Приложение 1

к Акту обследования ОСИ и

к паспорту доступности ОСИ

№ 1

от «28» августа 2014 г.

I Результаты обследования:

- Территории, прилегающей к зданию (участка)

здание МБОУ Мечетинской СОШ

Ростовская область, Зерноградский район,

ст-ца Мечетинская, ул. Ленина, дом № 68

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | - | 1 | К зданию примыкает пешеходная дорожка и небольшая площадь перед центральным входом | ДП – В | - | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - | 12 | Пешеходные пути движения асфальт, шириной более 3 м. | ДП – В | - | - |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | - | 4 | Адаптирована частично, покрытие бетонное. Поручни отсутствуют. | ДП – И (О, У, С, Г) | Адаптировать ступени путем нанесения контрастной полосы для инвалидов по зрению. Установить поручни | Текущий ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть | - | 7 | Пандус металлический, соответствует ГОСТу | ДП-В | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | - | 5 | Не адаптирована для всех групп МГН | ДП – В | Согласовать с дорожной службой, выделить зоны для парковки автомобиля инвалидов | Капитальный ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | - | Адаптировать для всех групп МГН | - | Обеспечить доступность всех групп МГН | Капитальный ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Автостоянка и парковка | ВНД | - | 5 | Согласовать и выполнить СП 113,13330,2012 «СНиП 21.02-99 Стоянки автомобилей». Ремонт капитальный. |
| Лестница (наружная) | ДЧ-И (О, Г, У) | - | 4 | Адаптировать ступени путем нанесения контрастной полосы для инвалидов по зрению. Установить поручни. Текущий ремонт. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Согласовать организацию автостоянки для автотранспорта инвалидов у здания – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ и

к паспорту доступности ОСИ
№ 1

от «28» августа 2014 г.

I Результаты обследования:

- Входа (входов) в здание

здание МБОУ Мечетинской СОШ

Ростовская область, Зерноградский район,

ст-ца Мечетинская, ул. Ленина, дом № 68

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | - | 4 | Адаптирована частично, покрытие бетонное. Двусторонние поручни. Лестница на дополнительном входе адаптирована частично, покрытие бетонное. Поручни отсутствуют. | ДП-И (О, С, К) | Адаптировать ступени путем нанесения противоскользящего покрытия и нанесения контрастной полосы для инвалидов по зрению. Установить поручни. | Капитальный ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | - | 7 | Пандус металлический, соответствует ГОСТу | ДП – В | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | 8,9 | - | У, С, Г | - | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | - | 8 | Адаптирована для всех групп МГН | ДП – В | - | - |
| 2.5 | Тамбур | есть | - | 10 |  | ДП – В | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | нет | - | - | Адаптировано для всех групп МГН | ДП – В | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДП – В | - | 8 | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: данная зона доступна полностью для  всех групп МГН

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ и

к паспорту доступности ОСИ

№ 1

от «28» августа 2014 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

здание МБОУ Мечетинской СОШ

Ростовская область, Зерноградский район,

ст-ца Мечетинская, ул. Ленина, дом № 68

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | - | 12 | Адаптирована для всех групп МГН | ДП - В | - | - |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть | - | 12 | Адаптирована для всех групп МГН | ДП – В | - | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | 20 | Адаптированы для всех групп МГН | ДП – В | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| - | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____________________________________

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ и

к паспорту доступности ОСИ
№ 1

от «28» августа 2014 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

здание МБОУ Мечетинской СОШ

Ростовская область, Зерноградский район,

ст-ца Мечетинская, ул. Ленина, дом № 68

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | - | 13 | Адаптирована для всех МГН, кроме инвалидов на кресло-колясках | ДП-В | Обеспечить в кабинете доступ инвалидов к адаптированному столу под кресло-коляски | Капитальный ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | 8 | Не адаптирована для инвалидов на кресло-колясках | ДП-В | Обеспечить доступность инвалидов колясочников | Капитальный ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Кабинетная форма обслуживания | ДУ | - | 13 | Адаптировать кабинет для МГН. Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: обеспечить доступ в кабинет инвалидов всех групп, в том числе на кресло-колясках.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ и

к паспорту доступности ОСИ

№ 1

от «28» августа 2014 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| - | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:___________________________________

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ и

к паспорту доступности ОСИ

№ 1

от «28» августа 2014 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| - | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: __________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ и

к паспорту доступности ОСИ

№ 1

от «28» августа 2014 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

здание МБОУ Мечетинской СОШ

Ростовская область, Зерноградский район,

ст-ца Мечетинская, ул. Ленина, дом № 68

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | - | 15-16 | Не адаптирована для всех групп МГН | ДП-В | Адаптировать для всех групп МГН | Капитальный ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | - | 17 | Не адаптирована для всех групп МГН | ДП-В | Адаптировать для всех групп МГН | Капитальный ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | 15, 16, 17 | Не адаптированы для всех групп МГН | ДП-В | Обеспечить доступность всех групп МГН | Капитальный ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Туалетная комната | ДЧ-И (С, Г,У) | - | 15, 16 | Капитальный ремонт |
| Бытовая комната (гардеробная) | ВНД | - | 17 | Адаптировать для всех групп МГН. Капитальный ремонт. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: адаптировать туалетную комнату для всех МГН, в том числе для инвалидов на кресло-колясках.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ  и к паспорту доступности ОСИ

№ 1

от «28» августа 2014 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

здание МБОУ Мечетинской СОШ

Ростовская область, Зерноградский район,

ст-ца Мечетинская, ул. Ленина, дом № 68

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | 18 | Не адаптированы для МГН | ДП-В | Разместить визуальные средства, значимые для инвалидов по зрению | Текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | Не адаптированы для МГН | ДП-В | Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху | Текущий ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | Не адаптированы для МГН | ДП-В | Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | - | Не адаптированы для всех МГН | ДП-В | Обеспечить значимость для всех групп МГН | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Визуальные средства Акустические средства Тактильные средства | ДУ ВНД ВНД | - - - | - - - | Разместить визуальные средства значимые для инвалидов, в том числе по зрению. ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Ремонт текущий. Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху. ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Ремонт текущий. Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению. ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Ремонт текущий. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01.-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

ПРИЛОЖЕНИЯ: