2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршруты.

Автобус А:

Симферополь – с. Константиновка. Круговой маршрут: г. Симферополь, а/с «Западная» - с. Фонтаны – с. Константиновка.

Автобус Б:

Симферополь – с. Константиновка.  Круговой маршрут: г. Симферополь, а/с «Западная» - с. Приятное Свидание – с. Малиновка – с. Кизиловое – с. Каштановое – с. Партизанское – с. Константиновка.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2. время движения (пешком) 2  мин

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, (плавный переход на возвышенность, неровная поверхность асфальтового покрытия).

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД | 1,2,3 | 1,2,3,4 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД | 4,5,6,7,8,9 | 6 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания: (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД | 10,11,12, 13 | 7,8,9,10, 11,12,13, 14 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД | 14,15,16, 17,18,19, 20 | 15 - 32 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | 21,22,23 | 33,34,35, 36,37,38 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД | 24,25 | 39,40,41, 42 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД | 1 | 1,2 |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно-доступным для инвалидов  О  (услуга предоставляется на дому) и  временно недоступным для К, У, С, Г.

Для решения вопросов частичной доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер требуется установить информацию об объекте у входа на территорию, на входной двери, обеспечить  информационную поддержку на всех путях движения МГН, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо обеспечить систему средств информационной поддержки на всех функциональных зонах и на всех путях движения на доступном языке.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах вдоль стен.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо  обеспечить непрерывность информационного обеспечения по всему пути к зоне целевого назначения.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Для обеспечения частичной доступности для инвалидов с нарушениями зрения необходимо  комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР. |
| 8. | Все зоны и участки | Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР. |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: с 01.07.2017-31.12.2020 годы.

в рамках исполнения : паспорта доступности, плана по обеспечению доступности объекта МБОУ «Константиновская школа»             					(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  ________ ДЧ-В____________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _______________ДЧ-В___________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии согласование на Межведомственной комиссии по содействию в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Симферопольском районе;

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_______________по необходимости___________________________________

4.4.3. техническая экспертиза - нет; разработка проектно-сметной документации — по необходимости

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта) -  необходимо

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____необходимо____________________________________________;

4.4.6. другое ___________по необходимости___________________________;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

______________нет___________________________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации____________________________________

_______________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту			на       2     л.

2. Входа (входов) в здание					на       3     л.

3. Путей движения в здании					на       3     л.

4. Зоны целевого назначения объекта			на       7     л.

5. Санитарно-гигиенических помещений			на       3     л.

6. Системы информации (и связи) на объекте		на       3     л.

Результаты фотофиксации на объекте                      на        42      шт.

Поэтажные планы                                                        на        6         л.

Устав школы                                                                 на        3         л.

Cвидетельство о государственной регистрации

юридического лица                                                       на       1     л.

Свидетельство о постановке на учет Российской

организации в налоговом органе по месту ее

нахождения                                                                    на       1     л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)_______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии по обследованию

и паспортизации

МБОУ «Константиновская школа»                                              О.А. Кравченко

Члены комиссии:

Завхоз МБОУ «Константиновская школа»                                 И.Г. Гончаренко

Председатель ППО

МБОУ «Константиновская школа»                                              Л.А. Караева

Согласовано:

Председатель общественной организации

инвалидов войны и вооруженных Сил,

участников боевых действий                                                         И. К. Кономопуло

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Межведомственной комиссией по содействию в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Симферопольском районе