### Введение

Проект планировки территории в западной части станицы Выселки является документом по планировке территории, который разрабатывается в соответствии с положениями, установленными в генеральном плане Выселковского сельского поселения. Он является его уточнением и развитием, доведенным до степени, позволяющей сформулировать круг конкретных градостроительных задач по планировочной организации территориального компонента генплана станица Выселки - отдельного микрорайона  жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры.

Подготовка проекта планировки осуществляется в целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров их планируемого развития.

Основанием для проектирования проекта планировки послужили следующие документы и материалы:

-протокол от 24 мая 2012 года № 0318300228412000010-2 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, с решением о размещении заказа в ООО «Проектный институт территориального планирования».

- муниципальный контракт от 08 июня 2012 года № 10 МК на подготовку проекта планировки территории в западного части станицы Выселки;

- задание на подготовку проекта планировки территории в западного части станицы Выселки;

- исходные данные, предоставленные администрациями муниципальных образований Выселкиий район и Выселковское сельское поселение (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Настоящий проект планировки разработан в соответствии с генеральным планом Выселковского сельского поселения.

Проект планировки территории разработан в соответствии со статьями 41, 42 и 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации и состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Основная часть проекта планировки решает вопросы:

- определения красных линий;

- определения линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и жилой застройки;

- положения о размещении объектов капитального строительства, а также характеристик планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки, характеристик развития систем социального, транспортного обслуживания, инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Разработка проекта планировки вызвана необходимостью определения условий застройки рассматриваемой территории, установления необходимых регламентов и сервитутов при конкретном использовании земельных участков.

Проект планировки выполнен в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Свода правил СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:

- проекта генерального плана Выселковского сельского поселения;

- - проекты привязки отдельных объектов и комплексов, разработанных Отделом архитектуры и градостроительства Выселковского района.

Утвержденный проект планировки является основой для разработки проектов межевания территории, выноса в натуру (на местность) красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков, установления публичных сервитутов.

Проект планировки учитывается при разработке градостроительных паспортов территорий и объектов. На основе проекта планировки разрабатывается проектная документация на строительство отдельных объектов капитального строительства и градостроительных комплексов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Проект разработан на материалах топографической съемки масштаба 1:2000, выполненной ООО «Базис» в 2012 году.

Конфигурация зданий в проекте отображена условно. Для осуществления строительства необходима разработка рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геологических изысканий.

1. Проектная организация территории

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов и их параметров), установления границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства, для строительства и размещения линейных объектов.

В основе планировочной структуры территории данного проекта планировки лежат решения генерального плана Выселковского сельского поселения.

Проект планировки жилого микрорайона выполнен в соответствии с генеральным планом и является документом по его уточнению и развитию.

Территория проекта планировки в планировочном отношении в соответствии с разработанным генеральным планом представляет собой микрорайон застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками. Его планировочная композиция исходит из специфических особенностей существующей ситуации, рельефа местности, величины участка и характера окружающей среды.

Задачей настоящего проекта планировки является уточнение планировочной структуры, установление границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов (автодорог, линий электропередачи, линий связи, газопроводов и иных трубопроводов).

Основная цель проекта планировки – закрепление планировочных границ структурных градостроительных элементов и установление соответствующих регламентов по использованию территории.

Кроме того, задачей проекта является создание архитектурно-планировочной и объёмно-пространственной модели застройки планируемой территории, решение вопросов инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения территории, разработки мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Главными элементами, определяющими основные направления развития территории проекта планировки, являются:

- параметры участка и его местоположение;

- рельеф участка и наличие балок;

- особенности геологического строения данной территории;

- особенности климатических условий местности.

Расчетный срок проекта планировки охватывает срок строительства до 2033 года.

Основной идеей проекта планировки является создание современного жилого микрорайона, обеспеченного развитой сетью объектов социального и инженерного обслуживания населения.

На основе проведённого комплексного анализа проектом обозначены границы зон капитального строительства и зон ограничений.

Проект планировки предусматривает дальнейшее совершенствование существующей территориально-планировочной структуры станицы в увязке со вновь осваиваемыми территориями.

Планировочная организация территории предусматривает размещение на планируемой территории жилого микрорайона индивидуальной жилой застройки с приусадебными земельными участками.

Жилой микрорайон обеспечивается необходимой инфраструктурой объектов общественного, развлекательного и торгового назначения, детских дошкольных учреждений,  расположенных  на территории прилегающего квартала секционной жилой застройки и в существующих общественных центрах станицы.

Связь проектируемого жилого микрорайона с жилыми районами станицы осуществляется по существующим и проектируемым улицам и дорогам. Основной подъезд к жилому микрорайону будет осуществляться по улице Профильной. Въезд в микрорайон предусматривается с улицы Профильной по улице бульварного типа, проектируемой южнее ул. Московской.

С целью обеспечения жителей смежного квартала секционной застройки местами для хранения автомобилей, проектом предусматривается территория для размещение гаражей. Хранение автомобилей жителей проектируемой застройки индивидуальными домами предусмотрено на приусадебных земельных участках.

Территория микрорайона обеспечивается благоустройством, озеленением, детскими площадками, хозяйственными площадками, площадками для отдыха и площадками для сбора ТБО.

Большое значение проект планировки уделяет вопросам благоустройства и озеленения территорий.

Благоустройство территории – это совокупность проектно-строительных мероприятий, направленных на создание комфортных условий среды жизнедеятельности человека. Включает в себя: инженерную подготовку и инженерное оборудование территории, обеспечение транспортного обслуживания населения, создание многофункциональной системы зеленых насаждений.

В западной части микрорайона на проектируемой улице бульварного типа запроектирован сквер с площадкой для отдыха и детской игровой площадкой.

Перечень размещаемых на проектируемой территории на расчетный срок объектов общественно-деловой, жилой зоны  приведен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этаж-ть | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 185 | 1-2 | Проектир. |
| 2. | Жилые дома средней этажности | 15 | 5 | Проектир. |
| 3. | Гаражи | 203 |  | Проектир. |
| 4. | Детский сад | 1 | 2 | Проектир. |
| 10. | Площадка для размещения контейнеров ТБО | 5 |  | Проектир. |

2. Размещение зон объектов капитального строительства

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Основной составляющей документов является установление границ зон размещения объектов капитального строительства, с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

В результате функционального зонирования территории, в рассматриваемых границах проекта планировки определилось три взаимосвязанных зоны капитального строительства: жилая зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационная зона.

Жилая зона занимает основную часть проекта планировки и представлена территориями, предназначенными для размещения проектируемой застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками .

На проектируемой территории разбито 185 земельных участков по 10 соток.

Расчетное население микрорайона составит  555 человек.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур формируется на базе жилых улиц, проездов, стоянок автомобильного транспорта, инженерных сетей и сооружений инженерного обеспечения. Зона включает в себя: объекты инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций, автомобильного транспорта, связи, а также санитарно-защитные зоны объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

К зоне транспортной инфраструктуры в данном проекте относятся проектируемые объекты: дороги, жилые улицы и проезды, гаражи.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (сети), канализации (КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ТП), теплоснабжения (котельные, сети), охранные и санитарно-защитные зоны от них.

Зона рекреационного назначения представляет собой территории, предназначенные для организации отдыха населения, туризма, занятий физической культуры и спортом, а также для улучшения экологической обстановки проектируемой территории.

В настоящем проекте зона рекреационного назначения представлена зоной зеленых насаждений общего пользования,  пешеходным бульваром с элементами благоустройства улицы, проектируемой южнее ул. Московской, а также сквером в западной части микрорайона с площадкой для отдыха и детской игровой площадкой.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

- эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды;

- формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, скверов.

2.1. Зоны с особыми условиями территории

К зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории проектируемого микрорайона зоны с особыми условиями использования территорий представлены: зоной санитарного разрыва от воздействия электрического поля воздушной линии электропередач 110 кВ, зонами санитарной охраны источников водоснабжения (I пояс).

Утвержденные границы зон санитарной охраны на источники водоснабжения на момент проектирования отсутствуют.

Согласно пункту 2 статьи 43 Водного кодекса Российской федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ, Федеральному закону от 30.03.19999г. № 52-ФЗ № О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (пункт 4 статьи 8) на действующих и проектируемых источниках водоснабжения должны быть установлены зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

По данным государственного списка памятников и списка выявленных объектов историко-культурного наследия станицы Выселки, а также по материалам архива управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края на отведенном участке памятников истории и культуры не значится.

Если при строительных работах будут обнаружены какие-либо предметы археологии, необходимо вызвать представителя управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края и провести дополнительное согласование работ.

3. Организация транспортного и пешеходного движения

В общем комплексе планировочных работ большое значение имеют вопросы организации транспортного движения.

Проектом планировки предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой станицы и прилегающим к проектируемому микрорайону территориям. Такая система призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Проектом предлагается развитие уличной сети станицы, основанной на сохранении существующей прямоугольной сетки улиц и дифференциации улиц по их значению с учетом резко возрастающей автомобилизации.

В составе улично-дорожной сети проектируемой территории выделены улицы  следующих категорий:

- транспортно – пешеходная улица в жилой застройке местного значения, транспортная и пешеходная связь между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выход на магистральные улицы – проектируемые улицы в северной части микрорайона (въезд в проектируемый микрорайон с  Профильной) и западной части микрорайона.

- улицы в жилой застройке местного значения, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового транспорта) и пешеходную связь внутри жилых районов, выходы на транспортно-пешеходные улицы.

Дороги и улицы на проектируемой территории обозначены условно, без названий.

Проектируемая транспортно-пешеходная улица в северной части микрорайона  предусматривается бульварного типа. Проектом предлагается ее благоустройство и озеленение, так как по ней осуществляется основная пешеходная связь жителей микрорайона.

Поперечные профили улиц выполнены по СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

Поперечные профили проектируемых улиц

4. Внешнее благоустройство и озеленение

Одним из важнейших мероприятий проекта планировки является создание на территории проектируемого микрорайона системы зеленых насаждений. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению  зеленые насаждения проектируемого микрорайона подразделяется на следующие виды:

- относятся к зеленым насаждениям общего пользования (сквер, бульвар, озеленение улиц и проездов).

- индивидуального пользования (приусадебные участки, озеленяются непосредственно проживающими жителями);

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и с учетом их композиционного единства.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности и художественное оформление, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Проектируемые сквер и бульвар озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

Для оформления скверов, площадей и бульваров используются сезонные композиции цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов используются элементы малых архитектурных форм, которые подчеркивают своеобразный характер каждого проектируемого сквера.

Применяются декоративные цветочные группы, многолетние травы. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественных зеленых насаждений, должен быть крупномерным, незамедлительно создающим эффект.

Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

5. Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателей | Ед-ца измерения | Существующее положение 2012г. | Расчетный срок до 2032 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь в границах проекта планировки, всего | га | 36,386 | 36,386 |
|  | Жилая зона, в том числе: | га | 2,052 | 18,165 |
|  | Территория застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 2,052 | 18,165 |
|  | Зона объектов общественно-делового назначения | га | - | - |
|  | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | га |  | 13,793 |
|  | Улицы, дороги, проезды | га | 4,345 | 11,987 |
|  | Гаражи проектируемой секционной застройки | га |  | 1,211 |
|  | Инженерные сооружения | га | 0,422 | 0,595 |
|  | Рекреационная зона, в том числе: | га |  | 3,918 |
|  | Бульвар, сквер | га | - | 3,568 |
|  | Спортивные площадки | га | - | 0,350 |
|  | Прочие (свободные от застройки территории, СЗЗ) | га | 29,567 | 0,51 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения, всего | чел. | - | 555 |
| 2.2. | Плотность населения всего | чел./га | - | 15 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 общ. площ. кв. | - | 22,2 |
| 3.2. | Новое жилищное строительство всего | тыс. м2 общ. площ. кв. | - | 22,2 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | - | 40,0 |
| 4. | Инженерное оборудование |  |  |  |
|  | 5.1. Водоснабжение |  |  |  |
| 4.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | - | 203,35 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 129,72 |
|  | -производственные нужды 25% | м3/сут | - | 32,43 |
|  | -неучтенные расходы 10% | м3/сут | - | 13,0 |
|  | -полив зеленых насаждений | м3/сут | - | 28,2 |
| 4.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | - | 230 |
| 4.1.3 | Протяженность сетей | м | - | 5038 |
|  | 4.2. Канализация |  |  |  |
| 4.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | - |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 175,15 |
|  | - производственные сточные воды 25% | м3/сут | - | 32,43 |
|  | -неучтенные расходы 10% | м3/сут | - | 13,0 |
| 4.2.2 | Протяженность сетей | м | - | 4410 |
|  | 5.3. Электроснабжение |  |  |  |
| 5.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | - | 3,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 3,3 |
| 5.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | - | 5928 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 5840 |
| 5.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | - | 50,0 |
| 5.3.4 | Протяжённость сетей - всего, | км | - | 1,99 |
|  | существующие сети 6 кВ | км | - | 1,77 |
|  | проектируемые сети 6 кВ | км | - | 0,22 |
|  | 5.4. Проводные средства связи |  |  |  |
| 5.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | - | 100 |
| 5.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | - | 100 |
| 5.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | - | 189 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | - | 189 |
|  | 5.5. Газоснабжение |  |  |  |
| 5.6.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | - | 100 |
| 5.6.2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | - | 0,34677 |
| 5.6.3 | Источники подачи газа, |  | - | ШГРП |
| 5.6.4 | Протяженность сетей высокого давления | км |  | 0,01 |
| 5.6.5 | Протяженность сетей низкого давления | км |  | 0,7 |