### Введение

Проект планировки территории в западной части станицы Выселки является документом по планировке территории, который разрабатывается в соответствии с положениями, установленными в генеральном плане Выселковского сельского поселения. Он является его уточнением и развитием, доведенным до степени, позволяющей сформулировать круг конкретных градостроительных задач по планировочной организации территориального компонента генплана станица Выселки - отдельного микрорайона  жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры.

Подготовка проекта планировки осуществляется в целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров их планируемого развития.

Основанием для проектирования проекта планировки послужили следующие документы и материалы:

-протокол от 24 мая 2012 года № 0318300228412000010-2 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, с решением о размещении заказа в ООО «Проектный институт территориального планирования».

- муниципальный контракт от 08 июня 2012 года № 10 МК на подготовку проекта планировки территории в западного части станицы Выселки;

- задание на подготовку проекта планировки территории в западного части станицы Выселки;

- исходные данные, предоставленные администрациями муниципальных образований Выселкиий район и Выселковское сельское поселение (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Настоящий проект планировки разработан в соответствии с генеральным планом Выселковского сельского поселения.

Проект планировки территории разработан в соответствии со статьями 41, 42 и 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации и состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Основная часть проекта планировки решает вопросы:

- определения красных линий;

- определения линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и жилой застройки;

- положения о размещении объектов капитального строительства, а также характеристик планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки, характеристик развития систем социального, транспортного обслуживания, инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Разработка проекта планировки вызвана необходимостью определения условий застройки рассматриваемой территории, установления необходимых регламентов и сервитутов при конкретном использовании земельных участков.

Проект планировки выполнен в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Свода правил СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:

- проекта генерального плана Выселковского сельского поселения;

- - проекты привязки отдельных объектов и комплексов, разработанных Отделом архитектуры и градостроительства Выселковского района.

Утвержденный проект планировки является основой для разработки проектов межевания территории, выноса в натуру (на местность) красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков, установления публичных сервитутов.

Проект планировки учитывается при разработке градостроительных паспортов территорий и объектов. На основе проекта планировки разрабатывается проектная документация на строительство отдельных объектов капитального строительства и градостроительных комплексов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Проект разработан на материалах топографической съемки масштаба 1:2000, выполненной ООО «Базис» в 2012 году.

Конфигурация зданий в проекте отображена условно. Для осуществления строительства необходима разработка рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геологических изысканий.

1.Характеристика природных условий

Природно-климатические условия

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») Выселковское сельское поселение относится к району III-Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы: среднемесячная температура воздуха в январе колеблется от -5 до +2°С, в июле - от +21 до +25°С. Среднегодовая температура воздуха составляет +10.2°С. Абсолютный минимум температуры зимой достигает -36°С, абсолютный максимум летом+41°С.

В климатическом отношении территория Выселковского сельского поселения относится к северо-восточной степной провинции. Климат поселения умеренно-континентальный. Средняя годовая температура воздуха +10,4°С, с тенденцией повышения в последние годы. Зима неустойчивая с частыми оттепелями и кратковременными морозами, наступающими в первых числах декабря, абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 35°С. Наибольшая мощность снежного покрова составляет 25 см, продолжительность периода со снежным покровом 42 дня. Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается осадками. Лето сухое, жаркое, начинается в начале мая; абсолютный максимум температуры воздуха +41°С, средняя продолжительность лета около 130 дней.

Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки обычно бывают в середине октября, но возможны и в конце сентября.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Район относится к зоне умеренного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 636 мм.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см . Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

В районе станицы Выселки годовая скорость ветра имеет небольшие показатели 4,6 м/с, в районе х. Иногородне-Малеваный средняя скорость ветра – 3,8м/с. Наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) составляет 39. В течение всего года в районе господствуют ветры восточного (25%) и северо-восточного направлений (19%), в меньшей степени юго-западного и западного направлений (по 9%). Промерзание почв в равной мере зависит как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова.

Нормативная глубина промерзания равна 0,8м (СНиП 23-01-99).

Факторы климата для района станицы Выселки оцениваются как комфортные по месяцам май-сентябрь. Остальные месяцы по биоклиматической оценке дискомфортны.

Инженерно-геологическая характеристика

Геологическое строение станицы Выселки определяется природными факторами: расположением ее в непосредственной близости к р. Журавка.

В пределах станицы распространены отложения:

- Лессовой, эрозионно-аккумулятивной равнины;

- Отложения склонов долин и крупных балок;

- Поймы р. Журавки и днищ крупных балок.

На лессовой, эрозионно-аккумулятивной равнине выделяются стратиграфо-генетические комплексы:

- почва суглинистая, просадочная;

- суглинок просадочный и непросадочный;

- погребенная почва суглинистая и глинистая непросадочные;

- глина непросадочная.

На склонах долины р. Журавки и крупных балок выделяются те же стратиграфо-генетические комплексы:

- почва суглинистая, просадочная;

- суглинок просадочный и непросадочный;

- глина непросадочная

В пойме р. Журавка и балочных понижениях выделяются стратиграфо-генетические комплексы:

- суглинок непросадочный;

- глина непросадочная;

- суглинок непросадочный;

- глина твердая, непросадочная, с карбонатами;

- ил глинистый, текучий.

На отдельных участках территории станицы встречен насыпной суглинистый грунт, мощностью от 0.5м до2.0м.

К неблагоприятным процессам на исследуемой территории следует отнести:

- просадка эолово-делювиальных отложений;

- частичное подтопление и затопление территории, заиление реки и балок, линейная эрозия склонов;

- денудация почв в результате плоскостного смыва и ветровой дефляции с аккумуляцией наносов в устьях балок;

- дефляция почв – эоловое разрушение. Наносы в лесополосах и заносы по долинам рек и балок.

Сейсмичность ст. Выселки с учетом грунтовых условий рекомендуется принять 6 баллов для сооружений нормального и повышенного уровня ответственности и 7 баллов для особо ответственных сооружений согласно СНиП П-7-81 * (в редакции 2000г).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются: наличие просадочных грунтов, подтопление и затопление пониженных участков поверхности.

Влияние на природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы. Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Гидрография

Гидрография станицы представлена рекой Журавка.

Река Журавка, принадлежащая бассейну реки Бейсуг и имеющая протяжённость 53 км, является типичной степной речкой, почти пересыхающей в летнее время. Русло реки Журавка перегорожено дамбами с водопропусками. Берега, а местами и русло реки заросли камышовой растительностью. В период выпадения большого количества атмосферных осадков и весеннего таяния снега уровень воды в реке повышается, полностью затопляя всю пойму, а иногда и берега на расстоянии 3.0-5.0м. Станица Выселки расположена почти у истока реки.

Течение реки очень медленное, процессов размыва и разрушения берегов в пределах станицы не наблюдается. На правом склоне долины наиболее значительно в рельефе выделяется балка, имеющая широтное направление, по которой проложена в насыпи железная дорога. Описываемая балка полого спускается к р. Журавка и характеризуется незначительными уклонами тальвега.

Гидрогеологические условия

На территории станицы Выселки выделяются 3 типа уровненных режима подземных вод.

Водораздельный тип режима уровня подземных вод характерен для северной, центральной и южной части станицы в пределах лессовой, эрозионно-аккумулятивной равнины, являющейся водоразделом между крупными балками и р. Журавка. Уровень залегания подземных вод от 5.0-10.0м и более 10.0м.

Склоновый тип режима уровня подземных вод наблюдается повсеместно на всей территории станицы. Уровень залегания подземных вод от 0.0-2.0, 2.0-5.0, 5.0-10.0м и более 10.0м.

Приречный нарушенный тип режима уровня подземных вод наблюдается на прибрежных участках, расположенных в пойме реки и участках, прилегающих к тальвегу крупной балки. Уровень подземных вод от 0.0 до 2.0м.

По данным химических анализов, грунтовые воды на территории ст. Выселки агрессивными свойствами по отношению к бетонам и металлам не обладают.

Почвы и растительность

Сложность рельефа, большое разнообразие почвообразующих и подстилающих пород, различные растительные формации и степень увлажнения способствовали формированию на территории Выселковского района очень сложного почвенного покрова.

Почвенный покров сельского поселения развит повсеместно и представлен мощными  карбонатными черноземами. Мощность черноземов достигает 1,2-2,0 м. Почвообразующими породами служат четвертичные суглинки среднемощные, гумусированные и глины. Мощность гумусированного горизонта, в среднем, около 150 см.

В пределах рассматриваемой территории разнотравно-ковыльная степь Кубани практически отсутствует, она распахана под сельскохозяйственные культуры. Целинная растительность сохранилась фрагментарно и представлена ковылем, донником, татарником, зверобоем и шалфеем. Древесная растительность присутствует только в лесополосах и представлена, в основном, тополем и акацией. Поймы рек и примыкающих балок заросли камышом и болотной растительностью.

Заключение

Для проектируемой территории практически нет ограничений по освоению для строительства, и инженерные мероприятия для выделенных опасных геологических процессов не являются дорогостоящими.

До строительства необходимо организовать поверхностный сток, произвести планировочные работы.

2. Анализ современного состояния проектируемой территории

2.1. Размещение проектируемой территории

в структуре населенного пункта

Проектируемая территория, на которую разрабатывается проект планировки, расположена в западной части станицы Выселки. Участок проектирования ограничивается:

- с севера – ул.Московской;

- с востока – ул.Профильной;

- с юга – ул.Российской, ЛЭП 110 кВ;

- с запада – лесополосой, ЛЭП 10кВ.

Рельеф территории спокойный со слабым уклоном в южном направлении.

Максимальная отметка высоты на участке – 66,57 м., минимальная – 58,50 м.

Площадь проектируемой территории 36,39 га.

2.2. Анализ существующего использования территории

Проектируемый участок в настоящее время свободен от застройки, на нем расположены только площадка водозабора, земельный участок под водозаборную скважину и проходят инженерные сети (ЛЭП 110 кВ, ЛЭП 10кВ, недействующий газопровод).

Территория, отведенная под проект планировки, состоит из одного земельного участка, категория земель – земли населенного пункта, с видом разрешенного использования для жилищного строительства.

С севера и юга к проектируемому участку примыкают кварталы существующей застройки.

Публичные сервитуты на планируемой территории отсутствуют.

По данным государственного списка памятников и списка выявленных объектов историко-культурного наследия станицы Выселки, а также по материалам архива управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края на отведенном участке памятников истории и культуры не значится.

В целом проектируемая территория в санитарно-гигиеническом отношении вполне пригодна для дальнейшего развития при условии выполнения комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории, соблюдения регламентов по использованию территорий, определенных действующим законодательством.

3. Определение параметров планируемого строительства

3.1. Перспективы развития

Планировочное решение микрорайона разработано на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры станицы Выселки, с учетом сложившихся транспортных связей, прилегающих территорий.

Проект планировки предусматривает дальнейшее совершенствование существующей территориально-планировочной структуры станицы в увязке со вновь осваиваемыми территориями.

Планировочная организация территории предусматривает размещение на планируемой территории жилого микрорайона индивидуальной жилой застройки с приусадебными земельными участками.

Жилой микрорайон обеспечивается необходимой инфраструктурой объектов общественного, развлекательного и торгового назначения, детских дошкольных учреждений,  расположенных  на территории прилегающего квартала секционной жилой застройки и в существующих общественных центрах станицы.

3.2 Жилая застройка. Жилищный фонд

Освоение территории микрорайона под новое жилищное строительство предусматривается индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками площадью 0,1 га. К расчетному сроку намечено построить  185 единиц усадебного жилищного фонда.

С учетом принятых параметров развития жилищного строительства и коэффициента семейности, равного 3, перспективная численность населения микрорайона определена в 555 человек.

В целом, при освоении всей проектируемой территории объем нового жилищного строительства намечается в размере 22200 м2. Средний показатель жилищной обеспеченности на 1 жителя – 40 м2.

Коэффициент застройки жилой зоны составит 0,12, что соответствует требованиям «Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края.

Плотность населения на территории жилой застройки – 30 чел/га.

3.3.Расчет учреждений и предприятий обслуживания

Расчет учреждений и предприятий обслуживания произведен  с учетом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края  (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

Учитывая близкое расположение микрорайона по отношению к существующим жилым территориям ст.Выселки, потребность населения  в организациях повседневного обслуживания будет удовлетворяться объектами социальной инфраструктуры прилегающих жилых территорий.

Размещение предприятий обслуживания в границах микрорайона не планируется.

Расчет потребности предприятий обслуживания населения  жилого микрорайона ст.Выселки на расчетный срок

Таблица 1

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Норматив | Нормативная потребность населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 85% обеспеченности детей 1-6 лет | 33 |
| 2 | Общеобразовательные школы | место | 100% обеспеченности 1-9 кл., 75 % обеспеченности 10-11 кл. | 72 |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м | 1949,4 на 1 тыс.чел. | 1082 |
| 4 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 300 на 1 тыс.чел. | 167 |
| 5 | Предприятия общественного питания | место | 40 на 1 тыс.чел. | 22 |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 на 1 тыс.чел. | 4 |
| 7 | Отделение связи | объект | 1 на 0,5-6 тыс.чел. | 1 |

4.  Разбивочный чертеж красных линий

Разбивочный чертеж красных линий разработан в составе проекта планировки территории в юго-западной части  города Кореновска, на основании чертежа планировки территории (основной чертеж).

Разбивочный чертеж красных линий выполнен в соответствии с Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98.

Установление красных линий проекта планировки выполнено в соответствии свода правил СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Разбивочный чертеж красных линий выполнен в системе координат.

Для выполнения разбивочного чертежа красных линий в координатах принята геодезическая сетка.

Точка отсчета координат  и значения представлены на ″Разбивочном чертеже красных линий″.

Углы кварталов, переломные точки красных линий и осей улично-дорожной сети привязаны к системе координат.

Обозначение сечений улиц, поперечные профили проездов даны на чертеже "Разбивочный чертеж  красных линий".

За публичные сервитуты приняты красные линии, определяющие границы участков, проезжие и пешеходные улицы.

Поперечные профили улиц выполнены в соответствии свода правил СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Перенос проекта в натуру производится от точки отсчета координат, данной на чертеже ″ Разбивочный чертеж красных линий».

5. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

В данном разделе рассматривается часть территории ст. Выселки, расположенная в западной части станицы. Проектируемая территория  предназначена для 1-2-этажной индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории на стадии проекта планировки – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, обеспечивающих защиту территории от опасных геологических процессов.

Мероприятия по инженерной подготовке территории включают, в первую очередь, организацию отвода поверхностных вод. Вертикальная планировка территории призвана создать благоприятные условия для решения мероприятий по инженерной подготовке.

В качестве исходных данных для разработки схемы инженерной подготовки территории используются те же материалы, что и для проектирования генплана.

Инженерно-геологические и гидрогеологические условия территории представлены в техническом отчете ООО «ГеоАрхСтройПроект», выполненном в 2005 году.

В геоморфологическом отношении территория станица Выселки располагается в пределах плоской, слабонаклонной, эрозионно-аккумулятивной лессовой равнины, правобережья реки Кубань, слабо расчлененной долинами пересыхающих степных рек, балками.

Рельеф рассматриваемой территории относится к типу долинно-балочного. Основным элементом рельефа является долина реки Журавка.

Тип режима подземных вод – склоновый.

Проектируемая территория благоприятна для строительства.

В южном направлении от проектируемого участка расположена р.Журавка, являющаяся водоприемником поверхностного стока территории.

Сейсмичность ст. Выселки с учетом грунтовых условий рекомендуется принять 6 баллов для сооружений нормального и повышенного уровня ответственности и 7 баллов для особо ответственных сооружений согласно СНиП П-7-81 * (в редакции 2000г).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются: наличие просадочных грунтов, подтопление и затопление пониженных участков поверхности.

К основным инженерным задачам вертикальной планировки относятся:

- организация стока поверхностных вод (дождевых, ливневых и талых);

- организация рельефа, производство планировочных работ.

Территория ст. Выселки в настоящее время застроена. Участок, выделенный под перспективное развитие населенного пункта, свободен от застройки.

Вертикальная планировка выполнена для основных проектируемых и существующих улиц в границах проекта плана и увязана с системой водоотведения поверхностного стока города в целом.

Вертикальной планировкой решается задача создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых и общественных территорий.

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовке  местности.

Организация стока поверхностных (ливневых и талых) вод непосредственно связана с вертикальной планировкой территории. Осуществляется организация поверхностного стока при помощи  водосточной системы, которая проектируется таким образом, чтобы собрать весь сток поверхностных вод с территории  и отвести в места возможного сброса или на очистные сооружения, не допустив при этом затопления улиц, пониженных мест и подвалов зданий и сооружений, что помогает предотвратить подъем уровня грунтовых вод.

Отвод дождевых стоков производится самотеком.

Назначение дождевой водоотводящей сети состоит в организации своевременного и достаточно быстрого отвода выпавших на территорию населенного пункта осадков, талых вод, а также предотвращения затопления улиц и заболачивания низких мест.

Выпуск дождевых и прочих поверхностных вод разрешен в открытые водоемы, за исключением участков строгого режима зоны санитарной охраны источников водоснабжения, мест купания и малых непроточных прудов. В некоторых случаях перед сбросом поверхностного стока требуется предварительная очистка.

Проектом предлагается смешанная водоотводящая сеть, состоящая из уличных лотков и труб, прокладываемых под землей, используемых для водоотведения.

В этом случае дождевые стоки, поступающие в лотки уличных проездов, затем попадают в специальные водоприемные колодцы (дождеприемники) и направляются по сети подземных трубопроводов к месту выпуска в водоем.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений, и выполняется по улицам с проездами и обочинами, по открытым лоткам с обеих сторон дороги.

Глубину заложения коллекторов водосточной сети принимают с учетом глубины промерзания грунта. Минимальная глубина заложения коллекторов принимается ниже глубины промерзания грунта. Если же по каким-то причинам это невозможно, в качестве укрывающего теплоизолирующего слоя используется утеплитель (пенополистирол), что позволяет сократить глубину траншей до 70 см от поверхности земли.

Уклоны водосточных коллекторов проектируют по возможности параллельно поверхности земли с учетом вертикальной планировки территории, но при скорости протекания воды не менее 0,7 м/сек.

Для водосточных веток используют бетонные, железобетонные, полиэтиленовые и асбестоцементные трубы. Водоприемные и смотровые колодцы сооружают из сборных элементов, изготовляемых заводским способом.

Диаметр труб, используемых для трубопроводов дождевой канализации, зависит от расчетного количества ливневых вод, назначается  в соответствии с гидравлическим расчетом. Дно траншей, оборудуемых для прокладки труб, уплотняется. Если основание траншей представлено пучинистыми или просадочными грунтами, необходимо создать песчаную подушку и лишь после этого монтировать коллекторы. Во избежание последующего проседания грунта в траншеях, обратная засыпка производится с послойным трамбованием.

Смотровые колодцы сооружают по типовым проектам из сборных элементов. Смотровой колодец обеспечивает доступ к закрытым сетям канализационных труб.

Водоприемные колодцы (дождеприемники) устанавливаются на перекрестках и у пешеходных переходов, на затяжных спусках, на прямых участках проездов в зависимости от продольного уклона с интервалом в 50—100 м. Водоприемные колодцы сооружают из сборных бетонных и железобетонных элементов. Конструктивно водоприемник представляет собой колодец, состоящий из съемной решетки, стакана и днища с лотком. Подключение лотков к системе канализации осуществляется через водоприемный колодец. Поверхностные воды поступают в водоприемные колодцы через водоприемные решетки, преимущественно прямоугольной формы. Ливневая решетка защищает дождеприемник и выполняет декоративную функцию, может быть изготовлена из различного материала.

Сточную ветку водоприемного колодца присоединяют к коллектору водосточной сети.

При односкатном поперечном профиле проездов водоприемные колодцы располагают в нижнем лотке с одной стороны проезда, при двускатном поперечном профиле — в обоих лотках проезда, обычно в симметричном порядке, с присоединением двух веток к коллектору в одном смотровом колодце. Длина водосточных веток от водоприемного колодца до ливневого коллектора не должна превышать 40 м. Уклон водосточных веток принимают как минимум 0,5%, но оптимальным уклоном является 1—2%. Диаметр водосточных веток принимают не менее 200 мм.

Внутри кварталов вода собирается в открытые внутриквартальные лотки. Наиболее целесообразно применять лотки с укрепленными стенками или сборные, изготовленные из какого-либо устойчивого материала. В практике находят применение лотки, создаваемые из распиленных вдоль асбестоцементных труб, сборные бетонные лотки, лотки из полимербетона, пластика и др. Поперечное сечение лотков проектируют прямоугольной, трапецеидальной и параболической формы. Уклоны лотков принимают в зависимости от типа покрытия. Эти уклоны обеспечивают наименьшую незаиливающую скорость движения дождевых вод (не менее 0,4 – 0,6 м/с).

Чтобы избежать попадания крупного мусора, лотки закрываются защитными решетками. Решетки могут быть изготовлены из оцинкованной и нержавеющей стали, высокопрочного чугуна.

Тип и размеры сечения труб, лотков назначаются в соответствии с гидравлическими расчетами. При небольших площадях стока размеры поперечных сечений лотков не рассчитывают, а принимают по конструктивным соображениям с учетом стандартных габаритов.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение элементов системы ливневой канализации определить отдельным рабочим проектом.

Проектом планировки схема отведения поверхностного стока дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров, размеров, длин, уклонов, заглублений элементов системы ливневой канализации, выполняемых на стадии рабочего проекта.  Разработка проекта ливневой канализации выполняется с учетом данных инженерно-геологических и гидрологических изысканий.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации",  с небольших селитебных территорий, площадью до 20 га допускается сбрасывать поверхностный сток без очистки.

При открытой системе водоотвода выпуск загрязненных поверхностных вод с территории допускается осуществлять в пруды-отстойники с фильтрами и далее в водоприемники. Места их расположения и мощности уточняются на стадии согласования рабочих проектов.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока водосборную площадь следует содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории,

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий,

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия,

– исключить сброс в дождевую канализацию отходов производства.

Для исключения возможного подтопления необходимо создание системы мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений.

Проведение мероприятий по отводу поверхностных вод с проектируемой территории в комплексе с вертикальной планировкой направлено на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории и является настоятельной необходимостью.

Графическое изображение проектируемых мероприятий показано на чертеже "Схема отведения поверхностного стока" (М 1:2000).

6. Санитарная очистка территории

В зонах жилой застройки планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов необходимо предусмотреть установку бункеров-накопителей емкостью 5,0м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз должен производиться по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза для населенного пункта, расчет потребности в спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием и другие вопросы охраны окружающей среды отражены в разделе «Охрана окружающей среды» в составе настоящего проекта.