### Введение

Проект планировки территории в южной части станицы Выселки является документом по планировке территории, который разрабатывается в соответствии с положениями, установленными в генеральном плане Выселковского сельского поселения. Он является его уточнением и развитием, доведенным до степени, позволяющей сформулировать круг конкретных градостроительных задач по планировочной организации территориального компонента генплана станица Выселки - отдельного района  жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры.

Проект планировки осуществляется в целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров их планируемого развития.

Подготовка проекта планировки территории в южной части ст.Выселки разработан на основании муниципального контракта от 08.06.2012 г. № 11 МК по заданию администрации муниципального образования Выселковского сельское поселение

Основанием для проектирования проекта планировки послужили следующие документы и материалы:

-протокол от 24 мая 2012 года № 0318300228412000011-2 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, с решением о размещении заказа в ООО «Проектный институт территориального планирования».

- задание на выполнение работ по подготовке проекта планировки территории в южной части  станицы Выселки;

- исходные данные, предоставленные администрациями муниципальных образований Выселкиий район и Выселковское сельское поселение (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района.

Настоящий проект планировки разработан в соответствии с генеральным планом Выселковского сельского поселения.

Проект планировки территории разработан в соответствии со статьями 41, 42 и 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации и состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Основная часть проекта планировки решает вопросы:

- определения красных линий;

- определения линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и жилой застройки;

- положения о размещении объектов капитального строительства, а также характеристик планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки, характеристик развития систем социального, транспортного обслуживания, инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Разработка проекта планировки вызвана необходимостью определения условий застройки рассматриваемой территории, установления необходимых регламентов и сервитутов при конкретном использовании земельных участков.

Проект планировки выполнен в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Свода правил СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:

- проекта генерального плана Выселковского сельского поселения;

- - проекты привязки отдельных объектов и комплексов, разработанных Отделом архитектуры и градостроительства Выселковского района.

Утвержденный проект планировки является основой для разработки проектов межевания территории, выноса в натуру (на местность) красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков, установления публичных сервитутов.

Проект планировки учитывается при разработке градостроительных паспортов территорий и объектов. На основе проекта планировки разрабатывается проектная документация на строительство отдельных объектов капитального строительства и градостроительных комплексов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Проект разработан на материалах топографической съемки масштаба 1:2000.

Конфигурация зданий в проекте отображена условно. Для осуществления строительства необходима разработка рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геологических изысканий.

1. Проектная организация территории

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов и их параметров), установления границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства, для строительства и размещения линейных объектов.

В основе планировочной структуры территории данного проекта планировки лежат решения генерального плана Выселковского сельского поселения.

Проект планировки жилого района выполнен в соответствии с генеральным планом и является документом по его уточнению и развитию.

Территория проекта планировки в планировочном отношении в соответствии с разработанным генеральным планом представляет собой жилой район застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками. Его планировочная композиция исходит из специфических особенностей существующей ситуации, рельефа местности, величины участка и характера окружающей среды.

Задачей настоящего проекта планировки является уточнение планировочной структуры, установление границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов (автодорог, линий электропередачи, линий связи, газопроводов и иных трубопроводов).

Основная цель проекта планировки – закрепление планировочных границ структурных градостроительных элементов и установление соответствующих регламентов по использованию территории.

Кроме того, задачей проекта является создание архитектурно-планировочной и объёмно-пространственной модели застройки планируемой территории, решение вопросов инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения территории, разработки мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Главными элементами, определяющими основные направления развития территории проекта планировки, являются:

- параметры участка и его местоположение;

- рельеф участка и наличие балок;

- особенности геологического строения данной территории;

- особенности климатических условий местности.

Расчетный срок проекта планировки охватывает срок строительства до 2033 года.

Основной идеей проекта планировки является создание современного жилого района, обеспеченного развитой сетью объектов социального и инженерного обслуживания населения.

На основе проведённого комплексного анализа проектом обозначены границы зон капитального строительства и зон ограничений. Предложены точки размещения перспективных объектов обслуживания, которые позволят повысить уровень привлекательности территории, и обеспечат комфортные условия проживания населения. Выявлена возможность организации рекреационной зоны жилого района.

Планировочная организация территории предусматривает размещение на планируемой территории района малоэтажной многоквартирной и усадебной жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры.

Основу организации  территории составляет взаимосвязанные функциональные зоны: жилая, рекреационная, торгово-развлекательная и зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

С целью наиболее рационального использования проектируемой территории планировочное решение базируется на прямоугольной структуре жилых улиц и проездов и подчинено направлениям основных улиц станицы – улиц Мира, Южной, Полевой. Проектируемые улицы жилого района являются их естественным продолжением, а также улиц Спортивной, Садовой, переулков Октябрьского и Красноармейского.

Проектируемая планировочная структура представляет собой единый планировочный каркас, проектом продумана система продольных и поперечных осей организующих систему транспортных и пешеходных потоков.

Архитектурно-планировочная структура формирует ядро композиции с мягким протеканием в ландшафтные композиции на флангах. Композиционным центром территории является многофункциональной общественный центр жилого района. Общественный центр проектируется на продолжении улицы Мира, которая генеральным планом станицы предусматривается как магистральная улица, связывающая южный жилой район с центральной частью станицы и дольше через дамбу с северной частью станицы Выселки. При решении вопросов объемно-пространственной композиции основной задачей стал поиск архитектурных приемов для выявления пластики, выразительности и силуэтности жилой застройки.

Жилой район обеспечивается необходимой инфраструктурой объектов общественного, развлекательного, спортивного, торгового назначения, общеобразовательных и детских дошкольных учреждений. Состав учреждений и предприятий обслуживания определен нормативными требованиями, они размещаются на основных транспортных и композиционных осях. В центральной части жилого района проектируется общественный центр в составе: культурно-развлекательного центра, предприятий торгового и бытового обслуживания, административно-офисного здания, общеобразовательной школы, детского сада. В западной части, в санитарно-защитной зоне от кладбища предусматривается размещение часовни и центра ритуальных услуг.

На территории объектов социального обслуживания проектируются скверы. Вдоль намеченных пешеходных улиц планируется создание бульваров. В центре жилых групп предусмотрены, изолированные от транспортного движения, озелененные территории с размещением в них спортивных и детских игровых площадок.

Зеленые насаждения общего пользования создают непрерывный зеленый каркас жилого района.

Связь проектируемого жилого микрорайона с жилыми районами станицы осуществляется по существующим и проектируемым улицам и дорогам. Основной подъезд к жилому микрорайону будет осуществляться по улице Полевой.

С целью обеспечения жителей секционной застройки местами для хранения автомобилей, проектом предусматривается территория для открытых автостоянок. Хранение автомобилей жителей проектируемой застройки индивидуальными домами предусмотрено на приусадебных земельных участках.

Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения выполнен на основании нормативных требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края». Функциональное назначение объектов общественного обслуживания и делового назначения более детально определяется на последующих стадиях проектирования в соответствии с пожеланиями заказчиков, инвесторов и на базе социальной потребности.

Перечень размещаемых на проектируемой территории на расчетный срок объектов общественно-деловой, жилой зоны приведен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этаж-ть | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая застройка |  |  |  |  |
| 1 | # Индивидуальная жилая застройка с # приусадебными земельными участками | 451 | 1-2 | проектир. |
| 2 | # Малоэтажные многоквартирные жилые дома до 4 этажей. | 8 | 4 | проектир. |
| Общественно-деловая застройка |  |  |  |  |
| 3 | Общественный центр: - общественные организации -опорный пункт полиции -физкультурно-оздоровительный центр -магазины | 1 | 2 | проектир. |
| 4 | Культурно- развлекательный центр : -кинотеатр на 100 мест -библиотека на 12.5 тыс.ед., -кафе на 100 посад. мест | 1 | 2 | проектир. |
| 5 | Торгово-бытовой комплекс повседневного обслуживания населения : -химчистка на 9 кг. в смену -прачечная на 150кг белья в смену -предприятия бытового обслуживания на 15 раб. мест - банно-оздоровительный комплекс на 20 мест. -магазины непродов. товаров | 1 | 2 | проектир. |
| 6 | Объекты торгово-бытового назначения | 3 |  | проектир. |
| 7 | Часовня | 1 |  | проектир. |
| 8 | # Общеобразовательная школа на 400 мест | 1 | 2 | проектир. |
| 9 | # Детский сад на 290 мест | 1 | 2 | проектир. |
| 10 | Детский сад на 160 мест | 1 | 2 | проектир. |
| 11 | Детская поликлиника, площадью 45 посещений в смену:, -стационар на 25 койка мест -аптека | 1 | 2 | проектир. |
| 12 | Стадион | 1 |  |  |
| 13 | Детские игровые площадки |  |  | проектир. |
| 14 | Ритуальные услуги |  |  | проектир. |
| Сооружения транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 15 | Автодром | 1 |  | существ. |
| 16 | Автодром | 1 |  | проектир. |
| 17 | Стоянка для хранения легкового автотранспорта |  |  | проектир. |

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этаж-ть | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сооружения инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 18 | # Водозаборные сооружения | 2 |  | существ. |
| 19 | # Котельная | 2 |  | проектир. |
| Объекты специального назначения |  |  |  |  |
| 20 | # Кладбище | 2 |  | существ. |

2. Размещение зон объектов капитального строительства

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Основной составляющей документов является установление границ зон размещения объектов капитального строительства, с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

В результате функционального зонирования территории, в рассматриваемых границах проекта планировки определилось пять взаимосвязанных зоны капитального строительства: жилая зона, общественно-деловая зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационная зона и зона производственных предприятий.

Жилая зона занимает основную часть проекта планировки и представлена территориями, существующими и проектируемыми среднеэтажными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

На проектируемой территории размещается малоэтажные многоквартирные жилые дома общей численностью 368 квартир и 451 земельных участков по 10 соток, что позволит обеспечить жилищные условия 819 семьям.

Общественно-деловая зона представлена объектами социального и культурно-бытового назначения.

Жилой район обеспечивается необходимой инфраструктурой объектов общественного, развлекательного, спортивного, торгового назначения, общеобразовательных и детских дошкольных учреждений. Состав учреждений и предприятий обслуживания определен нормативными требованиями.

В центральной части жилого района проектируется общественный центр в составе: культурно-развлекательного центра, предприятий торгового и бытового обслуживания, административно-офисного здания, общеобразовательной школы, детского сада. В западной части, в санитарно-защитной зоне от кладбища предусматривается размещение часовни и центра ритуальных услуг.

На основной планировочной оси микрорайона в западной части проектируется детская поликлиника, второй детский сад и объекты торгово-бытового назначения.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур формируется на базе жилых улиц, проездов, стоянок автомобильного транспорта, инженерных сетей и сооружений инженерного обеспечения. Зона включает в себя: объекты инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций, автомобильного транспорта, связи, а также санитарно-защитные зоны объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

К зоне транспортной инфраструктуры в данном проекте относятся проектируемые объекты: дороги, жилые улицы и проезды территории существующего и проектируемого автодромов.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (сети), канализации (КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ТП), теплоснабжения (котельные, сети), охранные и санитарно-защитные зоны от них.

Зона рекреационного назначения представляет собой территории, предназначенные для организации отдыха населения, туризма, занятий физической культуры и спортом, а также для улучшения экологической обстановки проектируемой территории.

В настоящем проекте зона рекреационного назначения представлена двумя подзонами:

- зона зеленых насаждений общего пользования, представленная в проекте пешеходными бульваров с элементами благоустройства вдоль улиц, сквером общественного центра, а также скверами в центре жилых групп;

- зона спортивных сооружений, в состав которой входят спортивные площадки;

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

- эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды;

- формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов.

2.1. Зоны с особыми условиями территории

К зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории проектируемого жилого района зоны с особыми условиями использования территорий представлены: санитарно-защитными зонами от кладбища, проектируемой южной объездной автодороги, автодромов и зонами санитарной охраны источников водоснабжения (I пояс).

Утвержденные границы зон санитарной охраны на источники водоснабжения на момент проектирования отсутствуют.

Согласно пункту 2 статьи 43 Водного кодекса Российской федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ, Федеральному закону от 30.03.19999г. № 52-ФЗ № О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (пункт 4 статьи 8) на действующих и проектируемых источниках водоснабжения должны быть установлены зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

По данным государственного списка памятников и списка выявленных объектов историко-культурного наследия станицы Выселки, а также по материалам архива управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края на отведенном участке памятников истории и культуры не значится.

Если при строительных работах будут обнаружены какие-либо предметы археологии, необходимо вызвать представителя управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края и провести дополнительное согласование работ.

3. Организация транспортного и пешеходного движения

В общем комплексе планировочных работ большое значение имеют вопросы организации транспортного движения.

Проектом планировки предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой станицы и прилегающим к проектируемому микрорайону территориям. Такая система призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Проектом предлагается развитие уличной сети станицы, основанной на сохранении существующей прямоугольной сетки улиц и дифференциации улиц по их значению с учетом резко возрастающей автомобилизации.

В составе улично-дорожной сети проектируемой территории выделены улицы  следующих категорий:

- транспортно – пешеходная улица в жилой застройке местного значения, транспортная и пешеходная связь между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выход на магистральные улицы – проектируемые улицы на продолжении улиц Мира, Полевой, Садовой, переулка Октябрьского.

- улицы в жилой застройке местного значения, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового транспорта) и пешеходную связь внутри жилых районов, выходы на транспортно-пешеходные улицы.

Дороги и улицы на проектируемой территории обозначены условно, без названий.

Проектируемая транспортно-пешеходная улица Мира предусматривается бульварного типа. Предлагается ее благоустройство и озеленение, так как по ней осуществляется пешеходная связь жителей района с объектами общественно-делового назначения, с зоной отдыха и спорта.

Поперечные профили улиц выполнены по СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

4. Внешнее благоустройство и озеленение

Одним из важнейших мероприятий проекта планировки является создание на территории проектируемого жилого района системы зеленых насаждений. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению  зеленые насаждения проектируемого жилого района подразделяется на следующие виды:

- относятся к зеленым насаждениям общего пользования (сквер, бульвар, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки школы и детского сада, озеленение жилых кварталов);

- индивидуального пользования (приусадебные участки, озеленяются непосредственно проживающими жителями).

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и с учетом их композиционного единства.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности и художественное оформление, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Проектируемые сквер и бульвар озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

Для оформления скверов, площадей и бульваров используются сезонные композиции цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов используются элементы малых архитектурных форм, которые подчеркивают своеобразный характер каждого проектируемого сквера.

Применяются декоративные цветочные группы, многолетние травы. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественных зеленых насаждений, должен быть крупномерным, незамедлительно создающим эффект.

Озеленение общественных зданий дополняется посадками роз, акцентами из вечнозеленых растений у входа в здания, группами рябин и одиночными посадками черемухи обыкновенной, багряника, форзиции, калины Бульдонеж и спиреи Вангутта.

В озеленении детских учреждений  используются растения не вредные для детского организма. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений.

Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации отдыха населения, обогащения внешнего облика жилого образования. Ландшафтная архитектура участвует в формировании своеобразного облика общественного центра, усиливая его композиционное качество.

Большое значение проектом уделяется благоустройству территории.

Благоустройство территории – одно из важнейших мероприятий проекта планировки, обустройство территории соответствующими компонентами предметной среды (малыми архитектурными формами, декоративными элементами, скульптурой).

Вдоль намеченных пешеходных улиц планируется создание бульваров. На протяжении пешеходных улиц предусмотрены карманы для устройства сезонных торговых предприятий, фонтанов, декоративных фонарей.

Проектом рекомендуется оформление территорий перед зданиями общественного назначения средствами озеленения и благоустройства с целью создания благоприятной функциональной и эстетичной среды крупного пространства. Кроме того, предполагается использование элементов дизайна – информационные устройства, декоративная подсветка, световая реклама и др.

В центре жилых групп предусмотрены, изолированные от транспортного движения, озелененные территории с размещением в них спортивных и детских игровых площадок.

Большую часть проектируемой территории составляют дорожки и площадки (спортивные, для отдыха, детские игровые, хозяйственные), поэтому их строительству отводится большое место в комплексе работ по благоустройству территории.

При выборе типа покрытий дорожек и площадок должно быть учтено их назначение и условия эксплуатации. Покрытия должны быть подобраны прочные, долговечные, устойчивые к атмосферным воздействиям и нагрузкам, удобные в эксплуатации.

5. Инженерное оборудование территории

5.1. Водоснабжение и канализация

В настоящем разделе проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации проектируемого южного жилого района станицы Выселки  на основании задания на проектирование и других исходных данных, предоставленных заказчиком на стадии проекта планировки.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, схем существующего водоснабжения,  архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 30-13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод»;

- СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН 2.1.5.689-89 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

5.1.1. Водоснабжение

Существующее положение и имеющиеся проработки.

Жилой район в южной части станицы проектируется на новых территориях.

В 2013 году институтом ООО «ПИТП» был выполнен проект генерального плана ст. Выселки с разделом водоснабжения и канализации.

Проектируемое водоснабжение

Проектом планировки решаются вопросы водоснабжения и пожаротушения района усадебной и секционной жилой застройки в восточной части  ст. Выселки на расчетный срок.

В основу разработки проекта планировки в части ВК положены проектные решения генерального плана ст. Выселки на расчетный срок.

Проектом генерального плана решается вопрос централизованного водоснабжения станицы.

Проектом планировки предусмотрено строительство водопроводных сооружений производительностью 3440,0 м3/сут, а также объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Головные водопроводные и водозаборные сооружения расположенные в южной части ст. Выселки обеспечивают подачу воды в полном объеме в южный микрорайон, а также частично в центральную часть ст. Выселки.

В состав водопроводных сооружений входят четыре узла водопроводных сооружений с артезианскими скважинами:

- Дебитом 25 м3/ч – 5шт. (сущ. арт. скв. - рабочие);

- дебитом 10 м3/ч – 1шт. (сущ. арт. скв. - рабочая);

- дебитом 30 м3/ч – 3шт. (проектир. арт. скв. - рабочие);

- дебитом 30 м3/ч – 1шт. (проектир. арт. скв. – резерв.);

- насосная станция II подъема производительностью 225 м3/ч.;

- резервуары хозяйственно-питьевого и противопожарного запаса воды объемом по 700м3 – 2 шт.;

- электролизная.

Расчетное водопотребление мрайона усадебной и секционной жилой застройки в южной части  ст. Выселки учтено в объемах водопотребления и приведено в таблице 2. Согласно произведенному расчету расход воды по микрорайону на расчетный срок составляет: Q = 996,11 м3/сут.

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой и пожаротушения района усадебной и секционной жилой застройки в южной части ст. Выселки.

Кольцевые сети водопровода жилого микрорайона приняты из полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 90-250мм. Расчет диаметров произведен ориентировочно и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

На сети предусматривается установка пожарных гидрантов, расстояние между которыми должно быть определено согласно СП 31.13330.2012 и СП 8.13130.2009 на последующих стадиях проектирования. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность кольцевой водопроводной сети на расчетный срок составляет 12,46 км.

Данные по водопотреблению

Таблица 2

| № п/п | Наименование потребителей | Расчетный срок 2033 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | Количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | Коэф.сезонности | Расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Годовое водопотребление, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 200 | 1353 | 270,6 | 1,1 | 297,7 | 108645,9 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 280 | 1104 | 309,1 | 1,1 | 340,0 | 124111,7 |
|  | Итого: |  | 2457 | 579,7 |  | 637,7 | 232757,6 |
| 3 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  | 57,972 |  | 63,8 | 23275,8 |
| 4 | Прачечная, 1 кг сухого белья | 75 | 150 | 11,3 | 1,1 | 12,4 | 4516,9 |
| 5 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  | 144,93 |  | 159,4 | 58189,4 |
| 6 | Полив зеленых насаждений | 50 | 2457 | 122,85 |  | 122,85 | 44840,25 |
|  | ВСЕГО: |  | 2457 | 916,72 |  | 996,11 | 318739,6 |

Противопожарное водоснабжение

Противопожарное водоснабжение жилого района решается по генеральному плану.

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/с один пожар. Количество одновременных пожаров – один. Неприкосновенный пожарный запас воды из расчета 3-х часового тушения пожара в соответствии с п. 2.24 СНиП 2.04.02-84* хранится в резервуарах.

Расход воды на внутреннее пожаротушение не предусмотрен в соответствии с СНиП 2.04.01-85* п. 6.5*.

Наружное пожаротушение жилого района предусматривается из хозяйственно-питьевого и противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Объем работ по водоснабжению

жилого микрорайона в восточной части станицы Выселки

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Характе-ристика | Материал | Ед.изм. | Количество на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | DN 100 | ПЭ | м | 7981 |
| 2 | Водопроводная сеть | DN 150 | ПЭ | м | 797 |
| 3 | Водопроводная сеть | DN 200 | ПЭ | м | 1645 |
| 4 | Водопроводная сеть | DN 250 | ПЭ | м | 2034 |
| 5 | Водовод (2 нитки) | 2х DN100 | ПЭ | м | 2х200 |
| 6 | Водовод (2 нитки) | 2х DN150 | ПЭ | м | 2х970 |
| 7 | Водовод (2 нитки) | 2х DN300 | ПЭ | м | 2х40 |
| 8 | Артезианские скважины | 30 м3/ч |  | шт. | 4 |
| 9 | Артезианские скважины | 25 м3/ч |  | шт. | 5 |
| 10 | Артезианские скважины | 10 м3/ч | Ж.б. | шт. | 1 |
| 11 | Резервуары запаса воды | 700м3 |  | шт. | 2 |
| 12 | Насосная станция II подъема | 225м3/ч |  | шт. | 1 |
| 13 | Электролизная |  |  | комплект | 1 |

5.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации жилого района усадебной и секционной жилой застройки в южной части  ст. Выселки разработана в соответствии с генеральным планом, заданием архитектурно-планировочной мастерской с учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Проектируемая канализация

Расчетное водоотведение от района усадебной и секционной жилой застройки в южной части  ст. Выселки учтено в объемах водоотведения и приведено в таблице 4.

Жилой район проектируется на новых территориях, где нет существующих сетей центрального водоотведения.

Водоотведение от южного района и х. Иногородне-Малеванный предусматривается в ранее запроектированные на стадии генерального плана сети.

Сточные воды с территории планируемой застройки самотеком отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций КНС, откуда по напорным трубопроводам перекачиваются далее  в самотечную сеть канализации станицы.

Самотечные сети водоотведения прокладываются из труб «КОРСИС» диаметром 200 мм.

Расчетные расходы сточных вод от жилого микрорайона определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012.

Расход стоков по району усадебной и секционной жилой застройки в южной части ст. Выселки составляет на расчетный срок Q=873,26 м3/сут.

Данные по водоотведению

Таблица 4

| № п/п | Наименование потребителей | Расчетный срок 2032 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | Количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | Коэф.сезонности | Расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Годовое водопотребление, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 200 | 1353 | 270,6 | 1,1 | 297,7 | 108645,9 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 280 | 1104 | 309,1 | 1,1 | 340,0 | 124111,7 |
|  | Итого: |  | 2457 | 579,7 |  | 637,7 | 232757,6 |
| 3 | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  | 57,972 |  | 63,8 | 23275,8 |
| 4 | Прачечная, 1 кг сухого белья | 75 | 150 | 11,3 | 1,1 | 12,4 | 4516,9 |
| 5 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  | 144,93 |  | 159,4 | 58189,4 |
|  | ВСЕГО: |  | 2457 | 793,87 |  | 873,26 | 318739,6 |

Схема канализации жилого района определена рельефом местности и планируемой застройкой.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации с целью уменьшения глубины заложения канализационных сетей запроектированы три канализационные насосные станции перекачки производительностью 100 - 250 м3/сут.

Современные комплектные канализационная насосная станция (КНС) представляют собой модульную автоматизированную канализационную насосную станцию, смонтированную со всем необходимом оборудованием в герметичном корпусе.

КНС представляет собой емкость из композитных материалов, совмещающую приемную камеру и машинное отделение, в которой размещены насосные агрегаты, технологические трубопроводы и вспомогательное оборудование. В настоящее время для производства корпусов КНС используются различные материалы: ПНД, стеклопластик, полиэтилен, а трубопроводная обвязка изготавливается из нержавеющей стали или полимерных материалов. Для удобства обслуживания оборудования и арматуры в емкости обустраиваются площадка обслуживания и лестница.

Комплектные канализационные насосные станции поставляются в полной комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к коммуникациям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов:

-	Экономится полезная площадь, так как локальные станции не требуют строительства больших железобетонных резервуаров – приемников, вентиляционных камер занимают существенно меньше места. К примеру, новая станция диаметром 1,4м заменяет станцию диаметром 12м.

-	Снижаются затраты электроэнергии, так как система контроля уровня заполнения стакана позволяет современным насосам работать систематически, включаясь по мере необходимости. При работе станции исключены, либо сведены до минимума потери напора.

-	Автоматизация работы станции позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала, в случае аварийной ситуации сигнал о работе оборудования может подаваться на пульт, компьютер или мобильный телефон диспетчера.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорным коллекторам в две нитки перекачиваются через камеры гашения в самотечные сети канализации станицы.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей для жилого района составляет 11,41 км.

Объем работ по водоотведению

жилого района в южной части станицы Выселки

Таблица 5

| № п/п | Наименование | Характе-ристика | Материал | Ед.изм. | Количество на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная сеть самотечная | DN200 | КОРСИС | м | 10228 |
| 2 | Канализационная сеть самотечная | 2х DN100 | ПЭ | м | 779,0 |
| 3 | Канализационная сеть напорная | 2х DN150 | ПЭ | м | 779,0 |
| 4 | КНС №2 | 146,0 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 5 | КНС №3 | 100,1 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |
| 6 | КНС №4 | 250,2 м3/сут | полной заводской готовности | шт. | 1 |

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно таблице 4.5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются:

для насосных станций:

- при производительности КНС до 200 м3/сут – 15 м;

- при производительности КНС от 200 м3/сут до 5000 м3/сут – 20 м.

для очистных сооружений полной биологической очистки – 150м.

Охрана окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения биологической очистки и после обеззараживания сбрасываются в р. Журавка.

Насосные станции предусматривается устанавливать полной заводской комплектации из полиэтилена или стеклопластика, что предотвращает попадание стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных железобетонных колец с гидроизоляцией.

Вредных выбросов в атмосферу нет.

5.1.3 Основные технико-экономические показатели по разделу

«Водоснабжение и канализация»

Таблица 6

| № № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчетный срок до 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 996,11 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 713,84 |
| 1.2 | Производительность водопроводных сооружений | м3/ч | 170 |
| 1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 250 |
| 1.4 | Протяженность сетей | км | 12,46 |
| Канализация |  |  |  |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 873,26 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 713,84 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации (сущ.) | м3/сут | 6000 |
| 2.3 | Протяженность сетей | км | 11,41 |

5.2 Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» в составе проекта планировки территории в южной части станицы Выселки Выселковского района Краснодарского края на расчетный срок (2033 г.) выполнен на основании архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входят:

а) подсчёт электрических нагрузок;

б) разработка схем электроснабжения на напряжение 6 кВ;

в) определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

Проектируемая территория входит в состав станицы Выселки. Перспективная численность постоянного населения проектируемого микрорайона смешанной застройки, с объектами соцкультбыта на расчётный срок (2033 год): 2457 человек. Застройка проектируемой территории предусматривает строительство восьми 4 этажных секционных жилых домов по типовым проектам с плитами на природном газе. Район усадебной застройки предусматривает строительство коттеджей площадью от 150 до 600 м2: 70% коттеджей с плитами на природном газе и 30% коттеджей повышенной комфортности. Объекты общественно-делового, культурно-бытового назначения и инженерной инфраструктуры.

В составе проекта планировки территории в южной части станицы Выселки решены вопросы электроснабжения объектов в границах плана планировки, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 6 кВ на расчётный срок - 2033 год.

Электрические нагрузки

Проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с внесенными Изменениями и Дополнениями.

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 7 и 8.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 7

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2033г. |
| Проектируемый район в южной части ст. Выселки |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 0 |
|  | - проектируемый | 1800 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |
|  | - существующий | 0 |
|  | - проектируемый | 1542 |
| 3 | Наружное освещение | 25 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 25 |
|  | б) Проектируемые | 3342 |
|  | Итого: а) + б) | 3367 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2357 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

Электроснабжение проектируемого района в южной части станицы Выселки будет осуществляться от подстанций:

- ПС 110/35/6 кВ "Выселки" мощностью 2х25,0 МВА;

- ПС 35/6 кВ «Дружба» мощностью 4,0 МВА.

Для обеспечения технической возможности перспективной нагрузки проектируемого района необходимо провести следующие работы, предусмотренные генеральным планом развития Выселковского сельского поселения:

На ПС 110/35/6 кВ "Выселки":

Реконструкцию ОРУ-110 кВ с установкой трансформатора Т-3 - 25 МВА;

Монтаж ЭВ-110 кВ трансформатора Т-3;

Реконструкцию ОРУ-35 кВ с установкой ЭВ-35 трансформатора Т-3;

Монтаж КРУН-10 3 сш К-59 с ВВ-10;

Замена щита переменного тока;

Установку БСК-6 2х5 МВАр;

Реконструкцию РЗА;

Реконструкцию ТМ;

Реконструкцию ОПУ.

Предусмотреть ВЧ-связь и телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Усть-Лабинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго».

На ПС 35/6 кВ "Дружба":

Установить силовой трансформатора Т-2 мощностью 4,0 МВА с необходимым оборудованием;

Провести реконструкцию ОРУ 35 кВ с заменой ОД и КЗ 35 кВ в цепи Т-1 и СМВ 35 кВ на элегазовые выключатели 35 кВ;

Заменить существующие разъединители РЛНДЗ-35 кВ на РГ или РГП 35 кВ;

Заменить РВС 35 кВ на ОПН;

Установить дополнительные ячейки типа КРУ К-59 для подключения потребителей проектируемого района. Выключатели принять вакуумные.

Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию. 	Предусмотреть ВЧ-связь и телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Усть-Лабинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго».

Разработанная схема электроснабжения проектируемой территории в южной части в ст. Выселки предусматривает:

- строительство 9 трансформаторных подстанции КТП 6/0,4 кВ:

-	КТП-01 мощностью 2х400 кВА;

-	КТП-02 мощностью 630 кВА;

-	КТП-03 мощностью 2х400 кВА;

-	КТП-04 мощностью 250 кВА;

-	КТП-05 мощностью 250 кВА;

-	КТП-06 мощностью 400 кВА;

-	КТП-07 мощностью 630 кВА;

-	КТП-08 мощностью 400 кВА;

-	КТП-09 мощностью 630 кВА.

- строительство ЛЭП:

- ВЛ-6 кВ общей протяженностью 1,39 км;

- КЛ-6 кВ общей протяженностью 0,32 км.

Кроме этого для оптимизации схемы электроснабжения потребителей на территории проектируемого территории в южной части ст. Выселки произвести демонтаж существующих ВЛ-6 кВ протяженностью 0,67 км. с заменой на новые линии по оптимальным трассам.

Схема электроснабжения разработана с учетом наличия на проектируемой территории потребителей II и III категории.

Характеристики и количество понизительных трансформаторных подстанций и их мощности, точки подключения и коридоры прохождения линий электропередачи могут быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Усть-Лабинских электрических сетях ОАО «Кубаньэнерго».

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 6 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанций линий с подвеской изолированного провода СИП 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 6 кВ

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к IV району по гололёдным условиям и к IV району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-6 кВ – 4,45км.

Протяжённость проектируемых ВЛ-6 кВ – 1,39 км.

Протяжённость проектируемых КЛ-6 кВ – 0,32км.

ВЛ-6 кВ  запроектированы проводами марки СИП, КЛ-6 кВ запроектированы силовым кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Размещение существующих и проектируемых трансформаторных подстанций ТП-6/0,4 кВ и коридоры электрических линий в пределах проектируемой территории в южной части в станицы Выселки приведены на чертеже ЭС-1.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 8

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Расчетный срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектируемый район в южной части ст. Выселки |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 29,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 13,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 15,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 12003 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6418 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | 83,0 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 5,49 |
|  | существующие сети ВЛ-6 кВ | км | 4,45 |
|  | проектируемые сети ВЛ-6 кВ | км | 1,39 |
|  | проектируемые сети КЛ-6 кВ | км | 0,32 |
|  | демонтируемые сети ВЛ-6 кВ | км | 0,67 |

5.3. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии проекта планировки территории в южной части станицы Выселки Выселковского района Краснодарского края на расчетный срок (2033г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС (узлов доступа) и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации станицы Выселки, выданной Выселковским ЛТЦ от 02.04.2013г. по состоянию на 01.01.2013г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта планировки в южной части ст. Выселки на расчетный срок (2033г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории ст. Выселки услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Выселковский линейно-технический участок (ЛТУ) Северного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Выселковский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Выселковский районный узел почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

Проектируемый район находится в южной части станицы Выселки. Перспективная численность постоянного населения проектируемого микрорайона - 2457 человек.

Телефонизация

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации нового микрорайона в южной части станицы Выселки основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.

Для телефонизации жилого сектора проектируемого микрорайона требуется 819 номеров.

Для телефонизации объектов хозяйственной деятельности расположенных на территории проектируемого микрорайона требуется: 2457х0,084=207 номеров.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2033 году требуется 1026 номеров.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено необходимое количество таксофонов с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

Общее количество телефонов (проектное) в южном микрорайоне ст. Выселки – 1028 тлф., что потребует дополнительной емкости АТС - 1056 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы проекта планировки микрорайона видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития, находятся вне зоны распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС станицы Выселки, поэтому проектом предусматривается:

-	установка на проектируемой территории двух телефонных распределительных шкафов типа ШР необходимой емкости;

-	строительство линейно-кабельных сооружений связи в зоне проектируемой застройки с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение абонентов.

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов нового микрорайона.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии проекта планировки рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом проекта планировки предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

Проводная радиофикация в проектируемом микрорайоне в южной части ст. Выселки будет проводиться в соответствии с планами гражданской обороны.

Телевидение

В настоящее время телевизионное вещание в ст. Выселки обеспечивается на базе существующего телевизионного узла ст. Тбилисской.

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующих телевизионных узлов и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В проектируемом микрорайоне, в качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В ст. Выселки в настоящее время имеются: Районный узел почтовой связи и три отделения почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которые обеспечивают для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории ст. Выселки предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ОАО «Теле 2»;

- Кавказским филиалом ОАО Мегафон;

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 9

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | На расчётный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
| микрорайон в южной части ст. Выселки |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1028 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 819 |

5.4. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» в составе «Проекта планировки жилого района в южной части ст.Выселки» разработан на основании задания на проектирование, и других исходных данных, предоставленных заказчиком.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», СНиП II-35-76 «Котельные установки»   и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

В границах проектируемой территории источников теплоснабжения и тепловых сетей нет.

Проектное решение

Теплоснабжение объектов жилого района в южной части ст.Выселки в границах разрабатываемого проекта планировки предусматривается двух проектируемых котельных (блочных отдельно стоящих), а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения для малоэтажной секционной застройки, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Согласно проекту котельные будут обслуживать здания административные и общественного назначения, школу, детский сад, культурно-развлекательный центр, спортивный комплекс и объекты коммунального хозяйства. При разработке рабочих проектов рекомендуется учитывать перераспределение нагрузок между существующими котельными и вновь проектируемыми.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 21°С.

2. Средняя температура отопительного периода – 0,7°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 158 дня.

Расчетный срок строительства

Теплоснабжение объектов жилого района в границах разрабатываемого проекта планировки предусматривается от двух  проектируемых котельных (блочных отдельно стоящих), а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения для малоэтажной секционной застройки, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение проектируемой малоэтажной многоквартирной жилой застройки, в том числе имеющих встроенные помещения общественного назначения предусматривается автономно от индивидуальных источников теплоснабжения устанавливаемых в каждой квартире.(поквартирное отопление). Теплоснабжение объектов жилого микрорайона индивидуальной жилой застройки, а так же предприятий общественного питания магазинов продовольственных и не продовольственных товаров предусматривается от автономных источников питания.

Теплоснабжение проектируемой СОШ на 400 мест и ДДУ на 290 мест, общественного центра и культурно-развлекательного центра предусматривается  от отдельно стоящей котельной №1.

Теплоснабжение проектируемого  ДДУ на 160 мест  и детской поликлиники со стационаром предусматривается от котельной №2.

В котельных устанавливаются  узлы учета тепла и топлива.

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства жилого микрорайона «Южный» ст.Выселки Краснодарского края Краснодарского края

Таблица 10

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | На технологию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| жилой микрорайона «Восточный» ст.Выселки Краснодарского края Краснодарского края |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 проектируемая | 1,204 | - | 0,129 | 1,334 | 1,467 |
| Котельная №2 проектируемая | 0,171 | - | 0,043 | 0,214 | 0,235 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  | 1,702 |

Для установки в проектируемых  котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых зданий определялся согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010г № 262  «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»– по типовым проектам.

Отопление одно- и двухэтажных и индивидуальных жилых домов, принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление объектов жилого микрорайона малоэтажной индивидуальной и блокированной застройки, а так же предприятий общественного питания магазинов продовольственных и не продовольственных товаров, амбулатории, предусматривается от автономных источников питания.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых жилых, общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземная, бесканальная, по территории школ и детских дошкольных учреждений – в железобетонных, монолитных не проходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной плоскости, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты из труб стальных с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой по ГОСТ 30-732-2006:

для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные, водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение» на расчетный срок строительства

Таблица 11

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2013 г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| жилой микрорайона «Южный» ст.Выселки Краснодарского края Краснодарского края |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,003272 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,003272 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 1,702 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 1,702 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |

5.5. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Проекта планировки жилого района в южной части ст.Выселки» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, справок ОАО «Выселкирайгаз» и картой существующих сетей газопроводов, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения ст. Выселки является существующая ГРС ст. Выселки.

Давление газа на выходе из ГРС ст. Выселки – 0,6 Мпа (6,0кгс/см²).

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

К газопроводам высокого давления подключаются ГРП, ШРП, котельные, производственные предприятия.

К газопроводам низкого давления подключаются жилой фонд, мелкие предприятия бытового обслуживания населения.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории ст. Выселки осуществляет ОАО «Выселкирайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

На данной стадии проектирования газопроводы низкого давления не рассматриваются.

На расчетный срок для обеспечения газом потребителей с учетом перспективного развития необходимо построить 4 установки ГРП шкафного типа, и выполнить прокладку газопроводов высокого давления протяженностью -  2,7 км.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок.

Максимальные часовые расходы газа на расчетный срок.

Таблица 12

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок 2033г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Выселки , Южный район | м³/ч | 1298,31 |

Максимальные годовые расходы газа на расчетный срок.

Таблица 13

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок 2033г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Выселки, Южный район | тыс.м³/год | 2377,79 |

- Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

Таблица 14

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2012г | Расчетный Срок 2033г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Газоснабжение |  |  |  |
| 2.1.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | - | 100 |
| 2.1.2 | Потребление газа-всего | тыс. м3/год | - | 2377,79 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 490,8 |
|  | - на котельные | -»- | - | 490,8 |
| 2.1.3 | Источники подачи газа, |  | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП |
| 2.1.4 | Протяженность сетей высокого и среднего давления | км | - | 2,7 |

6. Основные технико-экономические показатели

Таблица 15

| № п/п | Наименование показателей | Ед-ца измерения | Существующее положение 2012г. | Расчетный срок до 2033 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь в границах проекта планировки, всего | га | 125,28 | 125,28 |
| 1.2 | Жилая зона, в том числе: | га | 6,17 | 56,67 |
|  | Территория многоквартирной малоэтажной жилой застройки | га |  | 5,1 |
|  | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными земельными участками | га | 6,17 | 51,57 |
| 1.3 | Зона объектов общественно-делового назначения, в том числе: | га |  | 10,66 |
|  | Территория объектов делового, общественного и коммерческого назначения | га |  | 5,77 |
|  | Территория детских дошкольных и образовательных учреждений | га |  | 4,08 |
|  | Территория медицинских учреждений | га |  | 0,81 |
| 1.4 | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | га | 9,24 | 38,37 |
|  | Улицы, дороги, проезды | га | 5,06 | 30,3 |
|  | Открытые автостоянки | га | 0,52 | 2,29 |
|  | Автодром | га | 0,52 | 2,29 |
|  | Инженерные сооружения | га | 1,48 | 1,48 |
| 1.5 | Рекреационная зона, в том числе: | га |  | 15,98 |
|  | Скверы | га |  | 9,8 |
|  | Бульвар | га |  | 3,51 |
|  | Спортивные сооружения | га |  | 2,67 |
| 1.6 | Зона земель сельскохозяйственного использования | га | 109,87 | 1,56 |
| 1.7 | Прочие | га |  | 2,04 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения, всего | чел. | - | 2457 |
| 2.2. | Плотность населения всего | чел./га | - | 20 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 общ. площ. кв. | - | 81,7 |
| 3.2. | Новое жилищное строительство всего | тыс. м2 общ. площ. кв. | - | 72,7 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | - | 29,6 |
| 4 | Учреждения и предприятия обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | место | - | 450 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | место | - | 400 |
| 4.3 | Стационары всех типов | койка | - | 25 |
| 4.4 | Поликлиники | посещение в смену | - | 45 |
| 4.5 | Аптеки | учреждение | - | 1 |
| 4.6 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | - | 200 |
| 4.7 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | - | 8500 |
| 4.8 | Кинотеатры | место | - | 100 |
| 4.9 | Библиотеки | тыс.ед. хранения | - | 12,5 |
| 4.10 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | - | 750 |
| 4.11 | Предприятия общественного питания | место | - | 100 |
| 4.12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 15 |
| 4.13 | Прачечные | кг белья в смену | - | 150 |
| 4.14 | Химчистки | кг вещей в смену | - | 9 |
| 4.15 | Баннно-оздоровительные комплексы | место | - | 20 |
| 4.16 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | - | 1 |
| 4.17 | Опорный пункт охраны правопорядка | м2 общей площади | - | 25 |
| 5. | Инженерное оборудование |  |  |  |
|  | 5.1. Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | - | 996,11 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 713,84 |
| 5.1.2 | Производительность водопроводных сооружений, | м3/ч | - | 170 |
| 5.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут | - | 250 |
| 5.1.4 | Протяженность сетей | км | - | 12,46 |
|  | 5.2. Канализация |  |  |  |
| 5.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | - | 873,26 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 713,84 |
| 5.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 6000 |
| 5.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 11,41 |
|  | 5.3. Электроснабжение |  |  |  |
| 5.3.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | - | 29,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | - | 13,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 15,8 |
| 5.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | - | 12003 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | - | 6418 |
| 5.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | - | 83,0 |
| 5.3.4 | Протяжённость сетей - всего, | км | - | 5,49 |
|  | существующие сети ВЛ-6 кВ | км |  | 4,45 |
|  | проектируемые сети ВЛ-6 кВ | км |  | 1,39 |
|  | проектируемые сети КЛ-6 кВ | км |  | 0,32 |
|  | демонтируемые сети ВЛ-6 кВ | км |  | 0,67 |
| 5.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | - | 100 |
| 5.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | - | 100 |
| 5.4.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | - | 1028 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | - | 819 |
|  | 5.5. Газоснабжение |  |  |  |
| 5.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | - | 100 |
| 5.5.2 | Потребление газа-всего | тыс. м3/год | - | 2377,79 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 490,8 |
|  | - на котельные | -»- |  | 490,8 |
| 5.5.3 | Источники подачи газа |  | ГРС, ШГРП | ГРС, ШГРП |
|  | Протяженность сетей высокого и среднего давления | км | - | 2,7 |
|  | 5.6. Теплоснабжение |  |  |  |
| 5.6.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,003272 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,003272 |
| 5.6.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 1,702 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 1,702 |
| 5.6.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |