ПРОГРАММАКОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на период 2017 – 2021 годы с перспективой

до 2028 года

2017 год

Оглавление

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	7

1.1 Анализ положения Краснодарского края в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения Выселковского сельского поселения Выселковского района в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации	7

1.2 Социально-экономическая характеристика Выселковского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	10

1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	16

1.3.1. Автомобильный транспорт	17

1.3.2. Водный транспорт	24

1.3.3. Воздушным транспортом	24

1.3.4. Железнодорожный транспорт	24

1.4.Характеристика сети дорог Выселковского сельского поселения, параметры дорожного движения.	24

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Выселковском сельском поселении обеспеченность парковками (парковочными местами)	32

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	34

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения	35

1.8. Характеристику движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств	35

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения	36

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	36

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Выселковского сельского поселения	37

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Выселковского сельского поселения	38

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	38

2.ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	39

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения	39

2.2. Прогноз транспортного спроса Выселковского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта	39

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта	42

2.4. Прогноз развития дорожной сети	43

2.5.Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	43

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения	43

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	47

3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА	48

4.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	49

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта	49

4.1.1. Воздушный транспорт	49

4.1.2 Речной транспорт	49

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	49

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства	49

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения	50

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	50

4.6.Мероприятия по развитию сети дорог Выселковского сельского поселения	50

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОТРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	51

5.1 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков	51

5.2 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем	51

5.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения	51

5.4. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности	52

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	53

7. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	54

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	56

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	58

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Выселковского сельского поселения Выселковского района до 2021 года и на период до 2028 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Статья 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ; Статья 5 Федерального закона от 29 декабря 2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Генеральный план Выселковского сельского поселения Выселковского района Краснодарского края на период до 2028 года; Правила землепользования и застройки Выселковского сельского поселения текстовая часть; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Заказчик: Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района Юридический адрес: 353100, Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Выселки, ул. Ленина, 39 Разработчик: ООО «ЭнергоАудит» 160011, Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202 |
| Цели и задачи программы | Цель программы - обеспечение сбалансированного перспективного развития транспортной инфраструктуры Выселковского сельского поселения Выселковского района в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения. Задачи Программы: а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района; б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Выселковского сельского поселения Выселковского района; в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района; г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в Выселковском сельском поселении Выселковского района; д) создание условий для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации программы | Увеличение доли улично-дорожной сети с твердым покрытием до 90%; Увеличения парковочного пространства; Установка дорожных знаков; Увеличение количества нанесенной разметки; Поддержание безаварийной обстановки на дорогах; Внедрение интеллектуальных транспортных систем. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов транспортной инфраструктуры по направлениям: а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта; б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов; в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства; г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; е) мероприятия по развитию сети дорог поселений, городских округов. а) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков; б) мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем; в) мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения; г) мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации программы | С 2017 по 2021 годы и на период до 2028 года. Этапы: I этап: 2017-2021гг; II этап: 2022-2028 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования – 389520 тысяч рублей, из них: за счет средств краевого бюджета – 200500 тысяч рублей; за счет средств бюджета сельского поселения – 59020 тысяч рублей. внебюджетные средства – 130000 тысяч рублей. Объем финансирования программы будет уточняться исходя из объемов финансирования муниципальных программ. |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1 Анализ положения Краснодарского края в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения Выселковского сельского поселения Выселковского района в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Краснодарский край (Кубань) – субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе Российской Федерации. Входит в состав Южного федерального округа. Образован 13 сентября 1937 года. На северо-востоке край граничит с Ростовской областью, на востоке – со Ставропольским краем, на юго-востоке – с Карачаево-Черкесской Республикой, на западе с Крымским полуостровом (через Керченский пролив, сухопутной границы нет), на юге – с Республикой Абхазия. Внутри региона находится Республика Адыгея. Территория края омывается водами Азовского на северо-западе и Чёрного на юго-западе морей.

Административный центр – город Краснодар.

Краснодарский край в административно-территориальном отношении делится на 38 районов, 15 краевого подчинения, а также 11 городов районного подчинения, 21 посёлков городского типа, 389 сельских (поселковых, станичных) административных округов, 1717 сельских населённых пунктов

В рамках муниципального устройства, в границах административно-территориальных единиц края к 1 января 2016 года всего образовано 426 муниципальных образований, в том числе: 7 городских округов, 37 муниципальных районов, 30 городских поселений, 352 сельских поселения.

В экономике России край выделяется как важнейший сельскохозяйственный регион страны (7% валовой продукции сельского хозяйства России, 1-е место в России). Краснодарский край – лидер по валовому сбору зерна (10% от общероссийского) и сахарной свёклы (17,3%), один из ведущих производителей семян подсолнечника (15%) и виноградных вин (37%).

Основным направлением деятельности государства в транспортном комплексе является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в качественной и безопасной транспортной инфраструктуре с высокими потребительскими свойствами. А недостаточный ее уровень является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития сельского поселения и района в целом.

Краснодарский край является приграничной территорией и единственным выходом России к Черному морю. Морские порты края обеспечивают прямой выход через Азовское и Черное моря на важнейшие международные внешнеторговые пути и перерабатывают более 35 процентов внешнеторговых российских и транзитных грузов морских портов России, обслуживают около трети российского нефтеэкспорта.

По территории края проходят важнейшие железнодорожные маршруты федерального значения, которые ориентированы в сторону морских международных портов края и курортов Черного и Азовского морей.

Трубопроводный транспорт представлен международным нефтепроводом «Тенгиз – Новороссийск» и газопроводом «Россия – Турция» («Голубой поток»).

Воздушный транспорт Краснодарского края представлен четырьмя аэропортами, два из которых являются международными (Краснодар, Сочи).

Экономика Краснодарского края напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры края. Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, имеющая протяженность почти девять тысяч километров, обеспечивает перевозки промышленных и сельскохозяйственных грузов, работу морских портов, связь муниципальных образований между собой и с краевым центром, транспортную доступность курортных и туристических районов. Поэтому без надлежащего уровня их транспортно-эксплуатационного состояния невозможно повышение инвестиционной привлекательности края и достижение устойчивого экономического роста. Развитие портов и рекреационных зон на территории края приводит к изменению состава транспортного потока и росту интенсивности движения.

Несмотря на высокое качество автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края по сравнению с общероссийским, имеется немало острых проблем: недостаточная пропускная способность, особенно в крупных транспортных узлах, наличие оползневых участков и размывов в горной части края и характерная общероссийская проблема – низкие прочностные характеристики автомобильных дорог общего пользования.

Из-за систематического недофинансирования автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в последние годы, на сегодняшний день имеется существенное отставание объемов выполнения на них капитального ремонта и ремонта от объемов, вытекающих из межремонтных сроков, не могут быть выполнены в полной мере требования в части периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Кроме региональных или межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования, важнейшей частью транспортной инфраструктуры края являются автомобильные дороги общего пользования местного значения, которые обеспечивают движение грузопассажирских потоков как внутри населенных пунктов, так и в границах муниципальных районов и городских округов. Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети муниципальных образований Краснодарского края и отсутствие возможности у органов местного самоуправления финансировать даже в минимально допустимом объеме дорожные работы на автомобильных дорогах общего пользования местного значения являются сдерживающими факторами развития муниципалитетов и требуют оказания финансовой помощи за счет средств краевого бюджета.

Выселковский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование в Краснодарском крае. Районный центр — станица Выселки. Площадь района составляет 1 740 км². Район расположен в центральной части Прикубанской равнины, находится в центре Краснодарского края.

Граничит на севере — с Павловским, на юге — с Усть-Лабинским, на востоке — с Тбилисским и Тихорецким, на западе — с Брюховецким и Кореновским районами. Гидросеть представлена реками Журавка и Бейсуг с притоками.

Территория Выселковского района включает в себя 10 сельских поселений. Население района на 01.01.2006 года составило 60184 человека, все — сельские жители. Среди всего постоянного населения мужчины составляют — 46,5%, женщины — 53,5%. Женского населения фертильного возраста — 15023 человека (46,7% от общей численности женщин). Дети от 0 до 17 лет — 13041 (21,7% всего населения), взрослых — 47143 человек (78,3%). В общей численности населения 34678 (57,6%) — лица трудоспособного возраста, 24,1% — пенсионеры.

Главные транспортные магистрали — железная дорога «Краснодар – Тихорецк - Сальск», автомобильная дорога «Краснодар - Павловская».

Выселковское сельское поселение — сельское поселение в составе Выселковского муниципального района Краснодарского края.

Выселковское сельское поселение образовано на основании Закона Краснодарского края от 07.06.2004 №715-К3 «Об установлении границ муниципального образования Выселковский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - сельских поселений - и установлении их границ». Административным центром является станица Выселки.

На территории поселения расположено три населенных пункта – станица Выселки, хутор Иногородне-Малеваный и село Первомайское.

Территория Выселковского сельского поселения Выселковского района – 20648 га.

Численность населения Выселковского сельского поселения на начало 2017 года составляла 21845 человек.

Основной отраслью экономики Выселковского сельского поселения Выселковского района поселения является сельское хозяйство.

По территории Выселковского сельского поселения Выселковского района проходит ветка Северокавказской железной дороги Новороссийск – Волгоград – Саратов – Сызрань, с железнодорожной станцией в станице Выселки. Через станицу проходят автомобильные дороги краевого, районного и местного значения.

1.2 Социально-экономическая характеристика Выселковского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Краткая характеристика Выселковского сельского поселения

Таблица 1.1

Общие сведения о Выселковском сельском поселении Выселковского района Краснодарского края

| № п/п | Наименование показателей | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Территория, Га Население (всего), чел. Темпы развития численности населения 2010-2016 гг, %. Количество населенных пунктов | 20648 21845 вырос. 4,23% 3 |

Население (на 31.12.2016 г.) составляет 21845 чел. На территории поселения расположено три населенных пункта – станица Выселки, хутор Иногородне-Малеваный и село Первомайское.

Административным центром является ст. Выселки.

Таблица 1.2

| Наименование | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | 2016 г. |
| ст. Выселки | 20651 |
| х.Иногородне-Малеваный | 679 |
| с.Первомайское | 515 |
| Итого по поселению: | 21845 |

Рисунок 1 Схема расположения границ Выселковского сельского поселения

Климат

Выселковское сельское поселение расположено на западной границе Выселковского района. По климатическому районированию территория сельского поселения относится к району III-б, согласно СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» для которого характерны: отрицательные температуры воздуха зимой и высокие температуры летом, определяющие необходимую защиту зданий в холодный период и защиту от излишнего перегрева в теплый период года, большой интенсивностью солнечной радиации, небольшим снежным покровом.

Среднемесячная температура самого холодного месяца января, составляет - 3,50С; самого теплого - июля + 23,30С. Абсолютный максимум температуры воздуха летом +420С, абсолютный минимум зимой - минус 340С.

Климат в Выселковском сельском поселении умеренно континентальный, с недостаточным увлажнением. Средняя годовая температура воздуха +9,60C. Зима неустойчивая с частыми оттепелями и кратковременными морозами, наступающими в первых числах декабря. Наибольшая мощность снежного покрова составляет 25 см, продолжительность периода со снежным покровом колеблется от 50 до 65 дней.

Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается осадками.

Лето сухое, жаркое, начинается в начале мая. Средняя продолжительность лета около 130 дней.

Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки наступают в середине октября. Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38 дней.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация около 90-100 ккал/см², потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см². Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова.

Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха. Относительная влажность в пределах изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 60-78% (средняя за год – 74%).

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов.

Средняя скорость ветра – 3,8 м/с. Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) – 16, в холодный период – 10 дней. Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков составляет 508 - 640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60 - 70%). Суточный максимум осадков – 88 – 112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Факторы климата оцениваются как комфортные по месяцам май-сентябрь. Остальные месяцы, по биоклиматической оценке, дискомфортны.

Анализ экономической ситуации

Основной отраслью экономики Выселковского сельского поселения Выселковского района является сельское хозяйство.

В настоящее время на территории Выселковского района в полной мере реализуется приоритетный национальный проект «Развитие АПК». К его реализации были привлечены сельхозпредприятия всех форм собственности, органы местного самоуправления районного и поселенческого уровней, кредитные организации, средства массовой информации.

Активно ведется работа по реализации национального проекта по направлению «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе». Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, и крестьянско-фермерским хозяйствам оказывается помощь в получении кредитных ресурсов для пополнения оборотных средств, на приобретение скота и сельскохозяйственной техники. Развитию малых форм хозяйствования способствует и развитие банковской системы.

На сегодняшний день в поселении производятся следующие виды основной сельскохозяйственной продукции:

−	зерно;

−	кукуруза;

−	соя;

−	сахарная свекла;

−	подсолнечник;

−	картофель;

−	овощи;

−	молоко;

−	яйца;

−	скот и птица.

На территории сельского поселения вне границ населенных пунктов функционируют следующие объекты сельского хозяйства:

Пищевая промышленность представлена следующими объектами:

комбинат кооперативной промышленности (хлебозавод);

молочный цех Кореновского МКК;

молочный цех АФ;

сахарный завод мощностью 300 тонн переработки в год;

мясокомбинат ЗАО АФ «Агрокомплекс»;

маслоцех;

маслоцех «Пищевик»;

кондитерский цех;

молочный цех АФ;

маслоцех ООО «Пищевик»;

цех по производству яичного белка;

югптицепром;

ФГУП «Выселкисортсемовощ».

Маслоцех, мясокомбинат ЗАО АФ «Агрокомплекс», кондитерский цех, молочный цех АФ, югптицепром расположены за границами станицы, остальные объекты – в границе населенного пункта.

В области строительства функционируют:

кирпичный завод;

ООО «Дельта-Строй»;

растворобетонный узел.

Данное направление развивается в станице Выселки, но сами объекты расположены за пределами границы административного центра.

Также в станице развивается химическая и нефтехимическая промышленность, которая представлена заводом по производству химических реагентов для бурения скважин.

ст. Выселки

ЗАО «Птицефабрика Дружба» мощностью 50 – 100 голов;

МТФ №3 ЗАО «Дружба» мощностью 430 голов;

СТФ «Элкрас» мощностью 50 голов;

инкубаторный цех;

животноводческий комплекс ЗАО АФ «Агрокомплекс» мощностью 8 612 голов;

комбикормовый завод;

две мельницы;

два элеватора;

зернохранилище;

зерноток.

ЗАО «Птицефабрика Дружба», МТФ №3 ЗАО «Дружба», животноводческий комплекс ЗАО АФ «Агрокомплекс», комбикормовый завод, мельница, зерноток, зернохранилище и элеватор расположены за границами населенного пункта.

Также на территории поселения функционирует розарий.

х. Иногородне – Малеваный

молочная ферма №4 на 300 голов;

зерноток;

крестьянско-фермерское хозяйство.

Объекты расположены за границами населенного пункта.

с. Первомайское

зерноток ЗАО «Агрокомплекс»;

фазанарий.

Демографическая ситуация и анализ численности населения

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах документов территориального планирования, определяется на основе численности населения.

Общая численность постоянного населения Выселковского сельского поселения на 31.12.2016 года составляла 21845 человек.

Динамика численности населения муниципального образования представлена в таблице 1.3 и график 1.1.

Таблица 1.3

Динамика численности населения с 2010 г. по 2016 г.

| Населенный пункт | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выселковское СП | 20959 | 20998 | 20983 | 21142 | 21605 | 21591 | 21845 |
| ст. Выселки | 19581 | 19556 | 19595 | 19785 | 20480 | 20472 | 20651 |
| х.Иногородне-Малеваный | 699 | 816 | 790 | 743 | 640 | 638 | 679 |
| с.Первомайское | 679 | 626 | 598 | 614 | 485 | 481 | 515 |

График 1.1

Таким образом, анализ изменений в динамике численности населения и его демографической структуры за предшествующие годы (таблица 1.3) выявил, что численность населения возрастает.

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности.

Прогнозирование численности населения поселения на период до 2028 г. было выполнено в составе проекта Генерального плана и Схемы территориального планирования Выселковского района, расчет был выполнен в трех вариантах, результаты которых приведены в таблице 1.4.

Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году.

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту с шагом в один год.

Вместе с тем, исходные данные о половозрастной структуре населения отражают деление большей части численности населения на возрастные группы, каждая из которых может содержать людей, отличающихся друг от друга возрастом на 0-5 лет. В связи с этим, крупные возрастные группы разбиваются на однолетние в предположении, что внутри каждой пятилетней возрастной группы люди распределены по отдельным возрастам (однолетним возрастным группам) равномерно.

Прогноз численности населения поселения на конец расчетного срока (2028год) представлен в таблице 1.4.

Таблица 1.4

| Показатели численности населения по поселению и в разрезе населенных пунктов | Факт | Прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2018 г. | 2028 г. |
| Общая численность населения, человек | 21845 | 20 560 | 23 250 |

Ожидаемые результаты демографического прогноза возможны при следующих условиях:

- рост рождаемости и снижение смертности, которые возможно достичь за счет повышения уровня жизни населения (улучшения жилищных условий, улучшения состояния объектов социальной значимости) и обеспечения социальной поддержки населения;

- увеличение механического притока и закрепление рабочих кадров в сельском поселении с учетом обеспеченности местами приложения труда и повышения доходов населения.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной 	инфраструктуры по видам транспорта

Поселение расположено в юго-западной части Выселковского района Краснодарского края. В состав поселения входят три населенных пункта: станица Выселки, село Первомайское и хутор Иногородне-Малеваный. Через станицу проходит краевая автодорога «Журавская-Тихорецк» на Тихорецк, станицы Новопокровская, Белая Глина и др. и дороги районного значения: на станицу Новомалороссийск, станицу Новобейсугск, хутор Иногородне-Малеваный, станицу Березанскую.

В северо-западном и западном направлении из станицы Выселки имеются выходы на автомагистраль федерального значения Е 115 (М4«Дон») сообщением Краснодар – Ростов-на-Дону.

По территории Выселковского сельского поселения проходит ветка Северо-Кавказской железной дороги от Краснодара до Тихорецка сообщением Новороссийск – Волгоград – Саратов – Сызрань. Железнодорожная станция «Выселки» расположена в станице Выселки.

Основные объекты транспортной инфраструктуры, расположенные на территории муниципального образования:

−	автодорожный мост, расположенный в районе села Первомайского;

−два железнодорожных моста в центральной и северо-восточной части поселения;

−	предприятие питания, станция технического обслуживания на автомобильной дороге, соединяющей станицу Выселки с селом Первомайским.

ст. Выселки

Станица Выселки расположена в центральной части Выселковского сельского поселения на расстоянии 86 км от краевого центра г. Краснодар, в 160 км на восток от Азовского моря и в 140 км на юг от северной границы Краснодарского края. Станица связана с населенными пунктами автомобильными дорогами с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) в направлении Тихорецка (через с. Первомайское), Краснодара, Усть-Лабинска. С хутором Иногородне-Малеваным Выселки сообщаются по асфальтированной дороге.

Через населенный пункт проходит железная дорога, связывающая населенный пункт с такими ближайшими крупными городами - Краснодар и Тихорецк.

Через станицу проходит автобусное сообщение, связывающее населенный пункт с такими крупными городами, как Краснодар, Тихорецк, Гулькевичи.

Расстояние от станицы до хутора Ингородне-Малеваный составляет порядка 1,9 км, до села Первомайского – 8,0 км.

На сегодняшний день обеспеченность села внешними связями находится на достаточно высоком уровне.

Основные объекты транспортной инфраструктуры, расположенные на территории сельского поселения вне границ населенных пунктов:

−автодорожный мост, расположенный в районе села Первомайского;

−	два железнодорожных моста в центральной и северо-восточной части поселения;

−	предприятие питания, станция технического обслуживания на автомобильной дороге, соединяющей станицу Выселки с селом Первомайским.

х. Иногородне-Малеваный

Связь хутора Иногородне-Малеваный с другими населенными пунктами осуществляется в основном через станицу Выселки, откуда есть выходы на основные автомобильные дороги, осуществляется железнодорожное и автобусное сообщение.

с. Первомайское

Через село Первомайское проходит автомобильная краевая автодорога II категории «Журавская-Тихорецк» на Тихорецк, станицы Новопокровская, Белая Глина и др. Ближайшая железнодорожная станция расположена в станице Выселки.

1.3.1. Автомобильный транспорт

Административный центр станица Выселки является узлом автомобильных дорог. Через станицу проходит краевая автодорога II категории «Журавская-Тихорецк» на Тихорецк, станицы Новопокровская, Белая Глина и др. и дороги районного значения: на станицу Новомалороссийская – IV категории, станицу Новобейсугская – III категории, хутор Иногородне-Малеваный, станицу Березанскую – IV категории. Расстояние от станицы до хутора Ингородне-Малеваный составляет порядка 1,9 км, до села Первомайского – 8,0 км.

В северо-западном и западном направлении из станицы Выселки имеются выходы на автомагистраль федерального значения Е 115 (М4 «Дон») сообщением Краснодар – Ростов-на-Дону

Внутрипоселковые маршруты

Таблица 1.5

Общая информация по городским маршрутам Выселковского сельского поселения

| Муниципальный маршрут (городской, пригородный, междугородний) | Номер маршрута | Наименование маршрута (указание начального и конечного остановочных пунктов) | Наименование промежуточных остановочных пунктов | Протяженность маршрута, км | Наименование организации, осуществляющей перевозки по данному маршруту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской | №2 | 1) АТП 2) Вышинского 3) Красноармейская 4) Мира 5) Стадин 6) Чапаева 7) Кирова 8) Калинина 9) Водокачка 10) Ветстанция 11) Первомайский 12) Дворцова 13) Рыбхоз 14) Школьная 15) Калугина 16) ЦРБ 17) Рынок 18) ГАИ 19) АТП | 1) АТП по п. Полевой до ул. Советской 2) по ул. Советской до ул.Кирова 3) по п. Калинина до ул. Ленина 4) по ул. Ленина до а/д Выселки-Кирпили 5) по а/д Выселки - Кирпили до ул. Северная 6) по ул.Северная до п.Лермонтова 7) поп.Лермонтова до ул. Красная 8) по ул. Красная до ЦРБ 9) от ЦРБ по ул.Северная до п. Лесной 10) по п. Лесной до ул. Широкая 11) по ул. Широкая до п. Полевой 12) по п. Полевой до АТП | 11,8 | ИП Мусина Ирина Геннадьевн |
| Городской | №5 | 1) АТП 2) Вышинского 3) Мира 4) Октябрьский 5) Кирова 6) Дачи 7) Комсомольская 8) Береговая 9) д/с "Радуга" 10) Ледовый дворец 11) Первомайский 12) Калинина 13) ЦДТ 14) Лермонтова 15) ЦРБ 16) Рынок 17) Рынок центральный 18) ЦДТ 19) Горького 20) Первомайский 21) Ледовый дворец 22) д/с "Радуга" 23) Береговая 24) дачи 25) Кирова 26) К.Маркса 27) стадион 28) Мира 29) Красноармейский 30) Вышинского 31) АТП | 1) АТП по п. Полевой до ул. Южная 2)по ул. Южная до ул. Кирова 3) по ул. Кирова до ул. Советской 4) по ул. Советской до п.Восточный 5) поп.Восточный до ул. Комсомольская 6) по ул.Комсомольской до п.Калиниа 7) по п. Калинина до ул. Казачья 8) по ул. Казачья до Ледового дворца 9) от Ледового дворца по ул. Ленина до п. Яна Полуяна 10) по п. Яна Полуяна до ул. Лунева 11) по ул. Лунева до п. Горького 12) по п. Горького -Лермонтова до ул. Красной 13) по ул. Красной до ЦРБ 14) от ЦРБ до ул.Северной 15) по ул. Северной до Колхозной ярмарки по ул. Дзержинского 16) по ул. Дзержинского до п. Якименко 17) по п. Якименко до ул. Ткаченко 18) по ул. Ткаченко до ул. Лунева 19) по ул. Лунева до п. Яна Полуяна 20 ) по п. Яна Полуяна до Ленина 21) по ул. Ленина до п. Восточный 22) по п. Восточный до ул. Казачья 23) по ул. Казачья до п. Калинина 24) по п. Калинина до ул. Комсомольской 25) по ул. Комсомольской до п. Восточный 26) по п. Восточный до ул. Советской 27) по ул. Советской до ул. Кирова 28) по ул. Кирова до ул. Южной 29) по ул. Южной до п.Полевой 30) по п. Полевой до АТП | 24 | ИП Мусина Ирина Геннадьевн |
| Городской | №7 | 1) ДИПИ 2) Северная 3) АТП 4) РПК 5 ) Короткий 6) Красная Поляна 7) СТО 8 ) К. Поляна 9) ДРСУ 10) Аптека 11) Рынок 12) Храм 13) Восточный 14) Первомайский 17) Автостанция 18) АТП 19) с. Первомайское Комарова 20) Набережная 21) Комарова 22) ЦРБ | 1) х. И.Малеванный сул.Южной доул.Северной 2) с ул.Северной до АТП 3) По п. Полевой Доул.Короткой 4) Поул.ШирокойДоул.Красная Поляна 5) Поул.Кр.ПолянаДо СТО 6) от СТО по ул. Красная Поляна (северная) 7) Поул.Красная Поляна до ДРСУ 8) От ДРСУ по ул.Северная до Аптеки 9) от аптеки по ул.Северной до с. Первомайское 10) с.Первомайскоеул.Комарова 11) с. Первомайское ул. Набережная 12. с.Первомайское ул. Комарова (обратно) 13) с. Первомайское до аптеки ул.Северная 14) от аптеки по Якименко до рынка 15) от рынка по ул.Широкой, Лунева до Храма 16) от Храма по п.Восточный до ул.Монтикова 17) по ул. Монтикова до п. Первомайский 18) по ул. Монтикова до п. Яна Полуяна 19) по ул. Монтикова до п.Коммунаров 20) по п. Коммунаров и ул.Лунева автостанция 21) по ул. Лунева до п. Вышинского 22) по п. Вышинского до ул. Комсомольской 23) по ул.Комсомольской до п.Полевого АТП | 31 | ИП Мусина Ирина Геннадьевна |

Пригородные маршруты

Таблица 1.6

Общая информация по пригородным маршрутам Выселковского сельского поселения

| Муниципальный маршрут (городской, пригородный, междугородний) | Номер маршрута | Наименование маршрута (указание начального и конечного остановочных пунктов) | Наименование промежуточных остановочных пунктов | Протяженность маршрута, км | Наименование организации, осуществляющей перевозки по данному маршруту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пригородный | №101 | 1) ст. Выселки АС 2) поворот на ст. Заря 3) ст. Заря СТФ 4) ст. Заря центр 5) ст. Заря конечная 6) ст. Березанская АК 6) ст. Березанская мельница 7) ст. Березанская центр 8) пос. Заречный трасса 9) пос. Заречный поворот 10) пос. Заречный больница | 1) Выселки АТП п. Полевой 2) по ул. Комсомольской до п. Вышинского 3) по п.Вышинского до ул. Лунева 4) ст. Выселки АС ул. Лунева 5) от автостанции по ул.Лунева до п. Вышинского 6) по п. Вышинского до ул. Комсомольского 7) по ул.Комсомольской до п.Полевой 8) по п. Полевой до ул. Широкая 9) по ул. Широкая до п. Лесной 10) по п. Лесной до ул. Северная 11) по ул.Северная до ЦРБ 12) поворот на ст. Заря 13) ст. Заря ул. Прогрессивная 14) ст. Заря центр ул. Чкалова 15) ст. Заря конечная ул. Маяковского пер. Южный 16) ст. Березанская ул. Московская 17) ст. Березанская мельница ул. Моссковская, пер.ул. Широкая 18) ст. Березанская центр ул. Моссковская 19) пос. Заречный трасса Дон-4 20) пос. Заречный поворот на ул. Качмалы 21) пос. Заречный центр ул. Красноармейская 22) Школа ул. Краснодарская | 33 | ИП Мусина Ирина Геннадьевна |
| Пригородный | № 102 | 1) ст. Выселки АТП 2) ст.Выселки ЦРБ 3) х. Заря (поворот) 4) ст.Березанская (поворот) 5) ст.Балковская 6) ст. Ирклиевская | 1) Выселки ЦРБ пер. Профильный 2)Поворот на х. Заря 3) а/д М-4 Дон поворот на ст. Березанская 4) а/д М-4 Дон поворот на х. Заречный 5) от а/д М-4 Дон по ул. Красная ст. Балковская 6) ст. Ирклиевская ул. Красная | 50 | ИП Мусина Ирина Геннадьевна |
| Пригородный | № 108 | 1) ст. Выселки 2) х. Бейсужек -2 3) Бригада №1 СТФ №8 4) Балка №14 5) Сош №22 6) Огородняя 7) Бузиновская 8) Новобейсугская центр 9) Бригада | 1) ст. Выселки ул. Северная 2) Бейсужек -2 ул. Октябрьская 3)Бригада №1 СТФ №8 4) Сош №22 ул. Ленина 5) Бузиновская ул. Гагарина 6) Новобейсугская центр ул. Ленина 7) ул. Профильная пер. Октябрьский 8) Бригада | 50 | ИП Мусина Ирина Геннадьевна |
| Пригородный | № 105 | 1) ст. Выселки АТП 2) автостанция 3) прокуратура 4) Восточный 5) милиция 6) Северная 7)Красная 8) ЦРБ 9) Северная 10) Лесной -рынок 11) ГАИ 12) АТП 13) автостанция 14) прокуратура 15) Восточный 16) Ленина 17) больница 18) центр 19) Новомалороссийская центр 20) больница 21) совхозсад 1 22) магазин 23) Ленина-1 24) Мирный 25) центр | 1) Выселки АТП п. Полевой 2) по ул. Комсомольской до п. Вышинского 3) по п.Вышинского до ул. Лунева 4) по ул.Лунева до п. Восточный 5) по п. Восточный до ул.Северная 6) по ул. Северная до ул. Красная 7) по ул. Красная до ЦРБ 8) от ЦРБ по п. Лесной до ул. Широкая 9) по ул. Широкая до п. Полевой 10) по п.Полевой до ул.Комсомольской 11) по ул.Комсомольской до п.Вышинского 12) по ул. Вышинского до ул. Лунева 13) по ул. Луневва до а/д Выселки-Бузиновская 14) а/д Выселки -Бузиновская до ул. Ленина 15) по ул.Ленина до ул.Октябрьская 16) по ул.Октябрьской до а/д Бузиновская-Новомалороссийская 17) а/д Бузиновская-Новомалороссийская до ул.Красная 18) по ул Красная до ул. Кубанская 19) по ул.Кубанская до ул. Широкая 20) по ул.Широкая до совхозсад 21) по а/д Новомалороссийская-Новогражданская до ул.Космонавтовст.Новогражданской 22) по ул.Космонавтов до ул. Урожайной 23) по ул.Урожайной до ул.Ленина 24) по ул. Ленина до пос. Мировой ул. Лесная | 50 | ИП Котельников Геннадий Владимирович |
| Пригородный | № 107 | 1) ст. Новомалороссийская гараж 2) центр 3) ИПС 4) Краснопартизанская 5) бригада -2 6)Степная 7) Королева 8) Гоголя 9) центр 10) Мира 11) больница 12) конечная 13) автовокзал 14) Полевой 15) ГАИ 16) рынок 17) Эльдорадо 18) аптека 19) ЦРБ | 1)ст.Н-Малороссийская от гаража по ул.Красной 2)по ул. Красной до ул.Кубанской 3) по ул. Кубанской до ул. Широкая 4) по ул. Широкая до ул. Украинской 5) по ул. Украинской до а/д Новомалороссийская-Новогражданская 6) по а/д Новомалороссийская-Новогражданская до ул. Королева 7) по ул.Королева до ул. Ворошилова 8) по ул. Ворошилова до ул. Урожайной 9) по ул. Урожайной до ул.Ленина 11) по ул.Ленина до ул. Береговой 12) по ул. Береговая до ул.Светлая 13) обратно до ст. Новомалороссийской 14) по ул.Степной до ул.Хлеборобная 15) по ул.Хлеборобной до ул.Красной 16) по ул.Красной до а/д на ст.Бузиновской 17) по а/д на ст.Бузиновскую до ул.Пролеторской 18) по ул. Пролетарской до ул.Октябрьской 19) по ул.Октябрьской до ул. Гагарина 20) по ул.Гагарина до а/д на ст.Выселки 21) по а/д на ст.Выселки до ул.Лунева 22) по ул. Лунева до п.Вышинского 23) по п.Вышинского до ул. Комсомольской 24) по ул.Комсомольской до п.Полевой 25) по п. Полевой до ул. Широкая 26) по ул. Широкая до п. Лесной 27) по п. Лесной до ул. Северная 28) по ул.Северная до ЦРБ | 40,2 | ИП Ковалев Григорий Алексеевич |
| Пригородный | № 106 | 1) п. Газырь 2) п. Советский ул. Центральная 3) Гаражная 4) п.Бейсуг 5) ст. Ново-донецкая 6) Храм 7) Лермантова 8) Красная 9) ЦРБ 10) рынок 11) ГАИ 12) автостанция | 1)п.Газырь по ул. Первомайской 2) п. Советский поул.Центральной до Дорожной 3) поул.Дорожной до 1 отд.Первовайский4) поул.Садовая до автодороги на п.Гражданский 5) по ул.Садовая до ул. Гаражная 6) по ул. Гаражная до ул. Школьная 7) по ул. Школьная до ул. Ленина 8) по ул.Ленина до ул. Гаражная 9) по ул. Гаражная до а/д Журавская-Тихорецк 10) а/д Журавская- Тихорецк 11) по ул.Севернаяст.Выселки до п. Лермонтова 12) по п.Лермонтова до ул. Красной 13) по ул. Красная до ЦРБ 14) по п. Якименко до ул.Ткаченко 15) по ул. Ткаченко до п. Полевой 16) по п. Полевой до ул. Комсомольской 17) по ул. Комсомольской до п. Вышинского 18) по п. Вышинского до ул. Ленина 19) по ул. Ленина до п. Коммунаров 20) по п. Коммунаров до ул. Лунева 21) по ул. Лунева до автостанции | 63 | ИП Герасименко Сергей Александрович |
| Пригородный | № 104 | 1) ст. Выселки 2) ст. Березанская | 1) Выселки АТП п. Полевой 2) по п. Полевой до ул. Широкая 3) по ул. Широкая до п. Лесной 4) по п. Лесной до ул. Северная 5) по ул. Северная до ЦРБ 6) от ЦРБ до ст. Березанской 7) ст. Березанская по ул. Московской до ул. Широкая 8) по ул. Широкая до Дома культуры 9) обратно | 25 | ИП Мусина Ирина Геннадьевна |

Уровень автомобилизации станицы достаточно высокий. Личный автотранспорт представлен различными типами автомобилей: легковыми и грузовыми автомобилями, мототехникой. Хранение личного авто-, мототранспорта осуществляется на придомовых территориях и в гаражных кооперативах.

Таблица 1.7

Показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам регулярных перевозок

| Показатель | Ед.измерения | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Количество муниципальных маршрутов: |  |  |
| -городских | ед. | 3 |
| -пригородных | ед. | 7 |
| -междугородние | ед. | - |
| Протяженность муниципальных маршрутов: |  |  |
| -городских | км | 66,8 |
| -пригородных | км | 391,2 |
| -междугородних | км | - |
| Охват населенных пунктов регулярным автобусным сообщением | % | н/д |
| Количество выполненных рейсов по маршрутам | ед. | н/д |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | н/д |
| Количество остановочных пунктов | ед. | 183 |

В существующих социально-экономических условиях основными направлениями развития в сфере регулярных пассажирских перевозок будут являться:

-оптимизация транспортной сети, расширение географии маршрутов;

-повышение качества обслуживания населения (внедрение информационных технологий в автомобильном транспорте (АСУ-Т, мобильное приложение, электронное табло), обновление парка подвижного состава, в том числе с приобретением транспортных средств с улучшенными экологическими характеристиками, обеспечение доступности транспортных услуг для маломобильных групп населения, обустройство остановочных пунктов).

Реализация мероприятий позволит создать на территории Выселковского сельского поселения маршрутную сеть, удовлетворяющую потребности населения в передвижении, сформированную на условиях добросовестной конкуренции при минимальном уровне субсидий из бюджета муниципального района.

На территории Выселковского сельского поселения грузовые перевозки осуществляются различными видами транспорта.

Помимо коммерческих перевозок осуществляются перевозки предприятиями района.

Подробная информация по объемам перевозимых грузов по территории Выселковского сельского поселения представлена в таблице 1.8.

Таблица 1.8

Информация по грузовым автомобильным перевозкам внутри поселения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Перевезено грузов | тыс. тонн/сут | 22,5 |
| Грузооборот | тыс. км | 54 |
| Средняя дальность перевозки 1 тонны груза | км | 12 |

1.3.2. Водный транспорт

Пассажирские и грузовые перевозки водным транспортом на территории Выселковского сельского поселения не осуществляются.

1.3.3. Воздушным транспортом

На территории Выселковского сельского поселения ВПП (взлетно-посадочные полосы) и ВП (вертолетные площадки) отсутствуют.

1.3.4. Железнодорожный транспорт

По территории Выселковского сельского поселения проходит ветка Северо-Кавказской железной дороги Новороссийск – Волгоград – Саратов – Сызрань с железно-дорожной станцией в станице Выселки.

1.4.Характеристика сети дорог Выселковского сельского поселения, параметры дорожного движения.

Общая характеристика дорожной сети на территории Выселковского сельского поселения представлена в таблице 1.9.

Таблица 1.9

Основные характеристики протяженность дорог

| №п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования на конец года: | км | 913 |
| 1.1 | Федерального значения | км | 31 |
| 1.2 | Регионального и межмуниципального значения | км | 215 |
| 1.3 | Местногозначения | км | 616 |
| 1.4 | Зимние а/д | км | - |
| 1.5 | Ведомственные а/д | км | - |

Улично-дорожная сеть Выселковского сельского поселения

Улично-дорожная сеть представлена дорогами разного уровня. Основные улицы и дороги поселка имеют асфальтобетонное покрытие. Покрытие находится в удовлетворительном состоянии. Вдоль основных улиц и дорог для движения пешеходов предусмотрены тротуары в капитальном исполнении.

Существующая сеть улиц и дорог поселения связывает между собой центр и все жилые и промышленные районы станицы. Основной, по которой осуществляются основные транспортные связи, являются ул. Северная и ул. Лунева.

В Выселковском сельском поселении уровень автомобилизации составляет (по данным 2016) 250 автомобилей на 1000 жителей 5462 транспортных средств, табл. 1.10.

Таблица 1.10

| Наименование транспорта | 2016 |
| --- | --- |
| Легковые автомобили | 4362 |
| Грузовые автомобили | 1000 |
| Мототранспорт | 100 |
| Водный транспорт (лодки, катера) | - |

Данный уровень автомобилизации требует организацию мест хранения личного транспорта, устройство парковок и организацию дорожного движения, пешеходного движения.

На территории ст.Выселки располагается: АЗС – 3 шт., СТО – 19 шт., парковок (парковочных мест) – 409.

Таблица 1.11

Здания и сооружения автосервиса (АЗС, СТО, площадки отдыха и т.д.)

| Наименование сооружения | Местоположение |
| --- | --- |
| АЗС № 112 ОАО НК «Роснефть – Кубаньнефтепродукт» | Автодорога Журавская- Тихорецк 12 км + 250 справа |
| ООО фирма «Панда» | Автодорога Журавская – Тихорецк 7 км + 400 справа |
| АЗС № 18 ОАО НК «Роснефть – Кубаньнефтепродукт» | Ст-ца Выселки, пер. Полевой 6 |
| СТО | Ст-ца Выселки, пер. Мира 1 Б |
| СТО | Ст-ца Выселки, ул. Монтикова 79 А |
| СТО | Ст-ца Выселки, ул. Красная Поляна 1 |
| СТО | Ст-ца Выселки, пер. Полевой 6 |
| СТО | Ст-ца Выселки, ул. Казачья 50 |
| СТО | Ст-ца Выселки, ул. Красная Поляна 460 Б |
| СТО | Ст-ца Выселки, ул. Веселая 15 |
| СТО | Ст-ца Выселки, ул. Ткаченко 123 А |
| СТО | Ст-ца Выселки, ул. Широкая 219 |
| СТО | Ст-ца Выселки, ул. Ленина 27 |
| СТО | Ст-ца Выселки, ул. Северная 98 |
| СТО | Ст-ца Выселки, ул. Лунева 65 |
| СТО | Ст-ца Выселки, пер. Полевой 6 |
| СТО | Ст-ца Выселки, ул. Кооперативная 4 А |
| СТО | Ст-ца Выселки, ул. Новая 3 |
| СТО | Ст-ца Выселки, ул. Кривая 5 б |
| СТО | Ст-ца Выселки, ул. Лунева 33 /1 |
| СТО | Ст-ца Выселки, ул. Северная 7 |
| СТО | Ст-ца Выселки, ул. Южная 25/18 А |

Таблица 1.12

Парковочные места

| Местоположение | Количество мест |
| --- | --- |
| Ст. Выселки, ул. Советская 52 | 1 |
| Ст. Выселки, (ОАО Выселковское) | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Красная Поляна 177 | 3 |
| Ст. Выселки, ул. Профильная | 3 |
| Ст. Выселки, ул. Монтикова | 2 |
| Ст. Выселки, Пер. Октябрьский 2 А | 1 |
| Ст. Выселки, ул. Профильная 6 | 3 |
| С. Первомайское, ул. Комарова 64 | 2 |
| Ст. Выселки, пер. Черноморский 4 | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Лунева 72 | 5 |
| ст. Выселки, пер. Фрунзе | 2 |
| Ст. Выселки, Пер. Вышинского 16 | 4 |
| Ст. Выселки, ул. Широкая 229 | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Профильная 1 | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Комсомольская 188 | 2 |
| Ст. Выселки, Пер. Первомайский 5 | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Советская 8 А | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Комсомольская 34 | 2 |
| Ст. Выселки, Угол Советская и ул. Мира | 1 |
| Ст. Выселки, ул. Северная | 1 |
| Ст. Выселки, ул. Лунева 31 Д | 2 |
| Ст. Выселки, Пер. Полевой 6 | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Советская 169 | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Лунева 31 | 3 |
| Ст. Выселки, (ОАО Выселковское) | 1 |
| Ст. Выселки, ул. Лунева 61 | 2 |
| Ст. Выселки, (ОАО Выселковское) | 1 |
| Ст. Выселки, ул. Ленина 162 | 5 |
| Ст. Выселки, ул. Ленина | 1 |
| Ст. Выселки, ул. Советская 114 Б | 4 |
| Ст. Выселки, ул. Профильная | 1 |
| Ст. Выселки, ул. Красная | 1 |
| Ст. Выселки, Пер. Полевой 6 | 1 |
| Ст. Выселки, ул. Кооперативная | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Лунева 32 | 3 |
| Ст. Выселки, Пер. Якименко 17 | 2 |
| Ст. Выселки, Пер. Якименко 10 | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Лунева 31 Д | 3 |
| Ст. Выселки, ул. Красная Поляна 175 | 1 |
| Ст. Выселки, (ОАО Выселковское) | 2 |
| Ст. Выселки, Пер. Якименко 2 В | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Кооперативная | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Кооперативная | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Кооперативная 73 | 3 |
| Ст. Выселки, ул. Кооперативная 154 Б | 4 |
| Ст. Выселки, (ОАО Выселковское) | 1 |
| Ст. Выселки, ул. Ткаченко 49 Б | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Ткаченко 53 | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Ткаченко 55 А | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Ткаченко 54 | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Ткаченко 49 А | 1 |
| Ст. Выселки, ул. Лунева 38 А | 4 |
| Ст. Выселки, (ОАО Выселковское) | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Ткаченко 64 | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Ткаченко 49 | 1 |
| Ст. Выселки, ул. Северная | 3 |
| Ст. Выселки, (ОАО Выселковское) | 2 |
| Ст. Выселки, Пер. Якименко 4 А | 2 |
| Ст. Выселки, (ОАО Выселковское) | 1 |
| Ст. Выселки, ул. Пролетарская | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Якименко 8 | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Якименко 4 а | 3 |
| Ст. Выселки, ул. Якименко 9 а | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Ткаченко 55 | 3 |
| Ст. Выселки, ул. Ткаченко 53 а | 3 |
| Ст. Выселки, ул. Якименко 9 А | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Ткаченко 49 | 5 |
| Ст. Выселки, ул. Ткаченко 99 | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Северная 5 В | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Северная 35 | 3 |
| Ст. Выселки, ул. Северная 2А | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Лунева 59/1 | 3 |
| Ст. Выселки, ул. Полевой 6 а | 3 |
| Ст. Выселки, ул. Лунева 102 | 3 |
| Ст. Выселки, ул. Лунева 105 Б | 4 |
| Ст. Выселки, ул. Лунева 92 | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Северная 84 | 3 |
| Ст. Выселки, ул. Лунева 31 Б | 3 |
| Ст. Выселки, ул. Лунева 31 | 4 |
| Ст. Выселки, ул. Северная 21 | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Лунева 31 | 3 |
| Ст. Выселки, ул. Советская 114 Б | 5 |
| Ст. Выселки, ул. Комсомольская 188 | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Комсомольская 146 | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Дзержинского 80 | 3 |
| Ст. Выселки, ул. Лунева 29 д | 1 |
| Ст. Выселки, ул. Лунева 31 | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Ткаченко 53 а | 3 |
| Ст. Выселки, ул. Лунева 166 | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Лунева 59/1 | 3 |
| Ст. Выселки, ул. Советская 114 | 3 |
| Ст. Выселки, ул. Советская 159 Б | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Черноморский 15 | 3 |
| Ст. Выселки, ул. Ткаченко 49 | 3 |
| Ст. Выселки, ул. Свердлова2 В\1 | 3 |
| Ст. Выселки, ул. Полевой 6 | 3 |
| Ст. Выселки, ул. Дзержинского 23 | 3 |
| Ст. Выселки, ул. Лунева 101 | 4 |
| Ст. Выселки, ул. Монтикова86 | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Ленина 88 | 5 |
| Ст. Выселки, ул. Дзержинского 50 | 5 |
| Ст. Выселки, ул. Якименко 22 | 3 |
| Ст. Выселки, ул. Ткаченко 45 | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Дзержинского 50 А | 5 |
| Ст. Выселки, ул. Дзержинского 68 | 10 |
| Ст. Выселки, ул. Якименко 4А | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Ленина 57 | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Комсомольская 190 А | 1 |
| Ст. Выселки, ул. Ленина 57 | 6 |
| Ст. Выселки, ул. Кооперативная 75 А | 2 |
| Ст. Выселки, Пер. Хлеборобный 10 А | 3 |
| Ст. Выселки, ул. Яна Полуяна 4 | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Ткаченко 97 | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Пролетарская 67 | 2 |
| Ст. Выселки,ул. Дорошенко 3 | 3 |
| Ст. Выселки,ул. Лунева 32 | 3 |
| Ст. Выселки,ул. Лунева 85 | 2 |
| Ст. Выселки,ул. Комсомольская 11 | 3 |
| Ст. Выселки,ул. Советская 47 | 2 |
| Ст. Выселки,ул. Лунева 84 | 2 |
| Ст. Выселки, ул. Ткаченко, 49 | 2 |
| Ст. Выселки,ул. Ткаченко 123 А | 3 |
| Ст. Выселки,ул. Атаманская 38 | 4 |
| Ст. Выселки,ул. Красная Поляна 1 | 2 |
| Ст. Выселки,ул. Лунева 29 А | 2 |
| Ст. Выселки,ул. Цветочная 1 | 12 |
| Ст. Выселки,ул.Дорошенко 1 А | 2 |
| Ст. Выселки,ул. Северная 46 | 3 |
| Ст. Выселки,ул. Советская 56 | 2 |
| Ст. Выселки,ул. Комсомольская 86 | 3 |
| Ст. Выселки,ул. Лунева 5 | 3 |
| Ст. Выселки,ул. Пролетарская 63 | 2 |
| Ст. Выселки,ул. Южная 25/18 а | 3 |
| Ст. Выселки,ул. Лунева 1 | 1 |
| Ст. Выселки,ул. Комсомольская 188 | 3 |
| Ст. Выселки,ул. Краснодарская 30 | 4 |
| Ст. Выселки,ул. Ленина 182 | 6 |
| Ст. Выселки,ул. Комсомольская 54 | 3 |
| Ст. Выселки,пер. Вышинского 16 а | 5 |
| Ст. Выселки,ул. Южная 89 | 3 |
| Ст. Выселки,ул. Монтикова 78 | 2 |
| Ст. Выселки,ул.Профильная 58 | 2 |
| Ст. Выселки,ул. Комсомольская 129 | 2 |
| Ст. Выселки,ул.Северная 120 | 3 |
| Ст. Выселки,ул. Ленина 3 | 2 |
| Ст. Выселки,ул. Лунева 154 | 2 |
| Ст. Выселки,ул. Красная Поляна 126 а | 2 |
| Ст. Выселки,ул. Октябрьский 25 | 2 |
| Ст. Выселки,ул. Советская 154 | 2 |
| Ст. Выселки,ул. Северная 19 а | 1 |
| Ст. Выселки,ул. Советская 169 | 2 |
| Ст. Выселки,ул. Монтикова 36 | 3 |
| Ст. Выселки,ул. Ткаченко 22/4 | 2 |
| Ст. Выселки,ул. Советская 154 | 3 |
| Ст. Выселки,ул. Ленина 115 | 3 |
| Ст. Выселки, ул.Южная 93 | 6 |

Пешеходное движение регулируется разметкой.Количество обустроенных пешеходных переходов 151 ед. Подземных и надземных переходов нет. Отсутствуют велодорожки и места хранения велосипедов.

Таблица 1.13

Перечень автомобильных дорог общего значения Выселковского сельского поселения

| Категория сельских улиц и дорог | Наименование улицы | Протяженность, км | Площадь покрытия, м.кв. | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главная улица | ст. Выселки, ул. Красная | 0,60 | 3600 | асфальт |
|  | ст. Выселки, ул. Коммунистическая | 0,60 | 3600 | асфальт |
|  | ст. Выселки, ул. Школьная | 0,60 | 3600 | асфальт |
|  | ст. Выселки, ул. Ореховая | 0,44 | 2640 | асфальт |
|  | ст. Выселки, ул. Краснодарская | 0,58 | 3480 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Крымская | 0,40 | 2400 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Российская | 0,26 | 1560 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Московская | 0,60 | 3600 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Весенняя | 0,54 | 3240 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Олимпийская | 0,50 | 3000 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Урожайная | 0,52 | 3120 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Украинская | 0,48 | 2880 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Раздольная | 0,48 | 2880 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Дальняя | 0,20 | 1200 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Кутковая | 0,14 | 840 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Атаманская | 0,85 | 5100 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Профильная | 0,80 | 4800 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Дзержинского | 2,30 | 13800 | гравий |
|  |  | 0,50 | 3000 | асфальт |
|  | ст. Выселки, ул. Пролетарская | 1,70 | 10200 | асфальт |
|  | ст. Выселки, ул. Кооперативная | 3,00 | 18000 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Красная Поляна | 6,25 | 37500 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Ткаченко | 1,00 | 6000 | асфальт |
|  |  | 0,20 | 1200 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Широкая | 1,20 | 7200 | гравий |
|  |  | 2,52 | 15120 | асфальт |
|  | ст. Выселки, ул. Короткая | 0,85 | 5100 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Калугина | 0,40 | 2400 | асфальт |
|  | ст. Выселки, ул. Пирогова | 0,30 | 1800 | асфальт |
|  |  | 0,40 | 2400 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Дворцова | 0,10 | 600 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Ленина | 0,25 | 1500 | асфальт |
|  | ст. Выселки, ул. Монтикова | 2,50 | 15000 | асфальт |
|  | ст. Выселки, ул. Казачья | 0,25 | 1500 | асфальт |
|  |  | 1,85 | 11100 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Крупская | 1,50 | 9000 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Береговая | 1,10 | 6600 | гравий |
| Категория сельских улиц и дорог | Наименование улицы | Протяженность, км | Площадь покрытия, м.кв. | Тип покрытия |
|  | ст. Выселки, ул. Кривая | 0,70 | 4200 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Заречная | 1,00 | 6000 | гравий |
|  | ст.Выселки, ул. Цветочная | 0,90 | 5400 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Веселая | 0,90 | 5400 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Солнечная | 0,90 | 5400 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Кубанская | 0,40 | 2400 | асфальт |
|  | ст. Выселки, ул. Новая | 0,50 | 3000 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Димитрова | 1,40 | 8400 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Комсомольская | 2,70 | 16200 | асфальт |
|  | ст. Выселки, ул. Советская | 3,00 | 18000 | асфальт |
|  | ст. Выселки, ул. Партизанская | 3,00 | 18000 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Свободы | 3,00 | 18000 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Южная | 3,00 | 18000 | асфальт |
|  | ст. Выселки, ул. Спортивная | 2,10 | 12600 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Садовая | 2,10 | 12600 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Марины Расковой | 1,30 | 7800 | гравий |
|  | х. Иногородне - Малеваный, ул. Северная | 6,10 | 36600 | гравий |
|  | х. Иногородне – Малеваный, ул. Южная | 4,50 | 27000 | гравий |
|  | х. Иногородне – Малеваный, ул. Степная | 0,55 | 3300 | грунт |
|  | х. Иногородне – Малеваный, ул. Крайняя | 0,55 | 3300 | грунт |
|  | с. Первомайское, ул. Набережная | 3,65 | 21900 | гравий |
|  | с. Первомайское, ул. Комарова | 0,45 | 2700 | асфальт |
|  | с. Первомайское, ул. Западная | 4,50 | 27000 | гравий |
|  | с. Первомайское, ул. Заречная | 1,25 | 7500 | гравий |
|  | с. Первомайское, ул. Школьная | 0,35 | 2100 | гравий |
|  | ст. Выселки, ул. Екатеринодарская | 0,40 | 2400 | гравий |
|  | ст-ца Выселки, (от автодороги Выселки - Усть-Лабинск - ул.Солнечная №23 до ул.Заречная) | 0,30 | 1800 | грунт |
|  | ст-ца Выселки, (от автодороги Выселки - Усть - Лабинск ул.Солнечная №3 до ул.Заречная) | 0,30 | 1800 | грунт |
|  | ст-ца Выселки, (от автодороги Выселки - Усть - Лабинск ул.Солнечная №49 до ул.Заречная) | 0,33 | 1980 | грунт |
|  | ст-ца Выселки, ул.Фестивальная | 0,40 | 2400 | грунт |
|  | ст-ца Выселки, ул.Победы | 0,70 | 4200 | грунт |
|  | ст-ца Выселки, ул.Просторная | 0,70 | 4200 | грунт |
|  | ст-ца Выселки, ул.Жемчужная | 0,20 | 1200 | грунт |
|  | ст-ца Выселки, ул.Янтарная | 0,22 | 1320 | грунт |
|  | ст-ца Выселки, ул.Осенняя | 0,20 | 1200 | грунт |
|  | ст-ца Выселки, ул.Народная | 0,80 | 4800 | грунт |
|  | ст-ца Выселки, ул. Театральная | 0,12 | 720 | грунт |
| Второстепенная улица | ст. Выселки, пер. Лермонтова | 1,10 | 6600 | асфальт |
|  | ст. Выселки, пер. Свердлова | 0,60 | 3600 | асфальт |
|  | ст. Выселки, пер. Ставропольский | 0,12 | 720 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Троицкий | 0,15 | 900 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Невский | 0,15 | 900 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Украинский | 0,16 | 960 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Колхозный | 0,45 | 2700 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Черноморский | 0,50 | 3000 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Заводской | 0,45 | 2700 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Тургенева | 0,40 | 2400 | гравий |
| Категория сельских улиц и дорог | Наименование улицы | Протяженность, км | Площадь покрытия, м.кв. | Тип покрытия |
|  | ст. Выселки, пер. Якименко | 0,55 | 3300 | асфальт |
|  | ст. Выселки, пер. Дорошенко | 0,45 | 2700 | гравий |
|  |  | 0,10 | 600 | асфальт |
|  | ст. Выселки, пер. Агрономический | 0,33 | 1980 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Охотничий | 0,10 | 600 | асфальт |
|  |  | 0,20 | 1200 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Свердлова | 0,45 | 2700 | гравий |
|  |  | 0,10 | 600 | асфальт |
|  | ст. Выселки, пер. Лермонтова | 0,70 | 4200 | асфальт |
|  | ст. Выселки, пер. Энгельса | 0,58 | 3480 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Красноармейский | 0,85 | 5100 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Войкова | 0,80 | 4800 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Строительный | 0,35 | 2100 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Мира | 0,47 | 2820 | асфальт |
|  |  | 0,03 | 180 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Тихий | 0,80 | 4800 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Пушкина | 0,85 | 5100 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Коминтерна | 1,00 | 6000 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Октябрьский | 1,60 | 9600 | асфальт |
|  | ст. Выселки, пер. Карла Маркса | 1,50 | 9000 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Чапаева | 1,30 | 7800 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Коллективный | 1,30 | 7800 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Кирова | 0,34 | 2040 | асфальт |
|  |  | 1,10 | 6600 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Суворова | 1,35 | 8100 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Газовиков | 0,27 | 1620 | грунт |
|  | ст. Выселки, пер. Дачный | 1,25 | 7500 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Мирный | 0,11 | 660 | грунт |
|  | ст. Выселки, пер. Звездный | 0,11 | 660 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Молодежный | 0,31 | 1860 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Юбилейный | 0,31 | 1860 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Зеленый | 0,31 | 1860 | грунт |
|  | ст. Выселки, пер. Гагарина | 0,12 | 720 | грунт |
|  | ст. Выселки, пер. Светлый | 0,33 | 1980 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Шевченко | 0,48 | 2880 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Пионерский | 0,15 | 900 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Вокзальный | 0,23 | 1380 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Коммунаров | 0,32 | 1920 | асфальт |
|  |  | 0,13 | 780 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Кутузова | 0,53 | 3180 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Фрунзе | 0,35 | 2100 | асфальт |
|  |  | 0,30 | 1800 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Яна Полуяна | 0,77 | 4620 | асфальт |
|  | ст. Выселки, пер. Горького | 0,30 | 1800 | асфальт |
|  |  | 0,65 | 3900 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Хлеборобный | 0,80 | 4800 | асфальт |
|  |  | 0,60 | 3600 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Калинина | 1,50 | 9000 | асфальт |
|  | ст. Выселки, пер. Первомайский | 0,35 | 2100 | асфальт |
|  |  | 1,00 | 6000 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Восточный | 0,45 | 2700 | асфальт |
|  |  | 1,20 | 7200 | гравий |
|  |  | 1,40 | 8400 | грунт |
|  | ст. Выселки, пер. Луговой | 0,40 | 2400 | грунт |
|  | ст. Выселки, пер. Прохладный | 0,40 | 2400 | гравий |
|  | ст. Выселки, пер. Дружбы | 0,40 | 2400 | гравий |
| Категория сельских улиц и дорог | Наименование улицы | Протяженность, км | Площадь покрытия, м.кв. | Тип покрытия |
|  | ст. Выселки, пер. Вышинского | 1,10 | 6600 | гравий |
|  |  | 0,74 | 4440 | асфальт |
|  | ст. Выселки, пер. Проценко | 1,15 | 6900 | гравий |
|  | ст-ца Выселки, пер.Ледовый | 0,22 | 1320 | гравий |
|  | ст-ца Выселки, пер.Западный | 0,55 | 3300 | грунт |
|  | ст-ца Выселки, пер.Ольховый | 0,50 | 3000 | грунт |
|  | ст-ца Выселки, пер.Березовый | 0,25 | 1500 | грунт |
|  | ст-ца Выселки, пер.Тополиный | 0,20 | 1200 | грунт |
|  | ст-ца Выселки, пер. Летний | 0,25 | 1500 | грунт |
| ИТОГО: | Общая протяженность улично-дорожной сети | 132,3 |  |  |
|  | асфальт | 32,45 |  |  |
|  | гравий | 90,43 |  |  |
|  | грунт | 9,42 |  |  |

Соотношение дорог по типам покрытия приведено в таблице 1.14.

Таблица 1.14

Основные характеристики улично-дорожной сети

| Наименование показателя | Количество, км | Состояние | Нуждающиеся в замене, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием проезжих частей | 32,45 | хорошее | - |
| Протяженность улично-дорожной сети с цементобетонным покрытием проезжих частей | - | - | - |
| Протяженность улично-дорожной сети с щебеночным покрытием проезжих частей | - | - | - |
| Протяженность улично-дорожной сети с грунтовым покрытием проезжих частей | 9,42 | хорошее | - |
| Протяженность улично-дорожной сети с песчано-гравийным покрытием проезжих частей | 90,43 | хорошее | - |

Основными недостатками улично-дорожной сети в МО Выселковское сельское поселение являются:

-	плохое состояние асфальтового покрытия;

-	отсутствие дорожных знаков;

-	дорожные знаки в неудовлетворительном состоянии;

-	отсутствие разметки.

Интенсивность дорожного движения на территории Выселковского сельского поселения средняя.

Оценка качества содержания дорог – удовлетворительно.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Выселковском сельском поселении обеспеченность парковками (парковочными местами)

Генеральным планом предусмотрены следующие изменения во внешней транспортной сети Выселковского сельского поселения:

строительство транзитной автомобильной дороги II категории в обход ст. Выселки с обеих сторон (с севера и юга) с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) с организацией транспортных развязок в одном и разных уровнях общей протяженностью 45 км с шириной проезжей части 8 м;

предлагается строительство участка автомобильной дороги IV категории из с. Первомайское с выходом на автомобильную дорогу Е115 (М4 «Дон») протяженностью 545 м, шириной проезжей части 7 м;

на северо-востоке предусмотрено строительство транспортной развязки с путепроводом на пересечении обходной автомобильной дороги с железной дорогой.

на южном обходе станицы предлагается строительство стации технического обслуживания мощностью 7 постов.

К сохраняемым объектам на территории сельского поселения относятся:

автодорожные мосты в количестве 4 штук, расположенные в районе села Первомайского;

предприятие питания, станция технического обслуживания на автомобильной дороге, соединяющей станицу Выселки с селом Первомайским;

два железнодорожных моста в северо-восточной части поселения.

Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главных улиц – 2 м, остальных 1,0-1,5 м. Покрытие тротуаров предлагается устраивать из асфальтобетона.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края и на основании СП 42.13330.2011 уровень автомобилизации на расчетный срок принят равным 250 автомобилям на 1000 человек, при этом расчетное количество автомобилей составляет 5462 единиц. На перспективу предусмотрим, с учетом развития экономики и роста численности населения на 2028 год, незначительный прирост автотранспорта к фактическому, данный показатель составит 5813 единиц.

Потребность в АЗС определена исходя из норм: 1 топливораздаточная колонка АЗС на 1200 легковых автомобилей. Существующее количество 6 АЗС и 1 газозаправочной станции достаточное число АЗС.

В связи с расчетным увеличением численности индивидуальных легковых автомобилей на территории Выселковского сельского поселения предлагается сохранение части существующих и строительство дополнительных гаражей для постоянного хранения автотранспортных средств этой группы. На основании СП 42.13330.2011.Количество индивидуального транспорта жителей среднеэтажной жилой застройки составит 570 единиц из которых на 90% (515 единиц), необходимо обеспечить местами постоянного хранения в гаражах индивидуального транспорта.

С учетом сохраняемых гаражных комплексов общей мощностью 240 машино-мест, проектом предусмотрено размещение в центральной, северной и восточной части станицы трех гаражных комплексов вместимостью 140, 135 и 100 машино-мест соответственно.

Согласно п. 6.40 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на 200 автомобилей необходимо предусмотреть 1 пост станции технического обслуживания. На расчетный срок общее количество автомобилей составит порядка 5813 единиц. Для обслуживания данного количества автомобилей необходимо 30 станций технического обслуживания.

Развитие УДС не соответствует сложившемуся спросу на передвижения автомобильным транспортом, что сказывается на условиях движения. Уровень загрузки УДС в центральной зоне станицы составляет более 0,75, то есть пропускная способность УДС приближается к исчерпанию. Средняя скорость сообщения на наземных видах транспорта в утренние и вечерние часы пик не превышает 20-25 км/час, при этом подходы к центру уже не справляются с существующими потоками, что приводит к образованию временных затруднений на наиболее загруженных участках.

Учитывая прогнозируемый рост уровня автомобилизации и градостроительное развитие, проблемы загрузки УДС и нехватки мест для размещения автотранспортных средств будут только нарастать. К 2028 г. при сохранении существующей УДС прогнозируется рост уровня загрузки на отдельных участках магистральной УДС до 0,85.

Спрос на парковки в зонах повышенного притяжения пассажиропотока уже сегодня превышает ёмкость парковочного пространства более чем в два раза. Припаркованный на проезжей части автотранспорт является существенным фактором замедления движения транспортных потоков.

Размещение личного автотранспорта предусмотрено на территории личного подсобного хозяйства и на территории гаражных кооперативов.

Главной целью регулирования парковочного пространства является формирование комфортной и доступной среды.

Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих условий:

комплексное развитие системы общественного транспорта;

увеличение пропускной способности опорной УДС;

снижение затрат времени пассажиров в пути;

обеспечение гарантированных свободных мест для парковки;

снижение экологической нагрузки.

При этом необходимо соблюдение баланса между интересами всех участников движения, жителей города, бизнеса.

В качестве необходимой предпосылки реализации мер по ограничению режимов парковки на УДС следует рассматривать развитие системы внеуличных стоянок автомобильного транспорта в зонах высокого спроса на парковку (перехватывающих временных стоянок у зданий), а также системы перехватывающих паркингов.

Мероприятия по управлению парковочным пространством должны обеспечить:

создание перехватывающих парковок;

развитие сети парковочных мест.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Выборочный анализ загрузки парка транспортных средств показал, что по ряду транспортных средств не выполняется норматив по организации числа перевезенных пассажиров, также незначителен процент загрузки транспортных средств (50-70%), вместе с тем, учитывая перспективы развития Выселковского сельского поселения до 2028 года, строительства новых микрорайонов, разработчики программы предлагают предусмотреть оптимизацию действующих маршрутов с учетом охвата отдаленных районов города, мест планируемой точечной застройки, перспективных точек концентрации пассажиропотоков.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» затраты времени в городах от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся при численности населения 100 тыс. жителей и менее не должны превышать зону пешей доступности, что применительно к Выселковскому сельскому поселению, данные мероприятия выполняются.

Для движения пешеходов в населенных пунктах предусмотрены тротуары, также движение осуществляется по проезжим частям улиц, что вызывает небезопасную обстановку на дорогах и может привести к возникновению ДТП. Количество пешеходных переходов составляет 151 ед.

Велосипедное движение в населенных пунктах осуществляется в неорганизованном порядке. Отсутствуют выделенные велосипедные дорожки. Места для хранения велосипедов отсутствуют.

По итогам анализа проектом предлагается:

- 	для пешеходного движения проектом предусмотрено устройство тротуаров;

- обустройство пешеходных переходов, установка дорожных знаков.

1.8. Характеристику движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Необходимо отметить, что грузовые транспортные средства занимают незначительную долю в общих автомобильных перевозках на территории Выселковского сельского поселения.

Обслуживанием автомобильных дорог, улично-дорожной сети, межмуниципального значения на территории сельского поселения занимается ряд предприятий:

- Организация, занимающая содержанием улично-дорожной сети в населенных пунктах МО – МКУ «Дорблагоустройство».

- Организация,занимающая содержанием автомобильных дорогмежмуниципального значения на территории МО-МУП «Выселковское ДРСУ».

Спец. техника, применяемая в обслуживании дорог таблица 1.15.

Таблица 1.15

| Специализированная техника | Количество | Техническое состояние |
| --- | --- | --- |
| Пылесос Джонстон С 200 | 1 | удовлетворительное |
| МТЗ-80 плужное оборудование | 3 | удовлетворительное |
| МАЗ МДККО 86-Х-2 | 1 | удовлетворительное |
| МДК 432932 | 1 | удовлетворительное |
| ЗИЛ КО829-А | 1 | удовлетворительное |
| МКСМ 800 | 1 | удовлетворительное |
| Автогрейдер ГС-14.02 | 1 | удовлетворительное |

Необходимо отметить, что организации имеют значительный объем износа техники, предлагаемые мероприятия по улучшению ситуации в области работы коммунальных и дорожных служб:

1) закупка новой модернизированной техники за счет внебюджетных источников;

2) внедрение сервисов ИТС за контролем работой техники.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

За 2016 год на территории Выселковского сельского поселения зарегистрировано 84 дорожно-транспортных происшествия, в которых погиб 17 человек, пострадало 100 человек. По проведенному анализу аварийности за 2016 год на территории Выселковского сельского поселения места концентрации дорожно-транспортных происшествий: трасса М4 Дон 1248 км.

Для профилактики ДТП назначены первоочередные и плановые мероприятия:

Первоочередные мероприятия:

-	Своевременная обработка противогололедными материалами.

-	Усиление контроля и надзора за дорожным движением со стороны ДПС.

Плановые мероприятия:

-	 Нанесение в летний период времени горизонтальной разметки, с применением современных лакокрасочных и световозвращающих материалов.

-	 Шероховатая поверхностная обработка проезжей части.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории Выселковского сельского поселения отсутствуют.

В настоящее время основными источниками загрязнения воздушного бассейна на территории поселков являются котельные, автотранспорт, железнодорожный транспорт, сельскохозяйственные и строительные предприятия, а также печное дровяное отопление индивидуальных домов.

Атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха является одним из основных показателей окружающей среды, влияющим на здоровье людей. Его показатели меняются в зависимости от сезона и от приземных инверсий. В переходные сезоны (весной и осенью) устанавливается устойчивый перенос воздуха. Поэтому весной и осенью (апрель - май, октябрь - ноябрь) повторяемость умеренных и сильных ветров значительно увеличивается, застойных процессов не происходит и, как следствие, не накапливаются загрязняющие вещества в воздухе. Зимой (особенно в декабре - январе) преобладает антициклональный тип погоды со слабыми ветрами, инверсиями и, как следствие, туманами. Такие процессы препятствуют перемешиванию воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Летом, несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции и частное образование туманов и инверсий в приземном слое, длительные застойные процессы, приводящие к устойчивым периодам загрязнения приземного воздуха, происходят реже. Днем термическая конвекция создает турбулентность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Дожди также способствуют очищению воздуха.

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей среды, качество которого составляет основу благоприятной экологической обстановки.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в населенных пунктах Краснодарского являются транспорт, предприятия энергетики, котельные.

Для улучшения качества атмосферного воздуха на селитебных территориях населённых пунктов Выселковского сельского поселения генеральным планом предложены следующие мероприятия:

организация рациональной автотранспортной и автодорожной структуры населенных пунктов, способствующей улучшению состояния воздушного бассейна;

проведение работ по нормированию выбросов;

контроль за соблюдением нормативов выбросов и ПДК.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения воздуха, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ. Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями составляют в прогностических подразделениях Росгидромета. Мероприятия на период наступления НМУ разрабатываются совместно с предприятием при разработке проектной документации для каждого объекта.

Водные объекты

Загрязнение поверхностных вод происходит за счет сброса хозяйственно-бытовых стоков и смыва поверхностных стоков с территорий поселения.

В пределах водоохранной зоны запрещаются:

-проведение авиационно-химических работ;

-заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

-размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Выселковского сельского поселения

В генеральном плане Выселковского сельского поселения определены основные планируемые зоны развития, планируемые микрорайоны развития, пункты остановочных площадок, остановок, возможные направления развития улично-дорожной сети, перечень к реконструкции, сохранению и проектированию улиц.

Генеральным планом Выселковского сельского поселения предлагается реконструкция дорог местного значения с восстановлением изношенных верхних слоев.

Размещение личного автотранспорта предусмотрено на территории личного подсобного хозяйства и придомовых территориях. На перспективу не предусматривается изменение структуры хранения транспорта.

Для движения пешеходов проектом предусмотрено устройство тротуаров. С целью минимизации ДТП предусматривается обустройство пешеходных переходов.

Дополнительно в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 разработчиком программы были рассчитаны планируемые места расположения парковок транспортных средств, схема организации дорожного движения, планируемые места расположения Транспортно-пересадочных узлов, планируемые места расположения остановок общественного транспорта.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Выселковского сельского поселения

При анализе и оценке нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и реализуются ряд основополагающих документов для развития транспортной отрасли:

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года в редакции Распоряжения Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р (ред. от 11.06.2014) «О Транспортной стратегии Российской Федерации»;

- Генеральный план, проект планировки и межевания Выселковского сельского поселения.

В соответствии с Постановлением коллегии Министерства Транспорта Российской Федерации от 11 декабря 2015 года № 4 в 2017 году требуется разработать стратегию развития, которая будет являться составной частью и практической реализацией стратегии Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года.

При реализации положений мероприятий, предлагаемых в данной программе возможно внесение изменений в части планировочных решений в новых районах застройки.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

В целом, необходимо отметить, что финансирование транспортной инфраструктуры Выселковского сельского поселения ограничено отсутствием целевого финансирования в условиях значительного износа объектов транспортной инфраструктуры.

По объектам улично-дорожной сети недофинансирование еще значительнее, но оценить объем недофинансирования затруднительно по причине того, что проблема носит общероссийский характер.

Кроме того, объекты улично-дорожной сети значительно изношены, и комплексно решить проблемы поможет лишь проектный подход в рамках целевого общероссийского проекта, с определением базового года и принятием соответствующих нормативов по содержанию улично-дорожной сети и утверждения межремонтных сроков на улично-дорожную сеть местного значения, уточнения категорий дорог, внутриквартальных проездов, четким законодательным определением и делением дорог по принадлежности.

При разработке муниципальной программы на временные периоды до 2028 года данные мероприятия будут утверждены в действующих ценах на момент принятия программы.

2.ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Прогнозные темпы экономического развития Выселковского сельского поселения указаны в документах территориального планирования. В составе генерального плана Выселковского сельского поселения предусматривается развитие улично-дорожной сети населенных пунктов до 2028 года.

Также, в соответствие с нормативами градостроительного проектирования рассчитаны в соответствие с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 разработчиком программы были рассчитаны планируемые места организации остановок транспортных средств на расстоянии пешеходных подходов не более 250 метров, в коммунальных и складских зонах не более 400 м, в зонах массового отдыха и спорта не более 800 м от главного входа.

Развитие улично-дорожной сети Выселковского сельского поселения до 2028 года представлено в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Развитие улично-дорожной сети Выселковского сельского поселения до 2028 года

| Тип улицы | Наименование мероприятия | Протяженность метров | Местоположение дороги | Планируемые сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети на территории ст-цы Выселки | Ремонт | 19 000 | Выселковское СП | 2017-2028 |

2.2. Прогноз транспортного спроса Выселковского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

При прогнозировании и построении транспортной модели учитывались прогноз численности населения, деловая активность региона, была построена многофакторная модель, по итогам которой сформированы прогнозы по развитию ключевых отраслей транспортного спроса населения на услуги транспортного комплекса.

Кроме того, учитывалось, что инфраструктура транспортного комплекса в свою очередь должна расти опережающими темпами вслед за транспортным спросом.

Прогноз сценарных условий развития транспортного комплекса Выселковского сельского поселения разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально–экономического развития Российской Федерации.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития района.

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант 1(базовый).Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда сложившая, благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории Выселковского сельского поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в Выселковском сельском поселении, предполагает рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, развитие кварталов перспективной застройки, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

Таблица 2.2

Прогнозные показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам регулярных перевозок до 2028года

| Показатель | Ед.изм | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество муниципальных маршрутов | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| -по регулируемым тарифам | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| -по нерегулируемым тарифам | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность муниципальных маршрутов | км | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| По регулируемым тарифам | км | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| По нерегулируемым тарифам | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Охват населенных пунктов регулярным автобусным сообщением | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 99 | 100 |
| Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.3

Показатели деятельности внутреннего водного транспорта до 2028 года

| Показатель | Ед. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество маршрутов | ед. | На территории Выселковского сельского поселения деятельность внутреннего водного транспорта не осуществляется и на перспективу не планируется |  |  |  |  |  |
| Протяженность | км |  |  |  |  |  |  |
| Количество выполненных рейсов | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.4

Показатели перевозок воздушным транспортом до 2028 года

| Наименованиепоказателя | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | На территории Выселковского сельского поселения деятельность воздушного транспорта не осуществляется и на перспективу не планируется |  |  |  |  |  |
| Грузоперевезки | тонн |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.5

Показатели перевозок железнодорожным транспортом до 2028 года

| Наименованиепоказателя | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | На территории Выселковского сельского поселения деятельность воздушного транспорта не осуществляется и на перспективу не планируется |  |  |  |  |  |
| Грузоперевезки | тонн |  |  |  |  |  |  |

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры Выселковского сельского поселения до 2028 года представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры до 2028 года

| Наименованиепоказателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| Числоостановочныхплощадок |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Вариант 2 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Вариант 3 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| число ж/д станций | Отсутствует и не планируется на перспективу |  |  |  |  |  |
| число маршрутов |  |  |  |  |  |  |
| Пешеходный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| Доля пешеходных дорожек, пешеходных маршрутов, тротуаров соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения, % |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 0 | 10 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Вариант 2 | 0 | 15 | 25 | 30 | 40 | 60 |
| Вариант 3 | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 |
| Велосипедноедвижение, числовелодорожек |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Вариант 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Велосипедное движение, число пунктов хранения мест |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Вариант 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Вариант 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30 |
| Числоавтостанций |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вариант 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вариант 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Авиационный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| числовертолетныхплощадок | Отсутствует и не планируется на перспективу |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |
| Водный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| Числопричалов | Отсутствует и не планируется на перспективу |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |

2.4. Прогноз развития дорожной сети

Отдельные участки автомобильных дорог местного значения, особенно в черте ст. Выселки, характеризуются невысокой интенсивностью движения, что не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности участников дорожного движения. Для решения данной проблемы требуется строительство новых дорог. Внутрирайонные тенденции в развитии и совершенствовании сети муниципальных автомобильных дорог заключаются в необходимости решения вопросов по повышению степени транспортной связанности населенных пунктов Выселковского района, обеспечения возрастающей потребности населения района в мобильности, транспортной доступности автомобильных маршрутов.

Важным направлением развития улично-дорожной сети является приведение части дорог в соответствие с техническим регулированием и нормами, установленными законодательством Российской Федерации.

Таблица 2.7

Прогнозные значения развития дорожной сети до 2028 года, км

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 |
| Вариант 2 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 |
| Вариант 3 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 |

2.5.Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2028года, представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2028 года, ед.

| Наименованиепоказателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество автотранспорта | 5462 | 5486 | 5535 | 5592 | 5650 | 5750 | 5813 |

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Таблица 2.9

Прогнозные значения показателей безопасности дорожного движения до 2028 года

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числозарегистрированных ДТП | 84 | <80 | <70 | <60 | <50 | <40 | <30 |

В результате проводимых мероприятий, предложенных в рамках данной программы, планируется сокращение доли лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, на 70 % по сравнению с 2016 годом.

Важным элементом повышения безопасности дорожного движения является развитие сервисов Интеллектуально-транспортных систем (ИТС).

Необходимость создания ИТС в настоящее время стало понятным и не вызывает сомнений. В связи с необходимостью достаточно значительных финансовых и временных затрат на создание ИТС актуальным является вопрос выбора приоритетных сервисов ИТС, которые дадут наибольший эффект для улучшения функционирования транспортных систем, что в итоге и является главной целью создания ИТС.

ИТС должна решать следующие основные задачи:

обеспечение повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры;

обеспечение снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру от индивидуального и грузового автомобильного транспорта без ущерба для мобильности населения;

повышение надежности и безопасности функционирования транспортного комплекса;

повышение удобства пользования услугами транспортного комплекса города.

Целью развития ИТС в среднесрочном периоде является создание и системная интеграция современных информационных и коммуникационных технологий и средств автоматизации с транспортной инфраструктурой, транспортными средствами и пользователями, ориентированной на повышение безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для всех участников движения.

Достижение указанных целей в составе ИТС в качестве первоочередных требуется реализация задач по созданию и совершенствованию подсистем:

обеспечения актуальной и достоверной информацией о функционировании транспортного комплекса всех участников движения, органов управления транспортным комплексом, участников транспортной деятельности и потребителей услуг транспортного комплекса;

управления транспортными потоками с минимизацией задержек транспортных средств (в первую очередь пассажирского транспорта) и негативного влияния на окружающую среду;

автоматизации контроля нарушений правил дорожного движения, особенно тех, которые влияют на пропускную способность УДС и безопасность движения;

управления работой пассажирского транспорта, обеспечению надежности его работы и увеличению скорости и регулярности движения;

мониторинга погодных условий и состояния окружающей среды;

электронных платежей за транспортные услуги;

Важной является задача по интеграции работы указанных систем между собой.

Основным нормативным документом, определяющим состав элементов ИТС и ее построение, является ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011. Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы). В соответствии с которым развитие ИТС методологически базируется на системном подходе, формируя ИТС как взаимодействующие системы (совокупности систем), а не отдельные модули (сервисы) одной (единой) системы.

В соответствии с данным ГОСТом полное развитие ИТС предусматривает 11 сервисных доменов:

информирование участников движения - обеспечение пользователей ИТС статической и динамической информацией о состоянии транспортной сети, включая модальные перемещения и перемещения посредством трансферов;

управление дорожным движением и действия по отношению к его участникам - управление движением транспортных средств, пассажиров и пешеходов, находящихся в транспортной сети;

конструкция транспортных средств - повышение безопасности, надежности и эффективности функционирования транспортных средств посредством предупреждения пользователей или управления системами, или агрегатами транспортных средств;

грузовые перевозки - управление коммерческими перевозками - перемещением грузов и соответствующим транспортным парком, ускорение разрешительных процедур для грузов на национальных и юридических границах, ускорение кроссмодальных перемещений грузов с полученными разрешениями;

общественный транспорт - функционирование служб общественного транспорта и предоставление информации перевозчикам и пользователям, учитывая аспекты мультимодальных перевозок;

службы оперативного реагирования - обслуживание инцидентов, определяемых как чрезвычайные обстоятельства (авария);

электронные платежи на транспорте - трансакции и резервирование в транспортном секторе;

персональная безопасность, связанная с дорожным движением, - защита пользователей транспортного комплекса, включая пешеходов и участников движения с повышенной уязвимостью;

мониторинг погодных условий и состояния окружающей среды - деятельность, направленная на мониторинг погоды и уведомление о ее состоянии, а также о состоянии окружающей среды;

управление и координация при чрезвычайных ситуациях - деятельность, связанная с транспортом, осуществляемая в рамках реагирования на природные катаклизмы, общественные беспорядки или террористические акты;

национальная безопасность - деятельность, которая непосредственно защищает или смягчает последствия причинения вреда или ущерба физическим лицам и предприятиям, вызванные природными катаклизмами, общественными беспорядками или террористическими актами.

При этом в ГОСТ указывается, что приведенная выше категоризация, подразумевающая 11 доменов, не предписывает, чтобы любые архитектуры ИТС состояли из такого же набора доменов. Конкретная архитектура должна наилучшим образом соответствовать условиям конечного ее применения и должна быть независимой от сервисов, которые она поддерживает.

Выбор приоритетных сервисных доменов, развитие которых необходимо в кратчайшие сроки должен быть ориентирован на решение наиболее острых проблем функционирования транспортного комплекса. В настоящее время это проблема постоянно возникающих заторов, вследствие которых существенно возрастают затраты времени на передвижения, ухудшается экологическая обстановка. Основная причина возникновения заторов - это несоответствие пропускной способности транспортной инфраструктуры (прежде всего УДС) и транспортной нагрузки.

Пропускная способность УДС определяется пропускной способностью перегонов и перекрестков. Как показывает анализ, на перегонах основная причина снижения пропускной способности – парковка с нарушением ПДД (перпендикулярно, в 2 ряда, в запрещенных местах и т.д.). На перекрестках основными причинами снижения пропускной способности являются следующие:

нарушения ПДД, такие как проезд на запрещающий сигнал и выезд на «забитый» перекресток;

неэффективное светофорное регулирование, из-за режимов не соответствующих транспортной ситуации, ручного регулирования, применения устаревших технологий управления.

Отдельно следует выделить подходы к перекресткам, хотя они и являются частью перегона. На подходах к перекресткам с целью канализации потоков по маневрам обязательно необходимо обеспечивать работу всех полос движения. В случае нахождения в крайних правых полосах припаркованных автомобилей и стабильных пешеходных потоков, пропускная способность перекрестков резко снижается. Для решения этой задачи следует устанавливать знаки запрета остановки на подходах к перекресткам и, именно здесь, обеспечивать работу эвакуации неправильно припаркованных транспортных средств и устанавливать системы автоматической фиксации нарушений.

Основными путями снижения транспортной нагрузки в условиях сформировавшейся среды являются переориентация передвижений населения с индивидуального на общественный пассажирский транспорт, повышение «разумности» поведения участников движения за счет повышения их информированности, введение ограничительных мер и обеспечение контроля за их соблюдением. Все это работает только в сочетании с повышением качества работы общественного транспорта.

С учетом вышеизложенного, в качестве приоритетных доменных сервисов, которые необходимо развивать в первую очередь необходимо выделить следующие (в порядке убывания их значимости):

управление дорожным движением и действия по отношению к его участникам, прежде всего, развитие эффективно работающей АСУДД;

общественный транспорт, прежде всего в части совершенствования управления пассажирскими перевозками и повышения уровня надежности его функционирования и информационного обеспечения пользователей;

информирование участников движения, включая создание системы мониторинга транспортной ситуации, необходимой для выработки решений по управлению транспортным комплексом, развития и функционирования АСУДД, онлайн информирование участников движения;

С целью повышения безопасности функционирования транспортного комплекса также крайне важным является развитие сервисного домена «мониторинг погодных условий и состояния окружающей среды».

Практическая реализация ИТС в ст-цеВыселки позволит существенно улучшить качество транспортного обслуживания населения, позволит администрации ст-цыВыселки своевременно принимать управленческие решения по транспортной отрасли.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Учитывая мировой опыт в области охраны окружающей среды, программой предусмотрен ряд организационно-распорядительных решений, который позволит значительно снизить негативное воздействие по видам транспорта:

1) авиационный транспорт:

На территории Выселковского сельского поселения воздушный транспорт не используется.

2) автомобильный транспорт:

создание централизованных мест стоянок автомобилей с соответствующими местами утилизации жидких и твердых бытовых отходов, что исключает попадание материалов в реку и загрязнение почвы в местах хранения автомобилей;

с целью снижения выбросов в режиме холостого хода, износа дорожного покрытия, дорожной одежды предусмотрена реконструкция основных улиц, расширение и строительство новых дорог (для увеличения скорости прохождения основных объектов улично-дорожной сети), что позволит значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду;

перевод транспорта на газомоторное топливо позволит значительно снизить загрязнение окружающей среды из-за применения двигателей внутреннего сгорания.

3) речной транспорт:

На территории Выселковского сельского поселения речной транспорт не используется.

Указанные выше предлагаемые мероприятия позволят при комплексном подходе значительно уменьшить возможное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.

Ключевым итоговым критерием негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения в населенных пунктах является расчетный показатель «индекс загрязнения атмосферы», который характеризует уровень длительного загрязнения воздуха и рассчитывается по значениям средних годовых концентраций пяти загрязняющих веществ. В связи с набирающей общемировой тенденцией перевода транспортных средств на газомоторное топливо в долгосрочной перспективе просматривается стабилизация тенденции и оценка прогнозируемого показателя, как «низкий».

Таблица 2.10

Прогноз изменения Индекса загрязнения атмосферного воздуха

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс загрязнения атмосферного воздуха | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий | низкий |

3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

По итогам анализа и моделирования приведенного в разделе 2 следует, что наиболее оптимальным вариантом, гарантирующим наиболее полное использование возможностей транспортной инфраструктуры и, гарантирующим максимальное удовлетворение потребностей населения является Вариант 3.

Без развития транспортной инфраструктуры в районах точечной застройки, новых микрорайонов, будет нарастать дисбаланс транспортного спроса и транспортного предложения.

Детальный анализ показывает, что также будет осуществлено недостаточное развитие улично-дорожной сети, будут пропущены межремонтные сроки текущего и капитального ремонта дорожного покрытия.

4.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

4.1.1. Воздушный транспорт

На территории Выселковского сельского поселения развитие воздушного транспорта на перспективу не планируется.

4.1.2 Речной транспорт

На территории Выселковского сельского поселения развитие речного транспорта на перспективу не планируется.

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Таблица 4.1

| Наименованиемероприятия | Планируемыесроки | Источникифинансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фед. бюджет | бюджет субъекта | бюджет МО | внебюд-жетные средства |
| Разработка документа планирования перевозок | 2017-2028 | - | - | 100 | - |
| Установка элементов транспортной навигации | 2017-2028 | - | - | 100 | - |

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Таблица 4.2

| Наименованиемероприятия | Планируемыесроки | Источникифинансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фед. бюджет | бюджет субъекта | бюджет МО | внебюд-жетные средства |
| Организацияпарковочногопространства | 2017-2028 | - | - | 100 | - |
| Нанесениеразметки | 2017-2028 | - | - | 100 | - |
| Изготовлениеинформационныхматериалов | 2017-2028 | - | - | 100 | - |
| Организации стоянки транспортных средств | 2017-2028 | - | - | 100 | - |

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Таблица 4.3

| Наименованиемероприятия | Планируемыесроки | Источникифинансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фед. бюджет | бюджет субъекта | бюджет МО | внебюд-жетные средства |
| Установка дорожных и информационных знаков | 2017-2028 | - | - | 100 | - |
| Установка ограждений | 2017-2028 | - | - | 100 | - |
| Обустройство пешеходных переходов | 2017-2028 | - | - | 100 | - |
| Реконструкция, ремонт, устройство тротуаров | 2017-2028 | - | - | 100 | - |
| Нанесение разметки | 2017-2028 | - | - | 100 | - |

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия не предусматриваются.

4.6.Мероприятия по развитию сети дорог Выселковского сельского поселения

Таблица 4.4

| Наименование мероприятия | Протяженность метров | Местоположение дороги | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | фед. бюджет | бюдж.субъекта | бюджет СП | внебюджет |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети на территории ст. Выселки | 19 | Выселковское сельское поселение | 2017-2028 | - | 95 | 5 | - |

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОТРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5.1 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Таблица 5.1

| Наименованиемероприятия | Планируемыесроки | Источникифинансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федераль-ный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюд-жетные средства |
| Установка отбойников | 2017-2028 | - | - | 100 | - |
| Изготовление новых знаков | 2017-2028 | - | - | 100 | - |
| Установка систем контроля скорости движения, систем видеофиксации | 2017-2028 | - | 100 | - | - |
| Установка систем ограничения скорости движения | 2017-2028 | - | 100 | - | - |

5.2 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Таблица 5.2

| Наименованиемероприятия | Планируемыесроки | Источникифинансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюджетные средства |
| Подключение транспортных средств к системе мониторинга | 2017-2028 | - | - | 100 | - |
| Установкадатчиковнаперекрестках | 2021-2028 | - | - | 100 | - |
| Содержание ИТС | 2021-2028 | - | - | 100 | - |

5.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Таблица 5.3

| Наименованиемероприятия | Планируе-мыесроки | Источникифинансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюджетные средства |
| Применение экологических добавок в дорожном полотне | 2021-2028 | - | 100 | - | - |

5.4. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Таблица 5.4

| Наименованиемероприятия | Планируемыесроки | Источникифинансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федераль-ный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюд-жетные средства |
| Актуализвация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | 2021-2028 | - | - | 100 | - |
| Мониторинг реализации программы | 2017-2028 | - | - | 100 | - |
| Установка и ремонто-технических средств организации дорожного движения | 2017-2028 | - | - | 100 | - |

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 6.1

| Наименованиемероприятия | Планируемыесроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюд-жетные средства |
| строительство гаражных кооперативов | 2021-2028 | - | - | - | 100 |
| строительство АЗС | 2021-2028 | - | - | - | 100 |
| строительство СТО | 2021-2028 | - | - | - | 100 |

7. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 7.1

| Мероприятия | Финансирование обязательств на 2017-2028, тыс.рублей |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюд-жетные средства |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |
| авиационный транспорт | - | - | - | - | 0 |
| речной транспорт | - | - | - | - | 0 |
| железнодорожный транспорт | - | - | - | - | 0 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования: |  |  |  |  |  |
| разработкадокументапланированияперевозок | - | - | 50 | - | 50 |
| установкаэлементовтранспортнойнавигации | - | - | 20 | - | 20 |
| организацияпарковочногопространства | - | - | 4000 | - | 4000 |
| нанесениеразметки | - | - | 5000 | - | 5000 |
| изготовлениеинформационныхматериалов | - | - | 400 | - | 400 |
| установка дорожных и информационных знаков | - | - | 4000 | - | 4000 |
| установкаограждений | - | - | 1000 | - | 1000 |
| обустройство пешеходных переходов | - | - | 3000 | - | 3000 |
| реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия тротуаров | - | - | 30000 | - | 30000 |
| строительство гаражных кооперативов | - | - | - | 30000 | 30000 |
| строительство нового комплекса по обслуживанию транзитного автотранспорта АЗС, СТО | - | - | - | 100000 | 100000 |
| установка систем ограничения скорости движения | - | 500 | - | - | 500 |
| подключение транспортных средств к системе мониторинга | - | - | 500 | - | 500 |
| установкадатчиковнаперекрестках | - | - | 600 | - | 600 |
| содержание ИТС | - | - | 300 | - | 300 |
| актуализвация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | - | - | 50 | - | 50 |
| мониторингреализациипрограммы | - | - | 100 | - | 100 |
| Мероприятия по развитию сети дорог Выселковского сельского поселения: |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт улично-дорожной сети на территории ст. Выселки | - | 200000 | 10000 | - | 210000 |
| Итого: | - | 200500 | 59020 | 130000 | 389520 |

Примечание: Точный объем капитальных вложений в реализацию мероприятий на период 2017-2028 гг. будет определен посредством принятия и утверждения финансирования в бюджетах соответствующего уровня на основании разработанной проектно-сметной документации по объектам.

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Цель программы - обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей.

Таблица 8.1

| Мероприятия | Наименование индикатора | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры авиационный транспорт | Число вертолетных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов воздушного транспорта в год, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество отремонтированных ВП в год, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | Число транспортно-пересадочных узлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов автотранспорта в год, ед. | - | - | - | - | - | - |
|  | Число остановочных площадок | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | 409 | 409 | 409 | 409 | 430 | 480 |
| г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Доля новых пешеходных дорожек, тротуаров, соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения, % | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 90 |
|  | Число велодорожек | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
|  | Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30 |
| д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | Число мест стоянок большегрузного транспорта | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Число стоянок транспорта коммунальных служб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Число стоянок транспорта дорожных служб | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| е) мероприятия по развитию сети дорог поселения | Развитие улично-дорожной сети, км | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, % | 50 | 55 | 65 | 75 | 80 | 95 |
| ж) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Числозарегистрированных ДТП | 84 | <80 | <70 | <60 | <50 | <40 |
|  | Количество светофорных объектов на УДС, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | 4500 | 5000 | 5400 | 5800 | 6200 | 7200 |
|  | Количество установленных дорожных знаков, ед. | 1375 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1800 |
| з) мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем | Числовнедренных ИТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| и) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта ст. Выселки сегмент речной транспорт | Число портов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов водного транспорта в год, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число причалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число лодочныхстанций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов поселений и городских округов.

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и поселений, по общему правилами, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

разработка предложений для исполнительных органов власти Краснодарского края по включению мероприятий, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры Выселковского района, в состав государственных программ.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

на первом этапе (2017-2021 гг.):

ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

обустройство пешеходных переходов;

установка, демонтаж дорожных знаков и разметки согласно ПОДД ст. Выселки.

на втором этапе (2022-2028 гг.):

расширение парковочного пространства.

реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры;

расширение основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей;

дальнейшая интеграция в транспортный комплекс Краснодарского края;

создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Транспортная система Выселковского сельского поселения Выселковского района является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры для целей обеспечения нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей в Выселковском сельском поселении +

Выселковского района.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на 2017-2021 годы и на период до 2028 года

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация Выселковского сельского поселения Выселковского района

Юридический адрес: 353100, Краснодарский край, Выселковский р-н, ст.Выселки, ул. Ленина, 39

| Глава Выселковского сельского поселения Выселковского района | __________________ | Хлыстун М. И. |
| --- | --- | --- |