6

1. Общая часть

Основания для проектирования

Проект планировки территории для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного в Павловском районе, станице Павловской, по улице Заводской разработан МУП «Павловский архитектурно-градостроительный центр» на основании:

- постановления администрации Павловского района от 25 марта 2016 г.№300;

- технического задания.

Исходные данные для проектирования

- кадастровые планы территории;

- сведения ИСОГД;

- градостроительное заключение УАиГ МО Павловский район от 14.11.2014 г.;

- письмо управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края от 25.11.2014 г. №78-6544/14-01-22;

- заключение департамента по недропользованию по Южному Федеральному округу (Югнедра) от 12.12.2014 г. №КК-ЮФО-08-27/210;

- справка ОАО «Павловскаярайгаз» от 28.11.2014 г. №123;

- справка МУП ЖКХ Павловского сельского поселения Павловского района от 02.12.2014 г. №639;

- справка ООО «Кубанская коммунальная компания» от 01.12.2014 г. №443;

- технические рекомендации ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» от 01.12.2014 г. №11;

- справка Тихорецких электрических сетей Павловский РЭС от 19.11.2014 г.;

- справка ОАО «Тепловые сети» от 11.12.2014 г. №1177;

- топографическая съемка М 1:500.

7

Нормативные документы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Градостроительный кодекс Краснодарского края;

- Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края;

- Нормативы градостроительного проектирования МО Павловский район;

- Нормативы градостроительного проектирования Павловского сельского поселения Павловского района;

- Генеральный план Павловского сельского поселения Павловского района;

- Правила землепользования и застройки Павловского сельского поселения  Павловского района.

2. Данные об эколого-градостроительной ситуации

и природно-климатических условиях

Градостроительная ситуация

Проектируемая территория расположена в южной части станицы Павловской, восточнее дома №46 по ул. Заводской.

Территорию ограничивают:

- с севера: земли поселения, далее многоквартирный жилой дом по адресу: ст-ца Павловская, ул. Советская, дом №50;

8

- с востока: земли общего пользования (проезд);

- с юга: земельные участи для ведения личного подсобного хозяйства;

- с запада: территория многоквартирного жилого дома по адресу:  ст-ца Павловская, ул. Заводская, дом №46.

Согласно генеральному плану Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края проектируемая территория расположена в зоне застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами.

Согласно правилам землепользования и застройки Павловского сельского поселения Павловского района проектируемая территория расположена в территориальной зоне Ж-С3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами).

Экологическая ситуация

На сегодняшний день на проектируемой и близлежащей территории отсутствует ливневая канализация. Проектируемая территория находится в санитарно-защитной зоне производственной базы кооппредприятия "Хлебокомбинат" Павловского РайПО (100 м) и часть территории в санитарно-защитной зоне гаражей (50 м). Кроме того на территории расположена КНС с санитарно-защитной зоной 20 м.

Согласно генеральному плану в настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды на территории сельского поселения, не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки или внутри ее, оказывая негативное воздействие. На территории поселения расположены объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», в том числе производственная база кооппредприятия "Хлебокомбинат" Павловского РайПО.

Решения проекта предусматривают выделение земельного участка для строительства трехэтажного многоквартирного жилого дома за границей

9

санитарно-защитной зоны КНС. В части участка, попадающей в санитарно-защитную зону гаражей предусмотрено размещение открытой автостоянки и площадки для хозяйственных целей (площадки для мусорных контейнеров).

Природно-климатические условия

В климатическом отношении проектируемая территория относится к северо-восточной степной провинции. Климат умеренно - континентальный. 	Температурный режим приведен по данным многолетних наблюдений метеостанции ст. Павловской.

Средняя температура воздуха по месяцам, 0С

Средняя годовая температура воздуха + 9,6 0С, с тенденцией повышения в последние годы.

Зима умеренно-мягкая, неустойчивая с частыми оттепелями кратковременными морозами, наступающими в первых числах декабря, средняя температура января – 4,5 0С, а абсолютный минимум температур воздуха - 320 С. Снежный покров невысок, отличается неустойчивостью и в первой половине зимы почти отсутствует.

Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается осадками. Продолжительность безморозного периода 183 дня.

Лето теплое, начинается в начале мая, среднемесячная температура июля + 230С, максимальная температура + 410С, средняя продолжительность лета около 130 дней.

10

Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки обычно бывают в середине октября, но возможны и в конце сентября. Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация около 90 – 100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900 – 2400 часов в год.

Преобладающие ветры восточные, северо-восточные и юго-западные. Средняя скорость ветра – 3,8 м/с. Среднее число дней с сильным ветром (более  15 м/с) – 16, в холодный период – 10. Наиболее  устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий иногда по 6 – 12 дней.

Поселение относится к зоне неустойчивого увлажнения. Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Наибольшее количество осадков выпадает в мае, июне и июле месяцах. Сумма осадков за год составляет 508 – 640 мм. Суточный максимум осадков - 88 – 112 мм. Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха. Относительная влажность в пределах изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 60 – 78 % (средняя за год – 74 %).

3. Использование территории в период подготовки проекта

планировки территории

В период подготовки проекта планировки территории большая часть территории не благоустроена и свободна от застройки жилыми и общественными зданиями.

В границах проектируемой территории расположены:

- канализационная насосная станция;

- сооружения вспомогательного назначения ЛПХ;

11

- внутриквартальные проезды с асфальтовым покрытием;

- водопровод;

- канализация;

- ВЛ 10 кВ;

- КЛ 0,4 кВ;

- кабель связи;

- теплотрасса;

- земельный участок с кадастровым номером 23:24:0204294:52, видом разрешенного использования "Многоквартирные жилые дома до 8 этажей (включая мансардный)", расположенный по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст-ца Павловская, ул. Заводская, 46;

- земельный участок с кадастровым номером 23:24:0204294:69, видом разрешенного использования "Для ведения личного подсобного хозяйства", расположенный по адресу: Краснодарский край, Павловский район, с/п Павловское, ст. Павловская, ул. Мира, 71-А;

- земельный участок с кадастровым номером 23:24:0204294:71, видом разрешенного использования "Для ведения личного подсобного хозяйства", расположенный по адресу: Краснодарский край, р-н Павловский, ст-ца Павловская, ул. Мира, 67;

- земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства не стоящие на государственном кадастровом учете.

4. Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

Социальное обслуживание территории

На проектируемой территории проектом планировки предусматривается строительства трехэтажного многоквартирного жилого дома с благоустройством

12

территории.

Размещение объектов социального обслуживания и оказания услуг первой необходимости на проектируемой территории не предусматривается.

При этом в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2-2,5 км) расположены существующие объекты:

- детский сад №2 на 110 мест (на расстоянии не более 500 м);

- средняя общеобразовательная школа № 1 на 360/635 учащихся (в радиусе 700 метров);

- объекты торговли и банковских услуг (в радиусе 150 метров);

- центральная районная больница с поликлиникой, аптека (не более 30 минут пешеходно-транспортной доступности).

Благоустройство территории состоит из следующих элементов: площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, для хозяйственных целей, а также подъезды и проезды, стоянки и парковки для автомобилей, озеленение.

Расчет элементов благоустройства.

Проектом приведены укрупненные показателями, которые уточняются при разработке проектной документации.

Площадь земельного участка для строительства трехэтажного многоквартирного жилого дома: 1290 кв. м.

Площадь застройки трехэтажного многоквартирного жилого дома: 252 кв. м.

Общая площадь трехэтажного многоквартирного жилого дома с учетом толщины наружных стен 0,42 м: 225 кв. м. х 3 эт. =675 кв. м.

Согласно части 2.1.2. местных нормативов градостроительного проектирования Павловского сельского поселения Павловского района при определении размера селитебной территории следует исходить из необходимости предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома. Расчетный

13

показатель жилищной обеспеченности для населенных пунктов поселения принимать:

- на первый расчетный период – 22,5 м2/чел;

- на второй расчетный период – 28,0 м2/чел.

Согласно генеральному плану Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края генеральный план Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2020 г.

II этап (расчетный срок) – 2030 г.

Таким образом численность человек равна: 675 кв. м. / 22,5 кв. м./чел = 30 чел.

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории выполняется в соответствии таблицей 5 местных нормативов градостроительного проектирования Павловского сельского поселения Павловского района:

| Площадка | Удельный размер площадок, кв. м/чел. | Расчетная площадь площадки, кв. м. | Проектная площадь площадки, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 21 | 23 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 3 | 15 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 60 | 100 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 | 9 | 17 |
| Для стоянки автомобилей | 0,8 | 24 | 80 |

14

Количество мусорных контейнеров определяется согласно части 3.4.4.4  местных нормативов градостроительного проектирования Павловского сельского поселения Павловского района из расчета 900 л на 1 человека в год: 30х900/365*7=518 литров в неделю. При установке мусорных контейнеров объемом по 0,5 куб. м. и периодичностью вывоза мусора один раз в неделю, необходимое количество мусорных контейнеров — 2 шт.

Количество м/мест на площадке для стоянки автомобилей определено согласно части 3.5.113 местных нормативов градостроительного проектирования Павловского сельского поселения Павловского района из расчета 195 м/мест на 1000 жителей: 30/1000*195=6 м/мест.

Количество м/мест на парковка (временной гостевой стоянке) определяется согласно части 3.5.126 местных нормативов градостроительного проектирования Павловского сельского поселения Павловского района из расчета 40 м/мест на 1000 жителей: 30/1000х40=1 м/место. Проектом установлено 3 м/места на парковке.

Площадь озеленения проектируемой территории, за исключением территории земельных участков для ЛПХ и пятиэтажного многоквартирного жилого дома, составляет 32 %.

Коэффициент застройки (0,2) и коэффициент плотности застройки (К0,5) участка многоквартирного жилого дома не превышают максимальные значения, установленные СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для застройки многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности 0,4 и 0,8, соответственно.

Транспортное обслуживание территории

Подъезды к трехэтажному многоквартирному жилому дому и на площадку для стоянки автомобилей предусмотрены с существующих внутриквартальных проездов

15

с асфальтовым покрытием.

Остановка общественного транспорта расположена в радиусе 200 метров от трехэтажного многоквартирного жилого дома.

Инженерно-техническое обеспечение территории

Для развития проектируемой территории необходимо обеспечение данной территории сетями электро-, газо-, водоснабжения и канализации.

Для электроснабжения трехэтажного многоквартирного жилого дома на проектируемой территории предусмотрена трансформаторная подстанция от которой к жилому дому прокладывается кабельная линия электроснабжения. Подстанция подключается к ВЛ 10 кВ П-7 от ПС 110/35/10 кВ "Павловская".

Электроснабжение установок наружного освещения осуществляется через пункт питания (ПП) от трансформаторной подстанций. Управление сетями наружного освещения автоматическое (от срабатывания фотореле и реле времени) осуществляется с исполнительного пункта (ИП). Линии наружного освещения выполняются подземным кабелем. Опоры — железобетонные.

Газоснабжение жилого дома осуществляется от газопровода низкого давления с точкой подключения по ул. Мира, 74.

Водоснабжение жилого дома предусматривается от дворового водопровода дома №46 по ул. Заводской. Водопроводная сеть объединенная, хозяйственно-питьевая и пожарная, с установкой отключающей арматуры и пожарных гидрантов. Диаметр трубопровода определяются расчетом на стадии проектной документации с учетом пожарного расхода воды.

Канализование бытовых стоков выполняется через хозяйственно-бытовую канализацию в КНС №6 по ул. Советская, 50. Диаметр трубопровода определяются расчетом на стадии проектной. Бытовая канализация оборудуется смотровыми колодцами.

Показатели потребления энергетических ресурсов, трассы сетей  определяются на стадии разработки проектной документации в соответствии с

16

нормами и правилами, с учетом требований задания на проектирования.

5. Организация улично-дорожной сети

Проектируемая территория с северо-запада, севера и востока окружена внутриквартальными проездами с асфальтовым покрытием.

Вдоль планируемого трехэтажного многоквартирного жилого дома предусмотрен сквозной проезд с асфальтовым покрытием шириной 3,5 м для пожарной техники с примыканиями к существующим проездам.

Проезд с асфальтовым покрытием шириной 6 м на территорию с площадкой для стоянки машин и парковку предусмотрен с восточной стороны участка.

Для движения пешеходов предусматриваются тротуары шириной 1,5 м.

6. Границы территорий объектов культурного наследия

Согласно генеральному плану (схема границ территорий объектов культурного наследия) Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края, данным единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, списка выявленных объектов культурного наследия Павловского района и материалам архива управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края на участке объекты культурного наследия не значатся, проектируемая территория расположена за пределами охранных зон объектов культурного наследия.

В соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения строительных работ предметов, обладающих признаками объекта культурного наследия, предметов археологии (фрагменты керамики,  костные останки, предметы древнего вооружения, монеты и др.) необходимо остановить все работы, вызвать представителя управления государственной охраны объектов культурного

17

наследия Краснодарского края и провести согласование вышеуказанных работ с управлением.

7. Границы зон с особыми условиями использования

территории

Наличие зон с особыми условиями использования территории определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура и условия развития территории.

Зоны с особыми условиями использования на проектируемой территории представлены:

- санитарно-защитными зонами предприятий;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ)

Санитарно-защитные зоны предприятий

Санитарно-защитная зона предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население и  отделяет предприятие от жилой застройки.

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды на территории сельского поселения, не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки или внутри ее, оказывая негативное воздействие. На территории поселения расположены объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», в том числе производственная база кооппредприятия "Хлебокомбинат" Павловского РайПО, в которой расположена проектируемая территория.

18

Санитарно-защитные зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Часть проектируемой территории расположена в санитарно-защитной зоне гаражей (50 м). В части участка, попадающей в санитарно-защитную зону гаражей предусмотрено размещение открытой автостоянки и площадки для хозяйственных целей (площадки для мусорных контейнеров).

Кроме того на проектируемой территории расположена КНС с санитарно-защитной зоной 20 м.  Решения проекта планировки предусматривают выделение земельного участка для строительства трехэтажного многоквартирного жилого дома за границей санитарно-защитной зоны КНС.

Охранные зоны

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на проектируемой территории, расположены:

- водопровод с охранной зоной 5 м;

- напорная канализация с охранной зоной 5 м;

- канализация с охранной зоной 3 м;

- ВЛ 10 кВ с охранной зоной 10 м стоящей на государственном кадастровом учете;

- КЛ 0,4 кВ с охранной зоной 1 м;

- кабель связи с охранной зоной 0,6 м;

- теплотрасса с охранной зоной 2 м;

8. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Вертикальная планировка является одним из основных элементов инженерной подготовки территорий населенных мест и представляет собой процесс искусственного изменения естественного рельефа для приспособления его к требованиям градостроительства.

Согласно генеральному плану (схема инженерной подготовки территории)

19

Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края, проектируемая территория расположена за границами подтапливаемых территорий.

Согласно генеральному плану (схема комплексного анализа развития территории) Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края, проектируемая территория является условно-благоприятной для строительства.

На территориях с условно благоприятными условиями для строительства необходим комплекс мероприятий по устройству дренажа вод, отводу поверхностных вод, учету просадки I, II типа, применению сульфатостойких цементов, выполнению гидроизоляции и гидрофобизации фундаментов, закреплению почв, мероприятия по исключению утечек из водонесущих коммуникаций и произвести антисейсмические мероприятия. Комплекс мероприятий разрабатывается на стадии рабочих проектов в соответствии с действующими нормами и правилами.

Проектные отметки территории назначены исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Вертикальная планировка решена в увязке с существующими проездами.

Отвод поверхностных вод предусмотрен со всей проектируемой территории.

9. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

20

Основными опасностями возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций являются (в порядке убывания риска):

Природные опасности:

- метеорологические;

- гидрологические;

- лесные пожары;

- геологические опасные явления.

Природно-техногенные опасности:

- аварии на системах жизнеобеспечения;

- аварии на транспорте;

- аварии на взрывопожароопасных объектах.

Биолого-социальные опасности:

Наличие данных опасностей возникновения ЧС в зонах проживания человека при высоком уровне негативного воздействия на социальные и материальные ресурсы могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление, т. е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. В связи с общими тенденциями повышения глобальной климатической температуры, а также прогнозами МЧС России, в перспективе можно предположить:

- увеличение количества неблагоприятных краткосрочных природных явлений и процессов с аномальными параметрами (внеурочных периодов аномально теплой погоды и заморозков, сильных ветров, снегопадов и т.п.);

21

- увеличение проявлений засух и природных пожаров;

- уменьшение периода изменений погоды, что вызовет определенные трудности в прогнозировании стихийных гидрометеорологических явлений, скажется на степени оперативности оповещения о них и, в большей степени, на возможность прогнозирования последствий.

Метеорологические опасные явления. Климатические экстремумы - экстремально высокие и низкие температуры, сильные ветры, интенсивные осадки и высокие снегозапасы - это предпосылки возникновения климатически обусловленных опасных ситуаций.

Для Краснодарского края в целом, характерны следующие виды климатических экстремумов:

- сильный ветер;

- крупный град;

- сильный снегопад;

- сильный гололед;

- очень сильный дождь;

  - продолжительные дожди;

- высокий уровень грунтовых вод;

- сильный туман;

- землятресение;

- сильная жара (максимальная температура воздуха не менее плюс 30 С0 и выше в течение более 5 суток);

Сильные ветры угрожают:

  - нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других);

  - срывом крыш зданий и выкорчёвыванием деревьев.

С целью предупреждения ущерба от ветровой деятельности (штормы, ураганы) целесообразны мероприятия: рубка сухостоя, обрезка деревьев, содержание рекламных щитов в надлежащем состоянии вдоль автодорог и в местах сосредоточения населения.

22

Интенсивные осадки и снегопады. Интенсивные осадки – сильный ливень, продолжительные сильные дожди. Уровень опасности – чрезвычайные ситуации муниципального уровня; характеристика возможных угроз – затопление территорий, размыв дорог. Интенсивные снегопады – очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом). Уровень опасности – чрезвычайные ситуации локального уровня; характеристика возможных угроз – разрушение линий ЛЭП и связи при налипании снега, парализующее воздействие на автомобильных дорогах.

Сильные туманы обуславливают возможные чрезвычайные ситуации локального уровня, связанные с дорожно-транспортными происшествиями.

Резкие перепады давления и температуры. Экстремальные температуры приводят к появлению наледи и налипаний мокрого снега, что особенно опасно для воздушных линий электропередач. При резкой смене (перепаде) давления воздуха замедляется скорость реакции человека, снижается его способность к сосредоточению, что может привести к увеличению числа аварий на транспорте и на опасных производствах. Происходит обострение сердечно-сосудистых, гипертонических и иных заболеваний.

Гидрологические явления (затопления и подтопления)

Основной причиной подтоплений являются большое содержание влаги в грунте в осенне-зимний период и большая высота снежного покрова. Последующее быстрое таянье снега в годы с ранней весной или обильные дожди в летне-осенний период влекут за собой резкий подъём уровня грунтовых вод, что и приводит к развитию процессов подтопления.

Геологические опасные явления

Землетрясения по своим разрушительным последствиям, количеству человеческих жертв, материальному ущербу и деструктивному воздействию на окружающую среду занимают одно из первых мест среди других природных катастроф. Внезапность в сочетании с огромной разрушительной силой колебаний земной поверхности часто приводят к большому числу человеческих жертв. 	Предсказать время возникновения подземных толчков, а тем более

23

предотвратить их, пока невозможно. Однако разрушения и число человеческих жертв могут быть уменьшены путём проведения политики повышения уровня осведомлённости населения и федеральных органов власти о сейсмической угрозе.

Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, хозяйству и окружающей природной среде.

На территории возможно возникновение следующих техногенных чрезвычайных ситуаций:

  - аварии на системах жизнеобеспечения;

  - аварии на потенциально-опасных объектах;

  - пожары;

  - аварии на транспорте и транспортных коммуникациях.

Аварии на системах жизнеобеспечения: электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость.

Наибольшую опасность представляют следующие объекты:

- трансформаторные электрические подстанции;

- сети (тепловые, канализационные, водопроводные и электрические).

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на сетях водопровода в мирное время незначительные. Чрезвычайные ситуации возможны в случаях разрыва магистральных сетей, но из-за небольшого максимального диаметра и расхода воды, значительной угрозы такая ситуация не несет ни зданиям и сооружениям, ни населению. Возможно на некоторое время прекращение подачи воды (до ликвидации аварии).

На электроподстанциях может возникнуть короткое замыкание и, как

24

следствие, пожар. Для предотвращения такой ситуации, оборудование должно быть снабжено пожарной сигнализацией. На линиях электропередачи может произойти обрыв проводов по причине сильного ветра, механического повреждения и т. п. Вследствие этого возможно отключение электроэнергии (до ликвидации аварии).

Пожары на объектах экономики и в жилом секторе приводят к гибели, травматизму людей и уничтожению имущества. С ними связано наибольшее число техногенных чрезвычайных ситуаций. Наибольшая часть пожаров возникает на объектах жилого сектора.

Основными причинами пожаров, на которых гибнут люди, являются:

- не осторожное обращение с огнём;

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования теплогенерирующих установок;

- неисправность оборудования;

- поджоги.

В зданиях массового скопления людей (объекты обслуживания) необходима установка автоматической пожарной сигнализации, разработка системы пожаротушения с использованием пожарного водоснабжения.

Аварии на транспорте и транспортных коммуникациях. На территории могут произойти транспортные чрезвычайные ситуации, связанные с авариями на дорогах. Аварии на автомобильном транспорте в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором или природно-техногенными причинами. Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на транспорте происходит летом.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- техническая неисправность транспортных средств;

- качество дорожного покрытия;

- недостаточное освещение дорог.

25

Защита территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

Защита систем жизнеобеспечения населения - осуществление планово- предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения.

Меры по снижению аварийности на транспорте - введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях.

Снижение возможных последствий ЧС природного характера - осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития пожаров, проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле - и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования территории.

Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций включают:

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания: проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций: систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.

В целях обеспечения оповещения населения об угрозе или возникновении

26

чрезвычайных ситуаций и в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (принят Госдумой 11 ноября 1994 г.), необходимо предусмотреть:

- установку устройств получения информации от системы оповещения населения края (точки проводной радиотрансляционной сети или сети одного из операторов кабельного телевидения);

- установку оконечных устройств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения края в соответствии с расчетом, предоставляемым ГУ МЧС.

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 24 декабря 1994 г., № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

Проведение мероприятий по гражданской обороне

Согласно генеральному плану (схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края, в радиусе 200 м в здании детского сада расположено противорадиационное укрытие.

Использование убежищ в мирное время в народно-хозяйственных целях не должно нарушать их защитных свойств. Система жизнеобеспечения убежищ должна обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в

27

течение двух суток.

При планировке территории обеспечивается расположение проектируемых зданий вне зон возможных завалов с учетом рекомендаций СНиП 2.01.51-90, приложение № 3 «Зоны возможного распространения завалов от зданий различной этажности».

Мероприятия по гражданской обороне территории производятся в соответствии с положениями  генерального плана Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края.

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов являются вопросами местного значения поселения.

Для реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области обеспечения пожарной безопасности, органы местного самоуправления городских поселений, в части организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности, должны осуществлять контроль за градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке территорий.

В соответствии с требованиями ст. 65-77 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", при градостроительной деятельности, на последующих стадиях проектирования, при разработке документации по планировке территории: 	- должны учитываться требования указанного закона к размещению пожаро- взрывоопасных объектов на территориях поселений и городских округов; к обеспечению проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям; к обеспечению противопожарного водоснабжения городских поселений; соблюдение

28

противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями; к размещению автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты; соблюдение противопожарных расстояний на территориях садовых, дачных и приусадебных земельных участках.

Для обеспечения пожарной безопасности населения в границах проектируемой территории, по ул. Проезжей имеет место подразделение пожарной охраны. Время прибытия первого подразделения к месту вызова при движении пожарного автомобиля с расчётной скоростью 60 км/час не превышает 10 мин.

Для подъезда пожарной техники к трехэтажному многоквартирному жилому дому на проектируемой территории предусмотрен сквозной проезд шириной 3,5 м примыкающий к внутриквартальным проездам.

Для пожаротушения предусмотрена объединенная водопроводная сеть (хозяйственно-питьевая и пожарная), с установкой отключающей арматуры и пожарных гидрантов. Диаметр трубопровода определяются расчетом на стадии проектной документации с учетом пожарного расхода воды.

В связи с наличием, с южной стороны проектируемой территории, на расстоянии менее нормируемого существующих сооружений вспомогательного назначения, при подготовке проектной документации необходимо предусмотреть соответствующие компенсирующие мероприятия в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений и Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.

10. Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние на 2016 г. | Расчетный срок (2020 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории, всего | га | 0,3148 | 0,3148 |
|  | в том числе территории: | га/% |  |  |
|  | жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) из них: | - // - | 0,0218/7 | 0,1508/47,9 |
|  | многоэтажная застройка | - // - | - | - |
|  | 4 - 5-этажная застройка | - // - | 0,0073/2,3 | 0,0073/2,3 |
|  | малоэтажная застройка | - // - | 0,0145/4,6 | 0,1435/45,6 |
|  | в том числе: | - // - |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками |  | - | 0,1290/41 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - // - | 0,0145/4,6 | 0,0145/4,6 |
|  | объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (кроме микрорайонного значения) | - // - | - | - |
|  | рекреационных зон | - // - | - | - |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктуры | - // - | - | - |
|  | производственных зон | - // - | - | - |
|  | иных зон | - // - | - | - |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 0,008 | 0,008 |
| 1.3 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования, всего | га | 0,2927 | 0,1485 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | - // - | - | 0,0856 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | - // - | 0,0363 | 0,0491 |
|  | прочие территории общего пользования | - // - | 0,2564 | 0,0138 |
| 1.4 | Коэффициент застройки | % | 0,1 | 0,1 |
| 1.5 | Коэффициент плотности | % | 0,1 | 0,3 |
| 1.6 | Из общей территории: земли, находящиеся в федеральной собственности | га | - | - |
|  | земли, находящиеся в собственности Краснодарского края | - // - | - | - |
|  | земли, находящиеся в муниципальной собственности | - // - | - | - |
|  | земли, находящиеся в частной собственности | - // - | 0,0142 | 0,0142 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | - | 0,03 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | - | 3 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. кв. м общей площади квартир | - | 0,58 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | - | 3 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | - | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе: | - // - | - | - |
|  | государственного и муниципального |  | - | - |
|  | частного | - // - | - | - |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: |  |  |  |
|  | по техническому состоянию | - // - | - | - |
|  | по реконструкции | - // - | - | - |
|  | по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | - // - | - | - |
| 3.6 | Новое жилищное строительство, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | - | 0,58 |
|  | в том числе: | - // - |  |  |
|  | малоэтажное |  | - | 0,58 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | тыс. кв. м общей площади квартир/% | - | 0,58/100 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - // - | - | - |
|  | 4 - 5-этажная застройка | - // - | - | - |
|  | многоэтажная застройка | - // - | - | - |

Начальник ПТО                                           __________    Л.А.Гострая

Архитектор                                              __________    Е.А.Токарев