Авторский коллектив

- Заместитель директора

ООО «Росстройпроект» 			- Остробородов В.Б.

- Руководитель проекта			- Таран А.С.

- Главный архитектор проекта 		- Кагайкин И.А.

- Главный специалист по вопросам расселения и градостроительного развития территорий 			- д.арх., проф. Птичникова Г.А.

- Инженер-эколог 				- к.б.н., доцент Чернявская Т.А.

- Архитектор 					- Кривцова М. Н.

- Архитектор 					- Коваль А.П.

- Архитектор 					- Краева А. А

- Архитектор 					- Романова М.Е.

- Архитектор 					- Шевченко Е.А.

- Архитектор 					- Морозов Р.А.

- Архитектор 					- Литвиненко Н. Б

- Архитектор 					- Антюфеев В.В.

Введение

Разработка генерального плана Павловского сельского поселения выполнена проектной организацией ООО «Росстройпроект» (г. Волгоград) по заказу администрации Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края на основании протокола повторной оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе №7 от 26 августа 2009 г.

Генеральный план выполняется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (СНиП 11-04-2003).

Данный этап «Анализ состояния и перспективы развития территории Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»  разработан на основе материалов, предоставленных структурными подразделениями администрации Павловского сельского поселения, территориальными органами статистики по Краснодарскому краю, эксплуатирующими организациями и др. в том числе использованы материалы:

- Социально-политического паспорта Павловского сельского поселения на 2008 г.;

- материалы проекта «Генеральный план Павловского сельского поселения применительно к территории населенного пункта ст. Павловской Павловского района Краснодарского края», разработанных ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2009 году;

- материалы проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Павловский район», разработанных ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2009 году.

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) в программе Mapinfo. Для разработки генерального плана использовались топографические основы масштаба 1 : 25 000 (на бумажных и цифровых носителях). Топографическая съемка в масштабе 1:25000, предоставлена ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края». Топографическая съемка внесена в раздел «Геодезические и картографические материалы» информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Павловский район 13 ноября 2010 года за № 0363900.9.1. Топографическая съемка М 1:25000 по состоянию на 2000 год выполнена в местной системе координат МСК-23 в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Павловский район Краснодарского края» площадью 1789 кв.км. филиалом федерального государственного унитарного предприятия «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» Экспедиция № 205 по договору от 27 ноября 2007 года, заключенному с ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края». Копии дисков указанных материалов переданы администрацией муниципального образования Павловский район Павловскому сельскому поселению по запросу в качестве исходных данных для разработки проекта Генерального плана поселения.

Генеральный план Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2020 г.

II этап (расчетный срок) – 2030 г.

Материалы по обоснованию территориального планирования включают в себя:

- Анализ современного состояния территории сельского поселения;

- Обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

Состав проекта:

Т.1. Ч.1. Положения о территориальном планировании (текстовые материалы);

Т.1. Ч.2. Положения о территориальном планировании (графические материалы);

Т.2. Ч.1. Материалы по обоснованию генерального плана (текстовые материалы);

Т.2. Ч.2. Материалы по обоснованию генерального плана (графические материалы).

- Анализ современного состояния территории сельского поселения, проблем и направлений его комплексного развития

1.1.Краткая характеристика сельского поселения

Павловское сельское поселение наделено статусом муниципального образования с административным центром в станице Павловской. В состав муниципального образования входят 6 населенных пунктов: станица Павловская, хутор Веселая жизнь, село Краснопартизанское, хутор Новый, хутор Пушкина и хутор Шевченко.

Павловское сельское поселение расположено в центральной чести Павловского района Краснодарского края.

Территория муниципального образования имеет смежные границы:

- на северо-западе – с Атаманским сельским поселением;

- на западе – с Новопластуновским сельским поселением;

- на юге – со Старолеушковским и Новолеушковским сельским поселением;

- на северо-востоке – с Новопетровским сельским поселением;

- на севере – с Крыловским районом.

- Границы сельского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Павловский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 21 апреля 2004 года (рис.1).

1.1.1. Описание границ населенных пунктов

Павловского сельского поселения

Раздел разработан по материалам Государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Павловский земельный центр», выполненным по Заказу Администрации Павловского сельского поселения на основании Решение Совета муниципального образования Павловский район «Об установлении границ сельских населенных пунктов, находящихся на территории сельских поселений муниципального образования Павловский район» от 23.08.2007г. №44/423 и предоставленным ООО «НИиПИ «Росстройпроект» Администрацией Павловского сельского поселения для выполнения проекта Генерального плана Павловского сельского поселения.  В соответствии с Законом Краснодарского края  от 5 мая 2004 г. N 701-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Павловский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений - и установлении их границ» (принят Законодательным Собранием Краснодарского края 21 апреля 2004 года) ст. 4.1 на территории Павловского сельского поселения расположены следующие населенные пункты: станица Павловская, хутор Пушкино, хутор Новый, хутор Шевченко, хутор Веселая Жизнь, село Краснопартизанское. Ниже приводится  текстовое описание мет соположения границ населенных пунктов и перечень координат характерных точек границ населенных пунктов в системе координат МСК-23.	 Графическое описание представлено в графических материалах проекта.

| ### КАРТА ПЛАН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Краснопартизанское Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| (наименование объекта землеустройства) |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| - Система координат: МСК23 |  |  |  |  |
| - Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 595595,13 | 2205031,55 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 2 | 595593,03 | 2205062,02 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 3 | 595580,12 | 2205079,84 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 4 | 595549,09 | 2205102,19 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 5 | 595495,66 | 2205141,33 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 6 | 595380,19 | 2205110,53 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 7 | 595312,62 | 2205108,24 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 8 | 595271,75 | 2205212,4 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 9 | 595288,37 | 2205241,64 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 10 | 595310,13 | 2205273,29 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 11 | 595423,22 | 2205318,21 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 12 | 595386,07 | 2205383,78 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 13 | 595382,89 | 2205389,19 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 14 | 595366,75 | 2205401,41 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 15 | 595354,39 | 2205415,61 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 16 | 595347,33 | 2205437,07 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 17 | 595340,47 | 2205469,7 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 18 | 595336,36 | 2205478,11 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 19 | 595466,3 | 2205676,78 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 20 | 595496,17 | 2205744,39 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 21 | 595546,91 | 2205861,92 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 22 | 595567,29 | 2205960,99 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 23 | 595566,68 | 2205982,34 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 24 | 595562,01 | 2206005,19 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 25 | 595542,9 | 2206005,11 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 26 | 595513,38 | 2206005,59 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 27 | 595462,94 | 2206010,43 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 28 | 595407,19 | 2206025,69 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 29 | 595343,09 | 2206047,64 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 30 | 595276,24 | 2206081,61 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 31 | 595263,5 | 2206092,22 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 32 | 595241,5 | 2206110,6 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 33 | 595224,25 | 2206125,62 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 34 | 595207,43 | 2206141,84 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 35 | 595187,67 | 2206161,82 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 36 | 595169,02 | 2206181,77 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 37 | 595155,25 | 2206198,64 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 38 | 595141,79 | 2206214,69 | картометрический метод, 2,5 | - |

| ### КАРТА ПЛАН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Краснопартизанское Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| (наименование объекта землеустройства) |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 595133,83 | 2206224,63 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 40 | 595115,57 | 2206251,47 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 41 | 595105,74 | 2206268,54 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 42 | 595089,29 | 2206300,42 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 43 | 595082,62 | 2206312,96 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 44 | 595076,76 | 2206326,14 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 45 | 595024,26 | 2206451,57 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 46 | 594984,45 | 2206550,98 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 47 | 594934,64 | 2206676,28 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 48 | 594926,5 | 2206696,39 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 49 | 594914,56 | 2206722,8 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 50 | 594906,02 | 2206738,29 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 51 | 594901,41 | 2206745,8 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 52 | 594896,16 | 2206752,33 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 53 | 594874,52 | 2206773,25 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 54 | 594851,46 | 2206793,32 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 55 | 594838,11 | 2206804,49 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 56 | 594803,37 | 2206833,6 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 57 | 594768,53 | 2206863,82 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 58 | 594758,05 | 2206873,76 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 59 | 594733,76 | 2206898,38 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 60 | 594705,57 | 2206928,99 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 61 | 594686,65 | 2206952,21 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 62 | 594678,67 | 2206963,38 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 63 | 594651,47 | 2207010,8 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 64 | 594613,17 | 2207095,75 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 65 | 594604,2 | 2207124,27 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 66 | 594598,59 | 2207135,03 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 67 | 594622,87 | 2207145,85 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 68 | 594622,63 | 2207141,5 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 69 | 594625,4 | 2207130,19 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 70 | 594633,77 | 2207103,59 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 71 | 594642,75 | 2207074,99 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 72 | 594767,51 | 2207132,73 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 73 | 594762,79 | 2207212,5 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 74 | 594916,47 | 2207298,02 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 75 | 595029,38 | 2207371,34 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 76 | 595076,43 | 2207405,57 | картометрический метод, 2,5 | - |

| ### КАРТА ПЛАН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Краснопартизанское Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| (наименование объекта землеустройства) |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 77 | 595012,8 | 2207398,06 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 78 | 595017,29 | 2207401,16 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 79 | 595054,09 | 2207426,59 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 80 | 595057,81 | 2207429,16 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 81 | 595031,04 | 2207432,11 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 82 | 594972,95 | 2207427,61 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 83 | 594938,94 | 2207427,71 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 84 | 594793,03 | 2207425,32 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 85 | 594775,74 | 2207431,46 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 86 | 594765,26 | 2207442,28 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 87 | 594760,71 | 2207452,99 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 88 | 594750,79 | 2207531,83 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 89 | 594732,74 | 2207559,61 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 90 | 594729,83 | 2207577,06 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 91 | 594733,16 | 2207728,38 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 92 | 594739,26 | 2207795,08 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 93 | 594761,19 | 2208034,66 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 94 | 594765,15 | 2208077,91 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 95 | 594747,23 | 2208090,59 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 96 | 594708,75 | 2208174,85 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 97 | 594692,29 | 2208220,35 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 98 | 594690,16 | 2208234,39 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 99 | 594678,71 | 2208270 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 100 | 594629,17 | 2208487,89 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 101 | 594614,15 | 2208523,99 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 102 | 594588,62 | 2208545,1 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 103 | 594560,69 | 2208550,76 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 104 | 594519,91 | 2208546,14 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 105 | 594520,15 | 2208583,93 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 106 | 594470,71 | 2208586,43 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 107 | 594457,85 | 2208543,89 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 108 | 594443,59 | 2208543,08 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 109 | 594381,49 | 2208539,54 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 110 | 594354,34 | 2208538,17 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 111 | 594197,03 | 2208525,24 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 112 | 594161,92 | 2208524,08 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 113 | 594143,45 | 2208534,97 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 114 | 594133,41 | 2208551,71 | картометрический метод, 2,5 | - |

| ### КАРТА ПЛАН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Краснопартизанское Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| (наименование объекта землеустройства) |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 115 | 594126,86 | 2208578,3 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 116 | 594125,47 | 2208619,3 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 117 | 594109,08 | 2208619,37 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 118 | 594106,75 | 2208694,78 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 119 | 594107,39 | 2208790,88 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 120 | 593994,36 | 2208789,15 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 121 | 593993,99 | 2208804,8 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 122 | 593917,31 | 2208789,13 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 123 | 593917,51 | 2208557,57 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 124 | 594114,64 | 2208584,4 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 125 | 594114,87 | 2208577,67 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 126 | 594122,44 | 2208546,76 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 127 | 594134,27 | 2208527,2 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 128 | 594118,01 | 2208516,25 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 129 | 594110,99 | 2208503,54 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 130 | 594094,08 | 2208469,17 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 131 | 594078,25 | 2208436,97 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 132 | 594055,97 | 2208394,75 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 133 | 594013,36 | 2208324,66 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 134 | 593980,08 | 2208270,62 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 135 | 593967,54 | 2208245,83 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 136 | 593951,27 | 2208208,24 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 137 | 593913,61 | 2208166,53 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 138 | 593867,67 | 2208124,3 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 139 | 593853,87 | 2208105,13 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 140 | 593778,51 | 2207950,33 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 141 | 593774,57 | 2207904,1 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 142 | 593777,02 | 2207871,66 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 143 | 593770,47 | 2207865,47 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 144 | 593728,86 | 2207855,38 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 145 | 593713,39 | 2207893,07 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 146 | 593642,7 | 2207858,54 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 147 | 593614,61 | 2207844,72 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 148 | 593557,49 | 2207873,82 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 149 | 593572,84 | 2207895,68 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 150 | 593568,13 | 2207906,46 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 151 | 593574,31 | 2207908,99 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 152 | 593559,66 | 2207945,94 | картометрический метод, 2,5 | - |

| ### КАРТА ПЛАН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Краснопартизанское Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| (наименование объекта землеустройства) |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 153 | 593556,31 | 2207954,4 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 154 | 593551,37 | 2207952,44 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 155 | 593539,98 | 2207948,28 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 156 | 593508,37 | 2207935,32 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 157 | 593493,7 | 2207929,97 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 158 | 593504,98 | 2207899,89 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 159 | 593508,7 | 2207896,55 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 160 | 593518,78 | 2207881,96 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 161 | 593531,05 | 2207876,52 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 162 | 593614,12 | 2207834,18 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 163 | 593626,62 | 2207829,63 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 164 | 593642,98 | 2207828,41 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 165 | 593768,52 | 2207853,92 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 166 | 593787,51 | 2207138,9 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 167 | 593790,51 | 2207138,9 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 168 | 593789,26 | 2207094,55 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 169 | 593789,88 | 2207076,47 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 170 | 593793,88 | 2206829,31 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 171 | 593791,24 | 2206812,42 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 172 | 593793,66 | 2206777,99 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 173 | 593795,66 | 2206749,44 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 174 | 593796,59 | 2206560,01 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 175 | 593789,77 | 2206513,3 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 176 | 593769,02 | 2206512,42 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 177 | 593674,5 | 2206502,78 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 178 | 593659,15 | 2206470,8 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 179 | 593848,28 | 2206037,01 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 180 | 593851,1 | 2206030,89 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 181 | 593803,92 | 2205993,33 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 182 | 593794,61 | 2205972,46 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 183 | 593809,01 | 2205586,12 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 184 | 594708,64 | 2205578,76 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 185 | 594687,34 | 2205636,52 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 186 | 594627,79 | 2205765,4 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 187 | 594621,55 | 2205778,91 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 188 | 594634,17 | 2205780,18 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 189 | 595145,46 | 2205407,77 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 190 | 595141,24 | 2205400,98 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 191 | 595134,41 | 2205389,84 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 192 | 595155,21 | 2205357,81 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 193 | 595169,9 | 2205320,95 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 194 | 595229,86 | 2205026,54 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 1 | 595595,13 | 2205031,55 | картометрический метод, 2,5 | - |

| ### КАРТА ПЛАН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хутор Пушкина Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| (наименование объекта землеустройства) |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| - Система координат: МСК23 |  |  |  |  |
| - Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 593080,83 | 2209921,28 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 2 | 593126,05 | 2210203,06 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 3 | 593162,69 | 2210509,7 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 4 | 593192,16 | 2210991,59 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 5 | 593193,75 | 2211026,39 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 6 | 593192,66 | 2211245,41 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 7 | 593181,18 | 2211282,32 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 8 | 593176,24 | 2211297,24 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 9 | 593052,72 | 2211309,82 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 10 | 593055,65 | 2211326,95 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 11 | 593094,59 | 2211453,81 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 12 | 593099,76 | 2211474,82 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 13 | 593088,17 | 2211531,5 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 14 | 593068,62 | 2211596,64 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 15 | 593076,06 | 2211651,4 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 16 | 593068,47 | 2211732,62 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 17 | 593044,98 | 2211735,06 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 18 | 593017,12 | 2211734,46 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 19 | 593016,37 | 2211834,16 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 20 | 593031,55 | 2212192,26 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 21 | 593031,55 | 2212214,94 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 22 | 592992,47 | 2212219,34 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 23 | 592984,77 | 2212203,05 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 24 | 592965,35 | 2212106,17 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 25 | 592971,93 | 2211897,61 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 26 | 592959,99 | 2211897,33 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 27 | 592970,08 | 2211725,69 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 28 | 592964,11 | 2211725,06 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 29 | 592969,23 | 2211638,04 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 30 | 592979,59 | 2211638,38 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 31 | 592984,86 | 2211528,42 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 32 | 592982,66 | 2211386,79 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 33 | 592971,57 | 2211387,62 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 34 | 592972,98 | 2211349,99 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 35 | 592849,11 | 2211344,67 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 36 | 592846,56 | 2211356,98 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 37 | 592836,15 | 2211361,63 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 38 | 592827,68 | 2211364,35 | картометрический метод, 2,5 | - |

| ### КАРТА ПЛАН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хутор Пушкина Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| (наименование объекта землеустройства) |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 592798,18 | 2211381,25 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 40 | 592736,14 | 2211385,24 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 41 | 592355,76 | 2211353,6 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 42 | 591352,05 | 2211270,13 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 43 | 591324,54 | 2211282,65 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 44 | 591198,61 | 2211386,86 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 45 | 591190,41 | 2211392,51 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 46 | 591178,23 | 2211400,82 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 47 | 591166,98 | 2211403,54 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 48 | 591155,16 | 2211404,92 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 49 | 591143,46 | 2211405,37 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 50 | 591121,72 | 2211403,88 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 51 | 591087,27 | 2211402,62 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 52 | 591032,19 | 2211400,42 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 53 | 590988,64 | 2211399,17 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 54 | 590973,07 | 2211398,41 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 55 | 590963,36 | 2211396,96 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 56 | 590953,45 | 2211393,8 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 57 | 590941,44 | 2211391,83 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 58 | 590934,14 | 2211389,72 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 59 | 590927,02 | 2211383,78 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 60 | 590921,93 | 2211381,53 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 61 | 590922,34 | 2211330,02 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 62 | 590985,38 | 2210963,16 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 63 | 591046,23 | 2210523,78 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 64 | 591046,99 | 2210518,84 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 65 | 591064,3 | 2210404,16 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 66 | 591100,2 | 2210172,56 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 67 | 591161,13 | 2209767,33 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 68 | 591174,84 | 2209680,45 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 69 | 591190,22 | 2209583,04 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 70 | 591193,63 | 2209583,76 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 71 | 591257,82 | 2209247,18 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 72 | 591287,35 | 2209114,82 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 73 | 591383,9 | 2208733,88 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 74 | 591387,26 | 2208716,61 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 75 | 591457,88 | 2208727,15 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 76 | 591508,07 | 2208743,87 | картометрический метод, 2,5 | - |

| ### КАРТА ПЛАН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хутор Пушкина Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| (наименование объекта землеустройства) |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 77 | 591557,74 | 2208762,73 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 78 | 591552 | 2208812,91 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 79 | 591586,22 | 2208860,47 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 80 | 591593,24 | 2208953,59 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 81 | 591555,03 | 2209029,22 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 82 | 591496,27 | 2209086,39 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 83 | 591427,89 | 2209361,28 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 84 | 591398,18 | 2209390,01 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 85 | 591352,13 | 2209397,34 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 86 | 591329,18 | 2209448,11 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 87 | 591308,65 | 2209548,16 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 88 | 591307,44 | 2209551,96 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 89 | 591297,75 | 2209582,43 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 90 | 591289,8 | 2209602,54 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 91 | 591431,44 | 2209644,37 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 92 | 591481,06 | 2209662,66 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 93 | 591507,84 | 2209674,59 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 94 | 591521,43 | 2209685,8 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 95 | 591537,77 | 2209707,73 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 96 | 591548,35 | 2209738,75 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 97 | 591541,21 | 2209900,71 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 98 | 591487,51 | 2210303,5 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 99 | 591486,84 | 2210308,51 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 100 | 591485,17 | 2210326,11 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 101 | 591430,13 | 2210826,02 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 102 | 591359,97 | 2211241,56 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 103 | 591355,21 | 2211258,29 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 104 | 591387,63 | 2211261,07 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 105 | 592736,73 | 2211373,24 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 106 | 592794,81 | 2211369,76 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 107 | 592819,37 | 2211355,69 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 108 | 592833,68 | 2211324,05 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 109 | 592809,48 | 2210901,41 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 110 | 592780,35 | 2210402,89 | картометрический метод, 2,5 | - |

| ### КАРТА ПЛАН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хутор Пушкина Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| (наименование объекта землеустройства) |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 111 | 592779,95 | 2210397,86 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 112 | 592760,55 | 2210060,94 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 113 | 592777,65 | 2210008,13 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 114 | 592819,31 | 2209994,48 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 115 | 593050,4 | 2209931,2 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 1 | 593080,83 | 2209921,28 | картометрический метод, 2,5 | - |

| ### КАРТА ПЛАН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хутор Веселая Жизнь Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| (наименование объекта землеустройства) |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| - Система координат: МСК 23 |  |  |  |  |
| - Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 611612,57 | 2209331,75 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 2 | 611689,02 | 2209333,83 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 3 | 611704,69 | 2209335,2 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 4 | 611668,32 | 2209360,51 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 5 | 611651,43 | 2209367,83 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 6 | 611611,19 | 2209396,64 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 7 | 611533,52 | 2209434,91 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 8 | 611442,64 | 2209491,37 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 9 | 611335,82 | 2209584,05 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 10 | 611297 | 2209672,86 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 11 | 611276,97 | 2209711,97 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 12 | 611253,13 | 2209760,16 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 13 | 611209,9 | 2209804,63 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 14 | 611157,95 | 2209841,48 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 15 | 611054,86 | 2209952,16 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 16 | 611027,98 | 2210053,73 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 17 | 610990,29 | 2210137,94 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 18 | 610971,76 | 2210200,67 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 19 | 610965,17 | 2210243,64 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 20 | 610967,04 | 2210279,42 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 21 | 611175,62 | 2210381,6 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 22 | 611082,66 | 2210579,57 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 23 | 611263,17 | 2210579,57 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 24 | 611266,17 | 2211235,94 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 25 | 611157,46 | 2211223,8 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 26 | 611130,34 | 2211223,63 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 27 | 611128,72 | 2211274,73 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 28 | 611128,63 | 2211278,57 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 29 | 611128,2 | 2211278,56 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 30 | 611115,82 | 2211872,15 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 31 | 611115,83 | 2211894,41 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 32 | 611115,83 | 2211906,46 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 33 | 610770,61 | 2211903,54 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 34 | 610799,64 | 2212050,4 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 35 | 610796,94 | 2212054,29 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 36 | 610828,73 | 2212219,34 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 37 | 610861,68 | 2212390,51 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 38 | 610895,95 | 2212568,62 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 39 | 610902,15 | 2212600,69 | картометрический метод, 2,5 | - |

| ### КАРТА ПЛАН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хутор Веселая Жизнь Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| (наименование объекта землеустройства) |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 610903,58 | 2212623,63 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 41 | 610903,88 | 2212627,64 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 42 | 610868,49 | 2212642,66 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 43 | 610770,93 | 2212655,93 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 44 | 610598,59 | 2212642,37 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 45 | 610693,63 | 2212815,1 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 46 | 610775,26 | 2213062,47 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 47 | 610774,53 | 2213081,8 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 48 | 610723,92 | 2213081,8 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 49 | 610542,64 | 2213078,53 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 50 | 610539,64 | 2213065,85 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 51 | 610437,53 | 2212714,41 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 52 | 610417,88 | 2212646,77 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 53 | 610378,28 | 2212510,47 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 54 | 610378,28 | 2212494,02 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 55 | 610286,53 | 2212034,18 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 56 | 610291,77 | 2211904,16 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 57 | 610294,61 | 2211833,74 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 58 | 610294,62 | 2211823,17 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 59 | 610307,38 | 2211252,5 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 60 | 610433,1 | 2211252,67 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 61 | 610433,1 | 2211210,25 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 62 | 610422,35 | 2211210,01 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 63 | 610412,18 | 2211201,33 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 64 | 610415,8 | 2211187,52 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 65 | 610465,18 | 2210994,99 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 66 | 610486,6 | 2210946,14 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 67 | 610615,46 | 2210630,6 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 68 | 610618,03 | 2210623,7 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 69 | 610634,75 | 2210608,56 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 70 | 610758,84 | 2210214,94 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 71 | 610752,41 | 2210193,91 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 72 | 610752 | 2210174,04 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 73 | 610751,96 | 2210172,21 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 74 | 610769,1 | 2210134,31 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 75 | 610791,03 | 2210098,28 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 76 | 610801,85 | 2210081,65 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 77 | 611039,18 | 2209693,99 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 78 | 611045,01 | 2209678,83 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 79 | 611319,08 | 2209292,73 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 80 | 611331,71 | 2209266,74 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 81 | 611424,02 | 2209288,62 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 82 | 611480,28 | 2209308,43 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 83 | 611513,15 | 2209329,06 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 1 | 611612,57 | 2209331,75 | картометрический метод, 2,5 | - |

| ### КАРТА ПЛАН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хутор Новый Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| (наименование объекта землеустройства) |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| - Система координат: МСК 23 |  |  |  |  |
| - Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 599516,84 | 2217369,02 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 2 | 599490,01 | 2217726,63 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 3 | 599489,74 | 2217748,62 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 4 | 599489,44 | 2217773,02 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 5 | 599489,25 | 2217788,16 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 6 | 599487,87 | 2217805,99 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 7 | 599466,07 | 2218087,1 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 8 | 598199,28 | 2218080,64 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 9 | 598182,12 | 2218080,55 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 10 | 598123,37 | 2218522,98 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 11 | 598122,47 | 2218542,92 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 12 | 598122,29 | 2218547,79 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 13 | 598103,35 | 2219089,48 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 14 | 598103,07 | 2219101,62 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 15 | 598088,87 | 2219101,56 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 16 | 597917,15 | 2219100,05 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 17 | 597483,04 | 2219076,55 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 18 | 597467,34 | 2219078,86 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 19 | 597454,53 | 2219087,4 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 20 | 597446,47 | 2219102,58 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 21 | 597435,08 | 2219128,19 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 22 | 597427,97 | 2219160,45 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 23 | 597424,65 | 2219187,96 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 24 | 597419,91 | 2219213,1 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 25 | 597411,37 | 2219240,61 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 26 | 597399,03 | 2219259,58 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 27 | 597380,69 | 2219263,79 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 28 | 597369,84 | 2219265,4 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 29 | 597351,37 | 2219267,94 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 30 | 597332,38 | 2219264,08 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 31 | 597299,74 | 2219257,89 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 32 | 597261,67 | 2219250,24 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 33 | 597256,36 | 2219250,68 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 34 | 597249,07 | 2219251,34 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 35 | 597243,54 | 2219253,33 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 36 | 597237,57 | 2219257,97 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 37 | 597233,6 | 2219265,05 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 38 | 597231,54 | 2219269,11 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 39 | 597223,68 | 2219295,8 | картометрический метод, 2,5 | - |

| ### КАРТА ПЛАН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хутор Новый Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| (наименование объекта землеустройства) |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 597137,75 | 2219601,89 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 41 | 597137,15 | 2219611,78 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 42 | 597104,47 | 2219617,21 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 43 | 597070,04 | 2219618,87 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 44 | 597015,53 | 2219620,4 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 45 | 596927,31 | 2219614,59 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 46 | 596861,51 | 2219580,71 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 47 | 596848,82 | 2219556,07 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 48 | 596857,93 | 2219536,66 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 49 | 596870,09 | 2219377,86 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 50 | 596871,68 | 2219356,96 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 51 | 596873 | 2219347,99 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 52 | 596887,08 | 2219348,1 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 53 | 596895,37 | 2219272,61 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 54 | 596884,05 | 2219272,52 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 55 | 596888,69 | 2219240,77 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 56 | 596810,53 | 2219181,82 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 57 | 596800,53 | 2219173,06 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 58 | 596711,09 | 2219112,79 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 59 | 596648,12 | 2219055,34 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 60 | 596616,97 | 2219018,04 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 61 | 596571,63 | 2218969,41 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 62 | 596545,79 | 2218917,04 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 63 | 596539 | 2218869,17 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 64 | 596523,24 | 2218751,46 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 65 | 596516,77 | 2218702,95 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 66 | 596507,75 | 2218660,05 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 67 | 596497,46 | 2218632 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 68 | 596480,59 | 2218604,44 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 69 | 596430,78 | 2218523,06 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 70 | 596409,79 | 2218488,77 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 71 | 596400,51 | 2218449,05 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 72 | 596403,68 | 2218432,05 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 73 | 596491,66 | 2218324,7 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 74 | 596495,83 | 2218320,01 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 75 | 596519,99 | 2218290,42 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 76 | 596538,22 | 2218267,13 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 77 | 596561,27 | 2218240,07 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 78 | 596620,92 | 2218294,36 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 79 | 596678,42 | 2218364,68 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 80 | 596727,38 | 2218489,84 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 81 | 596711,92 | 2218508,8 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 82 | 596731,04 | 2218579,45 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 83 | 596716,56 | 2218670,48 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 84 | 596729,13 | 2218737,3 | картометрический метод, 2,5 | - |

| ### КАРТА ПЛАН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хутор Новый Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| (наименование объекта землеустройства) |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85 | 596762,06 | 2218815,59 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 86 | 596842,85 | 2218938,75 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 87 | 596952,27 | 2218983,13 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 88 | 597015,01 | 2219009,83 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 89 | 597055,6 | 2219035,9 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 90 | 597056,08 | 2219135,01 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 91 | 597047,86 | 2219203,1 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 92 | 597124,6 | 2219216,56 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 93 | 597126,47 | 2219168,92 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 94 | 597136,51 | 2219131,13 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 95 | 597170,95 | 2219113,46 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 96 | 597254,55 | 2219098,35 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 97 | 597331,91 | 2219077,56 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 98 | 597390,44 | 2219033,54 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 99 | 597438,23 | 2218981,8 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 100 | 597442,45 | 2218977,23 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 101 | 597422,22 | 2218959,81 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 102 | 597361,56 | 2218907,52 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 103 | 597338,64 | 2218888,58 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 104 | 597330,66 | 2218880,62 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 105 | 597322,34 | 2218868,93 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 106 | 597317,98 | 2218856,44 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 107 | 597317,8 | 2218844,79 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 108 | 597400,1 | 2218704,22 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 109 | 597452,5 | 2218614,73 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 110 | 597502,54 | 2218528,76 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 111 | 597625,09 | 2218318,25 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 112 | 597838,98 | 2218319 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 113 | 597857,93 | 2218319,07 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 114 | 597895,53 | 2218319,2 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 115 | 597974,87 | 2218321,97 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 116 | 598006,48 | 2218238,76 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 117 | 598035,15 | 2218127,77 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 118 | 598048,55 | 2218070,54 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 119 | 598060,86 | 2218025,02 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 120 | 598065,67 | 2217967,56 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 121 | 598070,3 | 2217909,13 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 122 | 598066,4 | 2217844,97 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 123 | 598127,93 | 2217699,4 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 124 | 598170,81 | 2217646,57 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 125 | 598230,69 | 2217652,32 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 126 | 598252,18 | 2217596,51 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 127 | 598291,5 | 2217538,28 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 128 | 598371,89 | 2217496,23 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 129 | 598415,47 | 2217470,76 | картометрический метод, 2,5 | - |

| ### КАРТА ПЛАН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хутор Новый Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| (наименование объекта землеустройства) |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 130 | 598443,51 | 2217492,96 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 131 | 598444,41 | 2217589,49 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 132 | 598462,24 | 2217587,32 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 133 | 598492,95 | 2217469,88 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 134 | 598507,81 | 2217416,28 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 135 | 598546,15 | 2217394,27 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 136 | 598604,32 | 2217395,84 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 137 | 598663,04 | 2217427,22 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 138 | 598753,36 | 2217583,06 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 139 | 598843,07 | 2217695,84 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 140 | 598956,84 | 2217750,42 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 141 | 599111,64 | 2217749,93 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 142 | 599184,12 | 2217726,93 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 143 | 599228,42 | 2217698,64 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 144 | 599294,86 | 2217637,73 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 145 | 599357,51 | 2217597,22 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 146 | 599404,05 | 2217553,15 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 147 | 599437,14 | 2217508,49 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 148 | 599453,73 | 2217423,28 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 149 | 599471,7 | 2217383,84 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 1 | 599516,84 | 2217369,02 | картометрический метод, 2,5 | - |

| ### КАРТА ПЛАН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хутор Шевченко Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| (наименование объекта землеустройства) |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| - Система координат: МСК 23 |  |  |  |  |
| - Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 604688,53 | 2201359,18 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 2 | 604866,21 | 2201811,27 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 3 | 604979,87 | 2202138,5 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 4 | 604865,49 | 2202136,31 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 5 | 604865,52 | 2202145,78 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 6 | 604848,71 | 2202146,08 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 7 | 604683,24 | 2202257,82 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 8 | 604836,15 | 2202701,06 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 9 | 604834,92 | 2202720,19 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 10 | 605052,85 | 2203220,98 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 11 | 605075,18 | 2203345,15 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 12 | 605070,89 | 2203366,88 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 13 | 605069,92 | 2203371,78 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 14 | 605049,15 | 2203476,89 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 15 | 605030,55 | 2203603,75 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 16 | 605019,72 | 2203628,62 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 17 | 604859,77 | 2203879,41 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 18 | 604854,56 | 2203888,49 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 19 | 604795,89 | 2203916,91 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 20 | 604805,44 | 2203918,95 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 21 | 604925,2 | 2203947,75 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 22 | 604905,66 | 2204025,33 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 23 | 604754,58 | 2203988,89 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 24 | 604748,14 | 2203987,29 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 25 | 604613,62 | 2204151,73 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 26 | 604622,52 | 2204353,5 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 27 | 604623,27 | 2204453,02 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 28 | 604593,6 | 2204454,37 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 29 | 604488,9 | 2204485,56 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 30 | 604522,59 | 2204576,33 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 31 | 604525,19 | 2204591,52 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 32 | 604511,17 | 2204594,34 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 33 | 604306,78 | 2204647,89 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 34 | 604321,27 | 2204582,7 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 35 | 604289,88 | 2204509,39 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 36 | 604241,59 | 2204374,06 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 37 | 604234,13 | 2204328,95 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 38 | 604232,83 | 2204232,39 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 39 | 604252,6 | 2204128,67 | картометрический метод, 2,5 | - |

| ### КАРТА ПЛАН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хутор Шевченко Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| (наименование объекта землеустройства) |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 604254,61 | 2204108,84 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 41 | 604229,12 | 2204105,21 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 42 | 604234,59 | 2204042,54 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 43 | 604227,55 | 2203968,39 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 44 | 604256,16 | 2203914,12 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 45 | 604375,05 | 2203781,55 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 46 | 604468,79 | 2203667,82 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 47 | 604552,35 | 2203676,62 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 48 | 604544,61 | 2203643,01 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 49 | 604524,86 | 2203610,28 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 50 | 604531,43 | 2203538,7 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 51 | 604565,22 | 2203459,59 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 52 | 604575,27 | 2203370,37 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 53 | 604581,72 | 2203244,98 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 54 | 604545,06 | 2203081,7 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 55 | 604529,85 | 2202924,87 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 56 | 604492,9 | 2202768,62 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 57 | 604463,26 | 2202687,91 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 58 | 604430,04 | 2202632,7 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 59 | 604411,14 | 2202587,55 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 60 | 604384,12 | 2202513,13 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 61 | 604387,35 | 2202414,76 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 62 | 604392,96 | 2202273,42 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 63 | 604438,82 | 2202102,46 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 64 | 604441,68 | 2202015,35 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 65 | 604496,25 | 2201856,66 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 66 | 604528,69 | 2201558,32 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 67 | 604549,21 | 2201528,46 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 68 | 604593,04 | 2201408,99 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 69 | 604597,56 | 2201405,55 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 70 | 604602,2 | 2201402,01 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 71 | 604633,2 | 2201378,37 | картометрический метод, 2,5 | - |
| 1 | 604688,53 | 2201359,18 | картометрический метод, 2,5 | - |

| ### КАРТА ПЛАН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станица Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| (наименование объекта землеустройства) |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| - Система координат: МСК 23 |  |  |  |  |
| - Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н1 | 603291,96 | 2206109,38 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н2 | 603293,01 | 2206445,91 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н3 | 603292,71 | 2206466,75 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н4 | 603301,40 | 2206928,85 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н5 | 603301,52 | 2206932,69 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н6 | 603301,86 | 2206943,92 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н7 | 603304,08 | 2207017,72 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н8 | 603359,95 | 2207364,20 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н9 | 603362,96 | 2207382,96 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н10 | 603364,34 | 2207391,47 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н11 | 603411,13 | 2207385,46 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н12 | 603412,27 | 2207401,28 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н13 | 603413,14 | 2207415,49 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н14 | 603414,68 | 2207427,14 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н15 | 603419,08 | 2207467,09 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н16 | 603420,07 | 2207484,74 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н17 | 603421,17 | 2207498,79 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н18 | 603421,66 | 2207517,88 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н19 | 603422,98 | 2207533,86 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н20 | 603424,80 | 2207558,16 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н21 | 603428,37 | 2207585,45 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н22 | 603430,02 | 2207606,55 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н23 | 603434,09 | 2207670,76 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н24 | 603433,98 | 2207698,62 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н25 | 603433,86 | 2207721,53 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н26 | 603433,54 | 2207783,36 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н27 | 603437,35 | 2207815,60 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н28 | 603433,00 | 2207817,34 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н29 | 603435,44 | 2207832,48 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н30 | 603456,95 | 2208244,24 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н31 | 603457,70 | 2208258,61 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н32 | 603458,44 | 2208272,89 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н33 | 603459,04 | 2208284,24 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н34 | 603501,46 | 2208505,67 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н35 | 603552,00 | 2208674,16 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н36 | 603556,46 | 2208685,26 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н37 | 603770,73 | 2209218,14 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н38 | 603570,36 | 2209260,55 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н39 | 603246,25 | 2209387,66 | картометрический метод, 2,5 | - |

| ### КАРТА ПЛАН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станица Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| (наименование объекта землеустройства) |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| - Система координат: МСК 23 |  |  |  |  |
| - Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н40 | 603225,97 | 2209391,38 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н41 | 603172,16 | 2209398,82 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н42 | 602977,25 | 2209435,58 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н43 | 603103,95 | 2209545,21 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н44 | 603224,93 | 2209591,03 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н45 | 603207,86 | 2209595,27 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н46 | 603155,82 | 2209596,43 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н47 | 603105,12 | 2209604,07 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н48 | 603070,57 | 2209615,67 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н49 | 603068,17 | 2209619,35 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н50 | 602941,58 | 2209659,07 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н51 | 602914,50 | 2209677,26 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н52 | 602895,05 | 2209707,12 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н53 | 602812,12 | 2209735,44 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н54 | 602740,03 | 2209763,91 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н55 | 602640,61 | 2209818,60 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н56 | 602518,06 | 2209918,41 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н57 | 602452,00 | 2209967,00 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н58 | 602352,36 | 2210076,13 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н59 | 602348,46 | 2210080,40 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н60 | 602291,60 | 2210179,58 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н61 | 602075,37 | 2210477,65 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н62 | 601956,78 | 2210466,93 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н63 | 601964,20 | 2210486,08 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н64 | 601958,46 | 2210513,78 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н65 | 601902,71 | 2210618,97 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н66 | 601895,69 | 2210632,23 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н67 | 601878,45 | 2210678,63 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н68 | 601852,94 | 2210694,28 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н69 | 601786,88 | 2210741,00 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н70 | 601537,94 | 2210820,28 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н71 | 601383,25 | 2210867,13 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н72 | 601163,35 | 2210935,09 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н73 | 601014,45 | 2210958,02 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н74 | 600928,47 | 2210978,51 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н75 | 600818,95 | 2211000,09 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н76 | 600803,76 | 2211012,19 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н77 | 600718,01 | 2211044,97 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н78 | 600677,84 | 2211059,21 | картометрический метод, 2,5 | - |

| ### КАРТА ПЛАН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станица Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| (наименование объекта землеустройства) |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| - Система координат: МСК 23 |  |  |  |  |
| - Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н79 | 600690,06 | 2211065,75 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н80 | 600736,71 | 2211094,20 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н81 | 600772,84 | 2211187,31 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н82 | 600792,50 | 2211237,93 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н83 | 600804,62 | 2211421,85 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н84 | 600817,88 | 2211622,83 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н85 | 600818,21 | 2211659,02 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н86 | 600818,54 | 2211694,32 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н87 | 600818,81 | 2211723,93 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н88 | 600776,59 | 2212007,79 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н89 | 600772,45 | 2212041,42 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н90 | 600747,64 | 2212242,96 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н91 | 600722,84 | 2212444,91 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н92 | 600723,59 | 2212447,02 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н93 | 600688,23 | 2212734,88 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н94 | 600679,89 | 2212815,35 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н95 | 600666,61 | 2212943,31 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н96 | 600670,95 | 2212994,88 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н97 | 600672,17 | 2213009,43 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н98 | 600670,06 | 2213016,16 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н99 | 600666,52 | 2213021,30 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н100 | 600661,81 | 2213024,73 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н101 | 600651,47 | 2213020,28 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н102 | 600614,10 | 2213032,29 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н103 | 600551,38 | 2213054,75 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н104 | 600384,30 | 2213125,15 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н105 | 600310,85 | 2213158,07 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н106 | 600205,82 | 2213213,33 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н107 | 600136,94 | 2213253,35 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н108 | 600124,44 | 2213260,57 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н109 | 599993,67 | 2213343,40 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н110 | 599917,79 | 2213390,58 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н111 | 599862,50 | 2213425,32 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н112 | 599866,15 | 2213431,47 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н113 | 599839,10 | 2213448,79 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н114 | 599754,74 | 2213499,03 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н115 | 599751,30 | 2213500,88 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н116 | 599748,63 | 2213495,91 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н117 | 599695,44 | 2213526,11 | картометрический метод, 2,5 | - |

| ### КАРТА ПЛАН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станица Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| (наименование объекта землеустройства) |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| - Система координат: МСК 23 |  |  |  |  |
| - Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н118 | 599698,71 | 2213531,28 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н119 | 599687,14 | 2213538,45 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н120 | 599685,48 | 2213532,62 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н121 | 599668,88 | 2213535,16 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н122 | 599638,76 | 2213536,55 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н123 | 599575,94 | 2213517,44 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н124 | 599557,99 | 2213500,87 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н125 | 599547,92 | 2213490,93 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н126 | 599530,47 | 2213472,05 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н127 | 599357,36 | 2213127,76 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н128 | 599249,05 | 2212912,09 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н129 | 599205,95 | 2212824,84 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н130 | 599160,00 | 2212748,43 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н131 | 599133,78 | 2212700,14 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н132 | 599091,81 | 2212619,53 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н133 | 599060,50 | 2212557,18 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н134 | 599041,69 | 2212516,02 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н135 | 599022,58 | 2212473,44 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н136 | 599003,77 | 2212437,16 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н137 | 598980,49 | 2212393,59 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н138 | 598980,07 | 2212383,10 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н139 | 598983,74 | 2212376,39 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н140 | 598997,96 | 2212367,54 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н141 | 599027,32 | 2212354,79 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н142 | 599015,01 | 2212329,41 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н143 | 598946,56 | 2212201,63 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н144 | 598829,68 | 2211969,57 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н145 | 598793,97 | 2211900,97 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н146 | 598728,18 | 2211931,51 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н147 | 598715,63 | 2211908,22 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н148 | 598780,66 | 2211872,71 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н149 | 598748,27 | 2211805,63 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н150 | 598648,82 | 2211612,60 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н151 | 598632,86 | 2211581,63 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н152 | 598593,90 | 2211600,99 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н153 | 598590,02 | 2211602,12 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н154 | 598585,16 | 2211601,40 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н155 | 598581,29 | 2211598,58 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н156 | 598578,51 | 2211594,30 | картометрический метод, 2,5 | - |

| ### КАРТА ПЛАН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станица Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| (наименование объекта землеустройства) |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| - Система координат: МСК 23 |  |  |  |  |
| - Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н157 | 598500,40 | 2211440,87 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н158 | 598481,47 | 2211407,75 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н159 | 598465,06 | 2211381,52 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н160 | 598441,29 | 2211342,86 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н161 | 598421,04 | 2211307,94 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н162 | 598396,22 | 2211268,60 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н163 | 598380,63 | 2211245,21 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н164 | 598365,14 | 2211224,08 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н165 | 598343,39 | 2211195,82 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н166 | 598267,56 | 2211100,39 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н167 | 598164,96 | 2210979,06 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н168 | 598117,61 | 2210923,03 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н169 | 598091,72 | 2210892,80 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н170 | 598083,21 | 2210882,87 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н171 | 598092,16 | 2210880,35 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н172 | 598238,23 | 2210875,18 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н173 | 598230,27 | 2210194,92 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н174 | 598252,56 | 2210083,40 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н175 | 598245,66 | 2209732,36 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н176 | 598243,86 | 2209720,03 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н177 | 598227,03 | 2209512,27 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н178 | 598226,46 | 2209505,29 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н179 | 598202,21 | 2209059,46 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н180 | 598150,59 | 2209057,59 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н181 | 597769,01 | 2209052,00 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н182 | 597761,04 | 2209053,23 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н183 | 597771,84 | 2208542,66 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н184 | 597768,08 | 2208084,30 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н185 | 597756,92 | 2208084,38 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н186 | 597711,92 | 2208084,71 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н187 | 597711,69 | 2208053,27 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н188 | 597538,46 | 2208051,94 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н189 | 597538,38 | 2208055,52 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н190 | 597532,87 | 2208055,60 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н191 | 597531,75 | 2208078,70 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н192 | 597471,82 | 2208075,81 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н193 | 597473,03 | 2208050,68 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н194 | 597355,67 | 2208050,44 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н195 | 597354,93 | 2208060,40 | картометрический метод, 2,5 | - |

| ### КАРТА ПЛАН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станица Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| (наименование объекта землеустройства) |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| - Система координат: МСК 23 |  |  |  |  |
| - Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н196 | 597284,43 | 2208059,33 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н197 | 597285,17 | 2208049,94 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н198 | 596831,21 | 2208043,86 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н199 | 596815,50 | 2208046,39 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н200 | 596810,81 | 2208046,87 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н201 | 596768,86 | 2208046,15 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н202 | 596733,43 | 2208045,54 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н203 | 596733,45 | 2208039,88 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н204 | 596733,48 | 2207979,72 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н205 | 596793,46 | 2207981,46 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н206 | 596793,44 | 2208041,34 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н207 | 596802,83 | 2208041,45 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н208 | 596810,44 | 2208041,22 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н209 | 596826,83 | 2207634,61 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н210 | 596845,06 | 2207514,32 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н211 | 596846,91 | 2207452,59 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н212 | 596849,52 | 2207170,45 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н213 | 596850,32 | 2207170,46 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н214 | 596850,32 | 2207168,13 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н215 | 596849,54 | 2207168,10 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н216 | 596850,79 | 2207033,03 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н217 | 596850,79 | 2207033,02 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н218 | 596878,61 | 2206580,09 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н219 | 596875,54 | 2206064,06 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н220 | 596875,45 | 2206048,41 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н221 | 596775,24 | 2206044,12 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н222 | 596775,24 | 2206015,76 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н223 | 596769,46 | 2206015,80 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н224 | 596614,01 | 2206012,35 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н225 | 596455,90 | 2206011,33 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н226 | 596173,52 | 2206006,54 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н227 | 595896,75 | 2206008,04 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н228 | 595800,92 | 2206006,64 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н229 | 595788,99 | 2206006,45 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н230 | 595728,57 | 2206005,56 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н231 | 595599,89 | 2206002,53 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н232 | 595591,32 | 2205875,76 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н233 | 595583,73 | 2205625,90 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н234 | 595619,23 | 2205440,38 | картометрический метод, 2,5 | - |

| ### КАРТА ПЛАН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станица Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| (наименование объекта землеустройства) |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| - Система координат: МСК 23 |  |  |  |  |
| - Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н235 | 595674,13 | 2205392,87 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н236 | 595676,34 | 2205322,21 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н237 | 595705,35 | 2205257,76 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н238 | 595735,71 | 2205218,17 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н239 | 595787,93 | 2205197,19 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н240 | 595846,48 | 2205192,85 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н241 | 595878,29 | 2205189,96 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н242 | 595954,32 | 2205196,36 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н243 | 595984,17 | 2205200,91 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н244 | 596180,07 | 2205242,34 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н245 | 596182,88 | 2205242,04 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н246 | 596188,24 | 2205232,10 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н247 | 596187,18 | 2205216,87 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н248 | 596187,10 | 2205059,23 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н249 | 596244,98 | 2205059,33 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н250 | 596660,72 | 2205061,17 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н251 | 596795,14 | 2205055,45 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н252 | 596814,06 | 2205054,93 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н253 | 596823,93 | 2205054,95 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н254 | 597358,55 | 2205055,68 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н255 | 598227,51 | 2205058,87 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н256 | 598241,46 | 2205057,35 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н257 | 598862,09 | 2205072,92 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н258 | 598879,49 | 2205073,54 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н259 | 599398,65 | 2205082,98 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н260 | 599461,60 | 2205085,03 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н261 | 599459,20 | 2205135,41 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н262 | 599450,95 | 2205309,27 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н263 | 599448,70 | 2205356,58 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н264 | 599535,53 | 2205387,87 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н265 | 599529,21 | 2205555,03 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н266 | 599525,88 | 2205643,08 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н267 | 599576,63 | 2205647,99 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н268 | 599582,77 | 2205648,72 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н269 | 599582,73 | 2205655,16 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н270 | 599613,75 | 2205654,56 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н271 | 599656,30 | 2205657,37 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н272 | 599672,52 | 2205906,04 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н273 | 599781,94 | 2205916,00 | картометрический метод, 2,5 | - |

| ### КАРТА ПЛАН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станица Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| (наименование объекта землеустройства) |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| - Система координат: МСК 23 |  |  |  |  |
| - Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н274 | 599818,62 | 2206129,25 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н275 | 599883,41 | 2206153,47 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н276 | 599911,51 | 2206164,51 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н277 | 599940,56 | 2206173,06 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н278 | 599947,32 | 2206167,48 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н279 | 599954,50 | 2206170,78 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н280 | 599961,68 | 2206181,84 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н281 | 599975,76 | 2206187,94 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н282 | 599981,63 | 2206189,25 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н283 | 599987,77 | 2206189,59 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н284 | 599992,85 | 2206189,21 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н285 | 599995,87 | 2206188,47 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н286 | 599998,78 | 2206186,88 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н287 | 600002,01 | 2206183,78 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н288 | 600004,49 | 2206179,19 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н289 | 600008,92 | 2206164,68 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н290 | 600013,93 | 2206143,20 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н291 | 600019,91 | 2206119,11 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н292 | 599971,35 | 2206108,39 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н293 | 599976,65 | 2206065,52 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н294 | 600030,41 | 2206056,56 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н295 | 600033,38 | 2206056,88 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н296 | 600036,97 | 2206040,30 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н297 | 600055,93 | 2206043,81 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н298 | 600082,48 | 2205913,03 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н299 | 600084,98 | 2205913,26 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н300 | 600135,68 | 2205917,97 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н301 | 600163,08 | 2205920,52 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н302 | 600187,15 | 2205922,75 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н303 | 600209,82 | 2205924,86 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н304 | 600279,18 | 2205931,30 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н305 | 600280,16 | 2205926,04 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н306 | 600301,50 | 2205825,77 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н307 | 600397,16 | 2205495,12 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н308 | 600407,25 | 2205464,54 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н309 | 600451,50 | 2205326,44 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н310 | 600460,16 | 2205303,86 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н311 | 601111,17 | 2203998,43 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н312 | 601124,38 | 2204005,09 | картометрический метод, 2,5 | - |

| ### КАРТА ПЛАН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станица Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края |  |  |  |  |
| (наименование объекта землеустройства) |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| - Система координат: МСК 23 |  |  |  |  |
| - Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н313 | 602547,32 | 2206129,25 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н314 | 602525,76 | 2206153,47 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н315 | 602494,36 | 2206164,51 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н316 | 602507,30 | 2206173,06 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н317 | 602513,89 | 2206167,48 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н318 | 602739,54 | 2206170,78 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н319 | 602882,94 | 2206181,84 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н320 | 602896,47 | 2206187,94 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н321 | 602893,34 | 2206189,25 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н322 | 602892,90 | 2206189,59 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н323 | 602891,86 | 2206189,21 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н324 | 602893,63 | 2206188,47 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н325 | 602897,97 | 2206186,88 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н326 | 602904,84 | 2206183,78 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н327 | 602829,49 | 2206179,19 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н328 | 602712,57 | 2206164,68 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н329 | 602555,86 | 2206143,20 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н330 | 602597,42 | 2206119,11 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н331 | 602909,41 | 2206108,39 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н332 | 603058,71 | 2206065,52 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н333 | 603051,95 | 2206056,56 | картометрический метод, 2,5 | - |
| н334 | 603136,68 | 2206056,88 | картометрический метод, 2,5 | - |

По данным на 01.01.2009 г. население Павловского сельского поселения составило 34515 человек:

- станица Павловская 						31958 человек

- село Краснопартизанское					1106 человек

- хутор Пушкина						288 человек

- хутор Веселая жизнь						394 человек

- хутор Шевченко						151 человек

- хутор Новый 							115 человек

1.1.2. Краткая историческая справка

В 1810 году было решено пополнить Черноморское войско за счет переселенцев. В Черноморию хлынуло более 40 тыс. человек. Но этих жителей оказалось мало. Войсковое правительство предложило «завести новые селения в нескольких местах в том числе на проселочной дороге при реке Сосыке, идущей на Кущевку, между селениями Кисляковским и Крыловским, там где плотина капитана Самсона Белого». Здесь намечалось поселить около 1000 казаков.

По обе стороны степной реки Сосыки раскинулась большая кубанская станица Павловская. Она была основана как курень в октябре 1822 года. Станицей стала именоваться с 1842 года. Через три года после основания в курене проживали 476 мужчин и 314 женщин. В 1864 году в станице имелось 343 двора, в которых проживало 3 585 человек.  К 1882 году население увеличилось до 3 775 человек. Имелись церковь, восемь лавок, четыре кузницы, пять ветряных и две водяные мельницы.

Толчком к дальнейшему развитию станицы стала сданная в эксплуатацию Северо-Кавказская железная дорога. К концу XIX века в станице Павловской проживало семь с половиной тысяч жителей. Появилось двухклассное училище, аптека, библиотека, станичный суд, архив, пожарный обоз; медицинское обслуживание осуществляли два фельдшера.

Станица развивалась и ширилась. Перед Октябрьской революцией ее население достигло почти 13 тыс. человек. Земельный юрт составлял 32,3 тыс. десятин. Ежегодно проводились две крупные ярмарки: Благовещенская (18 – 25 марта) и Покровская (19 сентября – 1 октября). Имелся приемный покой, Пушкинское двухклассное училище и одноклассное Лермонтовское, ссудо-сберегательное товарищество, общество взаимного кредита, отделение Азово-Донского коммерческого  банка, почтово-телеграфная контора и т.д.

В 1924 году был образован Павловский район с центром в станице Павловской. В настоящее время в ней проживает около 34 тыс. человек. На территории райцентра находится более 300 различных предприятий, частных фирм, более 150 торговых точек (магазины, киоски, аптеки), крестьянско-фермерские хозяйства, крупные сельскохозяйственные предприятия: племзавод сельхозкооператив «За мир и труд», ЗАО «Колос», ЗАО «Рассвет», предприятия пищевой промышленности, более 10 строительных и дорожных организаций, районная центральная больница, поликлиника, 7 общеобразовательных школ, школа искусств, спортивная школа, 9 дошкольных учреждений, историко-краеведческий музей, районная библиотека.

Во время Великой Отечественной войны на полях сражений погибло около 2000 павловчан. В их честь в станице сооружен мемориал. При въезде в ст.Павловскую установлен «Танк».

Основу экономики муниципального образования Павловский район и Павловского сельского поселения составляет сельское хозяйство, основными направлениями которого являются растениеводство и животноводство. В растениеводстве приоритетное внимание отдано производству зерна, сахарной свеклы и подсолнечника, а в животноводстве – производству мяса (свинина и говядина) и молока.

На территории сельского поселения  расположены - ООО «Астраханьгазпром», ООО «Племзавод «За мир и Труд», ОАО «Павловский сахарный завод», 7 школ, 9 детских дошкольных учреждений, 6 ДК, участковая больница , нефтебаза , аптеки, магазины.

Автомобильные дороги в Павловском сельском поселении в основном имеют асфальтовое покрытие, по территории проходят региональные автодороги «Октябрьская – Павловская – Новопластуновская», «Староминская – Ленинградская – Павловская», дороги федерального значения «Дон» и «Кавказ».

На территории округа эпидемиологическая обстановка благополучная.

1.2. Анализ природных условий и ресурсов

1.2.1. Природно-климатические условия

Климат

В климатическом отношении территория станицы Павловской относится к северо-восточной степной провинции. Климат умеренно - континентальный. Температурный режим приведен по данным многолетних наблюдений метеостанции ст. Павловской.

Средняя температура воздуха по месяцам, 0С

Средняя годовая температура воздуха + 9,6 0С, с тенденцией повышения в последние годы.

Зима умеренно-мягкая, неустойчивая с частыми оттепелями кратковременными морозами, наступающими в первых числах декабря, средняя температура января – 4,5 0С, а абсолютный минимум температур воздуха - 320 С. Снежный покров невысок, отличается неустойчивостью и в первой половине зимы почти отсутствует.

Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается осадками. Продолжительность безморозного периода 183 дня.

Лето теплое, начинается в начале мая, среднемесячная температура июля + 230С, максимальная температура + 410С, средняя продолжительность лета около 130 дней.

Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки обычно бывают в середине октября, но возможны и в конце сентября. Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация около 90 – 100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900 – 2400 часов в год.

Преобладающие ветры восточные, северо-восточные и юго-западные. Средняя скорость ветра – 3,8 м/с. Среднее число дней с сильным ветром (более  15 м/с) – 16, в холодный период – 10. Наиболее  устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий иногда по 6 – 12 дней.

Поселение относится к зоне неустойчивого увлажнения. Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Наибольшее количество осадков выпадает в мае, июне и июле месяцах. Сумма осадков за год составляет 508 – 640 мм. Суточный максимум осадков - 88 – 112 мм. Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха. Относительная влажность в пределах изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 60 – 78 % (средняя за год – 74 %)

Растительность

Территория Павловского сельского поселения представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Разнотравно-ковыльная степь Кубани практически отсутствует, она распахана под сельскохозяйственные культуры. Целинная растительность сохранилась фрагментарно и представлена ковылем, донником, татарником, зверобоем и шалфеем. Древесная растительность присутствует только в лесополосах и представлена, в основном, тополем и акацией.

Зеленые насаждения общего пользования поселений состоят из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, прибрежной растительности.

Насаждения общего пользования внутри населенных пунктов характеризуются ограниченным породным составом и угнетённым состоянием из-за техногенного воздействия, недостаточного ухода, несоответствия биологической характеристики деревьев и кустарников условиям произрастания.

Инженерно-геологические и гидрологические характеристики территории

Территория Поселения находится в северной степной части Краснодарского края на Кубано-Приазовской равнине, имеет пологоволнистый рельеф и слабый уклон на запад и северо-запад, пересекаемое реками Тихонькая и Сосыка, а также значительным количеством балок с пологими и волнистыми склонами.

В тектоническом отношении центральная часть поселения расположена в пределах Эпигерцинской Скифской плиты представляющей собой платформенный склон, где палеозойский фундамент залегает на глубине 1,5 – 2 км. В ее пределах выделяется Кавалеровская депрессия, в состав которой входит Белоглинская впадина.

К юго-западу от станицы Павловской Скифская плита отделяется от Западно-Кубанского прогиба Алексеевской антиклиналью. От Белоглинской впадины Алексеевская антиклиналь отделена глубинным Транскавказским разломом. Разлом имеет глубинный характер и в приповерхностных отложениях выражен в виде серии мелких пологих складок или слабовыраженных флексурных перегибов.

Все выше перечисленные структуры имеют крайне малые вертикальные амплитуды (15 – 40 м) при линейных размерах исчисляемых десятками километров, осложнены брахиантиклинальными складками более низких порядков и, в целом, контролируют общий характер современного рельефа.

В настоящее время основными рельефообразующими  факторами являются поднятие Большого Кавказа и погружение впадины Азовского моря. На общем фоне этих движений, опускания соответствуют вышеперечисленным отрицательным тектоническим структурам, а поднятия – положительным, что находит отражение в современном рельефе. Рельеф территории станицы представляет слабоволнистую равнину с общим уклоном в сторону реки Сосыка. По территории станицы проходит ряд балок – водостоков, местами заболоченных, сброс воды в реку. Отметки рельефа над уровнем моря находятся в пределах от 32,0 до 60,0 м.

Территория станицы Павловской в геоморфологическом отношении находится в пределах аккумулятивно-эрозионной аллювиально-лессовой плиоцен - четвертичной равнины Азово-Кубанской впадины рассеченной долиной реки Сосыка.

Река Сосыка относится к категории равнинных рек, которая питается атмосферными осадками и частично грунтовыми водами. Склоны берегов реки невысокие и относительно пологие. Пойма реки заболочена и заросла камышом. Река перекрыта несколькими дамбами, в результате чего образуются чередующиеся водоемы. В результате сток воды затруднен, пойма реки затоплена и заросла болотной растительностью, в связи с этим наблюдается подъем вод в реке. Ширина поймы 100 – 350м., глубина реки достигает 3-х метров. Абсолютные отметки уреза воды в прудах изменяются от 31,3 до 32,6 м.

Склоны долины (с уклоном 0,009 – 0,013) осложнены балками, по которым наблюдаются выходы грунтовых вод в виде родников, заняты постройками и распаханы под огороды подходящие вплотную к урезу воды. Незначительные уклоны тальвегов балок, распашка склонов и устройство дамб для дорог затрудняют сток поверхностных вод и способствуют здесь заболачиванию и подтоплению территории. Оврагов и оползневых процессов на склонах не отмечено.

Водоразделы представляют собой плоские или слабоволнистые поверхности (с уклоном 0,0025 – 0,0054) с абсолютными отметками левобережья 50 – 70 м и правобережья 43 – 55,7 м. Превышение поверхности водоразделов над поймой реки достигает на левобережье – 27-37м, а на правобережье в пределах 23 м.

1.2.2. Земельные ресурсы

Площадь Павловского сельского поселения составляет 34573,19 га, земли сельскохозяйственного назначения – 27997,00 га; земли населенных пунктов – 4427,20 га.

Структура земельных ресурсов сельского поселения определяется высоким уровнем развития сельскохозяйственного производства. Земли сельскохозяйственного назначения занимает 80,97% от общей территории.

Общая площадь земель в границах сельского поселения составляет 34582,0 га.

Земельные ресурсы Павловского сельского поселения

| Наименование показателей | Площадь |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| Общая площадь сельского поселения | 34573,19 | 100,00 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 27997,00 | 80,97 |
| Земли населенных мест | 4427,20 | 12,80 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0,00 | - |
| Земли лесного фонда | 9,00 | - |
| Земли водного фонда | 1002,00 | 2,89 |
| Земли запаса | 417,00 | 1,20 |
| Прочие: дороги, связь, промышленность и др. | 729,99 | 2,11 |

Земельные ресурсы сельского поселения распределены между 5 хуторами и селами и станицей Павловской, расположенной в центральной части. Наиболее крупными землепользователями являются станица Павловская (3877 га) и село Краснопартизанское (342 га).

Наименьшая доля территории приходится на такие поселения как хутор Шевченко и хутор Пушкина, каждое из этих поселений занимает менее 1% площади сельского поселения. Площадь самого крупного населенного пункта станицы Павловской составляет около 11%.

Земли района отличаются высоким плодородием и являются ценными для сельскохозяйственного производства.

Распределение земельных ресурсов по основным землепользователям

| Наименование | Общая площадь, га | В % от территории |
| --- | --- | --- |
| Всего | 4427,20 | 100,0 |
| Станица Павловская | 3877,00 | 87,5 |
| Село Краснопартизанское | 342,00 | 7,7 |
| Хутор Веселая жизнь | 186,00 | 4,2 |
| Хутор Новый | 166,00 | 3,7 |
| Хутор Пушкина | 116,00 | 2,6 |
| Хутор Шевченко | 122,00 | 2,7 |

1.2.3. Водные ресурсы

Павловское сельское поселение пересекают реки Сосыка, Тихонькая. В поселении большое количество прудов и озер, естественных и искусственных.

Сосыка – река степной зоны Краснодарского края. Направление течения реки на северо-запад. Впадает р. Сосыка в реку Ея северо-западнее ст. Староминской. Берега реки на отдельных участках пологие, но зачастую обрывистые, высотой 1-2 метра. Длина ее 159 км, площадь водосбора – 2030 км2. На всем протяжении река перегорожена множеством плотин, что обуславливает значительное уменьшение проточности в меженный период. Течение воды в реке наблюдается лишь в период весеннего половодья или интенсивных дождей и из-за малых уклонов не превышает 0,5 м/с. Глубина в реке не более 4,0 м.

Река Сосыка относится к категории равнинных, питается атмосферными осадками и частично грунтовыми водами. Склоны берегов реки невысокие и относительно пологие. Река Сосыка, как и все степные реки, перегорожена многочисленными платинами и превращена в каскад прудов. В результате сток воды затруднен, пойма реки затоплена и заросла болотной растительностью. В период половодья наблюдается подтопление и затопление части территории.

Годовой сток р.Сосыка определяется годовым количеством осадков, а внутригодовое распределение – режимом выпадения их в году. По условиям формирования и внутригодового распределения стока р. Сосыка относится к рекам с весенним половодьем. На долю весеннего половодья приходится более 50% годового объема стока.

Тихонькая – река степной зоны Краснодарского края. Длина ее 65 км, площадь водосбора – 650 км2. Берега реки на отдельных участках пологие, течение спокойное, в пониженных местах заросли влаголюбивой растительности. Имеется большое количество прудов, образовавшихся вследствие строительства дамб. Эти дамбы зачастую имеют простейшие водопропускные сооружения или не имеют совсем.

По этой причине при прохождении паводков создается подпор и затопление прилегающей территории в пределах населенных пунктов.

Застройка станицы, прокладка автомобильных и железных дорог привела к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков.

Питьевой водой поселения обеспечиваются главным образом из подземных вод, которые неравномерно распространены по территории.

1.2.4. Экологическая ситуация

На сегодняшний день большая часть жилой застройки находится в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий, железной дороги и других объектов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду. В водоохраной зоне реки Сосыка размещены объекты сельскохозяйственного производства; восточнее станицы находятся МТФ и СТФ, северо-западнее МТФ.

По берегам рек и балок во многих местах примыкая непосредственно к воде, расположены задние дворы приусадебных участков 1 этажной застройки. Сельскохозяйственная деятельность их жителей приводит к эрозии верхнего слоя почвы, а полив и атмосферные осадки смывают почву в реку, заиливая ее.

В станице отсутствует ливневая канализация, что также способствует размыву почвы, заиливанию реки, а также загрязнению проездов и тротуаров и образованию пыли при высыхании.

В настоящее время экологическое состояние сельского поселения характеризуется следующим образом:

- отсутствует ливневая и фекальная канализация;

- не все дороги имеют твердое покрытие;

- в восточной части станицы непосредственно в жилой застройке без соблюдения санитарного разрыва находится действующее кладбище, общей площадью 5 га;

- не выдержаны санитарно-защитные зоны между существующими производственными предприятиями и жилой застройкой;

- отсутствуют зеленые насаждения на территории санитарно-защитных зон между производственными предприятиями и жилой зоной, между категорированной автомобильной дорогой и жилой застройкой, между железной дорогой и жилой застройкой;

- не соблюдена водоохранная зона р. Сосыка, р. Тихонькая.

К экологическим проблемам поселения следует отнести отсутствие очистных сооружений и системы канализования промышленных и агропромышленных стоков.

На перспективу необходимо предусмотреть ряд мероприятий по предотвращению проблемных экологических ситуаций.

1.3. Современное использование территории

Площадь Павловского сельского поселения составляет 34573 га, земли сельскохозяйственного назначения – 27997,00 га; площадь населенных пунктов – 4427,20 га.

Характеристика земельного фонда Павловского сельского поселения

| №№ п/п | Назначение земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего | 27997,00 |
|  | из них |  |
| 1.1 | Фонд перераспределения земель | 3373,00 |
| 2 | Земли поселений (городских или сельских), всего | 4427,20 |
| 2.1 | Земельные участки, занятые жилищным фондом | 1768,10 |
| 2.2 | Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок | 0,09 |
| 2.3 | Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений | 55,00 |
| 2.4 | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 38,32 |
| 2.5 | Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц | 0,90 |
| 2.6. | Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии | 45,89 |
| 2.7 | Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 407,77 |
| 2.8 | Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов | 6,23 |
| 2.9 | Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей | 205,74 |
| 2.10 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | 1076,81 |
| 2.11 | Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте | 822,20 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. | 729,99 |
| 3.1 | Земли промышленности | 160,00 |
| 3.2 | Земли транспорта | 533,14 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0,00 |
| 5 | Земли водного фонда | 1002,00 |
| 6 | Земли лесного фонда | 9,00 |
| 7 | Земли запаса | 417,00 |
| 8 | Земли не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | 0,00 |
| 9 | Итого: | 34573,19 |

В целом территория сельского поселения достаточно интенсивно освоена в градостроительном отношении. В 6 населенных пунктах, входящих в сельское поселение, проживает 34515 человек (данные на 01.01. 2009). Административный центр сельского поселения – станица. Павловская расположена в центральной части. Плотность населения составляет 99,83 чел/км2.

На территории сельского поселения прослеживаются несколько транспортно-планировочных осей.

- Главная планировочная ось – транспортный коридор, состоящий из проходящих автодорог федерального значения «Дон», «Кавказ». Вдоль этих дорог расположены станица Павловская, село Краснопартизанское, хутор Веселая жизнь;

- Дополнительная ось – автодорога краевого значения на станицу Атаманскую, протянувшаяся в северо-западном направлении.

- Второстепенная ось – автодорога краевого значения на станицу Новопластуновскую, идущая в западном направлении от станицы;

- Природная планировочная ось – р. Сосыка, р. Тихонькая, вдоль которой исторически формировалось расселение;

- Планировочная организация поселения представляет собой двухступенчатую систему: станица Павловская - административный центр и сельские административные образования. Всего функционирует 6 населенных пунктов, разных по величине, территории, численности населения, хозяйственной специализации, в каждой из которых главным градоформирующим фактором является сельскохозяйственное предприятие со своей производственной базой.

Характеристика поселений Павловского сельского поселения (на 01.01.2009)

| №№ п/п | Наименование | Численность населения, чел. | Площадь земель в границах населенных пунктов, кв. км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станица Павловская | 31958 | 38,77 |
| 2 | Село Краснопартизанское | 1106 | 3,42 |
| 3 | Хутор Веселая жизнь | 394 | 1,86 |
| 4 | Хутор Новый | 115 | 1,66 |
| 5 | Хутор Пушкина | 288 | 1,16 |
| 6 | Хутор Шевченко | 151 | 1,22 |
|  | Всего: | 34515 | 44,27 |

Система расселения представляет сеть сельских населенных мест, сгруппированных вдоль главной и второстепенной планировочных осей. Возле станицы Павловской две планировочные оси «связываются» в узел. Здесь в настоящее время сложилась самая высокая в сельском поселении плотность населения – 824,29 чел/км2 относительно площади населенного пункта, при средней плотности по району 99,83 чел/км2.

1.3.1. Демографическое состояние

По данным на 01.01.2009 г. население Павловского сельского поселения составило 34515 человек:

- станица Павловская						31958 человек

- село Краснопартизанское					1106 человек

- хутор Пушкина						288 человек

- хутор Веселая жизнь						394 человек

- хутор Шевченко						151 человек

- хутор Новый							115 человек

С 1974 – 2004 год, население станицы увеличилось на 7 212 человек, т.е. в среднем на 240 человек в год.

Численность населения станицы с 1980 по 1995 годы имела тенденцию к возрастанию. При этом в период с 1980 по 1984 год прирост населения увеличился в 2,5 раза, однако в 1985 и 1986 годах произошел резкий отток населения из станицы на 370 и 144 человека соответственно. В период с 1987 по 1995 год происходит скачкообразный прирост  населения. Так, с 1987 года по 1990 население станицы Павловской увеличилось практически в 3,5 раза, дальше происходит постепенное уменьшение прироста населения и в 1994 году уже составляет всего 57 человек. С 1996 года происходит стабильное уменьшение численности населения. И только в 1997 и 2000 годах наблюдается прирост населения на 100 и 263 человека соответственно. 2001 и 2002 годы характеризуются довольно большим оттоком населения из станицы.

Население по территории сельского поселения распределено не равномерно, со средней плотностью сельского населения 99,83 чел/км2. В станице Павловской плотность населения составляет 824,29 чел/км2.

Распределение населения по территории Павловского сельского поселения (на 01.01.2009г.)

| Наименование | Общая численность, чел | Плотность, чел/км2 (относительно площади населенного пункта) |
| --- | --- | --- |
| Станица Павловская | 31958 | 824,29 |
| Село Краснопартизанское | 1106 | 323,39 |
| Хутор Веселая жизнь | 394 | 211,82 |
| Хутор Новый | 115 | 69,27 |
| Хутор Пушкина | 288 | 248,27 |
| Хутор Шевченко | 151 | 123,77 |
| Всего | 34515 | 99,83 |

Малолюдными поселениями являются те, которые расположены на значительном удалении от центра сельского поселения и от магистралей областного значения (х. Новый, х. Пушкина, х. Шевченко). В группу малозаселенных поселений вошло и с. Краснопартизанское, расположенное в близи станицы Павловской.

Динамика численности населения Павловского сельского поселения

| Наименование показателей | Анализируемые годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1989 | 2002 | 2004 | 2009 |
| Общая численность населения, человек | 30534 | 33186 | 32506 | 34515 |

Численность постоянного населения, включая временно отсутствующих по состоянию на 1.01.2009 года – 34515 жителей.

В том числе временно отсутствующие на 01.1.2009 года – 2804 жителя.

Численность населения, проживающего 1 год и более на 01.01.2009 года – 36 жителя.

Численность постоянного населения, по состоянию на 1.01.2010 года – 31393 жителя.

Численность постоянного населения, включая временно отсутствующих по состоянию на 1.01.2010 года – 34228 жителей.

В том числе временно отсутствующие на 01.1.2010 года – 2899 жителей.

Численность населения, проживающего 1 год и более на 01.01.2010 года – 64 жителя.

Численность постоянного населения, по состоянию на 1.01.2010 года – 31393 жителя.

Коэффициент смертности населения превосходит рождаемость, естественный прирост имеет отрицательное значение более 10 лет.

Проанализировав динамику численности населения сельского поселения, можно сделать вывод, что рост численности населения происходит в основном за счет миграции, прибывших из других регионов страны и из ближнего зарубежья, а также за счет расселения демобилизованных военнослужащих.

В последние годы наметилось сокращение смертности и увеличение рождаемости. На перспективу можно предположить продолжение стабильного улучшения демографической ситуации и увеличение численности населения к 2019 году до 36840 человек.

Анализ возрастной структуры выявил старение населения района, доля пенсионеров превосходит количество детей более чем на 7%.

Возрастная структура населения Павловского сельского поселения

| Наименование показателей | Современное – 2009г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | человек | % |
| Численность всего населения | 34515 | 100,00 |
| в т.ч.: - дети | 5436 | 15,74 |
| - в трудоспособном возрасте | 21223 | 61,48 |
| - старше трудоспособного возраста | 7856 | 22,76 |

На территории Павловского сельского поселения проживает значительное количество людей в трудоспособном возрасте. Трудоспособное население составляет 61,48%, из них 1,44% зарегистрированы в статусе безработных. Наличие незанятого трудоспособного населения говорит о том, что есть резервы для создания новых предприятий и реконструкции существующих.

Трудовые ресурсы Павловского сельского поселения на 01.01.2008г.

| Численность трудовых ресурсов | Человек | % |
| --- | --- | --- |
| Количество экономически-активного населения (к экономически активному населению относится население в возрасте от 15 до 72 лет, занятое экономической деятельностью и безработные) | 29079 | 100,00 |
| Численность занятых в экономике - всего | 21223 | 72,98 |
| Численность занятых в материальном производстве | 4231 | 14,55 |
| Численность занятых в непроизводственной сфере | 13582 | 46,70 |
| Численность занятых в частном секторе - всего в т.ч.: | 3410 | 11,72 |
| Общее количество безработных (граждане не занятые трудовой деятельностью, ищущие работу и зарегистрированные в службе занятости) | 306 | 1,05 |

На расчетный срок проекта можно предположить улучшение демографической ситуации: сокращение смертности и увеличение рождаемости, положительный механический прирост прибывающего населения.

1.3.2. Состояние жилищного фонда

По данным социально-политического паспорта муниципального образования Павловского сельского поселения площадь земель предназначенных для жилой застройки составляет 1768,10 га.

В сельском поселении преобладает фонд личной собственности, по преимуществу одноэтажный. Основной тип жилища на территории населенных пунктов - одноквартирный жилой дом с приусадебным участком. Удельный вес индивидуального усадебного жилья в общем жилищном фонде составляет 99 %.

Жилой фонд, который находится в капитальном (% износа до 30) и удовлетворительном (% износа 31-65) состоянии подлежит сохранению и частичной модернизации на расчетный срок генерального плана за исключением жилья, расположенного в санитарно – защитных зонах производственных объектов. В перспективе данная категория жилья по мере физического износа подлежит сносу.

Ветхий и аварийный жилой фонд (% износа более 65 %) подлежит замене в полном объеме.

Большинство муниципального фонда находится в станице Павловской, остальной фонд распределен между хуторами.

Жилищная обеспеченность Павловского сельского поселения

| Наименование | Численность населения, чел. | Объем жилищного фонда, тыс. м2 | Жилищная обеспеченность, м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Станица Павловская | 31958 | 708,40 | 22,16 |
| Село Краснопартизанское | 1106 | 29,45 | 26,62 |
| Хутор Веселая жизнь | 394 | 5,34 | 13,55 |
| Хутор Новый | 115 | 3,96 | 34,43 |
| Хутор Пушкина | 288 | 4,74 | 16,45 |
| Хутор Шевченко | 151 | 7,46 | 49,40 |
| Всего | 34515 | 795,05 | 23,03 |

По сравнению с районными показателями жилищный фонд Павловского сельского поселения отличается в целом высоким уровнем благоустройства. Уровень газификации природным газом домов и квартир населения высокий. Обеспеченность другими элементами инженерной инфраструктуры по представленным администрацией исходным данным представляется явно недостаточной.

Износ сетей и оборудования муниципального фонда требует больших финансовых вложений.

Анализ современного состояния выявил ряд проблем жилищного комплекса Павловского сельского поселения:

- в целом достаточный, сравнимый с общероссийским уровень  жилищной обеспеченности;

- относительно невысокий уровень инженерного обеспечения жилищного фонда поселений при удовлетворительном уровне газификации сел;

- достаточные темпы жилищного строительства, позволяющие решать задачи национального проекта «Доступное и комфортное жилище – гражданам России».

- 1.3.3. Состояние сетей водоснабжения

В целом население и производственный комплекс Павловского сельского поселения удовлетворительно обеспечивается за счет подземных вод. На территории сельского поселения расположено семь водоносных горизонтов и комплексов.

В настоящее время население сельского поселения снабжается водой от отдельно стоящих артскважин. Водоснабжение осуществляется посредством водоводов, износ которых, согласно обследованию, составляет 70%. Разбросанность скважин приводит к тому, что в сети создается противодавление, скважины работают сами на себя, происходит перерасход электроэнергии, создаются неудобства в обслуживании, наблюдается частое отсутствие воды у водопотребителей.

В станице Павловской имеется 3 водозаборных узла и 9 артскважин (производительность каждой скважины – 40 м3/час) и 3 артскважины, отдельно стоящие.

- Центральный водозабор (ул. Жлобы, 118) – 5 артскважин, 3 резервуара – накопителя общей емкостью 2 000 м3 , Н.С. II подъема.

- Восточный водозабор (юго-восточная окраина) – 2 артскважины существующие. Одна артскважина и водонапорная башня расположены на территории головных водопроводных сооружений, другая на расстоянии 300 м.

- Заречный водозабор (заречная сторона) – 2 артезианские скважины.

Восточная сторона станицы Павловской и поселок станции Сосыка - Ростовская снабжаются водой из водозабора, расположенного на АБЗ Павловского ДРСУ и состоит из одной скважины с дебитом 32,5 м3/час. По данным Санэпиднадзора водопроводные сети существующие, построенные по  проекту института «Краснодаргражданпроект» закольцованы, имеют хорошее техническое состояние.

Протяженность существующих сетей водоснабжения станицы Павловской составляет 25,00 км.

Ряд промышленных предприятий промзоны станицы Павловской имеют самостоятельные системы водоснабжения. Наиболее крупными являются водозабор сахарного завода, который состоит из 11 артезианских скважин; консервного завода – из 10 артезианских скважин; межхозяйственного откормочного комплекса из 6 артскважин.

Источником питания являются подземные воды.

Во всех сельских населенных пунктах имеются технические сооружения для водоснабжения – водонапорные башни, скважины, водопроводные сети. Существующие водопроводные сети тупиковые диаметром от 25 мм до 150 мм выполнены из разных материалов: сталь, асбестоцемент, чугун, полиэтилен. Глубина залегания от 0.5м до 1.5м.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопотребление Павловского сельского поселения (на 01.01.2009)

| №№ п/п | Наименование | Водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Станица Павловская | 3946,0 |
| 2 | Село Краснопартизанское | 107,3 |
| 3 | Хутор Веселая жизнь | 29,4 |
| 4 | Хутор Новый | 25,45 |
| 5 | Хутор Пушкина | 19,55 |
| 6 | Хутор Шевченко | 47,64 |
|  | Всего: | 4175,34 |

- 1.3.4. Состояние сетей канализации

На территории сельского поселения централизованной канализацией обеспечена центральная часть станицы Павловской и микрорайоны многоквартирной средне этажной жилой застройки. На территории  индивидуальной, приусадебной застройки канализация представлена выгребными ямами.  Нечистоты от населения собираются в выгребные ямы, расположенные на приусадебных участках. По мере заполнения септиков производится откачка и вывоз стоков специальными автомобилями.

Централизованной системой канализации охвачен только центр станицы Павловской, район  двух - пятиэтажной застройки. Согласно справке МУПЖКХ станицы Павловской, в настоящее время станица имеет очистные сооружения Павловского бывшего Пищекомбината КПС, общая мощность которых составляет 3 850 м3/сут., две КНС, самотечные и напорные коллекторы. Расход сточных вод по станице согласно справке – 1 465 м3/сут.

Сеть ливневой канализации на территории населенных пунктов сельского поселения отсутствует.

- 1.3.5. Состояние сетей электроснабжения

Павловское сельское поселение полностью электрифицировано и получает питание от опорных трансформаторных подстанций 110/10 кВ и 35/10 кВ.

Объем отпуска электроэнергии населению Павловского сельского поселения (на 01.01.2009)

| №№ п/п | Наименование | Объем, кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Станица Павловская | 33781 |
| 2 | Село Краснопартизанское | 1115 |
| 3 | Хутор Веселая жизнь | 384 |
| 4 | Хутор Новый | 336 |
| 5 | Хутор Пушкина | 307 |
| 6 | Хутор Шевченко | 447 |
|  | Всего: | 36370 |

Источниками электроснабжения проектируемых объектов в станицы Павловской приняты существующие районные трансформаторные подстанции 110/35/10 кВ и 35 кВ:

1) ПС35/10 кВ «Труд»;

2) ПС35/10 кВ «Хладобойня»;

3) ПС35/10 кВ «Комсомолец»;

4) ПС35/10 кВ «Павловская».

- 1.3.6. Состояние сетей теплоснабжения

Для Павловского сельского поселения характерны следующие специфические особенности, связанные с архитектурно - планировочным решением и небольшой численностью населения: низкая теплоплотность, незначительная единичная концентрация теплопотребления, обусловленная малыми объемами многоквартирных жилых зданий преобладание теплопотребления жилого сектора над производственным.

Отопление многоквартирного жилого фонда и объектов соцкультбыта и производственных зданий осуществляется централизовано от маломощных котельных.

Теплоснабжение станицы Павловской осуществляется от 14 котельных, не считая котельных промышленной зоны.

Существующие котельные отапливают жилые дома, общественные и административные здания и расположенные в жилой зоне производственные территории.

Индивидуальная одно- и двух этажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов и АГВ.

Характеристики существующих котельных

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 ул. Горького, 263/1 | 1,5 | 0,8 | Газ «Универсал-6»-2 шт. |
| Котельная №2 ул. Ленина, 27/1 | 1,2 | 1,16 | Газ «КС-1» - 2 шт. |
| Котельная №3 ул. Шевченко, 40/1 | 1,6 | 0,8 | Газ «Универсал-6»-3 шт. |
| Котельная №4 ул. Пушкина, 260/1 | 0,8 | 0,25 | Газ «Универсал-6»-2 шт. |
| Котельная №5 ул. Ленина, 7/1 | 3,9 | 1,5 | Газ «Универсал-6»-6 шт. |
| Котельная №6 ул. Первомайская, 14/1 | 3,2 | 1,6 | Газ «Минск -1» - 4 шт. |
| Котельная №7 ул. Крупская, 7 кв.70/1 | 3,2 | 2,4 | Газ «Минск -1» - 4 шт. |
| Котельная №8 ул. Крупская, 250/1 кв8 | 3,2 | 2,3 | Газ «Минск -1» - 4 шт. |
| Котельная №9 ул. Советская, 54 | 2,5 |  | Газ «КС-1» - 2шт. «Универсал-6»-2 шт. |
| Котельная №10 ул. Калинина, 7/1-кв.10 | 4,8 | 2,4 | Газ «Минск -1» - 6 шт. |
| Котельная №11 ул. Ленинградская 14/1 | 0,8 | 0,56 | Газ «Универсал-6»-2 шт. |
| Котельная №12 ул. Комсомольская 17/1 | 3,2 | 0,22 | Газ «Минск -1» - 7 шт. |
| Котельная №13 ул. Советская 131/1 | 1,16 | 0,32 | Газ «Универсал-6»-2 шт. |
| Котельная №15 ул. Космическая | 0,8 | 0,27 | Газ «Универсал-5»-2 шт. |
| Итого | 31,86 | 14,58 |  |

- 1.3.7. Состояние сетей газоснабжения

Анализ состояния сетей и объектов обеспечивающих газоснабжение, позволяет сделать вывод об их удовлетворительном состоянии. При развитии территории сельского поселения, потребуются предложения по развитию сетей и объектов газоснабжения

Объем газоснабжения населенных пунктов:

Ст-ца. Павловская – 61,36 м3/год;

Хутор Веселая Жизнь – 0,72 м3/год;

Село Краснопартизанское – 2,12 м3/год;

Хутор Новый – имеется частично;

Хутор Пушкина – 0,55 м3/год;

Хутор Шевченко – имеется частично.

Газоснабжение станицы Павловской осуществляется от Павловской ГРС мощностью 30 тыс. м3/час.

Распределение газа по территории сельского поселения предусматривается по двухступенчатой системе.

1 ступень – газопроводы высокого давления (с давлением газа до 0,6 МПа). К ним подключаются промышленные и сельскохозяйственные предприятия, отопительные котельные, газорегуляторные пункты. При этом на территории каждого предприятия устанавливается объектовый ГРП, в котором давление газа снижается с высокого до необходимого потребителям.

2 ступень – газопроводы низкого давления (с давлением газа до 0,003 МПа). К газопроводам низкого давления подключаются жилые дома.

В станице Павловской существуют 17 стационарных ГРП, 88 шкафных ГРП.  Протяжённость газовых сетей станицы составляет 163,6 км (высокое давление – 43,4 км, низкое давление – 120,2 км).

- 1.3.8. Состояние слаботочных сетей

В Павловском сельском поселении в настоящее время имеются телефонные станции монтированной емкостью 9 964 и задействованной емкостью 9 303 номеров, расположенных в центральной части станицы по ул. Горького 294 / Павловская АЛС-5984/5686; Павловская SI 2000-2700/2525; Заречная SI 2000- 1280/1092.

Радиофикация

В настоящее время в Павловском сельском поселении местный радиоузел проводного вещания отсутствует.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла, в зоне вещания которого находится Павловское сельское поселение, обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате. В качестве рекомендации предлагается на коммерческой основе в местах компактного проживания (гостиницы, многоэтажная жилая застройка, общественно-деловые центры) создавать системы кабельного телевидения.

- 1.3.9. Состояние благоустройства, озеленения

Санитарно-гигиеническое состояние сельского поселения в целом удовлетворительное. Имеются участки территории с повышенным уровнем звукового давления.

К экологическим проблемам следует отнести отсутствие очистных сооружений и системы канализования бытовых, промышленных и агропромышленных стоков.

В Павловском сельском поселении отсутствуют санкционированные свалки ТБО. Стихийно организованные свалки не отвечают санитарным требованиям - полигоны не оборудованы подъездные пути не благоустроены, в результате чего мусор сваливается беспорядочно.

В населенных пунктах отсутствуют зеленые насаждения на территории санитарно-защитных зон между производственными предприятиями и жилой зоной. Недостаточно озеленены или отсутствуют зеленые насаждения вокруг водоемов. Не соблюдена водоохранная зона вдоль р. Сосыка, р. Тихонькая.

- 1.3.10. Состояние объектов здравоохранения

В сеть объектов здравоохранения сельского поселения входит: 4 фельдшерских пункта и амбулатории, 1 больница на 340 койко-мест, 6 аптек.

В сельском поселении представлено 18 объектов физической культуры и спорта, из них: 3 стадиона, 11 спортивных залов, 1 бассейн.

- 1.3.11. Состояние объектов культуры

Из объектов культуры в районе имеется 6 клубных учреждений, 5 библиотек, 1 музей.

Основные недостатки современной сети обслуживания следующие:

1) все учреждения обслуживания имеются далеко не в каждом населенном пункте, поскольку малая численность населения не позволяет создать даже минимальные по емкости учреждения;

2) многие учреждения имеют устаревшее оборудование и расположены в ветхих неприспособленных зданиях;

3) существующая сеть учреждений социально-культурной сферы не по всем параметрам соответствует потребностям населения.

- 1.3.12. Состояние объектов воспитания и образования

В структуру системы образования сельского поселения входят 21 воспитательно-образовательное учреждение, из них 9 учреждение дошкольного образования, 7 школ, 1 учреждение среднего специального образования.

- 1.3.13. Состояние объектов торговли и потребительского рынка

Сети объектов торговли и общественного питания в поселении хорошо развиты. Общая численность населения занятого в торговле и сфере обслуживания – 3200 человек.

- 1.3.14. Состояние промышленности

Наличие на территории Павловского сельского поселения высокой естественной базы и благоприятных агроклиматических ресурсов для получения различных видов сельскохозяйственной продукции определяют аграрную направленность в развитии производительных сил поселения. Аграрный комплекс в значительной мере определяет уровень экономического развития поселения, занятость и благосостояние его населения.

Основу экономики муниципального образования Павловский район и Павловского сельского поселения составляет сельское хозяйство, основными направлениями которого являются растениеводство и животноводство. В растениеводстве приоритетное внимание отдано производству зерна, сахарной свеклы и подсолнечника, а в животноводстве – производству мяса (свинина и говядина) и молока.

Промышленность представлена предприятиями по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, пищевой промышленности, стройиндустрии и др. Достаточно высокий потенциал сложился в строительном комплексе. На сегодняшний день все строительно-монтажные и ремонтные работы в районе осуществляются силами собственных строительных организаций.

Ведущей отраслью промышленности Павловского сельского поселения является пищевая промышленность, удельный вес которой в общем объеме валовой продукции составляет более 96% и в которой занято 43,8%  всех занятых в экономике.

Объем выпускаемой собственной продукции (за 2000 - 2003 год)

| Показатели | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем производства промышленной продукции всего, млн. руб. В том числе: - машиностроение и металлообработка - стройматериалы - пищевая | 468,0 5,7 4,0 451,5 | 784,5 8,0 6,2 762,7 | 889 9,6 6,7 865,5 | 813 11,9 7,9 789 |
| 2. Индекс физического объема производства промышленной продукции, % к предыдущему году – всего - машиностроение и металлообработка - стройматериалы - пищевая - другие отрасли | 112,0 129,5 106,4 114 103,5 | 104,0 105,3 118,3 145,2 89 | 145,0 103,3 87,4 103,1 84,5 | 80,0 111,7 102,5 83,6 51,2 |
| 3. Объем производства продукции сельского хозяйства всего, млн. руб. В том числе: - растениеводство - животноводство | 1 813,8 1 216,1 597,7 | 2 157,5 1 371,4 786,1 | 2 352,7 1 512,6 840,1 | 2 092,2 1 298,9 793,3 |
| 4. Продукция сельского хозяйства на душу населения, тыс. руб. | 25,9 | 30,7 | 33,7 | 30,1 |
| 5. Индекс физического объема в % к предыдущему году |  |  | 103,7 | 80,1 |

Ухудшение технического состояния и возрастной структуры основных производственных фондов, недостаток собственных инвестиционных ресурсов для их обновления отражаются на качестве и конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Очень низкими темпами происходит в муниципальном образовании Павловский район рост количества малых предприятий, прежде всего в отраслях реального сектора экономики. Это также пагубно влияет на развитии экономики района. Закрываются предприятия, не осуществляющие фактической деятельности, из-за отсутствия стимулирующих факторов в их развитии; оказывает влияние и конкуренция.

В Павловском сельском поселении ведущей отраслью промышленности является пищевая отрасль. К наиболее крупным предприятиям пищевой промышленности следует отнести ОАО «Павловский сахарный завод», ОАО «Павловский мясокомбинат», ОАО «Павловский элеватор», ООО «Техада» Павловского РАЙПО и другие.

Лицо станицы Павловской как промышленного центра поселения определяют крупные предприятия пищевой и перерабатывающей – ведущих отраслей промышленности.

Широко представлены и другие отрасли:

- производство строительных материалов и стройиндустрия;

- автотранспортная;

- сельскохозяйственная и животноводческая;

- хранение и транспортировка нефти.

В станице Павловской имеется большое количество малых предприятий, находящихся в частной собственности.

Основные направления их деятельности: торговля, бытовое и сервисное обслуживание, строительство, сельское хозяйство.

Малый бизнес обеспечивает рабочими местами более 50% трудоспособного населения районного центра и позволяет избежать роста безработицы.

В перспективе у сельского поселения имеются резервы для увеличения производства пищевых продуктов на базе глубокой переработки собственной сельскохозяйственной продукции.

Список инвестиционных площадок

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибрежная зона отдыха в Центральной части станицы | Центральный район, левый берег реки Сосыка. Берегоукрепление, организация пляжной территории; благоустройство зоны отдыха, строительство объектов развлекательного и бытового обслуживания. Площадь – 11,0 га. Объект 1 очереди строительства. |
| 2 | Торговый комплекс, проектируемый | Центральный район, улица Гладкова. Площадь участка – 0,4 га. Объект 1 очереди строительства. |
| 3 | Торговый центр | Центральный район, улица Горького. Площадь участка – 0,2 га. |
| 4 | торгово-развлекательный комплекс | Западный район, на пересечении улиц Горького и Азовской. Площадь участка – 0,4 га. |
| 5 | Ландшафтно-оздоровительный комплекс, в составе: - парк, - ботанический сад, - многофункциональный спортивный центр под открытым небом | Северо-западный район, левый берег реки Сосыка. Площадь участка – 67,0 га. |
| 6 | Многотопливная АЗС | Юго-западный район, у развилки автодорог Краснодар – Павловская и Староминская – Ленинградская – Павловская. Площадь участка – 0,8 га. |
| 7 | Автовокзал | Юго-западный район, на развилке автодорог Краснодар – Павловская и Староминская – Ленинградская – Павловская. Площадь участка – 6,6 га. |
| 8 | Торговая база – рынок строительных материалов | Юго-западный район, вдоль въездного участка автодороги Краснодар – Павловская. Площадь участка – 5,8 га. |
| 9 | Комплекс по обслуживанию автотранспорта, в составе: СТО, АЗС, автосервис, магазин автозапчастей | Юго-западный район вдоль автодороги Краснодар – Павловская. Площадь участка – 7,0 га. |
| 10 | Магазин-склад | Юго-восточный район, на пересечении улиц Советской и Тенистой. Площадь участка – 0,8 га. |
| 11 | Авторынок, автосалон | Юго-восточный район вдоль автомагистрали «Дон». Площадь участка – 0,7 га. |
| 12 | Общественно-торговый центр | Юго-восточный район, улица Магистральная. Площадь участка – 0,7 га. |
| 13 | Автокемпинг | Восточная граница станицы, вдоль автомагистрали «Кавказ». Площадь участка – 0,7 га. |
| 14 | Кукурузно-крахмальный завод | Восточная промзона, территория вдоль участка железной дороги Батайск – Тихорецкая; подъездные пути от автомагистрали. Площадь участка – 78,0 га. |
| 15 | Малые предприятия перерабатывающего профиля | Восточная промзона, вблизи автомагистрали и существующих подъездных путей. Общая территория – 9,3 га. |
| 16 | Производственные предприятия пищевой и перерабатывающей отрасли | Южная промзона, вблизи существующих автодорог и подъездных путей. Общая территория – 31,0 га. |
| 17 | Производственные предприятия сельскохозяйственного или транспортного профиля | Южная промзона, вблизи существующих предприятий и подъездных путей. Общая территория – 5,0 га. |

1.3.14. Состояние транспортной сети

Муниципальное образование располагает достаточно хорошо развитой сетью автомобильных дорог. Наряду с автомобильными трассами федерального и краевого значения внутренняя система автомобильных дорог превышает 550 км.

Через станицу проходят ветки железнодорожных магистралей:

с севера  на  юг - железная дорога Ростов – Краснодар;

с востока  на  запад - Краснодар – Ейск.

В станице Павловской расположены две железнодорожные станции:

Сосыка – Ростовская (Сосыка - 1)

Сосыка – Ейская (Сосыка - 2).

Автомобильные дороги федерального, краевого и местного значения связывают районный центр с другими населенными пунктами района, края и России в целом.

Речной и воздушный транспорт отсутствуют.

Внутри сельского поселения основным видом транспорта является автомобильный. Основу автодорожной сети района составляют автодороги краевого и федерального значения, дороги местного значения и внутрихозяйственные дороги.

Автомобильные дороги в Павловском сельском поселении в основном имеют асфальтовое покрытие. Для сельского поселения существующая структура и количество автодорог являются достаточными.

Внешними видами транспорта в станице Павловской являются железная дорога Краснодар – Ейск, Краснодар – Ростов и междугороднее автобусное сообщение по федеральным автодорогам «Кавказ» и «Дон».

Железная дорога Краснодар – Ейск, проходящая в широтном направлении, делит станицу на две части. Пересечение улиц, связывающих северную и южную части станицы, с железной дорогой в настоящее время осуществляется в одном уровне.

В Центральном планировочном районе станицы находится существующее пожарное депо на 3 автомобиля.

- Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

2.1. Социально-экономические предпосылки развития территории

Развитие жилой, общественной и производственной зоны сельского поселения неразрывно связано с развитием транспортной инфраструктуры и его функционирование в качестве транспортно-логистического узла регионального значения и агропромышленного комплекса.

2.2. Население сельского поселения и анализ вариантов развития. Выбор основного варианта

Современные тенденции демографического развития сельского поселения показывают устойчивость численности населения, что должно на перспективу благоприятно сказаться на всей экономике сельского поселения и его социально-экономическом положении.

Поэтому можно рассматривать три варианта демографического прогноза:

Стабилизационный - продолжение существующих тенденций, сохранение существующей численности населения к расчетному сроку (с небольшим увеличением на 2-5%;

Оптимистический - увеличение численности населения на 10-15 % (при складывании благоприятной совокупности  факторов);

Пессимистический - уменьшение численности населения на 5-10 % (при совокупности действия неблагоприятных факторов).

Эти варианты демографических прогнозов являются основой  разработки вариантов территориального планирования.

Предлагается три варианта развития сельского поселения, которые базируются на различных демографических прогнозах.

1. Одним из вероятных вариантов является «Стабилизационный вариант», при котором будет отсутствовать снижение производства и сокращение рабочих мест. На перспективу предполагается незначительное улучшение социально-экономической ситуации.

По этому варианту согласно прогнозу к 2030 году численность населения, при сохранении демографических тенденций, по сравнению с 2009г. сохранится и будет составлять 35,2 тыс. жит (увеличение на 2 %).

Основные усилия в этом варианте направлены на реконструкцию существующей планировки и социально значимых объектов. Основными направлениями развития планировочной структуры видится ее планировочная организация и урегулирование без увеличения застроенной территории.

Значительного роста территорий промышленности, энергетики, транспорта не предполагается. Основная задача - эффективное использование имеющихся пространственных ресурсов.

Главным направлением развития социальной инфраструктуры предполагается усиление системы физкультуры и здравоохранения и строительство новых и реконструкция существующих объектов.

Необходимо проведение благоустройства не только жилой зоны, но и промышленных территорий, защитных зон транспортных коридоров.

Следующее направление – обустройство береговой территории на р. Сосыка и формирование зон отдыха для населения. В составе работ по благоустройству предполагается проведение берегоукрепительных работ и обустройство прибрежных территорий  для организации зоны отдыха и пляжей.

2. По максимальному «Оптимистическому» варианту прогноза численность населения к 2030 г. увеличится на 12 % и составит 39,07 тыс. жителей. Достаточное количество рабочих мест сократит до минимума отток населения, в том числе молодежи. Оптимистическое развитие положительно повлияет на естественный прирост населения, увеличение рождаемости и сокращение смертности. Вместе с тем в связи с увеличением ожидаемой продолжительности жизни произойдет увеличение численности пенсионеров, значительно возрастет демографическая нагрузка на трудоспособное население.

Предпосылками для столь значительного увеличения населенного пункта сельского поселения могут стать расширение функциональной роли сельского поселения, развитие агропромышленной специализации и соответственно увеличение рабочих мест. В число новых производств могли бы войти глубокая переработка сельскохозяйственной продукции, объекты пищевой промышленности.

Развитие населенного пункта сельского поселения предусматривает освоение новых территорий в северном и восточном направлениях. Планировочная структура станицы разделится на три жилых района со своими общественными центрами.

Для реализации этого варианта необходимо дальнейшее развитие существующих производственных предприятий и создание новых предприятий и рабочих мест. Наиболее эффективное развитие может получить агропромышленная отрасль, усиление глубокой переработки сельхозпродукции. При данном варианте можно рассчитывать не только на местные источники финансирования, но и вложение внешних инвестиционных средств.

3. По минимальному «Пессимистическому» варианту при ухудшении демографической ситуации сокращение численности населения за прогнозируемый период составит 2 %. При этом сокращение затронет все группы населения – трудоспособное население, население в пенсионном возрасте и детей до 16 лет, снизится рождаемость, разрыв между рождаемостью и смертностью достигнет больших размеров. Численность населения составит 33,82 тыс. жителей. Причинами сокращения численности населения могут стать отток молодежи в крупные города региона, ухудшение положения с безработицей.

В этих условиях экстенсивное градостроительное развитие сократится до минимума. При данном варианте развития основной концепцией является оптимизация планировочной структуры и реконструкция застройки населенных пунктов в существующих границах. Главное внимание направлено на благоустройство территорий, озеленение, формирование зон отдыха, освоение под новое функциональное назначение промышленных территорий.

При таком социально-экономическом состоянии не следует надеяться на внешние инвестиционные вложения, а небольшое финансирование на региональном уровне не сможет поправить ситуацию.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию

3.1. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории сельского поселения - это один из главных инструментов градостроительного регулирования. Зонирование устанавливает регламенты использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки.

Разработанное в составе Генерального плана Павловского сельского поселения функциональное зонирование основывается на результатах комплексной оценки территории, учитывает планировочную специфику сельского поселения, а также особенности использования земель населенных пунктов. При установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного, Земельного и Водного кодексов РФ, требования нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке предложений по функциональному зонированию территорий в Генеральном плане Павловского сельского поселения предусматривается:

    - преемственность в функциональном назначении сложившихся территориальных зон в том случае, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, а также эффективного и рационального использования территорий;

    - размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях с предварительным комплексом работ по инженерной и инфраструктурной подготовке территории;

    - реконструкция территорий населенных пунктов, развитие центра, освоение новых свободных территорий;

    - увеличение площади рекреационных зон, их организация вдоль рек Сосыка и Тихонькая;

    - резервирование территорий населенных пунктов для перспективного градостроительного развития.

На территории Павловского сельского поселения выделяются следующие основные функциональные зоны:

  - жилые зоны – зоны застройки домами различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зоны застройки средне- и малоэтажными жилыми домами, зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

  - общественно-деловые зоны – зоны, предназначенные для размещения объектов делового, общественного, коммерческого назначения, объектов здравоохранения и социальной защиты, объектов среднего профессионального образования;

  - производственные зоны – зоны производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду,

  - зоны инженерной и транспортной инфраструктур - зоны размещения объектов транспорта и инженерной инфраструктуры;

  - зоны сельскохозяйственного назначения – зоны занятые объектами сельскохозяйственного назначения, сельхозугодий, садоводства;

  - рекреационные зоны – парки, скверы, бульвары; лесопарки, зоны отдыха, и туризма, спортивные комплексы и сооружения;

  - зоны с особыми условиями использования;

  - территории объектов культурного наследия;

  - зоны специального назначения – кладбища, полигоны ТБО и др.;

  - резервные зоны – зоны для перспективного градостроительного развития (жилой застройки, общественно-деловой застройки, производственных объектов);

  - зоны прочих территорий.

Для государственных и муниципальных нужд Генеральным планом предусматривается резервирование территорий для размещения объектов различного назначения. Анализ территориальных резервов различных функциональных зон населенных пунктов показал, что территориальные резервы внутри существующей черты населенных пунктов достаточно велики.

Резерв территории под производственные зоны:

- за счет свободных площадок в восточной и южной части ст. Павловской внутри сложившихся производственных зон и за счет перераспределения уже существующих производственных территорий, постоянного процесса реорганизации этих территорий. Общая площадь составляет 1053 га.

Резерв территории зон специального назначения:

- полигон ТБО имеет достаточные возможности для территориального развития на территории сельского поселения за границами населенных пунктов. Резерв территории составляет 5 га;

- территория нового кладбища на перспективу резервируется в северо-восточной и в западной части ст. Павловской. Площадь составляет 18 га.

Резерв территории под жилые и общественно-деловые зоны:

- на свободных площадках внутри сложившейся планировочной структуры кварталов, а также на свободных территориях в восточной, западной и северной части ст. Павловской, в центральной части х. Пушкина, х. Шевченко, х. Веселая жизнь, х. Новый (120 га);

- резерв под новое жилищное строительство предполагается в восточной, западной и северной части в ст. Павловской, в юго-западном направлении в с. Краснопартизанское, в западном в х. Шевченко, в восточном в х. Новый и в северном в х. Пушкина; площадь составляет 413 га.

3.1.3. Зоны с особыми условиями использования

Наличие зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура сельского поселения, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории Павловского сельского поселения представлены:

- санитарно-защитными зонами предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры и другими.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ)

СЗЗ производственно-коммунальных объектов

Санитарно-защитная зона предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население и  отделяет предприятие от жилой застройки. Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды на территории сельского поселения, не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки или внутри ее, оказывая негативное воздействие. На территории поселения расположены следующие объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

Железнодорожная станция – 50 м;

Автовокзал – 50 м;

ОАО «Павловский сахарный завод» - 300 м;

ЗАО Комбикормовый завод «Павловский» - 300 м;

ЗАО Механический завод «Реммаш» - 100 м;

ООО «Кубаньзернопродукт» - 100 м;

ООО «Хлебокомбинат Павловский РАЙПО» - 100 м;

Асфальтобетонный завод «ДРСУ» - 300 м;

ОАО «Павловский мясокомбинат» - 1000 м;

Бойня – 500 м;

Производственная база – 100 м;

Склад ядохимикатов – 500 м;

Мельница – 300 м;

Передвижная механизированная колонна - 100 м;

Нефтебаза – 500 м;

База сжиженного газа -1000 м;

АЗС - 100м;

Молочно-товарная ферма – 300 м;

Свинотоварная ферма - 500 м;

Элеватор – 100 м;

АГРС – 300 м;

Проектируемые предприятия IV-V класса вредности– 100 м;

Проектируемые предприятия II-III класса вредности– 100 м;

Кладбище – 100 м, 300 м.

Величина СЗЗ коммунальных и складских объектов – 50-100 м.

Санитарно-защитная зона автомобильной дороги федерального значения - 100м.

Санитарно-защитная зона очистных сооружений

Зона выделена для обеспечения правовых условий использования участков очистных сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией очистных сооружений по согласованию. Размер СЗЗ:

- очистные сооружения канализации – 500 м;

- завод по переработке биологических отходов – 400 м;

- полигон твердых бытовых отходов – 500 м.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов

инженерной инфраструктуры

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории сельского поселения, имеются линии электропередачи напряжением 110 кВ. Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 110 кВ устанавливаются в размере 20 м. соответственно в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт».

Охранные зоны линии нефтепровода устанавливаются в размере 100 м.

Охранная зона магистрального газопровода устанавливаются в размере 100 м.

Охранная зона газопровода высокого давления, проходящего по территории жилой застройки, устанавливается в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Ширина охранной зоны газопровода устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода с каждой стороны.

Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон на территории поселения градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в городском поселении в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики.

Ширина водоохранной зоны р. Сосыка и р. Тихонькая установлена в размере 200 м. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения сельского поселения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией источников водоснабжения.

Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 м, для поверхностного водозабора устанавливается в размере не менее 200 метров от самого водозабора вверх по течению, 100 м вниз по течению, 100 м по прилегающему водозабору берегу, а также 100 м в сторону противоположного берега. Граница второго и третьего поясов зоны санитарной охраны определяется гидродинамическими расчетами. Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3.2. Охрана культурного наследия

Населенные пункты, внесенные в список исторических мест Павловского района Краснодарского края, на территории Павловского сельского поселения отсутствуют.

В сельском поселении многие населенные пункты фактически являются историческими, образование их относятся к XIX вв. К таким сельским населенным пунктам относятся:

1. Станица Павловская - В 1810 году было решено пополнить Черноморское войско за счет переселенцев. В Черноморию хлынуло более 40 тыс. человек. Но этих жителей оказалось мало. Войсковое правительство предложило «завести новые селения в нескольких местах в том числе на проселочной дороге при реке Сосыке, идущей на Кущевку, между селениями Кисляковским и Крыловским, там где плотина капитана Самсона Белого». Здесь намечалось поселить около 1000 казаков.

По обе стороны степной реки Сосыки раскинулась большая кубанская станица Павловская. Она была основана как курень в октябре 1822 года. Станицей стала именоваться с 1842 года. Через три года после основания в курене проживали 476 мужчин и 314 женщин. В 1864 году в станице имелось 343 двора, в которых проживало 3 585 человек.  К 1882 году население увеличилось до 3 775 человек. Имелись церковь, восемь лавок, четыре кузницы, пять ветряных и две водяные мельницы.

Памятники истории и культуры

В Павловском сельском поселении находится 18 памятников истории. По статусу все относятся к объектам регионального значения. Кроме того, в районе расположено 20 памятников археологии местного значения. Памятники археологии расположены на всей территории Павловского сельского поселения, представляют собой одиночные курганы и курганные группы, относящиеся к III тыс. до н.э - XIV в. н.э.

Список памятников Павловского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание, где находился отряд красных партизан, 1918 г. | ст-ца Павловская, ул. Ленина, 17 |
| 2 | Здание, где на собрании членов товарищества обработки земли бедняков и середняков принимал участие секретарь Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) А.А. Андреев и было принято решение об организации первого колхоза в станице Павловской, 1928 г. | ст-ца Павловская, ул. Ленина, 25 |
| 3 | Дом, в котором жил и работал писатель Ф.В. Гладков, 1914-1918 гг. | ст-ца Павловская, ул. Ленина, 27 |
| 4 | Здание, где находился штаб первого Донского партизанского отряда под командованием Д.П. Жлобы, 1918 г. | ж.-д. станция "Сосыка-Ростовская" |
| 5 | Место, где останавливался агитпоезд "Октябрьская революция" и на митинге с речью выступал председатель ВЦИК М.И. Калинин, август 1920 г. | ж.-д. станция "Сосыка—Ейская" |
| 6 | Мемориальный комплекс в честь воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1980 г. | ст-ца Павловская, парк |
| 7 | Памятный знак комсомольцам, погибшим в годы в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1968 г. | ст-ца Павловская, угол ул. Горького и ул. Кирова |
| 8 | Братская могила 14 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Павловская, кладбище |
| 9 | Братская могила мирных жителей станицы, расстрелянных фашистскими оккупантами, 1942 г. | ст-ца Павловская, северная окраина |
| 10 | Братская могила членов семей комсостава Киевского военного округа, расстрелянных фашистскими оккупантами, 1942г. | ст-ца Павловская, южная окраина |
| 11 | Могила А.Ф. Паранакия (1899-1979), Героя Социалистического труда | ст-ца Павловская, кладбище |
| 12 | Братская могила красноармейцев, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918 г. | ст-ца Павловская, парк |
| 13 | Танк Т-34, установленный в честь павловчан, внесших вклад в строительство танковой колонны "Советская Кубань", 1985 г. | ст-ца Павловская, у ж.-д. переезда |
| 14 | Могила Ф.П. Гончарова (1922-1980), Героя Советского Союза | ст-ца Павловская, кладбище |
| 15 | Памятник В.И. Ленину, 1956 г. | ст-ца Павловская, ул. Горького, у клуба |
| 16 | Памятник В.И. Ленину, 1956 г. | ст-ца Павловская, у здания правления колхоза "За мир и труд" |
| 17 | Памятник В.И. Ленину, 1945 г. | ст-ца Павловская, центральный парк |
| 18 | Памятник А.М. Горькому, 1956 г. | ст-ца Павловская, ул. Горького, у автостанции (у стадиона) |

Список объектов культурного наследия, рекомендованный к постановке на государственную охрану

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Особняк Ляшенко, конец XIX в. | ст-ца Павловская, угол ул.Ленина,11 и ул. Горького, 302 (музей) |
| 2 | Мельница, 1901 г. | ст-ца Павловская, ул. Гладкова, 3 |
| 3 | Дом Гризодуба, 1901 г. | ст-ца Павловская, ул. Гладкова, 20 |
| 4 | Особняк Ковалева, конец XIX в. | ст-ца Павловская, ул. Горького, 259 |
| 5 | Особняк Михайленко. Здесь во время Гражданской войны жил Д.П. Жлоба с семьей, 1902 г. | ст-ца Павловская, ул. Крупской, 236 |
| 6 | Управа, 1911 г.: здание управы; пожарное депо; конюшня | ст-ца Павловская, ул. Крупской, 239 |
| 7 | Постоялый двор с кабаком, 1900 г. | ст-ца Павловская, ул. Горького, 279 |
| 8 | Особняк Челахова, 1903 г. (1908 г.) | ст-ца Павловская, ул. Гладкова, 28 (ул. Пушкина, 240) |
| 9 | Школа, 1912г. | ст-ца Павловская, ул. Горького, 261 |
| 10 | Дом жилой, нач. ХХв. | ст-ца Павловская, угол ул. Первомайская и ул. Юных Ленинцев |
| 11 | Дом купца Калашкникова, нач. ХХв. | ст-ца Павловская, угол ул. Ленина и ул. Пушкина |
| 12 | Памятный знак в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне, 1995г. | ст-ца Павловская, ул. Горького, сквер. |
| 13 | Памятный знак в честь Великой Октябрьской социалистической революции с письмом к потомкам, 1987г. | ст-ца Павловская, ул. Горького, сквер. |
| 14 | Памятный знак участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, 1996г. | ст-ца Павловская, ул. Горького, сквер. |
| 15 | Памятный знак воинам-афганцам, 1991г. | ст-ца Павловская, ул. Горького, сквер. |
| 16 | Мемориальный знак воинам района «Доротдела», погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1960г. | ст-ца Павловская, на пересечении улиц Преградной и Октябрьской. |
| 17 | Мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, вечный огонь. | ст-ца Павловская, у здания правления колхоза «За мир и труд». |

Список объектов археологического наследия Павловского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Адрес | Количество курганов в группе | Максимальнаявысота кургана, м | Диаметр Кургана, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курган, III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | ст-ца Павловская, 3,5 км к востоку северо-востоку от администрации станицы | 1 | 2 | 70 |
| 2 | Курганная группа (2 насыпи), III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | ст-ца Павловская, 8,4 км к востоку юго-востоку от администрации станицы | 2 | 1 | 40 |
| 3 | Курган, III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | ст-ца Павловская, 8,7 км к северо-востоку от администрации станицы | 1 | 2 | 75 |
| 4 | Курган, III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | ст-ца Павловская, 5,3 км к юго-востоку от администрации станицы | 1 | 1 | 50 |
| 5 | Курганная группа (2 насыпи),III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | ст-ца Павловская, 6,45 км к западу северо-западу от администрации станицы | 2 | 1 | 30-35 |
| 6 | Курган, III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | ст-ца Павловская, 9,5 км к западу северо-западу от администрации станицы | 1 | 0,7 | 40 |
| 7 | Курган, III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | ст-ца Павловская, 3,7 км к северо-северо-западу от администрации станицы | 1 | 1 | 35 |
| 8 | Курган, III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | ст-ца Павловская, 5,2 км к западу юго-западу от администрации станицы | 1 | 2 | 50 |
| 9 | Курганная группа (3 насыпи -2 насыпи не прослеживаются),III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | ст-ца Павловская, 7,6 км к юго-западу от администрации станицы | 1 | 1 | 60 |
| 10 | Курганная группа (2 насыпи), III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | с. Краснопартизанское, 6,1 км к востоку северо-востоку от администрации села | 2 | 1 | 50 |
| 11 | Курганная группа (2 насыпи) III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | с. Краснопартизанское, 5,5 км к востоку северо-востоку от администрации села | 2 | 1 | 50 |
| 12 | Курган, III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | с. Краснопартизанское, 4,5 км к северо-северо-востоку от администрации села | 1 | 2 | 75 |
| 13 | Курган, III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | с. Краснопартизанское, 2,1 км к северо-северо-западу от администрации села | 1 | 2 | 70 |
| 14 | Курганная группа (3 насыпи- 2 насыпи не прослеживаются),III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | с. Краснопартизанское, 1,85 км к востоку северо-востоку от администрации села | 3 | 1 | 45 |
| 15 | Курган, III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | с. Краснопартизанское, 3,35 км к востоку юго-востоку от администрации села | 1 | 1 | 50 |
| 16 | Курган, III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | с. Краснопартизанское, 5,8 км к юго-юго-востоку от администрации села | 1 | 1 | 50 |
| 17 | Курганная группа (2 насыпи), III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | с. Краснопартизанское, 9,3 км к востоку юго-востоку от администрации села | 2 | 1-3 | 50-100 |
| 18 | Курган, III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | с. Краснопартизанское, 11,6 км к востоку юго-востоку от администрации села | 1 | 2 | 75 |
| 19 | Курганная группа (4 насыпи- 3 насыпи не прослеживаются), III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | х. Новый, 10,6 км к северо-востоку от северо-восточной окраины хутора | 4 | 1 | 50 |
| 20 | Курган, III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | ст-ца Павловская, 9,6 км к северо-востоку (335) от администрации станицы | 1 | 4 | 120 |

Согласно Градостроительному кодексу РФ одним из основных принципов градостроительной деятельности должно быть ее осуществление с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых территорий. В поселениях, имеющих памятники истории и культуры, устанавливаются зоны охраны, в пределах которых запрещается или ограничивается градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, причиняющая вред объектов историко-культурного наследия, или ухудшающая их состояние и нарушающая целостность и сохранность. Границы территорий и зон охраны памятников истории и культуры определяется и утверждаются в порядке, установленным законодательством об охране объектов культурного наследия, и отображаются как обязательные к руководству в градостроительной документации, в том числе, в градостроительных регламентах.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и зона охраняемого ландшафта. Необходимый состав зон определяется Проектом зон охраны культурного наследия (ст.34 часть 1 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002г. №73-ФЗ2002г.)

Зоны охраны объектов культурного наследия – это выделенные территории, предназначенные для сохранения памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и наиболее целесообразно использования.

Зоны охраны устанавливаются также на территориях, сопряженных с памятниками истории и культуры, которые могут представлять собой архитектурные ансамбли, достопримечательные места, исторические центры системы и элементы планировочной структуры города, такие как площади, улицы, парки, памятники археологии, произведения монументального – декоративного искусства и т.д.

Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности представляют собой территории, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются основные требования к реконструкции.

Зона охраняемого природного ландшафта - это территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса, открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002 установлены размеры временных охранных зон памятников истории и культуры, в границах которых должен соблюдаться особый режим охраны, содержания и использования  земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника.

На территории сельского поселения устанавливаются следующие временные границы зон охраны памятников истории и археологии:

1) для сохранения памятников истории устанавливаются временные границы зон охраны в размере 60 м от границ памятника по всему его периметру;

2) для памятников археологии (первое тысячелетие до н.э. - IV век н.э.) в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

для курганов высотой:

от 1 м - 50 м от подошвы кургана по всему его периметру;

до 2 м - 75 м от подошвы кургана по всему его периметру;

до 3 м - 125 м от подошвы кургана по всему его периметру;

свыше 3 м - 150 м от подошвы кургана по всему его периметру;

для дольменов - 50 м от основания дольмена по всему его периметру.

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы территории, занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия - путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами-археологами, а при определении границ древних поселений, городищ и могильников - путем визуального обследования территории и (или) закладки разведочных шурфов специалистами-археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

СНиП 2.07.01-89* установлено, что расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций должны быть не менее:

до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) - 15 м;

до других подземных инженерных сетей - 5 м.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее:

до водонесущих сетей - 5 м; неводонесущих - 2 м.

При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия подлежат согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

3.3. Градостроительные мероприятия по развитию основных функциональных зон

3.3.1. Развитие транспортной инфраструктуры

Железнодорожный транспорт

Территорию сельского поселения с севера на юго-восток пересекает железнодорожная линия «Ростов на Дону - Махачкала», деля территорию сельского поселения на западный и восточный районы. В западном районе расположен х. Пушкина, с. Краснопартизанское, ст. Павловская, х. Шевченко, а в восточном – х. Веселая жизнь и х. Новый.

В станице расположены железнодорожные станции: Сосыка – Ростовская, Сосыка – Ейская; железнодорожный вокзал.

Проектом предусматривается реконструкция железнодорожных переездов: на въезде в станицу со стороны Краснодара и на пересечении улицы Горького с железной дорогой.

В связи с ограниченным движением транспорта по железнодорожной ветке Краснодар – Ейск, переезды сохраняются в одном уровне с автоматическим регулированием.

Железная дорога относится к категории объектов федерального значения. Данных о ее развитии в пределах Павловского района нет.

Автомобильный транспорт

Автомобильные связи сельского поселения построены на функционировании федеральных автодорог «Кавказ» и «Дон».

Через территорию сельского поселения проходит федеральная автомобильная дорога «Дон», связывающая населенные пункты сельского поселения с краевым центром.

Через территорию сельского поселения проходят дороги регионального значения – «ст. Староминская – ст. Ленинградская – ст. Павловская», «Октябрьская - Павловская – Новопластуновская». Межпоселковые связи осуществляются по автодорогам с твердым покрытием.

Воздушный транспорт

Воздушного сообщения с сельским поселением нет.

Уличная сеть

Существующая транспортная схема населенных пунктов представлена регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась без учета интенсивности автомобильного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

В составе транспортной сети сельского поселения выделены улицы и дороги следующих категорий:

- автомобильная дорога федерального значения;

- автомобильная дорога регионального значения;

- автомобильная дорога местного значения.

Ширина улиц в населенных пунктах сельского поселения продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 20,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0 – 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения, в связи с этим предлагается устройство тротуаров шириной 2 м и пешеходных зон.

Размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное хранение автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Предусмотрено строительство двух новых автобусных вокзалов. Один для районного автотранспорта - на автомагистрали краевого значения Краснодар – Ленинградская в районе проектируемой автомобильной развязки. Другой - междугороднего сообщения - на развязке федеральной автомобильной дороги «Кавказ». Автовокзалы размещены в комплексе с автозаправочными станциями.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено расширить сеть предприятий автосервиса (станций технического обслуживания и автозаправок).

В Центральном планировочном районе станицы находится существующее пожарное депо на 3 автомобиля.

В связи с интенсивным развитием восточной и южной промышленных зон, а также перспективным жилищным строительством на расчетный срок в юго-восточной части станицы, проектом предлагается разместить в восточной промзоне пожарное депо на 6 автомобилей. Оно также сможет обслуживать и сопряженное население малых населенных пунктов.

В связи с удаленностью участков промзоны, как от центра станицы, так и друг от друга, еще одно пожарное депо на 3 автомобиля предусматривается для охраны предприятий в южной промзоне по мере её развития.

Таким образом, общее количество пожарных автомобилей, необходимое для обслуживания станицы Павловской, согласно «Норм проектирования объектов пожарной охраны» (НПБ 101-95), равно 12.

3.3.2. Развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Согласно произведенному расчету, водоснабжение станицы Павловской составляет:

- существующее положение – 8 137,5 м3/сут.

- расчетный срок – 2 288,6 м3/сут.

Проектом рекомендуется на заявленную потребность строительство нового узла водопроводных сооружений производительностью 7000 м3/сут.

Такое водопотребление можно удовлетворить бурением 9 артскважин (6 скважин на современное состояние и 3 скважины на расчетный срок), расположенным в линейный ряд на расстоянии 300 м друг от друга, глубина скважин – 310 м, дебит 38 – 40 м3/час.

Узел водозаборных сооружений проектируется в составе:

- 9 артскважин дебитом 38 м3/час;

- 2 резервуара хозяйственно-питьевого – противопожарного запаса воды емкостью 1000 м3 каждый из сборных железобетонных конструкций по Т.П.901-4-59.83;

- насосной станции II подъема;

- станции очистки воды (электролизная).

Генеральным планом предусматривается строительство водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозяйственно-питьевые – противопожарные нужды. Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой - противопожарный низкого давления. Сеть водопровода принята кольцевая из чугунных и стальных труб по ГОСТ 9583-75, ГОСТ 10704-91, диаметром 100 – 300 мм. Общая протяженность водопроводной кольцевой сети L = 25000 м – на современное состояние, L = 16000 м – на расчетный срок.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принимается по данным Таблицы 5, СНиП 2.04.02-84* и составляет для населенного пункта при числе жителей до 50 тыс. человек и застройке зданиями высотой до 5 этажей – 2 пожара по 25 л/с.

Внутреннее пожаротушение принимается по диктующему объекту – 2 струи по 5 л/с.

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, располагаемых на кольцевых водопроводных сетях.

Объем неприкосновенного пожарного запаса воды определяется из условия обеспечения 3-х часового расхода воды на внутреннее и наружное пожаротушение при наибольшем расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Водоснабжение х. Пушкина, с. Краснопартизанское, х. Шевченко, х. Веселая жизнь, х. Новый - от отдельно стоящих артскважин. Изношенные водопроводные сети реконструируются.

Канализация

На территории проектируемого сельского поселения централизованная канализация отсутствует. Канализация представлена выгребными ямами.

Централизованной системой канализации охвачен только центр станицы Павловской, район  двух - пятиэтажной застройки. В настоящее время станица имеет очистные сооружения Павловского Пищекомбината КПС, общая мощность которых составляет 3 850 м3/сут., две КНС, самотечные и напорные коллекторы. Расход сточных вод по станице согласно справке – 1 465 м3/сут.

Существующее количество канализационных насосных станций – 4 шт., заглубление КНС до 7 м. Общая мощность КНС – 107 кВт (47, 30, 15, 15 кВт).

Протяженность канализационных сетей – 27,7 км. Диаметры труб – 100 – 400 мм, глубина укладки до 3 м.

Загруженность очистных сооружений – 40%.

Для центрального района станицы с секционной застройкой сточные воды самотечной и напорной сетью канализации, проектируемыми и существующими насосными станциями отводятся во вновь проектируемую главную насосную станцию и далее, по двум напорным коллекторам, отводятся на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки, с перспективой расширения до расчетной производительности 7000 м3/сут., которые будут обеспечивать очистку сточных вод на современное состояние и расчетный срок, с последующим выпуском очищенных стоков на поля фильтрации.

Бытовые стоки от населения, проживающего в не канализуемом частном секторе, вывозятся на сливной пункт, находящийся на территории очистных сооружений.

Общая протяженность проектируемых сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет – 56 800,0 м.

Канализационная система х. Пушкина, с. Краснопартизанское, х. Шевченко, х. Веселая жизнь, х. Новый представлена выгребными ямами.

Водоотведение

Сеть ливневой канализации на территории населенных пунктов сельского поселения отсутствует.

Для станицы Павловской предусматривается сеть дождевой канализации, предназначенной для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и газонов.

Особо загрязненные поверхностные стоки, которые образуются в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий с участков, расположенных на селитебных территориях проектируемых населенных пунктов, перед сбросом в водоем должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях.

Очистные сооружения приняты в виде отстойников, оборудованных устройством для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов.

Электроснабжение

Павловское сельское поселение полностью электрифицировано и получает питание от опорных трансформаторных подстанций 110/10 кВ и 35/10 кВ.

Источниками электроснабжения проектируемых объектов приняты существующие районные трансформаторные подстанции 110/35/10 кВ и 35 кВ:

1) ПС35/10 кВ «Труд»;

2) ПС35/10 кВ «Хладобойня»;

3) ПС35/10 кВ «Комсомолец»;

4) ПС35/10 кВ «Павловская».

Схема электроснабжения на расчетный срок предусматривает строительство 37-х новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и использование 96-ти существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Общая установленная мощность трансформаторов всех городских подстанций составляет: 17 958 кВА, в том числе: проектируемых – 7 137 кВА.

Теплоснабжение

Теплоснабжение станицы Павловской осуществляется от 14 котельных, не считая котельных промышленной зоны. Существующие котельные отапливают жилые дома, общественные и административные здания и расположенные в жилой зоне производственные территории.

Индивидуальная одно- и двух этажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов и АГВ.

Предусматривается строительство котельной производительностью 6,80 Гкал/час для района, ограниченного железной дорогой Краснодар – Ейск, с юга и запада – объездной автомагистралью Краснодар – Ростов – Баку, с востока – ул. Степной.

Отопление одно- и двух этажных домов от газовых котлов и АГВ, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире. Отопление 3-х, 4-х и 5-ти этажных жилых домов, общественных и административных зданий – централизованное, водяное от наружных тепловых сетей.

Для теплоснабжения центральной части станицы Павловской, ограниченной улицами Калинина, Набережная, Кирова, Горького, Проезжая, предусматривается расширение существующих котельных №4,5,7,8,9.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Котельные работают на газе. Теплоноситель для отопления и вентиляции – вода с параметрами 95 – 700С, для горячего водоснабжения – 650С. Система теплоснабжения – закрытая, четырехтрубная.

К установке предлагаются в:

Котельной №4 – 3 котла КС-Г-100У

Котельной №5 – достаточно установленной мощности

Котельной №7 – 4 котла Ква – 0,5Гн

Котельной №8 – 2 котла Ква – 0,4 Гн

Котельной №9 – 2 котла Ква – 0,25 Гн

Проектом предусматривается строительство 7 новых районных котельных, к установке предлагается РОК № 1,5,6,7 – 3 котла КСВ – 1,0 Гн, РОК № 2,3 – 4 котла КСВ – 0,5 Гн, РОК №4 – 4 котла КСВ – 1,0 Гн.

Газоснабжение

Объем газоснабжения населенных пунктов:

Ст. Павловская – 61,36 м3/год;

Хутор Веселая Жизнь – 0,72 м3/год;

Село Краснопартизанское – 2,12 м3/год;

Хутор Новый – газифицирован частично;

Хутор Пушкина – 0,55 м3/год;

Хутор Шевченко - газифицирован частично.

Газоснабжение станицы Павловской осуществляется от Павловской ГРС мощностью 30 тыс. м3/час.

Новые и ранее не газифицированные городские жилые массивы газифицируются на основе генеральной схемы газоснабжения станицы Павловской и схем газоснабжения данных массивов. Система  газоснабжения станицы рассчитывается на максимальный часовой расход газа. Согласно сложившейся схеме газоснабжения давление в сетях низкого давления после ГРП принимается равным 200 мм. Вод. Ст.

В станице Павловской существуют 17 стационарных ГРП, 88 шкафных ГРП. Протяжённость газовых сетей станицы составляет 163,6 км.

Высокое давление – 43,4 км. Низкое давление – 120,2 км.

Расчёты показали, что существующая система газоснабжения реконструкции не подлежит, но по мере застройки населенных пунктов система получит дальнейшее развитие.

Газопроводы низкого давления к жилым домам будут решены на стадии подготовки проектов планировки территории.

Телефонизация

В Павловском сельском поселении в настоящее время имеются телефонные станции монтированной емкостью 9 964 и задействованной емкостью 9 303 номеров, расположенных в центральной части станицы по ул. Горького 294 / Павловская АЛС-5984/5686; Павловская SI 2000-2700/2525; Заречная SI 2000- 1280/1092.

Количество телефонов для телефонизации ст. Павловской определялось по нормам телефонной плотности НП.2.008-85.

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 чел. населения на расчетный срок составит:

- 197 тлф. – для сектора хозяйственной деятельности.

- 323 тлф. – для квартирного сектора.

Таким образом, на расчетный срок для полного удовлетворения потребности в телефонной связи потребуется 520 телефонов на 1000 человек населения.

Общее количество телефонов, при условии полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности, и населения квартирного сектора должно составить 18 509 телефонов, что потребует расширения действующих станций до емкости 19 000 номеров.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения города в развитии и модернизации местных сетей связи, являющихся наиболее инвестиционноемкими частями телефонной сети общего пользования.

Радиофикация

Потребная мощность для радиофикации по проектируемым районам определяется по показателям из расчета 0,4 Вт на одну радиоточку (одна радиоточка на семью) и одна радиоточка на 10 человек работающих.

Общее число радиоточек на расчетный период составит – 12 865 радиоточек, что соответствует мощности 5146 кВт. Для покрытия расчетной мощности, а также для замены морально устаревшего оборудования радиоузла, построенного в 1975 году необходимо, на расчетный срок произвести реконструкцию существующего радиоузла с установкой двух усилителей мощностью 7,5 кВт каждый.

Телевидение

Развитие сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла, в зоне вещания которого находятся населенные пункты сельского поселения, позволяющего обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате.

3.3.3. Развитие жилых зон

Разработка предложений по градостроительной организации жилых зон, реконструкции и новому жилищному строительству является одной из важнейших задач Генерального плана.

В Генеральном плане сельского поселения определены следующие принципы градостроительной организации жилых зон:

  - размещение необходимых объемов жилищного строительства в пределах границ населенных пунктов;

  - ликвидация ветхого и аварийного фонда, строительство на освободившихся участках новых жилых зданий и объектов обслуживания;

  - строительство нового жилищного фонда на экологически безопасных территориях;

  - комплексная застройка и благоустройство жилых зон;

  - обеспечение отдельным категориям населения социального жилья с условиями, соответствующими государственным социальным стандартам;

  - реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон.

В сельском поселении преобладает фонд личной собственности, по преимуществу одноэтажный. Жилой фонд поселения характеризуется нормальным уровнем благоустройства.

Основной тип жилища на территории населенных пунктов - одноквартирный жилой дом с приусадебным участком. Удельный вес индивидуального усадебного жилья в общем жилищном фонде составляет 99 %.

Большинство муниципального фонда находится в станице Павловской и селе Краснопартизанском, остальной фонд распределен между хуторами.

По сравнению с районными показателями жилищный фонд Павловского сельского поселения отличается в целом высоким уровнем.

Уровень газификации природным газом домов и квартир населения высокий. Обеспеченность другими элементами инженерной инфраструктуры по представленным администрацией исходным данным представляется явно недостаточной.

Новое жилищное строительство рассчитано на обеспечение жильем не только нового населения, но и для расселения жителей из районов старой застройки с повышенной плотностью с целью улучшения жилищного условий.

Жилая застройка в основном принята одно, двух, трех, четырех и пяти этажная.

В основном жилищный фонд капитальный. Он составляет 72% от общего количества домов.

Генеральным планом приняты три основных типа застройки:

- 1 – 2-х этажная индивидуальная застройка с приусадебными участками;

- малоэтажная высокоплотная застройка с маломерными участками (в центральной части станицы).

- малоэтажная и среднеэтажная многоквартирная (секционная застройка).

Генеральным планом для реализации проектов по строительству быстровозводимого малоэтажного жилья предлагаются земельные участки:

- в северной, западной и восточной части ст. Павловской;

- в хуторе Пушкина в западной стороне населенного пункта;

- в западной стороне с. Краснопартизанское;

- в западной стороне хутора;

- в северо-восточной стороне хутора Новый.

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется преимущественно на землях сельскохозяйственного использования, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке.

В целях роста показателя жилищной обеспеченности и улучшения жилищных условий населения, проживающего в жилом фонде, который подлежит сохранению на расчетный срок генерального плана, проектом рекомендуется проведение реконструктивных мероприятий в отношении данной категории жилья. Площадь жилищного фонда может быть увеличена за счет устройства пристроек, мансард, строительства дополнительных жилых построек в границах имеющихся участков.

Для новой жилой застройки сельских поселений преимущественным типом застройки предлагается малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Площадь участка до 0,5 га. Кроме того, для нового жилищного строительства предлагается коттеджный тип застройки, с площадью участка до 0,2 га.

Общая площадь резервных площадок под жилищное строительство при использовании предлагаемых типов застройки составит около 413 га.

На расчетный срок средняя жилищная обеспеченность составит 24,3м2/чел; общая площадь жилищного фонда – 984,17 тыс. м2, т.е. увеличится на 20 % с учетом выбытия 41,65 тыс. м2 аварийного и ветхого жилья. Общее количество нового жилищного фонда составит по этапам реализации 15,7 тыс. м2.

Жилую застройку села предлагается вести на базе существующей планировочной сетки с уточнением размеров земельных участков, предоставленных для ведения подсобного хозяйства.

Развитие системы общественных зон и комплексов.

Разработка предложений по градостроительной организации жилых зон, реконструкции и новому жилищному строительству является одной из важнейших задач Генерального плана. Основой для разработки раздела послужили выводы анализа жилищной обеспеченности, состояния жилищного фонда и темпов нового строительства жилья.

В Генеральном плане сельского поселения определены следующие принципы градостроительной организации жилых зон:

  - размещение необходимых объемов жилищного строительства в пределах границ населенного пункта;

  - ликвидация ветхого и аварийного фонда, строительство на освободившихся участках новых жилых зданий и объектов обслуживания;

  - строительство нового жилищного фонда на экологически безопасных территориях;

  - комплексная застройка и благоустройство жилых зон;

  - обеспечение отдельным категориям населения социального жилья с условиями, соответствующими государственным социальным стандартам;

  - реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон.

Жилищная политика, проводимая в сельском поселении, целью которой является обеспечение стандартов качества условий проживания, должна решать следующие задачи:

  - формирование рынков жилья, земельных участков на его застройку, строительных материалов, инфраструктуры рынка жилья, жилищно-коммунальных услуг;

  - привлечение средств населения, включая механизм ипотеки;

  - развитие малоэтажного домостроения, с одновременным использованием ранее построенного внутри жилья для создания фонда социального жилья;

  - обеспечение отдельным категориям населения социального жилья с условиями, соответствующими государственным социальным стандартам;

  - создание эффективной системы управления отраслью, разделение управления и обслуживания жилого фонда, выведение из сектора муниципального управления деятельность по обслуживанию жилищного фонда.

Площадь земель предназначенных для жилой застройки составляет 1768,10 га.

В сельском поселении преобладает фонд личной собственности, по преимуществу одноэтажный. Основной тип жилища на территории населенных пунктов - одноквартирный жилой дом с приусадебным участком. Удельный вес индивидуального усадебного жилья в общем жилищном фонде составляет 99 %.

Анализ современного состояния выявил ряд проблем жилищного комплекса Павловского сельского поселения:

- в целом достаточный, сравнимый с общероссийским, уровень  жилищной обеспеченности;

- относительно невысокий уровень инженерного обеспечения жилищного фонда поселений при удовлетворительном уровне газификации сел;

- достаточные темпы жилищного строительства, позволяющие решать задачи национального проекта «Доступное и комфортное жилище – гражданам России».

Генеральным планом для реализации проектов по строительству быстровозводимого малоэтажного жилья предлагаются земельные участки:

- в северной, западной и восточной части ст. Павловской;

- в хуторе Пушкина в западной стороне населенного пункта;

- в западной стороне с. Краснопартизанское;

- в западной стороне хутора;

- в северо-восточной стороне хутора Новый.

С учетом этих направлений проектом Генерального плана предлагается решение следующих задач:

- увеличение темпов жилищного строительства к расчетному сроку для достижения планируемого ввода;

- ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

- инженерная модернизация существующего жилищного фонда;

- увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения,

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, городского транспорта, рекреации;

- внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов;

- создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку;

- привлечение средств федерального  и регионального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

Основная часть территории застраивается малоэтажной усадебной застройкой. Размещение жилой застройки учитывает природные факторы, наличие санитарно-защитных зон, планировочных ограничений.

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется преимущественно на землях сельскохозяйственного использования, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке.

В целях роста показателя жилищной обеспеченности и улучшения жилищных условий населения, проживающего в жилом фонде, который подлежит сохранению на расчетный срок генерального плана, проектом рекомендуется проведение реконструктивных мероприятий в отношении данной категории жилья. Площадь жилищного фонда может быть увеличена за счет устройства пристроек, мансард, строительства дополнительных жилых построек в границах имеющихся участков.

Расчет жилищного фонда на 1-ю очередь (2020 г.)

Расчеты требуемого жилищного фонда на 1 очередь выполнены с учетом сложившихся темпов ввода жилищного фонда нового строительства. В связи с наличием в настоящее время аварийного и ветхого фонда количество существующего сохраняемого жилищного фонда на 1-ю очередь составит 746,3 тыс. м2.

Объемы жилищного фонда на 1-ю очередь (2020 г.)

| Населенный пункт | Расчетная численность населения тыс. жит. (2020 г.) | Существующий жил. фонд тыс. .м2 (2009 г.) | Существ. сохраняемый жил. фонд на 1-ю очередь, тыс. м2 | Новое строительство, тыс. м2 | Жилищный фонд на 1-ю очередь, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Павловская | 34710 | 708,40 | 696,60 | 74,90 | 771,50 |
| с. Краснопартизанское | 1145 | 29,45 | 29,00 | 1,00 | 30,00 |
| х. Пушкина | 310 | 4,74 | 4,50 | 0,50 | 5,00 |
| х. Веселая жизнь | 405 | 5,34 | 5,30 | 0,70 | 6,00 |
| х. Шевченко | 150 | 7,46 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| х. Новый | 120 | 3,96 | 3,90 | 0,00 | 3,90 |
| Всего: | 36840 | 759,35 | 746,3 | 77,10 | 823,40 |

Таким образом, Объем ввода нового жилищного фонда за период 1-ой очереди при существующих темпах нового жилищного строительства 0,20 м2/чел/год составит в целом – 77,1 тыс. м2 общей площади. В год будет строиться 7,7 тыс. м2 жилья. Показатель средней жилой обеспеченности достигнет уровня 22,35 м2/чел.

Расчет жилищного фонда на 2-ю очередь (2030 г.)

Расчет объемов нового жилищного строительства для нужд населения осуществляется, исходя из того, что темпы ввода жилья увеличатся для достижения показателя жилищной обеспеченности 24,3 м2/чел.

Объемы жилищного фонда на 2-ю очередь (2030 г.)

| Населенный пункт | Расчетная численность населения тыс. жит. (2030 г.) | Существующий жил. фонд тыс. .м2 (2009 г.) | Существ. сохраняемый жил. фонд на 1-ю очередь, тыс. м2 (2020 г.) | Новое строительство, тыс. м2 | Жилищный фонд на 2-ю очередь, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Павловская | 36860 | 708,40 | 748,00 | 149,10 | 897,10 |
| с. Краснопартизанское | 1195 | 29,45 | 29,5 | 1,30 | 30,80 |
| х. Пушкина | 330 | 4,74 | 5,00 | 0,20 | 5,20 |
| х. Веселая жизнь | 410 | 5,34 | 5,70 | 0,00 | 5,70 |
| х. Шевченко | 150 | 7,46 | 6,80 | 0,00 | 6,80 |
| х. Новый | 130 | 3,96 | 3,85 | 0,10 | 3,95 |
| Всего: | 39075 | 759,35 | 798,85 | 150,70 | 949,55 |

Темпы нового жилищного строительства в период с 2020 г. по 2030 г. должны значительно увеличиться, чтобы достигнуть планируемых показателей жилищной обеспеченности. Ежегодно должно сдаваться не менее 15,0 тыс. м2/год.

Для новой жилой застройки сельских поселений преимущественным типом застройки предлагается малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Площадь участка до 0,5 га. Для укрупненных расчетов средняя площадь 1 индивидуального малоэтажного жилого дома принималась в размере 120-150 кв. м общей площади. Кроме того, для нового жилищного строительства предлагается коттеджный тип застройки, с площадью участка до 0,2 га.

Общая площадь резервных площадок под жилищное строительство при использовании предлагаемых типов застройки составит около 413 га.

Таким образом, в сельском поселении на расчетный срок средняя жилищная обеспеченность составит 24,3 м2/чел; общая площадь жилищного фонда – 949,55 тыс. м2, т.е. увеличится на 20 % с учетом выбытия 37,6 тыс. м2 аварийного и ветхого жилья. Общее количество нового жилищного фонда составит по этапам реализации 227,8 тыс. м2.

Жилую застройку села предлагается вести на базе существующей планировочной сетки с уточнением размеров земельных участков, предоставленных для ведения подсобного хозяйства. Капитальную застройку, формирующую каркасо-образующие улицы села, предлагается осуществлять одно-двухэтажными домами с улучшенной отделкой. В рамках подготовки правил землепользования и застройки села, а также документации по планировке требуется установить такие градостроительные регламенты, которые позволят в будущем сформировать качественные архитектурные решения. Учитывая различное состояние жилого фонда, необходимо новую капитальную застройку вести с учетом выбывающего жилого фонда на освобождающихся территориях.

В настоящее время темпы жилищного строительства напрямую зависят от объемов жилья, построенного населением за счет собственных средств и кредитов. Поэтому дальнейшая стабилизация и улучшение социально-экономической ситуации, развитие механизмов ипотечного кредитования и государственного софинансирования создают предпосылки для значительного увеличения жилищного фонда на расчетный срок.

3.3.4. Развитие общественного центра

Общественно-деловая зона Павловского сельского поселения представлена существующим общественным центром станицы Павловской и общественными центрами остальных населенных пунктов. На расчетный период предусмотрено развитие общественного центра станицы представленного проектируемыми объектами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественный центр в ст. Павловской формируется на базе исторически сложившегося центра населенного пункта. В центре размещены административно-хозяйственные учреждения общестаничного значения: учреждения финансов и связи, управления, объекты социально-культурного назначения, предприятия торговли и общественного питания. Проектом предусматривается реконструкция существующих зданий и сооружений и строительство новых объектов культурно-бытового обслуживания.

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам предусматриваются индивидуальные жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что способствует развитию малого бизнеса.

Площадь резервных территории общественно-деловой зоны на расчетный срок составляет 124 га.

В Генеральном плане предусмотрены следующие основные мероприятия по развитию системы общественного центра сельского поселения:

- резервирование территорий для создания общественно-деловых зон, новых экологически безопасных зон приложения труда, зон малого и среднего бизнеса;

- дальнейшее развитие специализированных спортивных центров;

- выделение и благоустройство рекреационной зоны, включающей в себя прибрежные территории вдоль рек, территории озелененных парковых зон отдыха, с возможной перспективой формирования системы пляжей.

3.3.5. Развитие объектов социальной инфраструктуры

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составляющей частью социального развития населенных пунктов.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей населенного пункта, достижение нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

В сельском поселении предусматривается трехступенчатая система учреждений социально-культурного обслуживания.

1.Учреждения эпизодического пользования общестаничного назначения. К ним относятся: кинотеатры, Дома культуры, гостиницы, библиотеки, торговые центры, предприятия бытового обслуживания, больницы, спортивные комплексы, Дома детского творчества, административные учреждения и деловые центры;

2.Учреждения периодического пользования, обеспечивающие население жилых районов и расположенные в общественных центрах планировочных районов. Это клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы, плавательные бассейны и др;

3.Учреждения повседневного пользования, обслуживающие население микрорайонов и жилых групп. К ним относятся: общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, магазины повседневного спроса, кафе, приемные пункты и мастерские КБО.

В основном, существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

Приоритетом развития социальной инфраструктуры является:

- строительство объектов социально - гарантированного уровня – школ, детских дошкольных учреждений и амбулаторно- поликлинических учреждений. Требуется добиться 100% обеспечения жителей села сооружениями подобного типа.

Наряду с транспортной и инженерной инфраструктурой объекты социальной инфраструктуры обеспечиваются бюджетом, реконструкция и строительство которых является обязательством местной власти.

Учитывая значение станицы Павловской как административного центра муниципального образования, проектом намечается разместить дополнительные учреждения культурно-бытового назначения периодического и частично эпизодического пользования в расчете на население тяготеющих населенных пунктов.

Проектом предусматривается строительство новых общеобразовательных школ в новой жилой застройке и реконструкция существующих школ в старых жилых районах.

Так в юго-восточном жилом районе запроектированы две общеобразовательные школы по 550 учащихся. Одна – в строящемся микрорайоне, вторая – в проектируемом микрорайоне.

В северном жилом районе проектом намечено расширение существующей общеобразовательной школы за счет строительства нового учебного корпуса – пристройки на 270 учащихся.

В центральном жилом районе проектируется вечерняя школа на 140 учащихся (пристройка к существующей вечерней школе).

В западном жилом районе предусмотрено размещение начальной школы на 180 учащихся.

Таким образом, общее количество дополнительных учебных мест на расчетный срок составит 1 690 мест.

Кроме того, согласно расчетам, в станице запроектирован межшкольный учебно-производственный комбинат на 79 мест.

Потребность в детских дошкольных учреждениях определяется следующим образом: по данным демографии дети дошкольного возраста составляют 92 человека на 1000 жителей. Исходя из 85% охвата детей детскими дошкольными учреждениями, нормативная потребность определена 70 мест на 1000 жителей.

Нормативная потребность детских дошкольных учреждений составляет 1 687 мест. Общая вместимость существующих дошкольных учреждений – 1 125 мест. На расчетный срок дополнительно требуется 562 места.

Проектом предусмотрено строительство детских садов в новых строящихся и проектируемых микрорайонах.

В юго-восточном жилом районе – два детских сада по 180 мест каждый. Один – в строящемся микрорайоне. Второй – в проектируемом микрорайоне.

В западном жилом районе – детский сад на 140 мест.

В северном жилом районе – детский сад на 60 мест (блок-постройка к существующему зданию детского сада).

Общее количество дополнительных мест в детских садах составит на расчетный срок – 560 мест.

Предусматривается реконструкция существующих зданий детских садов:

- в северном жилом районе – детский сад на 80 мест,

- в центральном жилом районе – детский сад на 55 мест (ценная историческая застройка).

Размещение учреждений культурно-бытового обслуживания периодического и эпизодического пользования (административных зданий, домов культуры, кинотеатров, гостиниц, специализированных магазинов, домов быта и др.) принято в соответствии с планировочной структурой станицы на перспективу в общественном центре и его подцентрах.

Нормативная потребность клубных и зрелищно-развлекательных учреждений составляет 3 675 мест. Общая вместимость существующих учреждений составляет 2 020 мест. На расчетный срок дополнительно требуется 1 655 зрительских мест. Их распределение по станице предлагается следующим образом:

В центральном районе в составе развлекательно-досугового центра предусмотрены: зрительский зал на 400 мест и видеозал на 100 мест;

в молодежном досуговом центре – кинозал на 200 мест;

В южном районе запроектирован – молодежный центр со спортивным комплексом и зрительным залом на 200 мест;

В юго-восточном районе – дом культуры со зрительным залом на 500 мест;

В западном районе – спортивно-развлекательный комплекс со зрительным залом на 250 мест.

В каждом из районов в составе общественных центров, подцентров и зон отдыха проектируется размещение объектов бытового и сервисного обслуживания, а также общественного питания.

Предусмотрено строительство физкультурных и спортивных учреждений и сооружений.

В Центральном районе:

- спортивный корпус Кубанского Государственного Университета,

- спортивный блок Торгового колледжа,

- спортивный комплекс,

- спортивные площадки.

В Южном районе:

-  молодежный центр со спортивным комплексом (спортзал, крытый бассейн),

- спортивные площадки.

В Северном районе:

- спортивное ядро со спортивными площадками (на реконструируемом и расширяемом школьном участке).

В Северо-западном районе:

- спортивно-развлекательный комплекс,

- спортивное ядро.

В Юго-восточном районе:

- физкультурно-оздоровительный центр,

- спортивно-досуговый центр.

В существующих жилых массивах рекомендуется более активно использовать спортивные залы и стадионы.

Проектом предусмотрено развитие медицинских учреждений. Согласно расчетам, с учетом сопряженного населения, на расчетный срок требуется дополнительно 280 больничных коек. Осуществление этого возможно путем реконструкции больничных корпусов.

В проектируемом юго-восточном районе предусмотрено размещение поликлиники с аптекой в составе встроено-пристроенных учреждений обслуживания.

В центральной части станицы запроектированы консультационные центры психолога, стоматолога и др.

В настоящий момент в рамках инвестиционных проектов в восточной части станицы намечается строительство «Многофункционального центра» в состав которого войдут: развлекательный центр, аквапарк, спортивный центр, торговый центр, бизнес-центр, эксплуатационный центр.

3.3.6. Развитие производственных и коммунальных зон

Промышленные предприятия, в том числе и предприятия по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, составляют основу экономического развития Павловского сельского поселения.

Производственная зона формируется на основе уже сложившихся промышленных и производственных предприятий трех промышленных зон : центральной, южной и восточной.

Генеральным планом предусмотрен вынос предприятий, расположенных без соблюдения санитарно-защитных зон, по мере амортизации, из центральной и северо-западной части станицы и размещение их на свободных территориях в южной промышленной зоне.

Южная и восточная промышленные зоны развиваются. Предусматривается их расширение за счет освоения прилегающих свободных от застройки территорий, как на расчетный срок, так и на далекую перспективу (резервные площадки).

Пространственное размещение предприятий предусмотрено таким образом, чтобы производственные вредности оказывали наименьшее воздействие на прилегающие территории станицы.

Генеральным планом запланировано интенсивное развитие восточной промышленной зоны. Приоритетное территориальное развитие здесь получит отрасль переработки сельскохозяйственной продукции. На территории восточной промышленной зоны запроектирована площадка под строительство кукурузно-крахмального завода, предусматривается размещение производственных площадей для предпринимательской деятельности на расчетный срок, а также резервные территории.

Получает развитие северо-восточный участок промышленно-производственной зоны за счет намеченного строительства мегафермы КРС на 2400 голов по национальному проекту.

Существующие производственные объекты подлежат реконструкции. Рекомендуется упорядочение функционального зонирования и размещения инженерных сетей в генеральных планах реконструируемых предприятий.

Незастроенные и свободные от транспорта и складов участки целесообразно занять под зеленые насаждения.

Все существующие объекты коммунального назначения генеральным планом сохраняются.

Складские территории будут размещаться в существующих промышленных зонах и в проектируемых коммунально-складских зонах в южной и восточной частях станицы.

Площадь резервных территорий производственной зоны сельского поселения составит около 1053 га.

3.3.7. Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

С целью улучшения акустических условий намечается организация противошумовой санитарно-защитной зоны по 100м в каждую сторону от железной дороги.

В целях охраны окружающей среды и снижения негативного воздействия на нее проектом предлагаются следующие мероприятия:

- при строительстве объектов воздействие на атмосферный воздух ожидается при разработке грунта. С целью снижения негативного воздействия предусмотрено увлажнение грунта;

- при эксплуатации объектов воздействие на атмосферный воздух ожидается при эксплуатации автотранспорта и разработки котельных. Котельные располагаются в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- для снижения шумового воздействия проектом предусмотрено озеленения территории и остекление окон жилых домов согласно Пособия к МГСН 2.04-97.

Мероприятия по охране водной среды

Для охраны водной среды сельского поселения предлагаются:

- разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий р. Сосыка и р. Тихонькая;

- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

Охрана окружающей среды при выполнении строительных работ

В целях снижения негативного воздействия при строительстве и эксплуатации объектов проектом предусматривается:

- движение транспорта и техники строго по твердым покрытиям существующих и проектируемых дорог и проездов;

- гидрочистка колес автомобилей на выезде со стройплощадок;

- герметизация сетей и сооружений, исключающая утечки воды и стоков;

- сбор отходов в металлические контейнеры, установленные на площадках с твердым покрытием и своевременный вывоз отходов в места, согласованные с администрацией;

- при эксплуатации проектируемых объектов бытовые сточные воды очищаются на реконструируемых биологических очистных сооружениях;

- при эксплуатации существующего неканализованного частного сектора бытовые сточные воды вывозятся передвижными средствами по договору со Спецавтохозяйством в приемную камеру КНС;

- при эксплуатации проектируемых и существующих объектов поверхностный сток с проездов очищается на проектируемых очистных сооружениях.

После завершения застройки и инженерной подготовки территории предусмотрено благоустройство и озеленение территории.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для улучшения санитарно-гигиенических условий станицы Павловской намечается вынос из селитебной зоны кладбища. От закрытого кладбища санитарно-защитная зона - 50м. Новое кладбище, площадью 13 га, размещается за пределами населенного пункта с западной стороны. В связи с ограниченностью территории для расширения кладбища, на юго-западной окраине станицы запроектирована новая территория для кладбища площадью 9 га с учетом долгосрочного развития ст. Павловской на расчетный срок.

Мероприятия по охране почв направлены на предотвращения эрозии и смыва почв, устранение избыточного увлажнения, исключения загрязнения почв.

Основные мероприятия, предусматривающие охраны почв следующие:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- планово-регулярная очистка от мусора;

- организация усовершенствованного пункта сбора ТБО, полей компостирования и скотомогильника.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения:

– реконструкция полигона твердых бытовых отходов в южной части поселения, оборудование его биологическими камерами для утилизации трупов животных;

– организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов сельского поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигоны;

- селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Для решения проблем санитарной очистки населенных пунктов 
Краснодарского края в сфере обращения с отходами производства и потребления в настоящее разработаны «Схема территориального планирования Краснодарского края» (2007г.), «Краевая целевая программа 
«Отходы».

Комплексная система обращения с отходами, предложенная в составе «Схемы территориального планирования», подразумевает создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов, пунктов приема и сортировки твердых бытовых отходов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой 
сети, а также создание сбалансированной системы управления отходами и их качественными характеристиками, так как в своем составе отходы ТБО 
содержат значительное количество компонентов, пригодных после соответствующей сортировки и переработки для повторного использования.

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

- морфологический и фракционный состав;

- плотность и влажность;

- теплотехнические характеристики: элементный состав, выход летучих продуктов, теплота сгорания;

- агрохимические показатели.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Процентное соотношение компонентов вторичных материальных 
ресурсов в составе ТБО показано в таблице 43.

Таблица 43

Морфологический состав твердых бытовых отходов

| № п/п | Компонент | Вид отходов | Процентное содержание, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Величина разброса | Средняя расчетная |
| 1. | Бумага, картон | Оберточная, пакеты, обрывки газет, картонные упаковки. 90% ее массы сильно загрязнены пищевыми остатками и минеральными частицами, влажность до 35-50% | 18...25 | 20 |
| 2. | Пищевые отходы | Остатки фруктов, хлеба, отходы овощей, картофельные очистки, испорченные продукты растительного и животного происхождения | 25...35 | 30 |
| 3. | Дерево | Опилки, куски дерева, стружки | 0...6 | 3 |
| 4. | Черный металлом | Куски металла, гвозди, куски труб | 2...3 | 2.5 |
| 5. | Цветной металлом | Консервные банки | 0...1 | 0.5 |
| 6. | Текстиль | Обрывки ткани, мешковины, старая одежда, постельные матрацы. Отходы сильно загрязнены, с влажность 20-40% | 3..5 | 4 |
| 7. | Пластмасса | Упаковка из полимерных материалов, изделия из пластмассы. До 90% ее массы сильно загрязнена пищевыми остатками и минеральными частицами | 3...18 | 10 |
| 8. | Стекло | Посуда, тара, бой стекла | 3...10 | 5 |
| 9. | Кости |  | 0.5...3 | 2 |
| 10. | Кожа | Кожа от изношенной обуви, обрезки кожи | 0..1.5 | 1 |
| 11. | Резина | Отбросы резиновых изделий | 0..2 | 1 |
| 12. | Камни, штукатурка | Кирпич, черепки фаянсовые, глиняные и фарфоровые, битум, булыжник | 0..2 | 1 |
| 13. | Отсев, прочее | Смет дворовый и комнатный | 5..15 | 10 |

В настоящее время практически во всех населенных пунктах Российской Федерации остро возникает проблема удаления крупногабаритных отходов. По данным Федерального центра благоустройства и обращения с отходами, для большинства поселений России с населением не более 35 тысяч человек норма накопления крупногабаритных отходов не превышает 0,1 м3 в год на 1 одного жителя.

К крупногабаритным отходам принято относит отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры объемом 0,75 - 1.1 м3. В состав данных отходов, как правило, входят следующие бывшие употреблении вещи: мебель, доски, ящики, фанера, крупная упаковка, детские ванночки, ванны, тазы, линолеум, раковины, унитазы, листовое стекло, холодильники, газовые плиты, стиральные машины, велосипеды, баки, радиаторы отопления, детские коляски, чемоданы и пр.

Для сбора крупногабаритных отходов возможно использовать бункеры двух типов:

- бункеры для сбора КГМ КМ-71002, КМ-71002, К6, массой 548 -
700 кг, вместимостью 5 - 8 куб. м;

- бункеры типа МСК объемом 6, 8, 12 куб. м.

Для вывоза бункеров в первом случае используются бункеровозы типа СА - 3 на шасси МАЗ - 5551 (ЗИЛ 433362)

Стратегической целью деятельности в области обращения с твердыми бытовыми отходами на территориях сельских поселений Павловского муниципального района и, в частности, Павловского сельского поселения является создание эффективной системы управления отходами, сокращение количества твердых бытовых отходов в местах их размещения и вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, внедрение экономически и экологически приемлемых методов захоронения или уничтожения неутилизируемых твердых бытовых отходов.

В соответствии с краевой целевой программой «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009 - 2012 годы» в Павловском районе (ст. Павловская) предполагается строительство мусоросортировочного комплекса, для организации селективного (раздельного) сбора и предварительной сортировки твердых бытовых отходов.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

В соответствии со ст. 12 Земельного кодекса РФ использование земель в Павловском сельском поселении должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. Целями охраны земель являются:

1) предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

2) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

В целях охраны земель землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков в районе обязаны проводить мероприятия по:

- сохранению почв и их плодородия;

- защите земель от водной и ветровой эрозии, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель;

- защите угодий и земель от заражения бактериально-паразитическими и карантинными вредителями и болезнями растений, зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель;

- ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламления земель;

- рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот;

- рекультивации земельных участков, на которых находятся свалки. В последующем эти территории предлагается переоборудовать в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров;

- сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель.

В целях снижения прессинга на почвенный покров, связанного с выращиванием сельскохозяйственной продукции, хозяйствам поселения, ориентированным на возделывание сельскохозяйственных культур, необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- полностью исключить сжигание стерни;

- грамотно применять пестициды: правильный выбор дозы, сроков и способов внесения, использование новых, более безвредных и эффективных пестицидов;

- снизить количество вредных веществ, особенно токсичных пестицидов, попадающих в почву при их транспортировке, хранении, применении;

- осуществлять постоянный контроль уровня загрязнения почвы и возделываемых на ней культур;

- не допускать пролива нефтепродуктов от сельскохозяйственных машин и механизмов;

- осуществлять контроль качества вносимых органических удобрений: они не должны содержать токсичных элементов и опасных веществ (солей тяжелых металлов и мышьяка, стойких органических соединений, полициклических ароматических углеводородов и др.); навоз, используемый для удобрения почвы должен поступать с ферм и из хозяйств, благополучных по зооантропонозным заболеваниям, общим для животных и человека.

В соответствии с требованиями "Земельного кодекса Российской Федерации" и ГОСТ 17.4.3.02-85 "Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ" предприятия и организации при проведении работ на территории земельного отвода обязаны:

- снять почвенный слой с территории, занимаемой карьерами, отвалами, транспортными коммуникациями и переместить его во временные отвалы (кавальеры) для хранения и последующего использования;

- использовать снятый почвенный слой для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных сельскохозяйственных угодий.

Для снижения воздействия на почву и соблюдения природоохранного законодательства при осуществлении строительных работ и добыче полезных ископаемых в районе предусматриваются следующие мероприятия:

- Снятие потенциально-плодородного слоя почвы при производстве земляных работ отдельно от потенциально-плодородных пород.

- Плодородный слой почвы, не использованный сразу в ходе работ, складывается в бурты, соответствующие требованиям ГОСТ 17.5.3.04-83.

- Под бурты отводятся участки, на которых исключается подтопление, засоление и загрязнение промышленными отходами, твердыми предметами, камнем, щебнем, галькой, строительным мусором.

- Движение транспорта и спецтехники планируется только по дорогам, обеспечивающим безопасное движение, не вызывающее нарушения растительного и почвенного покрова.

- Кратковременный отстой техники предусмотреть на специально оборудованных временных вспомогательных площадках.

- На площадке отстоя техники устанавливать металлические емкости для аварийного слива отработанных масел.

Нормы снятия плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород устанавливаются при проектировании в зависимости от уровня плодородия нарушаемых почв на основе почвенных исследований.

Процесс рекультивации нарушенных земель предполагает два этапа:

1.	Техническая рекультивация заключается в снятии плодородного слоя почвы до начала строительных работ, транспортировке его к месту временного хранения и нанесении его на восстанавливаемые земли по окончании строительных работ. Сроки проведения технического этапа рекультивации определяются органами, предоставившими землю и давшими разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на основе соответствующих проектных материалов и календарных планов.

2.	Биологическая рекультивация включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение свойств почвы.

Выбор направления рекультивации устанавливается в каждом конкретном случае отдельно и определяется особенностями проекта.

В пределах сельского поселения располагаются земли различных категорий. Особо ценными из них являются земли сельскохозяйственного назначения, которые могут быть использованы исключительно в соответствии с целевым назначением для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных целей, связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Территории зон сельскохозяйственного использования могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

Мероприятия по развитию зеленых насаждений

В соответствии с общим архитектурно-планировочным решением Генерального плана, проектом предусмотрено включение в структуру природного каркаса озелененных прибрежных территорий р. Сосыка и р. Тихонькая с размещением здесь рекреационного центра и стадиона. Озеленение территорий населенных пунктов предусматривается с обеспечением уровня обеспечения зелеными насаждениями 25 кв. м/чел на расчетный срок.

К основным мероприятиям по озеленению территорий населенных пунктов относятся:

- создание новых объектов зеленого строительства;

- обеспечение нормативных требований к озеленению селитебной территории;

- улучшение состава и структуры зеленых насаждений с целью повышения их устойчивости к негативному воздействию окружающей среды;

- организация благоустроенных зон отдыха и увязка их в единую систему озеленения;

- комплексное инженерное благоустройство территорий рекреационного назначения.

Проектом предусмотрено сохранение существующих зеленых насаждений, реконструкция зеленых насаждений всех категорий. Одним из главных мероприятий к расчетному сроку предлагается зеленое строительство рекреационной зоны в западной и восточной части ст. Павловской. Помимо насаждений общего пользования в системе благоустроенных зелёных насаждений большую роль будут играть насаждения ограниченного пользования: озеленение участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и социальных учреждений. Насаждения санитарно-защитных зон от промпредприятий, автомагистралей и коммунально-складских зон дополняют развитую структуру зеленых насаждений.

3.3.8. Перечень основных факторов риска при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных стихийными природными бедствиями, техногенными авариями и катастрофами, а также применением современного оружия является основной задачей инженерно – технических мероприятий гражданской обороны.

Павловское сельское поселение не отнесена к группе по ГО.

Находится на расстоянии 28-44 км от г. Тихорецк (3 группа по ГО). Рядом расположеных категорированных объектов по ГО нет.

ЧС техногенного характера

Территория находится в пределах зон возможного химического заражения и возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения).

На территории поселения находится 27 потенциально опасных объекта:

Емкости с сжиженным газом (до 700 тонн) – ст.Павловская, промзона.

Нефтебаза (до 3400 тонн) - ст.Павловская, промзона.

Нефтебаза (до 200 тонн) – ст.Павловская, ЗАО «Колос».

Производственная площадка комбикормового завода – (99,2 тонн) ст. Павловская ул. Хлебная.

Нефтебаза (до 300 тонн) – с. Краснопартизанское.

АЗС ТНК Фад «Дон» (до 150 тонн).

Нефтебаза (до 350 тонн) - ст. Павловская, Ворошилова, 2.

Промплощадка сахарного завода (сахарная пыль) - ст. Павловская, Ворошилова, 2.

Элеватор, хранилище зерна зерно пыль - ст. Павловская, Ленина, 18.

Амиачно-холодильная установка (аммиак 5) – ст. Павловская, промзона.

АЗС  (до 200 тонн) – с. Краснопартизанское, ул. Школьная.

АЗС  (до 180 тонн) –  Фад «Дон» км 1196.

АЗС  (до 190 тонн) –  Фад «Дон» км 1199.

Нефтебаза (до 7525 тонн) - ст. Павловская, Проезжая, 2.

МТЗК  (до 195 тонн) –  Фад «Дон» км 1193 +700 справа.

АЗС  (до 100 тонн) –  ст. Павловская, Советская, 52.

АЗС  (до 240 тонн) –  Фад «Дон» км 1196.

Нефтебаза (до 250 тонн) - ст. Павловская, Жлобы, 114.

АЗС  (до 150 тонн) –  ст. Павловская, Промышленная, 2/А.

АЗС  (до 90 тонн) –  ст. Павловская, Промышленная, 20.

АЗС  (до 100 тонн) –  Фад «Дон» км 1196.

АЗС  (до 90 тонн) –  ст. Павловская, Луговая, 23.

АЗС  (до 100 тонн) –  ст. Павловская, пересечении ул. Магистральной и Советской.

АЗС  (до 100 тонн) –  ст. Павловская, ул. Промышленная, 44.

АЗС  (до 100 тонн) –  ст. Павловская, западная развязка.

АЗС  (до 70 тонн) –  ст. Павловская, ул. Проезжая.

АЗС  (до 70 тонн) –  ст. Павловская, ул. Проезжая.

Линейная часть магистрального нефтепровода «Лисичанск – Тихорецк».

ЧС природного характера

На территории проектирования возможно возникновение следующих ЧС природного характера:

- сильный ветер – скорость ветра при порывах 25м/сек и более;

- крупный град – диаметр градин 15мм и более;

- сильный снегопад – количество осадков 150мм и более, за 12 часов и менее;

- высокий уровень грунтовых вод;

- землетрясение до 6 баллов;

- сильный гололед – отложения на проводах диаметром 20мм и более.

В Павловском сельском поселении необходимо выполнить систему оповещения населения по сигналам гражданской обороны (в соответсвии с главой 6 СНиП 2.01.51-90, ВСН 60-89).

Основные требования к системе оповещения ГО:

- возможность приема сигналов из Администрации Краснодарского края;

- наличие электросирен и громкоговорителей, обеспечивающих всю территорию населенных пунктов.

При чрезвычайных ситуациях необходимо предусмотреть водоснабжение территории в соответствии с нормами потребления (ВСН ВК 4-90 Приложение 1). Водопроводы и магистральные трубопроводы должны быть оборудованы устройствами по отбору воды из них.

Для обеспечения населения питьевой водой в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения в соответствии с п. 4.11 СНиП 2.01.51-90 на территории Павловского сельского поселения расположены подземные резервуары с запасом питьевой воды по норме не менее 10 л на одного человека.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 на территории сельского поселения необходимо предусмотреть решения по светомаскировочным мероприятиям и по объектам коммунально-бытового назначения (главы 10 СНиП 2.01.51-90 и СНиП 2.01.57-85).

На территории предусмотрены сборные эвакуационные пункты для эвакуации населения в военное время. Под защитные сооружения  необходимо приспособить подвальные помещения существующих зданий больницы, школы, училища и детских садов.

Защита больных, медицинского и обслуживающего персонала больницы необходимо предусмотреть в противорадиационном укрытии на территории участка больницы рассчитанном на полный численный состав по условиям функционирования в мирное время. В защитном сооружении кроме основных помещений для укрытия больных и персонала, необходимо предусмотреть помещения обеспечивающие проведение лечебного процесса в соответствии с п.2.8. СНиП 2.01.51-90.

Для некатегорированых предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в военное время противорадиационные укрытия должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения - коэффициент защиты К3=50.

В защитных сооружениях необходимо предусмотреть укрытие 100% населения сельского поселения, с учетом пребывающего эвакуируемого населения.

Предусмотреть приспособление помещений жилых и административных зданий, сооружений с коэффициентом защиты равным 100 – для работающих смен предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в военное время; 50-дляпроживающих и эвакуируемого населения.

Предусмотреть мероприятия по контролю состояния радиационной и химической обстановки на проектируемой территории.

Для срочного захоронения в военное время необходимо предусмотреть размещение братской могилы с количеством захоронения с учетом безвозвратных потерь населения в военное время. Территория для захоронений предусмотрена в непосредственной близости от проектируемого нового кладбища.

Целью мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения.

Объем и содержание мероприятий определен из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств.

Основной задачей мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является обеспечение защиты населения.

Безопасность людей в чрезвычайных ситуациях должна обеспечиваться:

- снижением вероятности возникновения и уменьшения возможных масштабов источников природных, техногенных и военных чрезвычайных ситуаций;

- локализацией, блокированием, сокращением времени действия, масштабов действия и ослабления поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций;

- снижения опасности поражения людей в чрезвычайных ситуациях путем предъявления и реализации к расселению людей, принятия соответствующих объемно – планировочных и конструктивных решений;

- повышения устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для здоровья людей;

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов. При возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников чрезвычайных ситуаций. А также осуществлением аварийно -спасательных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановлению жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов;

- ликвидацией последствий реабилитации населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при чрезвычайных ситуациях.

В проекте предусмотрены мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Такими являются: повышение надежности и безопасности функционирования комплекса жилой и общественной застройки, коммунально-бытовых территорий в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в условиях военного времени. Также проектом предусмотрены меры по оповещению населения на случай возникновения угрозы применения современного оружия, возникновению техногенных аварий и катастроф.

3.4. Мероприятия по территориальному планированию и этапы их реализации

Градостроительная концепция генерального плана основана на стратегической цели развития сельского поселения – улучшения качества жизни населения.

При формировании концепции нового генерального плана учитывались следующие обстоятельства:

- ограничения территориального развития населенных пунктов;

- линейное, вытянутое размещение хутора Пушкина вдоль автомобильной дороги районного значения;

- линейное, вытянутое размещение с. Краснопартизанское, х. Шевченко, х. Новый, х. Веселая жизнь;

- наличие двух основных въездов на территорию станицы со стороны трассы «Кавказ» и трассы «Дон»;

- наличие железнодорожного узла;

- наличие вспомогательных въездов в сельское поселение со стороны Новопетровского, Упорненского сельских поселений с востока, Новолеушковского и Старолеушковского сельского поселения с южной стороны, со стороны Новопластуновского и Атаманского сельского поселения с западной стороны, со стороны Крыловского района на севере;

- наличие р. Тихонькая, р. Сосыка, протекающих с юго-востока на северо-запад;

- наличие в центральной части территории сельского поселения промышленной зоны обеспеченной транспортной и инженерной инфраструктурой и имеющей свободные для развития территориальные ресурсы;

- наличие в южной и восточной части станицы Павловской резервных территорий для развития промышленных предприятий;

- наличие в центральной части станицы Павловской, в хуторе Пушкина с северной стороны, в с. Краснопартизанское с западной стороны, в х. Шевченко с западной стороны, в хуторе Новый с северо-восточной стороны территорий благоприятных для развития жилых, общественно-деловых, образовательных и рекреационных функций;

- необходимость выноса кладбища на нормативное расстояние от жилой зоны;

- необходимость сформировать зону общественно-делового назначения;

- живописный природный ландшафт;

- необходимость реконструкции и дальнейшего развития транспортной инфраструктуры сельского поселения;

- наличие территориальных ресурсов в границах населенных пунктов.

- наличие в заявленных планах развития Павловского муниципального района мероприятий по строительству завода по переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур с хранилищем, пункта приема и первичной переработки сельскохозяйственных животных, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, молочного завода по переработке 70 тонн молока в смену.

Развитие сельского поселения предусматривает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной организации и реконструкция ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

В первом случае основными задачами являются: обновление жилого и общественного фонда населенных пунктов сельского поселения (в т.ч. за счет сноса ветхого фонда), совершенствование систем жизнеобеспечения (транспорт, инженерные сети), улучшение социально-гигиенических условий проживания в сложившейся среде населенных пунктов. В Генеральном плане эти территории определены как первоочередные по реализации. К ним следует отнести историческую часть населенных пунктов. Реконструкция указанных территорий должна происходить за счет более рационального и интенсивного использования застроенных территорий, с одной стороны, и застройки свободных участков, с другой.

Территориальный рост ст. Павловской в соответствии с концепцией Генерального плана предусматривается в 4-х основных направлениях. В восточном направлении предусматривается развитие жилой и общественной зоны общей площадью 160 га и промышленных территорий, площадью 400 га. В западном направлении прирост происходит, в основном, за счет переустройства свободных территорий под жилые кварталы. Площадь резервных площадок под новое жилищное строительство на перспективу составляет 135 га. В северном направлении предусматривается развитие жилой зоны общей площадью 118 га. В южном направлении происходит развитие промышленной зоны общей площадью 600 га.

Территориальный рост х. Пушкина происходит в северном направлении за счет развития свободных территорий под жилые кварталы. Площадь резервных площадок под новое жилищное строительство на перспективу составляет 6 га.

Территориальный рост с. Краснопартизанское происходит в юго-западном направлении за счет развития свободных территорий под жилые кварталы. Площадь резервных площадок под новое жилищное строительство на перспективу составляет 23 га.

Территориальный рост х. Шевченко происходит в западном направлении за счет развития свободных территорий под жилые кварталы. Площадь резервных площадок под новое жилищное строительство на перспективу составляет 15 га.

Территориальный рост х. Новый происходит в восточном направлении за счет развития свободных территорий под жилые кварталы. Площадь резервных площадок под новое жилищное строительство на перспективу составляет 8 га.

Территориальный рост х. Веселая жизнь происходит в центральной части за счет развития свободных территорий под зону общественного центра. Площадь резервных площадок под новое жилищное строительство на перспективу составляет 1 га.

Наряду с доминирующим значением ядра общестаничого центра, расположенного на территории исторической части станицы Павловской, предполагается формирование его новых узлов, к которым можно отнести территорию в восточной и западной частях станицы в проектируемых кварталах жилой застройки. Предусматривается усиление рекреационных функций, связанное с размещением новых объектов отдыха и спорта, организацией парковых зон на прибрежных территориях рек Тихонькая и Сосыка.

К числу основных мероприятий по планировочному развитию сельского поселения относятся:

- Интенсивное пространственное развитие населенных пунктов сельского поселения, максимально эффективное использование территории – реконструкция и благоустройство всех функциональных зон – жилых районов, зон центров, производственных и рекреационных территорий;

- Выход к р. Тихонькая и р. Сосыка – создание общестаничной рекреационной зоны;

- Замещение ряда производственных территорий на коммерческо-деловые объекты и объекты обслуживания населения;

- Развитие производственной зоны в южной и восточной части ст. Павловской;

- Уменьшение вредного воздействия промышленных зон на окружающую среду, сокращение размеров санитарно-защитных зон путем вывода промышленных предприятий из селитебной застройки в производственную зону;

- Исторически сложившаяся планировочная структура населенных пунктов сохраняется и получает развитие в ст. Павловской, в юго-западном направлении в с. Краснопартизанское, в западном в х. Шевченко, в восточном в х. Новый и в северном в х. Пушкина;

- Развитие структуры общестаничного центра, системы общественных зон и комплексов.

4. Заключение

Принципы устойчивого развития, положенные в основу Генерального плана сельского поселения, предполагают сбалансированное развитие экономики, социальной сферы, экологии, эффективное использование инженерной и транспортной инфраструктуры, земельных ресурсов.

Генеральный план на период до 2030 года разработан на основе анализа существующего использования территорий, инженерных инфраструктур, системы транспорта, анализа развития сельского поселения как планировочного центра Павловского муниципального района Краснодарского края. Были проанализированы также долговременные тенденции и изменения социально демографических и миграционных процессов программ социально экономического развития Краснодарского края, Павловского муниципального района и современные тенденции развития населенных пунктов.

Вследствие существенных изменений за последнее десятилетие социально экономической ситуации, очевидно, что опережающими темпами должна развиваться инженерная и транспортная инфраструктура.

Утверждение Генерального Плана Павловского сельского поселения создаст необходимые условия эффективно использовать возможности, предоставляемые Национальными Проектами. Это послужит нормативной основой для подготовки градостроительной документации следующих уровней что, безусловно, скажется положительным образом на привлечение инвестиций в развитие сельского поселения.

5. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Площадь сельского поселения | га | 34 573,19 | 34 573,19 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 27 997,00 | 26 171,70 |
|  | Земли водного фонда | га | 1002,00 | 1002,00 |
|  | Земли запаса | га | 417,00 | 417,00 |
|  | Площадь населенных пунктов | га | 4 427,20 | 6 252,50 |
| 1.1 | Зона жилой застройки | га | 1 612,90 | 2 025,90 |
| 1.1.1. | Резервные жилые зоны | га |  | 413,00 |
| 1.2 | Общественно-деловая зона | га | 54,20 | 178,80 |
| 1.2.1. | зона административно-делового назначения | га | 20,50 | 110,70 |
| 1.2.2. | зона образования и здравоохранения | га | 33,70 | 68,10 |
| 1.2.3. | Резервные территории общественной зоны | га |  | 124,60 |
| 1.3. | Промышленная зона | га | 675,00 | 1 744,34 |
| 1.3.1. | Резерв промышленной зоны | га |  | 1053,00 |
| 1.4 | Рекреационные зоны Рекреационные зоны общественного назначения | га | 41,00 | 304,00 |
| 1.5 | Зоны специального назначения (кладбища, полигоны ТБО) | га | 11,50 | 34,60 |
| 1.5.1. | Кладбища | га | 11,50 | 29,60 |
| 1.5.2. | Полигоны ТБО | га |  | 5,00 |
| 1.6 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 1118,29 | 1 589,85 |
| 1.6.1. | коммунальные сооружения | га | 174,00 | 192,50 |
| 1.6.2. | зона улично-дорожной сети | га | 944,29 | 1397,35 |
| 1.7. | Иные зоны | га | 1637,00 | 1105,00 |
| 1.7.1. | Зона озеленения специального назначения | га | 242,00 | 418,10 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 34 515 | 39 075 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 0,998 | 1,130 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади | 795,35 | 949,55 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда - всего | тыс. м2 общей площади |  | 37,60 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство всего | тыс. м2 общей площади |  | 227,80 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 23,04 | 24,30 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 1 125 | 1 685 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные учреждения | учрежд. | 7 | 9 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | учрежд. | 2 | 3 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения: |  |  |  |
| 4.2.1 | Больницы | мест | 340 | 620 |
| 4.2.2 | Поликлиники | учрежд. | 1 | 2 |
| 4.2.3 | Аптеки | учрежд. | 6 | 7 |
| 4.2.4 | Фельдшерский пункт | учрежд. | 4 | 4 |
| 4.2.5 | Стоматологическая клиника | учрежд. | 1 | 3 |
| 4.2.6 | Психологический центр | учрежд. | - | 2 |
| 4.3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.3.1 | Учреждения клубного типа | мест | 2 020 | 3 675 |
| 4.3.2 | Библиотеки | учрежд. | 5 | 5 |
| 4.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.4.1 | Спортивные залы | учрежд. | 11 | 20 |
| 4.4.2 | Плоскостные спортивные сооружения | учрежд. | 3 | 5 |
| 4.4.3 | Бассейн | учрежд. | 1 | 2 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения и общественного питания |  |  |  |
| 4.5.1 | Предприятия розничной торговли | учрежд. | 89 | 160 |
| 4.5.2 | Учреждения общественного питания | учрежд. | 17 | 32 |
| 4.6 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.6.1 | Предприятия бытового обслуживания (КБО) | учрежд. | 10 | 31 |
| 4.7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 4.7.2 | Пожарное депо | объект/машина | 1/3 | 2/6 |
| 4.8 | Организации и учреждения управления, кредитно -финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |
| 4.8.1 | Отделение банков | учрежд. | 3 | 3 |
| 4.8.2 | Отделение связи | учрежд. | 1 | 3 |
| 4.8.3 | Почта | учрежд. | 2 | 3 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 630 | 650 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 8 137,5 | 10 426,1 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км | 25 | 41 |
| 6.1.3 | Водозаборов | шт | 3 | 4 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 4 044 | 7 000 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | км | 27,7 | 84,4 |
| 6.3 | Дождевая канализация |  |  |  |
| 6.3.1 | Протяженность сетей | км | - |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление электроэнергии | млн кВт/ч в год | 334,3 | 413,8 |
| 6.3.2 | Протяжённость сетей 10-35кВ | км | - | 21,75 |
| 6.3.3 | Трансформаторные подстанции | шт. | 96 | 133 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 31,86 | 38,66 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 90 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа-всего | тыс м3/год | 93 780 | 93 780 |
| 6.4.2 | Источники подачи газа, |  | ГРС, ГРП | ГРС, ГРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 43,4 | 43,4 |
|  | низкого давления | км | 120,2 | 120,2 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров | 3700 | 4250 |