Авторский коллектив

- Руководитель проектной группы 		- Остробородов В.Б.

- Заместитель руководителя 		- Таран А.С.

- Главный архитектор проекта 		- Кагайкин И.А.

- Главный специалист по вопросам расселения и градостроительного развития территорий 			- д.арх., проф. Птичникова Г.А.

- Инженер-эколог 				- к.б.н., доцент Чернявская Т.А.

- Архитектор 					- Кривцова М. Н.

- Архитектор 					- Коваль А.П.

- Архитектор 					- Краева А. А

- Архитектор 					- Романова М.Е.

- Архитектор 					- Шевченко Е.А.

- Архитектор 					- Морозов Р.А.

- Архитектор 					- Литвиненко Н. Б

- Архитектор 					- Антюфеев В.В.

Введение

Разработка генерального плана Павловского сельского поселения выполнена проектной организацией ООО «Росстройпроект» (г. Волгоград) по заказу администрации Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края.

Генеральный план выполняется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (СНиП 11-04-2003).

«Положения о территориальном планировании Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края» разработаны на основе материалов, предоставленных структурными подразделениями администрации Павловского сельского поселения и территориальными органами статистики по Краснодарскому краю.

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) в программе Mapinfo. Для разработки генерального плана использовались топографические основы масштаба 1 : 25 000 (на бумажных и цифровых носителях).

Генеральный план Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2020 г.

II этап (расчетный срок) – 2030 г.

Положения о территориальном планировании включают в себя:

- Цели и задачи территориального планирования;

- Перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Состав проекта:

Т.1. Ч.1. Положения о территориальном планировании (текстовые материалы);

Т.1. Ч.2. Положения о территориальном планировании (графические материалы);

Т.2. Ч.1. Материалы по обоснованию генерального плана (текстовые материалы);

Т.2. Ч.2. Материалы по обоснованию генерального плана (графические материалы).

1. Цели и задачи территориального планирования

Цель территориального планирования Павловского сельского поселения – разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создание действенного инструмента управления  развитием территории в соответствии с федеральным законодательством.

Основными задачами территориального планирования Генерального плана Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края являются:

- определение предпосылок социально-экономического и пространственного развития поселения;

- определение границ населенных мест, входящих в сельское поселение, и разработка мероприятий по эффективному использованию существующей территории;

- определение направлений, параметров развития и границ функциональных зон, а также территорий для объектов капитального строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, жилья, производства, социальной инфраструктуры;

- развитие транспортного каркаса поселения в увязке с транспортно-коммуникационной сетью Павловского муниципального района Краснодарского края;

- разработка мероприятий по охране окружающей среды, организации системы зеленых насаждений, создания и развития зон отдыха;

- разработка мероприятий по сохранению и использованию культурного наследия;

- определение основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

2. Социально-экономические предпосылки развития сельского поселения

2.1. Общие положения

Градостроительная концепция Генерального плана опирается на выводы комплексного градостроительного анализа территории Павловского сельского поселения – экономических, социальных, природно-экологических, градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.

Основной целью социально-экономического развития сельского поселения является повышение уровня жизни населения при устойчивом его росте и создание условий для увеличения продолжительности жизни и прироста населения.

Для достижения этих целей требуется решение задачи повышения качества жизни населения, которая предусматривает следующие направления:

- увеличение рождаемости и миграционного прироста населения;

- обеспечение экономического роста – рост валового продукта, создание новых рабочих мест;

- рост денежных доходов населения, увеличение собственных доходов бюджетной системы;

- развитие сферы услуг за счет внедрения новых технологий, рост производительности труда, повышение эффективности производства;

- увеличение продолжительности жизни населения, которое предусматривается за счет развития социальной сферы;

- обеспечение жильем молодых семей;

- проведение природоохранных мероприятий;

- ведение активной социальной политики;

- расширение и улучшение материально-технического снабжения объектов культуры, здравоохранения, образования.

2.2. Население

Численность населения сельского поселения составляла на 01.01.2009 года 34,5 тыс. жителей. Предложенный вариант развития поселения представляет собой оптимистическую модель демографического развития и предлагает устойчивые темпы роста его численности. Прогнозируемая численность населения сельского поселения принята на расчетный срок 39 тыс. человек.

2.3. Территориальные ресурсы

Общая площадь земель в границах сельского поселения составляет 34606,0 га.

Уровень использования жилых территорий невысок, так как плотность населения на территории поселения составляет около 0,99 чел/га. К землям поселения относятся земли населенных пунктов, территории сельскохозяйственного назначения и часть неосвоенных земель. Территории промышленных и коммунально-складских объектов используются большей частью экстенсивно.

В Генеральном плане в числе градостроительных мероприятий предлагается интенсивное использование территории в пределах существующих границ сельского поселения.

2.4. Экономическая база

Приоритетным направлением экономики является развитие сельскохозяйственного, промышленного, транспортного комплекса и малого предпринимательства.

Основными направлениями развития хозяйственного комплекса Павловского сельского поселения, в первую очередь, являются:

- укрепление сельскохозяйственной специализации территории;

- развитие промышленности по направлению переработка получаемого сельскохозяйственного сырья, развитие строительной области.

Пищевая промышленность

Ведущей отраслью промышленности Павловского сельского поселения является пищевая промышленность, удельный вес которой в общем объеме валовой продукции составляет более 96% и в которой занято 43,8% всех занятых в экономике.

К наиболее крупным предприятиям пищевой промышленности следует отнести ОАО «Павловский сахарный завод», ОАО «Павловский мясокомбинат», ОАО «Павловский элеватор», ООО «Техада» и другие.

Сельское хозяйство

В земледелии главными направлениями должны стать всемерная охрана земельных ресурсов от негативных антропогенных процессов и повышение отдачи сельскохозяйственных угодий на основе применения научно-обоснованных систем севооборотов, комплексной мелиорации и химизации почв.

На основе складывающихся тенденций на рынке продукции растениеводства и приоритетов аграрной политики, в качестве главного направления перспективного развития земледелия сельского поселения можно выделить зерновое хозяйство.

Дальнейшее развитие отрасли предполагает:

- укрепление кормовой базы за счет повышения урожайности кормовых культур в полевых севооборотах, создания орошаемых сенокосов и пастбищ;

- совершенствование племенной работы, улучшение породного стада;

- внедрение интенсивных методов ведения хозяйства путем технического оснащения ферм и комплексов, совершенствования технологии производства;

- реконструкция действующих и строительство новых ферм и комплексов.

Переработка сельскохозяйственной продукции

Промышленность представлена предприятиями по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, пищевой промышленности, стройиндустрии и др. Достаточно высокий потенциал сложился в строительном комплексе. На сегодняшний день все строительно-монтажные и ремонтные работы в районе осуществляются силами собственных строительных организаций.

Развитие переработки получаемого сельскохозяйственного сырья имеет важное значение для повышения эффективности в аграрном секторе экономики. Это требует реконструкцию существующих и создание новых собственных производственных подразделений по переработке, а также развития интегрированных связей с крупными промышленными предприятиями, осуществляющими более глубокую переработку сельскохозяйственной продукции.

Широко представлены и другие отрасли:

- производство строительных материалов и стройиндустрия;

- машиностроительная;

- автотранспортная;

- сельскохозяйственная и животноводческая;

- хранение и транспортировка нефти.

В станице Павловской имеется большое количество малых предприятий, находящихся в частной собственности. Основные направления их деятельности: торговля, бытовое и сервисное обслуживание, строительство, сельское хозяйство.

Производство строительных материалов сегодня занимает существенное место в структуре базовых отраслей хозяйственного комплекса сельского поселения. Основные направления развития отрасли - дальнейшее увеличение уровня производства, освоение новых технологий и видов выпускаемой продукции, развитие каналов сбыта продукции.

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию

3.1. Мероприятия в области планировочной организации и функционального развития территории

3.1.1. Мероприятия по планировочному развитию территории

Градостроительная концепция генерального плана основана на стратегической цели развития сельского поселения – улучшения качества жизни населения.

При формировании концепции нового генерального плана учитывались следующие обстоятельства:

- ограничения территориального развития населенных пунктов;

- линейное, вытянутое размещение хутора Пушкина вдоль автомобильной дороги районного значения и р. Очеретовая;

- линейное, вытянутое размещение с. Краснопартизанское, х. Шевченко, х. Новый, х. Веселая жизнь;

- наличие двух основных въездов на территорию станицы со стороны трассы «Кавказ» и трассы «Дон»;

- наличие железнодорожного узла;

- наличие вспомогательных въездов в сельское поселение со стороны Новопетровского, Упорненского сельских поселений с востока, Новолеушковского и Старолеушковского сельского поселения с южной стороны, со стороны Новопластуновского и Атаманского сельского поселения с западной стороны, со стороны Крыловского района на севере;

- наличие р. Тихонькая, р. Сосыка протекающих с юго-востока на северо-запад;

- наличие в центральной части территории сельского поселения промышленной зоны обеспеченной транспортной и инженерной инфраструктурой и имеющей свободные для развития территориальные ресурсы;

- наличие в южной и восточной части станицы Павловской резервных территорий для развития промышленных предприятий;

- наличие в центральной части станицы Павловской, в хуторе Пушкина с северной стороны, в с. Краснопартизанское с западной стороны, в х. Шевченко с западной стороны, в хуторе Новый с северо-восточной стороны территорий благоприятных для развития жилых, общественно-деловых, образовательных и рекреационных функций;

- необходимость выноса кладбища на нормативное расстояние от жилой зоны;

- необходимость сформировать зону общественно-делового назначения;

- живописный природный ландшафт;

- необходимость реконструкции и дальнейшего развития транспортной инфраструктуры сельского поселения;

- наличие территориальных ресурсов в границах населенных пунктов.

- наличие в заявленных планах развития Павловского муниципального района мероприятий по строительству завода по переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур с хранилищем, пункта приема и первичной переработки сельскохозяйственных животных, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, молочного завода по переработке 70 тонн молока в смену.

Развитие сельского поселения предусматривает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной организации и реконструкция ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

В первом случае основными задачами являются: обновление жилого и общественного фонда населенных пунктов сельского поселения (в т.ч. за счет сноса ветхого фонда), совершенствование систем жизнеобеспечения (транспорт, инженерные сети), улучшение социально-гигиенических условий проживания в сложившейся среде населенных пунктов. В Генеральном плане эти территории определены как первоочередные по реализации. К ним следует отнести историческую часть населенных пунктов. Реконструкция указанных территорий должна происходить за счет более рационального и интенсивного использования застроенных территорий, с одной стороны, и застройки свободных участков, с другой.

Территориальный рост ст. Павловской в соответствии с концепцией Генерального плана предусматривается в 4-х основных направлениях. В восточном направлении предусматривается развитие жилой и общественной зоны общей площадью 160 га и промышленных территорий, площадью 400 га. В западном направлении прирост происходит, в основном, за счет переустройства свободных территорий под жилые кварталы. Площадь резервных площадок под новое жилищное строительство на перспективу составляет 135 га. В северном направлении предусматривается развитие жилой зоны общей площадью 118 га. В южном направлении происходит развитие промышленной зоны общей площадью 600 га.

Территориальный рост х. Пушкина происходит в северном направлении за счет развития свободных территорий под жилые кварталы. Площадь резервных площадок под новое жилищное строительство на перспективу составляет 6 га.

Территориальный рост с. Краснопартизанское происходит в юго-западном направлении за счет развития свободных территорий под жилые кварталы. Площадь резервных площадок под новое жилищное строительство на перспективу составляет 23 га.

Территориальный рост х. Шевченко происходит в западном направлении за счет развития свободных территорий под жилые кварталы. Площадь резервных площадок под новое жилищное строительство на перспективу составляет 15 га.

Территориальный рост х. Новый происходит в восточном направлении за счет развития свободных территорий под жилые кварталы. Площадь резервных площадок под новое жилищное строительство на перспективу составляет 8 га.

Территориальный рост х. Веселая жизнь происходит в центральной части за счет развития свободных территорий под зону общественного центра. Площадь резервных площадок под новое жилищное строительство на перспективу составляет 1 га.

Наряду с доминирующим значением ядра общестаничого центра, расположенного на территории исторической части станицы Павловской, предполагается формирование его новых узлов, к которым можно отнести территорию в восточной и западной частях станицы в проектируемых кварталах жилой застройки. Предусматривается усиление рекреационных функций, связанное с размещением новых объектов отдыха и спорта, организацией парковых зон на прибрежных территориях рек Тихонькая и Сосыка.

К числу основных мероприятий по планировочному развитию сельского поселения относятся:

- Интенсивное пространственное развитие населенных пунктов сельского поселения, максимально эффективное использование территории – реконструкция и благоустройство всех функциональных зон – жилых районов, зон центров, производственных и рекреационных территорий;

- Выход к  р. Сосыка – создание общестаничной рекреационной зоны;

- Замещение ряда производственных территорий на коммерческо-деловые объекты и объекты обслуживания населения;

- Развитие производственной зоны в южной и восточной части ст. Павловской;

- Уменьшение вредного воздействия промышленных зон на окружающую среду, сокращение размеров санитарно-защитных зон путем вывода промышленных предприятий из селитебной застройки в производственную зону;

- Исторически сложившаяся планировочная структура населенных пунктов сохраняется и получает развитие в ст. Павловской, в юго-западном направлении в с. Краснопартизанского, в западном в х. Шевченко, в восточном в х. Новый и в северном в х. Пушкина;

- Развитие структуры общестаничного центра, системы общественных зон и комплексов.

3.1.2. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории сельского поселения - это один из главных инструментов градостроительного регулирования. Зонирование устанавливает регламенты использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки.

Разработанное в составе Генерального плана Павловского сельского поселения функциональное зонирование основывается на результатах комплексной оценки территории, учитывает планировочную специфику сельского поселения, а также особенности использования земель населенных пунктов. При установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного, Земельного и Водного кодексов РФ, требования нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке предложений по функциональному зонированию территорий в Генеральном плане Павловского сельского поселения предусматривается:

    - преемственность в функциональном назначении сложившихся территориальных зон в том случае, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, а также эффективного и рационального использования территорий;

    - размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях с предварительным комплексом работ по инженерной и инфраструктурной подготовке территории;

    - реконструкция территорий населенных пунктов, развитие центра, освоение новых свободных территорий;

    - увеличение площади рекреационных зон, их организация вдоль рек Сосыка и Тихонькая;

    - резервирование территорий населенных пунктов для перспективного градостроительного развития.

На территории Павловского сельского поселения выделяются следующие основные функциональные зоны:

  - жилые зоны – зоны застройки домами различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зоны застройки средне- и малоэтажными жилыми домами, зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

  - общественно-деловые зоны – зоны, предназначенные для размещения объектов делового, общественного, коммерческого назначения, объектов здравоохранения и социальной защиты, объектов среднего профессионального образования;

  - производственные зоны – зоны производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду,

  - зоны инженерной и транспортной инфраструктур - зоны размещения объектов транспорта и инженерной инфраструктуры;

  - зоны сельскохозяйственного назначения – зоны занятые объектами сельскохозяйственного назначения, сельхозугодий, садоводства;

  - рекреационные зоны – парки, скверы, бульвары; лесопарки, зоны отдыха, и туризма, спортивные комплексы и сооружения;

  - зоны с особыми условиями использования;

  - территории объектов культурного наследия;

  - зоны специального назначения – кладбища, полигоны ТБО и др.;

  - резервные зоны – зоны для перспективного градостроительного развития (жилой застройки, общественно-деловой застройки, производственных объектов);

  - зоны прочих территорий.

Для государственных и муниципальных нужд Генеральным планом предусматривается резервирование территорий для размещения объектов различного назначения. Анализ территориальных резервов различных функциональных зон населенных пунктов показал, что территориальные резервы внутри существующей черты населенных пунктов достаточно велики.

Резерв территории под производственные зоны:

- за счет свободных площадок в восточной и южной части ст. Павловской внутри сложившихся производственных зон и за счет перераспределения уже существующих производственных территорий, постоянного процесса реорганизации этих территорий. Общая площадь составляет 1053 га.

Резерв территории зон специального назначения:

- полигон ТБО имеет достаточные возможности для территориального развития на территории сельского поселения за границами населенных пунктов. Резерв территории составляет 5 га;

- территория нового кладбища за расчетный срок генерального плана резервируется в северо-восточной и в западной части ст. Павловской. Площадь составляет 18 га.

Резерв территории под жилые и общественно-деловые зоны:

- на свободных площадках внутри сложившейся планировочной структуры кварталов, а также на свободных территориях в восточной, западной и северной части ст. Павловской, в центральной части х. Пушкина, х. Шевченко, х. Веселая жизнь, х. Новый (124 га);

- резерв под новое жилищное строительство предполагается в восточной, западной и северной части в ст. Павловской, в юго-западном направлении в с. Краснопартизанское, в западном в х. Шевченко, в восточном в х. Новый и в северном в х. Пушкина; площадь составляет 413 га.

3.1.3. Зоны с особыми условиями использования

Наличие зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура сельского поселения, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории Павловского сельского поселения представлены:

- санитарно-защитными зонами предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры и другими.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ)

СЗЗ производственно-коммунальных объектов

Санитарно-защитная зона предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население и  отделяет предприятие от жилой застройки. Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды на территории сельского поселения, не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки или внутри ее, оказывая негативное воздействие. На территории поселения расположены следующие объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

Железнодорожная станция – 50 м;

Автовокзал – 50 м;

ОАО «Павловский сахарный завод» - 300 м;

ООО «Пищекомбинат крайпотребсоюза» - 100 м;

ЗАО Комбикормовый завод «Павловский» - 300 м;

ЗАО Механический завод «Реммаш» - 100 м;

ООО «Кубаньзернопродукт» - 100 м;

ООО «Хлебокомбинат Павловский РАЙПО» - 100 м;

Асфальтобетонный завод «ДРСУ» - 300 м;

ОАО «Павловский мясокомбинат» - 1000 м;

Бойня – 500 м;

Производственная база – 100 м;

Склад ядохимикатов – 500 м;

Мельница – 300 м;

Передвижная механизированная колонна - 100 м;

Нефтебаза – 500 м;

База сжиженного газа -1000 м;

АЗС - 100м;

Молочно-товарная ферма – 300 м;

Свинотоварная ферма - 500 м;

Элеватор – 100 м;

АГРС – 300 м;

Проектируемые предприятия IV-V класса вредности– 100 м;

Проектируемые предприятия II-III класса вредности– 100 м;

Кладбище – 100 м, 300 м.

Величина СЗЗ коммунальных и складских объектов – 50-100 м.

Санитарно-защитная зона автомобильной дороги федерального значения - 100м.

Санитарно-защитная зона очистных сооружений

Зона выделена для обеспечения правовых условий использования участков очистных сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией очистных сооружений по согласованию. Размер СЗЗ:

- очистные сооружения канализации – 500 м;

- завод по переработке биологических отходов – 400 м;

- полигон твердых бытовых отходов – 500 м.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов

инженерной инфраструктуры

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории сельского поселения, имеются линии электропередачи напряжением 110 кВ. Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 110 кВ устанавливаются в размере 20 м. соответственно в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

Охранные зоны линии нефтепровода устанавливаются в размере 100 м.

Охранная зона магистрального газопровода устанавливаются в размере 100 м.

Охранная зона газопровода высокого давления, проходящего по территории жилой застройки, устанавливается в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Ширина охранной зоны газопровода устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода с каждой стороны.

Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон на территории поселения градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в городском поселении в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики.

Ширина водоохранной зоны р. Сосыка и р. Тихонькая установлена в размере 200 м. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения сельского поселения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией источников водоснабжения.

Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 м, для поверхностного водозабора устанавливается в размере не менее 200 метров от самого водозабора вверх по течению, 100 м вниз по течению, 100 м по прилегающему водозабору берегу, а также 100 м в сторону противоположного берега. Граница второго и третьего поясов зоны санитарной охраны определяется гидродинамическими расчетами. Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

3.2.1. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Железнодорожный транспорт

Территорию сельского поселения с севера на юго-восток пересекает железнодорожная линия «Ростов на Дону - Махачкала», деля территорию сельского поселения на западный и восточный районы. В западном районе расположен х. Пушкина, с. Краснопартизанское, ст. Павловская, х. Шевченко, а в восточном – х. Веселая жизнь и х. Новый.

В станице расположены железнодорожные станции: Сосыка – Ростовская, Сосыка – Ейская; железнодорожный вокзал.

Проектом предусматривается реконструкция железнодорожных переездов: на въезде в станицу со стороны Краснодара и на пересечении улицы Горького с железной дорогой.

В связи с ограниченным движением транспорта по железнодорожной ветке Краснодар – Ейск, переезды сохраняются в одном уровне с автоматическим регулированием.

Железная дорога относится к категории объектов федерального значения. Данных о ее развитии в пределах Павловского района нет, так как отсутствует схема территориального планирования Российской Федерации.

Автомобильный транспорт

Автомобильные связи сельского поселения построены на функционировании федеральных автодорог «Дон» и «Кавказ. Станица Павловская восточной частью своей границы примыкает к данной автодороге. Автодорога «Дон» проходит также черех х. Веселая жизнь и село Краснопартизанское деля его на 2 части.

Федеральная автомобильная дорога «Дон» (Ростов на Дону – Краснодар), связывающая населенные пункты сельского поселения с краевым центром.

Через территорию сельского поселения проходят дороги регионального значения – «ст. Староминская – ст. Ленинградская – ст. Павловская», «Октябрьская - Павловская – Новопластуновская». Межпоселковые связи осуществляются по автодорогам с твердым покрытием.

Воздушный транспорт

Воздушного сообщения с сельским поселением нет.

Уличная сеть

Существующая транспортная схема населенных пунктов представлена регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась без учета интенсивности автомобильного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

В составе транспортной сети сельского поселения выделены улицы и дороги следующих категорий:

- автомобильная дорога федерального значения;

- автомобильная дорога регионального значения;

- автомобильная дорога местного значения.

Ширина улиц в населенных пунктах сельского поселения продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 20,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0 – 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения, в связи с этим предлагается устройство тротуаров шириной 2 м и пешеходных зон.

Проектом предусмотрено размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное хранение автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Предусмотрен вынос автовокзала, расположенного по ул. Чкалова и предлагается строительство двух новых автобусных вокзалов. Один для районного автотранспорта - на автомагистрали краевого значения  – «ст. Староминская – ст. Ленинградская – ст. Павловская» и «Октябрьская - Павловская – Новопластуновская» в районе проектируемой автомобильной развязки. Другой - междугороднего сообщения - на развязке федеральной автомобильной дороги «Кавказ». Автовокзалы размещены в комплексе с автозаправочными станциями.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено расширить сеть предприятий автосервиса (станций технического обслуживания и автозаправок).

Генеральным планом предусмотрено строительство трех АЗС.

В Центральном планировочном районе станицы находится существующее пожарное депо на 3 автомобиля.

В связи с интенсивным развитием восточной и южной промышленных зон, а также перспективным жилищным строительством на расчетный срок в юго-восточной части станицы, проектом предлагается разместить в восточной промзоне пожарное депо на 6 автомобилей. Оно также сможет обслуживать и сопряженное население малых населенных пунктов.

В связи с удаленностью участков промзоны, как от центра станицы, так и друг от друга, еще одно пожарное депо на 3 автомобиля предусматривается для охраны предприятий в южной промзоне по мере её развития.

Таким образом, общее количество пожарных автомобилей, необходимое для обслуживания станицы Павловской на расчетный срок, согласно «Норм проектирования объектов пожарной охраны» (НПБ 101-95), равно 12.

3.2.2. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Согласно произведенному расчету, водоснабжение станицы Павловской составляет:

- существующее положение – 8 137,5 м3/сут.

- расчетный срок – 2 288,6 м3/сут.

Проектом рекомендуется на заявленную потребность строительство нового узла водопроводных сооружений производительностью 7000 м3/сут.

Такое водопотребление можно удовлетворить бурением 9 артскважин (6 скважин на современное состояние и 3 скважины на расчетный срок), расположенным в линейный ряд на расстоянии 300 м друг от друга, глубина скважин – 310 м, дебит 38 – 40 м3/час.

Узел водозаборных сооружений проектируется в составе:

- 9 артскважин дебитом 38 м3/час;

- 2 резервуара хозяйственно-питьевого – противопожарного запаса воды емкостью 1000 м3 каждый из сборных железобетонных конструкций по Т.П.901-4-59.83;

- насосной станции II подъема;

- станции очистки воды (электролизная).

Генеральным планом предусматривается строительство водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозяйственно-питьевые – противопожарные нужды. Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой - противопожарный низкого давления. Сеть водопровода принята кольцевая из чугунных и стальных труб по ГОСТ 9583-75, ГОСТ 10704-91, диаметром 100 – 300 мм. Общая протяженность водопроводной кольцевой сети L = 25000 м – на современное состояние, L = 16000 м – на расчетный срок.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принимается по данным Таблицы 5, СНиП 2.04.02-84* и составляет для населенного пункта при числе жителей до 50 тыс. человек и застройке зданиями высотой до 5 этажей – 2 пожара по 25 л/с.

Внутреннее пожаротушение принимается по диктующему объекту – 2 струи по 5 л/с.

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, располагаемых на кольцевых водопроводных сетях.

Объем неприкосновенного пожарного запаса воды определяется из условия обеспечения 3-х часового расхода воды на внутреннее и наружное пожаротушение при наибольшем расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Водоснабжение х. Пушкина, с. Краснопартизанское, х. Шевченко, х. Веселая жизнь, х. Новый - от отдельно стоящих артскважин. Изношенные водопроводные сети реконструируются.

Канализация

На территории проектируемого сельского поселения централизованная канализация отсутствует. Канализация представлена выгребными ямами.

Централизованной системой канализации охвачен только центр станицы Павловской, район  двух - пятиэтажной застройки. В настоящее время станица имеет очистные сооружения Павловского Пищекомбината КПС, общая мощность которых составляет 3 850 м3/сут., две КНС, самотечные и напорные коллекторы. Расход сточных вод по станице согласно справке – 1 465 м3/сут.

Существующее количество канализационных насосных станций – 4 шт., заглубление КНС до 7 м. Общая мощность КНС – 107 кВт (47, 30, 15, 15 кВт).

Протяженность канализационных сетей – 27,7 км. Диаметры труб – 100 – 400 мм, глубина укладки до 3 м.

Загруженность очистных сооружений – 40%.

Для центрального района станицы с секционной застройкой сточные воды самотечной и напорной сетью канализации, проектируемыми и существующими насосными станциями отводятся во вновь проектируемую главную насосную станцию и далее, по двум напорным коллекторам, отводятся на реконструируемые существующие очистные сооружения полной биологической очистки, расширяемые до расчетной производительности 7000 м3/сут., которые будут обеспечивать очистку сточных вод на современное состояние и расчетный срок, с последующим выпуском очищенных стоков на поля фильтрации. Потребная электрическая мощность очистных сооружений – 245 кВт.

Бытовые стоки от населения, проживающего в не канализуемом частном секторе, вывозятся на сливной пункт, находящийся на территории очистных сооружений.

Общая протяженность проектируемых сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет – 56 800,0 м.

Канализационная система х. Пушкина, с. Краснопартизанское, х. Шевченко, х. Веселая жизнь, х. Новый представлена выгребными ямами.

Водоотведение

Сеть ливневой канализации на территории населенных пунктов сельского поселения отсутствует.

Для станицы Павловской предусматривается сеть дождевой канализации, предназначенной для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и газонов.

Особо загрязненные поверхностные стоки, которые образуются в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий с участков, расположенных на селитебных территориях проектируемых населенных пунктов, перед сбросом в водоем должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях.

Очистные сооружения приняты в виде отстойников, оборудованных устройством для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов.

Электроснабжение

Павловское сельское поселение полностью электрифицировано и получает питание от опорных трансформаторных подстанций 110/10 кВ и 35/10 кВ.

Источниками электроснабжения проектируемых объектов приняты существующие районные трансформаторные подстанции 110/35/10 кВ и 35 кВ:

1) ПС35/10 кВ «Труд»;

2) ПС35/10 кВ «Хладобойня»;

3) ПС35/10 кВ «Комсомолец»;

4) ПС35/10 кВ «Павловская».

Схема электроснабжения на расчетный срок предусматривает строительство 37-х новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и использование 96-ти существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Общая установленная мощность трансформаторов всех городских подстанций составляет: 17 958 кВА, в том числе: проектируемых – 7 137 кВА.

Теплоснабжение

Теплоснабжение станицы Павловской осуществляется от 14 котельных, не считая котельных промышленной зоны. Существующие котельные отапливают жилые дома, общественные и административные здания и расположенные в жилой зоне производственные территории.

Индивидуальная одно- и двух этажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов и АГВ.

Предусматривается строительство котельной производительностью 6,80 Гкал/час для района, ограниченного железной дорогой Краснодар – Ейск, с юга и запада – объездной автомагистралью Краснодар – Ростов – Баку, с востока – ул. Степной.

Отопление одно- и двух этажных домов от газовых котлов и АГВ, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире. Отопление 3-х, 4-х и 5-ти этажных жилых домов, общественных и административных зданий – централизованное, водяное от наружных тепловых сетей.

Для теплоснабжения центральной части станицы Павловской, ограниченной улицами Калинина, Набережная, Кирова, Горького, Проезжая, предусматривается расширение существующих котельных №4,5,7,8,9.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Котельные работают на газе. Теплоноситель для отопления и вентиляции – вода с параметрами 95 – 700С, для горячего водоснабжения – 650С. Система теплоснабжения – закрытая, четырехтрубная.

К установке предлагаются в:

Котельной №4 – 3 котла КС-Г-100У

Котельной №5 – достаточно установленной мощности

Котельной №7 – 4 котла Ква – 0,5Гн

Котельной №8 – 2 котла Ква – 0,4 Гн

Котельной №9 – 2 котла Ква – 0,25 Гн

Проектом предусматривается строительство 7 новых районных котельных, к установке предлагается РОК № 1,5,6,7 – 3 котла КСВ – 1,0 Гн, РОК № 2,3 – 4 котла КСВ – 0,5 Гн, РОК №4 – 4 котла КСВ – 1,0 Гн.

Газоснабжение

Объем газоснабжения населенных пунктов:

Ст. Павловская – 61,36 м3/год;

Хутор Веселая Жизнь – 0,72 м3/год;

Село Краснопартизанское – 2,12 м3/год;

Хутор Новый – газификация отсутствует;

Хутор Пушкина – 0,55 м3/год;

Хутор Шевченко - газификация отсутствует.

Газоснабжение станицы Павловской осуществляется от Павловской ГРС мощностью 30 тыс. м3/час.

Новые и ранее не газифицированные городские жилые массивы газифицируются на основе генеральной схемы газоснабжения станицы Павловской и схем газоснабжения данных массивов. Система  газоснабжения станицы рассчитывается на максимальный часовой расход газа. Согласно сложившейся схеме газоснабжения давление в сетях низкого давления после ГРП принимается равным 200 мм. Вод. Ст.

В станице Павловской существуют 17 стационарных ГРП, 88 шкафных ГРП. Протяжённость газовых сетей станицы составляет 163,6 км.

Высокое давление – 43,4 км. Низкое давление – 120,2 км.

Расчёты показали, что существующая система газоснабжения реконструкции не подлежит, но по мере застройки населенных пунктов система получит дальнейшее развитие.

Газопроводы низкого давления к жилым домам будут решены на стадии подготовки проектов планировки территории.

Телефонизация

В Павловском сельском поселении в настоящее время имеются телефонные станции монтированной емкостью 9 964 и задействованной емкостью 9 303 номеров, расположенных в центральной части станицы по ул. Горького 294 / Павловская АЛС-5984/5686; Павловская SI 2000-2700/2525; Заречная SI 2000- 1280/1092.

Количество телефонов для телефонизации ст. Павловской определялось по нормам телефонной плотности НП.2.008-85.

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 чел. населения на расчетный срок составит:

- 197 тлф. – для сектора хозяйственной деятельности.

- 323 тлф. – для квартирного сектора.

Таким образом, на расчетный срок для полного удовлетворения потребности в телефонной связи потребуется 520 телефонов на 1000 человек населения.

Общее количество телефонов, при условии полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности, и населения квартирного сектора должно составить 18 509 телефонов, что потребует расширения действующих станций до емкости 19 000 номеров.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения города в развитии и модернизации местных сетей связи, являющихся наиболее инвестиционноемкими частями телефонной сети общего пользования.

Радиофикация

Потребная мощность для радиофикации по проектируемым районам определяется по показателям из расчета 0,4 Вт на одну радиоточку (одна радиоточка на семью) и одна радиоточка на 10 человек работающих.

Общее число радиоточек на расчетный период составит – 12 865 радиоточек, что соответствует мощности 5146 кВт. Для покрытия расчетной мощности, а также для замены морально устаревшего оборудования радиоузла, построенного в 1975 году необходимо, на расчетный срок произвести реконструкцию существующего радиоузла с установкой двух усилителей мощностью 7,5 кВт каждый.

Телевидение

Развитие сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла, в зоне вещания которого находятся населенные пункты сельского поселения, позволяющего обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате.

3.2.3. Развитие объектов жилищного фонда

Разработка предложений по градостроительной организации жилых зон, реконструкции и новому жилищному строительству является одной из важнейших задач Генерального плана.

В Генеральном плане сельского поселения определены следующие принципы градостроительной организации жилых зон:

  - размещение необходимых объемов жилищного строительства в пределах границ населенных пунктов;

  - ликвидация ветхого и аварийного фонда, строительство на освободившихся участках новых жилых зданий и объектов обслуживания;

  - строительство нового жилищного фонда на экологически безопасных территориях;

  - комплексная застройка и благоустройство жилых зон;

  - обеспечение отдельным категориям населения социального жилья с условиями, соответствующими государственным социальным стандартам;

  - реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон.

В сельском поселении преобладает фонд личной собственности, по преимуществу одноэтажный. Жилой фонд поселения характеризуется нормальным уровнем благоустройства.

Основной тип жилища на территории населенных пунктов - одноквартирный жилой дом с приусадебным участком. Удельный вес индивидуального усадебного жилья в общем жилищном фонде составляет 99 %.

Новое жилищное строительство рассчитано на обеспечение жильем не только нового населения, но и для расселения жителей из районов старой застройки с повышенной плотностью с целью улучшения жилищного условий.

Генеральным планом для реализации проектов по строительству быстровозводимого малоэтажного жилья предлагаются земельные участки:

- в северной, западной и восточной части ст. Павловской;

- в хуторе Пушкина в западной стороне населенного пункта;

- в западной стороне с. Краснопартизанское;

- в западной стороне хутора;

- в северо-восточной стороне хутора Новый.

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется преимущественно на землях сельскохозяйственного использования, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке.

В целях роста показателя жилищной обеспеченности и улучшения жилищных условий населения, проживающего в жилом фонде, который подлежит сохранению на расчетный срок генерального плана, проектом рекомендуется проведение реконструктивных мероприятий в отношении данной категории жилья. Площадь жилищного фонда может быть увеличена за счет устройства пристроек, мансард, строительства дополнительных жилых построек в границах имеющихся участков.

Для новой жилой застройки сельских поселений преимущественным типом застройки предлагается малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Площадь участка до 0,5 га. Кроме того, для нового жилищного строительства предлагается коттеджный тип застройки, с площадью участка до 0,2 га.

Общая площадь резервных площадок под жилищное строительство при использовании предлагаемых типов застройки составит около 413 га.

Таким образом, в сельском поселении на расчетный срок средняя жилищная обеспеченность составит 24,3 м2/чел; общая площадь жилищного фонда – 949,55 тыс. м2, т.е. увеличится на 20 % с учетом выбытия 37,6 тыс. м2 аварийного и ветхого жилья. Общее количество нового жилищного фонда составит по этапам реализации 227,8 тыс. м2.

Жилую застройку села предлагается вести на базе существующей планировочной сетки с уточнением размеров земельных участков, предоставленных для ведения подсобного хозяйства.

3.2.4. Развитие системы общественных зон и комплексов

Общественно-деловая зона Павловского сельского поселения представлена существующим общественным центром станицы Павловской и общественными центрами остальных населенных пунктов. На расчетный период предусмотрено развитие общественного центра станицы представленного проектируемыми объектами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественный центр в ст. Павловской формируется на базе исторически сложившегося центра населенного пункта. В центре размещены административно-хозяйственные учреждения общестаничного значения: учреждения финансов и связи, управления, объекты социально-культурного назначения, предприятия торговли и общественного питания. Проектом предусматривается реконструкция существующих зданий и сооружений и строительство новых объектов культурно-бытового обслуживания.

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам предусматриваются индивидуальные жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что способствует развитию малого бизнеса.

Площадь резервных территорий общественно-деловой зоны на расчетный срок составляет 124 га.

В Генеральном плане предусмотрены следующие основные мероприятия по развитию системы общественного центра сельского поселения:

- резервирование территорий для создания общественно-деловых зон, новых экологически безопасных зон приложения труда, зон малого и среднего бизнеса;

- дальнейшее развитие специализированных спортивных центров;

- выделение и благоустройство рекреационной зоны, включающей в себя прибрежные территории вдоль рек, территории озелененных парковых зон отдыха, с возможной перспективой формирования системы пляжей.

3.2.5. Развитие и размещение объектов социальной инфраструктуры

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составляющей частью социального развития населенных пунктов.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей населенного пункта, достижение нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

Приоритетом развития социальной инфраструктуры является строительство объектов социально-гарантированного уровня – школ, детских дошкольных учреждений и амбулаторно- поликлинических учреждений. Наряду с транспортной и инженерной инфраструктурой объекты социальной инфраструктуры обеспечиваются бюджетом, реконструкция и строительство которых является обязательством местной власти.

Учитывая значение станицы Павловской как административного центра муниципального образования, проектом намечается разместить дополнительные учреждения культурно-бытового назначения периодического и частично эпизодического пользования в расчете на население тяготеющих населенных пунктов.

Проектом предусматривается создание зон отдыха на реке Сосыка в центральной части станицы и в северо-западной ее части, а также благоустройство существующей зоны отдыха на реке в восточной части станицы.

Предлагается расширение сети парков, скверов и бульваров с объектами обслуживания и отдыха, а также благоустройство и реконструкция существующих скверов, парка, бульвара.

Проектом предусматривается строительство новых общеобразовательных школ в новой жилой застройке и реконструкция существующих школ в старых жилых районах.

Так в юго-восточном жилом районе запроектированы две общеобразовательные школы по 550 учащихся. Одна – в строящемся микрорайоне, вторая – в проектируемом микрорайоне.

В северном жилом районе проектом намечено расширение существующей общеобразовательной школы за счет строительства нового учебного корпуса – пристройки на 270 учащихся.

В центральном жилом районе проектируется вечерняя школа на 140 учащихся (пристройка к существующей вечерней школе).

В западном жилом районе предусмотрено размещение начальной школы на 180 учащихся.

Таким образом, общее количество дополнительных учебных мест на расчетный срок составит 1 690 мест.

Кроме того, согласно расчетам, в станице запроектирован межшкольный учебно-производственный комбинат на 79 мест.

Потребность в детских дошкольных учреждениях определяется следующим образом: по данным демографии дети дошкольного возраста составляют 92 человека на 1000 жителей. Исходя из 85% охвата детей детскими дошкольными учреждениями, нормативная потребность определена 70 мест на 1000 жителей.

Нормативная потребность детских дошкольных учреждений составляет 1 687 мест. Общая вместимость существующих дошкольных учреждений – 1 125 мест. На расчетный срок дополнительно требуется 562 места.

Проектом предусмотрено строительство детских садов в новых строящихся и проектируемых микрорайонах.

В юго-восточном жилом районе – два детских сада по 180 мест каждый. Один – в строящемся микрорайоне. Второй – в проектируемом микрорайоне.

В западном жилом районе – детский сад на 140 мест.

В северном жилом районе – детский сад на 60 мест (блок-постройка к существующему зданию детского сада).

Общее количество дополнительных мест в детских садах составит на расчетный срок – 560 мест.

Предусматривается реконструкция существующих зданий детских садов:

- в северном жилом районе – детский сад на 80 мест,

- в центральном жилом районе – детский сад на 55 мест (ценная историческая застройка).

Размещение учреждений культурно-бытового обслуживания периодического и эпизодического пользования (административных зданий, домов культуры, кинотеатров, гостиниц, специализированных магазинов, домов быта и др.) принято в соответствии с планировочной структурой станицы на перспективу в общественном центре и его подцентрах.

Нормативная потребность клубных и зрелищно-развлекательных учреждений составляет 3 675 мест. Общая вместимость существующих учреждений составляет 2 020 мест. На расчетный срок дополнительно требуется 1 655 зрительских мест. Их распределение по станице предлагается следующим образом:

В центральном районе в составе развлекательно-досугового центра предусмотрены: зрительский зал на 400 мест и видеозал на 100 мест;

в молодежном досуговом центре – кинозал на 200 мест;

В южном районе запроектирован – молодежный центр со спортивным комплексом и зрительным залом на 200 мест;

В юго-восточном районе – дом культуры со зрительным залом на 500 мест;

В западном районе – спортивно-развлекательный комплекс со зрительным залом на 250 мест.

В каждом из районов в составе общественных центров, подцентров и зон отдыха проектируется размещение объектов бытового и сервисного обслуживания, а также общественного питания.

Предусмотрено строительство физкультурных и спортивных учреждений и сооружений.

В Центральном районе:

- спортивный корпус,

- спортивный блок,

- спортивный комплекс,

- спортивные площадки.

В Южном районе:

-  молодежный центр со спортивным комплексом (спортзал, крытый бассейн),

- спортивные площадки.

В Северном районе:

- спортивное ядро со спортивными площадками (на реконструируемом и расширяемом школьном участке).

В Северо-западном районе:

- спортивно-развлекательный комплекс,

- спортивное ядро.

В Юго-восточном районе:

- физкультурно-оздоровительный центр,

- спортивно-досуговый центр.

В существующих жилых массивах рекомендуется более активно использовать спортивные залы и стадионы.

Проектом предусмотрено развитие медицинских учреждений. Согласно расчетам, с учетом сопряженного населения, на расчетный срок требуется дополнительно 280 больничных коек. Осуществление этого возможно путем реконструкции больничных корпусов.

В проектируемом юго-восточном районе предусмотрено размещение поликлиники с аптекой в составе встроено-пристроенных учреждений обслуживания.

В центральной части станицы запроектированы консультационные центры психолога, стоматолога и др.

3.2.6. Развитие производственных и коммунальных зон

Промышленные предприятия, в том числе и предприятия по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, составляют основу экономического развития Павловского сельского поселения.

Производственная зона формируется на основе уже сложившихся промышленных и производственных предприятий трех промышленных зон : центральной, южной и восточной.

Генеральным планом предусмотрен вынос предприятий, расположенных без соблюдения санитарно-защитных зон, по мере амортизации, из центральной и северо-западной части станицы и размещение их на свободных территориях в южной промышленной зоне.

Южная и восточная промышленные зоны развиваются. Предусматривается их расширение за счет освоения прилегающих свободных от застройки территорий, как на расчетный срок, так и на далекую перспективу (резервные площадки).

Пространственное размещение предприятий предусмотрено таким образом, чтобы производственные вредности оказывали наименьшее воздействие на прилегающие территории станицы.

Генеральным планом запланировано интенсивное развитие восточной промышленной зоны. Приоритетное территориальное развитие здесь получит отрасль переработки сельскохозяйственной продукции. На территории восточной промышленной зоны запроектирована площадка под строительство кукурузно-крахмального завода, предусматривается размещение производственных площадей для предпринимательской деятельности на расчетный срок, а также резервные территории.

Существующие производственные объекты подлежат реконструкции. Рекомендуется упорядочение функционального зонирования и размещения инженерных сетей в генеральных планах реконструируемых предприятий.

Незастроенные и свободные от транспорта и складов участки целесообразно занять под зеленые насаждения.

Все существующие объекты коммунального назначения генеральным планом сохраняются.

Складские территории будут размещаться в существующих промышленных зонах и в проектируемых коммунально-складских зонах в южной и восточной частях станицы.

Площадь резервных территорий производственной зоны сельского поселения составит около 1053 га.

3.3. Мероприятия по охране объектов культурного наследия и их территорий

На территории Павловского сельского поселения находится 18 памятников истории и 20 археологических памятников. В пределах расчетного срока следует сформировать в необходимом объеме финансовые ресурсы для подготовки проектов зон охраны культурного наследия.

Список памятников Павловского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание, где находился отряд красных партизан, 1918 г. | ст-ца Павловская, ул. Ленина, 17 |
| 2 | Здание, где на собрании членов товарищества обработки земли бедняков и середняков принимал участие секретарь Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) А.А. Андреев и было принято решение об организации первого колхоза в станице Павловской, 1928 г. | ст-ца Павловская, ул. Ленина, 25 |
| 3 | Дом, в котором жил и работал писатель Ф.В. Гладков, 1914-1918 гг. | ст-ца Павловская, ул. Ленина, 27 |
| 4 | Здание, где находился штаб первого Донского партизанского отряда под командованием Д.П. Жлобы, 1918 г. | ж.-д. станция "Сосыка-Ростовская" |
| 5 | Место, где останавливался агитпоезд "Октябрьская революция" и на митинге с речью выступал председатель ВЦИК М.И. Калинин, август 1920 г. | ж.-д. станция "Сосыка—Ейская" |
| 6 | Мемориальный комплекс в честь воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1980 г. | ст-ца Павловская, парк |
| 7 | Памятный знак комсомольцам, погибшим в годы в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1968 г. | ст-ца Павловская, угол ул. Горького и ул. Кирова |
| 8 | Братская могила 14 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Павловская, кладбище |
| 9 | Братская могила мирных жителей станицы, расстрелянных фашистскими оккупантами, 1942 г. | ст-ца Павловская, северная окраина |
| 10 | Братская могила членов семей комсостава Киевского военного округа, расстрелянных фашистскими оккупантами, 1942г. | ст-ца Павловская, южная окраина |
| 11 | Могила А.Ф. Паранакия (1899-1979), Героя Социалистического труда | ст-ца Павловская, кладбище |
| 12 | Братская могила красноармейцев, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918 г. | ст-ца Павловская, парк |
| 13 | Танк Т-34, установленный в честь павловчан, внесших вклад в строительство танковой колонны "Советская Кубань", 1985 г. | ст-ца Павловская, у ж.-д. переезда |
| 14 | Могила Ф.П. Гончарова (1922-1980), Героя Советского Союза | ст-ца Павловская, кладбище |
| 15 | Памятник В.И. Ленину, 1956 г. | ст-ца Павловская, ул. Горького, у клуба |
| 16 | Памятник В.И. Ленину, 1956 г. | ст-ца Павловская, у здания правления колхоза "За мир и труд" |
| 17 | Памятник В.И. Ленину, 1945 г. | ст-ца Павловская, центральный парк |
| 18 | Памятник А.М. Горькому, 1956 г. | ст-ца Павловская, ул. Горького, у автостанции (у стадиона) |

Список объектов культурного наследия, рекомендованный к постановке на государственную охрану

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Особняк Ляшенко, конец XIX в. | ст-ца Павловская, угол ул.Ленина,11 и ул. Горького, 302 (музей) |
| 2 | Мельница, 1901 г. | ст-ца Павловская, ул. Гладкова, 3 |
| 3 | Дом Гризодуба, 1901 г. | ст-ца Павловская, ул. Гладкова, 20 |
| 4 | Особняк Ковалева, конец XIX в. | ст-ца Павловская, ул. Горького, 259 |
| 5 | Особняк Михайленко. Здесь во время Гражданской войны жил Д.П. Жлоба с семьей, 1902 г. | ст-ца Павловская, ул. Крупской, 236 |
| 6 | Управа, 1911 г.: здание управы; пожарное депо; конюшня | ст-ца Павловская, ул. Крупской, 239 |
| 7 | Постоялый двор с кабаком, 1900 г. | ст-ца Павловская, ул. Горького, 279 |
| 8 | Особняк Челахова, 1903 г. (1908 г.) | ст-ца Павловская, ул. Гладкова, 28 (ул. Пушкина, 240) |
| 9 | Школа, 1912г. | ст-ца Павловская, ул. Горького, 261 |
| 10 | Дом жилой, нач. ХХв. | ст-ца Павловская, угол ул. Первомайская и ул. Юных Ленинцев |
| 11 | Дом купца Калашкникова, нач. ХХв. | ст-ца Павловская, угол ул. Ленина и ул. Пушкина |
| 12 | Памятный знак в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне, 1995г. | ст-ца Павловская, ул. Горького, сквер. |
| 13 | Памятный знак в честь Великой Октябрьской социалистической революции с письмом к потомкам, 1987г. | ст-ца Павловская, ул. Горького, сквер. |
| 14 | Памятный знак участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, 1996г. | ст-ца Павловская, ул. Горького, сквер. |
| 15 | Памятный знак воинам-афганцам, 1991г. | ст-ца Павловская, ул. Горького, сквер. |
| 16 | Мемориальный знак воинам района «Доротдела», погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1960г. | ст-ца Павловская, на пересечении улиц Преградной и Октябрьской. |
| 17 | Мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, вечный огонь. | ст-ца Павловская, у здания правления колхоза «За мир и труд». |

Список объектов археологического наследия

Павловского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Адрес | Максимальнаявысота кургана, м | Диаметр Кургана, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курган, III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | ст-ца Павловская, 3,5 км к востоку северо-востоку от администрации станицы | 2 | 70 |
| 2 | Курганная группа (2 насыпи), III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | ст-ца Павловская, 8,4 км к востоку юго-востоку от администрации станицы | 1 | 40 |
| 3 | Курган, III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | ст-ца Павловская, 8,7 км к северо-востоку от администрации станицы | 2 | 75 |
| 4 | Курган, III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | ст-ца Павловская, 5,3 км к юго-востоку от администрации станицы | 1 | 50 |
| 5 | Курганная группа (2 насыпи),III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | ст-ца Павловская, 6,45 км к западу северо-западу от администрации станицы | 1 | 30-35 |
| 6 | Курган, III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | ст-ца Павловская, 9,5 км к западу северо-западу от администрации станицы | 0,7 | 40 |
| 7 | Курган, III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | ст-ца Павловская, 3,7 км к северо-северо-западу от администрации станицы | 1 | 35 |
| 8 | Курган, III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | ст-ца Павловская, 5,2 км к западу юго-западу от администрации станицы | 2 | 50 |
| 9 | Курганная группа (3 насыпи -2 насыпи не прослеживаются),III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | ст-ца Павловская, 7,6 км к юго-западу от администрации станицы | 1 | 60 |
| 10 | Курганная группа (2 насыпи), III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | с. Краснопартизанское, 6,1 км к востоку северо-востоку от администрации села | 1 | 50 |
| 11 | Курганная группа (2 насыпи) III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | с. Краснопартизанское, 5,5 км к востоку северо-востоку от администрации села | 1 | 50 |
| 12 | Курган, III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | с. Краснопартизанское, 4,5 км к северо-северо-востоку от администрации села | 2 | 75 |
| 13 | Курган, III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | с. Краснопартизанское, 2,1 км к северо-северо-западу от администрации села | 2 | 70 |
| 14 | Курганная группа (3 насыпи- 2 насыпи не прослеживаются),III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | с. Краснопартизанское, 1,85 км к востоку северо-востоку от администрации села | 1 | 45 |
| 15 | Курган, III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | с. Краснопартизанское, 3,35 км к востоку юго-востоку от администрации села | 1 | 50 |
| 16 | Курган, III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | с. Краснопартизанское, 5,8 км к юго-юго-востоку от администрации села | 1 | 50 |
| 17 | Курганная группа (2 насыпи), III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | с. Краснопартизанское, 9,3 км к востоку юго-востоку от администрации села | 1-3 | 50-100 |
| 18 | Курган, III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | с. Краснопартизанское, 11,6 км к востоку юго-востоку от администрации села | 2 | 75 |
| 19 | Курганная группа (4 насыпи- 3 насыпи не прослеживаются), III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | х. Новый, 10,6 км к северо-востоку от северо-восточной окраины хутора | 1 | 50 |
| 20 | Курган, III тыс. до н.э. – XVIII в. н.э. | ст-ца Павловская, 9,6 км к северо-востоку (335?) от администрации станицы | 4 | 120 |

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и зона охраняемого ландшафта. Необходимый состав зон определяется Проектом зон охраны культурного наследия (ст.34 часть 1 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002г. №73-ФЗ2002г.)

Зоны охраны объектов культурного наследия – это выделенные территории, предназначенные для сохранения памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и наиболее целесообразно использования.

Зоны охраны устанавливаются также на территориях, сопряженных с памятниками истории и культуры, которые могут представлять собой архитектурные ансамбли, достопримечательные места, исторические центры системы и элементы планировочной структуры города, такие как площади, улицы, парки, памятники археологии, произведения монументального – декоративного искусства и т.д.

Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности представляют собой территории, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются основные требования к реконструкции.

Зона охраняемого природного ландшафта - это территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса, открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

В соответствие с законодательством Российской Федерации зоны ограничений по условиям объектов культурного наследия могут устанавливаться только путем переноса их из Проектов зон охраны объектов культурного наследия. Таким образом, для установления зон охраны ОКН необходима разработка соответствующего проекта.

3.4. Мероприятия по улучшению экологической обстановки, охране окружающей среды и санитарной очистке территории поселения

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

С целью улучшения акустических условий намечается организация противошумовой санитарно-защитной зоны по 100м в каждую сторону от железной дороги.

В целях охраны окружающей среды и снижения негативного воздействия на нее проектом предлагаются следующие мероприятия:

- при строительстве объектов воздействие на атмосферный воздух ожидается при разработке грунта. С целью снижения негативного воздействия предусмотрено увлажнение грунта;

- при эксплуатации объектов воздействие на атмосферный воздух ожидается при эксплуатации автотранспорта и разработки котельных. Котельные располагаются в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- для снижения шумового воздействия проектом предусмотрено озеленения территории и остекление окон жилых домов  согласно Пособия к МГСН 2.04-97.

Мероприятия по охране водной среды

Для охраны водной среды сельского поселения предлагаются:

- разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий р. Сосыка и р. Тихонькая;

- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

Охрана окружающей среды при выполнении строительных работ

В целях снижения негативного воздействия при строительстве и эксплуатации объектов проектом предусматривается:

- движение транспорта и техники строго по твердым покрытиям существующих и проектируемых дорог и проездов;

- гидрочистка колес автомобилей на выезде со стройплощадок;

- герметизация сетей и сооружений, исключающая утечки воды и стоков;

- сбор отходов в металлические контейнеры, установленные на площадках с твердым покрытием и своевременный вывоз отходов в места, согласованные с администрацией;

- при эксплуатации проектируемых объектов бытовые сточные воды очищаются на реконструируемых биологических очистных сооружениях;

- при эксплуатации существующего неканализованного частного сектора бытовые сточные воды вывозятся передвижными средствами по договору со Спецавтохозяйством в приемную камеру КНС;

- при эксплуатации проектируемых и существующих объектов поверхностный сток с проездов очищается на проектируемых очистных сооружениях.

После завершения застройки и инженерной подготовки территории предусмотрено благоустройство и озеленение территории.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для улучшения санитарно-гигиенических условий станицы Павловской намечается вынос из селитебной зоны кладбища. От закрытого кладбища санитарно-защитная зона - 50м. Новое кладбище, площадью 13 га, размещается за пределами населенного пункта с западной стороны. В связи с ограниченностью территории для расширения кладбища, на юго-западной окраине станицы запроектирована новая территория для кладбища площадью 9 га с учетом долгосрочного развития ст. Павловской на расчетный срок.

Мероприятия по охране почв направлены на предотвращения эрозии и смыва почв, устранение избыточного увлажнения, исключения загрязнения почв.

Основные мероприятия, предусматривающие охраны почв следующие:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- планово-регулярная очистка от мусора;

- организация усовершенствованного пункта сбора ТБО, полей компостирования и скотомогильника.

Мероприятия по санитарной очистке территории

В Павловском сельском поселении отсутствуют санкционированные свалки ТБО. Стихийно организованные свалки не отвечают санитарным требованиям - полигоны не оборудованы подъездные пути не благоустроены, в результате чего мусор сваливается беспорядочно.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения:

– реконструкция полигона твердых бытовых отходов в южной части поселения, оборудование его биологическими камерами для утилизации трупов животных;

– организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов сельского поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигоны;

- селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Мероприятия по развитию зеленых насаждений

В соответствии с общим архитектурно-планировочным решением Генерального плана, проектом предусмотрено включение в структуру природного каркаса озелененных прибрежных территорий р. Сосыка и р. Тихонькая с размещением здесь рекреационного центра и стадиона. Озеленение территорий населенных пунктов предусматривается с обеспечением уровня обеспечения зелеными насаждениями 25 кв. м/чел на расчетный срок.

К основным мероприятиям по озеленению территорий населенных пунктов относятся:

- создание новых объектов зеленого строительства;

- обеспечение нормативных требований к озеленению селитебной территории;

- улучшение состава и структуры зеленых насаждений с целью повышения их устойчивости к негативному воздействию окружающей среды;

- организация благоустроенных зон отдыха и увязка их в единую систему озеленения;

- комплексное инженерное благоустройство территорий рекреационного назначения.

Проектом предусмотрено сохранение существующих зеленых насаждений, реконструкция зеленых насаждений всех категорий. Одним из главных мероприятий к расчетному сроку предлагается зеленое строительство рекреационной зоны в западной и восточной части ст. Павловской. Помимо насаждений общего пользования в системе благоустроенных зелёных насаждений большую роль будут играть насаждения ограниченного пользования: озеленение участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и социальных учреждений. Насаждения санитарно-защитных зон от промпредприятий, автомагистралей и коммунально-складских зон дополняют развитую структуру зеленых насаждений.