Приложение № 2

к муниципальному контракту

управления общежитиями,

находящимися в муниципальной

собственности Павловского сельского

поселения Павловского района

АКТ

О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

1. Адрес многоквартирного дома ст. Павловская, ул. Советская, д. 131

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _______

3. Серия, тип постройки ___сведения отсутствуют ____________________

4. Год постройки ____сведения отсутствуют __________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета _33%_

6. Степень фактического износа ____сведения отсутствуют______

7. Год последнего капитального ремонта ____2006____________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу _____сведения отсутствуют___________________

9. Количество этажей __________два_________________________________

10. Наличие подвала  ___________нет________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____нет________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет_______________________________

13. Наличие мезонина ______________нет______________________________

14. Количество квартир _______________41____________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества ___2___

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________

_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) ___сведения отсутствуют ___________

18. Строительный объем _____________3164______________куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками ____960,1____ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ______683,6___ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________15,9______ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_____123,2_____кв.м

20. Количество лестниц _______две____ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) _______63,8_____ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ______73,6______кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___537______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _____2185____кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Ленточный | Дефектов не установлено |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Красный кирпич | Дефектов не установлено |
| 3. | Перегородки |  | Красный кирпич | Трещины в местах сопряжения с конструкциями. Замачивание, гниль в местах расположение т/проводов. |
| 4. | Перекрытия |  | ж/бетонные. | Дефектов не установлено |
|  |  | чердачные |  |  |
|  |  | междуэтажные |  |  |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Хол. чердак | Отсутствие утеплителя, ходовые доски |
| 6. | Полы |  | Деревянные Линолеум | Требуется смена 100% Дефектов не установлено |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | Спаренные | Требуется смена-11 шт. Перекосы, мех. повреждения. Неплотности по периметру, в притворах гниль деревянных коробок, створок. Малый уклон и отсутствие заделки краев оконных сливов. Отсутствие оконных приборов, самозакрывающихся приспособлений. . Отсутствие и повреждение окрасочного слоя. |
|  |  | двери | Деревянные | Требуется смена-2 шт. Перекосы, мех. повреждения. Неплотности по периметру, в притворах гниль деревянных коробок, створок. Малый уклон и отсутствие заделки краев оконных сливов. Отсутствие оконных приборов, самозакрывающихся приспособлений. . Отсутствие и повреждение окрасочного слоя. |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  | Необходима побелка стен 2 эт., покраска панелей 2 эт. |
|  |  | внутренняя(подъезд) |  | Требуется кап. ремонт. Отслоение, разрушение штукатурки стен. Отслоение, разрушение окраски, грибок. |
|  |  | наружная(фасад) | Стены окрашены, цоколь-оштукатурен. | Требуется 100% окраска. Шелушение окраски, загрязнение. |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция | Естественная | Дефектов не установлено |
|  |  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение |  | Требуется кап. ремонт |
|  |  | холодное водоснабжение | Трубопроводы, черн. сталь. | Поверхностная коррозия, |
|  |  | горячее водоснабжение | Трубопроводы, черн. сталь. | Поверхностная коррозия, капельные течи запорной арматуры. ОПД-нет необходимости. |
|  |  | водоотведение | ПВХ | Частые засоры, утечки. Нет доступа для прочистки |
|  |  | газоснабжение | Вводы, цокольные. | ОПД есть |
|  |  | отопление (от внешних котельных) | Однотрубная | Требуется кап. ремонт. Утечки, частые аварии. Непрогревы отдельных отопительных приборов на л/клетке. ОПД-нет необходимости. |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  | Бетонные | Дефектов не установлено. |

Учредитель Управления                                   Управляющая компания

Администрация Павловского сельского поселения

Павловского района

Адрес: 352040 ст.Павловская. ул.Горького,305

тел. 5-22-95

ИНН 2346014000

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому

Краю, г. Краснодар

р/сч 40101810300000010013 л/сч 04183005940.

Глава Павловского сельского поселения

Павловского района

_____________________М.В. Шмелёв

М.П.