1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Администрации Аксайского района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 346720. Ростовская обл., г. Аксай, ул. Ломоносова, 1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности : образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, дистанционно.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 240_детей.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

_по улице Советской

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 60 м.

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, без звуковой сигнализации.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть. Путь следования к школе от остановки  влево предусматривает подъем ко входу по ступенькам. Справа -  подъем к калитке можно использовать как пандус.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ (У,Г) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ (У,Г) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ (У,Г) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ (У,Г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ (У,Г) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ (У,Г) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ (У,Г) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: __Организация, состояние доступности объекта и основных структурно-функциональных зон являются доступно частично.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт текущий |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт текущий |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт текущий |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт текущий |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: нет

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: _______

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется(нужное подчеркнуть).

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации дата _______________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ______ от «____» ______ 20____ г.

3. Решения комиссии_______________ от «____» ____________ 20____ г.

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование):Управление образования Администрации Аксайского района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 346720. Ростовская обл., г. Аксай, ул. Ломоносова, 1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, дистанционно.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность : 240_детей.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида : да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

_по улице Советской

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 60 м.

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, без звуковой сигнализации.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть. Путь следования к школе от остановки  влево предусматривает подъем ко входу по ступенькам. Справа -  подъем к калитке можно использовать как пандус.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

(формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт текущий |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт текущий |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт текущий |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | Ремонт текущий |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано__________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Грушевской ООШ

______________Н.Е. Гордиенкова

«_27_» ____09_____ 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____2_________

| ___Аксайский район________ Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации | «__27_» ___09___ 2016_ г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района Грушевская основная общеобразовательная школа

1.2. Адрес объекта: Ростовская область, ст. Грушевская, ул. Советская, 191

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, _1595,3_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да)__13212 кв.м;

1.4. Год постройки здания 1970г., последнего капитального ремонта 1996 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _2017г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района Грушевская основная общеобразовательная школа

1.7.Юридический адрес организации (учреждения): Ростовская область, ст. Грушевская, ул. Советская, 191

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района Грушевская основная общеобразовательная школа

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

_по улице Советской

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 60 м.

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, без звуковой сигнализации.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть. Путь следования к школе от остановки  влево предусматривает подъем ко входу по ступенькам. Справа -  подъем к калитке можно использовать как пандус.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И(Г, У). | 2 | 4,5,6, 16,17 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И(Г, У). | 3 | 7,8,9 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И(Г, У). | 4 | 10,11, 18,19,20 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И(Г, У). | 5 | 12 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И(Г, У). | 6 | 13,14,15 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И(Г, У). | - | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И(Г, У). | 1 | 1,2,3 |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Организация, состояние доступности объекта и основных структурно-функциональных зон являются доступно частично.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт текущий |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт текущий |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт текущий |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | Ремонт текущий |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ ____

в рамках исполнения :______________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ______________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) : _______________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).

4.4.1. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта) :Да.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации____________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту			на ____3_____ л.

2. Входа (входов) в здание					на ____1_____ л.

3. Путей движения в здании					на ____4_____ л.

4. Зоны целевого назначения объекта			на ____1_____ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений			на ____2_____ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте		на __________ л.

Результаты фотофиксации на объекте ____20_____ на ____10_____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ ______3_________ на ____3______ л.

Руководитель

рабочей группы

директор МБОУ Грушевской ООШ

Аксайского района                             Гордиенкова Н.Е.           ___________

(Ф.И.О.)			(Подпись)

Члены рабочей группы :

Главный бухгалтер                            Наумченко Е.Г.	__________

(Ф.И.О.)		 (Подпись)

Начальник

хозяйственно-правового отдела

УО ААР                                                Шевченко Д.Г.	__________

( Ф.И.О.)			(Подпись)

Завхоз                                                 Потемкина Т.Е.	__________

(Ф.И.О.)			   (Подпись)

Инженер по ОТ                                  Куцарь Н.Л.	__________

(Ф.И.О.) 		                (Подпись)

Преподаватель ОБЖ                       Бутенкова Т.И.	__________

( Ф.И.О.)        			    (Подпись)

Управленческое решение согласовано «_____»_______________20_____г. (протокол №_____)

Комиссией (название): Обследование здания школы с целью реализации целевой программы по созданию безбарьерной среды.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ __1____

от «_27_» _____09_____ 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ Грушевская ООШ

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 2 | 4 | Нарушена целостность покрытия | К,О | Восстановить целостность покрытия | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 2 | 5 | Нарушена целостность покрытия | К,О | Восстановить целостность покрытия | Текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | 1 | 2 | Отсутствует пандус | К,О | Установить пандус | Текущий ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - |  | К,О | - | Установить пандус |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию. Уклон пути: - поперечный - 1 - 2%, - продольный - не более 5% (при съезде с тротуара и в стесненных местах - до 10% на протяжении не более 10 м) |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ДЧ-И (С,Г,У) | 2 | 6, 16,17 | индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория прилегающего участка находится в удовлетворительном состоянии, требуется установка пандуса.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ __1___
от «27_» ___09______ 2016 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ Грушевская ООШ

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 3 | 7 | Отсутствует пандус,отсутствуют перила. | К,О | Установить пандус и перила | индивидуальное решение с ТСР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - | Отсутствует пандус,отсутствуют перила. | К,О | Установить пандус и перила | индивидуальное решение с ТСР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 3 | 7 | Нарушена целостность покрытия | К,О | Восстановить целостность покрытия | индивидуальное решение с ТСР |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 3 | 7 | Отсутствует визуальное оповещение | (С) | Установить визуальное оповещение | индивидуальное решение с ТСР |
| 2.5 | Тамбур (холл для переодевания | есть | 3 | 9 | _ | _ | _ | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Отсутствие на входе для МГН турникетов и навесных калиток с непрозрачными полотнами двустороннего действия или вращающимися |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДЧ-И (С,Г,У) | - | 7,8,9 | Ремонт текущий |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется установка пандуса.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ __1____
от «27» ___09_____ 2016__ г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ Грушевская ООШ.

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (Центральный холл с турникетом) | есть | 4 | 10 | Отсутствует визуальное оповещение | (С) | Установить визуальное оповещение | индивидуальное решение с ТСР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 4 | 11 | Отсутствует визуальное оповещение | (С) | Установить визуальное оповещение | индивидуальное решение с ТСР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3.5 | Дверь | есть | 4 | 11 | Отсутствует визуальное оповещение | (С) | Установить визуальное оповещение | индивидуальное решение с ТСР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 4 | 18 | Отсутствует визуальное оповещение | (С) | Установить визуальное оповещение | индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.): - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м) |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И(Г,О,С,У) | 4 | 11 | Ремонт текущий |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется текущий ремонт лестничного марша

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _1____
от «_27_» ______09____ 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ Грушевская ООШ.

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 5 | 12 | Отсутствует визуальное оповещение | Г,К,О,С,У. | Установить визуальное оповещение | индивидуальное решение с ТСР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  | - | - | Г,К,О,С,У. | _ | _ |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | _ | _ | _ | Г,К,О,С,У. | _ | _ |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | есть | 4 | 10 | - | Г,К,О,С,У. | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | отсутствует | Г,К,О,С,У. | Установка кабины | Установка кабины |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И(Г,О,С,У) | 5 | 12 | Ремонт текущий. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить текущий ремонт.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ __1___

от «27» _____09_____ 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МБОУ Грушевская ООШ.

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | есть | 5 | 12 | Размеры входной двери не соответствуют норме | К | Расширить проем | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вариант II – места приложения труда | ДЧ-И(Г,О,С,У) | 5 | 12 | Ремонт текущий |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: расширить дверной проем

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ _1__

от «_27_» ___09______ 2016 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ Грушевская ООШ.

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 6 | 14, 15 | Дверной проем не соответствует нормам, в туалете имеются перегородки, нет поручней у унитаза, нет поручней у умывальника | Г,К,О,С,У. | Расширить дверной проем, демонтировать перегородку, установить поручни, демонтировать второй унитаз, установить поручни у умывальника | индивидуальное решение с ТСР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Универсальная кабина: - размеры в плане: ширина - 1,65, глубина - 1,8, - рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски, - крючки для одежды, костылей и других принадлежностей |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДЧ-И(Г,О,С,У) | 6 | 14,15 | Ремонт текущий |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Расширить дверной проем, демонтировать перегородку, установить поручни, демонтировать второй унитаз, установить поручни у умывальника. Оборудовать умывальник спецкраном.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ __1___

от «_27_» ___09____ 2016 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБОУ Грушевская ООШ.

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | _ | _ | отсутствуют | (С) | установить | индивидуальное решение с ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | отсутствуют | (С) | установить | индивидуальное решение с ТСР |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | _ | _ | отсутствуют | (С) | установить | индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И(Г,О,С,У) |  |  | Индивидуальное решение ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить акустические, визуальные, тактильные средства оповещения.