Российская Федерация

Краснодарский край

ст-ца Павловская

Муниципальное унитарное предприятие

"Павловский архитектурно-градостроительный центр"

Заказчик: управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Павловский район

ПРОЕКТ

изменений в карту градостроительного зонирования и градостроительные регламенты

правил землепользования и застройки

Веселовского сельского поселения

Павловского района Краснодарского края

06-21-ПЗЗ

2021 год

Российская Федерация

Краснодарский край

ст-ца Павловская

Муниципальное унитарное предприятие

"Павловский архитектурно-градостроительный центр"

Заказчик: управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Павловский район

ПРОЕКТ

изменений в карту градостроительного зонирования и градостроительные регламенты

правил землепользования и застройки

Веселовского сельского поселения

Павловского района Краснодарского края

06-21-ПЗЗ

Директор                                                                     Лихо И.В.

Разработал                                                                  Жидок Е.Ю.

2021 год

РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 8. Градостроительные регламенты

Статья 34. Виды и состав территориальных зон, установленных Правилами

1. Жилые зоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1);

- зона малоэтажной жилой застройки (Ж-МЗ).

2. Общественно-деловые зоны:

- зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1).

3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

- зона предприятий, производств и объектов IV-V класса опасности (П-4);

- зона инженерной инфраструктуры (ИТ-1);

- зона транспортной инфраструктуры (ИТ-2).

4. Зоны сельскохозяйственного использования:

- зона сельскохозяйственных угодий (СХ-1);

- зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2).

5. Зоны рекреационного назначения:

- зона рекреационного назначения (Р-1);

- зона рекреационно-досугового назначения (Р-2).

6. Зоны специального назначения:

- зона кладбищ (СН-1).

7. Иные виды территориальных зон:

- зона развития застройки индивидуальными жилыми домами, с возможностью сельскохозяйственного использования земельных, с ограничением срока аренды таких земельных участков до 3-х лет, до принятия решения о застройке территорий (Ж-1Р);

- зона перспективного развития общественно-жилой застройки, с возможностью сельскохозяйственного использования земельных участков, с ограничением срока аренды таких земельных участков до 3-х лет, до принятия решения о застройке территорий (О-ЖРП);

- зона развития объектов делового, общественного и коммерческого назначения, с возможностью сельскохозяйственного использования земельных участков, с ограничением срока аренды таких земельных участков до 3-х лет, до принятия решения о застройке территорий (ОД-1Р);

- зона производственных и общественных объектов V класса опасности (П-О);

- зона развития промышленных и агропромышленных объектов и производств, с возможностью сельскохозяйственного использования земельных участков для выращивания зерновых и сельскохозяйственных культур, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных, с ограничением срока аренды таких земельных участков до 3-х лет, до принятия решения о застройке территорий (П-Р);

- зона развития инженерной инфраструктуры, с возможностью сельскохозяйственного использования земельных участков, с ограничением срока аренды таких земельных участков до 3-х лет, до принятия решения о застройке территорий (ИТ-1Р);

- зона развития объектов придорожного сервиса (ИТ-3Р);

- зона развития объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2Р);

- зона озеленения специального назначения с возможностью сельскохозяйственного использования земельных участков, с ограничением срока аренды таких земельных участков до 3-х лет (ИВ-1).

Статья 35. Градостроительные регламенты территориальных зон, установленных Правилами

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Допускается совмещение видов разрешенного использования, предусмотренных регламентом соответствующей территориальной зоны, при соблюдении требований действующего на территории Российской Федерации законодательства.

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

1.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

1.1.1. Основные виды разрешенного использования:

1) для индивидуального жилищного строительства;

2) для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

3) блокированная жилая застройка;

4) предоставление коммунальных услуг;

5) дошкольное, начальное и среднее общее образование;

6) историко-культурная деятельность;

7) земельные участки (территории) общего пользования;

8) улично-дорожная сеть;

9) благоустройство территории;

10) парки культуры и отдыха;

11) ведение садоводства;

12) амбулаторно-поликлиническое обслуживание.

1.1.2. Условно разрешенные виды использования:

1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка;

2) передвижное жилье;

3) хранение автотранспорта;

4) социальное обслуживание;

5) дома социального обслуживания;

6) оказание социальной помощи населению;

7) оказание услуг связи;

8) общежития;

9) бытовое обслуживание;

10) объекты культурно-досуговой деятельности;

11) религиозное использование;

12) осуществление религиозных обрядов;

13) религиозное управление и образование;

14) амбулаторное ветеринарное обслуживание;

15) деловое управление;

16) рынки;

17) магазины;

18) общественное питание;

19) гостиничное обслуживание;

20) служебные гаражи;

21) автомобильные мойки;

22) ремонт автомобилей;

23) обеспечение занятий спортом в помещениях;

24) площадки для занятий спортом;

25) ведение огородничества.

1.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) индивидуальный гараж на 1-3 автомобиля;

2) стоянка для транспорта сотрудников;

3) гостевая парковка;

4) надворный туалет;

5) летний душ;

6) хозяйственная постройка;

7) хозяйственная площадка;

8) площадка для мусорных контейнеров;

9) навес;

10) герметичный септик;

11) индивидуальная баня, сауна;

12) пруд;

13) бассейн;

14) объекты благоустройства;

15) сад;

16) огород;

17) теплица, парник;

18) оранжерея;

19) индивидуальная скважина;

20) индивидуальный колодец;

21) резервуар для хранения воды для индивидуального пользования;

22) постройка и сооружение для содержания домашних животных (навес, вольер).

1.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка:

| Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальные размеры земельного участка |  | Максимальная площадь земельного участка, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина, м | Площадь, кв. м |  |
| Для индивидуального жилищного строительства | 12 | 300 | 7000 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 12 | 500 | 7000 |
| Блокированная жилая застройка | 8 | 300 | 2500 |
| Предоставление коммунальных услуг | 1 | 10 | 2500 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 12 | 100 | 50000 |
| Историко-культурная деятельность | 1 | 1 | 20000 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 1 | 1 | 100000 |
| Улично-дорожная сеть | 1 | 1 | 100000 |
| Благоустройство территории | 1 | 1 | 100000 |
| Ведение огородничества | 12 | 300 | 7000 |
| Ведение садоводства | 12 | 300 | 1500 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 12 | 100 | 2500 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 12 | 300 | 15000 |
| Передвижное жилье | 12 | 100 | 10000 |
| Хранение автотранспорта | 3 | 18 | 2500 |
| Социальное обслуживание | 12 | 100 | 2500 |
| Дома социального обслуживания | 12 | 100 | 2500 |
| Оказание социальной помощи населению | 12 | 100 | 2500 |
| Оказание услуг связи | 12 | 100 | 2500 |
| Общежития | 12 | 100 | 2500 |
| Бытовое обслуживание | 8 | 40 | 2500 |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 2 | 10 | 2500 |
| Парки культуры и отдыха | 2 | 10 | 100000 |
| Религиозное использование | 12 | 100 | 2500 |
| Осуществление религиозных обрядов | 12 | 100 | 2500 |
| Религиозное управление и образование | 12 | 100 | 2500 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 8 | 100 | 2500 |
| Деловое управление | 10 | 100 | 2500 |
| Рынки | 12 | 100 | 2500 |
| Магазины | 8 | 40 | 2500 |
| Общественное питание | 8 | 40 | 2500 |
| Гостиничное обслуживание | 12 | 100 | 2500 |
| Служебные гаражи | 2,5 | 10 | 2500 |
| Автомобильные мойки | 8 | 100 | 2500 |
| Ремонт автомобилей | 8 | 100 | 2500 |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 12 | 500 | 10000 |
| Площадки для занятий спортом | 2 | 4 | 10000 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, со вспомогательным видом разрешенного использования устанавливаются согласно основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования.

1.2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

1) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны улиц до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 5 м. В условиях сложившейся застройки, объекты капитального строительства основного назначения допускается размещать по линии застройки с учетом сложившейся застройки, в пределах границ земельного участка;

2) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны проездов до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 3 м. В условиях сложившейся застройки, объекты капитального строительства основного назначения допускается размещать по линии застройки с учетом сложившейся застройки, в пределах границ земельного участка;

3) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов капитального строительства основного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 3 м. В сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее,  минимальный отступ от границы соседнего земельного участка должен быть не менее:

1,0 м - для одноэтажного жилого дома;

1,5 м - для двухэтажного жилого дома;

2,0 м - для трехэтажного жилого дома;

4) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов капитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений), за исключением объектов для содержания домашнего скота и птицы: 1 м.;

5) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов капитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений) для содержания домашнего скота и птицы: 4 м.;

6) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов инженерно-технического обеспечения: 0,4 м.

Допускается размещение объектов капитального строительства основного назначения на расстоянии менее 3,0 м от границ соседнего земельного участка, вспомогательного назначения на расстоянии менее 1,0 м от границ соседнего земельного участка, блокировка объектов капитального строительства на смежных земельных участках, по взаимному (удостоверенному) согласию правообладателей, с учетом ограничений и требований, установленных градостроительными и техническими регламентам, строительным, санитарным, экологическим нормами и правилами, а также местными нормативами градостроительного проектирования.

1.2.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

1) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства основного назначения: 3 эт.;

2) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства вспомогательного назначения: 1 эт.;

3) предельная высота объектов капитального строительства основного назначения: 20 м.;

4) предельная высота объектов капитального строительства вспомогательного назначения: 4 м.

1.2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 60 %.

1.2.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Коэффициент застройки земельного участка: 0,6.

Минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до септика: 2 м, при условии, что расстояние от фундаментов на соседнем земельном участке до водонепроницаемого септика - не менее 5 м, до фильтрующего септика — не менее 8 м. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего жилого дома необходимо принимать не менее 12 м., до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

1.3. Ограничения использования земельных участков в части установления предельных параметров для объектов некапитального строительства.

1.3.1. Минимальные отступы от границ земельных участков до объектов некапитального строительства (в том числе навесов, беседок, мангалов, вольеров):

1) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны улиц до объектов некапитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей): 5 м.;

2) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны проездов до объектов некапитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей): 3 м.;

3) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов некапитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей), за исключением объектов для содержания домашнего скота и птицы: 1 м.;

4) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов некапитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей) для содержания домашнего скота и птицы: 4 м.;

Допускается размещение объектов некапитального строительства вспомогательного назначения на расстоянии менее 1,0 м от границ соседнего земельного участка, по взаимному (удостоверенному) нотариальному согласию правообладателей, с учетом ограничений и требований, установленных техническими регламентами, строительными, санитарными, экологическими нормами и правилами, а также местными нормативами градостроительного проектирования.

1.3.2. Предельная высота объектов некапитального строительства вспомогательного назначения: 4 м.

Требования к архитектурным решениям архитектурных объектов

Архитектурные решения архитектурного объекта должны соответствовать его функциональному назначению.

В зависимости от назначения архитектурного объекта, настоящими Правилами устанавливаются требования к объему, цвету и применяемым материалам для такого объекта.

Требования к архитектурным решениям архитектурных объектов являются обязательными при создании, изменении архитектурных объектов и должны учитываться при разработке проектной документации на такие архитектурные объекты.

Отклонение от установленных требований к архитектурным решениям архитектурных объектов допускается при надлежащем архитектурном обосновании.

Создаваемый архитектурный объект должен сочетаться с окружающими в пределах квартала зданиями, имеющими ярко выраженный архитектурный облик, акцент. Подсветка фасадов, благоустройство прилегающей территории, элементы благоустройства должны подчеркивать архитектурный облик объекта.

Индивидуальные жилые и садовые дома: требования к внешнему виду не предъявляются.

Многоквартирные жилые дома:

1) объем – сочетание простых геометрических форм;

2) цвет:

- основные объемы – светлые, насыщенные оттенки бежевого цвета;

- декоративные и конструктивные элементы (цоколь, кровля, ограждения) – пастельные тона, оттенки коричневого и красного цвета;

3) материалы – экологически чистые и, преимущественно, современные строительные и отделочные материалы.

Общественные здания и сооружения

Для объектов, расположенных на одной стороне улицы и в пределах квартала с памятником архитектуры или зданием, имеющим отличительные элементы кубанской архитектуры:

1) объем - пластичные формы, статичность и симметрия, эстетическая утонченность, изящество и легкость, наличие декоративных элементов. Здания должны сочетать тенденции кубанской архитектуры и максимальное остекление.

2) цвет:

- основные объемы – светлые, насыщенные оттенки бежевого цвета, при надлежащем архитектурном обосновании – пастельные тона других цветов;

- декоративные и конструктивные элементы – пастельные тона, оттенки коричневого и красного цвета;

3) отделочные материалы – кирпич, декоративная плитка или штукатурка, сотовый поликарбонат, стекло, пластик;

Для объектов, расположенных на противоположной стороне улицы или за пределами квартала, на котором расположен памятник архитектуры или здание, имеющее отличительные элементы кубанской архитектуры:

1) объем – динамичность, сочетание простых и сложных геометрических форм, эстетическая утонченность, изящество и легкость, наличие декоративных элементов из стекла и стали. Односкатные кровли должны закрываться парапетами с главного и боковых фасадов. Здания должны быть максимально остеклены.

2) цвет:

- основные объемы – светлые, насыщенные оттенки бежевого цвета, при надлежащем архитектурном обосновании – пастельные тона других цветов;

- декоративные и конструктивные элементы – контрастные цвета, усиливающие динамику здания и гармонирующие с цветами основного объема.

3) отделочные материалы – декоративная плитка или штукатурка, фасадные панели, сотовый поликарбонат, металл, стекло, пластик.

Спортивные учреждения

1) объем – динамичность, ассиметричность, сочетание простых и сложных геометрических форм, легкость, наличие декоративных элементов из стекла и стали. Односкатные кровли должны закрываться парапетами с главного и боковых фасадов. Здания должны быть максимально остеклены.

2) цвет:

- основные объемы – пастельные и нейтральные тона;

- декоративные и конструктивные элементы – яркие, чистые, контрастные тона, усиливающие динамику здания.

3) отделочные материалы – декоративная плитка, фасадные панели, сотовый поликарбонат, металл, стекло, пластик.

Рекомендуемые архитектурные стили – техно, хай-тек.

Объекты транспортной инфраструктуры и придорожного сервиса

1) объем - пластичные формы, статичность и симметрия.

2) цвет:

|  | Варианты соотношения коллеров*, RAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кровля | 3004 | 3005 | 3016 | 3016 | 8011 | 8025 | 7022 | 7022 | 7022 |
| Стены | 3012 | 1014 | 1013 | 3012 | 1000 | 9002 | 6019 | 6019 | Pinic 120 |
| Цоколь | 7035 | 7036 | 7030 | 7030 | 7042 | 9007 | 7002 | 7003 | Verona 50 |
| Колонны | 9011 | 9011 | 9011 | 9011 | 9011 | 9007 | 7002 | 7003 | Verona 50 |
| Рамы окон и дверей, ограждения | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 |

* для каждого архитектурного объекта допускается применять только один вариант соотношения коллеров;

3) отделочные материалы – современные строительные и отделочные материалы.

Объекты здравоохранения и образования

1) объем – мягкие, пластичные формы;

2) цвет – пастельные тона;

3) материалы – экологически чистые и, преимущественно, современные строительные и отделочные материалы.

1.4.  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4.1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно соответствовать:

1) установленному виду разрешенного использования;

2) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:

- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;

- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

- режиму защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;

- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;

- режиму зон затопления, подтопления и мероприятиям, определенным генеральным планом Веселовского сельского поселения Павловского района, а также строительным нормам и правилам в области инженерной защиты территорий от затопления и подтопления;

- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

4) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствующими нормативными документами;

5) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим, технологическим нормам и правилам, а также нормативам градостроительного проектирования.

1.4.2. Расстояния от помещений и выгулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания и разведения домашнего скота и птицы до жилых домов и кухонь должны быть не менее указанных в таблице.

| Нормативный разрыв | Поголовье (шт.), не более |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свиньи | Коровы, бычки | Овцы, козы | Кролики-матки | Птица | Лошади | Нутрии, песцы |
| 10 м | 3 | 3 | 10 | 10 | 30 | 3 | 5 |
| 15 м | 5 | 5 | 13 | 15 | 40 | 5 | 8 |
| 20 м | 8 | 8 | 15 | 20 | 45 | 8 | 8 |
| 30 м | 10 | 10 | 20 | 30 | 60 | 10 | 10 |

1.4.3. В границах территориальной зоны запрещена стоянка сельскохозяйственной техники и автомобилей грузоподъемностью более 3 тонн, за исключением стоянки на земельных участках, с видом разрешенного использования «хранение автотранспорта», «служебные гаражи», «улично-дорожная сеть».

1.5.  В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории не предусматривается.

2. Зона малоэтажной жилой застройки (Ж-МЗ).

2.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2.1.1. Основные виды разрешенного использования:

1) для индивидуального жилищного строительства;

2) для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

3) малоэтажная многоквартирная жилая застройка;

4) блокированная жилая застройка;

5) дошкольное, начальное и среднее общее образование;

6) предоставление коммунальных услуг;

7) историко-культурная деятельность;

8) земельные участки (территории) общего пользования;

9) улично-дорожная сеть;

10) благоустройство территории;

11) парки культуры и отдыха;

12) амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

13) хранение автотранспорта;

14) обеспечение занятий спортом в помещениях;

15) площадки для занятий спортом;

2.1.2. Условно разрешенные виды использования:

1) передвижное жилье;

2) ведение садоводства;

3) социальное обслуживание;

5) дома социального обслуживания;

6) оказание социальной помощи населению;

7) оказание услуг связи;

8) общежития;

9) бытовое обслуживание;

10) объекты культурно-досуговой деятельности;

11) религиозное использование;

12) осуществление религиозных обрядов;

13) религиозное управление и образование;

14) амбулаторное ветеринарное обслуживание;

15) деловое управление;

16) рынки;

17) магазины;

18) общественное питание;

19) гостиничное обслуживание;

20) ведение огородничества.

2.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) индивидуальный гараж на 1-3 автомобиля;

2) стоянка для транспорта сотрудников;

3) гостевая парковка;

4) надворный туалет;

5) летний душ;

6) хозяйственная постройка;

7) хозяйственная площадка;

8) площадка для мусорных контейнеров;

9) навес;

10) герметичный септик;

11) индивидуальная баня, сауна;

12) пруд;

13) бассейн;

14) объекты благоустройства;

15) сад;

16) огород;

17) теплица, парник;

18) оранжерея;

19) индивидуальная скважина;

20) индивидуальный колодец;

21) резервуар для хранения воды для индивидуального пользования;

22) постройка и сооружение для содержания домашних животных (навес, вольер).

2.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка:

| Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальные размеры земельного участка |  | Максимальная площадь земельного участка, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина, м | Площадь, кв. м |  |
| Для индивидуального жилищного строительства | 12 | 300 | 7000 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 12 | 500 | 7000 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 12 | 300 | 15000 |
| Блокированная жилая застройка | 8 | 300 | 2500 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 12 | 100 | 50000 |
| Предоставление коммунальных услуг | 1 | 10 | 2500 |
| Историко-культурная деятельность | 1 | 1 | 20000 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 1 | 1 | 100000 |
| Улично-дорожная сеть | 1 | 1 | 100000 |
| Благоустройство территории | 1 | 1 | 100000 |
| Ведение огородничества | 12 | 300 | 7000 |
| Передвижное жилье | 12 | 100 | 10000 |
| Ведение садоводства | 12 | 300 | 1500 |
| Хранение автотранспорта | 3,5 | 12 | 2500 |
| Социальное обслуживание | 12 | 100 | 2500 |
| Дома социального обслуживания | 12 | 100 | 2500 |
| Оказание социальной помощи населению | 12 | 100 | 2500 |
| Оказание услуг связи | 12 | 100 | 2500 |
| Общежития | 12 | 100 | 2500 |
| Бытовое обслуживание | 8 | 40 | 2500 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 12 | 100 | 2500 |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 2 | 10 | 2500 |
| Парки культуры и отдыха | 2 | 10 | 100000 |
| Религиозное использование | 12 | 100 | 2500 |
| Осуществление религиозных обрядов | 12 | 100 | 2500 |
| Религиозное управление и образование | 12 | 100 | 2500 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 12 | 100 | 2500 |
| Деловое управление | 12 | 100 | 2500 |
| Рынки | 12 | 100 | 2500 |
| Магазины | 8 | 40 | 2500 |
| Общественное питание | 8 | 40 | 2500 |
| Гостиничное обслуживание | 12 | 100 | 2500 |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 12 | 500 | 10000 |
| Площадки для занятий спортом | 2 | 4 | 10000 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, со вспомогательным видом разрешенного использования устанавливаются согласно основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования.

2.2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

1) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны улиц до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 5 м. В условиях сложившейся застройки, объекты капитального строительства основного назначения допускается размещать по линии застройки с учетом сложившейся застройки, в пределах границ земельного участка;

2) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны проездов до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 3 м. В условиях сложившейся застройки, объекты капитального строительства основного назначения допускается размещать по линии застройки с учетом сложившейся застройки, в пределах границ земельного участка;

3) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов капитального строительства основного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 3 м. В сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее,  минимальный отступ от границы соседнего земельного участка должен быть не менее:

1,0 м - для одноэтажного жилого дома;

1,5 м - для двухэтажного жилого дома;

2,0 м - для трехэтажного жилого дома;

4) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов капитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений), за исключением объектов для содержания домашнего скота и птицы: 1 м.;

5) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов капитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений) для содержания домашнего скота и птицы: 4 м.;

6) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов инженерно-технического обеспечения: 0,4 м.

Допускается размещение объектов капитального строительства основного назначения на расстоянии менее 3,0 м от границ соседнего земельного участка, вспомогательного назначения на расстоянии менее 1,0 м от границ соседнего земельного участка, блокировка объектов капитального строительства на смежных земельных участках, по взаимному (удостоверенному) согласию правообладателей, с учетом ограничений и требований, установленных градостроительными и техническими регламентам, строительным, санитарным, экологическим нормами и правилами, а также местными нормативами градостроительного проектирования.

2.2.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

1) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства основного назначения: 4 эт.;

2) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства вспомогательного назначения: 1 эт.;

3) предельная высота объектов капитального строительства основного назначения: 20 м.;

4) предельная высота объектов капитального строительства вспомогательного назначения: 4 м.

2.2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 60 %.

2.2.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Коэффициент застройки земельного участка: 0,6.

На территории малоэтажной жилой застройки следует предусматривать 100-процентную обеспеченность местами для хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов.

Бытовые разрывы между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а между зданиями высотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до септика: 2 м, при условии, что расстояние от фундаментов на соседнем земельном участке до водонепроницаемого септика - не менее 5 м, до фильтрующего септика — не менее 8 м. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего жилого дома необходимо принимать не менее 12 м., до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

2.3. Ограничения использования земельных участков в части установления предельных параметров для объектов некапитального строительства.

2.3.1. Минимальные отступы от границ земельных участков до объектов некапитального строительства (в том числе навесов, беседок, мангалов, вольеров):

1) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны улиц до объектов некапитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей): 5 м.;

2) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны проездов до объектов некапитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей): 3 м.;

3) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов некапитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей), за исключением объектов для содержания домашнего скота и птицы: 1 м.;

4) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов некапитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей) для содержания домашнего скота и птицы: 4 м.;

Допускается размещение объектов некапитального строительства вспомогательного назначения на расстоянии менее 1,0 м от границ соседнего земельного участка, по взаимному (удостоверенному) нотариальному согласию правообладателей, с учетом ограничений и требований, установленных техническими регламентами, строительными, санитарными, экологическими нормами и правилами, а также местными нормативами градостроительного проектирования.

2.3.2. Предельная высота объектов некапитального строительства вспомогательного назначения: 4 м.

Требования к архитектурным решениям архитектурных объектов

Архитектурные решения архитектурного объекта должны соответствовать его функциональному назначению.

В зависимости от назначения архитектурного объекта, настоящими Правилами устанавливаются требования к объему, цвету и применяемым материалам для такого объекта.

Требования к архитектурным решениям архитектурных объектов являются обязательными при создании, изменении архитектурных объектов и должны учитываться при разработке проектной документации на такие архитектурные объекты.

Отклонение от установленных требований к архитектурным решениям архитектурных объектов допускается при надлежащем архитектурном обосновании.

Создаваемый архитектурный объект должен сочетаться с окружающими в пределах квартала зданиями, имеющими ярко выраженный архитектурный облик, акцент. Подсветка фасадов, благоустройство прилегающей территории, элементы благоустройства должны подчеркивать архитектурный облик объекта.

Индивидуальные жилые дома: требования к внешнему виду не предъявляются.

Многоквартирные жилые дома:

1) объем – сочетание простых геометрических форм;

2) цвет:

- основные объемы – светлые, насыщенные оттенки бежевого цвета;

- декоративные и конструктивные элементы (цоколь, кровля, ограждения) – пастельные тона, оттенки коричневого и красного цвета;

3) материалы – экологически чистые и, преимущественно, современные строительные и отделочные материалы.

Общественные здания и сооружения

Для объектов, расположенных на одной стороне улицы и в пределах квартала с памятником архитектуры или зданием, имеющим отличительные элементы кубанской архитектуры:

1) объем - пластичные формы, статичность и симметрия, эстетическая утонченность, изящество и легкость, наличие декоративных элементов. Здания должны сочетать тенденции кубанской архитектуры и максимальное остекление.

2) цвет:

- основные объемы – светлые, насыщенные оттенки бежевого цвета, при надлежащем архитектурном обосновании – пастельные тона других цветов;

- декоративные и конструктивные элементы – пастельные тона, оттенки коричневого и красного цвета;

3) отделочные материалы – кирпич, декоративная плитка или штукатурка, сотовый поликарбонат, стекло, пластик;

Для объектов, расположенных на противоположной стороне улицы или за пределами квартала, на котором расположен памятник архитектуры или здание, имеющее отличительные элементы кубанской архитектуры:

1) объем – динамичность, сочетание простых и сложных геометрических форм, эстетическая утонченность, изящество и легкость, наличие декоративных элементов из стекла и стали. Односкатные кровли должны закрываться парапетами с главного и боковых фасадов. Здания должны быть максимально остеклены.

2) цвет:

- основные объемы – светлые, насыщенные оттенки бежевого цвета, при надлежащем архитектурном обосновании – пастельные тона других цветов;

- декоративные и конструктивные элементы – контрастные цвета, усиливающие динамику здания и гармонирующие с цветами основного объема.

3) отделочные материалы – декоративная плитка или штукатурка, фасадные панели, сотовый поликарбонат, металл, стекло, пластик.

Спортивные учреждения

1) объем – динамичность, ассиметричность, сочетание простых и сложных геометрических форм, легкость, наличие декоративных элементов из стекла и стали. Односкатные кровли должны закрываться парапетами с главного и боковых фасадов. Здания должны быть максимально остеклены.

2) цвет:

- основные объемы – пастельные и нейтральные тона;

- декоративные и конструктивные элементы – яркие, чистые, контрастные тона, усиливающие динамику здания.

3) отделочные материалы – декоративная плитка, фасадные панели, сотовый поликарбонат, металл, стекло, пластик.

Рекомендуемые архитектурные стили – техно, хай тек.

Объекты транспортной инфраструктуры и придорожного сервиса

1) объем - пластичные формы, статичность и симметрия.

2) цвет:

|  | Варианты соотношения коллеров*, RAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кровля | 3004 | 3005 | 3016 | 3016 | 8011 | 8025 | 7022 | 7022 | 7022 |
| Стены | 3012 | 1014 | 1013 | 3012 | 1000 | 9002 | 6019 | 6019 | Pinic 120 |
| Цоколь | 7035 | 7036 | 7030 | 7030 | 7042 | 9007 | 7002 | 7003 | Verona 50 |
| Колонны | 9011 | 9011 | 9011 | 9011 | 9011 | 9007 | 7002 | 7003 | Verona 50 |
| Рамы окон и дверей, ограждения | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 |

* для каждого архитектурного объекта допускается применять только один вариант соотношения коллеров;

3) отделочные материалы – современные строительные и отделочные материалы.

Объекты здравоохранения и образования

1) объем – мягкие, пластичные формы;

2) цвет – пастельные тона;

3) материалы – экологически чистые и, преимущественно, современные строительные и отделочные материалы.

2.4.  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4.1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно соответствовать:

1) установленному виду разрешенного использования;

2) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:

- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;

- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

- режиму защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;

- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;

- режиму зон затопления, подтопления и мероприятиям, определенным генеральным планом Веселовского сельского поселения Павловского района, а также строительным нормам и правилам в области инженерной защиты территорий от затопления и подтопления;

- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

4) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствующими нормативными документами;

5) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим, технологическим нормам и правилам, а также нормативам градостроительного проектирования.

2.4.2. Расстояния от помещений и выгулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания и разведения домашнего скота и птицы до жилых домов и кухонь должны быть не менее указанных в таблице.

| Нормативный разрыв | Поголовье (шт.), не более |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свиньи | Коровы, бычки | Овцы, козы | Кролики-матки | Птица | Лошади | Нутрии, песцы |
| 10 м | 3 | 3 | 10 | 10 | 30 | 3 | 5 |
| 15 м | 5 | 5 | 13 | 15 | 40 | 5 | 8 |
| 20 м | 8 | 8 | 15 | 20 | 45 | 8 | 8 |
| 30 м | 10 | 10 | 20 | 30 | 60 | 10 | 10 |

2.4.3. В границах территориальной зоны запрещена стоянка сельскохозяйственной техники и автомобилей грузоподъемностью более 3 тонн, за исключением стоянки на земельных участках, с видом разрешенного использования «хранение автотранспорта», «служебные гаражи», «улично-дорожная сеть».

2.5.  В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории не предусматривается.

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

3. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1).

3.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

3.1.1. Основные виды разрешенного использования:

1) коммунальное обслуживание;

2) предоставление коммунальных услуг;

3) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг;

4) социальное обслуживание;

5) дома социального обслуживания;

6) оказание социальной помощи населению;

7) оказание услуг связи;

8) общежития;

9) бытовое обслуживание;

10) здравоохранение;

11) амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

12) стационарное медицинское обслуживание;

13) медицинские организации особого назначения;

14) среднее и высшее профессиональное образование;

15) объекты культурно-досуговой деятельности;

16) парки культуры и отдыха;

17) цирки и зверинцы;

18) религиозное использование;

19) осуществление религиозных обрядов;

20) религиозное управление и образование;

21) общественное управление;

22) обеспечение научной деятельности;

23) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

24) амбулаторное ветеринарное обслуживание;

25) деловое управление;

26) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);

27) рынки;

28) магазины;

29) банковская и страховая деятельность;

30) общественное питание;

31) гостиничное обслуживание;

32) развлекательные мероприятия;

33) проведение азартных игр;

34) выставочно-ярмарочная деятельность;

35) обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий;

36) обеспечение занятий спортом в помещениях;

37) площадки для занятий спортом;

38) оборудованные площадки для занятий спортом;

39) хранение автотранспорта;

40) обслуживание перевозок пассажиров;

41) стоянки транспорта общего пользования;

42) обеспечение внутреннего правопорядка;

43) историко-культурная деятельность;

44) земельные участки (территории) общего пользования;

45) улично-дорожная сеть;

46) благоустройство территории;

47) малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

3.1.2. Условно разрешенные виды использования:

1) для индивидуального жилищного строительства;

2) блокированная жилая застройка;

3) дошкольное, начальное и среднее общее образование;

4) служебные гаражи;

5) пищевая промышленность.

3.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) стоянка для транспорта сотрудников;

2) гостевая парковка;

3) надворный туалет;

4) летний душ;

5) хозяйственная постройка;

6) хозяйственная площадка;

7) площадка для мусорных контейнеров;

8) навес;

9) герметичный септик;

10) пруд;

11) объекты благоустройства;

12) индивидуальная скважина;

13) резервуар для хранения воды для индивидуального пользования.

3.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка:

| Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальные размеры земельного участка |  | Максимальная площадь земельного участка, кв.м. кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина, м | Площадь, кв. м |  |
| Коммунальное обслуживание | 1 | 10 | 10000 |
| Предоставление коммунальных услуг | 1 | 10 | 10000 |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 12 | 100 | 10000 |
| Социальное обслуживание | 12 | 100 | 10000 |
| Дома социального обслуживания | 12 | 100 | 2500 |
| Оказание социальной помощи населению | 12 | 100 | 2500 |
| Оказание услуг связи | 12 | 100 | 2500 |
| Общежития | 12 | 100 | 2500 |
| Бытовое обслуживание | 8 | 40 | 10000 |
| Здравоохранение | 12 | 100 | 50000 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 12 | 100 | 50000 |
| Стационарное медицинское обслуживание | 12 | 100 | 50000 |
| Медицинские организации особого назначения | 12 | 100 | 50000 |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 12 | 100 | 50000 |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 2 | 10 | 2500 |
| Парки культуры и отдыха | 2 | 10 | 100000 |
| Цирки и зверинцы | 12 | 100 | 100000 |
| Религиозное использование | 12 | 300 | 10000 |
| Осуществление религиозных обрядов | 12 | 100 | 10000 |
| Религиозное управление и образование | 12 | 100 | 10000 |
| Общественное управление | 12 | 100 | 10000 |
| Обеспечение научной деятельности | 12 | 100 | 10000 |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 20 | 4000 | 40000 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 12 | 100 | 10000 |
| Деловое управление | 12 | 100 | 10000 |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 30 | 10000 | 50000 |
| Рынки | 12 | 100 | 15000 |
| Магазины | 8 | 40 | 10000 |
| Банковская и страховая деятельность; | 12 | 100 | 10000 |
| Общественное питание | 8 | 40 | 10000 |
| Гостиничное обслуживание | 12 | 100 | 15000 |
| Развлекательные мероприятия | 12 | 300 | 50000 |
| Проведение азартных игр | 12 | 300 | 10000 |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | 20 | 5000 | 50000 |
| Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 20 | 1000 | 200000 |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 12 | 500 | 50000 |
| Площадки для занятий спортом | 2 | 4 | 10000 |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | 10 | 1000 | 50000 |
| Хранение автотранспорта | 4 | 24 | 2500 |
| Обслуживание перевозок пассажиров; | 3 | 12 | 10000 |
| Стоянки транспорта общего пользования | 10 | 500 | 10000 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 12 | 100 | 10000 |
| Историко-культурная деятельность | 1 | 1 | 20000 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 1 | 1 | 100000 |
| Улично-дорожная сеть | 1 | 1 | 100000 |
| Благоустройство территории | 1 | 1 | 100000 |
| Для индивидуального жилищного строительства | 12 | 300 | 2500 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 12 | 300 | 15000 |
| Блокированная жилая застройка | 8 | 300 | 2500 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 12 | 100 | 50000 |
| Служебные гаражи | 2,5 | 10 | 7500 |
| Пищевая промышленность | 12 | 100 | 10000 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, со вспомогательным видом разрешенного использования устанавливаются согласно основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования.

3.2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

1) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны улиц и проездов до объектов капитального строительства основного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 1,5 м. В условиях сложившейся застройки, объекты капитального строительства основного назначения допускается размещать по линии застройки с учетом сложившейся застройки, в пределах границ земельного участка;

2) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны улиц и проездов до объектов капитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 5 м.

3) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 3 м.;

4) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов инженерно-технического обеспечения: 0,4 м.

Допускается размещение объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения на расстоянии менее 3,0 м от границ соседнего земельного участка, блокировка объектов капитального строительства на смежных земельных участках, по взаимному (удостоверенному) согласию правообладателей, с учетом ограничений и требований, установленных градостроительными и техническими регламентам, строительным, санитарным, экологическим нормами и правилами, а также местными нормативами градостроительного проектирования.

3.2.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

1) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства основного назначения: 5 эт.;

2) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства вспомогательного назначения: 2 эт.;

3) предельная высота объектов капитального строительства основного назначения: 20 м.;

4) предельная высота объектов капитального строительства вспомогательного назначения: 8 м.

3.2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 80 %.

3.2.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Коэффициент застройки земельного участка: 0,8.

3.3. Ограничения использования земельных участков в части установления предельных параметров для объектов некапитального строительства.

3.3.1. Минимальные отступы от границ земельных участков до объектов некапитального строительства (в том числе навесов, беседок, вольеров и т.д.):

1) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны улиц и проездов до объектов некапитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей): 5 м.;

2) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов некапитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей): 3 м.

Допускается размещение объектов некапитального строительства вспомогательного назначения на расстоянии менее 3,0 м от границ соседнего земельного участка, по взаимному (удостоверенному) нотариальному согласию правообладателей, с учетом ограничений и требований, установленных техническими регламентами, строительными, санитарными, экологическими нормами и правилами, а также местными нормативами градостроительного проектирования.

3.3.2. Предельная высота объектов некапитального строительства вспомогательного назначения: 4 м.

Требования к архитектурным решениям архитектурных объектов

Архитектурные решения архитектурного объекта должны соответствовать его функциональному назначению.

В зависимости от назначения архитектурного объекта, настоящими Правилами устанавливаются требования к объему, цвету и применяемым материалам для такого объекта.

Требования к архитектурным решениям архитектурных объектов являются обязательными при создании, изменении архитектурных объектов и должны учитываться при разработке проектной документации на такие архитектурные объекты.

Отклонение от установленных требований к архитектурным решениям архитектурных объектов допускается при надлежащем архитектурном обосновании.

Создаваемый архитектурный объект должен сочетаться с окружающими в пределах квартала зданиями, имеющими ярко выраженный архитектурный облик, акцент. Подсветка фасадов, благоустройство прилегающей территории, элементы благоустройства должны подчеркивать архитектурный облик объекта.

Индивидуальные жилые дома: требования к внешнему виду не предъявляются.

Многоквартирные жилые дома:

1) объем – сочетание простых геометрических форм;

2) цвет:

- основные объемы – светлые, насыщенные оттенки бежевого цвета;

- декоративные и конструктивные элементы (цоколь, кровля, ограждения) – пастельные тона, оттенки коричневого и красного цвета;

3) материалы – экологически чистые и, преимущественно, современные строительные и отделочные материалы.

Общественные здания и сооружения

Для объектов, расположенных на одной стороне улицы и в пределах квартала с памятником архитектуры или зданием, имеющим отличительные элементы кубанской архитектуры:

1) объем - пластичные формы, статичность и симметрия, эстетическая утонченность, изящество и легкость, наличие декоративных элементов. Здания должны сочетать тенденции кубанской архитектуры и максимальное остекление.

2) цвет:

- основные объемы – светлые, насыщенные оттенки бежевого цвета, при надлежащем архитектурном обосновании – пастельные тона других цветов;

- декоративные и конструктивные элементы – пастельные тона, оттенки коричневого и красного цвета;

3) отделочные материалы – кирпич, декоративная плитка или штукатурка, сотовый поликарбонат, стекло, пластик;

Для объектов, расположенных на противоположной стороне улицы или за пределами квартала, на котором расположен памятник архитектуры или здание, имеющее отличительные элементы кубанской архитектуры:

1) объем – динамичность, сочетание простых и сложных геометрических форм, эстетическая утонченность, изящество и легкость, наличие декоративных элементов из стекла и стали. Односкатные кровли должны закрываться парапетами с главного и боковых фасадов. Здания должны быть максимально остеклены.

2) цвет:

- основные объемы – светлые, насыщенные оттенки бежевого цвета, при надлежащем архитектурном обосновании – пастельные тона других цветов;

- декоративные и конструктивные элементы – контрастные цвета, усиливающие динамику здания и гармонирующие с цветами основного объема.

3) отделочные материалы – декоративная плитка или штукатурка, фасадные панели, сотовый поликарбонат, металл, стекло, пластик.

Спортивные учреждения

1) объем – динамичность, асимметричность, сочетание простых и сложных геометрических форм, легкость, наличие декоративных элементов из стекла и стали. Односкатные кровли должны закрываться парапетами с главного и боковых фасадов. Здания должны быть максимально остеклены.

2) цвет:

- основные объемы – пастельные и нейтральные тона;

- декоративные и конструктивные элементы – яркие, чистые, контрастные тона, усиливающие динамику здания.

3) отделочные материалы – декоративная плитка, фасадные панели, сотовый поликарбонат, металл, стекло, пластик.

Рекомендуемые архитектурные стили – техно, хай тек.

Объекты транспортной инфраструктуры и придорожного сервиса

1) объем - пластичные формы, статичность и симметрия.

2) цвет:

|  | Варианты соотношения коллеров*, RAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кровля | 3004 | 3005 | 3016 | 3016 | 8011 | 8025 | 7022 | 7022 | 7022 |
| Стены | 3012 | 1014 | 1013 | 3012 | 1000 | 9002 | 6019 | 6019 | Pinic 120 |
| Цоколь | 7035 | 7036 | 7030 | 7030 | 7042 | 9007 | 7002 | 7003 | Verona 50 |
| Колонны | 9011 | 9011 | 9011 | 9011 | 9011 | 9007 | 7002 | 7003 | Verona 50 |
| Рамы окон и дверей, ограждения | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 |

* для каждого архитектурного объекта допускается применять только один вариант соотношения коллеров;

3) отделочные материалы – современные строительные и отделочные материалы.

Объекты здравоохранения и образования

1) объем – мягкие, пластичные формы;

2) цвет – пастельные тона;

3) материалы – экологически чистые и, преимущественно, современные строительные и отделочные материалы.

Рекомендуемый стиль – органика.

3.4.  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4.1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно соответствовать:

1) установленному виду разрешенного использования;

2) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:

- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;

- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

- режиму защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;

- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;

- режиму зон затопления, подтопления и мероприятиям, определенным генеральным планом Веселовского сельского поселения Павловского района, а также строительным нормам и правилам в области инженерной защиты территорий от затопления и подтопления;

- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

4) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствующими нормативными документами;

5) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим, технологическим нормам и правилам, а также нормативам градостроительного проектирования.

3.4.2. В границах территориальной зоны запрещена стоянка сельскохозяйственной техники и автомобилей грузоподъемностью более 3 тонн, за исключением стоянки на земельных участках, с видом разрешенного использования «хранение автотранспорта», «служебные гаражи», «улично-дорожная сеть».

3.5. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории не предусматривается.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ,

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

4. Зона предприятий, производств и объектов IV-V класса опасности (П-4).

4.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

4.1.1. Основные виды разрешенного использования:

1) недропользование;

2) тяжелая промышленность;

3) автомобилестроительная промышленность;

4) легкая промышленность;

5) фармацевтическая промышленность;

6) пищевая промышленность;

7) нефтехимическая промышленность;

8) строительная промышленность;

9) энергетика;

10) связь;

11) склад;

12) складские площадки;

13) целлюлозно-бумажная промышленность;

14) научно-производственная деятельность;

15) хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;

16) стоянки транспорта общего пользования;

17) коммунальное обслуживание;

18) земельные участки (территории) общего пользования;

19) улично-дорожная сеть;

20) благоустройство территории;

21) обеспечение внутреннего правопорядка;

22) хранение автотранспорта;

23) обеспечение сельскохозяйственного производства.

4.1.2. Условно разрешенные виды использования:

1) служебные гаражи;

2) объекты дорожного сервиса;

3) заправка транспортных средств;

4) обеспечение дорожного отдыха;

5) автомобильные мойки;

6) ремонт автомобилей;

7) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

8)  магазины.

4.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) стоянка, гараж для транспорта сотрудников;

2) гостевая парковка;

3) надворный туалет;

4) летний душ;

5) хозяйственная постройка;

6) хозяйственная площадка;

7) площадка для мусорных контейнеров;

8) навес;

9) герметичный септик;

10) объекты благоустройства;

11) индивидуальная скважина;

12) индивидуальный колодец;

13) резервуар для хранения воды для индивидуального пользования.

4.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка:

| Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальные размеры земельного участка |  |  | Максимальная площадь земельного участка, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина, м | Площадь, кв. м |  |  |  |
| Недропользование | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Тяжелая промышленность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Автомобилестроительная промышленность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Легкая промышленность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Фармацевтическая промышленность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Пищевая промышленность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Нефтехимическая промышленность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Строительная промышленность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Энергетика | 10 |  | 100 |  | 250000 |
| Связь | 5 |  | 25 |  | 250000 |
| Склад | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Складские площадки | 20 | 100 |  | 250000 |  |
| Целлюлозно-бумажная промышленность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Научно-производственная деятельность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Стоянки транспорта общего пользования | 20 |  | 1000 |  | 10000 |
| Коммунальное обслуживание | 1 | 10 |  | 10000 |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 1 | 1 |  | 100000 |  |
| Улично-дорожная сеть | 1 | 1 |  | 100000 |  |
| Благоустройство территории | 1 | 1 |  | 100000 |  |
| Улично-дорожная сеть | 1 | 1 |  | 100000 |  |
| Благоустройство территории | 1 | 1 |  | 100000 |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 12 | 100 |  | 10000 |  |
| Служебные гаражи | 2,5 | 10 |  | 7500 |  |
| Объекты дорожного сервиса | 10 | 100 |  | 10000 |  |
| Заправка транспортных средств | 10 | 100 |  | 10000 |  |
| Обеспечение дорожного отдыха | 10 | 100 |  | 10000 |  |
| Автомобильные мойки | 10 | 100 |  | 10000 |  |
| Ремонт автомобилей | 10 | 100 |  | 10000 |  |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 20 | 4000 |  | 40000 |  |
| Магазины | 8 | 40 |  | 26000 |  |
| Хранение автотранспорта | 10 | 300 |  | 50000 |  |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | 10 | 300 |  | 1000000 |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, со вспомогательным видом разрешенного использования устанавливаются согласно основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования.

4.2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

1) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны улиц и проездов до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 1,5 м. В условиях сложившейся застройки, объекты капитального строительства основного назначения допускается размещать по линии застройки с учетом сложившейся застройки, в пределах границ земельного участка;

2) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 3 м.;

3) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов инженерно-технического обеспечения: 0,4 м.

Допускается размещение объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения на расстоянии менее 3,0 м от границ соседнего земельного участка по взаимному (удостоверенному) согласию правообладателей, с учетом ограничений и требований, установленных градостроительными и техническими регламентам, строительным, санитарным, экологическим нормами и правилами, а также местными нормативами градостроительного проектирования.

4.2.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

1) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства: 8 эт.;

2) предельная высота объектов капитального строительства: 30 м.

4.2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 80 %.

4.2.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- коэффициент застройки земельного участка: 0,8.

Требования к архитектурным решениям архитектурных объектов

Архитектурные решения архитектурного объекта должны соответствовать его функциональному назначению.

В зависимости от назначения архитектурного объекта, настоящими Правилами устанавливаются требования к объему, цвету и применяемым материалам для такого объекта.

Требования к архитектурным решениям архитектурных объектов являются обязательными при создании, изменении архитектурных объектов и должны учитываться при разработке проектной документации на такие архитектурные объекты.

Отклонение от установленных требований к архитектурным решениям архитектурных объектов допускается при надлежащем архитектурном обосновании.

Создаваемый архитектурный объект должен сочетаться с окружающими в пределах квартала зданиями, имеющими ярко выраженный архитектурный облик, акцент. Подсветка фасадов, благоустройство прилегающей территории, элементы благоустройства должны подчеркивать архитектурный облик объекта.

Общественные здания и сооружения

Для объектов, расположенных на одной стороне улицы и в пределах квартала с памятником архитектуры или зданием, имеющим отличительные элементы кубанской архитектуры:

1) объем - пластичные формы, статичность и симметрия, эстетическая утонченность, изящество и легкость, наличие декоративных элементов. Здания должны сочетать тенденции кубанской архитектуры и максимальное остекление.

2) цвет:

- основные объемы – светлые, насыщенные оттенки бежевого цвета, при надлежащем архитектурном обосновании – пастельные тона других цветов;

- декоративные и конструктивные элементы – пастельные тона, оттенки коричневого и красного цвета;

3) отделочные материалы – кирпич, декоративная плитка или штукатурка, сотовый поликарбонат, стекло, пластик;

Для объектов, расположенных на противоположной стороне улицы или за пределами квартала, на котором расположен памятник архитектуры или здание, имеющее отличительные элементы кубанской архитектуры:

1) объем – динамичность, сочетание простых и сложных геометрических форм, эстетическая утонченность, изящество и легкость, наличие декоративных элементов из стекла и стали. Односкатные кровли должны закрываться парапетами с главного и боковых фасадов. Здания должны быть максимально остеклены.

2) цвет:

- основные объемы – светлые, насыщенные оттенки бежевого цвета, при надлежащем архитектурном обосновании – пастельные тона других цветов;

- декоративные и конструктивные элементы – контрастные цвета, усиливающие динамику здания и гармонирующие с цветами основного объема.

3) отделочные материалы – декоративная плитка или штукатурка, фасадные панели, сотовый поликарбонат, металл, стекло, пластик.

Объекты транспортной инфраструктуры и придорожного сервиса

1) объем - пластичные формы, статичность и симметрия.

2) цвет:

|  | Варианты соотношения коллеров*, RAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кровля | 3004 | 3005 | 3016 | 3016 | 8011 | 8025 | 7022 | 7022 | 7022 |
| Стены | 3012 | 1014 | 1013 | 3012 | 1000 | 9002 | 6019 | 6019 | Pinic 120 |
| Цоколь | 7035 | 7036 | 7030 | 7030 | 7042 | 9007 | 7002 | 7003 | Verona 50 |
| Колонны | 9011 | 9011 | 9011 | 9011 | 9011 | 9007 | 7002 | 7003 | Verona 50 |
| Рамы окон и дверей, ограждения | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 |

* для каждого архитектурного объекта допускается применять только один вариант соотношения коллеров;

3) отделочные материалы – современные строительные и отделочные материалы.

4.3.  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно соответствовать:

1) установленному виду разрешенного использования;

2) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:

- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;

- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

- режиму защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;

- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;

- режиму зон затопления, подтопления и мероприятиям, определенным генеральным планом Веселовского сельского поселения Павловского района, а также строительным нормам и правилам в области инженерной защиты территорий от затопления и подтопления;

- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

4) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствующими нормативными документами;

5) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим, технологическим нормам и правилам, а также нормативам градостроительного проектирования.

4.4. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории не предусматривается.

5. Зона инженерной инфраструктуры (ИТ-1).

5.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

5.1.1. Основные виды разрешенного использования:

1) предоставление коммунальных услуг;

2) земельные участки (территории) общего пользования.

3) улично-дорожная сеть;

4) благоустройство территории;

5.1.2. Условно разрешенные виды использования:

1) энергетика;

2) связь;

3) трубопроводный транспорт.

5.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) стоянка, гараж для транспорта сотрудников;

2) надворный туалет;

3) хозяйственная площадка;

4) площадка для мусорных контейнеров;

5) навес;

6) герметичный септик;

7) объекты благоустройства.

5.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка:

| Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальные размеры земельного участка |  |  | Максимальная площадь земельного участка, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина, м | Площадь, кв. м |  |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | 1 | 10 |  | 10000 |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 1 |  | 1 |  | 100000 |
| Улично-дорожная сеть | 1 |  | 1 |  | 100000 |
| Благоустройство территории | 1 |  | 1 |  | 100000 |
| Энергетика | 10 |  | 100 |  | 250000 |
| Связь | 5 |  | 25 |  | 250000 |
| Трубопроводный транспорт | 1 |  | 10 |  | 250000 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, со вспомогательным видом разрешенного использования устанавливаются согласно основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования.

5.2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

1) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны улиц и проездов до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 5 м. В условиях сложившейся застройки, объекты капитального строительства основного назначения допускается размещать по линии застройки с учетом сложившейся застройки, в пределах границ земельного участка.

2) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 3 м.;

3) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов инженерно-технического обеспечения: 0,4 м.

5.2.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

1) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства: 1 эт.;

2) предельная высота объектов капитального строительства: 30 м.

5.2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 80 %.

5.2.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- коэффициент застройки земельного участка: 0,8.

5.3.  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно соответствовать:

1) установленному виду разрешенного использования;

2) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:

- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;

- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

- режиму защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;

- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;

- режиму зон затопления, подтопления и мероприятиям, определенным генеральным планом Веселовского сельского поселения Павловского района, а также строительным нормам и правилам в области инженерной защиты территорий от затопления и подтопления;

- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

4) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствующими нормативными документами;

5) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим, технологическим нормам и правилам, а также нормативам градостроительного проектирования.

5.4. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории не предусматривается.

6. Зона транспортной инфраструктуры (ИТ-2).

6.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

6.1.1. Основные виды разрешенного использования:

1) автомобильный транспорт;

2) размещение автомобильных дорог;

3) обслуживание перевозок пассажиров;

4) стоянки транспорта общего пользования;

5) трубопроводный транспорт;

6) предоставление коммунальных услуг;

7) историко-культурная деятельность;

8) земельные участки (территории) общего пользования;

9) улично-дорожная сеть;

10) благоустройство территории.

6.1.2. Условно разрешенные виды использования:

1) хранение автотранспорта;

2) служебные гаражи;

3) объекты дорожного сервиса;

4) заправка транспортных средств;

5) обеспечение дорожного отдыха;

6) автомобильные мойки;

7) ремонт автомобилей.

6.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) стоянка, гараж для транспорта сотрудников;

2) гостевая парковка;

3) хозяйственная постройка;

4) хозяйственная площадка;

5) площадка для мусорных контейнеров;

6) навес;

7) герметичный септик;

8) объекты благоустройства;

9) индивидуальная скважина;

10) индивидуальный колодец;

11) резервуар для хранения воды для индивидуального пользования.

6.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

6.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка:

| Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальные размеры земельного участка |  |  | Максимальная площадь земельного участка, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина, м | Площадь, кв. м |  |  |  |
| Автомобильный транспорт | 10 |  | 1000 |  | 1000000 |
| Размещение автомобильных дорог | 10 |  | 1000 |  | 1000000 |
| Обслуживание перевозок пассажиров; | 3 |  | 12 |  | 10000 |
| Стоянки транспорта общего пользования | 10 |  | 500 |  | 10000 |
| Трубопроводный транспорт | 1 |  | 10 |  | 250000 |
| Предоставление коммунальных услуг | 1 | 10 |  | 10000 |  |
| Историко-культурная деятельность | 1 |  | 1 |  | 20000 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 1 |  | 1 |  | 100000 |
| Улично-дорожная сеть | 1 | 1 |  | 100000 |  |
| Благоустройство территории | 1 | 1 |  | 100000 |  |
| Хранение автотранспорта | 3 | 18 |  | 2500 |  |
| Служебные гаражи | 2,5 | 10 |  | 7500 |  |
| Объекты дорожного сервиса | 10 | 100 |  | 10000 |  |
| Заправка транспортных средств | 10 | 100 |  | 10000 |  |
| Обеспечение дорожного отдыха | 10 | 100 |  | 10000 |  |
| Автомобильные мойки | 10 | 100 |  | 10000 |  |
| Ремонт автомобилей | 10 | 100 |  | 10000 |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, со вспомогательным видом разрешенного использования устанавливаются согласно основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования.

6.2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

1) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны улиц и проездов до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 3 м.;

2) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 3 м.;

3) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов инженерно-технического обеспечения: 0,4 м.

6.2.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

1) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства основного назначения: 1 эт.;

2) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства вспомогательного назначения: 1 эт.;

3) предельная высота объектов капитального строительства основного назначения: 6 м.

4) предельная высота объектов капитального строительства вспомогательного назначения: 4 м.

6.2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 80 %.

6.2.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- коэффициент застройки земельного участка: 0,8.

Требования к архитектурным решениям архитектурных объектов

Архитектурные решения архитектурного объекта должны соответствовать его функциональному назначению.

В зависимости от назначения архитектурного объекта, настоящими Правилами устанавливаются требования к объему, цвету и применяемым материалам для такого объекта.

Требования к архитектурным решениям архитектурных объектов являются обязательными при создании, изменении архитектурных объектов и должны учитываться при разработке проектной документации на такие архитектурные объекты.

Отклонение от установленных требований к архитектурным решениям архитектурных объектов допускается при надлежащем архитектурном обосновании.

Создаваемый архитектурный объект должен сочетаться с окружающими в пределах квартала зданиями, имеющими ярко выраженный архитектурный облик, акцент. Подсветка фасадов, благоустройство прилегающей территории, элементы благоустройства должны подчеркивать архитектурный облик объекта.

Объекты транспортной инфраструктуры и придорожного сервиса

1) объем - пластичные формы, статичность и симметрия.

2) цвет:

|  | Варианты соотношения коллеров*, RAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кровля | 3004 | 3005 | 3016 | 3016 | 8011 | 8025 | 7022 | 7022 | 7022 |
| Стены | 3012 | 1014 | 1013 | 3012 | 1000 | 9002 | 6019 | 6019 | Pinic 120 |
| Цоколь | 7035 | 7036 | 7030 | 7030 | 7042 | 9007 | 7002 | 7003 | Verona 50 |
| Колонны | 9011 | 9011 | 9011 | 9011 | 9011 | 9007 | 7002 | 7003 | Verona 50 |
| Рамы окон и дверей, ограждения | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 |

* для каждого архитектурного объекта допускается применять только один вариант соотношения коллеров;

3) отделочные материалы – современные строительные и отделочные материалы.

6.3.  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3.1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно соответствовать:

1) установленному виду разрешенного использования;

2) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:

- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;

- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

- режиму защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;

- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;

- режиму зон затопления, подтопления и мероприятиям, определенным генеральным планом Веселовского сельского поселения Павловского района, а также строительным нормам и правилам в области инженерной защиты территорий от затопления и подтопления;

- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

4) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствующими нормативными документами;

5) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим, технологическим нормам и правилам, а также нормативам градостроительного проектирования.

6.3.2. В границах территориальной зоны запрещена стоянка сельскохозяйственной техники и автомобилей грузоподъемностью более 3 тонн, за исключением стоянки на земельных участках, с видом разрешенного использования «хранение автотранспорта», «служебные гаражи», «автомобильный транспорт», «размещение автомобильных дорог», «улично-дорожная сеть».

6.4. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории не предусматривается.

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

7. Зона сельскохозяйственных угодий (СХ-1).

7.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

7.1.1. Основные виды разрешенного использования:

1) растениеводство;

2) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;

3) овощеводство;

4) выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;

5) садоводство;

6) выращивание льна и конопли;

7) земельные участки (территории) общего пользования;

8) ведение огородничества;

9) сенокошение;

10) выпас сельскохозяйственных животных.

7.1.2. Условно разрешенные виды использования:

1) пчеловодство;

2) научное обеспечение сельского хозяйства;

3) питомники;

4) обеспечение сельскохозяйственного производства;

5) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

6) трубопроводный транспорт;

7) животноводство.

7.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) стоянка, гараж для транспорта сотрудников;

2) гостевая парковка;

3) надворный туалет;

4) летний душ;

5) хозяйственная постройка;

6) хозяйственная площадка;

7) площадка для мусорных контейнеров;

8) навес;

9) герметичный септик;

10) объекты благоустройства;

11) индивидуальная скважина;

12) индивидуальный колодец;

13) резервуар для хранения воды для индивидуального пользования.

7.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

7.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка:

| Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальные размеры земельного участка |  |  | Максимальная площадь земельного участка, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина, м | Площадь, кв. м |  |  |  |
| Растениеводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Овощеводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Садоводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Выращивание льна и конопли | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 1 |  | 1 |  | 100000 |
| Скотоводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Сенокошение | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Пчеловодство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Научное обеспечение сельского хозяйства | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Питомники | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 20 | 4000 |  | 40000 |  |
| Трубопроводный транспорт | 1 |  | 10 |  | 250000 |
| Животноводство | 10 |  | 300 |  | 1000000 |
| Ведение огородничества | 10 | 300 |  | 10000 |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, со вспомогательным видом разрешенного использования устанавливаются согласно основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования.

7.2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

1) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 5 м.;

2) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов инженерно-технического обеспечения: 0,4 м.

7.2.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

1) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения: 1 эт.;

2) предельная высота объектов капитального строительства: 30 м.

7.2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 20 %.

7.2.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- коэффициент застройки земельного участка: 0,2.

7.3.  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3.1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно соответствовать:

1) установленному виду разрешенного использования;

2) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:

- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;

- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

- режиму защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;

- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;

- режиму зон затопления, подтопления и мероприятиям, определенным генеральным планом Веселовского сельского поселения Павловского района, а также строительным нормам и правилам в области инженерной защиты территорий от затопления и подтопления;

- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

4) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствующими нормативными документами;

5) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим, технологическим нормам и правилам, а также нормативам градостроительного проектирования.

7.4. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории не предусматривается.

8. Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2).

8.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

8.1.1. Основные виды разрешенного использования:

1) растениеводство;

2) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;

3) овощеводство;

4) выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;

5) садоводство;

6) выращивание льна и конопли;

7) животноводство;

8) скотоводство;

9) звероводство;

10) птицеводство;

11) свиноводство;

12) пчеловодство;

13) рыбоводство;

14) научное обеспечение сельского хозяйства;

15) научно-производственная деятельность;

16) хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;

17) ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;

18) питомники;

19) обеспечение сельскохозяйственного производства;

20) земельные участки (территории) общего пользования;

21) ведение садоводства;

22) сенокошение;

23) выпас сельскохозяйственных животных.

8.1.2. Условно разрешенные виды использования:

1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

2) ведение огородничества.

8.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) стоянка, гараж для транспорта сотрудников;

2) гостевая парковка;

3) надворный туалет;

4) летний душ;

5) хозяйственная постройка;

6) хозяйственная площадка;

7) площадка для мусорных контейнеров;

8) навес;

9) герметичный септик;

10) объекты благоустройства;

11) индивидуальная скважина;

12) индивидуальный колодец;

13) резервуар для хранения воды для индивидуального пользования.

8.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

8.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка:

| Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальные размеры земельного участка |  |  | Максимальная площадь земельного участка, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина, м | Площадь, кв. м |  |  |  |
| Растениеводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Овощеводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Садоводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Выращивание льна и конопли | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Животноводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Скотоводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Звероводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Птицеводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Свиноводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Пчеловодство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Рыбоводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Научное обеспечение сельского хозяйства | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Научно-производственная деятельность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 30 | 15000 |  | 25000 |  |
| Питомники | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 1 |  | 1 |  | 100000 |
| Ведение садоводства | 12 | 300 |  | 1500 |  |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 20 | 4000 |  | 40000 |  |
| Ведение огородничества | 12 | 300 |  | 1500 |  |
| Сенокошение | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 10 | 300 |  | 1000000 |  |

За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, со вспомогательным видом разрешенного использования устанавливаются согласно основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования.

8.2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

1) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов капитального строительства основного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 1,5 м.;

2) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов капитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 5 м.;

3) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов инженерно-технического обеспечения: 0,4 м.

8.2.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

1) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения: 3 эт.;

2) предельная высота объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения: 20 м.

8.2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 80 %.

8.2.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- коэффициент застройки земельного участка: 0,8.

8.3.  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3.1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно соответствовать:

1) установленному виду разрешенного использования;

2) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:

- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;

- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

- режиму защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;

- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;

- режиму зон затопления, подтопления и мероприятиям, определенным генеральным планом Веселовского сельского поселения Павловского района, а также строительным нормам и правилам в области инженерной защиты территорий от затопления и подтопления;

- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

4) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствующими нормативными документами;

5) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим, технологическим нормам и правилам, а также нормативам градостроительного проектирования.

8.4. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории не предусматривается.

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

9. Зона рекреационного назначения (Р-1).

9.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

9.1.1. Основные виды разрешенного использования:

1) отдых (рекреация);

2) площадки для занятий спортом;

3) оборудованные площадки для занятий спортом;

4) водный спорт;

5) историко-культурная деятельность;

6) земельные участки (территории) общего пользования.

7) улично-дорожная сеть;

8) благоустройство территории;

9) парки культуры и отдыха;

10) общее пользование водными объектами;

11) охрана природных территорий.

9.1.2. Условно разрешенные виды использования:

1) предоставление коммунальных услуг;

2) деятельность по особой охране и изучению природы;

3) специальное пользование водными объектами.

9.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) гостевая парковка;

2) площадка для мусорных контейнеров;

3) объекты благоустройства;

4) скважина для полива;

5) нестационарные объекты торговли (лотки, автоматы, палатки);

6) спортивные детские площадки;

7) сезонные аттракционы;

8) общественные туалеты;

9) выставочные экспозиции.

9.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

9.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка:

| Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальные размеры земельного участка |  |  | Максимальная площадь земельного участка, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина, м | Площадь, кв. м |  |  |  |
| Отдых (рекреация) | 2 | 4 |  | 150000 |  |
| Площадки для занятий спортом | 2 | 4 |  | 10000 |  |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | 10 |  | 1000 |  | 50000 |
| Водный спорт | 2 |  | 4 |  | 10000 |
| Историко-культурная деятельность | 1 |  | 1 |  | 20000 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 1 |  | 1 |  | 100000 |
| Улично-дорожная сеть | 1 | 1 |  | 100000 |  |
| Благоустройство территории | 1 | 1 |  | 100000 |  |
| Парки культуры и отдыха | 2 | 10 |  | 100000 |  |
| Предоставление коммунальных услуг | 1 | 10 |  | 10000 |  |
| Деятельность по особой охране и изучению природы | 1 |  | 1 |  | 100000 |
| Охрана природных территорий | 1 |  | 1 |  | 100000 |
| Общее пользование водными объектами | 2 |  | 4 |  | 100000 |
| Специальное пользование водными объектами | 2 |  | 4 |  | 100000 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, со вспомогательным видом разрешенного использования устанавливаются согласно основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования.

9.2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

1) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения: не подлежит установлению;

2) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов инженерно-технического обеспечения: 0,4 м.

9.2.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит установлению.

9.2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 60 %.

9.2.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- коэффициент застройки земельного участка: 0,6.

9.3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3.1. В пределах территориальной зоны запрещено строительство, реконструкция объектов капитального строительства, за исключением объектов инженерной инфраструктуры.

9.3.2. Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно соответствовать:

1) установленному виду разрешенного использования;

2) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:

- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;

- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

- режиму защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;

- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;

- режиму зон затопления, подтопления и мероприятиям, определенным генеральным планом Веселовского сельского поселения Павловского района, а также строительным нормам и правилам в области инженерной защиты территорий от затопления и подтопления;

- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

4) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствующими нормативными документами;

5) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим, технологическим нормам и правилам, а также нормативам градостроительного проектирования.

9.3.2. В границах территориальной зоны запрещена стоянка сельскохозяйственной техники и автомобилей грузоподъемностью более 3 тонн.

9.4. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории не предусматривается.

10. Зона рекреационно-досугового назначения (Р-2).

10.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

10.1.1. Основные виды разрешенного использования:

1) отдых (рекреация);

2) спорт;

3) обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий;

4) обеспечение занятий спортом в помещениях;

5) площадки для занятий спортом;

6) оборудованные площадки для занятий спортом;

7) водный спорт;

8) спортивные базы;

9) природно-познавательный туризм;

10) туристическое обслуживание;

11) охота и рыбалка;

12) причалы для маломерных судов;

13) поля для гольфа и конных прогулок;

14) историко-культурная деятельность;

15) земельные участки (территории) общего пользования;

16) улично-дорожная сеть;

17) благоустройство территории;

18) парки культуры и отдыха;

19) общее пользование водными объектами.

10.1.2. Условно разрешенные виды использования:

1) деятельность по особой охране и изучению природы;

2) охрана природных территорий;

3) специальное пользование водными объектами.

10.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) стоянка для транспорта сотрудников;

2) гостевая парковка;

3) хозяйственная площадка;

4) площадка для мусорных контейнеров;

5) навес;

6) герметичный септик;

7) пруд;

8) объекты благоустройства;

9) индивидуальная скважина;

10) резервуар для хранения воды для индивидуального пользования.

10.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

10.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка:

| Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальные размеры земельного участка |  |  | Максимальная площадь земельного участка, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина, м | Площадь, кв. м |  |  |  |
| Отдых (рекреация) | 2 | 4 |  | 150000 |  |
| Спорт | 2 | 4 |  | 200000 |  |
| Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 20 |  | 1000 |  | 200000 |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 12 |  | 500 |  | 50000 |
| Площадки для занятий спортом | 2 |  | 4 |  | 10000 |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | 10 |  | 1000 |  | 50000 |
| Водный спорт | 2 |  | 4 |  | 10000 |
| Спортивные базы | 12 |  | 500 |  | 50000 |
| Природно-познавательный туризм | 2 |  | 4 |  | 100000 |
| Туристическое обслуживание | 10 | 300 |  | 100000 |  |
| Охота и рыбалка | 10 | 300 |  | 2500 |  |
| Причалы для маломерных судов | 2 |  | 8 |  | 500 |
| Поля для гольфа и конных прогулок | 2 |  | 4 |  | 100000 |
| Историко-культурная деятельность | 1 |  | 1 |  | 20000 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 1 |  | 1 |  | 100000 |
| Улично-дорожная сеть | 1 | 1 |  | 100000 |  |
| Благоустройство территории | 1 | 1 |  | 100000 |  |
| Парки культуры и отдыха | 2 | 10 |  | 100000 |  |
| Деятельность по особой охране и изучению природы | 1 |  | 1 |  | 1000000 |
| Охрана природных территорий | 1 |  | 1 |  | 1000000 |
| Общее пользование водными объектами | 2 |  | 4 |  | 100000 |
| Специальное пользование водными объектами | 2 |  | 4 |  | 100000 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, со вспомогательным видом разрешенного использования устанавливаются согласно основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования.

10.2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

1) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов капитального строительства (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 5 м.;

2) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов инженерно-технического обеспечения: 0,4 м.

10.2.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

1) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства основного назначения: 2 эт.;

2) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства вспомогательного назначения: 1 эт.;

3) предельная высота объектов капитального строительства основного назначения: 25 м.;

4) предельная высота объектов капитального строительства вспомогательного назначения: 4 м.

10.2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 60 %.

10.2.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- коэффициент застройки земельного участка: 0,6.

Требования к архитектурным решениям архитектурных объектов

Архитектурные решения архитектурного объекта должны соответствовать его функциональному назначению.

В зависимости от назначения архитектурного объекта, настоящими Правилами устанавливаются требования к объему, цвету и применяемым материалам для такого объекта.

Требования к архитектурным решениям архитектурных объектов являются обязательными при создании, изменении архитектурных объектов и должны учитываться при разработке проектной документации на такие архитектурные объекты.

Отклонение от установленных требований к архитектурным решениям архитектурных объектов допускается при надлежащем архитектурном обосновании.

Создаваемый архитектурный объект должен сочетаться с окружающими в пределах квартала зданиями, имеющими ярко выраженный архитектурный облик, акцент. Подсветка фасадов, благоустройство прилегающей территории, элементы благоустройства должны подчеркивать архитектурный облик объекта.

Спортивные учреждения

1) объем – динамичность, ассиметричность, сочетание простых и сложных геометрических форм, легкость, наличие декоративных элементов из стекла и стали. Односкатные кровли должны закрываться парапетами с главного и боковых фасадов. Здания должны быть максимально остеклены.

2) цвет:

- основные объемы – пастельные и нейтральные тона;

- декоративные и конструктивные элементы – яркие, чистые, контрастные тона, усиливающие динамику здания.

3) отделочные материалы – декоративная плитка, фасадные панели, сотовый поликарбонат, металл, стекло, пластик.

Рекомендуемые архитектурные стили – техно, хай тек.

Общественные здания и сооружения  (за исключением спортивных учреждений)

1) объем – гармоничность, максимальное сочетание с окружающей природной средой. Здания должны быть максимально остеклены и соответствовать принципам органической архитектуры.

2) цвет - требования к цвету не предъявляются.

3) отделочные материалы – натуральные и имитирующие их материалы.

Рекомендуемый архитектурный стиль – органика.

10.3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3.1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно соответствовать:

1) установленному виду разрешенного использования;

2) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:

- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;

- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

- режиму защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;

- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;

- режиму зон затопления, подтопления и мероприятиям, определенным генеральным планом Веселовского сельского поселения Павловского района, а также строительным нормам и правилам в области инженерной защиты территорий от затопления и подтопления;

- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

4) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствующими нормативными документами;

5) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим, технологическим нормам и правилам, а также нормативам градостроительного проектирования.

10.3.2. В границах территориальной зоны запрещена стоянка сельскохозяйственной техники и автомобилей грузоподъемностью более 3 тонн.

10.4. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории не предусматривается.

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

11. Зона кладбищ (СН-1).

11.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

11.1.1. Основные виды разрешенного использования:

1) ритуальная деятельность;

2) историко-культурная деятельность;

3) земельные участки (территории) общего пользования;

4) улично-дорожная сеть;

5) благоустройство территории.

11.1.2. Условно разрешенные виды использования:

- не установлены.

11.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) стоянка для транспорта сотрудников;

2) гостевая парковка;

3) хозяйственная площадка;

4) площадка для мусорных контейнеров;

5) навес;

6) герметичный септик;

7) объекты благоустройства.

11.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

11.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка:

| Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальные размеры земельного участка |  |  | Максимальная площадь земельного участка, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина, м | Площадь, кв. м |  |  |  |
| Ритуальная деятельность | 10 | 100 |  | 400000 |  |
| Историко-культурная деятельность | 1 |  | 1 |  | 20000 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 1 |  | 1 |  | 100000 |
| Улично-дорожная сеть | 1 | 1 |  | 100000 |  |
| Благоустройство территории | 1 | 1 |  | 100000 |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, со вспомогательным видом разрешенного использования устанавливаются согласно основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования.

11.2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

1) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны улиц до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 5 м.;

2) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны проездов до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 3 м.;

3) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов капитального строительства (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 3 м.;

4) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов инженерно-технического обеспечения: 0,4 м.

11.2.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

1) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства основного назначения: 4 эт.;

2) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства вспомогательного назначения: 1 эт.;

3) предельная высота объектов капитального строительства основного назначения: 30 м.;

4) предельная высота объектов капитального строительства вспомогательного назначения: 8 м.

11.2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 70 %.

11.2.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- коэффициент застройки земельного участка: 0,7.

11.3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.3.1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно соответствовать:

1) установленному виду разрешенного использования;

2) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:

- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;

- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

- режиму защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;

- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;

- режиму зон затопления, подтопления и мероприятиям, определенным генеральным планом Веселовского сельского поселения Павловского района, а также строительным нормам и правилам в области инженерной защиты территорий от затопления и подтопления;

- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

4) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствующими нормативными документами;

5) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим, технологическим нормам и правилам, а также нормативам градостроительного проектирования.

11.3.2. В границах территориальной зоны запрещена стоянка сельскохозяйственной техники и автомобилей грузоподъемностью более 3 тонн.

11.4. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории не предусматривается.

ИНЫЕ ВИДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

12. Зона развития застройки индивидуальными жилыми домами, с возможностью сельскохозяйственного использования земельных участков, с ограничением срока аренды таких земельных участков до 3-х лет, до принятия решения о застройке территорий (Ж-1Р).

12.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

12.1.1. Основные виды разрешенного использования:

1) для индивидуального жилищного строительства;

2) для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

3) блокированная жилая застройка;

4) предоставление коммунальных услуг;

5) дошкольное, начальное и среднее общее образование;

6) историко-культурная деятельность;

7) земельные участки (территории) общего пользования;

8) улично-дорожная сеть;

9) благоустройство территории;

10) парки культуры и отдыха;

11) ведение огородничества;

12) ведение садоводства;

13) амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

14) обеспечение занятий спортом в помещениях;

15) площадки для занятий спортом;

16) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;

17) сенокошение;

18) выпас сельскохозяйственных животных.

12.1.2. Условно разрешенные виды использования:

1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка;

2) хранение автотранспорта;

3) религиозное использование;

4) осуществление религиозных обрядов;

5) религиозное управление и образование;

6) общественное питание;

7) гостиничное обслуживание;

8) служебные гаражи;

9) пищевая промышленность;

10) обеспечение внутреннего правопорядка;

11) социальное обслуживание;

12) дома социального обслуживания;

13) оказание социальной помощи населению;

14) оказание услуг связи;

15) общежития;

16) бытовое обслуживание;

17) объекты культурно-досуговой деятельности;

18) магазины.

12.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) индивидуальный гараж на 1-3 автомобиля;

2) стоянка для транспорта сотрудников;

3) гостевая парковка;

4) надворный туалет;

5) летний душ;

6) хозяйственная постройка;

7) хозяйственная площадка;

8) площадка для мусорных контейнеров;

9) навес;

10) герметичный септик;

11) индивидуальная баня, сауна;

12) пруд;

13) бассейн;

14) объекты благоустройства;

15) сад;

16) огород;

17) теплица, парник;

18) оранжерея;

19) индивидуальная скважина;

20) индивидуальный колодец;

21) резервуар для хранения воды для индивидуального пользования;

22) постройка и сооружение для содержания домашних животных (навес, вольер).

12.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

12.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка:

| Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальные размеры земельного участка |  | Максимальная площадь земельного участка, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина, м | Площадь, кв. м |  |
| Для индивидуального жилищного строительства | 12 | 300 | 2500 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 12 | 500 | 5000 |
| Блокированная жилая застройка | 8 | 300 | 2500 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 12 | 300 | 15000 |
| Предоставление коммунальных услуг | 1 | 10 | 2500 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 12 | 100 | 50000 |
| Историко-культурная деятельность | 1 | 1 | 20000 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 1 | 1 | 100000 |
| Улично-дорожная сеть | 1 | 1 | 100000 |
| Благоустройство территории | 1 | 1 | 100000 |
| Ведение огородничества | 12 | 300 | 10000 |
| Ведение садоводства | 12 | 300 | 1500 |
| Социальное обслуживание | 12 | 100 | 2500 |
| Дома социального обслуживания | 12 | 100 | 2500 |
| Оказание социальной помощи населению | 12 | 100 | 2500 |
| Оказание услуг связи | 12 | 100 | 2500 |
| Общежития | 12 | 100 | 2500 |
| Бытовое обслуживание | 8 | 40 | 2500 |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 2 | 10 | 2500 |
| Парки культуры и отдыха | 2 | 10 | 100000 |
| Магазины | 8 | 40 | 2500 |
| Хранение автотранспорта | 4 | 24 | 2500 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 12 | 100 | 2500 |
| Религиозное использование | 12 | 100 | 2500 |
| Осуществление религиозных обрядов | 12 | 100 | 2500 |
| Религиозное управление и образование | 12 | 100 | 2500 |
| Общественное питание | 8 | 40 | 2500 |
| Гостиничное обслуживание | 12 | 100 | 2500 |
| Служебные гаражи | 2,5 | 10 | 2500 |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 12 | 500 | 10000 |
| Площадки для занятий спортом | 2 | 4 | 10000 |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 10 | 300 | 1000000 |
| Сенокошение | 10 | 300 | 1000000 |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 10 | 300 | 1000000 |
| Пищевая промышленность | 12 | 100 | 10000 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 12 | 100 | 10000 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, со вспомогательным видом разрешенного использования устанавливаются согласно основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования.

12.2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

1) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны улиц до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 5 м.;

2) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны проездов до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 3 м.;

3) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов капитального строительства основного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 3 м.

4) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов капитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений), за исключением объектов для содержания домашнего скота и птицы: 1 м.;

5) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов капитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений) для содержания домашнего скота и птицы: 4 м.;

6) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов инженерно-технического обеспечения: 0,4 м.

Допускается блокировка объектов капитального строительства на смежных земельных участках, по взаимному (удостоверенному) согласию правообладателей, с учетом ограничений и требований, установленных градостроительными и техническими регламентам, строительным, санитарным, экологическим нормами и правилами, а также местными нормативами градостроительного проектирования.

12.2.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

1) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства основного назначения: 3 эт.;

2) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства вспомогательного назначения: 1 эт.;

3) предельная высота объектов капитального строительства основного назначения: 20 м.;

4) предельная высота объектов капитального строительства вспомогательного назначения: 4 м.

12.2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 60 %.

12.2.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Коэффициент застройки земельного участка: 0,6.

Минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до септика: 2 м, при условии, что расстояние от фундаментов на соседнем земельном участке до водонепроницаемого септика - не менее 5 м, до фильтрующего септика — не менее 8 м. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего жилого дома необходимо принимать не менее 12 м., до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

12.3. Ограничения использования земельных участков в части установления предельных параметров для объектов некапитального строительства.

12.3.1. Минимальные отступы от границ земельных участков до объектов некапитального строительства (в том числе навесов, беседок, мангалов, вольеров):

1) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны улиц до объектов некапитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей): 5 м.;

2) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны проездов до объектов некапитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей): 3 м.;

3) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов некапитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей), за исключением объектов для содержания домашнего скота и птицы: 1 м.;

4) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов некапитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей) для содержания домашнего скота и птицы: 4 м.

12.3.2. Предельная высота объектов некапитального строительства вспомогательного назначения: 4 м.

Требования к архитектурным решениям архитектурных объектов

Архитектурные решения архитектурного объекта должны соответствовать его функциональному назначению.

В зависимости от назначения архитектурного объекта, настоящими Правилами устанавливаются требования к объему, цвету и применяемым материалам для такого объекта.

Требования к архитектурным решениям архитектурных объектов являются обязательными при создании, изменении архитектурных объектов и должны учитываться при разработке проектной документации на такие архитектурные объекты.

Отклонение от установленных требований к архитектурным решениям архитектурных объектов допускается при надлежащем архитектурном обосновании.

Создаваемый архитектурный объект должен сочетаться с окружающими в пределах квартала зданиями, имеющими ярко выраженный архитектурный облик, акцент. Подсветка фасадов, благоустройство прилегающей территории, элементы благоустройства должны подчеркивать архитектурный облик объекта.

Индивидуальные жилые и садовые дома: требования к внешнему виду не предъявляются.

Многоквартирные жилые дома:

1) объем – сочетание простых геометрических форм;

2) цвет:

- основные объемы – светлые, насыщенные оттенки бежевого цвета;

- декоративные и конструктивные элементы (цоколь, кровля, ограждения) – пастельные тона, оттенки коричневого и красного цвета;

3) материалы – экологически чистые и, преимущественно, современные строительные и отделочные материалы.

Общественные здания и сооружения

Для объектов, расположенных на одной стороне улицы и в пределах квартала с памятником архитектуры или зданием, имеющим отличительные элементы кубанской архитектуры:

1) объем - пластичные формы, статичность и симметрия, эстетическая утонченность, изящество и легкость, наличие декоративных элементов. Здания должны сочетать тенденции кубанской архитектуры и максимальное остекление.

2) цвет:

- основные объемы – светлые, насыщенные оттенки бежевого цвета, при надлежащем архитектурном обосновании – пастельные тона других цветов;

- декоративные и конструктивные элементы – пастельные тона, оттенки коричневого и красного цвета;

3) отделочные материалы – кирпич, декоративная плитка или штукатурка, сотовый поликарбонат, стекло, пластик;

Для объектов, расположенных на противоположной стороне улицы или за пределами квартала, на котором расположен памятник архитектуры или здание, имеющее отличительные элементы кубанской архитектуры:

1) объем – динамичность, сочетание простых и сложных геометрических форм, эстетическая утонченность, изящество и легкость, наличие декоративных элементов из стекла и стали. Односкатные кровли должны закрываться парапетами с главного и боковых фасадов. Здания должны быть максимально остеклены.

2) цвет:

- основные объемы – светлые, насыщенные оттенки бежевого цвета, при надлежащем архитектурном обосновании – пастельные тона других цветов;

- декоративные и конструктивные элементы – контрастные цвета, усиливающие динамику здания и гармонирующие с цветами основного объема.

3) отделочные материалы – декоративная плитка или штукатурка, фасадные панели, сотовый поликарбонат, металл, стекло, пластик.

Спортивные учреждения

1) объем – динамичность, ассиметричность, сочетание простых и сложных геометрических форм, легкость, наличие декоративных элементов из стекла и стали. Односкатные кровли должны закрываться парапетами с главного и боковых фасадов. Здания должны быть максимально остеклены.

2) цвет:

- основные объемы – пастельные и нейтральные тона;

- декоративные и конструктивные элементы – яркие, чистые, контрастные тона, усиливающие динамику здания.

3) отделочные материалы – декоративная плитка, фасадные панели, сотовый поликарбонат, металл, стекло, пластик.

Рекомендуемые архитектурные стили – техно, хай тек.

Объекты транспортной инфраструктуры и придорожного сервиса

1) объем - пластичные формы, статичность и симметрия.

2) цвет:

|  | Варианты соотношения коллеров*, RAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кровля | 3004 | 3005 | 3016 | 3016 | 8011 | 8025 | 7022 | 7022 | 7022 |
| Стены | 3012 | 1014 | 1013 | 3012 | 1000 | 9002 | 6019 | 6019 | Pinic 120 |
| Цоколь | 7035 | 7036 | 7030 | 7030 | 7042 | 9007 | 7002 | 7003 | Verona 50 |
| Колонны | 9011 | 9011 | 9011 | 9011 | 9011 | 9007 | 7002 | 7003 | Verona 50 |
| Рамы окон и дверей, ограждения | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 |

* для каждого архитектурного объекта допускается применять только один вариант соотношения коллеров;

3) отделочные материалы – современные строительные и отделочные материалы.

Объекты здравоохранения и образования

1) объем – мягкие, пластичные формы;

2) цвет – пастельные тона;

3) материалы – экологически чистые и, преимущественно, современные строительные и отделочные материалы.

12.4.  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.4.1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно соответствовать:

1) установленному виду разрешенного использования;

2) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:

- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;

- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

- режиму защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;

- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;

- режиму зон затопления, подтопления и мероприятиям, определенным генеральным планом Веселовского сельского поселения Павловского района, а также строительным нормам и правилам в области инженерной защиты территорий от затопления и подтопления;

- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

4) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствующими нормативными документами;

5) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим, технологическим нормам и правилам, а также нормативам градостроительного проектирования.

12.4.2. Расстояния от помещений и выгулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания и разведения домашнего скота и птицы до жилых домов и кухонь должны быть не менее указанных в таблице.

| Нормативный разрыв | Поголовье (шт.), не более |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свиньи | Коровы, бычки | Овцы, козы | Кролики-матки | Птица | Лошади | Нутрии, песцы |
| 10 м | 3 | 3 | 10 | 10 | 30 | 3 | 5 |
| 15 м | 5 | 5 | 13 | 15 | 40 | 5 | 8 |
| 20 м | 8 | 8 | 15 | 20 | 45 | 8 | 8 |
| 30 м | 10 | 10 | 20 | 30 | 60 | 10 | 10 |

12.4.3. В границах территориальной зоны запрещена стоянка сельскохозяйственной техники и автомобилей грузоподъемностью более 3 тонн, за исключением стоянки на земельных участках, с видом разрешенного использования «хранение автотранспорта», «служебные гаражи», «улично-дорожная сеть».

12.5.  В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории не предусматривается.

13. Зона перспективного развития общественно-жилой застройки, с возможностью сельскохозяйственного использования земельных участков, с ограничением срока аренды таких земельных участков до 3-х лет, до принятия решения о застройке территорий (О-ЖРП).

13.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

13.1.1. Основные виды разрешенного использования:

1) для индивидуального жилищного строительства;

2) для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);

3) малоэтажная многоквартирная жилая застройка;

4) блокированная жилая застройка;

5) коммунальное обслуживание;

6) предоставление коммунальных услуг;

7) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг;

8) социальное обслуживание;

9) дома социального обслуживания;

10) оказание социальной помощи населению;

11) оказание услуг связи;

12) общежития;

13) бытовое обслуживание;

14) здравоохранение;

15) амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

16) стационарное медицинское обслуживание;

17) дошкольное, начальное и среднее общее образование;

18) среднее и высшее профессиональное образование;

19) объекты культурно-досуговой деятельности;

20) парки культуры и отдыха;

21) религиозное использование;

22) осуществление религиозных обрядов;

23) религиозное управление и образование;

24) общественное управление;

25) деловое управление;

26) магазины;

27) банковская и страховая деятельность;

28) гостиничное обслуживание;

29) обеспечение занятий спортом в помещениях;

30) площадки для занятий спортом;

31) оборудованные площадки для занятий спортом;

32) обеспечение внутреннего правопорядка;

33) историко-культурная деятельность;

34) земельные участки (территории) общего пользования;

35) улично-дорожная сеть;

36) благоустройство территории;

37) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;

38) сенокошение;

39) выпас сельскохозяйственных животных.

13.1.2. Условно разрешенные виды использования:

1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

2) амбулаторное ветеринарное обслуживание;

3) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);

4) рынки;

5) общественное питание;

6) развлекательные мероприятия;

7) проведение азартных игр;

8) выставочно-ярмарочная деятельность;

9) хранение автотранспорта;

10) служебные гаражи.

13.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) индивидуальный гараж на 1-3 автомобиля;

2) стоянка для транспорта сотрудников;

3) гостевая парковка;

4) надворный туалет;

5) летний душ;

6) хозяйственная постройка;

7) хозяйственная площадка;

8) площадка для мусорных контейнеров;

9) навес;

10) герметичный септик;

11) индивидуальная баня, сауна;

12) пруд;

13) бассейн;

14) объекты благоустройства;

15) сад;

16) огород;

17) теплица, парник;

18) оранжерея;

19) индивидуальная скважина;

20) индивидуальный колодец;

21) резервуар для хранения воды для индивидуального пользования;

22) постройка и сооружение для содержания домашних животных (навес, вольер).

13.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

13.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка:

| Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальные размеры земельного участка |  | Максимальная площадь земельного участка, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина, м | Площадь, кв. м |  |
| Для индивидуального жилищного строительства | 12 | 300 | 2500 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 12 | 500 | 5000 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 12 | 300 | 15000 |
| Блокированная жилая застройка | 8 | 300 | 2500 |
| Коммунальное обслуживание | 1 | 10 | 2500 |
| Предоставление коммунальных услуг | 1 | 10 | 2500 |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 12 | 100 | 2500 |
| Социальное обслуживание | 12 | 100 | 2500 |
| Дома социального обслуживания | 12 | 100 | 2500 |
| Оказание социальной помощи населению | 12 | 100 | 2500 |
| Оказание услуг связи | 12 | 100 | 2500 |
| Общежития | 12 | 100 | 2500 |
| Бытовое обслуживание | 8 | 40 | 2500 |
| Здравоохранение | 12 | 100 | 10000 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 12 | 100 | 2500 |
| Стационарное медицинское обслуживание | 12 | 100 | 10000 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 12 | 100 | 50000 |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 12 | 100 | 50000 |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 2 | 10 | 2500 |
| Парки культуры и отдыха | 2 | 10 | 100000 |
| Религиозное использование | 12 | 100 | 2500 |
| Осуществление религиозных обрядов | 12 | 100 | 2500 |
| Религиозное управление и образование | 12 | 100 | 2500 |
| Общественное управление | 12 | 100 | 2500 |
| Деловое управление | 12 | 100 | 2500 |
| Магазины | 8 | 40 | 5000 |
| Банковская и страховая деятельность; | 12 | 100 | 2500 |
| Гостиничное обслуживание | 12 | 100 | 2500 |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 12 | 500 | 50000 |
| Площадки для занятий спортом | 2 | 4 | 10000 |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | 10 | 1000 | 50000 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 12 | 100 | 10000 |
| Историко-культурная деятельность | 1 | 1 | 20000 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 1 | 1 | 100000 |
| Улично-дорожная сеть | 1 | 1 | 100000 |
| Благоустройство территории | 1 | 1 | 100000 |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 10 | 300 | 1000000 |
| Сенокошение | 10 | 300 | 1000000 |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 10 | 300 | 1000000 |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 12 | 100 | 10000 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 12 | 100 | 2500 |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 30 | 10000 | 15000 |
| Рынки | 12 | 100 | 2500 |
| Общественное питание | 8 | 40 | 2500 |
| Развлекательные мероприятия | 12 | 300 | 10000 |
| Проведение азартных игр | 12 | 300 | 10000 |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | 12 | 100 | 10000 |
| Хранение автотранспорта | 4 | 24 | 2500 |
| Служебные гаражи | 2,5 | 10 | 2500 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, со вспомогательным видом разрешенного использования устанавливаются согласно основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования.

13.2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

1) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны улиц до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 5 м.;

2) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны проездов до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 3 м.;

3) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов капитального строительства основного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 3 м.

4) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов капитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений), за исключением объектов для содержания домашнего скота и птицы: 1 м.;

5) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов капитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений) для содержания домашнего скота и птицы: 4 м.;

6) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов инженерно-технического обеспечения: 0,4 м.

Допускается блокировка объектов капитального строительства на смежных земельных участках, по взаимному (удостоверенному) согласию правообладателей, с учетом ограничений и требований, установленных градостроительными и техническими регламентам, строительным, санитарным, экологическим нормами и правилами, а также местными нормативами градостроительного проектирования.

13.2.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

1) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства основного назначения: 3 эт.;

2) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства вспомогательного назначения: 1 эт.;

3) предельная высота объектов капитального строительства основного назначения: 20 м.;

4) предельная высота объектов капитального строительства вспомогательного назначения: 4 м.

13.2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 60 %.

13.2.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Коэффициент застройки земельного участка: 0,6.

Минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до септика: 2 м, при условии, что расстояние от фундаментов на соседнем земельном участке до водонепроницаемого септика - не менее 5 м, до фильтрующего септика — не менее 8 м. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего жилого дома необходимо принимать не менее 12 м., до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

13.3. Ограничения использования земельных участков в части установления предельных параметров для объектов некапитального строительства.

13.3.1. Минимальные отступы от границ земельных участков до объектов некапитального строительства (в том числе навесов, беседок, мангалов, вольеров):

1) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны улиц до объектов некапитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей): 5 м.;

2) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны проездов до объектов некапитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей): 3 м.;

3) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов некапитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей), за исключением объектов для содержания домашнего скота и птицы: 1 м.;

4) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов некапитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей) для содержания домашнего скота и птицы: 4 м.

13.3.2. Предельная высота объектов некапитального строительства вспомогательного назначения: 4 м.

Требования к архитектурным решениям архитектурных объектов

Архитектурные решения архитектурного объекта должны соответствовать его функциональному назначению.

В зависимости от назначения архитектурного объекта, настоящими Правилами устанавливаются требования к объему, цвету и применяемым материалам для такого объекта.

Требования к архитектурным решениям архитектурных объектов являются обязательными при создании, изменении архитектурных объектов и должны учитываться при разработке проектной документации на такие архитектурные объекты.

Отклонение от установленных требований к архитектурным решениям архитектурных объектов допускается при надлежащем архитектурном обосновании.

Создаваемый архитектурный объект должен сочетаться с окружающими в пределах квартала зданиями, имеющими ярко выраженный архитектурный облик, акцент. Подсветка фасадов, благоустройство прилегающей территории, элементы благоустройства должны подчеркивать архитектурный облик объекта.

Индивидуальные жилые и садовые дома: требования к внешнему виду не предъявляются.

Многоквартирные жилые дома:

1) объем – сочетание простых геометрических форм;

2) цвет:

- основные объемы – светлые, насыщенные оттенки бежевого цвета;

- декоративные и конструктивные элементы (цоколь, кровля, ограждения) – пастельные тона, оттенки коричневого и красного цвета;

3) материалы – экологически чистые и, преимущественно, современные строительные и отделочные материалы.

Общественные здания и сооружения

Для объектов, расположенных на одной стороне улицы и в пределах квартала с памятником архитектуры или зданием, имеющим отличительные элементы кубанской архитектуры:

1) объем - пластичные формы, статичность и симметрия, эстетическая утонченность, изящество и легкость, наличие декоративных элементов. Здания должны сочетать тенденции кубанской архитектуры и максимальное остекление.

2) цвет:

- основные объемы – светлые, насыщенные оттенки бежевого цвета, при надлежащем архитектурном обосновании – пастельные тона других цветов;

- декоративные и конструктивные элементы – пастельные тона, оттенки коричневого и красного цвета;

3) отделочные материалы – кирпич, декоративная плитка или штукатурка, сотовый поликарбонат, стекло, пластик;

Для объектов, расположенных на противоположной стороне улицы или за пределами квартала, на котором расположен памятник архитектуры или здание, имеющее отличительные элементы кубанской архитектуры:

1) объем – динамичность, сочетание простых и сложных геометрических форм, эстетическая утонченность, изящество и легкость, наличие декоративных элементов из стекла и стали. Односкатные кровли должны закрываться парапетами с главного и боковых фасадов. Здания должны быть максимально остеклены.

2) цвет:

- основные объемы – светлые, насыщенные оттенки бежевого цвета, при надлежащем архитектурном обосновании – пастельные тона других цветов;

- декоративные и конструктивные элементы – контрастные цвета, усиливающие динамику здания и гармонирующие с цветами основного объема.

3) отделочные материалы – декоративная плитка или штукатурка, фасадные панели, сотовый поликарбонат, металл, стекло, пластик.

Объекты спортивного назначения

1) объем – динамичность, ассиметричность, сочетание простых и сложных геометрических форм, легкость, наличие декоративных элементов из стекла и стали. Односкатные кровли должны закрываться парапетами с главного и боковых фасадов. Здания должны быть максимально остеклены.

2) цвет:

- основные объемы – пастельные и нейтральные тона;

- декоративные и конструктивные элементы – яркие, чистые, контрастные тона, усиливающие динамику здания.

3) отделочные материалы – декоративная плитка, фасадные панели, сотовый поликарбонат, металл, стекло, пластик.

Рекомендуемые архитектурные стили – техно, хай тек.

Объекты транспортной инфраструктуры и придорожного сервиса

1) объем - пластичные формы, статичность и симметрия.

2) цвет:

|  | Варианты соотношения коллеров*, RAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кровля | 3004 | 3005 | 3016 | 3016 | 8011 | 8025 | 7022 | 7022 | 7022 |
| Стены | 3012 | 1014 | 1013 | 3012 | 1000 | 9002 | 6019 | 6019 | Pinic 120 |
| Цоколь | 7035 | 7036 | 7030 | 7030 | 7042 | 9007 | 7002 | 7003 | Verona 50 |
| Колонны | 9011 | 9011 | 9011 | 9011 | 9011 | 9007 | 7002 | 7003 | Verona 50 |
| Рамы окон и дверей, ограждения | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 |

* для каждого архитектурного объекта допускается применять только один вариант соотношения коллеров;

3) отделочные материалы – современные строительные и отделочные материалы.

Объекты здравоохранения и образования

1) объем – мягкие, пластичные формы;

2) цвет – пастельные тона;

3) материалы – экологически чистые и, преимущественно, современные строительные и отделочные материалы.

13.4.  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.4.1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно соответствовать:

1) установленному виду разрешенного использования;

2) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:

- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;

- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

- режиму защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;

- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;

- режиму зон затопления, подтопления и мероприятиям, определенным генеральным планом Веселовского сельского поселения Павловского района, а также строительным нормам и правилам в области инженерной защиты территорий от затопления и подтопления;

- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

4) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствующими нормативными документами;

5) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим, технологическим нормам и правилам, а также нормативам градостроительного проектирования.

13.4.2. Расстояния от помещений и выгулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания и разведения домашнего скота и птицы до жилых домов и кухонь должны быть не менее указанных в таблице.

| Нормативный разрыв | Поголовье (шт.), не более |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свиньи | Коровы, бычки | Овцы, козы | Кролики-матки | Птица | Лошади | Нутрии, песцы |
| 10 м | 3 | 3 | 10 | 10 | 30 | 3 | 5 |
| 15 м | 5 | 5 | 13 | 15 | 40 | 5 | 8 |
| 20 м | 8 | 8 | 15 | 20 | 45 | 8 | 8 |
| 30 м | 10 | 10 | 20 | 30 | 60 | 10 | 10 |

13.4.3. В границах территориальной зоны запрещена стоянка сельскохозяйственной техники и автомобилей грузоподъемностью более 3 тонн, за исключением стоянки на земельных участках, с видом разрешенного использования «хранение автотранспорта», «служебные гаражи», «улично-дорожная сеть».

13.5.  В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории не предусматривается.

14. Зона развития объектов делового, общественного и коммерческого назначения, с возможностью сельскохозяйственного использования земельных участков, с ограничением срока аренды таких земельных участков до 3-х лет, до принятия решения о застройке территорий (ОД-1Р).

14.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

14.1.1. Основные виды разрешенного использования:

1) коммунальное обслуживание;

2) предоставление коммунальных услуг;

3) административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг;

4) социальное обслуживание;

5) дома социального обслуживания;

6) оказание социальной помощи населению;

7) оказание услуг связи;

8) общежития;

9) бытовое обслуживание;

10) здравоохранение;

11) амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

12) стационарное медицинское обслуживание;

13) медицинские организации особого назначения;

14) среднее и высшее профессиональное образование;

15) объекты культурно-досуговой деятельности;

16) парки культуры и отдыха;

17) цирки и зверинцы;

18) религиозное использование;

19) осуществление религиозных обрядов;

20) религиозное управление и образование;

21) общественное управление;

22) обеспечение научной деятельности;

23) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

24) амбулаторное ветеринарное обслуживание;

25) деловое управление;

26) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);

27) рынки;

28) магазины;

29) банковская и страховая деятельность;

30) общественное питание;

31) гостиничное обслуживание;

32) развлекательные мероприятия;

33) проведение азартных игр;

34) выставочно-ярмарочная деятельность;

35) обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий;

36) обеспечение занятий спортом в помещениях;

37) площадки для занятий спортом;

38) оборудованные площадки для занятий спортом;

39) хранение автотранспорта;

40) обслуживание перевозок пассажиров;

41) стоянки транспорта общего пользования;

42) обеспечение внутреннего правопорядка;

43) историко-культурная деятельность;

44) земельные участки (территории) общего пользования;

45) улично-дорожная сеть;

46) благоустройство территории;

47) служебные гаражи;

48) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;

49) сенокошение;

50) выпас сельскохозяйственных животных.

14.1.2. Условно разрешенные виды использования:

1) обеспечение дорожного отдыха;

2) автомобильные мойки;

3) ремонт автомобилей;

4) склад.

14.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) стоянка для транспорта сотрудников;

2) гостевая парковка;

3) надворный туалет;

4) летний душ;

5) хозяйственная постройка;

6) хозяйственная площадка;

7) площадка для мусорных контейнеров;

8) навес;

9) герметичный септик;

10) пруд;

11) объекты благоустройства;

12) индивидуальная скважина;

13) резервуар для хранения воды для индивидуального пользования.

14.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

14.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка:

| Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальные размеры земельного участка |  | Максимальная площадь земельного участка, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина, м | Площадь, кв. м |  |
| Коммунальное обслуживание | 1 | 10 | 10000 |
| Предоставление коммунальных услуг | 1 | 10 | 10000 |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 12 | 100 | 10000 |
| Социальное обслуживание | 12 | 100 | 10000 |
| Дома социального обслуживания | 12 | 100 | 2500 |
| Оказание социальной помощи населению | 12 | 100 | 2500 |
| Оказание услуг связи | 12 | 100 | 2500 |
| Общежития | 12 | 100 | 2500 |
| Бытовое обслуживание | 8 | 40 | 10000 |
| Здравоохранение | 12 | 100 | 50000 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 12 | 100 | 50000 |
| Стационарное медицинское обслуживание | 12 | 100 | 50000 |
| Медицинские организации особого назначения | 12 | 100 | 50000 |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 12 | 100 | 50000 |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 2 | 10 | 2500 |
| Парки культуры и отдыха | 2 | 10 | 100000 |
| Цирки и зверинцы | 12 | 100 | 100000 |
| Религиозное использование | 12 | 300 | 5000 |
| Осуществление религиозных обрядов | 12 | 100 | 5000 |
| Религиозное управление и образование | 12 | 100 | 5000 |
| Общественное управление | 12 | 100 | 10000 |
| Обеспечение научной деятельности | 12 | 100 | 10000 |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 20 | 4000 | 40000 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 12 | 100 | 10000 |
| Деловое управление | 12 | 100 | 10000 |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 30 | 10000 | 50000 |
| Рынки | 12 | 100 | 15000 |
| Магазины | 8 | 40 | 10000 |
| Банковская и страховая деятельность; | 12 | 100 | 10000 |
| Общественное питание | 8 | 40 | 10000 |
| Гостиничное обслуживание | 12 | 100 | 15000 |
| Развлекательные мероприятия | 12 | 300 | 50000 |
| Проведение азартных игр | 12 | 300 | 10000 |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | 20 | 5000 | 50000 |
| Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 20 | 1000 | 200000 |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 12 | 500 | 50000 |
| Площадки для занятий спортом | 2 | 4 | 10000 |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | 10 | 1000 | 50000 |
| Хранение автотранспорта | 4 | 24 | 2500 |
| Обслуживание перевозок пассажиров; | 3 | 12 | 10000 |
| Стоянки транспорта общего пользования | 10 | 500 | 10000 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 12 | 100 | 10000 |
| Историко-культурная деятельность | 1 | 1 | 20000 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 1 | 1 | 100000 |
| Улично-дорожная сеть | 1 | 1 | 100000 |
| Благоустройство территории | 1 | 1 | 100000 |
| Служебные гаражи | 2,5 | 10 | 7500 |
| Обеспечение дорожного отдыха | 10 | 100 | 10000 |
| Автомобильные мойки | 8 | 100 | 2500 |
| Ремонт автомобилей | 8 | 100 | 2500 |
| Склад | 10 | 100 | 25000 |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 10 | 300 | 1000000 |
| Сенокошение | 10 | 300 | 1000000 |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 10 | 300 | 1000000 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, со вспомогательным видом разрешенного использования устанавливаются согласно основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования.

14.2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

1) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны улиц и проездов до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 5 м.;

2) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 3 м.;

3) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов инженерно-технического обеспечения: 0,4 м.

Допускается блокировка объектов капитального строительства на смежных земельных участках, по взаимному (удостоверенному) согласию правообладателей, с учетом ограничений и требований, установленных градостроительными и техническими регламентам, строительным, санитарным, экологическим нормами и правилами, а также местными нормативами градостроительного проектирования.

14.2.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

1) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства основного назначения: 5 эт.;

2) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства вспомогательного назначения: 2 эт.;

3) предельная высота объектов капитального строительства основного назначения: 20 м.;

4) предельная высота объектов капитального строительства вспомогательного назначения: 8 м.

14.2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 80 %.

14.2.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Коэффициент застройки земельного участка: 0,8.

14.3. Ограничения использования земельных участков в части установления предельных параметров для объектов некапитального строительства.

14.3.1. Минимальные отступы от границ земельных участков до объектов некапитального строительства (в том числе навесов, беседок, мангалов, вольеров):

1) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны улиц и проездов до объектов некапитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей): 5 м.;

2) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов некапитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей): 3 м.;

14.3.2. Предельная высота объектов некапитального строительства вспомогательного назначения: 4 м.

Требования к архитектурным решениям архитектурных объектов

Архитектурные решения архитектурного объекта должны соответствовать его функциональному назначению.

В зависимости от назначения архитектурного объекта, настоящими Правилами устанавливаются требования к объему, цвету и применяемым материалам для такого объекта.

Требования к архитектурным решениям архитектурных объектов являются обязательными при создании, изменении архитектурных объектов и должны учитываться при разработке проектной документации на такие архитектурные объекты.

Отклонение от установленных требований к архитектурным решениям архитектурных объектов допускается при надлежащем архитектурном обосновании.

Создаваемый архитектурный объект должен сочетаться с окружающими в пределах квартала зданиями, имеющими ярко выраженный архитектурный облик, акцент. Подсветка фасадов, благоустройство прилегающей территории, элементы благоустройства должны подчеркивать архитектурный облик объекта.

Общественные здания и сооружения

Для объектов, расположенных на одной стороне улицы и в пределах квартала с памятником архитектуры или зданием, имеющим отличительные элементы кубанской архитектуры:

1) объем - пластичные формы, статичность и симметрия, эстетическая утонченность, изящество и легкость, наличие декоративных элементов. Здания должны сочетать тенденции кубанской архитектуры и максимальное остекление.

2) цвет:

- основные объемы – светлые, насыщенные оттенки бежевого цвета, при надлежащем архитектурном обосновании – пастельные тона других цветов;

- декоративные и конструктивные элементы – пастельные тона, оттенки коричневого и красного цвета;

3) отделочные материалы – кирпич, декоративная плитка или штукатурка, сотовый поликарбонат, стекло, пластик;

Для объектов, расположенных на противоположной стороне улицы или за пределами квартала, на котором расположен памятник архитектуры или здание, имеющее отличительные элементы кубанской архитектуры:

1) объем – динамичность, сочетание простых и сложных геометрических форм, эстетическая утонченность, изящество и легкость, наличие декоративных элементов из стекла и стали. Односкатные кровли должны закрываться парапетами с главного и боковых фасадов. Здания должны быть максимально остеклены.

2) цвет:

- основные объемы – светлые, насыщенные оттенки бежевого цвета, при надлежащем архитектурном обосновании – пастельные тона других цветов;

- декоративные и конструктивные элементы – контрастные цвета, усиливающие динамику здания и гармонирующие с цветами основного объема.

3) отделочные материалы – декоративная плитка или штукатурка, фасадные панели, сотовый поликарбонат, металл, стекло, пластик.

Спортивные учреждения

1) объем – динамичность, ассиметричность, сочетание простых и сложных геометрических форм, легкость, наличие декоративных элементов из стекла и стали. Односкатные кровли должны закрываться парапетами с главного и боковых фасадов. Здания должны быть максимально остеклены.

2) цвет:

- основные объемы – пастельные и нейтральные тона;

- декоративные и конструктивные элементы – яркие, чистые, контрастные тона, усиливающие динамику здания.

3) отделочные материалы – декоративная плитка, фасадные панели, сотовый поликарбонат, металл, стекло, пластик.

Рекомендуемые архитектурные стили – техно, хай тек.

Объекты транспортной инфраструктуры и придорожного сервиса

1) объем - пластичные формы, статичность и симметрия.

2) цвет:

|  | Варианты соотношения коллеров*, RAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кровля | 3004 | 3005 | 3016 | 3016 | 8011 | 8025 | 7022 | 7022 | 7022 |
| Стены | 3012 | 1014 | 1013 | 3012 | 1000 | 9002 | 6019 | 6019 | Pinic 120 |
| Цоколь | 7035 | 7036 | 7030 | 7030 | 7042 | 9007 | 7002 | 7003 | Verona 50 |
| Колонны | 9011 | 9011 | 9011 | 9011 | 9011 | 9007 | 7002 | 7003 | Verona 50 |
| Рамы окон и дверей, ограждения | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 |

* для каждого архитектурного объекта допускается применять только один вариант соотношения коллеров;

3) отделочные материалы – современные строительные и отделочные материалы.

Объекты здравоохранения и образования

1) объем – мягкие, пластичные формы;

2) цвет – пастельные тона;

3) материалы – экологически чистые и, преимущественно, современные строительные и отделочные материалы.

Рекомендуемый стиль – органика.

14.4.  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.4.1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно соответствовать:

1) установленному виду разрешенного использования;

2) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:

- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;

- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

- режиму защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;

- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;

- режиму зон затопления, подтопления и мероприятиям, определенным генеральным планом Веселовского сельского поселения Павловского района, а также строительным нормам и правилам в области инженерной защиты территорий от затопления и подтопления;

- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

4) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствующими нормативными документами;

5) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим, технологическим нормам и правилам, а также нормативам градостроительного проектирования.

14.5. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории не предусматривается.

15. Зона производственных и общественных объектов V класса опасности (П-О).

15.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

15.1.1. Основные виды разрешенного использования:

1) недропользование;

2) тяжелая промышленность;

3) автомобилестроительная промышленность;

4) легкая промышленность;

5) фармацевтическая промышленность;

6) пищевая промышленность;

7) нефтехимическая промышленность;

8) строительная промышленность;

9) энергетика;

10) связь;

11) склад;

12) складские площадки;

13) целлюлозно-бумажная промышленность;

14) научно-производственная деятельность;

15) хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;

16) стоянки транспорта общего пользования;

17) коммунальное обслуживание;

18) земельные участки (территории) общего пользования;

19) улично-дорожная сеть;

20) благоустройство территории;

21) хранение автотранспорта.

15.1.2. Условно разрешенные виды использования:

1) бытовое обслуживание;

2) обеспечение научной деятельности;

3) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

4) магазины;

5) служебные гаражи;

6) объекты дорожного сервиса;

7) заправка транспортных средств;

8) обеспечение дорожного отдыха;

9) автомобильные мойки;

10) ремонт автомобилей;

11) выставочно-ярмарочная деятельность.

15.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) стоянка, гараж для транспорта сотрудников;

2) гостевая парковка;

3) надворный туалет;

4) летний душ;

5) хозяйственная постройка;

6) хозяйственная площадка;

7) площадка для мусорных контейнеров;

8) навес;

9) герметичный септик;

10) объекты благоустройства;

11) индивидуальная скважина;

12) индивидуальный колодец;

13) резервуар для хранения воды для индивидуального пользования.

15.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

15.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка:

| Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальные размеры земельного участка |  |  | Максимальная площадь земельного участка, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина, м | Площадь, кв. м |  |  |  |
| Недропользование | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Тяжелая промышленность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Автомобилестроительная промышленность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Легкая промышленность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Фармацевтическая промышленность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Пищевая промышленность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Нефтехимическая промышленность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Строительная промышленность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Энергетика | 10 |  | 100 |  | 250000 |
| Связь | 5 |  | 25 |  | 250000 |
| Склад | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Складские площадки | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Целлюлозно-бумажная промышленность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Научно-производственная деятельность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Стоянки транспорта общего пользования | 20 |  | 1000 |  | 10000 |
| Коммунальное обслуживание | 1 | 10 |  | 10000 |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 1 |  | 1 |  | 100000 |
| Улично-дорожная сеть | 1 | 1 |  | 100000 |  |
| Благоустройство территории | 1 | 1 |  | 100000 |  |
| Бытовое обслуживание | 12 | 100 |  | 10000 |  |
| Обеспечение научной деятельности | 12 | 100 |  | 10000 |  |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 20 | 4000 |  | 40000 |  |
| Рынки | 12 | 100 |  | 15000 |  |
| Магазины | 12 | 100 |  | 10000 |  |
| Служебные гаражи | 2,5 | 10 |  | 7500 |  |
| Объекты дорожного сервиса | 10 | 100 |  | 10000 |  |
| Заправка транспортных средств | 10 | 100 |  | 10000 |  |
| Обеспечение дорожного отдыха | 10 | 100 |  | 10000 |  |
| Автомобильные мойки | 10 | 100 |  | 10000 |  |
| Ремонт автомобилей | 10 | 100 |  | 10000 |  |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | 20 | 5000 |  | 50000 |  |
| Хранение автотранспорта | 4 | 24 |  | 2500 |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, со вспомогательным видом разрешенного использования устанавливаются согласно основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования.

15.2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

1) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны улиц и проездов до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 1,5 м. В условиях сложившейся застройки, объекты капитального строительства основного назначения допускается размещать по линии застройки с учетом сложившейся застройки, в пределах границ земельного участка;

2) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 3 м.;

3) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов инженерно-технического обеспечения: 0,4 м.

Допускается размещение объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения на расстоянии менее 3,0 м от границ соседнего земельного участка по взаимному (удостоверенному) согласию правообладателей, с учетом ограничений и требований, установленных градостроительными и техническими регламентам, строительным, санитарным, экологическим нормами и правилами, а также местными нормативами градостроительного проектирования.

15.2.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

1) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства: 8 эт.;

2) предельная высота объектов капитального строительства: 30 м.

15.2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 80 %.

15.2.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- коэффициент застройки земельного участка: 0,8.

Требования к архитектурным решениям архитектурных объектов

Архитектурные решения архитектурного объекта должны соответствовать его функциональному назначению.

В зависимости от назначения архитектурного объекта, настоящими Правилами устанавливаются требования к объему, цвету и применяемым материалам для такого объекта.

Требования к архитектурным решениям архитектурных объектов являются обязательными при создании, изменении архитектурных объектов и должны учитываться при разработке проектной документации на такие архитектурные объекты.

Отклонение от установленных требований к архитектурным решениям архитектурных объектов допускается при надлежащем архитектурном обосновании.

Создаваемый архитектурный объект должен сочетаться с окружающими в пределах квартала зданиями, имеющими ярко выраженный архитектурный облик, акцент. Подсветка фасадов, благоустройство прилегающей территории, элементы благоустройства должны подчеркивать архитектурный облик объекта.

Общественные здания и сооружения

Для объектов, расположенных на одной стороне улицы и в пределах квартала с памятником архитектуры или зданием, имеющим отличительные элементы кубанской архитектуры:

1) объем - пластичные формы, статичность и симметрия, эстетическая утонченность, изящество и легкость, наличие декоративных элементов. Здания должны сочетать тенденции кубанской архитектуры и максимальное остекление.

2) цвет:

- основные объемы – светлые, насыщенные оттенки бежевого цвета, при надлежащем архитектурном обосновании – пастельные тона других цветов;

- декоративные и конструктивные элементы – пастельные тона, оттенки коричневого и красного цвета;

3) отделочные материалы – кирпич, декоративная плитка или штукатурка, сотовый поликарбонат, стекло, пластик;

Для объектов, расположенных на противоположной стороне улицы или за пределами квартала, на котором расположен памятник архитектуры или здание, имеющее отличительные элементы кубанской архитектуры:

1) объем – динамичность, сочетание простых и сложных геометрических форм, эстетическая утонченность, изящество и легкость, наличие декоративных элементов из стекла и стали. Односкатные кровли должны закрываться парапетами с главного и боковых фасадов. Здания должны быть максимально остеклены.

2) цвет:

- основные объемы – светлые, насыщенные оттенки бежевого цвета, при надлежащем архитектурном обосновании – пастельные тона других цветов;

- декоративные и конструктивные элементы – контрастные цвета, усиливающие динамику здания и гармонирующие с цветами основного объема.

3) отделочные материалы – декоративная плитка или штукатурка, фасадные панели, сотовый поликарбонат, металл, стекло, пластик.

Объекты транспортной инфраструктуры и придорожного сервиса

1) объем - пластичные формы, статичность и симметрия.

2) цвет:

|  | Варианты соотношения коллеров*, RAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кровля | 3004 | 3005 | 3016 | 3016 | 8011 | 8025 | 7022 | 7022 | 7022 |
| Стены | 3012 | 1014 | 1013 | 3012 | 1000 | 9002 | 6019 | 6019 | Pinic 120 |
| Цоколь | 7035 | 7036 | 7030 | 7030 | 7042 | 9007 | 7002 | 7003 | Verona 50 |
| Колонны | 9011 | 9011 | 9011 | 9011 | 9011 | 9007 | 7002 | 7003 | Verona 50 |
| Рамы окон и дверей, ограждения | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 |

* для каждого архитектурного объекта допускается применять только один вариант соотношения коллеров;

3) отделочные материалы – современные строительные и отделочные материалы.

15.3.  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.3.1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно соответствовать:

1) установленному виду разрешенного использования;

2) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:

- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;

- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

- режиму защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;

- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;

- режиму зон затопления, подтопления и мероприятиям, определенным генеральным планом Веселовского сельского поселения Павловского района, а также строительным нормам и правилам в области инженерной защиты территорий от затопления и подтопления;

- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

4) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствующими нормативными документами;

5) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим, технологическим нормам и правилам, а также нормативам градостроительного проектирования.

15.4. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории не предусматривается.

16. Зона развития промышленных и агропромышленных объектов и производств, с возможностью сельскохозяйственного использования земельных участков для выращивания зерновых и сельскохозяйственных культур, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных, с ограничением срока аренды таких земельных участков до 3-х лет, до принятия решения о застройке территорий (П-Р).

16.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

16.1.1. Основные виды разрешенного использования:

1) недропользование;

2) тяжелая промышленность;

3) автомобилестроительная промышленность;

4) легкая промышленность;

5) фармацевтическая промышленность;

6) пищевая промышленность;

7) нефтехимическая промышленность;

8) строительная промышленность;

9) энергетика;

10) связь;

11) склад;

12) складские площадки;

13) целлюлозно-бумажная промышленность;

14) научно-производственная деятельность;

15) хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;

16) стоянки транспорта общего пользования;

17) коммунальное обслуживание;

18) историко-культурная деятельность;

19) земельные участки (территории) общего пользования;

20) улично-дорожная сеть;

21) благоустройство территории;

22) обеспечение внутреннего правопорядка;

23) служебные гаражи;

24) животноводство;

25) скотоводство;

26) звероводство;

27) птицеводство;

28) свиноводство;

29) овощеводство;

30) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;

31) сенокошение;

32) выпас сельскохозяйственных животных;

33) обеспечение сельскохозяйственного производства;

34) общественное питание;

35) специальная деятельность;

36) хранение автотранспорта.

16.1.2. Условно разрешенные виды использования:

1) обеспечение научной деятельности;

2) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

3) объекты дорожного сервиса;

4) заправка транспортных средств;

5) обеспечение дорожного отдыха;

6) автомобильные мойки;

7) ремонт автомобилей;

8) выставочно-ярмарочная деятельность.

16.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) стоянка, гараж для транспорта сотрудников;

2) гостевая парковка;

3) надворный туалет;

4) летний душ;

5) хозяйственная постройка;

6) хозяйственная площадка;

7) площадка для мусорных контейнеров;

8) навес;

9) герметичный септик;

10) объекты благоустройства;

11) индивидуальная скважина;

12) индивидуальный колодец;

13) резервуар для хранения воды для индивидуального пользования.

16.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

16.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка:

| Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальные размеры земельного участка |  |  | Максимальная площадь земельного участка, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина, м | Площадь, кв. м |  |  |  |
| Недропользование | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Тяжелая промышленность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Автомобилестроительная промышленность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Легкая промышленность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Фармацевтическая промышленность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Пищевая промышленность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Нефтехимическая промышленность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Строительная промышленность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Энергетика | 10 |  | 100 |  | 250000 |
| Связь | 5 |  | 25 |  | 250000 |
| Склад | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Складские площадки | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Целлюлозно-бумажная промышленность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Научно-производственная деятельность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Стоянки транспорта общего пользования | 20 |  | 1000 |  | 10000 |
| Коммунальное обслуживание | 1 | 10 |  | 10000 |  |
| Историко-культурная деятельность | 1 |  | 1 |  | 20000 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 1 |  | 1 |  | 100000 |
| Улично-дорожная сеть | 1 | 1 |  | 100000 |  |
| Благоустройство территории | 1 | 1 |  | 100000 |  |
| Обеспечение научной деятельности | 12 | 100 |  | 10000 |  |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 20 | 4000 |  | 40000 |  |
| Общественное питание | 8 | 40 |  | 10000 |  |
| Служебные гаражи | 2,5 | 10 |  | 7500 |  |
| Объекты дорожного сервиса | 10 | 100 |  | 10000 |  |
| Заправка транспортных средств | 10 | 100 |  | 10000 |  |
| Обеспечение дорожного отдыха | 10 | 100 |  | 10000 |  |
| Автомобильные мойки | 10 | 100 |  | 10000 |  |
| Ремонт автомобилей | 10 | 100 |  | 10000 |  |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | 20 | 5000 |  | 50000 |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 12 | 100 |  | 10000 |  |
| Животноводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Скотоводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Звероводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Птицеводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Свиноводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Овощеводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Сенокошение | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Специальная деятельность | 10 | 100 |  | 360000 |  |
| Хранение автотранспорта | 10 | 300 |  | 50000 |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, со вспомогательным видом разрешенного использования устанавливаются согласно основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования.

16.2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

1) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны улиц и проездов до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 1,5 м.;

2) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 3 м.;

3) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов инженерно-технического обеспечения: 0,4 м.

16.2.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

1) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства: определяется 8 эт.;

2) предельная высота объектов капитального строительства: 30 м.

16.2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 80 %.

16.2.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- коэффициент застройки земельного участка: 0,8.

16.3.  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.3.1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно соответствовать:

1) установленному виду разрешенного использования;

2) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:

- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;

- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

- режиму защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;

- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;

- режиму зон затопления, подтопления и мероприятиям, определенным генеральным планом Веселовского сельского поселения Павловского района, а также строительным нормам и правилам в области инженерной защиты территорий от затопления и подтопления;

- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

4) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствующими нормативными документами;

5) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим, технологическим нормам и правилам, а также нормативам градостроительного проектирования.

16.4. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории не предусматривается.

17. Зона развития инженерной инфраструктуры, с возможностью сельскохозяйственного использования земельных участков, с ограничением срока аренды таких земельных участков до 3-х лет, до принятия решения о застройке территорий (ИТ-1Р).

17.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

17.1.1. Основные виды разрешенного использования:

1) предоставление коммунальных услуг;

2) земельные участки (территории) общего пользования;

3) улично-дорожная сеть;

4) благоустройство территории;

5) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;

6) сенокошение;

7) выпас сельскохозяйственных животных.

17.1.2. Условно разрешенные виды использования:

1) энергетика;

2) связь;

3) трубопроводный транспорт.

17.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) стоянка, гараж для транспорта сотрудников;

2) надворный туалет;

3) хозяйственная площадка;

4) площадка для мусорных контейнеров;

5) навес;

6) герметичный септик;

7) объекты благоустройства.

17.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

17.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка:

| Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальные размеры земельного участка |  |  | Максимальная площадь земельного участка, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина, м | Площадь, кв. м |  |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | 1 | 10 |  | 1700000 |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 1 |  | 1 |  | 100000 |
| Улично-дорожная сеть | 1 |  | 1 |  | 100000 |
| Благоустройство территории | 1 |  | 1 |  | 100000 |
| Энергетика | 10 |  | 100 |  | 250000 |
| Связь | 5 |  | 25 |  | 250000 |
| Трубопроводный транспорт | 1 |  | 10 |  | 250000 |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 10 |  | 300 |  | 1000000 |
| Сенокошение | 10 |  | 300 |  | 1000000 |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 10 |  | 300 |  | 1000000 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, со вспомогательным видом разрешенного использования устанавливаются согласно основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования.

17.2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

1) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны улиц и проездов до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 5 м. В условиях сложившейся застройки, объекты капитального строительства основного назначения допускается размещать по линии застройки с учетом сложившейся застройки, в пределах границ земельного участка.

2) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 3 м.;

3) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов инженерно-технического обеспечения: 0,4 м.

17.2.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

1) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства:1 эт.;

2) предельная высота объектов капитального строительства: 30 м.

17.2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 80 %.

17.2.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- коэффициент застройки земельного участка: 0,8.

17.3.  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.3.1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно соответствовать:

1) установленному виду разрешенного использования;

2) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:

- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;

- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

- режиму защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;

- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;

- режиму зон затопления, подтопления и мероприятиям, определенным генеральным планом Павловского сельского поселения Павловского района, а также строительным нормам и правилам в области инженерной защиты территорий от затопления и подтопления;

- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

4) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствующими нормативными документами;

5) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим, технологическим нормам и правилам, а также нормативам градостроительного проектирования.

17.4. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории не предусматривается.

18. Зона развития объектов придорожного сервиса (ИТ-3Р).

18.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

18.1.1. Основные виды разрешенного использования:

1) хранение автотранспорта;

2) служебные гаражи;

3) объекты дорожного сервиса;

4) заправка транспортных средств;

5) обеспечение дорожного отдыха;

6) автомобильные мойки;

7) ремонт автомобилей;

8) автомобильный транспорт;

9) размещение автомобильных дорог;

10) обслуживание перевозок пассажиров;

11) стоянки транспорта общего пользования;

12) предоставление коммунальных услуг;

13) земельные участки (территории) общего пользования;

14) улично-дорожная сеть;

15) благоустройство территории;

16) гостиничное обслуживание;

17) магазины;

18) рынки;

19) общественное питание;

20) обеспечение внутреннего правопорядка.

18.1.2. Условно разрешенные виды использования:

1) склад.

18.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) стоянка, гараж для транспорта сотрудников;

2) гостевая парковка;

3) надворный туалет;

4) летний душ;

5) хозяйственная постройка;

6) хозяйственная площадка;

7) площадка для мусорных контейнеров;

8) навес;

9) герметичный септик;

10) объекты благоустройства;

11) индивидуальная скважина;

12) индивидуальный колодец;

13) резервуар для хранения воды для индивидуального пользования.

18.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

18.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка:

| Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальные размеры земельного участка |  |  | Максимальная площадь земельного участка, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина, м | Площадь, кв. м |  |  |  |
| Хранение автотранспорта | 4 | 24 |  | 2500 |  |
| Служебные гаражи | 2,5 | 10 |  | 7500 |  |
| Объекты дорожного сервиса | 10 | 100 |  | 10000 |  |
| Заправка транспортных средств | 10 |  | 100 |  | 10000 |
| Обеспечение дорожного отдыха | 10 |  | 100 |  | 10000 |
| Автомобильные мойки | 10 |  | 100 |  | 10000 |
| Ремонт автомобилей | 10 |  | 100 |  | 10000 |
| Автомобильный транспорт | 6 |  | 100 |  | 100000 |
| Размещение автомобильных дорог | 10 | 1000 |  | 1000000 |  |
| Обслуживание перевозок пассажиров; | 3 | 12 |  | 10000 |  |
| Стоянки транспорта общего пользования | 10 | 500 |  | 10000 |  |
| Предоставление коммунальных услуг | 1 | 10 |  | 10000 |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 1 |  | 1 |  | 100000 |
| Улично-дорожная сеть | 1 | 1 |  | 100000 |  |
| Благоустройство территории | 1 | 1 |  | 100000 |  |
| Гостиничное обслуживание | 12 | 100 |  | 10000 |  |
| Рынки | 12 | 100 |  | 15000 |  |
| Магазины | 12 | 100 |  | 10000 |  |
| Общественное питание | 12 | 100 |  | 10000 |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 12 | 100 |  | 10000 |  |
| Склад | 20 | 1000 |  | 10000 |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, со вспомогательным видом разрешенного использования устанавливаются согласно основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования.

18.2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

1) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны улиц и проездов до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 3 м.;

2) минимальный отступ от границ земельного участка со стороны соседних земельных участков до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 3 м.;

3) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов инженерно-технического обеспечения: 0,4 м.

Допускается блокировка объектов капитального строительства на смежных земельных участках, по взаимному (удостоверенному) согласию правообладателей, с учетом ограничений и требований, установленных градостроительными и техническими регламентам, строительным, санитарным, экологическим нормами и правилами, а также местными нормативами градостроительного проектирования.

18.2.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

1) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства основного назначения: 4 эт.;

2) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства вспомогательного назначения: 1 эт.;

3) предельная высота объектов капитального строительства основного назначения: 15 м.

4) предельная высота объектов капитального строительства вспомогательного назначения: 4 м.

18.2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 60 %.

18.2.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- коэффициент застройки земельного участка: 0,6.

Требования к архитектурным решениям архитектурных объектов

Архитектурные решения архитектурного объекта должны соответствовать его функциональному назначению.

В зависимости от назначения архитектурного объекта, настоящими Правилами устанавливаются требования к объему, цвету и применяемым материалам для такого объекта.

Требования к архитектурным решениям архитектурных объектов являются обязательными при создании, изменении архитектурных объектов и должны учитываться при разработке проектной документации на такие архитектурные объекты.

Отклонение от установленных требований к архитектурным решениям архитектурных объектов допускается при надлежащем архитектурном обосновании.

Создаваемый архитектурный объект должен сочетаться с окружающими в пределах квартала зданиями, имеющими ярко выраженный архитектурный облик, акцент. Подсветка фасадов, благоустройство прилегающей территории, элементы благоустройства должны подчеркивать архитектурный облик объекта.

Общественные здания и сооружения

Для объектов, расположенных на одной стороне улицы и в пределах квартала с памятником архитектуры или зданием, имеющим отличительные элементы кубанской архитектуры:

1) объем - пластичные формы, статичность и симметрия, эстетическая утонченность, изящество и легкость, наличие декоративных элементов. Здания должны сочетать тенденции кубанской архитектуры и максимальное остекление.

2) цвет:

- основные объемы – светлые, насыщенные оттенки бежевого цвета, при надлежащем архитектурном обосновании – пастельные тона других цветов;

- декоративные и конструктивные элементы – пастельные тона, оттенки коричневого и красного цвета;

3) отделочные материалы – кирпич, декоративная плитка или штукатурка, сотовый поликарбонат, стекло, пластик;

Для объектов, расположенных на противоположной стороне улицы или за пределами квартала, на котором расположен памятник архитектуры или здание, имеющее отличительные элементы кубанской архитектуры:

1) объем – динамичность, сочетание простых и сложных геометрических форм, эстетическая утонченность, изящество и легкость, наличие декоративных элементов из стекла и стали. Односкатные кровли должны закрываться парапетами с главного и боковых фасадов. Здания должны быть максимально остеклены.

2) цвет:

- основные объемы – светлые, насыщенные оттенки бежевого цвета, при надлежащем архитектурном обосновании – пастельные тона других цветов;

- декоративные и конструктивные элементы – контрастные цвета, усиливающие динамику здания и гармонирующие с цветами основного объема.

3) отделочные материалы – декоративная плитка или штукатурка, фасадные панели, сотовый поликарбонат, металл, стекло, пластик.

Объекты транспортной инфраструктуры и придорожного сервиса

1) объем - пластичные формы, статичность и симметрия.

2) цвет:

|  | Варианты соотношения коллеров*, RAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кровля | 3004 | 3005 | 3016 | 3016 | 8011 | 8025 | 7022 | 7022 | 7022 |
| Стены | 3012 | 1014 | 1013 | 3012 | 1000 | 9002 | 6019 | 6019 | Pinic 120 |
| Цоколь | 7035 | 7036 | 7030 | 7030 | 7042 | 9007 | 7002 | 7003 | Verona 50 |
| Колонны | 9011 | 9011 | 9011 | 9011 | 9011 | 9007 | 7002 | 7003 | Verona 50 |
| Рамы окон и дверей, ограждения | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 | 9016 |

* для каждого архитектурного объекта допускается применять только один вариант соотношения коллеров;

3) отделочные материалы – современные строительные и отделочные материалы.

18.3.  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.3.1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно соответствовать:

1) установленному виду разрешенного использования;

2) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:

- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;

- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;

- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;

- режиму зон затопления, подтопления и мероприятиям, определенным генеральным планом Веселовского сельского поселения Павловского района, а также строительным нормам и правилам в области инженерной защиты территорий от затопления и подтопления;

- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

4) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствующими нормативными документами;

5) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим, технологическим нормам и правилам, а также нормативам градостроительного проектирования.

18.4. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории не предусматривается.

19. Зона  развития объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-2Р).

19.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

19.1.1. Основные виды разрешенного использования:

1) растениеводство;

2) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;

3) овощеводство;

4) выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур;

5) садоводство;

6) выращивание льна и конопли;

7) животноводство;

8) скотоводство;

9) звероводство;

10) птицеводство;

11) свиноводство;

12) пчеловодство;

13) рыбоводство;

14) научное обеспечение сельского хозяйства;

15) научно-производственная деятельность;

16) хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;

17) ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;

18) питомники;

19) обеспечение сельскохозяйственного производства;

20) историко-культурная деятельность;

21) земельные участки (территории) общего пользования;

22) улично-дорожная сеть;

23) благоустройство территории;

24) ведение садоводства;

25) сенокошение;

26) выпас сельскохозяйственных животных.

19.1.2. Условно разрешенные виды использования:

1) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

2) ведение огородничества.

19.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) стоянка, гараж для транспорта сотрудников;

2) гостевая парковка;

3) надворный туалет;

4) летний душ;

5) хозяйственная постройка;

6) хозяйственная площадка;

7) площадка для мусорных контейнеров;

8) навес;

9) герметичный септик;

10) объекты благоустройства;

11) индивидуальная скважина;

12) индивидуальный колодец;

13) резервуар для хранения воды для индивидуального пользования.

19.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

19.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка:

| Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальные размеры земельного участка |  |  | Максимальная площадь земельного участка, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина, м | Площадь, кв. м |  |  |  |
| Растениеводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Овощеводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Садоводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Выращивание льна и конопли | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Животноводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Скотоводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Звероводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Птицеводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Свиноводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Пчеловодство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Рыбоводство | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Научное обеспечение сельского хозяйства | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Научно-производственная деятельность | 20 | 1000 |  | 250000 |  |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 30 | 15000 |  | 25000 |  |
| Питомники | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Историко-культурная деятельность | 1 |  | 1 |  | 20000 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 1 |  | 1 |  | 100000 |
| Улично-дорожная сеть | 1 | 1 |  | 100000 |  |
| Благоустройство территории | 1 | 1 |  | 100000 |  |
| Ведение садоводства | 12 | 300 |  | 1500 |  |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 20 | 4000 |  | 40000 |  |
| Ведение огородничества | 12 | 300 |  | 1500 |  |
| Сенокошение | 10 | 300 |  | 1000000 |  |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 10 | 300 |  | 1000000 |  |

За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, со вспомогательным видом разрешенного использования устанавливаются согласно основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования.

19.2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

1) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов капитального строительства основного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 1,5 м.;

2) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов капитального строительства вспомогательного назначения (с учетом выступающих частей зданий, строений, сооружений): 5 м.;

3) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов инженерно-технического обеспечения: 0,4 м.

19.2.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

1) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения: 3 эт.;

2) предельная высота объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения: 20 м.;

19.2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 80 %.

19.2.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- коэффициент застройки земельного участка: 0,8.

19.3.  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.3.1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно соответствовать:

1) установленному виду разрешенного использования;

2) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:

- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;

- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

- режиму защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;

- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;

- режиму зон затопления, подтопления и мероприятиям, определенным генеральным планом Веселовского сельского поселения Павловского района, а также строительным нормам и правилам в области инженерной защиты территорий от затопления и подтопления;

- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

4) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствующими нормативными документами;

5) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим, технологическим нормам и правилам, а также нормативам градостроительного проектирования.

19.4. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории не предусматривается.

20. Зона озеленения специального назначения с возможностью сельскохозяйственного использования земельных участков, с ограничением срока аренды таких земельных участков до 3-х лет (ИВ-1).

20.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

20.1.1. Основные виды разрешенного использования:

1) земельные участки (территории) общего пользования;

2) улично-дорожная сеть;

3) благоустройство территории;

4) историко-культурная деятельность;

5) деятельность по особой охране и изучению природы;

6) охрана природных территорий;

7) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;

8) сенокошение;

9) выпас сельскохозяйственных животных.

20.1.2. Условно разрешенные виды использования:

1) предоставление коммунальных услуг;

2) отдых (рекреация);

3) общее пользование водными объектами;

4) специальное пользование водными объектами;

5) резервные леса.

20.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

1) площадка для мусорных контейнеров;

2) навес;

3) объекты благоустройства.

20.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

20.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка:

| Вид разрешенного использования земельного участка | Минимальные размеры земельного участка |  |  | Максимальная площадь земельного участка, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина, м | Площадь, кв. м |  |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 1 |  | 1 |  | 20000 |
| Улично-дорожная сеть | 1 |  | 1 |  | 100000 |
| Благоустройство территории | 1 |  | 1 |  | 100000 |
| Историко-культурная деятельность | 1 |  | 1 |  | 100000 |
| Деятельность по особой охране и изучению природы | 2 |  | 4 |  | 100000 |
| Охрана природных территорий | 2 |  | 4 |  | 100000 |
| Предоставление коммунальных услуг | 1 | 10 |  | 10000 |  |
| Отдых (рекреация) | 2 | 4 |  | 150000 |  |
| Общее пользование водными объектами | 1 |  | 1 |  | 100000 |
| Специальное пользование водными объектами | 1 |  | 1 |  | 100000 |
| Резервные леса | 1 |  | 1 |  | 1000000 |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 10 |  | 300 |  | 1000000 |
| Сенокошение | 10 |  | 300 |  | 1000000 |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 10 |  | 300 |  | 1000000 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, со вспомогательным видом разрешенного использования устанавливаются согласно основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования.

20.2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

1) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения: 5 м.;

2) минимальный отступ от границ земельного участка до объектов инженерно-технического обеспечения: 0,4 м.

20.2.3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

1) предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства: 1 эт.;

2) предельная высота объектов капитального строительства: 6 м.

20.2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 10 %.

20.2.5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- коэффициент застройки земельного участка: 0,1.

20.3.  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20.3.1. В пределах территориальной зоны запрещено строительство, реконструкция объектов капитального строительства, за исключением объектов инженерной инфраструктуры и инженерных сооружений.

20.3.2. Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно соответствовать:

1) установленному виду разрешенного использования;

2) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:

- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;

- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

- режиму защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;

- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;

- режиму зон затопления, подтопления и мероприятиям, определенным генеральным планом Веселовского сельского поселения Павловского района, а также строительным нормам и правилам в области инженерной защиты территорий от затопления и подтопления;

- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;

4) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствующими нормативными документами;

5) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим, технологическим нормам и правилам, а также нормативам градостроительного проектирования.

20.3.2. В границах территориальной зоны запрещена стоянка сельскохозяйственной техники и автомобилей грузоподъемностью более 3 тонн.

20.4. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории не предусматривается.