Инструкционная карта

«Обработка гладкого  прямоугольного накладного кармана»

| № п/п | Наименование технологической операции | Рисунок, фотография или схема. | Технические условия выполнения. ТУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверить крой и припуски на швы. |  | Срезы детали должны быть ровными без зазубрин. Припуски на швы должны быть одинаковыми по всем срезам кармана. |
| 2. | Заутюжить подгибку по верхней линии кармана на изнаночную сторону. |  | Припуск перегнуть ровно по линии верхнего края кармана. |
| 3. | Заутюжить припуск подгибки. |  | Припуск на подгибку равен 5 мм. |
| 4. | Обтачать уголки кармана. Для этого надо перегнуть подгибку верхнего среза на лицевую сторону, и закрепить ее булавочками. |  |  |
| 5. | Проложить строчку, и вынуть булавочки. |  | Ширина шва 5 мм. |
| 6. | Вывернуть подгибку кармана на изнаночную сторону и приутюжить. Заодно заутюжить и припуски по боковым и нижней сторонам. |  | Заутюжить припуск шириной 5 мм. |
| 7. | Проложить закрепляющую строчку. |  | Ширина шва 1-2 мм. |
| 8. 9. | Наметить на изделии месторасположение кармана. Наложить карман на изделие и приколоть булавкми. |  | Центр кармана должен быть параллелен линии середины переда. |
| 10. | Настрочить карман по трем сторонам. |  | Ширина шва 1-2 мм. |
| 11. | Закрепить верхние края карманов. |  | Закрепку можно делать горизонтально и по диагонали. |
| 12. | Приутюжить карман. |  | Использовать отпариватель и установить терморегулятор на данный вид ткани. |