Государственное казенное общеобразовательное учреждение

Краснодарского края специальная (коррекционная)

школа – интернат ст-цы Крыловской

Мастер-класс

«Изготовление

ёлочных

игрушек».

Провёл:

учитель столярного

дела

Стрежевский Г.Г.

ст. Крыловская

Задачи:

- Совершенствовать навыки обработки древесины.

- Развивать умение ориентироваться в задание.

- Воспитание уважения к людям труда.

Цели:

- Учить изготовлению ёлочных украшений.

- Учить составлять план работы при изготовлении ёлочных игрушек.

- Учить коллективному труду.

Методы проведения:

- Словесный: рассказ.

- Наглядный: демонстрация готовых ёлочных игрушек.

- Практический: обучение изготовлению игрушек.

Наглядность:

Ёлочные игрушки.

Оборудование:

Ручной лобзик, эл. выжигатель, выпиловочный столик.

Материалы:

- Фанера.

- Наждачная бумага.

- Копировальная бумага.

- Лак.

Ход занятия:

1.Организационная часть.

2. Повторение правил безопасной работы.

Правила безопасной работы лобзиком.

- Перед началом работы надеть спецодежду.

- Повторить правила безопасной работы.

- По разрешению учителя взять лобзик и хорошо закрепить пилку.

- Во время работы не отвлекаться, соблюдать правила безопасной работы.

- При работе следует поворачивать фанеру, а не лобзик.

- Осторожно заканчивайте пиление. Никогда не оставляйте лобзик в пропиле.

- Работайте только исправным инструментом. При поломке лобзика немедленно прекратить работу и сообщить учителю.

- Во время работы нельзя держать близко пальцы к пилке.

- При поломке пилки, замену производить только по разрешению учителя.

- По окончанию работы сдать заготовки учителю, убрать лобзик в определённое место, навести порядок на рабочем месте с помощью щётки смётки, нельзя сдувать и сметать руками.

- По разрешению учителя снять спецодежду и выйти из мастерской.

Правила безопасной работы электровыжигателем.

- Включать электровыжигатель в сеть только с разрешения учителя. Работать исправным прибором.

- При работе следует проветривать помещение.

- Не    следует    наклоняться    близко    к    месту    выжигания.

- Не оставлять прибор включенным в сеть.

- Оберегать руки и одежду от прикосновений раскаленного пера.

- Ручку на стол не кладут, так как, если прибор не выключен, может возникнуть возгорание поверхности стола.

- После 10—15 минут работы прибор выключают для охлаждения на 2—3 минуты.

- Помещение, где занимаются выжиганием, нужно чаще проветривать.

- При поломке инструмента, возгорании, получении травмы прекратить работу и сообщить учителю.

- По окончании работы выключить прибор из сети, подождать до полного остывания, сдать учителю.

- Навести порядок на рабочем месте, снять спецодежду.

3. Ориентировка в задании.

4. Практическая работа:

а) подобрать фанеру нужного размера;

б) зачистить фанеру шкуркой;

в) перевод контура игрушки;

г) выпиливание игрушки;

д) перевод рисунка на игрушку;

е) выжигание рисунка;

ё) покрыть игрушку лаком.

5.Анализ выполненной работы, демонстрация готовых ёлочных игрушек.