Министерство образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Краснодарского края «Павловский техникум профессиональных технологий»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03. ЗАПРАВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГОРЮЧИМИ И СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

по профессии 23.01.03 АВТОМЕХАНИК

РЕЦЕНЗИЯ

На рабочую программу учебной практики по ПМ.ОЗ Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами по профессии 23.01.03 Автомеханик выполненную преподавателем Храмцовым Геннадием Геннадьевичем.

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по указанной профессии.

В результате изучения программного материала, обучающиеся овладеют знаниями и умениями по основным вопросам оборудования и эксплуатации заправочных станций.

Программа ориентирована на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик.

Рабочая программа включает разделы, соответствующие требованиям к составлению рабочих программ:

- Паспорт программы профессионального модуля,

- Результаты освоения профессионального модуля,

- Структура и содержание профессионального модуля,

- Условия реализации профессионального модуля,

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.

В паспорте программы профессионального модуля указано область применения рабочей программы, цели и задачи профессионального модуля -требования к результатам освоения, количество часов на освоение рабочей программы.

В разделе структура и содержание профессионального модуля отражено: тематический план и содержание обучения по модулю. Содержание учебной дисциплины разбито по темам, по каждой теме указан объем часов и уровень освоения. Также в содержании отражена тематика практических занятий, которая соответствует требованиям к подготовке выпускников по профессии 23.01.03 Автомеханик и содержанию рабочей программы. Прослеживается и тематика самостоятельной работы обучающихся.

В разделе условия реализации профессионального модуля отражаются
требования к материально-техническому обеспечению, перечень учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, общие требования к
организации учебного процесса, кадровое обеспечение обра^^^^Еь-Hqro
процесса.	iflfe$C\

В разделе контроль и оценка результатов освоения OTm|£ii&i форм!р%\-\
методы контроля и оценки результатов освоения основных |в|ш1^^^?енйЖ||й
предусмотренных ФГОС СПО.	ЁЩ	^ШЩ

Язык и стиль изложения соответствуют языку и стилю ученой; п^йд>^^^/

РЕЦЕНЗИЯ

На рабочую программу по ПМ.ОЗ Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами по профессии 23.01.03 Автомеханик выполненную преподавателем Храмцовым Геннадием Геннадьевичем.

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по указанной профессии.

В результате изучения программного материала, обучающиеся овладеют знаниями и умениями по основным вопросам оборудования и эксплуатации заправочных станций.

Программа ориентирована на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик.

Рабочая программа включает разделы, соответствующие требованиям к составлению рабочих программ:

- Паспорт программы профессионального модуля,

- Результаты освоения профессионального модуля,

- Структура и содержание профессионального модуля,

- Условия реализации профессионального модуля,

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.

В паспорте программы профессионального модуля указано область применения рабочей программы, цели и задачи профессионального модуля -требования к результатам освоения, количество часов на освоение рабочей программы.

В разделе структура и содержание профессионального модуля отражено: тематический план и содержание обучения по модулю. Содержание учебной дисциплины разбито по темам, по каждой теме указан объем часов и уровень освоения. Также в содержании отражена тематика практических занятий, которая соответствует требованиям к подготовке выпускников по профессии 23.01.03 Автомеханик и содержанию рабочей программы. Прослеживается и тематика самостоятельной работы обучающихся.

В разделе условия реализации профессионального модуля отражаются требования к материально-техническому обеспечению, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, общие требования к организации учебного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса.

В разделе контроль и оценка результатов освоения отражены формы и методы контроля и оценки результатов освоения основных знаний и умений, предусмотренных ФГОС СПО.

Язык и стиль изложения соответствуют языку и стилю учебной программы,

СОДЕРЖАНИЕ	стр.

4

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	7

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ       8 4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	18

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

22 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 03. ЗАПРАВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГОРЮЧИМИ И

СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

1.1.	Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии СПО 23.01.03 Автомеханик, укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях.

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.

1.2.	Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт:

- технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов, оборудования заправочной станции;

- заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами;

- перекачки топлива в резервуары;

- отпуска горючих и смазочных материалов;

- оформления   учетно-отчетной   документации   и  работы   на   кассовом аппарате;

уметь:

- проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования;

- производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок;

- производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и самоходных средств;

- производить   заправку   газобаллонного   оборудования   транспортных средств;

- производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок;

- осуществлять   транспортировку  и   хранение   баллонов   и   сосудов   со сжиженным газом;

4

- учитывать расход эксплуатационных материалов;

- проверять и применять средства пожаротушения;

- вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину; знать:

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного оборудования, контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной эксплуатации;

- правила безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа;

- правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической системы управления;

- конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска нефтепродуктов;

- правила проверки на точность и наладки узлов системы;

- последовательность ведения процесса заправки транспортных средств;

- порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам;

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

всего - 540 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -108 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -72 часов;

самостоятельной работы обучающегося - Збчасов; учебной и производственной практики - 432 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях. |
| ПК 3.2 | Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. |
| ПК 3.3 | Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. |
| OKI. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| OK 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОКЗ. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| OK 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| OK 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| OK 6. | Работать команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| OK 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональ ных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс, учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | ВТ. 4. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | L 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК3.1.-ПК 3.3. | Раздел 1. Технологическое оборудование и эксплуатация АЗС | 54 | 36 | 18 | 18 | 216 |  |
|  | Раздел 2. Транспортировка, | 54 | 36 | 18 | 18 |  |  |
|  | прием, отпуск и хранение нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика, Ч&СОВ(если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 216 |  |  |  |  | 216 |
|  | Всего: | 540 | 72 | 36 | 36 | 216 | 216 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Технологическое оборудование и эксплуатация АЗС |  |  | 54 |  |
| МДК 03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций |  |  | 36 |  |
| Тема 1.1. Технологическое оборудование автозаправочных | Содержание |  | 21 |  |
|  | 1. | Типы АЗС. Стационарные АЗС и АЗК. Характерные признаки стационарных АЗС и АЗК. Однотопливные АЗС и АЗК. Многотопливные АЗС и АЗК. АЗС с | 1 | 2 |
| станции |  | заглубленными и наземными резервуарами. Требования к территории АЗС. |  |  |
|  | 2. | Информация и документация на АЗС. | 1 | 2 |
|  | 3. | Топливно-раздаточные колонки. Назначение и устройство ТРК. Типы ТРК. Основные конструктивные элементы. Преимущества и недостатки ТРК с всасывающими и напорными насосами. Устройство и принцип работы измерителя объема. Устройство и назначение газоотделителя. Регулировка дозы отпуска ТРК. | 1 | 2 |
|  | 4. | Понятие относительной и абсолютной погрешности ТРК. Методы определения относительной и абсолютной погрешности. Особенности эксплуатации ТРК в осенне-зимний период. Раздаточные краны ТРК, устройство и принцип работы. | 1 | 2 |

|  | 5. | Устройства дистанционного управления топливораздаточными | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | колонками: назначение, устройство, принцип действия, работа. |  | 2 |
|  | 6. | Площадка слива автоцистерн (АЦ). Устройство площадки слива АЦ. Меры | 1 |  |
|  |  | борьбы при проливе АЦ. Устройство аварийных резервуаров. Прием |  | 2 |
|  |  | пролившихся нефтепродуктов в аварийный резервуар. Порядок проверки АЦ |  |  |
|  |  | перед сливом нефтепродуктов. Документация при приеме АЦ, порядок |  |  |
|  |  | оформления. Порядок и правила отбора проб из АЦ. Действие оператора ЗС при |  |  |
|  |  | проливе из АЦ. Требования к площадке слива АЦ. |  |  |
|  | 7. | Резервуарный парк. Резервуары горизонтальные подземные. Резервуары | 1 | 2 |
|  |  | наземные. Составные части резервуарного парка. Оборудование резервуаров. |  |  |
|  |  | Конструкция и назначение люков резервуаров. Совмещенные дыхательные |  |  |
|  |  | клапаны (СМДК). |  |  |
|  |  | Устройство приема нефтепродуктов в резервуар. Устройство замерного |  |  |
|  |  | люка резервуара. Понятие градуировки резервуара и градуировочные таблицы. |  |  |
|  |  | Правила замера нефтепродуктов в резервуарах. Понятие базовой высоты |  |  |
|  |  | резервуара. Зачистка резервуаров, сроки и правила зачистки резервуаров. |  |  |
|  | 8. | Трубопроводы, запорная арматура. Стальные и пластиковые трубопроводы. | 1 |  |
|  |  | Преимущества и недостатки. Сливные трубопроводы. Напорные трубопроводы. |  | 2 |
|  |  | Методы соединения трубопроводов. Антикоррозионная защита трубопроводов. |  |  |
|  |  | Методы прокладки трубопроводов. Вентили и задвижки, применяемые на АЗС. |  |  |
|  |  | Основные элементы конструкции вентилей и задвижек. Методы установки |  |  |
|  |  | задвижек и вентилей. Огневые предохранители, их назначение и устройство. |  |  |
|  |  | Приемные и отсечные клапаны. Назначение и принцип работы. Проверка |  |  |
|  |  | трубопроводов на герметичность. Антикоррозионная защита трубопровода. |  |  |
|  |  | Сроки регламентных работ на трубопроводы и порядок оформления |  |  |
|  |  | эксплуатационной документации. |  |  |
|  | 9. | Дыхательные клапаны. Люки резервуаров. Молниеотводы. Назначение | 1 | 2 |
|  |  | дыхательных клапанов. Воздушные дыхательные клапаны (СМДК). |  |  |
|  |  | Конструкция дыхательных клапанов. Установка дыхательных клапанов на |  |  |
|  |  | резервуары. Обслуживание и ремонт дыхательных клапанов. Методы проверки |  |  |
|  |  | дыхательных клапанов на срабатывание. Сроки обслуживания дыхательных |  |  |

|  |  | клапанов в летний и осенне-зимний периоды. Назначение люков резервуаров. Молниезащита. Назначение и типы молниезащиты. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10. | Электроснабжение АЗС. Назначение и устройство электрических насосов. Особенности конструктивных элементов и материалов электрических насосов, применяемых при работе с нефтепродуктами. Требования взрывопожаробезопасности к конструктивным элементам электронасосов, применяемых для работы с нефтепродуктами. Назначение и конструкция электродвигателей. Основные элементы и узлы электроснабжения АЗС. Основные методы защиты при работе с электрическими машинами. | 1 | 2 |
|  | 11. | Оборудование газовой заправочной станции Газовые емкости, заправочные колонки, запорная арматура, трубопроводы. Управление раздаточными колонками. Правила безопасности при эксплуатации заправочных станций | 1 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 10 |  |
|  | 1. | Топливно-раздаточная колонка: изучение устройства и работы, пуск и остановка. |  |  |
|  | 2. | Топливно-раздаточная колонка: изучение устройства и работы, пуск и остановка. |  |  |
|  | 3. | Основные неисправности ТРК и способ их устранения. |  |  |
|  | 4. | Основные неисправности ТРК и способ их устранения. |  |  |
|  | 5. | Дистанционное управление ТРК: изучение устройства и работы, основные неисправности и способ их устранения |  |  |
|  | 6. | Дистанционное управление ТРК: изучение устройства и работы, основные неисправности и способ их устранения |  |  |
|  | 7. | Топливозаправочные краны изучение конструкции и принципа действия, основные неисправности. |  |  |
|  | 8. | Топливозаправочные краны изучение конструкции и принципа действия, основные неисправности. |  |  |
|  | 9. | Обслуживание резервуаров |  |  |
|  | 10. | Обслуживание резервуаров |  |  |
| Тема 1.2. Техническое обслуживание оборудования | Содержание |  | 7 | 2 |
|  | 1. | Ежедневное техническое обслуживание оборудования топливораздаточной колонки. | 1 |  |

|  | 2. | Техническое обслуживание оборудования топливораздаточной колонки. Ревизия и контроль технического состояния оборудования; проверка состояния сборочных единиц оборудования; очистка, промывка и смазывание оборудования; проверка и подтяжка болтовых и резьбовых соединений; наблюдение за контрольно-измерительными приборами. | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. | Проверказаземляющихустройств; проверка средств пожаротушения. | 1 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1. | Техническое обслуживание топливораздаточной колонки | 1 |  |
|  | 2. | Техническое обслуживание трубопроводов и запорной арматуры | 1 |  |
|  | 3. | Изучение технической документации на эксплуатируемое оборудование | 1 |  |
|  | 4. | Изучение технической документации на эксплуатируемое оборудование | 1 |  |
| Тема 1.3. Ремонт | Содер | жание | 7 |  |
| оборудования | 1. | Текущий ремонт счетного устройства колонок. Текущий ремонт счетчика жидкости. Проверка манжеты; подтяжка болтов крепления фланцев и крышки; проверка счетчика жидкости на точность выдачи заданной дозы топлива, регулирование счетчика жидкости, замена манжет поршней, уплотнительных пружин, прокладок. Осмотр шестерен, пружин и других деталей и их замена; проверка и регулирование устройства установки стрелки в нулевое положение; подтяжка резьбовых соединений; регулировочные работы; проверка работы суммарного счетчика и исправности червячной передачи. | 1 | 2 |
|  | 2 | Текущий ремонт насоса. Проверка номинальной подачи; смазывание подшипников и их замена; проверка работоспособности манжет и лопаток и их замена; проверка и регулирование обратного клапана, замена изношенных деталей. | 1 | 2 |
|  | 3 | Текущий ремонт резервуаров и запорной арматуры. Осмотр и очистка, поиск утечек, способы и методы ремонта. Проверка и ремонт уплотнительных соединений трубопроводов и запорных устройств. | 1 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1. | Текущий ремонт счетчика жидкостей | 1 |  |
|  | 2. | Текущий ремонт насоса. | 1 |  |

|  | 3. | Текущий ремонт резервуаров и запорной арматуры. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. | Учет расхода эксплуатационных материалов. | 1 |  |
|  |  | Дифференцированный зачет. | 1 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы и пособий. Самостоятельная работа с тестовыми заданиями по учебным темам. Подготовка к практическим занятиям, с использованием методических рекомендаций преподавателя, мастера производственного обучения. |  |  | 18 |  |
| Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Доклады: Обеспечение экологической безопасности на АЗС Профессиональная этика оператора АЗС Обязанности должностных лиц при организации ремонта оборудования АЗС Безопасность при работе с вредными химическими веществами Оказание первой медицинской помощи пострадавшим |  |  |  |  |
| Раздел 2. Транспортировка, прием, отпуск и хранение нефтепродуктов |  |  | 54 |  |
| МДК .03.02 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов |  |  | 36 |  |
| Тема 2.1. Транспортировка, прием и отпуск нефтепродуктов | Содержание |  | 19 |  |
|  | 1. | Транспортировка разливных нефтепродуктов. Способы транспортировки, предъявляемые требования, заполнение и разгрузка транспортных цистерн, порядок транспортировки. Документация на транспортировку нефтепродуктов. | 1 | 2 |
|  | 2. | Транспортировка фасованных нефтепродуктов. Способы транспортировки, предъявляемые требования, порядок транспортировки. Документация на транспортировку нефтепродуктов. | 1 | 2 |
|  | 3. | Транспортировка газообразного топлива. Способы транспортировки, предъявляемые требования, порядок транспортировки. Документация на транспортировку нефтепродуктов. | 1 | 2 |

|  | 4. | Порядок отпуска нефтепродуктов. | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5. | Последовательность ведения процесса заправки транспортных средств. | 1 | 2 |
|  | 6. | Прием и отпуск разливных нефтепродуктов. Порядок приема нефтепродуктов. Необходимая документация. Маркировка. Отпуск (заправка транспортного средства) разливных нефтепродуктов. | 1 | 2 |
|  | 7. | Прием и отпуск фасованных нефтепродуктов. Порядок приема и складирования нефтепродуктов. Необходимая документация. Маркировка. Отпуск (заправка транспортного средства) расфасованных нефтепродуктов. | 1 | 2 |
|  | 8. | Прием и отпуск газообразного топлива. Порядок приема и отпуска нефтепродуктов. Газобаллонное оборудование транспортных средств. Заправка газобаллонного оборудования транспортных средств. Заправка летательных аппаратов, судов. | 1 | 2 |
|  | 9. | Правила работы с кассовыми аппаратами. Оплата нефтепродуктов по платежным документам. Порядок заполнения необходимой документации при работе с кассовыми аппаратами. Методы учета нефтепродуктов при приеме, хранении и отпуске. Прием-передача смен. Учетно-отчетная документация. | 1 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 10 |  |
|  | 1. | Организация транспортировки баллонов и сосудов со сжиженным газом. | 1 |  |
|  | 2. | Организация транспортировки разливных и фасованных нефтепродуктов. | 1 |  |
|  | 3. | Организация приема нефтепродуктов. | 1 |  |
|  | 4. | Организация ручной заправки горючими и смазочными материалами транспортных и самоходных средств. |  |  |
|  | 5. | Организация ручной заправки горючими и смазочными материалами транспортных и самоходных средств. |  |  |
|  | 6. | Заправка газобаллонного оборудования транспортных средств. | 1 |  |
|  | 7. | Заправка газобаллонного оборудования транспортных средств. | 1 |  |
|  | 8. | Заправка транспортного средства разливными и расфасованными нефтепродуктами. | 1 |  |
|  | 9. | Заправка транспортного средства разливными и расфасованными нефтепродуктами. | 1 |  |

|  | 10 | Оформление учетно-отчетной документации. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.3. Хранение | Содержание |  | 16 |  |
| нефтепродуктов | 1. | Правила хранения нефтепродуктов. | 1 | 2 |
|  | 2. | Средства измерения плотности нефтепродуктов. Средства измерения плотности нефтепродуктов. Термометры, ареометры, нефтеденсиметры, их | 1 | 2 |
|  |  | назначение, конструкция и принцип работы. Диапазоны измерений плотности бензинов и дизельного топлива. Методы определения массы нефтепродуктов через их объем и плотность. Зависимость плотности нефтепродуктов от |  |  |
|  |  | температуры. |  |  |
|  | 3. | Средства измерения объема нефтепродуктов. Счетчики жидкости, их | 1 | 2 |
|  |  | назначение и устройство. Измерители объемов, назначение и устройство. Автоматический измеритель объема «Струна», назначение и применение. |  |  |
|  | 4. | Методы отбора проб нефтепродуктов. |  |  |
|  | 5. | Хранение расфасованных нефтепродуктов и жидкостей. Порядок хранения и складирования расфасованных нефтепродуктов на АЗС. Сроки хранения | 1 | 2 |
|  |  | расфасованных нефтепродуктов и жидкостей, расфасованные масла для карбюраторных двигателей. Обозначение и область применения масел. Маркировка масел.. |  |  |
|  | 6. | Хранение разливных нефтепродуктов, газообразного топлива. Порядок хранения и складирования нефтепродуктов на АЗС Сроки хранения нефтепродуктов и жидкостей. Необходимая документация при хранении. | 1 | 2 |
|  |  | Измерительные операции при хранении |  |  |
|  | 7. | Общие правила безопасности на АЗС. Основные положения правил по охране труда ПОТ РО-95. Рабочее время и время отдыха. Ознакомление с | 1 | 2 |
|  |  | производственной инструкцией по ОТ. Общие понятия о вредных производственных факторах. Порядок расследования и оформления случаев |  |  |
|  |  | производственного травматизма. |  |  |

|  | 8. | Пожарная безопасность. Классификация и обозначение помещений и оборудования по категориям взрывопожаробезопасности. Причины возникновения пожаров и взрывов на АЗС. Меры предупреждения пожаров. Первичные средства пожаротушения и их назначения. Правила пользования огнетушителями и другими средствами. Действия операторов при возникновении пожара. Защита от статистического электричества. Эвакуация транспортных средств и людей в случае угрозы или возникновения пожара. | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Практические занятия |  | 8 |  |
|  | 1. | Учет нефтепродуктов: определение количества нефтепродуктов. |  |  |
|  | 2. | Определение количества остатков нефтепродуктов: замеры нефтепродуктов (объемно-массовый, массовый и объемный методы измерений) |  |  |
|  | 3. | Организация хранения расфасованных нефтепродуктов. |  |  |
|  | 4. | Организация хранения разливных нефтепродуктов. |  |  |
|  | 5. | Организация хранения сосудов и баллонов со сжиженным газом. |  |  |
|  | 6. | Введение данных в персональную электронно-вычислительную машину. |  |  |
|  | 7. | Введение данных в персональную электронно-вычислительную машину. |  |  |
|  | 8. | Проверка и применение средств пожаротушения |  |  |
|  |  | Дифференцированный зачет |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2 Виды домашнего задания Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы и пособий. Самостоятельная работа с тестовыми заданиями по учебным темам. Подготовка к практическим занятиям, с использованием методических рекомендаций преподавателя, мастера производственного обучения. |  |  | 18 |  |

| Тематика внеаудиторной самостоятельной работы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Доклады: |  |  |
| Обеспечение пожарной безопасности на АЗС |  |  |
| Требования к автотранспорту, осуществляющему транспортировку ГСМ |  |  |
| Порядок проведения инвентаризации на АЗС |  |  |
| Нестандартные ситуации при работе с топливом: проливы топлива, переполнение резервуаров, смешение |  |  |
| различных видов топлива |  |  |
| Техника безопасности на АЗС |  |  |
| Учебная практика | 216 |  |
| Виды работ |  |  |
| Техническое обслуживание и регулировка оборудования заправочных станций |  |  |
| Текущий ремонт ТРК |  |  |
| Транспортировка нефтепродуктов |  |  |
| Отпуск жидкого топлива |  |  |
| Отпуск газообразного топлива |  |  |
| Учет и отчетность при отпуске нефтепродуктов, работа на кассовом аппарате. |  |  |
| Организация хранения расфасованных нефтепродуктов. |  |  |
| Перекачка топлива в резервуары. |  |  |
| Производственная практика Виды работ | 216 |  |
| Техническое обслуживание и регулировка топливно-раздаточной колонки |  |  |
| Техническое обслуживание оборудования АЗС |  |  |
| Ремонт оборудования заправочных станций |  |  |
| Обслуживание оборудования газовой заправочной станции |  |  |
| Транспортировка нефтепродуктов |  |  |
| Прием нефтепродуктов |  |  |
| Отпуск жидкого топлива |  |  |
| Отпуск газообразного топлива |  |  |
| Отпуск фасованных нефтепродуктов |  |  |
| Учет и отчетность при отпуске нефтепродуктов, работа на кассовом аппарате. |  |  |
| Организация хранения нефтепродуктов. |  |  |
| Определение количества нефтепродуктов. |  |  |
| Перекачка топлива в резервуары. |  |  |
| Всего | 540 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1.	Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лаборатории технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов

Оборудование лаборатории и рабочих мест:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- комплект раздаточных кранов ZVA;

- измерительные приборы (уровнеметр, метроштоки, ареометры, нефтеденсиметры, погружные насосы, пистолет топливораздаточный );

- топ л ивораз даточная колонка «НАР А»;

- комплект учебно-методической документации;

- учебно-наглядное пособие «Система контроля заправочных станций»;

- учебно-наглядное пособие «Контрольно - измерительные системы»;

- учебно-наглядное пособие «Система управления АЗС»;

- учебно-наглядное пособие «Система автоматизации АЗС»;

- учебно-наглядное пособие «Резервуары для нефтепродуктов»;

- учебно-наглядное пособие «Блок-бокс топливозаправочный»;

- учебно-наглядное пособие «АЗС контейнерного типа»;

-	комплект бланков учетно-отчетной документации;
Технические средства обучения лаборатории:

- мультимедийное оборудование (экран, проектор, компьютер, телевизор, видеоплеер);

- лицензионное программное обеспечение профессионального назначения;

- кассовый аппарат.

Реализация      профессионального      модуля      предполагает      обязательную производственную практику.

4.2.	Информационное обеспечение обучения

Перечень      рекомендуемых      учебных      изданий,      Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

- СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.

- Правила технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153-39.2-080-01

- Инструкция по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения / Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 №231

- МИ 2895-2004 ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методика периодической поверки мерниками со специальными шкалами

- Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами: учебное пособие/А.А. Коршак. - Ростов н/Д: Феникс, 2016

Дополнительная литература:

- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций.

- Правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций ПОТ Р 0-112-001-95. Приказ Минтоплива и энергетики № 191 от 18.09.1995

- Порядок организации работы персонала автозаправочных комплексов компании ОАО «Роснефть»: временное положение (стандарт). № Ш-02.08. С-0019. Версия 1.00. - М., 2013

Интернет-ресурсы:

- Техническая литература [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http//www.tehlit.ru, свободный.

- Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение программы профессионального модуля ПМ 03. Заправка
транспортных средств горючими и смазочными материалами, базируется на
изучении	общепрофессиональных        дисциплин	Материаловедение,

Электротехника, Охрана труда и Безопасность жизнедеятельности.

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация основных профессиональных образовательных программ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим печатными/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

Практика является  обязательным разделом  ОПОП.  Она представляет

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОГТ НПО предусматриваются следующие виды практик: учебная практик и производственная практика.

Учебная практика проводится образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Производственная практика проводится на основе договоров, заключенных с предприятиями направление деятельности, которых соответствует данной профессии концентрированно и завершает освоение профессионального модуля.

Успешное освоение учебной практики (сдача дифференцированного зачета) является обязательным условием допуска к производственной практике в рамках данного профессионального модуля.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учреждением по каждому виду практики.

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся: на автозаправочных станциях.

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: мастера производственного обучения должны иметь квалификацию по профессии рабочего на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

| Результаты |  |  |
| --- | --- | --- |
| (освоенные | Основные показатели оценки | Формы и методы контроля и |
| профессиональные | результата | оценки |
| компетенции) |  |  |
| ПК 3.1. | - соблюдение | - Экспертная оценка |
| Производить | технологической | деятельности при выполнении |
| заправку горючими | последовательности при заправке | практической работы и при |
| и смазочными | транспортных средств | выполнении работ во время |
| материалами | различными видами топлива (РД | учебной практики. |
| транспортных | 153-39.2-080-01;); | — Текущий контроль в |
| средств на | - рациональность | форме: |
| заправочных | выбранного заправочного | - защиты практических |
| станциях. | оборудования, инвентаря, | занятий; |
|  | приспособлений; | - экспертной оценки и |
|  | - соблюдение | наблюдения за действиями |
|  | технологической | обучающегося при выполнении |
|  | последовательности при | практической работы во время |
|  | перекачке топлива в резервуары; | практических занятий |
|  | - соблюдение правил | Итоговый контроль в форме: |
|  | безопасности в процессе | - экзамена |
|  | заправки транспортных средств | (квалификационного) по |
|  | различными видами топлива; | профессиональному модулю. |
| ПК 3.2. Проводить | - осуществление контроля | - Экспертная оценка |
| технический осмотр | качества нефтепродуктов в | деятельности при выполнении |
| и ремонт | соответствии с Правилами | практической работы и при |
| оборудования | технической эксплуатации | выполнении работ во время |
| заправочных | автозаправочных станций РД | учебной практики. |
| станций. | 153-39.2-080-01 и Инструкцией | - Текущий контроль в |
|  | по контролю и обеспечению | форме: |
|  | сохранения качества | - защиты практических |
|  | нефтепродуктов в организациях | занятий; |
|  | нефтепродуктообеспечения; | - экспертной оценки и |
|  | - прием нефтепродуктов на | наблюдения за действиями |
|  | АЗС в соответствии с Правилами | обучающегося при выполнении |
|  | и Инструкцией; | практической работы во время |
|  | - проведение технического | практических занятий |
|  | обслуживания и/или ремонта | Итоговый контроль в форме: |
|  | оборудования АЗС в | - экзамена |
|  | соответствии с требованиями РД | (квалификационного) по |
|  | 153-39.2-080-01; | профессиональному модулю. |
|  | - соблюдение ТБ при |  |
|  | техническом обслуживании |  |
|  | и/или ремонте оборудования |  |
|  | АЗС |  |
| ПК 3.3. Вести и | - оформление учетно- | - Экспертная оценка |
| оформлять учетно- | отчетной и/или планирующей | деятельности при выполнении |
| отчетную и | документации в соответствии с | практической работы и при |
| планирующую | утвержденными Правилами и | выполнении работ во время |
| документацию. | Инструкцией; | учебной практики. |

|  | - точность и грамотность | - Текущий контроль в |
| --- | --- | --- |
|  | оформления документации | форме: - защиты практических занятий; - экспертной оценки и наблюдения за действиями обучающегося при выполнении практической работы во время практических занятий Итоговый контроль в форме: - экзамена (квалификационного) по |
|  |  | профессиональному модулю. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки | Формы и методы |
| --- | --- | --- |
|  | результата | контроля и оценки |
| ОК 1. Понимать сущность и | - качество успеваемости за весь |  |
| социальную значимость своей | период обучения; | Интерпретация |
| будущей профессии, проявлять к | - быстрая адаптация к | результатов |
| ней устойчивый интерес. | внутриорганизационным | наблюдений за |
|  | условиям работы; | деятельностью |
|  | - наличие положительных | обучающегося в |
|  | отзывов по итогам практики, | процессе освоения |
|  | благодарности от предприятия; | профессиональной |
|  | - участие в конференциях и | образовательной |
|  | конкурсах профессионального | программы |
|  | мастерства; |  |
| ОК 2. Организовывать | - рациональность планирования |  |
| собственную деятельность, | и организация |  |
| исходя из цели и способов ее | профессиональной |  |
| достижения, определенных | деятельности; |  |
| руководителем. | - своевременность сдачи заданий, отчетов; - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов выполнения профессиональных задач |  |
| ОК 3. Анализировать рабочую | - самоконтроль и |  |
| ситуацию, осуществлять текущий | саморегуляция трудовой |  |
| и итоговый контроль, оценку и | деятельности; |  |
| коррекцию собственной | - адекватность принятия |  |
| деятельности, нести | решений в стандартных и |  |
| ответственность за результаты | нестандартных ситуациях |  |
| своей работы. |  |  |

| OK 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для | - самостоятельный поиск необходимой информации для |  |
| --- | --- | --- |
| эффективного выполнения | выполнения |  |
| профессиональных задач. | профессиональных задач. |  |
| ОК 5. Использовать информационно- | - самостоятельное использование различных |  |
| коммуникационные технологии в | источников; |  |
| профессиональной деятельности. | - результативность и широта использования информационно- коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; - адекватность отбора и использования информации профессиональной задаче |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с | - участие в культурных и массовых мероприятиях в |  |
| коллегами, руководством, | составе команд; |  |
| клиентами. | - участие в студенческих советах и других органах самоуправления; - оказание помощи участникам команды; - выполнение обязанностей в соответствии с распределением групповой деятельности |  |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с | - успешное освоение профессионального модуля |  |
| применением полученных профессиональных знаний (для |  |  |
| юношей). |  |  |