|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |
| --- | --- |

305029, Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 66Б.

Тел. в г. Курске (4712) 58-05-79, е-mail: info@terplan.pro, http://terplan.pro//

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(разработано в соответствии с муниципальным контрактом № 03183000174190000030001 от 12.03.2019 г.)

Положения

о территориальном планировании

Том 1

г. Курск 2019 г.

| Заказчик | Администрация муниципального образования Крыловский район |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО НВЦ «Интеграционные технологии» |

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Положения

о территориальном планировании

Том 1

Генеральный директор					Назин О.С.

Главный архитектор проекта			Сабельников А.Н.

Руководитель проекта 					Коржавин А.Е.

г. Курск 2019 г.

- Введение

Проект внесения изменений в генеральный план Крыловского сельского поселения муниципального образования Крыловский район Краснодарского края, разработан ООО Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» на основании задания на проектирование в соответствии с основными положениями генерального плана Крыловского сельского поселения муниципального образования Крыловский район Краснодарского края.

Данным проектом вносятся следующие изменения в графическую часть материалов генерального плана муниципального образования:

1.Земельный участок 23:140304000:49 разделен на две функциональные зоны:

1) первый участок – предусмотрена зона, позволяющая разместить тепличное хозяйство с объектами сельхозпереработки, консервирования и т.д. (площадью 60 га), северная граница зоны установлена по границе прохождения ВЛ 220/110/35;

2) второй участок – запроектирован как промзона (объекты  IV-Vкласса вредности ), южная граница зоны отображена по границе прохождения ВЛ 220/110/35.

2. Земельный участок 23:14:0304000:697 обозначен как полевой стан КФХ.

3.Земельный участок 23:14:0301002:9383 обозначен как проектируемая мусороперегрузочная станция, установлена СЗЗ – 100 метров (в соответствии с СанПиН).

4. Предусмотрено размещение очистных сооружений в районе земельных участков 23:14:0304000:718(:871). Проработан вопрос размещения очистных сооружений в восточной части станицы.

5. Отображена проектируемая ВЛ 35 от существующей ПС 220/110/35 по направлению в Павловский район

6. На земельном участке 23:14:0000000:338 отображена функциональная зона, позволяющая разместить центр логистики (сельскохозяйственное направление), базы по приему сельскохозяйственной продукции, объекты придорожного сервиса, учитывая наличие существующего водозабора (с учетом требований СанПиН).

7. Проектируемый водозабор убран. Предусмотрено его размещение вдоль автомобильной дороги станица Крыловская – станица Октябрьская. На въезде (западная часть станицы) предусмотрено место для размещения станции водоочистки.

8. От Октябрьского сельского поселения отображен подводящий газопровод к проектируемому тепличному комплексу. Обозначена проектируемая ГРС.

9.Убрана южная объездная дорога.

10. Земельные участки 23:14:0301002:7639(:3719) обозначены как промышленная зона.

11. от пересечения улиц Северная и Октябрьская (по ул.Октябрьской предусмотрена зона ИЖС).

12. По ул. Калинина обозначение ПУ-18 изменено на существующий детский сад).

13. В районе лагеря «Колосок» проработана и предусмотрена возможность размещения зоны для проведения досуга населения.

14. По ул. Войкова выделена жилая застройка в районе предприятия «Веломото».

15. Убран детский сад «Березка» по ул. Красноармейская.

16. Проработан вопрос и предложен вариант размещения инфекционного отделения».

17. Обозначено существующее отделение «Женской консультации».

18. В юго-западной части ст. Крыловской убрана проектируемая  рекреационная зона.

19.  Отображены подводящие газопроводы к хуторам Казачий и Ея.

20. В хуторе Казачий обозначена существующая база отдыха «Хуторок».

21. В начале ул. Орджоникидзе предусмотрена зона проведения досуга населения.

22. Проработано и предложено место размещения асфальто-бетонного завода.

23. Нанесены границы Крыловского сельского поселения и населенных пунктов ст. Крыловская, х.Казачий и х.Ея согласно кадастрового учета.

24. Предусмотрено увеличение черты населенного пункта ст. Крыловская в северной части.

25. Проработаны и учтены все предложения поступившие в ходе процедуры внесения изменений в генеральный план Крыловского поселения (в т.ч. в ходе публичных слушаний или общественных обсуждений).

Настоящий проект генерального плана поселения учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Настоящий проект генерального плана поселения подготовлен с целью:

- обеспечения устойчивого развития территории Крыловского сельского поселения муниципального образования Крыловский район, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учета интересов граждан и их объединений, в целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности, обеспечение комфортных и безопасных условий жизнедеятельности населения при условии устойчивого развития территории сельского поселения;

- актуализации в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793»;

- подготовки предложений по актуализации и развитию транспортного каркаса (автомобильный, трубопроводный  и инженерной инфраструктуры на территории поселения.

- отображения границ зон затопления паводками 1% обеспеченности;

- актуализации территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- актуализации информации о минерально-сырьевых ресурсах, границах недропользований и горных отводов - в соответствии с данными уполномоченных органов по пользованию недрами Российской Федерации Краснодарского края, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения и иных зон с особыми условиями использования территории;

- отображения I,II,III поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - согласно утвержденным проектам;

- отображения планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения в соответствии с утвержденными проектами планировки на территории сельского поселения, а также по данными администрации;

- актуализации в соответствие с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

- территориальный анализ инженерно-геологических условий с выявлением опасных геологических процессов и предложениями по инженерно-строительному районированию;

- актуализации предложений по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий, включающих мероприятия по охране воздушного и водного бассейнов, почвенного покрова, организации системы охраняемых природных территорий;

- предложения по инженерной защите территории от опасных природных процессов;

- актуализации проекта по данным государственного кадастрового учета на момент проектирования.

Основанием для внесения изменений в генеральный план Крыловского сельского поселения муниципального образования Крыловский район Краснодарского края послужили следующие документы и материалы:

- муниципальный контракт № 0318300017419000003-К

от 01.06.2017 г.;

-Градостроительный кодекс РФ;

-Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

-Постановление администрации муниципального образования Крыловский район от 21.01.2019 г № 19 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Крыловского сельского поселения муниципального образования Крыловский район Краснодарского края».

Территориальное планирование Крыловского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана.

Генеральный план Крыловского сельского поселения подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном статьей 24 Градостроительного кодекса.

Генеральный план Крыловского сельского поселения является градостроительным документом, обеспечивающим социально-экономическую модель развития Крыловского сельского поселения и населенных пунктов: станицы Крыловская, хутора Казачий, хутора Ея, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Настоящий проект генеральных планов станицы и хуторов учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий станицы Крыловской ,хуторов Ея и Казачий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Проект  генерального  плана  выполнен  на срок первой очереди строительства – 2019 год, расчетный срок – 2029 год  и на перспективу до 2044г.

- Цели и задачи территориального планирования

  - Цели территориального планирования

Цели и задачи территориального планирования строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ и повышения рейтинга территории среди субъектов Российской Федерации.

Стратегия территориального развития, в том числе градостроительная, имеет целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательной составляющей:

- Экономическая цель достигается решением следующих задач:

- усилением инновационной составляющей экономики;

- модернизацией производства;

- углублением специализации (профиля) экономики регионов и городов в общественно-территориальном и международном разделении труда; совершенствованием отраслевой структуры экономики;

- обеспечением комплексного развития производства и социальной сферы;

- улучшением использования трудовых, земельных, водных и других ресурсов.

Стратегическая социальная цель заключается в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм. Это является необходимым условием инновационного роста экономики, прекращения депопуляции населения и стимулирования его расширенного воспроизводства.

Стратегическая цель формирования среды обитания связана с улучшением застройки и планировки населенных пунктов и поселений, рациональной прокладкой коммуникаций и инфраструктурным обустройством дорог, охраной и улучшением окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного «загрязнения») сохранением и регенерацией населенных пунктов, памятников архитектуры и ценных природных образований, улучшением архитектуры сооружений, созданием градостроительных ансамблей, повышением уровня благоустройства (озеленение, обводнение, вертикальная планировка, улучшение ландшафтной архитектуры и малых архитектурных форм), инженерной защитой поселений и коммуникаций от опасных природных и природно-техногенных процессов.

Стратегическая цель природопользования достигается рационализацией и комплексным использованием земельных, водных, лесных и минерально - сырьевых ресурсов. Земельный и водный факторы, в условиях возрастающей их дефицитности, выдвинулись важнейшими естественными ограничениями социально-экономического развития; природное окружение населенных пунктов становится решающим для рекреации его населения; без этого уже нельзя обеспечить воспроизводство рабочей силы и здоровье жителей урбанизированных районов.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Крыловского сельского поселения являются:

  - обеспечение средствами территориального планирования целостности планировочного образования;

  - выработка рациональных решений по функциональному зонированию территории и создание условий для проведения градостроительного зонирования, содействующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала территории с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

  - определение необходимых исходных условий развития хозяйственной  деятельности за счет совершенствования территориальной организации территории, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования, способными привлечь инвестиции в свое развитие.

Решения генерального плана основываются на следующих принципах:

  - наращивания ресурсного потенциала в сельском хозяйстве, развития перерабатывающей промышленности;

  - обеспечения сохранности природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, а также памятников археологии и культуры;

  - устойчивого развития территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

  - соблюдения последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для снижения уровня антропогенных нагрузок на природную среду.

  - рационального размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

  - объектов электро- и газоснабжения в границах рассматриваемой территории;

  - автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений;

  - иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления.

  - Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач:

- Разработки оптимальной функционально-планировочной структуры территории Крыловского сельского поселения, создающей предпосылки для его гармоничного и устойчивого развития.

- Определения системы параметров развития территории, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику  градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов.

- Подготовки перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности муниципального образования при условии сохранения окружающей природной среды и создания соответствующей нормативно-правовой базы инвестиционно-строительной деятельности.

На генеральном плане отображены существующие и планируемые границы населенных пунктов – Крыловского сельского поселения; границы территорий объектов культурного наследия; границы зон с особыми условиями использования территорий; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Выделены особо охраняемые природные территории, курортно-рекреационные зоны, водоохранные зоны, инвестиционные площадки, трассы транспортных и инженерных коммуникаций регионального и муниципального значения.

Генеральный план содержит проектные предложения по общей планировочной организации территории, совершенствованию планировочной структуры, а также включает в себя вопросы:

- функционального зонирования территории;

- совершенствования системы расселения;

- культурно-бытового обслуживания;

- размещения головных инженерных сооружений и магистральных коммуникаций;

- мероприятия по охране окружающей среды и охране памятников истории и культуры;

- мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

- Задачи пространственного развития:

- дальнейшее закрепление и развитие функциональных зон пространственного развития территории с обозначением границ использования земель различного назначения;

- закрепление и развитие планировочного каркаса территории;

- создание правовой основы земельных отношений и застройки территории населенного пункта, разработка и мониторинг градостроительной документации;

- создание системы особо охраняемых объектов как основы правового регулирования земельных отношений и экологического каркаса;

- развитие структуры обслуживания жителей населенных пунктов, повышение уровня жизни;

- развитие инженерного обеспечения территории;

- развитие транспортной инфраструктуры направлено на поддержание и развитие основных внутренних и внешних транспортных потоков;

- определение зон строительства объектов регионального и местного значения.

- Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства:

- приоритетное развитие основных отраслей экономики района - сельскохозяйственного производства, строительства, переработки;

- осуществление комплекса мероприятий по повышению инвестиционного потенциала и уменьшению инвестиционного риска с целью повышения инвестиционной привлекательности территории;

- на средне- и долгосрочную перспективы необходимо разработать и осуществить систему мероприятий по улучшению состояния инженерной и транспортной инфраструктур, в частности, дорожно-транспортной и систем водоснабжения и канализации;

- модернизация и реконструкция существующих электрических станций и электросетей и строительство новых линий;

- развитие строительной индустрии на базе существующих источников сырья;

В сельском хозяйстве, опираясь на природно-ресурсный и трудовой потенциал, а также уже созданную ранее инфраструктуру, необходимо осуществить целый ряд радикальных мероприятий, в том числе, которых выделяются следующие:

- внедрение ресурсосберегающих экологически чистых технологий возделывания сельскохозяйственных культур;

- реконструкция, техническое и технологическое обновление действующих предприятий, создание и оптимизация новых мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции и налаживание систем транспортировки и сбыта их продукции по каналам межрегиональных связей.

Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды:

- в течение проектного срока ликвидировать загрязнение водных объектов производственными стоками и неочищенными канализационными стоками, загрязненными ливневыми водами, сбросными водами сельскохозяйственных предприятий;

- загрязнение атмосферы привести в соответствии с нормами природопользования.

- упорядочить обращение с отходами на существующих полигонах ТБО, ликвидировать несанкционированное размещение ТОПП на землях, представляющих хозяйственную или рекреационную ценность;

- снизить деградацию уникальных ландшафтов под прессом техногенной нагрузки;

- предотвратить дальнейшую деградацию растительности и почвенного покрова степных ландшафтов, уничтожение плодородного слоя почвы (дегумификация, засоление, усиление воздушной и водной эрозии);

- восстановить функционирование системы мониторинга состояния окружающей природной среды.

Задачи по обеспечению сохранности объектов историко-культурного наследия:

- реставрация, ремонт, консервация памятников, благоустройство территории;

- учет специальных требований памятников и их охранных зон при проведении реконструктивных работ;

- разработка проектов зон охраны памятников и установление специальных режимов реконструкции в зонах, примыкающих к памятникам истории и культуры;

- создание на базе крупных комплексов памятников истории и культуры заказников, заповедников и других охраняемых территорий;

- развитие туризма с использованием памятников, как в качестве объектов показа, так и для размещения экспозиции, культурных, туристических и других объектов;

- дальнейшее изучение историко-архитектурного наследия территории.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

- 2.1. Проектируемая территориально-планировочная организация

- Крыловского сельского поселения

Схема планировочной организации (генеральный план) территории является исходной базой для разработки проектных предложений по территориальному планированию территории Крыловского сельского поселения и позволяет

определить:

- принципиальные подходы к организации территории и перспективы ее развития;

- выбор и расстановку приоритетов в опорном каркасе территории и обеспечении стабильности и устойчивости его развития;

выявить:

- выделение главных и второстепенных планировочных осей, планировочных зон и их центров;

- структурно-функциональную основу пространственно-планировочной организации территории;

- место природного каркаса и исторического фактора в формировании планировочной структуры;

- роль природно-экологического потенциала территории;

- взаимовлияние системы расселения и планировочной структуры;

вскрыть:

- потенциальные возможности территории, в том числе скрытые резервы.

В основу планировочного решения генерального плана Крыловского сельского поселения применительно к территории населенных пунктов хуторов Казачий и Ея положена идея создания современного благоустроенного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры населенного пункта, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

-    совершенствование функционального зонирования;

- завершение формирования существующего общественного центра, создание  подцентров обслуживания на проектируемых территориях;

-  новое жилищное строительство с расселением более высокой плотностью застройки вокруг зон центров обслуживания;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений поселка.

- совершенствование транспортной инфраструктуры, создание системы примыканий к категорированным дорогам внешней зоны;

- создание развитых многофункциональных компактно расположенных производственных зон поселка;

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения:

- вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок;

Завершение формирования общественных центров населенных пунктов заключается в развитии существующих объектов обслуживания, их реконструкции и модернизации,  и реконструкции  и благоустройстве парка и зоны отдыха на берегу реки Ея и ее балок.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Станица Крыловская представляет собой компактную территориальную структуру  жилого образования, расположенного по берегам реки Ея и ее притока реки Веселая, которые протекают с юго-востока на северо-запад и делят его на три части. Для связи левобережной и правобережной частей станицы в настоящее время действуют 6 дамб и 1 пешеходный подвесной мост.

В южной части центрального планировочного района расположена АГРС через которую осуществляется газоснабжение станицы.

С восточной стороны по окраине станицы проходит магистральный нефтепровод Ростов-Грозный, препятствующий ее дальнейшему территориальному развитию.

Своими границами с востока Крыловская соприкасается с магистральным нефтепроводом Ростов-Грозный. С запада, на расстоянии 12 километров проходит федеральная автомагистраль «Дон», связь с которой осуществляется дорогой III категории. По всему периметру станицы располагаются действующие и законсервированные сельскохозяйственные предприятия, в основном мясного и молочного профиля.

Все эти внешние факторы определяют границы градостроительных интересов станицы Крыловской, как районного центра.

В настоящее время завершается освоение жилых районов в юго-восточной районе, в центральном районе ведется разукрупнение большемерных кварталов.

Проектом определено перспективное развитие районного центра:

- на расчетный срок – в южном и восточном направлениях,

- за расчетный срок – в северо-западном и северном направлениях.

Предложенная генеральным планом архитектурно-планировочная и пространственная структура предусматривает органичное развитие сложившейся структуры населенного пункта и перспективных территорий как единой компактной взаимосвязанной пространственной среды.

Планировочная организация станицы в проектных границах предусматривает деление ее на 5 планировочных районов:

- Центральный;

- Северный;

- Южный;

- Северо-западный;

- Юго-восточный.

В состав планировочных районов входят жилые районы и микрорайоны. Они связываются с общественным центром станицы магистральными улицами общестаничного значения для автомобильного и автобусного сообщения и системой зеленых насаждений общественного пользования с бульварами для пешеходной связи.

В новых районах станицы формируются общественные центры, расположенные на магистральных улицах. Структура общественных центров дополняется системным размещением отдельно стоящих и встроено-пристроенных общественных зданий.

Жилая зона, которая представлена в основном индивидуальной застройкой, максимально сохраняется.

Планировочная организация в проектных границах предусматривает деление территории на районы первоочередной, расчетного срока строительства и резервной (за расчетным сроком) застройки:

- объекты первоочередного строительства размещены в кварталах новой застройки, примыкающих к северной, восточной и южной окраине станицы;

- на расчетный срок – южнее и западнее первоочередной застройки;

- резервные территории жилой зоны расположены к северу, северо-востоку и юго-западу от станицы.

Для обеспечения нормативного радиуса обслуживания проектом предусматривается создание двух общественных центров жилой зоны и центров обслуживания производственной зоны, образованных объектами, обеспечивающими полный комплекс услуг для современного населенного пункта, соответствующим нормативно необходимым согласно приложению 7 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений».

По главным и основным улицам предусматривается пешеходная связь между общественными центрами и подцентрами, а также с зеленой зоной отдыха на берегах реки Ея и Веселая.

В проектируемой парковой и лесопарковой зоне предусмотрено устройство пляжей, лодочных станций, площадок для отдыха и спорта, аттракционов, кафе, игровых автоматов и т.д.

Вдоль русла реки создается прибрежная защитная полоса шириной 30-50м. Предусматривается строительство благоустроенной набережной с расчисткой и углублением русла реки, укреплением берегов.

Неотъемлемой частью общей архитектурно-планировочной структуры населенного пункта является озеленение. Создание многофункциональной системы зеленых насаждений – одно из важнейших мероприятий генерального плана. Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика населенного пункта.

Важную роль в процессе становления облика станицы и хуторов играет  благоустройство и озеленение линии набережной вдоль реки.

Ландшафтная архитектура участвует в формировании своеобразного облика каждого общественного центра, усиливая его композиционное качество.

Одной из функций общественных центров является проведение массовых мероприятий: митингов, праздничных гуляний, фестивалей и пр., для чего проектом предусмотрена организация площадей при центрах обслуживания. Средствами озеленения и благоустройства создается благоприятная функциональная и эстетическая среда крупного пространства. Кроме того, предполагается использование элементов  дизайна – информационные устройства, декоративная подсветка, световая реклама и др. Элементы благоустройства – малые формы архитектуры, декоративные покрытия, растительные группы и цветочные оформления создают в целом на территории общественно-деловых центров благоприятную среду общественной и культурной деятельности.

Проектом предлагается реконструкция рынка и озеленение его территории по периметру.

Генеральным планом определено размещение производственной зоны станицы Крыловской на расчетный срок, и на долгосрочную перспективу вдоль трассы «Дон» и в южной части станицы на базе существующих предприятий.

Проектируемая планировочная структура хуторов Казачий и Ея подчинена сложившейся структуре жилых кварталов.

Общественный центр хутора Казачий формируется в геометрическом центре населенного пункта вдоль улицы.

Проектом, для улучшения планировочной и функциональной структуры общественного центра  на перспективу, предлагается организация  общественного центра, в который будут включены здание детского сада, отделение почтовой связи, спортивный зал общего пользования, баня, многофункционального  торгового комплекса так же предлагается организовать парк культуры и отдыха. Так же запланировано строительство пожарной части на две машины.

Проектируемая жилая застройка хуторов представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; реконструкции существующих транспортных узлов: пересечений и примыканий автодорог путем выбора современных и эффективных вариантов транспортных развязок.

Перечень мероприятий по совершенствованию системы внешнего и внутреннего транспорта подробно изложен в главе 2.3 данной пояснительной записки.

Проектом сохраняются памятники истории, архитектуры и археологии, расположенные на территории станицы, с обозначением границ временных охранных зон.

- 2.2. Функциональное зонирование территории

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития Крыловского сельского поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в т.ч. ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная, планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование территории Крыловского сельского поселения:

- выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития населенных пунктов и охраны окружающей среды;

- предусматривает территориальное развитие производственной и жилой зоны;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки Крыловского сельского поселения.

Генеральным планом поселения определены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона специального назначения;

- зона сельскохозяйственного использования и назначения;

- а также резерв территории для развития населенного пункта за расчетный срок генерального плана (жилой и зоны производственного назначения).

Для эффективного и упорядоченного взаимодействия функциональных зон в них выделяются подзоны.

- Жилая зона:

- зона усадебной жилой застройки;

- зона малоэтажной жилой застройки;

- резерв территории под жилую застройку.

- Общественно-деловая зона:

- зона делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе возможного размещения объектов торгового и развлекательного назначения, размещения объектов социального, общественно-делового и коммерческого назначения;

- зона многофункционального использования, в том числе возможного размещения объектов торгового и развлекательного и рекреационного назначения;

- зона многофункционального использования, в том числе размещения объектов транспортной инфраструктуры, придорожного обслуживания и транспортно-логистических комплексов;

- резерв территории для размещения объектов транспортной инфраструктуры, придорожного обслуживания и транспортно-логистических комплексов

- Зона рекреационного назначения:

- зона озеленения общего пользования;

- зона размещения спортивных объектов;

- зона размещения объектов отдыха и туризма;

- зона открытых озелененных пространств;

- резерв территории для размещения объектов отдыха и туризма.

- Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- резерв территории для размещения производственных, коммунальных  объектов и объектов агропромышленного комплекса;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

- Зона специального назначения:

- зона кладбищ;

- санитарно-защитная зона (санитарно-защитное озеленение).

- Зона сельскохозяйственного назначения и использования:

- зона сельскохозяйственных угодий (земли сельскохозяйственного назначения);

- зона сельскохозяйственных угодий (земли сельскохозяйственного использования);

- зона сельскохозяйственных угодий крестьянско-фермерских хозяйств.

- Жилая зона

Жилая зона занимает основные части территорий станицы Крыловской, хуторов Казачий, Ея и представлена в основном существующей 1 – 2-х этажной индивидуальной застройкой.

Так же жилая зона ст. Крыловская представлена территориями различных типов существующей застройки и новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилого фонда. Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой, жилой застройки секционного типа и индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Предусматривается поэтапное освоение территорий. Проектом определены территории для освоения на расчетный срок - до 2029г. (в южной  и северной, восточной частях станицы Крыловской, в южной – хуторов Казачий и Ея). Резервные территории, т.е. территории возможного развития за расчетным сроком (в северном, восточном и южном направлении от станицы Крыловской, в восточном) - до 2044г., как в существующих границах, так и за их пределами.

В составе жилой зоны генпланом выделены подзоны:

- зона усадебной жилой застройки – индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,15 га до 0,09 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки);

- зона малоэтажной жилой застройки – застройка секционного и блокированного типа, 2-3 этажа (без выделения приусадебных участков или с участками, не превышающими размера 0,05 га);

Авторами генерального плана планируется сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Генеральным планом на расчетный срок предлагается уплотнение центральных кварталов существующей усадебной застройки ст. Крыловской и других населенных пунктов поселения.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

- Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны.

Данным проектом общественно деловая зона населенного пунктов, формируется на базе исторически сложившегося общественного центра, исключение составляют вновь проектируемые жилые образования.

Общественно-деловая зона представлена:

- реконструируемым общественным центром станицы расположенным вдоль улицы Красной и зданиями общественного назначения хуторов Казачий и Ея, расположенными соответственно вдоль улиц Золотарева и Центральной.

- общественным  центром проектируемого жилого района в северной части станицы и подцентрами обслуживания, размещенными в жилых массивах.

-  проектируемыми центрами обслуживания хуторов Казачий, Ея;

Генеральным планом в составе общественно-деловой зоны выделены подзоны:

- зона делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе возможного размещения объектов торгового и развлекательного назначения, размещения объектов социального, общественно-делового и коммерческого назначения. Данная функциональная зона предназначена для размещения административно-деловых и хозяйственных учреждений, учреждений образования, культуры и искусства, здравоохранения и социального обеспечения, физкультурно-спортивных сооружений, предприятий торговли и общественного питания, учреждения бытового и коммунального обслуживания.

- зона многофункционального использования, в том числе возможного размещения объектов торгового и развлекательного и рекреационного назначения. В данной зоне предполагается многофункциональный набор объектов общественного назначения с преобладанием рекреационных (спортивно-оздоровительных и др.) функций и иных объектов в соответствии с регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки.

- зона многофункционального использования, в том числе размещения объектов транспортной инфраструктуры, придорожного обслуживания и транспортно-логистических комплексов. Эта подзона предполагает размещение объектов обслуживания транспорта (СТО, АЗС) объектов торговли (преимущественно оптовая торговля, крупногабаритные товары), объектов обслуживания и питания. На последующих стадиях проектирования следует обеспечить  условия безопасности при размещении учреждений и предприятий обслуживания по нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.

- Производственная зона

Производственная зона станицы Крыловской формируется на основе уже сложившихся промышленных и производственных предприятий, двух промышленных зон станицы: юго-западной и южной.

Производственная зона состоит из участков отдельных производственных комплексов, предприятий по переработке сельскохозяйственных  продуктов, транспортных сооружений, складов, улиц, дорог.

Генеральным планом заложены направления территориального развития промышленных зон с учетом их специфики.

Существующая промышленная зона занимает, небольшими фрагментами,  центральные территории станицы и на перспективу территориального развития не имеет. Часть ее промышленных предприятий расположена среди жилых массивов без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ), остальные промпредприятия расположены по периметру станицы и в большинстве своем находятся на консервации или ликвидированы.

В связи с вышеизложенным, генеральным планом предусмотрен вынос части предприятий, по мере амортизации, из территорий жилой застройки и размещение их на свободных территориях в южной и в юго-западной промышленных зонах:

- ООО «Цегла» Кирпичный завод;

- ООО «Мясокомбинат Екатерининский»;

- маслозавод;

- ОАО «Райпищекомбмнат Крыловский»;

- ОАО «Молзавод Крыловский»;

- мельница;

- «Сельхозтехника и Транссельхозтехника»;

- мастерские, техсельхозтехника, гаражи;

- база РАЙПО;

- маслоцех;

- хоздвор;

- колхозный двор.

Южная и юго-западная промышленные зоны расширяются за счет освоения прилегающих свободных территорий, как на расчетный срок, так и на далекую перспективу (резервные площадки).

При этом, согласно Заданию на проектирование и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, в генеральном плане заложено размещение проектируемых объектов производственного назначения по отраслевому зонированию территории, с соблюдением как санитарно-защитных зон от жилья, так и технологических зон между предприятиями различных отраслей.

Пространственное размещение предприятий предусмотрено таким образом, чтобы производственные вредности оказывали наименьшее воздействие на прилегающие жилые территории станицы.

Генеральным планом запланировано интенсивное развитие юго-западной промышленной зоны. Приоритетное территориальное развитие здесь получит отрасль переработки сельскохозяйственной продукции. На территории восточной промышленной зоны предусматривается размещение производственных площадей для предпринимательской деятельности на расчетный срок, а также резервные территории.

Удачное размещение в стуктуре населенного пункта, наличие автомобильных подъездов, возможность подключения к инженерным коммуникациям создает предпосылки инвестиционной привлекательности юго-западной промышленной зоны для размещения объектов перерабатывающего профиля различной мощности, от малого бизнеса до крупных производственных площадей.

В центральном районе станицы к выносу предусмотрен ряд предприятий:

- ООО «Цегла» Кирпичный завод (в южную промзону);

- ОАО «Молзавод Крыловский» (в юго-западную промзону);

- ОАО «Райпищекомбмнат Крыловский» (в юго-западную промзону);

- ООО «Мясокомбинат Екатерининский» (в юго-западную промзону);

- маслозавод (в юго-западную промзону);

В юго-восточном жилом районе выносятся в юго-западную промзону:

- колхозный двор.

Высвобождаемые территории отдаются под размещение центров культурного и бытового обслуживания.

На территориях развиваемых производственных комплексов предусматриваются общественные подцентры для их обслуживания. В их составе магазины, кафе-столовые, предприятия бытового и сервисного обслуживания.

Существующие производственные объекты подлежат реконструкции. Необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по усовершенствованию технологического цикла для улучшения их санитарного состояния и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Планировка существующих предприятий должна обеспечивать наиболее благоприятные условия для производственного процесса и трудовой деятельности, рациональное и экономичное использование земельных участков.

Участки многих предприятий в настоящее время используются неэффективно – плотность застройки во многих случаях низкая, поэтому более высокая эффективность использования территории на промышленных предприятиях достигается в основном за счет применения более совершенного производственного оборудования, высокой степени блокирования зданий и сооружений и повышения этажности производственных зданий.

Рекомендуется упорядочение функционального зонирования и размещения инженерных сетей в генеральных планах реконструируемых предприятий.

Незастроенные и свободные от транспорта и складов участки целесообразно занять под зеленые насаждения.

При планировке промышленных зон уделялось внимание упорядочению подъездных путей.  Все производственные территории, независимо от наличия или отсутствия отдельного ввода, имеют автодорожную связь с внешними магистралями.

Все существующие объекты коммунального назначения генеральным планом сохраняются.

Проектирование новых коммунальных объектов обосновано расчетами согласно перспективному населению по нормам СНиП 2.07.01-89*

Складские территории будут размещаться в существующих промышленных и в проектируемых коммунально-складских зонах .

Перечень объектов производственной зоны и объектов коммунального назначения Крыловского сельского поселения.

- Таблица 1

| № п/п | # Наименование | Коли-чество | Этаж. | ##### Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ст. Крыловская |  |  |  |  |
| 1 | Птице-товарная ферма ( ПТФ) | 2 | - | существ. |
| 2 | Молочно-товарная ферма ( МТФ ) | 3 | - | существ. |
| 3 | Свино-товарная ферма ( СТФ ) | 2 | - | существ. |
| 4 | Инкубаторная станция | 1 | - | реконстр. |
| 5 | ГУП КК « Крыловская ДРСУ» | 1 | - | реконстр. |
| 6 | Доржная передвижная механизированная колонна, Асфальто-бетонный завод | 1 | - | существ. |
| 7 | ПАТП « ст. Крыловская» | 1 | - | существ. |
| 8 | МСО МПМК | 1 | - | существ. |
| 9 | МТМ Колхоз «Восход» | 1 | - | существ. |
| 10 | МПЖКХ | 1 | - | существ. |
| 11 | Строительная база ООО «Рубикон-Л» | 1 | - | существ. |
| 12 | Производственная база ОАО «Крыловская –райгаз» | 1 | - | существ. |
| 13 | Производственная база ООО «Рубикон-Л»,(магазин «Березка») | 1 | - | существ. |
| 14 | Производственная база ООО «Степь» | 1 | 1 | реконстр. |
| 15 | База Агропромэнерго | 1 | - | существ. |
| 16 | ООО «Полюс» с/х переработка | 1 | - | существ. |
| 17 | ООО «Марианна» | 1 | - | существ. |
| 18 | РРЭС | 1 | - | проектир. |
| 19 | Полевой стан | 1 | - | существ. |
| 20 | Колхозный двор | 1 | - | реконстр. |
| 21 | Полевой стан. Зерносклад, мельница | 1 | - | существ. |
| 22 | Частные предприятия (склады) |  | - | существ. |
| 23 | Склады фермерского хозяйства | 1 | - | существ. |
| 24 | Малое предприятие (пищевого профиля) | 1 | - | существ. |
| 25 | Малое предприятие «Карелия» стройматер.-производство | 1 | - | существ. |
| 26 | ЧП «Витар» ( автосалон на 10 автомобилей): - магазин на 200м2 - кафе на 10 мест - производственное помещение - производств. и административное помещение | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | существ. |
| 27 | Пункт техобслуживания, автомагазин | 1 | 1 | существ. |
| 28 | Автозаправочная станция (газовая) | 1 | - | проектир. |
| 29 | Гаражи. Колхоз «Восход» | 1 | - | проектир. |
| 30 | Эл. подстанция | 2 | 1 | существ. |
| 31 | Столб сотовой связи с базовой станцией | 1 | - | существ. |
| 32 | АГРС | 1 | - | существ. |
| 33 | Котельная | 1 | 1 | существ. |
| 34 | Башня сотовой связи ООО»Артекс» | 1 | - | существ. |
| 35 | Очистные сооружения | 1 | - | проектир. |
| 36 | Авторынок на 600 м2 : - административное здание рынка - кафе - магазин «Продтовары» - торговые павильоны | 1 | - | проектир. |
| 37 | Терминал грузового автотранспорта: - административное здание - торговые павильоны - магазин автозапчасти - ремонтные мастерские | 1 | - | проектир. инвест. площадка |
| 38 | Автокемпинг: - административное здание - столовая - досуговый центр - спальные корпуса | 1 | - | проектир. инвест. площадка |
| 39 | Автосервис: - административное здание - магазин «Автозапчасти» - боксы ремонтных мастерских | 1 | - | проектир. |
| 40 | ООО «Цегла» Кирпичный завод | 1 | - | проектир.за расчетный срок |
| 41 | ООО «Мясокомбинат Екатерининский | 1 | - | . проектир. |
| 42 | Маслозавод | 1 | - | проектир. |
| 43 | ОАО «Маслозавод Крыловский» | 1 | - | проектир. |
| 44 | ОАО « Райпищекомбинат Крыловский» | 1 | - | проектир. |
| 45 | Мельница | 1 | - | проектир. |
| 46 | Мастерские, техсельхозтехника, гаражи | 1 | - | проектир. |
| 47 | База РАЙПО | 1 | - | проектир. |
| 48 | Маслоцех | 1 | - | проектир. |
| 49 | Хоздвор | 1 | - | проектир. |
| 50 | Многофункциональные здания с торгово-бытовыми объектами | 3 | 2 | проектир. |
| 51 | Торговые базы | 1 | 1 | проектир. |
| 52 | Торговый центр | 1 | 2 | проектир. инвест. площадка |
| 53 | Крытый овощной рынок | 1 | 1 | проектир. инвест. площадка |
| 54 | Магазины | 1 | 1 | существ. |
| х. Казачий. |  |  |  |  |
| 55 | Магазин «Райпо» | 1 | 1 | существ. |
| 56 | Баня | 1 | 1 | проектир. |
| 58 | Многофункциональный торговый комплекс: - аптека - магазин продовольственных непродовольственных товаров | 1 | 1 | проектир. |
| 59 | ООО «Гранит» бывшая МТФ №2 СПК «Кавказ» | 1 | - | существ. |
| 60 | ООО «Агромир» | 1 | 1 | существ. |
| 61 | Фермерская производственная база бывшая МТФ №4СПК | 1 | - | существ. |
| х. Ея. |  |  |  |  |
| 62 | Многофункциональный торгово-развлекательный комплек: - сельский клуб - аптека - магазин продовольственных непродовольственных товаров - баня | 1 | - | проектир. |

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению их вредного воздействия на среду жизнедеятельности.

Зона подразделяется на подзоны:

- Транспортная инфраструктура

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины; автозаправочные станции.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) - разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.

- Инженерная инфраструктура

Зона инженерной инфраструктуры представлена структурой существующих и проектируемых инженерных сетей и сооружений:

- водоснабжения (водозаборные сооружения, водозаборы. водопроводные сети, водоводы, охранные зоны I, II, Ш пояса);

- канализации (проектируемые очистные сооружения, сети канализации);

- газоснабжения (газопроводы высокого и низкого давления, ГРП);

- электроснабжения (коридоры воздушных линий электропередач  10, 35, 110, 220 кВ, ПС, РП, ТП);

- теплоснабжения (котельные, теплосети);

- транзитных инженерных коммуникаций, их коридоров (кабели связи).

Водоснабжение поселка осуществляется из артезианских скважин.

Проектом генплана станицы Крыловской на расчетный срок до 2028г. Необходимо запроектировать очистные сооружения с полной биологической очисткой и доочисткой сточных вод производительностью 4300 м3/сут с последующим сбросом в р. Ея.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемой насосной станции перекачки и по напорному коллектору перекачиваются на проектируемые очистные сооружения канализации.

Источником электроснабжения объектов Крыловского сельского поселения являются существующие трансформаторные подстанции, расположенные на территории ст.Крыловская, а именно:

- трансформаторная подстанция 220/110/35/10кВ «Крыловская» с трансформаторами мощностью 1х25,0 МВА и 1х10,0 МВА;

- ПС 35/10кВ «Екатериновская» с трансформатором 1х6,3 МВА.

В связи с ростом электрических нагрузок на расчётный срок (2028г.) на ПС35/10кВ «Екатериновская» схемой рекомендуется установка второго трансформатора мощностью 6,3 МВА.

В ст.Крыловской с учётом проекта планировки А1-50201 предусматривается строительство 23 новых подстанций и использование 80 существующих, в том числе реконструируемых на увеличение мощности -9 шт.

В   х.Казачий предусматривается реконструкция ТП Ек1-314 с заменой существующего трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор 160кВА.

В  х.Ея предусматривается реконструкция ТП Ек1-236 с заменой существующего трансформатора мощностью 63кВА на трансформатор 100кВА.

Теплоснабжение ст. Крыловской в настоящее время осуществляется от семи котельных, которые отапливают административные здания, детский сад и школу. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

В х.Казачий и в х.Ея объекты теплоснабжения в настоящие время отсутствуют.

Теплоснабжение объектов ст. Крыловской и х. Казачий, х.Ея в границах проектируемого генерального плана предусматривается от семи существующих и восьми новых районных котельных, их строительство планируется на I очередь до 2019г. (6 котельных в ст.Крыловской, одна в х.Казачий и одна в х.Ея), а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Более подробно вопросы инженерной и транспортной инфраструктур представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

- Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие системуоткрытых пространств сельского поселения.

Зона охватывает также прибрежные территории реки Ея и ее балок, активно используемые населением для отдыха.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Основные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Рекреационная зона станицы Крыловской представлена парком в существующем общественном центре, парками и скверами в проектируемых общественных центрах и подцентрах в западной и северной части станицы и  лесопарком вдоль правого и левого берега балки реки Ея, пляжем и набережной на реке Ея, территорией спортивных сооружений.

Рекреационная зона хуторов Казачий, Ея представлена проектируемыми парками в общественном центре и лесопарковой зоной вдоль реки Ея.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.

- Зона специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Не основные и сопутствующие виды использования:  культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов и другие объекты.

К зоне специального назначения населенных пунктов Крыловского сельского поселения относятся территории существующего кладбища, проектируемого кладбища традиционных захоронений, мусороперегрузочная станция и их санитарно-защитные зоны.

В северо-восточной части поселка расположено существующие кладбище традиционного захоронения, генеральным планом предусмотрена организация и благоустройство территорий санитарно защитной зоны (СЗЗ). На дальнейшую перспективу для захоронения отводится новая территория площадью 1-2 га, примыкающая к  существующему кладбищу.

В целях решения задач комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 августа 2013 года №298, в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 мая 2012 года №3258-П «Об утверждении концепции обращения с отходами производства и потребления на территории Краснодарского края до 2020 года», постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 23 мая 2014 года №1070-П «Об обращении с твердыми бытовыми отходами на территории некоторых муниципальных образований Краснодарского края», приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 11 февраля 2015 года №26 «О принятии решения о внесении изменений в схему территориального планирования Краснодарского края», администрацией муниципального образования Крыловский район, в январе 2016 года, выполнена корректировка генерального плана Крыловского сельского поселения муниципального образования Крыловский район Краснодарского края.

Мероприятия по корректировке документа территориального планирования выполнены в целях приведения в соответствие со схемой территориального планирования Краснодарского края и учета мероприятий по реализации краевой схемы межмуниципального расположения объектов размещения твердых коммунальных отходов.

Внесены изменения в части установления функциональной зоны для  земельного участка с кадастровым номером 23:14:0304000:9347, предусматривающей возможность размещения объектов необходимых для организации деятельности по сбору, транспортированию, перегрузке, обработке  твердых коммунальных отходов, а также установлено соответствующее обозначение, информирующее о предполагаемом размещении на указанной территории объекта регионального значения (объект необходимый для организации деятельности по сбору, транспортированию, перегрузке, обработке твердых коммунальных отходов для обслуживания Крыловского района).

Размещение объекта для организации деятельности по сбору, транспортированию, перегрузке, обработке твердых коммунальных отходов для обслуживания Крыловского района планируется в северо-западной части станицы Крыловской на земельном участке с кадастровым номером 23:14:0304000:9347.

Генеральным планом предусматривается организация и благоустройство территории санитарно защитной зоны (СЗЗ – 300 м).

Подробно вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» (Том 3) настоящего проекта.

- Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В составе генерального плана отражены следующие типы зон ограничения использования:

– территории памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов; охранная зона памятников истории и культуры (архитектуры, археологии);

– археологические зоны;

– водоохранная зона - в пределах населенных пунктов совпадает с прибрежной защитной полосой;

–  зона первого пояса водозаборных сооружений.

Иных зон, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, на территории станицы Крыловской и хуторов Казачий, Ея не имеется.

- Зона сельскохозяйственного использования

В пределах проектируемых и существующих границ поселения и населенного пункта располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые пашней, садами, овощными культурами; крестьянские хозяйства, относящиеся к зоне сельскохозяйственного использования. Земли сельскохозяйственного использования предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной,  землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные, учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Территории зон сельскохозяйственного использования могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и  перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

Территории зон сельскохозяйственного назначения, расположенные в пределах проектной границы станицы Крыловской   могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

- 2.3. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий (чертеж ГП – 4) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные размеры санитарно-защитных зон от существующих, реконструируемых и проектируемых территорий объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

- Водоохранные зоны.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы на территории Ильинского сельского поселения установлены от следующих водных объектов: р. Ея, р. Веселая, р. Кавалерка, балка Воровского, балка Макушина, балка Сухая, балка Водяная. Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 года № 74-ФЗ Постановлению Законодательного собрания Краснодарского края от 15.07.2009 года N 1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» водоохранная зона р. Ея -200м, р. Веселая - 100м, р. Кавалерка - 200м, балка Воровского-50м, балка Макушина-50м, балка Сухая-50м, балка Водяная-50м. Ширина прибрежной защитной полосы составляет 50 метров.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…» утверждаемой части проекта, а так же в разделе 2.12. «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» материалов по обоснованию, а так же в графических материалах материалов по обоснованию проекта - «Схема ограничений использования территории. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приводится в соответствующем разделе пояснительной записки.

- Зоны охраняемых объектов.

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты.

- Зона земель особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами.

- 2.4. Размещение объектов капитального строительства

- 2.4.1. Развитие социальной инфраструктуры

Станица Крыловская является административным, деловым, культурным центром муниципального образования Крыловское сельское поселение и имеющаяся сеть предприятий и учреждений обслуживания не обеспечивает в полном объеме потребности населения.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов и перспективного развития населенного пункта.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составляющей частью социального развития поселка. Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышение уровня обслуживания, появление новых видов услуг, так и кол-во порядка – увеличение количества рабочих мест в сфере обслуживания за счет кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер рыночного комплекса. В новых экономических условиях сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее емка для занятости населения.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей поселка, достижения нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Основными принципами в оптимизации системы обслуживания поселка, при подборе и определении мощности предприятий являются:

– повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

– возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

– максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение в жилой застройке обслуживающих центров периодического и массового спроса для удовлетворения потребностей населения.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения обслуживания делятся на категории:

– учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения: детские дошкольные учреждения, начальные общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, комплексные физкультурные площадки, столовые, приемные пункты КБО, бани, кафе и т.д. Учреждения повседневного спроса находятся в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом микрорайоне или жилой группе населенного пункта;

– учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) –  вторая ступень обслуживания – размещаются в центрах сельских поселений; для постоянного населения:  средние школы, поликлиники, амбулатории, кинотеатры, клубы, стадионы, кафе, комбинаты бытового обслуживания, магазины – обслуживают население в пределах 30 минутной транспортной доступности;

– учреждения  эпизодического  пользования:  административно - хозяйственные, деловые, финансово-кредитные учреждения, музеи, библиотеки, учреждения стационарного медицинского обслуживания, соцобеспечения, крупные спортивные комплексы районного значения, высшие учебные заведения, гостиницы, крупные торговые центры.

В связи с дальнейшим развитием населенных пунктов, генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией существующих.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений культурно-бытового обслуживания, где выделены зоны для размещения учреждений соцкультбыта, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно - оздоровительного, спортивно – рекреационного назначения.

Схема функционального зонирования ст. Крыловской содержится в пояснительной записке «Разработка генерального плана  ст.Крыловской Краснодарского края» по договору № А1-050187 от 21.07.2005, разработанный ОАО «ИТРКК» в 2006году.

Расчет потребности поселка в основных учреждениях обслуживания произведен в соответствии с нормами СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

При размещении учреждений культурно-бытового обслуживания учитывались нормативные радиусы доступности.

Учреждения и предприятия обслуживания, запроектированные за расчетным сроком, в расчеты не включены.

Размещение учреждений обслуживания периодического и эпизодического пользования принято на перспективу в соответствии с планировочной структурой поселка в общественном центре и подцентрах обслуживания как новых, так и реконструируемых районов. В их составе досугово-развлекательный и торгово-бытовые комплексы, рынки, автостоянки, медицинские учреждения, детские сады, школа, спортивные сооружения, парки, скверы и бульвары.

Все общественные центры связаны удобными транспортными и пешеходными маршрутами.

При размещении всех учреждений обслуживания учитывались нормативные радиусы доступности.

В х. Казачий проектом предлагается размещение пожарного депо.

Ниже в таблице 2 приводится перечень проектируемых и сохраняемых объектов обслуживания населения Крыловского сельского поселения.

- Проектируемые объекты социально-культурного назначения

- Таблица 2

| Наименование объекта | Количество | Этажность |
| --- | --- | --- |
| ст. Крыловская |  |  |
| 1. Межшкольный учебно-производственный комбинат | 1 | 2 – 3 |
| 2. Среднеэтажная жилая застройка, включающая в себя специальный жилой дом и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | 5 | 2 – 3 |
| 3. Спортивный комплекс с крытым плавательным бассейном и тренажерными залами | 1 | 2 |
| 4. Храм | 1 | 3 |
| 5. Культурно-развлекательный центр, пляжная зона с лодочной станцией | 1 | 2 |
| 6. Вещевой рынок | 1 | 2 |
| 7. Крытый овощной рынок | 1 | 1 |
| 8. Рынок стройматериалов | 1 | 1 |
| 9. Развлекательно-досуговый центр | 1 | 2 |
| 10. Средняя общеобразовательная школа на 450 мест | 1 | 2-3 |
| 11. Гостиница на 100 мест | 1 | 2-3 |
| 12. Торгово-остановочные и торгово-развлекательные комплексы | 3 | 1 |
| 13. Встроено-пристроенные помещения к жилым домам общественного назначения; | 32 | 1 |
| 14 Молодежно-развлекательное кафе в парке | 2 | 1 |

Проектные предложения по решению центра станицы представлены на чертежах генерального плана М 1 : 5000, в пояснительной записке - «Разработка генерального плана  ст.Крыловской Краснодарского края» по договору № А1-050187 от 21.07.2005, разработанный ОАО «ИТРКК» в 2006году.

продолжение	Таблица 2

| х. Казачий |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Отделение почтовой связи | 1 | 1 |
| 2. Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение | 1 | 2 |
| 3. Спортивный зал общего пользования | 1 | 1 |
| 4. Плоскостные спортивные соорудения | 1 | - |
| 5. Баня | 1 | 1 |
| 6. Многофункциональный торговый комплекс | 1 | 1 |
| х. Ея |  |  |
| 1. Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение | 1 | 1 |
| 2. Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс | 1 | 1 |

- 2.4.2. Развитие транспортной инфраструктуры

Генеральным планом предусматривается создание единой системы внешнего транспорта и улично-дорожной сети поселка в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

-главные улицы осуществляют связь жилых территорий между собой и с общественным центром;

-основная улица в жилой застройке осуществляет связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением,

- второстепенная улица в жилой застройке осуществляет связь между основными жилыми улицами,

- проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Главными улицами ст. Крыловской  являются:

-ул. Первомайская,

-ул. Жлобы,

-ул. Орджоникидзе,

-ул. Комсосольская,

-ул. Октябрьская;

-ул. Некрасова;

-ул. Павлова;

-ул. Кооперативная;

-ул. Шевченко;

-ул. Демьяна Бедного;

-ул. Фрундзе;

-ул. Пушкина;

Главной улицей х. Казачий  является:

-ул. Центральная;

Главной улицей х. Ея  является:

- ул. Золоторева;

Ширина главных улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 25,0-30,0 м., ширину проезжей части - 7,0 -12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Проектом предусмотрено размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах, в промышленных зонах, в общественном центре, в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

- 2.4.3. Развитие инженерной инфраструктуры

- 2.4.3.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

В данном разделе рассматривается территория Крыловского сельского поселения, включающая станицы Крыловскую, х. Казачий и х.Ея.

Инженерная подготовка территории на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления, берегообрушения и оползневых процессов.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете ООО "ГеоАрхСтройПроект", выполненном в 2007 году, к опасным геологическим процессам в Крыловском сельском поселении следует отнести:

- подтопление;

- затопление;

- заболачивание;

- эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков, (оврагообразование);

- просадка грунтов;

- дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

- сейсмичность.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

К площадям подтопления отнесены территории пойм рек и устьев ложбин стока.

Существует территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории уровень подземных вод может достигнуть поверхности земли лишь в периоды катастрофических осадков.

Затопление территории поверхностными водами распространено на пойме вблизи русла реки, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание, сопровождающееся появлением влаголюбивой растительности.

Подземные воды на пойме, надпойменных террасах и склонах характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям. На водоразделах подземные воды не обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

Выделяется два типа эрозионно-аккумулятивных процессов временных водотоков: первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, второй – линейная эрозия.

На рассматриваемой территории имеют развитие оба этих типа водной эрозии, однако площадное их развитие весьма ограничено. Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. В целом, подверженность территории Крыловского сельского поселения эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

Крайне ограниченное развитие по берегам рек имеют участки  боковой эрозии – на р. Ея и ее притоке р. Веселой. Большей частью русла рек вдоль берегов поросли болотной растительностью.

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на рассматриваемом массиве. Грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания.

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям надпойменных террас, склонам и водоразделам.

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Фоновая сейсмичность Крыловского сельского поселения согласно карты ОСР-97(А), СНиП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме составит – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

При разработке генерального плана Крыловского сельского поселения учитывались рекомендации СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах", СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления", СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения.

На основании этих материалов предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

- Защита от опасных физико-геологических процессов.

- Благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация.

- Особые условия строительства.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений, и подлежат уточнению на стадии рабочих чертежей.

Графическое изображение проектируемых мероприятий показано на "Схеме инженерной подготовки территории" в М 1:25000. Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

- Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройству сети водостоков.

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод  со всех водосборных бассейнов территории населенных пунктов Крыловского сельского поселения.

Схема стока по водосборным бассейнам выполнена на основании топографических материалов и характера застройки, положения водоприемников и их уровенного режима.

Для ликвидации подтопления рекомендуются следующие мероприятия:

– восстановление естественных водотоков внутри застроенной и перспективной территорий, очистка от камыша, сорной растительности и завалов;

– строительство сети ливневой канализации с необходимыми очистными сооружениями;

– планировка территории с подсыпкой в нужном объеме;

– строительство водопропускных сооружений на всех искусственных и естественных переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

– увязка сети водоотведения данного участка с общей схемой защиты от подтопления в регионе.

В каждом бассейне проходит главный коллектор, который принимает поверхностный сток с прилегающей территории и отводит в водоприемник.

В основном главные коллекторы проходят по ложбинам или пониженным местам территории. Главные коллекторы, проходящие по ложбинам, устраиваются в земляном русле, склоны укрепляются посевом трав. При пересечении с автодорогами коллекторы проходят в трубах.

Расчетные расходы дождевых вод определены согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Расчет выполнен на 20 минут интенсивного дождя.

Расходы дождевых вод в границах каждого водосборного бассейна приведены  ниже в таблице 3.

На стадии генплана в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Основными водоприемниками водостоков являются р. Ея и р. Веселая.

Водосборную и транспортирующую сеть рекомендуется выполнять в лотках. При глубине заложения лотков более 1 м они перекрываются железобетонными плитами.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные  с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках  соответствующего сечения. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства  на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа. Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом, выполненным по СНиП 2.04.03-85 и справочнику Карагодина, Молокова "Отвод поверхностных вод с городской территории", Москва. Стройиздат. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом.

При определении границ бассейнов и трассировки главных коллекторов учитывалось размещение очистных сооружений. В данном проекте из-за  невозможности выноса очистных сооружений  за пределы  застройки, в каждом водосборном бассейне устраиваются локальные очистные сооружения.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации",  с небольших селитебных территорий, площадью до 20 га допускается сбрасывать поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, поступает в водоприемник. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами". Размеры очистных сооружений принимаются согласно расчетам (СНиП 2.04.80-85).

Поверхностные воды с нагорной части проектом предусматривается отвести в балку без очистки, поскольку они не несут в себе загрязнений, присущих стоку с населенного пункта.

Поверхностный сток с территорий промышленных предприятий рекомендуется подвергать очистке организацией самих предприятий.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территории.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

- Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка территории Крыловского сельского поселения в границах генерального плана, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог и трасс коммуникаций в дальнейшем привели к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по защите территории Крыловского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

1. Разработка проектов регулирования русла рек Ея и Веселая, балок с защитой от подтопления территории Крыловского сельского поселения с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности) в соответствии со СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита от затопления и подтопления".

2. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений, усиление конструкций зданий и сооружений, построенных в прежние годы.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Крыловского сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

– дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

– защита от подтопления, затопления и заболачивания территории;

– противоэрозионные мероприятия;

– защита от ветровой дефляции.

- Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах «западинах» на проектируемой территории наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств.

Предусматривается засыпка или намыв этих территорий с одновременным их дренированием. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем.

Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Перечисленные работы необходимо выполнить на стадии рабочего проекта.

- Защита от подтопления, затопления и заболачиваемости территории

Подтопление территории Крыловского сельского поселения осуществляется подземными водами первого от поверхности водоносного горизонта на участках ложбин стока, в районе искусственных водоемов, в периоды катастрофических осадков и других явлений – на участках склонов водораздела. Питание подземных вод осуществляется на площади межбалочных водоразделов, склонах, в основном, за счет инфильтрации атмосферных вод, фильтрационных потерь из искусственных водоемов, за счет инфильтрации техногенных потерь воды.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной  характеры.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

– сооружение искусственных прудов;

– зарегулирование рек;

– утечки из водонесущих коммуникаций;

– барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

– изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями.

Естественные:

– близкое залегание водоупорных грунтов;

– низкие фильтрационные свойства грунтов;

– заиление русел и тальвегов ложбин стока;

– реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов, понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в реке и балках. Потому, в период паводков на участках, прилегающих к ним, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории. В это время создается уклон зеркала грунтовых вод  от них. В меженный период происходит обратный процесс.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

Затопление территории поверхностными водами распространено вблизи русла реки, балок, в ложбинах стока и в замкнутых понижениях во время паводков, в период выпадения катастрофических осадков. Паводок происходит весной, обычно в марте, формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Затопление паводковыми водами носит кратковременный характер (2-5дней).

В устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях рельефа, в прибрежной части реки.  в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание, которое выражается в произрастании влаголюбивой растительности.

Причинами заболачивания являются недостаточные уклоны рельефа, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов.

Для предотвращения подтопления, затопления и заболачиваемости территории, проектом рекомендуются следующие мероприятия:

– восстановление естественных водотоков на всем протяжении до водоприемника, очистка их от камыша, сорной растительности и завалов, расчистка дна с созданием уклона по дну, профилирование откосов с укреплением посевом трав;

– строительство водопропускных сооружений на естественных водотоках (ложбинах стока) при пересечении их с автодорогами;

– строительство нагорного канала для отвода поверхностных вод с нагорной части, примыкающей к северо-восточной окраине ст. Крыловской;

– строительство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

– расчистка  и углубление искусственных водоемов с одновременным сокращением их ширины за счет укладки вынутого при расчистке грунта на прибрежные мелководья с целью вскрытия выходов грунтовых вод в русло, сокращение зарастаемости прудов;

– планировка территории с подсыпкой в нужном объеме;

– строительство водопропускных сооружений на всех искусственных и естественных переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающей территории.

Поверхностные воды с нагорной части проектом предусматривается отвести в искусственные водоемы без очистки, поскольку они не несут в себе загрязнений, присущих стоку с населенного пункта.

Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

- Противоэрозионные мероприятия

Выделяется два типа временных водотоков. Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории Крыловского района имеют развитие оба этих типа водной эрозии, однако площадное их развитие весьма ограничено.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается, в основном, гумусированный слой почвы и почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим, непостоянным мигрирующим промоинам с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны. На территории района площадной смыв и струйчатая эрозия приурочены к нижним частям склонов долин рек, где пораженность площади этими процессами, в среднем, составляет 1%.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки.

В целом, подверженность территории Крыловского сельского поселения эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

Проектом предусмотрена засыпка небольших балок с регулированием поверхностного водостока, профилирование склонов, выполнение противоэрозионного регулирования территорий путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел и балок, регулирования стока поверхностных и дождевых вод.

Предусмотреть укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

- Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция, развеевание и перенос песчаных и пылеватых масс при вскрытии лессовых просадочных грунтов на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

- Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы рек, прудов, каналов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

При строительстве вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства в прибрежной части.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам реки предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

- Благоустройство водоемов и устройство набережных

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- регулирование и расчистка русла реки;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- вертикальная планировка и организация поверхностного стока на прилегающих территориях;

- дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов одерновкой и посевом трав.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Согласно представленному генеральному плану в состав рекреационной зоны населенных пунктов входят скверы, спортивные площадки, общественные зоны отдыха, в центральной части станицы Крыловской предусмотрено строительство набережных с подпорными стенками паркового типа.

- Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарка;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

На территориях Крыловского сельского поселения в границах проекта генплана при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включены планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Планировка  и застройка городских и сельских поселений".

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначить в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 "Благоустройство" на стадии рабочего проекта.

- Особые условия строительства

Фоновая сейсмичность территории района согласно карте ОСР-97 (А), СНиП II-07-81-2000* составляет 6 баллов. На территории поймы категория грунтов по сейсмическим свойствам III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме 7 баллов, кроме того, на территории повышенных частей склонов и водоразделе по грунтовым условиям, за счет просадочных свойств грунтов второго типа их категория по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность составит - 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

Территорию Крыловского сельского поселения тектонические разломы не пересекают.

Основная часть проектируемой территории застроена. Развитие населенных пунктов предусматривается на территории свободной от застройки.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

– наличие просадочных грунтов;

– подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

– повышенная агрессивность подземных вод.

На рассматриваемой территории необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

- Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

– минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

– во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах  всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

– в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах";

– почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

– все работы  по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п. 2 СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений	 от опасных геологических процессов";

– инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления";

– здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" и ТСН22-302-2000 "Строительство в сейсмических районах Краснодарского края";

– при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей – по отдельному рабочему проекту;

– в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

– все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением "Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов";

– при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций, т.к. грунтовые воды средне- и сильноагрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

На территориях, сложенных просадочными грунтами с поверхности, необходимо исключить замачивание из-за утечек из водонесущих коммуникаций.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства  на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

- 2.4.3.2. Водоснабжение и канализация

В настоящем разделе проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Крыловского сельского поселения муниципального образования Крыловской район Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав муниципального образования Крыловское сельское поселение входят: ст.Крыловская, х.Казачий и х.Ея.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН 2.1.5.689-89 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия проектируемого района относятся к  категории сложности. Грунты представлены суглинками тяжелыми, твердыми пылеватыми. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Подземные воды вскрыты на глубине от 0 до 10м от поверхности земли.

Территория расположена в зоне с исходной сейсмичностью 6-7баллов.

- Канализация

Схемы хозяйственно-бытовой канализации проектируемых населенных пунктов разработаны на основании задания на проектирование, санитарного задания и исходных данных, выданных заказчиком, а также в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, принятыми при разработке генеральных планов.

- Ст. Крыловская

- Существующая канализация

Согласно заключению отдела Территориального управления Роспотребнадзора в Крыловском районе Краснодарского края и справки МУП «Водоканал» в станице Крыловской централизованной канализации нет. Стоки от жилых домов и общественных зданий сбрасываются в септики и выгребные туалеты. Самотечная канализация предусмотрена от общежития и части домов, расположенных по ул. Красноармейской до ул. Дружбы, которая поступает в резервуар. Из резервуара стоки насосами, расположенными в КНС, по двум напорным трубопроводам Ø100мм, L=3,81м поступают на очистные сооружения производительностью 100м3/сут. с последующим сбросом на поля фильтрации.

- Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации ст. Крыловской.

Расчетные расходы сточных вод для станицы определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Расчет водоотведения выполнен в табличной форме и приведен в таблице 6.

Согласно произведенному расчету расход стоков составляет:

- на современное состояние Q=3722,00 м3/сут.;

- на расчетный срок Q=4297,00м3/сут.

Необходимо запроектировать очистные сооружения с полной биологической очисткой и доочисткой сточных вод производительностью 4300 м3/сут с последующим сбросом в р. Ея.

Данным проектом предусматривается прокладка самотечной канализации по улицам: Социалистической, Тельмана, Степной, Культурной, Жлобы, Чкалова, Некрасова, Первомайской, Пролетарской, Павлова, Халтурина, Советской, Литвинова, Мичурина, Северной, Тургенева, Толстого, Лермонтова, Кирова, Октябрьской, Набережной, Кооперативной.

Самотечные сети приняты Ø200 мм, L =27805м и Ø300мм, L=6455м из полиэтиленовых труб. Рельеф местности продиктовал строительство восьми канализационных насосных станций. Главная КНС № 4 располагается по ул. Д.Бедного.

Напорные коллектора от насосных станций проектируются из полиэтиленовых труб Ø225, L.=2850м в две нитки, Ø160, L.=2000м, Ø110, L=7950м.

Напорный коллектор от ГКНС до очистных сооружений проектируется в две нитки из полиэтиленовых труб Ø315 L=200м (общая длина).

Расположение насосных станций № 1,2,3,5,6,7,8 см. генплан станицы Крыловской.

- Объем работ по канализации

- Таблица 7

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы самотечные | 200 | полиэтилен | 27805,0 |
| 2 | Трубы самотечные | 300 | -«- | 6455,0 |
| 3 | Трубы напорные | 100 | -«- | 7950,0 |
| 4 | Трубы напорные | 150 | -«- | 2000,0 |
| 5 | Трубы напорные | 200 | -«- | 2850,0 |
| 6 | Трубы напорные | 300 | -«- | 3200,0 |
| 7 | Канализационные насосные станции |  | ж/б | 8 |
| 8 | Очистные сооружения произ-водительностью 4500м3/сут |  |  | 1 |

- Данные по водоотведению

Таблица 8

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | Проектный срок 2021г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | Чел. | 13641 | 225 | 3069,00 | 15262 | 225 | 3434,00 |
| 2 | Застройка зданиями, обору-дованными внутренним водопроводом, канализаци-ей и отоплением от АГВ | Чел. | 1051 | 300 | 315,00 | 1573 | 300 | 472,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 3384,00 |  |  | 3906,00 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 338,00 |  |  | 391,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 3722,00 |  |  | 4297,00 |

х. Казачий и х. Ея

- Существующая канализация

Согласно заключению отдела Территориального управления Роспотребнадзора в Крыловском районе и справке администрации Крыловского сельского поселения в х. Казачий и х. Ея централизованной сети канализации нет.

- Проектируемая канализация

Проектом генплана принята централизованная схема канализации.

Расчетные расходы сточных вод для х.Казачий и х. Ея определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 8,9.

Расход стоков для х. Казачий составляет:

-на современное состояние Q=28,60м3/сут.;

-	на I очередь строительства Q=39,93 м3/сут.;

- на расчетный срок Q=44,58 м3/сут.-

Расход стоков для х. Ея составляет:

- на современное состояние Q=13,65м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=17,40 м3/сут.;

- на расчетный срок Q=17,40 м3/сут.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой.

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации для

х. Казачий и х. Ея запроектированы канализационные насосные станции перекачки для уменьшения глубины заложения канализационных сетей в количестве 2 штук.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации.

Очистные сооружения производительностью 60 м3/сут. запроектированы на северо-западной окраине хутора Казачий.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении производительностью 60 м3/сут., разработанные предприятием ООО «Комплект экология».

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999г.).

ВВ        <3мг/л;

БПКпол     <3мг/л;

NH4→N<0,4мг/л;

NО3→N<9,1мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод в водоем (водоприемником является река Ея).

Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5м. Материал труб – армированный стеклопластик.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 6,50км.

- Объем работ по канализации по х. Казачий и х. Ея

- Таблица 9

| №№ п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 150 | полиэтил. | 3500,00 |
| 2 | Трубы канализационные самотечные | 200 | полиэтил. | 500,00 |
| 3 | Трубы напорные | 65 | полиэтил. | 2500,00 |
| 4 | Канализационная насосная станция | 2000 | метал | 2 |
| 5 | Станция биологической очистки произв. 60 м3/сут |  |  | 1 |

- Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются для насосных станций от 15 до 30м в зависимости от производительности.

Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений биологической очистки принимаются от 150 до 400м в зависимости от производительности.

- Охрана окружающей среды

Канализование населенного пункта уже предусматривает охрану окружающей среды от загрязнения нечистотами. Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары КНС, затем по напорным коллекторам перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой на песчаных фильтрах с последующим сбросом в водоем. Насосные станции выполнены из монолитного ж/б с гидроизоляцией, что предотвращает попадание стоков в грунт. Вентиляция сети предусмотрена через вентиляционные стояки зданий и сооружений и за счет неплотности люков колодцев. Колодцы выполнены из сборных ж/б колец с изоляцией. Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Обеззараживание сточных вод предусмотрено гипохлоритом натрия, получаемого  электролизной установкой.

- Проект зон санитарной охраны

Настоящий проект зон санитарной охраны водозаборных сооружений ст. Крыловской, х. Казачий и х. Ея составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640 и действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

- Краткое описание проектируемого водозабора

Для станицы Крыловской проектом предусматривается строительство головного узла водозаборных сооружений производительностью 4500м3/сут., состоящего из 9 артскважин (5 скважин сущ., 4 скважины проект.). Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, а затем с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть. Для обеззараживания воды предусматривается электролизная установка с электролизерами ЭН-5. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

На площадке головных водозаборных сооружений располагаются:

1. Артезианские скважины с насосной станцией I подъема – 9 скважин

(8 - рабочие, 1- резервная).

2. Электролизная – 1 шт.

3. Насосная станция II подъема – 1 шт.

4. Резервуары – 2 шт.

5. Фильтр-поглотитель – 2 шт.

6. Трансформаторная подстанция – 1 шт.

7. Дизельная – 1 шт.

8. Проходная с бытовками – 1 шт.

Участок под узел водозаборных сооружений расположен на южной окраине станицы.

Подземные воды вскрыты на глубине 0-5м от поверхности земли. Источников загрязнений территории не обнаружено. Возможность организации зон санитарной охраны имеется.

Для обеспечения водой населения х.Казачий и х. Ея проектом предлагается запроектировать водозабор производительностью 60 м3/сут. в составе:

1. Артезианские скважины I подъема – 2 шт. (1 скв. существующая, 1 скв. проектируемая).

2. Насосная станция I подъема с бактерицидной установкой.

3. Водонапорная башня Рожновского-ВБР-50-2 шт.

Участок под узел водозаборных сооружений расположен в юго-восточной части х. Казачий.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов.

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

II пояс зоны санитарной охраны примыкает к I и охватывает более широкую территорию. Положение границы II пояса устанавливается расчетами. Время движения загрязненного потока до водозабора должно быть не меньше времени, в течение которого микроорганизмы теряют жизнедеятельность.

Во II поясе санитарной охраны все виды строительства осуществляются только по разрешению органов санитарно-эпидемиологического надзора. Кроме того промышленные предприятия, населенные пункты и жилые дома должны быть благоустроены; хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, выпускаемые в открытые водоемы, входящие во II пояс ЗСО, должны иметь повышенную степень очистки; на указанной территории запрещается загрязнять водоемы сбросом нечистот, мусором, навозом, промышленными отходами.

Граница III пояса ЗСО (от химических загрязнений) определяется расчетами и зависит от гидрогеологических параметров водоносного пласта.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть ст. Крыловской должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Рекомендации по установлению местоположения границ зоны санитарной охраны

Важным моментом при окончательном определении границ пояса ЗСО для скважин, питающихся подземными водами, является то, что не следует исходить только из гидрогеологических данных и проводить границы по геометрическим линиям. Предпочтительно, когда границы II пояса ЗСО, примерно совпадающие с границами, определенными по гидрогеологическим соображениям, приурочиваются к линиям, хорошо обозначенным на местности (река, дорожная сеть, граница населенного пункта или административного района).

Это позволяет более четко установить на местности границы II пояса и тем самым облегчает организацию санитарных охранных мероприятий и контроль над ними.

- Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 10

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2029 г. |  | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| ст. Крыловская |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 3722,00 | 4297,00 |  | - |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 3722,00 | 4297,00 |  | - |
|  | - на производственные нужды |  | - | - |  | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 3800,00 | 4500,00 |  | - |
|  | - водозаборов подземных вод |  | 3800,00 | 4500,00 |  | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 225-300 | 225-300 |  | - |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 225-300 | 225-300 |  | - |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 72,00 | 62,00 |  | - |
| х. Казачий и х. Ея |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 44,00 | 63,73 |  | 59,08 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 42,25 | 61,98 |  | 57,33 |
|  | - на производственные нужды |  | - | - |  | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | - | 60,00 |  | 60,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  | - | 60,00 |  | 60,00 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 |  | 200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 |  | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 8,00 |  | 8,00 |
| Крыловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 3766,00 | 4360,73 |  | - |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 3764,25 | 4358,98 |  | - |
|  | - на производственные нужды |  | - | - |  | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 3800,00 | 4560,00 |  | - |
|  | - водозаборов подземных вод |  | 3800,00 | 4560,00 |  | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 225-300 | 225-300 |  | - |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 225-300 | 225-300 |  | - |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 70,00 |  | - |
| Канализация |  |  |  |  |  |  |
| ст. Крыловская |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 3722,00 | 4297,00 | - |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 3722,00 | 4297,00 | - |  |
|  | - производственные сточные воды | - | - | - | - |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | 3800,00 | 4500,00 |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 50,26 | - |  |
| х. Казачий и х. Ея |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 42,25 | 61,98 |  | 57,33 |
|  | - производственные сточные воды | - | - | - |  | - |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 60,00 |  | 60,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 6,50 |  | 6,50 |
| Крыловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 3764,25 | 4358,98 |  | - |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 3764,25 | 4358,98 |  | - |
|  | - производственные сточные воды | - | - | - |  | - |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | 3800,00 | 4560,00 |  | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 56,76 |  | - |

- 2.4.3.3. Электроснабжение

- Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Крыловского сельского поселения  Крыловского района Краснодарского Края выполнен на основании задания на проектирование, исходных данных от заказчика и технических условий ОАО «Кубаньэнерго» №201-53-9/5 от 24.12.2007г.

В состав раздела входит:

а) Разработка схемы электроснабжения на напряжение 220-110-35-10кВ (Чертежи ЭС-1; ЭС-2).

б) Определение основных показателей проекта (Таблицы 1,2,3,4,5 настоящей записки).

- Краткая характеристика объектов

Крыловское сельское поселение расположено в центральной части муниципального образования Крыловский район Краснодарского края. В состав поселения входят: ст.Крыловская, х.Казачий, х.Ея. Административный центр сельского поселения - ст.Крыловская.

Существующая и проектная численность населения на 2021-2029г.г. по населенным пунктам представлена в таблице 11.

- Численность населения на расчетный срок

- Таблица 11

| Наименование сельского поселения | Существующие | На расчетный срок до |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019г. | 2029г. |  |
| Станица Крыловская | 14692 | 16459 | 16885 | См. проект А1-50187 ПЗ;ЭС. |
| х.Казачий | 200 | 220 | 245 |  |
| х.Ея | 95 | 95 | 95 |  |
| Итого: | 14987 | 16774 | 17225 |  |

На территории муниципального образования Крыловское сельское поселение имеются объекты соцкультбыта, спорта, промышленные предприятия и объекты инженерной инфраструктуры.

В схему развития сельского поселения включены вопросы электроснабжения существующей и планируемой на расчетный период жилых зон с одноэтажной, многоэтажной и усадебной застройкой, административных зданий, учреждений культуры, промышленных предприятий и предприятий торговли, бытового обслуживания, находящихся в границе поселения на расчетный срок.

- Электрические нагрузки

Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом перспективного развития сельского поселения. Планируется демонтаж части существующих ВЛ10; 35; 110; 220 кВ и прокладка новых участков ВЛ10; 35;110 220кВ от подстанций 220/110/35/10кВ «Крыловская» и 35/10кВ «Екатериновская».

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003г.  « Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки»). Результаты расчетов сведены в таблицы 12;13.

- Расчетные электрические нагрузки

на I очередь строительства (2019г.)

Таблица 12

| № п.п | Потребители | Зона поселений с разработанными генпланами на расчетный срок |  |  |  |  | Итого с учетом коэф. одновременности 0,7 в соответствии со СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилищно-коммунальный сектор кВт. |  | Производственный сектор кВт. |  | Наружное освещение кВт. |  |
|  |  | Сущ. | Проектн. | Сущ. | Проектн. | Проектн. |  |
| 1 | Ст. Крыловская | 10120 | 680 | 13700 | 360 | 150 | 17507,00 |
| 2 | х. Казачий | 78 | 8 | 10 | 30 | 5 | 91,70 |
| 3 | х. Ея | 37 | нет | 23 | 24 | 3 | 61,00 |
|  | Итого | 11187 | 688 | 13991 | 2200 | 188 | 19941,70 |

- Расчетные электрические нагрузки

на расчетный срок (2029г.)

Таблица 13

| № п.п | Потребители | Зона поселений с разработанными генпланами на расчетный срок |  |  |  |  | Итого с учетом коэф. одновременности 0,7 в соответствии со СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилищно-коммунальный сектор кВт. |  | Производственный сектор кВт. |  | Наружное освещение кВт. |  |
|  |  | Сущ. | Проектн. | Сущ. | Проектн. | Проектн. |  |
| 1 | Ст. Крыловская | 10120 | 680 | 13700 | 360 | 150 | 17507,00 |
| 2 | х. «Казачий» | 78 | 18 | 10 | 75 | 10 | 134,00 |
| 3 | х. «Ея» | 37 | нет | 23 | 35 | 5 | 70,00 |
|  | Итого | 11187 | 252 | 13991 | 110 | 15 | 204,00 |

- Источники питания и трансформаторные подстанции

Источником электроснабжения объектов Крыловского сельского поселения являются существующие трансформаторные подстанции, расположенные на территории ст.Крыловская, а именно:

- трансформаторная подстанция 220/110/35/10кВ «Крыловская» с трансформаторами мощностью 1х25,0 МВА и 1х10,0 МВА;

- ПС 35/10кВ «Екатериновская» с трансформатором 1х6,3 МВА.

В связи с ростом электрических нагрузок на расчётный срок (2029г.) на ПС35/10кВ «Екатериновская» схемой рекомендуется установка второго трансформатора мощностью 6,3 МВА.

В ст.Крыловской с учётом проекта планировки А1-50201 предусматривается строительство 23 новых подстанций и использование 80 существующих, в том числе реконструируемых на увеличение мощности -9 шт.

Тип и мощность трансформаторных подстанций 10/0,4кВ в ст.Крыловской см. в разделах «Электроснабжение» проектов «Генеральный план ст.Крыловской» и «Проект планировки центральной части ст.Крыловской», выполненных ОАО «ТИРКК» в 2006-2007г.г. по заказам А1-050187 и А1-50201.

В х.Казачий предусматривается реконструкция ТП Ек1-314 с заменой существующего трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор 160кВА.

В х.Ея предусматривается реконструкция ТП Ек1-236 с заменой существующего трансформатора мощностью 63кВА на трансформатор 100кВА.

Размещение подстанций в х.Казачий и х.Ея с учетом их расширения и коридоры заходы 10кВ к ним приведены на чертеже ЭС-1 настоящего проекта.

- Линии 10кВ

Трассы ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития станицы Крыловская, хуторов Казачий и Ея. Местность, по которой проходят проектируемые ВЛ-10 кВ, относится к четвёртому району по ветровым нагрузкам на провода и третьему по гололёдным нагрузкам.

В ст.Крыловской строительство линий 10кВ выполнено в воздушном и кабельном исполнении (объём строительства, тип опор, а также марку проводов и кабелей см. в проектах А1-050187 и А1-50201.

В х.Казачий строительство линий 10кВ выполнено в воздушном исполнении на неизолированных проводах типа SAX 95кВ магистралях и SAX 70 – на отпайках. Опоры приняты железобетонные по типовому проекту АРХ Л56-97 со стойками СВ110;С112,С105.

Протяженность проектируемых ВЛ 10кВ –0,2км.

Протяженность реконструируемых ЛЭП 10кВ –12,0км.

В х.Ея строительство линий 10кВ выполнено в воздушном исполнении на неизолированных проводах типа SAX 95кВ магистралях и SAX 70 – на отпайках. Опоры приняты железобетонные по типовому проекту АРХ Л56-97 со стойками СВ110;С112,С105.

Протяженность проектируемых ВЛ 10кВ –0,2км.

Протяженность реконструируемых ЛЭП 10кВ –3,0км.

- Линии 35-110-220 кВ

Электроснабжение ст.Крыловской осуществляется от электрических сетей 10-35-110-220 кВ, являющихся частью энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго».

Источником электроснабжения являются трансформаторные подстанции 35/10кВ «Екатериновская» и ПС220/110/35/10кВ «Крыловская».

В осенне-зимний период в часы максимальных электрических нагрузок подстанции работают в допустимых пределах по нагрузке трансформатора.

Линии 35-110-220 кВ будут рассмотрены при рабочем проектировании на основании выданных технических условий ОАО «Кубаньэнерго» №201-53-9/5 от 24.12.2007г, где предусмотрено строительство ВЛ-35 кВ от ПС35/10кВ «Екатериновская» к ПС35/10кВ «Шевченко» самонесущим изолированным проводом.

Электроснабжение х.Казачий и х.Ея осуществляется от электрических сетей 10кВ. Источником электроснабжения хуторов является трансформаторная подстанция 35/10кВ «Екатериновская».

- Основные технико-экономические показатели по разделу

«Электроснабжение»

Таблица 14

| Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2008г. | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2019г. | до 2029г. |  |
| Ст. Крыловская (с учётом проекта планировки) |  |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 98,03 | 115,32 |  |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 41,74 | 49,10 |  |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 6978,00 | 69450 |  |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 3123,60 | 3050 |  |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 35,00 | 35,00 | 35 |  |
| Протяжённость сетей 10кВ всего, | км | 23,50 | 50,36 | 54,40 |  |
| в том числе:- сети 10кВ | -//- | 23,50 | 50,36 | 54,40 |  |
| Количество трансформаторных подстанций 220/110/35/10кВ. | Шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| ПС 35/10кВ |  | 1 | 1 | 1 |  |
| х. Казачий |  |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 0,81 | 0,53 |  |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 0,39 | 0,32 |  |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 3290,00 | 2416,00 |  |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 1602,00 | 1435,00 |  |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 6,30 | 12,60 | 12,60 |  |
| Протяжённость сетей 10-35кВ всего | км | 25,30 | 27,02 | 23,10 |  |
| В том числе: | -//- | 13,50 | 30,70 | 30,70 |  |
| - сети 10кВ | -//- | 12,00 | 13,70 | 13,70 |  |
| - сети 35кВ |  | 1,50 | 17,00 | 17,00 |  |
|  |  |  | С учётом выхода ВЛ 35кВ от ПС36/10кВ «Екатериновская» до ПС 35/10кВ «Шевченко» |  |  |
| Количество трансформаторных подстанций 35/10кВ. | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| х. Ея |  |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 0,41 |  | 0,36 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 0,15 |  | 0,15 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. вгод, | кВт.ч |  | 4295,00 |  | 3750,00 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 1592,00 |  | 1592,00 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 6,30 | 12,60 |  | 12,60 |
| Протяжённость сетей 10кВ всего | км | 3,50 | 3,70 |  | 3,70 |
| В том числе: | -//- |  |  |  |  |
| - сети 10кВ | -//- | 3,50 | 3,70 |  | 3,70 |
| Количество трансформаторных подстанций 35/10кВ. | Шт. | 1 | 1 |  | 1 |

| Всего по Крыловскому сельскому поселению: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 98,99 | 116,21 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 42,28 | 49,57 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 48,54 | 4312,00 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 2106,00 | 2025,00 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 41,3 | 47,00 | 47,00 |
| Протяжённость сетей 10-35кВ всего | км | 52,2 | 84,76 | 88,80 |
| В том числе: | -//- |  |  |  |
| - сети 10кВ | -//- | 12,00 | 67,76 | 71,80 |
| - сети 35кВ |  | 1,5 | 17,00 | 17,00 |
|  |  |  | С учётом выхода ВЛ 35кВ от ПС36/10кВ «Екатериновская» до ПС 35/10кВ «Шевченко» |  |

- 2.4.3.4. Теплоснабжение

- Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Крыловского сельского поселения муниципального образования Крыловский район Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование и справок о теплоснабжении ст.Крыловской, х.Казачий и х.Ея Крыловского района Краснодарского края, выданных заказчиком от 18 января 2006г.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».

- Существующее положение

На территории муниципального образования Крыловское сельское поселение располагаются ст. Крыловская, х. Казачий и х. Ея. Административный центр сельского поселения - ст.Крыловская.

Теплоснабжение ст. Крыловской в настоящее время осуществляется от семи котельных, которые отапливают административные здания, детский сад и школу. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

В х.Казачий и в х.Ея объекты теплоснабжения в настоящие время отсутствуют.

- Характеристики существующих котельных ст. Крыловская

- Таблица 15

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №1 | 1,6 | 1,6 | газ |
| Котельная №2 | 0,4 | 0,4 | газ |
| Котельная №3 | 0,6 | 0,6 | газ |
| Котельная №4 | 4,0 | 4,0 | газ |
| Котельная №5 | 1,0 | 1,0 | газ |
| Котельная №6 | 0,4 | 0,4 | тв. топливо |
| Котельная №7 | 0,4 | 0,4 | тв. топливо |
| Итого | 8,4 | 8,4 |  |

- Проектное решение

Теплоснабжение объектов ст. Крыловской и х. Казачий, х.Ея в границах проектируемого генерального плана предусматривается от семи существующих и восьми новых районных котельных, их строительство планируется на I очередь до 2019г. (6 котельных в ст.Крыловской, одна в х.Казачий и одна в х.Ея), а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление вновь проектируемых индивидуальных жилых секционных домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов. Для проектируемых котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Высота дымовых труб предварительно принимается не менее 12 м и подлежит уточнению при разработке рабочего проекта котельных. Все существующие котельные переводятся с твердого и жидкого топлива на газ. Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22ºС.

2. Средняя температура отопительного периода – 0ºС.

3. Продолжительность отопительного периода – 169 дней.

- Расчет тепловых нагрузок

- На I очередь строительства и расчетный срок

Таблица 16

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| ст. Крыловская |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 1,50 | - | - | 1,50 | 1.6 |
| Котельная №2 (существующая) | 0,37 | - | - | 0,37 | 0,4 |
| Котельная №3 (существующая) | 0,56 | - | - | 0,56 | 0,6 |
| Котельная №4 (существующая) | 4,45 | 0,26 | 0,46 | 5,17 | 5,53 |
| Котельная №5 (существующая) | 0,93 | - | - | 0,93 | 1,0 |
| Котельная №6 (существующая) | 0,37 | - | - | 0,37 | 0,4 |
| Котельная №7 (существующая) | 0,37 | - | - | 0,37 | 0,4 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 1,27 | 0,13 | 0,29 | 1,69 | 1,81 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 1,15 | 0,45 | 0,66 | 2,26 | 2,42 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 2,88 | 0,27 | 0,54 | 3,69 | 3,95 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,57 | 0,15 | 0,16 | 0,88 | 0,94 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,26 | 0,07 | 0,22 | 0,55 | 0,59 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,23 | 0,09 | 0,13 | 0,45 | 0,48 |
| Итого |  |  |  |  | 20,12 |
| х. Казачий |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,15 | 0,05 | 0,08- | 0,28 | 0,30 |
| Итого |  |  |  |  | 0,30 |
| х. Ея |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,15 | 0,05 | 0,08- | 0,28 | 0,30 |
| Итого |  |  |  |  | 0,30 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

- Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, а общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам.

Отопление одно- и двухэтажных и индивидуальных жилых домов, а также секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла являются новые проектируемые котельные.

- Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

- Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

- Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

- Таблица 17

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2008г | Расчетный срок до 2029г. | В т.ч. на I оч. стр-ва до 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ст. Крыловской |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,017035 | 0,040803 | 0,040803 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,017035 | 0,040803 | 0,040803 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 8,4 | 20,12 | 20,12 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 8,4 | 20,12 | 20,12 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - |  |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 6,300 | 10,500 | 10,500 |
| II | х. Казачий |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000025 | 0,000025 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000025 | 0,000025 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,30 | 0,30 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,300 | 0,300 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,100 | 0,100 |
| III | х. Ея |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000025 | 0,000025 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000025 | 0,000025 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,30 | 0,30 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,300 | 0,300 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,100 | 0,100 |
| Крыловское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,017035 | 0,040853 | 0,040853 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,017035 | 0,040853 | 0,040853 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 8,4- | 20,72 | 20,72 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 8,4- | 20,72 | 20,72 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 6,300- | 10,700 | 10,700 |

- 2.4.3.5. Газоснабжение

- Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Крыловского сельского поселения муниципального образования Крыловский район Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, техническими соображениями о газоснабжении, выданными ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №7/9-309 от 23.11.07г., справками ОАО «Крыловскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданными заказчиком.

Источниками газоснабжения населенных пунктов Крыловского сельского поселения являются 2 существующие АГРС: Крыловская и Незамаевская.

Давление газа на выходе из АГРС – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Крыловского сельского поселения осуществляется по газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

- Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

На момент разработки генерального плана из трех населенных пунктов Крыловского сельского поселения газифицирован природным газом один – ст.Крыловская.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- АГРС Крыловская;

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода высокого давления общей протяженностью 1,85 км. На территории сельского поселения в ст.Крыловской имеется ГРП – 5 шт., ШРП – 12 шт.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Крыловскаярайгаз» в составе ОАО «Краснодаркрайгаз».

По территории сельского поселения проложены существующие газопроводы высокого давления к следующим населенным пунктам:

- от АГРС Крыловская по ст.Крыловской;

Протяженность существующих газовых сетей высокого давления в ст.Крыловской Крыловского сельского поселения составляет - 1,85км.

На момент разработки генерального плана Крыловского сельского поселения населенные пункты: х.Казачий и х.Ея природным газом не снабжаются.

- Проектное развитие системы газоснабжения

В 2008-2010г.г. на территории муниципального образования Крыловский район по линии финансирования ООО«Межрегионгаз» планируется построить более 42,3 км межпоселковых газопроводов высокого давления. В частности, предполагается выполнить проектирование и строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам.

Таким образом, к 2010 году все населенные пункты района, имеющие 40 и более дворов будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития сельскохозяйственного производства на территориях соответствующих сельских поселений.

Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Головные сооружения для населенных пунктов Крыловского сельского поселения - газораспределительные станции (ГРС):

- АГРС Крыловская;

- АГРС Незамаевская Новопокровского района.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Газоснабжение х.Ея и х.Казачий предусматривается от АГРС Незамаевская после газификации с.Шевченковское.

Для этого необходимо выполнить прокладку газопроводов высокого давления по территории сельского поселения протяженностью – 5,8 км.

По программе «Север» межпоселковый подводящий газопровод высокого давления от АГРС Незамаевская к с.Шевченковское находится в стадии завершения строительства.

Мощности существующих АГРС Крыловская и Незамаевская ОАО «Газпром» не позволяют осуществить намеченные инвестиционные проекты без их увеличения и реконструкции.

Проектная производительность АГРС Незамаевская -10000 м³/ч, АГРС Крыловская - 3900 м³/ч.

- Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение многоэтажной застройки – централизованное, от котельных.

- Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Крыловского сельского поселения был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок (2029г.) и на I очередь строительства (2019г.) Результаты расчетов представлены в таблицах 1 и 3.

- Максимальные часовые расходы газа

Таблица 18

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок 2029г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Крыловское сельское поселение, всего | м³/ч | 21946 | 19752 |
|  | - ст.Крыловская | -«- | 21484 | 19336 |
|  | - х.Ея | -«- | 124 | 124 |
|  | - хут. Казачий | -«- | 338 | 292 |

- Максимальные годовые расходы газа

Таблица 19

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок 2029г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Крыловское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 44236 | 37544 |
|  | - ст.Крыловская | -«- | 43357 | 36752 |
|  | - х.Ея | -«- | 237 | 237 |
|  | - хут. Казачий | -«- | 642 | 555 |

- Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

- Таблица 20

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2008г | Расчетный срок 2029г | В т.ч. на Iоч. стр. 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Крыловскому с/п - всего, в том числе: | млн. м3/год | 29,40 | 44,24 | 37.54 |
|  | - ст.Крыловская | -«- | 29,40 | 43,38 | 36,75 |
|  | - х.Ея | -«- | - | 0,24 | 0,24 |
|  | - х.Казачий | -«- | - | 0,64 | 0,56 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа | -«- | ГРС | ГРС | ГРС |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления |  | 1,85 | 7,65 | 7,65 |

- 2.4.3.6. Проводные средства связи

- Общая часть

Основной задачей данного раздела, на стадии генерального плана  развития средств связи Крыловского сельского поселения муниципального образования Крыловской район Краснодарского края, на срок до 2029г., является определение центров телефонной нагрузки, с учетом проектных планировочных решений квартирного и хозяйственного сектора. Расчета номерной емкости, для принятия решения о реконструкции существующих АТС, или проектирования новых. Аналогичные задачи решаются и по радиотрансляционной сети Кореновского городского поселения.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справок о телефонизации и радиофикации Крыловского сельского поселения (ст. Крыловская, х. Ея, х. Казачий) выданной Крыловским ЛТУ, по состоянию на 01.07.2008 г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Крыловского сельского поселения .

2. СНиП11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- Телефонизация

В настоящее время Крыловское сельское поселение обслуживается телефонными станциями в следующем составе:

–   ст.Крыловская цифровая ОПТС-3 типа АЛС-4096 ОАО «ЮТК» емкостью  3 712NN расположенной по адресу ст. Крыловская  ул. Орджоникидзе,47.

Задействованная емкость АТС составляет 3 362NN;

–  х. Казачий от цифровой ОПТС-3 типа АЛС-4096С расположенной по адресу: ст. Крыловская ул. Орджоникидзе, 47;

–      х. Ея от цифровой ПСЭ-6 типа АЛС-4096С расположенной по адресу: село Шевченковское, ул. Степная 2а;

Расчетная номерная емкость, необходимая для телефонизации Крыловского сельского поселения в 2029г., определяется по нормам телефонной плотности НП.2.008-6-85.

Расчеты основываются на следующих положениях:

1. Каждой семье обеспечить установку телефона.

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора городских и сельских поселения по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- сельское хозяйство, транспорт, строительство    -   210 тлф.;

- торговля ,соцкультбыт                                            -   270 тлф.;

- наука и образование                                                -   710 тлф.;

- здравоохранение                                                      -   580 тлф.;

- управление                                                                -  1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население городских и сельских поселений по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- сельское хозяйство, транспорт, связь, строительство - 72%;

- торговля, соцкультбыт - 16%;

- образование  и наука - 6%;

- здравоохранение - 4%;

- управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.72+2700.16+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

–  ст. Крыловская 2790.4=111 тлф;

– х.Казачий 279×0.3=83 тлф;

– х.Ея 279×0.3=83 тлф;

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек работающего населения для сектора хозяйственной деятельности составит:

- 111 телефонов для ст. Крыловской;

- 83 телефона для х.Казачий;

- 83 телефона для х. Ея;

Расчетная номерная емкость по квартирному сектору Крыловского сельского поселения на 1000 человек населения составит- 330 тлф.(При среднем коэффициенте семейности Кс=3)

Таким образом, на расчетный срок до 2029г. для полного удовлетворения потребности в телефонной связи квартирного сектора и сектора хозяйственной деятельности на 1000 человек населения потребуется:

– 441 тлф. для ст. Крыловской;

– 413 тлф. для х. Казачий;

– 413 тлф. для х. Ея;

Расчетная номерная емкость АТС при условии полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения квартирного сектора в 2029г. с учетом численности населения должно составить:

– 16 8350.441 = 7 424 номера для  г. ст. Крыловской;

– 2450.413 = 101 номер для  х. Казачий;

– 950.413 = 39 номеров для  х. Ея;

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации первой очереди строительства  (2019 г.), с учетом численности населения должно составить:

– 15 3540.441 = 6 771 номер для  ст. Крыловской;

– 2200.413 = 90 номеров для  х. Казачий;

– 950.413 = 39 номеров для  х. Ея;

Данные по распределению расчетной номерной емкости квартирного сектора по проектируемым и существующим кварталам Крыловского сельского поселения сведены в таблицу 20, табл.21, табл. 22.

Из расчетов представленных в таблице видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития сельского поселения находятся в зоне  действующей АТС.

Используя полученные расчеты, и принимая во внимание планировочные решения по перспективной застройке, проектом генерального плана сельского поселения на срок до 2029 г для развития средств связи предусматривается:

- реконструкция цифровой ОПТС-3 (АЛС-4096) в ст. Крыловской  для предоставления абонентам сельского поселения мультисервисного доступа по технологии NGN  (Next Generation Networks). Емкость цифрового узла коммутации и доступа должна быть 7 424NN (в том числе на первую очередь строительства -6 771NN);

- cтроительство цифровых узлов выноса по технологии NGN емкостью:

- 101 номер в х. Казачий (90 номеров 1-я очередь);

- 39 номеров в х. Ея (39 номеров 1-я очередь);

- переключение существующих абонентов городского поселения на вновь проектируемые узлы коммутации и выноса;

–     реконструкция и строительство соединительных линии связи (СЛ) на участке между центральным узлом коммутации ст. Крыловской и узлами  выноса х.Казачий, и х.Ея с использованием волоконно-оптических кабелей и оборудовании оптического мультиплексирования, для передачи информационных потоков в одном из стандартов: Е1,STM-1, ATM, или V5.x ;

– реконструкция соединительной линии связи (СЛ) от центрального узла коммутации (ОПТС-3) Крыловского сельского поселения в направлении г. Краснодара;

-      строительство магистральной и распределительной сети на участках от узлов коммутации и выноса до пользователя с использованием как медных так и оптических кабелей .

К расчетному сроку, стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации, при строительстве магистральных сетей, для отдельных групп, компактно проживающих абонентов, предлагается технология FTTH,FTTC,FTTB,FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию), в соответствии с протоколом GEPON  (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP- трафика абонентов Крыловского сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения сельского поселения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на срок до 2029г. Все проектные решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и.т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

- Радиофикация

В настоящее время в Крыловском сельском поселении имеется  местный радиоузел проводного вещания мощностью 1.25 кВт обслуживающий абонентские радиоточки ст. Крыловской. В хуторах Крыловского поселения радиоузлы проводного вещания отсутствуют.

Учитывая  большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации Крыловского сельского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией (УКВ-ЧМ). В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

-передатчик;

-3-х программный кодер;

-абонентские 3-х программные приемники.

3-х программные сигналы могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах , так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в Крыловском сельском поселении проектом генерального плана на срок до 2029 г предлагается выполнить монтаж радиоузла с установкой передатчика типа «Октод-FM» мощностью 250 Вт. с размещением его в ст. Крыловской. Помещение для радиоузла предусматривается выделить в реконструируемом здании узла связи на ул. Орджоникидзе,47.

- Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла, в зоне вещания которого находится Крыловское сельское поселение, обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, в местах компактного проживания (гостиницы, многоэтажная жилая застройка, общественно-деловые центры) создавать системы кабельного телевидения .

- Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 24

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2008г. | Расчётный срок 2029 г | Первая очередь 2019 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров / на 100 семей | 72 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. |  | 7 424 | 6 771 |
|  | в т.ч. по жилому сектору ст. Крыловской | шт. |  | 5 611 | 5 066 |
|  | по жилому сектору х. Казачий | шт |  | 84 | 72 |
|  | по жилому сектору х. Ея | шт |  | 34 | 31 |

- 2.4.3.7. Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы теплоснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей и тепловых насосов с вихревой трубой для систем воздушного отопления. Предполагается, что к расчетному сроку стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать их для частичного или полного электроснабжения, теплоснабжения, горячего водоснабжения дома, квартиры, общественных зданий или предприятий.

Кроме того, в качестве альтернативных источников теплоснабжения могут быть использованы тепловые насосы, использующие тепло земли, геотермальных вод и воздуха.

Решение на применение альтернативных источников теплоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от ПС 35/10 кВ и ПС 110/10 кВ с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

При реконструкции действующих объектов теплоснабжения, при проектировании новых объектов теплоснабжения и источников электроснабжения администрации поселения необходимо предусматривать в технических заданиях на проектирование проработку вариантов использования альтернативных источников энергии и тепла, в том числе возобновляемых:

- использование солнечной энергии, гидро и энергии ветра;

- использование геотермальных вод;

- использование низкопотенциальных источников тепла отходящих дымовых газов, продуктов сгорания топлива стационарных источников энерго и теплоснабжения;

- применение систем тепловых насосов;

- перевод котельных на газообразное топливо;

- использование в целях теплоснабжения биогаза полигонов ТБО и т.п.

- 2.5. Озеленение

Одна из важнейших проблем современного градостроительства является улучшение окружающей человека среды и организации здоровых и благоприятных условий жизни при высокой требовательности к их архитектуре и к ландшафтной архитектуре в частности. В решении этой задачи видное место принадлежит зеленому строительству, охватывающему широкий круг вопросов архитектурно-жилого, инженерного и биологического характера.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Генеральным планом предусматривается многофункциональная система зеленых насаждений, которые образуют зеленый каркас на внутристаничном пространстве.

Территория станицы Крыловская представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Территории станицы и хуторов относится к зоне умеренного увлажнения. Годовая сумма осадков составляет 508-640 мм.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла.

Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет 190 дней.

В настоящее время зеленый фонд станицы и хуторов состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности.

Зеленые насаждения общего пользования станицы Крыловской представлены:

-    парком и сквером в общественном центре станицы;

- озеленением территорий общественных зданий и сооружений: административного здания, Дома культуры, школы и т.п.

Зеленых насаждений общего пользования в станице недостаточно. Существующий показатель озеленения – 0,9 м2 на 1человека. В хуторе Казачий и Ея отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, поэтому их организация предусмотрена в разработке генерального плана.

Станица хорошо озеленена. В общественном центре поселка находятся парк отдыха и скверы. Хорошо озеленены приусадебные участки индивидуальной застройки, а также большинство улиц и дорог поселка.

Исходя из нормативов озеленения, зелёных насаждений во внутрипоселковом озеленении достаточно – 12 м2 на одного жителя. Настоящим проектом максимально сохраняются существующие зеленые насаждения и предусматриваются мероприятия, направленные на создание единой системы озеленения, улучшающей состояние окружающей среды.

Рекреационная зона поселка в генплане представлена парком и скверами, в центральном районе.

Проектом генплана предусматривается формирование зеленых защитных насаждений вдоль основных транспортных и пешеходных связей районов новой жилой застройки с центром поселка.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветро- и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т.д.);

- индивидуального пользования (приквартирные участки) – выполняются непосредственно проживающими;

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и, вместе с тем, их композиционного объединения в единую систему озеленения.

В состав территории зеленых насаждений районного значения входят участки спортивных сооружений (плоскостные и объемные). Общественные центры новых жилых районов (за расчетный срок) проектируются в зеленом окружении, создавая благоприятные условия для отдыха населения.

При проектировании новых жилых районов генеральный план предусматривает создание улиц бульварного типа значительной протяженности в направлении массовых пешеходных потоков. Бульвары объединяют зеленые насаждения общественных центров жилых районов и микрорайона в единую систему.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа. Для озеленения партерных скверов используются сезонные концентрации цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов декоративного оформления используются элементы малых архитектурных форм, которые должны подчеркнуть своеобразный характер проектируемых скверов. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественных зеленых насаждений должен быть укрупненным, незамедлительно создающим эффект.

Предусмотренные генеральным планом парк и скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых видов растений со значительным процентом хвойных пород, декоративными цветочными композициями на аллеях, дорожках, площадках и газонах.

Учитывая природно-климатические условия поселка, а также многолетний опыт, настоящим проектом рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых насаждений. Деревья лиственные: акация белая, атлант высочайший, абрикос обыкновенный, гледичия обыкновенная, ива плакучая, каштан конский, клен остролистный, клен золотистый, клен явор, платан, береза, софора японская, рябина обыкновенная, орех черный, орех грецкий, шелковица, черемуха, боярышник, дуб душистый, липа войлочная, тополь пирамидальный, тополь канадский.

Из хвойных пород рекомендуется: ель колючая, сосна крымская, сосна обыкновенная, можжевельник обыкновенный, туя восточная, можжевельник казацкий.

Кустарники: боярышник, самшит вечнозеленый, бирючина обыкновенная, сирень обыкновенная и персидская, акация желтая, вишня степная, жимолость татарская, смородина золотистая, ракитник «Золотой дождь», шиповник.

Для вертикального озеленения необходимо включить в ассортимент вьющиеся растения: плющ обыкновенный, девичий виноград пятилисточковый (присасывающийся), розы плетистые и др.

Озеленение улиц и проездов, в основном, должно обеспечивать защиту жилых домов и озелененных территорий от шума и пыли. Для чего используются рядовые посадки деревьев вдоль улиц.

Зеленые насаждения ограниченного пользования будут иметь развитие на участках детских учреждений, общественных и административных зданий, производственных территорий.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Для озеленения детских дошкольных учреждений используются растения не вредные для детского организма.

Озеленение школьных участков, детсадов, детских мест отдыха не должно препятствовать доступу солнечного света в здания. Насаждения не должны иметь колючек, ядовитых плодов и листьев, легко восстанавливаться после поломок.

По всему внешнему периметру территории школы и детского сада должна быть создана сплошная полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистный, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др.

Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, спирея Ван-Гутта, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения различных площадок и сооружений друг от друга.

При помощи насаждений на участках школ и детских дошкольных учреждений создаются наиболее благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия.

Озеленение общественных и административных зданий проектируется с использованием посадок роз, акцентов из вечнозеленых растений, групп рябин и одиночных посадок черемухи обыкновенной, калины, бульденеж и спиреи Ван-Гутта.

Зеленые насаждения на территории производственной зоны по их функциональному значению можно разделить на - внешние (защитные) и внутренние (раздельные, защитно-теневые, декоративные).

Функции первых заключается в защите производственных зданий и территории от ветров, шума транспортных магистралей, вредного влияния производственных объектов.

Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и  создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением, защищающим от производств, автодорог I-IV категории и ветрозащитными полосами по периметру поселка.

Санитарно-защитные зеленые насаждения создаются согласно санитарным нормам, со специальным подбором пород, снижающих микрофлору воздуха, шумовые нагрузки, загрязнения воздуха, загрязнения его выхлопными газами транспорта.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, создающей непросматриваемость, и быстрым ростом.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют: рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на полосе отвода и, с согласия землепользователей, на прилегающих к ней угодьях.

Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной, инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функциями ландшафтного оформления дорог.

На Кубани для ветрозащитных полос широко применяются дубы, клены широколистные.

Главной задачей озеленения районов новой индивидуальной застройки является решение вопросов благоустройства и ограждения жилой территории от вредного внешнего воздействия, создания условий для отдыха населения в непосредственной близости от жилой среды здорового природного окружения.

Озеленение территории является одним из наиболее массовых видов озеленения, влияющим на планировочную структуру и ландшафтную характеристику поселка в целом.

В озеленении кварталов индивидуальной застройки на приусадебных участках целесообразно применение плодовых деревьев и ягодных кустарников.

В формировании зеленых насаждений поселка учтены микроклиматические условия среды проживания, необходимость защиты от перегрева, а также от суховеев, холодных ветров, необходимость проведения работ по водоотведению на больших территориях. Учитывая достаточно жесткие климатические и почвенные условия, необходимо обеспечить механизированные уход и полив новых посадок.

Устойчивое развитие территории поселения может быть достигнуто в плане озеленения только при максимальном разнообразии в видовом и ландшафтном отношении. Поэтому следует стремиться не только к разнообразию видов растений, но и к различным формам озеленения: вертикальное и террасное озеленение, развитию газонов, кустарников, цветников.

- В таблице 25 представлен расчет территорий зеленых насаждений.

- Расчет территорий зеленых насаждений

- Таблица 25

| Вид зеленых насаждений | % озеленения | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Насаждения общего пользования (парк, сквер) 70 % | 70,0 | 232,6 | 162,8 | 343,0 | 240,1 |
| Насаждения ограниченного пользования (детсад, школа, учреждения здравоохранения) | 50,0 | 19,6 | 9,8 | 23,1 | 11,6 |
| Насаждения при администрати-вных и общественных учреждениях | 70,0 | 18,8 | 13,2 | 81,3 | 56,9 |
| Насаждения специального назначения | 20,0 | 5,8 | 1,2 | 15,5 | 3,1 |
| Насаждения промышленных предприятий | 20,0 | 83,3 | 16,7 | 96,0 | 19,2 |
| Улицы | 20,0 | 194,5 | 38,9 | 412,2 | 82,4 |

- 2.6. Охрана памятников историко-культурного наследия

В настоящее время на территории сельского поселения имеются объекты, находящиеся непосредственно в станице Крыловской , включенные в государственный реестр памятников истории и культуры и охраняемых государством согласно нормам действующего законодательства. В результате обследования выявлены  объекты, представляющие историческую ценность и предлагаемые к постановке на государственную охрану .

Подробный перечень объектов содержится в томе 1.2 в пункте 2.3.

В хуторах Казачий и Ея таких объектов нет.

- Объекты археологического наследия

На территории Крыловского сельского поселения имеются памятники археологии, представленные курганными могильниками, отдельно стоящими курганами. Были выявлены   памятники археологии, которые охраняются государством в соответствии с п.6 ст.18 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ.

Подробный перечень объектов содержится в томе 1.2 в пункте 2.3.

- 2.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Крыловского сельского поселения

Проектом генерального плана Крыловского сельского поселения, применительно к части территории поселения - территории х. Казачий предусматривается строительство пожарного депо на 2 автомашины, согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95 - в центральной части хутора.

3. Последовательность выполнения и этапы реализации проектных решений

Территориально-планировочная организация станицы Крыловской находится в тесной взаимосвязи  со структурой  Крыловского сельского поселения и Крыловского района и зависит от сложившихся природно-климатических и экономико-географических особенностей.

При подготовке предложений по проектной организации территории учитывался целый ряд следующих принципиальных факторов:

-	планировочная структура является составной частью планировочной структуры Крыловского сельского поселения и Крыловского района;

-	предлагаемая открытая планировочная структура позволит свободно развивать район по нескольким планировочным направлениям;

-	совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры;

-	упорядочение систем расселения и межселенного обслуживания;

-	охрану окружающей среды, как с точки зрения создания наиболее благоприятных санитарно-гигиенических условий проживания населения, так и сохранения и рационального использования природных ресурсов;

-	размещение новых видов строительства на оптимальных по градостроительным условиям территориях.

-	сложившееся и прогнозное размещение производительных сил.

Главные положения перспективной планировочной организации развития Крыловского сельского поселения включают в себя:

- дальнейшее развитие существующих планировочных осей;

- формирование урбанизированных территорий;

- четкое функциональное зонирование территории.

Проектные предложения направлены на решение главной проблемы: совершенствование территориальной организации территории за счет ее сбалансированной пространственной организации, рационального размещения производительных сил.

Перспективный планировочный каркас территории формируется сочетанием урбанизированного и природно-экологического каркасов.

Основные урбанизированные оси Крыловского поселения формируются коммуникационными коридорами краевого и районного значения, трассами транспортных коммуникаций, обеспечивающих основные внешние связи станицы Крыловской с остальными поселениями Крыловского района.

Предлагаемая проектная планировочная структура будет способствовать созданию устойчивой планировочной территории  Крыловского сельского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральным планом Крыловского сельского поселения, применительно к части территории поселения – ст. Крыловской и хуторов Казачий и Ея предложены этапы реализации проектных решений.

Очередность реализации соответствуют установленным этапам прогнозирования:

Исходный год 				         		2008г.

Первый этап  – I очередь строительства		2019г.

Расчётный срок 			           		2029г.

- Отдалённая перспектива 2044г.

Ниже в таблице 23 отражена информация о мероприятиях по реализации проектных решений, предложенных настоящим проектом, а также последовательность их выполнения.

4.  Основные технико-экономические показатели.

станица Крыловская

Таблица 27

| № п/п | Показатели | Еди-ница измере-ния | Современное состояние на 2005 г. | Расчет-ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах | га | 2848,0 | 2984,3 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | жилых зон | га | 1462,4 | 1536,0 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | 2 - 3 этажная многоквартирная жилая застройка | га | 8,3 | 17,9 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 1454,1 | 1440,9 |
|  | Резервная территория жилой застройки | га | - | 77,2 |
|  | общественно-деловых зон | га | 54,3 | 113,2 |
|  | производственных зон | га | 83,3 | 80,7 |
|  | Резервная территория производственной зоны | га | - | 15,3 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 199,1 | 425,2 |
|  | рекреационных зон | га | 232,6 | 343,0 |
|  | зон сельскохозяйственного использования | га | 790,9 | 438,0 |
|  | зон специального назначения | га | 5,8 | 15,5 |
|  | режимных зон | га | 0,5 | 0,5 |
|  | иных зон | га | 19,1 | 16,9 |
| 1.2 | Из общей площади земель населенного пункта территории общего пользования | га | 437,1 | 825,5 |
|  | Из них: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га | 242,6 | 413,3 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | га | 194,5 | 412,2 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс. чел | 38,0 | 41,2 |
|  | в том числе собственно станицы | тыс. чел | 14,7 | 16,5 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | тыс.чел./% | 3,0/20,4 | 3,4/20,6 |
|  | население в трудоспособном возрасте |  |  |  |
|  | мужчины 16 -59 | тыс.чел./% | 4,3/29,3 | 4,8/29,1 |
|  | женщины 16 - 54 лет | тыс.чел./% | 4,2/28,6 | 4,7/28,5 |
|  | население старше трудоспособного возраста | тыс.чел./% | 3,2/21,7 | 3,6/21,8 |
| 2.3 | Число семей и одиноких жителей - всего | единиц | 4 897 | 5 486 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 245,89 | 302,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 | 31,0 | 39,54 |
|  | частной собственности | тыс. м2 | 214,89 | 263,18 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в малоэтажных домах | тыс. м2 | 31,22 | 39,76 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | тыс. м2 | 214,67 | 262,96 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 65 % | тыс. м2 | 35,04 |  |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | тыс. м2 | 4,72 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | частной собственности | тыс. м2 | 4,72 | 14,8 |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда, убыло по: |  |  |  |
|  | техническому состоянию | тыс. м2 | 4,72 | 4,31 |
|  | реконструкции | тыс. м2 |  | 8,52 |
|  | другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | тыс. м2 |  | 1,97 |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 231,09 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство всего | тыс. м2 |  | 71,63 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности, в том числе |  |  |  |
|  | малоэтажное, из них | тыс. м2 |  | 71,63 |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | тыс. м2 |  | 14,09 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 |  | 57,54 |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | на свободных территориях | тыс. м2 |  | 71,63 |
| 3.10 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 16,7 | 18,4 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения – всего на 1000 человек | мест | 345 23 | 950 58 |
| 4.2 | Общеобразовательные – всего на 1000 человек | уч-ся | 1 805 123 | 2 870 174 |
| 4.3 | Больницы - всего | коек | 225 | 225 |
| 4.4 | Поликлиники - всего | посещен в смену | 580 | 580 |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли – всего на 1000 человек | м2 торгов. площади | 3 545 241 | 7 410 450 |
| 4.6 | Учреждения общественного питания всего на 1000 человек | мест | 278 19 | 990 60 |
| 4.8 | Учреждения бытового обслуживания – всего на 1000 человек | рабочих мест | 10 1 | 173 10 |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства – всего на 1000 человек | мест | 1 390 94 | 2 590 157 |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения – всего на 1000 человек | м2 пола | 1 014 69 | 1 730 105 |
| 4.9 | Гостиницы – всего на 1000 человек | мест | 20 1 | 150 9 |
| 4.10 | Бани – всего на 1000 человек | мест | 80 5 | 170 10 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 109,33 | 145,98 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 200 | 300 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление – всего | м3/сут |  |  |
| 6.2 | Водоотведение | м3/сут |  |  |
| 6.3 | Электропотребление | млн кВт ч/год | 66,5 | 84,7 |
| 6.4 | Расход газа | тыс. м3/год |  | 43,357 |
| 6.5 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров/100 семей | 68 | 100 |
| 6.6 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | млн. Гкал./ год | 0,02 | 0,05 |
| 6.7 | Территории, требующие специальных мероприятий по инженерной подготовке | га |  | 14,07 |
| 6.8 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 0,59 | 2,2 |
| 7 | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
|  | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га |  | 147,7 |

х. Казачий

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2008 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах | га | 79,20 | 79,20 |
|  | В том числе территории: жилых зон Из них: | га | 71,78 | 61,49 |
|  | 2 - 3 этажная многоквартирная жилая застройка | га | 0,57 | 0,57 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 71,21 | 57,64 |
|  | резервная территория жилой застройки | га | - | 3,28 |
|  | общественно-деловых зон | га | 0,58 | 3,85 |
|  | производственных зон | га | - | - |
|  | резервная территория производственной зоны | га | - | - |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 6,84 | 8,25 |
|  | рекреационных зон | га | - | 2,37 |
|  | зон сельскохозяйственного использования | га | - | - |
|  | зон специального назначения | га | - | - |
|  | режимных зон | га | - | - |
|  | иных зон | га | - | - |
| 1.2. | Из общей площади земель населенного пункта территории общего пользования Из них: | га | - | - |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га | - | 5,61 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | га | 6,84 | 8,25 |

х. Ея

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2008 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах | га | 41,44 | 41,44 |
|  | В том числе территории: жилых зон Из них: | га | 37,99 | 35,25 |
|  | 2 - 3 этажная многоквартирная жилая застройка | га | - | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 37,99 | 35,25 |
|  | резервная территория жилой застройки | га | - | - |
|  | общественно-деловых зон | га | 0,14 | 0,81 |
|  | производственных зон | га | - | - |
|  | резервная территория производственной зоны | га | - | - |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 3,31 | 3,31 |
|  | рекреационных зон | га | - | 2,07 |
|  | зон сельскохозяйственного использования | га | - | - |
|  | зон специального назначения | га | - | - |
|  | режимных зон | га | - | - |
|  | иных зон | га | - | - |
| 1.2. | Из общей площади земель населенного пункта территории общего пользования Из них: | га | 3,31 | 5,38 |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га | - | 2,07 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | га | 3,31 | 3,31 |

- Э К С П Л И К А Ц И Я

ст. Крыловская

| № по ГП | Наименование | Кол-во | Этаж-ность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Крыловкого района | 1 | 3 | сущ. реконстр. |
| 2 | Администрация Крыловского сельского поселения | 1 | 1 | сущ. реконстр. |
| 3 | Административное здание «Энергоснаб» | 1 | 1 | сущ. |
| 4 | Административное здание колхоза «Восход» | 1 | 2 | сущ. |
| 5 | Административное здание колхозного двора | 1 | 1 | сущ. |
| 6 | Районное отделение внутренних дел (РОВД) | 1 | 1 | сущ. |
| 7 | МУП «Охранная служба» | 1 | 1 | сущ. |
| 8 | Районный суд | 1 | 1 | сущ. |
| 9 | Служба судебных приставов | 1 | 1 | сущ. |
| 10 | Налоговая инспекция | 1 | 1 | сущ. |
| 11 | Паспортно-визовая служба | 1 | 1 | сущ. памятник арх. |
| 12 | Земельно-кадастровая служба | 1 | 2 | сущ. |
| 13 | СЭС | 1 | 1 | сущ. |
| 14 | Здание Управления образования | 1 | 2 | сущ. реконстр. |
| 15 | Ройком профсоюзов | 1 | 1 | сущ. |
| 16 | Правление Крыловского райпотребсоюза - административное здание - магазин - хоз. постройки | 1 1 3 | 2 1 1 | сущ. |
| 17 | Росгосстрах | 1 | 2 | сущ. |
| 18 | Крыловский районный совет РОСТО | 2 | 1 | сущ. |
| 19 | Пенсионный фонд | 1 | 1 | сущ. |
| 20 | Сбербанк | 1 | 1 | сущ. |
| 21 | Коммерческий банк | 1 | 1 | сущ. |
| 22 | ГУП «Редакция газеты Авангард» | 1 | 1 | сущ. |
| 23 | Роспечать | 1 | 1 | сущ. |
| 24 | Отделение связи | 1 | 1 | сущ. |
| 25 | Почта | 1 | 1 | стр-ся |
| 26 | Почта | 1 | 1 | сущ. реконстр. |
| 27 | Контора СПО «Гермес» | 1 | 1 | сущ. |
| 28 | Офис крестьянского хозяйства «Виктория» | 1 | 1 | сущ. |
| 29 | Офис ООО «Степь» | 1 | 2 | сущ. |
| 30 | Офис, гаражи (бывшая баня) | 1 | 1 | сущ. |
| 31 | Муниципальное здание: - районная библиотека - филиал Сбербанка - парикмахерская - ритуальные услуги - ремонт холодильников - фотоцентр - швейная мастерская | 1 | 2 | сущ. |
| 32 | Общественно-деловой комплекс с объектами бытового обслуживания и торговли: - кафе на 70 мест - магазины на 200 м2 торговой площади -зрительный зал на 250 мест -офисные помещения -выставочный зал - 40 м2 - химчистка (фабрика) на 45 кг/смену - химчистка самообслуживание на 10 кг/смену | 2 | 2 | проектир. |
| 33 | Административно-деловой комплекс: - конференц зал на 40 мест - кафе на 50 мест - офисные помещения - выставочная галерея - 40 м2 | 3 | 2 | проектир. |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |
| 34 | МУ Музей истории ст. Крыловской. | 1 | 1 | реконстр. |
| 35 | Дом культуры на 600 мест ДК «Нива» | 1 | 2 | реконстр. |
| 36 | Кинотеатр «Октябрь» на 320 мест | 1 | 2 | реконстр. |
| 37 | «Районный Дом Культуры и техники» | 1 | 1 | реконстр. |
| 38 | СДК «Крыловский» филиал МУК РДКиТ: -Крыловская сельская библиотека (филиал №2 МУ ЦБС) | 1 | 2 | реконстр. |
| 39 | Памятник войнам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны, 1977 г. | 1 | - | сущ. памятник истории |
| 40 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны, 1948 г. | 1 | - | сущ. памятник истории |
| 41 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | 1 | - | сущ. памятник истории |
| 42 | Братская могила жителей станицы, расстрелянных в 1918 г. | 1 | - | вновь выявленный памятник |
| 43 | Памятник В. И. Ленину, 1957 г. | 1 | - | сущ. памятник монументального искусства |
| 44 | «Святоекатерининский» храм | 1 | 1 | сущ. |
| 45 | Районная выставка достижений сельского хозяйства: - административное здание - выставочные павильоны 300 м2 - конференц-зал на 45 мест - кафе на 40 мест | 1 | 1 | проектир. (инвестиционная площадка) |
| 46 | Гидропарк: - административное здание гидропарка, кафе - домик рыбака на 20 мест -кафе на 20 мест -кафе на 20 мест | 1 | 1 | проектир. (инвестиционная площадка) |
| 47 | Развлекательно-досуговый центр: - кинозал на 150 мест - интернет кафе на 25 мест - бильярдная - видеотека | 1 | 2 | проектир. (инвестиционная площадка) |
| 48 | Культурно-развлекательный центр: - зрительный зал на 100 мест - видеосалон - бильярдная - выставочная галерея - 50 м2 - ночной бар на 30 мест | 3 | 2 | проектир. |
| 48´ | Культурно-развлекательный центр с прибрежной зоной отдыха в Центральной части станицы: - зрительный зал на 100 мест - видеосалон - бильярдная - выставочная галерея -50 м2 - ночной бар на 30 мест | 1 | 2 | проектир. (инвестиционная площадка) |
| 49 | Культурно-бытовой комплекс: - зрительный зал на 150 мест - танцкласс -60 м2 - кафе -30 мест -магазин на 100 м2 торговой площади -аптека - мастерские по ремонту бытовой техники на 25 рабочих мест - салон красоты -молочная кухня на 100 порций | 2 | 2 | проектир. |
| 50 | Культурно-деловой комплекс: - магазины на 200 м2 торговой площади - офисные помещения - конференц-зал -60 м2 - мастерские по ремонту бытовой техники на 20 рабочих мест - салон красоты | 3 | 2 | проектир. за расчетный срок |
| 51 | Храм | 1 | - | проектир. |
| Учреждения образования |  |  |  |  |
| 52 | Профтехучилище | 1 | 2 | сущ. |
| 53 | Муниципальное специальное коррекционное образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с отклонением в развитии (8 вид) | 1 | 2 | реконстр. |
| 54 | Крыловская детская художественная школа (ДХШ) | 1 | 1 | реконстр. |
| 55 | Детская школа искусств, прокуратура, МУ ЦБС Районная детская библиотека | 1 | 3 | реконстр. |
| 56 | Здание бывшей школы | 1 | 2 | памятник арх. реконстр. |
| 57 | Средняя общеобразовательная школа № 1 на 516 мест -здание начальных классов -здание мастерских | 1 1 1 | 2 1 1 | сущ. |
| 58 | Средняя общеобразовательная школа № 2 на 684 мест - здание старших классов - здание начальных классов - здание начальных классов, спортзал 200 мест | 1 1 1 | 2 1 2 | сущ. ликвид. проект. |
| 59 | Средняя общеобразовательная школа № 3 на 472 мест -здание начальных классов | 1 1 | 1 1 | сущ. |
| 60 | Начальная общеобразовательная школа № 19 | 1 | 1 | сущ. |
| 61 | Средняя общеобразовательная школа на 450 мест | 1 | 2 | проектир. |
| 62 | Начальная общеобразовательная школа на 200 мест | 3 | 2 | проектир. |
| 63 | Межшкольный учебно-производственный комбинат на 177 мест | 1 | 2 | проектир. |
| ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |
| 64 | Детское дошкольное учреждение | 4 | 2 | сущ. |
| 65 | Детское дошкольное учреждение на 150 мест | 3 | 2 | проектир. |
| 66 | Детское дошкольное учреждение на 150 мест | 1 | 2 | проектир. за расчетный срок |
| СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |
| 67 | Ипподром | 1 | - | реконстр. |
| 68 | Стадион | 1 | - | реконстр. |
| 69 | Спортивно-развлекательный комплекс: - бильярдная - игротека - 50 м2 площади пола - тренажерные залы - 120 м2 - фитнес - 30 м2 - плавательный бассейн (крытый) - 120 м2 | 1 | 2 | проектир. |
| 70 | Спортивно-оздоровительный комплекс - бассейн (крытый) на 100 м2 зеркала воды - тренажерный зал 60 м2 - спортзал общего пользования -200 м2 - сауна -20 мест | 1 | 2 | проектир. (инвестиционная площадка) |
| 71 | Стадион - бассейн (крытый) на 100 м2 зеркала воды - тренажерный зал 50 м2 - спортзал общего пользования -200 м2 - сауна -20 мест | 1 | - | проектир. |
| 72 | Лодочная станция | 2 | 1 | проектир. |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 73 | Центральная районная больница - центральный корпус ЦРБ - роддом - гараж - морг, флюорография - котельная | 1 1 1 1 1 | 2 1 1 1 1 | сущ. реконстр. реконстр. реконстр. реконстр. реконстр. |
| 74 | Клинический центр | 1 | 1 | реконстр. |
| 75 | Детское отделение ЦРБ(инфекционное отд. «Ивушка») | 1 | 1 | реконстр. |
| 76 | Стоматология ЦРБ | 1 | 1 | сущ. |
| 77 | Районная поликлиника | 1 | 2 | реконстр. |
| 78 | Поликлиника «Юбилейный» | 1 | 2 | реконстр. |
| 79 | Терапия -2 | 1 | 1 | реконстр. |
| 80 | Женская консультация | 1 | 1 | реконстр. |
| 81 | Детская консультация | 1 | 2 | реконстр. |
| 82 | Молочная кухня | 1 | 1 | реконстр. |
| 83 | Аптека: - Магазин-заготпункт №15 | 1 | 1 | сущ. |
| 84 | ООО «Фармацея» | 1 | 1 | сущ. |
| 85 | Ветеринарная станция | 1 | 1 | сущ. |
| 86 | Станция скорой помощи (на 2 автомобиля) | 1 | 1 | сущ. |
| 87 | Специальный жилой дом для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых на 140 мест | 1 | 2 | проектир. |
| 88 | Жилой дом с группами квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых на 150 мест | 2 | 2 | проектир. |
| 89 | Жилой дом с группами квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей на 12 мест | 1 | 2 | проектир. |
| ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, КОММУНАЛЬНОГО И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 90 | МП «Крыловский рынок» | 1 | - | реконстр. |
| 91 | Торгово-развлекательный центр | 1 | 2 | сущ. |
| 92 | Торгово-развлекательный центр ООО «Рубикон» | 1 | 1 | сущ. |
| 93 | Торговый центр «Евроремонт» | 1 | 1 | сущ. |
| 94 | Кондитерский цех, канцтовары | 1 | 1 | реконстр. |
| 95 | Фотоцентр, кафе «Жар-птица» | 1 | 1 | сущ. |
| 96 | Ремонт и пошив обуви, мастерская КБО | 1 | 1 | сущ. |
| 97 | Кафе «Молодёжное» | 1 | 1 | сущ. |
| 98 | Кафе ООО «Марианна»-«555» | 1 | 1 | сущ. |
| 99 | Кафе «Ярар» | 1 | 2 | сущ. |
| 100 | Кафе «Ея» | 1 | 1 | сущ. |
| 101 | Кафе «Белая акация» | 1 | 1 | сущ. |
| 102 | Кафе, магазин «Альтаир», контора ООО «Рубикон» | 1 | 2 | сущ. |
| 103 | Магазин «Престиж» Столовая – магазина СПСК «Крыловский» | 1 1 | 1 1 | сущ. |
| 104 | Магазин- закусочная «Луч» | 1 | 1 | сущ. |
| 105 | Магазин-кафе | 1 | 1 | сущ. |
| 106 | Магазин-бар «21 век» | 1 | 1 | сущ. |
| 107 | Магазин «Магнит» | 1 | 1 | сущ. |
| 108 | Магазин «Березка» | 1 | 1 | сущ. |
| 109 | Магазин «Краснодар-Агроснаб» | 1 | 1 | сущ. |
| 110 | Магазин «Даша-2» (прод.) | 1 | 1 | сущ. |
| 111 | Хозяйственный магазин | 1 | 1 | сущ. |
| 112 | Магазин «Сельпо» | 1 | 1 | сущ. |
| 113 | Магазин Автозапчасти ООО «Универсам» | 1 | 1 | сущ. |
| 114 | Магазин «Строймаркет» | 1 | 1 | сущ. |
| 115 | Магазин «Стройматериалы» | 1 | 1 | сущ. |
| 116 | Магазин «Эдельвейс» | 1 | 1 | сущ. |
| 117 | Магазин «Продукты» | 1 | 1 | сущ. |
| 118 | Магазин СПО «Гермес» | 1 | 1 | сущ. |
| 119 | Магазин №27 | 1 | 1 | сущ. |
| 120 | Магазин «Коммерсант» | 1 | 1 | сущ. |
| 121 | Магазин «Сельхоззапчасти» | 1 | 1 | сущ. |
| 122 | Магазин»Околица» | 1 | 1 | сущ. |
| 123 | Магазин «Надежда» | 1 | 1 | сущ. |
| 124 | Магазин №8 | 1 | 1 | сущ. |
| 125 | Магазин «Универсам» | 1 | 1 | сущ. |
| 126 | Магазин | 1 | 1 | сущ. |
| 127 | Жилой дом с парикмахерской | 1 | 1 | сущ. |
| 128 | Жилой дом с магазином | 1 | 1 | сущ. |
| 129 | Гостиница частная на 20 мест | 1 | 3 | сущ. |
| 130 | Баня | 2 | 1 | сущ. |
| 131 | Пожарная защита | 1 | 1 | сущ. |
| 132 | Пожарное депо | 1 | 1 | сущ. |
| 133 | Вещевой рынок: -административное здание -кафе на 20 мест -торговые павильоны на 800м2 торговой площади | 1 | 1 | проектир. (инвестиционная площадка) |
| 134 | Рынок стройматериталов: - администрация рынка - торговые павильоны на 300 м2 торговой площади - кафе-закусочная на 40 мест | 1 | 1 | проектир. (инвестиционная площадка) |
| 135 | Торговая база – строительных материалов: - административное здание - торговые павильоны на 200 м2 торговой площади - склады | 1 | 1 | проектир. |
| 136 | Многофункциональные здания с торгово-бытовыми объектами: - магазины на 100 м2 торговой площади - химчистка (фабрика) на 20 кг/смену; - аптека - молочная кухня (на 150 порций) - мастерские по ремонту бытовой техники на 20 рабочих мест | 3 | 2 | проектир. |
| 137 | Рынок с/х продукции: - административное здание - магазины продтоваров на 400 м2 торговой площади | 1 | 2 | проектир. |
| 138 | Торговые павильоны пром. и прод. товаров на 40 м2 торговой площади | 9 | 1 | проектир. |
| 139 | Многофункциональный комплекс культурно-бытового обслуживания - выставочный зал 50 м2 - предприятия бытового обслуживания на 60 рабочих мест | 1 | 2 | проектир. |
| 140 | Торговые павильоны на 100 м2 торговой площади | 1 | 1 | проектир. за расчетный срок |
| 141 | Интернет-кафе на 30 мест | 1 | 1 | проектир. (инвестиционная площадка) |
| 142 | Летнее кафе с танцплощадкой на 30 мест | 3 | 1 | проектир. |
| 143 | Кафе на 20 мест | 1 | 1 | проектир. |
| 144 | Летнее кафе на 20 мест | 11 | 1 | проектир. |
| 145 | Торговый центр на 200 м2 торговой площади, гостиница на 130 мест, офисные помещения | 1 | 2 | проектир. (инвестиционная площадка) |
| 146 | Общественные уборные на 12 приборов | 2 | 1 | проектир. |
| 147 | Крытый овощной рынок на 200 м2 торговой площади | 1 | 1 | проектир. (инвестиционная площадка) |
| ТЕРРИТОРИИ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 148 | Кладбище | 1 | - | сущ. закрываемое |
| 149 | Кладбище | 1 | - | проектир. |
| 150 | Объект необходимый для организации деятельности по сбору, транспортированию, перегрузке, обработке твердых коммунальных отходов | 1 | - | проектир. (см. лист ГП-1) |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА |  |  |  |  |
| 151 | Птице-товарная ферма (ПТФ) | 2 | - | сущ. |
| 152 | Молочно-товарная ферма (МТФ) | 3 | - | сущ. |
| 153 | Свино-товарная ферма (СТФ) | 2 | - | сущ. |
| 154 | Инкубаторная станция | 1 | - | реконстр. |
| 155 | ГУП КК «Крыловское ДРСУ» | 1 | - | реконстр. |
| 156 | Дорожная передвижная механизированная колонна, Асфальто – бетонный завод | 1 | - | сущ. |
| 157 | ПАТП «ст. Крыловская» | 1 | - | сущ. |
| 158 | МСО МПМК | 1 | - | сущ. |
| 159 | МТМ Колхоз «Восход» | 1 | - | сущ. |
| 160 | МПЖКХ | 1 | - | сущ. |
| 161 | Производственные предприятия V класса санитарной классификации: -малые предприятия (ивестиционные площадки) -предприятия коммунально-складского назначения | 1 | - | реконстр. |
| 162 | Строительная база ООО «Рубикон-Л» | 1 | - | сущ. |
| 163 | Производственная база ОАО «Крыловская-райгаз» | 1 | - | сущ. |
| 164 | Произв. база ООО «Рубикон-Л», (магазин «Березка») | 1 | - | сущ. |
| 165 | Производственная база ООО «Степь» | 1 | 1 | сущ. |
| 166 | База Агропромэнерго | 1 | - | сущ. |
| 167 | ООО «Полюс» с/х переработка | 1 | - | сущ. |
| 168 | ООО «Марианна» | 1 | - | Склады |
| 169 | РРЭС | 1 | - | сущ. |
| 170 | Производственные предприятия V класса санитарной классификации: -малые предприятия (ивестиционные площадки) -предприятия коммунально-складского назначения | 1 | - | реконстр. |
| 171 | Производственные предприятия V класса санитарной классификации: -малые предприятия (ивестиционные площадки) -предприятия коммунально-складского назначения | 1 | - | реконстр. |
| 172 | Колхозный двор | 1 | - | реконстр. |
| 173 | Полевой стан | 1 | - | сущ. |
| 174 | Полевой стан. Зерносклад, мельница | 1 | - | сущ. |
| 175 | Частные предприятия (Склады.) | 1 | - | сущ. |
| 176 | Склады фермерского хозяйства | 1 | - | сущ. |
| 177 | Малое предприятие (пищевого профиля) | 1 | - | сущ. |
| 178 | Малое предприятие «Карелия» стройматер.-производство | 1 | - | сущ. |
| 179 | Производственные предприятия V класса санитарной классификации: -малые предприятия (ивестиционные площадки) -предприятия коммунально-складского назначения | 2 | - | реконстр. |
| ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |  |  |  |
| 180 | Автостанция | 1 | 1 | реконстр. |
| 181 | Авто-заправочная станция (АЗС) | 4 | - | сущ. |
| 182 | Авто-заправочная станция (АЗС) (газовая) | 1 | - | проект. |
| 183 | Авто-заправочная станция (АЗС) ДПМК | 1 | - | сущ. |
| 184 | Авто-заправочная станция (АЗС), автомойка | 1 | 1 | сущ. |
| 185 | ЧП «Витар» (автосалон на 10 автомобилей): - магазин на 200 м2 торговой площади - кафе на 10 мест - производств. пом. - произв. и администр. пом. | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | сущ. |
| 186 | Пункт техобслуживания, автомагазин | 1 | 1 | сущ. |
| 187 | Остановка с магазином | 1 | 1 | сущ. |
| 188 | Гаражи. Колхоз «Восход» | 1 | - | сущ. |
| 189 | Гаражи | 1 | - | сущ. |
| 190 | Эл. подстанция | 2 | - | сущ. |
| 191 | Узел связи (радио узел, телефонная станция) | 1 | - | сущ. |
| 192 | Столб сотовой связи с базовой станцией | 1 | - | проект. |
| 193 | Башня сотовой связи ООО «Артекс» | 1 | - | проект. |
| 194 | АГРС | 1 | - | сущ. |
| 195 | Котельная | 1 | 1 | сущ. |
| 196 | Объект инженерного обеспечения | 15 | - | сущ. |
| 197 | Объект инженерного обеспечения | 4 | - | проектир. |
| 198 | Объект инженерного обеспечения | 1 | - | проектир. |
| 199 | Очистные сооружения | 1 | - | проектир. |
| 200 | Авторынок на 600 м2 торговой площади: - административное здание рынка - кафе, столовая на 30 мест - магазин «Продтовары» на 100 м2 торговой площади - торговые павильоны автозапчасти на 200 м2 торговой площади | 1 | - | проектир. |
| 201 | Терминал грузового автотранспорта: - административное здание - торговые павильоны на 100 м2 торговой площади - магазин автозапчасти на 50 м2 торговой площади - ремонтные мастерские | 1 | - | проектир. (инвестиционная площадка) |
| 202 | Автокемпинг: - административное здание, - столовая на 30 мест - досуговый центр - спальные корпуса на 40 мест | 1 | - | проектир. (инвестиционная площадка) |
| 203 | Автосервис: - административное здание - магазин «Атозапчасти» на 100 м2 торговой площади - боксы ремонтных мастерских | 2 | - | проектир. |
| РЕЖИМНЫЕ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 204 | ГИБДД | 1 | - | сущ. |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВЫНЕСЕННЫХ ИЗ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ) |  |  |  |  |
| 205 | ООО «Цегла» Кирпичный завод | 1 | - | проектир. за расчетный срок |
| 206 | ООО «Мясокомбинат Екатерининский» | 1 | - | пректир. |
| 207 | Маслозавод | 1 | - | пректир. |
| 208 | ОАО «Райпищекомбмнат Крыловский» | 1 | - | пректир. |
| 209 | ОАО «Молзавод Крыловский» | 1 | - | пректир. |
| 210 | Мельница | 1 | - | пректир. |
| 211 | Сельхозтехника и транссельхозтехника | 1 | - | пректир. |
| 212 | Мастерские, техсельхозтехника, гаражи | 1 | - | пректир. |
| 213 | База РАЙПО | 1 | - | пректир. |
| 214 | Маслоцех | 1 | - | пректир. |
| 215 | Хоздвор | 1 | - | пректир. |
| ПРОЧИЕ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |

х. Казачий

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Отделение почтовой связи | 1 | 1 | проект. на первую очередь |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальное учреждение сельский клуб «Казачий», | 1 | 1 | сущ. |
| 3 | Парк культуры и отдыха | 1 | - | проект. |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 | 1 | сущ. |
| ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |
| 5 | Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение | 1 | 2 | проект. на первую очередь |
| СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |
| 6 | Спортивный зал общего пользования 80 кв.м. пола | 1 | 1 | проект. на первую очередь |
| 7 | Плоскостные спортивные сооружения | 1 | - | проект. на первую очередь |
| ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 8 | Магазин «Райпо» | 1 | 1 | сущ. |
| 9 | Многофункциональный торговый комплекс - аптека - магазин продовольственных и непродовольственных товаров | 1 | 1 | проект. |
| 10 | Баня | 1 | 1 | проект. |
| ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА |  |  |  |  |
| 11 | ООО «Гранит»( бывшая МТФ №2 СПК «Кавказ») | 1 | - | сущ. |
| 12 | ООО «Агромир» | 1 | 1 | сущ. |
| 13 | Фермерская производственная база (бывшая МТФ №4 СПК «Кавказ») | 1 | - | сущ |
| ПРОЧЕЕ |  |  |  |  |
| 14 | ООО «Фортуна» Дом рыбака | 1 | 1 | сущ. |
| 15 | Общежитие на 3 квартиры | 1 | 1 | сущ |

х. Ея

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажн. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |
| 1 | Парк культуры и отдыха | 1 | - | проект. |
| ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение | 1 | 2 | проект. на первую очередь |
| ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 3 | Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс - сельский клуб - аптека - магазин продовольственных и непродовольственных товаров - баня | 1 | 1 | проект. |
| ПРОЧЕЕ |  |  |  |  |
| 4 | Общество охотников и рыболовов | 1 | 1 | сущ. |