Инструкция по охране труда для киномеханика

1. Общие требования охраны труда

1.1. Киномеханик – это профессия повышенной опасности, к которой предъявляются дополнительные требования безопасности труда, включающие в себя специальные требования по обучению, аттестации, допуску к самостоятельной работе, инструктажу по охране труда и периодической проверке знаний по профессии и безопасности труда.

1.2. К выполнению работы по профессии киномеханик допускается работник не моложе 18 лет, прошедший медицинский осмотр, не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья, имеющий необходимую теоретическую и практическую подготовку, прошедший вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда и получивший допуск к самостоятельной работе.

1.3. Киномеханик должен пройти обучение и проверку знаний норм и правил работы в электроустановках и получить (подтвердить) группу III по электробезопасности.

1.4. Киномеханик должен периодически, не реже одного раза в год проходить проверку знаний требований охраны труда.

1.5. Киномеханик, независимо от квалификации и стажа работы, не реже одного раза в три месяца должен проходить повторный инструктаж по охране труда; в случае нарушения требований безопасности труда, а также при перерыве в работе более чем на 30 календарных дней он должен пройти внеплановый инструктаж.

1.6. Киномеханик, допущенный к самостоятельной работе, должен знать: устройство и технические данные кинопроекционной и звуковоспроизводящей аппаратуры и вспомогательного оборудования, применяемых на стационарных и передвижных киноустановках, схему внешних соединений элементов киноустановки. Правила пользования основными измерительными приборами и приспособлениями, применяемыми для проверки и регулировки киноаппаратуры. Содержание технических осмотров и ремонтов. Способы устранения неисправностей в кинопроекции и звуковоспроизведении киноустановок. Основные технические требования, предъявляемые к узлам и деталям аппаратуры и оборудования киноустановки. Инструкцию по определению технического состояния фильмокопий. Причины повреждения фильмокопий и способы их устранения. Основы электротехники, кинопроекционной техники, автоматики кинопоказа, звукотехники и акустики.

1.7. Киномеханик должен уметь: демонстрировать кинофильмы и осуществлять техническое обслуживание киноустановок, оборудованных кинопроекционной аппаратурой стационарного и передвижного типа и устройствами автоматизации кинопоказа. Проводить технические осмотры и регулировку аппаратуры с применением контрольных и измерительных приборов и приспособлений, входящих в комплект киноустановки. Выявлять и устранять неисправности в работе кинопроекционной и звуковоспроизводящей аппаратуры. Проводить монтаж и замену кинотехнического оборудования. Осуществлять технический надзор за электросетью и электрооборудованием киноустановок. Проверять, перематывать, увлажнять, определять техническое состояние и проводить текущий ремонт фильмокопий.

1.8. Для того чтобы киномеханик был допущен к самостоятельной работе, он должен пройти стажировку на рабочем месте продолжительностью не менее двух недель под руководством более опытного работника.

1.9. Киномеханик, показавший неудовлетворительные навыки и знания правил безопасности при эксплуатации кинопроекционного и звуковоспроизводящего оборудования, к самостоятельной работе не допускается.

1.10. Киномеханик, направленный для участия в несвойственных его профессии работах, должен пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

1.11. Киномеханику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которыми он не обучен.

1.12. Во время работы на киномеханика могут оказывать неблагоприятное воздействие в основном следующие опасные и вредные производственные факторы:

– электрический ток, который в случае замыкания может пройти через тело человека;

– электрическая дуга, например, при коротком замыкании;

– острые кромки, заусенцы, шероховатости на поверхности узлов, механизмов, оборудования, инструмента;

– неудовлетворительные микроклиматические условия при работе кинопроекционной аппаратуры (повышенная температура воздуха рабочей зоны);

– повышенная температура поверхностей обслуживаемого оборудования;

– недостаточная освещенность рабочего места и отсутствие естественного света;

– опасные факторы пожара.

1.13. Киномеханику следует помнить о том, что основная опасность поражения электрическим током заключается в том, что человек не способен своевременно обнаружить электрический ток до начала его воздействия и, следовательно, осознать реально имеющуюся опасность и применить защитные меры.

1.14. Для предупреждения поражения электрическим током киномеханик при выполнении работ в электроустановках должен пользоваться средствами индивидуальной защиты.

1.15. Для предупреждения возможности возникновения пожара киномеханик должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушений этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

1.16. Киномеханик обязан соблюдать трудовую и производственную дисциплину, Правила трудового распорядка; следует помнить, что употребление спиртных напитков, как правило, приводит к несчастным случаям.

1.17. Если с кем-либо из работников произошел несчастный случай, то пострадавшему необходимо оказать первую помощь, сообщить о случившемся руководителю и сохранить обстановку происшествия, если это не создает опасности для окружающих.

1.18. Киномеханик при необходимости должен уметь оказать первую помощь, пользоваться аптечкой.

1.19. Для предупреждения возможности заболеваний киномеханику следует соблюдать правила личной гигиены, в том числе перед приемом пищи необходимо тщательно мыть руки с мылом.

1.20. Киномеханик, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей инструкции, может быть привлечен к ответственности согласно действующему законодательству.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы киномеханик должен при необходимости подготовить средства индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

2.2. Прежде чем приступать к работе, киномеханику следует проверить состояние рабочего места, при необходимости – навести порядок.

2.3. Перед началом работы киномеханик должен осмотреть инструмент, приборы, механизмы, которые будут использоваться в работе, и убедиться в их исправности.

2.4. До начала работы киноустановки киномеханик должен тщательно подготовить аппаратуру к работе, каждый проектор очистить от загрязнений и нагара, проверить регулировку оптико-осветительной системы, деталей и узлов лентопротяжного тракта, опробовать аппарат в действии.

2.5. Киномеханик должен лично убедиться в том, что все необходимые меры безопасности выполнены.

2.6. При возникновении сомнений в достаточности и правильности мер по подготовке рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы киномеханик не должен приступать к работе.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Эксплуатацию кинопроекционного оборудования киномеханик должен выполнять в соответствии с документацией заводов-изготовителей оборудования.

3.2. До начала киносеанса киномеханик должен подготовить фильмокопию и осмотреть киноаппаратуру.

3.3. Во избежание несчастного случая чистить и регулировать кинопроекционную аппаратуру на ходу нельзя.

3.4. Во время работы киномеханик не должен допускать в аппаратную посторонних людей и заниматься посторонними делами.

3.5. Для предупреждения возможности возникновения пожара хранить в аппаратной посторонние предметы и легковоспламеняющиеся жидкости нельзя.

3.6. При работе с ксеноновыми осветителями необходимо следить за исправностью блокировок, которыми должны быть снабжены дверцы фонарей кинопроекторов.

3.7. Работа на кинопроекторе с неотрегулированными, отключенными или неисправными блокировочными устройствами запрещается.

3.8. Запрещается производить какие-либо регулировочные работы в фонаре кинопроектора, не сняв предварительно напряжение и не зачехлив ксеноновую лампу.

3.9. В целях безопасности транспортировку ксеноновых ламп и установку их в осветитель кинопроектора следует производить, не вынимая их из защитных футляров.

3.10. Перед снятием с лампы футляра и при всех работах с открытой лампой (замена, осмотр, протирка от загрязнений и т. п.) необходимо использовать перчатки и защитный щиток на лицо из оргстекла.

3.11. Запрещается открывать крышки осветителя или надевать защитный футляр до остывания ксеноновой лампы, так как горячая лампа, особенно в конце срока службы, более взрывоопасна.

3.12. После снятия защитного футляра с лампы запрещается трогать кварцевую поверхность открытыми руками.

3.13. Возникшие на лампе пятна после случайного прикосновения необходимо удалять мягкой чистой бумажной салфеткой или ватным тампоном, смоченным в спирте.

3.14. Наблюдение за работой ксеноновой лампы следует осуществлять через установленные в фонаре защитные светофильтры.

3.15. При подключении лампы необходимо соблюдать полярность, указанную на цоколе; электрические контакты должны обеспечивать прохождение тока без перегрева; в процессе эксплуатации необходимо периодически проверять состояние контактов.

3.16. При демонстрировании кинофильма киномеханик должен соблюдать меры безопасности при работе около вращающихся узлов и деталей лентопротяжного механизма кинопроектора; при этом следует убирать длинные волосы под головной убор.

3.17. Киномеханик не должен оставлять работающую кинопроекционную аппаратуру без присмотра.

3.18. Запрещается демонстрировать фильм на кинопроекторе, если в нем неисправны автоматическая пожарная защита, ручная заслонка фонаря дуговой (ксеноновой) лампы или переключатель, фильмовый канал и его охлаждение.

3.19. Нельзя также демонстрировать фильм, если неисправны настенные заслонки.

3.20. Транспортировка фильмокопий должна осуществляться в специальной фильмотаре.

3.21. Рулоны фильмокопий должны укладываться в стандартные металлические коробки, а затем в стандартные ящики.

3.22. Фильмокоробки и ящики должны быть плотно закрыты, иметь исправные ручки и предупреждающие знаки пожарной опасности.

3.23. Упаковка и транспортировка фильмокопий в мешках запрещается.

3.24. Фильмокопии должны храниться на расстоянии не ближе 0,5 м от отопительных приборов и других источников тепла.

3.25. На киноустановке допускается хранить одновременно не более четырех программ фильмов.

3.26. В перемоточной не допускается пользоваться паяльником или другими электронагревательными приборами, переносной электролампой, а также хранить горючие вещества.

3.27. Обрезки и обрывки фильмокопий, оставшиеся после ремонта, следует собирать в металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой, который необходимо ежедневно очищать.

3.28. Запрещается складывать обрезки фильмокопий в общую тару с мусором, ветошью, бумагой и тем более с промасленными тряпками.

3.29. При обслуживании кинопроекционного и звуковоспроизводящего оборудования киномеханику следует пользоваться только исправным инструментом.

3.30. Ручной инструмент должен быть, по возможности, закреплен за киномехаником для индивидуального пользования.

3.31. Инструмент на рабочем месте должен быть расположен так, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения.

3.32. Отвертка должна выбираться по ширине рабочей части (лопатки), зависящей от размера шлица в головке винта или шурупа.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. В случае обнаружения нарушений требований охраны труда, которые создают угрозу здоровью или личной безопасности, киномеханик должен обратиться к руководителю работ и сообщить ему об этом; до устранения угрозы следует прекратить работу и покинуть опасную зону.

4.2. При несчастном случае, внезапном заболевании необходимо немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего к врачу, а затем сообщить руководителю о случившемся.

4.3. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) необходимо немедленно уведомить об этом пожарную охрану.

4.4. До прибытия пожарной охраны нужно принять меры по эвакуации людей, имущества и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

4.5. Следует организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. По окончании работы киномеханику следует выключить аппаратуру, произвести его чистку, привести рабочее место в порядок.

5.2. Использованные во время работы и при уборке тряпки, ветошь следует сложить в специальный металлический ящик с закрывающейся крышкой.

5.3. Вымыть руки с мылом, принять душ.