| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДЕНО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель профкома |  | Директор |  |  |
|  |  | Приказ от ___________20__ г. № __ |  |  |
|  |  | Ввести в действие с ___________20__ г. |  |  |

Инструкция по охране труда для установщика декораций

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе в качестве установщика декораций допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинский осмотр (обследования), вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда.

1.2. Установщик декораций, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже одного раза в три месяца), не должен приступать к работе.

1.3. Установщик декораций обязан выполнять работу только по поручению руководства. При совмещении работ следует изучить и выполнять инструкцию по охране труда для совмещаемой работы.

1.4. Соблюдать правила трудовой и технологической дисциплины, работать только исправным инструментом, на исправном оборудовании.

1.5. Не оставлять без присмотра работающее оборудование.

1.6. Содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, не допускать загромождения его деталями, отходами, мусором.

1.7. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к выполняемой работе.

1.8. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других.

1.9. В соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты установщику декораций выдаются:

– костюм хлопчатобумажный – один;

– рукавицы комбинированные – шесть пар.

На наружных работах зимой дополнительно:

– куртка на утепляющей прокладке – по поясам;

– брюки на утепляющей прокладке – по поясам.

При занятости на погрузке, перевозке и разгрузке декораций в остальное время года дополнительно:

– плащ непромокаемый – дежурный.

1.10. В процессе работы на установщика декораций могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

– движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования;

– разрушающиеся конструкции;

– повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

– повышенная температура поверхностей оборудования, материалов;

– повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

– повышенная или пониженная влажность воздуха;

– повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

– недостаточная освещенность рабочей зоны;

– острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;

– расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола).

1.11. Установщик декораций обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

1.12. За несоблюдение настоящей инструкции установщик декораций несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть и привести в порядок средства индивидуальной защиты.

2.2. Все работы на высоте свыше 2 метров производить на лесах, вышках или настилах с перилами, используя предохранительный пояс.

2.3. Инструмент, используемый при работе на высоте, должен
иметь проушины и крепиться к поясу рабочего.

2.4. Убедиться в наличии и исправности рабочего инструмента.

2.5. Проверить прочность стремянок, лестниц, вышек, настилов, наличие перил, достаточность освещения.

2.6. Оградить опасные зоны от прохода посторонних людей.

2.7. Перед постройкой и разборкой декораций мастер павильона (бригадир) должен дать указания бригаде по следующим вопросам:

– способ постройки или разборки декорации;

– наиболее опасные, угрожающие падением части конструкции;

– конструктивная связь одних частей декораций с другими;

– система устройства общих ограждений опасных зон при производстве работ по постройке или разборке декораций;

– количество рабочих, необходимых для безопасного производства работ.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Сложные кинодекорации, а также отдельные их части, которые находятся под нагрузкой в процессе эксплуатации, должны сооружаться на основе технического расчета, учитывающего максимально возможную нагрузку во время съемок. При изготовлении расчетных элементов и частей кинодекорации необходимо использовать только доброкачественные материалы.

3.2. Конструкция кинодекорации и ее частей должна предусматривать:

– прочность, рассчитанную на максимально возможную нагрузку,

устойчивость;

– отсутствие заметного прогиба настила под нагрузкой;

– наличие сплошного настила, имеющего ограждение при высоте 1 метр и более.

3.3. Максимально допустимая нагрузка должна указываться в специальной табличке.

Настилы, собираемые из фундусных элементов, должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 300 кг/кв. м.

3.4. Все работы по постройке и разборке декораций следует производить в последовательности, предусмотренной технологическим процессом.

3.5. Опасные зоны следует при производстве работ ограждать от прохода посторонних лиц.

3.6. В процессе сборки и разборки декораций хождение рабочих по карнизам, аркам и т. п. воспрещается.

3.7. Все элементы декораций должны быть прочно установлены и закреплены. Применение неисправных элементов декораций и приспособлений (угольников, фундусных щитов, струбцин, стремянок, лестниц, практикаблей) запрещается.

3.8. Подвеска фонов и отдельных частей декораций должна производиться на подвесочных элементах, проверенных на прочность и паспортизированных в установленном порядке и в соответствии с допустимой для них нагрузкой. Использовать перила и ограждения балконов для подвески различного рода деталей декораций запрещается. Отверстия в полах балконов и колосников, предназначенные для пропуска тросов, необходимо закрывать крышками на шарнирных петлях.

3.9. Сборка станков (подмостей), бутафории и других предметов оформления декорации должна производиться таким образом, чтобы между отдельными частями декорации не было щелей или проемов, в которые могли бы попасть ноги находящихся в декорации людей.

3.10. Подвеска бутафорских изделий производится таким образом, чтобы центр тяжести предмета находился между точками подвеса и по возможности на одинаковом расстоянии от них.

При подвеске на одном канате точка подвески должна быть выше центра тяжести, на одной вертикали с ним.

3.11. Крепление предметов к полу или щитам станков (настила) производится не менее чем в трех точках, расположенных по вершинам треугольника.

3.12. Объемные деревья, кроме крепления их к полу, должны иметь страховочный (гарантийный) трос, одним концом прикрепленный к дереву выше его центра тяжести и другим концом – к лебедке или к какой-либо конструкции здания. Трос рассчитывается на удвоенную фактическую нагрузку.

3.13. При установке статуй и памятников на постаменты необходимо учитывать устойчивость объектов в целом – как без нагрузки, так и с нагрузкой при их обыгрывании.

3.14. Отдельные части разборных конструкций (стволы деревьев, ветки, памятники, постаменты и т. п.) должны соединяться между собой болтами (не менее двух в каждом узле). Допускаются и другие надежные крепления (клинья, муфты и т. п.), гарантирующие плотность соединения и неизменяемость установочного положения деталей по отношению друг к другу.

3.15. Поверхность готовых изделий должна быть гладкой, без заусениц и острых выступов – как конструктивных, так и фактурных.

3.16. Не допускается вставка стекол на высоте.

3.17. При работе на натуре необходимо обеспечить прочное крепление стоек для вышек, врывая их в землю не менее чем на 0,8 метра или врубая их в лежни и скрепляя скобами.

3.18. Всякого рода балконы, мостики, переходы и лестницы в декорациях должны иметь ограждения, предохраняющие от падения находящихся на них людей. Поручни лестниц в декорациях должны быть строганными и без заусениц.

3.19. Места подъема или спуска строительного материала, элементов декораций, а также люки и прочее должны быть ограждены.

3.20. Отделочные работы на высоте (окраска, крепление лепных фризов, орнаментов, оклейка стен, колонн и т. д.) должны производиться с настилов, подмостей или вышек с перилами.

3.21. Применение в павильонах материалов, вредных для здоровья работающих (свинцовые и нитрокраски, черные и цветные дымы, нафталин, распыление мела, алебастра и др.), запрещается.

Покраску деталей, связанную с выделением пыли или вредных испарений, необходимо производить в цехе под вытяжным зонтом для поглощения пыли или паров или в вытяжном шкафу.

3.22. При применении красок, выделяющих вредные испарения, сушка окрашенных деталей также должна производиться в отдельном помещении или в специальных сушильных шкафах.

При работе масляными красками запрещается применение свинцовых белил, а также бензола как растворителя.

3.23. При пневматической окраске клеевыми и масляными красками необходимо пользоваться защитными очками и респираторами.

При пневматической окраске струю красящего раствора следует направлять под косым углом к окрашиваемой поверхности.

3.24. При окраске переплетов световых фонарей запрещается становиться непосредственно на переплеты фонарей, а при окраске оконных переплетов – приставлять лестницы к переплетам.

3.25. Запрещается пребывание рабочих длительное время в закрытых свежеокрашенных помещениях до высыхания краски, так как процесс высыхания масел сопровождается поглощением кислорода из воздуха и выделением углекислоты.

3.26. Все изменения в сложных декорациях, в которых на высоте снимаются люди, могут производиться только с санкции инженера по охране труда и лица, производившего технический расчет для этих декораций.

3.27. Каждая особо сложная или представляющая опасность для участников съемки декорация или сооружение должны быть сданы съемочной группе по акту в присутствии инженера по охране труда и инженера-конструктора.

3.28. Не допускается установщикам декораций производить какие-либо переделки в декорациях без разрешения непосредственного руководителя.

3.29. При разборке любой павильонной декорации должен присутствовать непосредственный руководитель.

3.30. Запрещается:

– работать на настилах, укрепленных на бочках, ящиках и т. д.;

– пропускать трос через настил пола колосников и балконов для подвески оборудования, деталей декорации или электропроводов;

– применять для строительства декораций фундус, не очищенный от краски, обоев, гвоздей и т. д.;

– находиться длительное время в закрытых свежеокрашенных помещениях.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. О каждом несчастном случае на производстве, очевидцем которого он был, установщик декораций должен сообщать непосредственному руководителю, а пострадавшему оказать первую помощь, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

4.2. Если несчастный случай произошел с самим установщиком декораций, он должен обратиться в ближайшее медицинское учреждение, сообщить о случившемся непосредственному руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Убрать на отведенные места инструмент, приспособления.

5.3. Снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты.

5.4. Вымыть лицо и руки водой с мылом или принять душ.

5.5. Обо всех недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

Инструкция действительна до замены новой.

С инструкцией ознакомлен:

_____________                 ___________

(подпись)                              (фамилия)

___________20__ г.