### 11. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

Количественный анализ заключается в определении количест- венного содержания отдельных составных частей сложного вещества, то есть определении масс или концентраций компонентов, входящих в состав вещества.

В основе количественного анализа лежит зависимость какого- либо свойства от состава образца.

Все методы количественного анализа делятся:

- на химические;

- физико-химические;

- физические;

- биологические.

Целесообразно выделить три главных этапа в любом аналитиче- ском определении:

- отбор пробы;

- проведение анализа;

- статистическая обработка результатов анализа.

#### Пробоотбор

Пробоотбор – это процедура (определенная последовательность операций), призванная обеспечить следующие требования к анализи- руемой форме:

проба должна быть представительской (репрезентативной), то есть ее свойства и состав должны совпадать со свойствами и со- ставом исследуемого материала в целом;

размер пробы (масса или объем) должен быть удобным для анализа.

На рисунке 6 показана общая схема пробоотбора, отражающая все его этапы.

Генеральная проба

Объект Ячейка Порции

Анализируемая проба

Лабораторная проба

АНАЛИЗ

Рис. 6. Общая схема пробоотбора

Для каждого рода материала существуют специальные правила отбора проб для анализа. Ошибки и неточности на стадии пробоот- бора и пробоподготовки могут сделать результаты химического анализа бессмысленными.

Качество результатов анализа не может быть выше, чем то, ко- торое обусловлено пробоотбором.

#### Применение статистики в пробоотборе

общ

= S

+ S

Общая дисперсия результатов анализа S2 складывается из дисперсий, связанных с пробоотбором и прочими аналитическими операциями:

S

2

общ

2

проб

2

проч

(Sпроб характеризует разброс состава отдельных проб).

KS-константа пробоотбора, численно равная массе пробы, для которой погрешность пробоотбора составляет 1 % при доверительной вероятности 68 %. Зная KS, можно рассчитать оптимальную массу пробы;

r

M·S2 = KS,

где	M – масса пробы, г;

Sr – относительное стандартное отклонение состава пробы, %.

Число точечных проб N для формирования генеральной пробы можно определить по уравнению:

,

где ∆x2max – наибольшее допустимое различие между результа- том анализа и истинным значением; t – коэффициент Стьюдента.

Достаточно несложно отобрать представительную пробу в слу- чае газообразных или однородных жидких веществ, поскольку эти вещества обычно гомогенны. Гораздо труднее сделать это в случае твердых проб, так как часто исследуемый материал неоднороден и представляет собой крупные куски разного размера. Для правильного отбора представительной пробы от больших партий такого анализи- руемого материала разработаны специальные методики, позволяю- щие свести к минимуму ошибки этой операции. Одним из распро- страненных приемов является равномерный отбор вещества из раз- ных зон по всему объему анализируемого материала.

#### Пробоподготовка

Пробоподготовка – это все операции, которым в лаборатории подвергают пробу перед измерением аналитического сигнала.

Стадии:

- высушивание;

- разложение (часто с переведением пробы в раствор);

- устранение влияния мешающих компонентов;

- перевод пробы в форму, требующуюся для метода определения. Неорганический анализ часто осложняется имеющимися в пробе органическими	веществами,	поэтому	проведение	анализа	требует полного разложения органической части пробы. Разложение проводят

сухим и мокрым методом (табл. 12).

Таблица 12

### Способы разложения проб

| «Сухие» | «Мокрые» |
| --- | --- |
| 1. Термическое разложение | 1. Растворение |
| 1.1. Пиролиз | 1.1. Растворение в кислотах |
| 1.2. Сухое озоление | 1.2. Растворение в щелочах |
| 2. Сплавление | 1.3. Растворение в органических растворителях |
| 3. Спекание | 1.4. Растворение в автоклавах |

#### Способы пробоподготовки

- Непосредственный ввод пробы в прибор без специальной подготовки.

- Превращение газа в жидкость – конденсация или экстракция из газовой фазы.

- Превращение газа в твердое тело – конденсация.

- Превращение жидкости в газ – испарение.

- Непосредственный ввод пробы в прибор или жидкостная экс- тракция.

- Превращение жидкости в твердое тело – осаждение, выпари- вание растворителя, лиофильное высушивание.

- Превращение твердого в газ – испарение.

- Превращение твердого в жидкость – растворение, мокрое разложение.

Многие образцы содержат воду, которую перед выполнением анализа нужно удалить, а сам материал высушить. Это может быть:

  - химически несвязанная вода (адсорбированная на поверхности твердого образца; сорбированная в капиллярах аморфных веществ; окклюдированная полостями минералов, руд, горных пород);

  - химически связанная вода (кристаллизационная): BaCI2·2H2O; CaSO4·2H2O; Na2B4O7·10H2O; конституционная, выделяющаяся в ре- зультате разложения веществ при нагревании:

Ca(OH)2 → CaO + H2O .

В анализируемой пробе, как правило, наряду с определяемым компонентом присутствуют посторонние или мешающие вещества, которые затрудняют определение интересующего компонента. В этом случае для выделения анализируемого компонента из сложной смеси используют различные методы разделения.

#### Проведение анализа

Задача химического анализа – определить наличие (качествен- ный анализ) и содержание (количественный анализ) компонентов в анализируемом материале. Химический анализ сложных материалов обычно включает много самых разнообразных операций. Часть из них имеет чисто механический характер, другие сопряжены с разно- образными химическими реакциями. Четкое и подробное описание того, как следует выполнять анализ для решения конкретной анали- тической задачи, отражается в аналитической методике.

#### Методики анализа

Методика может быть известной, проверенной, аттестованной, официально зарегистрированной. Может быть новой, вновь разрабо- танной. Требования, предъявляемые к методикам анализа:

- Точность.

- Чувствительность анализа.

Коэффициент чувствительности – мера степени изменения аналитического сигнала Y при изменении концентрации:

S = dY/dC (yx = Scx).

Предел обнаружения (Cmin,P) – наименьшее содержание компо- нента, определяемое данным методом с вероятностью Р:

Cmin,P = 3Sфон / S.

Диапазон определяемых содержаний – область значений содер- жаний (Cн–Св), ограниченная измерением аналитического сигнала с заданной точностью.

Правильность – характеристика близости среднего результата измеренной величины к постулируемому истинному значению.

Воспроизводимость – характеристика разброса результатов из- мерений относительно среднего значения (S – стандартное отклоне- ние; Sr – относительное стандартное отклонение).

- Селективность (избирательность) анализа – возможность оп- ределять или обнаруживать искомый компонент (молекулы, ионы, функциональные группы и т. д.) в присутствии других сопутствую- щих компонентов.

Реагенты и химические реакции, обеспечивающие высокую из- бирательность анализа, называются высокоизбирательными.

Если мешающих компонентов нет, то методику называют спе- цифической.

Избирательность анализа характеризуют числом сопутствую- щих компонентов, которые не мешают определению искомого ком- понента, и максимальными отношениями содержаний каждого из со- путствующих и искомого компонентов, при которых еще возможно надежное определение или обнаружение последнего факторами се- лективности.

Наиболее высокой избирательностью анализа характеризуются методы многокомпонентного анализа – масс-спектрометрия, нейтрон- но-активационный анализ, газожидкостная хроматография и другие.

- Рабочий диапазон определяемых содержаний.

- Экспрессность.

- Стоимость.

- Безопасность.

- Автоматизация.

Для наиболее распространенных и часто употребляемых анали- зов методики изложены в нормативных документах (ГОСТах).

Главное требование, предъявляемое к анализу, – отразить ис- тинное содержание компонентов в пробе. Результаты анализа будут удовлетворять этому требованию только в том случае, если все опе- рации выполнены правильно. Правильные результаты можно полу- чить только при тщательном и внимательном выполнении всех опе- раций. Но даже в этом случае неизбежны отдельные погрешности, то есть отклонения от истинного значения измеряемой величины.

#### Ошибки в количественном анализе.

Классификация погрешностей (ошибок)

- По способу вычисления:

а) абсолютные – разность среднего результата измерения и ис- тинного значения величины;

б) относительные – выражаются в долях или в процентах абсо- лютной ошибки от истинного значения.

- По влиянию на результат анализа:

а) положительные – приводят к завышенным значениям резуль- татов определяемых содержаний компонентов;

б) отрицательные – приводят к заниженным значениям резуль- татов определяемых содержаний компонентов.

- По характеру причин, вызывающих ошибки:

а) систематические – остаются постоянными или закономерно изменяются при повторных изменениях одной и той же величины. Их источник может быть обнаружен и устранен. Систематические ошиб- ки делятся:

- на индивидуальные (ошибки аналитика);

- инструментальные	(приборы,	неправильная	калибровка посуды);

- методические.

б) случайные – их невозможно обнаружить и устранить.

Они приводят к тому, что при повторных определениях какого- либо компонента результаты в точности не совпадают друг с другом. В качестве наиболее вероятного значения обычно берут среднее зна- чение из нескольких параллельных определений. Случайные погреш- ности составляют предмет статистической обработки результатов оп- ределений;

в) промахи (грубые ошибки).

Это явные огрехи анализа, допущенные из-за небрежности или некомпетентности аналитика. Этот результат явно отличается от дру- гих параллельных определений, его обычно отбрасывают.

#### Обработка результатов эксперимента методами математической статистики

Оценка достоверности получаемых результатов имеет первосте- пенное значение, особенно при работе с малыми количествами ве-

ществ. Поэтому результаты экспериментальных данных обрабатыва- ют, используя методы математической статистики. Методы матема- тической статистики применяются для оценки случайных ошибок из- мерения.

#### Обработка результатов эксперимента по среднему значению

В процессе эксперимента может быть получено «n» измеренных значений: показаний прибора, значений массы, веса, объема и т.п. Путем проведения измерения и всех последующих расчетов могут быть получены конечные значения измеренных величин – результа- ты.

Статистической обработке могут подвергаться как измеренные значения, так и результаты. Численные значения, используемые в статистической обработке, называются вариантами и обозначаются символом «x». Если обрабатывается «n» вариант, то можно вычис- лить:

x	– среднее для «n» обрабатываемых вариант:

x	;

x1	x2

x3

n

...	xn

Y – дисперсию для «n» вариант

n

1

xi

n

x

2

1

Y	,

или	S – стандартное отклонение

n

Y

1

xi

n	1

x

2

S	.

Дисперсия и стандартное отклонение характеризуют воспроиз- водимость метода, то есть рассеяние отдельных вариант (измеренных значений или результатов) относительно среднего x .

При условии отсутствия систематических ошибок оценка пра-

вильности определения производится путем вычисления доверитель-

ного интервала, внутри которого с заданной степенью надежности

«α» лежит истинное значение определяемой величины:

x

t

.k

S

n

,

где tα,k – табличная величина (коэффициент распределения Стьюден- та), которая табулирована для определяемого значения степени на- дежности «α» и числа степеней свободы k (k = n-1). Степень надеж- ности задается самим экспериментатором. Обычно α принимают рав- ным 0,95 или 0,90. Для трех измерений (k=2) и α=0,95 коэффициент Стьюдента равен 4,3.

Таким образом, полученные экспериментальные данные сводят в табл. 13.

Таблица 13

### Представление экспериментальных данных

| xi | n | x | S | t .k S n | x t .k S n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы

- В чем состоит задача количественного анализа?

- Какую пробу называют представительной? Каковы требова- ния, предъявляемые к ней?

- Что такое средняя и лабораторная пробы? Как их получают?

- Почему отбор пробы для анализа иногда более важен, чем сам анализ?

- Какие	причины	вызывают	систематические	и	случайные ошибки анализа, а также грубые ошибки?

- Чем характеризуется случайная ошибка анализа?

- Как вычислить стандартное отклонение среднего результата?

- Что характеризует коэффициент Стьюдента?

- Чему равен доверительный интервал и что он характеризует?