Практическое занятие №11.

Количественное определение хлоридов в моче

Определение количества хлоридов в моче имеет большое значение при диагностике отравления животных поваренной солью. В ряде случаев эти показатели являются единственным надежным признаком отравления.

Принцип метода. Хлориды мочи оттитровываются раствором азотно- кислой ртути в присутствии азотной кислоты и нитропруссида натрия.

Химизм реакции. Ионы хлора связываются в виде слабодиссоциирован- ной хлорной ртути:

2NaCl+Hg(N03)2 → HgCl2 + 2NaNO3.

По мере связывания ионов хлора ионы ртути образуют осадок нитро- пруссида ртути:

Hg(NO3)2 + Na2[Fe(CN)5NO] → Hg(Fe(Cl)5NO] + 2NaN03.

Реактивы: ртуть азотно-кислая окисная, 0,1 н раствор.

Приготовление: к 7 мл концентрированной азотной кислоты добавляют мелкими порциями при осторожном помешивании 11 г желтой окиси рту- ти. Объем раствора доводят дистиллированной водой до 1 л и устанавли- вают титр по 0,1 н раствору. Для установления титра к 10 мл титрованного раствора HCl добавляется 8−10 капель концентрированной азотной кисло- ты, 3−4 капли 30%-ного раствора нитропруссида натрия и оттитровывают раствором азотно-кислой ртути до появления мути, не исчезающей в тече- ние минуты. Нитропруссид натрия, 30%-ный раствор. Азотная кислота, концентрированная.

Ход работы. 10−15 мл мочи фильтруют через бумажный фильтр в про- бирку. 5 мл профильтрованной мочи переносят в коническую колбу, куда добавляют 2−3 мл концентрированной азотной кислоты и 3−4 капли нитро- пруссида натрия.

Содержимое колбы титруется раствором азотно-кислой ртути до по- мутнения раствора. Образовавшаяся муть не должна исчезать на протяже- нии минуты.

Расчет: 1 мл 0,1 н раствора азотно-кислой ртути связывает 0,00355 г хлора. Это соответствует 0,00585 г хлористого натрия. Допустим, на титро- вание 5 мл мочи пошло 15,30 мл азотно-кислой ртути.

Тогда 15,30 × 0,00585 = 0,089 г хлористого натрия, или 15,30 × 0,00355 =

0,054 г хлора.

Процентное содержание хлористого натрия в данной пробе мочи будет составлять:

а хлора:

x  0 ,089 × 100    1 ,79 % ,

5

x  0 ,54 ×100  1 ,08 % .

5

Содержание хлоридов в моче домашних животных 0,6−0,9%.