Практическое занятие №13.

Определение аммиака в моче

Аммиак является продуктом дезаминирования аминокислот и нуклео- тидов. Его содержание в моче зависит главным обрезом от характера пищи и функционального состояния печени. Аммиак ядовит. В организме он обезвреживается в печени и других тканях.

Принцип метода. При взаимодействии аммонийных солей с формаль- дегидом образуется соляная кислота, которая в последующем оттитровы- вается щелочью.

В нейтральной среде аммонийные соли распадаются с образованием гексаметилентетрамина (уротропин) НСl:

4 N H 4Cl  +   H  C  H

O

N 4 (C H 2)6   +   H 2O   +   4 HC l

Реактивы: а) едкий натр, 0,1 н раствор; б) фенолфталеин, 1%-ный спиртовой раствор; в) формольная смесь (готовится перед употреблени- ем). К 50 мл формалина прибавляется 1 мл 0,05%-ного водно-спиртового (1:1) раствора фенолфталеина и затем 0,2 н раствор щелочи до слабого розового окрашивания.

Ход работы. 5 мл свежей мочи наливают в колбу, туда же вносят 1−2 кап- ли фенолфталеина и добавляют 0,1 н раствор щелочи, доводя содержимое колбы до слабощелочной реакции по фенолфталеину (слабо-розовая окра- ска). Затем в колбу добавляют 2,5 мл формольной смеси и титруют 0,1 н едким натром до слабо-розовой окраски, не исчезающей в течение 1 мин. Учитывается количество щелочи, пошедшей на титрование.

Расчет: 1 мл 0,1 н раствора щелочи эквивалентен 1,7 мг аммиака. Умножая количество миллилитров щелочи, пошедшей на титрование по-

сле добавления формольной смеси, на 1,7, получают содержание аммиака в

5 мл мочи, которое было взято для исследования.

Пример расчета. На титрование 5 мл мочи пошло 1,5 мл 0,1 н раствора щелочи. Тогда:

x  1,5×1,7×100   51,0  мг % аммиака

5