УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

муниципального образования

Крыловского сельского поселения

Крыловского района

Краснодарского края

____________________Синько Н.Д.

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Крыловское сельское поселение Крыловского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2035 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2015 г. до 2025 г.

и на перспективу до 2043 года

Содержание

| 1. | Паспорт программы | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Термины и определения, используемые в программе | 7 |
| 3. | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры | 24 |
| 3.1. | Основные показатели системы теплоснабжения | 25 |
| 3.1.1. | Тарифы для населения на тепловую энергию и горячую воду | 26 |
| 3.2. | Основные показатели системы холодного водоснабжения | 27 |
| 3.2.1. | Тарифы для населения за холодное водоснабжение | 32 |
| 3.2.2. | Характеристика состояния и имеющихся проблем при эксплуатации систем водоснабжения Крыловского сельского поселения | 36 |
| 3.3. | Основные показатели системы водоотведения | 36 |
| 3.4. | Основные показатели системы электроснабжения | 37 |
| 3.4.1. | Тарифы для населения за электроэнергию | 38 |
| 3.4.2. | Характеристика состояния и имеющихся проблем при эксплуатации систем энергоснабжения Крыловского сельского поселения | 43 |
| 3.5. | Основные показатели системы газоснабжения | 43 |
| 3.5.1. | Характеристика состояния и имеющихся проблем при эксплуатации систем газоснабжения Крыловского сельского поселения | 44 |
| 3.5.2. | Тарифы для населения за газоснабжение | 47 |
| 3.6. | Основные показатели системы сбора, вывоза и захоронения (утилизации) ТБО | 47 |
| 3.6.1. | Применяемая система санитарной очистки территории | 49 |
| 3.6.2. | Основные проблемы санитарной очистки | 52 |
| 3.6.3. | Тарифы на услугу по захоронению (утилизации) ТБО | 52 |
| 4. | План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана | 53 |
| 4.1. | Прогноз развития застройки муниципального образования. Проектируемая территориально-планировочная организация населенных пунктов Крыловского сельского поселения. | 53 |
| 4.2. | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана | 55 |
| 5. | Перечень мероприятий и целевых показателей | 55 |
| 6. | Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования | 57 |
| 6.1. | Финансовые потребности для реализации программы | 57 |
| 6.2. | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 60 |
| 7. | Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги | 61 |
| 7.1. | Расчет прогнозного совокупного платежа населения МО за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы) (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий | 61 |
| 8. | Управление программой | 65 |

Программный документ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Крыловского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2035 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2015 г. до 2025 г.  и на перспективу до 2043 года - разработана в соответствии с основными направлениями развития сельского  поселения, предусмотренными Генеральным планом,  утверждённым решением Совета  Крыловского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края от 11.05.2012 г. № 190 (далее также – Генеральный план).

## Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Крыловского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края на период 20 лет (до 2034 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 10 лет с 2015 г. до 2024 г. и на перспективу до 2043 года. |
| --- | --- |
| Исполнители и соисполнители Программы: | Администрация Крыловского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края, Организации коммунального комплекса: организации, осуществляющие холодное водоснабжение и водоотведение; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электро-; - газо- и теплоснабжения; организации, осуществляющие свою деятельность в сфере обращения твёрдых бытовых отходов (далее также – ТБО). |
| Цель Программы: | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и гражданского строительства, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории МО; повышение качества и надежности производимых для потребителей (оказываемых) услуг; улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения; оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижения ресурсопотребления. |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: - кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения Крыловского сельского поселения; - повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; - эффективное использование системы ресурсо- и энергосбережения; - создание благоприятного инвестиционного климата; - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; - использование системы частно - государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; - улучшение экологической ситуации на территории Крыловского сельского поселения. |
| Целевые показатели программы: | - В энергоснабжении: 1.1. Уровень надежности реализуемых товаров и услуг: 2016г.-0,0940; 2017г.-0,0926; 2018г. и последующие периоды не выше 0,0926. 1.2. Уровень качества реализуемых товаров и услуг : 2016г. -1,0102; 2017г.- 1,0102; 2018г. и последующие периоды не ниже 1,0102. 2. В водоснабжении: 2.1.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды,% - 3.26; 2.2. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км - 0,3; 2.3. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % - 38,2; 2.4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м* -1,15. 3. В газоснабжении: 3.1. Показатель надежности оказываемых услуг: 2016г. -0,999994 2017г.-1.0 2018г.-1,0 и последующие годы. 3.2. Показатель качества оказываемых услуг: 2016г.-0,999963; 2017г.-1,0 2018г.- 1,0 и последующие годы. |
| Срок реализации Программы: | Период 20 лет (до 2034 года) : 1 этап (10 лет) с 2015 г. до 2024 г. 2 этап (10 лет) с 2025 до 2034 г. С описанием общего направления развития (перспективы) до 2043 года. |
| Объемы финансиро-вания: | 2016г. -2100,00 тыс.руб., в том числе Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; Краевой бюджет -400,00 тыс.руб.; Бюджет МО Крыловской район - 0,00 тыс.руб. Местный бюджет – 1700,00 тыс.руб.; Внебюджетные источники -0,00 тыс.руб. 2017г. - 30000,00 тыс.руб., в том числе Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; Краевой бюджет -22560,00 тыс.руб.; Бюджет МО Крыловской район - 0,00 тыс.руб. Местный бюджет - 7440,00 тыс.руб.; Внебюджетные источники -0,00 тыс.руб. 2018г. - 35000,00 тыс.руб., в том числе Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; Краевой бюджет -26560,00 тыс.руб.; Бюджет МО Крыловской район - 0,00 тыс.руб. Местный бюджет - 8440,00 тыс.руб.; Внебюджетные источники -0,00 тыс.руб. 2019г. - 30000,00 тыс.руб., в том числе Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; Краевой бюджет -22560,00 тыс.руб.; Бюджет МО Крыловской район - 0,00 тыс.руб. Местный бюджет -7440,00 тыс.руб.; Внебюджетные источники -0,00 тыс.руб. 2020г. - 15000,00 тыс.руб., в том числе Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; Краевой бюджет -10560,00 тыс.руб.; Бюджет МО Крыловской район - 0,00 тыс.руб. Местный бюджет - 4440,00 тыс.руб.; Внебюджетные источники -0,00 тыс.руб. 2021-2043г.г. - 330000,00 тыс.руб., в том числе Федеральный бюджет -0,00 тыс.руб.; Краевой бюджет -232320,00 тыс.руб.; Бюджет МО Крыловской район - 0,00 тыс.руб. Местный бюджет - 97680,00 тыс.руб.; Внебюджетные источники -0,00 тыс.руб. |

2. Термины и определения, используемые в программе.

«Тепловая энергия» - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

«Качество теплоснабжения» - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

«Источник тепловой энергии» - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

«Теплопотребляющая установка» - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

«Теплоноситель» - пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии. Теплоноситель в виде воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) может использоваться для теплоснабжения и для горячего водоснабжения;

«Тепловая сеть» - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«Тепловая мощность» - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

«Тепловая нагрузка» - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

«Теплоснабжение» - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

«Потребитель тепловой энергии» - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения» - программа мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;

«Теплоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

«Передача тепловой энергии, теплоносителя» - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

«Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя» - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

«Система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«Режим потребления тепловой энергии» - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

«Теплосетевая организация» - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

«Надежность теплоснабжения» - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

«Регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения» - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:

1) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя;

2)  оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

3) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности;

«Орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или городского округа в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

«Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)» - технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;

«Схема теплоснабжения» - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

«Резервная тепловая мощность» - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;

«Топливно-энергетический баланс» - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

«Тарифы в сфере теплоснабжения» - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

«Точка учета тепловой энергии, теплоносителя» - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;

«Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии» - режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

«Базовый режим работы источника тепловой энергии» - режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника;

«"Пиковый" режим работы источника тепловой энергии» - режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

«Бездоговорное потребление тепловой энергии» - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных (технологически присоединенных) к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения (технологического присоединения), либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;

«Радиус эффективного теплоснабжения» - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

«Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения» - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых (технологически присоединяемых) к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение (технологическое присоединение);

«Живучесть» - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.

«Абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

«Водоотведение» - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

«Водоподготовка» - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

«Водоснабжение» - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

«Водопроводная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

«Гарантирующая организация» - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«Горячая вода» - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;

«Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«Канализационная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

«Качество и безопасность воды» - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

«Коммерческий учет воды и сточных вод» - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом;

«Нецентрализованная система горячего водоснабжения» - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

«Нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

«Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения» - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

«Организация, осуществляющая горячее водоснабжение» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы;

«Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

«Питьевая вода» - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

«Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения» - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов;

«Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах;

«Приготовление горячей воды» - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

«Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

«Состав и свойства сточных вод» - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

«Сточные воды централизованной системы водоотведения»- принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

«Техническая вода» - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

«Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения» - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

«Транспортировка воды (сточных вод)» - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

«Централизованная система горячего водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта;

«Централизованная система водоотведения (канализации)» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

«Централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

«База инвестированного капитала» - величина инвестированного капитала, определяемая органом регулирования тарифов на соответствующий год долгосрочного периода регулирования, на основе которой определяется величина дохода инвестированного капитала при установлении тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала;

«Базовый уровень операционных расходов» - уровень операционных расходов, установленный на первый год долгосрочного периода регулирования;

«Долгосрочные параметры регулирования тарифов» - параметры расчета тарифов, устанавливаемые органом регулирования тарифов на долгосрочный период регулирования;

«Долгосрочный период регулирования» - период длительностью не менее 5 годовых периодов регулирования (не менее 3 годовых периодов регулирования при первом применении долгосрочных тарифов), на который устанавливаются долгосрочные параметры регулирования тарифов;

«Долгосрочные тарифы» - тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения, устанавливаемые на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов;

«Инвестированный капитал» - стоимость объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принимаемая органом регулирования тарифов для целей тарифного регулирования с использованием метода доходности инвестированного капитала, определяемая в соответствии с Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета;

«Компонент на холодную воду» - составная часть тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, размер которой устанавливается в виде ценовой ставки (одноставочной или двухставочной) на холодную воду;

«Компонент на тепловую энергию» - составная часть тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, размер которой устанавливается в виде ценовой ставки (одноставочной или двухставочной) на тепловую энергию;

«Недополученные доходы» - доходы регулируемой организации, не полученные в предыдущие периоды регулирования в связи со снижением (по причинам, не зависящим от регулируемой организации) объема поданной воды и (или) принятых сточных вод по сравнению с объемом поданной воды и (или) принятых сточных вод, применяемым для расчета при установлении тарифов;

«Неподконтрольные расходы» - расходы регулируемой организации, связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг) по регулируемым видам деятельности, на величину которых влияют факторы, не зависящие от деятельности регулируемой организации и в отношении которых не устанавливаются требования к их снижению;

«Необходимая валовая выручка» - экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимый в течение периода регулирования регулируемой организации для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения целевых показателей деятельности регулируемой организации, предусмотренных инвестиционными и производственными программами;

«Норма доходности инвестированного капитала» - величина, отражающая экономически обоснованный уровень доходности инвестированного капитала;

«Операционные расходы» - расходы регулируемой организации, связанные с осуществлением регулируемых видов деятельности, величина которых зависит от деятельности регулируемой организации и в отношении которых регулируемой организацией должны приниматься меры по их снижению, обеспечивая при этом выполнение производственной программы в полном объеме;

«Первоначальный размер инвестированного капитала» - величина инвестированного капитала, установленная органами регулирования тарифов в соответствии с Правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета, принимаемая для расчета размера необходимой валовой выручки при переходе к регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала или на первый год очередного долгосрочного периода регулирования;

«Период регулирования» - период продолжительностью не менее 1 года, если иное не предусмотрено Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении";

«Поверхностные сточные воды» - сточные воды, принимаемые в централизованные системы водоотведения, к которым относятся дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные и дренажные сточные воды, отводимые с поверхности земельных участков;

«Полный размер инвестированного капитала» - величина инвестированного капитала, отражающая полную стоимость инвестированного капитала, принимаемая для расчета величины возврата инвестированного капитала при применении метода доходности инвестированного капитала;

«Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» - расходы, связанные с незапланированным ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой организацией на осуществление производственной деятельности в течение предыдущего периода регулирования, изменением законодательства, а также расходы, не учтенные органом регулирования тарифов в предыдущий период регулирования тарифов, но признанные экономически обоснованными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов либо судом.

«Газ» - природный газ, нефтяной (попутный) газ, отбензиненный сухой газ, газ из газоконденсатных месторождений, добываемый и собираемый газо- и нефтедобывающими организациями, и газ, вырабатываемый газо- и нефтеперерабатывающими организациями;

«Газоснабжение» - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа;

«Система газоснабжения» - имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа;

«Газораспределительная система» - имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

«Независимая организация» - организация, которая осуществляет производство и поставки газа и является независимой от организаций - собственников систем газоснабжения и организаций - собственников газораспределительных систем;

«Газотранспортная организация» - организация, которая осуществляет транспортировку газа и у которой магистральные газопроводы и отводы газопроводов, компрессорные станции и другие производственные объекты находятся на праве собственности или на иных законных основаниях;

«Газификация» - деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса;

«Охранная зона объектов системы газоснабжения» - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения;

«Поставщик (газоснабжающая организация)» - собственник газа или уполномоченное им лицо, осуществляющие поставки газа потребителям по договорам;

«Потребитель газа» - лицо, приобретающее газ для собственных бытовых нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд.

«Отходы производства и потребления» - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства;

«Обращение с отходами» - деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов;

«Размещение отходов» - хранение и захоронение отходов;

«Хранение отходов» - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования;

«Захоронение отходов» - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;

«Использование отходов» - применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии;

«Обезвреживание отходов» - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;

«Объект размещения отходов» - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое);

«Трансграничное перемещение отходов» - перемещение отходов с территории, находящейся под юрисдикцией одного государства, на территорию (через территорию), находящуюся под юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такое перемещение отходов затрагивает интересы не менее чем двух государств;

«Лимит на размещение отходов» - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории;

«Норматив образования отходов» - установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции;

«Паспорт отходов» - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе;

«Вид отходов» - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов;

«Лом и отходы цветных и (или) черных металлов» - пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий;

«Сбор отходов» - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;

«Транспортирование отходов» - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах;

«Накопление отходов» - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.

«Электроэнергетика» - отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения;

«Единая энергетическая система России» - совокупность производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, связанных единым процессом производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и передачи электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике;

«Субъекты электроэнергетики» - лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), организацию купли-продажи электрической энергии и мощности;

«Потребители электрической энергии» - лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд;

«Потребители мощности» - лица, приобретающие мощность, в том числе для собственных бытовых и (или) производственных нужд и (или) для последующей продажи, лица, реализующие электрическую энергию на розничных рынках, лица, реализующие электрическую энергию на территориях, на которых располагаются электроэнергетические системы иностранных государств;

«Оптовый рынок электрической энергии и мощности» - сфера обращения особых товаров - электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии и мощности, а также иных лиц, получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка. Критерии отнесения производителей и покупателей электрической энергии к категории крупных производителей и крупных покупателей устанавливаются Правительством Российской Федерации;

«Субъекты оптового рынка» - юридические лица, получившие в установленном порядке право участвовать в отношениях, связанных с обращением электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке, в соответствии с утверждаемыми Правительством Российской Федерации правилами оптового рынка;

«Розничные рынки электрической энергии» - сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием потребителей электрической энергии;

«Объекты электросетевого хозяйства» - линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование;

«Услуги по передаче электрической энергии» - комплекс организационно и технологически связанных действий, в том числе по оперативно-технологическому управлению, которые обеспечивают передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с обязательными требованиями;

«Оперативно-технологическое управление» - комплекс мер по управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, если эти объекты и устройства не включены субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в перечень объектов, в отношении которых осуществляется выдача оперативных диспетчерских команд и распоряжений;

«Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике» - комплекс мер по централизованному управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, если эти объекты и устройства влияют на электроэнергетический режим работы энергетической системы и включены соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в перечень объектов, подлежащих такому управлению;

«Услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике» - оперативно-диспетчерское управление, осуществляемое в целях обеспечения надежного энергоснабжения и качества электрической энергии, соответствующих обязательным требованиям;

«Энергосбытовые организации» - организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии;

«Цены (тарифы) в электроэнергетике» - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность), а также за услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках;

«Социальная норма потребления электрической энергии (мощности)» - определенное количество (объем) электрической энергии (мощности), которое потребляется населением и приравненными к нему категориями потребителей, в пределах которого и сверх которого поставки электрической энергии (мощности) осуществляются по различным регулируемым ценам (тарифам);

«Величина перекрестного субсидирования» - размер финансовых средств, который учитывается при осуществлении государственного регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии и (или) сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков для потребителей (покупателей) на розничных рынках, но не учитывается при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии и (или) сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков для населения и приравненных к нему категорий потребителей;

«Двусторонний договор купли-продажи электрической энергии» - соглашение, в соответствии с которым поставщик обязуется поставить покупателю электрическую энергию, соответствующую обязательным требованиям, в определенном количестве и определенного качества, а покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию на условиях заключенного в соответствии с правилами оптового рынка и основными положениями функционирования розничных рынков договора;

«Потребители электрической энергии с управляемой нагрузкой» - категория потребителей электрической энергии, которые в силу режимов работы (потребления электрической энергии) влияют на качество электрической энергии, надежность работы Единой энергетической системы России и оказывают в связи с этим на возмездной договорной основе услуги по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций;

«Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии» - режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

«Коммерческий учет электрической энергии (мощности)» - процесс измерения количества электрической энергии и определения объема мощности, сбора, хранения, обработки, передачи результатов этих измерений и формирования, в том числе расчетным путем, данных о количестве произведенной и потребленной электрической энергии (мощности) для целей взаиморасчетов за поставленные электрическую энергию и мощность, а также за связанные с указанными поставками услуги;

«Расчетный период» - период, единый для целей определения коммерческим оператором цен покупки и продажи электрической энергии, мощности, услуг и иных допускаемых к обращению на оптовом рынке объектов и установленный в соответствии с правилами оптового рынка, утвержденными Правительством Российской Федерации;

«Ценовые зоны оптового рынка» - территории, которые определяются Правительством Российской Федерации и в границах которых происходит формирование равновесной цены оптового рынка в порядке, установленном правилами оптового рынка;

«Неценовые зоны оптового рынка» - территории, которые определяются Правительством Российской Федерации и в границах которых оптовая торговля электрической энергией (мощностью) осуществляется по регулируемым ценам (тарифам);

«Технологически изолированные территориальные электроэнергетические системы» - энергетические системы, находящиеся на территориях, которые определяются Правительством Российской Федерации и технологическое соединение которых с Единой энергетической системой России отсутствует;

«Зона свободного перетока электрической энергии (мощности)» - часть Единой энергетической системы России, в пределах которой электрическая энергия и мощность, производимые или планируемые для поставок на генерирующем оборудовании с определенными техническими характеристиками, при определении сбалансированности спроса и предложения на электрическую энергию и мощность, в том числе для целей перспективного планирования, могут быть замещены электрической энергией и мощностью, производимыми или планируемыми для поставок с использованием другого генерирующего оборудования с аналогичными техническими характеристиками в той же зоне свободного перетока, а замена электрической энергией и мощностью, производимыми на генерирующем оборудовании, расположенном в иной зоне свободного перетока, может быть осуществлена только в пределах ограничений перетока электрической энергии и мощности между такими зонами. При этом совокупные технические характеристики генерирующего оборудования в пределах зоны свободного перетока должны соответствовать требованиям, установленным системным оператором и необходимым для обеспечения нормального режима работы соответствующей части энергетической системы;

«Гарантирующий поставщик электрической энергии» - коммерческая организация, обязанная заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию;

«Веерное отключение» - обусловленное технологическими причинами ограничение (полное или частичное) режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, по причинам, не связанным с исполнением потребителем электрической энергии своих договорных обязательств или техническим состоянием его энергопринимающих устройств и (или) энергетических установок;

«Территориальная сетевая организация» - коммерческая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети или с использованием объектов электросетевого хозяйства или части указанных объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть;

«Установленная генерирующая мощность» - электрическая мощность объектов по производству электрической и тепловой энергии на момент введения в эксплуатацию соответствующего генерирующего объекта;

«Максимально доступная генерирующая мощность» - часть установленной мощности объектов по производству электрической и тепловой энергии, за исключением мощности, не используемой для производства электрической и тепловой энергии по причине технической неисправности таких объектов;

«Рабочая генерирующая мощность» - часть максимально доступной мощности объектов по производству электрической и тепловой энергии, за исключением мощности объектов электроэнергетики, выведенных в установленном порядке в ремонт и из эксплуатации;

«Объекты электроэнергетики» - имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства;

«Организации коммерческой инфраструктуры» - организации, на которые в установленном порядке возложены функции обеспечения коммерческой инфраструктуры;

«Энергетическая эффективность электроэнергетики» - отношение поставленной потребителям электрической энергии к затраченной в этих целях энергии из невозобновляемых источников;

«Возобновляемые источники энергии» - энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках;

«Манипулирование ценами на оптовом рынке электрической энергии (мощности)» - совершение экономически или технологически не обоснованных действий, в том числе с использованием своего доминирующего положения на оптовом рынке, которые приводят к существенному изменению цен (цены) на электрическую энергию и (или) мощность на оптовом рынке, путем:

- подачи необоснованно завышенных или заниженных ценовых заявок на покупку или продажу электрической энергии и (или) мощности. Завышенной может быть признана заявка, цена в которой превышает цену, которая сформировалась на сопоставимом товарном рынке, или цену, установленную на этом товарном рынке ранее (для аналогичных часов предшествующих суток, для аналогичных часов суток предыдущей недели, для аналогичных часов суток предыдущего месяца, предыдущего квартала);

- подачи ценовой заявки на продажу электрической энергии с указанием объема, который не соответствует объему электрической энергии, вырабатываемому с использованием максимального значения генерирующей мощности генерирующего оборудования участника, определенного системным оператором в соответствии с правилами оптового рынка, установленными Правительством Российской Федерации;

-подачи ценовой заявки, не соответствующей установленным требованиям экономической обоснованности, определенным уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти;

«Манипулирование ценами на розничном рынке электрической энергии (мощности)» - совершение экономически или технологически не обоснованных действий хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на розничном рынке, которые приводят к существенному изменению нерегулируемых цен (цены) на электрическую энергию и (или) мощность.

3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Население и организации Крыловского сельского поселения  Крыловского района обеспечены коммунальными услугами: централизованным холодным водоснабжением, электроснабжением, газоснабжением и сбором, вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется  муниципальными предприятиями, а также предприятиями иных форм собственности.

Предприятия, работающие на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района, используют в своей деятельности оборудование и инженерную инфраструктуру, находящуюся в собственности  муниципального образования на праве аренды (долгосрочной и краткосрочной) и на праве хозяйственного ведения.

Таблица № 1

Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг

| Ресурс, услуга | Организация-поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчетов с населением за ресурс, услугу в многоквартир-ных домах | Система расчетов с населением за ресурс, услугу в индивидуаль-ных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснаб-жение | ОАО «Кубаньэнерго» (Филиал ОАО «Кубаньэнерго» - Тихорецкие электрические сети) | ОАО «Кубаньэнерго» | договорная | договорная |
| Холодное водоснабжение | Крыловский МУП «Водоканал» | муниципальная собственность | договорная | договорная |
|  | ЗАО «Родник Кавказа» | частная | договорная | договорная |
| Газоснабжение | ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» | муниципальная собственность, собственность муниципального района, частная собственность | договорная | договорная |
| Сбор, вывоз и утилизация ТБО | МУП «Коммунальщик» и МУП «Водоканал» ст.Крыловская | муниципальная собственность | договорная | договорная |

Крыловское сельское поселение входит в состав муниципального образования Крыловской район и наделено статусом муниципального образования.

Состав  Крыловского сельского поселения: ст. Крыловская, х. Ея, х. Казачий.

3.1. Основные показатели системы теплоснабжения.

На территории муниципального образования Крыловское сельское поселение располагаются ст. Крыловская, х. Казачий и х. Ея. Административный центр сельского поселения - ст.Крыловская.

Теплоснабжение ст. Крыловской в настоящее время осуществляется от семи котельных, которые отапливают административные здания, детский сад и школу. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

В х. Казачий и в х. Ея объекты теплоснабжения в настоящие время отсутствуют.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ). Обслуживание  тепловых котельных ведет МУП «Тепловые сети»  МО Крыловской район. Собственность муниципальная.  Унитарное предприятие созданное на праве хозяйственного ведения. Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы  №3  по Краснодарскому краю. за ОГРН  1082362000302. Дата регистрации 3.09.2008г. МУП «Тепловые сети» МО Крыловской район  является самостоятельным юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,  расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать и другие средства индивидуализации.

ИНН 2338011479/КПП 233801001

Согласно устава  МУП «Тепловые сети» осуществляет ниже перечисленные виды деятельности:

- производство, передача и распределение пара, тепловой энергии и горячей воды.

Организационная структура предприятия представлена:

- административно-управленческим персоналом;

- производственным персоналом, который осуществляет техническую эксплуатацию системы теплоснабжения;

- цеховым персоналом.

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляется на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации системы теплоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Таблица № 2

Характеристики существующих котельных

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 1,6 | 1,6 | газ |
| Котельная №2 | 0,4 | 0,4 | газ |
| Котельная №3 | 0,6 | 0,6 | газ |
| Котельная №4 | 4,0 | 4,0 | газ |
| Котельная №5 | 1,0 | 1,0 | газ |
| Котельная №6 | 0,4 | 0,4 | тв. топливо |
| Котельная №7 | 0,4 | 0,4 | тв. топливо |
| Итого | 8,4 | 8,4 |  |

3.1.1. Тарифы для населения на тепловую энергию и горячую воду.

Таблица № 3

Тарифы для населения за потребляемые услуги по теплоснабжению

| Показатели | Ед. изм. | 1-е п/г 2013 | 2-е п/т 2013 | 1-2-е п/г 2014 | 1-2-е п/г 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Тариф МУП «Тепловые сети» МО Крыловской район | за 1 Гкал | 2130,54 | 2339,94 | 2339,94/2446,78 | 2446,78/2654,30 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и Т КК №44/2012-т от 30.11.2012 | Приказ РЭК-ДЦ и Т КК №44/2012-т от 30.11.2012 | Приказ РЭК-ДЦ и Т КК № 34/2013-т от 22.11.2013; | Приказ РЭК-ДЦ и Т КК №53/2014-т от 15.12.2014г. |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2013-30.06.2013 | 01.07.2013-31.12.2013 г. | 01.01.2014-30.06.2014 / 01.07.2014-31.12.2014 г. | 01.01.2015-30.06.2015 / 01.07.2015-31.12.2015 г. |

Таблица № 4

Тарифы для населения за потребляемые услуги по горячему водоснабжению

| Показатели | Ед. изм. | 1-е п/г 2013 | 2-е п/т 2013 | 1-2-е п/г 2014 | 1-2-е п/г 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Тариф МУП «Тепловые сети» МО Крыловской район | за 1 Гкал | 2130,54 | 2339,94 | 2339,94/2446,78 | 2446,78/2654,30 |
| Тариф Крыловское МУП «Водоканал» | за 1 куб.м. | 22,07 | 22,07 | - | - |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и Т КК №44/2012-т от 30.11.2012 | Приказ РЭК-ДЦ и Т КК №44/2012-т от 30.11.2012 | Приказ РЭК-ДЦ и Т КК № 34/2013-т от 22.11.2013; | Приказ РЭК-ДЦ и Т КК №53/2014-т от 15.12.2014г.. |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2013-30.06.2013 | 01.07.2013-31.12.2013 г. | 01.01.2014-30.06.2014 / 01.07.2014-31.12.2014 г. | 01.01.2015-30.06.2015 / 01.07.2015-31.12.2015 г. |

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям горячего водоснабжения и теплоснабжения  для данной организации  органом местного самоуправления не утвержден.

Производственные тарифы  достаточны для нормальной работы предприятия.

3.2. Основные показатели системы  холодного водоснабжения.

Крыловское МУП «Водоканал» создано на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края, на основании  Постановления главы муниципального образования Крыловской район от 5.12.2006г.№575 «О реорганизации Крыловского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства» в форме выделения из системы  Крыловского муниципального унитарного предприятия эилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с передаточным актом и разделительным балансом.

Крыловское МУП «Водоканал» является самостоятельным юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,  расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать и другие средства индивидуализации.  Полномочия  собственника  (учредителя)  предприятия  осуществляет орган местного самоуправления - муниципальное образование Крыловской район  Краснодарского края в лице администрации муниципального образования, в ведомственном подчинении которого находится предприятие.

Полное наименование предприятия: Крыловское муниципальное унитарное предприятие «Водоканал».

Краткое наименование: Крыловское  МУП «Водоканал».  Юридический адрес: Краснодарский край,  Крыловской район, ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 145.

ИНН 2338010877/КПП 233801001.

Крыловское МУП «Водоканал» эксплуатирует систему холодного водоснабжения  Крыловского района Краснодарского края на праве временного владения и пользования  (на условиях хозяйственного ведения).

Предприятие создано в целях выполнения работ и оказания услуг, в том числе:

- добыча и распределение подземных вод;

- ремонт насосного оборудования;

- установка приборов учета и контроля;

- производство санитарно-технических работ;

- осуществление других работ и оказание услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству и т.д.

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляется на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации системы холодного водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Организационная структура предприятия представлена:

- административно-управленческим персоналом;

- производственным персоналом, который осуществляет техническую эксплуатацию системы;

- цеховым персоналом.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг, предоставляемых  Крыловское МУП «Водоканал», осуществляется непосредственно через кассу предприятия и банк. Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения.

Водоснабжение децентрализованное. Протяженность существующих сетей 75км. Трубы уложены из разных  материалов и диаметров. На сети не предусмотрены пожарные гидранты и не решен вопрос пожаротушения, не решен вопрос обеззараживания воды подаваемой населению. Нет головных водопроводных сооружений. В настоящее время водоснабжение ст. Крыловской осуществляется от артезианских скважин.

Две скважины расположены на одной площадке по ул. Жлобы и Войкова, одна скважина по ул. Степной, пять скважин в створе ул. Красноармейской, из которых эксплуатируются пока три. Остальные скважины расположены на территории промзон, которые частично питают сеть станицы Крыловской.

Дебит источников составляет – 150м3/час или 3600 м3/сут.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода  не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Информация  о водонапорных башнях, находящихся на оперативно-техническом обслуживании Крыловского МУП «Водоканал» по состоянию на 01.06.2015г. и расположенных на территории Крыловского сельского поселения, представлена в таблице № 5 ниже.

Таблица № 5

Информация о водонапорных башнях, находящихся на оперативном обслуживании Крыловского МУП «Водоканал».

| № п/п | Место нахождения водонапорной башни (ВНБ) | Объем, куб.м. |
| --- | --- | --- |
| 1. | ст. Крыловская ВНБ ул. Жлобы - ул. Войкова | 50 |
| 2. | ст. Крыловская ВНБ ул. Толстого (район Куриловки) | 25 |
| 3. | ст. Крыловская ВНБ выезд на трассу «Крыловская-Октябрьская» | 50 |

Также на территории Крыловского сельского поселения  оказывает услуги по холодному водоснабжению потребителей ЗАО  «Родник Кавказа».

ЗАО «Родник Кавказа» является самостоятельным юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,  расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать и другие средства индивидуализации.  Полномочия  собственника  (учредителя)  предприятия  осуществляют его акционеры.

Полное наименование предприятия: Закрытое акционерное общество «Родник Кавказа».

Краткое наименование: ЗАО «Родник Кавказа».  Юридический адрес: Краснодарский край,  Крыловской район, ст. Крыловская, ул. Первомайская, 76.          ИНН 2338009649/КПП 233801001.

ЗАО «Родник Кавказа» эксплуатирует систему холодного водоснабжения  Крыловского района Краснодарского края на праве частной собственности.

Предприятие, кроме  основной деятельности оказывает ниже перечисленные услуги:

- добыча и распределение подземных вод;

- ремонт насосного оборудования;

- использование и сохранность.

Организационная структура предприятия представлена:

- установка приборов учета и контроля;

- производство санитарно-технических работ;

- осуществление других работ и оказание услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству и т.д.

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляется на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации системы холодного водоснабжения обеспечивает их надлежащее административно-управленческим персоналом;

- производственным персоналом, который осуществляет техническую эксплуатацию системы;

- цеховым персоналом.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг, предоставляемых  ЗАО «Родник Кавказа», осуществляется непосредственно через кассу предприятия и банк. Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения.

В настоящее время владельцем объектов инженерной инфраструктуры  централизованной системы холодного водоснабжения, обслуживаемых ЗАО «Родник Кавказа»  в ст. Крыловской  и хуторах Ея и Казачий  является Дягилев Александр Александрович. Что подтверждается договором купли-продажи недвижимого имущества от 10 июня 2003г. № 9/63 и решением арбитражного суда  по делу № А-32-7098/2005-31/136 от 26.09.2005г. В таблице № 6 приведена информация об инженерных объектах холодного водоснабжения, находящихся в частной собственности и обслуживаемых ЗАО «Родник Кавказа».

Таблица №6

Инженерные объекты централизованной системы холодного водоснабжения, находящиеся в частной собственности и обслуживаемые ЗАО «Родник Кавказа».

| № п/п | Наименование объекта | Начальная стоимость, руб. | Год ввода | По договору ЗАО, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод по ул. Чапаева 1800м | 227160 | 1973 | 1800,0 |
| 2 | Водопровод по ул. Социалистическая 2000м | 280000 | 1976 | 2000,0 |
| 3 | Водопровод по ул. Горького 1800м | 252000 | 1976 | 1800,0 |
| 4 | Водопровод по ул. Некрасова 3500м | 490000 | 1963 | 3500,0 |
| 5 | Водопровод по ул. Первомайская 2100м | 1705598 | 1966 | 2100,0 |
| 6 | Водопровод по ул. Краснопартизанская 800м | 143765 | 1972 | 800,0 |
| 7 | Водопровод по ул. Чкалова 2700м | 383531 | 1967 | 2700,0 |
| 8 | Водопровод по ул. Хлеборобной 1400м | 405104 | 1977 | 1400,0 |
| 9 | Водопровод по пер. Казачий 800м | 115744 | 1972 | 800,0 |
| 10 | Водопровод по ул. Красная Заря 1200м | 168000 | 1974 | 1200,0 |
| 11 | Водопровод по ул. Тельмана 1900м | 266000 | 1969 | - |
| 12 | Водопровод по ул. Колхозная 2000м | 280000 | 1976 | 2000,0 |
| 13 | Водопровод по ул. Чичерина 2800м | 392000 | 1968 | 2800,0 |
| 14 | Водопровод по ул. Культурная 2000м | 280000 | 1978 | 2000,0 |
| 15 | Водопровод по пер. Краснопартизанский 600м | 126636 | 1975 | - |
| 16 | Водопровод «Хутора Казачий» 3900м | 1419328 | 1969 | - |
| 17 | Водопровод «Хутора Ея» 3500м | 1338575 | 1970 | - |
| 18 | Водопровод по ул. Пролетарская 2000м | 280000 | 1968 | 2000,0 |
| 19 | Водопровод по ул. Новая 1200м | 168000 | 1968 | 1200,0 |
| 20 | Водопровод по ул. Халтурина 2000м | 280000 | 1965 | 2000,0 |
| 21 | Водопровод по ул. Павлова 1600м | 224000 | 1972 | 1600,0 |
| 22 | Водопровод по ул. Станичная 5700м | 798000 | 1969 | 5700,0 |
| 23 | Водопровод по ул. Советской 2000м | 280000 | 1961 | 2000,0 |
| 24 | Водопровод по ул. Мичурина 2000м | 280000 | 1971 | 2000,0 |
| 25 | Водопровод по пер. Кругляковский 1600м | 224789 | 1960 | 1600,0 |
| 26 | Водопровод по ул. 40 лет Октября 2600м | 364324 | 1966 | 2600,0 |
| 27 | Водопровод по пер. Веселянский 1800м | 252827 | 1963 | 1800,0 |
| 28 | Водопровод по пер. Восточный 600м | 103709 | 1971 | 600,0 |
| 29 | Водопровод по ул. Степная 2500м | 350000 | 1966 | 2500,0 |
| 30 | Водопровод по ул. Жлобы 1900м | 2665200 | 1973 | 1900,0 |
| 31 | Водопровод по ул. Крайняя 950м | 133027 | 1969 | 950,0 |
| 32 | Скважина МТФ № 1 | - | - | - |
| 33 | Скважина СТФ №5826 | 703596 | 1978 | - |
| 34 | Скважина МТФ №3 | - | - | - |
| 35 | Скважина хут. Казачий | - | - | - |
| 36 | Артскважина Центральная усадьба | - | - | - |

3.2.1. Тарифы для населения за холодное водоснабжение.

Таблица № 7

Тарифы для населения за потребляемые услуги по холодному водоснабжению

| Показатели | Ед. изм. | 1-е п/г 2013 | 2-е п/т 2013 | 1-2-е п/г 2014 | 1-2-е п/г 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Тариф Крыловское МУП «Водоканал» | за 1 м3, с НДС | 22,07 | 22,07 | 22,07/23,15 | 23,15/26,48 |
| Тариф ЗАО «Родник Кавказа» | за 1 м3, с НДС | 23,33 | 23,77 | 23,77/24,93 | 24,93/27,13 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и Т КК №36/2012-окк от 27.11.2012 | Приказ РЭК-ДЦ и Т КК №36/2012-окк от 27.11.2012 | Приказ РЭК-ДЦ и Т КК № 50/2013-окк от 21.11.2013г. | Приказ РЭК-ДЦ и Т КК № 48/2014-окк от 28.11.2014г.. |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2013-30.06.2013 | 01.07.2013-31.12.2013 г. | 01.01.2014-30.06.2014 / 01.07.2014-31.12.2014 г. | 01.01.2015-30.06.2015 / 01.07.2015-31.12.2015 г. |

Тариф на подключение (технологическое присоединение)  к инженерным сетям холодного  водоснабжения ни для одной из вышеуказанных организаций  органом местного самоуправления не утвержден.

Производственные тарифы не достаточны для нормальной работы предприятий, из-за высокого уровня потерь воды в системе водоснабжения  сельского поселения Крыловского  района, происходит ежегодный перерасход энергоресурсов. Для стабилизации финансового состояния предприятий необходимо провести реконструкцию системы холодного водоснабжения, что позволит сократить потери и неучтенные расходы воды в централизованной системе коммунального водоснабжения.

Таблица № 8

Объекты водоснабжения находящиеся в муниципальной собственности Крыловского сельского поселения

| № п/п | Полное наименование объекта | Место нахождения | Количество (шт.) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артскважина № 1 | ст. Крыловская, ул. Партизанская | 1 | 1997 |
| 2 | Артскважина № 3306 | ст. Крыловская ул. Западная | 1 | 1968 |
| 3 | Артскважина № Д-59-87/1 | ст. Крыловская ул. Жлобы | 1 | 1987 |
| 4 | Артскважина № Д-59-87/2 | ст. Крыловская ул. Жлобы | 1 | 1987 |
| 5 | Артскважина № 96/1 | Западная часть ст. Крыловской (автодорога ст. Крыловская- ст. Октябрьская) | 1 | 1989 |
| 6 | Артскважина № 7883/2 | Западная часть ст. Крыловской (автодорога ст. Крыловская- ст. Октябрьская) | 1 | 1993 |
| 7 | Артсважина № б/н/3 | Западная часть ст. Крыловской (автодорога ст. Крыловская- ст. Октябрьская) | 1 | 2001 |
| 8 | Артскважина № 79163/4 | Западная часть ст. Крыловской (автодорога ст. Крыловская- ст. Октябрьская) | 1 | 2005 |
| 9 | Артскважина № 79162/5 | Западная часть ст. Крыловской (автодорога ст. Крыловская- ст. Октябрьская) | 1 | 2005 |
| 10 | Подземный резервуар, центральный водозабор | ст. Крыловская , ул. Жлобы | 1 | 1990 |
| 11 | Водонапорная башня | 01100021 |  |  |
| 12 | Водонапорная башня | 01100022 |  |  |
| 13 | Водонапорная башня Рожновского | Западная часть ст. Крыловской (автодорога ст. Крыловская- ст. Октябрьская) | 1 | 1995 |
| 14 | Водонапорная башня СПСК «Крыловский» | ст. Крыловская, ул. Западная | 1 | 1968 |
| 15 | Водонапорная башня БР 50А-15 | ст. Крыловская, ул. Жлобы | 1 | 2009 |
| 16 | Водозабор | ст. Крыловская ул. Партизанская | 1 | 1998 |

3.2.2. Характеристика состояния и имеющихся проблем при эксплуатации систем водоснабжения Крыловского сельского поселения.

В настоящее время, существующее население станицы Крыловской снабжается водой от артезианских скважин.

Согласно заключению территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю от 21.12.2005 г. за №10-02/23.19 в станице Крыловской на сегодняшний момент особую озабоченность вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей.

Водоснабжение станицы осуществляется от коммунального хозяйственно-питьевого водопровода, источником питания которого являются подземные водоносные горизонты.

Питьевая вода подается населению не гарантированного качества. Для водозаборных сооружений, расположенных в жилой зоне, нет возможности организовать зоны санитарной охраны. Вода подается без очистки.

Существующие  водопроводные сети  выполнены из труб разных материалов (Ø40-100мм из асбестоцементных, металлических и полиэтиленовых труб) находятся в аварийном изношенном состоянии (срок эксплуатации более 30 лет) и не обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети.

Все это не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения» и СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом - 60%.

В настоящее время, существующее население ст. Крыловская, х. Ея, х. Казачий снабжаются водой от артезианских скважин, дебит источников составляет – 150м3/час или 3600 м3/сут.

Скважины находятся на территориях промпредприятий и животноводческих ферм в аварийном состоянии и не обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети.

3.3. Основные показатели системы водоотведения.

Согласно санитарному заданию территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Крыловском районе и справки Крыловского МУП «Водоканал» от 14 мая 2009г. на территории станицы и Крыловского сельского поселения централизованной канализации  нет, население пользуется дворовыми уборными. Вывоз не канализованных стоков (ЖБО) осуществляет Крыловское МУП «Водоканал».  Производственные тарифы, установленные  для Крыловское МУП «Водоканал» Региональной энергетической комиссией - Департаментом цен и тарифов Краснодарского края  представлены в таблице № 8 ниже.

Таблица № 9

Тарифы для населения за потребляемые услуги по  водоотведению

| Показатели | Ед. изм. | 1-е п/г 2013 | 2-е п/т 2013 | 1-2-е п/г 2014 | 1-2-е п/г 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Тариф Крыловское МУП «Водоканал» | за 1 м3, с НДС | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5/63,29 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и Т КК №36/2012-окк от 27.11.2012 | Приказ РЭК-ДЦ и Т КК №36/2012-окк от 27.11.2012 | Приказ РЭК-ДЦ и Т КК № 50/2013-окк от 21.11.2013г. | Приказ РЭК-ДЦ и Т КК № 48/2014-окк от 28.11.2014г.. |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2013-30.06.2013 | 01.07.2013-31.12.2013 г. | 01.01.2014-30.06.2014 / 01.07.2014-31.12.2014 г. | 01.01.2015-30.06.2015 / 01.07.2015-31.12.2015 г. |

В будущем предполагается строительство очистных сооружений для ст. Крыловской с включением их в первую очередь реализации генерального плана.

3.4. Основные показатели системы электроснабжения.

Поставщиком энергоресурсов на территорию муниципального образования  Крыловское сельское поселение Крыловского района Краснодарского края  является ОАО «Кубаньэнерго». Основной вид деятельности - передача и распределение электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ и ниже для потребителей электроэнергии Краснодарского края и Республики Адыгея.

В ОАО «Кубаньэнерго» создан «Центр обслуживания клиентов» разработан Стандарт централизованного обслуживания   клиентов (документ размещен на официальном сайте компании). Между сетевыми компаниями, входящими в ОАО «Кубаньэнерго» разделены территории обслуживания. Крыловское сельское поселение Крыловского района Краснодарского Края обслуживают Тихорецкие ЭС.

Реквизиты ОАО «Кубаньэнерго»:

Р/с 40702810330020101989 в Краснодарском ОСБ № 8619, г. Краснодар

К/с 30101810100000000602

БИК 040349602

ИНН/ КПП 2309001660/ 230750001

ОКОНХ 11110

ОКПО 00104604

ОКАТО 03401000000

Полное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани «Кубаньэнерго».

Сокращенное наименование: ОАО «Кубаньэнерго».

Юридический адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2

Адрес фактического местонахождения: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул.Дзержинского,62

Тел.: 8 (86196) 72126

3.4.1. Тарифы для населения на электроэнергию.

Таблица № 10

Тарифы для населения за электроснабжение

| Показатели | Ед. изм. | 1-2-е п/г 2012 |  | 1-2-е п/г 2013 | 1-2-е п/г 2014 | 1-2-е п/г 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |
| Тариф | за 1 кВт. ч, с НДС | 3,06/3,23 | 3,23/3,62 |  | 3,62/3,76 | 3,76/4,12 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №37/2011-э от 19.12.2011 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №76/2012-э от 05.12.2012 |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №86/2013-э от 18.12.2013 | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК № 74/2014-э от 17.12.2014 |
| Сроки действия тарифа |  | 01.07.2012-31.08.2012 / 01.09.2012 31.12.2012 | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. |  | 01.01.2014-30.06.2014 / 01.07.2014-31.12.2014 г. | 01.01.2015-30.06.2015 / 01.07.2015-31.12.2015 г. |

Тариф (плата) на технологическое присоединение  к электрическим сетям рассчитывается для потребителей на основе технических условий, выданных энергоснабжающей организацией  и индивидуальных проектов. Тариф на технологическое присоединение к электрическим сетям утвержден.

Таблица № 11

Объекты имущества, предназначенные для электроснабжения населения, освещения улиц Крыловского

сельского поселения

| № п\п | Полное наименование объекта | Инвентарный номер | Протяженность по замеру (м.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличное освещение, ул. Орджоникидзе, протяженность 2500м. | 01100122 | 450 |  |
| 2 | Уличное освещение, ул. 40 лет Победы, протяженность 800м. | 01100123 | 880 |  |
| 3 | Уличное освещение,ул. Западная с № 2 по № 114, протяженность 2800м. | 01100124 | 2285 |  |
| 4 | Уличное освещение, ул. Крупская с № 1 по № 5, протяженность 350м. | 01100125 | 890 |  |
| 5 | Уличное освещение, ул. Красноармейская с № 47 по № 59, протяженность 500м. | 01100126 | 895 |  |
| 6 | Уличное освещение, ул. Дружбы, протяженность 1800м. | 01100127 | 1780 |  |
| 7 | Уличное освещение, ул. Войкова, протяженность 2450м. | 01100128 | 2420 |  |
| 8 | Уличное освещение, ул. Черноморская, протяженность 1000м. | 01100129 | 660 |  |
| 9 | Уличное освещение, ул. Жлобы с № 1 протяженность 4000м. | 01100130 | 1830 |  |
| 10 | Уличное освещение, ул. Стаханова протяженность 1600м. | 01100131 | 1200 |  |
| 11 | Уличное освещение, ул. Ленина, протяженность 1700м. | 01100132 | 1450 |  |
| 12 | Уличное освещение, ул. Кондратюка протяженность 800м. | 01100133 | 410 |  |
| 13 | Уличное освещение, ул. Пушкина протяженность 2000м. | 01100134 | 2550 |  |
| 14 | Уличное освещение, ул. Октябрьская с № 1 по № 59, протяженность 900м. | 01100135 | 1935 |  |
| 15 | Уличное освещение, ул. Куйбышева с № 1 по № 11, протяженность 200м. | 01100136 | 780 |  |
| 16 | Уличное освещение, ул. Комсомольская, протяженность 1600 м. | 01100137 | 2700 |  |
| 17 | Уличное освещение, ул. Кооперативная, протяженность 1800м. | 01100138 | 0 |  |
| 18 | Уличное освещение, ул. Гоголя протяженность 1700 м. | 01100139 | 1870 |  |
| 19 | Уличное освещение,ул. Мира протяженность 2500 м. | 01100140 | 2510 |  |
| 20 | Уличное освещение, ул. Шевченко с № 11по № 23, протяженность 200 м. | 01100141 | 910 |  |
| 21 | Уличное освещение,ул. Первой Конной Армии протяженность 300м. | 01100142 | 0 |  |
| 22 | Уличное освещение, пер. Глухой протяженность 200 м. | 01100143 | 240 |  |
| 23 | Уличное освещение, ул. Пионерская с № 15 протяженность 400м. | 01100144 | 600 |  |
| 24 | Уличное освещение, пер. Заводской, протяженность 300м. | 01100145 | 300 |  |
| 25 | Уличное освещение, ул. К.Маркса протяженность 1700м. | 01100146 | 1510 |  |
| 26 | Уличное освещение, ул. Тургенева протяженность 400 м. | 01100147 | 590 |  |
| 27 | Уличное освещение, ул. Достоевского протяженность 600 м. | 01100148 | 580 |  |
| 28 | Уличное освещение, ул. Лермонтова протяженность 1200м. | 01100149 | 600 |  |
| 29 | Уличное освещение, ул. Кирова с № 1по № 13 протяженность 300 м. | 01100150 | 350 |  |
| 30 | Уличное освещение, ул. Некрасова протяженность 2400м. | 01100151 | 2220 |  |
| 31 | Уличное освещение, ул. Тельмана протяженность 1400м. | 01100152 | 1050 |  |
| 32 | Уличное освещение, пер. Тельмана протяженность 300 м. | 01100153 | 280 |  |
| 33 | Уличное освещение, пер. Веселянский протяженность 500 м. | 01100154 | 310 |  |
| 34 | Уличное освещение, ул. Социалистическая с № 1 по № 49 протяженность 700м. | 01100155 | 720 |  |
| 35 | Уличное освещение, ул. Степная протяженность 1200 м. | 01100156 | 390 |  |
| 36 | Уличное освещение, ул. Новая протяженность 1000м. | 01100157 | 860 |  |
| 37 | Уличное освещение, ул. Чкалова протяженность 2400м. | 01100158 | 1505 |  |
| 38 | Уличное освещение, пер. Заречный протяженность 250 м. | 01100159 | 0 |  |
| 39 | Уличное освещение, ул. Мичурина с № 9 по № 33 протяженность 1000м. | 01100160 | 930 |  |
| 40 | Уличное освещение, ул. Первомайская протяженность 3100 м. | 01100161 | 175 |  |
| 41 | Уличное освещение, хутор Ея протяженность 2000м. | 01100162 | 2000 |  |
| 42 | Уличное освещение, пер. Зеленый |  | 120 |  |
| 43 | Уличное освещение, пешеходная дорожка, кладки от ул. Некрасова до ул. Пролетарской |  | 135 |  |
| 44 | Уличное освещение, ул. Калинина |  | 2040 |  |
| 45 | Уличное освещение, ул. Партизанская |  | 1210 |  |
| 46 | Уличное освещение, ул. Фрунзе |  | 690 |  |
| 47 | Уличное освещение, ул. Толстого |  | 670 |  |
| 48 | Уличное освещение, пер. Кругляковский |  | 240 |  |
| 49 | Уличное освещение, ул. Краснопартизанская |  | 1110 |  |
| 50 | Уличное освещение, ул. Культурная |  | 900 |  |
| 51 | Уличное освещение, ул. Больничный город |  | 100 |  |
| 52 | Уличное освещение, ул. Чичерина |  | 600 |  |
| 53 | Уличное освещение, ул. Пролетарская |  | 780 |  |
| 54 | Уличное освещение, пер. Казачий |  | 700 |  |
| 56 | Уличное освещение, ул. 40 лет Октября |  | 330 |  |
| 57 | Уличное освещение, ул. Односторонняя |  | 90 |  |
| 58 | Уличное освещение, пер. Кисляковский |  | 385 |  |
| 59 | Уличное освещение, ул. Украинский |  | 280 |  |
| 60 | Уличное освещение, пер. Речной |  | 345 |  |
| 61 | Уличное освещение, пер. Северный |  | 290 |  |
| 62 | Уличное освещение, пер. Кузнечный |  | 320 |  |
| 63 | Уличное освещение, ул. Энгельса |  | 2685 |  |
| 64 | Уличное освещение, ул. Щорса |  | 1900 |  |
| 65 | Уличное освещение, ул. Демьяна Бедного |  | 1055 |  |
| 66 | Уличное освещение, ул. Промышленная |  | 295 |  |
| 67 | Уличное освещение, ул. Набережная |  | 1270 |  |
| 68 | Уличное освещение, ул. Транспортная |  | 450 |  |
| 69 | Уличное освещение, пешеходная дорожка по ул. Мира |  | 240 |  |
| 70 | Уличное освещение, пешеходная дорожка от ул. Войкова до ул. Чкалова |  | 330 |  |
| 71 | Наружные сети электроснабжения (ул. Хлеборобная) | 110104000000185 | 750 |  |

3.4.2. Характеристика состояния и имеющихся проблем при эксплуатации систем энергоснабжения Крыловского сельского поселения.

Распределение, передача электроэнергии потребителям Крыловского сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым Крыловским РРЭС Тихорецких электросетей ОАО «Кубаньэнерго».

Распределительные сети сельского поселения работают на напряжении 10 кВ и 0,4 кВ.

Общая протяженность электрических сетей поселения – 423,91 км:

-	Воздушные линии ВЛ-10 кВ - 190,28 км. из них 22,7 км. требует замены, что составляет 12,0%;

-	Воздушные линии ВЛ-0,4 кВ - 233,63км. из них 86,49 км. требует замены, что составляет 37,0%;

Схема построения сетей 220-110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Крыловского сельского поселения. Но при увеличении нагрузок Крыловского сельского поселения существующие сети 110-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 110-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 110-0,4 кВ.

Это может привести к перебоям в электроснабжении значительной части потребителей муниципального образования, т.к.:

а) схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования подстанций;

б) существует дефицит трансформаторной мощности в сети 10 кВ в отдельных районах муниципального образования.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ РП и ТП выполнена следующими типами подключений отдельных групп подстанций:

-	двойная радиальная сеть от одного источника;

-	двойная радиальная сеть от одного источника с резервной связью с энергосистемой;

-	замкнутая двойная сеть, опирающаяся на два центра питания.

Это соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения, но в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 110-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 110-0,4 кВ схемные решения не могут обеспечить необходимого уровня надёжности питания электропотребителей.

3.5. Основные показатели системы газоснабжения.

Поставку природного газа абонентам Крыловского сельского поселения осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Краснодар». Сфера деятельности: поставка газа (не лицензируется).

Реквизиты ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»:

Юридический адрес: 350000, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ленина, д.40/1.

ИНН 2308070396

ОГРН 10223001205662

Тел.8(861) 279-26-75,279-26-41

.

3.5.1. Характеристика состояния и имеющихся проблем при эксплуатации систем газоснабжения Крыловского сельского поселения.

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

На момент разработки генерального плана из трех населенных пунктов Крыловского сельского поселения газифицирован природным газом один – ст.Крыловская.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- АГРС Крыловская;

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода высокого давления общей протяженностью 1,85 км. На территории сельского поселения в ст. Крыловской имеется ГРП – 5 шт., ШРП – 12 шт.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Крыловскаякрайгаз» в составе ОАО «Краснодаркрайгаз».

По территории сельского поселения проложены существующие газопроводы высокого давления к следующим населенным пунктам:

- от АГРС Крыловская по ст. Крыловской;

Протяженность существующих газовых сетей высокого давления в ст. Крыловской Крыловского сельского поселения составляет - 1,85км.

На момент разработки генерального плана Крыловского сельского поселения населенные пункты: х.Казачий и х. Ея природным газом не снабжаются.

Таблица № 12

Газопроводы находящиеся в муниципальной собственности Крыловского сельского поселения

| № п\п | Наименование объекта | Инвентар-ный номер | Протяжен-ность (м.) | Балансовая стоимость (руб.) | Диаметр (мм.) | Дата ввода в эксплуа-тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Распределительный подземный газопровод низкого давления по ул. Советской от ул. Халтурина до окончания подворья ж.д. № 1 | 01100186 | 167,0 | 86392,0 | 108, 110 | 2008 |
| 2. | Распределительный подземный газопровод низкого давления по ул. Дружбы от ж.д. № 21 до ж.д. № 36 | 01100185 | 39,4 | 45261,0 | 160 | 2009 |
| 3. | Распределительный подземный газопровод низкого давления по ул. Зареченской от ул. Колхозной до окончания подворья ж.д. № 17 | 01100187 | 134,8 | 98331,0 | 160 | 2009 |
| 4. | Распределительный подземный газопровод низкого давления по ул. Хлеборобной от ул. Социалистической до ж.д. № 11 | 01100183 | 385,0 | 300000,0 | 108 | 2005 |
| 5. | Распределительный подземный газопровод низкого давления по ул. Хлеборобной от ж.д. № 11 до ж.д. № 39 | 01100184 | 541,3 | 514311,0 | 25, 63, 108, 159, 160 | 2010 |
| 6. | Распределительный подземный газопровод низкого давления по ул. Зареченской от ул. Колхозной до ул. Халтурина | 110103000000116 | 300,3 | 309831,0 | 159, 160 | 2010 |
| 7. | Распределительный подземный газопровод низкого давления по ул. Литвинова | 01100194 | 483,0 | 225500,0 | 108, 110 | 2010 |
| 8. | Распределительный подземный газопровод низкого давления по ул. Стаханова от ж.д. № 117 до ж.д. № 117а | 110103000000214 | 28,7 | 36100,0 | 90, 108 | 2011 |
| 9. | Распределительный подземный газопровод низкого давления по ул. Хлеборобной от ж.д. № 39 до ул. Первомайской | 110103000000213 | 415,0 | 499999,0 | 25, 63, 160 | 2011 |
| 10. | Распределительный подземный газопровод низкого давления по ул. Красная Заря, 40 лет Октября, Советской, Западной, Дружбы и пер. Украинский, в том числе: - по ул. Красная Заря, 40 лет Октября, Советской; - по ул. Дружбы, пер. Украинскому; - по ул. Западной | 110103000000212 | 3700,0 874,8 1063,4 1761,8 | 4297611,41 | 57, 63, 108, 110, 159, 160 | 2011 |
| 11. | Распределительный подземный газопровод низкого давления по ул. Северная от ул. Калинина до ж.д. № 21 | 1108510400001 | 378,5 | 384261,0 | 160 | 2013 |
| 12. | Распределительный подземный газопровод низкого давления по ул. Пионерская от ул. Войкова до ул. Ленина | 1108510400003 | 228,0 | 178518,0 | 90 | 2013 |
| 13. | Распределительный подземный газопровод низкого давления по ул. Пушкина от ул. Ленина до ж.д. № 13 | 1108510400004 | 152,0 | 324144,0 | 110 | 2013 |

3.5.2. Тарифы для населения за газоснабжение.

Таблица № 13

Тарифы для населения за газоснабжение

| Показатели | Ед. изм. | 1-2-е п/г 2012 | 1-2-е п/г 2013 | 1-2-е п/г 2014 | 1-2-е п/г 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| Тариф | за м³, с НДС | 3,82/4,39 | 4,39 / 5,05 | 5,05/5,81 | 5,81/6,69 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК №23/2010-газ от 17.12.2010, №4/2012-газ от 20.03.2012 | Приказы РЭК-ДЦ и ТКК: №22/2012-газ от 14.12.2012; №8/2013-газ от 17.04.2013 г. |  |  |
| Сроки действия тарифа |  | 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г., с 01.07.2012г. по 31.12.2012г. | 01.01.2013-30.06.2013 / 01.07.2013-31.12.2013 г. | 01.01.2014-30.06.2014 / 01.07.2014-31.12.2014 г. | 01.01.2015-30.06.2015 / 01.07.2015-31.12.2015 г. |

Тариф (плата) на технологическое присоединение  к газораспределительным сетям рассчитывается для потребителей на основе технических условий, выданных газоснабжающей организацией  и индивидуальных проектов.

3.6. Основные показатели системы сбора, вывоза и  захоронения (утилизации) ТБО.

На территории Крыловского сельского поселения сбор и вывоз твердых бытовых отходов, жидких бытовых отходов, эксплуатацию полигона ТБО вблизи ст. Крыловская, санитарную уборку территории осуществляют два специализированных предприятия МУП «Коммунальщик» и МУП «Водоканал» ст.Крыловская.

Таблица № 14

Сведения о вывозе ТБО контейнерным методом от жилой зоны.

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Число обслужив. жителей, чел. | Кол-во контейнеров, шт. | График вывоза ТБО, раз/нед. | Объем вывозим. ТБО, м3/нед. | Среднее расстоян. до места захоронен, км | Место расположение свалки или полигона (н/п,) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Крыловская | 917 | 16 | 3 | 48 | 3,6 | ст.Крыловская |
|  |  | 53 | 89 | 1 | 89 | 7,5 | ст.Крыловская |
|  |  |  | 207 | 1 | 207 | 5,0 | ст.Крыловская |
| 2 | х. Ея | - | - | - | - | - | - |
| 3 | х. Казачий | - | - | - | - | - | - |

Таблица № 15

Сведения о вывозе ТБО позвонковым методом

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число обслужив. жителей, чел | Кол-во контейнеров, бункеров, шт*. | График вывоза ТБО, раз/ нед. | Объем вывозим. ТБО, м3/сут. или тонн/сут. | Среднее расстоян. до места захоронен, км | Место захоронения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Крыловская | 1200 | - | 1 | 97 | 7,8 | ст.Крыловская |
| 2 | х. Ея | - | - | - | - | - | - |
| 3 | х. Казачий | - | - | - | - | - | - |

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории Крыловского сельского поселения не осуществляется. На балансе МУП «Коммунальщик» и МУП «Водоканал» отсутствуют бункеры и бункеровозы. Вывоз КГО осуществляется по заявкам с помощью тракторных тележек.

Кроме населения и объектов инфраструктуры источниками образования ТБО являются промышленные предприятия.

Станица Крыловская, как районный центр, имеет достаточно развитую сеть предприятий и учреждений культурно-бытового назначения, которые обслуживают не только население центра, но и близлежащие населенные пункты.

По данным администрации промышленных предприятий, регулярно обслуживаемых спецавтотранспортом МУП «Коммунальщик» и МУП «Водоканал» по вывозу ТБО, на территории Крыловского сельского поселения нет. Вывоз отходов от предприятий производится самостоятельно или по разовым договорам и установленным тарифам частными организациями.

3.6.1. Применяемая система санитарной очистки территории.

Организованный сбор и вывоз ТБО на территории МО «Крыловский район» применяются две системы удаления отходов:

1) Система мусороудаления в контейнерах - предусматривающая накопление отходов в местах временного хранения, оснащенных контейнерами (сборниками), с перегрузкой отходов для их вывоза из контейнеров в мусоровозы и периодической санитарной обработкой контейнеров на месте.

2) Система мусороудаления с использованием бестарного позвонкового метода - предусматривающая накопление отходов в таре потребителей и погрузку отходов в мусоровозы, в том числе самими потребителями услуг по удалению отходов. При такой системе сбора места временного хранения отходов не предусматриваются.

Характеристика основного места складирования ТБО

Таблица № 16

| № п/п | Характеристика | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения | Ст. Крыловская |
| 2 | Площадь полигона или свалки, га | 3,5 |
| 3 | В том числе площадь участка складирования, га | 3,0 |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию | 1979 |
| 5 | Мощность полигона или свалки, тыс. м3 | н/у |
| 6 | Объем накопленных отходов, тыс. м3 | мониторинг не проводился |
| 7 | Планируемый срок эксплуатации, лет | до 2015г. |
| 8 | Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение | отсутствует |
| 9 | Стационарный радиометрический контроль | отсутствует |
| 10 | Дезинфекция мусоровозов и контейнеров | отсутствует |
| 11 | Система мониторинга состояния окружающей среды | отсутствует |
| 12 | Локальная очистка сточных вод, фильтрата | отсутствует |
| 13 | Себестоимость складирования, руб/м3 |  |
| 14 | Тариф на сбор и вывоз отходов, руб/м3 | 92,63 |
| 15 | Техническое и экологическое состояние объекта | неудовлетворительное |

В жилых неканализованных домах жидкие бытовые отходы (ЖБО) накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Транспортирование ЖБО на территории Крыловского сельского поселения осуществляет специализированные предприятия МУП «Водоканал» по заявкам населения.

Таблица № 17

Порядок вывоза ЖБО на территории Крыловского сельского поселения

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Кол-во вывозимых ЖБО, м3/сут | Среднее расстояние до места размещения, км | Количество рейсов спецтраснпорта, рейс/сут | Тариф на вывоз отходов рубл. /м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Крыловская | по заявке | 5,0 | по заявке | - |

Для вывоза ЖБО применяются вакуумные машины КО-503В, которые имеют специальное оборудование. Обезвреживание ЖБО осуществляется на очистных сооружениях канализации.

Отсутствие современных канализационных очистных сооружений с полной биологической очисткой стоков негативно сказывается на экологической обстановке сельского поселения.

Для осуществления производственной деятельности на балансе предприятия  имеется спецавтотранспорт. Краткая характеристика спецавтотранспорта представлена в таблице № 16.

Таблица № 18

Оснащенность предприятий специальной техникой

| № п/п | Наименование техники | Кол-во | Марка | Год выпуска | % износа | Наименование предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз | 1 | ГАЗ-3304 | 2003 | 70 | МУП «Коммунальщик» |
| 2 | Мусоровоз | 1 | ГАЗ 3307 КО 440-3 | 1993 | 70 | МУП «Коммунальщик |
| 3 | Трактор | 1 | МТЗ-82 | 2006 | 34 | МУП «Коммунальщик» |
| 4 | Трактор | 1 | ЮМЗ-6 | н/д | 90 | МУП «Коммунальщик» |
| 5 | Автогрейдер | 1 | ДЗ-22 |  | 90 | МУП «Коммунальщик» |
| 6 | Вакуумная машина | 1 | ГАЗ 53 КО-503В | 1988 | 95 | МУП «Водоканал» |
|  |  | 1 | ГАЗ 3309 КО 503В | 1996 | 90 |  |
|  |  | 1 | ГАЗ 4301 КО 503 В | 1994 | 95 |  |
|  |  | 1 | ЗИЛ 130 КО 520 | 1998 | 87 |  |
|  |  | 1 | ЮМЗ | н/у | 90 |  |
| 7 | Поливомоечная машина | 1 | ЗИЛ 130 | 1978 | 90 | МУП «Водоканал» |

Таблица № 19

Данные о существующих пунктах приема ЖБО в Кущёвском районе (сливные станции, пункты, поля ассенизации)

Так как на территории муниципального образования Крыловской район отсутствуют очистные сооружения, то жидкие бытовые отходы вывозятся на очистные сооружения муниципального образования Кущевский район

| №№ п/п | Наименование или место расположения объекта | Кол-во вывозимых ЖБО, м3/сутки | Среднее расстояние до места размеще-ния ТБО,км. | Кол-во рейсов с/автотранс-та рейс/сутки | Тариф на вывоз отходов руб./м3 | Санитарное состояние и инженерное обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения ст. Кущевская | 544,8 | 8,1 | 24 | см.таблицу №12 | удовлетворит. |
| 2 | Сливная станция ст. Кущевская МУП ЖКХ |  |  |  |  | удовлетворит. |
| 3 | Сливная станция |  |  |  |  | удовлетворит. |

3.6.2. Основные проблемы санитарной очистки.

Анализ состояния санитарной очистки муниципального образования Крыловское сельское поселение выявил следующие проблемы:

1. Частичный централизованный  сбор отходов в станицах  вследствие этого образование несанкционированных свалок.

2. Отсутствие утвержденного землеотвода для несанкционированных свалок  и грубое нарушение экологического законодательства при складировании ТБО, а именно:

- нахождение значительной части свалок вблизи населенных пунктов (несоблюдение СЗЗ - 500 м);

- отсутствие противофильтрационного экрана на участке складирования ТБО;

- отсутствие контрольных скважин;

- отсутствие контроля поступления отходов;

- допуск любых лиц на территорию свалок и т.д.

3. Значительные количества ТБО рассеиваются по территории сельского поселения, что приводит к загрязнению и риску возникновения инфекционных заболеваний не только в местах крупных несанкционированных свалок.

4. Значительная часть населения Крыловского сельского поселения не обслуживается предприятием по вывозу отходов.

5. Недостаточная развитость системы сбора вторичного сырья, что приводит к попаданию ценных компонентов ТБО на свалки и увеличению затрат на вывоз и обезвреживание ТБО.

6. Отсутствие установки по обезвреживанию ТБО и отходов лечебно-профилактических  учреждений и, как следствие, захоронение их на свалках.

7. Отсутствие полного учета  образования ТБО от промышленных и с/х предприятий, а также объемы образования, вывоза и утилизации промотходов в районе. Отсутствие объектов по переработке промышленных отходов.

3.6.3. Тарифы на услугу  по захоронению (утилизации) ТБО.

Тариф на услуги по вывозу мусора, оказываемые МУП «Коммунальщик», утвержден Решением Совета  Крыловского сельского  поселения  Крыловского района  от 29.06.2015г. №52 протокол №13.

Размер компенсационной платы  за  вывоз мусора утвержден  в размере  125,00 рублей за кубический метр.  Оплата производится ежемесячно по факту указания услуг на основании счета-фактуры и акта выполненных работ.

4. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана.

4.1. Прогноз развития застройки муниципального образования.

Проектируемая территориально-планировочная организация

населенных пунктов Крыловского сельского поселения.

Территориально-планировочная организация населенных пунктов исторически складывалась на основе развития удобных транспортных связей и с учетом природных факторов: реки Ея, ее притока р. Веселая и рельефа местности.

В границах населенных пунктов расположены:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона рекреационного назначения;

- зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.

К уже определенным функциональным зонам добавятся территории многофункционального назначения, где предлагается размещать объекты общественного, жилого назначения, гостиницы, офисы, объекты автосервиса и другие, в зависимости от местоположения и востребованности.

В ряде случаев отсутствует четкое функциональное зонирование территории станицы, не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны санитарные разрывы. Это относится:

- к производственным объектам станицы Крыловской, размещенным внутри селитебной территории, и прилегающие к ней;

Станица Крыловская – административный центр муниципального образования Крыловской район и Крыловского сельского поселения - расположена в северной части Краснодарского края, в юго-западной части Крыловского района и в центре Крыловского сельского поселения. Расстояние до краевого центра города Краснодара составляет 180 км.

В планировочном отношении станица представляет жилое образование, расположенное вдоль правого и левого берега реки Ея.

Существующая планировочная структура территории станицы представлена густой сеткой улиц разной ширины, которая образует в основном прямоугольные кварталы различной площади от 0,6 до 11,0 га.

Жилой фонд представлен в основном 1 – 2-х этажной индивидуальной застройкой с приусадебными участками. Многоэтажная многоквартирная застройка расположена в Центральном районе станицы. Индивидуальная застройка хаотичная с разновеликими приусадебными участками величиной от 0,08 до 0,5 га. Застройка, как правило, расположена по периметру кварталов, внутри которой находятся индивидуальные сады и огороды.

В центральной части станицы сосредоточены учреждения обслуживания. Главный общественный центр носит линейный характер и формируется вдоль ул. Орджоникидзе. Он представлен следующими учреждениями: дом культуры на 800 мест, административные здания, почта, узел связи, предприятия торговли и быта, участковая больница, специальная (коррекционная) школа, профессиональное техническое училище.

Среди жилой территории размещены участки детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

Станица хорошо озеленена. В центральной части станицы находится парк культуры и отдыха, сквер. Формируется зона отдыха на реке Ея.

Во всех районах имеются озелененные участки общественных зданий. Хорошо озеленены приусадебные участки индивидуальной застройки, а также большинство улиц и дорог станицы.

Степень благоустройства улиц различна:

выше – в центральной части станицы,

ниже – на окраинах.

В целом, в настоящее время в станице идет активное развитие всей инфраструктуры – жилищное и культурно-бытовое строительство, инженерное оборудование, благоустройство и озеленение, намечены первоочередные объекты предпринимательской деятельности в центральном районе.

Территория станицы Крыловской составляет 2851,7 га. Из них:

- селитебная территория – ЛПХ –  1462,4 га;

в том числе, многоэтажная застройка – 8,3  га;

- общественно-деловые зоны – 54,3 га;

- производственные и коммунально-складские зоны – 83,3 га;

- земли общего пользования – 21,6 га;

- инженерная и транспортная инфраструктура –   199, 1 га;

- кладбище –  5,8 га;

- водоохранная зона -  88,4 га;

- река –  170, 6 га;

- земли сельскохозяйственного использования –  227 га.

Основная промышленно-производственная зона занимает территорию на юго-западе станицы площадью 34,2 га и имеет резерв развития в южном и западном направлениях, до санитарно-защитной зоны от существующего водозабора, состоящего из трех существующих артезианских скважин и двух проектируемых. Остальные промышленные территории разбросаны по всей территории станицы, что создает неблагоприятную среду жизнедеятельности для населения, увеличивает нагрузку на внутристаничную транспортную  сеть.

Спортивная зона представлена стадионом, расположенным в  центральной части станицы. В станице нет благоустроенной зоны отдыха, пляжной зоны вдоль рек Ея и Веселая; вся прибрежная зона занята приусадебной застройкой, огороды которой выходят прямо к воде.

Основная часть производственных предприятий размещается в производственной зоне станицы, расположенной на востоке вдоль железной дороги и юге населенного пункта. Ряд предприятий располагаются в кварталах жилой застройки.

Хутор Казачий расположен в восточной части Крыловского сельского поселения.

Транспортное сообщение с центром поселения осуществляется по федеральной дороге 4 категории, проходящей через хутор.

Планировочная структура образована нерегулярной сеткой улиц и дорог, образующих кварталы различной площади и конфигурации.

Жилая зона представлена индивидуальной застройкой с приусадебными участками от 0,10 до 0,32 га.

Общественный центр хутора слабо развит, он представлен зданиями дома культуры на 100 мест, фельдшерско-акушерским пунктом, магазином.

Хутор Ея расположен на восточной окраине Крыловского сельского поселения.

Транспортное сообщение с центром поселения осуществляется по федеральной магистрали «Дон» и краевой автодороге Крыловская – Шевченковское (IV категория дороги);

В планировочном отношении хутор представляет жилое образование, расположенное  непосредственно у  реки Ея.

Жилая зона занимает основную часть территории хутора и представлена индивидуальной застройкой с большемерными приусадебными участками.

#### 4.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана развития территории представлен в таблицах №8, №9, №10, №11, №12 «Обосновывающие материалы».

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы выполнен с учетом мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности запланированных в  Муниципальной долгосрочной целевой программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Крыловское сельское поселение Крыловского района Краснодарского края на период 2012-2016г.г. и перспективу до 2020г.

## 5. Перечень мероприятий и целевых показателей

Одной из характеристик инвестиционного климата муниципального образования Крыловского сельское поселение является инвестиционный потенциал. Все инвестиционные объекты сосредоточены в станице Крыловской. Проектным решением генерального плана предлагается комплекс мероприятий по привлечению инвестиций, который на перспективу позволит значительно увеличить бюджет населенного пункта и муниципального образования в целом. Такие мероприятия представлены как на расчетный срок, так и на далекую перспективу.

Выгодное местоположение большинства инвестиционных площадок по отношению к жилым массивам и внешним автодорогам обеспечит круглогодичную востребованность проектируемых объектов.

Территория Крыловского района представляет собой благоприятные по климатическим условиям возможности организации отдыха и санитарно-курортного лечения и туризма.

Основными мотивами инвестиционной деятельности предприятий в настоящие время является поддержание существующего производства. Вложения в машины и оборудование являются основной формой использования инвестиционных ресурсов.

В муниципальном образовании Крыловской район реализует ряд инвестиционных проектов во всех отраслях экономики, в том числе и социальной направленности – это строительство новых объектов социальной направленности – это строительство газопроводов, реконструкция зданий и сооружений, строительство новых объектов социальной сферы.

Муниципальное образование принимает активное участие в реализации национальных проектов.

«Современное здравоохранение»  - реализация проекта осуществляется по шести основным направлениям.

«Качественное образование» - реализация проекта осуществляется по четырем основным направлениям:

- «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования»;

- «Внедрение современных образовательных технологий»;

- «Повышение уровня воспитательной работы в школах»;

- «Сельский школьный автобус».

«Эффективное сельское хозяйство» - реализация проекта осуществляется по двум основным направлениям:

- «Ускоренное развитие животноводства»;

- «Стимулирование развития малых форм хозяйствования»

«Доступное  и комфортное жилье» - реализация проекта осуществляется по двум основным направлениям:

- «Молодой семье доступное жилье».

На данном этапе развития муниципального образования Крыловской район применительно к Крыловскому сельскому поселению необходимы кардинальные изменения в вопросе инвестирования экономики. Необходима организация новых предприятий переработки сельскохозяйственной продукции, модернизация существующей промышленности.

Для этого необходимо развивать следующие направления: обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей, устойчивое развитие отрасли путем сохранения и воспроизводства используемого ресурсного потенциала, повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, развитие малых форм хозяйствования, как фактора повышения уровня доходов сельского населения, поддержка кадрового потенциала в АПК.

Немаловажное значение для экономики сельского поселения играют предприятия малого бизнеса, которые привлекают инвестиции на развитие производств, на введение новых мощностей, приобретение оборудования. Значение предприятий малого бизнеса обусловлено меньшими объемами капиталовложений, быстрыми сроками окупаемости. Увеличение количества субъектов малого предпринимательства повлечет за собой снижение безработицы и формирование более устойчивой экономики.

Учитывая, что физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Программа инвестиционных проектов Крыловского сельского поселения представлена:

-инвестиционными проектами в электроснабжении (в части муниципального оборудования);

- инвестиционными проектами в газоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоснабжении.

:

Программа инвестиционных проектов представлена в таблице № 20 ниже.

6. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов  с разбивкой по каждому источнику финансирования.

6.1. Финансовые потребности для реализации программы.

Объемы и источники финансирования  программных мероприятий:

общий объем финансирования - 442100 тыс. руб.

Таблица № 21

| Срок исполнения /год | Объем финансирования (тыс. руб.) | в том числе в тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Бюджет МО Кущевский район | Местный бюджет | Внебюджет-ные источники |
| 2016 | 2100 | 0,00 | 400 | 0,00 | 1700 | 0,00 |
| 2017 | 30000 | 0,00 | 22560 | 0,00 | 7440 | 0,00 |
| 2018 | 35000 | 0,00 | 26560 | 0,00 | 8440 | 0,00 |
| 2019 | 30000 | 0,00 | 22560 | 0,00 | 7440 | 0,00 |
| 2020 | 15000 | 0,00 | 10560 | 0,00 | 4440 | 0,00 |
| 2021-2043 | 330000 | 0,00 | 232320 | 0,00 | 97680 | 0,00 |
| Всего: | 442100 | 0,00 | 314960 | 0,00 | 127140 | 0,00 |

Таблица № 20

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| № п\п | Наименование | Ед. измер. | Описание места расположения объекта | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обязательные проекты по обеспечению нормативного уровня надежности, повышения экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство станции водоочистки | тыс.руб. | Крыловское сельское поселение |  | 15000 | 20000 | 15000 |  |  |
| 1.2. | Условно-эффективные проекты по реконструкции объектов и сетей холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения | тыс.руб. | Крыловское сельское поселение | 500 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 290400 |
| 2. | Программа инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обязательные проекты по обеспечению нормативного уровня надежности, повышения экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Ремонт сетей уличного освещения | тыс.руб. | Крыловское сельское поселение | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 17600 |
| 3. | Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обязательные проекты по обеспечению нормативного уровня надежности, повышения экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Строительство газопроводов | тыс.руб | Крыловское сельское поселение | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 22000 |

## 6.2.  Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

1. Объем финансовых потребностей, для финансирования инвестиционных проектов, определяется расчетом работ, запланированных  в  составе инвестиционных проектов, сформированных на основании данных предоставленных администрацией Крыловского сельского поселения и предприятиями коммунального комплекса.

2.  В соответствии с действующим законодательством источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), дополнительная эмиссия акций, бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

Источниками финансирования для системы холодного водоснабжения, захоронения (утилизации) ТБО в  сельском поселении в настоящее время могут являться:

- денежные средства бюджетов разных уровней;

- заемные денежные средства кредитных организаций;

- привлеченные средства инвесторов;

- прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам  концессии).

В  Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части не муниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций;

- развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках «Программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края до 2016 г.»;

- развитие газификации осуществляется на основании федеральных программ газификации и долгосрочной краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края (2012 - 2016 годы)», утвержденной Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 г. № 437.

3. Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на весь период действия Программы представлена в разделе 5 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги». Тариф  на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры (холодного водоснабжения) в Программе не рассматривался, т.к. они не был установлен органом местного самоуправления.

4. Расчет платы населения за коммунальные услуги, с выделением каждого вида коммунальных услуг с учетом дополнительных расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению представлен в разделе 5 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги».

7. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.

7.1. Расчет прогнозного совокупного платежа населения МО за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы) (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий.

Расчет роста совокупного дохода стандартных семей рассчитывался в соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельными уровнями цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на плановый период 2016 год и 2017 год, опубликованного на сайте Министерства экономического развития РФ. А так же в соответствии с прогнозом долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030г. Расчет роста совокупного дохода стандартных семей, проживающих на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края представлен в Таблице № 22. Для проведения расчетов использован Вариант № 2 (рекомендуемый) из раздела «Макроэкономические показатели прогноза». Исходными данными для расчета явился расчет критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги для установления предельных индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2015 год по муниципальному образованию Крыловское сельское поселение.

Для проведения расчета совокупной платы граждан за коммунальные услуги на прогнозный период до 2030г.   применялись социальные нормативы  установленные Региональной энергетической комиссией - Департаментом цен и тарифов Краснодарского края от 31.08.2012г. № 2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета), которые вводятся в действие с 1.01.2015г.

Расчет прогноза роста тарифов на коммунальные ресурсы выполнен на основании Постановления Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края  от 21.05.2014г. № 485 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги  в муниципальных образованиях Краснодарского края  на период с 1.07.2014г. по 2018г.». Расчет выполнялся для ИЖФ, в каждом случае расчет производился по периодам с 01.01 по 30.06 и с 01.07 по 31.12. (см. Приложение 1-23).

## При этом учитывалось, что средний состав семьи в Крыловском сельском поселении составляет 2,6 человека (по данным администрации МО Крыловской  район). Размер субсидии и затрат бюджета на выплату субсидий и  льгот в данной программе не рассчитывался из-за отсутствия нормативных актов на территории данного субъекта федерации регулирующих выплаты межтарифной разницы, возникающей в результате процедуры государственного регулирования цен (тарифов) по группе «население» и порядка их возмещения.

## Таблица № 22

Расчет роста совокупного дохода стандартных семей, проживающих на территории Крыловское сельского поселения Крыловского района Краснодарского края.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совокупный доход стандартной семьи | руб./мес. | 16944,00 | 18550,00 | 21007,00 | 22771,59 | 24183,43 | 24981,48 | 25855,83 | 26890,06 | 28207,68 | 29477,02 | 30774,01 | 32004,97 | 33029,13 | 34020,01 |
| 2 | Прогноз реальной заработной платы | % | факт МО | оценка МО | оценка МО | 108,4 | 106,2 | 103,3 | 103,5 | 104,0 | 104,9 | 104,5 | 104,4 | 104,0 | 103,2 | 103,0 |
| Итого: |  |  | 16944,00 | 18550,00 | 21007,00 | 22771,59 | 24183,43 | 24981,48 | 25855,83 | 26890,06 | 28207,68 | 29477,02 | 30774,01 | 32004,97 | 33029,13 | 34020,01 |

Таблица № 23

Расчет прогнозного уровня тарифов на коммунальные услуги  Крыловского  сельского поселения на период 2014-2030гг.

С 1 января по 30 июня каждого календарного года

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение | м³ | 26,48 | 27,59 | 29,33 | 30,77 | 31,78 | 36,01 | 40,40 |
| 1.1. | Индекс роста | % | 108,1 | 106,3 | 104,9 | 103,3 | 103 | 112,2 | 111,1 |
| 2 | Электроснабжение | вВт/час | 2,88 | 3 | 3,25 | 3,50 | 3,65 | 4,32 | 4,64 |
| 2.1. | Индекс роста тарифа на электроэнергию для населения | % | 108,5 | 108,3 | 107,6 | 104,5 | 102,9 | 117,6 | 109,6 |
| 3 | Газоснабжение | м³/чел. | 5,65 | 5,81 | 6,29 | 6,77 | 7,10 | 8,14 | 9,37 |
| 3.1. | Индекс роста тарифа на газоснабжение для населения | % | 108 | 108,3 | 107,6 | 104,9 | 104,2 | 115,1 | 111,8 |
| 4 | Теплоснабжение | Гкал | 2654,3 | 2732,09 | 2931,53 | 3133,81 | 3246,63 | 3678,43 | 4014,63 |
| 4.1. | Индекс роста тарифа на тепловую энергию | % | 108 | 107,3 | 106,9 | 103,6 | 103 | 112,2 | 111,1 |
| 5. | Водоотведение | м³ | 63,29 | 64,79 | 68,87 | 72,25 | 74,63 | 84,56 | 94,87 |
| 5.1. | Индекс роста | % | 108,1 | 106,3 | 104,9 | 103,3 | 103 | 112,2 | 111,1 |

Таблица № 24

С 1 июля по 31 декабря каждого календарного года

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение | м³ | 27,59 | 29,33 | 30,77 | 31,78 | 32,73 | 36,73 | 40,80 |
| 1.1. | Индекс роста | % | 108,1 | 106,3 | 104,9 | 103,3 | 103 | 112,2 | 111,1 |
| 2 | Электроснабжение | вВт/час | 3 | 3,25 | 3,50 | 3,65 | 3,76 | 4,42 | 4,85 |
| 2.1. | Индекс роста тарифа на электроэнергию для населения | % | 108,5 | 108,3 | 107,6 | 104,5 | 102,9 | 117,6 | 109,6 |
| 3 | Газоснабжение | м³/чел. | 5,81 | 6,29 | 6,77 | 7,10 | 7,40 | 8,52 | 9,52 |
| 3.1. | Индекс роста тарифа на газоснабжение для населения | % | 108 | 108,3 | 107,6 | 104,9 | 104,2 | 115,1 | 111,8 |
| 4 | Теплоснабжение | Гкал | 2732,090 | 2931,533 | 3133,808 | 3246,625 | 3344,02 | 3752,00 | 4168,467 |
| 4.1. | Индекс роста тарифа на тепловую энергию | % | 108 | 107,3 | 106,9 | 103,6 | 103 | 112,2 | 111,1 |
| 5. | Водоотведение | м³ | 64,79 | 68,87 | 72,25 | 74,63 | 76,87 | 86,25 | 95,82 |
| 5.1. | Индекс роста | % | 108,1 | 106,3 | 104,9 | 103,3 | 103 | 112,2 | 111,1 |

Исходя из того, что  рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги не превышает установленного  действующим законодательством РФ, данный  прогноз можно считать верным. В последующем вышеуказанные тарифы будут увеличиваться (расти) в соответствии с параметрами долгосрочного прогноза РФ.

## 8. Управление программой.

1. Ответственным за реализацию программы является Глава администрации Крыловского сельского поселения.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Контроль за исполнением Программы, осуществляется Администрацией  Крыловского сельского поселения, Собранием депутатов Крыловского сельского  поселения.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5. Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.