### ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ ПОМЕЩЕНИЯ РТУТЬЮ

1.Влияние ртути на здоровье людей

Ртуть относится к веществам 1-го класса опасности. В обычных условиях ртуть представляет собой серебристо-белый тяжелый жидкий металл. При комнатной температуре это вещество испаряется с довольно высокой скоростью. Является токсичным веществом, особенно сильно поражает нервную систему. Попадание ртути в организм человека происходит главным образом при вдыхании воздуха, загрязненного парами ртути. Обладает коммулитивностью.

2.Порядок проведения демеркуризационных (обеззараживающих) работ

Демеркуризационные работы должны проводиться сразу же после аварии. Для предотвращения распространения ртути в другие помещения необходимо оградить участок загрязнения и исключить доступ на загрязненный участок посторонних лиц.

Следует организовать постоянное проветривание помещения, в котором произошел пролив ртути!

## КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1.Ходить по месту розлива ртути.

2.Использовать бытовой пылесос для сбора пролитой ртути.

3.Выливать ртуть в раковину и канализацию.

4.Стирать вещи, в которых проводился сбор ртути, в стиральной машине.

При единичном разрушении люминесцентных ламп или незначительном проливе ртути (медицинский термометр) устранение ртутного загрязнения включает:

1.Применение средств защиты – резиновые перчатки;

2.Механический сбор капель ртути и помещение их в ёмкость с водой;

3. Неоднократную ( до 10 раз) помывку загрязнённого участка раствором: из расчёта на 1л воды – 1 ст.ложка моющего средства, 1 ст.ложка соды, колпачок хлорсодержащего средства (типа «Белизна», «Доместос»);

Капли ртути собирают с помощью резиновой (пластиковой) груши, кисточки и конверта, скотча, мокрой бумажной салфетки. При освещении места розлива пучком света фонарика, располагаемого параллельно поверхности, капли ртути хорошо видны, даже незначительные. Собранную ртуть и материалы помещать в баночку с водой, плотно закрыть крышкой. После выполнения работ необходимо собрать все использованные приспособления и материалы (резиновую (пластиковую) грушу, салфетки, губки, перчатки и т.д.), уложить их в пакет для последующей сдачи на утилизацию.

При обнаружении загрязнения помещения ртутью необходимо обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 (контактные телефоны в с.Северное - МКУ «ЕДДС 112»- (838360)21 961 (старший оперативный дежурный) или 112