Тема 4.  Причины пожаров.

Цель занятия - узнать, каковы основные причины пожаров в настоящее время. Мы попробуем выяснить, кто же виноват в том, что происходят пожары, гибнут люди.

Широко известна такая простая истина - пожар легче предупредить, чем потушить. А чтобы не допустить пожара, нужно точно знать причины его возникновения.

- Основная часть.

  - Роль огня в жизни человека.

Человек познакомился с огнем на начальном этапе своего развития. С тех пор люди и огонь являются неразлучными, постоянными спутниками. Первый огонь, который увидел человек, мог возникнуть в результате извержения вулкана, удара молнии, падения космического тела. Первобытные люди боялись огня, приписывали ему божественную силу, поклонялись. По мнению древнеримских мыслителей, огонь, с воздухом, водой и землей, являлся основным элементом мироздания. Постепенно человек привык к огню, «укротил» его и начал активно использовать в повседневной жизни для обогрева жилища, приготовления пищи, защиты от диких животных, получения новых материалов. Огонь стал одним из основных двигателей исторического прогресса, источником благосостояния людей.

Постепенно люди научились добывать огонь с помощью примитивных приспособлений, длительное время сохранять и поддерживать его. Изобретение спичек, а затем зажигалок упростило процесс получения огня.

Но, наряду с неоспоримым положительным влиянием огня на развитие цивилизации, он является причиной многочисленных бед и страданий людей. Это происходит в том случае, когда огонь выходит из-под контроля человека и становится источником возникновения крайне опасной чрезвычайной ситуации-пожара.

2.2 Страшное слово «пожар».

Пожар - это  беспощадная сила огня, гибель людей, городов, зданий, материальных ценностей, растительного и животного мира. Каждый пожар - это единственное уникальное событие с присущими только ему характеристиками.

Пожары приносят неисчислимые беды, травмирование и гибель людей, они уничтожают все на своем пути, наносят непоправимый вред окружающей природной среде.

В нашей стране пожары всегда были и остаются страшным бедствием.

В русских летописях информация о пожарах встречается очень часто. Многие древние русские города неоднократно подвергались опустошительным пожарам. По нескольку раз выгорали Юрьев, Владимир, Суздаль, Новгород. Чаще других горела Москва. Наша столица занимает второе место в мире по количеству пожаров среди всех городов мира.

Проблема пожаров продолжает волновать людей и в наше время. Ежегодно в России регистрируется около 300 тысяч пожаров. Каждый год в огне погибают около 20 тысяч россиян. Потери от пожаров в России самые высокие по сравнению с другими странами.

Не утешительны  данные оперативной обстановки и по Крыму. За прошедший период 20__ года произошло ______пожаров, в результате которых погибло ____ человек, в т.ч. ___ребенка.

2.3 Основные причины пожаров.

Итак, из всего сказанного можно заключить, что пожар - явление крайне опасное для человека. Мы должны стремиться избежать этого бедствия, ведь основными виновниками пожаров по-прежнему остаются люди.

Чтобы не допустить пожара, нужно знать причины его возникновения. И сейчас мы рассмотрим основные из них.

Наиболее распространенной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем.

Большинство таких пожаров происходит при неосторожном курении. Это и непогашенные сигареты, и курение в постели, в запрещенных местах, и выброшенные с балконов окурки.

Опыты показали, что максимальная температура тлеющей сигареты колеблется в пределах 300-420 градусов, время ее тления - 26-30 минут. Вызвав тление горючего материала, сам окурок через некоторое время гаснет. Но образованный им очаг тления может превратиться в пожар. Тем более, если непогашенная сигарета будет брошена на опилки, сухую траву, сено или солому, стерни, другой мусор, да еще окурок попадет на глубину 5-10 см, воспламенение начнется гораздо быстрее - через 12-30 минут. Из этого следует, что пожары, вызванные непогашенной сигаретой, более распространены, чем может показаться на первый взгляд.

Крайне опасно пользоваться в помещениях свечами, керосиновыми, паяльными лампами.

Пожар может возникнуть и от костра, зажженного вблизи строений. Важно помнить об этом, сжигая осенью и летом листву, мусор в парках и на приусадебных участках. Нередкой причиной пожаров в полях является сжигание стерни, травы.

Частая причина пожаров - небрежность в обращении с предметами бытовой химии (краски, лаки, растворители, мастики, удобрения, средства борьбы с вредителями, косметика). Они легко воспламеняются от открытого огня и даже от искр электроприборов.

Источником повышенной пожарной опасности являются балконы и лоджии, захламленные вещами. Не рекомендуется хранить здесь легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и предметы бытовой химии. Достаточно непогашенной спички или сигареты и огонь может ворваться в квартиру.

Запрещено проверять наличие в емкостях горючих жидкостей с помощью спичек или зажигалок. Нельзя отогревать автомобили и отопительные батареи в домах открытым огнем.

Частая причина травм и пожаров в домах - изготовление самодельных взрывпакетов и использование пиротехники. Самопалы, петарды и взрывпакеты опасны не только тем, что могут стать причиной пожара. Нередко они взрываются в руках своих «конструкторов», в результате - тяжелые ожоги, увечья, травмы.

Стирка одежды с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бензин, керосин, растворители) может вызвать образование статического электричества и взрыв.

Следующая причина, по которой происходит большое количество пожаров, - неправильная эксплуатация, неисправность электрооборудования и бытовых приборов

Сейчас трудно найти дом или квартиру, где не было бы электричества. Но электрические сети очень опасны в пожарном отношении, поэтому одной из распространенных причин пожаров является неправильное устройство электросетей, нарушение правил эксплуатации электроустановок и электроприборов.

Для предотвращения пожаров от этой причины необходимо, прежде всего, правильно смонтировать электрическую сеть. Монтаж электропроводки и ее ремонт должны проводиться только квалифицированными специалистами.

Промышленностью выпускаются провода различных марок по их назначению.

Одни из них прокладываются только в сухих отапливаемых помещениях, другие в сырых, третьи в местах, где возможны механические повреждения, и они соответствующим образом защищены от них. поэтому не всякий провод можно проводить где попало, как это делают некоторые люди кустарным способом.

Проводку нужно содержать в исправности, оберегать от повреждений ее изоляцию. Нельзя завязывать провода в узлы, прибивать их гвоздями, забеливать известью. От этого может произойти повреждение изоляции и короткое замыкание, что является причиной пожара.

Изоляция электропроводки может загораться и от так называемой перегрузки, когда в сеть одновременно включаются несколько электропотребителей без расчета сечения проводов.

Провода, как известно, состоят из металлического проводника, изолированного  толстым слоем вулканизированной резины и хлопчатобумажной оплетки, которая пропитывается изолирующими смолами и лаками, парафином и другими веществами.

Основными причинами загорания от электричества, как было сказано выше, являются короткое замыкание электрического тока и перегрузка электропроводов.

Короткое замыкание возникает либо при непосредственном соединении проводов различных фаз друг с другом в месте нарушения изоляции, либо при соединении проводов через металлический предмет (гвоздь, стальную булавку, водопроводную трубу и т.д.).В этом случае ток будет переходить с одного провода на другой, минуя источник потребления электроэнергии (электрическую лампу, плитку, утюг и т.д.) и в месте соединения проводов образуется искра очень высокой температуры-до 2000градусов, а сила тока в цепи при этом повышается в сотни и тысячи раз. Большое количество тепла, образующееся при этом, не может быть отдано проводами окружающей среде, из-за чего в них быстро возрастает температура, провода сильно нагреваются, загорается изоляция. Так может возникнуть пожар.

Чтобы избежать пожаров от короткого замыкании, в электросетях обязательно монтируются предохранительные устройства, электрощитки с пробками.Во внутренней части каждой пробки имеется проволочка, легко плавящаяся при высокой температуре, т.е. в момент короткого замыкания проволочка расплавится и выключит из электросети ток. Говорят:    «Перегорели пробки». Вот тут-то и нужно для устранения неисправности вызвать электромонтера. Но бывает и так, что квартиросъемщики сами устраняют неисправности и вместо соответствующего предохранителя вставляют в гнездо пучок проволоки -   «жучок» или даже гвоздь, шуруп. Свет, конечно, после такого «ремонта» в квартире будет, но что очень опасно в пожарном отношении, такой предохранитель на силу тока, которая возникает в электросети при коротком замыкании, не расчитан.

От этого произойдет горение электропроводов, опасное для возникновения пожара.

Изоляция электропроводки может загореться и от так называемой перегрузки, когда в сеть одновременно включается несколько электронагревателей без расчета сечения проводов. Перегрузка электросети сопровождается интенсивным нагреванием проводов, высыханием и загоранием их резиновой изоляции. От этого могут воспламеняться деревянные конструкции здания и  предметы, находящиеся вблизи. Примером перегрузки проводов может служить одновременное включение нескольких нагревательных приборов в одну розетку посредством тройника. Это очень опасно!

Чтобы избежать пожаров от электричества запрещается:

- включать одновременно в электросеть несколько электропотребителей, соединять между собой провода и оставлять их неизолированными;

- заклеивать провода обоями, ставить вплотную к ним различные предметы, подвешивать их на гвозди, завязывать узлы и подвергать другим механическим повреждениям;

- обертывать электролампы бумагой, ставить к ним сгораемые предметы и материалы;

- вешать на провода ролики, выключатели одежду, головные уборы и другие предметы;

- устанавливать дополнительные розетки, патроны, выключатели, самим исправлять в проводке и электроприборах при незнании электротехнических правил, неисправности.

- пользоваться неисправными электроприборами;

- оставлять без присмотра включенные электрические приборы.

Признаками тления или горения электрических проводов являются: потемнение хлопчатобумажных опленок, запах горящей резины, искрение в месте короткого замыкания. Обнаружив эти признаки, следует немедленно обесточить электропроводку, вывернув предохранительную пробку или выключив выключатель, рубильник.

Помните, что тушить водой или пенным огнетушителем проводку, находящуюся под током, нельзя.

Не отключенные электроприборы или горящие провода в исключительных случаях можно тушить сухим песком, углекислотным огнетушителем или сбивать пламя одеждой.

Пожары от электроприборов возникают при пользовании неисправными электроприборами или приборами с открытыми спиралями и оставлении их без присмотра.

Нередко бывает так. Хозяйка квартиры торопится сварить обед. Она включила электроплитку. Нагрев спирали при этом достигает 600-700 градусов С, а основания плитки - 250-300 градусов С. При воздействии такой температуры стол, стул или пол, на который поставлена плитка, могут воспламениться.

Казалось бы, что такой прибор, как электрический чайник, не представляет пожарной опасности, поскольку в нем находится вода. Но известны случаи, когда и он являлся причиной пожара. Если поставить включенный электрочайник на стол и оставить на длительное время без наблюдения, то вода выкипит, дно чайника накалится до температуры 300-500 градусов С, а этого достаточно, чтобы произошел пожар.

Немало бед приносят пожары от телевизоров, включенных в сеть и оставленных без присмотра.

Чтобы избежать пожара по этой причине, важно выполнять особые меры предосторожности. Нагревательные приборы можно устанавливать только на подставки из негорючих материалов. Не следует оставлять включенные приборы без присмотра. Опасно использовать самодельные нагревательные приборы, удлинители. Запрещено включать в одну розетку одновременно несколько приборов.

Газовая плита - непременный атрибут практически любого дома. Необходимость осторожного обращения с ней вытекает не только из того, что плита работает на горючем газе, но и потому, что она является источником открытого огня.

Жильцы многих квартир с наступлением холодов обогреваются с помощью газовых плит. Зачастую конфорки или духовка работают на протяжении суток без присмотра. Опасно сушить над газом волосы, а также белье и полиэтиленовые мешки.

С наступлением отопительного сезона учащаются пожары из-за неисправности или неправильной эксплуатации печей. Пожары чаще всего возникают из-за перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей.

У печей нельзя сушить дрова, вешать для просушивания белье, применять при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Такие случаи редки, но они обычно приводят к ожогам и гибели людей.

Перед началом отопительного сезона необходимо проверить исправность печи и дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи.

Мебель, занавески и другие горючие предметы располагать ближе 0,5 м от топящейся печи нельзя. Ставить их вплотную можно спустя 4-5 часов после окончания топки.

Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор над ними малолетним детям. Нельзя применять для розжига бензин, керосин. Топку печей необходимо прекращать за 2 часа до сна.

Шалость детей с огнем - еще одна распространенная причина пожаров. Виноваты в этом, порой, взрослые, которые оставляют детей одних дома, не прячут от них спички, не контролируют действия и игры детей. В возрасте от трех до семи лет малыши в своих разнообразных играх часто повторяют поступки и действия взрослых, имитируя их труд. Ребенок, оставшись один дома или в квартире, может взять спички и, подражая взрослым, поджечь бумагу, включить в розетку электрический нагревательный прибор или даже устроить костер.

Наиболее распространены у школьников игры, связанные с разведением костров. Их опасность заключается в том, что ребята часто самовольно раскладывают костры вблизи строений, около хлебных массивов и в лесу. Увлекшись игрой, ребята могут забыть потушить костер, и тогда раздуваемые ветром искры разлетятся на большое расстояние. Хотя об этом много говорят и пишут, все же из года в год случаются трагедии, когда дети находят и бросают в костер порох, патроны, гранаты и неизвестные предметы, оставаясь инвалидами в результате взрыва.

А сколько неприятностей приносят бумажные голуби или самолетики, которых с подожженными «хвостами» бросают с балконов или из окон. Случайно попав через форточки в квартиры или на балконы нижерасположенных этажей, эти далеко не безобидные игрушки могут вызвать серьезные пожары.

Особенно опасны игры детей с огнем на стройках, чердаках, подвалах, где темнота требует применения открытого огня. И тогда ребята, не задумываясь о последствиях, могут развести костер там, где опасно даже зажечь спичку.

Говоря о детской шалости с огнем, невозможно не затронуть и такую причину, как неосторожное обращение с пиротехникой.

Известно, что родина пороха и фейерверков - Китай. Именно китайцы являются авторитетными производителями пиротехнических изделий. Но, несмотря на это, наши купцы завязали торговлю с деревенскими кустарями, делающими свои ракеты «на коленке». Потом на эту кустарную продукцию лепится клеймо известной фирмы и отправляется в Россию. Так что ни известное имя на этикетке, ни страна-изготовитель не являются, увы, критерием качества. В крупных магазинах с высокой культурой торговли товар, как правило, перед тем как попасть на прилавки, проходит все контролирующие инстанции.

Человек, торгующий с кузова грузовика или прямо на улице, скорее всего нарушитель. Даже если у него имеется сертификат, велика вероятность, что он либо подделан, либо куплен.

Более 80% несчастных случаев, связанных с пиротехникой, - детский травматизм. Также горящая ракета, петарда может залететь в открытое окно или на балкон соседнего дома и стать причиной пожара.

Чтобы исключить пожары, необходимо организовать и повседневно проводить пожарно-профилактическую работу.

Что такое пожарная профилактическая работа? Это комплекс мероприятий, проводимых для предупреждения пожаров. Пожарная профилактика должна обеспечить выполнение следующих задач:

- Полностью исключить возможность возникновения пожаров (т.е. устранить причины пожара).

- Если все же пожар возникнет – исключить возможность его распространения. Для этого помещения, рабочие места на производстве не должны захламляться горючими материалами.

- Заранее обеспечить возможность эвакуации людей и особо ценного имущества в случае пожара, поэтому нельзя загромождать запасные выходы, нельзя их забивать досками. Запасные выходы надо запирать на легко открывающиеся запоры (крючки, засовы).

В детских садах, яслях, школах, кинотеатрах, дворцах культуры, больницах должны быть разработаны, согласованы с местными органами пожарной охраны и вывешены на видных местах планы эвакуации на случай возникновения пожара.

- Объект необходимо обеспечить средствами тушения пожара, а работающие в нем люди должны уметь пользоваться ими.

- На объекте должна быть боеспособная пожарная дружина.

Там, где указанные требования будут добросовестно выполнены, можно считать, что пожарная безопасность этого объекта обеспечена.

Как юные пожарные дружинники организуют свою профилактическую работу?

Каждый дружинник должен иметь свой конкретный участок работы. Юный дружинник должен регулярно обходить свой участок, проверять, как содержится территория, прилегающая к жилым домам и к закрепленным для надзора постройкам.

Члены ДЮП распространяют среди населения противопожарную агитационную литературу. В пожароопасные периоды устраивают рейды по проверке противопожарного режима. Все недочеты доносятся в дружину, а затем в пожарную команду.

В каждой школе, домоуправлении, где создана ДЮП, с помощью преподавателей, руководителей ДЮП, пожарных работников, членов ВДПО следует создать уголок ДЮП. В этом уголке рекомендуется поместить план работы ДЮП, расписание занятий, график дежурства членов ДЮП, Бюллетени о пожарах, выпускаемые дружиной статьи и заметки, отражающие работу пожарной службы и ДЮП, противопожарные плакаты, фотографии лучших дружинников, грамоты, которыми награждена дружина.

В конце года штаб дружины должен подвести итоги работы дружины, проанализировать всю работу, определить лучших дружинников.

С началом лета изменяются условия работы дружинников. Те, которые поедут в лагеря, должны продолжить работу там. Ребята, проводящие каникулы дома, будут работать за себя и за тех, кто в лагерях. Это дело отдыху не помеха, наоборот, время пройдет еще быстрее.