СОГЛАСОВАНО

Председатель ПК

______ О.И. Коршакова

«27» декабря 2017 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 6»

_________ И.А. Костина

«27» декабря 2017 года

ИНСТРУКЦИЯ

по технике безопасности при ручной обработке древесины

ИОТ – 027 – 2017

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

  - К работе по ручной обработке древесины допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе допускаются обучающиеся с 5-го класса

  - Опасные производственные факторы:

- травмирование рук при работе неисправным инструментом;

- травмирование рук при запиливании без применения приспособлений.

  - При выполнении работ по ручной обработке древесины использовать спец. одежда: халат хлопчатобумажный, берет

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Надеть спецодежду (фартук с нарукавниками или халат, берет или косынку).

  - Проверить наличие инвентаря (сиденье, щетка-сметка, совок), исправность верстака (зажимные коробки, упор для пиления, зажимные клинья, приспособления для чертежа).

  - Разложить на верстаке инструменты индивидуального пользования в порядке, установленном учителем. Удалить с верстака все лишнее.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - Надежно закрепить обрабатываемый материал (древесину) в зажимах верстака.

  - Пользоваться только исправным, хорошо налаженным и наточенным инструментом. Использовать инструмент только по назначению.

  - Работать лучковой пилой только после того, как убедились, что полотно хорошо разведено и надежно закреплено в шаровках, шнур обеспечивает необходимое его натяжение.

  - Работать строгальными инструментами, имеющими исправными рожок (шерхебель, рубанок, фуганок) или вывеску (зензубель, калевка, галтель) и округлую и гладкую заднюю часть колодки. Расщепленные части стругов немедленно заменять. Ручки инструментов должны быть удобными для работы.

  - Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, сверление, соединение деталей) выполнять на верстаке в установленных местах, используя приспособление, упоры, подкладные доски.

  - Не допускать захламленности верстака отходами, стружками. Своевременно возвращать учителю инструмент общественного пользования.

  - Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы.

  - Приготавливать  и разогревать клей только под наблюдением учителя в изолированном от мастерской и хорошо вентилируемом помещении.

  - Не пользоваться в деревообрабатывающей мастерской открытым огнем и электрообогревателями.

  - Применять при запиливании направитель для опоры полотна инструмента.

  - Очищать струги (рубанок, шерхебель, фуганок) от стружек деревянными клиньями.

  - В случае порчи инструмента во время работы немедленно заменить его.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - При возникновении неисправности рабочего инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю.

  - При возникновении пожара немедленно приступить к тушению первичными средствами пожаротушения.

  - При получении обучающимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

  - Остатки материалов, незаконченные изделия сдать учителю.

  - Проверить состояние инструментов и положить их в порядке, установленном учителем.

  - Убрать свое рабочее место, пользуясь щеткой-сметкой. Не сдувать стружку ртом и не сметайте ее рукой.

  - Проверьте наличие и состояние клиньев на верстаке, зажимные коробки (заднюю и переднюю) завинтить до установленного зазора (не более 2-5 мм).

  - Привести себя в порядок. Выходить из мастерской только с разрешения учителя.

Зав. мастерской ______________________________________________________