| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК ______ О.И. Коршакова «27» декабря 2017 года | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «СОШ № 6» _________ И.А. Костина «27» декабря 2017 года |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда  при работе с электромясорубкой

ИОТ – 058 – 2017

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе с электромясорубкой допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

  - Опасные производственные факторы:

- травмирование рук при работе без специальных толкателей;

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса электромясорубки и отсутствии диэлектрического коврика.

  - При работе с электромясорубкой используется специальная одежда: халат, передник хлопчатобумажный и косынка или колпак, а также средства индивидуальной защиты, диэлектрический коврик.

  - После окончания работы с электромясорубкой тщательно вымыть руки с мылом.

  - О каждом несчастном случае с работником пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

  - При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить администрации учреждения.

  - В процессе работы должны соблюдаться правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты, соблюдаться правила личной гигиены, рабочее место должно содержаться в чистоте.

  - Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку, убедиться в наличии на полу около электромясорубки диэлектрического коврика.

  - Проверить наличие и надежность подсоединения к корпусу электромясорубки защитного заземления, а также целостность подводящего кабеля электропитания.

  - Проверить работу электромясорубки на холостом ходу путем кратковременного ее включения.

  - Подготовить к обработке на электромясорубке продукты

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Встать на диэлектрический коврик и включить электромясорубку.

  - Продукты для обработки на электромясорубке закладывать в  приемную камеру некрупными кусками.

  - Запрещается проталкивать обрабатываемые продукты к шнеку электромясорубки руками, для этой цели использовать специальные толкатели.

  - Не перегружать приемную камеру электромясорубки продуктами, закладывать их для обработки небольшими порциями.

  - Перед обработкой на электромясорубке мяса, проверить отсутствие в нем кости

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При возникновении неисправности  в работе электромясорубки, а также при нарушении защитного заземления ее корпуса работу прекратить и выключить электромясорубку. Работу возобновить после устранения неисправности.

  - При коротком замыкании и загорании электромясорубки, немедленно отключить ее от сети и приступить к тушению очага возгорания с помощью углекислотного или порошкового огнетушителя.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Выключить электромясорубку, удалить из нее остатки продуктов и промыть ее горячей водой.

  - Привести в порядок рабочее место, снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.