СОГЛАСОВАНО

Председатель ПК

______ О.И. Коршакова

«27» декабря 2017 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 6»

_________ И.А. Костина

«27» декабря 2017 года

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при проведении демонстрационных опытов по физике

ИОТ – 019 – 2017

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

  - К проведению демонстрационных опытов по физике допускаются педагогические работники, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Обучающиеся к подготовке и проведению демонстрационных опытов не допускаются.

  - Опасные производственные факторы:

- поражение электрическим током при работе на электроустановках;

- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла;

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями.

  - При проведении демонстрационных опытов используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный, а также средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик.

  - Перед проведением демонстрационных опытов убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения: огнетушителя углекислотного (порошкового), ящика с песком.

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Надеть спецодежду, при работе на электроустановках подготовить средства индивидуальной защиты.

  - Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их исправность

  - Убедится в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности мед. аптечки необходимыми медикаментами.

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

  - При работе с приборами из стекла применять стеклянные трубки с оплавленными краями, правильно подбирать диаметры резиновых и стеклянных трубок при их соединении, а концы смачивать водой, глицерином или смазывать вазелином.

  - Отверстие пробирки или горлышко колбы при нагревании в них жидкостей не направлять в сторону от себя и обучающихся, не допускать резких изменений температуры и механических ударов.

  - Не брать незащищенными руками приборы с горячей жидкостью, а также закрывать сосуд с горячей жидкостью притертой пробкой до его остывания.

  - Не превышать пределы допустимых скоростей вращения при демонстрации центробежной машины, универсального электродвигателя, вращающегося диска и др., указанных в технических описаниях, следить за исправностью всех креплений в этих приборах.

  - При измерении напряжений и токов измерительные приборы присоединять проводниками с надежной изоляцией, с надежными наконечниками. При сборке схемы источник тока подключать в последнюю очередь.

  - Замена деталей, а также измерение сопротивлений в схемах учебных установок производить только после ее включения и разряда конденсаторов с помощью изолированного проводника.

  - Не включать без нагрузки выпрямители и не делать переключения в схемах при включенном питании.

  - Не допускать прямого попадания в глаза учителя и обучающихся света от электрической дуги, проекционных аппаратов, стробоскопа и лазера.

  - Не оставлять без надзора включенные в сеть электрические устройства и приборы.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств немедленно прекратить работу и отключить источник электропитания.

4.2. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорания немедленно отключить от сети, эвакуировать обучающихся из кабинета, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания углекислотным (порошковым) огнетушителем или песком.

4.3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании удалить обучающихся из кабинета, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

4.4. В случае если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

4.5. При получении травм оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

5.1.Отключить электрические устройства и приборы от источника электропитания.

5.2.Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в лаборантскую в шкафы.

5.3.Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Зав. кабинетом физики ________________________________________________