МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ                                                  "ШЕНКУРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

| СОГЛАСОВАНО Председатель Единого представительного органа работников МБУК "Шенкурская ЦБС" _________________ Е.С.Воронова «___» _________________2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МБУК "Шенкурская ЦБС" ___________________ Т.В.Золотикова Пр. № ___от «____» ___________2016 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ                                                                                                                                               ПО ОХРАНЕ ТРУДА  ПРИ ПРОТИРКЕ ОКОН,                                                                                         СТЕН  В ПОМЕЩЕНИЯХ

1. Общие требования

1.1. Все   вновь   поступающие   или   работники  предприятий, 
   направляемые на эту работу,  допускаются к исполнению только после 
   прохождения  вводного инструктажа по охране труда,  инструктажа на 
   рабочем месте, а также медицинского осмотра.

1.2. Первичный   инструктаж   на   рабочем  месте,  повторный, 
   внеплановый, текущий проводит непосредственный руководитель работ. 
   О  проведении  инструктажа  и  проверке  знаний  делается запись в 
   журнале регистрации с  обязательной  подписью  инструктируемого  и 
    инструктирующего.

1.3. Администрация обязана обеспечивать рабочий персонал спецодеждой  в 
   соответствии  с  выполняемой  ими  работой  и согласно действующим 
   нормам.

1.4. При  выполнении  работы необходимо быть внимательным,  не 
   отвлекаться посторонними  делами  и  разговорами  и  не  отвлекать 
   других от работы.

1.5. Каждый  работник  обязан  соблюдать  требования  общей  и 
   настоящей Инструкции по охране труда,  трудовую и производственную 
   дисциплину, правила технической эксплуатации оборудования, правила 
   внутреннего     распорядка,     личной     гигиены,     требования 
   электробезопасности    и    предупреждать    своих   коллег о 
   недопустимости нарушения этих правил и Инструкций.

1.6. В случае каких-либо неясностей или сомнений,  возникающих 
   у работников по поводу выполнения порученной работы, а также в случае 
   явной   опасности   работники   обязаны   немедленно  обратиться  за 
   дополнительным инструктажем к администрации учреждения.

1.7. Администрация  учреждения обязана обеспечить работающих 
    соответствующими приспособлениями и средствами защиты.

2. Перед началом работ

2.1. Надеть халат,  застегнуть его  на  все  пуговицы,  волосы 
   убрать под головной убор.

2.2. Осмотреть оборудование и рабочее место.

2.3. О  замеченных  недостатках  и  неисправностях  немедленно 
   сообщить руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения 
   руководителя к работе не приступать.

3. Во время работы

3.1. Выполнять только порученную администрацией учреждения  работу.

3.2. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к 
    порученной работе. Не передоверять оборудование другому лицу.

3.3. Во  время  работы  на  высоте  рабочие  должны   надевать 
   предохранительный   пояс   и   подвязываться  веревкой  к  прочной 
   конструкции здания.  Веревка должны  быть  испытана  на  прочность 
   статистической нагрузкой в 300 кг.  Испытание веревок производится 
   4 раза в год.

3.4. Все места производства работ должны быть хорошо освещены. 
   Работать в темноте или при недостаточном освещении запрещается.

3.5. Стремянки,  подставные  (переносные) лестницы должны быть 
   легкими и удобными  для  переноски  и  должны  проходить  ежегодно 
   испытания.

3.6. Ступеньки   (бруски)   лестниц   должны   иметь    только 
   прямоугольное    сечение.    Применение    лестниц    с   брусками 
   (ступеньками),  пришитыми гвоздями без врезок в  тетивы,  а  также 
   ступенек круглого сечения запрещается.  Если ступенька вдолблена в 
   тетивы,  то лестница должна быть скреплена металлическими стяжками 
   не реже чем через 2 метра.

3.7. Наращивание  лестниц  допускается  только   при   условии 
   прочного  и  плотного  соединения  их металлическими скреплениями; 
   накладками с болтами, обручным железом и т.д. Сращивания гвоздями, 
   а  также  сращивание  более  двух  звеньев запрещается.  Сращенные 
   лестницы не должны иметь качания и заметного прогиба  при  подъеме 
   по ним рабочих.

3.8. Перестановка  по  горизонтали  лестниц  высотой  более  6 
   метров  допускается  при  условии  закрепления  веревками верхнего 
   конца лестницы к вышерасположенной части здания.

3.9. Приставные лестницы должны быть такой длины,  чтобы можно 
   было  работать  со  ступенек,  находящихся  ниже  верхнего   конца 
   лестницы не менее 1 метра.  При необходимости производства работ с 
   верхней  ступеньки  лестницы   должна   применяться   лестница   - 
   стремянка,   снабженная   площадкой,  огражденной  с  трех  сторон 
   перилами.

3.10. Раздвижные  лестницы  -  стремянки  должны иметь прочные 
   соединения железными крючьями для того,  чтобы во время работы они 
   не раздвигались; в верхних шарнирах должно быть прочное соединение 
   на болтах с контргайками против саморазвинчивания. 
   Ширина раздвижных лестниц должна гарантировать их устойчивость 
   в раздвинутом положении.

3.11. Нижние   концы  приставных  лестниц  для  предотвращения 
   сдвига должны снабжаться при работе на земле или на другом  мягком 
   основании металлическими заостренными наконечниками,  а при работе 
   на асфальтовых, бетонных, металлических и других скользких полах - 
   резиновыми  наконечниками.  При  необходимости  следует установить 
   дополнительно распоры к нижним концам тетив.

3.12. В   лестничных   клетках  работа  с  приставных  лестниц 
   запрещается.

3.13. При работе с лестниц в местах прохода людей или движения 
   транспорта у основания лестницы должен стоять  для  охраны  второй 
   рабочий.

3.14. При подъеме на  лестницу,  а  также  при  спуске  с  нее 
   держать в руках инструмент или материалы запрещается. 
   Подъем и спуск инструмента или материала должны  производиться 
   на веревке или в сумке, подвешенной через плечо.

3.15. Протирка потолков,  плафонов и  электрической  арматуры, 
   подвешенной к потолку, должна производиться с раздвижных стремянок 
   или подмостей.  Производить  эти  работы  с  приставной  лестницы, поддерживаемой другим рабочим, запрещается.

3.16. При  установке  приставных  лестниц  на  балках  или  на 
   элементах  металлоконструкций и т.д.,  крепление как верха,  так и 
   низа лестницы  к  неподвижным  элементам  здания  или  конструкции 
   обязательно.

3.17. При протирке стекол  в  рамах  должна  быть  обязательно 
   проверена  прочность  крепления  как  стекол,  так  и  самих рам и 
   переплетов.

3.18. Запрещаются    всякие    окрики    и   разговоры   между 
   протирщиками, работающими на высоте.

3.19. Вылезать   в  фрамугу  без  поясов  и  привязи  веревкой 
   запрещается.

3.20. Запрещается   вылезать  в  форточки  окон  для  протирки 
   наружных  плоскостей  стен,  а  также  выходить  наружу   окна   и 
   становиться на карнизы.

3.21. Работа   на   любой    высоте    над    производственным 
   оборудованием , а  также  над  электропроводами  должна 
   проводиться  с  плотного  настила  с  перилами  высотой  1,0 метр, 
   защищенными по низу бортовыми досками высотой 15 см.

3.22. Производство протирочных работ в помещениях, где имеется 
   электропроводка,  а также действующее  электрооборудование,  может 
   производиться   только   после   отключения   электроустановок   и 
   электросетей под непосредственным  наблюдением  ответственных  лиц 
   предприятия и по их разрешению.

3.23. Работы в помещениях,  заполненных парами и газами, могут 
   производиться  только  после  удаления  последних  из  помещения и 
   только под наблюдением руководителя.

3.24. Производство  работ у   трансформаторов,  шнеков и т.п. должно происходить под наблюдением ответственных  лиц,  которые  обязаны потребовать от администрации учреждения полной их  остановки,  а  при  частичной  остановке  - предупредить также крановщиков,  мотористов и машинистов о времени производства работ.  У места работы во  всех  случаях  обязательно должна быть поставлена охрана.

3.25.Запрещается: 
   производство всякого  рода  работ одновременно в двух (этажах) 
   ярусах по одной вертикали во избежание  падения  инструментов  или 
   каких-либо других предметов на работающих внизу; 
   одновременная работа двух рабочих с одной приставной  лестницы 
   или стремянки; производство работ  под  приставными  лестницами  и  люльками, 
   когда с них производится работа.

4. В аварийных ситуациях

4.1. При   возникновении   возгорания   немедленно  прекратить 
   работу, обесточить электросеть, за исключением осветительной сети. 
   Сообщить  о  пожаре  и  всем  работающим  в помещении приступить к 
   тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

4.2. При   несчастном   случае  необходимо  в  первую  очередь 
   освободить   пострадавшего   от   травмирующего    фактора.    При 
   освобождении пострадавшего от действия электрического тока следите 
   за тем,  чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью 
   и  под  напряжением  тока.  Сообщите  администрации  учреждения о происшедшем 
   случае.

4.3. При  падении  с  высоты  пострадавшему необходимо оказать 
    первую медицинскую помощь.

5. По окончании работ

5.1. Снять  спецодежду,   убрать   ее   в   гардероб   или   в 
   индивидуальный шкаф.

5.2. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

5.3. По окончании работ пребывание в помещении не разрешается.

5.4. Каждый работник  несет  ответственность  за  несоблюдение 
   требований   Инструкции,  производственный  травматизм  и  аварии, 
   которые произошли  по  его  вине,  в  соответствии  с  действующим 
   законодательством.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| с инструкцией по охране труда | ПРИ ПРОТИРКЕ ОКОН, СТЕН В ПОМЕЩЕНИЯХ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: |  |  |  |  |
| Ф.И.О. |  | Должность | Дата | Подпись |  |