МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ                                        "ШЕНКУРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

| СОГЛАСОВАНО Председатель Единого представительного органа работников МБУК "Шенкурская ЦБС" _________________ Е.С.Воронова «___» _________________2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МБУК "Шенкурская ЦБС" ___________________ Т.В.Золотикова Пр. № _____ от «____» ____________2016 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при топке печей

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К топке печей допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2. Опасные производственные факторы:

— возникновение пожара при оставлении без присмотра работающих печей;

— ожоги при разжигании топлива в печах с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей, а также при резком открывании дверцы топки и заглядывании в нее:

— отравление угарным газом при несвоевременном закрытии задвижки дымохода.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Проверить наличие у топочных отверстий на деревянном полу предтопочных металлических листов размером 50 х 70 см.

2.2. Открыть заслонки дымоходов и убедиться в наличии тяги.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Не разжигать топливо в топке печи с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей.

3.2. Во избежании пожара не оставлять без присмотра работающие печи.

3.3. Топка печей должна быть закончена не позднее, чем за час до прихода детей в учреждение.

3.4. Дымоходы печей и дымовые трубы необходимо очищать от сажи не реже одного раза в два месяца в течение отопительного сезона.

3.5. Запрещается топить печи во время проведения в учреждении культурно-массовых мероприятий.

3.6. Не поручать присмотр за топящимися печами детям и посторонним лицам.

3.7. Не допускается топить печи с неисправными и открытыми дверцами топок, а также использовать для топки дрова, превышающие по длине глубину топки.

3.8. Запрещается сушить одежду, обувь, дрова и другие горючие материалы на топящихся печах.

3.9. Для предотвращения отравления угарным газом задвижки дымоходов закрывать только после того, как дрова и угли прогорят полностью.

3.10. Запас топлива хранить в специально приспособленных для этих целей строениях или на отгороженных площадках, расположенных не ближе 10 м от здания учреждения.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Убедиться в полном прогорании топлива, углей в топке печи и закрыть задвижки дымоходов.

5.2. Выгрести золу и угли из топки в металлическую тару с ножками и плотно закрывающейся крышкой и убрать в специально отведенное место. Не выбрасывать горячую золу и угли возле строений и заборов.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| с инструкцией по охране труда | при топке печей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. |  | Должность | Дата | Подпись |