ОБРАЗЕЦ

Утверждаю:

Заведующий Ф.И.О.

Дата

Акт № ____

испытания лестниц и стремянок на безопасность в эксплуатации

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Председатель комиссии  Ф.И.О.

Члены комиссии Ф.И.О.

провела визуальную оценку и испытание лестниц, стремянки  с инвентарным  номером  ___,  в количестве _ штук(и), принадлежащих детский сад № , расположенного по адресу: объекта на выявление повреждений любого типа по следующим направлениям с осмотром и испытанием лестниц, стремянки:

- Оценка размеров и их сравнение с паспортными параметрами.

- Определение формы поверхностей, угла наклона. С течение времени возможны деформации, снижающие устойчивость.

- Проверка на прочность и устойчивость.

- Поиск деформаций, повреждений в результате физический, химических, термических, иных воздействий.

- 1) Визуальная оценка проводилась по 6 параметрам:

- По соответствию инвентарному номеру, под которым изделие значится в документах.

- По отсутствию деформаций (вмятин, погнутых поверхностей и т.д.).

- На устойчивость на ровной поверхности стремянки  или лестниц  с установкой всех ножек ровно на поверхность без крена.

- На отсутствие визуально наблюдаемых повреждений – трещин, отверстий, поломанных ступенек и т.д.

- На отсутствие острых краев, выступов, сколов, которые могут травмировать.

- На наличие антикоррозийного покрытия (металлические поверхности обрабатываются от ржавчины, а деревянные – от гниения и паразитов).

- 2) Проведение проверки на прочность

Перед началом практического тестирования стремянку установили на ровную поверхность, полностью раздвинув стойки, соединенные ступеньками так, чтобы угол между лестничными тетивами и горизонтом составил 75 градусов. В процессе испытания допускается использовать как динамометр или другие приборы, так и груз соответствующей массы.

а) Порядок испытаний раздвижных лестниц:

- Попеременно на каждую тетиву каждого колена оказывают нагрузку в 100 кгс.

- На ступень нижнего колена действует нагрузка в 200 кгс. Давление обязательно идет на середину ступени.

- Испытывается ступень в середине среднего колена. Нагрузка та же, что и в предыдущем пункте.

б) При испытании приставной лестницы размер нагрузки на средние ступени – 120 кгс.

в) При испытании стремянки используется вес в 120 кг. Воздействие оказывается на среднюю ступень, а также второе колено при наличии на нем ступеней. На верхнюю площадку воздействуют нагрузкой в 100 кгс на каждую тетиву.

Продолжительность каждого испытания 2 минуты.

После проверки с грузом лестницы- стремянки внимательно были осмотрены членами комиссии в поисках деформации (если бы деформации были обнаружены, то дальнейшее использование лестницы- стремянки недопустимо).

Решение комиссии:

1. Результаты визуального осмотра сверялись с паспортными характеристиками и нормативами – нарушений нет, лестницы и стремянки пронумерованы;

2. Деформации (узлов, трещины в металле, вмятин, погнутые поверхности, нарушения целостности соединений) – отсутствуют;

3. Визуально наблюдаемых повреждений – трещин, отверстий, поломанных ступенек и т.д. – не обнаружено;

4. Острые края, выступы, сколы, нарушения крепления ступенек к тетивам - отсутствуют;

5. При наличии антикоррозийного покрытия на металлических поверхностях – ржавчина отсутствует;

6. Лестница-стремянка с инвентарным номером ____, устойчива, прочна, выдерживает приложенную нагрузку, безопасна в эксплуатации и может быть использованы в работе (испытания выдержали и пригодны к работе);

Следующие испытания Дата.

Председатель комиссии  Ф.И.О. (подпись)

Члены комиссии Ф.И.О. (подпись)