Введение

«Генеральный план Новоуманского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края» разработан на основании муниципального контракта от 07.09.2009 г. № 1 по заданию администрации муниципального образования Новоуманское сельское поселение и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития на ближайшие 20 лет до 2030 года, долгосрочную перспективу до 2045 года и на I очередь строительства до 2020 года планировочной организации территории населенных пунктов поселения: п.Октябрьский, х.Березанский, п.Ближний, п.Изобильный, х.Реконструктор, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Территориальное планирование Новоуманского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:

- генерального плана Новоуманского сельского поселения применительно к территории населенного пункта пос. Октябрьский Ленинградского района Краснодарского края», разработанного ОАО «ИТРКК» в 2007 году;

- схемы территориального планирования муниципального образования Ленинградский район разработанной ООО «ПИТП» в сентябре 2010 года;

-топографической съемки разработанной в составе проекта «схема территориального планирования муниципального образования Ленинградский район» в М 1:25000 изготовленной в 2008 году ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» Экспедиция № 205;

- инженерно-геологического районирования территории, выполненное в составе проекта «схема территориального планирования муниципального образования Ленинградский район»;

- заключение по исследованиям о наличии памятников историко-культурного наследия, выполненное в составе проекта «схема территориального планирования муниципального образования Ленинградский район».

Настоящий проект генеральных планов поселков и хуторов учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Необходимость разработки градостроительной документации Новоуманского сельского поселения обусловлена введением в действие с 29.12.2004г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющейся комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для проектирования послужили следующие документы и материалы:

- протокол от 21 августа 2009 года №1 рассмотрения заявок на участие  в открытом конкурсе на разработку генерального плана Новоуманского сельского поселения Ленинградского района с решением о размещении заказа в ООО «Проектный институт территориального планирования»;

- муниципальный контракт от 07.09. 2009 года №1 на разработку проекта «Генерального плана Новоуманского сельского поселения муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края»;

- задания на разработку генерального плана, утвержденное главой муниципального образования Новоуманское сельское поселение Ленинградского района и согласованное руководителем департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрациями муниципальных образований Ленинградский район, Новоуманское сельское поселение и районными организациями (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Основными задачами, нашедшими решение в данном проекте, являются:

- функциональное зонирование территории (планируемые границы функциональных зон);

- отображение зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- планируемые границы населенных пунктов и поселения.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории населенных пунктов, границ территорий объектов культурного наследия, границ с особыми условиями использования территории, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Для обоснования принятых решений в составе проекта выполнен анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования крупных производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий культурно-бытового обслуживания. Анализ показал наличие процесса реструктуризации в промышленности и обслуживании, развитии предпринимательства, малого бизнеса, особенно в строительстве и транспорте.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края от 21.07.2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

В разработке генплана принимали участие:

- комитет по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- администрация Новоуманского сельского поселения;

- управление по архитектуре и градостроительству Ленинградского района;

- комитет по земельным ресурсам и землеустройству Ленинградского района.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

1.  Анализ современного состояния планируемой территории

1.1. Характеристика природных условий

## Климат

В климатическом отношении территория Новоуманского сельского поселения Ленинградского района относится к северо-восточной степной провинции.

В орографическом отношении территория входит в состав Азово-Кубанской равнины, которая северо-западнее омывается водами Таганрогского залива, на севере и северо-востоке переходит в Манычскую впадину, на юго-востоке – в Ставропольское плато.

Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее влияние суши на температуру воздуха).

Основная особенность барико-циркуляционного режима заключается в значительном преобладании в течение всего года антициклонической циркуляции. На погоду большое влияние оказывают антициклоны, центры которых находится над Казахстаном и Западной Сибирью.

Зимой погоду определяет в основном азиатский антициклон с черноморской депрессией. В связи с углублением антициклона все чаще происходит затоки холодного воздуха из районов Казахстана. Увеличение горизонтальных барических градиентов над юго-востоком европейской части страны обуславливает продолжительные северо-восточные ветры, максимальные скорости которых достигают 30 м/с (с порывами до 40м/с). Ветры вызывают сильные метели, а в малоснежные зимы – пыльные бури.

Большое влияние на погоду зимой оказывает возникновение частых циклонов над восточными районами Черного моря и Краснодарским краем. Смещение циклонов к северу и северо-востоку вызывает резкие изменения погоды, значительные осадки, гололеды, нередко метели, усиление ветра, а также повышение температуры до + 15 - +200С.

Быстро смещающиеся циклоны, образовавшиеся над Скандинавией, приходят с сера или северо-востока вслед за проникающими сюда арктическими холодными воздушными массами, сопровождаются обильными осадками, снегопадами, метелями (до 20-25 м/с), сильными северо-западными и западными ветрами, резким понижением температуры воздуха до минус 25-300С. Повторяемость таких циклонов невелика (не ежегодно).

Перед наступлением зимы наблюдаются длительный период предзимья, когда вследствие неустойчивых температур происходит неоднократная смена похолоданий с установлением снежного покрова, оттепелей и полным сходом снежного покрова. Продолжительность периода от 25 до 40 дней, реже длится всю зиму, приобретая более устойчивый характер в январе.

Заморозки начинаются в первой половине октября, реже – в конце сентября (ранние -17 сентября, поздние -30 октября). Зима мягкая, отличается повышенной влажностью и большим количеством безоблачных дней, начинается во второй половине декабря и продолжается в течение 6-7 декад. Наиболее холодный месяц – январь (средняя месячная температура воздуха –40С.). Наиболее вероятны морозы малой продолжительности (1-10 дней)- до 95%. В суровые зимы продолжительность непрерывного зимнего периода 20-30 дней. Зима неустойчивая: до 75% зим снежный покров неоднократно устанавливается и сходит.

Наибольшая высота снежного покрова наблюдалась в феврале 1985 г. Средняя высота снежного покрова составила 17 см, наибольшая 43 см. Ежегодно наблюдается гололедно-изморозевые отложения мокрого снега на проводах; такие отложения обычно достигают наибольших значений в декабре. Максимальная толщина отложений составляла 34 мм на 1 п. м (19.02.1989г).

Средняя температура воздуха по месяцам, 0оС.

Рис. 1

Средняя температура января колеблется за период наблюдений 1931-2000 г.г. от минус 20С до минус 90С, минимальная температура января -250С; абсолютный минимум - -360С. Абсолютный минимум температуры поверхности почвы – минус 400С, каждые три года в любом месяце за период декабрь-март температура поверхности почвы опускается до минус 300С.

Наибольшей величины глубина промерзания достигает в конце февраля - начале марта, глубина проникновения 00С в почву не превышает 40 см, минимальная -0 см, максимальная -69 см.

С наступлением весны азиатский антициклон, господствующий зимой, ослабевает и циклоны, несущие тепло и влагу все чаще проникает вглубь территории.

Основной чертой циркуляции атмосферы является ее меридиональная направленность, смена периодов интенсивного потепления периодами резкого похолодания, вызванных затоками холодных воздушных масс с северо-запада. Поздние заморозки отмечались 8.05.84г., поздние заморозки на поверхности почвы отмечались 31.05.78г. К концу весны активность циркуляции атмосферы ослабевает. Все чаще распространяются на юго-восток азорский антициклон. С переходом через +150С в начале мая начинается лето.

Азорский антициклон определяет погоду летом. Условия циркуляции атмосферы летом в большей степени определяется влиянием континента, чем в другие сезоны года. Температура воздуха повышается до +350С - + 400С.

Лето прохладное и влажное, среднемесячная температура июля не превышает +230С, максимальная температура июля -+40,40С. Длительность безморозного периода до 180 дней.

Осенью чаще наблюдается период с зимним типом циркуляции атмосферы. Характерной чертой является стационирование холодных антициклонов над Средней Азией, усиление их влияния на климат рассматриваемой территории.

Ежемесячно в зимний период (в основном декабрь-февраль, иногда ноябрь-апрель) наблюдаются образование наледи на проводах с толщиной стенки до 20 мм. В 1985г. диаметр обледенения достиг 35 мм, Число дней в году с гололедными явлениями достигает 103 (декабрь 1987г), в среднем -42.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Территория Новоуманского сельского поселения относится к зоне умеренного увлажнения.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация составляет около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99).

Влажность воздуха достаточно стабильная, колеблется в интервале 70% - 87%, достигая средне-месячного максимума в декабре, минимума – в августе. Абсолютный минимум -8%.

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов.

Средняя скорость ветра по месяцам, м/с

Рис. 2

Средняя скорость ветра – 3,0 м/с.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «пыльные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Согласно приложению 5 СНиП 2.01-07-85 и СНКК – 20-301-2000 для Новоуманского сельского поселения принимаются:

- по расчетному значению снегового покрова - район – I, (карта 2), СНКК – 20-301-2000.

- ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период –5 (карта 2);

- по расчетному значению давления ветра - район - III (карта 1), СНКК – 20-301-2000;

- по толщине стенки гололеда III (карта 4);

- по среднемесячной температуре воздуха (°С), в январе – район 00 (карта 5);

- по среднемесячной температуре воздуха (°С), в июле – район 25 (карта 6);

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры (°С), в январе – район 150 (карта 7).

Почти ежемесячно наблюдаются грозы со средней продолжительностью до 2,1 часа., максимальный – до 18 часов в сутки, чаще во второй половине суток. Число дней с грозой в году достигает 40, в среднем -30. максимальное количество грозовых явлений наблюдается в весенне-летние месяцы (май-июль).

## Геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием (И.И. Потапов, И.Н. Сафронов, Л.И. Чередниченко) территория поселения входит в пределы Прикубанской равнины, аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, пологоволнистой лессовой.

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

На пологих склонах речных долин и некоторых крупных балок выделяются поймы и верхнеплейстоценовые надпойменные террасы.

Более мелким геоморфологическим таксоном, в пределы которого входит территория поселения является так называемая Степная равнина (северо-западная часть Прикубанской равнины).

В пределах Степной равнины выделяется аккумулятивный рельеф, который характерен для речных и балочных долин. В рельефе преобладают плоские водораздельные пространства. Речная сеть развита слабо. Реки имеют незначительную скорость течения, сильную излученность и широко разветвленную сеть притоков. Пологие борта речных долин задернованы. Выполаживание склонов речных долин, большая их задернованность затрудняет выделение четких контуров геоморфологических элементов. Несмотря на это, долины этих рек широко разработаны, их склоны почти повсюду несут останцы террас. Водораздельные пространства изобилуют просадочными блюдцами.

Непосредственно территория Новоуманского сельского поселения включает следующие геоморфологические элементы:

склоны водоразделов;

водораздельные пространства;

ложбины стока и балки.

Склоны водоразделов занимают половину территории. Склоны очень пологие, крутизна их составляет порядка 2-3 градуса. Наклон в сторону реки. Первоначальный рельеф не изменен.

Водораздельные пространства занимают также значительную территорию района. Они имеют покатую округлую форму, в рельефе распластаны и четкого очертания не имеют. Территория водоразделов не застроена, в связи с удаленностью их от населенных пунктов.

Ложбины стока и балки, представляют собой густую разветвленную эрозионную сеть. В среднем частота эрозионных врезов – 2-3 балки на один километр. Развитие оврагов практически прекратилось, т.е. это, в большинстве, стабилизированные балки. Врез их плавный, неглубокий. Территория ложбин и балок занимает около 10-15%. В основном, ширина их составляет около 100-150м. Длина ложбин стока и балок составляет 5.0-3.0км до 1.0-1.5км. В устьях некоторых ложбин, поверхность затапливается в паводковый период и заболачивается. Территория их не застроена.

## Почвы и растительность

Почвы Краснодарского края в связи с неоднородностью рельефа, климата, растительного покрова весьма разнообразны. Типы почв отражают совокупное воздействие природных процессов, а также влияние человека, и поэтому являются показателем типа географических комплексов.

Придерживаясь географических принципов, почва края разделена на 4 основные группы:

почвы равнинной и предгорно-степной зоны края – это черноземы типичные, обыкновенные, карбонатные, выщелоченные, слитные, тучные, каштановые;

почвы лесостепи, горных и субтропических лесов – серые горно-лесные, темно-серые лесные и горно-лесные, светло-серые горно-лесные, бурые горно-лесные, горные дерново-карбонатные, горно-луговые, желтоземы;

почвы речных долин и дельты р. Кубани – луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, аллювиально-луговые, плавневые, торфяные;

почвы плавневых районов Азовского побережья и Таманского полуострова – солончаки, солонцы, солоди.

В пойме распространены аллювиальные луговые почвы. Занимают прирусловые повышения. Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3-5%.

Почвы на территории склонов и водоразделов, за исключением поймы, отнесены к 1-му типу – черноземы карбонатные среднегумусные мощные и сверхмощные. Основным признаком, отличающим их от малогумусных карбонатных черноземов, является более высокое содержание перегноя, что вызывает более темную окраску, лучше выраженную структуру, большую емкость поглощения.

Растительность

Равнинная часть Кубани, за исключением района плавней, лежит в полосе степей. В эту зону входит и территория района.

Так как более 70% степей распахано, занято сельскохозяйственными культурами, степная растительность сохранилась вдоль дорог и рек, балок, в местах непригодных для сельского хозяйства.

Для степей характерно господство травянистого типа растительности.

У многих степных растений имеются луковицы (лук, птицемлечник,, тюльпан) или корневые клубни (зопник, лабазник, чина клубненосная).

Жизненный цикл протекает быстро, и уже к началу лета растения успевают зацвести, образовать плоды и накопить питательные вещества в органах запаса.

Степи, за исключением непродолжительных периодов, находятся в состоянии недостатка влаги. Кроме ковыля и типчака – засухоустойчивых плотнодерновинных злаков, на участках с более влажными почвами в травостой входят короткокорневищные злаки: мятлик луговой, костер безостый, а на залежах - пырей ползучий.

На склонах сухих степных балок растет терн.

Островки леса в степной зоне занимают более низкие места и склоны балок. Господствуют дубравы, образованные дубом черешчатым.

В большом количестве к дубу примешаны берест (вяз листоватый и гладкий), клены полевой и татарский, ясень. На опушках – боярышник, из кустарников – розы шиповника.

## Животный мир

В настоящее время степи в крае повсеместно распаханы, уменьшилось количество видов животных, снизилось и численность оставшихся.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки. У водоемов встречаются водяные крысы.

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленные колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны, канюки), питающиеся грызунами и насекомыми.

Истинно степные птицы – дрофы и стрепет – встречаются все реже.

Озера, болота, рисовые чеки населены водоплавающей птицей. Здесь обитают серые цапли, бакланы, лебеди-шипуны, серые гуси, кряквы.

Из пресмыкающихся в степях водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Насекомые представлены многочисленными видами: клопами-черепашками, медведками, оводами, слепнями, клещами, кузнечиками, сверчками, богомолами, луговыми мотыльками, божьими коровками.

# Геологическое строение

## Стратиграфия, генезис отложений, стратиграфо-генетические комплексы

Для настоящей работы специальных исследований по стратиграфии не производилось, поэтому принятое здесь расчленение четвертичных отложений соответствует в основном карте инженерно-геологических условий Краснодарского края, масштаба 1:200 000.

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности до глубины –15.0м:

- голоценовые аллювиальные отложения (аQIV);

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения (аdQIV);

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (рdQIV);

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные (dQIII-IV);

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные (vdQIII);

- верхнеплейстоценовые аллювиальные (аQIII);

- среднеплейстоценовые аллювиальные отложения (аQII).

Аллювиальные отложения распространены в пойме рек и представлены глинами, суглинками, от полутвердой консистенции до текучепластичной, иловатыми, с прослоями песка к подошве разреза. В целом, состав аллювиальных отложений отражает режим спокойного течения, отсутствие грубообломочного материала указывает на аккумулятивный характер.

Аллювиально-делювиальные отложения распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками непросадочными.

Пролювиально-делювиальные отложения распространены в балках, представлены суглинками непросадочными в низовьях балок и возможно суглинками просадочными в верховьях балок. По составу суглинки легкие, с включением гнезд песка, ила и супеси к подошве.

Голоцено-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения (dQIII-IV) являются покровными для склонов и представлены суглинками просадочными и непросадочными. По составу суглинки легкие, с редким включением гнезд песка к подошве.

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения (vd QIII) распространены на надпойменных террасах, склонах и водоразделах. Представлены они суглинками лессовыми просадочными и непросадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и составляет 5,0 -10 м и более.

Верхнеплейстоценовые и среднеплейстоценовые аллювиальные отложения залегают под покровными на надпойменных террасах и представлены суглинками, глинами, с прослоями, гнездами и линзами песка.

Под вышеописанными покровными отложениями залегают более древние покровные эолово-делювиальные отложения, представленные непросадочными суглинками и глинами (vdQI, vdQЕ ).

## Тектоническое строение, неотектоника

В соответствии со схемой неотектонического районирования (Л.И. Турбин, Н.В. Александрова, 1979г.) район работ входит в Платформенный склон Скифской плиты.

Эта область слабых прогибаний платформенного склона, простирается от берегов Азовского моря на северо-западе до Ставропольского поднятия на юго-востоке.

С севера она ограничена узкой полосой пермско-юрской грабен-мегасинклиналью системы Западного и Восточного Манычей.

С юга эта область отделяется сложной системой Бейсуго-Челбасского, Алексеевского и Расшеватского поднятий.

Почти вся низменная часть Западного Предкавказья расположена в пределах эпигерцинской Скифской плиты, характеризующейся поэтажным строением.

Нижний структурный этаж представлен складчатым комплексом пород палеозоя, слагающим консолидированный фундамент платформы.

Верхний структурный этаж имеет сложное внутреннее строение и распадается на три яруса.

Главной особенностью строения верхнего чехла области платформенного склона по отложениям верхнего олигоцен-неогенового яруса, является подавляющее разнообразие слабонаклонных плосковогнутых впадин разного размера и конфигураци, в разной мере изолированных и осложненных малоамплитудными валообразными поднятиями и зонами нарушений.

В пределы платформенного склона входят несколько структур, одной из которых является Кавалеровская депрессия, непосредственно в пределы, которой и входит площадь изысканий. Кавалеровская депрессия обладает сложным строением. Системой зон нарушений и малоамплитудных поднятий она разделена на Шкуринскую, Степную, Белоглинскую, Леушковскую. Общий уклон депрессии юго-западный, глубина по подошве верхнего сармата достигает 560м.

Территорию района в диагональном направлении пересекают два тектонических разлома - Кущевский и Транскавказский.

# Гидрогеологические условия

На территории Краснодарского края исследователями выделяются гидрогеологические структуры первого порядка:

-Азово-Кубанский артезианский бассейн;

-Система малых артезианских бассейнов Таманского полуострова;

-Большекавказский бассейн подземных вод.

Азово-Кубанский бассейн занимает порядка 60% территории края. Внутри бассейна выделяются структуры:

-Западно-Кубанский краевой прогиб;

-Восточно-Кубанский прогиб;

-Платформенный склон Скифской плиты.

Территория Ленинградского района входит в пределы Платформенного склона Скифской плиты.

В соответствии с назначением данной работы ниже характеризуется водоносный комплекс четвертичных отложений, оказывающий непосредственное воздействие на инженерное состояние территории.

На изучаемой территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Глубина залегания подземных вод по площади и по времени непостоянна и зависит от геоморфологического положения, степени подтопленности его техногенными водами, от близости поверхностных водотоков и водоемов, от водности года по осадкам и т.д.

## Характеристика подземных вод пойм рек

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в поймах приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками, с линзами песков.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реках.

Схематизируя условия формирования потока подземных вод на участках с приречным видом режима, можно отнести их к типу пласт-полоса в границах с постоянным напором со стороны террасы и склона и постоянным напором вод реки.

Характер взаимосвязи подземных вод с поверхностными определяется сравнительно невысокими паводковыми уровнями в реке из-за регулированности стока и постоянной дренирующей роли реки.

Сезонные колебания уровня воды в реке изменяют базис дренирования и определяют положение подземных вод изменением гидравлического уклона.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 1.5 м.

В пределах поймы и устьев ложбин стока по среднемноголетним наблюдениям уровень подземных вод изменяет свое положение от 0.0 до 2.0 м.

Подземные воды на пойме и воды рек характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Экзогенные процессы

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

сооружение искусственных прудов;

зарегулирование рек;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В районе к таким площадям отнесены территории пойм рек и устьев ложбин стока.

Принимая во внимание глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, выделена территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.

Затопление территории поверхностными водами распространено на поймах, вблизи русла, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание.

Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков. Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории Ленинградского района имеют развитие оба этих типа водной эрозии, однако площадное их развитие весьма ограничено.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим, непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны. На территории Ленинградского района площадной смыв и струйчатая эрозия приурочены к нижним частям склонов долин рек, где пораженность площади этими процессами, в среднем, составляет 1%.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя. Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины. В третьей стадии происходит выравнивание продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью. В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории Ленинградского района эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории работ. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям надпойменных террас, склонам и водоразделам.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народохозяйственных объектов. Наибольшее количество НХО, подверженных эоловой аккумуляции находятся в следующих районах: Кавказский, Новокубанский, Кущевский, Тбилисский и т.д.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

## Эндогенные процессы

Фоновая сейсмичность территории района согласно карты ОСР-97(А), СниП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

Территорию пересекают два тектонических разлома - Кущевский и Транскавказский.

# Инженерно-геологическое районирование территории района

В соответствии с картой инженерно-геологического районирования Краснодарского края масштаба 1:200 000 район работ входит в пределы:

инженерно-геологического региона – I – Платформенные склоны умеренных поднятий и прогибаний;

инженерно-геологической подобласти – I – А1 –Равнины низменной, аккумулятивной, лессовой, пологоволнистой (Степная равнина, северная часть Прикубанской равнины).

Исходя из классических принципов, предложенных И.В. Поповым, для масштаба 1:10 000, территория разделена на инженерно-геологические таксоны:

-районы;

-подрайоны;

-участки.

Инженерно-геологические районы выделены по геоморфологическим элементам:

I-инженерно-геологический район – пойм степных рек Сосыка, Челбас и их притоков;

II-инженерно-геологический район – ложбин стока и балок;

III-инженерно-геологический район - надпойменных террас р.Сосыка;

IV- инженерно-геологический район – склонов водоразделов;

V- инженерно-геологический район –водораздельных пространств.

Инженерно-геологические подрайоны выделены по стратиграфо-генетическим комплексам, составу, состоянию и специфическим свойствам грунтов.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – I-1:

I-1 – инженерно-геологический подрайон распространения аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений, представленных суглинками и глинами иловатыми с линзами и прослоями песка и ила.

Во втором инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон - II-2:

II-2 – инженерно-геологический подрайон распространения пролювиально-делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками непросадочными, перекрытыми почвой просадочной.

В третьем инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона - III-3, III-4:

III-3 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками непросадочными с локальным распространением суглинков просадочных, перекрытых почвой просадочной;

III-4 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными и суглинками сезонно просадочными, перекрытыми почвой просадочной;

В четвертом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон - IV -4:

IV-4 – инженерно-геологический подрайон распространения делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными, первого типа грунтовых условий по просадочности.

В пятом инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона - V-4, V -5:

V-4 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, первого типа грунтовых условий по просадочности, представленных суглинками просадочными.

V-5 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками и глинами непросадочными, деградированными.

Инженерно-геологические участки выделены по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:

а - подземные воды на глубине от 0 до 2.0м;

б - подземные воды на глубине от 2.0до 5.0 м;

в - подземные воды на глубине от 5.0 до 10.0 м;

г – подземные воды на глубине более 10.0м.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок:

с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 0.0 до 2.0 м - (I-1-а).

Во втором инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод  от  2.0 м до 5.0м -  (II-2-б);

с уровнем залегания подземных вод  от  5.0 до 10.0м -  (II-2-в).

В третьем инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м -  (III-3-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м -  (III-4-в).

В четвертом инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м -  (IV-3-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м -  (IV-3-в).

В пятом инженерно-геологическом районе выделено четыре инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  0.0 м до 2.0м -  (V-5-а);

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м -  (V-4-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м -  (V-4-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10.0м -  (V-4-г).

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиций экономической целесообразности.

Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.

- Схема размещения в системе района

- ГП-10

  - 1.2. Краткая историческая справка.

В марте 1931 года на базе хутора Культурка, путем отделения земель Каневского района был образован совхоз «Вторая Пятилетка» с выделом ему земельной площади 3700 га.

В 1947 году была открыта средняя школа в поселке Октябрьском, а в 1952 году были построены новые здания школы и клуба. В связи с тем, что население поселков и хуторов увеличивалось, в 1985 году была открыта новая школа на 700 мест, а 19 февраля 1990 года начал работать новый детский сад - ясли « Малыш».

В 1961 году к совхозу «Вторая Пятилетка» были присоединены хутор Березанский и хутор Реконструктор с прилегающими землями.

В 1973 году в дома селян пришел газ.

В настоящее время на территории администрации Новоуманского сельского поселения  расположены: пос. Октябрьский, пос. Ближний, пос. Изобильный, хутор Реконструктор, хутор Березанский с численностью населения 3601 человек.

В 1987 году путем разделения Уманского сельского Совета, был образован исполком  Новоуманского сельского Совета народных депутатов. Председателем исполкома назначили Белокур Ольгу Андреевну.

В 1992 году, в связи с Указом Президента РСФСР от 22. 08. 1991года

« О некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР» прекратил свои полномочия исполком Новоуманского сельского Совета народных депутатов. Правопреемником исполнительного комитета стала Новоуманская сельская администрация. Главой сельской администрации была назначена Ищенко Галина Егоровна.

В соответствии со ст. 48 Устава Ленинградского района и на основании типового положения об  администрациях сельских округов, принятого решением районного Собрания  №15 от 03.04.1997 года, было вынесено  постановление главы Ленинградского района № 819 от 18.11.1997 года  «Об утверждении Положения об администрации сельского округа». Новоуманская сельская администрация стала именоваться администрацией Новоуманского сельского округа.

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и распоряжения главы муниципального образования Ленинградский район от 28 октября 2005 года № 542-р «О ликвидации администрации Новоуманского сельского округа», администрация Новоуманского сельского округа ликвидирована. С 1 января 2006 года правопреемником сельского округа стала администрация Новоуманского сельского поселения.

В годы ВОВ 1941-1945 гг. жители поселков героически сражались на фронтах и были отмечены правительственными наградами: «Герой Советского Союза»- Данильченко Виктор Иванович – посмертно. О трудовых победах свидетельствует сохранившийся приказ № 18 по народному комиссариату зерновых и животноводческих совхозов СССР от 25. 02. 46г. По итогам работы за 1945 год переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны и первые премии присуждены шести совхозам СССР, в том числе совхозу «2-я Пятилетка» Краснодарского края.

На территории Новоуманского сельского поселения открыты и работают филиал детской музыкальной школы и филиал детской художественной школы.

- 1.3. Административное устройство муниципального образования

- Новоуманское сельское поселение

Муниципальное образование Новоуманское сельское поселение входит в состав Ленинградского района, расположено в его западной части и граничит:

- на севере  – с Староминским районом;

- на востоке - с Ленинградским и Уманским сельскими поселениями;

- на юге и западе – с Каневским районом.

В состав поселения входят пять населенных пунктов, на территории которых проживает по состоянию на 01.01.2009 г. 5 364 человека, из них:

- п. Октябрьский – 3119 чел;

- п. Ближний - 90чел.;

- п. Изобильный – 106 чел.;

- х. Реконструктор - 184 чел.;

- х. Березанский – 90 чел.

Поселок Октябрьский – административный центр Новоуманского сельского поселения расположен вдоль автодороги ст. Стародеревянковская – ст. Ленинградская – ст. Кисляковская.

Площадь территории Новоуманского сельского поселения составляет 12809,45 га.

1.4. Экономическая база развития муниципального образования

Новоуманское сельское поселение

Новоуманское сельское поселение входит в состав муниципального образования Ленинградский район − агропромышленного района Краснодарского края. Поэтому с экономической точки зрения оно также является агропромышленным.

Основу производительных сил Новоуманского сельского поселения составляют агропромышленный комплекс (включающий сельское хозяйство, пищевую и перерабатывающую промышленность). Эти направления деятельности соответствуют приоритетам социально-экономического развития поселения.

Основными видами сельхоз продукции, производимой на территории Новоуманского сельского поселения, являются зерновые культуры, сахарная свекла, кукуруза, семена подсолнечника, молоко.

Объем произведенной продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2010 году составил 229,4 тыс. рублей (в том числе за счет личных подсобных хозяйств 10,4 тыс. рублей) или 166,5 % к уровню 2009 года.

Основные виды сельскохозяйственной продукции представлены в     таблице 1.

Таблица 1

| Показатель, единица измерения | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, тыс. рублей | 137,8 | 229,4 |
| в том числе личных подсобных хозяйств, тыс. рублей | 9,3 | 10,4 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции | 65,9 | 81,68 |
| Зерно (в весе после доработки), тыс.тн. | 29,1 | 31,6 |
| Кукуруза, тыс. тонн | 10,6 | 12 |
| Сахарная свекла, тыс. тонн | 19,9 | 31 |
| Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 1,2 | 1,78 |
| Картофель - всего, тыс. тонн | 0,5 | 0,6 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,5 | 0,6 |
| Овощи - всего, тыс. тонн | 0,6 | 0,6 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,6 | 0,6 |
| Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн | 1,3 | 1,4 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 1,3 | 1,4 |
| Молоко- всего, тыс. тонн | 1,2 | 1,2 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 1,2 | 1,2 |
| Яйца- всего, тыс. штук | 1,5 | 1,5 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 1,5 | 1,5 |

Ситуацию в растениеводстве в целом можно охарактеризовать как стабильную. Несмотря на существование определенных проблем на протяжении последних лет увеличились валовые сборы и объемы реализации основных сельскохозяйственных культур, производство кукурузы увеличилось и составило в 2010 году 31,6 тыс. тонн, сахарная свекла – 31 тыс. тонн, по сравнению с предыдущим годом объем увеличился на 155,78 %.

В животноводческой отрасли так же наблюдаются положительные тенденции роста. Во всех категориях хозяйств общий объем производства скота и птицы (в живом весе) по поселению в 2010 году составил 1,4 тыс. тонн.

На фоне происходящих смен организационно-правовых форм предприятий происходит изменение показателей эффективности их хозяйственной деятельности, что в свою очередь повлекло за собой высвобождение трудовых ресурсов, которые начали перемещаться в КФХ и ЛПХ.

С увеличением доли малых форм хозяйствования происходят изменения в структуре сельскохозяйственного производства. В настоящее время личные подсобные хозяйства производят 100 % - картофеля, 125 % - яиц.

Все большую роль в развитии экономики сельского поселения играют структуры малого и среднего бизнеса. В течение ряда лет – это наиболее динамично и поступательно развивающаяся сфера. В Новоуманском сельском поселении производством сельскохозяйственной продукции занимаются: 6 предприятий, 10 крестьянско-фермерских хозяйств, в которых занято 137 человек и личные подсобные хозяйства, в которых трудится 1288 человек.

В таблице 2 представлен перечень хозяйствующих субъектов, ведущих свою деятельность на территории Новоуманского сельского поселения.

Таблица 2

| № п/п | Наименование организации | Место положениия | Вид экономической деятельности | Основные виды выпускаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | КФХ «Ближнее» | х. Реконструктор | Сельхоз/производство | Сельхоз/продукция |
| 2 | ИП Ткаченко В.Ф. | х. Реконструктор | Сельхоз/ производство | Сельхоз/продукция |
| 3 | КФХ «Оскар» | пос. Октябрьский | Сельхоз/ производство | Сельхоз/продукция |
| 4 | КФХ «Кубань» | х. Березанский | Сельхоз/ производство | Сельхоз/продукция |
| 5 | ИП глава КФХ Бабута Л.М. | х. Березанский | Сельхоз/ производство | Сельхоз/продукция |
| 6 | ООО «Рубин» | пос. Октябрьский | Сельхоз/ производство | Сельхоз/продукция |
| 7 | ИП Гукалов А.Н. | пос. Октябрьский | Сельхоз/ производство | Сельхоз/продукция |
| 8 | ИП Бондарюк С.С. | пос. Октябрьский | Сельхоз/ производство | Сельхоз/продукция |
| 9 | КФХ «земля и руки» | х. Реконструктор | Сельхоз/ производство | Сельхоз/продукция |
| 10 | ООО «Вторая пятилетка» | пос. Октябрьский | Сельхоз/производство | Сельхоз/продукция |
| 11 | ООО «КАВС – Сервис - Агро» | пос. Октябрьский | Сельхоз/производство | Сельхоз/продукция |

Схема совр исп. терр. со схемой компл.оценки терр. Новоуманское СП

ГП-11

1.5. Существующая территориально-планировочная организация Новоуманского сельского поселения

Муниципальное образование Новоуманское сельское поселение, расположено на западной границе муниципального образования Ленинградский район.

Рельеф местности – степная равнина. В рельефе преобладают плоские водораздельные пространства. Речная сеть развита слабо. Реки имеют широко разветвленную сеть притоков.

Существующая территориально-планировочная организация Новоуманского сельского поселения сформирована с учетом развития экономических, природных и географических факторов. Сложившаяся транспортная структура является своего рода «скелетом» территориально-планировочной организации поселения.

Исторически формирование жилых образований – населенных пунктов, складывалось вдоль основных транспортных магистралей и вдоль рек и балок.

Новоуманское сельское поселение включает в себя 5 населенных пунктов - поселок Ближний, поселок Изобильный, хутор Березанский, хутор Реконструктор и поселок Октябрьский, который является административным центром данного поселения.

Поселок Октябрьский расположен в южной части поселения между балкой Зубова и региональной автодорогой «ст-ца Стародеревянковская –ст-ца Ленинградская – ст-ца Кисляковская», в 25 км от районного центра – станицы Ленинградской, и в 187 км от краевого центра – г. Краснодара. Ближайшая  железнодорожная станция - Уманская Северо-Кавказской железной дороги находится в пределах Ленинградского сельского поселения.

Территорию Новоуманского сельского поселения пересекают автомобильные дороги регионального и местного значения. С юга на север проходит автодорога  п. Октябрьский – х. Березанский IV технической категории. Связь поселения с районным центром - станицей Ленинградской осуществляется с запада на восток по автомобильной дороге ст. Стародеревянковская – ст. Ленинградская – ст. Кисляковская III- IV технической категории. Так же по этим дорогам осуществляется связь населенных пунктов сельского поселения с административным центром Краснодарского края – городом Краснодаром и другими регионами Северного Кавказа и Юга России.

Водные объекты представлены рекой Албаши протекающей в северной части поселения и впадающими нее балками Глубокая, Мурого, Горькая, а также балкой Вырвихвост протекающей в центральной части поселения, и балкой Зубова в южной части поселения.

По территории поселения вдоль автодороги ст. Стародеревянковская –    ст. Ленинградская – ст. Кисляковская проходит магистральный газопровод Привольная – Ленинградская. Параллельно автодороге п. Октябрьский –

х. Березанский проходит Ейский групповой водовод. Кроме того поселение с севера на юг и с запада на восток пересекают высоковольтные линии электропередач 35 кВ. На юго-западной окраине поселка Октябрьский расположена РТП 35/10 кВ.

Производственная зона рассредоточена по всей территории поселения в основном вблизи поселка Октябрьского, а также на его селитебной территории и представлена предприятиями преимущественно сельскохозяйственного профиля.

1.6. Существующая территориально-планировочная организация

населенных пунктов Новоуманского сельского поселения

поселок Октябрьский

Существующая территориально-планировочная организация поселка Октябрьский по функциональному использованию делится на зоны:

- Жилую, которая представлена зонами многоквартирной застройкой с приквартирными участками, индивидуальной усадебной и малоэтажной секционной застройкой, расположенной в центральной части поселка.

- Общественно-деловую зону, представленную общественными зданиями различного функционального назначения, расположенными вдоль улицы Мира и Школьной.

- Рекреационную зону, представленную парком и скверами планировочных районов.

- Производственную зону, представленную предприятиями различной санитарной классификацией, расположенными в основном в жилой зоне населенного пункта, а также на севере и западе от поселка.

Часть жилой застройки и учреждений культурно-бытового обслуживания в центральной части и на западной окраине поселка расположены в зоне негативного воздействия производственных объектов.

- Зону инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой входят улицы и проезды, пешеходные бульвары, автостоянки и автотранспортные сооружения, объекты инженерного обеспечения.

- Зону сельскохозяйственного использования, занимаемую сельскохозяйственными угодьями, фермами.

- Зону специального назначения, к которой относятся территории кладбищ, свалки, скотомогильника и санитарно-защитных зон от них.

- Зону особо охраняемых территорий, которая  включает в себя земли, имеющие особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное значение, а именно: территории охранных зон памятников истории, культуры и археологии.

Четкого функционального деления между зонами не наблюдается.

В ряде случаев отсутствует функциональное зонирование территории поселка, не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны санитарные разрывы. Это относится к производственным объектам, размещенным внутри жилой территории и прилегающим к ней.

Существующая планировочная структура территории населенного пункта образована регулярной сеткой улиц и дорог, образующих в основном прямоугольные кварталы различной площади, застроенные по периметру жилыми домами. Сложившаяся структура жилой застройки характеризуется средней плотностью.

Жилая зона поселка включает жилую застройку с учреждениями обслуживания, зелеными насаждениями, объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта и инфраструктуры. Преобладающей в жилой зоне является индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками.

Общественный центр исторически сложился в геометрическом центре жилой зоны поселка в квартале между улицами Мира - 30 лет Победы и переулком Пионерский - улицей Школьной. В его состав входят учреждения поселкового и межселенного значения: административные здания, учреждения связи, Дом культуры, церковь, магазины, кафе, стадион, спортивная школа и т.д.

Поселок недостаточно обеспечен объектами жилищно-коммунального, бытового, культурно-развлекательного и спортивного назначения.

Участки детского сада, общеобразовательной школы и амбулатории расположены рядом с общественным центром по улице Садовой.

В непосредственной близости от п. Октябрьский к юго-востоку  расположены поселки Ближний, Изобильный и северо-западнее - хутор Реконструктор. В северной части поселения на расстоянии 8 км от административного центра вдоль берегов реки Албаши расположен хутор Березанский.

Все населенные пункты имеют удобную транспортную связь с центром поселения по автодорогам регионального и местного значения.

Территориальная организация населенных пунктов – это линейная структура жилых образований вдоль улицы Тополиная в поселке Ближний, улицы Южная в поселке Изобильный, улицы Шевчука в хуторе Реконструктор и в хуторе Березанский - улиц Заречная и Восточная, идущими параллельно руслу реки Албаши.

Очень низок уровень обеспеченности объектами обслуживания, инженерного оборудования застройки и благоустройства территории, а в поселках Ближний и Изобильный их полное отсутствие.

Территория населенных пунктов состоит в основном из зон жилой застройки усадебного типа, кроме хутора Реконструктор, где общественная застройка представлена ФАПом и магазином. Зона специального назначения - действующим кладбищем. В хуторе Березанский расположен ФАП.

Производственная зона населенных пунктов представлена сельскохозяйственными предприятиями, которые расположены на допустимом санитарном разрыве до жилой застройки, за исключением двух сельскохозяйственных предприятий расположенных к югу от поселков Ближний и Изобильный. Жилая зона поселков расположена в зоне их негативного воздействия.

1.7. Численность и состав населения

По состоянию на 01.01.2010 года численность населения Новоуманского сельского поселения составила 3 589 человек.

- Численность населения в населенных пунктах Новоуманского сельского поселения по состоянию на 01.01.2010 года приведена в таблице 3.

- Таблица 3

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | пос. Октябрьский | 3 119 |
| 2 | хут. Реконструктор | 184 |
| 3 | пос. Изобильный | 106 |
| 4 | пос. Березанский | 90 |
| 5 | пос. Ближний | 90 |
| Всего по поселению: |  | 3 589 |

Наиболее крупным населенным пунктом сельского поселения является поселок Октябрьский, где проживает 86,9 % от общей численности населения.

Динамика численности населения Новоуманского сельского поселения согласно административным данным приведена в таблице 4.

Динамика численности населения

- Таблица 4

| Годы | Численность населения, чел | Прирост населения, чел. | Прибыло, чел. | Убыло, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2000 | 3676 |  | 82 | 11 |
| 2001 | 3725 | 49 | 2 | 24 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2002 | 3681 | -44 | 36 | 47 |
| 2003 | 3641 | -40 | 47 | 26 |
| 2004 | 3648 | 7 | 47 | 96 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2005 | 3643 | -5 | 25 | 13 |
| 2006 | 3630 | -13 | 6 | 0 |
| 2007 | 3601 | -29 | 0 | 12 |
| 2008 | 3556 | -45 | 10 | 41 |
| 2009 | 3551 | -5 | 44 | 0 |
| 2010 | 3589 | 38 | 34 | 0 |
| Итого |  | -87 | 333 | 270 |

Из приведенной таблицы видно, что с 2000 по 2010 год общее изменения численности населения Новоуманского сельского поселения имело отрицательный характер, численность населения снизилась на 87 человек.

В 2010 году прирост имеет положительное значение, это связано с миграционным ростом населения.

В таблице 5 приведен естественный прирост численности населения Новоуманского сельского поселения согласно административным данным.

- Таблица 5

| Годы | Родилось, чел. | Умерло, чел. | Прирост населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 22 | 44 | -22 |
| 2001 | 26 | 48 | -22 |
| 2002 | 28 | 57 | -29 |
| 2003 | 40 | 54 | -14 |
| 2004 | 37 | 43 | -6 |
| 2005 | 24 | 49 | -25 |
| 2006 | 17 | 29 | -12 |
| 2007 | 25 | 42 | -17 |
| 2008 | 40 | 54 | -14 |
| 2009 | 47 | 43 | 4 |
| 2010 | 47 | 43 | 4 |
| Итого |  |  | -153 |

Для территории Новоуманского сельского поселения характерна устойчивая тенденция естественной убыли населения. Так за 10 летний период (2000-2010 гг.) естественные потери населения составили 153 человека (4,3 % от общей численности населения). Уровень рождаемости с 2009 года превышает уровень смертности. Коэффициент рождаемости в 2010 г. составил 13,4 промилле. Коэффициент смертности при этом составил 13,2 промилле. Таким образом, происходит сокращение естественной потери населения сельского поселения, сложившиеся в естественном движении населения за последние годы.

1.8. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда в Новоуманском сельском поселении в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 6,7.

- Таблица 6

| Населенные пункты | Общая площадь тыс.м2 | Кол-во проживающих чел. |
| --- | --- | --- |
| пос. Октябрьский | 52,2 | 3119 |
| хут. Березанский | 1,4 | 90 |
| хут. Реконструктор | 2,1 | 184 |
| пос. Ближний | 0,9 | 90 |
| пос. Изобильный | 1,1 | 106 |
| Новоуманское СП | 57,7 | 3589 |

- Таблица 7

| Жилищный фонд | пос. Октябрьский | хут. Березанский | хут. Реконструктор | пос. Ближний | пос. Изобильный | Новоуманское СП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома с приквартирными участками (дома/кв.) | 202/572 | 5/14 | 11/41 | 8/28 | 12/40 | 238/695 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2-квартирные дома | 117/234 | 3/6 |  | 2/4 | 3/6 | 125/250 |
| 3-квартирные дома | 2/6 |  |  |  | 2/6 | 4/12 |
| 4-квартирные дома | 83/332 | 2/8 | 11/41 | 6/24 | 7/28 | 109/433 |
| 5-квартирные дома |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома 2-5 этажные секционного типа | 11/174 |  |  |  |  | 11/174 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 8-квартирные дома | 3/24 |  |  |  |  |  |
| 12-квартирные дома |  |  |  |  |  |  |
| 16-квартирные дома | 7/126 |  |  |  |  |  |
| 24-квартирные дома | 1/24 |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 227/227 | 36/36 | 42/42 |  |  | 305 |
| Всего(домов/квартир): | 440/1023 | 41/50 | 53/82 | 8/28 | 12/40 | 554/1869 |

Показатель жилищной обеспеченности Новоуманского сельского поселения в расчете на 1 жителя равен 16,08 м2.

В Новоуманском сельском поселении преобладает жилищный фонд индивидуальной жилой застройки усадебного типа он составляет 55,05 % от общего жилищного фонда. Многоквартирные дома с приквартирными участками - 42,96 %. Жилищный фонд секционного типа - 1,99%.

1.9. Структура обслуживания

Основная часть учреждений культурно-бытового и общественного назначения расположена в административном центре Новоуманского сельского поселения поселке Октябрьском.

Учреждения административно-хозяйственного назначения  представлены: почтовым отделением с 1 операционной кассой, отделением банка с 1 операционной кассой и АТС.

В поселке функционирует общеобразовательная школа общей вместимостью – 850 мест, в которой фактически обучается 500 учеников, в ней расположен спортивный зал на 288 м2, детский сад, рассчитанный на 240 мест, который посещает 123 ребенка.

Из объектов здравоохранения размещены амбулатория на 50 посещений в смену, 1 аптека и станция скорой медицинской помощи на 1 автомашину.

Учреждения культуры и искусства представлены Домом культуры «Вдохновение» с залом на 250 мест.

Спортивные сооружения представлены стадионом на 15 000 м2 поля и спортивная площадка 5 000 м2 поля.

Так же в поселке Октябрьском расположены рынок торговой площадью 94м2, кафе «Монблан» на 36 посадочных мест и магазины (продовольственных и непродовольственных товаров) общей торговой площадью 567,5 м2.

Предприятия бытового обслуживания поселка насчитывают 2 рабочих места.

Имеется пожарное депо на 2 автомашины.

В малых населенных пунктах поселения полностью отсутствуют объекты обслуживания, за исключением хуторов Березанский и Реконструктор, в которых действуют Фельдшерско-акушерские пункты общей посещаемостью в год 3200 человек и магазины расположенные в поселке Ближнем и хуторе Реконструктор общей торговой площадью 40,3 м2

В поселении действуют три кладбища расположенных в поселке Октябрьском площадью 2 га, хуторе Березанском - 0,4 га, поселке Реконструктор - 0,4 га.

1.10. Санитарное состояние

Анализ экологической ситуации, сложившейся за последние десятилетия в Ленинградском районе, на основе оценки риска для здоровья населения и состояния экологических систем позволяет выделить следующие основные экологические проблемы:

1. Деградация ландшафтных систем. В числе важнейших экологических проблем, характерных для территорий данного региона, следует выделить следующие:

а) для степной неорошаемой зоны - деградация почв, сообществ растений и животных, деградация и загрязнение речных систем;

б) для урболандшафтов – загрязнение твердыми промышленными и бытовыми отходами и выбросами токсичных веществ в атмосферу; загрязнение почв экскрементами домашних животных;

в) в целом для района – деградация и загрязнение ландшафтов пестицидами и тяжелыми металлами в результате выбросов в атмосферу и сбросов в водные системы токсических веществ от передвижных и стационарных источников и при сжигании органических отходов (сжигание стерни, растительных остатков, опавшей листвы и бытового мусора); загрязнение ландшафтов отходами производства и потребления в процессе сброса загрязненных бытовых и промышленных сточных вод и опасных веществ, загрязнение подземных вод, в том числе питьевого назначения и т.д., отсутствие системного экологического мониторинга состояния окружающей среды.

2. Деградация почв. Последствия негативного воздействия сельского хозяйства на почву проявляется в усилении процессов эрозии, развитии переувлажнения и уплотнения почв, засолении и загрязнении почвы химическими и органическими веществами, истощении плодородия почв.

Развитию перечисленных выше процессов способствуют несовершенные технологические операции, применяемые в сельскохозяйственном производстве:

- несоблюдение севооборотов, периодов сортосмены и сортового обновления сельскохозяйственных культур;

- нарушение естественной системы дренажа;

- снижение норм внесения органических удобрений.

3. На сегодняшний день часть жилой застройки находится в санитарно-защитных зонах производственных предприятий, отсутствует санитарно-защитное озеленение предприятий.

4. Площадь зеленых насаждений общего пользования ниже нормативной.

5. Недостаточен уровень благоустройства улиц в жилой застройке, требуется реконструкция существующих твердых покрытий и дополнительное устройство новых.

6. Основной источник водоснабжения в районе – подземные воды Азово-Кубанского артезианского бассейна. В связи с высокой степенью изношенности оборудования и трубопроводов (до 85%) и сверхнормативным сроком его эксплуатации (свыше 30 лет при норме 20 лет) сложилась крайне сложная и напряженная обстановка с обеспечением населения района питьевой водой. Большинство населения используют воду, не отвечающую требованиям СанПиН «Вода питьевая»  по жесткости, минерализации, содержанию сероводорода и других вредных веществ, что оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье населения и прежде всего детей.

В связи с этим  назрела острая необходимость разработки и реализации муниципальной целевой программой «Обеспечение устойчивого  водоснабжения Ленинградского района на 2006- 2010» годы, направленной на решение проблем устойчивого обеспечения населения  качественной питьевой водой, отвечающей санитарным и гигиеническим требованиям.

7. Вызывает тревогу наличие на территориях населенных пунктов большого количества выгребных ям, загрязнение рек, что в конечном итоге может привести к загрязнению подземных водоносных горизонтов.

8. Отсутствие почвозащитных лесных полос и распашка сухих балок способствует мощному развитию эрозийных процессов и переносу дождевой водой и ветром верхнего слоя почвы вместе со всеми загрязненными веществами в речные системы, что постоянно усугубляет ситуацию состояния степных рек и снижает их функциональную активность.

Распашка прибрежной территории – одна из основных причин высыхания нынешних степных рек.

Малая глубина водоемов и их насыщенность биогенными веществами способствуют высокой зарастаемости прибрежных частей русел рек водной растительностью. В среднем водной растительностью покрывается 35-40% суммарной площади зеркала водоемов, достигая иногда 50-70%. В летний период отмечаются вспышки развития водорослей, обилие которых варьирует от 6 до 550 млн. клеток на 1 метр квадратный с биомассой от 2,1 до 66 мг/л. Преобладают синезеленые, эвгленовые и диатомовые водоросли. В вегетативный период водная растительность является биологическим фильтром, поглощая из воды и донных отложений биогенные элементы и другие растворенные соединения. При отмирании она становится причиной вторичного загрязнения водоема. Разложение остатков растительности сопровождается большим потреблением растворенного кислорода.

9. В населенных пунктах поселения нет централизованной канализации, очистка коммунальных стоков не осуществляется (либо имеет очень низкий процент).

10. Особое место среди экологических проблем занимают проблемы обращения с отходами.

Несанкционированная свалка, расположенная в южной части поселения не ограждена и не обвалована, технология складирования отходов не соблюдается. Она оказывает негативное воздействие на окружающую среду и человека: загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, выделяющиеся газы при горении загрязняют атмосферу. Свалка является  рассадниками болезнетворных микроорганизмов, насекомых.

Для успешного решения проблем отходов производства и потребления на территории МО Ленинградский район необходимо:

а). Обеспечить со стороны администрации района организацию и эффективное управление деятельностью по сбору, транспортировке, переработке и захоронению отходов;

б). Обеспечить экономические и правовые условия деятельности малого и среднего бизнеса  в сфере обращения с отходами;

в). Обеспечить благоприятные условия по  созданию  сети мобильных пунктов приема вторичного сырья с полным охватом территории муниципального образования.

11. Основной источник водоснабжения в районе – подземные воды Азово-Кубанского артезианского бассейн.  В поселке Октябрьском с целью перераспределения эксплуатационных запасов подземных вод работает  филиал Ейского управления магистральных водопроводов.

В связи с высокой степенью изношенности оборудования и трубопроводов (до 85%) и сверхнормативного срока его эксплуатации (свыше 30 лет при норме 20 лет) в районе сложилась крайне сложная и напряженная обстановка с обеспечением населения питьевой водой.

Так, количество повреждений водопроводной сети в 2004 году составило 1367, в 2005 году – 1301,  в 2006 году – 780. Большинство населения используют воду, не отвечающую требованиям СанПиН «Вода питьевая»  по жесткости, минерализации, содержанию сероводорода и других вредных веществ, что оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье населения и прежде всего детей.

В связи с этим  назрела острая необходимость разработки и реализации муниципальной целевой программой «Обеспечение устойчивого  водоснабжения Ленинградского района на 2006- 2010» годы, направленной на решение проблем устойчивого обеспечения населения  качественной питьевой водой, отвечающей санитарным и гигиеническим требованиям.

1.11. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Опасные процессы и явления природного характера.

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы:

В качестве опасных геологических явлений на территории области установлены (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий):

- эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

- просадка грунтов;

- дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

- сейсмичность.

Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков. Выделяется два типа временных водотоков. Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории Новоуманского СП имеют развитие оба этих типа водной эрозии, однако площадное их развитие весьма ограничено.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим, непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны. На территории Ленинградского района площадной смыв и струйчатая эрозия приурочены к нижним частям склонов долин рек, где пораженность площади этими процессами, в среднем, составляет 1%.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными. В развитии оврагов выделяются 4 стадии.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы. В целом, подверженность территории Новоуманского СП эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории работ. Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям надпойменных террас, склонам и водоразделам.

Эоловые процессы, дефляция на территории СП наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Фоновая сейсмичность территории СП согласно карты ОСР-97(А), СниП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

Территорию пересекают один тектонический разлом.

Опасные гидрологические явления и процессы:

На территории населенных пунктов Новоуманского СП имеют место следующие опасные гидрологические явления (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.):

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки;

- заболачивание.

Подтопление территории Новоуманского СП осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом. В поселении к подтопленным площадям отнесены территории пойм рек и устьев ложбин стока.

Принимая во внимание глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, выделена территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям.

Затопление территории поверхностными водами распространено на поймах, вблизи русла, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание.

Опасные метеорологические явления:

На территории населенных пунктов основной опасностью метеорологического происхождения являются (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы). Номенклатура параметров поражающих воздействий:

- ураганные ветры;

- ливневые дожди с грозами и градом;

- снегопады;

- обледенения;

- жара.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

На территории Новоуманского поселения преобладающими в течение года являются ветра восточных, северо-восточных и юго-западных румбов. Средняя скорость ветра – 3,0 м/с.

Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных и железных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения Новоуманского сельского поселения.

Заморозки начинаются в первой половине октября, реже – в конце сентября (ранние -17 сентября, поздние -30 октября). Наибольшая высота снежного покрова наблюдалась в феврале 1985 г. Средняя высота снежного покрова составила 17 см, наибольшая 43 см. Ежегодно наблюдается гололедно-изморозевые отложения мокрого снега на проводах; такие отложения обычно достигают наибольших значений в декабре. Максимальная толщина отложений составляла 34 мм на 1 п. м (19.02.1989г).

Ежемесячно в зимний период (в основном декабрь-февраль, иногда ноябрь-апрель) наблюдаются образование наледи на проводах с толщиной стенки до 20 мм. В 1985г. диаметр обледенения достиг 35 мм, Число дней в году с гололедными явлениями достигает 103 (декабрь 1987г), в среднем -42.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Почти ежемесячно наблюдаются грозы со средней продолжительностью до 2,1 часа., максимальный – до 18 часов в сутки, чаще во второй половине суток. Число дней с грозой в году достигает 40, в среднем -30. максимальное количество грозовых явлений наблюдается в весенне-летние месяцы (май-июль).

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Новоуманского СП:

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны

Промышленные аварии и катастрофы:

химически опасные объекты (ХОО);

пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики,

Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Строительство новых ХОО на территории Новоуманского СП не предусматривается.

К существующим ХОО на территории Новоуманского сельского поселения находится склад хлора в Головных сооружений филиала Ейский групповой водопровод (25 т (1 т max. емкость)) в п. Октябрьский.

Результаты расчетов масштабов зон возможного опасного химического заражения при авариях на ХОО представлены в таблице ниже.

Результаты расчетов масштабов зон возможного опасного химического заражения при авариях на ХОО

| Расчетные показатели | Единицы измерения | Наименование АХОВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | хлор |
| Эквивалентные количества веществ по первичному облаку | т | 0,252 |
| Глубина зон возможного заражения АХОВ по первичному облаку | км | 1,976 |
| Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку | т | 0,551 |
| Глубина возможного заражения АХОВ по вторичному облаку | км | 3,321 |
| Полная глубина зон возможного заражения | км | 4,309 |
| Площадь зон возможного заражения | км2 | 29,1 |
| Площадь зон фактического заражения | км2 | 1,5 |

Таким образом, при максимальных по последствиям авариях на ХОО, сопровождающимся выбросом АХОВ, часть территории Новоуманского СП (п. Октябрьский) частично окажется в зоне действия поражающих факторов.

Потенциально опасный объект (ПОО) - объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, хранятся или транспортируются взрывоопасные продукты или легковоспламеняющиеся вещества (Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 116-ФЗ), приобретающие, при определенных условиях, способность к возгоранию и взрыву, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

На территории СП осуществляют производственную деятельность следующие объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ – нефти, нефтепродуктов, муки, масла.

Если в процессе аварии происходит утечка пожароопасной жидкости, то последняя, при наличии источника зажигания и при наличии над ее поверхностью паров с достаточной для воспламенения концентрацией, может загореться с возникновением т.н. пожара разлития, при котором происходит горение бассейна (лужи) разлитой жидкости.

Если при выбросе опасного вещества в непосредственной близости нет источника зажигания, то газовая фаза, поступая в атмосферу, будет образовывать с воздухом перемешанную топливовоздушную смесь, которая, распространяясь в атмосфере рассеиваясь, дрейфуя в поле ветра, растекаясь под действием силы тяжести, может достичь источника зажигания, расположенного иногда на значительном удалении от места выброса, и лишь затем воспламениться и сгореть. Кроме горения облака последствием его воспламенения может быть взрыв. Вероятность возникновения взрыва особенно велика, если облако находится в замкнутом или сильно загроможденном пространстве

| Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества (тонн) | Класс опас-ности | Зона опасного действия теплового излучения (> 4.2 кВт/м2), м | Зона умеренных повреждений зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) при воздействии волны давления при сгорании ТВС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Октябрьский |  |  |  |  |  |
| АЗС (поз. 47, 48 по ГП) | бензин дизтопливо | (осредненная 50 м3) | 5 | 48,75 | 207 |
| Мельница (поз. 57 по ГП) | мучная пыль | max вместимость 1000 м³ | - | В пределах здания |  |
| Миниэлеватор (поз. 58 по ГП) | мучная пыль | max вместимость 1000 м³ | - | В пределах здания |  |
| Маслобойня (поз. 59 по ГП) | пищевое масло | осредненная вместимость резервуара 50 м3 | - | 28,55 | - |
| Крыловское месторождение по добыче газа и конденсата | нефть, газ | осредненная 50 м3 | 4 | 48,75 | 207 |

Опасные происшествия на транспорте:

- Авто-, железнодорожный транспорт.

- Трубопроводный транспорт.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте: некачественное проведение ремонтных работ, возникновение статического электричества при перекачке нефти и нефтепродуктов, перелив нефти и нефтепродуктов при заполнении цистерн, природные пожары на пути следования состава, износ оборудования железнодорожных путей, нарушение правил железнодорожных перевозок, ошибки диспетчеров, умышленная порча железнодорожных путей, нарушение правил пересечения железнодорожных переездов, технологический терроризм и другое.

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках, наличие нерегулируемых железнодорожных переездов могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах.

| Расчетные показатели при аварии ж/д цистерны | Единицы измерения | Наименование АХОВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хлор | Аммиак |
| Полная глубина зон возможного заражения | км | 55,9 | 7,1 |

При максимальных по последствиям авариях на железнодорожном транспорте, сопровождающимся выбросом АХОВ, территория населенных пунктов Новоуманского сельского поселения может оказаться в зоне химического заражения.

| Наименование объекта | Зона опасного действия теплового излучения (> 4.2 кВт/м2), м | Зона умеренных повреждений зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) при воздействии волны давления при сгорании ТВС, м |
| --- | --- | --- |
| Ж/д цистерна с нефтепродуктами, 60 м3 | 60 | 201 |
| Легковой автомобиль (50 л) | 6 | 32 |
| Автоцистерна с нефтепродуктами, 16 м3 | 29,75 | 109 |

Оценка частот проливов газа из магистральных газопроводов высокого давления «Привольная– Ленинградская» d 720 мм проводилась согласно п. 4 главы II книги Сафронова В.С., Одишария Г.Э., Швыряева А.А. «Теория и практика анализа риска в газовой промышленности» НУМЦ Минприроды, 1996 г.

Степень аварийности для газовых трубопроводов с диаметром больше или равным 20˝ (508 мм) принимается равной 3×10-4/км-год.

В 20% случаев происходит выброс при разрушении на полное сечение (гильотинный разрыв) (для 15 мин истечения потока через отверстие, эквивалентное диаметру трубы, или для 1 часа, если отсутствует система перекрытия для аварийного участка). В 80% случаев – 1 час выброса через отверстие 1˝ (25,4 мм).

Ориентировочная длина магистральных газопроводов на территории Новоуманского СП составляет:

- Привольная– Ленинградская – 8,56 км;

Таким образом, частота утечек газа на территории Новоуманского СП:

- Привольная– Ленинградская – 8,56× 3×10-4 = 25,68×10-4.

Частота максимальной по последствиям аварии на магистральных газопроводах (гильотинный разрыв):

- Привольная– Ленинградская – 0,2 × 25,68×10-4 = 5,136×10-4.

Поражающими (опасными) факторами аварийного разрушения газопровода являются тепловой поток и барическое воздействие.

Как показал анализ отечественной статистики, при разрушениях МГ пожар возникает в 50-55% случаев. Причем, источниками воспламенения газа являются искры, образующиеся при соударении друг с другом фрагментов трубы, либо при ударах о трубу «выдуваемых» высокопористыми струями каменистых включений грунта.

Установлено, что при воспламенении смеси газа с воздухом происходит быстрое («вспышкообразное») сгорание лишь малой части шлейфа. Основная же горючая масса не является гомогенной и сгорает со значительно меньшей скоростью (примерно 10 м/с) и относительно беспорядочно по объему (отдельными зонами).

Как следствие, при разрушении трубы и зажигании газа формируется относительно слабая волна избыточного давления с амплитудой в пределах 0,15-0,20 бар в непосредственной близости (эпицентре) от места разрыва.

При разгерметизации магистрального газопровода чаще всего происходит истечение газа в атмосферу с последующим рассеиванием. При разгерметизации подземного газопровода возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа) в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением.

При появлении источника зажигания в области загазованности, происходит воспламенение газа.

При факельном горении наиболее опасным является начальный момент истечения и горения факела; когда расход газа и размер факела максимальны и у попавших в опасную зону людей нет времени, чтобы его покинуть. Поэтому при авариях, сопровождающихся факельным горением, расстояния действия поражающих факторов во многом определяется длиной факела (дальностью огневого воздействия).

Результаты расчета количества газа, поступившего при максимальной по последствиям аварии на магистральном газопроводе приведены в таблице ниже.

Результаты расчета количества газа, пролившейся при максимальной по последствиям аварии на магистральном газопроводе

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя для МГ Привольная– Ленинградская d 720 мм |
| --- | --- | --- |
| Давление газа в трубопроводе | Па | 5500000 |
| Расчетная температура | оС | 43 |
| Площадь отверстия | м2 | 0,40715 |
| Показатель адиабаты |  | 1,31 |
| Коэффициент истечения |  | 0,6 |
| Плотность газа при расчетной температуре | кг/м3 | 0,618 |
| Массовая скорость истечения газа | кг/с | 301,3616 |
| Масса поступившего в пространство газа | кг | 90408,47 |

Прогнозирование параметров опасных зон при авариях на газопроводах возможно осуществить  с помощью научно-методического аппарата представленного в Сафронов В.С., Одишария Г.Э., Швыряев А.А.Теория и практика анализа риска в газовой промышленности.1996 /15/ и Едигаров А.С., Сулейманов В.А. Математическое моделирование аварийного истечения и рассеивания природного газа при разрыве газопровода // Математическое моделирование, 1995, т.7, №4 /17/.

Принятые формы пламени определяются двумя основными геометрическими характеристиками положения факела:

1-я – высота факела, его конусной HL и цилиндрической HLC частей является определяющей в математической модели определения плотности теплового потока и зависит от трех величин: длины видимой части пламени LB, угла отклонения пламени от вертикали и расстояния отрыва факела от газопровода до места создания условий гидродинамического смешения газа с окислителем, соответствующих верхнему концентрационному пределу распространения пламени – b. Вторая характеристика формы пламени – диаметры: цилиндрической части D2, усеченного конуса  – малый D1 и большой D2.

Расчета длины факела при струйном горении горючих газов выполнен согласно Приложения к СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», Москва 2009

Т.е. при аварии на магистральном газопроводе:

- Привольная– Ленинградская длина факела составит 147,1 м.

Согласно Приложения Г к СП 12.13130.2009 условную вероятность поражения человека при струйном горении вычисляют следующим образом:

- в случае если Lф ≥ 30 м, условная вероятность поражения принимается равной 6 %;

- в случае если Lф < 30 м, условная вероятность поражения принимается равной 0.

В нашем случае при аварии на магистральном газопроводе условная вероятность поражения составляет 6% при нахождении за радиусом длины факела.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., любой факт разрыва магистрального газопровода идентифицируется в качестве техногенной ЧС.

Опасные происшествия на объектах ЖКХ:

пожары в зданиях (жилых и общественных),

аварии, пожары, взрывы на сетях газо- (ГРС, ГРП, котельная), тепло-, водо-, электроснабжения;

Причины возникновения пожаров разнообразны. Из статистического анализа причин пожаров в жилых зданиях следует, что значительное число пожаров вызвано человеческим фактором (неосторожное обращение с огнем и курение, нарушение правил эксплуатации электрических и газовых приборов и т.д.). Но ведущая роль принадлежит энергопотребляющим изделиям – холодильникам, кондиционерам, радиоприемникам, телевизорам, электроплиткам, электроутюгам, светильникам. Значительное количество пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации газовых плит.

Часть загораний ликвидируется с помощью первичных средств пожаротушения на небольшой площади. Пожары, которые не потушены первичными средствами из-за их или недостаточной эффективности или позднего обнаружения, развиваются и тушатся при своевременном прибытии подразделений пожарной охраны. Часть пожаров, прибытие на которые подразделений пожарной охраны по каким-то причинам не оказалось своевременным, развиваются на большие площади и происходят с возможным обрушением строительных конструкций.

Взрывы газа внутри помещений ГРС могут привести к негативному воздействию только на находящийся там в этот момент технический персонал. Радиус зоны термического поражения при аварии на ГРП людей с летальным исходом не превышает 5 метров. При возникновении максимальной по последствиям аварии в здании котельной, зона поражения ударной волной будет локализована непосредственно в самом здании (большая часть энергии ударной волны при взрыве будет затрачена на повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.).

Также на территории населенных пунктов Новоуманского СП возможно осуществление террористических актов.

- 1.12. Баланс современного использования территории

- 1.12.1. Баланс современного использования территории

- Новоуманского сельского поселения

Таблица 8

| Категория земель | Площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % |
| Общая площадь земель Новоуманского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | 12809,45 | 100,0 |
| 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | 577,94 | 4,51 |
| - поселок Октябрьский | 424,76 | 3,3 |
| - поселок Ближний | 13,32 | 0,1 |
| - поселок Изобильный | 11,04 | 0,1 |
| - хутор Реконструктор | 60,08 | 0,5 |
| - хутор Березанский | 68,74 | 0,5 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 12188,26 | 95,2 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 43,25 | 0,3 |

1.12.2. Баланс современного использования территории

населенных пунктов Новоуманского сельского поселения

поселок Октябрьский

Таблица 9

| № п/п | Вид территории | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 424,76 | 100,0 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 168,29 | 39,6 |
| 1.1 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 143,01 | 33,6 |
| 1.2 | Территория многоквартирной малоэтажной жилой застройки с приквартирными земельными участками | 18,73 | 4,4 |
| 1.3 | Территория малоэтажной секционной жилой застройки | 6,55 | 1,6 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 11,65 | 2,7 |
| 2.1 | Территория административных, кредитно-финансовых, культурно-бытовых, торговых, медицинских учреждений, предприятий связи и общественного питания | 6,08 | 1,4 |
| 2.2 | Территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | 4,17 | 1,0 |
| 2.3 | Территория учреждений здравоохранения | 1,40 | 0,3 |
| 3. | Производственная зона | 29,95 | 7,0 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 42,83 | 10,0 |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 37,43 | 8,7 |
| 4.2 | Сооружения инженерной инфраструктуры | 5,40 | 1,3 |
| 5. | Рекреационная зона | 4,57 | 1,1 |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | 2,71 | 0,7 |
| 5.2 | Плоскостные спортивные сооружения | 1,24 | 0,3 |
| 5.3 | Водная территория | 0,63 | 0,1 |
| 6. | Зона специального назначения | 1,75 | 0,4 |
| 6.1 | Кладбище | 1,75 | 0,4 |
| 7. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | 165,72 | 39,2 |

поселок Ближний

Таблица 10

| № п/п | Вид территории | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 13,32 | 100,0 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 5,12 | 38,4 |
| 1.1 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками и многоквартирной малоэтажной с приквартирными земельными участками | 5,12 | 38,4 |
| 2. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 2,29 | 17,2 |
| 2.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 2,29 | 17,2 |
| 3. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | 5,91 | 44,4 |

поселок Изобильный

Таблица 11

| № п/п | Вид территории | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 11,04 | 100,0 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 3,68 | 33,3 |
| 1.1 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками и многоквартирной малоэтажной с приквартирными земельными участками | 3,68 | 33,3 |
| 2. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 2,69 | 24,3 |
| 2.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 2,69 | 24,3 |
| 3. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | 4,67 | 42,4 |

хутор Реконструктор

Таблица 12

| № п/п | Вид территории | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 60,08 | 100,0 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 27,60 | 46,0 |
| 1.1 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками и многоквартирной малоэтажной с приквартирными земельными участками | 27,60 | 46,0 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,53 | 0,8 |
| 3. | Производственная зона | 3,27 | 5,5 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 10,90 | 18,1 |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 10,54 | 17,5 |
| 4.2 | Территория водозабора | 0,36 | 0,6 |
| 5. | Рекреационная зона | 0,40 | 0,7 |
| 6. | Зона специального назначения | 0,43 | 0,7 |
| 7. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | 16,95 | 28,2 |

хутор Березанский

Таблица 13

| № п/п | Вид территории | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 68,74 | 100,0 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 35,46 | 51,6 |
| 1.1 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками и многоквартирной малоэтажной с приквартирными земельными участками | 35,46 | 51,6 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 1,26 | 1,8 |
| 3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 6,35 | 9,2 |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 6,35 | 9,2 |
| 5. | Рекреационная зона | 10,19 | 14,8 |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | 1,50 | 2,2 |
| 5.2 | Водная территория | 8,69 | 12,6 |
| 6. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | 15,48 | 22.6 |

2. Проблемы и направления комплексного развития

территории Новоуманского сельского поселения

Одной из главных задач проекта является определение оптимального перспективного направления развития населенных пунктов Новоуманского сельского поселения – п. Октябрьский, х. Березанский, п. Ближний                          п. Изобильный, х. Реконструктор на первую очередь до 2020 года, на расчетный срок до 2030 года и направления возможного перспективного развития за расчетный срок (до 2045 года).

Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития населенных пунктов в сложившейся экономической, экологической историко-культурной ситуации.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенных пунктов на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное развитие территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция сложившихся общественных центров, а также организация новых общественных центров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, создание новых магистралей и организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны;

- обеспечение всей территории населенных пунктов инженерной инфраструктурой и, в итоге, создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

Основные принципы формирования территориальной структуры  Новоуманского сельского поселения следующие:

1.Территориальное и функциональное развитие центра муниципального образования – поселка Октябрьского предусматривается в соответствии с ранее разработанным генеральным планом.

2. Сложившаяся демографическая ситуация в поселках Ближний, Изобильный и хуторах Березанский и Реконструктор не позволяет, даже при заложенных параметрах сделать положительный прирост численности населения, предполагается, что к расчетному сроку генерального плана в населенных пунктах численность населения, а соответственно и площадь селитебной территории останется на прежнем уровне. Генеральным планом предусмотрены резервные территории для развития селитебной зоны выше перечисленных населенных пунктов без изменения границ по фактическому использованию.

3. Планируется развитие инфраструктуры обслуживания населенных пунктов поселения и обеспечения инженерным оборудованием селитебных территорий в соответствии с современными нормативными требованиями.

Земли, предусмотренные для развития населенных пунктов на далекую перспективу, в существующих границах, используются настоящими землепользователями по прямому назначению до момента их освоения под застройку с соблюдением условий и ограничений, определенных генеральным планом.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенных пунктов поселения.

3. Обоснование предложений

по территориальному планированию поселения

3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

Главной стратегической целью экономического развития Новоуманского сельского поселения является формирование единого эффективного агропромышленного комплекса на территории всего Ленинградского района.

Несмотря на существующий ряд проблем, агропромышленный комплекс поселения имеет потенциальные возможности и большие перспективы развития при грамотной организации отрасли.

В рамках развития агропромышленного комплекса на территории Новоуманского сельского поселения необходима разработка инвестиционных проектов ориентированных на развитие высокорентабельных, конкурентоспособных сельскохозяйственных производств по переработке сельскохозяйственной продукции (малые предприятия по переработке мяса, молока, фруктов и овощей). Требуется также обновление и модернизация техники и оборудования на действующих предприятиях АПК, внедрение инновационных технологий в сфере растениеводства и животноводства.

Основу экономики аграрного сектора сельского поселения составляет растениеводство, а именно производство зерна и сахарной свеклы, которые являются самыми высокодоходными и рентабельными культурами.

В перспективе необходимо сохранить ведущую роль зернового хозяйства. Увеличение производства зерна должно происходить за счет интенсификации отрасли и сохранения зернового клина в соответствии с требованиями рациональной системы земледелия. Достижение этого возможно за счет роста урожайности путем резкого улучшения агротехники возделывания зерновых, роста внесения минеральных и органических удобрений, развития селекционного дела, мелиоративных мероприятий и т.д.

Важную роль в оптимизации хозяйственной структуры поселения и повышения ее эффективности будет иметь наращивание производственного потенциала в животноводстве.

В отраслевом разрезе перспективы животноводческой отрасли в первую очередь связаны с развитием скотоводства, в особенности крупнотоварных форм их организации.

Равноприоритетное значение получит укрепление системы кормообеспечения (совершенствование полевого и лугопастбищного кормопроизводства), как необходимый фактор восстановления и ускоренного развития животноводства.

Развитие сельхозпредприятий, пищевой и перерабатывающей промышленности приведет к необходимости создания вспомогательных и обслуживающих производств, которые чаще всего представлены предприятиями, относящимися к малому бизнесу. Развитие малого бизнеса приведет к следующим положительным результатам: рост числа работающих в сфере малого предпринимательства, увеличение доли малых предприятий в производстве товаров, работ и услуг, рост налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства.

На расчетный срок генеральным планом предусмотрены территории под строительство промышленно-производственных объектов, которые могут выступать инвестиционными площадками.

На юго-западе Новоуманского сельского поселения, за границами территории поселка Октябрьского вдоль региональной автодороги запланировано строительство гостиничного комплекса с автосервисом, по    ул. Школьной, рядом со зданием администрации - культурно-торгового центра.

3.2. Расчет перспективной численности населения

По состоянию на 01.01.2010 года численность населения Новоуманского сельского поселения составляла 3589 человек.

Проектный прогноз выполнен по методике «передвижки возрастов». Суть метода заключается в отслеживании движения отдельных возрастных групп во времени в соответствии с прогнозными параметрами демографических компонентов. В процессе расчета существующее население проектируемой территории распределяется на пятилетние возрастные группы, которые последовательно передвигаются через каждые пять лет в следующий (более старший) возрастной интервал с учетом заданных параметров повозрастных коэффициентов смертности, рождаемости и интенсивности миграции. Преимущества метода заключаются в его комплексности: он позволяет одновременно определить численность и структурный состав населения.

В таблице 14 представлены показатели, использованные при расчете перспективного населения.

Таблица 14

| Наименование | Ед. изм. | 2010/2015 | 2015/2020 | 2020/2025 | 2025/2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину репродуктивного возраста | ед | 1,674 | 1,786 | 1,921 | 2,058 |
| Общий коэффициент смертности | Промилле | 13,2 | 12,5 | 11,7 | 11,1 |
| Миграционный среднегодовой прирост | чел | 7 | 11 | 30 | 33 |

Согласно расчету по методу «передвижки возрастов» численность и прирост населения в Новоуманском сельском поселении представлены в таблице 15.

Таблица 15

|  | По состоянию на 01.01.2010 г. | На 1 очередь строительства (10 лет) до 2020 года | На срок генерального плана (20 лет) до 2030 года | На долгосрочную перспективу (35 лет) до 2045 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоуманского сельского поселения |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 3589 | 3700 | 4095 | 4514 |
| Прирост населения (чел.) | - | 111 | 506 | 925 |
| Поселок Октябрьский |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 3119 | 3230 | 3625 | 4040 |
| Прирост населения (чел.) | - | 111 | 506 | 921 |
| Хутор Реконструктор |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Прирост населения (чел.) | - | - | - | - |
| Хутор Березанский |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Прирост населения (чел.) | - | - | - | - |
| Поселок Ближний |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Прирост населения (чел.) | - | - | - | - |
| Поселок Изобильный |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Прирост населения (чел.) | - | - | - | - |

Сложившаяся демографическая ситуация в поселках Ближний, Изобильный и хуторах Березанский и Реконструктор не позволяет, даже при заложенных параметрах сделать положительный прирост численности населения, предполагается, что к расчетному сроку генерального плана в населенных пунктах численность населения останется на прежнем уровне.

Для целей долгосрочного прогнозирования (на 45 летнюю перспективу) население планируемой территории определено на уровне 4 514 человек.

Данные о возрастном составе населения поселения по состоянию на 01.01.2010 года и на расчетный срок представлены в таблице 16.

Таблица 16

| Общая численность населения (чел.) | Половозрастные группы населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 0 до 7 лет | от 7 до 16 лет | Итого населения моложе трудоспособного возраста | женщины от 16 до 55 лет | мужчины от 16 до 60 лет | Итого Трудоспособного населения | женщины старше 55 лет | мужчины старше 60 лет | Итого населения старше трудоспособного возраста |
| существующее положение (2010 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3589 | 260 | 346 | 606 | 1083 | 1164 | 2247 | 492 | 244 | 736 |
| 100% | 7,23 | 9,64 | 16,87 | 30,18 | 32,43 | 62,61 | 13,71 | 6,80 | 20,51 |
| расчетный срок (2030 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4095 | 372 | 480 | 852 | 1 213 | 1 075 | 2 288 | 588 | 367 | 955 |
| 100% | 9,08 | 11,73 | 20,81 | 29,62 | 26,25 | 55,87 | 14,36 | 8,96 | 23,32 |

3.3. Расчет проектной территории.

Жилищный фонд.

Расчет проектной территории Новоуманского сельского поселения определяется, в соответствии с постановлением Законодательного собрания Краснодарского края №1381-П от 24 июня 2009 г. «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края».

Согласно прогнозу демографического развития территории, численность населения Новоуманского сельского поселения к расчетному сроку генерального плана (2030 год) достигнет 4095 человек. Соответственно, в течение первой очереди и расчетного срока подлежит расселению 506 человек – 169 семей, при условно принимаемом коэффициенте семейности равном 3.

С учетом освоения территорий новой застройки индивидуальными жилыми домами малой этажности с участками при доме 0,15 га, для предварительного определения потребной селитебной территории норма составляет 0,21 – 0,23 га на один дом.

Потребность в новой селитебной территории составит 38,87 га, в том числе по этапам реализации генерального плана:

на период 2010 – 2020 гг. – 8,51 га;

на период 2020 - 2030 гг. – 30,36 га.

Дополнительно проектом резервируется 15,18 га для расселения из фонда в границах санитарно-защитных зон – около 66 единиц жилищного фонда, который находится в поселке Октябрьском.

Итого новой селитебной территории к концу расчетного срока потребуется (2030 год): 54,05 га.

Потребный резерв селитебной территории за расчетным сроком генерального плана (2030-2045 гг.) составляет 32,2 га.

Жилищный фонд

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

Расчетное количество новых единиц жилищного фонда определяется отношением численности прироста населения к среднему размеру семьи (условный коэффициент семейности – 3).

В качестве перспективного жилища в Новоуманском поселении принят индивидуальный жилой дом усадебного типа.

Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 28-33 м2/человек. Это стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

Проектный объем нового жилищного строительства определен исходя из:

- проектной численности населения;

- динамики жилищного строительства;

- намеченных объемов убыли жилищного фонда расположенного в зонах негативного воздействия производственных предприятий по мере амортизации. Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующего жилищного фонда поселения.

Для обеспечения жильем 506 человек прирастающего населения требуется (в соответствии с принятым уровнем жилищной обеспеченности) жилищное строительство в объеме 16,7 тыс. м2, в том числе по этапам реализации генерального плана:

- на период до 2020 года – 3,7 тыс. м2 общей жилой площади;

- в последующий период 2020-2030 гг. – 13,0 тыс. м2.

Так, как на территории Новоуманского сельского поселения ветхий фонд отсутствует, убыль составит жилищный фонд расположенный в зоне негативного воздействия производственных предприятий 198 человек. 30 домов, 3,3 тыс. м2

Кроме того, на территории Новоуманского поселения определены объемы дополнительно вводимого жилья (1,9 тыс. м2) в границах существующих участков для доведения уровня жилищной обеспеченности населения в сохраняемой застройке к расчетному сроку до 18 м2/человека. Увеличение емкости существующего жилищного фонда возможно посредством устройства пристроек, мансард, строительства дополнительных жилых построек в границах имеющихся усадебных участков.

Динамика жилищного фонда

по очередям реализации генерального плана

Таблица 17

| Наименование | I очередь строительства (до 2020 г.) | Расчетный срок (до 2030 г.), |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, на нач. периода тыс. м2 | 57,7 | 64,56 |
| Убыль жилищного фонда, тыс. м2 | 0,00 | 3,3 |
| Новое строительство, тыс. м2 | 6,8 | 23,2 |
| Жилищный фонд, на конец периода тыс. м2 | 64,56 | 84,4 |
| Жилищная обеспеченность м2/чел. | 17,45 | 20,6 |

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда Новоуманского сельского поселения с учетом существующего сохраняемого жилищного фонда к расчетному сроку генерального плана увеличится до 84,4 тыс. м2. Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период может составить порядка 30 тыс. м2 (в том числе на 1 очередь строительства – 6,8 тыс. м2), что позволит повысить жилищную обеспеченность до 20,6 м2/чел.

В настоящее время темпы жилищного строительства напрямую зависят от объемов жилья, построенного населением за счет собственных средств и кредитов. Поэтому дальнейшая стабилизация и улучшение социально-экономической ситуации, развитие механизмов ипотечного кредитования и государственного софинансирования создают предпосылки для значительного увеличения жилищного фонда на расчетный срок.

3.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Необходимая потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок определена в соответствии с проектной численностью населения на 2030 год и с учетом существующего положения в организации обслуживания населенных пунктов.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания производился в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края  (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

В перспективе с ростом численности населения, планируется увеличение емкости во всех сферах обслуживания, развитие объектов отдыха, физкультуры и спорта.

5 таблиц расчет к/б (10 стр.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10