ИП Гузов И.О

Договор № 26-11-2024 ГП

Генеральный план

Западного сельского поселения

Ленинградского района Краснодарского края.

Проект внесения изменений в генеральный план

Западного сельского поселения

Ленинградского района Краснодарского края.

Материалы по обоснованию

генерального плана

Пояснительная записка

Том 3

Краснодар 2024 год

ИП Гузов И.О.

Договор № 26-11-2024 ГП

Генеральный план

Западного сельского поселения

Ленинградского района Краснодарского края.

Проект внесения изменений в генеральный план

Западного сельского поселения

Ленинградского района Краснодарского края.

Материалы по обоснованию

генерального плана

Пояснительная записка

Том 3

Гузов И.О

Краснодар 2024 год

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Проект внесения изменений в генеральный план

Западного сельского поселения Ленинградского района

| Утверждаемая часть генерального плана |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Положение о территориальном планировании |  |  |  |
| 2.Карты генерального плана: |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Масштаб | Марка |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:10000 | ГП-1 |
| 2 | Карта границ населенных пунктов | 1:10000 | ГП-2 |
| 3 | Карта функциональных зон | 1:10000 | ГП-3 |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |
| 1. Пояснительная записка. |  |  |  |
| 2.Карты по обоснованию генерального плана: |  |  |  |
| 4 | Карта зон с особыми условиями использования территории | 1:10000 | ГП-4 |
| 5 | Карта развития транспортной инфраструктуры | 1:10000 | ГП-5 |
| 6 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:10000 | ГП-6 |
| 7 | Карта границ земель различных категорий | 1:10000 | ГП-7 |
| 8 | Карта современного использования территории (опорный план) совмещенный с картой результатов комплексной оценки территории | 1:10000 | ГП-8 |
| 9 | Карта территорий объектов культурного наследия | 1:10000 | ГП-9 |
| Приложение «Сведения о границах населенных пунктов» |  |  |  |

Оглавление

1. Общие положения	7

1.1. Цели и задачи территориального планирования	7

1.2 Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации	10

1.3 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации (их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов).	11

1.3.1 Схемы территориального планирования Российской Федерации.	11

1.3.2 Схема территориального планирования Краснодарского края, утверждённая постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 года №438	12

1.3.3 Схема территориального планирования Ленинградского района Краснодарского края	15

1.4 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	15

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения	16

2.1 Анализ использования территории сельского поселения	16

2.1.1 Общая характеристика территории	16

2.1.1.1 Экономико-географическое положение	16

2.1.1.2 Краткая историческая справка	17

2.1.2 Природные условия и ресурсы территории	17

2.1.2.1 Климат	17

2.1.2.2 Геоморфология	21

2.1.2.3 Геологическое строение	22

2.1.2.4 Гидрогеологические условия	23

2.1.2.5 Характеристика подземных вод пойм рек	24

2.1.2.6 Характеристика подземных вод надпойменных террас степных рек	24

2.1.2.7 Характеристика подземных вод склонов	26

2.1.2.8 Характеристика подземных вод водоразделов	26

2.1.2.9 Геологические и инженерно-геологические процессы	27

2.1.2.10 Инженерно-геологическое районирование	31

2.1.2.11 Почвы и растительность	33

2.1.2.12 Животный мир	35

2.1.2.13 Охрана растительного и животного мира	35

2.1.3. Особо охраняемые природные территории	37

2.1.4. Объекты культурного наследия	37

2.1.4.1 Предложения мероприятий по охране и использованию объектов культурного наследия	38

2.1.5 Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории	42

2.1.5.1 Планировочная структура территории	42

2.1.5.2 Население и трудовые ресурсы	43

2.1.5.3 Анализ развития основных отраслей экономики	44

2.1.5.4 Жилищный фонд и жилищное строительство	45

2.1.5.5 Современное состояние социальной инфраструктуры	46

2.1.5.6 Современное состояние транспортной инфраструктуры	47

2.1.5.7 Существующий баланс территории	49

2.2. Пространственно-планировочная организация территории сельского поселения	52

2.2.1 Архитектурно - планировочная организация территории	52

2.2.2 Функциональное зонирование	54

Жилая зона	56

Общественно-деловая зона	56

Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур	57

Рекреационная зона	60

Зона специального назначения	61

Зона сельскохозяйственного использования	64

Зона особо охраняемых территорий	66

2.2.3 Зоны с особыми условиями использования	66

1. Санитарно-защитные и охранные зоны	67

2. Охранные зоны	71

3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	77

4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	79

5. Зоны залегания полезных ископаемых	82

6. Иные зоны, установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации	87

7. Границы зон затопления, подтопления	88

8. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	89

9. Зоны охраняемых объектов	93

10. Зона земель особо охраняемых территорий	94

2.2.4 Демографический потенциал территории	94

2.2.5 Планируемое социально-экономическое развитие	97

2.2.5.1 Жилищное строительство	97

2.2.5.2 Планируемое социально-экономическое развитие	98

2.2.5.3 Развитие социальной инфраструктуры	99

2.2.6 Развитие транспортной инфраструктуры	103

2.2.7 Развитие инженерной инфраструктуры	104

2.2.7.1 Электроснабжение	104

2.2.7.2 Газоснабжение	107

2.2.7.3 Водоснабжение и водоотведение бытовых стоков	109

2.2.7.3.1 Водоснабжение	110

2.2.7.3.2 Водоотведение (канализация)	114

2.2.7.4 Теплоснабжение	117

3. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	120

3.1. Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории МО	120

3.2. Перечень источников ЧС техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории МО	136

3.3. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на территории МО, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории МО	153

3.4. Перечень объектов регионального значения в области обеспечения пожарной безопасности	156

4.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения на комплексное развитие территории	166

4.1  Предложения по размещению объектов местного значения сельского поселения	166

4.2  Планируемые зоны с особыми условиями использования территорий	173

5. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ	174

6.	Целевые показатели развития сельского поселения, включая социально-экономические	180

# 1. Общие положения

# 1.1. Цели и задачи территориального планирования

Данный проект разработан в соответствии с основными положениями проекта «Генеральный план Западного сельского поселения Ленинградского района», утверждённого решением Совета Западного сельского поселения Ленинградского района от 29 апреля 2011 года № 12. Он является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зон отдыха.

Генеральный план сельского поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития муниципального образования Западное сельское поселение.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселено и населенных пунктов поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план муниципального образования Западное сельское поселение Ленинградского района является стратегическим градостроительным документом и представляет территориальное развитие поселения на расчетный срок 20 лет до 2044 года.

В проекте «Внесение изменений в генеральный план Западного сельского поселения Ленинградского района» принят за основу расчётный срок (2024-2044 г.), и основные градостроительные решения утверждённого генерального плана Западного сельского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований устанавливает основные цели и задачи.

Целью разработки генерального плана является:

- планирование объектов местного значения сельского поселения;

- определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, позволяющего обеспечить комплексное устойчивое развитие данной территории с благоприятными условиями жизнедеятельности;

- обоснование необходимости резервирования и изъятия земельных участков для размещения объектов местного значения в сельском поселении;

- формирование условий для развития экономики сельского поселения.

Задачами разработки проекта генерального плана являются:

1. Определение пространственной модели развития сельского поселения, и его целевых ориентиров, социально-экономическое и экологическое обоснование градостроительной организации территории.

2. Решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения. Определение местоположения планируемых к размещению линейных объектов и размещение в составе функциональных зон объектов социальной инфраструктуры местного значения сельского поселения, определение их основных характеристик и характеристик зон с особыми условиями использования территорий (в случае, если требуется установление таких зон от планируемых объектов).

3.Определение территориальной организация Западного сельского поселения в составе Ленинградского района Краснодарского края, обоснование предложений по территориальному планированию.

4. Обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения, стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры и иных инфраструктур в областях, указанных в  ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Предложения по размещению территорий жилищного строительства, в том числе предложение по размещению территорий для реализации программы «ветхое жилье», «аварийное жилье».

6. Разработка предложений по повышению эффективности использования природно-экологического потенциала территории сельского поселения.

7. Подготовка предложений по:

- оптимизации территорий жилищного строительства на территории сельского поселения, с учетом существующей и прогнозируемой миграции (в составе материалов по обоснованию проекта ГП);

- планированию размещения объектов местного значения в соответствии с полномочиями;

-  оптимизации системы расселения;

- повышению эффективности использования природно-экологического потенциала территории;

- развитию инженерной инфраструктуры и иных видов инфраструктур в областях, предусмотренных в статье 23 Градостроительного кодекса РФ;

- размещению объектов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения, учету инвестиционных объектов, предусмотренных в инвестиционных проектах, программах (в составе материалов по обоснованию проекта ГП) и размещение новых инвестиционных объектов;

- предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- рациональному функциональному зонированию территорий с определением параметров функциональных зон с предложениями по размещению территорий жилищного строительства, промышленности и иных территорий.

Стратегической целью данной работы в конечном итоге является разработка рациональной схемы территориального планирования, способствующей созданию высокого качества жизни населения, соответствующего государственным целям и задачам, и комфортной среды для развития экономики сельского поселения.

В составе работы выполнен анализ существующего использования территории, проблем и направлений ее комплексного развития, функционального зонирования, санитарного и экологического состояния, наличия памятников истории и культуры, инженерно - геологических условий, в том числе:

- актуализации проекта по данным государственного кадастрового учета на момент проектирования;

- изменение границ населенных пунктов поселения;

- актуализация существующей численности населения Западного сельского поселения для оценки динамики численности населения и прогнозных параметров утвержденного генерального плана и уточнение параметров планируемых объектов обслуживания населения;

- уточнение функционального зонирования поселения.

При разработке проекта внесения изменений в генеральный план не подвергались изменению и корректировке предпроектные и субподрядные разделы утвержденного генерального плана, а именно:

- раздел «Топографические изыскания».

# 1.2 Сведения о нормативных правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации

Проект «Внесение изменений в генеральный план Западного сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края» разработан в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Водного Кодекса Российской Федерации;

- Лесного Кодекса Российской Федерации;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 года № 78 (с изменениями на 12 сентября 2022 года).

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. №793»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями на            25 апреля 2014 года;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 (ред. от 14.02.2022) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...»);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Правил землепользования и застройки территории Западного сельского поселения Ленинградского района, утвержденные решением Совета Западного сельского поселения Ленинградского района от 22 апреля 2014 г. № 20 (в редакции решения муниципального образования Ленинградский район от                   25 июля 2024 года № 49);

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Ленинградский район, утвержденные решением Совета муниципального образования Ленинградский район от 26 октября                2017 г. № 90 (в редакции от 26 мая 2022 г. № 39);

- Местные нормативы градостроительного проектирования Западного сельского поселения Ленинградского района, утвержденные Решением Совета муниципального образования Ленинградский район от 26 октября 2017 г. № 89 (в редакции от 6 февраля 2022 г. № 65);

- других нормативных и правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления.

# 1.3 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации (их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов).

# 1.3.1 Схемы территориального планирования Российской Федерации.

Схемами территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года №2607, в области высшего профессионального образования, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 года №247-р, в области энергетики, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от                               1 августа 2016 года №1634-р, в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года №384-р, в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 года №816-р объекты федерального значения не запланированы.

# 1.3.2 Схема территориального планирования Краснодарского края, утверждённая постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 года №438

В соответствии с материалами схемы территориального планирования Краснодарского края, утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 года №438 (в редакции от   30 декабря 2022 года № 1053) на территории Западного сельского поселения Ленинградского района запланированы объекты регионального значения (таблица 1).

Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Статус объекта | Местоположение объекта | Основные характеристики объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1.1.315 | Ст-ца Староминская – ст-ца Ленинградская – ст-ца Павловская | планируемый к реконструкции | муниципальное образование Ленинградский район, муниципальное образование Павловский район, муниципальное образование Староминский район | протяженность 71,0 км | придорожная полоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.322 | Подъезд к х. Ромашки | планируемый к реконструкции | муниципальное образование Ленинградский район | протяженность 5,9 км | придорожная полоса |
| 1.1.325 | Подъезд к х. Западный | планируемый к реконструкции | муниципальное образование Ленинградский район | протяженность 4,3 км | придорожная полоса |

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов регионального значения

Придорожные полосы устанавливаются в соответствии со ст.26 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей

# 1.3.3 Схема территориального планирования Ленинградского района Краснодарского края

Схемой территориального планирования Ленинградского района, утверждённой решением Совета муниципального образования Ленинградский район от 28 июля 2011 года № 36 на территории Западного сельского поселения не предусмотрено размещение объектов местного значения муниципального района.

Установление зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов муниципального значения района, не требуется.

# 1.4 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

В настоящее время на территории Западного сельского поселения отсутствует принятая к реализации долгосрочная программа, направленная на комплексное социально-экономическое развитие поселения.

В рамках формирования и реализации целей и приоритетов деятельности поселения ежегодно разрабатывается и принимается к исполнению прогноз социально - экономического развития на краткосрочные периоды.

В проекте учтены мероприятия иных планов и программ в части объектов социального назначения, по электроснабжению и газоснабжению, а также транспортной инфраструктуры:

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Западного сельского поселения Ленинградского района на 2018-2027 годы, утвержденная Решением совета Западного сельского поселения Ленинградского района № 29 от 02.10.2017 г.

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Западного сельского поселения Ленинградского района на 2018-2028 годы, утвержденная Решением совета Западного сельского поселения Ленинградского района № 24 от 27.06.2017 г.;

- Программа комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры Западного сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края на 2016-2026 годы.

# 2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения

# 2.1 Анализ использования территории сельского поселения

# 2.1.1 Общая характеристика территории

# 2.1.1.1 Экономико-географическое положение

Западное сельское поселение расположено в северо-западной части Ленинградского района.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" принят Закон Краснодарского края от 08.02.2024 г. № 5054-КЗ «О преобразовании поселений, входящих в состав муниципального образования Ленинградский район, путем их объединения и о наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа», который регулирует вопросы преобразования поселений, входящих в состав муниципального образования Ленинградский район, путем объединения всех поселений, входящих в состав муниципального образования Ленинградский район, с согласия населения, выраженного представительным органом каждого из поселений и представительным органом муниципального образования Ленинградский район. Со дня вступления в силу настоящего Закона и до 1 января 2025 года действует переходный период преобразования.

Ранее территория сельского поселения была определена границами в соответствии с Законом Краснодарского края от 5 мая 2004 года N 696-КЗ "Об установлении границ муниципального образования Ленинградский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - сельских поселений - и установлении их границ" (с изменениями), который утратил силу в соответствии с Законом Краснодарского края от 08.02.2024 г. № 5055-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края и о наделении его статусом муниципального округа», принятого Законодательным собранием Краснодарского края 25 января 2024 г.

Площадь земель в границах поселения составляет 113,97 км2, плотность населения при численности населения по состоянию на 01.01.2024 г. 1091 человек – 10 чел./км2, при среднерайонном показателе 42 чел./км2.

На территории сельского поселения проживает 1,9 % от общей численности населения Ленинградского района.

Поселенческую сеть муниципального образования образует 2 сельских населенных пункта – хутора Западный и Ромашки. Административным центром поселения является х.Западный, который расположен в 6 километрах от районного центра  – ст.Ленинградская.

По территории Западного сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения «ст-ца Староминская – ст-ца Ленинградская – ст-ца Павловская», «Подъезд к х. Ромашки», «Подъезд к х. Западный», по которым осуществляется связь сельского поселения с крупными центрами Краснодарского края.

Основу специализации территории составляет сельскохозяйственное производство с преобладанием растениеводческой отрасли.

# 2.1.1.2 Краткая историческая справка

Хутор Западный основан  в начале XX века западнее станицы Уманской, поэтому новое поселение и получило свое название.

Решением Краснодарского крайисполкома от 15 августа 1973 года к хутору Западный были присоеденены несколько окресных населенных пунктов- хуторы Бугры, Матросы и Неяковский.

# 2.1.2 Природные условия и ресурсы территории

# 2.1.2.1 Климат

В климатическом отношении территория Западного сельского поселения и Ленинградского района относятся к северо-восточной степной провинции.

В орографическом отношении территория входит в состав Азово-Кубанской равнины, которая северо-западнее омывается водами Таганрогского залива, на севере и северо-востоке переходит в Манычскую впадину, на юго-востоке – в Ставропольское плато.

Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее влияние суши на температуру воздуха).

Основная особенность барико-циркуляционного режима заключается в значительном преобладании в течение всего года антициклонической циркуляции. На погоду большое влияние оказывают антициклоны, центры которых находится над Казахстаном и Западной Сибирью.

Зимой погоду определяет в основном азиатский антициклон с черноморской депрессией. В связи с углублением антициклона все чаще происходит затоки холодного воздуха из районов Казахстана. Увеличение горизонтальных барических градиентов над юго-востоком европейской части страны обуславливает продолжительные северо-восточные ветры, максимальные скорости которых достигают 30 м/с ( с порывами до 40м/с).Ветры вызывают сильные метели, а в малоснежные зимы – пыльные бури.

Большое влияние на погоду зимой оказывает возникновение частых циклонов над восточными районами Черного моря и Краснодарским краем. Смещение циклонов к северу и северо-востоку вызывает резкие изменения погоды, значительные осадки, гололеды, нередко метели, усиление ветра, а также повышение температуры до + 15 -  +200С.

Быстро смещающиеся циклоны, образовавшиеся над Скандинавией, приходят с сера или северо-востока вслед за проникающими сюда арктическими холодными воздушными массами, сопровождаются обильными осадками, снегопадами, метелями (до 20-25 м/с), сильными северо-западными и западными ветрами, резким понижением температуры воздуха до минус 25-300С. Повторяемость таких циклонов невелика (не ежегодно).

Перед наступлением зимы наблюдаются длительный период предзимья, когда вследствие неустойчивых температур происходит неоднократная смена похолоданий  с  установлением снежного покрова,  оттепелей и  полным сходом снежного покрова. Продолжительность периода от 25 до 40 дней, реже длится всю зиму, приобретая более устойчивый характер в январе.

Заморозки начинаются в первой половине октября, реже – в конце сентября (раннее -17 сентября, позднее -30 октября). Зима мягкая, отличается повышенной влажностью и большим количеством безоблачных дней, начинается во второй половине декабря и продолжается в течении 6-7 декад. Наиболее холодный месяц – январь (средняя месячная температура воздуха –40С.). Наиболее вероятны морозы малой продолжительности (1-10 дней)- до 95%. В суровые зимы продолжительность непрерывного зимнего периода 20-30 дней. Зима неустойчивая: до 75% зим  снежный покров неоднократно устанавливается и сходит.

Наибольшая высота снежного покрова наблюдалась в феврале 1985 г. Средняя высота снежного покрова составила 17 см, наибольшая 43 см. Ежегодно наблюдается гололедно-изморозевые отложения мокрого снега на проводах; такие отложения обычно достигают наибольших значений в декабре. Максимальная толщина отложений составляла 34 мм на 1 п. м (19.02.1989г).

Средняя температура воздуха по месяцам, 0С.

Средняя температура января колеблется за период наблюдений 1931-2000 г.г от минус 20С до минус 90С, минимальная температура января -250С ; абсолютный минимум - -360С.Абсолютный минимум температуры поверхности почвы – минус 400С, каждые три года в любом месяце за период декабрь-март температура поверхности почвы опускается до минус 300С.

Наибольшей величины глубина промерзания достигает в конце февраля- начале марта., глубина проникновения 00С в почву не превышает 40 см, минимальная -0 см, максимальная -69 см.

С наступлением весны азиатский антициклон, господствующий зимой, ослабевает и циклоны, несущие тепло и влагу все чаще проникает в глубь территории.

Основной чертой циркуляции атмосферы является ее меридиональная направленность, смена периодов интенсивного потепления периодами резкого похолодания, вызванных затоками холодных воздушных масс с северо-запада. Поздние заморозки отмечались 8.05.84г., поздние заморозки на поверхности почвы отмечались 31.05.78г. К концу весны активность циркуляции атмосферы ослабевает. Все чаще распространяются  на юго-восток азорский антициклон. С переходом через +150С в начале мая начинается лето.

Азорский антициклон определяет погоду летом. Условия циркуляции атмосферы летом в большей степени определяется влиянием континента, чем в другие сезоны года. Температура воздуха повышается до +350С - + 400С.

Лето прохладное и влажное, среднемесячная температура июля не превышает +230С, максимальная температура июля -+40,40С. Длительность безморозного периода до 180 дней.

Осенью чаще наблюдается период с зимним типом циркуляции атмосферы. Характерной чертой является стационирование холодных антициклонов над Средней Азией, усиление их влияния на климат рассматриваемой территории.

Ежемесячно в зимний период (в основном декабрь-февраль, иногда ноябрь-апрель) наблюдаются образование наледи на проводах с толщиной стенки до 20 мм. В 1985г. диаметр обледенения достиг 35 мм, Число дней в году с гололедными явлениями достигает 103 (декабрь 1987г), в среднем -42.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Территории Западного сельского поселения и Ленинградского района относятся к зоне умеренного увлажнения.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация составляет около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99).

Влажность воздуха достаточно стабильная, колеблется в интервале 70% - 87%, достигая средне-месячного максимума в декабре, минимума – в августе. Абсолютный минимум -8%.

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов.

Средняя скорость ветра по месяцам, м/с приведена на рис. 3.2.2.

Средняя скорость ветра – 3,0 м/с.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «пыльные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по территории Западного сельского поселения составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Согласно приложению 5 СНиП 2.01-07-85 и СНКК – 20-301-2000 для ст. Ленинградской и всего района принимаются:

по расчетному значению  снегового покрова - район – I, (карта 2), СНКК – 20-301-2000.

ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период –5 (карта 2);

по  расчетному значению давления ветра - район - III (карта 1), СНКК – 20-301-2000;

по толщине стенки гололеда III (карта 4);

по среднемесячной температуре воздуха (°С), в январе – район 00 (карта 5);

по среднемесячной температуре воздуха (°С), в июле – район 25 (карта 6);

по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры (°С), в январе – район   150 (карта 7).

Почти ежемесячно наблюдаются грозы со средней продолжительностью до 2,1 часа., максимальный – до 18 часов в сутки, чаще во второй половине суток. Число дней с грозой в году достигает 40, в среднем -30. максимальное количество грозовых явлений наблюдается в весенне-летние месяцы (май-июль).

# 2.1.2.2 Геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием территория поселения входит в пределы Прикубанской равнины, аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, пологоволнистой лессовой.

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

Главными водными артериями равнины являются реки северо-западного направления: Бейсуг, Челбас, Ея и др. Они берут начало в пределах самой равнины и в большинстве не достигают побережья Азовского моря, изобилующего лиманами и косами. На пологих склонах речных долин и некоторых крупных балок выделяются поймы и верхнеплейстоценовые надпойменные террасы.

Более мелкими геоморфологическими таксонами, в пределы которых входят  территории вышеперечисленных населенных пунктов являются:

Равнина низменная аккумулятивная, лессовая, пологоволнистая (Степная  равнина, северо-западная часть Прикубанской равнины);

Равнина лессовая, возвышенная покатая, аккумулятивно-денудационная, пологоволнистая (юго-восточная часть Прикубанской равнины);

Равнина лессовая, аккумулятивная, пологоволнистая (Восточно-Приазовская равнина, юго-западная часть Прикубанской равнины).

В пределах Степной равнины выделяется аккумулятивный рельеф, который характерен для речных и балочных долин. В рельефе преобладают плоские водораздельные пространства. Речная сеть развита слабо. Реки имеют незначительную скорость течения, сильную излученность и широко разветвленную сеть притоков. Пологие борта речных долин задернованы. Выполаживание склонов речных долин, большая их задернованность затрудняет выделение четких контуров геоморфологических элементов. Несмотря на это, долины этих рек широко разработаны, их склоны почти повсюду несут останцы террас. Водораздельные пространства изобилуют просадочными блюдцами.

Равнина лессовая, возвышенная покатая, аккумулятивно-денудационная, пологоволнистая (юго-восточная часть Прикубанской равнины) граничит с востока со Ставропольской возвышенностью. Аккумулятивно-денудационный рельеф характерен для водоразделов Челбаса, Бейсуга, Калалы с Кубанью. Эрозионно-аккумулятивный лощинно-балочный рельеф характерен для склонов водоразделов. Отмечается неглубокая расчлененность многочисленными балками и лощинами, которые придают склонам слабоволнистый характер.

Равнина лессовая, аккумулятивная, пологоволнистая (Восточно-Приазовская равнина, юго-западная часть Прикубанской равнины). Расположена Восточно-Приазовская равнина вдоль побережья Азовского моря. Рельеф поверхности волнистый. Берег Азовского моря имеет сложные очертания и представляет собой чередование абрадируемых участков берега с пересыпями, отгораживающими лиманы от моря и косами, вытянутыми в сторону моря. Повсеместно, кроме нескольких аккумулятивных форм, это степное плато граничит с морем отвесной стеной клифа высотой 6-8м с яркими признаками абразии. Плоские поверхности водоразделов сложены эолово-делювиальными отложениями.

Непосредственно территории вышеперечисленных населенных  пунктов включают следующие элементы микрорельефа:

- пойменные террасы степных рек Средней Челбаски, Челбаса, Сосыки, их притоков и впадающих в них ложбин стока;

- надпойменные террасы степных рек;

- склоны водоразделов;

- межбалочные и междуречные водоразделы;

- ложбины стока и балки.

# 2.1.2.3 Геологическое строение

Для настоящей работы специальных исследований по стратиграфии не производилось, поэтому принятое здесь расчленение четвертичных отложений соответствует в основном карте инженерно-геологических условий Краснодарского края, масштаба 1:200 000.

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности до глубины –15.0м:

- голоценовые аллювиальные отложения (аQIV);

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения (аdQIV);

- голоценовые аллювиально-пролювиальные отложения (аpQIV);

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (рdQIV);

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные (dQIII-IV);

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные (vdQIII);

- верхнеплейстоценовые аллювиальные (аQIII);

- среднеплейстоценовые аллювиальные отложения (аQII);

- среднеплейстоценовые эолово-делювиальные (vdQII).

Аллювиальные  отложения распространены в поймах и руслах степных рек и представлены глинами, суглинками,  от полутвердой консистенции до текучепластичной, иловатыми, с прослоями песка к подошве разреза. В целом, состав аллювиальных отложений отражает режим спокойного течения, отсутствие грубообломочного материала указывает на аккумулятивный характер.

Аллювиально-делювиальные отложения распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками непросадочными.

Аллювиально-пролювиальные и пролювиально-делювиальные отложения распространены в балках и ложбинах стока и бессточных ложбинах представлены суглинками непросадочными в низовьях балок и возможно суглинками просадочными в верховьях балок. По составу суглинки легкие, с включением гнезд песка, ила и супеси к подошве.

Голоцено-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения (dQIII-IV) являются покровными для склонов и представлены суглинками просадочными и непросадочными. По составу суглинки легкие, с редким включением гнезд песка к подошве.

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения (vd QIII)  распространены на надпойменных террасах, на приводораздельных частях склона и водоразделах. Представлены они суглинками лессовыми просадочными и  непросадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и составляет 5,0 -10 м и более.

Среднеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения (vd QII)  распространены на приводораздельных частях склона и водоразделах, под верхнеплейстоценовыми эолово-делювиальными отложениями. Представлены они суглинками лессовыми просадочными и  непросадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и составляет 5,0 -10 м и более.

Верхнеплейстоценовые и среднеплейстоценовые  аллювиальные отложения залегают под покровными на надпойменных террасах и представлены суглинками, глинами, с прослоями, гнездами и линзами песка.

Под вышеописанными покровными отложениями залегают более древние покровные эолово-делювиальные отложения, представленные непросадочными суглинками и глинами (vdQI, vdQЕ ).

# 2.1.2.4 Гидрогеологические условия

На территории Краснодарского края исследователями выделяются гидрогеологические структуры первого порядка:

-Азово-Кубанский артезианский бассейн;

-Система малых артезианских бассейнов Таманского полуострова;

-Большекавказский бассейн подземных вод.

Азово-Кубанский бассейн занимает порядка 60% территории края. Внутри бассейна выделяются структуры:

-Западно-Кубанский краевой прогиб;

-Восточно-Кубанский прогиб;

-Платформенный склон Скифской плиты.

Территория Ленинградского района входит в пределы Платформенного склона Скифской плиты.

В соответствии с назначением данной работы ниже характеризуется водоносный комплекс четвертичных отложений, оказывающий непосредственное воздействие на инженерное состояние территории.

На изучаемой территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Глубина залегания подземных вод по площади и по времени непостоянна и зависит от геоморфологического положения, степени подтопленности его техногенными водами, от близости поверхностных водотоков и водоемов, от водности года по осадкам и т.д.

# 2.1.2.5 Характеристика подземных вод пойм рек

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в поймах приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками, с линзами песков.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реках.

Схематизируя условия формирования потока подземных вод на участках с приречным видом режима, можно отнести их к типу пласт-полоса в границах с постоянным напором со стороны террасы и склона и постоянным напором вод реки.

Характер взаимосвязи подземных вод с поверхностными определяется сравнительно невысокими паводковыми уровнями в реке из-за регулированности стока и постоянной дренирующей роли реки.

Сезонные колебания уровня воды в реке изменяют базис дренирования и определяют положение подземных вод изменением гидравлического уклона.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 1.5 м.

В пределах поймы и устьев ложбин стока по среднемноголетним наблюдениям уровень подземных вод изменяет свое положение от 0.0 до 2.0 м.

Подземные воды на пойме и воды рек характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

# 2.1.2.6 Характеристика подземных вод надпойменных террас степных рек

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на надпойменных террасах  приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным и песчаным аллювиальным отложениям.

Режим подземных вод – террасовый.

В общей схеме такое залегание подземных вод представляет собой двухслойную систему, верхний слой которой приурочен к суглинисто-глинистым покровным отложениям, а нижний к аллювиальным супесчано-песчанистым.

В верхнем слое происходят, в основном, вертикальные перемещения поверхности подземных вод. Основные статьи баланса здесь: приходная часть – инфильтрация атмосферных осадков, вод из поверхностных водотоков и водоемов, вод поступающих за счет утечек и переливов из водонесущих коммуникаций и емкостей резервирования, а в расходной части – за счет испарения и траспирации растениями.

Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками.

Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания относительно плавный, чему в значительной степени способствуют довольно высокие коллекторные свойства аллювиальных песков и близость базиса дренирования грунтовых вод.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части  процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются, барражирующим эффектом дорог, плотин, дамб, насыпей.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к четырем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 0.0 до 2.0м.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0м.

Третья разновидность режима характеризуется более глубоким  положением уровней на глубинах  от 5.0м до  10.0м.

Четвертая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах более 10.0м.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается  на этой территории – 1.5-1.0м.

Подземные воды, в целом, обладают агрессивным воздействием к бетонам и железобетонным конструкциям.

# 2.1.2.7 Характеристика подземных вод склонов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на склонах межбалочных водоразделов приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод склоновый, более устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 0.5 м до 1.0 м, уменьшаясь с глубиной. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к четырем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 0.0 до 2.0м.

Вторая разновидность режима характеризуется более глубоким  положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0м.

Третья разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 5.0 до 10.0м.

Четвертая разновидность режима характеризуется более глубоким  положением уровней на глубине более 10.0м.

Подземные воды обладают агрессивными свойствами различной степени к бетонам и железобетонным конструкциям.

# 2.1.2.8 Характеристика подземных вод водоразделов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на водоразделах приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод равнинный, устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 0.5 м. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к трем разновидностям  по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине от 2.0 до 5.0м.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине от 5.0 до 10.0м.

Третья разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине более 10.0м.

Локально распространены подземные воды, которые обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

Кроме описанного режима подземных вод,   в застроенных частях территории района, еще можно выделить техногенный вид режима, для участков территории, где его воздействие является преимущественным. Его описание не приводится в данной работе поскольку необходимо проведение полевых работ и специальных наблюдений.

# 2.1.2.9 Геологические и инженерно-геологические процессы

Наибольшее развитие в пределах территории районирования  имеют следующие физико-геологические процессы и явления:

подтопление;

потенциальное подтопление;

затопление в паводки;

заболачивание;

эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

просадка грунтов;

дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

сейсмичность.

Экзогенные процессы

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

сооружение искусственных прудов;

зарегулирование рек;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В  районе к таким площадям отнесены территории пойм рек  и  устьев ложбин стока.

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.

Затопление территории поверхностными водами распространено на  поймах, вблизи русла, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание.

Подземные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям в пределах пойменных и надпойменных террас рек Сосыка, Челбас, Средняя Челбаска и на склонах. Подземные воды в пределах водоразделов не обладают агрессивными свойствами, в целом.

Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории изысканий конкретных населенных пунктов имеют развитие оба этих типа водной эрозии, однако площадное их развитие весьма ограничено.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны. На территории изысканий площадной смыв и струйчатая эрозия приурочены к  нижним частям склонов долин рек, где пораженность площади этими процессами, в среднем, составляет 1%.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя. Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины. В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью. В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории изысканий эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории работ. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям надпойменных террас, склонам и водоразделам.

Описание просадочных свойств грунтов подробно дано  в главе 7.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народохозяйственных объектов. Наибольшее количество НХО, подверженных эоловой аккумуляции находятся в следующих районах: Кавказский, Новокубанский, Кущевский, Тбилисский и т.д.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

# 2.1.2.10 Инженерно-геологическое районирование

В соответствии с картой инженерно-геологического районирования Краснодарского края масштаба 1:200 000 район работ входит в пределы:

инженерно-геологического региона – I – Платформенные склоны умеренных поднятий и прогибаний;

инженерно-геологической области – I – А –Равнина аккумулятивная, аккумулятивно-денудационная, эрозионно-аккумулятивная, лессовая, пологоволнистая (Прикубанская равнина).

Исходя из классических принципов, предложенных И.В. Поповым, для масштаба 1:10 000, территория разделена на инженерно-геологические таксоны:

-районы;

-подрайоны;

-участки.

Инженерно-геологические районы выделены по геоморфологическим элементам.

Инженерно-геологические подрайоны выделены по стратиграфо-генетическим комплексам, составу, состоянию и специфическим свойствам грунтов.

Инженерно-геологические участки выделены по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:

а - подземные воды на глубине от 0 до 2.0м;

б - подземные воды на глубине от 2.0до 5.0 м;

в - подземные воды на глубине от 5.0 до 10.0 м;

г – подземные воды на глубине более 10.0м.

В соответствии с картой инженерно-геологического районирования Краснодарского края масштаба 1:200 000 х. Западный входит в пределы:

инженерно-геологического региона – I – Платформенные склоны умеренных поднятий и прогибаний;

инженерно-геологической подобласти – I – А1- Равнина низменная аккумулятивная, лессовая, пологоволнистая (Степная  равнина, северо-западная часть Прикубанской равнины).

При разделении  территории х. Западного на инженерно-геологические таксоны всего было выделено:

- три района;

- два подрайона;

- четыре участка.

Всего выделено семь инженерно-геологических таксонов, два - с неблагоприятными условиями, два- с условно благоприятными условиями, три - с благоприятными условиями.

Инженерно-геологические районы:

I-инженерно-геологический район – поймы реки Сосыки и впадающих в неё ложбин стока;

II-инженерно-геологический район – надпойменных террас р. Сосыки;

III-инженерно-геологический район - склонов межбалочных водоразделов.

Инженерно-геологические подрайоны.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – I-1:

I-1 – инженерно-геологический подрайон распространения аллювиальных и аллювиально-пролювиальных отложений, представленных суглинками и глинами иловатыми с линзами и прослоями песка и ила, заторфованными грунтами.

Во втором инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон - II-2:

II-2 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными, ниже которых залегают аллювиальные отложения представленные песками, мощность просадочных отложений составляет от 2.0 до 5.0м.

В третьем  инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон - III-2:

III-2 – инженерно-геологический подрайон распространения делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными.

Инженерно-геологические участки

В первом инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 0.0 до 2.0 м - (I-1-а);

с уровнем залегания подземных вод на глубинах от  2.0 м до 5.0м  - (I-1-б).

Во втором инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м -  (II-2-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м -  (II-2-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10.0м - (II-2-г).

В третьем  инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м -  (III-2-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м -  (III-3-в).

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, изучаемые территории разделены по совокупности геологических процессов, наличии специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиций экономической целесообразности.

Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.

Распространение инженерно-геологических районов, подрайонов и участков по изучаемым площадям отражено на картах инженерно-геологического районирования  и легендах (Приложения 13.1-13.16.).

# 2.1.2.11 Почвы и растительность

Почвы Краснодарского края в связи с неоднородностью рельефа, климата, растительного покрова весьма разнообразны. Типы почв отражают совокупное воздействие природных процессов, а также влияние человека, и поэтому являются  показателем типа географических комплексов.

Придерживаясь географических принципов, почва края разделена на 4 основные группы:

почвы равнинной и предгорно-степной зоны края – это черноземы типичные, обыкновенные, карбонатные, выщелоченные, слитные, тучные, каштановые;

почвы лесостепи, горных и субтропических лесов – серые горно-лесные, темно-серые лесные и горно-лесные, светло-серые горно-лесные, бурые горно-лесные, горные дерново-карбонатные, горно-луговые, желтоземы;

почвы речных долин и дельты р. Кубани – луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, аллювиально-луговые, плавневые, торфяные;

почвы плавневых районов Азовского побережья и Таманского полуострова – солончаки, солонцы, солоди.

В пойме распространены аллювиальные луговые почвы. Занимают прирусловые повышения. Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3-5%.

Почвы на территории склонов и водоразделов, за исключением поймы,   отнесены к 1-му типу – черноземы карбонатные среднегумусные мощные и сверхмощные. Основным признаком, отличающим их от малогумусных карбонатных черноземов, является более высокое содержание перегноя, что вызывает более темную окраску, лучше выраженную структуру, большую емкость поглощения.

Растительность.

Равнинная часть Кубани, за исключением района плавней, лежит в полосе степей. В эту зону входит и территория района.

Так как более 70% степей распахано, занято сельскохозяйственными культурами, степная растительность сохранилась вдоль дорог и рек, балок, в местах непригодных для сельского хозяйства.

Для степей характерно господство травянистого типа растительности.

У многих степных растений имеются луковицы (лук, птицемлечник,, тюльпан) или корневые клубни (зопник, лабазник, чина клубненосная).

Жизненный цикл протекает быстро, и уже к началу лета растения успевают зацвести, образовать плоды и накопить питательные вещества в органах запаса.

Степи, за исключением непродолжительных периодов, находятся в состоянии недостатка влаги. Кроме ковыля и типчака – засухоустойчивых плотнодерновинных злаков, на участках с более влажными почвами в травостой входят короткокорневищные злаки: мятлик луговой,  костер  безостый, а на   залежах - пырей ползучий.

На склонах сухих степных балок растет терн.

Островки леса в степной зоне занимают более низкие места и склоны балок. Господствуют дубравы, образованные дубом черешчатым .

В большом количестве к дубу примешаны берест (вяз листоватый и гладкий), клены полевой и татарский, ясень. На опушках – боярышник, из кустарников – розы шиповника.

# 2.1.2.12 Животный мир

В настоящее время степи в крае повсеместно распаханы, уменьшилось количество видов животных, снизилось и численность оставшихся.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки. У водоемов встречаются водяные крысы.

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленные колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны,  канюки), питающиеся грызунами и насекомыми.

Истинно степные птицы – дрофы и стрепет – встречаются все реже.

Озера, болота, рисовые чеки населены водоплавающей птицей. Здесь обитают серые цапли, бакланы,  лебеди-шипуны, серые гуси, кряквы.

Из пресмыкающихся в степях водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки,   богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

# 2.1.2.13 Охрана растительного и животного мира

Территория Западного сельского поселения Ленинградского района входит в состав ареалов и мест обитания ряда видов (подвидов) объектов животного мира, занесенных Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Краснодарского края.

В соответствии с пунктом 2 постановления главы администрации Краснодарского края от 26 июля 2001 г. № 670 «О Красной книге Краснодарского Края» Красная книга Краснодарского края является официальным документом, содержащим сведения о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, обитающих на территории Краснодарского края. Действующий в настоящее время Перечень таксонов животных, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, утвержден постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 декабря 2017 г. № 1029, Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, утвержден приказом Минприроды России от 24 марта 2020 года № 162.

Электронная версия действующего третьего издания Красной книги Краснодарского края размещена на официальном сайте министерства  природных ресурсов Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.mprkk.ru/) в открытом для общего пользования разделе «Красная книга Краснодарского края».

Вопрос о наличии или отсутствии особей и мест обитания тех или иных видов (подвидов) объектов животного мира, занесенных в красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Краснодарского края, на каждом конкретном участке, который планируется использовать для строительства, реконструкции, капитального ремонта или размещения объектов, либо для иных видов деятельности, способных оказать воздействие на упомянутых объектов животного мира и мест их обитания, может быть решен посредством проведения полевых (натурных) и камеральных исследований профильными научными организациями.

Вопрос о наличии или отсутствии особей и (или) мест обитания тех или иных видов (подвидов) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Краснодарского края, на каждом конкретном участке, который планируется использовать для строительства, реконструкции, капитального ремонта или размещения объектов, либо для иных видов деятельности, способных оказать воздействие на упомянутых объектов животного мира и места их обитания, может быть решен посредством проведения полевых (натурных) и камеральных исследований профильными научными организациями.

В соответствии с частью 2 статьи 22 Закона о животном мире при размещении, проектировании и строительстве предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции. Кроме того, частью 1 статьи 56 упомянутого Федерального закона установлено, что юридические лица и граждане, причинившие вред объектам животного мира и среде их обитания, возмещают нанесенный ущерб добровольно либо по решению суда или арбитражного суда. Данные нормы законодательства распространяются на все группы объектов животного мира без исключения (охотничьи ресурсы, позвоночные, беспозвоночные, занесенные и не занесенные в Красные книги Российской Федерации и (или) Краснодарского края).

В соответствии с пунктом 1.6 Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Краснодарского края, утвержденных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23.08.2016 № 642, при проектировании объектов капитального строительства и иных сооружений любого типа, планировании иной хозяйственной деятельности, оказывающей воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, необходимо производить оценку их воздействия на окружающую среду в части объектов животного мира и среды их обитания, предусматривать мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания (в том числе компенсационные природоохранные мероприятия), а при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов – реализовывать упомянутые мероприятия. Не допускается осуществление хозяйственной и иной деятельности, оказывающей воздействие на объекты животного мира и среду их обитания (за исключением мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов) без планирования и реализации мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания, согласованных с органом исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченным в области охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления среды его обитания.

В связи с этим, при проектировании каких-либо объектов необходимо произвести оценку его воздействия на окружающую среду в части объектов животного мира и среды их обитания и, по согласованию с министерством природных ресурсов Краснодарского края, предусмотреть и, в дальнейшем, реализовать мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания, для чего перед прохождением экспертизы проектной документации необходимо направить соответствующие материалы в министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Кроме того сообщаем, что частично территория Западного сельского поселения Ленинградского района расположена в границах охотничьих угодий, в связи с этим при планировании использования земельных участков, находящихся в границах охотничьих угодий, необходимо учитывать интересы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства, а также охотников.

# 2.1.3. Особо охраняемые природные территории

На территории поселения отсутствуют особо охраняемые природные территории.

# 2.1.4. Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)  народов Российской Федерации (далее — объекты культурного наследия) — это объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий,  представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники,  эстетики,  этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В настоящее время на территории сельского поселения имеются объекты, находящиеся непосредственно в хуторе Западном, включенные в государственный реестр памятников истории и культуры и охраняемых государством согласно нормам действующего законодательства (таблица 2).

Объекты культурного наследия

Таблица 2

| № пп | Наименование объекта |  | Местонахождение объекта | Ном. по гос. спис. | Реш. о пост. на гос. охрану | Кат. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСЕЛОК ЗАПАДНЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Памятник воину-освободителю, 1989 г. |  | х. Западный, сквер у Дома культуры | 8313 | 313-КЗ | Р | И | + |  |
| ХУТОР РОМАШКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Обелиск в честь воинов-земляков, погибших в Великой Отечественной войны | х. Ромашки, кладбище | 2125 | 63 | Р | И |  | + |

На территории Западного сельского поселения имеются памятники археологии, представленные курганными могильниками, отдельно стоящими курганами. Были выявлены памятники археологии, которые охраняются государством в соответствии с п.6 ст.18 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ (таблица 3).

Таблица 3

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Высота кургана, м | D кургана, м | Охранная зона, м | Пользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Курган | х.Западный, 1,425 км к юго-юго-западу от школы | до 2 | 59 | 75 | ЗАО им.Ильича |
| - 2 | Курган | х.Ромашки, 1,325 км к востоку-северо-востоку от кладбища | до 1 | 39 | 50 | ЗАО им.Ильича |

# 2.1.4.1 Предложения мероприятий по охране и использованию объектов культурного наследия

Согласно п. 1 ст. 34 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и ст. 11 закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года №3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов российской федерации, расположенных на территории Краснодарского края» – в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия разработанного в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов правительства Российской Федерации».

Согласно закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года №3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов российской федерации, расположенных на территории Краснодарского края»:

1. Границы зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия нормативными правовыми актами краевого органа охраны объектов культурного наследия.

2. Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. До разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия в установленном федеральным законодательством порядке в качестве предупредительной меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия в зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны:

1) для объектов археологического наследия:

а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

в) курганы высотой:

до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру;

до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру;

свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его периметру;

г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за исключением объектов археологического наследия), а также являющихся произведениями монументального искусства, - 40 метров от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру.

4. В границах зон охраны объекта археологического наследия, установленных частью 3 настоящей статьи, до утверждения в установленном порядке границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон допускаются по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта археологического наследия, в том числе сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению территории, не нарушающие природный ландшафт.

При проведении сельскохозяйственных работ в границах зон охраны объекта археологического наследия на глубину пахотного горизонта почвы согласование с краевым органом охраны объектов культурного наследия не требуется.

4.1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Границы защитной зоны, порядок их изменения, порядок прекращения существования защитных зон, виды объектов культурного наследия, в отношении которых защитные зоны не устанавливаются, определяются в соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ определяется ряд требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, а так же устанавливается особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, а именно:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Рекомендации по эксплуатации и сохранению объектов культурного наследия (памятники архитектуры, истории и монументального искусства)

- экскурсионный показ;

- своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения нормального технического состояния памятника;

- благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности  памятника;

- использовать преимущественно по первоначальному назначению;

- все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника архитектуры, истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

Все виды работ на памятнике археологии и памятнике культуры и в его охранной зоне необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия)  Краснодарского края.

# 2.1.5 Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории

# 2.1.5.1 Планировочная структура территории

Муниципальное образование Западное сельское поселение расположено в северо-западной части  Ленинградского района и имеет общие границы с Ленинградским и Новоуманским сельскими поселениями Ленинградского района, а также в северо-западной части и северной части с муниципальным образованием Староминской район.

В состав сельского поселения входит два населенных пункта – хутор Западный – административный центр поселения, и хутор Ромашки.

По территории Западного сельского поселения пролегают автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения «ст-ца Староминская –ст-ца Ленинградская – ст-ца Павловская», «Подъезд к х. Ромашки», «Подъезд к х. Западный».

Территориально-планировочная организация хутора Западного исторически складывалась на основе развития удобных транспортных связей и с учетом природных факторов: водной артерии – реки Сосыка и своеобразного  рельефа местности.

В настоящее время территория хутора Западного по функциональному использованию делится на зоны:

- Жилую, которая представлена зонами индивидуальной усадебной         застройки.

- Общественно-деловую зону, представленную общественным центром и отдельными объектами, расположенными обособленно среди жилой застройки.

Хутор имеет исторически сложившийся вдоль улицы Светлой,  общественный центр, где сосредоточены организации и учреждения управления и связи; учреждения культуры и отдыха; учреждения образования и социального обеспечения, здравоохранения и спортивные сооружения; предприятия торговли и коммунально-бытового обслуживания.

- Рекреационную зону, представленную сквером на территории сельской администрации.

- Производственную зону, представленную агропромышленными и производственными предприятиями III - V классов санитарной классификации, расположенными преимущественно в северном и южном районах хутора; предприятиями, отдельно стоящими среди жилой застройки; животноводческими фермами, прилегающими к территории населенного пункта.

Большая часть предприятий не имеет санитарно-защитных зон и значительная часть жилой застройки и учреждений культурно-бытового обслуживания расположена в зоне их негативного воздействия.

- Зону инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой входят улицы и проезды, пешеходные бульвары, автостоянки и автотранспортные сооружения, объекты инженерного обеспечения.

Особенности сложившейся планировочной структуры улиц и дорог: недостаточная ширина магистральных и главных улиц и, соответственно, проезжих частей, отсутствие необходимого количества мест стоянок и парковок автомобилей.

- Зону сельскохозяйственного использования, занимаемую сельскохозяйственными угодьями, фермами.

- Зону специального назначения, к которой относятся территории кладбищ и санитарно-защитных зон от них.

- Зону особо охраняемых территорий, которая  включает в себя земли, имеющие особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное значение, а именно: территории охранных зон памятников истории, культуры и археологии.

В хуторе отсутствует четкое функциональное зонирование территории, не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны нормативные санитарные разрывы между объектами различных зон.

В планировочном отношении хутор представляет собой жилое образование, сформировавшееся на берегу реки Сосыка, которая, в свою очередь, разделяет населенный пункт на две части.

Между районами хутора действуют транспортные связи широтного и меридионального направлений.

Существующая планировочная структура территории населенного пункта образована нерегулярной сеткой улиц и дорог, образующих кварталы различной площади и конфигурации.

Общественный центр исторически сложился на улице Светлой. Он многофункционален, недостаточно развит и благоустроен.

Среди жилой застройки расположены участки детского дошкольного учреждения и общеобразовательная школа.

# 2.1.5.2 Население и трудовые ресурсы

По данным администрации Западного сельского поселения численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 1091 человек.

В состав поселения входят 2 сельских населенных пункта, которые по категории групп городских и сельских населенных пунктов относятся:

- к средним  сельским населенным пунктам с численностью населения от 0,2 тыс. чел. до 1 тыс. чел. – х.Западный;

- малым сельским населенным пунктам Краснодарского края с численностью населения до 0,2 тыс. чел. – х.Ромашки.

Распределение численности жителей по населенным пунктам неравномерно. На территории административного центра сельского поселения проживает 84,7 % от общей численности населения.

В качестве базового периода утвержденного генерального плана сельского поселения принят 2009 год, где численность населения по состоянию на 01.01.2009 г. составляла 1166 человек. Таким образом, с момента реализации утвержденной градостроительной документации для территории сельского поселения характерна убыль численности населения, которая составила 6,4 %. Основной причиной снижения численности населения является как естественная убыль населения (2,7 ‰), так и отрицательное сальдо миграции (-7,3 ‰).

Одной из важнейших характеристик населения является возрастная структура, которая зависит от особенностей воспроизводства населения, как в прошлом, так и в настоящем, а также играет важную роль в де¬мографических процессах, влияя на величину всех демографических показателей.

Структура возрастного состава населения

Западного сельского поселения

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Население младше трудоспособного возраста |  | Население трудоспособного возраста |  | Население старше трудоспособного возраста |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | человек | доля в общей численности, % | человек | доля в общей численности, % | человек | доля в общей численности, % |
| 1 | х.Западный | 924 | 297 | 32,1 | 344 | 37,3 | 283 | 30,6 |
| 2 | х.Ромашки | 167 | 27 | 16,2 | 72 | 43,1 | 68 | 40,7 |
| Итого |  | 1091 | 324 | 29,7 | 416 | 38,1 | 351 | 32,2 |

Для территории поселения характерен стационарный тип возрастной структуры населения с почти уравновешенной долей детских и старческих возрастных групп.

# 2.1.5.3 Анализ развития основных отраслей экономики

В данном разделе использована информация социально-экономического развития Западного сельского поселения Ленинградского района, размещенная на официальном сайте сельского поселения.

Территория планирования традиционно выделяется сельским профилем специализации – структура и стоимостные объемы ее экономического продукта преимущественно формируются в сельском хозяйстве. Западное сельское поселение занимает территорию площадью 11,4 тыс. га, из  них 88,3 % от общей площади поселения занимают сельскохозяйственные земли.

На территории Западного сельского поселения 420 ЛПХ, которые занимаются молочным производством, выращиванием молодняка КРС на мясо, различных видов птицы и прочей живности, выращиванием овощей в открытом и закрытом грунте.

Неотъемлемой составляющей аграрного сектора экономики поселения является отрасль животноводства, основу специализации которой составляют отрасли скотоводство и птицеводство. Скотоводство поселения преимущественно мясомолочного направления. Животноводческая отрасль развита на уровне малых форм хозяйствования. В хозяйствах граждан содержится 203 головы крупного рогатого скота, из них 71 корова, лошадь -1 голова, овец 160 голов, коз 63 головы, 50 пчелосемей, 350 голов кроликов, 80 голов нутрий, птицы 7602 головы.

Сельхозпродукция, произведенная в ЛПХ, реализуется на ярмарке выходного дня в ст.Ленинградской.

В 2023 году выплачено субсидий из бюджета Краснодарского края малым формам хозяйствования на производство реализуемого молока, мяса на общую сумму 513,477 тыс. рублей, что на 10 % выше предыдущего года. Из данных показателей видно, что ЛПХ успешно развиваются, обеспечивая себя стабильным доходом от реализации выращенной продукции.

На территории поселения осуществляет финансово-хозяйственную деятельность градообразующее сельскохозяйственное предприятие ОАО «Имени Ильича». Это крупное сельхозпредприятие, ориентированное на:

- производство сельскохозяйственной продукции (растениеводство и животноводство);

- переработку, заготовку, хранение и реализацию сельскохозяйственной продукции (мука, масло растительное, колбасы, крупы, хлеб, молоко).

Малый и средний бизнес осуществляет свою деятельность в обслуживающей сфере: торговля, общественное питание и сфера бытового обслуживания населения. Западное сельское поселение занимает одно из последних мест в районе по обороту розничной торговли и оказанию платных услуг населению.

# 2.1.5.4 Жилищный фонд и жилищное строительство

Жилищный фонд на территории поселения представлен индивидуальной жилой застройкой усадебного типа и многоквартирной жилой застройкой малой этажности.

Согласно данным администрации сельского поселения, общая площадь жилых помещений по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 21,49 тыс. м2. Преобладающей является индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками, на долю которой приходится 97,5 % от общего объема жилого фонда.

Средняя обеспеченность существующего населения жилой площадью составляет 19,7 м2/чел.

Аварийного жилья, признанного установленным порядком, аварийным и непригодным для проживания в муниципальном образовании по данным администрации нет.

# 2.1.5.5 Современное состояние социальной инфраструктуры

Существующая сеть предприятий и учреждений обслуживания в сельском поселении относится преимущественно к внутрипоселенческой социальной инфраструктуре, соответственно направленной на удовлетворение потребностей собственного населения. В поселении она сформирована объектами повседневного и периодического обслуживания.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Система образования поселения представлена двумя образовательными учреждениями:

- МБОУ ООШ № 7  проектной мощностью 140 мест. Фактическая наполняемость составляет 62 %;

- МБДОУ № 7 х.Западный. При проектной мощности учреждения 37 мест, фактически обучается 29 человек.

Функционирование группы № 11 детского сада № 4 станицы Ленинградской, находившейся в х.Ромашки в виду отсутствия детей было приостановлено в 2023 году.

Дополнительное образование реализуется на базе общеобразовательной школы через внеурочную деятельность и кружки, также функционирую кружки различной направленности при учреждении клубного типа.

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из сооружений общеобразовательных учреждений и объектов сети общего пользования (Таблица 5).

Таблица 5

| Наименование объекта | Адрес местонахождения | Ед. изм. | Площадь объекта, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивный зал МБОУ ООШ № 27 | х. Западный ул. Светлая, 131Б | м2 пола | 258,6 |
| Спортивная площадка МБОУ ООШ № 27 |  | площадь игровой зоны, м2 | 1500 |
| Мини-футбольное поле | х. Западный ул. Светлая |  | 200 |
| Мини-футбольное поле | х. Западный ул. Речная |  | 200 |

При площади игровой зоны 1,9 тыс. м2 плоскостных спортивных сооружений, обеспеченность на 1 тысячу населения составляет 574 м2, что выше значений расчетного допустимого уровня обеспеченности на 1 тысячу населения.

Учреждения здравоохранения представлены структурными подразделениями ГБУЗ «Ленинградская  ЦРБ» КК:

- ФАП х.Ромашки;

- Врачебная амбулатория хутора Западный ГБУЗ "Ленинградская ЦРБ" МЗ КК.

Учреждения социальной направленности на территории поселения отсутствуют.

Культурно-досуговая деятельность населения организована на базе учреждений клубного типа:

- МКУ СДК х. Западного – на 250 мест;

- МКУ СДК х. Ромашки – на 150 мест.

В домах культуры функционируют кружки и клубные формирования для детей, а также для населения старшего поколения.

На базе сельского дома культуры хутора Западного для библиотечного обслуживания населения работает филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Ленинградская межпоселенческая библиотека», библиотечный фонд которой составляет 9,8 тыс. ед. хранения.

Предприятия торговли на потребительском рынке сельского поселения в основном представлены стационарными магазинами. Также функционируют предприятия бытового обслуживания.

# 2.1.5.6 Современное состояние транспортной инфраструктуры

Железнодорожный транспорт

По южной границе сельского поселения проходит железная дорога Краснодар – Ейск. Железная дорога имеет хозяйственное значение и пассажирских перевозок не осуществляет.

Автомобильный транспорт

В настоящее время на территории поселения зона внешнего транспорта представлена автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения ««ст-ца Староминская –ст-ца Ленинградская – ст-ца Павловская», «Подъезд к х. Ромашки», «Подъезд к х. Западный».

Автомобильные дороги общего пользования местного значения

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения городского и сельского поселений являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения утверждаться органом местного самоуправления муниципального района, если законом субъекта Российской Федерации вопрос осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения не отнесен к числу полномочий, закрепленных за сельским поселением. (Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Кроме автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения по территории поселения проходят действующие дороги местного значения. Они связывают населенные пункты Западного сельского поселения с сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур, а также обеспечивают выход на соседние поселения Ленинградского муниципального района.

Показатели существующей улично-дорожной сети Западного сельского поселения Ленинградского района

Таблица 6

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги |  | % износа | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 03 232 820 ОП МП-01 | х. Западный ул. Светлая, 29-39 | грунт. | 80 | 0,20 |
| 2. | 03 232 820 ОП МП-02 | х. Западный ул. Светлая, 1А-25 | гравий | 30 | 0,50 |
| 3. | 03 232 820 ОП МП-03 | х. Западный ул. Речная, 5 – подъезд к х. Западному | асфальт | 20 | 1,96 |
| 4. | 03 232 820 ОП МП-04 | х. Западный ул. Светлая, 1А – кладбище | грунт. | 50 | 0,17 |
| 5. | 03 232 820 ОП МП-05 | х. Западный ул. Светлая, 48 – кладбище (уч.1, сек.10, конт.7) | гравий | 50 | 0,32 |
| 6. | 03 232 820 ОП МП-06 | х. Западный ул. Светлая, 99-101 | гравий | 30 | 0,10 |
| 7. | 03 232 820 ОП МП-07 | х. Западный ул. Светлая, 101-131 | грунт. | 70 | 0,30 |
| 8. | 03 232 820 ОП МП-08 | х. Западный ул. Светлая, 177-163 | гравий | 50 | 0,20 |
| 9. | 03 232 820 ОП МП-09 | х. Ромашки ул. Заречная, 4 – ул. Хлеборобов, до центр остановки | грунт | 50 | 1,60 |
| 10. | 03 232 820 ОП МП-10 | х. Ромашки ул. Хлеборобов, 71-99 | гравий | 50 | 0,43 |
| 11. | 03 232 820 ОП МП-11 | х. Ромашки ул. Заречная, 24-32 | гравий | 50 | 0,30 |
| 12. | 03 232 820 ОП МП-12 | х. Ромашки ул. Торговая, 2-16 | гравий | 50 | 0,34 |
| 13. | 03 232 820 ОП МП-13 | х. Ромашки ул. Весенняя, 1-45 | гравий | 50 | 1,10 |
| 14. | 03 232 820 ОП МП-14 | х. Ромашки ул. Заречная, 28 - кладбище | грунт | 50 | 0,45 |
| 15. | 03 232 820 ОП МП-15 | х. Западный ул. Светлая, 131Б – 161А | гравий | 50 | 0,35 |
| 16. | 03 232 820 ОП МП-16 | связывающая улицу Светлую и улицу Речную хутора Западного | асфальт | 90 | 0,70 |
| Общая протяженность дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | 9,02 |

# 2.1.5.7 Существующий баланс территории

Современное состояние Западного сельского поселения

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Территория муниципального образования, ВСЕГО | га | 11417,91 |
| 1,1 | Земли населенных пунктов | га | 343,78 |
|  | х.Западный | га | 245,35 |
|  | х.Ромашки | га | 98,43 |
| 1,2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 10559,96 |
|  | - Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 145,84 |
|  | - Зона сельскохозяйственного использования | га | 10414,12 |
| 1.3.1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 116,04 |
|  | - Производственная зона | га | 111,75 |
|  | - Зона инженерной инфраструктуры | га | 4,29 |
|  | - Зона транспортной инфраструктуры | га | 230,43 |
| 1.3.2 | Зоны специального назначения |  | 0 |
|  | - Зона кладбищ | га | 0,797 |
|  | - Зона озелененных территорий специального назначения | га | 0 |
| 1.3.3 | Зона складирования и захоронения отходов |  | 8,479 |
| 1,4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0 |
| 1,5 | Земли лесного фонда | га | 0 |
| 1,6 | Земли водного фонда ,водные поверхности | га | 388,856 |
| 1,8 | Земли запаса | га | 0 |

Современное состояние х.Западный

Таблица 8

| № п/п | Вид территории | Существующее положение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь(га) | % к итогу |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 245,350 | 100 |
| 1 | Жилые зоны: | 135,832 | 55,56 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 135,16 |  |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 0,67 |  |
| 2 | Общественно-деловые зоны: | 2,557 | 1,05 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,95 |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 1,61 |  |
| 3 | Производственные зоны: | 12,507 | 5,12 |
|  | Производственная зона | 0,57 |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 1,24 |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 10,69 |  |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования: | 13,098 | 5,36 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | 10,70 |  |
| 5 | Зоны рекреационного назначения: | 0,95 | 0,39 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования ( парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 0,95 |  |
| 6 | Зоны специального назначения | 53,28 | 21,79 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | 53,28 |  |
| 7 | Зона режимных территорий | 0,00 | 0 |
| 8 | Зона акваторий | 26,24 | 10,73 |
| 9 | Иные зоны | 0,00 | 0 |

Современное состояние х.Ромашки

Таблица 9

| № п/п | Вид территории | Существующее положение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь(га) | % к итогу |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 98,430 | 100 |
| 1 | Жилые зоны: | 49,385 | 50,19 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 49,39 |  |
| 2 | Общественно-деловые зоны: | 0,084 | 0,09 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,00 |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 0,08 |  |
| 3 | Производственные зоны: | 5,483 | 5,57 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 5,48 |  |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования: | 6,52 | 6,63 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | 6,52 |  |
| 5 | Зоны рекреационного назначения: | 1,06 | 1,07 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования ( парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 1,06 |  |
| 6 | Зоны специального назначения | 21,11 | 21,45 |
|  | Зона кладбищ | 1,30 |  |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | 19,81 |  |
| 7 | Зона режимных территорий | 0,00 | 0 |
| 8 | Зона акваторий | 14,76 | 15 |
| 9 | Иные зоны | 0,00 | 0 |

# 2.2. Пространственно-планировочная организация территории сельского поселения

# 2.2.1 Архитектурно - планировочная организация территории

Генеральный план Западного сельского поселения устанавливает функциональное зонирование территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Генеральный план поселения определяет территории для развития разных видов жилья, производственных зон различной отраслевой направленности, рекреационных и иных функциональных зон, определяет местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории Западного сельского поселения ряд площадок, пригодных для освоения. Это, прежде всего, свободные территории в границах населенных пунктов, предназначенные для развития жилой зоны.

Разработанная проектом планировочная структура основана на следующих принципах развития сельского поселения:

•	выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

•	определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом;

•	разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов Западного сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

Муниципальное образование Западное сельское поселение расположено в северо-западной части  Ленинградского района и имеет общие границы с Ленинградским и Новоуманским сельскими поселениями Ленинградского района, а также в северо-западной части и северной части с муниципальным образованием Староминской район.

В состав сельского поселения входит два населенных пункта – хутор Западный – административный центр поселения, и хутор Ромашки.

По территории Западного сельского поселения пролегают автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения «ст-ца Староминская –ст-ца Ленинградская – ст-ца Павловская», «Подъезд к х. Ромашки», «Подъезд к х. Западный».

В основу планировочного решения территорий населенных пунктов положена идея создания современного компактного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, наличия водных пространств, а также автомобильных дорог федерального и регионального значения.

Генеральным планом градостроительного развития населенного пункта предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной и упорядоченной производственной зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

•	выявление сформировавшегося каркаса населенного пункта - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

•	проектирование перспективного развития населенного пункта, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие периферийных зон;

•	компактное развитие периферийных зон населенного пункта;

•	развитие рекреационной зоны;

•	прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения

- обеспечение жилищным фондом прирастающего населения при средней жилищной обеспеченности 33,23 м2/чел.

Комплексный градостроительный анализ территорий населенных пунктов с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий, а также с учетом прироста населения по населенным пунктам, позволил выявить на территории Западного сельского поселения ряд площадок, пригодных для освоения под жилищное строительство.

# 2.2.2 Функциональное зонирование

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта «Внесение изменений в генеральный план Западного сельского поселения Ленинградского района» - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения с учетом внесенных изменений в архитектурно-планировочную структуру ранее разработанного и утвержденного в установленном порядке генерального плана Западного сельского поселения;

- подготовка основы для внесения изменений в действующий нормативно-правовой акт – правила землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного поселения;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Западное сельское поселение.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования:

- установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционной - строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Планируемое функциональное зонирование территории.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ предлагается деление территории на функциональные зоны по видам использования территории.

Функциональное градостроительное зонирование на уровне муниципального образования предполагает выделение зон функционального использования:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона рекреационного назначения;

- зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

## Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов и представлена в основном территориями существующей 1–2-х этажной индивидуальной застройкой, а также территориями жилой застройки малоэтажными жилыми домами. Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками.

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Для жилой застройки, расположенной в пределах ориентировочных санитарно-защитных зон объектов производственного и коммунального назначения, выделенных на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, водоохранных зон, определенных постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П установлены зоны планировочных ограничений, определяющие режимы осуществления градостроительной хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми документами.

Для освоения на расчетный срок генерального плана (до 2044г.) и перспективу проектом определены территории развития жилой зоны.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 600 кв.м. до 2500 кв.м. (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки). Размещение жилой застройки учитывает природные факторы, наличие санитарно-защитных зон, планировочных ограничений.

## Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными центрами населенных пунктов и отдельно стоящими общественными зданиями, а также, проектируемыми подцентрами обслуживания, расположенными в существующих и проектируемых жилых кварталах.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, здравоохранения, предпринимательской деятельности, объекты среднего профессионального и  высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Проектом выделяются виды общественно деловой зоны:

- многофункциональной общественно-деловой зоны;

- зоны специализированной общественной застройки.

В многофункциональной общественно-деловой зоне располагаются объекты делового, общественного и коммерческого назначения, объекты торговли, объекты общественного питания, объекты коммунально-бытового назначения, объекты, необходимые для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

В зоне специализированной общественной застройки размещаются объекты дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, объекты, реализующие программы профессионального и высшего образования, объекты специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, объекты научных организаций, объекты культуры и искусства, объекты здравоохранения, объекты социального назначения, объекты физической культуры и массового спорта, культовые здания и сооружения, объекты специализированной общественной застройки иных видов.

Проектом предусматривается реконструкция общественных центров населенных пунктов поселения, расширение сети торговых предприятий, предприятий общественного питания, пунктов бытового обслуживания, культурных, спортивных и медицинских учреждений, благоустройство и озеленение открытых пространств – площадей, бульваров, парков. Планируется размещение общеобразовательной школы и детского сада.

Все существующие объекты общественной застройки проектом сохраняются.

## Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур

Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания, и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур поразделяется на:

- производственная зона;

- коммунально-складская зона;

- научно-производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунально-складских объектов, объектов предприятий промышленности, сельского хозяйства и прочих объектов, связанных с производственной деятельностью.

В зоне транспортной инфраструктуры размещаются объекты автомобильного транспорта, объекты железнодорожного транспорта, объекты воздушного транспорта, объекты водного транспорта, объекты трубопроводного транспорта, объекты транспортной инфраструктуры иных видов, улично-дорожная сеть.

В зоне инженерной инфраструктуры размещаются объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, объектов газоснабжения, электроснабжения, связи, объекты инженерной инфраструктуры иных видов.

На территории планируемого поселения выделены следующие зоны:

- производственная зона;

- коммунально-складская зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры.

Производственная зона сельского поселения состоит из предприятий агропромышленного комплекса. Это, в основном, территории, предназначенные для хранения и ремонта техники, полевые станы, молочно-товарные фермы, предприятия переработки.

При планировке производственных зон необходимо уделять большое внимание упорядочению подъездных путей.

В целях обеспечения устойчивого экономического развития поселения и обеспечения экономически активного населения рабочими местами, генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие существующих производственных объектов.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования производственной зоны:

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в промзонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- перебазирование на перспективу экологически вредных  предприятий из жилой зоны в проектируемую производственную зону;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории.

В населенных пунктах поселения предусмотрены территории для развития производственной зоны на расчетный срок с учетом санитарных норм и правил на базе сохраняемых и реконструируемых существующих предприятий.

Зона транспортной инфраструктуры подразделяется на подзоны:

Автомобильные дороги общего пользования

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) - разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.

К зоне автодорог общего пользования Западного сельского поселения относятся территории придорожных полос и развязок автомобильных дорог регионального или межмуниципального «ст-ца Староминская – ст-ца Ленинградская – ст-ца Павловская», «Подъезд к х. Ромашки», «Подъезд к х. Западный».

Автомобильные дороги общего пользования местного значения

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения городского и сельского поселений являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения утверждаться органом местного самоуправления муниципального района, если законом субъекта Российской Федерации вопрос осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения не отнесен к числу полномочий, закрепленных за сельским поселением. (Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)

Перечень  автомобильных дорог общего пользования местного значения Западного сельского поселения Ленинградского района приведен в таблице 6.

Инженерная инфраструктура

Зона инженерной инфраструктуры представлена структурой существующих и проектируемых инженерных сетей и сооружений:

- водоснабжения (проектируемые водозаборные сооружения, водозаборы. водопроводные сети, охранные зоны I, II, Ш пояса);

- канализации (существующие и проектируемые очистные сооружения, сети канализации);

- газоснабжения (газопроводы высокого и низкого давления, ГРС, ГРП, ШРП);

- электроснабжения (коридоры воздушных линий электропередач 35, 10 кВ, ПС, РП, ТП);

- теплоснабжения (котельные, теплосети);

- транзитных инженерных коммуникаций, их коридоров (нефтепроводы, газопроводы).

Вопросы инженерной и транспортной инфраструктур подробно представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

## Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Зоны рекреационного назначения:

- зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

- зона отдыха;

- курортная зона;

- лесопарковая зона;

- зона лесов;

- иные рекреационные зоны.

В рекреационной зоне могут размещаться объекты детских оздоровительных учреждений, оздоровительно-спортивных лагерей, пляж, и иные объекты отдыха и туризма.

Согласно приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г.                 № 793" к зоне отдыха отнесены:

зона детских оздоровительных учреждений

зона оздоровительно-спортивных лагерей

зона пляжей

зона иных объектов отдыха и туризма

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 г. № 71 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования" к объектам отдыха и туризма отнесены:

- объекты организации отдыха и оздоровления детей - организации отдыха детей и их оздоровления;

- объекты развития и поддержки туризма – кемпинг, мотель, туристические гостиницы и комплексы, объекты информационно-справочного обслуживания туристов.

Вид иной рекреационной зоны это зоны ботанических садов, зоопарков, лугопарков, гидропарков, тематических парков иных видов

На территории поселения выделены следующие рекреационные зоны:

- зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).

Зона рекреационного назначения предусматривает обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности, создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.

Зона рекреационного назначения в населенных пунктах Западного сельского поселения представлена в основном небольшими участками зеленых насаждений при доме культуры и поселковыми стадионами.

В данном проекте предусмотрено развитие рекреационной зоны в каждом населенном пункте.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

## Зона специального назначения

К зоне специального назначения относятся территории: захоронения; кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Зоны специального назначения:

- зона кладбищ;

- зона складирования и захоронения отходов;

- зона озелененных территорий специального назначения.

Неосновные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.

В границах Западного сельского поселения расположены территории 3 кладбища.

Три действующие кладбища проектом сохраняются на расчетный срок.

Источниками образования отходов, в том числе твердых коммунальных, являются организации и предприятия, население сельского поселения и объекты инфраструктуры.

В настоящее время на территории поселения система учета, сбора и использования вторичных материальных ресурсов (вторсырья) отсутствует, предприятий по приему вторичных ресурсов нет.

Для организации комплексной системы обращения с отходами на территории Краснодарского края Приказом Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края от 19.12.2023 N 768 утверждена территориальная схема обращения с отходами Краснодарского края федеральной территории "Сириус".

Согласно указанного Приказа, на территории Ленинградского района действует до 2026 г. ТКО по адресу Краснодарский край, МО Ленинградский район, Ильское г/п, 1,5 км. юго-западнее пос. Ильский, 23:26:0000000:4520, площадью 5,8 га, 44.810654, 38.531377; эксплуатирующая компания ООО "КубаньПереработка"; лицензия (23)-23-0045-СТО/П, дата выдачи: 18 марта 2021 г.;

Схемой произведено распределение зон деятельности региональных операторов на территории Краснодарского края.

Западное сельское поселение расположено в Староминской зоне, обработки, утилизации, размещения отходов.

Объекты инфраструктуры обращения с отходами производства и потребления

Таблица 10

| N п\п | Наименование | Местоположение | Площадь, га | Мощность т/год | Год | Координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | КПО "Староминский", Полигон ТКО (технологическое решение будет определено после прохождения Главгосэкспертизы) | Ленинградский район, в границах колхоза им. Ленина, участок 0, секция 8, контур 3301,23:19:0105000:820 | 50,8 | 150000 | 2025 | 46.254692, 39.300264 |
| 12 | КПО "Староминский". МСК (технологическое решение будет определено после прохождения Главгосэкспертизы) | Ленинградский район, в границах колхоза им. Ленина, участок 0, секция 8, контур 3301,23:19:0105000:820 | 50,8 | 200000 | 2025 | 46.254692, 39.300264 |
| 13 | КПО "Староминский", объект утилизации органической фракции ТКО (технологическое решение будет определено после прохождения Главгосэкспертизы) | Ленинградский район, в границах колхоза им. Ленина, участок 0, секция 8, контур 3301,23:19:0105000:820 | 50,8 | 80000 | 2025 | 46.254692, 39.300264 |
| 14 | МУП ККБУ ейский район (технологическое решение будет определено после прохождения Главгосэкспертизы) Полигон ТКО | Ейский район, с/о Красноармейский, п. Симоновка, 23:08:0402001:413, 23:08:0402001:84 | 6,4826 | 50000 | 2026 | 46.607945, 38.298075 |
| 15 | МУП ККБУ Ейский район МСК (технологическое решение будет определено после прохождения Главгосэкспертизы) | Ейский район, с/о Красноармейский, п. Симоновка, 23:08:0402001:413, 23:08:0402001:84 | 6,4826 | 30000 | 2026 | 46.607945, 38.298075 |
| 16 | МУП ККБУ Ейский район объект утилизации органической фракции ТКО (технологическое решение будет определено после прохождения Главгосэкспертизы) | Ейский район, с/о Красноармейский, п. Симоновка, 23:08:0402001:4) 3, 23:08:0402001:81 | 6,4826 | 15000 | 2026 | 46.607945, 38.29807 |

Капитальные вложения в строительство и реконструкцию объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов в Староминской зоне:

Строительство КПО "Староминский" мощностью (тыс. т/год): 200 обработка + 80 компостирование + 150 захоронение на земельном участке по адресу: Ленинградский район, в границах колхоза им. Ленина, участок 0, секция 8, контур 3301, 23:19:0105000:820, площадью 50,8 га. Инвестиции по проекту составят порядка 5080000 тыс. руб. (пять миллиардов восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Реконструкция МУП ККБУ Ейский район (тыс. т/год): 50 захоронение + 30 обработка +15 утилизация на земельных участках по адресу Ейский район, с/о Красноармейский, п. Симоновка, 23:08:0402001:413, 23:08:0402001:84 площадью 6,4826 га. Инвестиции по проекту составят порядка 623000 тыс. руб., (шестьсот двадцать три миллиона) рублей 00 копеек.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление бытовых отходов предлагается осуществлять по планово - регулярной системе, включающей в себя:

1.	Организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

2.	Своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

3.	Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 куб. м. или 8 куб. м.  на специально оборудованных площадках. Вывоз производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

## Зона сельскохозяйственного использования

В пределах существующих границ поселения и населенных пунктов располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые пашней, садами, овощными культурами; крестьянские хозяйства, относящиеся к зоне сельскохозяйственного использования. Земли сельскохозяйственного использования предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной  документацией о территориальном  планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Зоны сельскохозяйственного использования:

- зона сельскохозяйственных угодий;

-зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан;

- производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

- иные зоны сельскохозяйственного назначения.

Вид иной зоны сельскохозяйственного назначения это зоны для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения крестьянского фермерского хозяйства, зона для целей аквакультуры (рыбоводства), зона, предназначенная для научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, целей, зона для создания защитных лесных насаждений.

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные, учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Территории зон сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах границ населённых пунктов Западного сельского поселения, могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

## Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

К зоне особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) особо ценные земли.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В составе генерального плана отражены следующие типы зон ограничения использования:

- территории памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов;

- охранная зона памятников истории и культуры (архитектуры, археологии).

На территории Западного сельского поселения Ленинградского района расположено 2 объекта культурного наследия (архитектура, история, монументальное искусство), которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

По существующим данным государственного списка, списка выявленных памятников и материалам инвентаризации муниципального образования Ленинградского района на территории Западного сельского поселения расположены 2 объекта историко-культурного наследия (археология).

# 2.2.3 Зоны с особыми условиями использования

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья 1 Федерального закона «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ).

Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах Западного сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий.

## 1. Санитарно-защитные и охранные зоны

Согласно п. 4 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ и п. 1 ст. 12 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-защитная зона - это зона с особыми условиями использования территорий, которые направлены на создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения, в т.ч. путем реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания.

На территории Западного сельского поселения имеются санитарно-защитные зоны (СЗЗ): промышленных и сельскохозяйственных предприятий, канализационных очистных сооружений, кладбища, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

Размеры санитарно-защитных зон отображены не чертеже зон с особыми условиями использования в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Размеры СЗЗ подлежат уточнению на основании постановления Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарные зоны, в частности, устанавливаются:

- для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов (п. 2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок (п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- аэропортов, аэродромов (п. 2.9 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- предприятий I и II классов опасности, а также предприятий III, IV, V классов опасности (разд. IV СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 N 222 утверждены Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (далее - Правила установления санитарно-защитных зон), регламентирующие требования к санитарно-защитным зонам.

На основании абз. 2 п. 2 ст. 12 Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения санитарно-защитные зоны устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Положение о санитарно-защитных зонах утверждается Правительством РФ.

На основании ч. 16 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 N 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.01.2025 установление, изменение или прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий (за исключением случаев, если до 01.12.2019 Правительством РФ в соответствии со ст. 106 ЗК РФ утверждено положение о зоне с особыми условиями использования территории соответствующего вида) осуществляется в порядке, установленном до дня официального опубликования указанного Закона, с учетом особенностей, установленных ч. 16.1 - 16.3 данной статьи.

На основании абз. 2 п. 1 Правил установления санитарно-защитных зон такие зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

На основании п. 2 Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 N 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» правообладатели объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до 01.01.2019, в отношении которых подлежат установлению санитарно-защитные зоны, обязаны провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальные органы) заявление об установлении санитарно-защитной зоны с приложением к нему документов, предусмотренных п. 14 Правил установления санитарно-защитных зон, в срок не более одного года со дня вступления в силу указанного Постановления.

Кроме того, отдельные предприятия обязаны иметь проект санитарно-защитных зон в силу специфики видов деятельности.

Также на основании п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов I - III классов опасности разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

На основании п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I - III классов опасности является обязательной.

В соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и производств.

Режим территории санитарно-защитной зоны. Градостроительные ограничения.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных садовых, огороднических участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Промышленные предприятия и объекты агропромышленного комплекса

Промышленные предприятия и объекты агропромышленного комплекса I, II класса опасности на территории Западного сельского поселения Ленинградского района отсутствуют.

Промышленные предприятия и объекты агропромышленного комплекса III, IV и V класса опасности отображены на схеме зон с особыми условиями использования территории.

На территории поселения установленые санитарно-защитные зоны:

- Санитарно-защитная зона для ОАО "Имени Ильича" (17 производственных площадок). Площадка №9. Комплекс КРС, цех по приготовлению кормов, склады зерна, бойня. Реестровый номер 23:19-6.1075.

- Санитарно-защитная зона для ОАО "Имени Ильича" (17 производственных площадок). Площадка №10. Склад горюче-смазочных материалов. Реестровый номер 23:19-6.1066;

- Санитарно-защитная зона для ОАО "Имени Ильича" (17 производственных площадок). Площадка №5. Отделение №1 участок №3. Реестровый номер 23:19-6.1071;

- санитарно-защитная зона для ОАО "Имени Ильича" (17 производственных площадок). Площадка №8. Склад удобрений и средств защиты растений. Реестровый 23:19-6.1074;

- Санитарно-защитная зона для ОАО "Имени Ильича" площадок:, ИМИ.ЗПД04_Молочно-товарная ферма №3. Реестровый номер 23:19-6.1060;

- Санитарно-защитная зона для ОАО "Имени Ильича" (17 производственных площадок). Площадка №7. Склад семян. Реестровый номер 23:19-6.1073;

- Санитарно-защитная зона для ОАО "Имени Ильича" площадок: ИМИ.ЗПД03_Молочно-товарная ферма №1, ИМИ.ВСС06_Молочно-товарная ферма №2, ИМИ.ЗПД04_Молочно-товарная ферма №3, ИМИ.РМШ02_Ферма по выращиванию молодняка №3. Молочно-товарная ферма №1. Реестровый номер 23:19-6.1062;

- Санитарно-защитная зона для ОАО "Имени Ильича" (17 производственных площадок). Площадка №3. Отделение №1 участок №1. Реестровый номер 23:19-6.1069;

- Санитарно-защитная зона для ОАО "Имени Ильича" (17 производственных площадок). Площадка №6. Отделение №1 участок №4. Реестровый номер 23:19-6.1072;

- Санитарно-защитная зона для ОАО "Имени Ильича" площадок: ИМИ.ЗПД03_Молочно-товарная ферма №1, ИМИ.ВСС06_Молочно-товарная ферма №2, ИМИ.ЗПД04_Молочно-товарная ферма №3, ИМИ.РМШ02_Ферма по выращиванию молодняка №3. Ферма по выращиванию молодняка №3. Реестровый номер 23:19-6.1061;

- Санитарно-защитная зона для ОАО "Имени Ильича" (17 производственных площадок). Площадка №4. Отделение №1 участок №2. Реестровый номер 23:19-6.1070.

Кладбища

В границах Западного сельского поселения расположены территории 3 кладбища, которые проектом проектом сохраняются на расчетный срок.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 кладбища необходимо располагать на расстоянии 100 м от жилой застройки.

## 2. Охранные зоны

Охранные и санитарно-защитные зоны высоковольтных линий электропередач

Согласно постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» предусмотрены следующие размеры охранных зон (в зависимости от напряжения ЛЭП):

Таблица 11

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/-400 | 30 |

На территории поселения установлены охранные зоны ВЛ 110 кВ,                ВЛ 35 кВ и ВЛ 10кВ.

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Санитарные разрывы магистральных трубопроводов устанавливаются согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*». Расстояния от газопроводов до жилой зоны, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопроводов.

В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О газоснабжении в Российской Федерации», ст.90 п.6 Земельного Кодекса Российской Федерации, Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017г. №1083 устанавливаются охранные зоны. Вдоль линейной части магистральных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны. Вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа – в виде территорий, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны. Минимальные расстояния до зданий и сооружений в соответствии с СП 36.13330.2012 Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* в зависимости от диаметра трубы газопровода.

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до городов и других населенных пунктов, коллективных садов и дачных поселков, тепличных комбинатов, отдельных общественных зданий с массовым скоплением людей, отдельных малоэтажных зданий, сельскохозяйственных полей и пастбищ, а также полевых станов устанавливаются:

для трубопроводов 1 класса:

при диаметре до 300 мм - от 75 до 100 метров;

при диаметре 300 мм - 600 мм - от 125 до 150 метров;

при диаметре 600 мм - 800 мм - от 150 до 200 метров;

при диаметре 800 мм - 1000 мм - от 200 до 250 метров;

при диаметре 1000 мм - 1200 мм - от 250 до 300 метров;

при диаметре более 1200 мм - от 300 до 350 метров;

для трубопроводов 2 класса:

при диаметре до 300 мм - 75 метров;

при диаметре свыше 300 мм - от 100 до 125 метров.

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до магистральных оросительных каналов, рек, водоемов и водозаборных сооружений устанавливаются 25 метров.

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов, предназначенных для транспортировки сжиженных углеводородных газов, до городов, населенных пунктов, дачных поселков и сельскохозяйственных угодий (санитарные полосы отчуждения) устанавливаются:

при диаметре до 150 мм - от 100 до 150 метров;

при диаметре 150 - 300 мм - от 175 до 250 метров;

при диаметре 300 - 500 мм - от 350 до 500 метров;

при диаметре 500 - 1000 мм - от 800 до 1000 метров.

Рекомендуемые минимальные расстояния при наземной прокладке магистральных трубопроводов, предназначенных для транспортировки сжиженных углеводородных газов, увеличиваются в 2 раза для I класса и в 1,5 раза для II класса.

Согласно СП 36.13330.2012 Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса.

Согласно «Правилам охраны магистральных газопроводов» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017г. № 1083) охранные зоны объектов магистральных газопроводов устанавливаются - вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны. вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.

В охранных зонах запрещается:

а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;

з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом "ж" пункта 6 настоящих Правил, разводить костры и размещать источники огня;

к) огораживать и перегораживать охранные зоны;

л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, за исключением объектов, указанных в подпунктах "д" - "к" и "м" пункта 6 настоящих Правил;

м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.

В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод (далее - разрешение на производство работ), допускается:

а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;

б) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;

в) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;

г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта;

д) сооружение запруд на реках и ручьях;

е) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота;

ж) размещение туристских стоянок;

з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;

и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;

к) прокладка инженерных коммуникаций;

л) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов;

м) устройство причалов для судов и пляжей;

н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны;

о) проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

В целях получения разрешения на производство работ организация или физическое лицо, намеревающиеся производить указанные в пункте 6 настоящих Правил работы, обязаны обратиться к собственнику магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод, с письменным заявлением не менее чем за 20 рабочих дней до планируемого дня начала работ.

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений и сооружений должны соблюдаться минимальные расстояния от указанных объектов до магистрального газопровода, предусмотренные нормативными документами в области технического регулирования.

В охранных зонах собственник, или иной законный владелец земельного участка может производить полевые сельскохозяйственные работы и работы, связанные временным затоплением орошаемых сельскохозяйственных земель, предварительно письменно уведомив собственника магистрального газопровода или организацию, эксплуатирующую магистральный газопровод.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» - для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Согласно СП 36.13330.2012 Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, расстояния от ГРС до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопроводов (Таблица 12).

Таблица 12

| Минимальные расстояния, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От ГРС |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс газопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| l |  |  |  |  |  | ll |  |
| Условный диаметр газопровода, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 и менее | 300-600 | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 | 1200-1400 | 300 и менее | св.300 |
| 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 100 | 125 |

На территории поселения установлены:

- Охранная зона газового коллектора от ГУ1 до ГУ5 Староминского месторождения. Реестровый номер 23:00-6.423;

- Охранная зона газопровода-отвода р.Сосыка – станица Староминская. Реестровый номер 23:00-6.283;

- Охранная зона газопровода-отвода станица Староминская – х. Куликовский. Реестровый номер границы 23:19-6.867;

- Охранная зона отвода к ГРС АО им. Ильича (автоматическая Газораспределительная станция (АГРС-1) АО им. Ильича на ГУ-6 Староминского месторождения). Реестровый номер 23:19-6.1044.

## 3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

На территории поселения, в соответствии с постановлением «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» № 17 от 10 января      2009 года, постановлением «Об утверждении Правил определения местоположения береговой линии (границы водного объекта), случаев и периодичности ее определения и о внесении изменений в Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос» № 377 от 29 апреля 2016 года, ст.65  Водного, постановлением «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» № 1492-П от 15 июля  2009 года установлены водоохранные зоны:

- Прибрежная защитная полоса реки Сосыка. Реестровый номер 23:00-6.395;

- Водоохранная зона реки Сосыка. Реестровый номер 23:00-6.409;

- Прибрежная защитная полоса балки без названия южнее поселка Западного. Реестровый номер границы 23:19-6.884;

- Водоохранная зона балки без названия южнее поселка Западного. Реестровый номер границы 23:19-6.919;

- Прибрежная защитная полоса балки Конихристова. Реестровый номер границы 23:00-6.293;

- Водоохранная зона балки Конихристова. Реестровый номер границы 23:00-6.359.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

## 4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Границы и режим ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются согласно утверждаемому проекту ЗСО водного объекта. Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения разрабатывается на основе требований СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом строгого режима, для водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от водонапорных башен – 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать в обе стороны от крайних линий водовода:

при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водовода до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водовода более 1000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водовода.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

-посадка высокоствольных деревьев;

-все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

-прокладка трубопроводов различного назначения;

-размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

-проживание людей;

-применение удобрений и ядохимикатов;

Во втором поясе ЗСО не допускается:

-размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

-применение удобрений и ядохимикатов;

-рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленно-селитебной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

## 5. Зоны залегания полезных ископаемых

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Федеральному Закону о внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О недрах» (принят Госдумой РФ 08.02.1995 г.).

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Западного сельского поселения, согласно Закону Российской Федерации «О недрах» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Минерально-сырьевые ресурсы территории Западного сельского поселения представлены углеводородным сырьем и нерудными полезными ископаемыми.

Данные по поселению приведены ниже в таблицах.

Распределенный фонд недр на территории поселения

Таблица 12.1

| № п/п | Дата регистрации лицензии | Срок окончания лицензии | Лицензия | Предприятие | Целевое назначение и вид работ | Местоположение участка недр, населенный пункт | Водозаборные скважины, попадающие в границы СП | Статус участка | Вид полезного ископаемого | Месторождение | Статус месторождения | Утвержденные запасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02.04.2012 | 02.04.2037 | КРД 04325 ВЭ | ОАО "Имени Ильича" | Добыча подземных вод для технологического обеспечения водой сельскохозяйственного объекта | Ленинградский р-он, окрестности ст. Ленинградской (скважины №№ 4322, 4323), х. Западного (скважины №№ 6178, 5876), х. Куликовского (скважины №№ 35006, 35007) | скважины №№ 4322, 4323, 6178, 5876 | Горный отвод | вода пресная | неосвоенное | территориальный | не утверждались |
| 2 | 01.04.2013 | 01.04.2038 | КРД 04501 ВЭ | ООО "Ленинградский Водоканал" | Добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения сельских населенных пунктов | Ленинградский р-он, ст. Ленинградская, головной водозабор (скважины №№ 30443, 30444, 1187, 46545, 78654, 78655, 78837, Д-109-86), водозабор № 2 (скважины №№ 6133, 10155), водозабор СКВО (скважины №№ СКВО 1, СКВО 2, СКВО 3), одиночные скважины пос. Образцовый (скважины №№ 5808, 7821, 7839), х. Белый (скважины №№ 3386, 4865), х. Западный скважина № Д-174-90/1, х. Андрющенко (скважина № 4843), х. Восточный (скважина № 6766), х. Краснострелецкий (скважина № 6400), пос. Моторный (скважина № 7182), х. Ромашки (скважина № 7185), пос. Уманский (скважина № 3904) | скважины №№ Д-174-90/1, 7182, 7185 | Горный отвод | вода пресная | неосвоенное | территориальный | не утверждались |
| 3 | 10.08.2018 | 10.08.2043 | КРД 80905 ВЭ | ОАО "Имени Ильича" | Для добычи подземных вод с целью технологического обеспечения водой объекта сельскохозяйственного назначения | Ленинградский р-он, х. Западный (скважина № ИИ/2017/100), х. Ромашки (скважина № ИИ/2017/130) | скважины №№ ИИ/2017/100, ИИ/2017/130 | Горный отвод | вода пресная | неосвоенное | местный | не утверждались |
| 4 | 27.03.2024 | 15.03.2049 | КРД 022752 ВЭ | ООО "Первомайская ИПС" | Разведка и добыча подземных вод, используемых для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения | ст. Ленинградская, СЗ окраина, скважина № 7537 | скважина № 7537 | Горный отвод | вода пресная | неосвоенное | местный | не утверждались |

Нераспределенный фонд недр на территории поселения

Таблица 12.2

| № п/п | Статус участка | Месторождение | Вид полезного ископаемого | Статус месторождения | Утвержденные запасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контур месторождения | Староминское | газ, конденсат | территориальный | свободный газ – 56 млн. м3 геологических по категориям А+В+С1, конденсат – 1 тыс. т геологических по категориям А+В+С1 (протокол ГКЗ РФ № 103 от 20.11.1992 г.) |
| 2 | Контур месторождения (месторождение разрабатывается КРД 04034 НЭ, горный отвод расположен за пределами Западного СП) | Ленинградское | газ, конденсат | территориальный | свободный газ – 52 млн. м3 геологических по категориям А+В+С1 (протокол ГКЗ РФ № 103 от 20.11.1992 г.) |
| 3 | Контур подсчета запасов | Ленинградское | кирпичные глины | местный | кирпичные суглинки – 1173,4 тыс. м³ по категориям А+В+С1 (протокол ТКЗ № 13 от 30.09.1974 г.) |
| 4 | Контур подсчета запасов | Сосыкское | кирпичные глины | местный | кирпичные глины – 302,1 тыс. м³ по категориям А+В+С1, 844,3 тыс. м³ по категории С1, (протокол ТКЗ № 15 от 21.12.1990 г.) |

## 6. Иные зоны, установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

К иным зонам с особыми условиями использования относятся:

- придорожная полоса;

- приаэродромная территория;

- зона наблюдений радиационных объектов;

- другие зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Полоса отвода автомобильных дорог

Согласно ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Придорожная полоса автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.20007 №257-ФЗ придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

На территории сельского поселения расположены автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения «ст-ца Староминская –ст-ца Ленинградская – ст-ца Павловская», «Подъезд к х. Ромашки», «Подъезд к х. Западный», для которых установлены придорожные полосы размером 75 м.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Установленная приаэродромная территория и зона наблюдений радиационных объектов на территории Западного сельского поселения Ленинградского района отсутствуют.

## 7. Границы зон затопления, подтопления

Согласно Постановлению Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О землеустройстве».

При подготовке предложений учитываются:

а) геодезические и картографические материалы, выполненные в соответствии с Федеральным законом «О геодезии и картографии», а также данные обследований по выявлению паводкоопасных зон;

б) данные об отметках характерных уровней воды расчетной обеспеченности на пунктах государственной наблюдательной сети;

в) данные об отметках характерных уровней воды расчетной обеспеченности из фондовых материалов гидрологических и гидрогеологических изысканий под размещение населенных пунктов, мелиоративных систем, линейных объектов инфраструктуры, переходов трубопроводов, мостов;

г) данные проектных материалов, подготовленные в целях создания водохранилищ;

д) сведения, содержащиеся в правилах использования водохранилищ;

е) расчетные параметры границ затоплений пойм рек, определенные на основе инженерно-гидрологических расчетов;

ж) параметры границ подтоплений, определенные на основе инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах.

На момент внесения изменений 2024 г. установлены следующие зоны:

- Зона затопления территории х. Западный Западного сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края при половодьях и паводках р. Сосыка 1% обеспеченности. Реестровый номер границы 23:19-6.1120;

- Зона подтопления территории х. Западный Западного сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края при половодьях и паводках р. Сосыка 1% обеспеченности. Реестровый номер границы 23:19-6.1122.

В соответствии со ст. 67.1 п. 6 Водного кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

## 8. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

На территории Западного сельского поселения Ленинградского района расположено 2 объекта культурного наследия (архитектура, история, монументальное искусство), которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

По существующим данным государственного списка, списка выявленных памятников и материалам инвентаризации муниципального образования Ленинградского района на территории Западного сельского поселения расположены 2 объекта историко-культурного наследия (археология).

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия разработанного в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов правительства Российской Федерации» (далее – Положение).

Руководствуясь пп.4,5,6,7 Положения необходимо предусматривать разработку проекта зон охраны на каждый объект культурного наследия, расположенный в границах Западного сельского поселения.

При разработке проектов детальной планировки и проектов строительства отдельных объектов, проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, отводе земельных участков под строительство учитывать необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 5.1, 34, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников.

Согласно ст. 11 п.3  Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года            № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» (далее – Закон КК) до разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия в установленном федеральным законодательством порядке в качестве предупредительной меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия в зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны:

1) для объектов археологического наследия:

а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

в) курганы высотой:

- до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

- до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру;

- до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру;

- свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его периметру;

г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за исключением объектов археологического наследия), - 40 метров от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру.

В границах зон охраны объекта археологического наследия, установленных ст.11 Закона КК, до утверждения в установленном порядке границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон допускаются по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта археологического наследия, в том числе сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению территории, не нарушающие природный ландшафт.

При проведении сельскохозяйственных работ в границах зон охраны объекта археологического наследия на глубину пахотного горизонта почвы, согласование с краевым органом охраны объектов культурного наследия не требуется.

Проектирование, строительство, реконструкция на территории, расположенной на расстоянии менее 40 метров от объекта культурного наследия (за исключением объекта археологического наследия), осуществляются после разработки и утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.

Все виды работ на памятниках истории и культуры и в их охранных зонах необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

В соответствии со ст. 6 Закона «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» от 14.01.1993 № 4292-1, Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ в целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они расположены, органами местного самоуправления устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия), не имеющих утвержденные зоны охраны, устанавливаются защитные зоны, являющиеся территориями, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам), запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от указанных расстояний, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные участки, в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.

Статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ определяется ряд требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, а также устанавливается особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, а именно:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Рекомендации по эксплуатации и сохранению объекта культурного наследия:

- экскурсионный показ;

- своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения нормального технического состояния памятника;

- благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности  памятника;

- использовать преимущественно по первоначальному назначению;

- все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

## 9. Зоны охраняемых объектов

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты.

## 10. Зона земель особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с Земельным кодексом, федеральными законами.

На территории Западного сельского поселения Ленинградского района расположено 2 объекта культурного наследия (архитектура, история, монументальное искусство), которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

По существующим данным государственного списка, списка выявленных памятников и материалам инвентаризации муниципального образования Ленинградского района на территории Западного сельского поселения расположены 2 объекта историко-культурного наследия (археология).

# 2.2.4 Демографический потенциал территории

В настоящем проекте произведен пересчет численности населения на расчетный срок генерального плана Западного сельского поселения с учетом существующего положения и перспектив развития рассматриваемой территории.

Численность населения поселения по состоянию на 01.01.2024 г. составила 1091 человек. С момента разработки утвержденного генерального плана убыль численности населения составила 6,4 % к уровню 2009 г.  В действующем генеральном плане прогноз численности населения был выполнен на срок первой очереди строительства – 2019 год, расчетный срок – 2029 год и перспективу 2044 год. Так, согласно генеральному плану поселения численность населения к 2019 году  и 2029 году должна была составить 1230 человек и 1385 человек соответственно, за расчетный срок генерального плана 2044 год – 1598 человек.

Анализ динамики численности населения за прошедший период показал, что заложенные в ранее разработанном генеральном плане ожидания роста населения по всем этапам реализации были завышены.

С момента начала реализации генерального плана претерпели изменения ряд законодательных актов в области льготного обеспечения заинтересованных лиц земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно и в аренду без проведения торгов. В настоящее время выделены отдельные категории населения, имеющие льготы при получении земельных участков:

- в рамках социальной поддержки (многодетные семьи, молодые семьи, дети-сироты, инвалиды);

- военнослужащие,  заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лицо, проходящее (проходившее) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющее специальное звание полиции, удостоено звания Героя Российской Федерации или награждено орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющиеся ветераном боевых действий;

- другие категории населения, предусмотренные законодательством.

На сегодняшний день, в границах поселения присутствует дефицит территориальных ресурсов для льготного обеспечения вышеперечисленных категорий граждан земельными участками. Решениями генерального плана предусматривается развитие жилых зон с параметрами планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения и объектами социальной инфраструктуры, что позлит реализовать обязательства администрации муниципального образования в отношении льготного обеспечения заинтересованных лиц земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, а также зарезервировать новые жилые зоны для расселения нового населения.

Также в рамках настоящего проекта внесения изменений в генеральный план расчетный срок генерального плана скорректирован, и срок реализации определен   2044 год.

С учетом вышеизложенного, считаем целесообразным для дальнейших расчетов скорректировать принятый в действующем утвержденном генеральном плане прогноз численности населения сельского поселения. Численность населения базового периода принята на уровне численности населения по состоянию на 01.01.2024 г. - 1091 человек, расчетный срок генерального плана – 2044 год.

Существующая и проектная численность населения муниципального образования Дербентское сельское поселение представлена в таблице 13.

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |  | Прирост численности населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый период | Расчетный срок | Абсолютный, чел. | Относительный, % |
| 1 | х.Западный | 924 | 924 | 0 | 0 |
| 2 | х.Ромашки | 167 | 271 | 104 | 62,3 |
| Итого |  | 1091 | 1195 | 104 | 9,5 |

Таким образом, поступательный рост численности населения будет обеспечен за счет развития жилых зон поселения. За счет развития селитебных функций и освоения жилой зоны проектом полагается рост численности населения до 1195 человек.

Для экономического и социального планирования большое значение имеет прогноз будущего состава населения. В настоящем проекте такой прогноз производится методом «возрастной передвижки» (или «передвижки возрастов»). Метод состоит в том, что исходная численность и структура населения «передвигается» в будущее, уменьшаясь при этом за счет умерших (и уехавших) и пополняясь за счет родившихся (и приехавших).

Существующая и перспективная

структура возрастного состава населения

Таблица 14

| Возрастная структура населения | Базовый период |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % от общей численности | Чел. | % от общей численности |
| Население моложе трудоспособного возраста | 324 | 29,7 | 345 | 28,9 |
| Население в трудоспособном возрасте | 416 | 38,1 | 484 | 40,5 |
| Население старше трудоспособного возраста | 351 | 32,2 | 366 | 30,6 |
| Итого по поселению | 1091 | 100 | 1195 | 100,0 |

Следует отметить, что если доля населения пенсионного возраста (даже при самых различных вариантах демографического развития), с высокой долей вероятности, является предопределенным процессом, то доля населения младшей возрастной группы является вероятностной оценкой, которая может меняться и реагировать изменения основных демографических показателей естественного воспроизводства населения.

# 2.2.5 Планируемое социально-экономическое развитие

# 2.2.5.1 Жилищное строительство

Генеральным планом поселения определены площади жилых зон предназначенных для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и производственных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, размещения улиц, площадей, парков, скверов, бульваров и других мест общего пользования.

Расчет нового жилищного строительства на расчетный срок произведен исходя из прогнозируемой численности населения поселения, развития жилых зон и расчетной нормой средней жилищной обеспеченности.

Для развития нового жилищного строительства предлагается использование незастроенных существующих и проектных территорий в границах населенных пунктов. В соответствии с решениями настоящего проекта  для развития нового жилищного строительства на расчетный срок предусматривается выделение территорий для индивидуального жилищного строительства общей площадью 5,25 га в х.Ромашки. На перспективу застройка индивидуальными жилыми домами останется приоритетным типом застройки, где основным типом для нового строительства принимается дом усадебного типа со средним минимальным размером земельного участка при доме 0,15 га. В соответствии с нормативами градостроительного проектирования при размере приусадебного участка  – 0,15 га плотность населения при среднем коэффициенте семейности 3 – 15 чел/га.

Выделение территорий и выбор площадок нового жилищного строительства осуществлены с учетом предложений органов местного самоуправления поселения

Согласно нормативам градостроительного проектирования расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажных жилых домов, в том числе индивидуальных, находящихся в частной собственности не нормируются. Проект объемов нового жилищного строительства определен, исходя из прогноза жилищной обеспеченности для нового жилищного строительства, который определен на уровне 30 м2  на человека. Данная норма площади жилого дома и квартиры в расчете на одного человека определена для типа жилого дома и квартиры по уровню комфорты – массовый (эконом-класс).

На протяжении прогнозного периода жилой фонд на расчетный срок, согласно расчетным данным, должен увеличиться на 3,12 тыс. м2, соответственно средний ежегодный прирост должен составлять не менее 0,2 тыс. м2.

При полной реализации намеченных мероприятий в области нового жилищного строительства ориентировочная площадь жилого фонда сельского поселения к расчетному сроку генерального плана составит 24,61 тыс. м2 (Таблица 15).

Таблица 15

| Показатель | Базовый период | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 1091 | 1195 |
| Площадь жилищного фонда, на начало периода, тыс. м2, в т.ч. | 21,49 | 24,61 |
| индивидуальная жилая застройка (не более 3 этажей) с приусадебными земельными участками | 20,83 | 23,95 |
| многоквартирная малоэтажная жилая застройка (не более 4 эт., включая мансардный ) | 0,66 | 0,66 |
| Новое жилищное строительство, тыс. м2 |  | 3,12 |
| Средняя жилищная обеспеченность, м2/чел. | 19,7 | 20,6 |
| Среднегодовой ввод в эксплуатацию жилищного фонда в течение периода, тыс. м2 |  | 0,2 |

К расчетному сроку за счет реализации мероприятий, предусмотренных проектными решениями настоящего проекта в области жилищного строительства, жилищная обеспеченность достигнет уровня 20,6 м2/чел.

# 2.2.5.2 Планируемое социально-экономическое развитие

Дальнейшие тенденции и приоритеты экономического развития поселения будут развиваться в рамках сформировавшихся направлений. Основу специализации территории и в перспективе будет составлять сельскохозяйственное производство с преобладанием растениеводческой отрасли. Также перспективы развития поселения неразрывно связаны с усилением роли промышленного производства - развитие производственных мощностей по переработке получаемого сельскохозяйственного сырья.

Согласно намеченным направлениям, развитие планируемой территории предлагается на имеющихся природных ресурсах, в первую очередь благоприятных для ведения отраслей сельскохозяйственного производства. Развитие сельскохозяйственной отрасли во многом связано с реализацией аграрного потенциала в части интенсификация производства зерновых культур.

С точки зрения сбалансированного развития всей аграрной системы принципиальное значение имеет сохранение и развитие отрасли животноводства. В силу складывающихся тенденций главными товарными отраслями животноводства останутся молочно-мясное скотоводство.

Дополнительным источником экономического роста будет развитие переработки сельскохозяйственного сырья.

Кроме развития сельхоз предприятий необходимо поддерживать существующие крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, которые на данном этапе развития играют существенную роль в экономике. В мелких товарных формах сельскохозяйственной отрасли идет приток рабочей силы, земельные участки расширяются, объем производства наращивается, однако, уровень товарности остается низким.

Немаловажное значение для экономики сельского поселения играют предприятия малого бизнеса, которые привлекают инвестиции на развитие производств, на введение новых мощностей, приобретение оборудования. Значение предприятий малого бизнеса обусловлено  меньшими объемами капиталовложений, быстрыми сроками окупаемости. Увеличение количества субъектов малого предпринимательства повлечет за собой снижение безработицы и формирование более устойчивой экономики.

На современном этапе наиболее привлекательной для представителей малого бизнеса остается непроизводственная сфера деятельности.  Почти половина общего количества малых предприятий специализируются на торговле. Приоритетными направлениями развития предпринимательской деятельности должны стать оказание производственных, коммунальных, бытовых услуг и услуг общественного питания.

# 2.2.5.3 Развитие социальной инфраструктуры

В рамках настоящего проекта была скорректирована прогнозируемая численность населения Западного сельского поселения на расчетный срок до 2044 г. – 1195 человек.

В утвержденном документе территориального планирования были определены параметры расчетных нормативов обеспеченности населения и доступности объектами культурно-бытового и социального обслуживания, принятые на основании нормативов градостроительного проектирования, действующих на момент разработки документации. В настоящее время, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, внесены изменения в нормативы градостроительного проектирования всех уровней, что в свою очередь требует пересмотра расчетных параметров.

В связи с пересмотром перспективной численности населения на расчетный срок и анализом существующего размещения объектов культурно-бытового и социального обслуживания населения, скорректированы и произведены расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культурно-бытового и социального обслуживания населения с поправкой на действующие нормативные документы.

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного постоянного населения использовались следующие нормативные документы:

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные Приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края № 78 от 16.04.2015 г. (с изменениями на 26.02.24 г.);

- Местные нормативы градостроительного проектирования Ленинградского района, утвержденные Решением Совета муниципального образования Ленинградский район № 90 от 26.10.2017 г. (с изменениями на 26.05.2022);

- Местные нормативы градостроительного проектирования Западного сельского поселения Ленинградского района, утвержденные Решением Совета муниципального образования Ленинградский район от 29 сентября 2022 г. № 65;

Существующее положение принято на уровне предоставленных данных администрацией поселения. Проектная минимальная потребность населения в учреждениях культурно-бытового обслуживания и социального обеспечения скорректирована с учетом действующего законодательства в области градостроительного проектирования.

Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами культурно-бытового и социального обслуживания населения представлены в таблице 16.

Таблица 16

| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Нормативная потребность на 1 тыс. человек | Нормативная потребность населения на расчетную численность населения | Мощность действующего объекта | Дополнительная потребность на перспективу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, всего, в том числе: | место | 43 | 52 | 62 | 3 |
|  | х.Западный |  |  | 40 | 37 | 3 |
|  | х.Ромашки |  |  | 12 | 25 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, кадетские училища, всего, в том числе | учащиеся | 129 | 154 | 140 | 14 |
|  | х.Западный |  |  | 119 | 140 | 0 |
|  | х.Ромашки |  |  | 35 | 0 | 35 |
| 3 | Внешкольные учреждения, всего, в. т.ч. | место | 10% от общего числа школьников | 16 | 0 | 16 |
|  | х.Западный |  |  | 12 |  | 12 |
|  | х.Ромашки |  |  | 4 |  | 4 |
| Учреждения здравоохранения и социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФАП | объект | 32 | 1 | 2 | 0 |
|  | х.Западный |  |  | 1 | 1 | 0 |
|  | х.Ромашки |  |  | 1 | 1 | 0 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Спортивные залы | кв.м пола | 69,3 | 82,81 | 259 | 18,78 |
|  | х.Западный |  |  | 64,03 | 258,60 | 0,0 |
|  | х.Ромашки |  |  | 18,78 | 0,00 | 18,8 |
| 6 | Плоскостные спортсооружения | площадь игровой зоны, м2 | 243,75 | 291,3 | 1 500 | - |
|  | х.Западный |  |  | 225,23 | 1 500 | 0,00 |
|  | х.Ромашки |  |  | 66,06 |  | 66,06 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Клубы | посетительских мест | 230 | 275 | 250 | 25 |
|  | х.Западный |  |  | 213 | 250 | 0 |
|  | х.Ромашки |  |  | 62 | 0 | 62 |
| 8 | Библиотека | тыс. единиц хранения | 6 | 7,17 | 9,80 | 0,00 |
|  | х.Западный |  |  | 5,5 | 9,8 | 0,0 |
|  | х.Ромашки |  |  | 1,6 |  | 1,6 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 300 | 358,50 | 144,00 | 214,50 |
|  | х.Западный |  |  | 277,2 | 124,0 | 153,2 |
|  | х.Ромашки |  |  | 81,3 | 20,0 | 61,3 |
| 10 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 48 | 0 | 48 |
|  | х.Западный |  |  | 37 | 0 | 37 |
|  | х.Ромашки |  |  | 11 | 0 | 11 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 8 | 0 | 8 |
|  | х.Западный |  |  | 6 | 0 | 6 |
|  | х.Ромашки |  |  | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Пожарное депо | пож.депо/автомобиль | 1 депо по 2 авто | 1 депо по 2 авто |  | 1 депо по 2 авто |
|  |  |  | Sнп= до 2 тыс. га при численности населения до 5 тыс. чел. |  |  |  |
| 13 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 0,29 | 0,51 | 0,00 |

Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы. Согласно разделу 4 НГП Краснодарского края расчет показателя минимальной обеспеченности в образовательных учреждениях производится, опираясь на данные возрастно-полового состава населения на год, предшествующий расчетному. При количественных данных возрастного состава детского населения Ленинградского района (сельское население) по статистическим данным на 01.01.2024 г. обеспеченность на 1000 населения местами в дошкольных и общеобразовательных учреждениях должна составить не менее 43 места и 129 мест соответственно.

Из расчета минимально допустимого уровня  обеспеченности объектами местного значения в области образования потребность в образовательных учреждениях на расчетный срок генерального плана составит:

- детские дошкольные учреждения из расчета уровня обеспеченности не менее 43 мест на 1 тыс. чел. – 52 места;

- общеобразовательные школы из расчета уровня обеспеченности не менее 129 мест на 1 тыс. чел. – 154 места.

Из образовательных учреждений на территории поселения размещены дошкольное и общеобразовательное учреждения проектной мощностью 62 и 140 мест соответственно, что в полном объеме позволит обеспечить потребность населения в образовательных учреждениях. В рамках настоящего проекта дополнительное развитие сети образовательных организаций поселения за счет нового строительства не предусматривается.

Обеспеченность младших возрастных групп внешкольными учреждениями предусматривается за счет сохранения существующих муниципальных учреждений дополнительного образования, а также за счет функционирования на базе общеобразовательного учреждения и учреждения культурно-досугового типа внеурочной деятельности для лиц младших возрастных групп.

Необходимость размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения решается на уровне субъекта Российской Федерации, и размещаются по заданию на проектирование. Все объекты здравоохранения, расположенные на территории сельского поселения относятся к объектам регионального значения, которые планируются к размещению документами территориального планирования субъекта Российской Федерации.

Развитие объектов культурно-досугового типа связано в первую очередь с обновлением основных фондов, развитие библиотечной за счет обновления книжных фондов.

Учреждения сферы административно-общественного обслуживания населения следует размещать в общественно-деловых зонах. Общественно-деловые зоны, в состав которых входят объекты административно-общественного назначения, сформированы как центры деловой и общественной активности, прилегающие к магистральным улицам, общественно-транспортным узлам.

Развитие других видов обслуживания – торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммунального хозяйства будут происходить по принципу сбалансированности спроса. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики территории.

Проектом внесения изменений в генеральный плана предусматривается сохранение существующих муниципальных учреждений обслуживания местного значения населения. При наличии спроса и для повышения уровня жизни населения на территории поселения возможно размещение дополнительных учреждений обслуживания за счет частных инвестиций. Развитие малого предпринимательства позволяет не только повысить уровень предоставляемых услуг, но и экономическую эффективность данного сектора экономики.

Перечень объектов социально-бытового и культурного обслуживания местного значения, предусматриваемый к размещению перечислен в разделе «Предложения по размещению объектов местного значения сельского поселения».

# 2.2.6 Развитие транспортной инфраструктуры

Железнодорожный транспорт

По южной границе сельского поселения проходит железная дорога Краснодар – Ейск. Железная дорога имеет хозяйственное значение и пассажирских перевозок не осуществляет.

Автомобильный транспорт

К зоне автодорог общего пользования Западного сельского поселения относятся территории придорожных полос и развязок автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения «ст-ца Староминская –ст-ца Ленинградская – ст-ца Павловская», «Подъезд к х. Ромашки», «Подъезд к х. Западный».

Схемой территориального планирования Краснодарского края, утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 года №438 (в редакции от 30 декабря 2022 года № 1053) на территории Западного сельского поселения Ленинградского района запланирована реконструкция указанных автомобильных дорог.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения городского и сельского поселений являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения утверждаться органом местного самоуправления муниципального района, если законом субъекта Российской Федерации вопрос осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения не отнесен к числу полномочий, закрепленных за сельским поселением. (Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)

Перечень  автомобильных дорог общего пользования местного значения Западного сельского поселения Ленинградского района приведен в таблице 6.

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Западного сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края запланированы ремонт и реконструкция автомобильных дорог местного значения.

- 2.2.7 Развитие инженерной инфраструктуры

- 2.2.7.1 Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Западного сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края на расчетный срок (2044 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схем электроснабжения на напряжение 110 кВ, 35 кВ и                10 кВ.

в). Определение основных показателей проекта.

В составе генерального плана развития Западного сельского поселения  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

1.	СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

2.	РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 17 и 18.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 17

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2029г. |
| х. Западный |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 523 |
|  | - проектируемый | 161 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |
|  | - существующий | 207 |
|  | - проектируемый | 142 |
| 3 | Наружное освещение | 11 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 741 |
|  | б) Проектируемые | 303 |
|  | Итого: а) + б) | 1044 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 731 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от следующих подстанций:

- ПС-110/35/10 кВ "Ленинградская" мощностью 2х16,0 МВА;

- ПС-110/10 кВ "Ромашки" мощностью 10,0 МВА;

- ПС-35/0,4 кВ "Заводская" мощностью 2х1,0 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы на ПС 110/35/10 кВ «Ленинградская»:

-	Замену силовых трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2x16,0 МВА на трансформаторы мощностью 2x25,0 МВА.

-	Замену ОД и КЗ 110 кВ в цепях трансформаторов Т-1, Т-2 на элегазовые выключатели 110 кВ.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть ВЧ-связь и телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Ленинградских электрических сетей.

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

-	строительство к 2020 году 2 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 200 кВт;

-	строительство к 2020 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,24 км;

-	строительство к 2030 году одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 160 кВт;

-	строительство к 2030 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,33 км.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия Ленинградскими электрическими сетями (ОАО «Кубаньэнерго»).

Основными направлениями развития электроснабжения Западного сельского поселения на перспективный период являются:

-	снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

-	создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Линии 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ

Трассы ВЛ-110, ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к III району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 23,50 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 15,27 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 6,00 км (для х. Западный).

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 0,57 км (для х. Западный).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей хутора Западный приведена на чертеже.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 18

| №№ п/п | - Показатели | Ед. измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Западный |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 6,4 | 9,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,9 | 3,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4,5 | 6,0 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6925 | 8277 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4877 | 5422 |

- 2.2.7.2 Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Западного сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование.

Источником газоснабжения населенных пунктов Западного сельского поселения Ленинградского района будет являться существующая ГРС Западная.

Давление газа на выходе из ГРС Западная – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Западного сельского поселения Ленинградского района осуществляется по существующим газопроводам среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

По территории поселения проходят следующие магистральные газопроводы:

- газовый коллектор от ГУ1 до ГУ5 Староминского месторождения;

- газопровод-отвод р.Сосыка – станица Староминская;

- газопровод-отвод станица Староминская – х. Куликовский;

- отвод к ГРС АО им. Ильича (автоматическая Газораспределительная станция (АГРС-1) АО им. Ильича на ГУ-6 Староминского месторождения).

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

Хутор Западный Ленинградского района газифицирован природным газом. Процент газификации составляет 90%.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

-	ГРС Западная.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода среднего давления. На территории х.Западный - 2 ГРП и 2 ШРП.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Ленинградскаярайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

-	технологические нужды промышленности;

-	хозяйственно-бытовые нужды населения;

-	энергоноситель для теплоисточников.

На расчетный срок все населенные пункты сельского поселения будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития производства.

Мощность существующей ГРС ст.Ленинградской позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения и реконструкции ГРС.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 19

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - хутор Западный | -«- | 1130 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 20

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - хутор Западный | -«- | 2033 |

Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

Таблица 21

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 90 | 100 |
| 2 | Потребление газа по Западному с/п - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 2548 |
|  | - хутор Западный | -«- | - | 2033 |
|  | - хутор Ромашки | -«- | - | 515 |
| 3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП,ШРП | ГРС,ГРП,ШРП |
| 4 | Протяженность сетей среднего давления по поселению, в том числе | км | 14,3 | 16,9 |
|  | - хутор Западный | км | 5,8 | 8,4 |
|  | - хутор Ромашки | км | 8,5 | 8,5 |

- 2.2.7.3 Водоснабжение и водоотведение бытовых стоков

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и водоотведения Должанского сельского поселения Ейского района Краснодарского края на стадии генерального плана на основании справок и схем существующих сетей водопровода и канализации.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и водоотведения» приняты в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

методическими указаниями МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

методическими указаниями МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- 2.2.7.3.1 Водоснабжение

Существующее положение х. Западный

Водоснабжение населения х. Западный в настоящее время осуществляется из подземных вод артезианских скважин.

Согласно справки МУПЖКХ на территории пробурено и эксплуатируются 2 артскважины  дебитом 25м3/час, имеются две водонапорные башни Рожновского  V=18м3.

Место размещения существующего водозабора (территория МТФ) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Существующие сети проложены по хутору тупиковые из труб Ø32-50-100-200мм разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент.

Магистральные и уличные водопроводные сети находятся в аварийном, изношенном состоянии(80%) и не обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети,

Питьевая вода подается населению не гарантированного качества, вода подается без очистки.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом - 80%.

Протяженность существующей водопроводной сети составляет 12,6км.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения х. Западный, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана с учетом развития на расчетный срок до 2029г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения потребителей хутора.

Источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расчетное водопотребление принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* табл. 1 и СНиП 2.04.01-85*, приложение 3 с учетом планируемого количества населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

на современное состояние Q=172,24м3/сут.;

на расчетный срок Q=318,98м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

В связи с высокой степенью изношенности оборудования и трубопроводов (до 85%) и сверхнормативным сроком его эксплуатации (свыше 30 лет при норме 20 лет) сложилась крайне сложная и напряженная обстановка с обеспечением населения поселения питьевой водой.

Основные стратегические мероприятия в рамках реализации стратегии:

1. Реконструкция или замена магистральных и разводящих водопроводных сетей.

2. Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

3. Модернизация и реконструкция водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению затрат на производство воды и ее сверхнормативных потерь.

Учитывая сведения, приведенные в стратегии развития  Западного сельского поселения, для обеспечения  расчетных  расходов для населения х. Западный  в полном  объёме на хозпитьевые нужды по проекту генерального плана предлагается пробурить один куст  артскважин с дебитом 25м3/час каждая (одна скважина – рабочая, одна - резервная).

Это обеспечит регулярную подачу воды потребителям и создаст противопожарный запас воды, обеспечив экономическую эффективность водозабора.

Проектом предлагается схема централизованного водоснабжения, учитывающая существующее положение.

В связи с расширением водоснабжения х. Западный по генеральному плану, возникла  необходимость в организации единого централизованного узла водозаборных сооружений производительностью  320,00м3/сутки.

Участок под узел водозаборных сооружений расположен в северо-восточной части хутора.

На площадке узла головных водозаборных сооружений располагаются:

1. Артскважины с насосной станцией I подъема – один куст артскважин.

2. Два резервуара хозпитьевого запаса воды.

3. Насосная станция II подъема с электролизной.

4. Фильтры-поглотители – 2 шт.

5. Трансформаторная подстанция.

6. Проходная с бытовками.

7. Зона санохраны.

Для водопотребления используюся подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Скважины на МТФ остаются локальными источниками водоснабжения этих предприятий.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Для обеззараживания воды на площадке головных водозаборных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть хутора.

Генеральным планом предусматривается строительство кольцевой и тупиковой водопроводной сети с включением  существующих сетей в расчетную схему для пропуска расхода воды на хозпитьевые нужды.

После строительства нового узла головных водозаборных сооружений необходимо используемые существующие сети переключить на новый узел водопроводных сооружений, а существующие скважины, срок службы которых истек, законсервировать и затампонировать.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения хутора расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 5 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Согласно СНиП 2.04.02-84*, п. 2.11., примечание и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22июля2008г)  для  хутора для наружного  пожаротушения предусматривается забор воды пожарными машинами из р. Сосыка

Пожарные депо расположены в х. Западный.

Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных машин к водотокам по дорогам с покрытием, и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5м3.

Водопроводная сеть

Водопровод в х. Западный проектируется хозяйственно-питьевой  низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая и тупиковая с учетом существующих водопроводных сетей из стальных электросварных труб Ø100мм по ГОСТ. 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001.

Общая протяженность водопроводной сети на расчетный срок составляет 10,00 км.

Водоводы в две нитки от узла водопроводных сооружений до кольцевой сети 2Ø100 , L=50,00м.

Объем работ по водопроводу по х. Западный

Таблица 22

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 100 | Сталь, полиэтилен | 10000,00 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2х100 | сталь | 100,00 |
| 3 | Узел водозаборных сооружений производительностью - 300м3/сут. |  |  | 1 |

Краткое описание проектируемого водозабора

Для х. Западный проектом предусматривается строительство головного узла водозаборных сооружений производительностью 300.м3/сут. Для этого необходимо пробурить один куст  артскважин с дебитом 25м3/час каждая (одна скважина – рабочая, одна - резервная).

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть станицы.

Для обеззараживания воды предусматривается электролизная установка с электролизерами ЭН-5. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

На площадке головных водозаборных сооружений располагаются:

1. Артезианские скважины с насосной станцией I подъема –1 куст артскважин.

2. Резервуары хозпитьевого запаса воды.

3. Насосная станция II подъема с электролизной.

4. Фильтры-поглотители – 2 шт.

5. Трансформаторная подстанция.

6. Проходная с бытовками.

7. Зона санохраны.

Участок под узел водозаборных сооружений расположен в северо-восточной части хутора.

Для обеспечения водой населения х. Ромашки в полном объёме проектом предлагается запроектировать водозабор производительностью 80,00м3/сутки в составе:

1. Артезианские скважины – 1 скважина проектируемая - рабочая, 1 скважина существующая - резервная с насосной станцией I подъема и бактерицидной установкой.

2. Водонапорная башня Рожновского-ВБР-25,18 - две штуки (1-проектируемая, 1- существующая).

Участок  под узел водозаборных сооружений расположен на южной окраине  х. Ромашки рядом с существующей артскважиной.

- 2.2.7.3.2 Водоотведение (канализация)

Существующая канализация

В хуторе централизованной канализации нет, население пользуется дворовыми уборными.

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации х. Западный и приняты решения по канализованию хутора Ромашки.

Расчетные расходы сточных вод для хуторов определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах.

Согласно произведенному расчету расход стоков составляет:

по х. Западный

на современное состояние Q=169,44м3/сут.;

С учетом  инженерной подготовки территории  проектом  канализации в х. Западный, для уменьшения глубины заложения канализационных сетей, запроектированы  канализационные  насосные  станции  перекачки.

Рельеф местности диктует строительство четырех насосных станций, глубиной заложения подводящего коллектора от 4м до 6м.  Насосные станции оборудуются погружными  хоз-фекальными  насосами.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации производительностью  300,00 м3/сут

Согласно генплана участок под очистные сооружения расположен на западной окраине хутора (см. графический материал).

Генпланом предлагается строительство очистных сооружений х. Западный, с включением  их в расчетный срок реализации генерального плана.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, разработанные предприятием ООО «Комплект экология».

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999г.).

ВВ        <3мг/л;

БПКпол     <3мг/л;

NH4→N<0,4мг/л;

NО3→N<9,1мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

-сброс очищенных сточных вод предусмотреть в водоем (водоприемником является р. Сосыка).

Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».

Рельеф местности не позволяет отвести  канализационные стоки от спортивного комплекса хутора в централизованную сеть канализации х. Западный, поэтому канализационные стоки  предлагается отводить на локальные очистные сооружения «ЭКО-М» или «БИОКСИ».

Канализационные стоки от общественных зданий и жилья х. Ромашки в количестве 70,00м3/сутки предлагается отводить на локальные очистные сооружения.

Очистные сооружения глубокой биологической очистки сточных вод для частных домов «ЭКО-М» или «БИОКСИ» производительностью от 1,00 до 50м3/сутки заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, разработаны предприятием ООО «Эколайн».

Сброс очищенных стоков предлагается на полив зеленых насаждений или в водоток.

Качество очищенной воды соответствует требованиям предъявляемым к сбросу в водоемы. Система очистки имеет сертификат соответствия.

Степень очистки стоков: по БПК5-3мг/л, по взвешенным веществам 3мг/л.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 8,00км.

Объемы  работ  по  канализации  х. Западный

Таблица 23

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 150-250 | полиэтил. | 5000,00 |
| 2 | Трубы напорные | 80-100 | полиэтил. | 3000,00 |
| 4 | Канализационная насосная станция | 6,0м | ж/бет. | 1 |
| 5 | Канализационная насосная станция | 2,0м | метал. | 3 |
| 6 | Канализационные очистные сооружения, Q=300,00м3 /сут |  |  | 1 |

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 24

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| х. Западный |  |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 172,24 | 318,98 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 141,24 | 262,98 |
|  | - на производственные нужды |  | 31,00 | 56,00 |
| 1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 320,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  | 320,00 |
| 1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-250 |
| 1.5 | Протяженность сетей | Км |  | 10,00 |
| Канализация |  |  |  |  |
| х. Западный |  |  |  |  |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 169,44 | 316,18 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 138,44 | 260,18 |
|  | - производственные сточные воды | - | 31,00 | 56,00 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | 300,00 |
| 2.3 | Протяженность сетей | км |  | 8,00 |

- 2.2.7.4 Теплоснабжение

Существующее положение

В состав Западного сельского поселения входит х. Западный и х.Ромашки.

Теплоснабжение х. Западный в настоящее время осуществляется от одной котельной, которая отапливает детский сад, школу, здание администрации и жилые дома. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ) .

Характеристики существующих котельных

Таблица 25

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| х. Западный |  |  |  |
| Котельная № 1 | 0,44 | 0,44 | Газ |
| Итого | 0,44 | 0,44 |  |

Проектное решение

Теплоснабжение объектов строительства в границах проектируемого генерального плана х. Западный предусматривается от одной существующей котельной и двенадцати новых районных котельных(блочных отдельно стоящих, встроенных), а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Согласно проекту проектируемые котельные будут обслуживать детский сад, Дом детского творчества, больницу, спортивную школу, гостиницу, общественные центры и магазины.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

1.	Отопление – 24 часа в сутки.

2.	Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22С.

2. Средняя температура отопительного периода – 0С.

3. Продолжительность отопительного периода – 169 дней.

Расчет тепловых нагрузок

на расчетный срок строительства

Таблица 26

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  | Всегосучетомпотерьвтсети | Тип котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на отопление |  | на вентиляцию |  | на горячее водоснабжение |  | Итого |  |  |  |
| х. Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,32 | - |  | 0,10 |  | 0,42 |  | 0,44 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,15 | 0,38 |  | 0,25 |  | 0,78 |  | 0,78 |  | Встроенная |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,09 | 0,16 |  | 0,12 |  | 0,37 |  | 0,39 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,24 | 0,20 |  | 0,10 |  | 0,54 |  | 0,57 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,16 | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,68 |  | 0,68 |  | Встроенная |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,08 | - |  | 0,03 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | Встроенная |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,08 | 0,04 |  | 0,05 |  | 0,17 |  | 0,18 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,08 | 0,12 |  | 0,07 |  | 0,27 |  | 0,27 |  | Встроенная |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,12 | - |  | 0,04 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | Встроенная |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,04 | - |  | 0,05 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | Встроенная |
| Котельная №11 (проектируемая) | 0,08 | 0,10 |  | 0,25 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | Встроенная |
| Котельная №12 (проектируемая) | 0,03 | - |  | 0,03 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | Встроенная |
| Котельная №13 (проектируемая) | 0,06 | 0,04 |  | 0,07 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | Встроенная |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 4,33 |  |  |

Для установки рекомендуется принимать сертифицированные  блочные котельные заводской готовности, в проектируемых котельных - оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источником тепла является новая проектируемая котельная.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 27

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| х. Западный |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001112 | 0,011647 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001112 | 0,011647 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,44 | 4,33 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,44 | 4,33 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 0,36 | 0,89 |

- 3. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории Западного СП возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- 3.1. Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории МО

Природные опасности в виде:

- землетрясений силой до 7 баллов;

- затопления;

- подтопления;

- просадочность;

- эрозия;

- сильного ветра силой до 42 м/с;

- природные пожары.

Анализ воздействия возможных источников ЧС природного характера.

К опасным природным геологическим и гидрологическим явлениям и процессам, возможным на рассматриваемой территории в соответствии с инженерно-геологическим районированием, относятся землетрясения, подтопления, затопления, просадочность, эрозионные явления.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического и гидрологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы», приведен

Таблица 28

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар; Деформация горных пород; Взрывная волна; Извержение вулкана; Нагон волн (цунами); Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников; Затопление поверхностными водами; Деформация речных русел |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок. | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. |
| Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов; Коррозия подземных металлических конструкций |
| Просадка в лессовых грунтах | Гравитационный | Деформация земной поверхности. Деформация грунтов |
| Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. Деформация речного русла |

Землетрясения.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карты ОСР-97(А), СниП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

Территории населенных пунктов тектонические разломы не пересекают (В соответствии со схемой неотектонического районирования (Л.И. Турбин, Н.В. Александрова, 1979г.).

На основании Приложения 1 «Методики оценки последствий землетрясений» «Сборника методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», Книга 1, 1994 г., землетрясение может привести к разрушениям зданий и сооружений проектируемой территории сельского поселения, соответствующим степеням:

Таблица 29

| Конструктивное решение здания, сооружения или оборудования | - Степень разрушения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | слабая | средняя | сильная | полная |
| Жилые, общественные и промышленные здания |  |  |  |  |
| Кирпичные с несущими и наружными и внутренними продольными стенами и железобетонными перекрытиями, малоэтажные |  |  |  |  |
| Каркасно-кирпичные с железобетонными перекрытиями с антисейсмической защитой, малоэтажные |  |  |  |  |
| Каркасно-кирпичные с железобетонными перекрытиями с антисейсмической защитой |  |  |  |  |
| Бетонные или железобетонные крупноблочныемалоэтажные |  |  |  |  |
| Железобетонные крупнопанельные, малоэтажные |  |  |  |  |
| Железобетонные крупнопанельные с несущими наружными стенами и внутренним продольным каркасом, малоэтажные |  |  |  |  |
| Железобетонные крупнопанельные с несущими наружными стенами и внутренним продольным каркасом с антисейсмической защитой |  |  |  |  |
| Железобетонные объемно-блочные, малоэтажные |  |  |  |  |
| То же с антисейсмической защитой |  |  |  |  |
| Железобетонные каркасного зального типа с покрытием в виде ж/б оболочек и складок |  |  |  |  |
| То же с антисейсмической защитой |  |  |  |  |
| Железобетонные каркасные купольные |  |  |  |  |
| Малоэтажные с металлическим каркасом, покрытием и стенами из листового металла |  |  |  |  |
| То же с антисейсмической защитой |  |  |  |  |
| Малоэтажные с деревянным каркасом и трехслойным клеефанерным каркасом, панелями покрытия и стен |  |  |  |  |
| То же с антисейсмической защитой |  |  |  |  |
| Сооружения подземного пространства |  |  |  |  |
| Подвалы зданий и сооружений: стены и покрытия из ребристых железобетонных плит; стены из ребристых плит, покрытия из плоских плит |  |  |  |  |
| Подвалы зданий и сооружений: стены из железобетонных панелей, покрытие из плоских плит; стены из фундаментных блоков, покрытие из ребристых плит; стены из фундаментных блоков, покрытие из плоских плит |  |  |  |  |
| Защитные сооружения |  |  |  |  |
| Противорадиационные укрытия из непроходных каналов теплотрасс и встроенных ПРУ |  |  |  |  |
| Коммунально-энергетические сети |  |  |  |  |
| Трубопроводы на металлических или железобетонных эстакадах |  |  |  |  |
| Трубопроводы, проложенные по земле (настилам, низким опорам и т.д.) |  |  |  |  |
| Непроходные каналы теплотрасс, тепловые камеры |  |  |  |  |
| Водопроводные башни |  |  |  |  |
| Наземные насосные станции |  |  |  |  |
| Заглубленные насосные станции |  |  |  |  |
| Наземные металлические резервуары и емкости |  |  |  |  |
| Воздушные ЛЭП высокого напряжения |  |  |  |  |
| То же низкого напряжения на деревянных опорах |  |  |  |  |
| Антенные устройства |  |  |  |  |
| Галереи энергетических коммуникаций на металлических или железобетонных эстакадах |  |  |  |  |
| Водо-, газо-, электро- и канализационные сети и арматура к ним, проложенные и установленные внутри зданий и сооружений | Степени разрушения определяются с учетом степени разрушения зданий и сооружений |  |  |  |

Согласно Приложению 2 «Методики…», степени разрушений зданий и сооружений в Западном СП, возможные при максимальных по последствиям землетрясениях, имеют характеристики:

Таблица 30

| Степени разрушения зданий, сооружений, оборудования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Слабая | Средняя | Сильная |
| Жилые и общественные здания |  |  |
| Частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, легких пристроек и др. Основные несущие конструкции сохраняются. Для полного восстановления требуется капитальный ремонт. | Разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая часть несущих конструкций сохраняется и лишь частично деформируется. Может сохраниться часть ограждающих конструкций стен, однако, при этом, второстепенные и несущие конструкции могут быть частично разрушены. Здание выводится из строя, но может быть восстановлено. | Разрушение большей части несущих конструкций. При этом могут сохраняться наиболее прочные элементы здания, каркасы, ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. При сильном разрушении образуется завал. Восстановление возможно с использованием сохранившихся частей и конструктивных элементов. В большинстве случаев восстановление нецелесообразно. |
| Сооружения подземного пространства и защитные сооружения |  |  |
| Незначительные деформации основных конструктивных элементов. В растянутой зоне бетона появляются трещины, которые не нарушают герметичности сооружений. Незначительные сдвиги и трещины в соединениях конструктивных элементов. Возможно частичное разрушение выходов и образование в них завалов. | Деформация и смещение стен, покрытий, рам, дверей, разрушение примыкающего к сооружению участка входа. Разрушению подвержены менее 50% несущих конструкций. Начало разрушений сжатой зоны бетона, в элементах появление трещин, которые могут нарушать герметичность. Для восстановления сооружений требуется капитальный ремонт. | - |
| Коммунально-энергетические сети |  |  |
| Частичное повреждение стыков труб, оборудования, контрольно-измерительных приборов. Незначительная деформация линий электропередач. Частичное повреждение верхней части смотровых колодцев, незначительные повреждения запорной арматуры. Небольшие вмятины на оболочках резервуаров и емкостей. При восстановлении меняются поврежденные элементы. | Разрывы и деформации труб в отдельных местах, повреждение стыков, фильтров, отстойников и др. оборудования, выход из строя КИП. Деформация и разрушение отдельных опор линий электропередач, схлестывание и обрыв проводов. Смещение на опорах, деформация оболочек резервуаров и подводящих трубопроводов. Появление трещин и пробоин в смотровых колодцах. При восстановлении выполняется капитальный ремонт с заменой поврежденных элементов. | - |

Соотношение погибших и раненых при землетрясении в среднем может составить 1:3, а тяжело- и легкораненых примерно 1:10, причем до 70 % раненых получают травмы мягких тканей, до 21 % - переломы, до 37 % - черепно-мозговые травмы,  до   12 % - травмы позвоночника, до 12 % - травмы грудной клетки, до 8 % - травмы таза. У многих пострадавших будут наблюдаться множественные травмы, синдром длительного сдавливания, ожоги, реактивные психозы и психоневрозы.

Оценка медицинских последствий выполнена в соответствии с методикой прогнозирования и оценки медицинских последствий землетрясений ВНИИ ГОЧС, 1993 Кашеваров А.Н., Воропай С.В.

Наибольшие возможные потери среди населения Западного СП (1195 чел.) при различных интенсивностях землетрясений на расчетный срок составит:

- 6 баллов: санитарные – 108 чел., безвозвратные – 0 чел.

- 7 баллов: санитарные – 275 чел., безвозвратные – 0 чел.

Величина индивидуального сейсмического риска (вероятность гибели человека от землетрясения на рассматриваемой территории в год) может составить от 2 до 5*10-6. Частота возникновения землетрясений интенсивностью 6 баллов может составить до 2*10-3  1*10-3, 7 баллов – 2*10-4.

Просадочность.

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории работ. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, на территории Западного СП отнесены к I типу – в основном возможна просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5см.

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям надпойменных террас, склонам и водоразделам.

В пределах надпойменных террас выделен ИГЭ-3 – суглинки тяжелые, твердые, пылеватые, просадочные. I тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 200кПа. Залегают от 0.40 до 2.40м.

В пределах склонов и водоразделов выделен ИГЭ-8 – суглинки тяжелые, твердые, пылеватые, просадочные. Залегают на склонах долины до глубины 0.5-5.0м и более. I тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 140кПа.

Кроме того, просадочными свойствами обладают почвы, залегающие выше описанных грунтов.

Затопление, подтопление.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. В районе к площадям подтопления отнесены территории пойм рек и устьев ложбин стока.

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте выделена территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

На территории Западного СП:

- в пределах поймы р. Сосыки подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реках.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 1.5 м.

В пределах поймы и устьев ложбин стока по среднемноголетним наблюдениям уровень подземных вод изменяет свое положение от 0.0 до 2.0 м, площади могут быть отнесены к подтопленным.

- в пределах надпойменных террас степных рек подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным и песчаным аллювиальным отложениям. Режим подземных вод – террасовый.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается  на этой территории – 1.5-1.0м.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к четырем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 0.0 до 2.0м, площади могут быть отнесены к подтопленным.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0м, площади могут быть отнесены к потенциально подтопленным.

Третья разновидность режима характеризуется более глубоким  положением уровней на глубинах  от 5.0м до  10.0м.

Четвертая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах более 10.0м.

- в пределах склонов межбалочных водоразделов подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям. Режим подземных вод склоновый, более устойчивый.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 0.5 м до 1.0 м, уменьшаясь с глубиной. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к четырем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 0.0 до 2.0м, площади могут быть отнесены к подтопленным.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0м, площади могут быть отнесены к потенциально подтопленным.

Третья разновидность режима характеризуется более глубоким  положением уровней на глубинах  от 5.0м до  10.0м.

Четвертая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах более 10.0м.

- в пределах водоразделов подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям. Режим подземных вод равнинный, устойчивый.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 0.5 м. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к трем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0м, площади могут быть отнесены к потенциально подтопленным.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах  от 5.0м до  10.0м.

Третья разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах более 10.0м.

Затопление территории поверхностными водами распространено на  поймах, вблизи русла, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание.

Подземные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям в пределах пойменных и надпойменных террас рек Сосыка, Челбас, Средняя Челбаска и на склонах. Подземные воды в пределах водоразделов не обладают агрессивными свойствами, в целом.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О землеустройстве».

Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах.

На момент внесения изменений 2024 г. установлены следующие зоны:

- зона затопления территории х. Западный Западного сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края при половодьях и паводках р. Сосыка 1% обеспеченности. Реестровый номер границы 23:19-6.1120;

- зона подтопления территории х. Западный Западного сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края при половодьях и паводках р. Сосыка 1% обеспеченности. Реестровый номер границы 23:19-6.1122.

Частота возникновения затопления и подтопления на указанных участках составляет 1*10-2

Эрозионные процессы, оврагообразование.

Выделяется два типа временных водотоков:

- Первый – плоскостная эрозия (площадной смыв и делювиальная аккумуляция), которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта.

- Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории имеют развитие оба этих типа водной эрозии, однако площадное их развитие весьма ограничено.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Струйчатый смыв, происходит по небольшим, непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. На территории изысканий площадной смыв и струйчатая эрозия приурочены к нижним частям склонов долин рек, где пораженность площади этими процессами, в среднем, составляет 1%.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В целом, подверженность территории эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

На территории Западного сельского поселения по результатами инженерно-геологического районирования выделены площади с благоприятными условиями, условно благоприятными условиями и неблагоприятными условиями для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

Площади с неблагоприятными условиями для строительства (окрашено в красный цвет) занимают 15% территории. Расположены на территории пойменных террас р. Сосыка и ложбин стока.

Площади с условно благоприятными условиями для строительства (окрашено в желтый цвет) составляют:

- надпойменных террас реки Сосыки – около 30 % территории.

- пологих склонов межбалочных водоразделов правобережья р. Сосыки – 10% территории.

Площади с благоприятными условиями для строительства (окрашено в зеленый цвет) составляют:

- надпойменных террас реки Сосыки – около 40 % территории.

- пологих склонов межбалочных водоразделов правобережья р. Сосыки – 5% территории.

По инженерно-геологическому районированию представлены следующие выводы:

1.Территория пойменных террас р. Сосыка: (инженерно-геологический таксон - I-1-а) – характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, требующими инженерной защиты до массового строительства со значительными капиталовложениями (окрашено в красный цвет). На этой территории негативными процессами являются: подтопление, затопление в паводки в прирусловой части, застой поверхностных вод, заболачивание, агрессивность подземных вод, сейсмичность.

2. Территория ложбин стока: (инженерно-геологические таксоны -  II-2-б, II-2-в) - не благоприятны для строительства (окрашено в красный цвет), так как это территория ложбин и оврагов, т.е. территория, пораженная эрозионными процессами. Рекомендуется строительство без подвалов или их гидроизоляция, применение сульфатостойких цементов, противоэрозионные мероприятия, расчистка русел и регулирование стока поверхностных вод.

3. Территория надпойменных террас реки Сосыки: (инженерно-геологический таксон - III-3-б) - территория условно благоприятна для строительства (окрашено в желтый цвет), так как подземные воды расположены на глубине от 2.0 до 5.0 м, т.е. это территория потенциального подтопления. Рекомендуется строительство без подвалов, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов; (инженерно-геологический таксон - III-4-в) - территория благоприятна для строительства (окрашено в зеленый цвет), так как подземные воды расположены на глубине более 5.0 м, т.е. это территория неподтопляемая. Основным негативным процессом является наличие просадочных свойств покровных грунтов.

4. Территория склонов: (инженерно-геологический таксон - IV-4-б) - условно благоприятен для строительства (окрашено в желтый цвет) - это территория подножий склонов. Подземные воды расположены на глубине от 2.0 до 5.0 м, т.е. это территория потенциально подтопляемая. Рекомендуется строительство без подвалов, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, дренаж и учет просадки; (инженерно-геологический таксон - IV-4-в) - благоприятен для строительства (окрашено в зеленый цвет). Территория неподтопляемая, поскольку уровень подземных вод находится на глубине более 5.0 м. Негативными процессами являются наличие просадки, плоскостная эрозия. Рекомендуется учесть просадочные свойства грунтов первого типа и исключить утечки из водонесущих коммуникаций.

5. Территория водораздельных пространств: (инженерно-геологический таксон - (V-4-в) - территория благоприятна для строительства (окрашено в зеленый цвет), так как подземные воды расположены на глубине от 5.0 м до 10.0 м и более, т.е. это территория не подтопляемая, подземные воды и грунты не агрессивны для бетонов. Необходимо учесть просадочные свойства грунтов первого типа.

Опасность геологических явлений по категориям опасности на территории Западного СП, в соответствии с таблицей 5.1 СП 115.13330.2016, оценивается следующим образом:

- землетрясения (6-7 баллов) – опасная категория (зона жесткого контроля);

- просадочность (площадная пораженность не более 60%) – опасная категория (условно благоприятный район – зона жесткого контроля, благоприятный район – зона приемлемого риска).

- подтопления (площадная пораженность не более 75%) – опасная категория (неблагоприятный район – зона неприемлемого риска, условно благоприятный район – зона жесткого контроля);

- наводнение, затопление (площадная пораженность не более 15%) – опасная категория (неблагоприятный район – зона неприемлемого риска);

- эрозионные процессы (площадная пораженность до 30%) - умеренно опасная категория (неблагоприятный район – зона жесткого контроля, благоприятный район – зона приемлемого риска).

В соответствии с Приложением к приказу МЧС России № 429 от 05.07.2021 г. «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», указанные опасные геологические явления и процессы относятся к возможным источникам природных ЧС на рассматриваемой территории в следующих случаях (погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более):

- землетрясения – 5 баллов и более;

- просадка в лесовых грунтах – изменение рельефа, почвенного покрова и несущей способности грунтов на территории населенного пункта;

- высокие уровни воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок) – подъем уровня воды;

- овражная (плоскостная) эрозия – размыв грунтов временными водными потоками на территории населенного пункта.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в ГОСТ Р 22.2.10-2016 Приложение В.1, часть территории в зоне подтопления, затопления относится к зоне неприемлемого риска; по землетрясениям, просадочности, подтоплению, эрозии – к зоне жесткого контроля; по просадочности, эрозии – к зоне приемлемого риска. Основная часть территории благоприятная и условно благоприятная для строительства отнесена к зоне приемлемого риска по возникновению просадочности, подтопления, эрозии.

В районе проектируемого объекта возможны следующие опасные метеорологические явления и процессы: сильные, порывистые ветры, проливные дожди с грозами, градом, обледенения.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95

Таблица 31

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер. Ураган. | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Аэродинамическое давление |
|  |  | Вибрация |
| Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
|  | Динамический | Вибрация |
| Град | Динамический | Удар |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха. |
| Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха. |

Температурный режим.

Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее влияние суши на температуру воздуха).

Средняя температура января колеблется за период наблюдений 1931-2000 г.г от минус 2 С до минус 9 С, минимальная температура января -25 С ; абсолютный минимум - -36 С.Абсолютный минимум температуры поверхности почвы – минус 40 С, каждые три года в любом месяце за период декабрь-март температура поверхности почвы опускается до минус 30 С.

Осадки. Годовое количество осадков по ст. Ленинградской составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Зима неустойчивая: до 75% зим снежный покров неоднократно устанавливается и сходит. Наибольшая высота снежного покрова наблюдалась в феврале 1985 г. Средняя высота снежного покрова составила 17 см, наибольшая 43 см.

Гололедно-изморозевые явления, наледеобразование. Ежегодно наблюдается гололедно-изморозевые отложения мокрого снега на проводах; такие отложения обычно достигают наибольших значений в декабре. Максимальная толщина отложений составляла 34 мм на 1 п. м (19.02.1989г).

Ежемесячно в зимний период (в основном декабрь-февраль, иногда ноябрь-апрель) наблюдаются образование наледи на проводах с толщиной стенки до 20 мм. В 1985г. диаметр обледенения достиг 35 мм, Число дней в году с гололедными явлениями достигает 103 (декабрь 1987г), в среднем -42.

Туманы. Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Грозы. Почти ежемесячно наблюдаются грозы со средней продолжительностью до 2,1 часа., максимальный – до 18 часов в сутки, чаще во второй половине суток. Число дней с грозой в году достигает 40, в среднем -30. максимальное количество грозовых явлений наблюдается в весенне-летние месяцы (май-июль).

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Сильные ветры, ураганы.

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов. Средняя скорость ветра – 3,0 м/с. Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней.

Частота возникновения ураганов в Ленинградском районе (в т.ч. Западном СП) составляет:

- со скоростью ветра 31 м/с – 0,2 1/год (1 раз в 5 лет);

- со скоростью ветра 37 м/с – 0,05 1/год (1 раз в 20 лет);

- со скоростью ветра 42 м/с – 0,02 1/год (1 раз в 50 лет).

На основании Приложения 1 «Методики оценки последствий ураганов» «Сборника методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», Книга 2, указанные скорости ветра могут привести к разрушениям зданий и сооружений на территории, соответствующим степеням:

Таблица 32

| Типы конструктивных решений здания, сооружений и оборудования | - Степень разрушения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | слабая | средняя | сильная | полная |
| Кирпичные малоэтажные здания, крупнопанельные жилые здания |  |  |  |  |
| Промышленные здания с легким металлическим каркасом и здания бескаркасной конструкции; Административные здания и здания с металлическим и железобетонным каркасом |  |  |  |  |
| Складские кирпичные здания; Лёгкие склады- навесы с металлическим каркасом и шиферной кровлей; Склады-навесы из железобетонных элементов |  |  |  |  |
| Трансформаторные подстанции закрытого типа; Резервуары |  |  |  |  |
| Насосные станции |  |  |  |  |
| Открытые распределительные устройства |  |  |  |  |
| Крановое оборудование; Подъемно-транспортное оборудование |  |  |  |  |
| Трубопроводы наземные |  |  |  |  |
| Трубопроводы на металлических железобетонных эстакадах |  |  |  |  |
| Контрольно-измерительные приборы; Кабельные наземные линии; Кабельные наземные линии связи |  |  |  |  |
| Воздушные линии низкого напряжения |  |  |  |  |

Согласно Приложению 2 «Методики…», степени разрушений зданий и сооружений Западного сельского поселения, возможные при максимальных по последствиям ураганах, имеют характеристики:

Таблица 33

| Здания, сооружения и оборудование | Степень разрушения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Слабая | Средняя | Сильная |
| Жилые, производственные и административные здания | Разрушение наименее прочных конструкций зданий и сооружений: заполнений дверных и оконных проемов; небольшие трещины в стенах, откалывание штукатурки, падение кровельных черепиц, трещины и дымовых трубах или падение их отдельных частей | Разрушение перегородок, кровили, части оборудования; большие и глубокие трещины в стенах, падение дымовых труб разрушение оконных и дверных заполнений, появление трещин в стенах | Значительные деформации несущих конструкций; несущие трещины и проломы в стенах, обрушения частей стен и перекрытий верхних этажей, деформация перекрытий нижних этажей |
| Технологическое оборудование | Повреждение и деформация отдельных деталей, электропроводки, приборов автоматики | Повреждение шестерен и повреждение передаточных механизмов, обрыв маховиков и рычагов разрыв приводных ремней | Смешение с фундаментов и деформация станин, трещины в деталях, изгиб валов и осей |
| Подъемно- транспортные механизмы, крановое оборудование | Частичное разрушение и деформация обшивки повреждение стекол и приборов | Повреждение наружного оборудования, разрыв трубопроводов систем питания, смазки и охлаждения | - |
| Трубопроводы | Повреждения стыковых соединений, частичное повреждение КИП | Разрывы стыковых соединений, повреждение КИП и запорной арматуры, переломы труб на воодах в отдельных местах | - |

В соответствии с численностью людей (1195 чел.), принятой в генеральном плане на расчетный срок, максимально ожидаемое количество людей в зданиях принято 80% от общей численности.

Наибольшие потери населения в зданиях, разрушенных максимальным по последствиям ураганом (на основании данных Приложения 4 «Методики…») на расчетный срок составит: санитарные – 430 чел., безвозвратные – 143 чел.

Последствия от ураганов в соответствии со шкалой, разработанной Гербертом Саффиром и Робертом Симпсоном в начале 1920-х годов для измерения потенциального ущерба от урагана, основанного на скорости ветра

Таблица 34

| Категория | Скорость ветра, км/ч | Действие на наземные предметы |
| --- | --- | --- |
| Минимальный | 119-153 | Повреждены деревья и кустарники |
| Умеренный | 154-176 | Значительные повреждения деревьев и кустарников; некоторые деревья повалены, сильно повреждены сборные домики |
| Значительный | 177-209 | Повалены большие деревья, сборные домики разрушены, у отдельных небольших зданий повреждены окна, двери и крыши |

Таким образом, при максимальных по последствиям ураганах в Ленинградском СП (со скоростью ветра 42 м/с, или 149 км/ч), будут повреждены деревья и кустарники, здания не пострадают, преобладают санитарные потери без безвозвратных жертв. Число пострадавших не превысит расчетных санитарных потерь.

Частота возникновения ураганов может составить 2*10-2 сл./год.

Категорированию по условиям таблицы 5.1 СП 115.13330.2016 подлежат:

- ураганы – опасная категория;

- наледеобразование – опасная категория.

В соответствии с Приложением к приказу МЧС России № 429 от 05.07.2021 г. «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», приведенные метеорологические явления относятся к возможным источникам ЧС на территории в следующих случаях (погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более):

- сильный ветер – ветер при достижении скорости (при порывах) не менее 25 м/с или средней скорости не менее 20 м/с; на побережьях морей и в горных районах при достижении скорости (не при порывах) не менее 30 м/с,

- очень сильный дождь – значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм (в селеопасных горных районах - 30 мм) за период времени не более 12 часов,

- сильный ливень (очень сильный ливневый дождь) – количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее;

- продолжительные сильные дожди – дождь с количеством осадков 100 мм и более (в селеопасных горных районах с количеством осадков 60 мм и более) за период времени 48 часов и менее или 120 мм и более за период времени 48 часов и более,

- очень сильный снег – снег (снегопад) с количеством 20 мм и более за период времени 12 часов и менее,

- сильная метель – перенос снега с подстилающей поверхности, часто сопровождаемый выпадением снега из облаков, сильным ветром (со средней скоростью не менее 15 м/с) и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью 12 часов и более,

- крупный град – диаметре градин 20 мм и более;

- сильное гололедно-изморозевое явление – отложение на проводах гололедного станка гололеда диаметром 20 мм и более или сложное отложение или мокрый (замерзающий) снег диаметром 35 мм и более или изморозь диаметром 50 мм и более,

- сильный туман - сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), с метеорологической дальностью видимости не более 50 м продолжительностью 12 часов и более.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в ГОСТ Р 22.2.10-2016 Приложение В.1, на проектируемой территории по опасности ЧС в результате опасных природных метеорологических явлений выделена зона жесткого контроля.

Природные пожары.

Опасность для Западного СП представляет возникновение очагов природных ландшафтных пожаров на с/х полях, а также в зонах природных территорий.

Территория Западного СП относится к степной зоне, для которой характерно господство травянистого типа растительности. Степная растительность сохранилась вдоль дорог и рек, балок, в местах непригодных для сельского хозяйства.

Западное сельское поселение занимает территорию площадью 11,4 тыс. га, из них 88,3 % от общей площади поселения занимают сельскохозяйственные земли.

Населенные пункты, входящие в состав поселения, подвержены угрозе ландшафтных пожаров, причиной является близкое расположение в жилой застройке сухой травы, пожары на с/х угодьях, лесополосах.

Пожары на территории в летне-осенний период в засушливый период возможны на границах с населенными пунктами, в результате воспламенения опавшей листвы и сухостоя травы. В пожароопасный период не исключено возникновение ландшафтных пожаров, скорость распространения фронта которых может достигать до 25 км/час.

Перечень поражающих факторов природных пожаров, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95

Таблица 35

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Пожар ландшафтный, степной, лесной | Теплофизический | Пламя |
|  |  | Нагрев тепловым потоком |
|  |  | Тепловой удар |
|  |  | Помутнение воздуха |
|  |  | Опасные дымы |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» Приложения к приказу МЧС России № 429 от 05.07.2021 г., в качестве источника ЧС идентифицируется природный пожар в следующих случаях – не локализованы крупные лесные пожары и другие ландшафтные (природные) пожары (площадью 25 га и более в зоне наземной охраны лесов и 200 га и более в зоне авиационной охраны лесов), действующие более 3 суток с момента обнаружения, в отношении которых в установленном порядке не принималось решение о прекращении или приостановке работ по тушению лесного пожара и другого ландшафтного (природного) пожара и (или) более 5 суток действуют нелокализованные лесные пожары и другие ландшафтные (природные) пожары, находящиеся в пределах 5-километровой зоны вокруг населенного пункта или объекта инфраструктуры, и (или) на тушение пожаров привлечено более 50% лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, предусмотренных планом тушения пожаров соответствующих лесничеств, и резерва, предусмотренного сводным планом тушения лесных пожаров субъекта Российской Федерации.

Зоны воздействия природных пожаров ограничены естественными и искусственными преградами – реки, дороги.

Зонирование территории в соответствии с ГОСТ Р 22.2.10.2016 (Приложение В).

Анализ проведенных исследований и полученных результатов расчетов показывает, что территорию можно разбить на следующие зоны (в соответствии с ГОСТ Р 22.2.10.2016, Приложение В):

- зона неприемлемого риска:

- часть территории, подверженная воздействию затопления (неблагоприятный район), подтопления (неблагоприятный район);

- зона жесткого контроля:

- вся территория, подверженная воздействию землетрясений, ураганов, наледеобразования;

- часть территории, подверженная воздействию подтопления (условно благоприятный), просадочности (условно благоприятный), эрозии (неблагоприятный);

- зона приемлемого риска:

- часть территории, подверженная воздействию просадочности (благоприятный), эрозии (благоприятный);

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций при проявлении опасных природных явлений

Таблица 36

| Виды опасных природных явлений | Частота природного явления год | Категория опасности | Зонирование по опасности ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| Опасные геологические процессы (землетрясения) | 7 б. - 2*10-4 6 б. - 2*10-3-1*10-3 | Опасная | Жесткого контроля |
| Гидрологические явления и процессы (затопление) | 1*10-2 | Опасная | Неприемлемого риска (красн.) |
| Гидрологические явления и процессы (подтопление) | 1*10-2 | Опасная | Неприемлемого риска (красн.) Жесткого контроля (желт.) |
| Опасные геологические процессы (просадочность) | - | Опасная | Жесткого контроля (желт.) Приемлемого риска (зелен.) |
| Опасные геологические процессы (эрозия) | 1 | Умеренно опасная | Жесткого контроля (красн.) Приемлемого риска (зелен.) |
| Опасные метеорологические явления и процессы (ураганы) | 2*10-2 | Опасная | Жесткого контроля |
| Опасные метеорологические явления и процессы (наледеобразование) | - | Опасная | Жесткого контроля |

Вся территория Западного СП:

- подвержена воздействию опасных факторов природных пожаров;

- подвержена воздействию проливных дождей с грозами и градом, снегопадов, налипания снега, обледенения (условно на карте не показаны);

- отнесена к зоне жесткого контроля от воздействия ураганов, наледеобразования.

- 3.2. Перечень источников ЧС техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории МО

Техногенные опасности в виде:

- возможные последствия при авариях на ПВОО (ГРС, распределительные газопроводы, ГРП, ШРП, котельные);

- возможные последствия аварий при перевозке опасных веществ на транспорте (авто-, ж/д транспорт, трубопроводный – магистральный газопровод);

Анализ воздействия возможных источников ЧС техногенного характера.

В соответствии с информацией МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Ленинградского района на территории Западного СП ХОО, ГОО, РОО, в зону поражения от которых может попадать рассматриваемая территория, отсутствуют.

ПВОО.

В соответствии с проектными материалами на территории Западного СП расположены склад ГСМ, зерносклад, имеется действующая и проектируемая газотранспортная система включает газопроводы распределительные, ГРС, ГРП, ШРП; теплоснабжения – котельные.

На территории Западного СП Ленинградского района, имеются месторождения нераспределенного фонда недр:

Таблица 37

| № п/п | Статус участка | Месторождение | Вид полезного ископаемого | Статус месторождения | Утвержденные запасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контур месторождения | Староминское | газ, конденсат | территориальный | свободный газ – 56 млн. м3 геологических по категориям А+В+С1, конденсат – 1 тыс. т геологических по категориям А+В+С1 (протокол ГКЗ РФ № 103 от 20.11.1992 г.) |
| 2 | Контур месторождения (месторождение разрабатывается КРД 04034 НЭ, горный отвод расположен за пределами Западного СП) | Ленинградское | газ, конденсат | территориальный | свободный газ – 52 млн. м3 геологических по категориям А+В+С1 (протокол ГКЗ РФ № 103 от 20.11.1992 г.) |

Источником газоснабжения населенных пунктов Западного сельского поселения Ленинградского района будет являться существующая ГРС-1 Староминского месторождения. Давление газа расчетное – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²), фактическое – 0,3 МПа (3,0 кгс/см²).

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Ленинградскаярайгаз».

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Западного СП осуществляется по существующим газопроводам среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения населенных пунктов. Новых потребители планируется снабжать газом по газопроводам, запроектированных и построенных в соответствии с проектными схемами газоснабжения. Протяженность газовых сетей диаметром от 75 до 150 мм составляет 19,5 км.

Для снижения давления газа на территории х.Западный - 2 ГРП и 2 ШРП.

Теплоснабжение объектов строительства в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одной существующей котельной и двенадцати новых районных котельных, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Котельные будут обслуживать детский сад, Дом детского творчества, больницу, спортивную школу, гостиницу, общественные центры и магазины.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Характеристики котельных

Таблица 38

| Наименование | Расход тепла, Гкал/ч, всего | Тип котельной |
| --- | --- | --- |
| х. Западный |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,44 | Отдельно стоящая |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,78 | Встроенная |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,39 | Отдельно стоящая |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,57 | Отдельно стоящая |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,68 | Встроенная |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,11 | Встроенная |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,18 | Отдельно стоящая |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,27 | Встроенная |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,16 | Встроенная |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,09 | Встроенная |
| Котельная №11 (проектируемая) | 0,43 | Встроенная |
| Котельная №12 (проектируемая) | 0,06 | Встроенная |
| Котельная №13 (проектируемая) | 0,17 | Встроенная |
| Итого | 4,33 |  |

Аварии на склад ГСМ.

Анализ опасностей показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования и автоцистерн, доставляющих топливо на объект. Аварии носят локальный характер.

Наихудшим сценарием развития аварии на указанном объекте, где обращаются нефтепродукты, является разгерметизация резервуара хранения, разлитие вещества, появление источника огня и последующее взрыв ТВС/возгорание пролива, и последующее воздействие на сооружения и людей.

Возможно возгорание зданий и сооружений при аварийных ситуациях топливозаправщика.

Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал и водители, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить в пределах горящего оборудования и операторной. Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте будут разрушение здания операторной, навеса и топливораздаточной колонки (ТРК).

Для сценария развития аварий на подземных резервуарах оценки показывают (НЖ «Проблемы анализа риска», том 4 2007 №2, с. 122), что взрывоопасная зона паров ТВС при срабатывании дыхательного клапана представляет собой цилиндр диаметром 3,0 м и высотой 2,5 м, расположенный над его выходным отверстием. Вероятность такого события равна 3,6*10-6 год-1, поэтому данные сценарии не рассматривается в качестве источника ЧС.

Аварийные ситуации рассмотрены со стороны транспортных аварий при сливе топлива с автоцистерны, 16 куб.м.

Согласно таблицы 4-3, 4-4 Руководства по безопасности "Методические основы анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах" утв. Приказом Ростехнадзора от 03.11.2022 N 387, величина частоты разгерметизации для резервуаров, если весь объем выбрасывается мгновенно составляет:

- резервуаров-сосудов под давлением - 1*10-6 -год.

- резервуаров при давлении, близком к атмосферному - 1*10-5-1*10-6 -год.

- заглубленных подземных резервуаров - 1*10-8 -год.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» Приложения к приказу МЧС России №429 от 05.07.2021 г., в качестве техногенных ЧС идентифицируются взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для производственного или складского назначения - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более.

Аварии на зерноскладе.

При проведении расчетов на зерноскладе будет выделяться 0,2..0,4 % от массы заготовленных семян.

При нарушении герметичности технологических аппаратов пыль выбрасывается в помещение, где вместе с накопившейся пылью смешиваться с воздухом, образуя пылевоздушную смесь (ПВС), способную гореть. Искровой разряд приводит к взрывному горению смеси.

В отличие от газовых смесей образование взрывоопасного облака пыли в помещении может происходить в процессе самого горения. Взрыву в большинстве случаев предшествуют локальные микровзрывы (хлопки) в оборудовании, резервуарах и воспламенения в отдельных участках здания, что вызывает встряхивание пыли, осевшей на полу, стенах и др. строительных конструкциях и оборудовании. Это приводит к образованию взрывоопасных концентраций во всем объеме помещения, взрыв которой вызывает сильные разрушения.

При этом в результате аварий зерноскладе возможны: у зданий – средние разрушения; у персонала на объекте – серьезные контузии, повреждение органов слуха, ушибы и вывихи конечностей. Следует отметить, что зоны действия поражающих факторов при указанных авариях не выходят за пределы зданий.

Аварии на участках газоконденсатных месторождений.

На территории Западного СП Ленинградского района месторождения УВ – Староминское, Ленинградское находятся в нераспределенном фонде недр, разрабатываемые участки со скважинами, оборудование газодобывающих вышек отсутствует.

В случае перспективной разработки месторождений на территории Западного СП детальный анализ физических особенностей развития и потенциальных масштабов распространения аварийных процессов, наиболее характерных для нефтегазовой отрасли выполнен в книге НУМЦ Минприроды России, 1996 г. «Теория и практика анализа риска в газовой промышленности» Сафронов В.С., Одишария Г.Э., Швыряев А.А.. В качестве инструмента для анализа при этом использовались либо оригинальные физико-математические и программные разработки ВНИИГАЗ'а, всесторонне аттестованные по результатам соответствующих промышленных экспериментов, либо разработки наиболее авторитетных в области топливной энергетики западных фирм (Американская Газовая Ассоциация; Шелл; Бритиш Газ; Ливерморскоя национальная лаборатория; Газовый технологический университет; Американское общество инженеров-химиков и ряд других).

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» Приложения к приказу МЧС России №429 от 05.07.2021 г., в качестве техногенных ЧС идентифицируются аварии с разливом (выбросом) нефти (нефтепродуктов) на объектах геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также для переработки производства, транспортировки, хранения, реализации углеводородного сырья и произведенной из него продукции в случае:

- Разлив (выброс) нефти (нефтепродуктов) на сухопутной части территории в объеме 5 т и более.

- Загрязнение водного объекта (внутренние морские воды, территориальное море, прилежащая и исключительная экономическая зона Российской Федерации, а также поверхностные и подземные водные объекты) нефтью (нефтепродуктами) в объеме 1 т и более.

- Загрязнение водного объекта источника питьевого водоснабжения в границах 1 и (или) 2 и (или) 3 поясов зоны санитарной охраны.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в ГОСТ Р 22.2.10-2016 Приложение В.1, на проектируемой территории по опасности ЧС в результате аварий на участках газоконденсатных месторождений выделена зона приемлемого риска, т.к. разрабатываемые скважины на территории отсутствуют.

Аварии на сетях газоснабжения, газораспределения.

На сетях распределительного газоснабжения максимальными по последствиям являются следующие аварии:

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на газопроводах, отходящих трубопроводах ГРС.

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРП, ШРП.

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа в котельных.

Аварии №1.

Для оценки зон действия основных поражающих факторов, социального и финансового ущерба при авариях на ГРС использовалась «Отраслевая методика расчета ожидаемого материального и экологического ущерба, а также числа пострадавших при авариях на объектах по транспортировке природного газа для решения задач декларирования промышленной безопасности и обязательного страхования ответственности» ОАО «Газпром», 2001 г.

Существующая газораспределительная станция представлена ГРС АО им. Ильича (автоматическая Газораспределительная станция (АГРС-1) АО им. Ильича на ГУ-6 Староминского месторождения.

Осредненная частота возникновения аварий на ГРС составляет примерно 1х10-3 в год. Доля аварий с загоранием (взрывом) газа может быть принята (согласно оценкам) равной 40%. Из них доля аварий, приходящихся на подводящие газопроводы и аппараты очистки газа, принята 1/3, а на узлы редуцирования и измерения расхода газа – 2/3.

Частота возникновения аварий на ГРС с загоранием (взрывом) газа составляет 4х10-4 в год.

Возможными причинами гибели персонала на ГРС могут стать следующие основные события:

- взрывное сгорание газа в помещении блока редуцирования и измерения расхода газа;

- разрушение подводящего газопровода или аппаратов системы очистки и осушки газа с воспламенением газа и образованием «струевых пламен».

Взрывы газа внутри помещений ГРС могут привести к негативному воздействию только на находящийся там в этот момент технический персонал. Согласно расчетам, они не окажут какого-либо негативного влияния на людей и оборудование за пределами самих зданий (технический персонал ГРС составляет не более 2-х человек в рабочую смену).

Реально при крупной аварии может пострадать только 1 оператор ГРС. Ожидаемая  частота  такого   события,  согласно   оценкам,  не   превысит   значений   3-5х10-4 1/ год.

В качестве сценариев аварий, способных оказать негативное воздействие на объекты вне ограждений территории ГРС, рассмотрены только аварийные разрывы подводящих трубопроводов и емкостного оборудования, размещенных на открытых площадках.

Ожидаемые характеристики пожаров и масштабы термического поражения при разрывах технологического оборудования, а также надземных и подземных трубопроводов:

Таблица 39

| Технологические элементы (сосуды, трубопроводы) | Длина «струевого пламени», м | «Пожар в котловане» |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Радиус зоны 100% поражения, м | Радиус зоны 1% поражения, м |
| Высокого давления | 85 | 15 | 18 |
| Низкого давления | 66 | 13 | 15 |

Согласно таблицы 4-1 Руководства по безопасности "Методические основы анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах" утв. Приказом Ростехнадзора от 03.11.2022 N 387, величина частоты разгерметизации для объектов газоснабжения, если весь объем выбрасывается мгновенно составляет Ду от 75 до 150мм - 3*10-7 м.-год.

Т.е. частоты разгерметизации сетей газоснабжения Западного СП суммарной протяженностью существующих и планируемых газопроводов составят – 19500 м*3*10-7 м.-год =5,85*10-3.

Установлено, что даже при самых консервативных исходных предпосылках, на территории площадки типовой ГРС уровень потенциального риска составляет 10-6..10-4 в год. Для объектов, удаленных на 20..30 метров от ГРС, уровень потенциального риска не превышает значений 10-5 в год. Для объектов, удаленных на 50 и более метров от ГРС, уровень потенциального риска заведомо ниже величины 10-6 в год.

Аварии №2.

Наиболее частыми причинами аварий на ГРП (ШРП) являются технические, технологические и другие неполадки на трубопроводах и обвязках газораспределительного пункта.

Оценка последствий аварии на ГРП (ШРП) выполнена на основании «Методических указаний по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром», том 1,2, Москва, 2003 (далее МУ АРА).

Согласно п. 6.3 МУ АРА, частота возникновения аварий на ГРП (ШРП) составляет приблизительно 5х10-4. Из этого числа аварии со взрывами и пожарами составляют не более 30 %, т.е. ~ 1,7х10-4случаев.

Радиус зоны термического поражения людей с летальным исходом не превышает 5 метров. Число погибших не превышает 1 чел. (случайный пешеход или рабочий эксплуатационно-ремонтной бригады).

Аварии №3.

На котельных максимальной по последствиям аварией является взрыв природного газа, связанный с полным разрывом газопровода, обеспечивающего подачу топливного газа в помещения котельной.

Частота отказа технологических трубопроводов (в данном случае следует использовать данные для технологических трубопроводов, вследствие схожих характеристик труб и условий эксплуатации) составляет 510-6 м-1 год-1, и только в  10% случаев отказ носит катастрофический характер, то есть частота полного разрыва трубопровода составляет 510-7 м-1 год-1. В остальных 90% случаев предполагается утечка через отверстие диаметром 25 мм до тех пор, пока она не будет остановлена (частота реализации указанного варианта аварии – 4,510-6 м-1 год-1).

Вследствие отсутствия значимой статистики по вероятности воспламенения газа после утечки в подобных зданиях, предполагалось, что вероятность воспламенения равна 0,8 (в 80% случаев аварий).

Удельная частота возникновения сценария сгорания газа с развитием избыточного давления может составить 410-7 м-1 год-1.

С точки зрения поражения людей, сценарий рассеивания газа без горения   опасности не представляет. С учетом частоты реализации рассматриваемого варианта максимальной по последствиям аварии, удельная частота возникновения сценария рассеивания газа без горения может составить  110-7 м-1 год-1.

При возникновении 1-го варианта аварии в помещение котельной будет выброшено, в среднем, 7,633 м3 газа, что соответствует массе газа 4,464 кг. При взрыве газовоздушной смеси в помещении уровень избыточного давления может достигнуть 11,59 кПа, что, согласно таблице 2 /2/ соответствует умеренному повреждению здания (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.).

При возникновении 2-го варианта аварии в помещение котельной будет выброшено примерно 0,382 м3 газа, что соответствует массе газа  0,223 кг. При взрыве газовоздушной смеси в здании уровень избыточного давления может достигнуть 0,58 кПа, что соответствует отсутствию повреждения здания.

Взрывы газа внутри помещения котельной могут привести к негативному воздействию только на находящийся там в этот момент технический персонал. Согласно расчетам, они не окажут какого-либо негативного влияния на людей и оборудование за пределами самих зданий (технический персонал котельной составляет не более 2-х человек в рабочую смену). Реально при крупной аварии может пострадать только 1 оператор.

Согласно таблицы 4-3 Руководства по безопасности "Методические основы анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах" утв. Приказом Ростехнадзора от 03.11.2022 N 387, величина частоты разгерметизации оборудования под давлением, если весь объем выбрасывается мгновенно, составляет:

- сосуды под давлением - 1*10-6 -год.

- технологические аппараты - 1*10-5 -год.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» Приложения к приказу МЧС России №429 от 05.07.2021 г., в качестве техногенных ЧС идентифицируются взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для производственного или складского назначения - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; аварии на объектах газораспределительных систем - нарушение условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более.

К авариям, возможным на объектах ЖКХ на территории поселения относятся:

- Пожары в зданиях.

Согласно данным официальной статистики («Пожары и пожарная безопасность»: Статистический сборник/ Под общ. Ред. Е.А. Серебренникова, А.В. Матюшина – М.: ВНИППО), количество пожаров в жилых зданиях ежегодно составляет 72-73% (0,72-0,73) об общего числа пожаров в зданиях. Пожары возникают практически во всех помещениях жилых зданий. Но наиболее часто это происходит в жилых комнатах (46%), кухнях (10%), коридорах (5%) и вспомогательных помещениях – подвалах (6%), чердаках (6%), лестничных клетках (8 %), верандах и террасах (6%), балконах и лоджиях (3%), а также в мусоропроводах (5%) и других (5%).

- Аварии на сетях тепло-, водо-, электроснабжения.

На тепловых сетях, проходящих по рассматриваемой территории, возможны разрывы, что может привести к прекращению подачи тепла в помещения, а в зимнее время – к размораживанию систем отопления.

Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой проектируемых территорий.

Отказы на электрических сетях могут привести к остановке подачи электроэнергии в здания проектируемых районов, однако не приведут к крупной аварии со взрывом или большой загазованностью.

Число пострадавших будет зависеть от наличия людей в названных помещениях,  поведения  рабочих и служащих, а также других факторов.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в ГОСТ Р 22.2.10-2016 Приложение В, проектируемая территория по опасности ЧС в результате аварий на ПВОО: склад ГСМ, зерносклад, сетях межпоселкового газоснабжения, ГРС, ГРП, ШРП, котельных относится к зоне приемлемого риска, а в зоне возможных полных, сильных разрушений зданий (т.е. безвозвратных потерь и полного поражения людей), формируемые последствиями аварий на ПВОО – к зоне жесткого контроля.

Транспорт.

К опасным происшествиям на транспорте на территории Западного СП относятся аварии на авто-, ж/д и трубопроводном транспорте, перевозящем опасные грузы.

Транспортные связи Западного СП с районным, краевым центрами и другими городами края осуществляются по автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения «ст-ца Староминская – ст-ца Ленинградская – ст-ца Павловская». Протяженность автодорог по территории сельского поселения, по которой возможна транспортировка АХОВ, ЛВЖ, СУГ составляет 11,0 км.

По южной границе сельского поселения проходит железная дорога Краснодар – Ейск. Протяженность по территории Западного СП составляет 12,0 км.

Возможные аварийные ситуации на ж/д, авто- транспорте рассматриваются при возможной перевозке опасных грузов – АХОВ (аммиак), ЛВЖ, СУГ.

Количества вещества в единичных емкостях приняты согласно максимальным емкостям контейнеров с ЛВЖ, СУГ: автоцистерна – 16 т, ж/д – 70 т; с АХОВ (аммиак, хлор): авто контейнер – 1 т, ж/д – 70 т.

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

Магистральные газопроводы:

Таблица 40

| Название газопровода | Протяженность газопровода по территории СП, км | Давление проектное, МПа | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующие |  |  |  |
| Староминская-х.Куликовский (отвод к ГРС АО им. Ильича на ГУ-6 Староминского месторождения, участок газового коллектора от ГУ1 до ГУ5 Староминского месторождения) | 14,4 | 5,4 | 720 |
| Ленинградская-Ейск (участок р.Сосыка – станица Староминская) | 14,5 | 5,4 | 273 |

Аварии на авто- и ж/д транспорте (перевозка АХОВ).

Результаты расчетов при максимальных по последствиям авариях на транспорте

Таблица 41

| Расчетные показатели | Ед. изм. | Наименование сценария, АХОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Авто (хлор) | Авто (аммиак) | Ж/д (аммиак) | Ж/д (хлор) |
| Эквивалентные количества веществ по первичному облаку | т | 0,058 | 9E-05 | 0,162 | 4,057 |
| Глубина зон возможного заражения АХОВ по первичному облаку | км | 0,512 | 0,002 | 0,812 | 4,704 |
| Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку | т | 0,212 | 0,011 | 0,649 | 14,81 |
| Глубина возможного заражения АХОВ по вторичному облаку | км | 0,917 | 0,228 | 1,721 | 9,874 |
| Полная глубина зон возможного заражения | км | 1,173 | 0,229 | 2,127 | 12,23 |
| Площадь зон возможного заражения | км2 | 0,54 | 0,02 | 1,78 | 58,7 |
| Площадь зон фактического заражения | км2 | 0,18 | 0,01 | 0,6 | 19,9 |

По результатам расчетов территория Западного СП попадает в зону возможного химического заражения от автотранспорта (аммиак, хлор) – территория в границах пути транспортировки, населенные пункты – частично х.Западный; ж/д транспорта (аммиак) – территория в границах пути транспортировки, населенные пункты – х.Ромашки); ж/д транспорта (хлор) – вся территория сельского поселения, населенные пункты – х.Ромашки, х.Западный при транспортировках.

Определение количества пострадавших и погибших при авариях на транспорте производилось по «Методические рекомендации по определению количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях техногенного характера», утвержден Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 27.03.2007№1-4-50-10-9.

На автотранспорте по аммиаку  – безвозвратные – 25 м, санитарные – 83 м; по хлору – безвозвратные – 50 м, санитарные – 165 м, на ж/д транспорте по аммиаку – безвозвратные – 200 м, санитарные – 660 м; по хлору – безвозвратные – 500 м, санитарные – 1650 м.

Т.е. население х.Ромашки попадает в зоны санитарных потерь от ж/д транспорта (хлор).

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» Приложения к приказу МЧС России №429 от 05.07.2021 г., в качестве техногенных ЧС идентифицируются аварии на транспорте с выбросом, разливом, рассыпанием, сбросом опасных химических веществ, в результате которого: разовое превышение загрязнения почвы с превышением ПДК в 5 раз и более; разовое превышение ПДК опасного химического вещества в водном объекте: 1-2 класса опасности в 5 раз и более; 3-4 класса опасности в 50 раз и более; разовое превышение ПДК загрязняющего вещества в атмосферном воздухе в 50 раз и более; или в 30-49 раз в течение 8 часов; или в 20-29 раз в течение 2 суток.

Аварии на авто- ж/д транспорте (СУГ, ЛВЖ).

Результаты расчета параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве при возможных авариях

Таблица 42

| Параметр | Сценарии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автоцистерна емкостью 16 м3 (бензин) | Автоцистерна емкостью 16 м3 (СУГ) | Ж/д цистерна емкостью 60-70 т (бензин) | Ж/д цистерна емкостью 60-70 т (СУГ) |
| Пожар пролива |  |  |  |  |
| Расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м |  |  |  |  |
| Без негативных последствий в течении времени | 46,25 | 60,5 | 91,25 | 84,5 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 29,75 | 38,5 | 60 | 53,7 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек; Ожог 1-й степени через 15-20 сек; Ожог 2-й степени через 30-40 сек; Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин | 23,5 | 30,5 | 48,25 | 42,2 |
| Непереносимая боль через 3 – 5 сек; Ожог 1-й степени через 6 – 8 сек; Ожог 2-й степени через 12 – 16 сек | 19,25 | 24,75 | 48,25 | 34,8 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влаж. 12 %) при длительности облучения 15 мин | 17,5 | 22,25 | 40 | 30,8 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры | 15 | 19 | 36,5 | 26,7 |
| Волна давления при сгорании ТВС |  |  |  |  |
| Расстояние от геометрического центра ГПВ облака, м |  |  |  |  |
| Полное разрушение зданий | 30 | 53 | 55 | 83,3 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 42 | 75 | 77 | 117,3 |
| Средние повреждения зданий | 61 | 109 | 113 | 170,0 |
| Умеренные повреждения зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) | 109 | 194 | 201 | 303,6 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 217 | 387 | 400 | 607,2 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 337 | 599 | 620 | 867,4 |

По результатам расчетов в зону разрушений от слабых до сильных, термического воздействия от авто- и ж/д транспорта (ЛВЖ, СУГ) попадает часть прилегающей к коммуникациям территории. Люди (случайные прохожие, водитель), не удаленные с места аварии могут попасть в зону повреждения человека волной давления и получить тяжелые травмы.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» Приложения к приказу МЧС России №429 от 05.07.2021 г., в качестве техногенных ЧС идентифицируются аварии на железнодорожном транспорте, в результате которого: произошло столкновение железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом, с транспортным средством, сход железнодорожного подвижного состава на перегоне или железнодорожной станции, при поездной или маневровой работе, экипировке или других передвижениях (за исключением случаев гибели или причинения тяжкого вреда здоровью людям, не являющимся работниками железнодорожного транспорта и (или) пассажирами, вследствие столкновения железнодорожного подвижного состава с транспортным средством), в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или установлен факт нарушения условий жизнедеятельности в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации (далее - нарушены условия жизнедеятельности) 50 человек и более; или произошел разлив топлива и иных загрязняющих веществ на почву в объеме 5 т и более; полный перерыв движения поездов на перегоне и (или) железнодорожной станции с прекращением пассажирского сообщения на 6 часов и более.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» Приложения к приказу МЧС России №429 от 05.07.2021 г., в качестве техногенных ЧС идентифицируются аварии на автомобильном транспорте, в результате которого: произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автотранспортного средства, осуществляющего пассажирские перевозки и имеющего более восьми сидячих мест, помимо сидения водителя, в результате которого: погибли 5 человек и более; или получили вред здоровью 10 человек и более; прекращение или ограничение движения на участке дороги (федерального и регионального значения), не имеющей объездных путей, на 6 часов и более.

Согласно п. 1 главы II книги Сафронова В.С., Одишария Г.Э., Швыряева А.А. «Теория и практика анализа риска в газовой промышленности» НУМЦ Минприроды, 1996 г., средняя степень (частота) аварийности автомобильных грузовых перевозок опасных материалов равна 3,22×10-6 аварий/км. К выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,50 (50%) аварий. Значительные проливы происходят примерно в 0,15-0,20 (15-20%) случаев. Величина 0,20 (20%) принимается как консервативная.

Таким образом, вероятность максимальной по последствиям аварии автотранспорта с опасным грузом составит в год 3,22×10-7аварий/км.

Частота максимальной по последствиям аварии автотранспорта с опасным грузом (АХОВ, СУГ/ЛВЖ) по территории Западного СП – 11 км*3,22*10-7=3,54*10-6

Согласно п. 2 главы II книги Сафронова В.С., Одишария Г.Э., Швыряева А.А. «Теория и практика анализа риска в газовой промышленности» НУМЦ Минприроды, 1996 г., величина удельной аварийности для ж.д. транспорта составляет 1,9*10-6 на состав-км. Для перевода этого значения на вагон-км., предполагалось, что при аварии понесут ущерб 0,20 (20%) вагонов. Таким образом, общая степень аварийности составляет 3,8×10-7 на вагон-км. Относительная доля повреждаемости грузов при железнодорожных перевозках ЛВЖ равна 0,26 (26 %). По оценкам специалистов только 7,5% железнодорожных аварий включают случаи с поездами, перевозящими опасные грузы.

Вероятность аварии железнодорожного состава с опасным грузом составит в год 7,4×10-9 на 1 км ж/д пути.

Частота максимальной по последствиям аварии железнодорожного состава с опасным грузом (АХОВ, СУГ, ЛВЖ) составит для территории Западного СП – 12 км*7,4*10- 9=8,88*10-8.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в ГОСТ Р 22.2.10-2016 Приложение В.1, проектируемая территория по опасности ЧС в результате аварий на авто-, ж/д транспорте с участием опасных веществ отнесена к зоне жесткого контроля и приемлемого риска.

Аварии на трубопроводном транспорте.

Наиболее опасной ситуацией, приводящей к значительным выбросам опасных веществ, находящихся на проектируемом объекте, является разгерметизация или гильотинный разрыв трубопроводов, содержащих природный газ.

Для расчета количества газа, поступившей в окружающее пространство через отверстие, использовалась методика расчета, представленная в книге Сафронова В.С., Одишария Г.Э., Швыряева А.А. «Теория и практика анализа риска в газовой промышленности» НУМЦ Минприроды, 1996 г.

Результаты расчета количества газа, поступившего при максимальных по последствиям авариях на газопроводах:

Таблица 43

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Староминская-х.Куликовский (отвод к ГРС АО им. Ильича на ГУ-6 Староминского месторождения, участок газового коллектора от ГУ1 до ГУ5 Староминского месторождения) | Ленинградская-Ейск (участок р.Сосыка – станица Староминская) |
| Давление газа в трубопроводе | Па | 5400000 | 5400000 |
| Расчетная температура | оС | 42 | 42 |
| Площадь отверстия | м2 | 0,41 | 0,0585 |
| Показатель адиабаты |  | 1,31 | 1,31 |
| Коэффициент истечения |  | 0,6 | 0,6 |
| Плотность газа при расчетной температуре | кг/м3 | 0,62 | 0,62 |
| Время до срабатывания автоматики | с | 300 | 300 |
| Массовая скорость истечения газа | кг/с | 299,0837 | 42,9729 |
| Масса поступившего в пространство газа | кг | 89725,12 | 12891,86 |

Оценка поражающих факторов при гильотинном разрыве трубы проводилась в  согласно п. 3.1 главы III книги Сафронова В.С., Одишария Г.Э., Швыряева А.А. «Теория и практика анализа риска в газовой промышленности» НУМЦ Минприроды, 1996 г.

Результаты расчетов зон действия поражающих факторов при сценариях с максимальными последствиями и наиболее вероятных сценариях аварий:

Таблица 44

| Параметр | Староминская-х.Куликовский (отвод к ГРС АО им. Ильича на ГУ-6 Староминского месторождения, участок газового коллектора от ГУ1 до ГУ5 Староминского месторождения) | Ленинградская-Ейск (участок р.Сосыка – станица Староминская) |
| --- | --- | --- |
| Волна давления при сгорании ТВС |  |  |
| Расстояние от геометрического центра ГПВ облака, м |  |  |
| Полное разрушение зданий | 56 | 29 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 78 | 41 |
| Средние повреждения зданий | 114 | 60 |
| Умеренные повр. зданий (повр.внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) | 203 | 107 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 404 | 212 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 625 | 329 |
| Результат воздействия на человека |  |  |
| Безусловный летальный (смертельный) исход | 23 | 12 |
| Летальный (смертельный) исход в 50 % случаев | 27 | 15 |
| Порог смертельного поражения | 34 | 18 |
| Сильные травмы, переломы ребер, гипермия сосудов мягкой мозговой оболочки с частым смертельным исходом | 41 | 22 |
| Сильная контузия, повреждение внутренних органов и мозга, тяжелые переломы конечностей с возможным смертельным исходом | 57 | 30 |
| Серьезные контузии, повреждение органов слуха, ушибы и вывих конечностей | 74 | 39 |
| Легкая общая контузия, временное повреждение слуха, ушибы и вывих конечностей | 93 | 49 |
| Огненный шар |  |  |
| Эффективный диаметр "Огненного шара | 222 | 118 |
| Время существования огненного шара, с | 29,1 | 16,2 |
| Высота центра "огненного шара" | 111 | 59 |
| Результат воздействия |  |  |
| Без негативных последствий в течении времени | 786,5 | 448,5 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 555,5 | 311 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек Ожог 1-й степени через 15-20 сек Ожог 2-й степени через 30-40 сек Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин | 463,5 | 258 |
| Непереносимая боль через 3 - 5 с. Ожог 1-й степени через 6 - 8 с. Ожог 2-й степени через 12 - 16 с | 399 | 220,5 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин | 368 | 202,5 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры | 326,5 | 179 |
| Факел |  |  |
| Без негативных последствий в течении времени | 164,75 | 77,75 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 102,75 | 48,25 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек Ожог 1-й степени через 15-20 сек Ожог 2-й степени через 30-40 сек Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин | 79,5 | 37,25 |
| Непереносимая боль через 3 - 5 с. Ожог 1-й степени через 6 - 8 с. Ожог 2-й степени через 12 - 16с | 63,25 | 29,5 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин | 55,75 | 26 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры | 46,75 | 21,75 |
| Летальный исход с вероятностью 50 % при длительности воздействия около 10 с | 23 | 10,75 |

По результатам расчетов в зону разрушений, термического воздействия при авариях на трубопроводном транспорте попадает часть прилегающей к коммуникациям территории – от слабых до сильных.

Оценка частот выбросов газа из магистральных газопроводов проводилась согласно п. 4 главы II книги Сафронова В.С., Одишария Г.Э., Швыряева А.А. «Теория и практика анализа риска в газовой промышленности» НУМЦ Минприроды, 1996 г.

Степень аварийности для трубопроводов с диаметром больше или равным 20˝ (508 мм) принимается равной 3×10-4/км-год, менее – 1×10-3/км-год.

В 20% случаев происходит выброс при разрушении на полное сечение (гильотинный разрыв) (для 15 мин истечения потока через отверстие, эквивалентное диаметру трубы, или для 1 часа, если отсутствует система перекрытия для аварийного участка). В 80% случаев – 1 час выброса через отверстие 1˝ (25,4 мм).

Т.е. для рассматриваемых трубопроводов частоты разгерметизации:

- Староминская-х.Куликовский – 14,4 км*×10-3/км-год*0,2=2,88*10-3.

- Ленинградская-Ейск – 14,5 км*×10-3/км-год*0,2=2,9*10-3.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» Приложения к приказу МЧС России №429 от 05.07.2021 г., в качестве техногенных ЧС идентифицируются взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для производственного или складского назначения - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; аварии на объектах газораспределительных систем - нарушение условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в ГОСТ Р 22.2.10-2016 Приложение В.1, проектируемая территория по опасности ЧС в результате аварий на трубопроводном транспорте отнесена к зоне неприемлемого риска, жесткого контроля и приемлемого риска.

Зонирование территории в соответствии с ГОСТ Р 22.2.10.2016 (Приложение В).

Анализ проведенных исследований и полученных результатов расчетов показывает, что территорию можно разбить на следующие зоны (в соответствии с ГОСТ Р 22.2.10.2016, Приложение В):

- зона неприемлемого риска:

- зоны возможных безвозвратных потерь и полного поражения людей, формируемые последствиями крупных аварий на транспорте (магистральный трубопроводный);

- зона жесткого контроля:

- зоны возможных безвозвратных потерь и полного поражения людей, формируемые последствиями крупных аварий на ПВОО, транспорте;

- зоны возможного поражения людей, формируемые последствиями крупных аварий на ПВОО, транспорте с частотой реализации опасности возникновения аварий 1,00*10-3 - 1,00*10-5; случаев/год.

- зона приемлемого риска:

- зоны возможных санитарных потерь и среднем уровне поражения людей, при ЧС техногенного характера на ПВОО, транспорте;

- а также зоны возможного поражения людей, формируемые последствиями аварий с частотой реализации опасности возникновения аварий менее 1,00*10-5; случаев/год.

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ПВОО, транспорте

Таблица 45

| Объект | Вид опасного вещества, направление | Глубина зоны первичного облака, безвозвратных потерь(м.) – зона жесткого контроля | Глубина зоны полного заражения, санитарных потерь (м.) – зона приемлемого риска | Вероятность ЧС, год-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПВОО (склад ГСМ) | бензин | 42 | 109 | 1*10-5 |
| ПВОО (склад ГСМ) подземн. | бензин | - | 3 | 1*10-8 |
| ПВОО (ГРС) | природный газ | 18 | 85 | 4*10-4 |
| ПВОО (маршрут прокладки сетей газоснабжения – газопроводы высокого, среднего давления) | природный газ | 18 | 85 | 5,85*10-3 |
| ПВОО (площадка ГРП, ШРП) | природный газ | 5 | - | 5*10-4 |
| ПВОО (котельные) | природный газ | 5 | - | 1*10-5 - 1*10-6 |
| Транспорт (автоцистерна аммиак) | аммиак | 25 | 83 | 3,54*10-6 |
| Транспорт (автоцистерна хлор) | хлор | 50 | 165 | 3,54*10-6 |
| Транспорт (ж/д цистерна аммиак) | аммиак | 200 | 660 | 8,88*10-8 |
| Транспорт (ж/д цистерна хлор) | хлор | 500 | 1650 | 8,88*10-8 |
| Транспорт (автоцистерна лвж) | бензин | 42 | 109 | 3,54*10-6 |
| Транспорт (автоцистерна суг) | СУГ | 75 | 194 | 3,54*10-6 |
| Транспорт (ж/д цистерна лвж) | бензин | 77 | 201 | 8,88*10-8 |
| Транспорт (ж/д цистерна суг) | СУГ | 117 | 303 | 8,88*10-8 |
| Транспорт (МГ Староминская-х.Куликовский) | природный газ | 56-неприемл 78-жестк | 203 | 2,88*10-3 |
| Транспорт (МГ Ленинградская-Ейск) | природный газ | 29-неприемл 41-жестк | 107 | 2,9*10-3 |

# 3.3. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на территории МО, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории МО

К основным источникам ЧС биосоциального характера относятся инфекционные и паразитарные болезни людей, особо опасные болезни сельскохозяйственных животных, а также карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений.

Анализ возникновения ЧС биолого-социального характера.

Оценка возможности возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций из-за инфекционно-паразитарных болезней людей на рассматриваемой территории приведена в соответствии с данными официальной статистики Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю («Государственный доклад о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в Краснодарском крае в 2023 г.»); болезней сельскохозяйственных животных на рассматриваемой территории приведена в соответствии с данными официальной статистики государственного управления ветеринарии Краснодарского края и подведомственных ему учреждений («Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента ветеринарии Краснодарского края по итогам 2021-2024 годов», «Отчет о работе государственного управления ветеринарии Краснодарского края за 2023 год»); карантинных и особо опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений на рассматриваемой территории приведена согласно данным Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Эпидемиологическая и эпизоотическая обстановка в муниципальном образовании Ленинградский район относительно спокойная, природных очагов заболеваний и инфекций нет. Развитие и размножение вредителей и болезней носят закономерный характер в соответствии с погодными условиями и фитосанитарной обстановкой, и не выходят за рамки среднегодовых норм.

В соответствии с материалами генерального плана на территории Западного СП скотомогильники отсутствуют. В связи с отсутствием источников ЧС биолого-социального характера (биологически-опасные объекты: скотомогильники, ямы Беккари и др.) в границах поселения, территории, подверженные риску возникновения ЧС биолого-социального характера, на рассматриваемой территории не выделены.

Хозяйственная специализация территории формируется на основе использования ее природного потенциала для ведения отраслей сельскохозяйственного производства.

Основу специализации территории составляет сельскохозяйственное производство с преобладанием растениеводческой отрасли.

На территории Западного сельского поселения 420 ЛПХ, которые занимаются молочным производством, выращиванием молодняка КРС на мясо, различных видов птицы и прочей живности, выращиванием овощей в открытом и закрытом грунте.

Неотъемлемой составляющей аграрного сектора экономики поселения является отрасль животноводства, основу специализации которой составляют отрасли скотоводство и птицеводство. Скотоводство поселения преимущественно мясомолочного направления. Животноводческая отрасль развита на уровне малых форм хозяйствования. В хозяйствах граждан содержится 203 головы крупного рогатого скота, из них 71 корова, лошадь -1 голова, овец 160 голов, коз 63 головы, 50 пчелосемей, 350 голов кроликов, 80 голов нутрий, птицы 7602 головы.

ОАО «Имени Ильича» крупное сельхозпредприятие, ориентированное на производство сельскохозяйственной продукции (растениеводство и животноводство); переработку, заготовку, хранение и реализацию сельскохозяйственной продукции (мука, масло растительное, колбасы, крупы, хлеб, молоко).

Данные территории могут являться источниками ЧС биолого-социального характера, а также очагов инфекционных болезней.

В связи с этим территории, подверженные риску возникновения ЧС биолого-социального характера, в границах Западного СП могут быть выделены на территории указанных объектов до границ СЗЗ.

В случае возникновения вспышек заболеваний на территории существующих и проектируемых МТФ, СТФ, ПТФ, границы территории, подверженные риску возникновения ЧС биолого-социального характера ограничиваются территорией указанных объектов и не выходят за границы СЗЗ.

Возможности возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций из-за инфекционно-паразитарных болезней людей на рассматриваемой территории следует сопоставлять с данными официальной статистики Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

Критерии отнесения инфекционных, паразитарных болезней и отравлений людей; особо опасных болезней сельскохозяйственных животных, а также карантинных и особо опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений к источникам биосоциальных ЧС

Таблица 46

| Наименование источника ЧС | Критерии отнесения к ЧС |
| --- | --- |
| Инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей |  |
| Биологическая опасность. Отнесение события к чрезвычайной ситуации, связанной с биологической опасностью, осуществляется на основании предложений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), их территориальных органов и органов государственного ветеринарного надзора и контроля субъектов Российской Федерации в пределах компетенции. | Наличие внутренних и внешних опасных биологических факторов, способных привести к возникновению и (или) распространению заболеваний с развитием эпидемий, массовых отравлений, превышению допустимого уровня причинения вреда (с учетом его тяжести) здоровью человека. |
| Особо опасные болезни сельскохозяйственных животных, рыб |  |
| Биологическая опасность. Отнесение события к чрезвычайной ситуации, связанной с биологической опасностью, осуществляется на основании предложений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), их территориальных органов и органов государственного ветеринарного надзора и контроля субъектов Российской Федерации в пределах компетенции. | Наличие внутренних и внешних опасных биологических факторов, способных привести к возникновению и (или) распространению заболеваний с развитием эпизоотий, превышению допустимого уровня причинения вреда сельскохозяйственным животным. |
| Карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений и леса |  |
| Очаги вредителей леса | Факт интенсивного распространения очагов вредителей леса на площади 100 га и более, в малолесных субъектах Российской Федерации на площади 10 га и более. |
|  | Угроза гибели лесных насаждений без проведения своевременных мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов, которые осуществляются в ограниченный период, связанный с биологическими особенностями вредителей леса и погодными условиями. |
|  | Гибель лесных насаждений от воздействия очагов вредителей леса на площади 100 га и более, в малолесных субъектах Российской Федерации на площади 10 га и более. |
| Биологическая опасность. Отнесение события к чрезвычайной ситуации, связанной с биологической опасностью, осуществляется на основании предложений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), их территориальных органов и органов государственного ветеринарного надзора и контроля субъектов Российской Федерации в пределах компетенции. | Наличие внутренних и внешних опасных биологических факторов, способных привести к возникновению и (или) распространению заболеваний с развитием эпифитотий, превышению допустимого уровня причинения вреда растениям и (или) окружающей среде. |

# 3.4. Перечень объектов регионального значения в области обеспечения пожарной безопасности

В соответствии с СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», пожарное депо – специальное здание (сооружение), в котором размещаются личный состав и пожарная техника оперативного подразделения пожарной охраны.

Число и места дислокации подразделений пожарной охраны на территории  определяются на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара (СП 11.13130.2009, подраздел 4. п. 4.1).

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских муниципальных образованиях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских муниципальных образованиях - 20 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

В настоящее время территория Западного СП обслуживается силами 123 ПСЧ 22 ОФПС Ленинградский пожарно-спасательный гарнизон, Ленинградский район ст. Ленинградская ул. Жлобы, 123 (техника всего 3 ед.).

Проектом принята к размещению пожарная часть (поз. 40.1 по ГП) на 2 автомобиля в х.Западный. Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских муниципальных образованиях не превышает 20 минут.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Определяющая роль в системе обеспечения пожарной безопасности отводится органам государственной власти, органам местного самоуправления и гражданам, принимающим участие в обеспечении пожарной безопасности на основании законодательных норм Российской Федерации и её субъектов.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (глава 14, статья 63), первичные меры пожарной безопасности на территории включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Для вызова подразделений пожарной охраны в телефонных сетях установлен единый номер – «01», «112».

В соответствии Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (глава 15, статьи 66, глава 16, статьи 69-75), при проектировании на территории Западного сельского поселения Ленинградского района предусматривается соблюдение следующих требований пожарной безопасности:

Размещение взрывопожароопасных объектов на территориях поселений и городских округов:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное настоящим Федеральным законом. При размещении взрывопожароопасных объектов в границах поселений и городских округов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1-Ф4, земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, медицинских организаций и учреждений отдыха должно составлять не менее 50 метров.

- Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

- Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

- В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, медицинских организаций и учреждений отдыха устанавливается в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

- В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты

- Противопожарные расстояния от зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов защиты следует принимать в соответствии с таблицей 12 приложения к настоящему Федеральному закону.

- Расстояния, указанные в таблице 12 приложения к настоящему Федеральному закону в скобках, следует принимать для складов II категории общей вместимостью более 50000 кубических метров. Расстояния, указанные в таблице 12 приложения к настоящему Федеральному закону, определяются:

1) между зданиями и сооружениями - как расстояние в свету между наружными стенами или конструкциями зданий и сооружений;

2) от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со сливоналивными эстакадами;

3) от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных цистерн, для насосов, тары - от границ этих площадок;

4) от технологических эстакад и трубопроводов - от крайнего трубопровода;

5) от факельных установок - от ствола факела.

- Расстояние от складов для хранения нефти и нефтепродуктов до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) допускается уменьшать в два раза. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) со складами нефти и нефтепродуктов должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

- При размещении резервуарных парков нефти и нефтепродуктов на площадках, имеющих более высокие отметки по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, расположенных на расстоянии до 200 метров от резервуарного парка, а также при размещении складов нефти и нефтепродуктов у берегов рек на расстоянии 200 и менее метров от уреза воды (при максимальном уровне) следует предусматривать дополнительные мероприятия, исключающие при аварии резервуаров возможность разлива нефти и нефтепродуктов на территории населенных пунктов, организаций, на пути железных дорог общей сети или в водоем. Территории складов нефти и нефтепродуктов должны быть ограждены продуваемой оградой из негорючих материалов высотой не менее 2 метров.

- Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания и сооружения, должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 13 приложения к настоящему Федеральному закону.

Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты

- Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

- Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов, предназначенных для обеспечения углеводородным газом потребителей, использующих газ в качестве топлива, считая от крайнего резервуара до зданий, сооружений и коммуникаций, приведены в таблицах 19 и 20 приложения к настоящему Федеральному закону.

- При установке 2 резервуаров сжиженных углеводородных газов единичной вместимостью по 50 кубических метров противопожарные расстояния до зданий и сооружений (жилых, общественных, производственных), не относящихся к газонаполнительным станциям, допускается уменьшать для надземных резервуаров до 100 метров, для подземных - до 50 метров.

- Противопожарные расстояния от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 человек (стадионов, рынков, парков, жилых домов), а также до границ земельных участков детских дошкольных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа следует увеличить в два раза по сравнению с расстояниями, указанными в таблице 20 приложения к настоящему Федеральному закону, независимо от количества мест.

Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

- К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) противопожарные резервуары.

- Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

- В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

- Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения.

Водопровод в х. Западный проектируется хозяйственно-питьевой низкого давления. Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана с учетом развития на расчетный срок до 2029г. Скважины на МТФ остаются локальными источниками водоснабжения этих предприятий.

Сеть водопровода принята кольцевая и тупиковая с учетом существующих водопроводных сетей из стальных электросварных труб Ø100мм по ГОСТ. 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001.

Для х. Западный проектом предусматривается строительство головного узла водозаборных сооружений производительностью 300 м3/сут. Для этого необходимо пробурить один куст артскважин с дебитом 25м3/час каждая (одна скважина – рабочая, одна - резервная).

На площадке головных водозаборных сооружений располагаются:

1. Артезианские скважины с насосной станцией I подъема –1 куст артскважин.

2. Резервуары хозпитьевого запаса воды.

3. Насосная станция II подъема с электролизной.

4. Фильтры-поглотители – 2 шт.

5. Трансформаторная подстанция.

6. Проходная с бытовками.

7. Зона санохраны.

Участок под узел водозаборных сооружений расположен в северо-восточной части хутора.

Для обеспечения водой населения х. Ромашки в полном объёме проектом предлагается запроектировать водозабор производительностью 80,00м3/сутки в составе:

1. Артезианские скважины – 1 скважина проектируемая - рабочая, 1 скважина существующая - резервная с насосной станцией I подъема и бактерицидной установкой.

2. Водонапорная башня Рожновского-ВБР-25,18 - две штуки (1-проектируемая, 1- существующая).

Участок  под узел водозаборных сооружений расположен на южной окраине  х. Ромашки рядом с существующей артскважиной.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение составляет 5 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Для наружного пожаротушения хутора предусматривается забор воды пожарными машинами из р. Сосыка. Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных машин к водотокам по дорогам с покрытием, и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5м3.

В соответствии с информацией МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Ленинградского района на территории Западного сельского поселения расположено 5 гидрантов, 1 пожарный пирс, пожарные службы отсутствуют.

Постановлением администрации Западного СП №16 от 15.02.2018 г. в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Западного сельского поселения Ленинградского района утвержден Перечень источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения:

Таблица 47

Учитывая удаленность Западного сельского поселения Ленинградского района и объектов экономики от расположения Ленинградского пожарно-спасательного гарнизона ФГКУ «22 отряд ФПС по Краснодарскому краю», важную роль в локализации пожара, сокращении материальных убытков и предотвращении травмирования и гибели людей имеет наличие на территориях Западного сельского поселения Ленинградского района первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

Постановлением администрации Западного СП №18 от 15.02.2018 г. утверждено положение «Об оснащении территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем»:

- Населенные пункты сельского поселения, садоводческие товарищества, дачные кооперативы для целей пожаротушения должны иметь пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков) свыше 1000 - не менее двух  мотопомп.

- На территориях общего пользования должны быть установлены емкости (бочка объемом не менее 0,2 куб.м.) с водой и ящик для песка, который должен иметь объем не менее 0,5 куб.м.

- На территориях общего пользования необходимо иметь пожарные щиты с комплектацией:  1 лом, 1 багор, 2 ведра, 2 огнетушителя (объемом не менее 10 литров каждый), 1 лопату штыковую, 1 лопату совковую, 1 асбестовое полотно или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала).

Противопожарные мероприятии следует предусматривать в соответствии с ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

# 4.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения на комплексное развитие территории

# 4.1  Предложения по размещению объектов местного значения сельского поселения

В соответствии с ст.23.1. Градостроительного кодекса Краснодарского края, к видам объектов местного значения, подлежащих отображению в генеральных планах городских и сельских поселений, городских округов подлежат отображению следующие виды объектов местного значения:

1) объекты, предназначенные для организации в границах городского, сельского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе:

а) линии электропередачи, подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 0,4 - 10 кВ, за исключением видов объектов местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, и объектов, реконструкция которых (строительство и (или) реконструкция их частей, включая являющиеся неотъемлемой технологической частью здания, строения и сооружения) не приводит к изменению их основных характеристик (класс напряжения, установленная мощность) и осуществляется в границах соответствующего поселения, на территории которого расположены реконструируемые объекты;

б) газопроводы, предназначенные для транспортировки природного газа с рабочим давлением в газопроводе до 1,2 МПа включительно и сжиженного углеродного газа с рабочим давлением в газопроводе до 1,6 МПа включительно, за исключением видов объектов краевого значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Краснодарского края, видов объектов местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, и объектов, реконструкция которых (строительство и (или) реконструкция их частей, включая здания, строения и сооружения, являющиеся неотъемлемыми технологическими частями объекта) не приводит к изменению их основных характеристик (рабочее давление) и осуществляется в границах соответствующего поселения, на территории которого расположены реконструируемые объекты;

в) объекты, предназначенные для организации в границах городского, сельского поселения тепло-, водоснабжения и водоотведения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Законом Краснодарского края от 8 августа 2016 года N 3459-КЗ "О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края отдельных вопросов местного значения городских поселений", за исключением объектов, реконструкция которых (строительство и (или) реконструкция их частей, включая здания, строения и сооружения, являющиеся неотъемлемыми технологическими частями объекта) осуществляется в границах соответствующего поселения, на территории которого расположены реконструируемые объекты;

1(1)) объекты, предназначенные для организации в границах муниципального округа, городского округа электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе:

а) линии электропередачи и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 0,4 - 35 кВ, за исключением видов объектов краевого значения, подлежащих отображению в схеме территориального планирования Краснодарского края, и объектов, реконструкция которых (строительство и (или) реконструкция их частей, включая здания, строения и сооружения, являющиеся неотъемлемыми технологическими частями объекта) не приводит к изменению их основных характеристик (класс напряжения, установленная мощность) и осуществляется в границах соответствующего муниципального округа, городского округа, на территории которого расположены реконструируемые объекты;

б) газопроводы, предназначенные для транспортировки природного газа с рабочим давлением в газопроводе до 1,2 МПа включительно и сжиженного углеродного газа с рабочим давлением в газопроводе до 1,6 МПа включительно, за исключением видов объектов краевого значения, подлежащих отображению в схеме территориального планирования Краснодарского края, и объектов, реконструкция которых (строительство и (или) реконструкция их частей, включая здания, строения и сооружения, являющиеся неотъемлемыми технологическими частями объекта) не приводит к изменению их основных характеристик (рабочее давление) и осуществляется в границах соответствующего муниципального округа, городского округа, на территории которого расположены реконструируемые объекты;

в) объекты, предназначенные для организации в границах муниципального округа, городского округа тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории поселения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", за исключением объектов, реконструкция которых (строительство и (или) реконструкция их частей, включая здания, строения и сооружения, являющиеся неотъемлемыми технологическими частями объекта) осуществляется в границах соответствующего муниципального округа, городского округа, на территории которого расположены реконструируемые объекты.

2) автомобильные дороги местного значения в границах городского и сельского поселения, муниципального округа, городского округа;

3) объекты, предназначенные для организации предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в организациях регионального значения) и дошкольного образования на территории поселения, муниципального округа, городского округа (за исключением объектов регионального значения);

4) объекты, предназначенные для обеспечения развития на территории поселения, муниципального округа, городского округа физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, муниципального округа, городского округа;

5) территории и зоны охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения, муниципального округа, городского округа и находящихся в собственности поселения, муниципального округа, городского округа;

6) объекты, относящиеся к области предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории поселения, муниципального округа, городского округа и ликвидации их последствий:

а) объекты, предназначенные для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения, муниципального округа, городского округа;

б) водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления и прибрежные защитные полосы искусственных водных объектов в границах населенных пунктов поселения, муниципального округа, городского округа;

в) санитарно-защитные зоны объектов капитального строительства местного значения поселения, муниципального округа, городского округа;

г) объекты инженерной защиты и гидротехнические сооружения в границах населенного пункта поселения, муниципального округа, городского округа;

д) объекты аварийно-спасательной службы и (или) аварийно-спасательных формирований, решения о создании которых принимают органы местного самоуправления;

е) территории карьеров для проведения берегоукрепительных работ;

7) лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения на территории поселения, муниципального округа, городского округа, а также объекты, предназначенные для их создания, развития и обеспечения охраны;

8) особо охраняемые природные территории местного значения и объекты, размещение которых планируется в границах особо охраняемой природной территории местного значения;

9) объекты, предназначенные для развития сельскохозяйственного производства на территории поселения, муниципального округа, городского округа;

10) объекты местного значения поселения, муниципального округа, городского округа, относящиеся к области жилищного строительства:

а) муниципальный жилищный фонд, в том числе специализированный;

б) территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

в) застроенная территория, в отношении которой в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации органом местного самоуправления принимается решение о ее развитии;

11) объекты местного значения поселения, муниципального округа, городского округа, относящиеся к области организации ритуальных услуг:

а) территории мест захоронения;

б) здания и сооружения организаций ритуального обслуживания;

12) объекты местного значения поселения, муниципального округа, городского округа, относящиеся к области промышленности, агропромышленного комплекса, логистики и коммунально-складского назначения:

а) промышленные, агропромышленные предприятия или несколько предприятий, деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса, находящиеся в собственности поселения, муниципального округа, городского округа, или решение о создании которых принимает орган местного самоуправления поселения, муниципального округа, городского округа;

б) гаражи, паркинги, многоэтажные стоянки, находящиеся в собственности поселения, муниципального округа, городского округа;

в) логистические центры, комплексы, складские территории, параметры которых устанавливаются заданием на разработку генерального плана поселения, муниципального округа, городского округа;

13) объекты местного значения поселения, муниципального округа, городского округа, относящиеся к области благоустройства и озеленения территории поселения, муниципального округа, городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий:

а) лесничества на землях поселений, населенных пунктов, на которых расположены городские леса;

б) парки, скверы, бульвары, набережные, ботанические сады в границах населенных пунктов поселения, муниципального округа, городского округа;

14) объекты местного значения поселения, муниципального округа, городского округа, относящиеся к области связи, общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания, к которым относятся здания и сооружения, параметры которых устанавливаются заданием на разработку генерального плана поселения, муниципального округа, городского округа, в том числе:

а) объекты, предназначенные для предоставления услуг связи;

б) объекты торговли;

в) предприятия общественного питания;

г) рыночные комплексы;

д) предприятия бытового обслуживания.

Объекты социально-бытового и культурного обслуживания

Таблица 48

| № п/п | Номер объекта на карте | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Статус объекта | Значение объекта | Вид функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Школа МБОУ СОШ № 27; -внешкольные учреждения | +50 мест +20 мест | х.Западный | планируемый к реконструкции | местное | общественно-деловая зона |
| Общественные пространства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.4 | Парк | S=3,212 га. | х.Западный | планируемый к размещению | местное | рекреационная зона |
| Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.1 | Пожарная часть | на 2 автомобиля | х.Западный | планируемый к размещению | местное | зона режимных территорий |

Перечень объектов местного значения в области электро-, газо-, теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения

Таблица 49

| № п/п | № планируемого объекта | Наименование | Краткая характеристика | Значение объекта | Местоположение | Вид функциональной зоны | Зоны с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - |

# 4.2  Планируемые зоны с особыми условиями использования территорий

Зоны с особыми условиями использования территорий

Таблица 50

| Вид зон | Нормативно-правовое основание установления зоны |
| --- | --- |
| Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02. 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| Охранные зоны объектов системы газоснабжения | Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| Охранные зоны магистральных трубопроводов | СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» |
| Охранные зоны канализационных систем и сооружений | МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации |
| Придорожные полосы автомобильных дорог | Федеральный закон 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказ Минтранса РФ от 3 апреля 2018 года N 125 «О внесении изменений в Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 13 января 2010 г. N 4 |
| Охранные зоны воинских захоронений | Закон РФ от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» |
| Водоохранные зоны рек, ручьев | Водный кодекс Российской Федерации, от 03.06.2006 №74-ФЗ Земельный кодекс Российской Федерации |
| Водоохранные зоны озер, водохранилищ |  |
| Прибрежная защитная полоса |  |
| Охранная зона объекта культурного наследия | Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» |
| Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности |  |
| Зона охраняемого природного ландшафта |  |
| Зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого назначения | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов I-V классов вредности | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (вместе с "СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...") |
| Зоны затопления, подтопления | Водный кодекс Российской Федерации, от 03.06.2006 №74-ФЗ |

# 5. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ

Проектом отображены существующие границы населенных пунктов Западного поселения хуторов Западный и Ромашки, внесенные в базу государственного кадастра недвижимости в соответствии с генеральным планом Западного сельского поселения Ленинградского района», утверждённым решением Совета Западного сельского поселения Ленинградского района от 29 апреля 2011 года № 12.

Проектом внесения изменений в генеральный план Западного сельского поселения Ленинградского района предусматривается изменение границ населённых пунктов - хуторов Западный и Ромашки.

Территории, включаемые в границы и исключаемые из границ  населенных пунктов Западного сельского поселения

Таблица 51

| № пп | Кадастровый номер/кадастровый квартал |  | Площадь, кв.м. | Разрешенное использование | Планируемое использование | +/- | Планируемая категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | х. Западный |  |  |  |  |  |
| 1 | 23:19:0101000:915 |  | 23988 | Для сельскохозяйственного производства | Для сельскохозяйственного производства | исключен | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 2 | 23:19:0107007:64 |  | 1302 | Для индивидуального жилищного строительства | Для индивидуального жилищного строительства | включен | Земли населенных пунктов |
| 3 | 23:19:0107007:12 |  | 1500 | Для индивидуального жилищного строительства | Для индивидуального жилищного строительства | включен | Земли населенных пунктов |
| 4 | 23:19:0107007:63 |  | 1500 | Для индивидуального жилищного строительства | Для индивидуального жилищного строительства | включен | Земли населенных пунктов |
| 5 | 23:19:0107007:58 |  | 1500 | Для индивидуального жилищного строительства | Для индивидуального жилищного строительства | включен | Земли населенных пунктов |
| 6 | В квартале 23:19:0107007 (между уч :58 и :10) |  | 14144 | Неразграниченная собственность | Для индивидуального жилищного строительства | включен | Земли населенных пунктов |
| 7 | 23:19:0107007:10 |  | 1500 | Для индивидуального жилищного строительства | Для сельскохозяйственного производства | включен | Земли населенных пунктов |
| 8 | 23:19:0000000:6 |  | 76316 | Для эксплуатации автодороги | Транспортная инфраструктура | исключен | Земли промы-шленности, энергетики, транспорта, связи, радиов-ещания, теле-видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли оборо-ны, безопас-ности и земли иного специального назначения |

|  |  | х. Ромашки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23:19:0000000:4 |  | 127349 | Для эксплуатации автодороги | Транспортная инфраструктура | исключен | Земли промы-шленности, энергетики, транспорта, связи, радиов-ещания, теле-видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли оборо-ны, безопас-ности и земли иного специального назначения |

Проектный баланс территории Западного сельского поселения

Таблица 52

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Проектное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория муниципального образования, ВСЕГО | га | 11417,91 | 11417,91 |
| 1,1 | Земли населенных пунктов | га | 343,78 | 334,105 |
|  | х.Западный | га | 245,35 | 237,382 |
|  | х.Ромашки | га | 98,43 | 96,723 |
| 1,2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 10559,96 | 10339,2 |
|  | - Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 145,84 | 148,23 |
|  | - Зона сельскохозяйственного использования | га | 10414,12 | 10190,97 |
| 1.3.1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 116,04 | 346,47 |
|  | - Производственная зона | га | 111,75 | 111,75 |
|  | - Зона инженерной инфраструктуры | га | 4,29 | 4,29 |
|  | - Зона транспортной инфраструктуры | га | 230,43 | 230,43 |
| 1.3.2 | Зоны специального назначения |  | 0 | 0,00 |
|  | - Зона кладбищ | га | 0,797 | 0,797 |
|  | - Зона озелененных территорий специального назначения | га | 0 | 0 |
| 1.3.3 | Зона складирования и захоронения отходов |  | 8,479 | 8,479 |
| 1,4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0 | 0 |
| 1,5 | Земли лесного фонда | га | 0 | 0 |
| 1,6 | Земли водного фонда ,водные поверхности | га | 388,856 | 388,856 |
| 1,8 | Земли запаса | га | 0 | 0 |

Проектный баланс территории х.Западный

Таблица 53

| № п/п | Вид территории | Существующее положение |  | Проектное положение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь(га) | % к итогу | Площадь(га) | % |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 245,350 | 100 | 237,382 | 99,99 |
| 1 | Жилые зоны: | 135,832 | 55,56 | 134,952 | 57,05 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 135,16 |  | 134,28 |  |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 0,67 |  | 0,67 |  |
| 2 | Общественно-деловые зоны: | 2,557 | 1,05 | 9,107 | 3,85 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,95 |  | 7,50 |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 1,61 |  | 1,61 |  |
| 3 | Производственные зоны: | 12,507 | 5,12 | 6,143 | 2,6 |
|  | Производственная зона | 0,57 |  | 0,57 |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 1,24 |  | 1,24 |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 10,69 |  | 4,33 |  |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования: | 13,098 | 5,36 | 2,22 | 0,94 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | 10,70 |  | 2,22 |  |
| 5 | Зоны рекреационного назначения: | 0,95 | 0,39 | 4,16 | 1,76 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования ( парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 0,95 |  | 4,16 |  |
| 6 | Зоны специального назначения | 53,28 | 21,79 | 53,28 | 22,52 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | 53,28 |  | 53,28 |  |
| 7 | Зона режимных территорий | 0,00 | 0 | 0,43 | 0,18 |
| 8 | Зона акваторий | 26,24 | 10,73 | 26,24 | 11,09 |
| 9 | Иные зоны | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

Проектный баланс территории х.Ромашки

Таблица 54

| № п/п | Вид территории | Существующее положение |  | Проектное положение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь(га) | % к итогу | Площадь(га) | % |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | 98,430 | 100 | 96,723 | 99,99 |
| 1 | Жилые зоны: | 49,385 | 50,19 | 54,636 | 56,5 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 49,39 |  | 54,64 |  |
| 2 | Общественно-деловые зоны: | 0,084 | 0,09 | 0,904 | 0,93 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,00 |  | 0,82 |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 0,08 |  | 0,08 |  |
| 3 | Производственные зоны: | 5,483 | 5,57 | 3,8365 | 3,97 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 5,48 |  | 3,84 |  |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования: | 6,52 | 6,63 | 0,4 | 0,41 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | 6,52 |  | 0,40 |  |
| 5 | Зоны рекреационного назначения: | 1,06 | 1,07 | 1,06 | 1,09 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования ( парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 1,06 |  | 1,06 |  |
| 6 | Зоны специального назначения | 21,11 | 21,45 | 21,11 | 21,83 |
|  | Зона кладбищ | 1,30 |  | 1,30 |  |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | 19,81 |  | 19,81 |  |
| 7 | Зона режимных территорий | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | Зона акваторий | 14,76 | 15 | 14,76 | 15,26 |
| 9 | Иные зоны | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |

- Целевые показатели развития сельского поселения, включая социально-экономические

Таблица 55

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Совре- менное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Территория муниципального образования, ВСЕГО | га | 11417,91 | 11417,91 |
| 1,1 | Земли населенных пунктов | га | 343,78 | 334,105 |
|  | х.Западный | га | 245,35 | 237,382 |
|  | х.Ромашки | га | 98,43 | 96,723 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 10559,96 | 10339,2 |
|  | - Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 145,84 | 148,23 |
|  | - Зона сельскохозяйственного использования | га | 10414,12 | 10190,97 |
| 1.3.1 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 116,04 | 346,47 |
|  | - Производственная зона | га | 111,75 | 111,75 |
|  | - Зона инженерной инфраструктуры | га | 4,29 | 4,29 |
|  | - Зона транспортной инфраструктуры | га | 230,43 | 230,43 |
| 1.3.2 | Зоны специального назначения |  | 0 | 0,00 |
|  | - Зона кладбищ | га | 0,797 | 0,797 |
|  | - Зона озелененных территорий специального назначения | га | 0 | 0 |
| 1.3.3 | Зона складирования и захоронения отходов |  | 8,479 | 8,479 |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0 | 0 |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 0 | 0 |
| 1.6 | Земли водного фонда ,водные поверхности | га | 388,856 | 388,856 |
| 1.7 | Земли запаса | га | 0 | 0 |
|  | х.Западный |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | га | 245,350 | 237,382 |
| 1 | Жилые зоны: | га | 135,832 | 134,952 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 135,16 | 134,28 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 0,67 | 0,67 |
| 2 | Общественно-деловые зоны: | га | 2,557 | 9,107 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,95 | 7,50 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 1,61 | 1,61 |
| 3 | Производственные зоны: | га | 12,507 | 6,143 |
|  | Производственная зона | га | 0,57 | 0,57 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 1,24 | 1,24 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 10,69 | 4,33 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования: | га | 13,098 | 2,22 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 10,70 | 2,22 |
| 5 | Зоны рекреационного назначения: | га | 0,95 | 4,16 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования ( парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 0,95 | 4,16 |
| 6 | Зоны специального назначения | га | 53,28 | 53,28 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 53,28 | 53,28 |
| 7 | Зона режимных территорий | га | 0,00 | 0,43 |
| 8 | Зона акваторий | га | 26,24 | 26,24 |
| 9 | Иные зоны | га | 0,00 | 0,00 |
|  | х.Ромашки |  |  |  |
|  | Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего | га | 98,430 | 96,723 |
| 1 | Жилые зоны: | га | 49,385 | 54,636 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 49,39 | 54,64 |
| 2 | Общественно-деловые зоны: | га | 0,084 | 0,904 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,00 | 0,82 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 0,08 | 0,08 |
| 3 | Производственные зоны: | га | 5,483 | 3,8365 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 5,48 | 3,84 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования: | га | 6,52 | 0,4 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 6,52 | 0,40 |
| 5 | Зоны рекреационного назначения: | га | 1,06 | 1,06 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования ( парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 1,06 | 1,06 |
| 6 | Зоны специального назначения | га | 21,11 | 21,11 |
|  | Зона кладбищ | га | 1,30 | 1,30 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 19,81 | 19,81 |
| 7 | Зона режимных территорий | га | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Зона акваторий | га | 14,76 | 14,76 |
| 9 | Иные зоны | га | 0,00 | 0,00 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  | 1091 | 1195 |
| 2.1. | Численность населения | Чел. |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | Чел. | 324 | 345 |
|  |  | % от общей численности населения | 29,7 | 28,9 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | Чел. | 416 | 484 |
|  |  | % от общей численности населения | 38,1 | 40,5 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | Чел. | 351 | 366 |
|  |  | % от общей численности населения | 32,3 | 30,6 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Всего | тыс. кв.м. общей площади | 21,49 | 24,61 |
| 3.2 | Сохраняемый жилой фонд |  |  | 24,49 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство |  |  | 3,12 |
| 3.4 | Среднегодовое жилищное строительство |  |  | 0,2 |
| 3.5 | Обеспеченность населения общей площадью | кв.м./чел | 19,7 | 20,6 |
| IV | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 62 | 62 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные учреждения | место | 140 | 154 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | учащиеся | н/д | 16 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения: |  |  |  |
| 4.2.1 | ФАП | объект | 2 | 2 |
| 4.3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.3.1 | Учреждения клубного типа | зрительское место | 400 | 400 |
| 4.3.2 | Библиотеки | тыс. томов хранения | 9,8 | 9,8 |
| 4.4 |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Спортивные залы общего пользования | м2 зала | 259 | 259 |
| 4.4.2 | Плоскостные спортивные сооружения | площадь игровой зоны, тыс. м2 | 1500 | 1500 |
| 5 | Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |
| 5.1 | Предприятия розничной торговли | тыс. м2 торговой площади | 144,0 | 358,5 |
| 6 | Предприятия коммунального и бытового обслуживания |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 8 |