Введение

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральные планы поселений разрабатываются в границах соответствующих муниципальных образований либо в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня. Проект генерального плана Коржовского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края разработан на основании контракта № 77, в состав которого входит задание на проектирование. Генеральный план с учетом нормативных и правовых документов действующих на территории Российской Федерации и Краснодарского края:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ и изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс в период с 2005 года до момента  разработки данного проекта;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка сельских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон Краснодарского края от 21.07.2008 № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края»,

- Закон Краснодарского края от 07.06.2001 № 369-КЗ «Об автомобильных дорогах регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края»;

- Закон Краснодарского края от 05.11.2002 № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»;

- Закон Краснодарского края от 06.02.2003 № 558-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»;

- Закон Краснодарского края от 31.12.2003 № 656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края»;

- Закон Краснодарского края  от 2 июля 2004 г. № 749-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Крымский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - сельских поселений - и установлении их границ»;

- Закон Краснодарского края от 06.10.2004 № 780-КЗ «Об административно-территориальном устройстве Краснодарского края и порядке его изменения».

Территориальное планирование Коржовского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории муниципального образования:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка проектов по инженерному обеспечению территории;

- разработка и утверждение градостроительной документации по застройке территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты межевания);

- подготовка градостроительных планов земельных участков.

Согласно действующему законодательству генеральным планом муниципального образования - сельского поселения устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

В случае, если в генеральном плане поселения содержатся предложения по установлению аналогичных предложений краевого или федерального уровня, идущие вразрез решений принятым в СТП Краснодарского края, то требуется согласование проекта на федеральном и краевом уровнях.

Порядок согласования проекта генерального плана установлен согласно статье 25 Градостроительного Кодекса РФ.

Учитывая, что в данном проекте генерального плана не содержатся вопросы, касающиеся согласования согласно статье 25 Градостроительного кодекса на  федеральном уровне, планировочные решения не затрагивают интересов прилегающих муниципальных образований, его согласование на вышеперечисленном уровне не требуется. Данный проект генерального плана Коржевского сельского поселения подлежит согласованию только на муниципальном и краевом уровнях.

Проект генерального плана до его утверждения, согласно Градостроительному Кодексу РФ, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за три месяца до его утверждения. Проведение государственных вневедомственной и экологической экспертиз, согласно Градостроительному Кодексу, не является обязательным требованием для утверждения проекта генерального плана.

Состав и содержание проекта генерального плана Коржовского сельского поселения отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ и детализирован техническим заданием, утвержденным заказчиком проекта – Администрацией муниципального образования Коржовского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края. Согласно заданию на проектирование, в составе проекта генерального плана поселения более подробно в укрупненном масштабе разработан проект генерального плана хутора Коржи, для чего дополнительно выполнена топографическая основа кондиции 1:5000.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка проекта генерального плана Коржовского сельского поселения осуществлена на основании положений о территориальном планировании, содержащихся в проектах «Схема территориального планирования Краснодарского края» и «Схема территориального планирования муниципального образования Ленинградский район».

Генеральный план Коржовского сельского поселения разработан на топографической основе М 1: 25 000, разработанной ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие», в составе схемы территориального планирования Ленинградского района Краснодарского края.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ не требуется определение срока реализации Генерального плана, так как это невозможно в условиях современной рыночной экономики, не регулируемой плановым хозяйством. Исходя из этого, данный проект определяет развитие сельского поселения на бессрочный период, условно выделяя периоды первоочередного развития (ориентировочно 5÷10 лет с момента утверждения генплана) до 2020 года; расчетный срок (основной показатель – ориентировочно 25÷30 лет) до 2030 года; резервное освоение на дальнейшую перспективу (свыше 25÷30 лет) до 2045 года.

Описание обоснований к проекту

генерального плана

1. Анализ современного состояния планируемой территории

1.1. Характеристика природных условий

Характеристика природных условий

В климатическом отношении территория Ленинградского района и Коржовского сельского поселения относится к северо-восточной степной провинции.

В орографическом отношении территория входит в состав Азово-Кубанской равнины, которая северо-западнее омывается водами Таганрогского залива, на севере и северо-востоке переходит в Манычскую впадину, на юго-востоке – в Ставропольское плато.

Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее влияние суши на температуру воздуха).

Основная особенность барико-циркуляционного режима заключается в значительном преобладании в течение всего года антициклонической циркуляции. На погоду большое влияние оказывают антициклоны, центры которых находится над Казахстаном и Западной Сибирью.

Зимой погоду определяет в основном азиатский антициклон с черноморской депрессией. В связи с углублением антициклона все чаще происходит затоки холодного воздуха из районов Казахстана. Увеличение горизонтальных барических градиентов над юго-востоком европейской части страны обуславливает продолжительные северо-восточные ветры, максимальные скорости которых достигают 30 м/с ( с порывами до 40м/с).Ветры вызывают сильные метели, а в малоснежные зимы – пыльные бури.

Большое влияние на погоду зимой оказывает возникновение частых циклонов над восточными районами Черного моря и Краснодарским краем. Смещение циклонов к северу и северо-востоку вызывает резкие изменения погоды, значительные осадки, гололеды, нередко метели, усиление ветра, а также повышение температуры до + 15 -  +200С.

Быстро смещающиеся циклоны, образовавшиеся над Скандинавией, приходят с сера или северо-востока вслед за проникающими сюда арктическими холодными воздушными массами, сопровождаются обильными осадками, снегопадами, метелями (до 20-25 м/с), сильными северо-западными и западными ветрами, резким понижением температуры воздуха до минус 25-300С. Повторяемость таких циклонов невелика (не ежегодно).

Перед наступлением зимы наблюдаются длительный период предзимья, когда вследствие неустойчивых температур происходит неоднократная смена похолоданий  с  установлением снежного покрова,  оттепелей и  полным сходом снежного покрова. Продолжительность периода от 25 до 40 дней, реже длится всю зиму, приобретая более устойчивый характер в январе.

Заморозки начинаются в первой половине октября, реже – в конце сентября (раннее -17 сентября, позднее -30 октября). Зима мягкая, отличается повышенной влажностью и большим количеством безоблачных дней, начинается во второй половине декабря и продолжается в течении 6-7 декад. Наиболее холодный месяц – январь (средняя месячная температура воздуха –40С.). Наиболее вероятны морозы малой продолжительности (1-10 дней)- до 95%. В суровые зимы продолжительность непрерывного зимнего периода 20-30 дней. Зима неустойчивая: до 75% зим  снежный покров неоднократно устанавливается и сходит.

Наибольшая высота снежного покрова наблюдалась в феврале 1985 г. Средняя высота снежного покрова составила 17 см, наибольшая 43 см. Ежегодно наблюдается гололедно-изморозевые отложения мокрого снега на проводах; такие отложения обычно достигают наибольших значений в декабре. Максимальная толщина отложений составляла 34 мм на 1 п. м (19.02.1989г).

Средняя температура воздуха по месяцам, 0С.

Средняя температура января колеблется за период наблюдений 1931-2000 г.г от минус 20С до минус 90С, минимальная температура января -250С ; абсолютный минимум - -360С.Абсолютный минимум температуры поверхности почвы – минус 400С, каждые три года в любом месяце за период декабрь-март температура поверхности почвы опускается до минус 300С.

Наибольшей величины глубина промерзания достигает в конце февраля- начале марта., глубина проникновения 00С в почву не превышает 40 см, минимальная -0 см, максимальная -69 см.

С наступлением весны азиатский антициклон, господствующий зимой, ослабевает и циклоны, несущие тепло и влагу все чаще проникает в глубь территории.

Основной чертой циркуляции атмосферы является ее меридиональная направленность, смена периодов интенсивного потепления периодами резкого похолодания, вызванных затоками холодных воздушных масс с северо-запада. Поздние заморозки отмечались 8.05.84г., поздние заморозки на поверхности почвы отмечались 31.05.78г. К концу весны активность циркуляции атмосферы ослабевает. Все чаще распространяются  на юго-восток азорский антициклон. С переходом через +150С в начале мая начинается лето.

Азорский антициклон определяет погоду летом. Условия циркуляции атмосферы летом в большей степени определяется влиянием континента, чем в другие сезоны года. Температура воздуха повышается до +350С - + 400С.

Лето прохладное и влажное, среднемесячная температура июля не превышает +230С, максимальная температура июля -+40,40С. Длительность безморозного периода до 180 дней.

Осенью чаще наблюдается период с зимним типом циркуляции атмосферы. Характерной чертой является стационирование холодных антициклонов над Средней Азией, усиление их влияния на климат рассматриваемой территории.

Ежемесячно в зимний период (в основном декабрь-февраль, иногда ноябрь-апрель) наблюдаются образование наледи на проводах с толщиной стенки до 20 мм. В 1985г. диаметр обледенения достиг 35 мм, Число дней в году с гололедными явлениями достигает 103 (декабрь 1987г), в среднем -42.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Ст. Ленинградская и территории Ленинградского района относится к зоне умеренного увлажнения.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация составляет около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99).

Влажность воздуха достаточно стабильная, колеблется в интервале 70% - 87%, достигая средне-месячного максимума в декабре, минимума – в августе. Абсолютный минимум -8%.

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов.

Средняя скорость ветра по месяцам, м/с приведена на рис. 3.2.2.

Средняя скорость ветра – 3,0 м/с.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «пыльные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по ст. Ленинградской составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Согласно приложению 5 СНиП 2.01-07-85 и СНКК – 20-301-2000 для ст. Ленинградской и всего района принимаются:

- по расчетному значению  снегового покрова - район – I, (карта 2), СНКК – 20-301-2000.

- ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период –5 (карта 2);

- по  расчетному значению давления ветра - район - III (карта 1), СНКК – 20-301-2000;

- по толщине стенки гололеда III (карта 4);

- по среднемесячной температуре воздуха (°С), в январе – район 00 (карта 5);

- по среднемесячной температуре воздуха (°С), в июле – район 25 (карта 6);

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры (°С), в январе – район   150 (карта 7).

Почти ежемесячно наблюдаются грозы со средней продолжительностью до 2,1 часа., максимальный – до 18 часов в сутки, чаще во второй половине суток. Число дней с грозой в году достигает 40, в среднем -30. максимальное количество грозовых явлений наблюдается в весенне-летние месяцы (май-июль).

## Геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием (И.И. Потапов, И.Н. Сафронов, Л.И. Чередниченко) территория изысканий входит в пределы Прикубанской равнины, аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, пологоволнистой лессовой.

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

Главными водными артериями равнины являются реки северо-западного направления: Бейсуг, Челбас, Ея и др. Они берут начало в пределах самой равнины и в большинстве не достигают побережья Азовского моря, изобилующего лиманами и косами. На пологих склонах речных долин и некоторых крупных балок выделяются поймы и верхнеплейстоценовые надпойменные террасы.

Более мелкими геоморфологическими таксонами, в пределы которых входят  территории вышеперечисленных населенных пунктов являются:

Равнина низменная аккумулятивная, лессовая, пологоволнистая (Степная  равнина, северо-западная часть Прикубанской равнины);

Равнина лессовая, возвышенная покатая, аккумулятивно-денудационная, пологоволнистая (юго-восточная часть Прикубанской равнины);

Равнина лессовая, аккумулятивная, пологоволнистая (Восточно-Приазовская равнина, юго-западная часть Прикубанской равнины).

В пределах Степной равнины выделяется аккумулятивный рельеф, который характерен для речных и балочных долин. В рельефе преобладают плоские водораздельные пространства. Речная сеть развита слабо. Реки имеют незначительную скорость течения, сильную излученность и широко разветвленную сеть притоков. Пологие борта речных долин задернованы. Выполаживание склонов речных долин, большая их задернованность затрудняет выделение четких контуров геоморфологических элементов. Несмотря на это, долины этих рек широко разработаны, их склоны почти повсюду несут останцы террас. Водораздельные пространства изобилуют просадочными блюдцами.

Равнина лессовая, возвышенная покатая, аккумулятивно-денудационная, пологоволнистая (юго-восточная часть Прикубанской равнины) граничит с востока со Ставропольской возвышенностью. Аккумулятивно-денудационный рельеф характерен для водоразделов Челбаса, Бейсуга, Калалы с Кубанью. Эрозионно-аккумулятивный лощинно-балочный рельеф характерен для склонов водоразделов. Отмечается неглубокая расчлененность многочисленными балками и лощинами, которые придают склонам слабоволнистый характер.

Равнина лессовая, аккумулятивная, пологоволнистая (Восточно-Приазовская равнина, юго-западная часть Прикубанской равнины). Расположена Восточно-Приазовская равнина вдоль побережья Азовского моря. Рельеф поверхности волнистый. Берег Азовского моря имеет сложные очертания и представляет собой чередование абрадируемых участков берега с пересыпями, отгораживающими лиманы от моря и косами, вытянутыми в сторону моря. Повсеместно, кроме нескольких аккумулятивных форм, это степное плато граничит с морем отвесной стеной клифа высотой 6-8м с яркими признаками абразии. Плоские поверхности водоразделов сложены эолово-делювиальными отложениями.

Непосредственно территории вышеперечисленных населенных  пунктов включают следующие элементы микрорельефа:

- пойменные террасы степных рек Средней Челбаски, Челбаса, Сосыки, их притоков и впадающих в них ложбин стока;

- надпойменные террасы степных рек;

- склоны водоразделов;

- межбалочные и междуречные водоразделы;

- ложбины стока и балки.

## Гидрография и техногенные условия

Главными водными  артериями Ленинградского района являются реки: Сосыка и Челбас.

Название реки Челбас переводится с татарского как «ковш воды». Она берет начало севернее станицы Темижбекской.

Длина реки –288км, площадь водосбора –3950км2 .

Наиболее крупные притоки: Борисовка, Тихонькая, Средний Челбас. Цепочка лиманов и плавней составляет устье реки. Сладкий, Горький, Кущеватый лиманы соединяются с Челбасским гирлом, затем с Бейсугским лиманом, гидрологически связанным с Азовским морем. Большое количество прудов, образовавшихся вследствие строительства дамб, привело к заилению и угасанию реки.

Направление течения реки  Сосыки на северо-запад. Впадает р. Сосыка в реку Ея северо-западнее ст. Староминской. Как и у всех степных рек у Сосыки низкие берега, неглубокая  речная долина, спокойное течение. Наиболее крупными притоками реки Сосыки являются – правобережные притоки – р.р. Бичевая, Попова.

Длина реки Сосыки 159км. Площадь водосбора 2030км2. Средний расход воды 1.2м3/с.

Основными источниками питания реки являются атмосферные осадки и грунтовые воды. Для водного режима характерной особенностью является его неравномерность и резкие колебания стока по сезонам. В связи с большим количеством плотин и дамб водный режим значительно изменен. Уровни воды в прудах зависят от величины бытового стока реки и от пропускной способности водосборных сооружений режима их работы. Паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей.

Нередки и летние паводки. На долю весеннего половодья приходится от 80 до 90% объема годового стока. Средняя продолжительность половодья 80 суток.

## Почвы и растительность

Почвы Краснодарского края в связи с неоднородностью рельефа, климата, растительного покрова весьма разнообразны. Типы почв отражают совокупное воздействие природных процессов, а также влияние человека, и поэтому являются  показателем типа географических комплексов.

Придерживаясь географических принципов, почва края разделена на 4 основные группы:

почвы равнинной и предгорно-степной зоны края – это черноземы типичные, обыкновенные, карбонатные, выщелоченные, слитные, тучные, каштановые;

почвы лесостепи, горных и субтропических лесов – серые горно-лесные, темно-серые лесные и горно-лесные, светло-серые горно-лесные, бурые горно-лесные, горные дерново-карбонатные, горно-луговые, желтоземы;

почвы речных долин и дельты р. Кубани – луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, аллювиально-луговые, плавневые, торфяные;

почвы плавневых районов Азовского побережья и Таманского полуострова – солончаки, солонцы, солоди.

В пойме распространены аллювиальные луговые почвы. Занимают прирусловые повышения. Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3-5%.

Почвы на территории склонов и водоразделов, за исключением поймы,   отнесены к 1-му типу – черноземы карбонатные среднегумусные мощные и сверхмощные. Основным признаком, отличающим их от малогумусных карбонатных черноземов, является более высокое содержание перегноя, что вызывает более темную окраску, лучше выраженную структуру, большую емкость поглощения.

Растительность.

Равнинная часть Кубани, за исключением района плавней, лежит в полосе степей. В эту зону входит и территория района.

Так как более 70% степей распахано, занято сельскохозяйственными культурами, степная растительность сохранилась вдоль дорог и рек, балок, в местах непригодных для сельского хозяйства.

Для степей характерно господство травянистого типа растительности.

У многих степных растений имеются луковицы (лук, птицемлечник,, тюльпан) или корневые клубни (зопник, лабазник, чина клубненосная).

Жизненный цикл протекает быстро, и уже к началу лета растения успевают зацвести, образовать плоды и накопить питательные вещества в органах запаса.

Степи, за исключением непродолжительных периодов, находятся в состоянии недостатка влаги. Кроме ковыля и типчака – засухоустойчивых плотнодерновинных злаков, на участках с более влажными почвами в травостой входят короткокорневищные злаки: мятлик луговой,  костер  безостый, а на   залежах - пырей ползучий.

На склонах сухих степных балок растет терн.

Островки леса в степной зоне занимают более низкие места и склоны балок. Господствуют дубравы, образованные дубом черешчатым .

В большом количестве к дубу примешаны берест ( вяз листоватый и гладкий), клены полевой и татарский, ясень. На опушках – боярышник, из кустарников – розы шиповника.

## Животный мир

В настоящее время степи в крае повсеместно распаханы, уменьшилось количество видов животных, снизилось и численность оставшихся.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки. У водоемов встречаются водяные крысы.

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленные колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны,  канюки), питающиеся грызунами и насекомыми.

Истинно степные птицы – дрофы и стрепет – встречаются все реже.

Озера, болота, рисовые чеки населены водоплавающей птицей. Здесь обитают серые цапли, бакланы,  лебеди-шипуны, серые гуси, кряквы.

Из пресмыкающихся в степях водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки,   богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

# Геологическое строение

## Стратиграфия, генезис отложений, стратиграфо-генетические комплексы

Для настоящей работы специальных исследований по стратиграфии не производилось, поэтому принятое здесь расчленение четвертичных отложений соответствует в основном карте инженерно-геологических условий Краснодарского края, масштаба 1:200 000.

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности до глубины –15.0м:

- голоценовые аллювиальные отложения (аQIV);

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения (аdQIV);

- голоценовые аллювиально-пролювиальные отложения (аpQIV);

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (рdQIV);

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные (dQIII-IV);

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные (vdQIII);

- верхнеплейстоценовые аллювиальные (аQIII);

- среднеплейстоценовые аллювиальные отложения (аQII);

- среднеплейстоценовые эолово-делювиальные (vdQII).

Аллювиальные  отложения распространены в поймах и руслах степных рек и представлены глинами, суглинками,  от полутвердой консистенции до текучепластичной, иловатыми, с прослоями песка к подошве разреза. В целом, состав аллювиальных отложений отражает режим спокойного течения, отсутствие грубообломочного материала указывает на аккумулятивный характер.

Аллювиально-делювиальные отложения распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками непросадочными.

Аллювиально-пролювиальные и пролювиально-делювиальные отложения распространены в балках и ложбинах стока и бессточных ложбинах представлены суглинками непросадочными в низовьях балок и возможно суглинками просадочными в верховьях балок. По составу суглинки легкие, с включением гнезд песка, ила и супеси к подошве.

Голоцено-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения (dQIII-IV) являются покровными для склонов и представлены суглинками просадочными и непросадочными. По составу суглинки легкие, с редким включением гнезд песка к подошве.

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения (vd QIII)  распространены на надпойменных террасах, на приводораздельных частях склона и водоразделах. Представлены они суглинками лессовыми просадочными и  непросадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и составляет 5,0 -10 м и более.

Среднеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения (vd QII)  распространены на приводораздельных частях склона и водоразделах, под верхнеплейстоценовыми эолово-делювиальными отложениями. Представлены они суглинками лессовыми просадочными и  непросадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и составляет 5,0 -10 м и более.

Верхнеплейстоценовые и среднеплейстоценовые  аллювиальные отложения залегают под покровными на надпойменных террасах и представлены суглинками, глинами, с прослоями, гнездами и линзами песка.

Под вышеописанными покровными отложениями залегают более древние покровные эолово-делювиальные отложения, представленные непросадочными суглинками и глинами (vdQI, vdQЕ ).

## Тектоническое строение, неотектоника

В соответствии со схемой неотектонического районирования (Л.И. Турбин, Н.В. Александрова, 1979г.) район работ входит в Платформенный склон Скифской плиты.

Эта область слабых прогибаний платформенного склона, простирается от берегов Азовского моря на северо-западе до Ставропольского поднятия на юго-востоке.

С севера она ограничена узкой полосой пермско-юрской грабен-мегасинклиналью системы Западного и Восточного Манычей.

С юга эта область отделяется сложной системой Бейсуго-Челбасского, Алексеевского и Расшеватского поднятий.

Почти вся низменная часть Западного Предкавказья расположена в пределах эпигерцинской Скифской плиты, характеризующейся поэтажным строением.

Нижний структурный этаж представлен складчатым комплексом пород палеозоя, слагающим консолидированный фундамент платформы.

Верхний структурный этаж имеет сложное внутреннее строение и распадается на три яруса.

Главной особенностью строения верхнего чехла области платформенного склона по отложениям верхнего олигоцен-неогенового яруса, является подавляющее разнообразие слабонаклонных плосковогнутых впадин разного размера и конфигураци, в разной мере изолированных и осложненных малоамплитудными валообразными поднятиями и зонами нарушений.

В пределы платформенного склона входят несколько  структур, одной из которых является Кавалеровская депрессия, непосредственно в пределы, которой и входит площадь изысканий. Кавалеровская депрессия обладает сложным строением. Системой зон нарушений и малоамплитудных поднятий она разделена на Шкуринскую, Степную, Белоглинскую, Леушковскую. Общий уклон депрессии юго-западный, глубина по подошве верхнего сармата достигает 560м.

На территории изучаемых населенных пунктов тектонических разломов не обнаружено, за исключением хутора Бичевого, территорию которого пересекает Транскавказский тектонический разлом, в соответствии с выше названной картой.

# Гидрогеологические условия

На территории Краснодарского края исследователями выделяются гидрогеологические структуры первого порядка:

-Азово-Кубанский артезианский бассейн;

-Система малых артезианских бассейнов Таманского полуострова;

-Большекавказский бассейн подземных вод.

Азово-Кубанский бассейн занимает порядка 60% территории края. Внутри бассейна выделяются структуры:

-Западно-Кубанский краевой прогиб;

-Восточно-Кубанский прогиб;

-Платформенный склон Скифской плиты.

Территория Ленинградского района входит в пределы Платформенного склона Скифской плиты.

В соответствии с назначением данной работы ниже характеризуется водоносный комплекс четвертичных отложений, оказывающий непосредственное воздействие на инженерное состояние территории.

На изучаемой территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Глубина залегания подземных вод по площади и по времени непостоянна и зависит от геоморфологического положения, степени подтопленности его техногенными водами, от близости поверхностных водотоков и водоемов, от водности года по осадкам и т.д.

## Характеристика подземных вод пойм рек

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в поймах приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками, с линзами песков.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реках.

Схематизируя условия формирования потока подземных вод на участках с приречным видом режима, можно отнести их к типу пласт-полоса в границах с постоянным напором со стороны террасы и склона и постоянным напором вод реки.

Характер взаимосвязи подземных вод с поверхностными определяется сравнительно невысокими паводковыми уровнями в реке из-за регулированности стока и постоянной дренирующей роли реки.

Сезонные колебания уровня воды в реке изменяют базис дренирования и определяют положение подземных вод изменением гидравлического уклона.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 1.5 м.

В пределах поймы и устьев ложбин стока по среднемноголетним наблюдениям уровень подземных вод изменяет свое положение от 0.0 до 2.0 м.

Подземные воды на пойме и воды рек характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Характеристика подземных вод надпойменных террас степных рек

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на надпойменных террасах  приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным и песчаным аллювиальным отложениям.

Режим подземных вод – террасовый.

В общей схеме такое залегание подземных вод представляет собой двухслойную систему, верхний слой которой приурочен к суглинисто-глинистым покровным отложениям, а нижний к аллювиальным супесчано-песчанистым.

В верхнем слое происходят, в основном, вертикальные перемещения поверхности подземных вод. Основные статьи баланса здесь: приходная часть – инфильтрация атмосферных осадков, вод из поверхностных водотоков и водоемов, вод поступающих за счет утечек и переливов из водонесущих коммуникаций и емкостей резервирования, а в расходной части – за счет испарения и траспирации растениями.

Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками.

Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания относительно плавный, чему в значительной степени способствуют довольно высокие коллекторные свойства аллювиальных песков и близость базиса дренирования грунтовых вод.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части  процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются, барражирующим эффектом дорог, плотин, дамб, насыпей.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к четырем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 0.0 до 2.0м.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0м.

Третья разновидность режима характеризуется более глубоким  положением уровней на глубинах  от 5.0м до  10.0м.

Четвертая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах более 10.0м.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается  на этой территории – 1.5-1.0м.

Подземные воды, в целом, обладают агрессивным воздействием к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Характеристика подземных вод склонов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на склонах межбалочных водоразделов приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод склоновый, более устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 0.5 м до 1.0 м, уменьшаясь с глубиной. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к четырем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 0.0 до 2.0м.

Вторая разновидность режима характеризуется более глубоким  положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0м.

Третья разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 5.0 до 10.0м.

Четвертая разновидность режима характеризуется более глубоким  положением уровней на глубине более 10.0м.

Подземные воды обладают агрессивными свойствами различной степени к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Характеристика подземных вод водоразделов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на водоразделах приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод равнинный, устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 0.5 м. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к трем разновидностям  по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине от 2.0 до 5.0м.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине от 5.0 до 10.0м.

Третья разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине более 10.0м.

Локально распространены подземные воды (х. Куликовский), которые обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

Кроме описанного режима подземных вод,   в застроенных частях территории района, еще можно выделить техногенный вид режима, для участков территории, где его воздействие является преимущественным. Его описание не приводится в данной работе поскольку необходимо проведение полевых работ и специальных наблюдений.

# Свойства грунтов

На территории изысканий выделено  9 инженерно-геологических элементов по материалам изысканий прошлых лет.

Согласно ГОСТ 25100-97 грунты отнесены к классу природных дисперсных, к группам связных, подгруппам осадочных, типу минеральных, виду глинистых и  к классу природных дисперсных, к группам несвязных, подгруппам осадочных, типу полиминеральных, виду песков.

Инженерно-геологические элементы выделены в зависимости от геоморфологического положения:

на пойменной террасе;

на надпойменной террасе;

на склонах и водоразделах.

## Просадочные грунты

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяются на два типа:

I – тип – грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5см;

II – тип грунтовые условия, в которых, помимо просадки грунтов от внешней нагрузки, возможна их просадка от собственного веса и размер ее превышает 5см.

На площади работ выделены грунты первого типа грунтовых условий по просадочности.

В пределах надпойменных террас выделен:

ИГЭ-3  – суглинки тяжелые, твердые, пылеватые, просадочные.

I тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 200кПа.

Залегают от 0.40 до 2.40м.

Физико-механические свойства представлены в таблице 6.3.

В пределах склонов и водоразделов выделен:

ИГЭ - 8 – суглинки тяжелые, твердые, пылеватые, просадочные. Залегают на склонах долины  до глубины 0.5-5.0м и более. I тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 140кПа.

# Геологические и инженерно-геологические процессы

Наибольшее развитие в пределах территории районирования  имеют следующие физико-геологические процессы и явления:

подтопление;

потенциальное подтопление;

затопление в паводки;

заболачивание;

эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

просадка грунтов;

дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

сейсмичность.

## Экзогенные процессы

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

сооружение искусственных прудов;

зарегулирование рек;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В  районе к таким площадям отнесены территории пойм рек  и  устьев ложбин стока.

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.

Затопление территории поверхностными водами распространено на  поймах, вблизи русла, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание.

Подземные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям в пределах пойменных и надпойменных террас рек Сосыка, Челбас, Средняя Челбаска и на склонах. Подземные воды в пределах водоразделов не обладают агрессивными свойствами, в целом.

Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории изысканий конкретных населенных пунктов имеют развитие оба этих типа водной эрозии, однако площадное их развитие весьма ограничено.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны. На территории изысканий площадной смыв и струйчатая эрозия приурочены к  нижним частям склонов долин рек, где пораженность площади этими процессами, в среднем, составляет 1%.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя. Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины. В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью. В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории изысканий эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории работ. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям надпойменных террас, склонам и водоразделам.

Описание просадочных свойств грунтов подробно дано  в главе 7.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народохозяйственных объектов. Наибольшее количество НХО, подверженных эоловой аккумуляции находятся в следующих районах: Кавказский, Новокубанский, Кущевский, Тбилисский и т.д.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

## Эндогенные процессы

Фоновая сейсмичность территории района согласно карты

ОСР-97(А), СниП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

## Инженерно-геологическое районирование территории х. Коржи.

В соответствии с картой инженерно-геологического районирования Краснодарского края масштаба 1:200 000 х. Коржи входит в пределы:

инженерно-геологического региона – I – Платформенные склоны умеренных поднятий и прогибаний;

инженерно-геологической подобласти – I – А2- Равнина лессовая, возвышенная покатая, аккумулятивно-денудационная, пологоволнистая (юго-восточная часть Прикубанской равнины).

При разделении  территории х. Коржи на инженерно-геологические таксоны всего было выделено:

- три района;

- три подрайона;

- четыре участка.

Всего выделено девять инженерно-геологических таксона, четыре - с не благоприятными условиями, один - с условно-благоприятными условиями, четыре - с благоприятными условиями.

Инженерно-геологические районы:

I-инженерно-геологический район – поймы реки Средней Челбаски и впадающих в неё ложбин стока;

II-инженерно-геологический район – склонов;

III-инженерно-геологический район -  межбалочных водоразделов.

Инженерно-геологические подрайоны.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – I-1:

I-1 – инженерно-геологический подрайон распространения аллювиальных и аллювиально-пролювиальных отложений, представленных суглинками и глинами иловатыми с линзами и прослоями песка и ила, заторфованными грунтами.

Во втором инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона - II-2, II-3:

II-2 – инженерно-геологический подрайон распространения делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками и глинами непросадочными;

II-3 – инженерно-геологический подрайон распространения делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными.

В третьем  инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон - III-3:

III-3 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными и  перекрытыми почвой просадочной.

Инженерно-геологические участки

В первом инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 0.0 до 2.0 м - (I-1-а);

с уровнем залегания подземных вод на глубинах от  2.0 м до 5.0м  - (I-1-б);

с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 5.0 до 10.0м - (I-1-в).

Во втором инженерно-геологическом районе выделено четыре  инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  0.0 м до 2.0м -  (II-2-а);

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м -  (II-3-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м -  (II-3-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10.0м - (II-3-г).

В третьем  инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м -  (III-3-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10.0м -  (III-3-г).

# Заключение

Для изучения инженерно-геологических условий территорий пос. Уманского, пос. Бичевого, пос. Образцового, пос. Первомайского, х. Куликовского, х. Белого, х. Коржи, х. Западного Ленинградского района были привлечены архивные и фондовые материалы, научные статьи и исследования.

Изученная площадь характеризуется:

-простыми условиями (I);

-условиями средней сложности (II);

-сложными условиями  (III)

(в соответствии с Приложением Б, СП 11-105-97, часть 1).

Согласно техническому заданию на проведение изысканий в состав работ входили только архивные материалы.

## Выводы по инженерно-геологическим условиям и

## инженерно-геологическому районированию территории

В итоге, по изученным материалам инженерно-геологические условия х. Коржи характеризуются:

1. Рельеф территории равнинный, с элементами речной долины Средней Челбаски.

На территории изысканий выделены следующие геоморфологические элементы:

пойменная поверхность реки Средней Челбаски;

ложбины стока;

склоны водоразделов;

водораздельные пространства.

2. Геологическое строение обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности до глубины 10.0м:

- голоценовые аллювиальные отложения (аQIV);

- голоценовые аллювиально-пролювиальные отложения (арQIV);

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные (dQIII-IV);

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные (vdQIII);

- среднеплейстоценовые эолово-делювиальные (vdQII).

3. Гидрогеологические условия территории отражены на карте инженерно-

геологического районирования первым от поверхности водоносным горизонтом по среднемноголетним наблюдениям.

Интервалы распространения подземных вод соответствуют участкам с показателями: от 0,0 до 2,0 м; от 2,0 до 5,0 м, от 5.0 до 10.0м и более 10.0м.

Подземные воды обладают агрессивными свойствами различной степени к бетонам и железебетонным конструкциям в пойме реки и на склонах, а подземные воды не обладают агрессивными свойствами на водоразделах.

4. Из специфических грунтов в пределах  площади изысканий распространены:

-просадочные грунты, первого типа грунтовых условий по просадочности.

5. К опасным геологическим процессам территории районирования относятся следующие процессы:

подтопление;

потенциальное подтопление;

затопление во время паводков;

заболачивание;

застой поверхностных вод;

эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков;

наличие слабых грунтов;

просадка грунтов;

дефляция, пыльные бури;

сейсмичность.

Для хутора Коржи доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, являются – подтопление, агрессивность подземных вод, просадка грунтов, сейсмичность.

По инженерно-геологическому районированию представлены следующие выводы:

I - Территория поймы р. Средней Челбаски и впадающих в нее ложбин стока

- инженерно-геологические таксоны - I-1-а, I-1-б,  I-1-в – характеризуются сложными инженерно-геологическими условиями (окрашено в красный цвет) и занимает 20%  территории. Таксоны различаются по уровню залегания грунтовых вод – от 0.0 м до 2.0м, от 2.0 до 5.0м и от 5.0 до 10.0м. На этой территории негативными процессами являются: подтопление, затопление в паводки вблизи русла, застой поверхностных вод, заболачивание, агрессивность подземных вод, сейсмичность. Поэтому, здесь необходим достаточно сложный дорогостоящий комплекс инженерных мероприятий, включающих защиту от подтопления, затопления, берегозащиту, антисейсмические мероприятия и т.д.

Инженерная защита от подтопления включает:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию регулирование уровенного режима водных объектов.

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо  провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Защита  от затопления должна включать:

-берегоукрепление;

-создание водопропускных сооружений;

-регулирование стока поверхностных вод и т.д.;

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7 баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП II-7-81* и СНКК  22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

Кроме, перечисленных мероприятий необходимо применение сульфатостойких цементов, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов.

II - Территория склонов

- инженерно-геологический таксон - II-2-а - не рекомендуется для застройки (окрашено в красный цвет) – это территория подножья пологих склонов, занимает 3% площади. Основными негативными процессами являются близкое залегание подземных вод (от 0.0 до 2.0м), т.е. территория подтопляемая, агрессивность подземных вод к бетонам.  Рекомендуется предусмотреть отвод поверхностных вод, строительство без подвалов, гидроизоляцию и гидрофобизацию фундаментов, применение сульфатостойких цементов.

- инженерно-геологический таксон - II-3-б – территория пологих склонов условно благоприятна для застройки (окрашено в желтый цвет) и занимает 30% площади работ. Подземные воды залегают на глубине от 2.0 до 5.0м, т.е. территория потенциально подтопляемая. Кроме того, отрицательным фактором является повсеместное распространение просадочных грунтов первого типа, агрессивность подземных вод.

На этой территории необходимо предусмотреть дренаж, строительство без подвалов, произвести учет просадочных свойств грунтов первого типа, исключить утечки из водонесущих коммуникаций, применить сульфатостойкие цементы, гидроизоляцию и гидрофобизацию фундаментов.

Устранение просадочных свойств грунтов достигается:

В пределах верхней зоны просадки или ее части:

-уплотнение тяжелыми трамбовками;

-устройство грунтовых подушек;

-вытрамбовывание котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала;

-химическим или термическим способом.

В пределах всей просадочной толщи:

-глубинным уплотнением грунтовыми сваями;

-предварительным замачиванием грунтов основания.

Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания.

- инженерно-геологические таксоны - II-3-в, II-3-г - благоприятны для застройки (окрашено в зеленый цвет) и занимает 12% территории, отличаются глубиной залегания уровня подземных вод от 5.0 до 10.0м и от 10.0м и более, т.е. территория практически не подтопляемая. Из опасных геологических процессов распространена просадка грунтов первого типа, ветровая эрозия почв, делювиальный снос, агрессивность подземных вод. Необходимо учесть просадочные свойства грунтов I типа. Рекомендуется произвести закрепление почв растительностью.

Площадь расположена в срединных и приводораздельных частях склонов и занимает 35% территории х. Коржи.

III - Территория межбалочных водоразделов

- инженерно-геологические таксоны - III-3-в,  III-3-г -  территория поверхности водоразделов благоприятна для строительства (окрашено в зеленый цвет). Участок не подтопляем, поскольку уровень подземных вод находится на глубине от 5.0 до 10.0м и от 10.0м и более, подземные воды и грунты не агрессивны к бетонам.

Негативными процессами являются наличие просадка грунтов, делювиальный снос. Рекомендуется учесть просадочные свойства грунтов первого типа и провести мероприятия по закреплению почв. Рекомендации по устранению просадочных свойств даны выше.

Необходимо учесть просадочные свойства грунтов первого типа и провести мероприятия по закреплению почв. Рекомендации по устранению просадочных свойств даны выше.

1.2. Краткая историческая справка

Хутор Коржи – населенный пункт Ленинградского района Краснодарского края, расположен на реке Средний Челбас в 40 км от районного центра.

В сентябре 1974 года Уманский казачий полк двинулся от берегов реки Кубани, а точнее от Карасунского укрепления ( ныне город Краснодар) к месту, где по жребию ему предстояло строить селение. Вперед были высланы дозоры.

В одном из дозоров в Батуринском направлении скакал лихой казак Никита Дорофеевич Корж. Перед ним расстилалась необъятная ковыльная степь с кустарниками терновника да заросли камыша по берегам речек. Местами встречались огромные курганы, следы древних захоронений. Подъезжая к реке Средний Челбасс Н.Д. Корж увидел «волчью тропу». Сейчас на этом месте проходит одна из красивейших улиц  хутора – имени Ленина, с большими добротными домами.

Проехав по этой тропе казак спешился, отпустил коня пастись. Утром на заре войско отправилось дальше, а казак Н.Д.Корж остался у реки и приступил к строительству мазанки. В ней он пустил свои корни. В честь казака Никиты Дорофеевича Корж  хутор получил название  - Коржи.

В 1929 году  был образован колхоз « Заветы Ильича» в который пришли работать потомки казака.

В годы Великой Отечественной войны более 200 хуторян пошли защищать Родину и родной хуторок. Более 100 человек не вернулись назад, а вернувшиеся с поля боя имеют боевые награды : В.С.Потутин - медаль за оборону Ленинграда, А.П.Ватанин и М.М. Кожура – медаль за победу над  Японией.

И в мирное время труженики хутора Коржи  получают за свой продолжительный труд  трудовые награды : Н.А. Крайнюк, В.К.Бондаренко, Н.Е.Дубовая, Л.Ф. Жебель  награждены Орденом Трудового Красного Знамени.

Сегодня в Коржовском сельском поселении проживает 1 186 человек. На его территории имеется средняя школа, детский сад, дом культуры, почтовое отделение, библиотека, врачебная амбулатория с дневным стационаром и аптекой, филиал Сбербанка, стадион. Населенный пункт электрифицирован и телефонизирован.

На 4 300 га сельскохозяйственных угодий по новой технологии, с применением американской и немецкой сельхозтехники выращивается пшеница, кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, заготавливаются в рулонах сено и солома.

1.3. Административное устройство муниципального образования

Коржовское сельское поселение

Коржовское сельское поселение в соответствии с Законом Краснодарского края от 21 апреля 2004 года «Об установлении границ муниципального образования Ленинградский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ» является муниципальным образованием Ленинградского района наделенного статусом сельского поселения с установленными границами.

Коржевское сельское поселение расположено в юго-западной части Ленинградского района, в 35 км от районного центра станицы Ленинградской.

Административные границы сельского поселения проходят по смежеству на северо-востоке с Крыловским сельским поселением Ленинградского района.

С востока на запад Коржовское сельское поселение граничит с Каневским районом Краснодарского края.

В границах муниципального образования Коржовское сельское поселение находится 1 сельский населенный пункт хутор Коржи.

По данным администрации муниципального образования численность населения сельского поселения по оценке на 01.01.2010 г. составляет 1190 человек.

Территория сельского поселения в пределах существующей административной границы 52,3 км2, что составляет 3,7 % территории Ленинградского района. Плотность населения – 23 человек на 1 км2.

Административным центром сельского поселения является хутор Коржи расположенный в северо-западной части поселения.

Схема размещения Коржовского  сельского поселения в структуре МО район

1.4. Экономическая база развития муниципального образования

Коржовское сельское поселение

Ключевым фактором, определяющим социально-экономическое развитие сельского поселения, является сложившаяся на протяжении многих лет традиционная сельскохозяйственная специализация  с преобладанием продукции растениеводства.

Площадь сельского поселения составляет 5,2 тыс. га, из них 84,7 % занимают сельскохозяйственные угодья.

Сельскохозяйственный сектор экономики сельского поселения представлен одним крупным сельскохозяйственным предприятием ОАО «Заветы Ильича», в личных подсобных хозяйствах занято всего 34 подворья.

Основной специализацией сельскохозяйственной отрасли Коржевского сельского поселения является растениеводство, включающие в себя производство зерна и технических культур. На сегодняшний день  перспективно развивается животноводство.

Далее в таблице 1 представлены показатели производства основных видов сельскохозяйственной продукции Коржовского сельского поселения.

Таблица 1

| Показатель, единица измерения | 2009 год |
| --- | --- |
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, тыс. руб. | 327750 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 325560 |
| в том числе личных подсобных хозяйств | 2,19 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |  |
| Зерно (в весе после доработки), тыс.тонн | 25,46 |
| Кукуруза, тыс. тонн | 3,9 |
| Сахарная свекла, тыс. тонн | 22,4 |
| Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 2,46 |
| Картофель - всего, тыс. тонн | 0,2 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,2 |
| Овощи - всего, тыс. тонн | 0,5 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 0,3 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,2 |
| Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн | 0,6 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 0,5 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,1 |
| Молоко- всего, тыс. тонн | 4,2 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 4 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,2 |
| Яйца- всего, тыс. штук | 400 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 400 |
| Численность поголовья сельскохозяйственных животных |  |
| Крупный рогатый скот, голов | 2205 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 2100 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 105 |
| из общего поголовья крупного рогатого скота — коровы, голов | 828 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 795 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 33 |
| Свиньи, голов | 170 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 170 |
| Овцы и козы, голов | 15 |
| Птица, тысяч голов | 6 |

В 2009 году объем продукции сельсхозпроизводителей всех форм собственности составил 327,8 млн. рублей. Из общего объема произведенной продукции на долю сельскохозяйственных организаций (ОАО «Заветы Ильича») приходится 99,3 %.

Для Коржевского сельского поселения характерна низкая доля личных подсобных хозяйств в объеме продукции сельского хозяйства, всего 0,7 %.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения составляет всего 107,5 га, из них 28 % занимают посевы картофеля, 19 % - овощи открытого и закрытого грунта.

В настоящее время личные подсобные хозяйства поселения производят 100 % - картофеля, 40 % овощей, 40 % - яиц.

На территории Коржовского сельского поселения расположено одно из эффективных сельскохозяйственных  предприятий района  ОАО «Заветы Ильича», которое создано на базе крупного колхоза «Заветы Ильича». Данное хозяйство отличается от остальных хозяйств района постоянным увеличением посевных площадей и сохраняющимся ростом показателей хозяйственной деятельности.

В 2006 году в ОАО «Заветы Ильича» начало строительство корпусов на МТФ № 1 и СТФ,  а также  реконструкция ПТФ под содержание КРС и  реконструкция родильного отделения на МТФ.

В корпусах СТФ предприятия содержится 3345 свиней, в том числе 350 свиноматок. Здесь полный производственный цикл – от поучения поросят до откорма. На сегодняшний день на последней технологической ступени 1145  голов, или 43%  от общей численности поголовья.

На СТФ действует специальная программа кормления,  разработанная специалистами ЗАО «Комбикормовый завод Ленинградский». На ферму поступают непосредственно с завода полнорационные комбикорма для всех возрастных групп животных.

Многое сделано и делается на ферме и по улучшению условий содержания свиней. К примеру, все корпуса – откормочники  реконструированы. В помещениях, где доращивают свиней, в скором времени будут установлены сосковые поилки. Планируется строительство 2-х ангаров – откормочников. В каждом можно разместить 300 животных.

Все большую роль в развитии экономики поселения играют структуры малого и среднего бизнеса. В течение ряда лет – это наиболее динамично и поступательно развивающаяся сфера народохозяйственного комплекса муниципального образования.

Основными сферами деятельности предприятий малого бизнеса являются  розничная торговля, платные услуги и сельское хозяйство. Слабо развита сфера предоставления бытовых услуг населению.

В течение ряда лет в Коржовском сельском поселении наблюдается положительная динамика снижения уровня  безработицы - уровень регистрируемой безработицы составляет 0,6 % от численности экономически-активного населения. Большая часть населения занята в сельском хозяйстве и бюджетной сфере (образование, здравоохранение), транспорт и связь.

1.5. Существующая территориально-планировочная организация

Коржовского сельского поселения

Муниципальное образование Коржовское сельское поселение расположено в восточной части  Ленинградского района и граничит с Крыловским и Новоплатнировским сельскими поселениями Ленинградского района, а также с муниципальным образованием Каневской район Краснодарского края.

В состав Коржовского сельского поселения Ленинградского района входит один населенный пункт: хутор Коржи. В нем сконцентрировались административные ресурсы поселения, демографический, социально-инфраструктурный и экономический потенциал поселения. Через хутор Коржи проходит автодорога регионального значения «ст.Ленинградская-ст.Крыловская – ст.Челбасская», по которой осуществляется связь сельского поселения с другими регионами Краснодарского края.

Географическое и транспортное положение (выгодное геостратегическое положение муниципального образования с точки зрения близости федеральных дорог и региональных центров – городов Ростов-на-Дону и Краснодара); природные условия и ресурсы (плодородные почвы и благоприятные климатические условия, позволяющие получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур; наличие месторождений глины, питьевой воды) – все это благоприятные исходные условия развития поселения, которые в сочетании с другими факторами могут составить его конкурентные преимущества.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю численность населения хутора по оценке на 01.01.2010 года составляет 1190 человека.

Существующая территориально-планировочная организация

административно центра Коржовского сельского поселения

хутора Коржи

Территориально-планировочная организация хутора Коржи

исторически складывалась на основе развития удобных транспортных связей региональной автодороги «ст.Ленинградская-ст.Крыловская – ст.Челбасская»и с учетом природных факторов: водной артерии – реки Средняя Челбаска и своеобразного  рельефа местности.

В планировочном отношении хутор представляет собой жилое образование, сформировавшееся на берегу реки Средняя Челбаска, которая, в свою очередь, разделяет населенный пункт на две части. Между  районами хутора действуют транспортные связи.

Существующая планировочная структура территории населенного пункта образована нерегулярной сеткой улиц и дорог, образующих кварталы различной площади и  конфигурации.

Общественный центр исторически сложился на пересечении улиц Победы и Школьной. Он недостаточно развит и благоустроен.

Среди жилой застройки расположены участки детского дошкольного учреждения и общеобразовательная школа.

В хуторе отсутствует четкое функциональное зонирование территории, большая часть предприятий не имеет санитарно-защитных зон и значительная часть жилой застройки и учреждений культурно-бытового обслуживания расположена в зоне их негативного воздействия, а также не выдержаны нормативные санитарные разрывы между объектами различных зон.

Производственная зона в Коржовском сельском поселении, представлена преимущественно объектами сельскохозяйственного профиля: СТФ, МТФ, полевые бригады и зерносклады. Часть из них на сегоднешний день не функционируют.

ГП-

Схема современного состояния и использования территории

1.6. Численность и состав населения

Коржовского сельского поселения

По данным администрации муниципального образования Коржевское сельское поселение по состоянию на 01.01.2010 г. на территории хутора Коржи проживает 1190 человек.

Далее в таблице 2 представлена динамика численности населения хутора Коржи за 1998-2009 гг.

Таблица 2

| годы | Численность населения, человек | Динамика численности населения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Абсолютный прирост/убыль численности населения, человек | Относительный прирост/убыль численности населения, % |
| 1997 | 1198 |  |  |
| 1998 | 1200 | 2 | 100,2 |
| 1999 | 1192 | -8 | 99,3 |
| 2000 | 1196 | 4 | 100,3 |
| 2001 | 1182 | -14 | 98,8 |
| 2002 | 1180 | -2 | 99,8 |
| 2003 | 1186 | 6 | 100,5 |
| 2004 | 1186 | 0 | 100 |
| 2005 | 1182 | -4 | 99,7 |
| 2006 | 1180 | -2 | 99,8 |
| 2007 | 1184 | 4 | 100,3 |
| 2008 | 1190 | 6 | 100,5 |
| 2009 | 1190 | 0 | 100 |
|  |  | -8 | 99,3 |

За рассматриваемый период (1997-2009 гг.) численность населения хутора в целом снизилась всего на 8 человек, или на 0,7 %. Учитывая то, что процент снижения менее 1, можно считать, что численность населения на протяжении всего периода относительно стабильна.

Тенденция незначительного абсолютного и относительного снижения численности населения обусловлена сочетанием переменного преобладания естественного воспроизводства и убыли населения (рисунок 3).

Рисунок 3 – Динамика естественного воспроизводства населения

В поселении наметилась тенденция к повышению показателя естественного прироста населения, вследствие повышения уровня рождаемости и снижения смертности. На численность населения поселения также оказывают влияние миграционные процессы.

Еще одним показателем демографической ситуации является возрастная структура населения сельского поселения. Для хутора Коржи, как и для других территорий характерна регрессивная возрастная структура возрастного состава населения.

В структуре численности населения 23,11 % составляют дети, 55,46 % лица трудоспособного возраста, 21,43 % лица пенсионного возраста.

1.7. Жилищный фонд

Жилищный фонд на территории хутора Коржи представлен малоэтажными многоквартирными домами с приквартирными участками и индивидуальными жилыми домами.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю на 01.01.2010 г. жилищный фонд в составляет 20,4 тыс.м2, в т.ч.:

- малоэтажный многоквартирный – 8,18 тыс. м2;

- индивидуальный жилищный фонд – 12,22 тыс. м2.

Средняя обеспеченность жилым фондом составляет 17,1 м2 на человека, что ниже районной обеспеченности 17,0 % (20,6 м2 на человека).

1.8. Структура обслуживания

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любой территории, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др.

На территории хутора Коржи из учреждений образований расположены:

- МОУ СОШ № 17  с проектной вместимостью 250 мест;

- МОУ ДОУ № 29 с  проектной вместимостью 75 мест.

Существующая загруженность учреждений образования в настоящее время низкая и составляет в общеобразовательной школе всего 57,2 %, в дошкольном учреждении 40 %, т.е. резервными остаются 107 мест и 45 мест соответственно.

Из учреждений культуры и искусства в хуторе имеется Сельский Дом культуры на 500 мест, в здании которого расположена библиотека.

Из объектов здравоохранения в хуторе размещен фельдшерско-аккушерский пункт. Фармацевтическое обслуживание жителей поселения осуществляет 1 аптека.

Сфера розничных торговых предприятий представлена на потребительском рынке в основном стационарными магазинами общей торговой площадью 100 м2. Население обеспечено торговыми площадями в объеме 84 м2 на 1000 жителей, что ниже нормативной обеспеченности в 3,6 раза.

Предприятия общественного питания представлены одним кафе «Молодежное» вместимостью 20 посадочных мест. Обеспеченность посадочными местами в общедоступной сети на 1000 жителей составляет 17 посадочных мест при норме 40 мест на 1000 населения.

Предприятия бытового обслуживания представлены одной парикмахерской. Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания составляет всего 1 рабочее место на 1000 населения, при норме 7.

Из учреждений коммунального обслуживания в хуторе расположена баня и гостиница ОАО «Заветы Ильича» на 20 и 23 места соответственно.

Далее в таблице 3 Приводится перечень объектов обслуживания.

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения и организации управления, финансирования и связи |  |  |  |  |
| 1 | Административное здание ОАО «Завет Ильича» | 1 | 2 |  |
| 2 | Здание ОАО «Завет Ильича» | 1 | 1 |  |
| 3 | Узел связи №5, опорный пункт милиции | 1 | 1 | не действ. |
| 4 | Административное здание комплексной растениеводческой бригады | 1 | 1 |  |
| II Учреждения культуры |  |  |  |  |
| 5 | Сельский дом культуры х. Коржи на 500 мест, библиотека, музыкальная школа | 1 | 1 |  |
| 6 | Памятник В.И.Ленину, 1965. | 1 | - | памятник монум. искусства |
| 7 | Памятник войну - освободителю, 1989 г. | 1 | - | памятник истории |
| 8 | Парк | 1 | - |  |
| III Учреждения образования |  |  |  |  |
| 9 | МОУ СОШ № 17 на 250 мест | 1 | 2 |  |
| 10 | Стадион | 1 | - |  |
| 11 | Спортивные помещения с раздевалками | 1 | 2 |  |
| 12 | МОУ ДОУ № 29 на 75 мест | 1 | 2 |  |
| IV Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 13 | ФАП на 4 койки, посещение до 20 чел., аптека | 1 | 1 |  |
| V Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 14 | Магазин «Юнкер» | 1 | 1 |  |
| 15 | Магазин ООО «Меркурий 2» , линия розлива воды | 1 | 1 |  |
| 16 | Дом быта, отделение сбербанка, почта, гостиница на 18 мест, прачечная, парикмахерская | 1 | 2 |  |
| 17 | Кафе «Молодежное» ООО «Меркурий -2» на 20 посадочных мест | 1 | 1 |  |
| 18 | Баня на 30 мест | 1 | 1 |  |

1.9. Структура существующего производства

Производственная сфера Коржовского сельского поселения на момент разработки генерального плана была представлена предприятиями, функционирующими в различных отраслях народного хозяйства.

Ниже приводится список основных предприятий и объектов производственного назначения, расположенных на территории хутора Коржи:

хутор Коржи

таблица 4

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VI Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 19 | Топочная СДК | 1 | - |  |
| 20 | Электроцех ОАО «Завет Ильича» | 1 | - |  |
| 21 | Здание газовиков | 1 | - |  |
| 22 | Котельная бани | 1 | - |  |
| 23 | АЗС | 1 | - |  |
| 24 | Арт.скважина | 4 | - |  |
| 25 | Электроподстанция | 1 | - |  |
| 26 | Гараж ОАО «Завет Ильича» | 1 | - |  |
| 27 | Бокс для автомобилей | 1 | - |  |
| 28 | Здание МТМ ОАО «Завет Ильича» | 1 | - |  |
| 29 | Насосная станция | 1 | - |  |
| VII Коммунальная зона |  |  |  |  |
| 30 | Склад кормов | 1 | - |  |
| 31 | Склад пищевой | 1 | - |  |
| 32 | Склад МТМ ОАО «Завет Ильича» | 1 | - |  |
| 33 | Склад техники | 1 | - |  |
| 34 | Зерносклад | 6 | - |  |
| 35 | Здание АВМ | 1 | - | не действ. |
| 36 | Склад садовой бригады | 1 | - |  |
| 37 | Административно-бытовой комплекс бригады №1 | 1 | - |  |
| 38 | Территория электроподстанции | 1 | - | не действ. |
| 39 | Весовая | 3 | - |  |
| 40 | Контора садовой бригады | 1 | - |  |
| 41 | Лаборатория №3 ОАО «Завет Ильича» | 1 | - |  |
| VIII Производственная зона |  |  |  |  |
| 42 | Колбасный цех | 1 | - | не действ. |
| 43 | Мельница | 1 | - | не действ. |
| 44 | Маслоцех | 1 | - |  |
| 45 | Зерноток | 1 | - |  |
| 46 | Стройбригада | 1 | - |  |
| 47 | Территория бригады | 1 | - |  |
| 48 | Здание комплексной растениеводческой бригады | 1 | - |  |
| 49 | МТФ №1 на 1000 голов | 1 | - |  |
| 50 | ФВБ до 400 голов | 1 | - |  |
| 51 | МТФ №2 ОАО «Завет Ильича» на 800 голов | 1 | - |  |
| 52 | СТФ ОАО «Завет Ильича» на 5000 голов | 1 | - |  |
| 53 | Бойня | 1 | - | действ. |
| 54 | Ферма по выращиванию молодняка № 1 на 400 голов | 1 | - |  |

1.10. Транспортное и инженерное обеспечение

Автомобильный транспорт

По территории Коржовского сельского поселения проходит автодорога регионального значения «ст.Ленинградская-ст.Крыловская – ст.Челбасская».

Существующая транспортная схема хутора представлена, в основном, регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Существующая инженерная инфраструктура:

-Количество абонентов (граждан) централизованной системы водопровода: 362,

-Количество абонентов (граждан) централизованной системы водоотведения: нет,

-Количество абонентов (граждан) централизованной системы газификации: 66,

-Количество потребителей (граждан) сжиженного газа: 66,

-Количество потребителей твердого топлива  66.

1.11. Санитарное состояние

Общее состояние окружающей среды Коржовского сельского поселения  и хутора Коржи в результате воздействия на нее сложившейся системы хозяйствования, природопользования, расселения и использования территории – удовлетворительное и характеризуется следующим образом:

-улицы частично благоустроены, озеленены в центре населенного пункта и незначительно в районах, прилегающих к промышленным территориям;

-часть жилой застройки находится в санитарно-защитных зонах промышленных и производственных, а также животноводческих предприятий и других объектов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду.

Недостаточен уровень благоустройства улиц в жилой застройке, требуется реконструкция существующих твердых покрытий и дополнительное устройство новых.

Существующие водозаборные сооружения в настоящее время не обеспечивают население централизованным водоснабжением.

Река Сред.Челбаска перегорожена дамбами, что снижает скорость течения воды и способствует заиливанию водоема.

По берегам реки расположены задние дворы приусадебных участков индивидуальной жилой застройки, во многих местах доходящие до уреза воды. Хозяйственная деятельность их владельцев приводит к эрозии верхнего слоя почвы, а полив и атмосферные осадки смывают почву в реку, заиливая её. Ливневой канализации в хуторе нет.

Централизованная канализация также отсутствует. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом.

Необходимо провести мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологических условий, а именно:

-обеспечения населения доброкачественной питьевой водой соответствующей требованиям СанПиН согласно гигиеническим требованиям, в т.ч. централизованным водоснабжением;

-повышение уровня коммунального благоустройства жилой зоны (канализация, водоснабжение);

-совершенствование санитарной очистки в хуторе;

-организация санитарно-защитных зон от производственных и сельскохозяйственных предприятий.

2. Баланс современного использования территорий

2.1. Баланс современного использования земель

Коржовского сельского поселения

Таблица 5

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, га |
| 1 | 2 |
| Общая площадь земель Коржовского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 5233,83 |
| 1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 358,73 |
| Хутор Коржи | 358,73 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 4700,01 |
| КФХ | 134,76 |
| сады | 11,11 |
| сельскохозяйственного назначения | 4554,14 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 99,09 |
| 4. Земли водного фонда | 76,0 |

2.2. Баланс современного использования территорий

Существующий баланс территории хутора Коржи

В таблице 3 представлен баланс современного использования территории хутора Коржи.

Таблица 6

| № п/п | Показатели | Ед-ца изм. | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Территории |  |  |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего: в том числе: | га | 358,73 |
| I Жилая зона |  |  |  |
| 1.1 | Территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | га | 82,44 |
| 1.2 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на первую очередь строительства | га | - |
| 1.3 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | - |
| 1.4 | Территория существующей малоэтажной жилой застройки | га | 14,68 |
| 1.5 | Территория проектируемой малоэтажной жилой застройки | га | - |
| Всего: |  | га | 97,12 |
| 1.6 | Резервные территории индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | га | - |
| Итого по пункту I |  | га | 97,12 |
| II Общественно-деловая зона |  |  |  |
| 2.1 | Организации и учреждения управления, финансирования, связи | га | 0,79 |
| 2.2 | Учреждения культуры | га | 0,56 |
| 2.3 | Учреждений образования |  | 2,09 |
|  | - школы | га | 1,76 |
|  | - детские сады | га | 0,33 |
| 2.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения | га | 1,29 |
| 2.5 | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | га | 0,14 |
| 2.6 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания | га | 0,63 |
| 2.7 | Общественный центр обслуживания на резервной территории |  | - |
| Итого по пункту II |  |  | 5,5 |
| Ш Производственная и коммунально-складская зона |  |  |  |
| 3.1 | Существующая производственная территория | га | 3,3 |
| 3.2 | Проектируемая производственная территория | га | - |
| 3.3 | Коммунально-складская территория | га | 2,31 |
| 3.4 | Проектируемые производственные территории коммунальных и складских объектов |  | - |
| Итого по пункту III |  | га | 5,61 |
| IV Зона инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |
| 4.1 | Головные сооружения инженерной инфраструктуры | га | 1,87 |
| 4.2 | Территория улично-дорожной сети | га | 21,33 |
| 4.3 | Дороги производственного назначения | га | - |
| 4.4 | Территория транспортной инфраструктуры | га | 0,8 |
| Всего: |  | га | 24,00 |
| 4.5 | Территория улично-дорожной сети на резервной селитебной территории | га | - |
| 4.6 | Дороги производственного назначения на резервной территории | га | - |
| Итого по пункту IV |  | га | 24,00 |
| V Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| 5.1 | Земли сельскохозяйственного использования | га | 113,77 |
| Итого по пункту V |  | га | 113,77 |
| VI Зона рекреационного назначения |  |  |  |
| 6.1 | Зона отдыха | га | 0,54 |
| 6.2 | Резерв зоны отдыха | га | - |
| 6.3 | Зеленые насаждения: общего пользования лесопарковые насаждения | га га | 6,79 |
| 6.4 | Резервная территория зеленых насаждений общего пользования | га | - |
| 6.5 | Водная территория | га | 42,24 |
| 6.6 | Пляж | га | - |
| Итого по пункту VI |  | га | 49,57 |
| VII Зона специального назначения |  |  |  |
| 7.1 | Кладбище существующее | га | - |
| 7.2 | Кладбище проектируемое | га | - |
| Итого по пункту VII |  | га | - |
| 7.3 | Резерв территории кладбища | га | - |
| VIII Прочие |  |  |  |
| 8.1 | Прибрежная защитная полоса | га | 60,99 |
| 8.2 | Санитарно-защитное озеленение | га | - |
| 8.3 | Пустыри, выгоны | га | 2,17 |
| 8.4 | Свалки | га | - |
| 8.5 | Территории под инвестиционные проекты | га | - |
| Итого по пункту VIII |  | га | 63,16 |
| ВСЕГО по пунктам I – VIII |  | га | 358,73 |

3. Проблемы и направления комплексного развития

территории Коржовского сельского поселения

По географическому, климатическому и природно-ресурсному потенциалу территория Коржовского сельского поселения благоприятна для любого вида хозяйственной деятельности: диверсифицированного сельского хозяйства.

На современном этапе основу специализации территории составляет сельскохозяйственное производство.

Главное направление в области аграрного производства  - садоводство и растеневодство.

На перспективу планируется ускоренное развитие таких отраслей сельскохозяйственного производства, как садоводство и животноводство.

Выгодное географическое положение, динамичное развитие малого бизнеса поселения, достаточно развитая транспортная инфраструктура, природно-ресурсный, кадровый, производственный потенциал Коржовского сельского поселения создают все условия для обеспечения стабильного, поступательного развития экономики.

В тоже время, имеются ряд проблем экологического, инженерно-технического, градостроительного характера, сдерживающих развитие муниципального образования.

Наряду с конкурентными преимуществами Коржовского сельского поселения существует проблема низкого уровня внедрения передовых (инновационных) технологий в сельскохозяйственной отрасли, в коммунальном хозяйстве, что существенно сдерживает эффективность работы предприятий и отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности отраслей.

Инженерное оборудование.

Общее состояние инженерных сетей и оборудования сложилось исторически в условиях развития и хозяйствования муниципального образования Ленинградский район.

Отсутствие централизованных коммуникационных сетей Коржовского сельского поселения, ухудшает качество жизни населения. Более того, низкий уровень развития инженерной инфраструктуры не только приводит к загрязнению окружающей среды, но и влечет за собой потерю инвестиционной привлекательности данной территории.

Имеющаяся инженерная инфраструктура перегружена, нуждается в реконструкции и замене оборудования и сетей. Существующие мощности по электроснабжению не смогут удовлетворить растущие потребности населения.

С целью организации качественного инженерного обеспечения жизнедеятельности Коржовского сельского поселения в данном проекте проведен анализ современного состояния каждого в отдельности инженерного сектора и определены основные проблемные вопросы, требующие первоочередного решения (см.раздел «Инженерное оборудование территории»).

Природоохранные проблемы.

Территорию сельского поселения пересекает пойма Сред.Челбаска.

Пойма реки изменена техногенными процессами, заросла травой, кустарниками и небольшими деревьями. Пониженные участки ежегодно затапливаются паводковыми водами.

Процесс подтопления и затопления развивается в весенне-летний период в пределах поймы реки и вблизи русел временных водотоков шириной до 50 метров.

На территории сельского поселения  имеет место оврагообразование. Одной из причин оврагообразования является инженерная деятельность человека.

В соответствии  с инженерно-геологическим исследованиями к негативным факторам Коржовского сельского поселения следует отнести:

-потенциальное подтопление, затопления, заболачивания;

-эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков;

-боковые эрозии оврагов;

-сейсмичность.

Результат анализа природных условий выявил проблему необходимости выполнения мероприятий по инженерной подготовке территории, а именно:

-организации поверхностного стока;

-защиты от опасных физико-геологических процессов: защиты от затопления и подтопления, дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод, противоэрозийные мероприятия;

-агролесомелиорации;

-расчистке русел реки с водотоком и укреплению берегов.

В данном проекте предложен комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории, (пояснительная записка «Положения о территориальном планировании»).

Экологические проблемы.

Территория Коржовского сельского поселения характерна достаточно развитой транспортной инфраструктурой. Территорию поселения пересекает автомобильная дорога межмуниципального значения, которая проходит через населенный пункт, нарушая экологические условия проживания.

Одной из проблем является устранение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на среду жизнедеятельности человека. Данным проектом предусматривается комплекс мероприятий  по устранению негативного воздействия автомобильного транспорта, (см.том 1 пояснительная записка «Положения о территориальном планировании»).

Негативное воздействие на условия проживания оказывают производственные предприятия, расположенные в непосредственной близости от жилой застройки.

Отсутствие водоохранных зон и прибрежных защитных полос отрицательно сказывается на экологическом состоянии территории.

Благоустройство территории.

Остается открытым вопрос об организации  и благоустройстве озелененных пространств общего пользования, оснащении их современным оборудованием, увеличении площади скверов и парков, освещении и асфальтировании улиц в жилой застройке.

Не достаточно высокий уровень санитарной очистки территории поселения, существуют стихийные свалки твердых бытовых отходов.

Необходима комплексная организация системы удаления отходов с применением технологий мусоропереработки.

В настоящее время на территории сельского поселения ведутся захоронения на 1 кладбище. Площадь территории кладбища составляет 0,606 га. Требуется организация участков под захоронение.

Дальнейшее эффективное социально-экономическое развитие Коржовского сельского поселения не возможно без решения вышеперечисленных проблем и задач.

Обозначенные специфические особенности состояния территории поселения учтены при разработке генерального плана.

3.2.Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, а также материалам технического отчета инженерно-геологического районирования территории Коржовского сельского поселения, к опасным природным явлениям, возможным на территории поселения, относятся землетрясения, подтопления и затопления территории (паводковый период, ливневые дожди, сгонно-нагонные явления), оврагообразование (оползни, эрозия).

В случае возникновения на территории России локальных вооруженных конфликтов и развертывания широкомасштабных боевых действий, возможными источниками чрезвычайных ситуаций на территории Краснодарского края, в том числе Коржовского сельского поселения, являются оружия массового поражения (ядерное, биологическое, химическое, геофизическое и высокоточное оружие).

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Ленинградского района:

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны

Промышленные аварии и катастрофы:

химически опасные объекты (ХОО);

пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики,

Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Строительство ХОО на территории Коржовского сельского поселения Ленинградского района не предусматривается.

Потенциально опасный объект (ПОО) - объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, хранятся или транспортируются взрывоопасные продукты или легковоспламеняющиеся вещества (Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 116-ФЗ), приобретающие, при определенных условиях, способность к возгоранию и взрыву, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Опасные происшествия на объектах ЖКХ:

пожары в зданиях (жилых и общественных),

аварии, пожары, взрывы на сетях газо- (ГРС, ГРП, котельная), тепло-, водо-, электроснабжения;

Причины возникновения пожаров разнообразны. Из статистического анализа причин пожаров в жилых зданиях следует, что значительное число пожаров вызвано человеческим фактором (неосторожное обращение с огнем и курение, нарушение правил эксплуатации электрических и газовых приборов и т.д.). Но ведущая роль принадлежит энергопотребляющим изделиям – холодильникам, кондиционерам, радиоприемникам, телевизорам, электроплиткам, электроутюгам, светильникам. Значительное количество пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации газовых плит.

Часть загораний ликвидируется с помощью первичных средств пожаротушения на небольшой площади. Пожары, которые не потушены первичными средствами из-за их или недостаточной эффективности или позднего обнаружения, развиваются и тушатся при своевременном прибытии подразделений пожарной охраны. Часть пожаров, прибытие на которые подразделений пожарной охраны по каким-то причинам не оказалось своевременным, развиваются на большие площади и происходят с возможным обрушением строительных конструкций.

Взрывы газа внутри помещений ГРС могут привести к негативному воздействию только на находящийся там в этот момент технический персонал. Радиус зоны термического поражения при аварии на ГРП людей с летальным исходом не превышает 5 метров. При возникновении максимальной по последствиям аварии в здании котельной, зона поражения ударной волной будет локализована непосредственно в самом здании (большая часть энергии ударной волны при взрыве будет затрачена на повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.).

Также на территории населенных пунктов Ленинградского района возможно осуществление террористических актов.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Коржовского СП Ленинградского района:

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

- Опасные геологические явления и процессы:

В качестве опасных геологических явлений на территории области установлены (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий):

- просадочность грунтов;

- эоловые процессы, дефляция;

- сейсмичность

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории работ. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям надпойменных террас, склонам и водоразделам.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народохозяйственных объектов. Наибольшее количество НХО, подверженных эоловой аккумуляции находятся в следующих районах: Кавказский, Новокубанский, Кущевский, Тбилисский и т.д.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карты ОСР-97(А), СниП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

Изученная площадь характеризуется: простыми условиями (I); условиями средней сложности (II); сложными условиями  (III) (в соответствии с Приложением Б, СП 11-105-97, часть 1).

- Опасные гидрологические явления и процессы:

На территории поселения имеют место следующие опасные гидрологические явления (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.):

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки;

- заболачивание;

- эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование).

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.

Затопление территории поверхностными водами распространено на поймах, вблизи русла, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание.

Подземные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям в пределах пойменных и надпойменных террас рек Сосыка, Челбас, Средняя Челбаска и на склонах. Подземные воды в пределах водоразделов не обладают агрессивными свойствами, в целом.

Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков:

Выделяется два типа временных водотоков. Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории изысканий конкретных населенных пунктов имеют развитие оба этих типа водной эрозии, однако площадное их развитие весьма ограничено.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны. На территории изысканий площадной смыв и струйчатая эрозия приурочены к  нижним частям склонов долин рек, где пораженность площади этими процессами, в среднем, составляет 1%.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя. Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины. В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью. В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории изысканий эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

- Опасные метеорологические явления:

На территории населенных пунктов основной опасностью метеорологического происхождения являются (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий):

- ураганные ветры, возможны смерчи,

- пылевые бури и ливневые дожди с грозами и градом,

- снегопады, снежные заносы,

- обледенения, гололед,

- жара.

Зимой погоду определяет в основном азиатский антициклон с черноморской депрессией. В связи с углублением антициклона все чаще происходит затоки холодного воздуха из районов Казахстана. Увеличение горизонтальных барических градиентов над юго-востоком европейской части страны обуславливает продолжительные северо-восточные ветры, максимальные скорости которых достигают 30 м/с (с порывами до 40 м/с). Ветры вызывают сильные метели, а в малоснежные зимы – пыльные бури.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по Ленинградскому району составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Почти ежемесячно наблюдаются грозы, со средней продолжительностью до 2,1 часа, максимальный – до 18 часов в сутки, чаще во второй половине суток. Число дней с грозой в году достигает 40, в среднем – 30. максимальное количество грозовых явлений наблюдается в весенне-летние месяцы (май-июль).

Категорированию по условиям СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» подлежат ураганы – опасная категория. Решения по отнесению прочих метеорологических процессов к ЧС производится в каждом конкретном случае согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г.

В соответствии с рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2, ураганы относятся к возможным источникам ЧС на территории сельского поселения.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения.

Обледенения в соответствии с Приложением к приказу МЧС России № 329 от 8.07.2004 г. «Критерии информации о чрезвычайных ситуациях» относятся к ЧС в случае если диаметр отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Коржовского СП Ленинградского района:

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны

- Промышленные аварии и катастрофы:

- химически опасные объекты;

- пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики.

Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Строительство ХОО на территории Коржовского сельского поселения не предусматривается, существующие ХОО отсутствуют.

Потенциально опасный объект (ПОО) - объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, хранятся или транспортируются взрывоопасные продукты или легковоспламеняющиеся вещества (Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 116-ФЗ), приобретающие, при определенных условиях, способность к возгоранию и взрыву, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

На территории СП осуществляют производственную деятельность следующие объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ – нефтепродуктов, зерна.

Виды возможных чрезвычайных ситуаций - разлив нефтепродуктов, СУГ, пожары, взрывы.

Если в процессе аварии происходит утечка пожароопасной жидкости, то последняя, при наличии источника зажигания и при наличии над ее поверхностью паров с достаточной для воспламенения концентрацией, может загореться с возникновением т.н. пожара разлития, при котором происходит горение бассейна (лужи) разлитой жидкости.

Если при выбросе опасного вещества в непосредственной близости нет источника зажигания, то газовая фаза, поступая в атмосферу, будет образовывать с воздухом перемешанную топливовоздушную смесь, которая, распространяясь в атмосфере (рассеиваясь, дрейфуя в поле ветра, растекаясь под действием силы тяжести), может достичь источника зажигания, расположенного иногда на значительном удалении от места выброса, и лишь затем воспламениться и сгореть. Кроме горения облака последствием его воспламенения может быть взрыв. Вероятность возникновения взрыва особенно велика, если облако находится в замкнутом или сильно загроможденном пространстве

На территории Коржовского сельского поселения Ленинградского района находятся и функционируют пожаровзрывоопасные объекты приведенные в таблице ниже:

| Местоположение объекта | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества общее (наибольшая емкость) | Зона опасного действия теплового излучения (> 4.2 кВт/м2), м | Зона умеренных повреждений зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) при воздействии волны давления при сгорании ТВС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хутор Коржи | АЗС | бензин дизтопливо | (50м3) | 36 | 139 |

Зерноток и зерносклад.

При нарушении герметичности технологических аппаратов пыль выбрасывается в помещение, где вместе с накопившейся пылью смешиваться с воздухом, образуя пылевоздушную смесь (ПВС), способную гореть. Искровой разряд приводит к взрывному горению смеси.

Согласно проведенным расчетам, в результате аварий зерноскладе (поз. 39 по ГП) возможны: у зданий – полное разрушение; у персонала объекта – летальный (смертельный) исход в 50 % случаев.

Согласно проведенным расчетам, в результате аварий на зернотоках (поз.47 по ГП) у здания – средние разрушения; у персонала объекта – серьезные контузии, повреждение органов слуха, ушибы и вывихи конечностей.

Расчет параметров волны давления при возможных авариях для каждого индивидуального случая проводится на дальнейших стадиях, после определения объемов производства, конструктивных особенностей зданий.

Опасные происшествия на транспорте:

- Авто-,  железнодорожный транспорт.

- Трубопроводный транспорт.

Ж/д транспорт.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте: некачественное проведение ремонтных работ, возникновение статического электричества при перекачке нефти и нефтепродуктов, перелив нефти и нефтепродуктов при заполнении цистерн, природные пожары на пути следования состава, износ оборудования железнодорожных путей, нарушение правил железнодорожных перевозок, ошибки диспетчеров, умышленная порча железнодорожных путей, нарушение правил пересечения железнодорожных переездов, технологический терроризм и другое.

Наибольшую опасность для населения Коржовского сельского поселения представляют крушения подвижного состава с грузами 3 и 6 класса, проходящего через железнодорожную ветку СКЖД, расположенной в 31,0 км от поселения. Особенно опасны легколетучие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), при которых возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее. Наибольшую опасность в этом отношении представляют аммиак и хлор.

| Расчетные показатели при аварии ж/д цистерны | Единицы измерения | Наименование АХОВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хлор | Аммиак |
| Полная глубина зон возможного заражения | км | 55,9 | 7,1 |

При максимальных по последствиям авариях на железнодорожном транспорте, сопровождающимся выбросом АХОВ, вся территория Коржовского поселения  окажется в зоне химического заражения хлором.

Автотранспорт.

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках, наличие нерегулируемых железнодорожных переездов могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах.

| Наименование объекта | Зона опасного действия теплового излучения (> 4.2 кВт/м2), м | Зона умеренных повреждений зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) при воздействии волны давления при сгорании ТВС, м |
| --- | --- | --- |
| Автоцистерна с нефтепродуктами, 16 м3 | 30 | 109 |
| Легковой автомобиль 0,05 м3 | 6 | 32 |

Опасные происшествия на объектах ЖКХ:

- пожары в зданиях (жилых и общественных),

- аварии, пожары, взрывы на сетях газо- (ГРС, ГРП, котельная), тепло-, водо-, электроснабжения.

Причины возникновения пожаров разнообразны. Из статистического анализа причин пожаров в жилых зданиях следует, что значительное число пожаров вызвано человеческим фактором (неосторожное обращение с огнем и курение, нарушение правил эксплуатации электрических и газовых приборов и т.д.). Но ведущая роль принадлежит энергопотребляющим изделиям – холодильникам, кондиционерам, радиоприемникам, телевизорам, электроплиткам, электроутюгам, светильникам. Значительное количество пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации газовых плит.

Часть загораний ликвидируется с помощью первичных средств пожаротушения на небольшой площади. Пожары, которые не потушены первичными средствами из-за их или недостаточной эффективности или позднего обнаружения, развиваются и тушатся при своевременном прибытии подразделений пожарной охраны. Часть пожаров, прибытие на которые подразделений пожарной охраны по каким-то причинам не оказалось своевременным, развиваются на большие площади и происходят с возможным обрушением строительных конструкций.

Взрывы газа внутри помещений ГРС могут привести к негативному воздействию только на находящийся там в этот момент технический персонал. Радиус зоны термического поражения при аварии на ГРП людей с летальным исходом не превышает 5 метров. При возникновении максимальной по последствиям аварии в здании котельной, зона поражения ударной волной будет локализована непосредственно в самом здании (большая часть энергии ударной волны при взрыве будет затрачена на повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.).

Также на территории Коржовского сельского поселения возможно осуществление территористических актов.

Границы территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, приведены в Приложении.

4. Обоснование предложений по территориальному планированию

поселения

4.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован в части, развития предпринимательства, переработки сельхозпродукции, развития услуг населению и личных подсобных хозяйств.

Дальнейшее социально-экономическое развитие сельского поселения основывается на экономико-географическом положении и спецификации ее хозяйственного комплекса.

Построение эффективной конкурентоспособной экономики предлагается за счет развития следующих направлений:

- рост объемов валового производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств;

- развитие сфер потребительского сектора;

- создание условий, обеспечивающих доступность жилья для разных категорий граждан за счет развития жилищного строительства;

- обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории сельского поселения.

Основными направлениями в развитии экономики поселения было и остается сельскохозяйственное производство.

Развитие сельскохозяйственной отрасли Коржовского сельского поселения должно базироваться на основе имеющегося в сельском поселении  производственного потенциала, сложившихся тенденций развития сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств населения.

В будущем необходимо обеспечить:

- перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия;

- развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов района;

  - создание условий для развития личных подсобных хозяйств;

- оказание содействия сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам в модернизации производства, обновлении оборудования и приобретении племенного скота.

Так же немаловажную роль в дальнейшем развитии сельского поселения должно сыграть повышение эффективности и рост числа предприятий малого бизнеса.

На современном этапе наиболее привлекательной для представителей малого бизнеса остается непроизводственная сфера деятельности.  Приоритетными направлениями развития предпринимательской деятельности должны стать: жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, социальная сфера, торговля и общественное питание, сфера бытовых услуг.

4.2. Прогноз численности населения

- Необходимость демографического прогнозирования связана с задачами прогнозирования и планирования социально-экономических процессов в целом. Без предварительного демографического прогноза невозможно представить себе перспективы производства и потребления товаров и услуг, жилищного строительства, развития социальной инфраструктуры, здравоохранения и образования, пенсионной системы, решения геополитических проблем и т.д.

- Демографический прогноз выступает обычно в виде так называемого перспективного исчисления населения, т.е. расчета численности населения и возрастно-половой структуры, построенного на основании данных об изменении демографических характеристик в прошлом.

- Целью прогноза является определение численности и структурного состава населения поселения через 10 и 20 лет.

- При расчете перспективной численности постоянного населения использованы следующие демографические характеристики:

- - динамика численности населения (с учетом естественного и механического движения численности населения);

- - половозрастной состав населения на 01.01.2010 г.

- В качестве базового периода для расчета перспективной численности населения принят 2009 год.

Исходя из основной цели прогноза, для расчета проектной численности населения выбран метод передвижки возрастов по одногодичным возрастным интервалам на период  до 2030 года. Итоговый результат представлен в таблице 7.

- Параметры прогноза перспективной численности населения

- хутора Коржи

- Таблица 7

| Наименование | Ед. изм. | 2009/2013 | 2014/2018 | 2019/2023 | 2024/2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину репродуктивного возраста | ед | 1,373 | 1,535 | 1,697 | 1,839 |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 9,6 | 11,5 | 12,6 | 12,8 |
| Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении | лет | 71,0 | 71,8 | 72,7 | 73,5 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 9,8 | 10,2 | 10,2 | 10,1 |
| Миграционный среднегодовой прирост | чел | 3 | 4 | 5 | 4 |

- - данные является среднегодовыми за пятилетние периоды

К расчетному сроку генерального плана основные демографические показатели изменятся следующим образом:

- в перспективном прогнозе рождаемости будут наблюдаться позитивные сдвиги. Благодаря росту численности женщин репродуктивного возраста следует ожидать рост общего коэффициента рождаемости и суммарного коэффициента рождаемости (до 1,839 рождений на 1 женщину репродуктивного возраста);

- наряду с ростом рождаемости к расчетному сроку предполагается рост уровня смертности за счет роста доли населения в пенсионном возрасте;

- миграционный среднегодовой прирост населения сохранится практически на прежнем уровне.

Таким образом, к расчетному сроку генерального плана дальнейший рост численности населения будет, как и прежде, обусловлен, прежде всего, балансом смертности и рождаемости с перевесом к естественному воспроизводству населения.

Существующая и проектная численность населения хутора Коржи представлена в таблице 8.

Таблица  8

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек |  |  |  | Прирост численности населения, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Базовый период (2009 г.) | 1-я очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) | Долгосрочная перспектива (2045 г.) | 1-я очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.), в т.ч. 1 очередь |
| хутор Коржи | 1190 | 1240 | 1320 | 1415 | 50 | 130 |

- При расчете численности населения на долгосрочную перспективу заложены прогнозные параметры 2030 г. численность населения к 2045 году составит 1415 человек.

Анализ современного состояния демографических процессов и проведенный прогноз численности населения позволяют провести оценку перспективной возрастной структуры численности населения (Таблица 9).

Существующая и перспективная структура

возрастного состава населения

Таблица 9

| Возрастные категории | Базовый период |  | Первая очередь (2020 год) |  | Расчетный срок (2030 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Население, всего | 1190 | 100 | 1240 | 100 | 1320 | 100 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 275 | 23,11 | 227 | 18,31 | 254 | 19,24 |
| в трудоспособном возрасте | 660 | 55,46 | 699 | 56,37 | 696 | 52,73 |
| старше трудоспособного возраста | 255 | 21,43 | 314 | 25,32 | 370 | 28,03 |

4.3. Расчет проектной территории

Предварительное определение потребной селитебной территории для прирастающего населения, населения, проживающего в зонах строго строительного режима, произведены в соответствии с требованиями  приложения к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24.06.2009 г. № 1381-П «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края».

Генеральным планом предусматривается обеспечение новыми селитебными территориями 154 человека (51 семью), из них:

- прирастающее население – 130 человек (43 семьи), в т.ч. 1 очередь строительства 50 человек (17 семей);

- население, проживающее в зонах негативного воздействия производственных предприятий – 24 человека (8 семей).

Все расселяемое население предусматривается разместить на территории проектируемой усадебной жилой застройки.

Размер потребной селитебной территории определен из расчета предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома.

По данным администрации муниципального образования Коржовское сельское поселение размер земельного участка выделяемого под индивидуальное жилищное строительство на перспективу составляет 0,15 га.

Для определения потребной селитебной территории, при застройке домами усадебного типа принята расчетная плотность на один дом с участками при доме 0,15 га – 0,21-0,23 га (для расчетов селитебной территории принимается нижний предел нормы).

Ориентировочная потребность в селитебной территории для расселяемых категорий населения представлена в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование населённого пункта | Необходимо расселить к расчетному сроку генерального плана |  |  | Необходимо расселить к расчетному сроку генерального плана |  |  | Потребность селитебной территории, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего человек | в том числе |  | Всего семей | в том числе |  | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.), в т.ч. 1 очередь |  |
|  |  | прирастающее население, человек | население из зоны строгого строительного режима |  | прирастающее население, человек | население из зоны строгого строительного режима |  |  | Долгосрочная перспектива (2030-2045 гг.) |
| х.Коржи | 154 | 130 | 24 | 51 | 43 | 8 | 3,57 | 10,71 | 6,72 |

На долгосрочную перспективу (2030 – 2045 гг.) расчетная численность населения по сравнению с 2030 годом увеличится до 1415 человек, общий прирост – 95 человек или 32 семьи. При сохранении действующих норм за расчетный срок генерального плана (2030 – 2045 гг.) и сохранении в хуторе норм выделяемых под усадебную застройку ориентировочная потребность в селитебной территории для прирастающего населения составит 6,72 га.

4.4. Расчет учреждений и предприятий обслуживания

В представленном проекте разработаны принципиальные предложения по оптимизации территориальной организации социальной инфраструктуры, взаимоувязанной с проектируемой системой расселения и транспортной инфраструктурой, обеспечивающей максимально возможное территориальное выравнивание уровня обслуживания населения по всей территории хутора.

В разделе произведен расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения хутора Коржи (таблицы 11). Расчет выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития населенного пункта.

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения использовались следующие нормативные документы:

- СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р;

- Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные Постановлением от 24 июня 2009 г. № 1381-П Законодательного собрания Краснодарского края.

Таблица 11

1

2