РЕКОМЕНДАЦИИ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПРИМЕНЕНИИ И ХРАНЕНИИ АГРОХИМИКАТА «МЕЛИОРАНТ ДЛЯ РАСКИСЛЕНИЯ ПОЧВ» (ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ ОСАДОК ИЗ ПКФ)

Регистрант: Открытое акционерное общество «Сахарный завод «Ленинградский» (ОАО «СЗЛ»), ОГРН 1022304292581; 353741, РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Заводская, д.1.

Тел. (86145) 58-3-04; Факс (86145) 58 – 3- 04 ; e-mail oao-szl@yandex.ru

Изготовитель: Открытое акционерное общество «Сахарный завод «Ленинградский» (ОАО «СЗЛ»), ОГРН 1022304292581; 353741, РФ, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Заводская, д.1.

Тел. (86145) 58-3-04 ; Факс (86145) 58 – 3-04 ; e-mail oao-szl@yandex.ru

Наименование агрохимиката: мелиорант для раскисления почв (фильтрационный осадок из ПКФ)

Нормативно – техническая документация, по которой изготавливается агрохимикат:  ТУ 10.81.20-001-00335485-2019   Мелиорант для раскисления почв (фильтрационный осадок из ПКФ).

Область применения агрохимиката: сельскохозяйственное производство

Группа агрохимикатов по химической природе: мелиоранты почвы известняковые

Класс опасности: 4 (малоопасный)

Ограничения по транспортировке, применению и хранению агрохимиката: Работы, связанные с транспортировкой, применением и хранением агрохимиката, осуществляются в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов», СП 1.2.1170-02 «Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов». Запрещено применение агрохимиката в водоохранной зоне водных объектов и их прибрежных защитных полосах, в пределах особо охраняемых природных территорий, а также на территориях с резко пересечённым рельефом, и на площадках, которые имеют уклон в сторону водоёма более трёх градусов.

Первая помощь при отравлении: При попадании на кожу- удалить загрязнённую одежду и обильно промыть кожу чистой проточной водой с мылом. При попадании в глаза- немедленно промыть чистой проточной водой. При случайном проглатывании необходимо выпить большое количество воды и вызвать рвоту, затем стакан воды с взвесью активированного угля (из расчёта 1 г сорбента на 1 кг веса пострадавшего). При попадании в дыхательные пути – вывести пострадавшего на свежий воздух. Во всех случаях при необходимости следует обратиться к врачу.

Меры безопасности при транспортировке, применении и хранении.

При внедрении новых технологий применения (внесения) агрохимиката, а также в случае использования агрохимиката неизученного ранее состава проводится гигиеническая оценка условий их производства и применения (гигиена труда, гигиена окружающей среды):

Соблюдать требования и меры предосторожности, указанные, а СанПин 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов» и СанПин 1.2.1170-01 «Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов».

Все работы должны выполняться с использованием индивидуальных средств защиты (комбинезон, резиновые сапоги, перчатки, респиратор). Во время работы запрещается пить, принимать пищу, курить. После работы персонал должен снять спецодежду, вымыть руки и лицо с мылом, принять душ.

Работающие в контакте с агрохимикатом должны проходить предварительный и периодический медицинские осмотры в соответствии с порядком и в сроки, установленные органами здравоохранения.

Транспортная тара должна обеспечивать сохранность продукции и исключить возможность загрязнения окружающей среды при транспортировке и хранении агрохимиката. При транспортировке фильтрационного осадка обязательно уплотнение конструктивных зазоров кузова, тележек, прицепов и укрытие груза с помощью плёнки и брезента.

Погрузка агрохимиката «Мелиорант для раскисления почв (фильтрационный осадок из ПКФ)» производится фронтальным погрузчиком, экскаватором. Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозок груза, действующими на данном виде транспорта. Транспортируется навалом, в безморозный период при температуре не ниже 0°С. При транспортировке и хранении фильтрационный осадок должен быть защищен от влаги и загрязняющих посторонних примесей.

Заслуживает внимания вариант доставки мелиоранта самосвальным транспортом, используемый в период вывозки сахарной свеклы на приемные пункты сахарных заводов.

Приготовленный на площадках фильтрационный осадок грузят в автомобили-самосвалы или самосвальные тракторные поезда, которые транспортируют его до поля, предназначенного для известкования, сгружают в валки. Погрузчик, перемещаясь по валку, производит загрузку рядом идущего разбрасывателя, который затем распределяет фильтрационный осадок по полю в направлении, перпендикулярном валку. Первый валок укладывается по краю поля, второй и последующие – параллельно ему на расстоянии друг от друга, зависящем от грузоподъемности, рабочей ширины захвата разбрасывателя и дозы внесения.

Эту технологию следует применять при одновременном вывозе фильтрационного осадка с полей фильтрации сахарного завода и внесения его на поле, свободное для его внесения.

Просыпанный агрохимикат засыпать сорбирующим веществом, собрать в определённую ёмкость и вывезти с бытовым мусором в отведённые для этого места, согласованные с местными природоохранными и санитарными органами.

Применение агрохимиката должно осуществляться в соответствии с рекомендациями, согласованными в установленном порядке

Технология применения агрохимиката и таблица регламентов применения агрохимиката

Внесение «Мелиоранта для раскисления почв (фильтрационного осадка из ПКФ)» осуществляется при скорости ветра не более 8 м/с. При определении скорости ветра пользуются данными метеостанций.

Необходимо соблюдать рабочую скорость движения машин по внесению мелиоранта, установленную ширину рассева и параллельность между смежными проходами.

Внесение агрохимиката «Мелиорант для раскисления почв (фильтрационный осадок из ПКФ)» осуществляется с использованием техники общего назначения или специализированной техники для внесения органических удобрений.

Регламент применения агрохимиката

| Наименование | Культура | Доза применения | Время, особенности применения |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелиорант для раскисления почв (фильтрационный осадок из ПКФ)» | сахарная свекла, пшеница яровая, пшеница озимая, ячмень яровой, ячмень озимый, гречиха, рожь, подсолнечник, кукуруза, горох, картофель, томат, лук, капуста, плодово-ягодные культуры и т.д. | Норма внесения варьируется в зависимости от состояния почвы и степени его закисления. При повышенной кислотности дозировка внесения: 4,0 тн на 1 га - для песчанников и супесчанников; 6,0 тн на 1 га - для суглинков глиноземов; для слабокислых почв достаточно 3,0 тн на 1 га. | Если почва очень кислая, известкование нужно проводить ежегодно до получения требуемой реакции почвенной среды. Обычно известкование проводят раз в 3-4 года. |

Номер государственной регистрации:

Генеральный директор ОАО «СЗЛ»                                                  Подпись