Введение

Проект генерального плана Западного сельского поселения применительно к территории населенного пункта хутора Западного разработан ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» на основании контракта  от 7 июня 2006 года №4 в составе проекта «Разработка генеральных планов пос.Уманского, пос.Бичевого, пос.Образцового, пос.Первомайского, х.Куликовского, х.Белого, х.Коржи, х.Западного Ленинградского района Краснодарского края» (Генеральные планы Уманского, Восточного, Образцового, Первомайского, Куликовского, Белохуторского, Коржовского, Западного сельских поселений применительно к территориям населенных пунктов пос.Уманского, пос.Бичевого, пос.Образцового, пос.Первомайского, х.Куликовского, х.Белого, х.Коржи, х.Западного Ленинградского района Краснодарского края)» по заданию Комитета по архитектуре и градостроительству Краснодарского края и администрации муниципального образования Ленинградский район и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития на ближайшие 20 лет до 2030года, долгосрочную перспективу до 2045 года и на I очередь строительства до 2020 года, планировочной организации территории станицы, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой проектной документации:

- разработок отдела архитектуры и градостроительства Ленинградского района по застройке отдельных территорий хуторов и поселков;

- кадастровой карты Ленинградского района в М 1:50 000.

Необходимость разработки новой градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для разработки настоящего генерального плана являются следующие материалы и документы:

- задание на Разработку генеральных планов пос.Уманского, пос.Бичевого, пос.Образцового, пос.Первомайского, х.Куликовского, х.Белого, х.Коржи, х.Западного Ленинградского района Краснодарского края;

- исходные данные, представленные администрациями и организациями районного центра и администрациями сельских поселений.

В составе проекта выполнены следующие разделы:

1.	Топографическая съемка М 1:5000- выполнена филиалом ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» Экспедиция №205 с увеличенной копии масштаба 1:10000 и исправлена по аэрофотоснимкам,

2.	Схематическая карта инженерно-геологического районирования территории – выполнена ООО предприятием «Кубаньградостройпроект»,

3.	Охрана историко-культурного наследия - выполнена ОАО «Наследие Кубани»,

4.	специальный раздел «Инженерно-технические мероприятия граж-данской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» выполнен в проекте «Генеральный план Западного сельского поселения Ленинградского района» контракт № 3 ООО « «ПромПроект».

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития станицы.

Генеральным планом максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и зеленая структуры станицы, наличие памятников историко-культурного наследия.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда, учреждений и предприятий  обслуживания.

Выявлены территориальные ресурсы для развития станицы, прослежены демографические процессы и тенденции изменения численности населения за счет внешней миграции.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г.;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Графические материалы разработаны на топографической съемке

М 1:5000, выполненной филиалом ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» Экспедиция №205 по обновленным материалам масштаба 1:10000.

Генеральный план является архитектурной моделью развития хутора на ближайший период и решает преимущественно вопросы территориального развития.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических  и инженерно-геологических изысканий.

Положения о территориальном планировании

(утверждаемая часть генерального плана)

- Цели и задачи территориального планирования

  - Положение генерального плана

в системе документов территориального планирования

Генеральный план Западного сельского поселения применительно к территории населенного пункта хутора Западного является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского  поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

1.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется негосударственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития  муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального  и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

В соответствии с п.2 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка генерального плана поселения может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения. В данном проекте выполнен генеральный план Западного сельского поселения применительно к территории населенного пункта хутора Западного.

1.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане

Западного сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Западного сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- - обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- - выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом  развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- - выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- - разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий  для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Западного поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Западного сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территории хутора проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенного пункта:

- компактное территориальное развитие хутора на расчетный срок (до 2020 года) и на перспективу (до 2030 года);

- функциональное зонирование территории;

- организация структуры транспортных связей и увязка ее с внешней транспортной структурой;

- освоение новых территорий, прилегающих к существующей застройке, на основе развития инфраструктуры, транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

- реконструкция центральной части хутора и существующего общественного центра;

- освоение территорий под жилую зону на расчетный срок;

- организация новых подцентров обслуживания;

- перспективное направление развития производственной зоны;

- внедрение наукоемких экологически чистых технологий с целью ре-конструкции и модернизации вредных производств;

- развитие и освоение рекреационной природной зоны на берегу реки Сосыка;

- определение проектных границ хутора.

За основу проектных границ с учетом перспективного развития хутора принята существующая граница хутора Западного на расчетный срок до 2020 года. Проектное предложение по изменению существующей генеральным планом границы рассмотрено на долгосрочную перспективу до 2045 года.

В составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования территории с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

2. 1. Планировочная организация территории

2.1.1 Проектируемая территориально-планировочная организация

хутора Западного

В основу планировочного решения генерального плана хутора положена идея создания современного компактного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, в увязке с вновь осваиваемыми территориями, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения и категорированных автодорог.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- завершение формирования существующего общественного центра, создание общественного центра и подцентров обслуживания на проектируемых территориях;

- достройка существующих кварталов и их благоустройство;

- новое жилое и производственное строительство;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений хутора;

- совершенствование транспортной инфраструктуры.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения:

- вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок;

- прогнозируемый вынос из жилой зоны производственных предприятий, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ). Это относится к  функционирующим в настоящее время предприятиям: молочно-товарные фермы №1 и №3.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие и совершенствование существующей территориально-планировочной структуры хутора.

Проектом определено перспективное развитие хутора:

- на расчетный срок – в северо-западном направлении;

- за расчетным сроком – в северо-западном и южном направлениях.

Предложенная генеральным планом территориально-планировочная организация предусматривает органичное развитие сложившейся структуры населенного пункта и перспективных территорий как единой компактной взаимосвязанной пространственной среды.

Хутор Западный представляет собой территориальное образование с направлением развития жилых кварталов вдоль реки Сосыка.

В сложившейся структуре транспортных связей сети поселковых улиц и внешних дорог задействованы автомобильные дороги: регионального значения «Староминская-Ленинградская-Павловская» и месного значения «Подъезд к х.Западному».

Исторически сложившаяся  планировочная структура в целом сохранена. На основе ее анализа выделены поселковые дороги, главные улицы и улицы в жилой застройке. Проектируемые жилые кварталы являются естественным продолжением существующей территориальной  композиции.

Общественный центр расположен в геометрическом центре хутора вдоль основной планировочной оси улицы Светлой. Для создания единого градостроительного комплекса с включением общественного центра и придания архитектурной выразительности главных улиц проектом предлагается реконструкция территорий, прилегающих к общественному центру и жилой застройки вдоль улиц, связывающих центры обслуживания, с размещением объектов малого бизнеса: торговли, бытового обслуживания, офисов и т.д. Проектом предусматривается реконструкция общественного центра хутора, расширение сети предприятий общественного питания, пунктов бытового обслуживания, благоустройство и озеленение открытых пространств – площади, бульваров, парка.

Все существующие объекты общественной застройки проектом сохраняются и предусмотрено строительство:

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажность | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения и организации управления, финансирования и связи |  |  |  |  |  |
| 1 | Административное здание Западного сельского поселения, (ФАП на 12 мест) | 1 | 1 | Существ. |  |
| 2 | Административное здание МТФ №3 ЗАО «Им. Ильича» | 1 | 1 | Существ. |  |
| 3 | АТС (Приазовский УЭС) | 1 | 1 | Существ. |  |
| 4 | Административное здание: -офисные помещения, -конференц-зал на 50 мест, -столовая на 20 мест, -торговые помещения |  |  | Проект. |  |
| 5 | Отделение связи, сбербанк |  |  | Проект. |  |
| II Учреждения культуры и отдыха |  |  |  |  |  |
| 6 | Сельский дом культуры х.Западного на 250 мест: -почта -библиотека | 1 | 1 | Существ. |  |
| 7 | Памятник погибшим в годы ВОВ | 1 | - | Существ. |  |
| 8 | Парк культуры и отдыха: -набережная, -кафитерии, -торговые павильоны, - детский игровой парк, -беседки для тихого отдыха, - лодочная станция |  |  | Проект. |  |
| III Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 9 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №27 на 140/76 мест: -спортзал -285,56м²; | 1 | 1 | Существ. |  |
| 10 | МДОУ №7 «Солнышко» на 35/35 мест | 1 | 1 | Существ. |  |
| 11 | Детский дом творчества: -школа искусств, -дом творчества |  |  | Проект. |  |
| 12 | Детское дошкольное учреждение |  |  | Проект. |  |
| IV Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |  |  |  |
| 13 | База отдыха, лечебнооздоровительный комплекс | 1 |  | Существ. |  |
| 14 | Туристическая база | 1 |  | Существ. |  |
| 15 | Спортивная школа: -спортзал, -фитнесс-класс, -тренажерные залы общего пользования 300 кв.м , - боулинг клуб, -теннисные корты, - плавательный бассейн (крытый) 250кв.м |  |  | Проект. |  |
| 16 | Стадион |  |  | Проект. |  |
| IV Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| 17 | Поликлиника на 65 посещений в смену, стационарная больница на 50 койко-мест |  |  | Проект. |  |
| 18 | Аптека |  |  | Проект. |  |
| V Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 19 | Казачий рынок -административное здание, -крытые торговые павильоны, -кафе-закусочная |  |  | Проект. |  |
| 20 | Магазин со складом | 1 | 1 | Существ. |  |
| 21 | Магазин | 1 | 1 | Существ. |  |
| 22 | Магазин |  |  | Проект. |  |
| 23 | Магазин-кафе |  |  | Проект. |  |
| 24 | Общежитие МУП ЖКХ | 1 | 2 | Существ. |  |
| 25 | Общежитие | 1 | 1 | Существ. |  |
| 26 | Баня | 1 | 1 | Реконстр. |  |
| 27 | Гостевой двор -гостиница на 25 мест. -автостоянка |  |  | Проект. |  |
| 28 | Торгово-бытовой комплекс -торговые павильоны, -комплекс сервисного обслуживания, -прачечная, химчистка, |  |  | Проект. |  |
| VI Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 29 | ГРП | 1 | 1 | Существ. |  |
| 30 | ЗАО «Ленинградская райгаз» | 1 |  | Существ. |  |
| 31 | ШРП | 2 | 1 | Существ. |  |
| 32 | Котельная центральная | 1 | 1 | Существ. |  |
| 33 | Трансформаторная подстанция | 1 | 1 | Существ. |  |
| 34 | Автопавильон с кассой | 1 | — | Существ. |  |
| 35 | Котельная |  |  | Проект. |  |
| 36 | Очистный сооружения |  |  | Проект. |  |
| 37 | Объект инженерного обеспечения |  |  | Проект. |  |
| 38 | Трансформаторная подстанция |  |  | Проект. |  |
| 39 | Предприятие придорожного сервиса с СЗЗ - 100 метров |  |  | Проект. |  |
| 40 | Автокемпинг для легковых автомобилей: -стоянка; -автосервис; -кафе; -мотель |  |  | Проект. |  |
| 41 | Терминал грузового автотранспорта |  |  | Проект. |  |
| 42 | Автозаправочная станция, автомагазин, автомойка |  |  | Проект. |  |
| 43 | Пожарная часть на 2 автомашины |  |  | Проект. |  |

Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания объектами социальной инфраструктуры генеральным планом запроектированы подцентры в южном и северо-восточном микрорайонах.

Зоны объектов общественного центра расположены компактно, предусмотрены и автостоянки личного транспорта.

Для удобства повседневного обслуживания населения рекомендуется размещение магазинов товаров повседневного спроса, кафе, пунктов бытового обслуживания в существующей застройке силами частных предпринимателей по всей территории хутора.

Для этого жилая застройка, находящаяся в зоне общественного центра и вдоль улиц, связывающих центры обслуживания, генпланом рекомендуется как зона активной реконструкции жилой застройки с приоритетным размещением обслуживающих, деловых и торговых функций. Выделена для формирования ленточных центров обслуживания вдоль главных, магистральных улиц на основе сложившихся типов жилья.

Строительство вышеназванных объектов возможно как с сохранением существующего жилого фонда, так и с его реконструкцией и перепрофилированием. Таким образом, может быть создан единый градостроительный комплекс с включением общественных центров и главной поселковой улицы – ул.Светлой, обладающей социальной значимостью и архитектурной выразительностью.

Неотъемлемой частью общей архитектурно-планировочной структуры населенного пункта является озеленение. Создание многофункциональной системы зеленых насаждений – одно из важнейших мероприятий генерального плана.

Центральный сквер с мемориальным комплексом, расположенный на территории с административным зданием Западного сельского поселения, подлежит реконструкции и благоустройству, проектируется парк на берегу реки Сосыка, в составе:

-набережная,

-кафитерии,

-торговые павильоны,

- детский игровой парк,

-беседки для тихого отдыха,

- лодочная станция.

Благоустройство парка предусматривает установку скамеек, укрытий от дождя в виде легких павильонов, беседок, сторожек. Проектируются и декоративно оформляются видовые площадки, участки для торговых точек и пунктов питания, места для палаточного отдыха, переходные мостики.

Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика хутора.

Ландшафтная архитектура участвует в формировании своеобразного облика каждого общественного центра, усиливая его композиционное качество.

Средствами озеленения и благоустройства создается благоприятная функциональная и эстетическая среда крупного пространства. Кроме того, предполагается использование элементов  дизайна – информационные устройства, декоративная подсветка, световая реклама и др.  Элементы благоустройства – малые формы архитектуры, декоративные покрытия, растительные группы и цветочные оформления создают в целом на территории общественно-деловых центров благоприятную среду общественной и культурной деятельности, удовлетворения потребностей в торговом и бытовом обслуживании.

Средствами благоустройства являются элементы обработки поверхности земли: геопластика, газоны, цветники и др. Рекомендуется восстанавливать, пополнять утраченные ландшафтные особенности среды, повышать её эстетические качества.

Для общественных центров рекомендуется использовать преимущественно индивидуальные малые формы архитектуры в колористической форме, близкой к природной.

По улицам бульварного типа предусматривается пешеходная связь между общественными центрами обслуживания и зонами отдыха.

Одним из существенных элементов архитектурно-планировочной и пространственной структуры населенного пункта является жилая зона.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией Западного сельского поселения.

Реконструкцию и благоустройство существующей застройки необходимо проводить с учетом степени износа жилого фонда и состояния территории.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ре-конструкции существующих транспортных узлов: пересечений и примыканий автодорог путем выбора современных и эффективных вариантов транспортных развязок.

Перечень мероприятий по совершенствованию системы внешнего и внутреннего транспорта подробно изложен соответствующем разделе настоящей пояснительной записки.

На территории хутора Западного проектом предусмотрены реконструкция и строительство ряда объектов коммунального и производственного назначения:

- строительство пожарного депо на 2 автомашины согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95 в центральной части хутора;

- строительство комплекса бытового обслуживания;

- реконструкция кирпичного завода в восточной части хутора;

- строительство предприятий различного класса вредности в проектируемой южной промышленной зоне.

Информация о проектируемых объектах инженерной инфраструктуры содержится в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

Функциональное зонирование предполагает вынос ряда предприятий из жилой зоны. Но, исходя из реальных условий, учитывая права собственников и степень капитальности застройки, генпланом перепрофилируются на расчетный срок территории большинства предприятий.

Жилая застройка расположенная в северной части хутора по ул.Речной попадающая в СЗЗ от магистрального газапровода высокого давления подлежит выносу по мере амортизации жилых зданий.

Генеральный план – ГП-1

  - Функциональное зонирование территории

хутора Западного.

Зоны с особыми условиями использования территории

Основной составляющей документов территориального планирования (в данном случае проекта генерального плана Западного сельского поселения применительно к территории хутора Западного) является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в т.ч. ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная, планировочная организация территории поселения.

Проектом предусматривается зонирование территории населенного пункта на следующие виды функциональных зон:

	жилая;

	общественно-деловая;

	производственная;

	рекреационная;

	специального назначения;

	сельскохозяйственного использования;

	особо охраняемых территорий;

	инженерной и транспортной инфраструктур.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов станицы в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

2.2.1 Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории хутора  и представлена в основном территориями существующей индивидуальной усадебной застройки, а также территориями, предназначенными для размещения проектируемой усадебной застройки. Проектом определены территории жилой зоны для освоения на расчетный срок (до 2030г.) в северо-западном направлении, к резервным отнесены территории, расположенные в южном и северо-западном направлениях хутора Западного. Проектируемый тип жилой застройки – индивидуальные жилые дома усадебного типа.

В жилой зоне размещаются:

– отдельно стоящие встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, автостоянки, гаражи индивидуальных машин, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, производственные, коммунально-складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Проектом не лимитируется жесткое зонирование по этажности. Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки  в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение 5.

2.2.1.1 Жилая застройка. Жилищный фонд

В настоящей работе дана прогнозная оценка жилищной потребности населения хутора и объемов нового жилищного строительства на проектные этапы генерального плана, ориентированная на перспективную численность населения.

Жилищное строительство в рамках реализации генерального плана хутора Западного предусматривается осуществить в существующих и проектируемых жилых кварталах в административных границах населенного пункта.

Строительство нового жилого фонда обеспечит возможность ускоренного социально-экономического развития, даст толчок для развития производственного комплекса и сферы обслуживания, позволит существенно улучшить показатель обеспеченности населения общей площадью на человека.

В проектируемых кварталах проектом предусмотрено расселение следующих категорий населения:

- прирастающее население;

- население, проживающее в санитарно-защитных зонах производственных предприятий.

Жилая застройка, попадающая в санитарно-защитную зону от предприятий, генеральным планом предлагается к постепенному выносу по мере износа жилых домов и размещение в жилых зонах более экологически благоприятных для проживания.

В результате комплексного анализа территориальных резервов определены направленность и объемы жилищного строительства на перспективу:

- снос жилой застройки по мере амортизации, расположенной в санитарно-защитной зоне производственных предприятий (0,67 тыс. м2 или 3,2 % от общей площади жилищного фонда);

- формирование новой жилой застройки усадебного типа в проектируемых кварталах населенного пункта;

- улучшение жилищных условий существующего населения предполагается обеспечить путем реконструкции, предусматривающей различные варианты включающие уширение корпусов зданий, достройку дополнительных секций, надстройку новых этажей и мансард. При реализации данных мероприятий конструктивно дом увеличивает жилую площадь.

Так же при определении объемов нового жилищного строительства учтены целевые показатели разработанной стратегии массового строительства жилья, согласно которой к 2025 году ежегодный ввод жилья на душу населения должен составить 1 м2.  Генеральным планом предполагается, что объемы нового жилищного строительства должны достигнуть такого уровня, чтоб могли обеспечить ввод жилья на душу населения к 2020 году – 0,95 м2, к 2030 году – 1,05 м2.

Расчеты объемов жилищного строительства по хутору Западному приводятся в таблице 2.

Примерные объемы жилищного строительства

и средней обеспеченности жилыми помещениями на одного человека

на проектные этапы генерального плана

Таблица 2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исх. год (01.01.2009 г.) | I очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.), в т.ч. 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | тыс. м2 | 20,7 | 30,22 | 43,5 |
| 2 | Население | чел. | 925 | 975 | 1105 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 22,4 | 31,0 | 39,4 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | - | - | 0,67 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | - | - | 20,03 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 | - | 9,52 | 23,47 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 | - | 0,95 | 1,17 |

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда с учетом существующего сохраняемого жилищного фонда к расчетному сроку генерального плана увеличится до 43,5 тыс. м2. Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период может составить порядка 23,47 тыс. м2 (в том числе на 1 очередь строительства – 9,52 тыс. м2), что позволит повысить среднюю жилищную обеспеченность до 39,4 м2/чел.

Улучшение жилищных условий граждан возможно за счет увеличения предложений на рынке жилья, создания большого предложения строительных площадок, снижения бюрократических процедур при оформлении земельных участков, разработки альтернативных видов строительства, содействия интенсификации индивидуального строительства. Обеспечение платежеспособности населения возможно путем развития инструментов кредитования в первую очередь на индивидуальное строительство, содействия росту доходов граждан через реконструкцию экономики и снижения себестоимости строительства путем применения ресурсосберегающих технологий и сокращения сроков строительства, развитие альтернативных ипотеке механизмов приобретения жилья.

Существующая застройка подлежит реконструкции согласно действующим нормам и современным требованиям по оснащению ее инженерным оборудованием.

На приусадебных участках, расположенных в пределах прибрежной зоны должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Участки жилой застройки, остающиеся в пределах границ нормативных санитарно-защитных зон, генеральным планом рассматриваются как территории ненормативного градостроительного использования.

Для обеспечения снижения уровня шума и запыленности до требуемых гигиенических нормативов  по всем факторам необходима организация санитарно-защитных барьеров между территорией источника воздействия и застройкой жилой зоны. Это – периметральное озеленение и строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей и защиту от шумового, пылевого и электромагнитного воздействия, применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия. Точные технические характеристики санитарно-защитных зон и экранов выполняются на последующих стадиях проектирования специальным расчетом, а также должны быть предусмотрены в документации действующих предприятий.

Жилая застройка вдоль улиц, соединяющих общественные центры, рассматривается генпланом как зона активной реконструкции для размещения объектов деловых, общественных и торговых функций.

2.2.2 Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром хутора и проектируемыми подцентрами обслуживания, расположенными в жилых микрорайонах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

В хуторе на расчетный срок проектируются культурно-развлекательный центр с парком культуры и отдыха, гостиный двор, прачечная с химчисткой, офисные и торговые здания.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

2.2.2.1. Размещение учреждений обслуживания

Хутор Западный является административным, деловым, культурным центром муниципального образования Западное сельское поселение и имеет недостаточно развитую сеть предприятий и  учреждений обслуживания.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов и перспективного развития населенного пункта.

Основными принципами в оптимизации системы обслуживания хутора, подборе и определении мощности предприятий являются:

– повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

– возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

– максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение в жилой застройке обслуживающих центров периодического и массового спроса для удовлетворения потребностей населения.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения обслуживания делятся на категории:

– учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения: детские дошкольные учреждения, начальные обще-образовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, комплексные физкультурные площадки, столовые, приемные пункты КБО, бани, кафе и т.д.; учреждения повседневного спроса находятся в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом микрорайоне или жилой группе населенного пункта;

– учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) –  вторая ступень обслуживания – размещаются в центрах сельских поселений; для постоянного населения: средние школы, поликлиники, амбулатории, кинотеатры, клубы, стадионы, кафе, комбинаты бытового обслуживания, магазины – обслуживают население в пределах 30 минутной транспортной доступности;

–  учреждения  эпизодического  пользования:  административно - хозяйственные, деловые, финансово-кредитные учреждения, музеи, библиотеки, учреждения стационарного медицинского обслуживания, соцобеспечения, крупные спортивные комплексы районного значения, высшие учебные заведения, гостиницы, крупные торговые центры.

В связи с дальнейшим развитием хутора Западного генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией существующих.

Расчет потребности населения хутора в основных учреждениях обслуживания произведен в соответствии с нормами СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и приведен в таблице 7 настоящей пояснительной записки.

Существующая сеть учреждений обслуживания сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции.

2.2.3 Производственная зона

Производственная зона расположена преимущественно в южной и северной части территории.

При размещении предприятий в промышленной зоне учитывается класс вредности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах хутора; исключение составляют безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты (без железнодорожных вводов);

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

На территории производственных зон в проектных границах хутора разрешенным видом использования является размещение производственных предприятий различного класса вредности, коммунально-складских объектов, объектов и сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Генеральным планом предусматривается:

- развитие производственной зоны в четырех участках:

1. вдоль региональной автодороги «Староминская-Ленинградская-Павловская» (южная производственная зона);

2. на северной окраине хутора (северная производственная зона);

3. на восточной окраине хутора- реконструкция кирпичного завода (восточная производственная зона);

4.рассматривается территория Западного сельского поселения в юго-восточной части в непосредственной близости к станице Ленинградской (описание производственной зоны в пояснительной записке «Генеральный план Западного сельского поселения»);

- развитие  и реконструкция существующих производственных территорий;

- строительство транспортных дорог и улиц с общественным транспортом;

- повышение плотности застройки производственных территорий;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производственной зоны;

- перебазирование и перепрофилирование на перспективу экологически  вредных производств в западную и северную производственные зоны;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной до границ занимаемого участка;

- резервирование территории для размещения производственных комплексов за расчетным сроком в южной производственной зоне.

Генеральным планом заложены направления территориального развития производственной зоны с учетом специфики промпредприятий.

Большая часть действующих в настоящее время производственных предприятий в хуторе образуют три производственных узла, которые проектом сохраняются и развиваются.

Преимущество размещения проектируемой промзоны в южной промузле заключается в следующем: близость краевой автодороги, возможность создания необходимых санитарно-защитных зон для предприятий любого класса вредности.

Функциональное зонирование предполагает перепрофилирование в коммунально-складские зоны части территорий молочно-товарных ферм №1 и №3, ввиду невозможности организации нормативных СЗЗ.

Учитывая градообразующую ценность действующих предприятий  для экономики Западного сельского поселения, расположенных в зоне жилой застройки хутора, а также капитальность зданий и сооружений, права собственности их владельцев, территории предприятий сохраняются. При этом необходимыми условиями их сохранения без ущерба прилегающей жилой застройке и окружающей среде является выполнение технических мероприятий в направлении совершенствования технологических процессов и организация санитарно-защитных зон, которые согласовываются учреждениями государственной санитарно - эпидемиологической службы.

Сокращение размеров санитарно-защитной зоны осуществляется учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы с учетом результатов данных санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов, характеризующих применяемый технологический процесс, расчетов рассеивания выбросов загрязнения веществ и вредных физических воздействий, плана детальной планировки и застройки и при обязательном подтверждении достаточности СЗЗ данными систематических лабораторных наблюдений за состоянием среды обитания человека. Острая необходимость выполнения вышеназванных мероприятий относится к сохраняемым производственным объектам, расположенным в жилой зоне: молочно-товарным фермам №1 и №3.

Безусловное обеспечение благоприятных и экологически безопасных условий проживания хуторян является одной из приоритетных задач генерального плана.

Размещение производственной зоны определяются местными органами власти совместно с органами Роспотребнадзора и другими разрешительными инстанциями – проектом оговаривается только допустимый класс. Незастроенные и свободные от транспорта и складов участки целесообразно занять под зеленые насаждения.

Для соблюдения нормативного радиуса обслуживания и 10- минутной доступности проектом предлагается территория для размещения базы ГО и ЧС с пожарным депо на 2 автомашины в центральной части хутора с учетом требований приложения 7 НПБ 101-95.

На территории жилой застройки, прилегающей к сохраняемым в жилой зоне предприятиями и находящимся в СЗЗ от них (до решения вопроса сокращение размеров санитарно-защитных зон соответствующих предприятий в пределах границ их территорий на основании вышеизложенных принципов), генпланом устанавливается зона строго строительного режима.

Размещение объектов предпринимательской деятельности, малых производственных предприятий планируется как на проектируемых производственных территориях, так и на участках существующих предприятий (при условии соблюдения санитарных норм и требований), предусмотренных к постепенному выносу за пределы жилой зоны.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

Все существующие объекты коммунального назначения генеральным планом сохраняются.

2.2.4 Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

К зоне транспортной инфраструктуры относится территория придорожной полосы автомобильной дороги регионального значения «Староминская-Ленинградская-Павловская» (автомагистраль II- III технической категории) и местного значения «Подъезд к х.Западному».

Проектом предусмотрены территории для размещения объектов придорожного сервиса, расположенных вдоль региональной автомагистрали при условии согласования с организациями, осуществляющими управление автодорогами. Рекомендуется строительство кафе, автозаправочных станций, станций технического обслуживания легкового и грузового транспорта, стоянок и т.п.

К зоне инженерной и транспортной инфраструктур относятся также территории АЗС и гостиного двора.

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, речного, трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного их воздействия на среду жизнедеятельности.

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.

Не основные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) - разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений, и зеленые полосы.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, охранные зоны 1,2,3 поясов, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных зон.

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

2.2.5 Рекреационная зона

Рекреационная зона хутора Западного представлена существующим сквером с мемориалом и проектируемой зоной отдыха на реке Сосыка. Развитой сетью спортивных сооружений: благоустроенным стадионом  с трибунами и многофункциональным спортивным залом, спортивными площадками на территории хутора. Зона охватывает также прибрежные территории реки Сосыка, активно используемые населением для отдыха.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Не основные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

2.2.6 Зона специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Не основные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов и другие объекты.

К зоне специального назначения хутора Западного относятся территории существующего закрытого кладбища в западной части хутора и действующего кладбища традиционного захоронения на юге хутора, закрываемым генеральным планом, проектируемым кладбищем в южной части и их санитарно-защитных зон.

Проектируемая территория для кладбища, отведена с учетом санитарных нормативов и захоронения планируются на отведенной территории.

Территория существующей свалки мусора расположена на востоке от населенного пункта на землях Западного сельского поселения. В дальнейшем после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего (мусоросортировочного) завода районного значения эту территорию предлагается рекультивировать и переоборудовать в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

Более подробно вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» проекта «Генеральный план Западного сельского поселения».

2.2.7 Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

Границы зон особо охраняемых территорий на проектируемой территории показаны на основном чертеже ГП-1, чертеже ГП-5 «Схема комплексной оценки территории» и ГП-7  «Схема границ с особыми условиями использования территории».

В составе генерального плана отражены следующие типы зон особо охраняемых территорий: территории памятников истории и археологии с временными охранными зонами.

В составе графических материалов проекта показаны стоящие на государственной охране три памятника истории, семь курганных групп и пять отдельно расположенных курганов, а также десять выявленных объектов, представляющих архитектурную ценность, и два вновь выявленных объекта, представляющих историческую ценность – все они рекомендованы к постановке на государственную охрану.

На генеральном плане хутора Западного  вокруг памятников историко-культурного значения обозначены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия. На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

Иных зон особо охраняемых территорий, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, на территории хутора Западного не имеется.

2.2.8 Зона сельскохозяйственного использования

В пределах существующей и проектируемой границ хутора Западного располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые пашней, выпасами и сенокосами. Земли сельскохозяйственного использования предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной  документацией о территориальном планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные, учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Территории зоны сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах проектной границы хутора Западного, могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения их целевого использования в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

2.2.9. Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Одной из разновидностей зон с особыми условия использования территорий являются особо охраняемые территории, о которых было сказано выше.

Водоохранные зоны – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). Границы прибрежных защитных полос могут не отображаться, т.к. отсутствует документация об их установлении.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ).

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. В хуторе Западном имеются как существующие источники питьевого водоснабжения, так и проектируемые. Установленные в законном порядке охранные зоны 2,3 поясов отсутствуют. Требуется разработать проекты организации зон санитарной	 охраны от источников питьевого водоснабжения.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на исследуемой территории. На территории Западного сельского поселения находятся два месторождения кирпичных глин: Ленинградское, Сосыкское и одно добыча газа и конденсата Староминского газоконденсатного месторождение, добыча подземных пресных вод на технические нужды.

ГП-7

Схема зон с особыми условиями использования территории

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- По данным отдела ГО и ЧС Ленинградского района на территории Западного сельского поселения химически опасных объектов (ХОО) и взрыво- пожароопасных объектов (ВПОО) -  нет.

- В дальнейшем проектируется строительство АЗС. При максимально-гипотетической аварии зона малых повреждений (разбита часть остекления) может достигнуть 531 м, среди обслуживающего персонала и людей, находящихся на заправке, возможны санитарные и безвозвратные потери.

- По территории поселения проходят магистральные газопроводы:

- Ленинградская – Ейск  273 мм;

- Староминская – х. Куликовский  720 мм,

Основными поражающими факторами при аварии на газопроводе является поражение открытым пламенем и тепловым излучением при возникновении горения и факела.

Для газопровода  273 мм, опасное расстояние равно 0,6 м для прокола (истечение через свищ в теле трубы) и 12 м при разрыве на полный диаметр.

Для газопровода  720 мм опасное расстояние равно 50 м при разрыве на полный диаметр.

Кроме вышеперечисленных аварий на потенциально опасных объектах, возможны следующие аварийные ситуации на территории Западного сельского поселения:

- Объекты ЖКХ (пожары в зданиях (жилых и общественных), аварии на сетях газоснабжения (ГРС, ГРП, ШРП, котельные), аварии на объектах коммунального хозяйства (система энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализации);

- Транспортные коммуникации (аварии автомашин в местах стоянок и при движении по дорогам), ж/д транспорта на территории поселения нет;

- Террористические акты.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Наибольшее развитие в пределах территории Западного сельского поселения  имеют следующие физико-геологические процессы и явления:

- подтопление;

- затопление;

- просадка грунтов;

- дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

- сейсмичность.

Фоновая сейсмичность территории согласно карте ОСР-97(А), СНиП II-7-87* и СНКК 22-301-2000*  (ТСН 22-302-2000) составляет – 6 баллов  и возможно 7 баллов (один раз в 1000…5000 лет).

На территории Западного сельского поселения, по результатам многолетних наблюдений, отмечались следующие метеорологические опасности:

- Ураганные ветры (до 35 м/сек).

- Пылевые бури.

- Осадки в виде продолжительного дождя (ливни, грозы с градом) и снегопадов.

- Снежные заносы.

- Обледенение.

- Туман.

- В летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40 оС.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера нанесены на чертеже ГП-3.1

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане станицы - утверждаемой части проекта, схеме зон с особыми условиями использования территории материалов по обоснованию, существующие - на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию генерального плана.

2.3. Первая очередь строительства

Генеральным планом определено поэтапное проектируемой территории.

Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, обустройство мостов и дамб, благоустройство.

В графических материалах проекта выделены территории, предназначенные к освоению на расчетный срок, в том числе для первоочередного строительства, и на перспективу.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой, жилищной сферах, в области развития производственных территорий, объектов коммунального назначения.

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено:

- Строительство магазина товаров повседневного спроса, аптека, отделение связи; приемный пункт КБО, отделение банка, кафе, молочная кухня;

- Строительство базы отдыха  в живописном месте на берегу реки

- Строительство объектов  обслуживания и придорожного сервиса вдоль автодороги дороги «Староминская-Ленинградская-Павловская», торговых комплексов, рынка.

Также необходимо на первую очередь выполнить благоустройство и озеленение:

- существующих мест массового отдыха и посещений – сквера и общественного центра х.Западного,

- прибрежных территорий реки;

- улиц и дорог на существующей территории хутора.

Согласно приведенным выше расчетам прогнозные объемы нового жилищного строительства на 1 очередь до 2020 года определены в размере 9,52 тыс. м2 общей жилой площади.

Проектный жилой фонд составит 30,22 тыс. м2 общей жилой площади на первую очередь строительства (2020 год); показатель средней жилой обеспеченности достигнет уровня 31,0 м2/чел.

В сфере производственной и коммунальной деятельности для обеспечения трудовой занятости населения на ближайшие 10 лет проектом предлагается:

- Строительство производственных предприятий сельскохозяйственной, перерабатывающей, строительной и транспортной отраслей на территории проектируемых производственных зон хутора, реконструкция и восстановление существующих производственных предприятий;

- В соответствии со стратегией развития муниципального образования Ленинградский район реализация инвестиционных проектов;

- Строительство АЗС и объектов технического обслуживания вдоль автодороги «Староминская-Ленинградская-Павловская»;

- Строительство пожарного депо на 2 автомашины согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95 в х.Западном.

В области коммунального обслуживания необходимо первоочередное реконструкция бани с размещением прачечной и химчистки, а также мероприятия по инженерному обеспечению хутора, которые отражены ниже в соответствующих разделах пояснительной записки.

Расчет нормативной потребности населения хутора Западного в учреждениях обслуживания на первую очередь строительства представлен ниже в таблице 9.

СКБ первая очередь

табл. 3                    3 листа

лист 1

СКБ первая очередь

табл. 9                    5 листов

лист 2

СКБ первая очередь

табл. 9                    5 листов

лист 3

2.4. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории х.Западный Ленинградского района на стадии  генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование и архитектурно-планировочными решениями, принятыми при проектировании генерального плана  х.Западный.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: вертикальная планировка и организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, заболачиваемости, противоэрозионные мероприятия, понижение уровня грунтовых вод, защита от агрессии подземных вод, защита от дефляции и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерным  изысканиям ООО "ГеоАрхСтройПроект" в 2007 году  к опасным геологическим процессам территории Ленинградского района относятся следующие процессы:

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки;

- заболачивание;

- эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

- агрессивность подземных вод;

- боковая эрозия;

- просадка грунтов;

- эоловые процессы, ветровая эрозия, аккумуляция, дефляция, пыльные бури;

- агрессивность подземных вод  к бетонам и железобетонным конструкциям;

- сейсмичность.

Фоновая сейсмичность территории Ленинградского  района  согласно карты  ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций:

- СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

-  СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов"

и, учитывая принятые архитектурно-планировочные решения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока  и улучшение санитарного состояния территории в том числе:

- вертикальная планировка территории;

- организация водостоков.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- противоэрозионные мероприятия,

- защита от подтопления и затопления;

- мероприятия по устанению просадочности грунтов;

- защита от ветровой дефляции.

3. Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод,  подтопление, затопление, агрессивность подземных вод, повышенная сейсмичность территории.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории»  в М 1:5000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка

Схема вертикальной планировки выполнена для существующей застройки и вновь проектируемых улиц в границах генерального плана и увязана с системой водоотведения поверхностного стока х. Западный.

Вертикальной планировкой решается задача создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных и производственных территорий.

В процессе проектирования была произведена проверка продольных уклонов. Естественные уклоны  улиц  в пределах нормы.

Рельеф населенного пункта – с понижением к водоприемникам: р. Сосыка с ложбинами стока и балкам.

Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа, а также отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почвы.

Вертикальная планировка на застроенной территории выполнена по существующему рельефу.

Водостоки из кюветов и каналов, через дороги  пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить гидравлическим расчетом на дальнейшей стадии проектирования.  Существующие водопропускные сооружения необходимо на стадии  проекта тщательно исследовать и в случае необходимости заменить.

Поверхностный сток отводится водостоками, соответствующими характеру застройки.

На территории  х. Западный  водостоки с дорог и территории улиц сводятся по водоотводящим кюветам вдоль проезжих частей улиц (открытый дренаж).

Проезды и улицы с продольными уклонами по оси дороги менее 0.004 рекомендуется проектировать с пилообразным профилем с размещением в пониженных местах водоприемных устройств ливневых канализаций. Пилообразный профиль проектируют только вдоль водоотводящих лотков, придавая уклон вдоль бордюра не менее 0.004, сохраняя по оси дороги существующий уклон местности. При этом поверхности проезжей части  придают переменные поперечные уклоны на площади шириной до 1.5 м, приближенной к лоткам проезжей части, где транспорт при остановке движется на малых скоростях. При продольных уклонах проезжей части менее 0.4 % поперечный уклон рекомендуется увеличить на 1%.

Схема вертикальной планировки разработана методом проектных (красных) отметок с указателями направления стоков и уклонами.

Водоотведение и организация водостоков

В данном разделе предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов х. Западный на стадии генерального плана.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана  предлагается открытая система водоотвода.  Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений и выполняется по улицам вдоль проезжей части с обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-85 с территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков  должен быть не менее 0,003.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Согласно СНиП 2.05.11-83 на территориях с ценными сельскохозяйственными угодьями крутизну откосов допускается уменьшать – 1:1.5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных канав определить отдельным  проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на дальнейшей стадии проектирования.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом  после соответствующей очистки в водоприемники. Основным водоприемником является река Сосыка и балки с ложбинами стока.

На стадии  генерального плана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной центральной части территории х. Западный рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в общую водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в сеть дождевой канализации.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах х.Западный составляет 5839 л/сек.  Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Данным проектом решается вопрос отведения дождевых стоков с центральной территории населенного пункта, закрытой сетью дождевой канализации через дождеприемные колодцы на очистные сооружения.

Отвод поверхностных вод предусматривается осуществлять со всего водосборного бассейна х.Западный.

Вся территория в проектируемых границах разбита на два водосборных бассейна, в каждом из которых проектируются очистные сооружения дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются  без очистки.

Согласно требованиям СН 496-77, п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются согласно технических условий.

Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП. М. Стройиздат 1990 г.».

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Для доочистки поверхностного стока рекомендуются установки «Ключ» ЗАО «Техносфера»,  очистные сооружения на основе оборудования «ИнСТЭБ» или установка для очистки сточных вод «Свирь» для населенных пунктов до 10-15 тыс. человек.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в  общую сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на дальнейшей стадии  проектирования.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод  является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Неблагоприятными факторами, приводящими к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков, а также к загрязнению поверхностных вод являются: интенсивная застройка, прокладка трубопроводов (газовых, канализационных и др.), прокладка автомобильных и железных дорог, сбросы недостаточно очищенных вод.

Влияние на природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются: наличие просадочности грунтов, подтопление и затопление пониженных участков поверхности, заболачиваемость, процессы линейной эрозии склонов, приводящие к развитию оврагов и оползней, повышенная агрессивность подземных вод.

К наиболее существенным неблагоприятным процессам на исследуемой территории следует отнести просадку эолово-делювиальных отложений на глубину до 3.0-4.0 м. (I тип просадочности).

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 1.5 м.

В пределах поймы и устьев ложбин стока по среднемноголетним наблюдениям уровень подземных вод изменяет свое положение от 0.0 до 2.0 м.

Подземные воды на пойме и воды рек характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории х.Западный  от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия оползневых территорий и оврагов с их подробной характеристикой и наличием уже осуществленных противооползневых мероприятий и выделением наиболее опасных в оползневом отношении территорий; на предмет заиливания дна балок, прудов, реки, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русла реки, с защитой от подтопления пойменных территорий х. Западный с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет повышенной сейсмичности, определенной во ″Временной схеме сейсмического районирования Северного Кавказа″, 1994 г. при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

4. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана х.Западный в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня подземных вод;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

- защита от ветровой дефляции;

- устранение просадочных свойств грунтов;

- мероприятия по берегоукреплению;

- благоустройство водоемов;

- устройство набережной;

- агролесомелиорация.

Дренирование территории

с высоким стоянием подземных вод

Характеристика подземных вод поймы реки

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в пойме приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками, с линзами песков.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реке.

Схематизируя условия формирования потока подземных вод на участках с приречным видом режима, можно отнести их к типу пласт-полоса в границах с постоянным напором со стороны террасы и склона и постоянным напором вод реки.

Характер взаимосвязи подземных вод с поверхностными определяется сравнительно невысокими паводковыми уровнями в реке из-за регулированности стока и постоянной дренирующей роли реки.

Сезонные колебания уровня воды в реке изменяют базис дренирования и определяют положение подземных вод изменением гидравлического уклона.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 1.5 м.

В пределах поймы и устьев ложбин стока по среднемноголетним наблюдениям уровень подземных вод изменяет свое положение от 0.0 до 2.0 м.

Подземные воды на пойме и воды рек характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

Характеристика подземных вод надпойменных террас

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на надпойменных террасах  приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным и песчаным аллювиальным отложениям.

Режим подземных вод – террасовый.

В общей схеме такое залегание подземных вод представляет собой двухслойную систему, верхний слой которой приурочен к суглинисто-глинистым покровным отложениям, а нижний к аллювиальным супесчано-песчанистым.

В верхнем слое происходят, в основном, вертикальные перемещения поверхности подземных вод. Основные статьи баланса здесь: приходная часть – инфильтрация атмосферных осадков, вод из поверхностных водотоков и водоемов, вод поступающих за счет утечек и переливов из водонесущих коммуникаций и емкостей резервирования, а в расходной части – за счет испарения и траспирации растениями.

Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками.

Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания относительно плавный, чему в значительной степени способствуют довольно высокие коллекторные свойства аллювиальных песков и близость базиса дренирования грунтовых вод.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части  процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются, барражирующим эффектом дорог, плотин, дамб, насыпей.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к двум разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность террасового режима характеризуется более глубоким  положением уровней на глубинах  от 5.0м до  10.0м..

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается  на этой территории – 1.5-1.0м.

Подземные воды не обладают агрессивным воздействием к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Характеристика подземных водораздельных пространств

## и склонов лессовой равнины

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на склонах межбалочных водоразделов приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод склоновый, более устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 0.5 м до 1.0 м, уменьшаясь с глубиной. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к двум разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность террасового режима характеризуется более глубоким  положением уровней на глубинах от 5.0 до 10.0м.

Подземные воды,  не обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Характеристика подземных вод водоразделов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на водоразделах приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод равнинный, устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети. Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 0.5 м. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к четырем разновидностям  по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине от 0.0 до 2.0м по среднемноголетним наблюдениям. Это незакономерное залегание подземных вод на водоразделе связано со свойствами лессовых грунтов, которые потеряли свои просадочные свойства, уплотнились и создали благоприятные условия для образования поверхностного горизонта «верховодки».

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине от 2.0 до 5.0м.

Третья разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине от 5.0 до 10.0м.

Четвертая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине более 10.0м.

Подземные воды, не обладают агрессивными свойствами.

В пойменной части реки Сосыка наблюдается повышенное стояние грунтовых вод, в основном в пониженных местах. В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, которая способствует подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

Предусматривается засыпка или намыв этих западин с одновременным их дренированием.

Проектом предложена расчистка балок, русла реки, регулирование стока, агролесомелиорация, обвалование прибрежной территории.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии  проектов.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории х.Западный имеют развитие оба этих типа водной эрозии.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим, непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя.

Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины.

В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью.

В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории района эрозии временных водотоков можно расценивать как низкую.

Боковая эрозия. Береговые эрозионные процессы подразделяются на три степени активности - интенсивную, умеренную и слабую, взависимости от темпов отступания эрозионных берегов. При наличии количественных данных,  к интенсивной отнесена эрозия со скоростью более 1м/год, к умеренной – 0.1-1.0 м/год, к слабой менее 0.1м/год. Скорость размыва берегов определяется, в основном, скоростью течения и прочностью пород.

Боковая эрозия р. Сосыка является значимым экзогенным процессом на территории работ. По интенсивности развита, в основном, средняя и слабая боковая эрозия. Наиболее интенсивно размываются голоценовые отложения, отличающиеся повышенной песчанистостью.

Ливневой характер дождей и неорганизованный поверхностный сток на территории способствуют интенсивному развитию эрозии. Она проявляется как в руслах постоянных водотоков, так и в сухих руслах временных. Очень быстро на территории вырабатываются каналы стока различной глубины.

Поэтому рекомендуется учесть опыт строительства и эксплуатации зданий, возведенных на лессовидных суглинках в аналогичных гидрогеологических условиях при разработке проекта противодеформационных мероприятий, предотвращающих подтопление, возникающее чаще всего по техногенным причинам (утечка из коммуникаций, перепланировка территории и др.).

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел реки, балок, профилирование и укрепление  склонов,  регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование откосов с их укреплением;

- профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление берегов реки, каналов  одерновкой,  мощением;

- укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от подтопления и затопления, заболачиваемости

Экзогенные процессы

На территории х. Западный распространено флювиальное затопление, то есть затопление водами постоянных и временных водотоков.

Весеннее половодье обычно начинается в конце февраля - начале марта. Его продолжительность трудно предугадать, так как оно колеблется от двух-трех недель до двух месяцев. Высота подъема уровней достигает 0.5-1.3м, а иногда 2.5-3.0м.

В летний период, с конца мая - начала июня, по сентябрь – октябрь устанавливается, несмотря на выпадение дождей, низкая межень. Межень нарушается непродолжительными дождевыми паводками, которые наблюдаются чаще всего в июле-августе. Они достигают высоты 1-1.5м, а в отдельные годы у некоторых пунктов превышают подъемы уровней в период половодья.

К затопляемым поверхностными водами, отнесены территории низких и высоких пойм и тальвеги оврагов.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первого от поверхности водоносного горизонта, представляющего основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор водозащитных мероприятий, типа фундамента и его размеров, а также на характер производства строительных работ.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный, гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

зарегулирование рек;

сооружение искусственных прудов;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В х.Западный   к таким площадям отнесены территории поймы реки Сосыка, оврагов и балок, передовые части надпойменных террас.

В прибрежной полосе реки и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, развивается заболачивание.

Поверхностные и подземные воды, в целом,  неагрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям, за исключением в пойменной части.

В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов, понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в реке. Поэтому, в период паводков на участках, прилегающих к реке, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории. В это время создается уклон зеркала грунтовых вод от реки. В меженный период происходит обратный процесс.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла балки и реки, создание уклона русла, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости, замена дамб мостами.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Устранение просадочных свойств грунтов.

Просадочные грунты широко распространены как покровные на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Мощность толщи, определяющей возможность проявления просадки, варьирует от 1,0 до 3,0-4,0 м.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Устранение просадочных свойств грунтов выполнять в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″. Описание по устранению просадочных свойств смотри  Заключение.

Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы реки, балок, прудов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища. Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Река в своем течении имеет незначительный продольный уклон русла. Необходимо выполнить расчистку дна от ила, наносов, создать уклон.

После рекультивации (при застройке новых жилых массивов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега рек, для благоустройства набережных, устройство прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства города в прибрежной части.

Берегоукрепительные работы необходимо предусмотреть  откосными плитами в прогулочных зонах и одерновкой и посевом трав по берегам рек, балок, озер, а так же посадкой по берегам рек, балок, озер деревьев, кустарников.

Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное.

Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью, неурегулированный сток атмосферных вод с прилегающей территории, затопление пониженных участков - все эти причины требуют мероприятий по благоустройству.

Инженерная подготовка планируемой территории предусматривает целый ряд мероприятий по благоустройству водоемов. К ним относятся:

- обвалование прибрежной части грунтом от расчистки реки и полученным в процессе строительства;

-регулирование русла реки;

-расчистка, углубление дна, профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- вертикальная планировка территории и организация поверхностного стока;

- дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, в том числе влаголюбивых (играющих роль берегового дренажа), посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, устройство удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов откосными бетонными плитами или мощением камнем, одерновкой и посевом трав;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб, замена дамб на мосты.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Устройство набережной

Согласно представленному генеральному плану в состав рекреационной зоны  входят скверы, общественные зоны отдыха.

Предусмотрено устройство набережных с укреплением берегов одерновкой, удобных спусков к озерам и реке, благоустройство и озеленение прилегающих к реке территорий.

При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки рельефа для планирования территории  для улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и повышения уровня благоустройства территории , а также на берега реки Сосыка для устройства обвалования с профилированием береговых откосов 1:2 и укреплением их плитами и одерновкой.

Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

В зоне реконструкции при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. максимально сохранять зеленые насаждения.

Проектируемая система зеленых насаждений определяется в соответствии с архитектурно-планировочным решением, а также существующими зелеными насаждениями.

Проектируемая система зеленых насаждений будет играть огромную роль в обеспечении наиболее оптимальных условий жизни и отдыха.

Зеленые насаждения общего пользования выполняют основные функции: санитарно-гигиеническую, рекреационную, а также являются местом развлечений. Кроме того, зеленые насаждения используются в качестве метода борьбы с оползневыми явлениями.

Система зеленых насаждений будет состоять из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарков;

- зеленых насаждений специального насаждения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

Насаждения общего пользования являются основным ядром проектируемой системы. Все существующие насаждения общего пользования сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации должны быть включены: посев многолетних трав, посадка деревьев, кустарников и специальных пород деревьев, выполняющих функции защиты природных ландшафтов, в данном случае противооползневые функции береговой зоны реки Сосыка и средства защиты от подтопления (береговой дренаж).

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями, и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″.

Особые условия строительства

## Эндогенные процессы

Фоновая сейсмичность территории Ленинградского  района  согласно карты  ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность для жизни человека.

Построенные в прежние годы здания и сооружения рассчитаны на сейсмичность 6 баллов. Это обстоятельство создает опасность возникновения аварийной ситуации и требует проведения дополнительных мероприятий не только по усилению конструкций зданий и сооружений, но и более усиленной защите от процессов плоскостной эрозии и инфильтрационно-гравитационной на уступе первой надпойменной террасы, приводящую к развитию оврагов и оползней.

Согласно п. 4.1.4 СНиП 11.02.96 при изысканиях на оползне- и обвало-опасных склонах необходимо устанавливать типы и подтипы склоновых процессов по механизму смещения пород, условия их возникновения и характер проявления.

При проектировании объектов в х. Западный  следует руководствоваться СНиП 22-01-95 и СНиП 11-7-81.

Строительство новых зданий и сооружений в районах с повышенной сейсмичностью должно осуществляться с учетом требований СНиП.

При освоении территории для целей строительства на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- просадка грунтов;

- сейсмичность;

В связи с чем, на территории х.Западный  необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

Заключение и рекомендации по строительству

На основании технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям установлено, что основная часть территории перспективного развития х.Западный  пригодна под застройку.

Ведение строительства на отдельных площадях возможно при условии выполнения мероприятий, снижающих неблагоприятные физико-геологические процессы.

При строительстве на территории х.Западный необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.5 Инженерное оборудование территории

2.5.1 Водоснабжение и канализация

В настоящем разделе проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Западного сельского поселения Ленинградского  района Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав Ленинградского сельского поселения входят: х. Западный, х. Ромашки.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН 2.1.5.689-89 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия проектируемого района относятся к  категории сложности. Грунты представлены суглинками и глинами буровато-серыми, опесчаненными, просадочными I типа. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Подземные воды вскрыты на глубине от 0,1 до 9,0м от поверхности земли.

Проектируемая территория расположена в зоне с исходной сейсмичностью 7 баллов.

2.5.1.1 Водоснабжение

х. Западный

Существующее положение

Водоснабжение населения х. Западный в настоящее время осуществляется из подземных вод артезианских скважин.

Согласно справки МУПЖКХ на территории пробурено и эксплуатируются 2 артскважины  дебитом 25м3/час, имеются две водонапорные башни Рожновского  V=18м3.

Место размещения существующего водозабора (территория МТФ) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Существующие сети проложены по хутору тупиковые из труб Ø32-50-100-200мм разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент.

Магистральные и уличные водопроводные сети находятся в аварийном, изношенном состоянии(80%) и не обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети,

Питьевая вода подается населению не гарантированного качества, вода подается без очистки.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом - 80%.

Протяженность существующей водопроводной сети составляет 12,6км.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения х. Западный, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана с учетом развития на расчетный срок до 2029г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения потребителей хутора.

Источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расчетное водопотребление принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* табл. 1 и СНиП 2.04.01-85*, приложение 3 с учетом планируемого количества населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 1.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

- на современное состояние Q=172,24м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=232,29м3/сут.;

- на расчетный срок Q=318,98м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

В связи с высокой степенью изношенности оборудования и трубопроводов (до 85%) и сверхнормативным сроком его эксплуатации (свыше 30 лет при норме 20 лет) сложилась крайне сложная и напряженная обстановка с обеспечением населения поселения питьевой водой.

Основные стратегические мероприятия в рамках реализации стратегии:

1. Реконструкция или замена магистральных и разводящих водопроводных сетей.

2. Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

3. Модернизация и реконструкция водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению затрат на производство воды и ее сверхнормативных потерь.

Учитывая сведения, приведенные в стратегии развития  Западного сельского поселения, для обеспечения  расчетных  расходов для населения х. Западный  в полном  объёме на хозпитьевые нужды по проекту генерального плана предлагается пробурить один куст  артскважин с дебитом 25м3/час каждая (одна скважина – рабочая, одна - резервная).

Это обеспечит регулярную подачу воды потребителям и создаст противопожарный запас воды, обеспечив экономическую эффективность водозабора.

Проектом предлагается схема централизованного водоснабжения, учитывающая существующее положение.

В связи с расширением водоснабжения х. Западный по генеральному плану, возникла  необходимость в организации единого централизованного узла водозаборных сооружений производительностью  320,00м3/сутки.

Участок под узел водозаборных сооружений расположен в северо-восточной части хутора.

На площадке узла головных водозаборных сооружений располагаются:

1. Артскважины с насосной станцией I подъема – один куст артскважин.

2. Два резервуара хозпитьевого запаса воды.

3. Насосная станция II подъема с электролизной.

4. Фильтры-поглотители – 2 шт.

5. Трансформаторная подстанция.

6. Проходная с бытовками.

7. Зона санохраны.

Для водопотребления используюся подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Скважины на МТФ остаются локальными источниками водоснабжения этих предприятий.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Для обеззараживания воды на площадке головных водозаборных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть хутора.

Генеральным планом предусматривается строительство кольцевой и тупиковой водопроводной сети с включением  существующих сетей в расчетную схему для пропуска расхода воды на хозпитьевые нужды.

После строительства нового узла головных водозаборных сооружений необходимо используемые существующие сети переключить на новый узел водопроводных сооружений, а существующие скважины, срок службы которых истек, законсервировать и затампонировать.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения хутора расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 5 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Согласно СНиП 2.04.02-84*, п. 2.11., примечание и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22июля2008г)  для  хутора для наружного  пожаротушения предусматривается забор воды пожарными машинами из р. Сосыка

Пожарные депо расположены в х. Западный.

Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных машин к водотокам по дорогам с покрытием, выполненным согласно п.14.6 СНиП 2.04.02.84* и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5м3.

Водопроводная сеть

Водопровод в х. Западный   проектируется  хозяйственно-питьевой  низкого  давления.

Сеть водопровода принята кольцевая и тупиковая с учетом существующих водопроводных сетей из стальных электросварных труб Ø100мм по ГОСТ. 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001.

Общая протяженность водопроводной сети на расчетный срок составляет 10,00км.

Водоводы в две нитки от узла водопроводных сооружений до кольцевой сети 2Ø100 , L=50,00м.

Объем работ по водопроводу по х. Западный

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 100 | Сталь, полиэтилен | 10000,00 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2х100 | сталь | 100,00 |
| 3 | Узел водозаборных сооружений производительностью - 300м3/сут. |  |  | 1 |

2.5.1.2 Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации проектируемых населенных пунктов разработана на основании задания на проектирование, санитарного задания и исходных данных, выданных заказчиком, а также в соответствии с архитектурно - планировочными решениями, принятыми при разработке генерального плана.

Существующая канализация

В хуторе централизованной канализации нет, население пользуется дворовыми уборными.

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации х. Западный и приняты решения по канализованию хутора Ромашки.

Расчетные расходы сточных вод для хуторов определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 5,6.

Согласно произведенному расчету расход стоков составляет:

по х. Западный

- на современное состояние Q=169,44м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=229,49м3/сут.;

С учетом  инженерной подготовки территории  проектом  канализации в х. Западный, для уменьшения глубины заложения канализационных сетей, запроектированы  канализационные  насосные  станции  перекачки.

Рельеф местности диктует строительство четырех насосных станций, глубиной заложения подводящего коллектора от 4м до 6м.  Насосные станции оборудуются погружными  хоз-фекальными  насосами.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации производительностью  300,00 м3/сут

Согласно генплана участок под очистные сооружения расположен на западной окраине хутора (см. графический материал).

Генпланом предлагается строительство очистных сооружений х. Западный, с включением  их в расчетный срок реализации генерального плана.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, разработанные предприятием ООО «Комплект экология».

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999г.).

ВВ        <3мг/л;

БПКпол     <3мг/л;

NH4→N<0,4мг/л;

NО3→N<9,1мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

-сброс очищенных сточных вод предусмотреть в водоем (водоприемником является р. Сосыка).

Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».

Рельеф местности не позволяет отвести  канализационные стоки от спортивного комплекса хутора в централизованную сеть канализации х. Западный, поэтому канализационные стоки  предлагается отводить на локальные очистные сооружения «ЭКО-М» или «БИОКСИ».

Канализационные стоки от общественных зданий и жилья х. Ромашки в количестве 70,00м3/сутки предлагается отводить на локальные очистные сооружения.

Очистные сооружения глубокой биологической очистки сточных вод для частных домов «ЭКО-М» или «БИОКСИ» производительностью от 1,00 до 50м3/сутки заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, разработаны предприятием ООО «Эколайн».

Сброс очищенных стоков предлагается на полив зеленых насаждений или в водоток.

Качество очищенной воды соответствует требованиям предъявляемым к сбросу в водоемы. Система очистки имеет сертификат соответствия.

Степень очистки стоков: по БПК5-3мг/л, по взвешенным веществам 3мг/л.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 8,00км.

Объемы  работ  по  канализации  х. Западный

Таблица 5

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 150-250 | полиэтил. | 5000,00 |
| 2 | Трубы напорные | 80-100 | полиэтил. | 3000,00 |
| 4 | Канализационная насосная станция | 6,0м | ж/бет. | 1 |
| 5 | Канализационная насосная станция | 2,0м | метал. | 3 |
| 6 | Канализационные очистные сооружения, Q=300,00м3 /сут |  |  | 1 |

Проект зон санитарной охраны

Настоящий проект зон санитарной охраны водозаборных сооружений х. Западный и х. Ромашки составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640 и действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Краткое описание проектируемого водозабора

Для х. Западный проектом предусматривается строительство головного узла водозаборных сооружений производительностью 300.м3/сут. Для этого необходимо пробурить один куст  артскважин с дебитом 25м3/час каждая (одна скважина – рабочая, одна - резервная).

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть станицы.

Для обеззараживания воды предусматривается электролизная установка с электролизерами ЭН-5. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

На площадке головных водозаборных сооружений располагаются:

1. Артезианские скважины с насосной станцией I подъема –1 куст артскважин.

2. Резервуары хозпитьевого запаса воды.

3. Насосная станция II подъема с электролизной.

4. Фильтры-поглотители – 2 шт.

5. Трансформаторная подстанция.

6. Проходная с бытовками.

7. Зона санохраны.

Участок под узел водозаборных сооружений расположен в северо-восточной части хутора.

Для обеспечения водой населения х. Ромашки в полном объёме проектом предлагается запроектировать водозабор производительностью 80,00м3/сутки в составе:

1. Артезианские скважины – 1 скважина проектируемая - рабочая, 1 скважина существующая - резервная с насосной станцией I подъема и бактерицидной установкой.

2. Водонапорная башня Рожновского-ВБР-25,18 - две штуки (1-проектируемая, 1- существующая).

Участок  под узел водозаборных сооружений расположен на южной окраине  х. Ромашки рядом с существующей артскважиной.

Подземные воды вскрыты на глубине 0,1-9,0м от поверхности земли. Источников загрязнений территории не обнаружено. Возможность организации зон санитарной охраны имеется.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрогеологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

II пояс зоны санитарной охраны примыкает к I поясу и охватывает более широкую территорию. Положение границы II пояса устанавливается расчетами. Время движения загрязненного потока до водозабора должно быть не меньше времени, в течение которого микроорганизмы теряют жизнедеятельность.

Во II поясе санитарной охраны все виды строительства осуществляются только по разрешению органов санитарно-эпидемиологического надзора. Кроме того промышленные предприятия, населенные пункты и жилые дома должны быть благоустроены; хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, выпускаемые в открытые водоемы, входящие во II пояс ЗСО, должны иметь повышенную степень очистки; на указанной территории запрещается загрязнять водоемы сбросом нечистот, мусором, навозом, промышленными отходами.

Граница III пояса ЗСО (от химических загрязнений) определяется расчетами и зависит от гидрогеологических параметров водоносного пласта.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть сельского поселения должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Рекомендации по установлению местоположения границ зоны санитарной охраны

Важным моментом при окончательном определении границ пояса ЗСО для скважин, питающихся подземными водами, является то, что не следует исходить только из гидрогеологических данных и проводить границы по геометрическим линиям. Предпочтительно, когда границы II пояса ЗСО, примерно совпадающие с границами, определенными по гидрогеологическим соображениям, приурочиваются к линиям, хорошо обозначенным на местности (река, дорожная сеть, граница населенного пункта или административного района).

Это позволяет более четко установить на местности границы II пояса и тем самым облегчает организацию санитарных охранных мероприятий и контроль над ними.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются для насосных станций от 15 до 30м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 150м с термической обработкой осадка.

Охрана окружающей среды

Канализование населенного пункта уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 6

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2029г. |  | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| х. Западный |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 172,24 | 318,98 |  | 232,29 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 141,24 | 262,98 |  | 192,29 |
|  | - на производственные нужды |  | 31,00 | 56,00 |  | 40,00 |
| 1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  | - |
| 1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 320,00 | 240,00 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  | 320,00 | 240,00 |  |
| 1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-250 |  | 160-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-250 |  | 160-250 |
| 1.5 | Протяженность сетей | Км |  | 10,00 |  | 5,00 |
| Канализация |  |  |  |  |  |  |
| х. Западный |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 169,44 | 316,18 |  | 229,49 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 138,44 | 260,18 |  | 189,49 |
|  | - производственные сточные воды | - | 31,00 | 56,00 |  | 40,00 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | 300,00 |  | 200,00 |
| 2.3 | Протяженность сетей | км |  | 8,00 |  | 6,00 |

2.5.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Западного сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края на расчетный срок (2029 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, и исходных данных, выданных филиалом ОАО «Кубаньэнерго» - Ленинградскими электрическими сетями и заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схем электроснабжения на напряжение 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ.

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Западного сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: хутор Западный, хутор Ромашки.

Перспективная численность населения

Таблица 7

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2029 год | 2019 год |
| I | Западное сельское поселение, всего | 1166 | 1385 | 1230 |
| 1 | хутор Западный | 925 | 1105 | 975 |
| 2 | хутор Ромашки | 241 | 280 | 255 |

В составе генерального плана развития Западного сельского поселения  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2030год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 8 и 9.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 8

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2029г. |  | На I очередь строительства 2019г. |
| х. Западный |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 523 | 515 |  |
|  | - проектируемый | 161 | 30 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 207 | 207 |  |
|  | - проектируемый | 142 | 106 |  |
| 3 | Наружное освещение | 11 | 10 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 741 | 732 |  |
|  | б) Проектируемые | 303 | 136 |  |
|  | Итого: а) + б) | 1044 | 868 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 731 | 607 |  |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от следующих подстанций:

- ПС-110/35/10 кВ "Ленинградская" мощностью 2х16,0 МВА;

- ПС-110/10 кВ "Ромашки" мощностью 10,0 МВА;

- ПС-35/0,4 кВ "Заводская" мощностью 2х1,0 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы на ПС 110/35/10 кВ «Ленинградская»:

-	Замену силовых трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2x16,0 МВА на трансформаторы мощностью 2x25,0 МВА.

-	Замену ОД и КЗ 110 кВ в цепях трансформаторов Т-1, Т-2 на элегазовые выключатели 110 кВ.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть ВЧ-связь и телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Ленинградских электрических сетей.

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- строительство к 2020 году 2 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 200 кВт;

- строительство к 2020 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,24 км;

- строительство к 2030 году одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 160 кВт;

- строительство к 2030 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,33 км.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия Ленинградскими электрическими сетями (ОАО «Кубаньэнерго»).

Основными направлениями развития электроснабжения Западного сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Линии 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ

Трассы ВЛ-110, ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к III району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 23,50 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 15,27 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 6,00 км (для х. Западный).

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 0,57 км (для х. Западный).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей хутора Западный приведена на чертеже ЭС-2.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 9

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2009 год | Расчетный срок 2029 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Западный |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 6,4 | 9,1 | 7,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,9 | 3,2 | 2,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4,5 | 6,0 | 4,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6925 | 8277 | 7796 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4877 | 5422 | 4897 |

2.5.3. Теплоснабжение

Раздел «Теплоснабжение» в составе проекта «Генерального плана Западного сельского поселения применительно к территории населенного пункта хутора Западного Ленинградского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование и справки о теплоснабжении населенных пунктов Западного сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Существующее положение

В состав Западного сельского поселения входит х. Западный и х.Ромашки.

Теплоснабжение х. Западный в настоящее время осуществляется от одной котельной, которая отапливает детский сад, школу, здание администрации и жилые дома. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ) .

Характеристики существующих котельных

Таблица 10

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| х. Западный |  |  |  |
| Котельная № 1 | 0,44 | 0,44 | Газ |
| Итого | 0,44 | 0,44 |  |

Проектное решение

Теплоснабжение объектов строительства в границах проектируемого генерального плана х. Западный предусматривается от одной существующей котельной и двенадцати новых районных котельных(блочных отдельно стоящих, встроенных), а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Согласно проекту проектируемые котельные будут обслуживать детский сад, Дом детского творчества, больницу, спортивную школу, гостиницу, общественные центры и магазины.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22С.

2. Средняя температура отопительного периода – 0С.

3. Продолжительность отопительного периода – 169 дней.

Расчет тепловых нагрузок

на расчетный срок строительства

Таблица 11

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  | Всегосучетомпотерьвтсети | Тип котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на отопление |  | на вентиляцию |  | на горячее водоснабжение |  | Итого |  |  |  |
| х. Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,32 | - |  | 0,10 |  | 0,42 |  | 0,44 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,15 | 0,38 |  | 0,25 |  | 0,78 |  | 0,78 |  | Встроенная |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,09 | 0,16 |  | 0,12 |  | 0,37 |  | 0,39 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,24 | 0,20 |  | 0,10 |  | 0,54 |  | 0,57 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,16 | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,68 |  | 0,68 |  | Встроенная |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,08 | - |  | 0,03 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | Встроенная |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,08 | 0,04 |  | 0,05 |  | 0,17 |  | 0,18 |  | Отдельно стоящая |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,08 | 0,12 |  | 0,07 |  | 0,27 |  | 0,27 |  | Встроенная |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,12 | - |  | 0,04 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | Встроенная |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,04 | - |  | 0,05 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | Встроенная |
| Котельная №11 (проектируемая) | 0,08 | 0,10 |  | 0,25 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | Встроенная |
| Котельная №12 (проектируемая) | 0,03 | - |  | 0,03 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | Встроенная |
| Котельная №13 (проектируемая) | 0,06 | 0,04 |  | 0,07 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | Встроенная |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 4,33 |  |  |

Для установки рекомендуется принимать сертифицированные  блочные котельные заводской готовности, в проектируемых котельных - оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источником тепла является новая проектируемая котельная.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 12

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2029 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| х. Западный |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001112 | 0,011647 | 0,011647 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001112 | 0,011647 | 0,011647 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,44 | 4,33 | 4,33 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,44 | 4,33 | 4,33 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 0,36 | 0,89 | 0,89 |

2.5.4. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Западного сельского поселения применительно к территории населенного пункта хутора Западного Ленинградского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, техническими соображениями о газоснабжении, выданными ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №03/0240-14/2095 от 20.10.2008г., справками ОАО «Ленинградскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов среднего давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения населенных пунктов Западного сельского поселения Ленинградского района будет являться существующая ГРС ст.Ленинградской.

Давление газа на выходе:

- из ГРС ст. Ленинградская– 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Западного сельского поселения Ленинградского района осуществляется по существующим газопроводам среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

Хутор Западный Ленинградского района газифицирован природным газом. Процент газификации составляет 90%.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- ГРС ст.Ленинградская.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода среднего давления. На территории х.Западный - 2 ГРП и 2 ШРП.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Ленинградскаярайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

На расчетный срок все населенные пункты сельского поселения будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития производства.

Мощность существующей ГРС ст.Ленинградской позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения и реконструкции ГРС.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок

| Поселения муниципального образования Ленинградский район в разрезе населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2009 года, чел. | Численность населения на I очередь строительства (2020 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| хутор Западный | 925 | 975 | 1105 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Западного сельского поселения Ленинградский район был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г. и на I очередь строительства - 2020г. Результаты расчетов представлены в таблицах.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - хутор Западный | -«- | 997 | 1130 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 2

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - хутор Западный | -«- | 1794 | 2033 |

- Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

- Таблица 3

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 90 | 100 | 100 |
| 2 | Потребление газа по Западному с/п - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 2263 | 2548 |
|  | - хутор Западный | -«- | - | 1794 | 2033 |
|  | - хутор Ромашки | -«- | - | 469 | 515 |
| 3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП,ШРП | ГРС,ГРП,ШРП | ГРС,ГРП,ШРП |
| 4 | Протяженность сетей среднего давления по поселению, в том числе | км | 14,3 | 16,1 | 16,9 |
|  | - хутор Западный | км | 5,8 | 7,6 | 8,4 |
|  | - хутор Ромашки | км | 8,5 | 8,5 | 8,5 |

2.5.5. Проводные средства связи

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Западного сельского поселения Ленинградского района на расчетный срок (2030г.), является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Западного сельского поселения, выданной Ленинградским ЛТУ по состоянию на 1.06.09г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Западного сельского поселения  и генерального плана хутора Западного на расчетный срок (2030г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Западного сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Ленинградский линейно-технический участок (ЛТУ) Северного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Ленинградский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Ленинградское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Западного сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: хутор Западный, хутор Ромашки.

Перспективная численность населения

Таблица 14

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2029 год | 2019 год |
| I | Западное сельское поселение, всего | 1166 | 1385 | 1230 |
| 1 | хутор Западный | 925 | 1105 | 975 |
| 2 | хутор Ромашки | 241 | 280 | 255 |

Телефонизация

Телефонизация х. Западный в настоящее время осуществляется от АТС типа АЛС-4096С. Монтированная емкость АТС - 160 номеров, задействовано 122 номера.

Из х. Западный в направлении ст. Ленинградская имеется 30 соединительных линий.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Западного сельского поселения в 2030г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2020 году			364 тлф.;

-	для жилого сектора в 2030 году			357 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2020 году (на I очередь строительства) понадобится 448 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Западном сельском поселении при численности населения 1230 человек должно составить:

12300,448=551 номеров, в том числе:

- х. Западный				426 номеров;

- х. Ромашки					125 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 580 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Западного сельского поселения 1385 человек должно составить:

13850,441=610 номеров, в том числе:

- х. Западный				475 номеров;

- х. Ромашки					136 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 650 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Западного сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2030 год, находятся вне зоны распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС. В связи с этим проектом генерального плана предполагается переключение абонентов х. Ромашки с АТС ст. Ленинградская на АТС х. Западный.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	демонтаж существующей АЛС-4096С в х. Западный и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 580 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемую АТС (абонентов х. Ромашки подключить к АТС х. Западный).

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в х. Западный до 650 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Западного сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Западном сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации Западного сельского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией (УКВ-ЧМ). В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

- передатчик;

- 3-х программный кодер;

- абонентские 3-х программные приемники.

Сигналы вещательных передатчиков могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в Западном сельском поселении проектом генерального плана предусматривается строительство радиоузла в хуторе Западный с установкой передатчика типа «Октод-FM» мощностью, обеспечивающей уверенный прием сигналов абонентами поселения.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла г. Тихорецк, находящегося в 80 км от Западного сельского поселения, и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Западном сельском поселении в настоящее время имеется одно отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

В отделении связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Западного сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 15

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2009г. | На расчётный срок 2029г. | 1 очередь строительства 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Западный |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 30 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 407 | 475 | 426 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 329 | 382 | 344 |

2.6 Развитие транспортной инфраструктуры

Внешним видом транспорта Западного сельского поселения является автодорога  II-III технической категории: Староминская-Ленинградская-Каневская.

Развязки существующих автомобильных дорог запроектированы в одном уровне.

Проектируется павильон с автокассой в центральной части хутора Западного.

Существующая транспортная схема хутора Западного представлена, в основном, регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть в хуторе сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры с развитой социальной инфраструктурой.

Проектируемая транспортная схема хутора является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и заключается в увеличении её пропускной способности, организации безопасности движения, создании новых магистралей в проектируемых жилых районах.

Улично-дорожная сеть

Генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть хутора решена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети. К этой категории относится:

- ул. Светлая;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами;

-   улицы в жилой застройке:

основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

- пешеходные улицы, необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе, в пределах общественных центров;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в новых проектируемых жилых районах обозначены условно, без названий.

Ширина дорог и улиц продиктована, в основном, сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 – 30,0 м, ширину проезжей части 3,5; 7,0 – 12,0м.

Основной проблемой на проектируемой территории в аспекте решения транспортно-пешеходной схемы является малая ширина ряда существующих улиц в пределах красных линий, поэтому одной из задач проекта было с учетом сохранения структуры улиц предложить их реконструкцию и возможность расширения при условии минимального сноса жилой застройки.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, локальные мероприятия при устройстве транспортных развязок в одном и двух уровнях.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Предусматривается транспортно-пешеходная категория улиц. Предлагается их реконструкция, благоустройство и озеленение, так как по ним осуществляется пешеходная связь жилых массивов с зонами отдыха, общественными центрами, местами приложения труда, кладбищем.

В центре хутора, а также в общественных центрах новых жилых районов выделяется бестранспортная зона, площадь улиц отдаётся под пешеходное движение.

Для улучшения обслуживания населения проектом предусмотрено размещение открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей в жилых районах, производственных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. На стоянках выделяется не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено расширить сеть предприятий придорожного автосервиса (станций технического обслуживания, автозаправочных станций, автостоянок, автокемпингов, магазинов-кафе), новое строительство которых предусмотрено вдоль существующих въездов в хутор Западный.

Транспортная схема ГП-3

2.7 Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане хутора Западного является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

Проектом планируется размещение проектируемого пожарного депо на 2 автомашины согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95. Дислокация подразделений пожарной охраны на территории хутора определена исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

- Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

2.8 Озеленение

Территория Западного сельского поселения представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Западное сельское поселение относится к зоне умеренного увлажнения. Сумма осадков за год составляет  508-640 мм. Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет более 190 дней. Почвенно-климатические условия станицы благоприятны для произрастания широкого ассортимента лиственных и хвойных древесно-кустарниковых пород. В настоящее время зеленый фонд хутора состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности.

Берег и русло реки Сосыки  зарос камышом и болотной растительностью.

Зеленые насаждения общего пользования представлены:

- парком и сквером в общественном центре станицы;

- озеленением территорий общественных зданий и сооружений: административного здания, Сельского дома культуры, школы и т.п.

Площадь зеленых насаждений общего пользования в хуторе ниже нормативной.

Проектное решение

Одним из важнейших мероприятий генерального плана является создание на территории хутора Западного многофункциональной системы зеленых насаждений. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

  - общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

  - ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий, приусадебных участков);

  - специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.).

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и с учетом их композиционного единства.

В состав зеленых насаждений общего пользования в соответствии с генеральным планом хутора наряду с существующими входят проектируемый парк и сквер, зеленые зоны отдыха, лесопарки по берегам реки Сосыки  и озелененные зоны отдыха, бульвары и аллеи, объединяющие все элементы озеленения в единую систему.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности и художественное оформление, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Проектируемый парк, а также реконструируемые существующий сквер озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Старые деревья в парковой зоне подлежат замене.

Для оформления скверов и площадей используются сезонные композиции цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов используются элементы малых архитектурных форм, которые подчеркивают своеобразный характер каждого проектируемого сквера.

Применяются декоративные цветочные группы, многолетние травы. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественных зеленых насаждений, должен быть крупномерным, незамедлительно создающим эффект.

Существующее озеленение общественных и административных зданий дополняется посадками роз, акцентами из вечнозеленых растений у входа в здания, группами рябин и одиночными посадками черемухи обыкновенной, багряника, форзиции, калины Бульдонеж и спиреи Вангутта.

В озеленении детских учреждений  используются растения не вредные для детского организма. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений.

Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Для озеленения жилых кварталов используются спокойные тона и композиции насаждений, создающие комфортные условия для отдыха населения.

Насаждения специального назначения в населенном пункте размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль реки Сосыки.

Зеленые насаждения на территории производственной зоны по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов, автодорог разных категорий и ветрозащитными  полосами  по периметру населенного пункта.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства. Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной, инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функций ландшафтного оформления дорог. На Кубани для ветрозащитных полос широко применяют дубы, клены широколистные.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы реки Сосыка проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных, улучшит её состояние.

В настоящее время зеленый фонд сельского населенного пункта состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности, за исключением хутора Западного. Зеленые насаждения общего пользования Западного сельского поселения представлены исключительно парком и скверами центра поселения.

Естественно, что уровень обеспеченности зелеными насаждениями - 10м2 на 1 человека ниже нормативного показателя.

При этом создание на территории хутора Западного многофункциональной системы зеленых насаждений является одним из важнейших мероприятий генерального плана. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

- индивидуального пользования (приусадебные участки,  выполняются непосредственно проживающими жителями);

- рекреационные (лесопарки и т. д.).

Система рекреационных территорий в хуторе дополняется предлагаемыми к благоустройству территориями лесопарков  также на неиспользуемых землях,  в основном в пойменной части реки Сосыки.

В таблице 25 представлен баланс территорий зеленых насаждений хутора Западного:

Баланс  территорий зеленых насаждений

Таблица 16

| Вид зеленых насаждений | % озеленения | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Насаждения общего пользования (парк, сквер) 70 % | 70 | 6.2 | 4.34 | 8.0 | 5.6 |
| Насаждения ограниченного пользования (детсад, школа, учреждения здравоохранения) | 50 | 1.59 | 0.79 | 4.32 | 2.16 |
| Насаждения специального назначения | 20 | - | - | - | - |
| Улицы | 20 | 14.91 | 2.98 | 23.31 | 4.66 |

2.9 Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенного пункта – это часть мероприятий по охране окружающей среды. В современных условиях она представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства, призванную обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенного пункта, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Мероприятия по организации санитарной очистки территории хутора и в целом должны быть разработаны отдельным проектом.

Генеральным планом предлагается создание планово-регулярной системы сбора и удаления бытовых отходов с последующим захоронением ТБО на проектируемом усовершенствованном полигоне, располагаемом в восточной производственной зоне Западного сельского поселения на месте существующей свалки. В дальнейшем после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего (мусоросортировочного) завода районного значения эту территорию предлагается рекультивировать и переоборудовать в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

Для уменьшения негативного воздействия полигона на окружающую среду необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- складирование ТБО осуществлять только на рабочей карте. Промежуточную или окончательную изоляцию уплотненного слоя ТБО осуществлять в летний период ежесуточно, при температуре 5 °С - не позднее 3-х суток со времени складирования ТБО;

- в зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мел, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон и др.;

- переносные сетчатые ограждения устанавливать как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте;

- регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирать и размещать по поверхности рабочей карты, уплотняя сверху изолирующим слоем грунта;

- регулярно очищать от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы;

- один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и спецавтохозяйства осуществлять осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечить уборку и доставку мусора на рабочие карты полигона;

- не допускать сжигание ТБО и принять меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Для оценки и контроля воздействия полигона на различные компоненты окружающей природной среды на сегодняшний день первоочередной задачей является организация производственного контроля за его эксплуатацией, включающего:

  - Контроль по приему отходов на полигоны ТБО в соответствии с утвержденными инструкциями лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон.

  - Систематический контроль лабораторной службой согласно утвержденному графику фракционного, морфологического и химического состава отходов, поступающих на полигон.

  - Разработка организацией, обслуживающей полигон, инструкции по производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Согласование инструкция с территориальным ЦГСЭН.

  - Разработка специальной программы производственного контроля, предусматривающей: контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

  - Использование технологических обеспечивающих предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, превышения допустимых пределов уровней шума, установленных в гигиенических нормативах.

Программа (план) производственного контроля полигона ТБО должна быть разработана владельцем полигона в соответствии с санитарными правилами по производственному контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» по согласованию с гидрогеологической службой и территориальным ЦГСЭН в зеленой зоне полигона должны быть устроены контрольные скважины. Одна контрольная скважина должна быть заложена выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона 1-2 скважины - ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на водоотводных канавах также необходимо установить места отбора проб поверхностных вод.

В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяются содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка. Также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологические показатели. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.

Проведение режимных наблюдений за качеством грунтовых вод по наблюдательным скважинам и разработка на их основе защитных мероприятий позволит свести к минимуму негативное влияние полигона, как потенциального источника загрязнения подземных вод, на геоэкологическую обстановку в районе его размещения.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза хутора Западного, расчет потребности в спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием и другие вопросы охраны окружающей среды отражены в разделе «Охрана окружающей среды» в составе настоящего проекта.

При реализации данной схемы обращения с твердыми бытовыми отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории отсутствует.

3. Проектный баланс территории хутора Западного

Таблица 17

| № п/п | Показатели | Ед-ца изм. | Современное состояние на 2010 год | Расчетный срок до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Территории |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего: | га | 246.60 | 246.60 |
| I Жилая зона |  |  |  |  |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 103.25 | 95.97 |
| 1.2 | Малоэтажная застройка | га | 1.89 | 0.56 |
| 1.3 | Жилые дома средне-этажные секционного типа | га | - | 3.93 |
| 1.4 | Проектируемая застройка ( I - очередь) | га | - | 2.45 |
| 1.5 | Резервная застройка | га | - | 12.12 |
| Итого по пункту I |  | га | 105.14 | 115.03 |
| II Общественно-деловая зона |  |  |  |  |
| 2.1 | Организации и учреждения управления, финансирования, связи | га | 0.87 | 0.38 |
| 2.2 | Учреждения культуры | га | 0.04 | 4.52 |
| 2.3 | Учреждений образования |  | 1.59 | 2.33 |
| 2.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения | га | - | 1.42 |
| 2.5 | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | га | - | 0.41 |
| 2.6 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания | га | 0.69 | 3.59 |
| Итого по пункту II |  | га | 3.19 | 12.65 |
| III Зона инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |
| 3.1 | Головные сооружения инженерной инфраструктуры | га | 0.79 | 1.49 |
| 3.2 | Территория улично-дорожной сети | га | 14.91 | 23.31 |
| Итого по пункту III |  | га | 15.7 | 24.80 |
| IV Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |
| 4.1 | Земли сельскохозяйственного использования | га | 51.62 | - |
| Итого по пункту IV |  | га | 51.62 | - |
| V Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |
| 5.1 | Водная территория | га | 30.905 | 30.905 |
| Итого по пункту V |  | га | 30.905 | 30.905 |
| VI Прочие |  |  |  |  |
| 6.1 | Прибрежная защитная полоса | га | 33.84 | 55.21 |
| 6.2 | Санитарно-защитное озеленение | га | - | - |
| 6.3 | Лесопарковые озеленения | га | 6.2 | 8 |
| Итого по пункту VI |  | га | 40.04 | 63.21 |
| ВСЕГО по пунктам I – VI |  | га | 246.60 | 246.60 |

4. Основные технико-экономические показатели

генерального плана

Таблица 18

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | х.Западный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние на 2009 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 246.60 | 246.60 |
| 1.1.1 | Жилых зон | га |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - жилые дома средне-этажные секционного типа | га | - | 3.93 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 103.25 | 95.97 |
|  | - проектируемая жилая застройка ( I-очередь) | га | - | 2.45 |
|  | - резервная жилая застройка |  | - | 12.12 |
|  | - малоэтажная застройка |  | 1.89 | 0.57 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 3.19 | 12.65 |
|  | Резервные территории общественно-деловых зон (за расчетный срок) |  | - | - |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | - | - |
|  | Резервные территории производственных зон (за расчетный срок) | га | - | - |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0.79 | 1.49 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон | га |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего | га | 1.69 | - |
|  | пользования, парки, пляжи |  |  |  |
| 1.1.6 | Зон сельскохозяйственного использования | га | 47.11 | - |
| 1.1.7 | Зон специального назначения: | га |  |  |
|  | -кладбище; | га | - | - |
|  | -свалка | га | - | - |
| 1.1.8 | Зон прочих территорий | га |  |  |
|  | -водная территория | га | 30.90 | 30.90 |
|  | -прибрежная защитная полоса | га | 33.84 | 55.21 |
|  | -пустыри | га | 4.51 | - |
| 1.2. | Из общей площади земель - территории общего пользования, из них | га |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | - | - |
|  | - лесопарковые насаждения | га | 4.51 | 8.0 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 14.91 | 23.31 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 925 | 1105 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | тыс. чел./% | 165 | 199 |
|  |  |  | 17,84 | 18,01 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | 551 | 614 |
|  |  |  | 59,57 | 55,57 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | 209 | 292 |
|  |  |  | 22,59 | 26,43 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 20,7 | 43,5 |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | тыс. м2 |  | 0,67 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 |  | 23,47 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 22,4 | 39,4 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 35 | 54 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 140 | 162 |
| 4.3. | Больницы – всего | коек | 0 | 0 |
| 4.4. | Поликлиники, (медицинские центры) | пос. в смену | 12 | 12 |
| 4.5. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 194,2 | 348,3 |
| 4.6. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | 0 | 46 |
| 4.7. | Предприятия бытового обслуживания населения - всего | раб. мест | 0 | 8 |
| 4.8. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 250 | 250 |
| 4.9. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (залы) – всего | м2 | 285,6 | 285,6 |
| 4.10 | Гостиницы – всего | мест | 0 | 7 |
| 4.11 | Бани – всего | мест | 0 | 10 |
| 4.12 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| 4.13 | Отделения сбербанка | опер. Место | 0 | 2 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км |  |  |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сут |  |  |
|  | в том числе: |  | 172,24 | 318,98 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 141,24 | 262,98 |
|  | - на производственные нужды |  | 31,00 | 56,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, | м3/сут |  |  |
|  | в том числе: |  |  | 320,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  | 320,00 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., | л/сут |  |  |
|  | в том числе: |  | 130-230 | 200-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-250 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 10,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 169,44 | 316,18 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 138,44 | 260,18 |
|  | - производственные сточные воды | - | 31,00 | 56,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут |  | 300,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 8,0 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001112 | 0,011647 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001112 | 0,011647 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,44 | 4,33 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,44 | 4,33 |
| 6.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч |  |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 0,36 | 0,89 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % |  |  |
| 6.4.2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год |  |  |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- |  |  |
|  | - на котельные и общественные здания | -»- |  |  |
| 6.4.3 | Источники подачи газа, |  |  |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км |  |  |
| 6.5 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии - всего, | млн. кВт | 6,4 | 9,1 |
|  | в том числе: | в год |  |  |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,9 | 3,2 |
|  | - на коммунально-бытовые | -«- | 4,5 | 6,0 |
|  | нужды |  |  |  |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6925 | 8277 |
| 6.5.2 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4877 | 5422 |
|  | Источники покрытия электронагрузок | МВт |  |  |
| 6.5.3 | Протяжённость сетей - всего, в том числе | км |  |  |
|  | - сети 110 кВ | км |  |  |
|  | - сети 10 кВ | км |  |  |
|  | - сети 35 кВ | км |  |  |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населе-ния | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 30 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 407 | 475 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 329 | 382 |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га |  |  |
| 7.2. | Озеленение прибрежных защитных полос | га |  |  |
| 8. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 8.1. | Усовершенствованная свалка | ед. |  |  |
|  | (полигон ТБО) |  |  |  |
| 9. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 9.1. | Общее количество кладбищ: |  |  |  |
|  | -существующих | га |  |  |
|  | -проектируемых | га |  |  |