Введение

Генеральный план Первомайского сельского поселения Ленинградского района разработан ООО «Проектный институт территориального планирования» в соответствии с муниципальным контрактом от 11 апреля 2011 г. № 3 и заданием на разработку генерального плана Первомайского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края, и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зон отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальных подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для разработки настоящего генерального плана является задание на разработку генерального плана Первомайского сельского поселения Ленинградского района.

Генеральный план является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральным планом максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и зеленая структуры поселения, наличие памятников историко-культурного наследия.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания.

Выявлены территориальные ресурсы для развития сельского поселения, прослежены демографические процессы, увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста населения.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края 21 июля 2008 года N 1540-КЗ;

- Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов - МИНЕСТРЕСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ Российской Федерации (ПРИКАЗ ОТ 13 НОЯБРЯ 2010 Г.)

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П

- технических регламентов, санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план Первомайского сельского поселения разработан на  топографической съемке М 1:25000, выполненной ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ в 2007 году. п.Первомайский разработан на топографической съемке М 1:5000 по обновленным материалам масштаба 1:10 000 филиалом ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ в 2006 году.

Поселок Звезда разработан на топографической съемке М 1:5000, выполненной ООО «БАЗИС» в 2011 году.

В работе использованы ранее выполненные материалы:

- технический отчёт «Составление схематической карты инженерно-геологического районирования для строительства» в составе проекта: «Схема территориального планирования муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края», выполненный обществом с ограниченной ответственностью «ГеоАрхСтройПроект», г. Краснодар, в 2007 году;

- схема территориального планирования муниципального образования Ленинградский район, разработанная ОАО «ИТРКК» в 2010 году;

- раздел «Охрана историко-культурного наследия» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края», разработанный ОАО «Наследие Кубани» в 2007 году;

1. Цели и задачи проекта

Генеральный план является моделью развития поселения на ближайший период (до 2031 г.) и решает преимущественно вопросы его территориального развития.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

#### Цель работы – создание действенного инструмента управления развитием территории Первомайского сельского поселения в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Основные задачи работы:

выявление проблем градостроительного развития территории Первомайского сельского поселения и определение условий их решения;

определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2021 год, расчетный срок – 2031 год и на перспективу до 2046 года.

Генеральный план Первомайского сельского поселения

Генеральный план Первомайского сельского поселения

Схема генерального плана п. Первомайский, п. Звезда, п. Зерновой, п. Луговой

Схема генерального плана п. Первомайский, п. Звезда, п. Зерновой, п. Луговой

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

2.1. Проектируемая территориально-планировочная организация Первомайского сельского поселения

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, а также автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки поселения зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории населенных пунктов и за их границами ряд площадок, пригодных для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития поселения предложены  следующие  решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной  и  упорядоченной  производственной  зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  нового  строительства;

- создание  зон  отдыха;

- приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач  и  обеспечения  экологически  безопасного  развития  территории.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей поселения, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития поселения на первую очередь строительства (до 2021 г.), на расчётный срок (до 2031 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2046 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития поселка Первомайский в качестве центра сельского поселения;

- комплексное решение экологических и градостроительных задач.

Основная  идея  территориального  развития  состоит  в  следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса поселения - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

- проектирование перспективного развития поселения, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие периферийных зон;

- прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения;

- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 23м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения.

При разработке генерального плана поселения намечен ряд мероприятий, суть  которых  заключается  в  следующем:

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов;

- формирование общественных центров;

- формирование подцентров;

- организация зон отдыха;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственной зоны.

Поселок Первомайский расположен в западной части Первомайского сельского поселения.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

На расчетный срок проектом предусматривается создание в восточной и южной части поселка жилых кварталов с сетью объектов обслуживания, имеющих удобные связи с общественным центром населенного пункта.

Резервные территории жилой зоны расположены на северо-востоке поселка. Территории жилой застройки проектируемой на расчетный срок (поэтапное освоение территорий) размещаются вдоль южной части населенного пункта и фрагментарно в восточной части.

Проектом определено размещение производственной зоны поселка в северной части населенного пункта.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий  и  характера  застройки  каждой  конкретной  зоны.

В общественном центре проектируются объекты обслуживания необходимые для минимального обеспечения комфортной среды жизнедеятельности населения, обеспечивающими  комплекс услуг для современного населенного пункта.

Поселок Звезда расположен в юго-восточной части Первомайского сельского поселения и находится южнее п. Зерновой.

Предусматривается строительство объектов торгового назначения: магазин смешанных товаров.

Так как населенный пункт малочислен, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается. В связи с этим развитие жилой зоны на расчетный срок предусмотрено в южной части территории населенного пункта.

Территории под жилую застройку за расчетный срок резервируются в южной части поселка.

Производственная зона поселка находится на севере населенного пункта и представлена производствами агропромышленного комплекса.

Поселок Зерновой расположен в восточной части Первомайского сельского поселения и находится севернее п. Звезда. Населенный пункт представляет собой жилую зону в виде индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

Предусматривается строительство объектов торгового назначения: магазин смешанных товаров.

Так как населенный пункт малочислен, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается. В связи с этим развитие жилой зоны на расчетный срок не предусмотрено.

Резервируются территории под жилую застройку за расчетный срок в центральной части поселка.

Производственная зона поселка находится на юге населенного пункта и представлена производствами агропромышленного комплекса.

Поселок Луговой расположен в северо-западной части Первомайского сельского поселения и находится севернее п. Первомайского. Населенный пункт представляет собой жилую зону в виде индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

Предусматривается строительство объектов торгового назначения: магазин смешанных товаров.

Так как населенный пункт малочислен, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается. В связи с этим развитие жилой зоны на расчетный срок не предусмотрено.

Производственная зона поселка находится на западе населенного пункта и представлена производствами агропромышленного комплекса.

На землях населенных пунктов Первомайского сельского поселения обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Резервные территории жилой застройки представлены исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитных зон.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенных пунктов заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «НОРМАТИВАМИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» от 24 июня 2009 г. N 1381-П.

Схема границ территорий и земель различных категорий.

Схема границ территорий и земель различных категорий.

Функциональное зонирование территории Первомайского сельского поселения

Функциональное зонирование территории Первомайского сельского поселения

Функциональное зонирование

Схема генерального плана п. Первомайский, п. Звезда, п. Зерновой, п. Луговой

Функциональное зонирование

Схема генерального плана п. Первомайский, п. Звезда, п. Зерновой, п. Луговой

2.2. Функциональное зонирование территории

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития Первомайского сельского поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в т.ч. ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная, планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование территории Первомайского сельского поселения:

- выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития населенных пунктов и охраны окружающей среды;

- предусматривает территориальное развитие производственной и жилой зоны;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки Первомайского сельского поселения.

Генеральным планом поселения определены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона специального назначения;

- зона сельскохозяйственного использования и назначения;

- а также резерв территории для развития населенного пункта за расчетный срок генерального плана (жилой и зоны производственного назначения).

Для эффективного и упорядоченного взаимодействия функциональных зон в них выделяются подзоны.

Жилая зона:

- зона усадебной жилой застройки;

- зона малоэтажной жилой застройки;

- резерв территории под жилую застройку.

Общественно-деловая зона:

- зона делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе возможного размещения объектов торгового и развлекательного назначения, размещения объектов социального, общественно-делового и коммерческого назначения;

- зона многофункционального использования, в том числе возможного размещения объектов торгового и развлекательного и рекреационного назначения;

- зона многофункционального использования, в том числе размещения объектов транспортной инфраструктуры, придорожного обслуживания и транспортно-логистических комплексов;

- резерв территории для размещения объектов транспортной инфраструктуры, придорожного обслуживания и транспортно-логистических комплексов

Зона рекреационного назначения:

- зона озеленения общего пользования;

- зона размещения спортивных объектов;

- зона размещения объектов отдыха и туризма;

- зона открытых озелененных пространств;

- резерв территории для размещения объектов отдыха и туризма.

Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- резерв территории для размещения производственных, коммунальных  объектов и объектов агропромышленного комплекса;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона специального назначения:

- зона кладбищ;

- санитарно-защитная зона (санитарно-защитное озеленение).

Зона сельскохозяйственного назначения и использования:

- зона сельскохозяйственных угодий (земли сельскохозяйственного назначения);

- зона сельскохозяйственных угодий (земли сельскохозяйственного использования);

- зона сельскохозяйственных угодий крестьянско-фермерских хозяйств.

    - 2.2.1.Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

В составе жилой зоны генпланом выделены подзоны:

- зона усадебной жилой застройки – индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,15 га до 0,09 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки);

- зона малоэтажной жилой застройки – застройка секционного и блокированного типа, 2-3 этажа (без выделения приусадебных участков или с участками, не превышающими размера 0,05 га);

Авторами генерального плана планируется сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Генеральным планом на расчетный срок предлагается уплотнение центральных кварталов существующей усадебной застройки населенных пунктов поселения.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

    - 2.2.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны.

Данным проектом общественно деловая зона населенного пункта, формируется на базе исторически сложившегося общественного центра, исключение составляют вновь проектируемые жилые образования.

Генеральным планом в составе общественно-деловой зоны выделены подзоны:

- зона делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе возможного размещения объектов торгового и развлекательного назначения, размещения объектов социального, общественно-делового и коммерческого назначения. Данная функциональная зона предназначена для размещения административно-деловых и хозяйственных учреждений, учреждений образования, культуры и искусства, здравоохранения и социального обеспечения, физкультурно-спортивных сооружений, предприятий торговли и общественного питания, учреждения бытового и коммунального обслуживания.

- зона многофункционального использования, в том числе возможного размещения объектов торгового и развлекательного и рекреационного назначения. В данной зоне предполагается многофункциональный набор объектов общественного назначения с преобладанием рекреационных (спортивно-оздоровительных и др.) функций и иных объектов в соответствии с регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки.

- зона многофункционального использования, в том числе размещения объектов транспортной инфраструктуры, придорожного обслуживания и транспортно-логистических комплексов. Эта подзона предполагает размещение объектов обслуживания транспорта (СТО, АЗС) объектов торговли (преимущественно оптовая торговля, крупногабаритные товары), объектов обслуживания и питания. На последующих стадиях проектирования следует обеспечить  условия безопасности при размещении учреждений и предприятий обслуживания по нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.

    - 2.2.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения,  туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены подзоны, характеристики которых приведены ниже.

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары,  специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды;

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Зона размещения спортивных сооружений – предполагает размещение сохраняемых существующих спортивных объектов, в том числе плоскостных, а также проектируемых.

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможности заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у  населения,   особенно   у   детей   и   молодежи, устойчивого  интереса  к  регулярным  занятиям  физической культурой и спортом,  здоровому образу жизни,  повышению уровня  образованности  в этой области;

- улучшение качества  физического воспитания населения;

    - 2.2.4.  Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной функциональной зоны и расположение их вблизи основных автомагистралей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий.

В составе зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- резерв территории для размещения производственных, коммунальных  объектов и объектов агропромышленного комплекса;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани и т.д.).

Зона размещения производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая, пищевая и строительная отрасль. Планируемая категория вредности – II - V класс с ориентировочными размерами санитарно-защитных зон 300-50 м.

С целью наиболее рационального использования земель проектом предложена централизованная организация зон коммунально-складского и производственного назначения и предусмотрены территории для их размещения с учетом требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» от 24 июня 2009 г. N 1381-П.

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- ликвидация или перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

Зона размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов автомобильного и железнодорожного транспорта.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию поселения.

2.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. Таким образом, в настоящем генеральном плане выделены следующие подзоны зоны специального назначения:

- зона объектов размещения отходов потребления;

- зона кладбищ.

Зона объектов размещения отходов потребления.

Несанкционированных свалок отходов потребления в Первомайском сельском поселении нет. Объект, предназначенный для организации сбора и вывоза мусора с территории поселения предлагается разместить к северо-западу от п.Звезда.

Зона кладбищ.

В границах Первомайского сельского поселения расположено 2 действующих кладбища. На расчетный срок генерального плана создание нового кладбища планируется в п.Первомайском в 500м к югу от него. При размещении кладбищ должны учитываться следующие принципы:

- размещением за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов, которые предполагаются к обслуживанию этих кладбищ;

- наличие резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

    - 2.2.6.  Зона сельскохозяйственного использования и назначения

Данным генеральным планом помимо прочих выделены территории зоны сельскохозяйственного использования и назначения. К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья вне границ населенных пунктов – земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные угодья в границах населенных пунктов – земли сельскохозяйственного использования, а также территории садово-дачных товариществ.

2.2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На момент проектирования установленных (окончательных) зон с особыми условиями использования на территории сельского поселения не зарегистрировано.

Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий (чертеж ГП – 4) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные размеры санитарно-защитных зон от существующих, реконструируемых и проектируемых территорий объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Водоохранные зоны.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением ЗСК Краснодарского края от15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории Первомайского сельского поселения водопунктов действующих на основании лицензий на недропользование, согласно данным управления по недропользованию по Краснодарскому краю на 10 января 2010 года - нет. В результате обследования были зафиксированы шесть действующих водопунктов.

В данном проекте (графических материалах) отображены все источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с зоной санитарной охраной первого пояса.

Режимы зон санитарной охраны второго и третьего поясов источников водоснабжения не установлены и не утверждены и требуют установки зоны санитарной охраны в соответствии с установленным порядком.

В соответствии с п. 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации, для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, должны быть установлены зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В данном проекте отображены все источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которым необходимо установить зоны санитарной охраны в соответствии с установленным порядком.

В соответствии с п.4, п. 18 N 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» по муниципальному образованию Первомайское сельское поселение Ленинградского района утвержденных проектов, границ и режима зон санитарной охраны водозаборов - нет.

Зоны санитарной охраны представляют с собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В поселении в основном установлены зоны первого пояса водоохраны источников водоснабжения.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…» утверждаемой части проекта, а так же в разделе 2.12. «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» материалов по обоснованию, а так же в графических материалах материалов по обоснованию проекта - «Схема ограничений использования территории. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приводится в соответствующем разделе пояснительной записки.

Зоны охраняемых объектов.

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты.

2.2.8.  Зона особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения утверждаемой части проекта, существующие -  на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию.

Схема ограничений использования территории СП

Схема ограничений использования территории СП

2.3. Размещение объектов капитального строительства

2.3.1. Развитие социальной инфраструктуры

В связи с дальнейшим развитием Первомайского сельского поселения в целом, а также населенных пунктов поселения, генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией существующих.

Расчет потребности поселков в основных учреждениях обслуживания произведен в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «НОРМАТИВАМИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» от 24 июня 2009 г. N 1381-П.

Учреждения и предприятия обслуживания, запроектированные за расчетным сроком, в расчеты не включены.

Размещение учреждений обслуживания периодического и эпизодического пользования принято на перспективу в соответствии с планировочной структурой населенных пунктов в общественном центре и подцентрах обслуживания реконструируемых районов. В их составе досугово-развлекательный и торгово-бытовые комплексы, рынки, автостоянки, медицинские учреждения, детские сады, школа, спортивные сооружения, парки, скверы и бульвары.

Все общественные центры связаны удобными транспортными и пешеходными маршрутами с зонами отдыха.

При размещении всех учреждений обслуживания учитывались нормативные радиусы доступности.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений обслуживания с выделением территорий административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно - просветительского, лечебно - оздоровительного, спортивно-рекреационного назначения.

Ниже в таблице 1 приводится перечень проектируемых и сохраняемых объектов обслуживания населения Первомайского сельского поселения.

Перечень объектов обслуживания

п. Первомайский, п. Звезда, п. Зерновой, п. Луговой

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этаж. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| п. Первомайский |  |  |  |  |  |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Контора ОАО"Племзавод Соревнования" | 1 | 1 | сущ. |  |
| 2 | Узел связи | 1 | 1 | сущ. |  |
| 3 | Участок милиции | 1 | 1 | сущ. |  |
| 4 | Почта - сбербанк, - аптека | 1 | 1 | сущ. |  |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |
| 5 | ДК Первомайский | 1 | 2 | сущ. |  |
| 6 | Памятник основателям поселения | 1 | ― | сущ. |  |
| 7 | Памятник неизвестному солдату, 1960 г. | 1 | ― | сущ. |  |
| 8 | Скульптура медведям | 1 | ― | сущ. |  |
| 9 | Памятник матери и ребенка | 1 | ― | сущ. |  |
| 10 | Памятник колхозницы | 1 | ― | сущ. |  |
| 11 | Памятник В.И. Ленину, 1968 г. | 1 | __ | сущ. |  |
| 12 | Парк | 1 | ― | сущ. |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 13 | МОУ СОШ №7 | 1 | 1 | сущ. |  |
| ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 14 | МДОУ №23 | 1 | 1 | сущ. |  |
| 15 | МДОУ | 1 | 1 | проект. |  |
| СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 16 | Спорткомплекс | 1 | 2 | сущ. |  |
| 17 | Стадион | 1 | ― | сущ. |  |
| 18 | Спортплощадка | 1 | ― | сущ. |  |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 19 | Амбулатория | 1 | 1 | сущ. |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 20 | Рынок | 1 | ― | сущ. |  |
| 21 | Магазин | 1 | 1 | сущ. |  |
| 22 | Кафе-бар «Огонек» | 1 | 1 | сущ. |  |
| 23 | Столовая ОАО»Племзавод Соревнования» | 1 | 1 | сущ. |  |
| 24 | Гостиница | 1 | 3 | сущ. |  |
| 25 | Баня | 1 | 1 | сущ. |  |
| 26 | КБО | 1 | 1 | сущ. |  |
| 27 | Тогово-бытовой комплекс: - магазины продовольственных и непродовольственных товаров; - предприятия общественного питания; - предприятия бытового обслуживания; - прачечная; - химчистка; | 1 | 1 | проект. |  |
| ТЕРРИТОРИИ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 45 | Кладбище | 1 | ― | сущ. |  |
| 46 | Кладбище | 1 | ― | проект. |  |
| п. Звезда |  |  |  |  |  |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Филиал почтовой связи | 1 | 1 | сущ. |  |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |
| 2 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1967 г. | 1 | 1 | сущ. |  |
| 3 | Сельский клуб пос. Звезда | 1 | 1 | сущ. |  |
| 4 | Парк | 2 | --- | сущ. |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 5 | Общеобразовательная школа №21 | 1 | 1 | сущ. |  |
| СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 6 | Стадион | 1 | --- | сущ. |  |
| 7 | Спортивная площадка | 1 | --- | сущ. |  |
| 8 | Детская спортивная площадка | 1 | --- | сущ. |  |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 9 | ФАП | 1 | 1 | сущ. |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 10 | Магазин «Интер» | 1 | 1 | сущ. |  |
| 11 | Магазин «Звездочка» | 1 | 1 | сущ. |  |
| 12 | Магазин «Юнкер» | 1 | 1 | сущ. |  |
| 13 | Столовая | 1 | 1 | сущ. |  |
| 14 | Гостиниц «Соревнование» | 1 | 1 | сущ. |  |
| 15 | Баня | 1 | 1 | реконстр. |  |
| ТЕРРИТОРИИ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 18 | Кладбище | 1 | --- | сущ. |  |
| п. Зерновой |  |  |  |  |  |
| СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | 1 | --- | проект. |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 2 | Магазин продовольственных и хозяйственных товаров | 1 | 1 | проект. |  |
| п. Луговой |  |  |  |  |  |
| СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | 1 | --- | проект. |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 2 | Магазин продовольственных и хозяйственных товаров | 1 | 1 | проект. |  |

Схема улично-дорожной сети СП

Схема улично-дорожной сети СП

2.3.2. Развитие транспортной инфраструктуры

К зоне транспортной инфраструктуры в Первомайском сельском поселении относятся автомобильные дороги: «ст-ца Челбасская - ст-ца Крыловская - ст-ца Ленинградская» - III технической категории, «п.Первомайский - п.Звезда» - IV технической категории, «п.Звезда - п.Зерновой» - IV технической категории	 и дороги местного значения.

В населенных пунктах поселения генеральным планом предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающим к ним территориям. Такая система призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов  решена проектом в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

-поселковая дорога – осуществляет связь населенного пункта с внешней дорогой общей сети, в сложившихся условиях она является частью дороги межмуниципального значения;

-главные улицы – осуществляют связь жилых территорий с общественным центром;

-улицы в жилой застройке:

основная – осуществляет связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением,

второстепенная – осуществляет связь между основными жилыми улицами,

проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Ширина магистральных улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 20,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0 – 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Проектом предусмотрено размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

2.3.3. Развитие инженерной инфраструктуры

2.3.3.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Инженерная подготовка территории Первомайского сельского поселения  на стадии разработки генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления и эрозионных процессов.

Первомайское сельское поселение расположено в западной части Ленинградского района. В его состав входит п.Первомайский, п.Звезда, п.Луговой, п.Зерновой.

На исследуемой территории развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ООО ГеоАрхСтройПроект инженерно-геологической партии, выполненного в 2007 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки;

- заболачивание;

- эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

- просадка грунтов;

- дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

- сейсмичность.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карты ОСР-97(А), СниП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″, СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″, СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» и учитывая архитектурно-планировочные решения, принятые при разработке генерального плана Первомайского сельского поселения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

- Защита от опасных физико-геологических процессов, а именно:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от дефляции;

- мероприятия по устранению просадочных свойств грунтов.

- Берегоукрепительные работы

- Благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства: подземные вод на пойменной территории и воды рек характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железебетонным конструкциям,  просадочные свойства грунтов.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» для населенных пунктов в М 1:5000, для Первомайского сельского поселения в М 1:25000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на "Схеме инженерной подготовки территории" (чертежи в М 1:5000 и М 1:25000). Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим разделом мероприятий.

Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности.

Для отвода дождевых и талых вод с территории Первомайского сельского поселения настоящим проектом предусматривается следующее:

- строительство сетей ливневой канализации с учетом современного состояния населенных пунктов, входящих в границы проектируемого сельского поселения, и перспектив их развития;

- восстановление основных водоотводящих трактов;

- строительство открытых водоотводящих каналов;

- строительство дренажной системы на затопляемой территории;

- строительство водопропускных сооружений на всех перекрестках с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

Существующий рельеф территорий понижается в сторону существующих водосборных балок, каналов. Территория прибрежной части балок Полыханова, Водяная подтопляема. Поверхностные стоки с населенных пунктов после соответствующей очистки выводятся в водоприемники.

Инженерной подготовкой предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов Первомайского сельского поселения. В каждом бассейне намечена индивидуально схема отвода поверхностного стока.

Схема стока по водосборным бассейнам выполнена на основании изучения топографических материалов и характера застройки, положения водоприемников и их уровенного режима.

В каждом бассейне проходит главный коллектор, который принимает поверхностный сток с прилегающей территории и отводит в водоприемник.

При рассмотрении плана Первомайского сельского поселения выделено в пос. Первомайском – три водосборных бассейна, в п.Звезда – два водосборных бассейна, в п.Луговой и п.Зерновой по одному водосборному бассейну, в которых  проектируются очистные сооружения дождевой канализации, размещение их определяется рельефом местности  (см.таблицу 2).

Таблица 2

| № водосборного бассейна | Площадь водосборного бассейна, га | Наименование коллектора | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Первомайский |  |  |  |
| 1 | 31.9 | ГК-1 | 1126 |
| 2 | 73.0 | ГК-2 | 530 |
| 3 | 84.9 | ГК-3 ГК-4 | 918 852 |
| п. Звезда |  |  |  |
| 1 | 94.1 | Существующая балка |  |
| 2 | 11.4 | ГК-1 | 938 |
| п. Луговой |  |  |  |
| 1 | 10.6 | Сброс стоков на рельеф |  |
| п. Зерновой |  |  |  |
| 1 | 5.3 | Сброс стоков на рельеф |  |

Согласно решениям разработанного генерального плана Первомайского сельского поселения на проектируемой территории предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой сети водостоков на участках с уклонами, удовлетворяющими нормативным и устройством закрытой системы водоотвода на участках с уклонами меньше нормативных, в центральной части населенных пунктов, на территории промзон.

Водосборную и транспортирующую сеть рекомендуется выполнять в лотках или в земляном русле. Размеры сечения кюветов и лотков назначаются в соответствии с расчетным расходом дождевых вод, определяемых по СНиП 2.04.03-85.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках соответствующего сечения или земляных. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды.

При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков необходимо определить отдельным рабочим проектом.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,5 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

При открытой системе водоотвода поверхностных вод их очистку рекомендуется осуществлять в прудах отстойниках, размеры которых рассчитываются по СН 496-77 или применять локальные очистные сооружения полной заводской готовности "Свирь" производительностью до 500 л/с – для населенных пунктов с населением до 15-20 тыс. чел.

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии рабочего проекта.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории;

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий;

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

– исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Расчетные расходы дождевых вод в л/сек определены по формуле СНиП 2.04.03-85 стр. 4-9 по методу предельных интенсивностей  и справочнику Карагодина, Молокова ″Отвод поверхностных вод с городской территории″, Москва. Стройиздат.

Общий объем стока в границах проекта генерального плана Первомайского сельского поселения составляет 1914 л/сек.га, в том числе:

п. Первомайский -2017 л/сек га, в том числе:

-водосборный бассейн №1 - 31.9 га - 207л/сек га;

-водосборный бассейн №2 - 73.0 га - 473л/сек га;

-водосборный бассейн №3 - 84.9 га - 550л/сек га.

п. Звезда-684 л/сек га, в том числе:

-водосборный бассейн №1 - 94.1 га - 610 л/сек га;

-водосборный бассейн №2 - 11.4 га - 74 л/сек га.

п. Луговой - водосборный бассейн №1 - 10.6 га - 69 л/сек га.

п. Зерновой - водосборный бассейн №1 - 5.3 га - 34 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Основными водоприемниками  водостоков являются  балки Полыханова, Водяная, каналы и ложбины стока.

После очистки и отстоя, водостоки отводятся по рельефу в сторону водоприемников.

На стадии разработки генплана поселения в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Места их расположения и мощности уточняются на стадии рабочих проектов.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации. Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

- наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

- загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать  поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов каналов, балок,  расчистку дна и бортов, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорацию.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка селитебной территории Первомайского сельского поселения в границах проекта генплана, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем приведут к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты проектируемой территории от опасных природных процессов являются:

Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия подтопления территорий, с их подробной характеристикой и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

Разработка мероприятий по защите территории от подтопления, затопления и заболачиваемости с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности) в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Первомайского сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

защита от подтопления и затопления пойменных территорий;

противоэрозионные мероприятия;

защита от ветровой дефляции;

устранение просадочных свойств грунтов.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

На участках с пониженным рельефом, в пойменной части территории балок наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств. Такой территорией является пойма балок Полыханова, Водяная, каналы. Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется в пойменной части реки от 0.00 до 2.00 м.

Категория грунтов  по сейсмическим свойствам на данном участке средней сложности – II.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реках.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части  процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются, барражирующим эффектом дорог, плотин, дамб, насыпей.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. На территориях размещения парков, складских помещений предусмотреть систематический дренаж.

Для защиты отдельно строящихся зданий и сооружений рекомендуется устраивать кольцевой дренаж.

Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии  проекта.

Защита от подтопления, затопления и

заболачиваемости территории

На территории  Первомайского сельского поселения  распространено флювиальное затопление, то есть затопление водами постоянных и временных водотоков.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

Грунтовый поток характеризуется незначительным уклоном к западу, в соответствии с направлением течения воды в балках. Уровень грунтовых вод тесно связан с уровнем воды в балках. В период паводков уровень грунтовых вод поднимается до глубины 0,5-1,0 м, а на участках замкнутых понижений грунтовые воды выходят на поверхность.

В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов, понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в балках. Поэтому, в период паводков на участках, прилегающих к реке, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

сооружение искусственных прудов;

зарегулирование балок;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В Первомайском сельском поселении к таким площадям отнесены территории пойм балок  и  устьев ложбин стока.

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.

Затопление территории поверхностными водами распространено на  поймах, вблизи русла, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание.

Подземные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям только в пределах пойменных террас балок Полыханова, Водяная.

Защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию регулирование уровенного режима водных объектов.

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Инженерная защита от затопления, включает:

-создание водопропускных сооружений;

-регулирование стока поверхностных вод и т.д.;

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

По берегам балок предусмотреть посадку влаголюбивых деревьев, кустарников и посев трав. Запретить в пределах водоохраной зоны размещение складов ядохимикатов и удобрений, складирование мусора, отходов производства.

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла реки, балок и каналов, создание уклона русла, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.

Противоэрозионные мероприятия

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории Ленинградского района имеют развитие оба этих типа водной эрозии, однако площадное их развитие весьма ограничено.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны. На территории Ленинградского района площадной смыв и струйчатая эрозия приурочены к  нижним частям склонов долин рек, где пораженность площади этими процессами, в среднем, составляет 1%.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя. Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины. В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью. В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории Ленинградского района эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

Наиболее активным экзогенным процессом в пределах Первомайского сельского поселения является боковая эрозия  балок Полыханова, Водяная.

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел балок, профилирование и укрепление подрезанных склонов, регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

профилирование откосов с их укреплением;

профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

укрепление берегов балок, каналов одерновкой, мощением;

укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Устранение просадочных свойств грунтов.

Из специфических грунтов на территории  распространены:

-просадочные грунты;

- органо-минеральные.

- Просадочные грунты

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяются на два типа:

I – тип – грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5см;

II – тип грунтовые условия, в которых, помимо просадки грунтов от внешней нагрузки, возможна их просадка от собственного веса и размер ее превышает 5см.

На площади работ выделены грунты первого типа грунтовых условий по просадочности.

В пределах надпойменных террас выделен:

ИГЭ-4 – суглинки легкие, твердые, незасоленные, пылеватые, просадочные.

I тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 100кПа.

Залегают до глубины 3.0м и возможно более.

В пределах склонов и водоразделов выделен:

ИГЭ - 7 – суглинки твердые, тяжелые, незасоленные, просадочные. Залегают до глубины 3.1 - 4.0м и более. I тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 150кПа.

Кроме того, просадочными свойствами обладают почвы, залегающие выше описанных грунтов.

- Органо-минеральные грунты

Органо-минеральные грунты (илы) обособлены потому что, основания, сложенные водонасыщенными биогенными грунтами (заторфованными, торфами и сапропелями) и илами или грунты, включающие эти отложения, должны проектироваться с учетом их большой сжимаемости, медленного развития осадок во времени и возможности в связи с этим возникновения нестабилизированного состояния, существенной изменчивости и анизотропии прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и изменения их в процессе консолидации основания, а также значительной тиксотропии илов.

Следует учитывать также, что подземные воды в биогенных грунтах и илах, как правило, сильно агрессивны к материалам подземных конструкций.

По характеру залегания биогенные делятся на грунты открытые, погребенные и искусственно погребенные.

К открытым относятся биогенные грунты, не перекрытые естественно сформированными песчано-глинистыми отложениями.

К погребенным грунтам  относятся биогенные грунты, залегающие в виде линз и прослоев на различной глубине и перекрытые естественно сформированными отложениями.

Искусственно погребенными следует называть биогенные грунты, перекрытые искусственно сформированными отложениями.

Отложения,  выделяемые в данной работе, отнесены к погребенным илам. Обычно илы погребены под аллювиальными отложениями или под водой.

При проектировании на илах необходимо учитывать их специфические свойства: тиксотропию и газовыделение.

Органо-минеральные грунты распространены в пределах пойменных террас, русел балок и устьев ложбин стока. Суммарная мощность их различна, но в целом, она превышает 5.0м. Залегают эти грунты на глубинах 2.0-3.0м и более. Представлены они следующими инженерно-геологическими элементами:

ИГЭ-1 – суглинки текучепластичные, легкие, непросадочные. Залегают до глубины 0.8-1.2м. Модуль общей деформации составляет – 6.0МПа.

ИГЭ-2 – супеси текучие,  непросадочные. Залегают до глубины 10.0м. Модуль общей деформации составляет 8.0МПа.

Просадочные грунты широко распространены как покровные на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III. Устранение просадочных свойств грунтов выполнять в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″. Описание по устранению просадочных свойств смотри  Заключение.

Мероприятия по берегоукреплению

и благоустройству водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли камышовой растительностью.  Дно  балок сложено песчанными и суглинистыми иловатыми грунтами.

Берегоукрепительные работы водоемов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Использование геокомпозитной сетки Макмат позволит восстановить плодородный слой откосов и защитить их от эрозионных процессов. Благодаря ворсистой лицевой поверхности сетка Макмат способна аккумулировать в себе частички грунта и препятствовать эрозии поверхностного слоя почвы.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

расчистка водоемов и прибрежных территорий, углубление дна;

регулирование русла балок;

профилирование берегов;

подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

посадка зеленых насаждений, в том числе влаголюбивых, играющих роль берегового дренажа, посев трав;

устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

укрепление откосов одерновкой, сеткой Макмат и посевом трав;

прочистка существующих труб, замена дамб на мосты.

не допускать скопления мусора и бытовых отходов на прибрежной территории.

В случае засыпки временных водотоков и водоемов необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

После рекультивации (при застройке новых жилых кварталов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов.

Берегоукрепительные работы предусмотреть с устройством обвалования, профилированием откосов 1:2, и укреплением одерновкой или сеткой Макмат.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам реки предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха, водоохранных зон.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

зеленых насаждений специального назначения;

зеленых насаждений ограниченного пользования.

При устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

В комплексе мероприятий по охране и рациональному использованию водоемов одним из главных является регулирование их стока.

Среди многих факторов, влияющих на сток, особое значение имеет водоохранная растительность. Она обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовой, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов благодаря своей кальматирующей способности наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние.

На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни человека.

Территория Первомайского сельского поселения по комплексу природных условий (подтопление территорий, наличие просадочных грунтов I типа) соответствует II и III категории инженерно-геологических условий (СП II-105-97, часть I, приложение Б).

Сейсмичность участка работ для объектов массового строительства 6 баллов (изменение №5 в СНиП II-7-87, карта А).

В итоге, по изученным материалам инженерно-геологические условия характеризуются:

условиями средней сложности (II категория);

сложными условиями (III категория) в соответствии с Приложением Б, СП 11-105-97.

Из специфических грунтов на территории изысканий распространены просадочные  и органо-минеральные грунты.

При проектировании объектов в Первомайском сельском поселении следует руководствоваться СНиП 22-01-95 и СНиП 11-7-81.

Строительство новых зданий и сооружений в районах с повышенной сейсмичностью должно осуществляться с учетом требований СНиП.

При освоении территории для целей строительства на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- просадка грунтов;

- повышенная агрессивность подземных вод.

В связи с чем, на территории Первомайского сельского поселения необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных   на территориях подтопления, должен быть увеличен.

Заключение и рекомендации по строительству

Основными факторами, осложняющими строительство зданий и сооружений, являются неоднородность геологического строения территории, высокий уровень подземных вод, заболачивание пониженных участков рельефа, сейсмичность.

Доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, на территории  Первомайского сельского поселения является  просадка грунтов, наличие органо-минеральных грунтов, поэтому при строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м; а на участках развития насыпных грунтов ниже их подошвы;

в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

во всех случаях необходимо учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания. Кроме этого, рекомендуется закрепление  грунтов и возведение искусственных оснований высотой не менее 1.5м.

Закрепление грунтов по методу «Геокомпозит».

Использование метода «Геокомпозит» позволяет повысить прочностные и деформационные свойства, а коэффициент фильтрации уменьшить в десятки-сотни и даже тысячу раз, тем самым, решая актуальные проблемы современных городов и поселков.

Метод армирования грунтового массива основан на управляемом инъектировании расчетных объемов твердеющих растворов по специально рассчитанной объемно-планировочной схеме. Инъектирование спецрастворов производится при давлениях значительно превышающих прочность грунтов. Вследствие этого при таком инъектировании происходит гидроразрыв грунтов в массиве. При этом трещины его заполняются раствором, формируя при затвердевании прочный, хаотичный внутримассивный каркас. А не извлекаемые инъектора выполняют роль свай, создавая тем самым единое монолитное основание на заданной глубине. В состав инъекционного раствора могут входить в различных пропорциях такие материалы как цемент, песок, глина, жидкое стекло и т.д., в целом называемые после схватывания «цементным камнем».

При строительстве на слабых илистых грунтах должны предусматриваться следующие мероприятия:

-водозащитные мероприятия;

-применение компенсирующих песчаных подушек;

-полная или частичная замена слоя грунта суглинками;

-полная или частичная прорезка фундаментами слоя слабых грунтов.

Все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″.

Инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″.

Здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″.

При строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей по отдельному рабочему проекту.

В процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками.

Все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″.

На участках с высоким уровнем грунтовых вод (подтопляемых, затопляемых)  гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы, гидротехнические сооружения, насосные станции и т.д.) рекомендуется:

- сплошное укрепление (бетонирование) русел в районе застройки;

- возведение водоотбойных стенок;

- осушение заболоченных земель;

- создание искусственной площадки (насыпной) под строительство, высотой не менее 2-х метров;

устройство систем дренажа для отвода грунтовых и поверхностных вод при подтоплении, особенно в паводковые периоды;

гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.3.3.2. Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Первомайского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав Перомайского сельского поселения входят: поселок Первомайский, поселок Звезда, поселок Зерновой, поселок Луговой.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы:

- современные аллювиальные отложения;

- аллювиально-делювиальные отложения;

- голоценовые эолово-делювиальные отложения;

- делювиальные отложения;

Современные аллювиальные отложения распространены в пойме реки Челбас, ложбинах и представлены суглинками, глинами иловатыми.

Аллювиально-делювиальные отложения распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками и глинами текучепластичными, мягкопластичными, полутвердыми.

Голоценовые эолово-делювиальные отложения распространены в высокой части пойменной террасы реки Челбас, примыкающей к склону и представлены суглинками просадочными. Просадка 1 типа.

Делювиальные отложения являются покровными для склонов и представлены суглинками непр

осадочными, сверху перекрытыми почвой Просадка 1 типа

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается  на этой территории – 1.0м.

Подземные воды не обладают агрессивным воздействием к бетонам и железобетонным конструкциям.

Проектируемое водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения населения с учетом пожаротушения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Данные по водопотреблению п.Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2021 г. |  |  |  |  | Расчетный срок 2031 г. |  |  |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут |  | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел | 1388 | 230 | 319,24 | 1460 |  | 230 |  | 335,80 | 1540 | 230 | 354,20 |
|  | Итого: |  |  |  | 319,24 |  |  |  |  | 335,80 |  |  | 354,20 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 31,92 |  |  |  |  | 33,58 |  |  | 35,42 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 87,79 |  |  |  |  | 92,35 |  |  | 97,41 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | Чел | 1388 | 50 | 69,40 | 1460 |  | 50 |  | 73,00 | 1540 | 50 | 77,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 508,36 |  |  |  |  | 534,73 |  |  | 564,03 |
| Данные по водопотреблению п.Звезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2021 г. |  |  |  |  | Расчетный срок 2031 г. |  |  |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут |  | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел | 498 | 230 | 114,54 | 510 |  | 230 |  | 117,30 | 540 | 230 | 124,20 |
|  | Итого: |  |  |  | 114,54 |  |  |  |  | 117,30 |  |  | 124,20 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 11,45 |  |  |  |  | 11,73 |  |  | 12,42 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 31,50 |  |  |  |  | 32,26 |  |  | 34,16 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | Чел | 498 | 50 | 24,90 | 510 |  | 50 |  | 25,50 | 540 | 50 | 27,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 182,39 |  |  |  |  | 186,79 |  |  | 197,78 |
| Данные по водопотреблению п.Зерновой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2021 г. |  |  |  |  | Расчетный срок 2031 г. |  |  |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут |  | Суточный расход, м3/сут |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел | 77 | 230 | 17,71 | 77 | 230 |  | 17,71 |  | 77 | 230 | 17,71 |
|  | Итого: |  |  |  | 17,71 |  |  |  | 17,71 |  |  |  | 17,71 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 1,77 |  |  |  | 1,77 |  |  |  | 1,77 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 4,87 |  |  |  | 4,87 |  |  |  | 4,87 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | Чел | 77 | 50 | 3,85 | 77 | 50 |  | 3,85 |  | 77 | 50 | 3,85 |
|  | Всего: |  |  |  | 28,20 |  |  |  | 28,20 |  |  |  | 28,20 |
| Данные по водопотреблению п.Луговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2021 г. |  |  |  |  | Расчетный срок 2031 г. |  |  |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут |  | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел | 110 | 230 | 25,30 | 110 |  | 230 |  | 25,30 | 110 | 230 | 25,30 |
|  | Итого: |  |  |  | 25,30 |  |  |  |  | 25,30 |  |  | 25,30 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 2,53 |  |  |  |  | 2,53 |  |  | 2,53 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 6,96 |  |  |  |  | 6,96 |  |  | 6,96 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | Чел | 110 | 50 | 5,50 | 110 |  | 50 |  | 5,50 | 110 | 50 | 5,50 |
|  | Всего: |  |  |  | 40,29 |  |  |  |  | 40,29 |  |  | 40,29 |

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

поселок Первомайский

Q = 508,36м3/ сут – на существующее положение.

Q = 534,73 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 564,03 м3/ сут – на расчетный срок.

поселок Звезда

Q = 182,39 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 186,79 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 197,78 м3/ сут – на расчетный срок.

поселок Зерновой

Q = 28,20 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 28,20 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 28,20 м3/ сут – на расчетный срок.

поселок Луговой

Q = 40,29 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 40,29 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 40,29 м3/ сут – на расчетный срок.

Для обеспечения водой населения поселка Первомайский

на расчетный срок предусматривается реконструировать  водопроводные сооружения  производительностью 600 м3/сут.

В состав водопроводных сооружений входят:

-2 существующие артскважиы;

-1 проектируемая артскважина;

-  резервуары для хранения хозпитьевого-противопожарного

запаса воды – 2шт;

- фильтры-поглотители -2 шт;

- насосная станция II подъема с установкой водоподготовки;

- трансфоматорная;

- проходная с АБК, а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Для обеспечения водой населения поселка Звезда

на расчетный срок предусматривается реконструировать  водозаборные сооружения  производительностью 200 м3/сут.

В состав водозаборных сооружений входят:

-1 существующая артскважина;

-1 проектируемая артскважина;

-  резервуары для хранения хозпитьевого-противопожарного

запаса воды – 2шт;

- фильтры-поглотители -2 шт;

- насосная станция II подъема с установкой водоподготовки;

- трансфоматорная;

- проходная с АБК, а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Для обеспечения водой населения поселка Зерновой

на расчетный срок предусматривается реконструировать  водозаборные сооружения  производительностью 30 м3/сут.

В состав водозаборных сооружений входят:

-1 существующая артскважина;

-1 проектируемая артскважина;

- существующая башня Рожновского;

Для обеспечения водой населения поселка Луговой

на расчетный срок предусматривается запроектировать  водозаборные сооружения  производительностью 45 м3/сут.

В состав водозаборных сооружений входят:

-1 существующая артскважина;

-1 проектируемая артскважина;

- существующая башня Рожновского;

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных кольцевых сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые - противопожарные нужды.

Существующие сети, находящиеся в удовлетворительном состоянии,

переключить на кольцевую сеть.

Проектом реконструкции  предусматривается демонтаж водонапорных башен, строительство водопроводных сооружений.

Для обеззараживания воды предлагается установка водоподготовки, размещаемой в насосной станции. Установка разработана фирмами «Чистый сток» г.Краснодар, «Мирана» г.Краснодар и поставляются комплектно. Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Место размещения проектируемого узла водопроводных сооружений соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Площадка водозаборных сооружений должна быть огорожена и иметь санитарно-защитную зону.

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение  принято по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/с для поселка Первомайский и 5 л/с  для поселка Звезда, поселка Зерновой, поселка Луговой на один пожар. Количество одновременных пожаров – один. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 1 струя по 2,5 л/с для

Общий расход составляет 12,5 л/с для поселка Первомайский и 7,5 для поселка Звезда, поселка Зерновой, поселка Луговой.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Объем работ по водопроводу

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Первомайский |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 6520,55 |
| 2 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 3 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 4 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| 5 | Артскважины |  |  | 1шт |
| поселок Зерновой |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 75 | полиэтилен | 1200,00 |
| 2 | Артскважины |  |  | 1шт |
| поселок Луговой |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 75 | полиэтилен | 1000,00 |
| 2 | Артскважины |  |  | 1шт |
| поселок Звезда |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 4644,10 |
| 2 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 3 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 4 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| 5 | Артскважины |  |  | 1шт |

Схема хозяйственно-бытовой канализации разработана в соответствии с заданием на проектирование, решениями генерального плана и учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно справке «Водоканала» в  сельских поселениях  централизованная канализация отсутствует. Население пользуется индивидуальными септиками.

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная  канализация сельских поселений.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Расчет водоотведения приведен в таблице 5.

Таблица 5

| Данные по водоотведению п.Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2021 г. |  |  | Расчетный срок 2031г. |  |  |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел | 1388 | 230 | 319,24 | 1460 | 230 | 335,80 | 1540 | 230 | 354,20 |
|  | Итого: |  |  |  | 319,24 |  |  | 335,80 |  |  | 354,20 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 31,92 |  |  | 33,58 |  |  | 35,42 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 87,79 |  |  | 92,35 |  |  | 97,41 |
|  | Всего: |  |  |  | 438,96 |  |  | 461,73 |  |  | 487,03 |
| Данные по водоотведению п.Звезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2021 г. |  |  | Расчетный срок 2031г. |  |  |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел | 498 | 230 | 114,54 | 510 | 230 | 117,30 | 540 | 230 | 124,20 |
|  | Итого: |  |  |  | 114,54 |  |  | 117,30 |  |  | 124,20 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 11,45 |  |  | 11,73 |  |  | 12,42 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 31,50 |  |  | 32,26 |  |  | 34,16 |
|  | Всего: |  |  |  | 157,49 |  |  | 161,29 |  |  | 170,78 |
| Данные по водоотведению п.Зерновой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2021 г. |  |  | Расчетный срок 2031г. |  |  |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел | 77 | 230 | 17,71 | 77 | 230 | 17,71 | 77 | 230 | 17,71 |
|  | Итого: |  |  |  | 17,71 |  |  | 17,71 |  |  | 17,71 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 1,77 |  |  | 1,77 |  |  | 1,77 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 4,87 |  |  | 4,87 |  |  | 4,87 |
|  | Всего: |  |  |  | 24,35 |  |  | 24,35 |  |  | 24,35 |
| Данные по водоотведению п.Луговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2021 г. |  |  | Расчетный срок 2031г. |  |  |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел | 110 | 230 | 25,30 | 110 | 230 | 25,30 | 110 | 230 | 25,30 |
|  | Итого: |  |  |  | 25,30 |  |  | 25,30 |  |  | 25,30 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 2,53 |  |  | 2,53 |  |  | 2,53 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 6,96 |  |  | 6,96 |  |  | 6,96 |
|  | Всего: |  |  |  | 34,79 |  |  | 34,79 |  |  | 34,79 |

Расход стоков составляет:

поселок Первомайский

Q = 438,96м3/ сут – на существующее положение.

Q = 461,73 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 487,03 м3/ сут – на расчетный срок.

поселок Звезда

Q = 157,49 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 161,29 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 170,78 м3/ сут – на расчетный срок.

поселок Зерновой

Q = 24,35 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 24,35 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 24,35 м3/ сут – на расчетный срок.

поселок Луговой

Q = 34,79 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 34,79 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 34,79 м3/ сут – на расчетный срок.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации  запроектированы канализационные насосные станции перекачки комплектной поставки из стеклопластика для уменьшения глубины заложения канализационных сетей. Канализационные насосные станции поставляются фирмой «Мирана», «Чистый сток» г.Краснодар. Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения (колодец-гаситель) на проектируемые очистные сооружения канализации.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении. Рекомендуемые очистные сооружения разработанные фирмами ООО «Комплект экология» г.Курск, «Чистый сток» г.Краснодар , «Экотор» » г.Краснодар.

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.).

ВВ        < 3 мг/л;

БПКпол     < 3 мг/л;

NH4 → N < 0, 4 мг/л;

NО3 → N < 9, 1 мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод в водоем, балку  или лесополосу.

Производительность очистных сооружений принята по расходу сточных вод на расчетный срок.

Объем работ по канализации

Таблица 6

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Первомайский |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтилен | 3158,55 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтилен | 5801,50 |
| 3 | Трубы канализацион. напорныен | 50 | полиэтил. | 1331,50 |
| 4 | Очистные сооружения 500м3/сут |  | стеклопластик | 1 |
| 5 | Насосные станции |  | стеклопластик | 3 |
| поселок Зерновой |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 2000,00 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 50 | полиэтил. | 200,00 |
| 3 | Насосные станции |  | стеклопластик | 1 |
| 4 | Очистные сооружения 25м3/сут |  | стеклопластик | 1 |
| поселок Луговой |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 1500,00 |
| 2 | Очистные сооружения 35м3/сут |  | стеклопластик | 1 |
| поселок Звезда |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 2516,40 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 2268,95 |
| 3 | Трубы канализацион. напорные | 50 | полиэтил. | 1783,90 |
| 4 | Очистные сооружения 180м3/сут |  | стеклопластик | 1 |
| 5 | Насосные станции |  | стеклопластик | 3 |

Санитарно-защитные зоны водопроводных сооружений

Зоны санитарной охраны устанавливаются на действующих и проектируемых источниках водоснабжения согласно:

- Водного кодекса РФ от 3 июня 2006г. №73-ФЗ п.2 ст.43;

- Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.4 ст.18;

- "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640;

- СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются  100-150 м с термической обработкой осадка.

Мероприятия по охране окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из стеклопластика, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Водоснабжение и канализация»

Таблица 7

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок | На 1-ю очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поселок Первомайский |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 508,36 | 564,03 | 534,73 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 508,36 | 564,03 | 534,73 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м | - | 6520,55 | 4600,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 438,96 | 487,03 | 461,73 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 438,96 | 487,03 | 461,73 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 8960,05 | 6300,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 1331,50 | 1331,50 |
| поселок Звезда |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 182,39 | 197,78 | 186,79 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 182,39 | 197,78 | 186,79 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м | - | 4644,10 | 3300,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 157,49 | 170,78 | 161,29 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 157,49 | 170,78 | 161,29 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 4785,35 | 3400,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 1783,90 | 1783,90 |
| поселок Зерновой |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 28,20 | 28,20 | 28,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 28,20 | 28,20 | 28,20 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м | - | 1200,00 | 840,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 24,35 | 24,35 | 24,35 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 24,35 | 24,35 | 24,35 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 2000,00 | 1400,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 200,00 | 200,00 |
| поселок Луговой |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 40,29 | 40,29 | 40,29 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 40,29 | 40,29 | 40,29 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м | - | 1000,00 | 700,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 34,79 | 34,79 | 34,79 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 34,79 | 34,79 | 34,79 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 1500,00 | 1000,00 |
| Первомайское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 759,24 | 827,30 | 790,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 759,24 | 827,30 | 790,01 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м | - | 13364,65 | 9440,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 655,59 | 716,95 | 682,16 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 655,59 | 716,95 | 682,16 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 17245,40 | 12100,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 3315,40 | 3315,40 |

2.3.3.3. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Первомайского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края на расчетный срок (2031 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, предварительных технических условий № 201-53-5/2 от 23.06.2011г. и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входят:

а) подсчёт электрических нагрузок;

б) разработка схем электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ;

в) определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Первомайского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: пос. Первомайский, пос. Звезда, пос. Зерновой, пос. Луговой.

Перспективная численность населения

Таблица 8

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2031 год | 2021 год |
| I | Первомайское сельское поселение, всего | 2073 | 2267 | 2157 |
| 1 | пос. Первомайский | 1388 | 1540 | 1460 |
| 2 | пос. Звезда | 498 | 540 | 510 |
| 3 | пос. Зерновой | 77 | 77 | 77 |
| 4 | пос. Луговой | 110 | 110 | 110 |

В составе генерального плана развития Первомайского сельского поселения  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2031 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 9 и 10.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 9

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2031г. |  | На I очередь строительства 2021г. |
| пос. Первомайский |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 952 | 954 |  |
|  | - проектируемый | 171 | 79 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 258 | 258 |  |
|  | - проектируемый | 95 | 83 |  |
| 3 | Наружное освещение | 15 | 15 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1225 | 1227 |  |
|  | б) Проектируемые | 266 | 162 |  |
|  | Итого: а) + б) | 1491 | 1389 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1044 | 972 |  |
| пос. Звезда |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 364 | 368 |  |
|  | - проектируемый | 109 | 39 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 103 | 103 |  |
|  | - проектируемый | 29 | 27 |  |
| 3 | Наружное освещение | 5 | 5 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 472 | 476 |  |
|  | б) Проектируемые | 138 | 66 |  |
|  | Итого: а) + б) | 610 | 542 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 427 | 379 |  |
| пос. Зерновой |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 48 | 48 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 4 | 4 |  |
|  | - проектируемый | 5 | 5 |  |
| 3 | Наружное освещение | 1 | 1 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 53 | 53 |  |
|  | б) Проектируемые | 5 | 5 |  |
|  | Итого: а) + б) | 58 | 58 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 40 | 40 |  |
| пос. Луговой |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 63 | 63 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 11 | 11 |  |
|  | - проектируемый | 6 | 6 |  |
| 3 | Наружное освещение | 1 | 1 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 75 | 75 |  |
|  | б) Проектируемые | 6 | 6 |  |
|  | Итого: а) + б) | 81 | 81 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 57 | 57 |  |
| Первомайское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 1427 | 1433 |  |
|  | - проектируемый | 280 | 118 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 376 | 376 |  |
|  | - проектируемый | 135 | 121 |  |
| 3 | Наружное освещение | 23 | 22 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1826 | 1831 |  |
|  | б) Проектируемые | 415 | 239 |  |
|  | Итого: а) + б) | 2241 | 2070 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1568 | 1449 |  |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50 от подстанции ПС-35/10 кВ "Соревнование" мощностью 2,5 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы:

На ПС-35/10 кВ "Соревнование":

-	реконструкцию ОРУ-35 кВ с заменой существующих МВ-35 кВ на элегазовые выключатели - всего 2 шт.

-	замену существующих разъединителей РНДЗ-35 кВ на РГ или РГП-35 кВ – 6 компл.

-	замену РВС-35 кВ на ОПН - 6 шт.

-	замену РВО-10 кВ на ОПН - 6 шт.

-	замену ячеек 1 секции шин РУ 10 кВ на ячейки типа К-59 - 9 шт. с вакуумными выключателями.

-	выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию;

-	предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования и средства связи с выдачей информации на диспетчерский пульт Ленинградских электрических сетей, ОАО «Кубаньэнерго».

-	Предусмотреть затраты на компенсацию реактивной мощности в сети и внедрение АИИСКУЭ.

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- реконструкцию к 2021 году 2 трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности с 260 кВт до 410 кВт;

- реконструкцию к 2031 году 2 трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности с 260 кВт до 410 кВт;

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Ленинградских электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения Первомайского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2011 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2011г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанции линий с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ

По территории поселения транзитом проходит ВЛ-110 кВ «Ленинградская – Атаманская».

Трассы ВЛ-110, ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к III району по гололёдным условиям и IV району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 5,72 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ для пос. Первомайский – 7,54 км.

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ для пос. Звезда – 2,06 км.

Схема электроснабжения сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение ТП-10/0,4 кВ и коридоры электрических линий приведены на чертеже ЭС-2. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей приведена на чертеже ЭС-3.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 10

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2011 год | Расчетный срок 2031 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Первомайский |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 10,7 | 13,1 | 12,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 2,4 | 3,2 | 3,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8,4 | 9,8 | 9,0 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7737 | 8484 | 8332 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6021 | 6388 | 6198 |
| пос. Звезда |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 4,2 | 5,3 | 4,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,9 | 1,2 | 1,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,2 | 4,1 | 3,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 8373 | 9902 | 9311 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6473 | 7673 | 6991 |
| пос. Зерновой |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6003 | 6572 | 6572 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5461 | 5461 | 5461 |
| пос. Луговой |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5981 | 6459 | 6459 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5017 | 5017 | 5017 |
| Первомайское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 16,0 | 19,6 | 18,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 3,5 | 4,7 | 4,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 12,6 | 15,0 | 13,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7732 | 8658 | 8405 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6056 | 6596 | 6299 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 15,28 | 15,28 | 15,28 |
|  | в том числе: - сети 35 кВ | км | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
|  | - сети 10 кВ | км | 9,56 | 9,56 | 9,56 |

2.3.3.4. Теплоснабжение

Раздел «Теплоснабжение» для генерального плана Первомайского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края на расчетный срок (2031 г.) выполнен на основании задания на проектирование, справок о теплоснабжении и исходных данных, выданных заказчиком.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Первомайское сельское поселение

Существующее положение

В состав Первомайского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: п. Первомайский, п. Звезда, п. Зерновой,             п. Луговой.

Теплоснабжение п. Первомайского в настоящее время осуществляется от одной котельной общей мощностью 0,82 Гкал/ч, которая отапливает школу (СОШ №7), детский сад №23, сельский дом культуры, узел электрической связи, амбулаторию, здание администрации, магазины , почту, аптеку, спорткомплекс, контору ООО »Соревнование».

Существующая индивидуальная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Котельные и тепловые сети в остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют.

Характеристики существующих котельных

Таблица 11

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Первомайский |  |  |  |
| Котельная № 1 | 0,82 | 0,82 | газ |
| Итого по Первомайскому сельскому поселению | 0,82 | 0,82 |  |

Проектное решение

Теплоснабжение объектов Первомайского сельского поселения на расчетный срок в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одной существующей и 6 новых котельных, которые обслуживают существующие и вновь проектируемые общественные здания, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной  застройки. Строительство котельных планируется для объектов I очереди строительства, т.е. до 2021г..

Теплоснабжение объектов п. Первомайского на расчетный срок в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одной существующей и трех новых котельных, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной застройки.

Теплоснабжение объектов п. Звезда на расчетный срок в границах проектируемого генерального плана предусматривается от трех новых котельных, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной застройки.

Теплоснабжение п. Зерновой и п. Луговой на расчетный срок в границах проектируемого генерального плана предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной застройки.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

1.	Отопление – 24 часа в сутки.

2.	Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22°С.

2. Средняя температура отопительного периода – плюс 0,9°С для больниц, поликлиник и детских садов,  0°С для остальных жилых и общественных зданий.

3. Продолжительность отопительного периода – 183 суток для больниц, поликлиник и детских садов, 169 суток для жилых и остальных общественных  зданий.

Расчет тепловых нагрузок I очереди строительства

Таблица 12

| Наименование | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| п. Первомайский |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,75 | - | - | 0,75 | 0,82 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,04 | 0,04 | 0,66 | 0,74 | 0,81 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,04 | 0,05 | 0,12 | 0,21 | 0,23 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,14 | 0,38 | 0,32 | 0,84 | 0,92 |
| Итого: | 0,97 | 0,47 | 1,10 | 2,54 | 2,78 |
| п. Звезда |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,55 | 0,60 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,025 | 0,01 | 0,02 | 0,055 | 0,056 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,14 | 0,13 | 0,05 | 0,32 | 0,352 |
| Итого: | 0,365 | 0,34 | 0,22 | 0,925 | 1,008 |
| Всего по поселению: | 1,335 | 0,81 | 1,32 | 3,465 | 3,788 |

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

Таблица 13

| Наименование | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| п. Первомайский |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,75 | - | - | 0,75 | 0,82 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,04 | 0,04 | 0,66 | 0,74 | 0,81 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,04 | 0,05 | 0,12 | 0,21 | 0,23 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,14 | 0,38 | 0,32 | 0,84 | 0,92 |
| Итого: | 0,97 | 0,47 | 1,10 | 2,54 | 2,78 |
| п. Звезда |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,55 | 0,60 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,025 | 0,01 | 0,02 | 0,055 | 0,056 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,14 | 0,13 | 0,05 | 0,32 | 0,352 |
| Итого: | 0,365 | 0,34 | 0,22 | 0,925 | 1,008 |
| Всего по поселению: | 1,335 | 0,81 | 1,32 | 3,465 | 3,788 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых  общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и аналогам в соответствии с действующими нормативными документами.

Отопление одно- и двухэтажных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей или от встроенно-пристроенных котельных.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

-	для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

-	для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Теплоснабжение»

Таблица 14

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2031 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Первомайский |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001727 | 0,005292 | 0,005292 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001727 | 0,005292 | 0,005292 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | 0,82 | 2,78 | 2,78 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | 1,96 | 1,96 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 1,720 | 1,820 | 1,820 |
| п. Звезда |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,001591 | 0,001591 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,001591 | 0,001591 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | - | 1,008 | 1,008 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,352 | 0,352 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | 0,656 | 0,656 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 0,410 | 0,410 |
| Первомайское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001727 | 0,006883 | 0,006883 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001727 | 0,006883 | 0,006883 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | 0,82 | 3,788 | 3,788 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,82 | 1,172 | 1,172 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | 2,616 | 2,616 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 1,720 | 2,230 | 2,230 |

Поселок Первомайский.

Раздел «Теплоснабжение» для генерального плана п. Первомайского выполнен на основании задания на проектирование, справок о теплоснабжении и исходных данных, выданных заказчиком.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Существующее положение

Теплоснабжение п. Первомайского в настоящее время осуществляется от одной котельной общей мощностью 0,82 Гкал/ч, которая отапливает школу (СОШ №7), детский сад №23, сельский дом культуры, узел электрической связи, амбулаторию, здание администрации, магазины , почту, аптеку, спорткомплекс, контору ООО »Соревнование».

Существующая индивидуальная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 15

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 0,82 | 0,82 | газ |
| Итого | 0,82 | 0,82 |  |

Проектное решение

Теплоснабжение объектов п. Первомайского на расчетный срок в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одной существующей и трех новых котельных, которые обслуживают существующие и вновь проектируемые общественные здания, а также от автономных источников - от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной застройки.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

3.	Отопление – 24 часа в сутки.

4.	Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22°С.

2. Средняя температура отопительного периода – плюс 0,9°С для больниц, поликлиник и детских садов, плюс 0°С для остальных жилых и общественных зданий.

3. Продолжительность отопительного периода – 183 суток для больниц, поликлиник и детских садов, 169 суток для жилых и остальных общественных  зданий.

Расчет тепловых нагрузок I очереди строительства

Таблица 16

| Наименование | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,75 | - | - | 0,75 | 0,82 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,04 | 0,04 | 0,66 | 0,74 | 0,81 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,04 | 0,05 | 0,12 | 0,21 | 0,23 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,14 | 0,38 | 0,32 | 0,84 | 0,92 |
| Итого: | 0,97 | 0,47 | 1,10 | 2,54 | 2,78 |

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

Таблица 17

| Наименование | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,75 | - | - | 0,75 | 0,82 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,04 | 0,04 | 0,66 | 0,74 | 0,81 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,04 | 0,05 | 0,12 | 0,21 | 0,23 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,14 | 0,38 | 0,32 | 0,84 | 0,92 |
| Итого: | 0,97 | 0,47 | 1,10 | 2,54 | 2,78 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых  общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и аналогам в соответствии с действующими нормативными документами.

Отопление одно- и двухэтажных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей или от встроенно-пристроенных котельных.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Теплоснабжение»

Таблица 18

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2031 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001727 | 0,005292 | 0,005292 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001727 | 0,005292 | 0,005292 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | 0,82 | 2,78 | 2,78 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | 1,96 | 1,96 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 1,720 | 1,820 | 1,820 |

2.3.3.5. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Первомайского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №7/9-309 от 23.11.2007г., справок ОАО «Ленинградскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения населенных пунктов Первомайского сельского поселения Ленинградского района является существующая ГРС Крыловская.

Давление газа на выходе:

- из ГРС  Крыловская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенного пункта Первомайского сельского поселения Ленинградского района осуществляется по газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

В Первомайском сельском поселении Ленинградского района четыре населенных пункта и один  газифицирован.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- из ГРС  Крыловская.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Ленинградскаярайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Мощности существующей ГРС  позволяют осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок.

Таблица 19

| Муниципальное образование в разрезе населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2011 года, чел. | Численность населения на I очередь строительства (2021 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2031 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Первомайское сельское поселение | 2073 | 2157 | 2267 |
| поселок Первомайский | 1388 | 1460 | 1540 |
| поселок Звезда | 498 | 510 | 540 |
| поселок Зерновой | 77 | 77 | 77 |
| поселок Луговой | 110 | 110 | 110 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Первомайского сельского поселения Ленинградского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2031г. и на I очередь строительства - 2021г. Результаты расчетов представлены в таблицах 20 - 22.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 20

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2021г | На расчетный срок до 2031г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первомайское сельское поселение | м³/ч | 2205 | 2317 |
|  | - поселок Первомайский | -«- | 1492 | 1574 |
|  | - поселок Звезда | -«- | 521 | 552 |
|  | - поселок Зерновой | -«- | 79 | 79 |
|  | - поселок Луговой | -«- | 112 | 112 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 21

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2021г | На расчетный срок до 2031г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первомайское сельское поселение | тыс.м³/ч | 3969 | 4171 |
|  | - поселок Первомайский | -«- | 2686 | 2834 |
|  | - поселок Звезда | -«- | 938 | 994 |
|  | - поселок Зерновой | -«- | 142 | 142 |
|  | - поселок Луговой | -«- | 202 | 202 |

- Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

- Таблица 22

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2011г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2021г | На расчетный срок до 2031г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 60 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Первомайскому СП всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 3969 | 4171 |
|  | - поселок Первомайский | -«- | - | 2686 | 2834 |
|  | - поселок Звезда | -«- | - | 938 | 994 |
|  | - поселок Зерновой |  |  | 142 | 142 |
|  | - поселок Луговой |  |  | 202 | 202 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 11,4 | 13,6 | 17,3 |

2.3.3.6. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Первомайского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края на расчетный срок (2031г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Первомайского сельского поселения по состоянию на 1.03.08г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Первомайского сельского поселения на расчетный срок (2031г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Первомайского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Ленинградский линейно-технический участок (ЛТУ) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Ленинградский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Ленинградское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Первомайского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: п. Первомайский, п. Звезда п. Зерновой, п. Луговой.

Перспективная численность населения

Таблица 23

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2031 год | 2021 год |
| I | Первомайское сельское поселение, всего | 2073 | 2267 | 2157 |
| 1 | п. Первомайский | 1388 | 1540 | 1460 |
| 2 | п. Звезда | 498 | 540 | 510 |
| 3 | п. Зерновой | 77 | 77 | 77 |
| 4 | п. Луговой | 110 | 110 | 110 |

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от следующих АТС:

-	АЛС-4096С, расположенной в п. Первомайский по ул. Победы, 25. Монтированная емкость АТС - 310 номеров, задействовано 301 номер. К АТС подключено два абонента п. Луговой.

-	АЛС-4096С, расположенной в п. Звезда по ул. Октябрьская, 17. Монтированная емкость АТС - 160 номеров, задействовано 97 номеров. К АТС подключен один абонент п. Зерновой.

В каждом населенном пункте имеется по одному таксофону.

Из п. Первомайский в направлении ст. Ленинградская имеется одна соединительная линия.

Из п. Звезда в направлении ст. Ленинградская имеется одна соединительная линия.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Первомайского сельского поселения в 2031г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2021 году			434 тлф.;

-	для жилого сектора в 2031 году			426 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2021 году (на I очередь строительства) понадобится 518 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Первомайском сельском поселении при численности населения 2157 человек должно составить:

21570,518=1111 номеров, в том числе:

- п. Первомайский				742 номера;

- п. Звезда					281 номер;

- п. Зерновой					40 номеров;

- п. Луговой					48 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1140 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Первомайского сельского поселения 2267 человек должно составить:

22670,510=1149 номеров, в том числе:

- п. Первомайский				773 номера;

- п. Звезда					287 номеров;

- п. Зерновой					40 номеров;

- п. Луговой					48 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1180 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Первомайского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2031 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	демонтаж существующей АТС АЛС-4096С в п. Первомайский и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 810 номеров;

-	демонтаж существующей АТС АЛС-4096С в п. Звезда и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 330 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемые АТС (абонентов п. Луговой подключить к АТС, установленной в п. Первомайский, абонентов п. Зерновой подключить к АТС, установленной в п. Звезда).

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в п. Первомайский до 840 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в п. Звезда до 340 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Первомайском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующих телевизионных узлов и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Первомайском сельском поселении в настоящее время имеется два отделения почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которые обеспечивают для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

В отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Первомайского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ОАО «Теле 2»;

- Кавказский филиал ОАО Мегафон;

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 24

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2011г. | На расчётный срок 2031г. | 1 очередь строительства 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Первомайский |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 50 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 712 | 773 | 742 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 595 | 644 | 619 |
| п. Звезда |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 41 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 276 | 287 | 281 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 234 | 242 | 238 |
| п. Зерновой |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 3 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 40 | 40 | 40 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 40 | 40 | 40 |
| п. Луговой |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 5 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 48 | 48 | 48 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 39 | 39 | 39 |
| Первомайское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 44 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1082 | 1155 | 1117 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 908 | 965 | 936 |

2.3.3.6. Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы теплоснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей и тепловых насосов с вихревой трубой для систем воздушного отопления. Предполагается, что к расчетному сроку стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать их для частичного или полного электроснабжения, теплоснабжения, горячего водоснабжения дома, квартиры, общественных зданий или предприятий.

Кроме того, в качестве альтернативных источников теплоснабжения могут быть использованы тепловые насосы, использующие тепло земли, геотермальных вод и воздуха.

Решение на применение альтернативных источников теплоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от ПС 35/10 кВ и ПС 110/10 кВ с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

При реконструкции действующих объектов теплоснабжения, при проектировании новых объектов теплоснабжения и источников электроснабжения администрации поселения необходимо предусматривать в технических заданиях на проектирование проработку вариантов использования альтернативных источников энергии и тепла, в том числе возобновляемых:

- использование солнечной энергии, гидро и энергии ветра;

- использование геотермальных вод;

- использование низкопотенциальных источников тепла отходящих дымовых газов, продуктов сгорания топлива стационарных источников энерго и теплоснабжения;

- применение систем тепловых насосов;

- перевод котельных на газообразное топливо;

- использование в целях теплоснабжения биогаза полигонов ТБО и т.п.

2.4. Озеленение

Одна из важнейших проблем современного градостроительства является улучшение окружающей человека среды и организации здоровых и благоприятных условий жизни при высокой требовательности к их архитектуре и к ландшафтной архитектуре в частности. В решении этой задачи видное место принадлежит зеленому строительству, охватывающему широкий круг вопросов архитектурно-жилого, инженерного и биологического характера.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнения воздуха.

Территория Первомайского сельского представляет собой  благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Среднегодовое количество осадков составляет  508-640 мм.

Населенные пункты поселения озеленены недостаточно хорошо. В них отсутствуют  благоустроенные парки и скверы. Озеленение носит стихийный характер и складывается за счет зеленых насаждений на приусадебных участках индивидуальной застройки, а так же зелени вдоль улиц и дорог.

Настоящим проектом максимально сохраняются существующие зеленые насаждения и предусматриваются мероприятия, направленные на создание единой системы озеленения, улучшающей состояние окружающей среды.

Генеральным планом предусматривается многофункциональная система зеленых насаждений, которые образуют зеленый каркас на внутрипоселковом пространстве.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

-общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территории);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно- защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т.д.);

- индивидуального пользования (приусадебные участки, выполняются непосредственно проживающими жителями);

- рекреационные (лесопарки и т. д.).

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и, вместе с тем, их композиционного объединения в единую систему озеленения.

В настоящее время зеленый фонд в п. Первомайский, п. Звезда, п. Зерновой, п. Луговой состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Во всех населённых пунктах.

В соответствии с генеральным планом, зеленые насаждения общего пользования представлены в поселках проектируемыми парками и скверами.

В состав территории зеленых  насаждений районного значения входят участки спортивных сооружений.

При проектировании новых жилых районов генеральный план предусматривает создание улиц бульварного типа значительной протяженности в направлении массовых пешеходных потоков. Бульвары объединяют зеленые насаждения общественных центров жилых районов и микрорайона в единую систему.

Скверы рекомендуется устаивать как открытого типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа. Для озеленения партерных скверов используются сезонные концентрации цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов декоративного   оформления используются элементы малых архитектурных форм, которые должны подчеркнуть своеобразный характер проектируемых скверов. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественных зеленых насаждений должен быть укрупненным, незамедлительно создающим эффект.

Предусмотренные генеральным планом парк и скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых видов растений со значительным процентом хвойных пород, декоративными цветочными композициями на аллеях, дорожках, площадках и газонах.

Учитывая природно-климатические условия сельского поселения и его населенных пунктов, а также многолетний опыт, настоящим проектом рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых насаждений. Деревья лиственные: акация белая, атлант высочайший, абрикос обыкновенный, гледичия обыкновенная, ива плакучая, каштан конский, клен остролистный, клен золотистый, клен явор, платан, береза, софора японская, рябина обыкновенная, орех черный, орех грецкий, шелковица, черемуха, боярышник, дуб душистый, липа войлочная, тополь пирамидальный, тополь канадский.

Из хвойных пород рекомендуется: ель колючая, сосна крымская, сосна обыкновенная, можжевельник обыкновенный, туя восточная, можжевельник казацкий.

Кустарники: боярышник, самшит вечнозеленый, бирючина обыкновенная, сирень обыкновенная и персидская, акация  желтая, вишня степная, жимолость татарская, смородина золотистая, ракитник «Золотой дождь», шиповник.

Для вертикального озеленения необходимо включить в ассортимент вьющиеся растения: плющ обыкновенный, девичий виноград пятилесточковый (присасывающийся), розы плетистые и др.

Озеленение улиц и проездов, в основном, должно обеспечивать защиту жилых домов и озелененных территорий от шума и пыли. Для чего используются рядовые посадки деревьев вдоль улиц.

Зеленые насаждения ограниченного пользования будут иметь развитие на участках детских учреждений, общественных и административных зданий, производственных территорий.

Каждый объект зеленного строительства имеет свои функциональные особенности, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер. Для озеленения детских дошкольных учреждений используются растения не вредные для детского организма.

Озеленение школьных участков, детских садов, детских мест отдыха не должно препятствовать  доступу солнечного света в зданиях. Насаждения не должны иметь колючек, ядовитых плодов и листьев, легко восстанавливаться после поломок.

По всему внешнему периметру территории школы и детского сада должна быть создана сплошная полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуется следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистный, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др.

Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, спирея Ван-Гутта, бирючина и др.) рекомендуется для разграничения различных площадок и сооружений друг от друга.

При помощи насаждений на участках школ и детских дошкольных учреждений создаются наиболее благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия.

Озеленение общественных и административных зданий проектируется с использованием посадок роз, акцентов из вечнозеленых  растений, групп рябин и одиночных посадок черемухи обыкновенной, калины, бульденеж и спиреи Ван-Гутта.

Зеленные насаждения на территории производственной зоны по их функциональному значению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние(разделительные, защитно-теневые, декоративные).

Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территории от ветров, шума транспортных магистралей, вредного влияния производственных объектов.

Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создания комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно – защитным озеленением, защищающим от производств, автодорог I-IV  технической категории и ветрозащитными полосами по периметру поселка.

Санитарно-защитные зеленые насаждения создаются согласно санитарным нормам, со специальным подбором пород, снижающих микрофлору воздуха, шумовые нагрузки, загрязнения воздуха, загрязнения его выхлопными газами транспорта.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, создающей непросматриваемость, и быстрым ростом.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют: рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на полосе отвода и, с согласия землепользователей, на прилегающих к ней угодьях.

Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозийного ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функциями ландшафтного  оформления дорог.

На Кубани для ветрозащитных полос широко применяются дубы, клены широколиственные.

Главной  задачей озеленения районов новой индивидуальной застройки является решение вопросов благоустройства и ограждения жилой территории от вредного внешнего воздействия, создания условий для отдыха населения в непосредственной близости от жилой среды здорового природного окружения.

Озеленение территории является одним из наиболее массовых видов озеленения, влияющим на планировочную структуру и ландшафтную характеристику населенных пунктов Первомайского сельского поселения.

В озеленении кварталов индивидуальной застройки на приусадебных участках целесообразно применение плодовых деревьев и ягодных кустарников.

В формировании зеленых насаждений поселка учтены микроклиматические условия среды проживания, необходимость защиты от перегрева, а  так же от суховеев, холодных ветров, необходимость проведения работ по водоотведению на больших территориях. Учитывая достаточно жесткие климатические и почвенные условия, необходимо обеспечить механизированные уход и полив новых посадок.

Устойчивое развитие территории поселения может быть достигнуто в плане озеленения только при максимальном разнообразии в видовом и ландшафтном отношении. Поэтому следует стремиться не только к разнообразию видов растений, но и к различным формам озеленения: вертикальное, и террасное озеленение, развитию газонов, кустарников, цветников.

- Расчет  территорий  зеленых  насаждений  Первомайского СП

Таблица 25

| Вид зеленых насаждений | % озеленения | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Насаждения общего пользования (парк, сквер) 70 % | 70 | 69,63 | 48,74 | 76,55 | 53,59 |
| Насаждения ограниченного пользования (детсад, школа, учреждения здравоохранения) | 50 | 6,71 | 3,36 | 9,22 | 4,61 |
| Насаждения при административных и общественных учреждениях | 70 | 3,18 | 2,23 | 6,88 | 4,82 |
| Насаждения промышленных предприятий | 20 | 92,24 | 18,45 | 128,48 | 25,70 |
| Улицы | 20 | 95,74 | 19,15 | 98,87 | 19,77 |

- Расчет  территорий  зеленых  насаждений  пос. Первомайский

Таблица 26

| Вид зеленых насаждений | % озеленения | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Насаждения общего пользования (парк, сквер) 70 % | 70 | 6,54 | 4,58 | 11,65 | 8,16 |
| Насаждения ограниченного пользования (детсад, школа, учреждения здравоохранения) | 50 | 4,20 | 2,10 | 6,63 | 3,32 |
| Насаждения при администрати-вных и общественных учреждениях | 70 | 2,29 | 1,60 | 5,04 | 3,53 |
| Насаждения промышленных предприятий | 20 | 0,37 | 0,07 | 11,70 | 2,34 |
| Улицы | 20 | 23,13 | 4,63 | 23,58 | 4,72 |

- Расчет  территорий  зеленых  насаждений  пос. Звезда

- Таблица 27

| Вид зеленых насаждений | % озеленения | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Насаждения общего пользования (парк, сквер) 70 % | 70 | 8,92 | 6,24 | 8,64 | 6,05 |
| Насаждения ограниченного пользования (детсад, школа, учреждения здравоохранения) | 50 | 2,51 | 1,26 | 2,59 | 1,30 |
| Насаждения при администрати-вных и общественных учреждениях | 70 | 0,84 | 0,59 | 1,40 | 0,98 |
| Насаждения промышленных предприятий | 20 | - | - | - | - |
| Улицы | 20 | 15,98 | 3,20 | 12,49 | 2,50 |

- Расчет  территорий  зеленых  насаждений  пос. Зерновой

- Таблица 28

| Вид зеленых насаждений | % озеленения | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Насаждения общего пользования (парк, сквер) 70 % | 70 | - | - | 0,46 | 0,32 |
| Насаждения ограниченного пользования (детсад, школа, учреждения здравоохранения) | 50 | - | - | 0,09 | 0,05 |
| Насаждения при администрати-вных и общественных учреждениях | 70 | - | - | 0,20 | 0,14 |
| Насаждения промышленных предприятий | 20 | - | - | - | - |
| Улицы | 20 | 0,14 | 0,03 | 0,80 | 0,16 |

- Расчет  территорий  зеленых  насаждений  пос. Луговой

- Таблица 29

| Вид зеленых насаждений | % озеленения | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Насаждения общего пользования (парк, сквер) 70 % | 70 | - | - | 1,63 | 1,14 |
| Насаждения ограниченного пользования (детсад, школа, учреждения здравоохранения) | 50 | - | - | 0,10 | 0,05 |
| Насаждения при администрати-вных и общественных учреждениях | 70 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| Насаждения промышленных предприятий | 20 | - | - | - | - |
| Улицы | 20 | 0,50 | 0,10 | 1,27 | 0,25 |

2.5. Охрана памятников историко-культурного наследия

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:

- экскурсионный показ;

- своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения нормального технического состояния памятника;

- благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности  памятника;

- использовать преимущественно по первоначальному назначению;

- все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника архитектуры, истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

ЗОНЫ ОХРАНЫ

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

На данной стадии выполнения работ устанавливаются временные границы зон  охраны в соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002. Вокруг памятников историко-культурного значения определены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим охраны, содержания и использования  земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

В соответствии со ст. 25 указанного Закона, для сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников архитектуры, не являющихся зданиями, и памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

ЗОНЫ ОХРАНЫ И РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ:

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №315 от 26.04.2008 об утверждении Положения о зонах охраны культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002 ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края.

Для памятников археологии (первое тысячелетие до н.э. - IV век н.э.) в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие временное границы зон охраны:

для курганов высотой:

- до 1 метра – 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 2 метров -75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 3 метров – 125 метров  от подошвы кургана по всему его периметру;

- свыше 3 метров -150 метров от подошвы кургана по всему его периметру.

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы территории занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия – путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами- археологами, а при определении границ древних поселений, городищ и грунтовых могильников – путем визуального обследования территорий и (или ) закладки разведочных шурфов специалистами -археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

Временные границы зон охраны памятников являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников истории и культуры до разработки и утверждения проектов зон охраны.

Во временных границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

запрещается:

- любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

- раскопки, расчистки;

- посадка деревьев;

- рытье ям для хозяйственных и иных целей;

- устройство дорог и коммуникаций;

- использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

разрешается:

- использовать территорию памятников и их охранных зон под сельхознужды со вспашкой на глубину не более 0,35м.

Все виды работ на памятнике археологии и в его охранной зоне необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

Разработанный раздел «Охрана историко-культурного наследия» не является разрешительной документацией на проведение земляных работ на территории  Ленинградского района, так как не было проведено сплошного обследования на наличие памятников археологии.

2.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Первомайского сельского поселения

На территории сельского поселения отсутствуют пожарные депо. Проектом предлагается обслуживание территории Первомайского сельского поселения пожарными частями ПЧ-123 на 2 пожарные автоцистерны и ВПО «Ленинградский элеватор» на 1 пожарную автоцистерну, расположенными в ст. Ленинградской Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.

Объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенные для обеспечения первичных мер по тушению пожаров на территории Ленинградского сельского поселения  представлены.

3. Последовательность выполнения и этапы реализации проектных решений

При подготовке предложений по проектной организации территории учитывался целый ряд следующих принципиальных факторов:

-	планировочная структура поселка Первомайский является составной частью планировочной структуры Первомайского сельского поселения Ленинградского района;

-	предлагаемая открытая планировочная структура позволит свободно развивать поселение и населенные пункты в нём по нескольким планировочным направлениям:

-	совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры;

-	упорядочение систем расселения и межселенного обслуживания;

-	совершенствовать охрану окружающей среды, как с точки зрения создания наиболее благоприятных санитарно-гигиенических условий проживания населения, так и сохранения и рационального использования природных ресурсов;

-	размещение новых видов строительства на оптимальных по градостроительным условиям территориях.

-	сложившееся и прогнозное размещение производительных сил.

Главные положения перспективной планировочной организации развития Первомайского сельского поселения включают в себя:

- дальнейшее развитие существующих планировочных осей;

- формирование урбанизированных территорий;

- четкое функциональное зонирование территории.

Перспективный планировочный каркас территории формируется сочетанием урбанизированного и природно-экологического каркасов.

Основные урбанизированные оси Первомайского сельского поселения формируются коммуникационными коридорами краевого и районного значения, трассами транспортных коммуникаций, обеспечивающих основные внешние связи населенных пунктов с остальными поселениями Ленинградского района.

Предлагаемая проектная планировочная структура будет способствовать созданию устойчивой планировочной территории Первомайского сельского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральным планом Первомайского сельского поселения предложены этапы реализации проектных решений.

Очередность реализации соответствуют установленным этапам прогнозирования:

Исходный год 				        			2011г.

Первый этап  – I очередь строительства		2021г.

Расчётный срок 			           		2031г.

Отдалённая перспектива		           		2046г.

Ниже в таблице 30 отражена информация о мероприятиях по реализации проектных решений, предложенных настоящим проектом, а также последовательность их выполнения.

Таблица 30 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений - 3 листа

Таблица 30 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений - 3 листа

Таблица 30 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений - 3 листа

В таблицах 31-35 приводится баланс территории Первомайского сельского поселения и входящих в его состав населенных пунктов: п. Первомайский, п. Звезда, п. Зерновой, п. Луговой в проектируемых границах населенных пунктов с разбивкой по функциональным зонам.

Проведя комплексный анализ территории, генеральным планом определены проектные  границы населенных пунктов Первомайского сельского поселения. Проектные границы могут быть поставлены на кадастровый учет после утверждения генерального плана поселения. Предложения по границам населенных пунктов для своей постановки на кадастровый учет требуют определенных действий муниципального образования в области подготовки землеустроительной документации и работы с собственниками, арендаторами и землепользователями земельных участков (размежевание участков, разделения единого землепользования и т. п.).

Далее приводится баланс территории на расчетный срок в рамках изменения границ населенных пунктов с разбивкой по функциональным зонам.

Проектный баланс территории Первомайского сельского поселения

Таблица 31

| № п/п | Наименование территории | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель поселения в установленных границах. Всего: | га | 8351,90 |
| 1 | Жилые зоны, в том числе: | га | 182,30 |
| 1.1 | Территория застройки индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками | га | 90,58 |
| 1.2 | Территория застройки малоэтажных многоквартирных домов | га | 68,12 |
| 1.3 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на I-ю очередь строительства | га | 4,49 |
| 1.4 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчётный срок | га | 6,49 |
| 1.5 | Резервные территории жилой застройки | га | 12,62 |
| 2 | Общественно-деловые зоны, в том числе: | га | 16,10 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 5,44 |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 9,22 |
| 2.3 | Проектируемые территории общественной застройки | га | 1,44 |
| 3 | Производственные территории, в том числе: | га | 128,48 |
| 3.1 | Производственные территории | га | 91,87 |
| 3.2 | Проектируемые производственные территории | га | 11,70 |
| 3.3 | Резервные производственные территории | га | 24,91 |
| 4 | Территория инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | га | 103,55 |
| 4.1 | Инженерное оборудование | га | 4,68 |
| 4.2 | Автозаправочные станции, гаражи, придорожный сервис | га | - |
| 4.3 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 98,87 |
| 5 | Рекреационная зона | га | 9,06 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 7763,47 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 3,16 |
| 8 | Зона режимных территорий | га | - |
| 9 | Прочие | га | 145,78 |
| 9.1 | Пустыри | га | - |
| 9.2 | Земли, занятые водными объктами | га | 31,59 |
| 9.3 | Земли фонда перераспределения | га | 46,70 |
| 9.4 | Озеленение | га | 67,49 |
|  | Итого | га | 8351,90 |

- Баланс территории пос. Первомайского

Таблица 32

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 169,65 | 100,00 | 1101,62 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 105,99 | 62,48 | 688,25 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 47,17 |  |  |
| 1.2 | Застройка малоэтажными многоквартирными домами | га | 38,67 |  |  |
| 1.3 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на I-ю очередь строительства | га | 3,83 |  |  |
| 1.4 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчётный срок | га | 3,94 |  |  |
| 1.5 | Резервная жилая застройка | га | 12,38 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 11,67 | 6,88 | 75,78 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 5,04 |  |  |
| 2.2 | Образования и здравоохранения | га | 2,70 |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 3,93 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | 11,70 | 6,89 | 75,97 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 23,58 | 13,90 | 153,12 |
| 4.1 | Инженерное оборудование | га | 0,08 |  |  |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 23,58 |  |  |
| 5 | Рекреационная зона | га | 6,05 | 3,57 | 39,29 |
| 5.1 | Пляж оборудованный | га | - |  |  |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 5,06 | 2,98 | 32,86 |
| 6.1 | Сады | га | - |  |  |
| 7 | Зона специального назначения | га | - | - | - |
| 8 | Прочие | га | 5,60 | 3,30 | 36,35 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек |  | 5,60 |  |  |
| 8.2 | Пустыри | га | - |  |  |
| 8.3 | Карьеры (территории горных отводов) | га | - |  |  |
| 8.4 | Земли водного фонда |  | - |  |  |
|  | Итого | га | 169,65 | 100,00 | 1101,62 |

- Баланс территории пос. Звезда

Таблица 33

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 97,63 | 100,00 | 1807,96 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 68,17 | 69,82 | 1262,41 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 43,41 |  |  |
| 1.2 | Застройка малоэтажными многоквартирными домами | га | 21,55 |  |  |
| 1.3 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на I-ю очередь строительства | га | 0,66 |  |  |
| 1.4 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчётный срок | га | 2,55 |  |  |
| 1.5 | Резервная жилая застройка | га | - |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 3,99 | 4,09 | 73,89 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 1,40 |  |  |
| 2.2 | Образования и здравоохранения | га | 0,82 |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 1,77 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 14,06 | 14,40 | 260,37 |
| 4.1 | Инженерное оборудование | га | 1,57 |  |  |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 12,49 |  |  |
| 5 | Рекреационная зона | га | 2,68 | 2,75 | 49,63 |
| 5.1 | Пляж оборудованный | га | - |  |  |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | - | - | - |
| 6.1 | Сады | га | - |  |  |
| 7 | Зона специального назначения | га | - | - | - |
| 8 | Прочие | га | 8,73 | 8,94 | 161,66 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек |  | 5,96 |  |  |
| 8.2 | Пустыри | га | - |  |  |
| 8.3 | Карьеры (территории горных отводов) | га | - |  |  |
| 8.4 | Земли водного фонда |  | 2,77 |  |  |
|  | Итого | га | 97,63 | 100,00 | 1807,96 |

- Баланс территории пос. Зерновой

Таблица 34

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 4,85 | 100,00 | 629,87 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 3,20 | 65,98 | 415,58 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | - |  |  |
| 1.2 | Застройка малоэтажными многоквартирными домами | га | 2,96 |  |  |
| 1.3 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на I-ю очередь строительства | га | - |  |  |
| 1.4 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчётный срок | га | - |  |  |
| 1.5 | Резервная жилая застройка | га | 0,24 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,29 | 5,98 | 37,66 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 0,20 |  |  |
| 2.2 | Образования и здравоохранения | га | - |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,09 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,80 | 16,49 | 103,90 |
| 4.1 | Инженерное оборудование | га | - |  |  |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 0,80 |  |  |
| 5 | Рекреационная зона | га | 0,33 | 6,80 | 42,86 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 0,10 | 2,07 | 12,99 |
| 7 | Зона специального назначения | га | - | - | - |
| 8 | Прочие | га | 0,13 | 2,68 | 16,88 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек |  | 0,13 |  |  |
| 8.2 | Пустыри | га | - |  |  |
| 8.3 | Карьеры (территории горных отводов) | га | - |  |  |
| 8.4 | Земли водного фонда |  | - |  |  |
|  | Итого | га | 4,85 | 100,00 | 629,87 |

- Баланс территории пос. Луговой

Таблица 35

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 12,65 | 100,00 | 1150,00 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 4,94 | 39,05 | 449,09 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | - |  |  |
| 1.2 | Застройка малоэтажными многоквартирными домами | га | 4,94 |  |  |
| 1.3 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на I-ю очередь строительства | га | - |  |  |
| 1.4 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчётный срок | га | - |  |  |
| 1.5 | Резервная жилая застройка | га | - |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,15 | 1,19 | 13,64 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 0,05 |  |  |
| 2.2 | Образования и здравоохранения | га | - |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,10 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 1,57 | 12,41 | 142,73 |
| 4.1 | Инженерное оборудование | га | 0,30 |  |  |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 1,27 |  |  |
| 5 | Рекреационная зона | га | - | - | - |
| 5.1 | Пляж оборудованный | га | - |  |  |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 4,36 | 34,47 | 396,36 |
| 6.1 | Сады | га | - |  |  |
| 7 | Зона специального назначения | га | - | - | - |
| 8 | Прочие | га | 1,63 | 12,88 | 148,18 |
| 8.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек |  | 1,63 |  |  |
| 8.2 | Пустыри | га | - |  |  |
| 8.3 | Карьеры (территории горных отводов) | га | - |  |  |
| 8.4 | Земли водного фонда |  | - |  |  |
|  | Итого | га | 12,65 | 100,00 | 1150,00 |

4.  Основные технико-экономические показатели

Первомайского сельского поселения

Таблица 36

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Современное состояние на 01.01.2011 г. | Расчетный срок 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах сельского поселения, в том числе территории | га | 8351,90 | 8351,90 |
| 1.1.1 | Жилых зон | га | 156,55 | 182,30 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - блокированные жилые дома | га | - | - |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 87,72 | 90,58 |
|  | - малоэтажные многоквартирные дома | га | 68,83 | 68,12 |
|  | - резервная жилая застройка |  | - | 12,62 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 9,89 | 16,10 |
|  | Резервные территории общественно-деловых зон (за расчетный срок) | га | - | 1,44 |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | 92,24 | 128,48 |
|  | Резервные территории производственных зон (за расчетный срок) | га | - | 24,91 |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 96,19 | 103,55 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон | га | 7,56 | 9,06 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, лесопарки, пляжи | га | 7,56 | 9,06 |
| 1.1.6 | Зон сельскохозяйственного использования | га | 7845,55 | 7763,47 |
| 1.1.7 | Зон специального назначения: | га | 2,10 | 3,16 |
| 1.1.8 | Зон прочих территорий | га | 141,82 | 145,78 |
|  | - озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 62,07 | 67,49 |
|  | - водные территории | га | 31,59 | 31,59 |
|  | - пустыри | га | 1,46 | - |
|  | - земли лесного фонда | га | - | - |
|  | - земли фонда перераспределения | га | 46,70 | 46,70 |
| 1.2. | Из общей площади земель - территории общего пользования, из них | га | 152,04 | 161,52 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 48,74 | 53,59 |
|  | - лесопарковые насаждения | га | 7,56 | 9,06 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 95,74 | 98,87 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность постоянного населения, всего | чел. | 2073 | 2267 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | поселок Первомайский | чел. | 1388 | 1540 |
|  | поселок Звезда | чел. | 498 | 540 |
|  | поселок Зерновой | чел. | 77 | 77 |
|  | поселок Луговой | чел. | 110 | 110 |
| 2.2. | Возрастная структура постоянного населения: |  |  |  |
|  | - население моложе трудоспособного возраста | чел./% | 366/17,7 | 405/17,9 |
|  | - население в трудоспособном возрасте | чел./% | 1188/57,3 | 1275/56,2 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | 519/25,0 | 587/25,9 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 общей площади | 42,4 | 52,5 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 общей площади |  | 0,4 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство | тыс. м2 общей площади |  | 10,5 |
| 3.5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 20,5 | 23,2 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | место | 40 | 80 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | место | 456 | 456 |
| 4.3 | Поликлиники, (медицинские центры) | пос. в смену | 32 | 32 |
| 4.4 | Аптеки | учрежд. | 1 | 1 |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли | м2 т.пл. | 752 | 900 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания | пос. место | 24 | 70 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. место | 3 | 12 |
| 4.8 | Клубы | место | 320 | 320 |
| 4.9 | Библиотеки | объект | 1 | 1 |
| 4.10 | Спортивные залы общего пользования | м2 | 590 | 590 |
| 4.11 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 34640 | 34640 |
| 4.12 | Прачечные | кг белья в смену | - | 100 |
| 4.13 | Химчистки | кг белья в смену | - | 4 |
| 4.14. | Бани | место | 20 | 20 |
| 4.15. | Отделения связи | объект | 2 | 2 |
| 4.16. | Отделения банка | операц. место | 1 | 1 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 138 | 141 |
| 6. | Инженерная инфра структура и благоустройство территории: |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 759,24 | 827,30 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 759,24 | 827,30 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м | - | 13364,65 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 655,59 | 716,95 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 655,59 | 716,95 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 17245,40 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 3315,40 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001727 | 0,005292 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001727 | 0,005292 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,82 | 2,78 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,82 | 0,82 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | 1,96 |
| 6.4.3 | Протяженность сетей | км | 1,720 | 1,820 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 60 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа по Первомайскому СП всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 4171 |
|  | - поселок Первомайский | -«- | - | 2834 |
|  | - поселок Звезда | -«- | - | 994 |
|  | - поселок Зерновой |  |  | 142 |
|  | - поселок Луговой |  |  | 202 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |
| 6.5.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 11,4 | 17,3 |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии – всего в год, в том числе: | млн. кВт в год | 16,0 | 19,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 3,5 | 4,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 12,6 | 15,0 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7732 | 8658 |
| 6.6.2 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6056 | 6596 |
|  | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 2,5 |
| 6.6.3 | Протяжённость сетей - всего, в том числе | км | 15,28 | 15,28 |
|  | - сети 35 кВ | км | 5,72 | 5,72 |
|  | - сети 10 кВ | км | 9,56 | 9,56 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 44 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1082 | 1155 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 908 | 965 |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | 92,24 | 128,48 |
| 7.2. | Озеленение прибрежных защитных полос | га | 62,07 | 67,49 |
| 8. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 8.1. | Усовершенствованная свалка (полигон ТБО) | ед. | - | 1 |
| 9. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 9.1. | Общее количество кладбищ: |  | 2 | 3 |
|  | -существующих | га | 2 | 2 |
|  | -проектируемых | га | - | 1 |