Положения

о территориальном планировании

(утверждаемая часть проекта генерального плана)

1. Цели и задачи территориального планирования

1.1. Положение генерального плана

в системе документов территориального планирования

Генеральный план Коржовского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального уровня, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г.

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

1.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется негосударственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития  муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального  и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

1.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Коржовского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Коржовского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом  развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельно принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Коржовского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Коржовского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территорий станиц и поселков поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенного пункта.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

2.1. Планировочная организация территории

Коржовского сельского поселения

Сложившаяся территориально-планировочная структура Коржовского сельского поселения в границах муниципального образования образована одним населенным пунктом, расположенным среди землепользований  сельскохозяйственного назначения.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения, а также землями промышленности, водного фонда, землями особо охраняемых территорий, землями фонда перераспределения.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие предприятия, полевые станы бригад, на территории которых функционируют мастерские, крытые токи, зернохранилища, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники.

Проектом предлагается сохранение действующих, а также восстановление и реконструкция недействующих животноводческих ферм, при условии организации санитарно-защитных зон в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.

В случае функционировании фермы вблизи жилой        застройки  или  в  водоохраной  зоне реки,  рекомендуются  следующие  мероприятия:

- уменьшение поголовья,

- ограничение хозяйственной деятельности на территории, прилегающей к жилой застройке или водоохранной зоне.

Основными принципами развития Коржовского сельского поселения, которые нашли отражение в предложенной в данном проекте планировочной структуре, являются:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом, так и прирезаемых земель;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры поселков, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

В проектных границах населенного пункта обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка хутора представлена индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками  предельные размеры, которых устанавливаются администрацией сельского поселения.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются требования по ее использованию: речь идет о зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, шумовой зоне автомобильных дорог, санитарно-защитной зоне от предприятий.

Участки жилой застройки, остающиеся в пределах границ нормативных санитарно-защитных зон от действующих предприятий, генеральным планом рассматриваются как территории ненормативного градостроительного использования, или  зон строгого строительного режима.

В связи с очень низким уровнем обеспеченности объектами социальной инфраструктуры выполнен расчет необходимости в объектах обслуживания и зарезервированы не занятые застройкой земельные участки для размещения объектов общественных центров ориентировочно в составе: магазин товаров повседневного спроса, почтовых отделений связи, приемных пунктов бытового обслуживания, отделений банка и т.п.

Генеральным планом предусмотрено обеспечение хутора Коржи полным набором инженерного оборудования: водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, канализация и средства связи.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию хутора.

Производственные и сельскохозяйственные предприятия высокого класса согласно санитарной классификации СанПиН генеральным планом рекомендуется реконструировать, либо сохранять с условием выполнения ряда мероприятий:

- создание санитарно-защитных зон по периметру территорий,

- необходимость создания предприятиями  мероприятий по организации СЗЗ, которые согласовываются органами Роспотребнадзора с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов и технологических процессов, расчетов рассеивания, уровня производимого шума и запыленности воздуха;

- возможно, сокращение части территории предприятий под основную производственную деятельность с использованием прилегающей к жилой застройке территории под административно-хозяйственную и коммунально-складскую зону этого же предприятия.

Основной планировочной осью существующей и проектируемой территориальной структуры Коржовского сельского поселения является автомобильная дорога регионального значения «ст.Ленинградская – ст.Крыловская – ст.Челбасская».

ГП-1

Генеральный план Коржовского сельского поселения

2.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация хутора Коржи

Планировочная организация хутора Коржи, подчинена направлениям сложившейся градостроительной ситуации: транспортной инфраструктуры – автомобильной дороге  регионального значения «ст.Ленинградская – ст.Крыловская – ст.Челбасская», проходящей с севера на юг, а также направлению русла реки Сред.Челбаска. Планировка вновь осваиваемых территорий увязана со сложившейся  структурой и является ее естественным продолжением.

Генеральный план предусматривает дальнейшее перспективное развитие хутора в существующих границах:

- на первую очередь  в центральной части (в кварталах 13 и 14),

- на расчетный срок – в центральном и южном направлении (кварталы 8 и 10),

- за расчетным сроком – в северном, северо-восточном, в центральном  и юго-восточном  направлениях (кварталы №№ 17,18 и 10).

Исторически сложившаяся  планировочная структура генеральным планом в целом сохранена. На основе ее анализа выделены: поселковая дорога, главная улица и улицы в жилой застройке.

Общественный центр расположен в центре хутора на пересечении улиц Победы и Школьной. Для создания единого градостроительного комплекса с включением общественного центра и придания архитектурной выразительности главной улицы, проектом предлагается реконструкция территории общественного центра,  в первую очередь в плане благоустройства, озеленения, реконструкции существующих общественных зданий и спортивных сооружений, а также перепрофелирования улицы Школьной в пешходную улицу. Кроме того, предусматривается строительство поликлиники с аптекой, комплекса бытового обслуживания, спортивного клуба, а также реконструкция жилой застройки вдоль улицы Горького с размещением объектов малого бизнеса: торговли, бытового обслуживания, офисов и расширение сети предприятий общественного питания, благоустройство и озеленение открытых пространств – площади, бульваров, парка.

Для этого жилая застройка, находящаяся в зоне общественного центра и вдоль улиц, связывающих центры обслуживания, генпланом рекомендуется как зона активной реконструкции жилой застройки с приоритетным размещением обслуживающих, деловых и торговых функций. Выделена для формирования линейных центров обслуживания вдоль главной улицы на основе сложившихся типов жилья.

Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания объектами социальной инфраструктуры генеральным планом запроектированы подцентры.

Зоны объектов общественного центра расположены компактно, предусмотрены и автостоянки личного транспорта.

Таким образом, может быть создан единый градостроительный комплекс с включением общественных центров и главной улицы – ул.Победы, обладающей социальной значимостью и архитектурной выразительностью.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения и организации управления, финансирования и связи |  |  |  |  |
| 1 | Административное здание ОАО «Завет Ильича» | 1 | 2 |  |
| 1* | Администрация Коржовского сельского поселения | 1 | 2 | проект. на первую очередь |
| 2 | Административное здание ОАО «Завет Ильича» | 1 | 1 |  |
| 3 | Узел связи №5, опорный пункт милиции | 1 | 1 | реконстр. |
| 4 | Административное здание комплексной растениеводческой бригады | 1 | 1 |  |
| 5 | Здание МТМ ОАО «Завет Ильича» | 1 | - |  |
| II Учреждения культуры |  |  |  |  |
| 6 | Сельский дом культуры х. Коржи на 500 мест, библиотека, музыкальная школа | 1 | 1 |  |
| 7 | Памятник В.И.Ленину, 1965. | 1 | - | памятник монум. Искусства |
| 8 | Памятник войну – освободителю, 1989 г. | 1 | - | памятник истории |
| 9 | Парк | 1 | - | реконстр. |
| III Учреждения образования |  |  |  |  |
| 10 | МОУ СОШ № 17 на 250 мест | 1 | 2 |  |
| 11 | Стадион | 1 | - | реконстр. |
| 12 | Спортивные помещения с раздевалками | 1 | 2 |  |
| 13 | МОУ ДОУ № 29 на 75 мест | 1 | 2 |  |
| 14 | Спортивный клуб | 1 |  | проект. на первую очередь |
| IV Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 15 | ФАП, аптека | 1 | 1 |  |
| V Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 16 | Магазин «Юнкер» | 1 | 1 |  |
| 17 | Магазин ООО «Меркурий 2» , линия розлива воды | 1 | 1 |  |
| 18 | Дом быта, отделение сбербанка, почта, гостиница на 18 мест, прачечная, парикмахерская | 1 | 2 |  |
| 19 | Кафе «Молодежное» ООО «Меркурий -2» на 20 посадочных мест | 1 | 1 |  |
| 20 | Баня на 30 мест | 1 | 1 |  |
| 21 | Рынок | 1 | 1 | проект. на первую очередь |
| 22 | Кафе | 2 | 1 | проект. на расчетный срок |
| 23 | Предприятие бытового обслуживания | 1 | 1 | проект. на первую очередь |
| 24 | Магазин | 3 | 1 | проект. |
| 25 | Торгово-складское предприятие с СЗЗ 50м | 1 | - | перепроф. |

Неотъемлимой частью общей архитектурно-планировочной структуры населенного пункта является озеленение. Создание многофункциональной системы зеленых насаждений – одно из важнейших мероприятий генерального плана.

Центральный сквер, расположенный напротив территории с сельским домом культуры Коржовского сельского поселения, подлежит реконструкции и благоустройству. В его составе:

-кафетерии,

-торговые павильоны,

- детский игровой парк,

-беседки для тихого отдыха,

-спортзал,

-стадион.

Благоустройство парка предусматривает установку скамеек, укрытий от дождя в виде легких павильонов, беседок, сторожек. Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика хутора.

Ландшафтная архитектура учавствует в формировании своеобразного облика каждого общественного центра, усиливая его композиционное качество.

Средствами озеленения и благоустройства создается благоприятная функциональная и эстетическая среда крупного пространства. Кроме того, предполагается использование элементов  дизайна – информационные устройства, декоративная подсветка, световая реклама и др.  Элементы благоустройства – малые формы архитектуры, декоративные покрытия, растительные группы и цветочные оформления создают в целом на территории общественно-деловых центров благоприятную среду общественной и культурной деятельности, удовлетворения потребностей в торговом и бытовом обслуживании.

Средствами благоустройства являются элементы обработки поверхности земли: геопластика, газоны, цветники и др. Рекомендуется восстанавливать, пополнять утраченные ландшафтные особенности среды, повышать её эстетические качества.

Для общественных центров проектируемых микрорайонов хутора Коржи, рекомендуется использовать преимущественно индивидуальные малые формы архитектуры в колористической форме, близкой к природной.

Одним из существенных элементов архитектурно-планировочной и пространственной структуры населенного пункта является жилая зона.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией Коржовского сельского поселения.

Реконструкцию и благоустройство существующей застройки необходимо проводить с учетом степени износа жилого фонда и состояния территории.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», реконструкции существующих транспортных узлов: пересечений и примыканий автодорог путем выбора современных и эффективных вариантов транспортных развязок.

Улично-дорожная сеть в хуторе Коржи сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения.

Проектируемая транспортная схема хутора является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и заключается в увеличении её пропускной способности, организации безопасности движения, создании новых жилых улиц.

Перечень мероприятий по совершенствованию системы внешнего и внутреннего транспорта подробно изложен соответствующем разделе «Развитие транспортной инфраструктуры».

Генеральным планом предусмотрено совершенствование функционального зонирования территории, которое предполагает упорядочение размещения объектов различного функционального назначения, в частности, производственных предприятий, расположенных по всей территории хутора, зачастую в непосредственной близости от жилых кварталов.

Проектом предусматривается перепрофилирование ряда производственных предприятий, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон, с размещением на их территориях производственных предприятий V класса санитарной классификации или коммунально-складских предприятий.

Кроме того, предлагается реконструкция территорий животноводческих предприятий,  расположенных без учета нормативных санитарно-защитных зон до жилой застройки. Проектом даны рекомендации по ограничениям хозяйственной деятельности в той территории, которая прилегает к жилой застройке. Цель данных мероприятий – сокращение количества жилой застройки, попадающей в санитарно-защитную зону предприятия (зону строгого строительного режима).

Необходимыми условиями сохранения вышеперечисленных предприятий без ущерба прилегающей жилой застройке и окружающей среде является выполнение технических мероприятий в направлении совершенствования технологических процессов и организации санитарно-защитных зон, которые согласовываются учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Существующие производственные предприятия  в хуторе, расположенные с учетом санитарно-защитных зон, проектом сохраняются на своих территориях. Необходимым условием являются озеленение производственных территорий, как периметральное, так и внутриплощадное.

На территории хутора Коржи проектом предусмотрено - строительство пожарного депо на 2 автомашины согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95 в южной части хутора.

Информация о проектируемых объектах инженерной инфраструктуры содержится в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда населенных пунктов сельского поселения, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

2.2. Функциональное зонирование территории

Коржовского сельского поселения.

Зоны с особыми условиями использования территории

Основной составляющей документов территориального планирования – в данном случае проекта генерального плана Коржовского сельского поселения – является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Коржовское сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие развивающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования – установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Коржовское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон – зоны интенсивного градостроительного освоения – выделена на территориях, где происходит развитие населённого пункта, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территория населённого пункта и его развитие;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения – это, прежде всего, территории центра поселения, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, других населенных пунктов поселения и основные планировочные оси, в качестве которых выступают территориальные автомобильные дороги.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенного пункта.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- Зоны рекреационного использования;

- Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это – различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ)- специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и  здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учётом санитарной классификации, результатов расчётов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - натурных исследований.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

-  создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

-   сельхозугодия для выращивания технических культур, не   используемых для производства продуктов питания;

-	предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, - пожарные депо, бани, прачечные, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, инженерные коммуникации и ряд других объектов.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по постепенному выносу на нормативное расстояние от застройки предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Высвободившиеся территории подлежат обязательному озеленению густокронными породами деревьев, обладающих фитонцидными свойствами. При невозможности переноса объектов предлагается перепрофилирование или модернизация таких производств для обеспечения нормативных санитарно-защитных разрывов.

На схеме ограничений использования территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 и другим нормативным документам  по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Одной из разновидностей зоны с особыми условия использования территорий являются особо охраняемые территории – земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством.

На генеральном плане Коржовского сельского поселения вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранных зон.

В соответствии с п.2 ст.35 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных  и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются. На территории охранной зоны памятника истории и культуры устанавливается особый правовой режим использования земель в соответствии с Законом Краснодарского края от 06.06.2002 № 487-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны".

При разработке проектов планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст.35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников.

Проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (по согласованию с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края).

На территории поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани» располагается 2 объекта культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории, культуры и архитектуры, и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде, на сопряженной с ним территории, в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны»        № 487–КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия. На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны.

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, СТОЯЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ

Коржовского сельского поселения

Ленинградского района

Таблица 2

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Ном. по гос. спис. | Реш. о пост. на гос. охрану | Кат. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХУТОР КОРЖИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Памятник воину-освободителю, 1989 г. | х. Коржи, у Дома культуры | 8614 | 313-КЗ | Р | И | + |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1965 г. | х. Коржи, парк | 2134 | 63 | Р | МИ | + |

По существующим данным государственного списка, списка выявленных памятников и материалам инвентаризации Ленинградского района на территории хутора Коржи памятники археологии не значатся. В ходе визуального обследования объекты археологического наследия не обнаружены.

Если при строительных работах на указанном участке будут обнаружены какие-либо предметы археологии (фрагменты керамики, костные останки, предметы древнего вооружения, монеты и т.д.) необходимо остановить все работы на участке, вызвать представителя управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края и провести дополнительное согласование вышеуказанных работ с управлением.

1 Распоряжение комитета по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 29.05.1997  4-р;

2  Закон Краснодарского края "О пообъектном составе недвижимых памятников истории и культуры местного значения, расположенных на территории Краснодарского края" от 17.08.2000 313-КЗ;

3    Закон Краснодарского края "О внесении изменений и дополнений в приложения 1, 2, 3 и 4 к Закону Краснодарского края "О пообъектном составе недвижимых памятников истории и культуры местного значения, расположенных на территории Краснодарского края" от 17.12.2001  429;

4      Памятник региональной категории охраны.

Рекомендации по эксплуатации и сохранению объектов культурного наследия:

- Экскурсионный показ;

- Своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения нормального технического состояния памятника;

- Благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности  памятника;

- Использовать преимущественно по первоначальному назначению;

- Все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника архитектуры, истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

Водоохранные зоны – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановления ЗСК Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения.  На территории поселения располагаются 7 водозаборных скважин (4885, 7290, 4870, 362-Д и 3б/н). По муниципальному образованию  Коржовское сельское поселение  Ленинградского района утверждены проекты, границы и режим зон санитарной охраны следующих водозаборов:

- Проект организации зон санитарной охраны артезианских скважин ОАО «Заветы Ильича».

Согласно справке от 1 октября 2007 года водоснабжение хутора осуществляется от 4 артскважин, на территории которых расположены водонапорные башни. Дебит скважин – 18 м3/час. Скважины расположены на СТФ, МТФ №1, Центральное. Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

В соответствии с требованиями п.2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, должны быть установлены зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В данном проекте отображены все источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которым необходимо установить зоны санитарной охраны в соответствии с установленным порядком.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории хутора Коржи и Коржовского сельского поселения. В пределах Коржовского сельского поселения находятся месторождения:

- КРД 2103 ВЭ - Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения,

- КРД 1611 НЭ - Добыча газа Челбасского газоконденсатного месторождения, добыча подземных пресных вод на технические цели.

(Таблица 3)

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах» регламентирует условия застройки площадей залегания полезных ископаемых.

Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки (в ред. Федерального закона от 02.01.2000 года № 20-ФЗ).

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешением федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом (часть 2 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 года № 309-ФЗ).

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения производственных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации  о налогах и сборах (часть 4 введена Федеральным законом от 27.12.2009 года № 374-ФЗ).

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Коржовского СП Ленинградского района:

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

- Опасные геологические явления и процессы:

В качестве опасных геологических явлений на территории области установлены (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий):

- просадочность грунтов;

- эоловые процессы, дефляция;

- сейсмичность

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории работ. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям надпойменных террас, склонам и водоразделам.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народохозяйственных объектов. Наибольшее количество НХО, подверженных эоловой аккумуляции находятся в следующих районах: Кавказский, Новокубанский, Кущевский, Тбилисский и т.д.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карты ОСР-97(А), СниП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

Изученная площадь характеризуется: простыми условиями (I); условиями средней сложности (II); сложными условиями  (III) (в соответствии с Приложением Б, СП 11-105-97, часть 1).

- Опасные гидрологические явления и процессы:

На территории поселения имеют место следующие опасные гидрологические явления (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.):

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки;

- заболачивание;

- эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование).

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.

Затопление территории поверхностными водами распространено на поймах, вблизи русла, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание.

Подземные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям в пределах пойменных и надпойменных террас рек Сосыка, Челбас, Средняя Челбаска и на склонах. Подземные воды в пределах водоразделов не обладают агрессивными свойствами, в целом.

Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков:

Выделяется два типа временных водотоков. Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории изысканий конкретных населенных пунктов имеют развитие оба этих типа водной эрозии, однако площадное их развитие весьма ограничено.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны. На территории изысканий площадной смыв и струйчатая эрозия приурочены к  нижним частям склонов долин рек, где пораженность площади этими процессами, в среднем, составляет 1%.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя. Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины. В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью. В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории изысканий эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

- Опасные метеорологические явления:

На территории населенных пунктов основной опасностью метеорологического происхождения являются (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий):

- ураганные ветры, возможны смерчи,

- пылевые бури и ливневые дожди с грозами и градом,

- снегопады, снежные заносы,

- обледенения, гололед,

- жара.

Зимой погоду определяет в основном азиатский антициклон с черноморской депрессией. В связи с углублением антициклона все чаще происходит затоки холодного воздуха из районов Казахстана. Увеличение горизонтальных барических градиентов над юго-востоком европейской части страны обуславливает продолжительные северо-восточные ветры, максимальные скорости которых достигают 30 м/с (с порывами до 40 м/с). Ветры вызывают сильные метели, а в малоснежные зимы – пыльные бури.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по Ленинградскому району составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Почти ежемесячно наблюдаются грозы, со средней продолжительностью до 2,1 часа, максимальный – до 18 часов в сутки, чаще во второй половине суток. Число дней с грозой в году достигает 40, в среднем – 30. максимальное количество грозовых явлений наблюдается в весенне-летние месяцы (май-июль).

Категорированию по условиям СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» подлежат ураганы – опасная категория. Решения по отнесению прочих метеорологических процессов к ЧС производится в каждом конкретном случае согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г.

В соответствии с рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2, ураганы относятся к возможным источникам ЧС на территории сельского поселения.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения.

Обледенения в соответствии с Приложением к приказу МЧС России № 329 от 8.07.2004 г. «Критерии информации о чрезвычайных ситуациях» относятся к ЧС в случае если диаметр отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Коржовского СП Ленинградского района:

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны

- Промышленные аварии и катастрофы:

- химически опасные объекты;

- пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики.

Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Строительство ХОО на территории Коржовского сельского поселения не предусматривается, существующие ХОО отсутствуют.

Потенциально опасный объект (ПОО) - объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, хранятся или транспортируются взрывоопасные продукты или легковоспламеняющиеся вещества (Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 116-ФЗ), приобретающие, при определенных условиях, способность к возгоранию и взрыву, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

На территории СП осуществляют производственную деятельность следующие объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ – нефтепродуктов, зерна.

Виды возможных чрезвычайных ситуаций - разлив нефтепродуктов, СУГ, пожары, взрывы.

Если в процессе аварии происходит утечка пожароопасной жидкости, то последняя, при наличии источника зажигания и при наличии над ее поверхностью паров с достаточной для воспламенения концентрацией, может загореться с возникновением т.н. пожара разлития, при котором происходит горение бассейна (лужи) разлитой жидкости.

Если при выбросе опасного вещества в непосредственной близости нет источника зажигания, то газовая фаза, поступая в атмосферу, будет образовывать с воздухом перемешанную топливовоздушную смесь, которая, распространяясь в атмосфере (рассеиваясь, дрейфуя в поле ветра, растекаясь под действием силы тяжести), может достичь источника зажигания, расположенного иногда на значительном удалении от места выброса, и лишь затем воспламениться и сгореть. Кроме горения облака последствием его воспламенения может быть взрыв. Вероятность возникновения взрыва особенно велика, если облако находится в замкнутом или сильно загроможденном пространстве

На территории Коржовского сельского поселения Ленинградского района находятся и функционируют пожаровзрывоопасные объекты приведенные в таблице ниже:

| Местоположение объекта | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества общее (наибольшая емкость) | Зона опасного действия теплового излучения (> 4.2 кВт/м2), м | Зона умеренных повреждений зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) при воздействии волны давления при сгорании ТВС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хутор Коржи | АЗС | бензин дизтопливо | (50м3) | 36 | 139 |

Зерноток и зерносклад.

При нарушении герметичности технологических аппаратов пыль выбрасывается в помещение, где вместе с накопившейся пылью смешиваться с воздухом, образуя пылевоздушную смесь (ПВС), способную гореть. Искровой разряд приводит к взрывному горению смеси.

Согласно проведенным расчетам, в результате аварий зерноскладе (поз. 39 по ГП) возможны: у зданий – полное разрушение; у персонала объекта – летальный (смертельный) исход в 50 % случаев.

Согласно проведенным расчетам, в результате аварий на зернотоках (поз.47 по ГП) у здания – средние разрушения; у персонала объекта – серьезные контузии, повреждение органов слуха, ушибы и вывихи конечностей.

Расчет параметров волны давления при возможных авариях для каждого индивидуального случая проводится на дальнейших стадиях, после определения объемов производства, конструктивных особенностей зданий.

Опасные происшествия на транспорте:

- Авто-,  железнодорожный транспорт.

- Трубопроводный транспорт.

Ж/д транспорт.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте: некачественное проведение ремонтных работ, возникновение статического электричества при перекачке нефти и нефтепродуктов, перелив нефти и нефтепродуктов при заполнении цистерн, природные пожары на пути следования состава, износ оборудования железнодорожных путей, нарушение правил железнодорожных перевозок, ошибки диспетчеров, умышленная порча железнодорожных путей, нарушение правил пересечения железнодорожных переездов, технологический терроризм и другое.

Наибольшую опасность для населения Коржовского сельского поселения представляют крушения подвижного состава с грузами 3 и 6 класса, проходящего через железнодорожную ветку СКЖД, расположенной в 31,0 км от поселения. Особенно опасны легколетучие аварийно химически опасные вещества (АХОВ), при которых возможно создание опасных концентраций, приводящих к отравлению не только в зоне аварии, но и на значительном расстоянии от нее. Наибольшую опасность в этом отношении представляют аммиак и хлор.

| Расчетные показатели при аварии ж/д цистерны | Единицы измерения | Наименование АХОВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хлор | Аммиак |
| Полная глубина зон возможного заражения | км | 55,9 | 7,1 |

При максимальных по последствиям авариях на железнодорожном транспорте, сопровождающимся выбросом АХОВ, вся территория Коржовского поселения  окажется в зоне химического заражения хлором.

Автотранспорт.

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках, наличие нерегулируемых железнодорожных переездов могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах.

| Наименование объекта | Зона опасного действия теплового излучения (> 4.2 кВт/м2), м | Зона умеренных повреждений зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) при воздействии волны давления при сгорании ТВС, м |
| --- | --- | --- |
| Автоцистерна с нефтепродуктами, 16 м3 | 30 | 109 |
| Легковой автомобиль 0,05 м3 | 6 | 32 |

Опасные происшествия на объектах ЖКХ:

- пожары в зданиях (жилых и общественных),

- аварии, пожары, взрывы на сетях газо- (ГРС, ГРП, котельная), тепло-, водо-, электроснабжения.

Причины возникновения пожаров разнообразны. Из статистического анализа причин пожаров в жилых зданиях следует, что значительное число пожаров вызвано человеческим фактором (неосторожное обращение с огнем и курение, нарушение правил эксплуатации электрических и газовых приборов и т.д.). Но ведущая роль принадлежит энергопотребляющим изделиям – холодильникам, кондиционерам, радиоприемникам, телевизорам, электроплиткам, электроутюгам, светильникам. Значительное количество пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации газовых плит.

Часть загораний ликвидируется с помощью первичных средств пожаротушения на небольшой площади. Пожары, которые не потушены первичными средствами из-за их или недостаточной эффективности или позднего обнаружения, развиваются и тушатся при своевременном прибытии подразделений пожарной охраны. Часть пожаров, прибытие на которые подразделений пожарной охраны по каким-то причинам не оказалось своевременным, развиваются на большие площади и происходят с возможным обрушением строительных конструкций.

Взрывы газа внутри помещений ГРС могут привести к негативному воздействию только на находящийся там в этот момент технический персонал. Радиус зоны термического поражения при аварии на ГРП людей с летальным исходом не превышает 5 метров. При возникновении максимальной по последствиям аварии в здании котельной, зона поражения ударной волной будет локализована непосредственно в самом здании (большая часть энергии ударной волны при взрыве будет затрачена на повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.).

Также на территории Коржовского сельского поселения возможно осуществление территористических актов.

Границы территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, приведены в Приложении.

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на чертежах:

- «Схема ограничений использования территории» - М 1:25 000 положения о территориальном планировании (ГП-6),

- «Схема инженерно-геологических условий территории Коржовского сельского поселения» - М 1:25 000 материалов по обоснованию проекта генерального плана (ГП-16),

- «Схема ограничений использования территории. Границы территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера» - М 1:25000 положения о территориальном планировании (ГП-8).

Вся территория поселения является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения для размещения товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь предполагается восстановление объектов АПК.

Основными землепользователями являются хозяйственные товарищества и общества агропромышленного комплекса и производственные кооперативы.

Увеличение территории центра поселения происходит за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения. Несмотря на то, что территориальное развитие населенных пунктов и зоны инженерно-транспортной инфраструктуры возможно только за счет сельскохозяйственных земель, проектом предусмотрен комплекс мероприятий по минимизации воздействия на указанные отрасли.

Изменение целевого использования земель, включенных в границы населенных пунктов (сельхозугодья) будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Ленинградский район обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Территории с сосредоточением памятников природы, истории, архитектуры, археологии включают в себя особо охраняемые территории – земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством. В генеральном плане Коржовского сельского поселения отражены следующие виды особо охраняемых территорий:

- историко-культурного наследия с обозначением временных охранных зон;

- водного фонда.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования, в составе земель особо охраняемых природных территорий, допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от      неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Территории водного фонда – это земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, пойменные земли, а также занятые гидротехническими  и  иными  сооружениями,  расположенными  на  водных объектах.

На следующих стадиях проектирования в границах выделенных основных функциональных зон целесообразно осуществить более подробное функциональное зонирование территорий поселения, уточнить режим регулирования   хозяйственной деятельности и наметить конкретные мероприятия по трансформации землепользования.

2.3. Функциональное зонирование территории хутора Коржи

В границе населенного пункта – хутора Коржи, генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов хутора в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

2.3.1. Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории хутора  и представлена в основном территориями существующей индивидуальной усадебной застройки, а также территориями, предназначенными для размещения проектируемой усадебной застройки. Проектом определены территории жилой зоны для освоения на расчетный срок (до 2030г.) в южном направлении, к резервным отнесены территории, расположенные в южном и северо-западном и северо-восточном направлениях хутора Коржи. Проектируемый тип жилой застройки – индивидуальные жилые дома усадебного типа.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Проектом не лимитируется жесткое зонирование по этажности. Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки  в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение 5.

2.3.1.1. Жилая застройка. Жилищный фонд

Для создания достойных условий проживания человека и комфортной среды обитания необходимо развивать инфраструктурный потенциал. Одной из основных задач решения данного вопроса является строительство жилья.

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства должны стать:

- рост жилищного фонда в целях увеличения обеспеченности жильем одного жителя;

- увеличение уровня обеспеченности жилищ современными видами инженерного оборудования;

- благоустройство селитебных территорий.

Также дальнейшая градостроительная политика развития должна предусматривать развитие не только по экстенсивному пути, при котором осуществляется присоединение все новых и новых свободных от застройки земель к территории населенного пункта, но и по интенсивному пути в существующих границах.

Проектный объем нового жилищного строительства определен исходя из:

- проектной численности населения;

- динамики жилищного строительства;

- намеченных объемов убыли жилищного фонда к расчетному сроку в результате ликвидации жилищного фонда расположенного в зонах негативного воздействия производственных предприятий.

Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующего жилищного фонда. Убыль жилищного фонда составит 0,41 тыс. м2 (2,0 % от общего жилищного фонда), площадь сохраняемого существующего жилищного фонда составит 18,4 тыс. м2.

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из динамики средней жилищной обеспеченности по Ленинградскому району за последние 10 лет, который составил 0,21 м2 в год.

С учетом выше изложенного, средняя жилищная обеспеченность по Кубанскому сельскому поселению принимается:

к 2020 году -  19,2 м2 на 1 человека;

к 2030 году – 21,3 м2 на 1 человека.

Далее в таблице 4 представлены примерные объемы жилищного строительства и динамика жилищной обеспеченности.

Примерные объемы нового жилищного строительства

и средней обеспеченности жилыми помещениями на одного человека

Таблица 4

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исх. год (01.01.2010 г.) | I очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.), в т.ч. 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, в т.ч. | тыс. м2 | 20,4 | 23,8 | 28,1 |
| 2 | Население | чел. | 1190 | 1240 | 1320 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 17,1 | 19,2 | 21,3 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  |  | 0,41 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  |  | 18,4 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 |  | 3,4 | 9,7 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 0,34 | 0,485 |

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда с учетом существующего сохраняемого к расчетному сроку генерального плана увеличится до 28,1 тыс. м2. Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период может составить порядка 9,7 тыс. м2  (в том числе на 1 очередь строительства – 3,4 тыс. м2), что позволит повысить жилищную обеспеченность до 21,3 м2/чел.

2.3.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром хутора и проектируемыми подцентрами обслуживания, расположенными в жилых кварталах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

2.3.2.1. Размещение учреждений обслуживания

Хутор Коржи является административным, деловым, культурным центром муниципального образования Коржовское сельское поселение и имеет недостаточно развитую сеть предприятий и  учреждений обслуживания.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов и перспективного развития населенного пункта.

Основными принципами в оптимизации системы обслуживания хутора, подборе и определении мощности предприятий являются:

– повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

– возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

– максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение в жилой застройке обслуживающих центров периодического и массового спроса для удовлетворения потребностей населения.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения обслуживания делятся на категории:

– учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения: детские дошкольные учреждения, начальные обще-образовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, комплексные физкультурные площадки, столовые, приемные пункты КБО, бани, кафе и т.д.; учреждения повседневного спроса находятся в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом микрорайоне или жилой группе населенного пункта;

– учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) –  вторая ступень обслуживания – размещаются в центрах сельских поселений; для постоянного населения: средние школы, поликлиники, амбулатории, кинотеатры, клубы, стадионы, кафе, комбинаты бытового обслуживания, магазины – обслуживают население в пределах 30 минутной транспортной доступности;

–  учреждения  эпизодического  пользования:  административно - хозяйственные, деловые, финансово-кредитные учреждения, музеи, библиотеки, учреждения стационарного медицинского обслуживания, соцобеспечения, крупные спортивные комплексы районного значения, высшие учебные заведения, гостиницы, крупные торговые центры.

В связи с дальнейшим развитием хутора Коржи генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией существующих.

Расчет потребности населения хутора в основных учреждениях обслуживания произведен в соответствии с нормами СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Существующая сеть учреждений обслуживания сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции.

2.3.3. Производственная зона

Основу планировочной организации сельского поселения в значительной мере определяет размещение производственной зоны, объекты которой  представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

В настоящее время производственная зона поселения представлена           производственными предприятиями различных отраслей, а также животноводческими фермами.

Производственная зона расположена преимущественно в южной и северо-западной части территории Коржовского сельского поселения.

При размещении предприятий в промышленной зоне учитывается класс вредности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленными территориями:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах хутора; исключение составляют безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты (без железнодорожных вводов);

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

На территории производственных зон в проектных границах хутора разрешенным видом использования является размещение производственных предприятий IV-V класса вредности, коммунально-складских объектов, объектов и сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Генеральным планом предусматривается территориальное развитие производственной зоны, как в границах центра поселения, так и на прилегающих территориях, вдоль региональной автомобильной дороги «ст.Ленинградская – ст.Крыловская – ст. Челбасская».

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс вредности и специфика производства. Пространственное размещение предприятий предусматривается таким образом, чтобы производственные вредности оказывали наименьшее воздействие на жилые территории населенного пункта.

Проектируемая производственная зона имеет территориальный резерв для размещения инвестиционных площадок.

Размещение складских территорий предусматривается в проектируемой производственной и коммунально-складской зоне. Незастроенные и свободные от транспорта и складов участки целесообразно занять под зеленые насаждения.

Генеральным планом предусматривается:

– размещение и резервирование новых производственных площадок в границах и за границей х.Коржи,

- развитие  и реконструкция существующих производственных территорий;

– упорядочение функционально-планировочного зонирования производственных территорий;

– строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

– улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственных зон, в частности, перепрофилирования ряда предприятий в х. Коржи; модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной до границ занимаемого участка;

– сохранение МТФ, ПТФ и СТФ, расположенных в сельском поселении без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) до жилой застройки, путем установления на прилегающих к жилой застройке территориях ферм зон ограничения хозяйственной деятельности и перепрофилирования в коммунально-складские территории ферм;

Настоящим проектом рекомендуется постепенный перенос всех производственных предприятий, расположенных в жилых зонах населенных пунктов, на территории проектируемых производственных зон.

Для предприятий, сохраняемых на селитебной территории населенного пунктов, выдвигается необходимость их реконструкции: модернизация оборудования и внедрение прогрессивных технологий, что позволит сократить негативные воздействия данных предприятий на окружающую среду.

Размещение объектов предпринимательской деятельности, малых производственных предприятий планируется как на проектируемых производственных территориях, так и на участках существующих предприятий, предусмотренных к постепенному выносу за пределы жилой зоны.

Учитывая градообразующую ценность действующих предприятий  для экономики Коржовского сельского поселения, расположенных в зоне жилой застройки хутора, а также капитальность зданий и сооружений, права собственности их владельцев, территории предприятий сохраняются. При этом необходимыми условиями их сохранения без ущерба прилегающей жилой застройке и окружающей среде является выполнение технических мероприятий в направлении совершенствования технологических процессов и организация санитарно-защитных зон, которые согласовываются учреждениями государственной санитарно - эпидемиологической службы.

Сокращение размеров СЗЗ осуществляется учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов, характеризующих применяемый технологический процесс, расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ и вредных физических воздействий, при обязательном подтверждении достаточности СЗЗ данными систематических лабораторных наблюдений за   состоянием окружающей среды.

Далее приводится перечень проектируемых, сохраняемых и реконструируемых предприятий и объектов производственного и коммунального назначения:

Таблица 5

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| VII Коммунальная зона |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Склад пищевой | 1 | - |  |
| 37 | Склад МТМ ОАО «Завет Ильича» | 1 | - |  |
| 38 | Склад техники | 1 | - |  |
| 39 | Зерносклад | 6 | - |  |
| 40 | Здание АВМ | 1 | - |  |
| 41 | Склад садовой бригады | 1 | - |  |
| 42 | Административно-бытовой комплекс бригады №1 | 1 | - |  |
| 43 | Территория электроподстанции | 1 | - | реконструк. |
| 44 | Весовая | 3 | - |  |
| 45 | Контора садовой бригады | 1 | - |  |
| 46 | Лаборатория №3 ОАО «Завет Ильича» | 1 | - |  |
| 46* | Административно-производственный комплекс «Вишневый сад» | 1 | 1 | сущ. |
| VIII Производственная зона |  |  |  |  |
| 47 | Зерноток | 1 | - |  |
| 48 | Стройбригада | 1 | - |  |
| 49 | Территория бригады | 1 | - |  |
| 50 | Здание комплексной растениеводческой бригады | 1 | - |  |
| 51 | МТФ №1 на 1000 голов | 1 | - |  |
| 52 | ФВБ до 400 голов | 1 | - |  |
| 53 | Коммунально-складская территория МТФ №2 ОАО «Завет Ильича» | 1 | - |  |
| 54 | СТФ ОАО «Завет Ильича» на 4000 голов | 1 | - |  |
| 55 | Коммунально-складское предприятие | 1 | - | перепроф. |

Безусловное обеспечение благоприятных и экологически безопасных условий проживания хуторян является одной из приоритетных задач генерального плана.

Размещение производственной зоны определяются местными органами власти совместно с органами Роспотребнадзора и другими разрешительными инстанциями – проектом оговаривается только допустимый класс.

Для соблюдения нормативного радиуса обслуживания и 10- минутной доступности проектом предлагается территория для размещения базы ГО и ЧС с пожарным депо на 2 автомашины в центральной части хутора с учетом требований приложения 7 НПБ 101-95.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

2.3.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

К зоне транспортной инфраструктуры относится территория придорожной полосы автомобильной дороги регионального значения «ст.Ленинградская – ст.Крыловская – ст.Челбасская».

Проектом предусмотрены территории для размещения объектов придорожного сервиса, расположенных вдоль региональной автомагистрали при условии согласования с организациями, осуществляющими управление автодорогами. Рекомендуется строительство кафе, автозаправочных станций, станций технического обслуживания легкового и грузового транспорта, стоянок и т.п.

К зоне инженерной и транспортной инфраструктур относятся также территории АЗС и автопредприятие с санитарно-защитной зоной 300 метров.

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, речного, трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного их воздействия на среду жизнедеятельности.

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.

Не основные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) - разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений, и зеленые полосы.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, охранные зоны 1,2,3 поясов, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных зон.

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

Таблица 6

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VI Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 26 | Топочная СДК | 1 | - |  |
| 27 | Электроцех ОАО «Завет Ильича» | 1 | - |  |
| 28 | Здание газовиков | 1 | - |  |
| 29 | Котельная бани | 1 | - |  |
| 30 | АЗС | 1 | - |  |
| 31 | Арт.скважина | 5 | - |  |
| 32 | Электроподстанция | 1 | - |  |
| 33 | Гараж ОАО «Завет Ильича» | 1 | - |  |
| 34 | Бокс для автомобилей | 1 | - |  |
| 35 | Насосная станция | 1 | - |  |

2.3.5. Зона сельскохозяйственного использования

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения,, болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.

Неосновные и сопутствующие виды использования:  инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающие предприятия, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефонные станции, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

В пределах границы хутора Коржи располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые выпасами и пахотными полями, сады, зарезервированные под территории для размещения жилой, производственной зон и под лесопарковую зону, расположенную в пойменной части реки.

Территории зон сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах рекомендуемых границ населенных пунктов, могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения границ и перевода их в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом и стратегическими планами муниципального образования.

2.3.6. Рекреационная зона

Рекреационная зона хутора Коржи представлена существующим сквером с мемориалом. Сетью спортивных сооружений:  стадионом  со спортивными площадками на территории хутора. Зона охватывает также прибрежные территории реки Сред.Челбаска, активно используемые населением для отдыха.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Не основные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

2.3.7. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В составе генерального плана отражены следующие типы зон особо охраняемых территорий: территории памятников истории и археологии с временными охранными зонами.

На генеральном плане хутора Коржи  вокруг памятников историко-культурного значения обозначены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия. На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

Коржовское сельское  поселение, как и Ленинградский район в целом, обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения, и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Территории водного фонда - это земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, пойменные земли, а также занятые гидротехническими  и  иными  сооружениями,  расположенными  на  водных объектах.

На следующих стадиях проектирования в границах выделенных основных функциональных зон целесообразно осуществить более подробное функциональное зонирование территорий поселения, уточнить режим регулирования   хозяйственной деятельности и наметить конкретные мероприятия по трансформации землепользования.

Иных зон особо охраняемых территорий, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, на территории хутора Коржи не имеется.

2.3.8.Зона специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Не основные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов и другие объекты.

К зоне специального назначения Коржовского сельского поселения относятся территории существующего кладбища в северо-западной части сельского поселения и его санитарно-защитная зона.

В перспективе на территории Ленинградского района на землях Западного сельского поселения разработан проект по строительству мусороперерабатывающего (мусоросортировочного) завода районного значения.

Более подробно вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» проекта «Генеральный план Коржовского сельского поселения Ленинградского района».

2.3.9. Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ)- специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и  здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

На схеме ограничений использования территорий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 и другим нормативным документам по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. При осуществлении строительства конкретного объекта необходимо будет выполнять дальнейшую оценку площадки строительства на предмет установления санитарного разрыва от линейных и транспортных объектов.

Одной из разновидностей зон с особыми условиями использования территорий являются особо охраняемые территории, о которых было сказано выше.

Водоохранные зоны – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьёв, расположенных на территории Краснодарского края».

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. В хуторе Коржи имеются как существующие источники питьевого водоснабжения, так и проектируемые. На территории поселения располагаются 7 водозаборных скважин (4885, 7290, 4870, 362-Д и 3б/н). По муниципальному образованию  Коржовское сельское поселение  Ленинградского района утверждены проекты, границы и режим зон санитарной охраны следующих водозаборов:

- Проект организации зон санитарной охраны артезианских скважин ОАО «Заветы Ильича».

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории хутора Коржи и Коржовского сельского поселения. В пределах Коржовского сельского поселения находятся месторождения:

- КРД 2103 ВЭ - Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения,

- КРД 1611 НЭ - Добыча газа Челбасского газоконденсатного месторождения, добыча подземных пресных вод на технические цели.

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Коржовского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Коржовского сельского поселения:

По данным отдела ГО и ЧС Ленинградского района на территории Коржовского сельского поселения химически опасных объектов (ХОО) и взрыво- пожароопасных объектов (ВПОО) -  нет.

По территории поселения проходят магистральные газопроводы высокого и среднего давления.

Основными поражающими факторами при аварии на газопроводе является поражение открытым пламенем и тепловым излучением при возникновении горения и факела.

Кроме вышеперечисленных аварий на потенциально опасных объектах, возможны следующие аварийные ситуации на территории Коржовского  сельского поселения:

Объекты ЖКХ (пожары в зданиях (жилых и общественных), аварии на сетях газоснабжения (ГРС, ГРП, ШРП, котельные), аварии на объектах коммунального хозяйства (система энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализации);

Транспортные коммуникации (аварии автомашин в местах стоянок и при движении по дорогам), ж/д транспорта на территории поселения нет;

Террористические акты.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Наибольшее развитие в пределах территории Коржовского сельского поселения  имеют следующие физико-геологические процессы и явления:

- подтопление;

- затопление;

- просадка грунтов;

- дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

- сейсмичность.

Фоновая сейсмичность территории согласно карте ОСР-97(А), СНиП II-7-87* и СНКК 22-301-2000*  (ТСН 22-302-2000) составляет – 6 баллов  и возможно 7 баллов (один раз в 1000…5000 лет).

На территории Коржовского сельского поселения, по результатам многолетних наблюдений, отмечались следующие метеорологические опасности:

1.Ураганные ветры (до 35 м/сек).

2.Пылевые бури.

3.Осадки в виде продолжительного дождя (ливни, грозы с градом) и снегопадов.

4.Снежные заносы.

5.Обледенение.

6.Туман.

7.В летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40 оС.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане хутора - утверждаемой части проекта; схеме зон с особыми условиями использования территории материалов по обоснованию, существующие - на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию генерального плана.

2.4. Первая очередь строительства

Генеральным планом определено поэтапное освоение проектируемой территории.

Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, обустройство мостов и дамб, благоустройство.

В графических материалах проекта выделены территории, предназначенные к освоению на расчетный срок, в том числе для первоочередного строительства, и на перспективу.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой, жилищной сферах, в области развития производственных территорий, объектов коммунального назначения.

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено:

Таблица 7

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения и организации управления, финансирования и связи |  |  |  |  |
| 1* | Администрация Коржовского сельского поселения | 1 | 2 | проект. на первую очередь |
| III Учреждения образования |  |  |  |  |
| 14 | Спортивный клуб | 1 |  | проект. на первую очередь |
| V Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 21 | Рынок | 1 | 1 | проект. на первую очередь |
| 23 | Предприятие бытового обслуживания | 1 | 1 | проект. на первую очередь |

Также необходимо на первую очередь выполнить благоустройство и озеленение:

- существующих мест массового отдыха и посещений – сквера и общественного центра х.Коржи,

- прибрежных территорий реки, организовать на въезде в хутор (квартал №1) зону отдыха населения;

- улиц и дорог на существующей территории хутора.

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда с учетом существующего сохраняемого к расчетному сроку генерального плана увеличится до 28,1 тыс. м2. Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период может составить порядка 9,7 тыс. м2  (в том числе на 1 очередь строительства – 3,4 тыс. м2), что позволит повысить жилищную обеспеченность до 21,3 м2/чел.

В сфере производственной и коммунальной деятельности для обеспечения трудовой занятости населения на ближайшие 10 лет проектом предлагается:

- В соответствии со стратегией развития муниципального образования Ленинградский район реализация инвестиционных проектов;

- Строительство АЗС и объектов технического обслуживания вдоль автодороги регионального значения;

- Строительство пожарного депо на 2 автомашины согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95.

Расчет нормативной потребности населения хутора Коржи в учреждениях обслуживания на первую очередь строительства представлен ниже в таблице 8

| Расчет учреждений и предприятий обслуживания для населения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х.Коржи Коржевского сельского поселения Ленинградского района |  |  |  |  |  |  |
| на 1 очередь строительства (2020 г.) |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 8 |  |  |  |  |  |  |
| №№ п.п. | Наименование | Единица измер. | Норма СНиП 2.07. 01.89* | Нормативная потребность населения на расчетный срок, на | Сохраняется в существующих учреждениях населенного пункта | Требуется запроектировать по населенному пункту |
|  |  |  |  | 1.24 |  |  |
|  |  |  |  | тыс.чел |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | по | 57 | 75 | 0 |
|  |  |  | данным демографии |  |  |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | по данным демографии | 165 | 250 | 0 |
| 3 | Внешкольные учреждения | место | 10% | 17 | 20 | 0 |
|  |  |  | от общего числа школьников |  |  |  |
| 4 | Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара | посещение в смену | 18.15 | 23 | 20 | 3 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| 5 | Аптеки | учрежден. | 0.2 | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола | 80 | 99.2 | 0 | 99 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| 7 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 1949 | 2417 | 0 | 2417 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| 8 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 150 | 186 | 500 | 0 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| 9 | Библиотека | учреждение культуры | 0.2 | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| 10 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 300 | 372 | 100 | 272 |
|  |  |  | на 1 тыс . чел |  |  |  |
| 11 | Рынок | кв.м торговой площади | 40 | 49.6 | 0 | 50 |
|  |  |  | на 1 тыс . чел |  |  |  |
| 12 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 50 | 20 | 30 |
|  |  |  | на 1 тыс . чел |  |  |  |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 9 | 1 | 8 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| 14 | Прачечные | кг белья в смену | 60 | 74.4 | 10 | 64 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| 15 | Бани | место | 7 | 9 | 30 | 0 |
|  |  |  | на 1тыс. чел. |  |  |  |
| 16 | Гостиницы | место | 6 | 7 | 23 | 0 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |
| 17 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0.24 | 0.30 | 1 | 0 |
|  |  |  | на 1 тыс. чел |  |  |  |

2.5. Инженерная подготовка территории

В данном разделе рассматривается территория Коржовского сельского поселения, включающая х. Коржи.

Инженерная подготовка территории на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления, берегообрушения и оползневых процессов.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете ООО "ГеоАрхСтройПроект", выполненном в 2008 году, к опасным геологическим процессам Коржовском сельском поселении следует отнести:

– подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление во время паводков;

- заболачивание;

- застой поверхностных вод;

– эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков;

- наличие слабых грунтов;

– просадка грунтов;

– дефляция, пыльные бури;

– сейсмичность.

По инженерно-геологическому районированию на территории х. Коржи выделены три района.

I район - территория поймы р. Средней Челбаски и впадающих в нее ложбин стока, характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями и занимает 20%  площади х. Коржи. Глубина залегания грунтовых вод  различна: от 0.0 м до 2.0м, от 2.0 до 5.0м и от 5.0 до 10.0м. На этой территории негативными процессами являются: подтопление, затопление в паводки вблизи русла, застой поверхностных вод, заболачивание, агрессивность подземных вод, сейсмичность. Здесь необходим достаточно сложный дорогостоящий комплекс инженерных мероприятий.

II район - территория склонов.

3% площади занимает территория подножья пологих склонов, не рекомендуется для застройки. Основными негативными процессами являются близкое залегание подземных вод (от 0.0 до 2.0м), т.е. территория подтопляемая, агрессивность подземных вод к бетонам.

30% площади занимает территория пологих склонов, условно благоприятна для застройки. Подземные воды залегают на глубине от 2.0 до 5.0м, т.е. территория потенциально подтопляемая. Кроме того, отрицательным фактором является повсеместное распространение просадочных грунтов первого типа, агрессивность подземных вод.

35% территории х. Коржи занимает площадь срединных и приводораздельных частей склонов, благоприятна для застройки, глубина залегания уровня подземных вод от 5.0 до 10.0м и от 10.0м и более, т.е. территория практически не подтопляемая. Из опасных геологических процессов распространена просадка грунтов первого типа, ветровая эрозия почв, делювиальный снос, агрессивность подземных вод.

III район - территория межбалочных водоразделов, занимает 12% х. Коржи, благоприятна для строительства. Участок не подтопляем, поскольку уровень подземных вод находится на глубине от 5.0 до 10.0м и от 10.0м и более, подземные воды и грунты не агрессивны к бетонам. Негативными процессами являются наличие просадки грунтов, делювиальный снос.

Сейсмичность территории х. Коржи согласно СНКК 22-301-2000  составляет: территория поймы р. Средней Челбаски и впадающих в нее ложбин стока  -               7 баллов, территория склонов и территория межбалочных водоразделов – 6 баллов.

При разработке генерального плана  Коржовского сельского поселения учитывались рекомендации СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах", СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления", СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения.

На основании этих  материалов предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

1. Организация поверхностного стока.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов.

3. Агролесомелиорация.

4.  Особые условия строительства

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочих чертежей.

Графическое изображение  планируемых мероприятий показано на чертеже "Инженерная подготовка территории" (План М 1:5000, План М 1:25000).

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Организация поверхностного стока и улучшение

санитарного состояния территории

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовке  местности.

В плановом и высотном положении территория Коржовского сельского поселения тяготеет к реке Сред. Челбаска.

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод  со всех водосборных бассейнов территории х. Коржи.

Схема стока по водосборным бассейнам выполнена на основании топографических материалов и характера застройки, положения водоприемников и их уровенного режима.

Расчетные расходы дождевых вод определены согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Расчет выполнен на 20 минут интенсивного дождя.

В основном главные коллекторы проходят по ложбинам или пониженным местам территории. Главные коллекторы, проходящие по ложбинам, устраиваются в земляном русле, склоны укрепляются посевом трав. При пересечении с автодорогами коллекторы проходят в трубах.

На стадии генплана в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Основным водоприемником поверхностного стока с территории населенных пунктов Коржовского сельского поселения является река Средняя Челбаска.

Водосборную и транспортирующую сеть рекомендуется выполнять в лотках. При глубине заложения лотков более 1 м они перекрываются железобетонными плитами.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках соответствующего сечения. Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды.

При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток и резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Вид и размеры сечения кюветов и лотков назначаются в соответствии с расчетным расходом дождевых вод, определяемых по СНиП 2.04.03-85 и справочнику Карагодина, Молокова "Отвод поверхностных вод с городской территории", Москва. Стройиздат. Лотки и кюветы расположены  с двух сторон уличных дорог. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом.

Расчетные расходы дождевых вод определены согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Расчет выполнен на 20 минут интенсивного дождя.

Расходы дождевых вод в границах каждого водосборного бассейна приведены в таблице 5.1.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства  на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Для очистки дождевых стоков на небольших площадях водосборных бассейнов рекомендуется применять локальные очистные сооружения производительностью до 20 л/сек. полной заводской готовности типа SOR II-JKS фирмы «Фортекс» или на основе оборудования ″ИНСТЭБ″.

При определении границ бассейнов и трассировки главных коллекторов учитывалось размещение очистных сооружений. В данном проекте из-за  невозможности выноса очистных сооружений  за пределы  застройки, в каждом водосборном бассейне устраиваются локальные очистные сооружения.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации",  с небольших селитебных территорий, площадью до 20 га допускается сбрасывать поверхностный сток без очистки.

Для разгрузки ливневой канализации при больших расходах дождевого стока, устраиваются разделительные камеры для сброса в водоем той части стока, которая может не подвергаться очистке.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, поступает в водоприемник. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами". Размеры очистных сооружений принимаются согласно расчетам (СНиП 2.04.80-85).

Поверхностный сток с территорий промышленных предприятий рекомендуется подвергать очистке организацией самих предприятий.

В связи со значительной зависимостью загрязненности поверхностного стока от санитарного состояния водосборных площадей и воздушного бассейна при проектировании систем дождевой канализации селитебных территорий и площадок предприятий необходимо предусмотреть организационно-технические мероприятия по сокращению количества выносимых примесей:

– организацию регулярной уборки территории;

– проведение своевременного ремонта дорожных покрытий;

– ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

– исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т.п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

Таблица  Гидравлический расчет коллекторов

Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка территории Коржовского сельского поселения  в границах генерального плана, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог и трасс коммуникаций в дальнейшем привели к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Для хутора Коржи доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, являются – подтопление, агрессивность подземных вод, просадка грунтов, сейсмичность.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории                                         от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами, особенно на предмет затопления и подтопления территорий, с их подробной характеристикой и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов берегоукрепления и регулирования русла реки       Сред. Челбаска с защитой от затопления и подтопления территории Коржовского сельского поселения с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости, в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений, усиление конструкций зданий и сооружений, построенных в прежние годы.

Застройка территории  Коржовского сельского поселения в границах проекта генерального плана, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог и трасс коммуникаций в дальнейшем привели к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков, объем фильтрации поверхностных вод уменьшается и увеличивается объем воды, отводимый с территории.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Коржовского сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

– защита от подтопления, затопления, застоя поверхностных вод и заболачивания территории;

– противоэрозионные мероприятия;

- защита от ветровой дефляции.

Защита от подтопления, затопления,

застоя поверхностных вод и заболачивания.

На рассматриваемой территории подтоплению подвержены пойменная поверхность р. Средняя Челбаска и впадающие в нее ложбины стока.  Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

– сооружение искусственных прудов;

– зарегулирование рек;

– утечки из водонесущих коммуникаций;

– барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

– изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями.

Естественные:

– близкое залегание водоупорных грунтов;

– низкие фильтрационные свойства грунтов;

– заиление русел и тальвегов ложбин стока;

– реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

Глубина залегания подземных вод по площади и по времени непостоянна и зависит от геоморфологического положения, степени подтопленности его техногенными водами, от близости поверхностных водотоков и водоемов, от водности года по осадкам.

Также имеется  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности

Инженерная защита от подтопления включает:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории. Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию регулирование уровенного режима водных объектов.

Затопление территории поверхностными водами распространено на  пойме, вблизи русла, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков. По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание, которое выражается в произрастании влаголюбивой растительности.

Причинами заболачивания являются недостаточные уклоны рельефа, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов.

Защита  от затопления должна включать:

-берегоукрепление;

-создание водопропускных сооружений;

-регулирование стока поверхностных вод и т.д.;

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Для предотвращения подтопления, затопления и заболачиваемости территории, проектом рекомендуются следующие мероприятия:

– Восстановление естественных водотоков на всем протяжении до водоприемника, очистка их от камыша, сорной растительности и завалов, расчистка дна с созданием уклона по дну, профилирование откосов с укреплением посевом трав.

– Строительство водопропускных сооружений на естественных водотоках (ложбинах стока) при пересечении их с автодорогами.

– Строительство сети ливневой канализации с очистными сооружениями.

– Расчистка  и углубление искусственных водоемов с одновременным сокращением их ширины за счет укладки вынутого при расчистке грунта на прибрежные мелководья с целью вскрытия выходов грунтовых вод в русло, сокращение зарастаемости водоема.

– Планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

– Строительство водопропускных сооружений на всех искусственных и естественных переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающей территории.

Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

В пониженных местах вследствие малых уклонов рельефа и слабых фильтрационных свойств грунтов может наблюдаться застой поверхностных вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств.

Предусматривается засыпка или намыв этих территорий с одновременным их дренированием. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем.

Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Перечисленные работы необходимо выполнить на стадии рабочего проекта.

Противоэрозионные мероприятия

Выделяется два типа временных водотоков. Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории Коржовского сельского поселения имеют развитие оба этих типа водной эрозии, однако площадное их развитие весьма ограничено.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается, в основном, гумусированный слой почвы и почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим, непостоянным мигрирующим промоинам с глубиной вреза                                      10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны. На территории района площадной смыв и струйчатая эрозия приурочены к нижним частям склонов долин рек, где пораженность площади этими процессами, в среднем, составляет 1%.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины,   промоины,   овраги  и   балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов.

Оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории Коржовского сельского поселения эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

Проектом предусмотрена засыпка небольших балок с регулированием поверхностного водостока, профилирование склонов, выполнение противоэрозионного регулирования территорий путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел   и   балок,   регулирования стока поверхностных и дождевых вод.

Предусмотреть укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на территории Коржовского сельского поселения наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарка;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

На территориях Коржовского сельского поселения в границах проекта генплана при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включены планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Планировка  и застройка городских и сельских поселений".

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначить в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 "Благоустройство" на стадии рабочего проекта.

Особые условия строительства

Фоновая сейсмичность территории района согласно карте ОСР-97(А), СниП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории поймы реки категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

Территории х. Коржи тектонические разломы не пересекают.

Основная часть проектируемой территории застроена. Развитие населенных пунктов предусматривается на территории свободной от застройки.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

– наличие просадочных грунтов;

– подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

– повышенная агрессивность подземных вод.

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

На рассматриваемой территории необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

– минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания –                        0,8 м;

– во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах  всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

– в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах";

– почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

– все работы  по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п. 2 СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений	 от опасных геологических процессов";

– инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления";

– здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" и ТСН22-302-2000 "Строительство в сейсмических районах Краснодарского края";

– при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей – по отдельному рабочему проекту;

– в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

– все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением "Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов";

– при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и железобетонных конструкций, т.к. грунтовые воды обладают агрессивными свойствами, применять сульфатостойкие цементы, гидроизоляцию и гидрофобизацию фундаментов. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

На территориях, сложенных просадочными грунтами с поверхности, необходимо исключить замачивание из-за утечек из водонесущих коммуникаций.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства  на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.6. Инженерное оборудование территории

2.6.1. Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации населенных пунктов Коржовского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав муниципального образования Коржовское сельское поселение входит только х.Коржи. Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы:

- современные аллювиальные отложения;

- аллювиально-делювиальные отложения;

- голоценовые эолово-делювиальные отложения;

- делювиальные отложения.

Современные аллювиальные отложения распространены в пойме реки Челбас, ложбинах и представлены суглинками, глинами иловатыми.

Аллювиально-делювиальные отложения распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками и глинами текучепластичными, мягкопластичными, полутвердыми.

Голоценовые эолово-делювиальные отложения распространены в высокой части пойменной террасы реки Челбас, примыкающей к склону и представлены суглинками просадочными. Просадка 1 типа.

Делювиальные отложения являются покровными для склонов и представлены суглинками непросадочными, сверху перекрытыми почвой Просадка 1 типа.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается  на этой территории – 1.0м.

Подземные воды не обладают агрессивным воздействием к бетонам и железобетонным конструкциям.

Водоснабжение

Существующее положение

Согласно справке от 17 сентября 2007 года водоснабжение хутора осуществляется от 4 артскважин, на территории которых расположены водонапорные башни. Дебит скважин – 15 м3/час каждой. Скважины расположены:

- №362Д на  на СТФ;

- №4885 на МТФ-1;

- №7870 Центральная;

- №7290 по ул. Степная.

Существующие водопроводные сети тупиковые Ø 100-150мм, выполнены из разных материалов: сталь, чугун.

Протяженность существующих сетей – 15,4 км.

Глубина залегания трубопроводов – 0,9 м.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Проектируемое водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения  с учетом пожаротушения.

Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных водозаборов.

Расчет  водопотребления для х.Коржи приведен в таблице 1.

Расход воды составляет:

- на современное состояние Q = 435,84 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 488,25 м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 519,75 м3/сут.

Схема водоснабжения

Проектом предлагается схема централизованного водоснабжения с развитием нового узла водозаборных сооружений.

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, расположенные на территории площадки головных водопроводных сооружений, а затем из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть. Для очистки воздуха поступающего в резервуары предусматриваются фильтры-поглотители.

Для обеззараживания воды на площадке головных водозаборных сооружений предусматривается строительство станции водоподготовки с  электролизной установкой. Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

В состав узла водозаборных сооружений производительностью 700 м3/сут входят:

- артезианские скважины проектируемые-1 куст (в кусте 2 рабочих скважины);

- артезианская скважина существующая резервная;

- два резервуара хозпитьевого - противопожарного запаса воды;

- насосная станция II подъема;

- станция водоподготовки;

- фильтры-поглотители – 2 шт;

- лаборатория с административно-бытовым корпусом;

- трансформаторная подстанция;

- проходная.

Генеральным планом в х.Коржи предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих, с увеличением их диаметра для пропуска планируемого расхода воды на хозпитьевые и противопожарные нужды. После строительства новых узлов водозаборных сооружений необходимо все сети центральной части хутора переключить на новые узлы.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/сек. Количество одновременных пожаров – один.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице   СНиП 2.04.01-85* - 1 струя по 2,5 л/сек.  Общий расход составляет 12,5 л/с.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого - противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Объем работ по водопроводу

Таблица

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х.Коржи |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 5016,90 |
| 2 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 8168,35 |
| 3 | Водовод | 160 | полиэтилен | 234,75 |
| 4 | Артскважины |  |  | 2шт |
| 5 | Насосная 2-го подъема |  | кирпич | 1шт |
| 6 | Станция водоподготовки |  | кирпич |  |
| 7 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
|  | с фильтрами |  |  |  |

Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации проектируемого населенного пункта разработана на основании задания на проектирование, санитарного задания и исходных данных, выданных заказчиком, а также в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, принятыми при разработке генеральных планов.

Существующая канализация

Согласно справке администрации Коржовского сельского поселения от 17 сентября 2007 года в х.Коржи централизованной сети канализации нет.

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации х.Коржи.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Расчет водоотведения для х.Коржи приведен в таблице 3.

Расход стоков составляет:

- на современное состояние Q = 376,34 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=426,25 м3/сут.;

- на расчетный срок Q =453,75 м3 /сут.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в х.Коржи запроектированы канализационные насосные станции перекачки комплектной поставки из стеклопластика для уменьшения глубины заложения канализационных сетей. Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации.

Очистные сооружения производительностью 500 м3/сут

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении. Рекомендуемые очистные сооружения разработанные фирмами ООО «Комплект экология» г.Курск, «Чистый сток» г.Краснодар, «Экотор» г.Краснодар.

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.).

ВВ        < 3 мг/л;

БПКпол     < 3 мг/л;

NH4 → N < 0, 4 мг/л;

NО3 → N < 9, 1 мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод в водоем (водоприемником является река Сред.Челбаска).

Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5 м. Материал труб – армированный стеклопластик.

Объем работ по канализации

Таблица

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х.Коржи |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 9029,05 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 963,90 |
| 3 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 4049,30 |
| 4 | Трубы канализацион. напорные | 80 | полиэтил. | 1445,40 |
| 5 | Трубы канализацион. напорные | 110 | полиэтил. | 2282,00 |
| 6 | Насосные станции |  | стеклопластик | 9 |
| 7 | Очистные сооружения 500м3/сут |  | ж/б | 1 |

Санитарно-защитные зоны водопроводных сооружений

Данный раздел составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 150 м с термической обработкой осадка.

Мероприятия по охране окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются на земледельческие поля орошения.

Насосные станции приняты заводского изготовления комплектные из стеклопластика, что исключает попадание стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Водоснабжение и канализация»

Таблица 5

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок | 1 очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х.Коржи |  |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 435,84 | 519,75 | 488,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 435,84 | 519,75 | 488,25 |
| 2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 3. | Протяженность сетей | м |  | 13420,00 | 9400,00 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 376,34 | 453,75 | 426,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 376,34 | 453,75 | 426,25 |
| 2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 9992,95 | 7000,00 |
| 3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 7776,70 | 7776,70 |
| Коржовское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 435,84 | 519,75 | 488,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 435,84 | 519,75 | 488,25 |
| 2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 3. | Протяженность сетей | м |  | 13420,00 | 9400,00 |
|  | Канализация |  |  |  |  |
| 1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 376,34 | 453,75 | 426,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 376,34 | 453,75 | 426,25 |
| 2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 9992,95 | 7000,00 |
| 3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 7776,70 | 7776,70 |

2.6.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» генерального плана Коржовского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского Края выполнен на основании задания  на проектирование, материалов «Схемы перспективного развития электрических сетей 35-110кВ Ленинградского района Краснодарского края», и исходных данных, выданных заказчиком.

В состав раздела входит:

а) Разработка схемы расположения ВЛ 10-35кВ и трансформаторных подстанций. (Чертёж ЭС-1, М 1:5000).

б) Разработка схемы расположения ВЛ 35кВ и трансформаторных подстанций. (Чертёж ЭС-2, М 1:25000).

в) Определение основных показателей проекта. (Таблицы 1 и 2).

Краткая характеристика объекта.

Коржовское сельское поселение в составе хутора Коржи с существующей численностью населения 1190 человек, с жилой застройкой, объектами соцкультбыта и объектами инженерной инфраструктуры располагается в южной части Ленинградского районе Краснодарского края.

Проектная численность населения сельского поселения на расчётный срок - 2030г. составляет 1320 человек, в том числе 1240 человек на первую очередь строительства - 2020г.

В схему развития сельского поселения включены вопросы электроснабжения существующей и планируемой жилой зоны с усадебной застройкой, административных зданий, учреждений культуры, спортивных сооружений, а также предприятий торговли, коммунального хозяйства, находящихся в границе поселения на расчётный срок

Электрические нагрузки

Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом перспективного развития сельского поселения. Планируется демонтаж части существующих ВЛ10кВ и прокладка новых участков ВЛ10кВ от существующей трансформаторной подстанции: 35/10кВ «Коржи».

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (в её последней редакции за 1999г.). Результаты расчетов сведены в таблицы 1 и 2.

Расчетные электрические нагрузки

Таблица 1

| №№ п/п | Потребители | Расчетная нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2030г. | На I очередь строительства 2020г. |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | - существующий | 833 | 833 |
|  | - проектируемый | 313 | 205 |
| 2 | Общественно- деловой и производственный сектор: |  |  |
|  | - существующий | 311 | 311 |
|  | - проектируемый | 220 | 145 |
| 3 | Наружное освещение (проектируемое) | 80 | 50 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1144 | 1144 |
|  | б) Проектируемые | 613 | 400 |
| 5 | Итого: а) + б) | 1757 | 1544 |
| 6 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003; РД 34.20.185-94 | 1230 | 1081 |

- Источники питания и трансформаторные подстанции

Источником электроснабжения существующих и проектируемых объектов Коржовского сельского поселения в расчётном сроке является существующая трансформаторная подстанция 35/10 кВ «Коржи». С учётом присоединения к указанной подстанции дополнительной мощности 540 кВА, определённой в настоящем проекте, объём реконструкции её должен определяться техническими условиями ОАО «Кубаньэнерго» на стадии рабочего проектирования в расчётном сроке.

Разработанная проектом схема электроснабжения Коржовского сельского поселения предусматривает строительство 4-х новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и использование 29 существующих подстанций, в том числе 3 с заменой мощности на их увеличение.

Проектируемые подстанции приняты следующих типов:

1.Комлектная трансформаторная подстанция тупиковая, мощностью 25 кВА, типа КТП 25 (№03).

2.Тоже, мощностью 40 кВА типа КТП 40(№04).

3. Тоже, мощностью 63 кВА, типа КТП 63 (№01).

4. Тоже, мощностью 160 кВА, типа КТП 160(№02).

Размещение подстанций, указанных выше типов, приведены на чертеже ЭС-1.

Линии 10кВ

Трассы ЛЭП 10кВ выбирались с учетом перспективного развития сельского поселения. Местность, по которой проходят проектируемые ВЛ 10кВ, относится к 4-му району по гололедным и 3-му по ветровым нагрузкам на провода.

Строительство линий 10кВ выполнено в воздушном исполнении на изолированных проводах: типа SAX 70 - на магистралях и SAX 50 - на отпайках.

Опоры приняты железобетонные по типовому проекту АРХ Л56-97 со стойками СВ110;С112,С105,

-протяженность проектируемых ВЛ 10кВ - 4,836 км.

-протяженность реконструируемых ВЛ 10кВ - 19,02 км.

Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей 10кВ приведена на чертеже ЭС-3.

Размещение подстанций 10/0,4 кВ, а также коридоры проектируемых и реконструируемых ВЛ10кВ, приведены на чертеже ЭС-1.

Линии 35 кВ

Электроснабжение Коржовского сельского поселения осуществляется от электрических сетей 35кВ, являющихся частью энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго».

Источником электроснабжения поселения является существующая трансформаторная подстанция 35/10 кВ «Коржи».

Новое строительство и реконструкция ВЛ 35 кВ будет учтена при рабочем проектировании после выдачи технических условий ОАО «Кубаньэнерго» на присоединение к указанной выше подстанции дополнительной мощности 540 кВА, предусмотренной в настоящем проекте на расчётный срок - 2030г..

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Электроснабжение»

Таблица 2

| Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2010г. | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2030г. | 2020г. |  |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/ год |  | 7,18 |  | 6,31 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 4,68 |  | 4,24 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. В год, | кВт.ч |  | 5441,82 |  | 5092,16 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 3549,13 |  | 3422,05 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | МВт | 2,50 | 2,50 |  | 2,50 |
| Протяжённость сетей 10кВ всего (с учётом реконстр.) | км | 22,3 | 27,13 |  | 24,20 |
| ПС 35/10кВ | шт. | 1 | 1 |  | 1 |

2.6.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для генерального плана Коржовского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края на расчетный срок (2030г.) выполнен на основании задания на проектирование, справки о теплоснабжении и исходных данных, выданных заказчиком.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Коржовское сельское поселение

Существующее положение

В состав Коржовского сельского поселения в настоящее время входит один населенный пункт с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой - хутор Коржи.

Котельные и тепловые сети х. Коржи в настоящее время отсутствуют.

Проектное решение

Теплоснабжение объектов х. Коржи на расчетный срок 2030г. в границах проектируемого генерального плана предусматривается от 7 новых котельных, а также от автономных источников питания - от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. Строительство котельных планируется как для объектов I очереди строительства, т.е. до 2020г., так и для объектов, планируемых к вводу на расчетный срок.

Для проектируемых котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

1.	Отопление – 24 часа в сутки.

2.	Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22°С.

2. Средняя температура отопительного периода – плюс 0,9°С для больниц, поликлиник и детских садов, плюс 0°С для остальных жилых и общественных зданий.

3. Продолжительность отопительного периода – 183 суток для больниц, поликлиник и детских садов, 169 суток для жилых и остальных общественных  зданий.

Расчет тепловых нагрузок I очереди строительства

Таблица 1

| Наименование | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| х. Коржи |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,070 | 0,020 | - | 0,090 | 0,099 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,100 | 0,140 | 0,100 | 0,340 | 0,374 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,060 | 0,080 | 0,080 | 0,220 | 0,231 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,100 | 0,140 | 0,140 | 0,380 | 0,418 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,030 | 0,010 | - | 0,040 | 0,042 |
| Итого: | 0,360 | 0,390 | 0,320 | 1,070 | 1,164 |

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

Таблица 2

| Наименование | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| х. Коржи |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,100 | 0,123 | 0,100 | 0,323 | 0,355 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,100 | 0,140 | 0,100 | 0,340 | 0,374 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,060 | 0,080 | 0,080 | 0,220 | 0,231 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,100 | 0,140 | 0,140 | 0,380 | 0,418 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,030 | 0,010 | - | 0,040 | 0,0420 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,030 | 0,103 | 0,100 | 0,233 | 0,256 |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,175 | 0,402 | 0,627 | 1,204 | 1,264 |
| Итого: | 0,595 | 0,998 | 1,147 | 2,740 | 2,940 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

-	для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

-	для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Теплоснабжение»

Таблица 3

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коржовское сельское поселение - х. Коржи |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,003180 | 0,001881 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,003180 | 0,001881 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | - | 2,940 | 1,164 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 1,147 | 0,891 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | 1,793 | 0,273 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 1,021 | 0,589 |

2.6.4. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Коржевского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №7/9-309 от 23.11.2007г., справок ОАО «Ленинградскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов среднего давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения населенных пунктов Коржевского сельского поселения Ленинградского района будет являться существующие ГРС ст.Крыловской.

Давление газа на выходе:

- из ГРС ст.Крыловской– 0,3 МПа (3,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенного пункта Коржевского сельского поселения Ленинградского района осуществляется по существующим газопроводам среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

В Коржевском сельском поселении Ленинградского района один населенный пункт х. Коржи и на сегодняшнее время он является газифицированным природным газом. Процент газификации составляет менее 80%.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- из ГРС ст.Крыловской.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода среднего давления. На территории х.Коржи -1ГРП и 3ШРП.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Ленинградскаярайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Мощность существующей ГРС  позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок.

| Поселения муниципального образования Ленинградский район в разрезе населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2009 года, чел. | Численность населения на I очередь строительства (2020 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Коржевское сельское поселение | 1190 | 1240 | 1320 |
| хутор Коржи | 1190 | 1240 | 1320 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Коржевского сельского поселения Ленинградского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г. и на I очередь строительства - 2020г. Результаты расчетов представлены в таблицах 1 - 3.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коржевское сельское поселение | м³/ч | 1414 | 1717 |
|  | - хутор Коржи | -«- | 1414 | 1717 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 2

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коржевское сельское поселение | тыс.м³/ч | 2544 | 3091 |
|  | - хутор Коржи | -«- | 2544 | 3091 |

- Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

- Таблица 3

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Коржевскому с/п - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 2544 | 3091 |
|  | - хутор Коржи | -«- | - | 2544 | 3091 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 7,9 | 9,2 | 10,4 |

2.6.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Коржовского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края на расчетный срок (2030г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Коржовского сельского поселения, выданной Ленинградским ЛТУ по состоянию на 18.10.07г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Коржовского сельского поселения на расчетный срок (2030г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Коржовского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Ленинградский линейно-технический участок (ЛТУ) Северного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Ленинградский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Ленинградское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Коржовского сельского поселения в настоящее время входит один населенный пункт с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой - хутор Коржи.

Численность населения хутора 1190 человек, проектная численность населения на расчётный срок (2030 год) – 1320 человек, в том числе на первую очередь строительства (2020 год) – 1240 человек.

Телефонизация

Телефонизация хутора Коржи в настоящее время осуществляется от АТС типа АЛС-4096С, расположенной в х. Коржи по ул. Ленина, 1. Монтированная емкость АТС - 256 номеров, все номера задействованы.

Из х. Коржи в направлении ст. Крыловская имеется одна соединительная линия.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Коржевского сельского поселения в 2030г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2020 году			319 тлф.;

-	для жилого сектора в 2030 году			325 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2020 году (на I очередь строительства) понадобится 403 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Коржовском сельском поселении при численности населения 1240 человек должно составить:

12400,403=500 номеров,

что потребует увеличения емкости АТС до 520 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Коржовского сельского поселения 1320 человек должно составить:

13200,409=540 номеров,

что потребует увеличения емкости АТС до 560 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Коржовского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2030 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	демонтаж существующей АЛС-4096С в х. Коржи и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 520 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемую АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в х. Коржи до 560 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Коржевского сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Коржевском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла г. Тимашевск, находящегося в 50 км от Коржовского сельского поселения, и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Коржовском сельском поселении в настоящее время имеется одно отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

В отделении связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Коржовского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010г. | На расчётный срок 2030г. | 1 очередь строительства 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Коржи |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 53 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 481 | 540 | 500 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 381 | 429 | 396 |
| Коржевское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 53 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 481 | 540 | 500 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 381 | 429 | 396 |

2.7. Развитие транспортной инфраструктуры

Транспортная отрасль является одной из важнейших  подсистем экономики Ленинградского района  и Коржовского сельского поселения в частности, от функционирования которой во многом зависит эффективность территориального и социально-экономического потенциала.

Через территорию Коржовского сельского поселения пролегает автомобильная дорога регионального значения: ст.Ленинградская – ст.Крыловская – ст.Челбасская, по которой осуществляется связь сельского поселения с административным центром района – станицей Ленинградской и другими поселениями  Ленинградского района, а также с муниципальным образованием Каневской район.

Одним из проблемных вопросов развития остается высокий процент износа дорожной сети. Генеральный план предусматривает реконструкцию покрытия межмуниципальной автомобильной дороги и строительство объездного участка, расположенного в южной части хутора Коржи.

Планировочная структура любой территории во многом зависит от возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса. Данный фактор дает возможность увеличения выпуска продукции предприятиями агропромышленного комплекса за счет увеличения рынков сбыта не только на территории Краснодарского края, но и в других регионах России, а также увеличивает инвестиционный потенциал территории.

Развязки существующих автомобильных дорог запроектированы в одном уровне.

Существующая транспортная схема хутора Коржи представлена, в основном, регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть в хуторе сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры с развитой социальной инфраструктурой.

Проектируемая транспортная схема хутора является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и заключается в увеличении её пропускной способности, организации безопасности движения, создании новых магистралей в проектируемых жилых районах.

Улично-дорожная сеть

Генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть хутора решена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети. К этой категории относится участок подъезда к хутору Коржи,

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами – ул.Победы;

-   улицы в жилой застройке:

основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

- пешеходные улицы, необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе, в пределах общественных центров;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в новых проектируемых жилых районах обозначены условно, без названий.

Ширина дорог и улиц продиктована, в основном, сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 – 30,0 м, ширину проезжей части 3,5; 7,0 – 12,0м.

Основной проблемой на проектируемой территории в аспекте решения транспортно-пешеходной схемы является малая ширина ряда существующих улиц в пределах красных линий, поэтому одной из задач проекта было с учетом сохранения структуры улиц предложить их реконструкцию и возможность расширения при условии минимального сноса жилой застройки.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, локальные мероприятия при устройстве транспортных развязок в одном и двух уровнях.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Для улучшения обслуживания населения проектом предусмотрено размещение открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей в жилых районах, производственных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. На стоянках выделяется не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено расширить сеть предприятий придорожного автосервиса (станций технического обслуживания, автозаправочных станций, автостоянок, автокемпингов, магазинов-кафе), новое строительство которых предусмотрено вдоль существующих въездов в хутор Коржи.

Предусмотренный генеральным планом комплекс мероприятий по планировочной организации территории и развитию транспортной инфраструктуры:

- создаст условия повышения качества работы транспортной инфраструктуры сельского поселения;

- даст возможность снижения затрат по доставке и отправке грузов в другие регионы;

- даст возможность развития производственного комплекса проектируемой территории;

- создаст условия для привлечения инвестиций;

- создаст условия для развития социально-экономических связей, улучшения экологический обстановки и безопасности проживания населенных пунктов района в целом.

В качестве пассажирского массового транспорта в поселении на перспективу остается автобус и маршрутное такси.

ГП-6

Схема развития транспортной инфраструктуры

2.6 Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральных планах Коржовского сельского поселения и хутора Коржи является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

Проектом планируется размещение проектируемого пожарного депо на 2 автомашины согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95. Дислокация подразделений пожарной охраны на территории хутора определена исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

- Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

2.7. Озеленение

Территория Коржовского сельского поселения представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Коржовское сельское поселение относится к зоне умеренного увлажнения. Сумма осадков за год составляет  508-640 мм. Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет более 190 дней. Почвенно-климатические условия станицы благоприятны для произрастания широкого ассортимента лиственных и хвойных древесно-кустарниковых пород. В настоящее время зеленый фонд хутора состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности.

Берег и русло реки Сред.Челбаска  зарос камышом и болотной растительностью.

Зеленые насаждения общего пользования представлены:

- парком и сквером в общественном центре хутора;

- озеленением территорий общественных зданий и сооружений: административного здания, Сельского дома культуры, школы и т.п.

Площадь зеленых насаждений общего пользования в хуторе ниже нормативной.

Проектное решение

Одним из важнейших мероприятий генерального плана является создание на территории хутора Коржи многофункциональной системы зеленых насаждений. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

  - общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

  - ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий, приусадебных участков);

  - специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.).

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и с учетом их композиционного единства.

В состав зеленых насаждений общего пользования в соответствии с генеральным планом хутора наряду с существующими входят проектируемый парк и сквер, зеленые зоны отдыха, лесопарки по берегам реки Сред.Челбаска и озелененные зоны отдыха, бульвары и аллеи, объединяющие все элементы озеленения в единую систему.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности и художественное оформление, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Проектируемый парк, а также реконструируемые существующий сквер озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Старые деревья в парковой зоне подлежат замене.

Для оформления скверов и площадей используются сезонные композиции цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов используются элементы малых архитектурных форм, которые подчеркивают своеобразный характер каждого проектируемого сквера.

Применяются декоративные цветочные группы, многолетние травы. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественных зеленых насаждений, должен быть крупномерным, незамедлительно создающим эффект.

Существующее озеленение общественных и административных зданий дополняется посадками роз, акцентами из вечнозеленых растений у входа в здания, группами рябин и одиночными посадками черемухи обыкновенной, багряника, форзиции, калины Бульдонеж и спиреи Вангутта.

В озеленении детских учреждений  используются растения не вредные для детского организма. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений.

Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Для озеленения жилых кварталов используются спокойные тона и композиции насаждений, создающие комфортные условия для отдыха населения.

Насаждения специального назначения в населенном пункте размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль реки Сред.Челбаска.

Зеленые насаждения на территории производственной зоны по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов, автодорог разных категорий и ветрозащитными  полосами  по периметру населенного пункта.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства. Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной, инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функций ландшафтного оформления дорог. На Кубани для ветрозащитных полос широко применяют дубы, клены широколистные.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы реки Сред.Челбаска проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных, улучшит её состояние.

В настоящее время зеленый фонд сельского населенного пункта состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности, за исключением хутора Коржи. Зеленые насаждения общего пользования Коржовского сельского поселения представлены исключительно парком и скверами центра поселения.

Естественно, что уровень обеспеченности зелеными насаждениями - 10м2 на 1 человека ниже нормативного показателя.

При этом создание на территории хутора Коржи многофункциональной системы зеленых насаждений является одним из важнейших мероприятий генерального плана. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

- индивидуального пользования (приусадебные участки,  выполняются непосредственно проживающими жителями);

- рекреационные (лесопарки и т. д.).

Система рекреационных территорий в хуторе дополняется предлагаемыми к благоустройству территориями лесопарков  также на неиспользуемых землях,  в основном в пойменной части реки Сред.Челбаска.

В таблице 9 представлен баланс территорий зеленых насаждений хутора Коржи:

Баланс территории зеленых насаждений х.Коржи

| № п/п | Вид зеленых насаждений | % озеленения | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения га | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары) | 70 % | 6.79 | 4.753 | 3.95 | 2.765 |
| 2 | Лесопарковые насаждения | 70 % | 0.54 | 0.378 | 0.54 | 0.378 |
| 3 | Насаждения ограниченного пользования: - детский сад, - школа | 75 % 40 % | 0.33 1.76 | 0.247 0.704 | 0.33 1.88 | 0.247 0.752 |
|  | Насаждения специального назначения, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 4 | Санитарно-защитные зоны | 40 % | - | - | 3.72 | 1.488 |
| 5 | Прибрежная защитная полоса | 70 % | 60.99 | 42.693 | 62.66 | 43.862 |
| 6 | Улицы | 20 % | 21.33 | 4.266 | 25.98 | 5.196 |
| 7 | Насаждения промышленно-производственных предприятий и объектов коммунально-складского назначения (в границах хутора) | 20 % | 5.61 | 1.122 | 4.39 | 0.878 |
|  | Итого: |  | 97.35 | 54.163 | 103.45 | 55.566 |

2.8 Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенного пункта – это часть мероприятий по охране окружающей среды. В современных условиях она представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства, призванную обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенного пункта, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Мероприятия по организации санитарной очистки территории хутора и в целом должны быть разработаны отдельным проектом.

Генеральным планом предлагается создание планово-регулярной системы сбора и удаления бытовых отходов с последующим захоронением ТБО на проектируемом усовершенствованном полигоне, располагаемом в восточной производственной зоне Коржовского сельского поселения на месте существующей свалки. В дальнейшем после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего (мусоросортировочного) завода районного значения эту территорию предлагается рекультивировать и переоборудовать в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

Для уменьшения негативного воздействия полигона на окружающую среду необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- складирование ТБО осуществлять только на рабочей карте. Промежуточную или окончательную изоляцию уплотненного слоя ТБО осуществлять в летний период ежесуточно, при температуре 5 °С - не позднее 3-х суток со времени складирования ТБО;

- в зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мел, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон и др.;

- переносные сетчатые ограждения устанавливать как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте;

- регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирать и размещать по поверхности рабочей карты, уплотняя сверху изолирующим слоем грунта;

- регулярно очищать от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы;

- один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и спецавтохозяйства осуществлять осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечить уборку и доставку мусора на рабочие карты полигона;

- не допускать сжигание ТБО и принять меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Для оценки и контроля воздействия полигона на различные компоненты окружающей природной среды на сегодняшний день первоочередной задачей является организация производственного контроля за его эксплуатацией, включающего:

  - Контроль по приему отходов на полигоны ТБО в соответствии с утвержденными инструкциями лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон.

  - Систематический контроль лабораторной службой согласно утвержденному графику фракционного, морфологического и химического состава отходов, поступающих на полигон.

  - Разработка организацией, обслуживающей полигон, инструкции по производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Согласование инструкция с территориальным ЦГСЭН.

  - Разработка специальной программы производственного контроля, предусматривающей: контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

  - Использование технологических обеспечивающих предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, превышения допустимых пределов уровней шума, установленных в гигиенических нормативах.

Программа (план) производственного контроля полигона ТБО должна быть разработана владельцем полигона в соответствии с санитарными правилами по производственному контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» по согласованию с гидрогеологической службой и территориальным ЦГСЭН в зеленой зоне полигона должны быть устроены контрольные скважины. Одна контрольная скважина должна быть заложена выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона 1-2 скважины - ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на водоотводных канавах также необходимо установить места отбора проб поверхностных вод.

В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяются содержание аммиака, нитритов,  нитратов,  гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка. Также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологические показатели. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.

Проведение режимных наблюдений за качеством грунтовых вод по наблюдательным скважинам и разработка на их основе защитных мероприятий позволит свести к минимуму негативное влияние полигона, как потенциального источника загрязнения подземных вод, на геоэкологическую обстановку в районе его размещения.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза хутора Западного, расчет потребности в спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием и другие вопросы охраны окружающей среды отражены в разделе «Охрана окружающей среды» в составе настоящего проекта.

При реализации данной схемы обращения с твердыми бытовыми отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории отсутствует.

2.9. Проектное предложение по изменению категории земель

Коржовского сельского поселения

Комплексный анализ территории Коржовского сельского поселения планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон за счет имеющихся территориальных резервов в границе населенного пункта.

Далее в таблице 10 приводится проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

Распределение земель Коржовского сельского поселения

по категориям.

Таблица 10

| Категория земель | Площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, га | на расчетный срок, га |
| 1 | 2 | 4 |
| Общая площадь земель Коржовского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 5233,83 | 5233,83 |
| 1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 358,73 | 358,73 |
| Хутор Коржи | 358,73 | 358,73 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 4700,01 | 4700,01 |
| КФХ | 134,76 | 134,76 |
| сады | 11,11 | 11,11 |
| сельскохозяйственного назначения | 4554,14 | 4554,14 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 99,09 | 99,09 |
| 4. Земли водного фонда | 76,0 | 76,0 |

Проектный баланс территории хутора Коржи

Таблица 11

| № п/п | Показатели | Ед-ца изм. | Современное состояние | Расчетный срок до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Территории |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего: в том числе: | га | 358,73 | 358,73 |
| I Жилая зона |  |  |  |  |
| 1.1 | Территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | га | 82,44 | 74,65 |
| 1.2 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на первую очередь строительства | га | - | 2,31 |
| 1.3 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | - | 11,1 |
| 1.4 | Территория существующей малоэтажной жилой застройки | га | 14,68 | 14,32 |
| 1.5 | Территория проектируемой малоэтажной жилой застройки | га | - | 8,79 |
| Всего: |  | га | 97,12 | 100,07 |
| 1.6 | Резервные территории индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | га | - | 17,32 |
| Итого по пункту I |  | га | 97,12 | 117,39 |
| II Общественно-деловая зона |  |  |  |  |
| 2.1 | Организации и учреждения управления, финансирования, связи | га | 0,79 | 1,2 |
| 2.2 | Учреждения культуры | га | 0,56 | 2,08 |
| 2.3 | Учреждений образования |  | 2,09 | 2,21 |
|  | - школы | га | 1,76 | 1,88 |
|  | - детские сады | га | 0,33 | 0,33 |
| 2.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения | га | 1,29 | 2,38 |
| 2.5 | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | га | 0,14 | 0,13 |
| 2.6 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания | га | 0,63 | 5,13 |
| 2.7 | Общественный центр обслуживания на резервной территории |  | - | 0,24 |
| Итого по пункту II |  |  | 5,5 | 13,37 |
| Ш Производственная и коммунально-складская зона |  |  |  |  |
| 3.1 | Существующая производственная территория | га | 3,3 | 1,72 |
| 3.2 | Проектируемая производственная территория | га | - | - |
| 3.3 | Коммунально-складская территория | га | 2,31 | 0,63 |
| 3.4 | Проектируемые производственные территории коммунальных и складских объектов |  | - | 2,04 |
| Итого по пункту III |  | га | 5,61 | 4,39 |
| IV Зона инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |
| 4.1 | Головные сооружения инженерной инфраструктуры | га | 1,87 | 1,78 |
| 4.2 | Территория улично-дорожной сети | га | 21,33 | 25,98 |
| 4.3 | Дороги производственного назначения | га | - | - |
| 4.4 | Территория транспортной инфраструктуры | га | 0,8 | 0,81 |
| Всего: |  | га | 24,00 | 28,57 |
| 4.5 | Территория улично-дорожной сети на резервной селитебной территории | га | - | 1,84 |
| 4.6 | Дороги производственного назначения на резервной территории | га | - | - |
| Итого по пункту IV |  | га | 24,00 | 30,41 |
| V Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |
| 5.1 | Земли сельскохозяйственного использования | га | 113,77 | 3,55 |
| Итого по пункту V |  | га | 113,77 | 3,55 |
| VI Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |
| 6.1 | Зона отдыха | га | 0,54 | 0,54 |
| 6.2 | Резерв зоны отдыха | га | - | - |
| 6.3 | Зеленые насаждения: общего пользования лесопарковые насаждения | га га | 6,79 | 3,95 |
| 6.4 | Резервная территория зеленых насаждений общего пользования | га | - | - |
| 6.5 | Водная территория | га | 42,24 | 44,85 |
| 6.6 | Пляж | га | - | - |
| Итого по пункту VI |  | га | 49,57 | 49,34 |
| VII Зона специального назначения |  |  |  |  |
| 7.1 | Кладбище существующее | га | - | - |
| 7.2 | Кладбище проектируемое | га | - | - |
| Итого по пункту VII |  | га | - | - |
| 7.3 | Резерв территории кладбища | га | - | - |
| VIII Прочие |  |  |  |  |
| 8.1 | Прибрежная защитная полоса | га | 60,99 | 62,66 |
| 8.2 | Санитарно-защитное озеленение | га | - | 3,72 |
| 8.3 | Пустыри, выгоны | га | 2,17 | - |
| 8.4 | Свалки | га | - | - |
| 8.5 | Территории под инвестиционные проекты | га | - | 73,9 |
| Итого по пункту VIII |  | га | 63,16 | 140,28 |
| ВСЕГО по пунктам I – VIII |  | га | 358,73 | 358,73 |

3. Основные технико-экономические показатели

Хутор Коржи

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Современное состояние на 01.01.2010 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории | га | 358,73 | 358,73 |
| 1.1.1 | Жилых зон | га | 97,12 | 117,39 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 82,44 | 74,65 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками на первую очередь | га | - | 2,31 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками на расчетный срок | га | - | 11,1 |
|  | - малоэтажная застройка | га | 14,68 | 23,11 |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 17,32 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон, из них: | га | 5,5 | 13,37 |
|  | Резервные территории общественно-деловых зон (за расчетный срок) | га | - | 0,24 |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | 5,61 | 4,39 |
|  | Резервные территории производственных зон (за расчетный срок) | га | - | - |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 2,67 | 2,59 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон | га |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, лесопарки, пляжи | га | 6,79 | 3,95 |
|  | -зона отдыха | га | 0,54 | 0,54 |
| 1.1.6 | Зон сельскохозяйственного использования | га | 113,77 | 3,55 |
| 1.1.7 | Зон специального назначения: | га | - | - |
|  | -кладбище; | га | - | - |
|  | -свалка | га | - | - |
| 1.1.8 | Зон прочих территорий | га | 126,73 | 139,05 |
|  | -водная территория | га | 42,24 | 44,85 |
|  | -пустыри | га | 2,17 | - |
|  | -прибрежная защитная полоса | га | 60,99 | 62,66 |
|  | -улично-дорожная сеть | га | 21,33 | 27,82 |
|  | -санитарно-защитное озеленение | га | - | 3,72 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 1190 | 1320 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | тыс. чел./% | 275 | 254 |
|  |  |  | 23,11 | 19,24 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | 660 | 696 |
|  |  |  | 55,46 | 52,73 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | 255 | 370 |
|  |  |  | 21,43 | 28,03 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 20,4 | 28,1 |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | тыс. м2 |  | 0,41 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 |  | 9,7 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 17,1 | 21,3 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 75 | 75 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | мест | 250 | 250 |
| 4.3 | ФАП | Учрежд. | 1 | 1 |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли | м2 т.пл. | 100 | 396 |
| 4.5 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 20 | 53 |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. мест | 1 | 9 |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства | мест | 500 | 500 |
| 4.8 | Библиотека | учрежд. | 1 | 1 |
| 4.9 | Спортивные залы общественного пользования | м2 | 0 | 105,6 |
| 4.10 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 0 | 2573 |
| 4.11 | Прачечные | кг белья в смену | 10 | 79,2 |
| 4.12 | Гостиницы | мест | 23 | 23 |
| 4.13 | Бани | мест | 30 | 30 |
| 4.14. | Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| 4.15. | Отделение сбербанка | опер. место | 1 | 1 |
| 5. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 5.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 3,72 |
| 5.2. | Озеленение прибрежных защитных полос | га | 60,99 | 62,66 |
| 6. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.1. | Усовершенствованная свалка | ед. | - | - |
|  | (полигон ТБО) |  | - | - |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ: |  | - | - |
|  | -существующих | га | - | - |
|  | -проектируемых | га | - | - |