Введение

Генеральный план Крыловского сельского поселения разработан ООО «Проектным институтом территориального планирования» на основании  контракта № 07 по заданию муниципального образования Крыловское сельское поселение и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития на ближайшие 20 лет до 2029 года, долгосрочную перспективу до 2044 года и на I очередь строительства до 2019 года, планировочной организации территории населенного пункта поселения, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной и разрабатываемой градостроительной и другой документации:

-раздела «Охрана историко-культурного наследия», разработанного ОАО «Наследие Кубани» в 2008 году в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края»;

- технического отчета «Составление схематических карт инженерно-геологического районирования для строительства», выполненного ООО «ГеоАрхПроект» в 2008 году в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края»;

-схемы территориального планирования муниципального образования Ленинградский район, разрабатываемой	  институтом ОАО «ИТРКК»;

- раздела «Охрана историко-культурного наследия», разработанного ОАО «Наследие Кубани» в 2006 году в составе проекта «Генеральные планы ст.Новоплатнировской, ст.Крыловской, пос.Октябрьского Ленинградского района Краснодарского края»;

- технического отчета «Составление схематических карт инженерно-геологического районирования для строительства», выполненного ООО «ГеоАрхПроект» в 2006 году в составе проекта «Генеральные планы ст.Новоплатнировской, ст.Крыловской, пос.Октябрьского Ленинградского района Краснодарского края»;

- топографической съемки 1:25000 Ленинградского района, выполненной ФГУП «Госземкадастрсъемка» ВИСХАГИ.

Настоящий проект генерального плана учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Необходимость разработки градостроительной документации Нововеличковского сельского поселения обусловлена введением в действие с 29.12.2004 г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для проектирования послужили следующие документы и материалы:

- контракт №07 на разработку проекта «Генерального плана Крыловского сельского поселения муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края»;

- задания на разработку генерального плана, утвержденное главой муниципального образования Крыловское сельское поселение муниципального образования Ленинградского района и согласованное руководителем департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрацией муниципального образования Ленинградский район, Крыловское сельское поселение и районными организациями (представлены в разделе «Приложение: «Исходные данные и материалы согласований»);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Основными задачами, нашедшими решение в данном проекте, являются:

- функциональное зонирование территории (планируемые границы функциональных зон);

- отображение зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- планируемые границы населенного пункта и поселения.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории населенного пункта, границ территорий объектов культурного наследия, границ с особыми условиями использования территории, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Для обоснования принятых решений в составе проекта выполнен анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования крупных производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий культурно-бытового обслуживания. Анализ показал наличие процесса реструктуризации в промышленности и обслуживании, развитии предпринимательства, малого бизнеса, особенно в строительстве и транспорте.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

-Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

-Градостроительного кодекса Краснодарского края;

-Земельного Кодекса Российской Федерации;

-СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений»;

-Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края,

-Санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

В разработке генплана принимали участие:

- комитет по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- администрация Ленинградского района и Крыловского сельского поселения;

- управление по архитектуре и градостроительству Ленинградского района;

- комитет по земельным ресурсам и землеустройству Ленинградского района.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Проект генерального плана выполнен  на срок первой очереди строительства – 2019 год, расчетный срок – 2029 год  и на перспективу до 2044года.

Положения о территориальном планировании

(утверждаемая часть генерального плана)

1. Цели и задачи территориального планирования

1.1. Положение генерального плана

в системе документов территориального планирования

Генеральный план  Крыловского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

1.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется негосударственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития  муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального  и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

1.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Крыловского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Крыловского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом  развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Крыловского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Крыловского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территорий станиц и поселков поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

2.1. Планировочная организация территории

Крыловского сельского поселения

Сложившаяся территориально-планировочная структура Крыловского сельского поселения в границах муниципального представлена одним населенным пунктом – станицей Крыловской.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения крупных землепользователей, а также крестьянско-фермерских и крестьянских хозяйств.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие предприятия, полевые станы бригад, на территории которых функционируют мастерские, крытые токи, зернохранилища, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники, сохраняемые или предлагаемые к восстановлению проектом по прямому функциональному назначению.

В основе разработанной данным проектом планировочной структуры лежат следующие принципы:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом, так и прирезаемых земель;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры станицы, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

В существующих-проектных границах населенного пункта обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка станицы представлена индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются требования по ее использованию: речь идет о зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, шумовой зоне автомобильных дорог, санитарно-защитной зоне от предприятий.

Участки жилой застройки, остающиеся в пределах границ нормативных санитарно-защитных зон от действующих предприятий, генеральным планом рассматриваются как территории ненормативного градостроительного использования, или зоны строгого строительного режима.

В составе проекта предусмотрено обеспечение населенного пункта поселения полным набором инженерного обеспечения: водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, канализация, телефонизация.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию станицы.

Производственные и сельскохозяйственные предприятия высокого класса согласно санитарной классификации СанПиН генеральным планом рекомендуется реконструировать, либо сохранять с условием выполнения ряда мероприятий:

- создание санитарно-защитных зон по периметру территорий,

- необходимость создания предприятиями  мероприятий по организации СЗЗ, которые согласовываются органами Роспотребнадзора с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов и технологических процессов, расчетов рассеивания, уровня производимого шума и запыленности воздуха;

- возможно, сокращение части территории предприятий под основную производственную деятельность с использованием прилегающей к жилой застройке территории под административно-хозяйственную и коммунально-складскую зону этого же предприятия.

Основной планировочной осью существующей и проектируемой территориальной структуры Крыловского сельского поселения является автомобильная дорога регионального значения «Ленинградская- Крыловская –Челбасская».

ГП-1

Генеральный план Крыловского сельского поселения

2.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация станицы Крыловской

Планировочная организация поселения применительно к территории его центра – станицы Крыловской подчинена направлениям сложившейся градостроительной ситуации: транспортной инфраструктуры – автомобильной дороге регионального значения– «Ленинградская- Крыловская –Челбасская», проходящей по центральной части станицы. Планировка вновь осваиваемых территорий увязана со сложившейся структурой станицы и является ее естественным продолжением.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения крестьянско-фермерских хозяйств, фонда перераспределения, землями ООО «Крыловское», пашни ЗАО «Аэропорт Энем», невостребованными землями, землями администрации муниципального образования, жилой и производственной застройкой станицы Крыловской и урочища Озера.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены производственные и животноводческие предприятия, сохраняемые проектом по прямому функциональному назначению.

Кроме того, генеральным планом станицы Крыловской определяются планируемые границы функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного благоустроенного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, наличия водоёма – реки Челбас, всех индивидуальных особенностей станицы.

Проектом определено перспективное развитие станицы Крыловской в южном, юго-западном, юго-восточном и в северном направлениях.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- завершение формирования общественного центра и создание системы общественных подцентров на проектируемых территориях;

- достройка существующих жилых кварталов и их благоустройство;

- новое строительство;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений поселка, включая создание зеленой зоны отдыха;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- резервирование территорий с учетом долгосрочных перспектив развития как населенного пункта.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения  и, в частности, вынос, по мере амортизации, из жилой и водоохраной зон производственных предприятий, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон. Это, прежде всего, относится:

- к пекарне, гаражам ОАО «Крыловское», маслобойне, мельнице, пищекомбинату, производственной базе, маслозаводу ООО ЭССА «Строй», ООО «Первомайскому инкубаторно-птицеводческой станции», стройцеху КФХ «Урарту», расположенным в центральной части станицы без соблюдения нормативного санитарного разрыва до жилой застройки;

-к территории производственной базы, строительному цеху ООО ИПС «Первомайскому», производственной базе КФХ «Алмаз», КФХ «Рубин», расположенным в северной части станицы без соблюдения нормативного санитарного разрыва до жилой застройки;

-к крестьянско-фермерскому хозяйству «Андрюхов», производственной базе КФХ «Зеленский», расположенным в южной  части станицы Крыловской без соблюдения нормативного санитарного разрыва до жилой застройки.

Перечень мероприятий по реконструкции производственной зоны подробно изложен в п. «Промышленная зона» пояснительной записки.

Завершение формирования общественного центра заключается в развитии существующих объектов обслуживания, их реконструкции и модернизации, строительстве крытого рынка, а также благоустройстве территории центра, включая парк с памятниками и обелисками.

Проектом предусматривается создание системы общественных подцентров на проектируемых территориях.

Территориально-планировочная организация станицы в проектных границах предусматривает деление её территории на районы первоочередного освоения, расчетного срока строительства и резервной (за расчетный срок).

В проектируемых районах формируются общественные центры, расположенные на магистральных улицах. Структура общественных подцентров дополняется системным размещением отдельно стоящих и встроенно-пристроенных общественных зданий.

В общественном центре перспективного северо-восточного района предусмотрена разветвленная система обслуживания, в связи с его удаленностью от исторического центра станицы. В его состав вошли проектируемые объекты:

- административное здание с офисными и торговыми помещениями,

- кафе;

- спортивный комплекс со спортивной школой и стадионом,

- средняя общеобразовательная школа,

- детский сад.

Большинство объектов общественного центра формирует фасад главных улиц жилого района.

Улицы бульварного типа свяжут территории проектируемых общественных центров между собой, а также с существующим многофункциональным центром.

В центральной части станицы сформирована система подцентров обслуживания, как на существующей реконструируемой территории, так и на проектируемой территории на расчетный срок.

Резервирование территорий для развития станицы за расчетный срок возможно, в основном, в южном направлении и северо-восточном.

На резервной территории в южном районе проектом предложено сформировать многофункциональный общественный центр, а также систему подцентров обслуживания.

Реконструкции подлежит существующая территория станицы, где предлагается  создать сеть подцентров обслуживания.

Структура общественных центров и подцентров дополняется формированием общественно-деловой зоны на прилегающих к ним участках жилых кварталов для приоритетного размещения объектов общественного назначения и системы обслуживания с привлечением частного бизнеса.

Одним из существенных элементов архитектурно-планировочной и пространственной структуры населенного пункта является жилая зона, т.е. часть селитебной территории, застроенная жилыми домами. Для создания завершенной композиции жилой зоны генпланом намечено как новое строительство жилых районов, так и достройка существующих кварталов.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются администрацией поселения.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей автодороги Ленинградская-Крыловская-Челбасская; дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; реконструкции существующих транспортных узлов: пересечений и примыканий автодорог путем выбора современных и эффективных вариантов транспортных развязок и т. д.

Неотъемлимой частью общей архитектурно-планировочной структуры населенного пункта является озеленение. Создание многофункциональной системы зеленых насаждений – одно из важнейших мероприятий генерального плана.

Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика населенного пункта.

Важную роль в процессе становления облика станицы играет  благоустройство и озеленение прибрежной зоны реки Челбас, восстановление и  сохранение ее экосистемы.

Ландшафтная архитектура участвует в формировании своеобразного облика  каждого общественного центра, усиливает его композиционное качество.

Одной из функций общественных центров является проведение массовых мероприятий: митингов, праздничных гуляний и пр.

Средствами озеленения и благоустройства должна создаваться благоприятная функциональная и эстетическая среда крупного пространства. Кроме того, должны использоваться элементы  дизайна – информационные устройства, декоративная подсветка, световая реклама и др.

Элементы благоустройства – малые формы архитектуры, декоративные покрытия, растительные группы и цветочные оформления создают в целом на территории общественно-деловых центров благоприятную среду общественной и культурной деятельности, удовлетворения потребностей в торговом и бытовом обслуживании.

Средствами благоустройства являются элементы обработки поверхности земли: геопластика, газоны, цветники и др. Рекомендуется восстанавливать, пополнять утраченные ландшафтные особенности среды, повышать её эстетические качества.

Для общественных центров рекомендуется использовать преимущественно индивидуальные малые формы архитектуры в колористической форме, близкой к природной.

В настоящее время на территории сельского поселения имеются объекты, находящиеся непосредственно в станице Крыловской, включенные в государственный реестр памятников истории и культуры и охраняемых государством согласно нормам действующего законодательства.

Проектом сохраняются все памятники истории, архитектуры и монументального искусства с установленными временными охранными зонами:

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского района /жилой дом купца Панасенко, 1908 г./ | 1 | 1 | сущ., памятник архитектуры |
| 7 | Сельский дом культуры им. Горького на 300 мест /школа для иногородних, 1906 г., станичное правление, 1913 г./ | 1 | 1 | сущ., памятник архитектуры |
| 11 | Обелиск неизвестному солдату, 1956 г. | 1 |  | сущ., памятник истории |
| 14 | Мемориальный комплекс: - братская могила красноармейцев, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 гг.; - обелиск в честь земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1975 г.; - братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг.; - братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | 1 | ---- | сущ., памятник истории |
| 16 | Памятник В. И. Ленину, 1967 г. | 1 | ---- | сущ., памятник монументального искусства |
| 17 | Историко-тиматический стенд ст.Крыловской | 1 | ---- | сущ. |
| 21 | Детская музыкальная школа на 300 мест /казачья школа для девочек, 1906 г./ | 1 | 1 | сущ., памятник архитектуры |
| 25 | Муниципальная средняя общеобразовательная школа № 4 (начальные классы)/казачья школа для мальчиков, 1900 г./ | 1 | 1 | сущ., памятник архитектуры |
| 34 | ГУСОК «Ленинградский ЦСО «Легенда»/школа для иногородних, 1906 г., станичное правление, 1913 г./ | 1 | 1 | сущ.,памятник архитектуры |
| 73 | ООО ЭССА «Строй» Маслозавод /начало XX века/ | 1 | ---- | сущ., объект, рекомендуемый к постановке на государственную охрану, частная собственность |

На территории Крыловского сельского поселения имеются памятники археологии, представленные курганными могильниками, отдельно стоящими курганами. Были выявлены   памятники археологии, которые охраняются государством в соответствии с п.6 ст.18 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ.

Таблица 2

2

3

4

5

6

7

2.2. Функциональное зонирование территории

Крыловского сельского поселения.

Зоны с особыми условиями использования территории

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Крыловского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Крыловское сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Крыловское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённого пункта и развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, других населенных пунктов поселения и основные планировочные оси территориальных автомобильных дорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- Зоны рекреационного использования;

- Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённого пункта. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Одной из разновидностей зоны с особыми условия использования территорий являются особо охраняемые территории - земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством.

На генеральном плане станицы Крыловской  вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранной зоны, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Водоохранные зоны – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). Границы прибрежных защитных полос не отображаются, т.к. отсутствует документация об их установлении.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. В поселении в основном установлены зоны первого пояса водоохраны артскважин.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории поселения.

Сведения о недропользователях Крыловского сельского поселения, в таблице 3:

Таб.3 Недропользователи

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края.

- Опасные процессы и явления природного характера.

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы:

В качестве опасных геологических явлений на рассматриваемой территории установлены (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий):

Землетрясения,

просадка грунтов.

фоновая сейсмичность территории Крыловского СП согласно карте ОСР-97(А), СНиП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории Ленинградского СП. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций. Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям надпойменных террас, склонам и водоразделам.

Опасные гидрологические явления и процессы:

На территории Крыловского СП имеют место следующие опасные гидрологические явления (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.):

подтопления и затопления территории (паводковый период, ливневые дожди),

заболачивание,

эрозия почв,

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидротехнический и ирригационный.

На исследуемой территории к подтопляемым площадям отнесены территории пойм рек и устьев ложбин стока.

На карте инженерно-геологического районирования выделена территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2,0 до 5,0 м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности.

Затопление территории поверхностными водами распространено на поймах, вблизи русла, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание.

Подземные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям только в пределах пойменных террас реки Челбас.

Площадной смыв и струйчатая эрозия приурочены к нижним частям склонов долин рек, где пораженность площади этими процессами, в среднем, составляет 1%.

Подверженность территории Крыловского сельского поселения эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

Опасные метеорологические явления:

На территории Крыловского СП Ленинградского района основной опасностью метеорологического происхождения являются (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий):

ураганные ветры, пыльные бури,

ливневые дожди с грозами и градом,

снегопады,

обледенения,

туманы,

жара.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди. Для района характерен следующий ветровой режим: преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов. Средняя скорость ветра – 3,8 м/с.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по станице Крыловской составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения Крыловского СП.

Ежегодно наблюдается гололедно-изморозевые отложения мокрого снега на проводах; такие отложения обычно достигают наибольших значений в декабре.

Согласно приложению 5 СНиП 2.01-07-85 и СНКК – 20-301-2000 для станицы Крыловской принимаются:

- по расчетному значению снегового покрова – район-I, СНКК – 20-301-2000;

- ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период – 5;

- по расчетному значению давления ветра – район-III, СНКК – 20-301-2000;

- по толщине стенки гололеда III;

- по среднемесячной температуре воздуха (0С), в январе – район 00;

- по среднемесячной температуре воздуха (0С), в июле – район 250;

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов.

Лето сухое, жаркое, начинается в начале мая абсолютный максимум температуры воздуха +40,4С.

- Опасности техногенного характера.

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны

Промышленные аварии и катастрофы:

химически опасные объекты

пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики.

Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Строительство ХОО на территории Крыловского СП не предусматривается, существующие ХОО отсутствуют.

Пожароопасный и взрывоопасный объект (ПОО, ВОО) – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации. Основные характеристики опасных веществ, обращающихся на взрывопожароопасных объектах ст.Крыловская приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Основные характеристики опасных веществ, обращающихся на взрывопожароопасных объектах Крыловского СП.

| Наименование параметра | Параметр | Источник информации |
| --- | --- | --- |
| Бензин |  |  |
| 1.Название вещества |  |  |
| - химическое | бензин |  |
| - торговое | бензин |  |
| 2.Формула | Смесь жидких углеводородов всех классов (парафиновых, изопарафиновых, ароматических и нафтеновых углеводородов), в зависимости от способа получения. | Под редакцией В.А. Филова, Ю.И. Мусийчука, Б.А. Ивина, «Вредные химические вещества», т. 7, С.-Петербург, 1998 г. |
| - эмпирическая |  |  |
| - структурная |  |  |
| 3.Общие сведения: |  |  |
| - плотность рабочая, кг/см3 | 631,73 |  |
| - теплопроводность, Вт/м град | 0,1024 |  |
| - молекулярный вес | 78,2649 |  |
| - вязкость кинематическая при 200С, мм2/с | 0,3621 |  |
| - теплоёмкость, кДж/кг град | 2,3047 |  |
| 4.Данные о взрывопожароопасности: | Легковоспламеняющаяся жидкость | А.Я. Корольченко, «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения» Справочник в двух частях. Ч.1.-М.: Асс. «Пожнаука», 2000 г. |
| - температура вспышки, С | минус 11 |  |
| - температура самовоспламенения, С | 269 |  |
| - концентрационный предел распространения, % объёмные | 1,33 |  |
| - нормальная скорость распространения пламени, м/с | 0,45 |  |
| 5.Данные о токсической опасности: |  | Под редакцией В.А. Филова, Ю.И. Мусийчука, Б.А. Ивина, «Вредные химические вещества», т. 7, С.-Петербург, 1998 г. |
| - ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | 100 |  |
| - ПДКмр воздуха населённых мест, мг/м3 | 5,0 |  |
| - ПДКСС, мг/м3 | 1,5 |  |
| 6.Реакционная способность | Химические свойства стабилизированного газового бензина обусловлена составом углеводородов, входящих в состав стабилизированного газового бензина | Справочник «Вредные вещества в промышленности», т. 1, М., «Химия», 1976 г. |
| 7.Запах | специфический |  |
| 8.Коррозийное воздействие | Коррозионным воздействием не обладает |  |
| 9.Меры предосторожности | Герметизация оборудования, соблюдение правил техники безопасности труда в нефтяной и газовой промышленности. |  |
| 10.Информация о воздействии на людей | Пары стабилизированного газового бензина обладают наркотическим и судорожным действием, при действии на кожу могут вызывать дерматиты. |  |
| 11.Средства защиты | При очень высоких концентрациях – изолирующие кислородные приборы. При невысоких концентрациях, нормальном содержании кислорода – фильтрующий противогаз с маркой коробки «А» или «М». | Справочник «Вредные вещества в промышленности», т. 1, М., «Химия», 1976 г. |
| 12.Методы перевода вещества в безвредное состояние | - | - |
| 13.Меры первой помощи пострадавшим от воздействия вещества | При асфиксии из-за недостатка кислорода необходимо доставить пострадавшего на свежий воздух, до прибытия врача проводить искусственное дыхание способом «изо рта в рот», не допускать переохлаждения пострадавшего (не оставлять на сырой земле, холодном полу), под пострадавшего постелить что-то тёплое, а сверху укрыть его. | Справочник «Вредные вещества в промышленности», т. 1, М., «Химия», 1976 г. |
| Дизтопливо |  |  |
| 1.Название вещества |  |  |
| - химическое | Топливо дизельное |  |
| - торговое | Дизельное топливо |  |
| 2.Формула | Сложная смесь парафиновых (10-40 %), нафтеновых (20-60 %) и ароматических (14-30 %) углеводородов и их производных | Н.И. Итинская, Н.А. Кузнецов «Справочник по топливу, маслам и техническим жидкостям», М., Колос, 1982 г. |
| - эмпирическая |  |  |
| - структурная |  |  |
| 3. Состав фракционный, % объёмных (летнее топливо): |  |  |
| - 50% перегоняется при температуре, 0С, не выше | 280 |  |
| - 96% перегоняется при температуре, 0С, не выше | 360 |  |
| - содержание серы, %, не более | 0,2 |  |
| 4.Физико-химические свойства: | жидкость | Н.И. Итинская, Н.А. Кузнецов «Справочник по топливу, маслам и техническим жидкостям», М., Колос, 1982 г. |
| - молекулярная масса | 203,6 |  |
| - температура кипения, 0С (101 кПа) | 246 |  |
| - плотность, кг/м3 | 824 |  |
| 5.Данные о взрывопожароопасности: | Горючая жидкость |  |
| - температура вспышки, С | 65 |  |
| - температура самовоспламенения, С | 210 |  |
| - нижний концентрационный предел распространения пламени, % объёмных | 0,5 |  |
| 6.Данные о токсической опасности: |  | ГОСТ 12.1.005-88 «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух», С.-Петербург, 1998 г. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. ГН 2.2.5.686-98 |
| - ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | 100 |  |
| - ПДК в атмосферном воздухе, мг/м3 | 1 |  |
| - класс опасности | 4 |  |
| 7.Реакционная способность | Химические свойства дизельного топлива обусловлены наличием в нём соответствующих углеводородов. При обычных температурах химически инертно. | Справочник «Вредные вещества в промышленности», т. 1, М., «Химия», 1976 г. |
| 8.Запах | Специфический |  |
| 9.Коррозийное воздействие | Содержащиеся в топливе водорастворимые (минеральные) кислоты и щелочи, органические кислоты и сернистые соединения обуславливают его коррозионную активность. | Н.И. Итинская, Н.А. Кузнецов «Справочник по топливу, маслам и техническим жидкостям», М., Колос, 1982 г. |
| 10.Меры предосторожности | Герметизация оборудования, соблюдение правил техники безопасности труда | Справочник «Вредные вещества в промышленности», т. 1, М., «Химия», 1976 г. |
| 11.Информация о воздействии на людей | Пары дизельного топлива обладают наркотическим действием. Дизельное топливо раздражает кожу, обладает канцерогенным действием, обусловленным наличием многоядерных ароматических углеводородов. |  |
| 12.Средства защиты | При очень высоких концентрациях – изолирующие кислородные приборы. При невысоких концентрациях, нормальном содержании кислорода – фильтрующий противогаз с маркой коробки «А» или «М». | Справочник «Вредные вещества в промышленности», т. 1, М., «Химия», 1976 г. |
| 13.Методы перевода вещества в безвредное состояние | - | - |
| 14.Меры первой помощи пострадавшим от воздействия вещества | При асфиксии из-за недостатка кислорода необходимо доставить пострадавшего на свежий воздух, до прибытия врача проводить искусственное дыхание способом «изо рта в рот», не допускать переохлаждения пострадавшего (не оставлять на сырой земле, холодном полу), под пострадавшего постелить что-то тёплое, а сверху укрыть его. | Справочник «Вредные вещества в промышленности», т. 1, М., «Химия», 1976 г. |

Перечень и характеристика взрывопожароопасных объектов ст.Крыловская приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Взрывопожароопасные объекты ст.Крыловская

| Поз. по ГП | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества общее |
| --- | --- | --- | --- |
| 79 | АЗС в составе автосервиса | бензин дизтопливо | 23 т |
| 84 | АЗС ЧП «Макарова» | бензин дизтопливо | 50 м3 (наибольшая вместимость одного резервуара) |

Виды возможных чрезвычайных ситуаций - разлив ПВОВ, пожары, взрывы.

При возможных наиболее опасных авариях на объектах, где обращаются ПВОВ вблизи любого здания рассматриваемой территории, и, как следствие, – взрыве облака топливно-воздушной смеси, а также пылевоздушных смесей, здания попадают в зоны повреждений. Люди (случайные прохожие, водитель), не удаленные с места аварии могут попасть в зону повреждения человека волной давления и получить травмы. Зоны разрушений при указанных авариях показаны на чертеже в Приложении Д, л.1 раздела ИТМ ГОЧС.

Опасные происшествия на транспорте:

авто-, ж/д (железнодорожная линия, соединяющая ст. Сосыка – Ростовская - ст. Ейск) транспорт.

трубопроводный транспорт.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте: некачественное проведение ремонтных работ; возникновение статического электричества при перекачке нефти и нефтепродуктов; перелив нефти и нефтепродуктов при заполнении цистерн; природные пожары на пути следования состава; износ оборудования железнодорожных путей; нарушения Правил железнодорожных перевозок; ошибки диспетчеров; умышленная порча железнодорожных путей; нарушение правил пересечения железнодорожных переездов; технологический терроризм и др.

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках, наличие нерегулируемых железнодорожных переездов могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах населенного пункта.

Опасные происшествия на объектах ЖКХ:

пожары в зданиях (жилых и общественных),

аварии, пожары, взрывы на сетях газо- (газопроводы, ГРП, котельные), тепло-, водо-, электроснабжения;

Виды возможных чрезвычайных ситуаций - утечка газа, взрывы и пожары. Причины возникновения чрезвычайной ситуации: подземная коррозия металлов, брак строительно-монтажных работ, дефекты труб и оборудования, механическое повреждение.

Взрывы газа внутри помещений могут привести к негативному воздействию только на находящийся там в этот момент технический персонал, они не окажут какого-либо негативного влияния на людей и оборудование за пределами самих зданий.

Также на территории Крыловского СП Ленинградского района возможно осуществление террористических актов.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера нанесены на чертеже ГП-3.1.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения утверждаемой части проекта, существующие -  на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию.

Вся территория поселения является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения для размещения товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь предполагается восстановление объектов АПК.

Основными землепользователями являются хозяйственные товарищества и общества агропромышленного комплекса и производственные кооперативы.

Увеличение территории центра поселения происходит за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения. Несмотря на то, что территориальное развитие населенных пунктов и зоны инженерно-транспортной инфраструктуры возможно только за счет сельскохозяйственных земель, проектом предусмотрен комплекс мероприятий по минимизации воздействия на указанные отрасли.

Изменение целевого использования земель, включенных в границы населенных пунктов (сельхозугодья) будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Ленинградский район обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

2.3. Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Крыловского сельского поселения

Станица Крыловская

В свою очередь зона интенсивного градостроительного освоения в границе населенного пункта состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

2.3.1. Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории ст.Крыловской и представлена в основном территориями существующей и проектируемой 1–2-х этажной индивидуальной застройки. Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками.

В жилой зоне размещаются:

– отдельностоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомашин, гаражи индивидуальных машин, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, производственные, коммунально-складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая зона представлена территориями различных типов существующей застройки и новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилого фонда.

Предусматривается поэтапное освоение территорий. Проектом определены территории для освоения:

-первая очередь строительства (срок – до 2019г.г.) - в центральной части станицы;

-на расчетный срок – 2019-2029 г. г – в северо-восточной части станицы и западной;

-резервные территории, т.е. территории возможного развития за расчетным сроком - до 2044г. как в существующих границах населенного пункта, так и за их пределами в юго-западной и северо-восточной частях станицы.

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений» приложение 5.

2.3.1.1. Жилая застройка. Жилищный фонд

В настоящей работе дана прогнозная оценка жилищной потребности населения сельского поселения и объемов нового жилищного строительства на проектные этапы генерального плана, ориентированная на перспективную численность населения.

Основным направлением дальнейшего развития жилищного хозяйства предусматривается:

- рост жилищного фонда, переселение из ветхого и аварийного жилья;

- увеличение уровня обеспеченности жилищ современными видами инженерного оборудования;

- благоустройство селитебных территорий.

Оценка сложившейся жилой застройки и качества существующего жилищного фонда выявила необходимость проведения:

- реконструкции и модернизации существующих домов «морально устаревших» серий с перепланировкой и увеличением площади квартир, а также улучшением внешнего вида зданий;

- мероприятий по обеспечению  новым жилищным фондом прирастающего населения и населения, проживающего в экологически не благоприятных зонах.

В данный момент практически все жилищное строительство производится за счет личных средств населения, поэтому для застройщиков с разным уровнем достатка должны быть созданы определенные ориентиры нормирования квартир, основой которых станут разные уровни проживания. Исходя из вышеизложенного, предлагается следующая система стандартов:

- стандарт дешевого дома (обеспеченность 18 м2/чел.);

- стандарт экономичного дома (обеспеченность 21 м2/чел.);

- стандарт комфортного дома (обеспеченность 28 м2/чел.);

- стандарт перспективного дома (обеспеченность 48 м2/чел.).

Поскольку существующая обеспеченность превышает стандарт дешевого дома, то в расчете ориентировочного количества нового жилищного фонда на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана можно использовать стандарт экономичного дома, но в современных условиях этот стандарт не обеспечивает потребностей человека. Исходя из этого при расчете ориентировочного количества нового жилищного фонда на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана целесообразно использовать стандарт комфортного дома, в котором обеспеченность общей площадью на одного человека составляет 28 м2.

Новое жилищное строительство на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана предполагается для прирастающего населения, а также населения ветхого жилого фонда. Так же, новое жилищное строительство предполагается для населения, проживающего на территории санитарно-защитных зон предприятий. Кроме того, необходимо учитывать, что часть существующего жилищного фонда в последующие годы подвергнется реконструкции и модернизации. Из-за очень большого количества факторов, влияющих на этот показатель практически невозможно определить какой процент жилья подвергнется реконструкции и модернизации до 2029 года. В расчете объемов нового жилищного строительства предполагается, что до 2029 года этот показатель составит 20% от жилья, находящегося сейчас в удовлетворительном состоянии (10% на первую очередь строительства 2009-2019 годы и 10% на расчетный срок генерального плана 2019-2029 годы).

Динамика жилищного фонда на расчётный срок генерального плана представлена в таблице 6.

Таблица 6

| Убыль жилищного фонда, тыс. м2 | Сохраняемый существующий жилищный фонд, тыс. м2 | Новый жилищный фонд, тыс. м2 | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Обеспеченность жилищным фондом на одного человека, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение |  |  |  |  |
| - | 135,0 | - | 135,0 | 19,9 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| 46,7 | 88,3 | 96,0 | 184,3 | 24,3 |
| в том числе: первая очередь |  |  |  |  |
| 39,4 | 95,6 | 68,8 | 164,4 | 23,1 |

2.3.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными центрами населенных пунктов, отдельно стоящими общественными зданиями  станицы и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

2.3.2.1. Размещение учреждений обслуживания

Ст.Крыловская

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов и перспективного развития населенного пункта.

Основными принципами в оптимизации системы обслуживания станицы, подборе и определении мощности предприятий являются:

– повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

– возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

– максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение в жилой застройке обслуживающих центров периодического и массового спроса для удовлетворения потребностей населения.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения обслуживания делятся на категории:

–  учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения: детские дошкольные учреждения, начальные общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, комплексные физкультурные площадки, столовые, приемные пункты КБО, бани, кафе и т.д. Учреждения повседневного спроса находятся в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом микрорайоне или жилой группе станицы;

– учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) –  вторая ступень обслуживания – размещаются в центрах сельских поселений; для постоянного населения:  средние школы, поликлиники, амбулатории, кинотеатры, клубы, стадионы, кафе, комбинаты бытового обслуживания, магазины – обслуживают население в пределах 30 минутной транспортной доступности;

– учреждения  эпизодического  пользования:  административно - хозяйственные, деловые, финансово-кредитные учреждения, музеи, библиотеки, учреждения стационарного медицинского обслуживания, соцобеспечения, крупные спортивные комплексы районного значения, высшие учебные заведения, гостиницы, крупные торговые центры.

В связи с дальнейшим развитием станицы Крыловской генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией существующих.

Расчет потребности станицы в основных учреждениях обслуживания произведен в соответствии с нормами СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и приведен в таблице 17раздела 3.4. части I настоящей пояснительной записки.

Учреждения и предприятия обслуживания, запроектированные за расчетным сроком, в расчеты не включены.

Размещение учреждений обслуживания периодического и эпизодического пользования принято на перспективу в соответствии с планировочной структурой станицы в общественном центре и подцентрах обслуживания как новых, так и реконструируемых районов. В их составе досугово-развлекательный и торгово-бытовые комплексы, рынки, автостоянки, медицинские учреждения, детские сады, школа, спортивные сооружения, парк, скверы и бульвары.

При размещении всех учреждений обслуживания учитывались нормативные радиусы доступности.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений обслуживания с выделением территорий административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно - просветительского, лечебно - оздоровительного, спортивно-рекреационного назначения.

Ниже приводится перечень проектируемых и сохраняемых объектов обслуживания населения станицы Крыловской.

Перечень объектов обслуживания станицы Крыловской

Таблица 7

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения и организации управления, финансирования и связи |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского района /жилой дом купца Панасенко, 1908 г./ | 1 | 1 | сущ., памятник архитектуры |
| 2 | Административное здание | 1 | 1 | сущ., частная собственность |
| 3 | Административное здание ЗАО «Крыловское» | 1 |  | сущ. |
| 4 | Крыловской почтамт Каневского почтамта УФПС Краснодарского края филиал ФГУП «Почта России», Крыловское ОЭС ЮТК | 1 | 1 | сущ. |
| 5 | Милиция | 1 | 1 | сущ. |
| 6 | Ленинградское ОСБ филиал №5174/0010 | 1 | 1 | сущ. |
| 7 | Административно-деловой комплекс: -конференцзал на 50 мест, -столовая на 50 мест, -офисные помещения, -выставочная галерея на 40 кв.м. | 1 | 2 | проектируется на первую очередь |
| 8 | Административное здание с офисными помещениями | 1 | 2 | проектируется на расчетный срок |
| 9 | Административное здание с офисными помещениями | 1 | 2 | проектируется за расчетный срок |
| II Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 10 | Сельский дом культуры им. Горького на 300 мест /школа для иногородних, 1906 г., станичное правление, 1913 г./ | 1 | 1 | сущ., памятник архитектуры |
| 11 | Сельский центр культуры | 1 | ― | проект |
| 12 | МУДОД детская музыкальная школа на 300 мест, библиотека, | 1 | 1 | сущ. |
| 13 | Детская библиотека | 1 | 1 | сущ. |
| 14 | Обелиск неизвестному солдату, 1956 г. | 1 | ― | сущ., памятник истории |
| 15 | Церковь | 1 | 1 | сущ. |
| 16 | Парк | 1 | ― | реконстр. сущ. |
| 17 | Мемориальный комплекс: - братская могила красноармейцев, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 гг.; - обелиск в честь земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1975 г.; - братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг.; - братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | 1 | ― | сущ., памятник истории |
| 18 | Доска почета | 1 | ― | сущ. |
| 19 | Памятник В. И. Ленину, 1967 г. | 1 | ― | сущ., памятник монументального искусства |
| 20 | Историко-тематический стенд ст.Крыловской | 1 | ― | сущ. |
| 21 | Музей | 1 | 1 | сущ. |
| 22 | Танцевальная площадка | 1 | ― | сущ. |
| 23 | Культурно-оздоровительный комплекс | 1 | ― | инвестиционная площадка, проектируется на первую очередь |
| 24 | Культурно-этнографический комплекс с мастерской народных промыслов | 1 | ― | инвестиционная площадка, проектируется на первую очередь |
| 25 | Культурно-развлекательный парк: -кафетерии, -торговые павильоны, -аттракционы, -беседки для тихого отдыха | 1 | ― | инвестиционная площадка, проектируется на первую очередь |
| 26 | Зона отдыха: -набережная, -кафетерии, -торговые павильоны, -беседки для тихого отдыха | 1 | ― | инвестиционная площадка, проектируется на первую очередь |
| 27 | Развлекательно-досуговый центр: -кафетерии, -интернет-кафе, -бильярдная, -видеотека | 1 | 2 | проектируется на первую очередь |
| 28 | Торгово-развлекательный парк: -стадион с крытыми трибунами, -спортплощадки, -фитнесс-клуб, -торговые павильоны, -подсобные помещения | 1 | ― | проектируется на расчетный срок |
| 29 | Торгово-развлекательный парк: -стадион с крытыми трибунами, -спортплощадки, -фитнесс-клуб, -торговые павильоны, -подсобные помещения | 1 | ― | проектируется за расчетный срок |
| 30 | Развлекательно-досуговый центр: -кафетерии, -интернет-кафе, -бильярдная, -видеотека | 2 | 2 | проектируется за расчетный срок |
| III Учреждения народного образования и детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |
| 31 | Детская музыкальная школа на 300 мест /казачья школа для девочек, 1906 г./ | 1 | 1 | сущ., памятник архитектуры |
| 32 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Детский дом на 66/24 места | 1 | 1 | сущ., требует реконструкцию |
| 33 | Муниципальная средняя общеобразовательная школа № 3 на 925/327 мест | 1 | 3 | сущ. |
| 34 | Муниципальная средняя общеобразовательная школа № 4 на 570/367 мест | 1 | 2 | сущ. |
| 35 | Муниципальная средняя общеобразовательная школа № 4 (начальные классы)/казачья школа для мальчиков, 1900 г./ | 1 | 1 | сущ., памятник архитектуры |
| 36 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа -школьный спортзал, -тренажерный зал | 1 | 2 | проектируется за расчетный срок |
| 37 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 25 на 130 мест | 1 | 2 | сущ. |
| 38 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 27 на 38 мест | 1 | 1 | сущ. |
| 39 | Детское дошкольное учреждение на 220 мест | 1 | 2 | проектируется на расчетный срок |
| 40 | Детское дошкольное учреждение | 1 | 1 | проектируется за расчетный срок |
| 41 | Межшкольный учебно-производственный комбинат на 76 мест | 1 | 1 | перепроф., проектируется на первую очередь |
| 42 | Дом детского творчества и досуга | 1 | 1 | проектируется за расчетный срок |
| IV Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |
| 43 | Юношеская спортивная школа | 1 | 1 | сущ. |
| 44 | Спортивный стадион | 1 | ---- | сущ. |
| 45 | Спортивная площадка | 1 | ---- | строящ. |
| 46 | Фитнесс-клуб /начало XX века/ | 1 | 1 | сущ.,реконстр., перепроф.,объект, рекомендуемый к постановке на государственную охрану, частная собственность |
| 47 | Фитнесс-клуб | 1 | 1 | проектируется за расчетный срок |
| V Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 48 | МУЗ Ленинградской ЦРБ Крыловская участковая больница на 50 койкомест, 28 тыс. посещений | 1 | 1 | сущ. |
| 49 | Стационарная больница на………………, -станция скорой медицинской помощи на 2 машины, -молочная кухня на………………. | 1 | 1 | проектируется на первую очередь |
| 50 | Ветлечебница «Ленинградская» | 1 | 1 | сущ. |
| 51 | Аптека, магазин | 1 | 1 | сущ. |
| 52 | Аптека | 1 | 1 | проектируется на расчетный срок |
| 53 | Аптека | 1 | 1 | проектируется за расчетный срок |
| 54 | ГУСОК «Ленинградский ЦСО «Легенда»/школа для иногородних, 1906 г., станичное правление, 1913 г./ | 1 | 1 | сущ.,памятник архитектуры |
| VI Учреждения торговли, общественного питания, коммунального и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 55 | Магазин | 19 | 1 | сущ. |
| 56 | Магазин-пекарня | 1 | 1 | сущ. |
| 57 | Магазин | 1 | 1 | проектируется на расчетный срок |
| 58 | Магазин | 2 | 1 | проектируется за расчетный срок |
| 59 | Рынок | 1 | ― | сущ. |
| 60 | Рынок сельхоз продукции: -административное здание, -крытые торговые ряды и павильоны, -кафе | 1 | ― | проектируется за расчетный срок |
| 61 | Рынок строительных материалов | 1 | ― | проектируется на первую очередь |
| 62 | Ресторан «Хата казака», бильярдная, парикмахерская | 1 | 1 | сущ. |
| 63 | Кафе | 1 | 1 | сущ. |
| 64 | ООО ТИС кафе «Дуэт» | 1 | 1 | сущ.,частная собственность |
| 65 | Кафе | 1 | 1 | проектируется на первую очередь |
| 66 | Кафе | 2 | 1 | проектируется на расчетный срок |
| 67 | Кафе | 1 | 1 | проектируется за расчетный срок |
| 68 | Хлебопекарня «Юнкер», парикмахерская «Елена» | 1 | 1 | сущ. |
| 69 | Пекарня | 1 | 1 | сущ.,частная собственность |
| 70 | Гостиница на 46 мест | 1 | 2 | реконстр.,частная собственность |
| 71 | Баня на 20 мест | 1 | 1 | сущ. |
| 72 | Баня на 15 мест | 1 | 1 | не действ. |
| 73 | МУП ЖКХ ст.Крыловской | 1 | 2 | сущ., частная собственность, аренда |
| 74 | Торгово-бытовой комплекс: -супермаркет, -комплекс сервисного обслуживания, -прачечная, -химчистка, -аптека | 1 | ― | перепроф., проектируется на первую очередь |
| 75 | Торгово-бытовой комплекс: -супермаркет, -комплекс сервисного обслуживания, -прачечная, -химчистка, -аптека | 2 | ― | проектируется на расчетный срок |
| 76 | Торгово-бытовой комплекс: -супермаркет, -комплекс сервисного обслуживания, -прачечная, -химчистка, -аптека | 1 | ― | проектируется за расчетный срок |

2.3.3. Производственная зона

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

При размещении предприятий в промзоне учитывается класс вредности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах хутора; исключение составляют безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в промзонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

Производственная зона станицы Крыловской расположена в северной, юго-восточной и центральной частях станицы, где размещаются проектируемые производственные и коммунально-складские предприятия с санитарно-защитными зонами, а также фрагментарно на территории жилой зоны станицы. Производственная зона  состоит из предприятий IV-V класса, сохраняемых проектом при условии выполнения ряда мероприятий по улучшению технологического процесса и организации СЗЗ.

Проектом определено размещение производственной зоны станицы Крыловской  в северной, южной и юго-восточной частях на базе существующих производственных объектов.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс вредности и специфика производства. Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

– максимально возможное размещение промышленных объектов в промзонах населенного пункта;

– развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

– обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

Для станицы Крыловской характерно рассредоточенное размещение производственных комплексов и отдельных предприятий по отношению к жилой зоне: в центральной, северной и юго-восточной частях населенного пункта.

Производственная зона станицы формируется на основе уже сложившихся промышленных и сельскохозяйственных предприятий животноводческого профиля.

Перечень объектов, сохраняемых генеральным планом и проектируемых предприятий производственного и коммунально-складского назначения, приведен ниже в таблице 20.

Генеральным планом предусматривается:

- создание на базе предприятий в северной и юго-восточной частах станицы многофункциональных производственных зон;

- развитие  и реконструкция существующих производственных территорий;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- повышение плотности застройки производственных территорий;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производ- ственной зоны;

- перебазирование  на перспективу экологически  вредных  производств из жилой зоны станицы в северную и юго-восточную производственную зону;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

-  резервирование площадок для размещения производственных комплексов за расчетным сроком на северном и юго-восточном участке производственной зоны.

На территории станицы находится ряд экологически вредных производственных предприятий, расположенных без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) до жилой застройки. Это относится :

- к пекарне, гаражам ОАО «Крыловское», маслобойне, мельнице, пищекомбинату, производственной базе, маслозавод ООО ЭССА «Строй», ООО «Первомайская инкубаторно-птицеводческая станция», стройцех КФХ «Урарту», расположенными в центральной части станицы без соблюдения нормативного санитарного разрыва до жилой застройки;

-к территории производственной базы, строительному цеху ООО ИПС «Первомайскому», производственной базе КФХ «Алмаз», КФХ «Рубин», расположенным в северной части станицы без соблюдения нормативного санитарного разрыва до жилой застройки;

-к крестьянско-фермерскому хозяйству «Андрюхов», производственной базе КФХ «Зеленский», расположенным в южной  части станицы Крыловской без соблюдения нормативного санитарного разрыва до жилой застройки.

Проектом предлагается поэтапный вынос производственных предприятий, расположенных без соблюдения нормативного санитарно-защитного разрыва до жилой застройки, на территории зарезервированные для размещения производственных комплексов на расчетный срок и на долгосрочную перспективу.

Генеральным планом предлагается обратить внимание администрации сельского поселения на необходимость обязать предприятия, сохраняемые в жилой зоне, разработать соответствующие мероприятия по снижению вредного воздействия на окружающую среду, либо осуществить вынос жилой застройки, расположенной в пределах нормативных санитарно-защитных зон.

Размещение объектов предпринимательской деятельности, малых производственных предприятий планируется как на проектируемых производственных территориях, так и на участках существующих предприятий, предусмотренных к постепенному выносу за пределы селитебной зоны.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

Перечень объектов производственной зоны и

объектов коммунального назначения

Таблица 8

| VIII Производственно-производственная и коммунально-складская зоны |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | Производственная база безалкогольных напитков Тюмень-Дон ЗАО АПК | 1 | ― | сущ. |
| 95 | Производственная база КФХ | 1 | ― | сущ., частная собственность |
| 96 | ООО «Крыловской кирпичный завод-1» | 1 | ― | сущ., частная собственность |
| 97 | Частная база по выращиванию крупного рогатого скота на 7-10 голов | 1 | ― | сущ., частная собственность |
| 98 | МТФ «Гарибян» до 1 тыс. голов | 1 | ― | сущ., частная собственность |
| 99 | СТФ №2 (производственная база) | 1 | ― | сущ., частная собственность |
| 100 | Зерноток КФХ «Урарту» | 1 | ― | частная собственность |
| 101 | КФХ «Урарту», мех.мастерские | 1 | ― | сущ., частная собственность |
| 102 | Производственная база КФХ «Татьяна» (склады, техника) | 1 | ― | сущ., частная собственность |
| 103 | Производственная база КФХ «Урарту», КФХ «Юшко» | 1 | ― | сущ., частная собственность |
| 104 | КФХ «Альвина» (зернохранилище, производственная база) | 1 | ― | сущ. |
| 105 | КФХ «Алиса» ,зерноток | 1 | ― | сущ., частная собственность |
| 106 | КФХ «Наташа», зерносклад с бытовыми помещениями | 1 | ― | сущ., модернизация |
| 107 | Производственная база КФХ «Птица», зерносклады, техника | 1 | ― | сущ. |
| 108 | Мастерская Муниципальной средней общеобразовательной школы №3 | 1 | 1 | сущ. |
| 109 | Производственная база КФХ «Нестеров», зерносклады, техника, административное здание | 1 | ― | сущ., частная собственность |
| 110 | Производственная база КФХ «Качура», зерносклады, техника | 1 | ― | сущ., частная собственность |
| 111 | Коммунально-складское предприятие | 1 | ― | сущ., перепроф., частная собственность |
| 112 | Частное предприятие с СЗЗ=50м. | 1 | 1 | сущ., перепроф., памятник архитектуры, частная собственность |
| 113 | Пищекомбинат | 1 | 1 | реконстр., модернизация., частная собственность |
| 114 | Строительный цех ООО ИПС «Первомайское» | 1 | ― | сущ., реконстр., модернизация., частная собственность |
| 115 | ООО «Первомайская инкубаторно-птицеводческая станция» | 1 | ― | сущ., реконстр., модернизация., частная собственность |
| 116 | ЛПХ | 1 | ---- | сущ., модернизация., частная собственность |
| 117 | Частное предприятие с СЗЗ=50м. | 1 | 1 | сущ., перепроф., частная собственность |
| 118 | Коммунально-складское предприятие | 1 | 1 | сущ., перепроф., частная собственность |
| 119 | Комунально-складское предприятие | 1 | ---- | сущ., перепроф., частная собственность |
| 120 | КФХ «Зеленский» | 1 | ---- | сущ., реконстр., модернизация., частная собственность |
| 121 | КФХ «Алмаз», КФХ «Рубин» | 1 | ---- | сущ., реконстр., модернизация |
| 122 | Коммунально-складское предприятие | 1 | ---- | перепроф., частная собственность |
| 123 | Коммунально-складская территория ООО «Первомайской инкубаторно-птицеводческой станции» | 1 | ― | сущ., перепроф. |
| 124 | Коммунально-складское предприятие | 3 | ― | проектируется на расчетный срок |
| 125 | Коммунально-складское предприятие | 1 | ― | проектируется за расчетный срок |
| 126 | Малое частное предприятие IV-V класса (СЗЗ=50м.) | 2 | ― | проектируется на расчетный срок |
| 127 | Малое предприятие строительной промышленности (СЗЗ=100м.) | 1 | ― | проектируется на расчетный срок |
| 128 | Малое частное предприятие по оказанию ритуальных услуг | 1 | ― | проектируется на расчетный срок |
| 129 | Гаражи ОАО «Крыловская» (колхозный двор) | 1 | ― | проект., вынос бывшей территории за расчетный срок |
| 130 | Предприятие перерабатывающей промышленности | 2 | ― | проектируется на расчетный срок |
| 131 | Производственное предприятие сельскохозяйственного профиля | 2 | ― | проектируется за расчетный срок |
| 132 | Промышленно-производственное предприятие III класса санитарной классификацией (СЗЗ=300м.) | 2 | ― | проектируется за расчетный срок |
| 133 | ООО «Первомайская инкубаторно-птицеводческая станция» | 1 | ― | проект., вынос бывшей территории за расчетный срок |
| 134 | ООО ЭССА «Строй» Маслозавод | 1 | ― | проект., вынос бывшей территории за расчетный срок |

2.3.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

К зоне транспортной инфраструктуры относится территория придорожной полосы автодороги регионального значения «Челбасская-Крыловская-Ленинградская».

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) – разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных зон.

К зоне транспортной инфраструктуры относятся проектируемые площадки индивидуальных гаражей, автопавильон, автозаправочные станции.

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

Перечень объектов инженерной и транспортный инфраструктуры

Таблица 9

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения общественного пассажирского транспорта |  |  |  |  |
| 79 | Автосервис (СТО, магазин) | 2 | 1 | сущ. |
| 80 | Автосервис | 1 | ― | проектируется на расчетный срок |
| 81 | СТО | 4 | 1 | сущ. |
| 82 | Автокемпинг: -автостоянка – гаражи, -автосервис | 1 | ― | проектируется на расчетный срок |
| 83 | Терминал грузового автотранспорта | 1 | ― | проектируется на расчетный срок |
| 84 | АЗС ЧП «Макарова» | 1 | 1 | сущ. |
| 85 | Территория РЭС | 1 | ― | сущ. |
| 86 | Котельная | 2 | 1 | сущ. |
| 87 | Котельная |  |  | проект |
| 88 | ГРП | 5 | ― | сущ. |
| 89 | Электроподстанция | 1 | ― | сущ. |
| 90 | Пожарное депо на 2 автомашины | 1 | ― | проектируется на расчетный срок |
| 91 | Пожарное депо на 2 автомашины | 1 | ― | проектируется за расчетный срок |
| 92 | Объект инженерного обеспечения |  |  | проект |
| 93 | Объект инженерного обеспечения |  |  | проект |

2.3.5. Зона сельскохозяйственного использования

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения,, болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.

Неосновные и сопутствующие виды использования:  инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающие предприятия, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефонные станции, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

2.3.6. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Неосновные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Рекреационная зона станицы Крыловской представлена парком в существующем общественном центре, сквером при Сельском доме культуры, парками и скверами в проектируемых общественных центрах и подцентрах в северо-восточной части станицы и зоной отдыха в западной части станицы.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.

2.3.7. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границе населенного пункта отражены те же типы зон ограничения использования, что и на межселенных территориях, о зонировании которых было сказано выше.

2.3.8.Зона специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Не основные и сопутствующие виды использования:  культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов и другие объекты.

К зоне специального назначения станицы Крыловской относятся территории существующего кладбища (генеральным планом на расчетный срок закрываемого) и проектируемых кладбищ традиционных захоронений на расчетный срок (до 2019-2029 г.г.) и за расчетный (до 2044года)  и их санитарно-защитные зоны.

На расчетный срок подлежит закрытию действующее кладбище в центральной части  станицы с целью обеспечения нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) до жилой застройки. На дальнейшую перспективу для захоронения отводится новая территория, расположенная в южной части станицы.

Согласно схемы санитарной очистки муниципального образования Ленинградский район  Краснодарского края, твердые бытовые отходы вывозятся на полигон, расположенный в северо-западной  части станицы Ленинградской, на территории Западного сельского поселения. Там же, проектом предлагается размещение пункта сбора и сортировки ТБО, утилизация твердых бытовых отходов планируется производить на проектируемом мусороперерабатывающем заводе, который будет построен на территории Западного сельского поселения.

Подробно вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

2.4. Первая очередь строительства

Генеральным планом определено поэтапное освоение межселенных территорий и населенного пункта поселения. Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, обустройство мостов и дамб, благоустройство.

В графических материалах проекта выделены территории, предназначенные к освоению на расчетный срок, в том числе для первоочередного строительства, и на перспективу.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой, жилищной сферах, в области развития производственных территорий, объектов коммунального назначения.

Генеральным  планом определено поэтапное освоение территории станицы Крыловской, выделены территории в том числе для первоочередного строительства.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой и жилищной сферах.

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено:

строительство:

Таблица 10

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 23 | Культурно-оздоровительный комплекс | 1 | ― | инвестиционная площадка, проектируется на первую очередь |
| 24 | Культурно-этнографический комплекс с мастерской народных промыслов | 1 | ― | инвестиционная площадка, проектируется на первую очередь |
| 25 | Культурно-развлекательный парк: -кафетерии, -торговые павильоны, -аттракционы, -беседки для тихого отдыха | 1 | ― | инвестиционная площадка, проектируется на первую очередь |
| 26 | Зона отдыха: -набережная, -кафетерии, -торговые павильоны, -беседки для тихого отдыха | 1 | ― | инвестиционная площадка, проектируется на первую очередь |
| VI Учреждения общественного пассажирского транспорта |  |  |  |  |
| 77 | Автопавильон, автокасса | 1 | ― | проектируется на первую очередь |

благоустройство и озеленение:

- существующего общественного центра, существующих парков по ул.Ленина;

- прибрежных территорий реки Челбас;

- улиц и дорог на существующей территории станицы.

В сфере жилищного  строительства на первую очередь намечена застройка:

- уплотнение территорий индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками в центральной части станицыв кварталах №№ 2,3,15,17,18,133,216,230,231,232 и 234.

В сфере производственной и коммунальной деятельности  для обеспечения трудовой занятости населения на ближайшие 10 лет проектом предлагается:

- Строительство производственных предприятий 3-5 класса санитарной классификации сельскохозяйственной, перерабатывающей, строительной и транспортной отраслей на территории проектируемой производственной зоны;

- Строительство АЗС и других объектов придорожного сервиса, как уже было сказано выше, вдоль автодороги Ленинградская-Крыловская-Челбасская.

В сфере производственной и коммунальной деятельности  для обеспечения трудовой занятости населения на ближайшие 10 лет проектом предлагается:

- Реконструкция и восстановление животноводческих предприятий на межселенных территориях;

- Строительство пожарного депо на 2 автомашины согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95 в станице Нововеличковской.

- Строительство бани с прачечной и химчисткой в центре поселения.

2.5. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района на стадии  генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование и архитектурно-планировочными решениями, принятыми при проектировании генерального плана Крыловского сельского поселения.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся:  организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, заболачиваемости, противоэрозионные мероприятия, понижение уровня грунтовых вод, защита от агрессии подземных вод, защита от дефляции и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерным  изысканиям ООО "ГеоАрхСтройПроект" в 2007 году  к опасным геологическим процессам территории Ленинградского района относятся следующие процессы:

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки;

- заболачивание;

- эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

- агрессивность подземных вод;

- боковая эрозия;

- просадка грунтов;

- эоловые процессы, ветровая эрозия, аккумуляция, дефляция, пыльные бури;

- агрессивность подземных вод  к бетонам и железобетонным конструкциям;

- сейсмичность.

Фоновая сейсмичность территории Ленинградского  района  согласно карте  ОСР-97(А), СНиП 11-07-87-2000* составит – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций:

- СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

-  СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов"  и, учитывая принятые архитектурно-планировочные решения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

1.Организация поверхностного стока  и улучшение санитарного состояния территории.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- противоэрозионные мероприятия,

- защита от подтопления и затопления;

- мероприятия по устанению просадочности грунтов;

- защита от ветровой дефляции.

3. Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод,  подтопление, затопление, агрессивность подземных вод, повышенная сейсмичность территории.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории»  в М 1:5000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем  устройства сети водостоков.

Водоотведение и организация водостоков

В данном разделе предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всего водосборного бассейна Крыловского сельского поселения на стадии генерального плана.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана  предлагается открытая система водоотвода.  Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений и выполняется по улицам вдоль проезжей части с обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-85 с территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков  должен быть не менее 0,003.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Согласно СНиП 2.05.11-83 на территориях с ценными сельскохозяйственными угодьями крутизну откосов допускается уменьшать – 1:1.5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных канав определить отдельным  проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на дальнейшей стадии проектирования.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом  после соответствующей очистки в водоприемники. Основным водоприемником является река Челбас с обводненными балками, притоками с ложбинами стока.

На стадии  генерального плана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной центральной части территории ст. Крыловской, Крыловского  сельского поселения рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в общестаничную водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в сеть дождевой канализации.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах ст. Крыловской, Крыловского сельского поселения составляет 8786 л/сек.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Данным проектом решается вопрос отведения дождевых стоков с центральной территории населенного пункта, закрытой сетью дождевой канализации через дождеприемные колодцы на очистные сооружения.

Отвод поверхностных вод предусматривается осуществлять со всего водосборного бассейна Крыловского сельского поселения.

Вся территория в проектируемых границах ст. Крыловской разбита на два водосборных бассейна, в котором проектируются очистные сооружения дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются  без очистки.

Согласно требованиям СН 496-77, п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются согласно технических условий.

Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП. М. Стройиздат 1990 г.».

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Для доочистки поверхностного стока рекомендуются установки «Ключ» ЗАО «Техносфера»,  очистные сооружения на основе оборудования «ИнСТЭБ» или установка для очистки сточных вод «Свирь» для населенных пунктов до 10-15 тыс. человек.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в  общую сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на дальнейшей стадии  проектирования.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод  является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Неблагоприятными факторами, приводящими к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков, а также к загрязнению поверхностных вод являются: интенсивная застройка, прокладка трубопроводов (газовых, канализационных и др.), прокладка автомобильных и железных дорог, сбросы недостаточно очищенных вод.

Влияние на природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются: наличие просадочности грунтов, подтопление и затопление пониженных участков поверхности, заболачиваемость, процессы линейной эрозии склонов, приводящие к развитию оврагов и оползней, повышенная агрессивность подземных вод.

К наиболее существенным неблагоприятным процессам на исследуемой территории следует отнести просадку эолово-делювиальных отложений на глубину до 3.0-4.0 м. (I тип просадочности).

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 1.5 м.

В пределах поймы и устьев ложбин стока по среднемноголетним наблюдениям уровень подземных вод изменяет свое положение от 0.0 до 2.0 м.

Подземные воды на пойме и воды рек характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Крыловского сельского поселения  от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия оползневых территорий и оврагов с их подробной характеристикой и наличием уже осуществленных противооползневых мероприятий и выделением наиболее опасных в оползневом отношении территорий; на предмет заиливания дна балок, прудов, рек, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русла реки, с защитой от подтопления пойменных территорий Крыловского сельского поселения с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет повышенной сейсмичности, определенной во ″Временной схеме сейсмического районирования Северного Кавказа″, 1994 г. при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

4. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Крыловского сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня подземных вод;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

- защита от ветровой дефляции;

- устранение просадочных свойств грунтов;

- мероприятия по берегоукреплению;

- благоустройство водоемов;

- устройство набережной;

- агролесомелиорация.

Дренирование территории

с высоким стоянием подземных вод

Характеристика подземных вод поймы реки

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в пойме приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками, с линзами песков.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реке.

Схематизируя условия формирования потока подземных вод на участках с приречным видом режима, можно отнести их к типу пласт-полоса в границах с постоянным напором со стороны террасы и склона и постоянным напором вод реки.

Характер взаимосвязи подземных вод с поверхностными определяется сравнительно невысокими паводковыми уровнями в реке из-за регулированности стока и постоянной дренирующей роли реки.

Сезонные колебания уровня воды в реке изменяют базис дренирования и определяют положение подземных вод изменением гидравлического уклона.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 1.5 м.

В пределах поймы и устьев ложбин стока по среднемноголетним наблюдениям уровень подземных вод изменяет свое положение от 0.0 до 2.0 м.

Подземные воды на пойме и воды рек характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

Характеристика подземных вод надпойменных террас

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на надпойменных террасах  приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным и песчаным аллювиальным отложениям.

Режим подземных вод – террасовый.

В общей схеме такое залегание подземных вод представляет собой двухслойную систему, верхний слой которой приурочен к суглинисто-глинистым покровным отложениям, а нижний к аллювиальным супесчано-песчанистым.

В верхнем слое происходят, в основном, вертикальные перемещения поверхности подземных вод. Основные статьи баланса здесь: приходная часть – инфильтрация атмосферных осадков, вод из поверхностных водотоков и водоемов, вод поступающих за счет утечек и переливов из водонесущих коммуникаций и емкостей резервирования, а в расходной части – за счет испарения и траспирации растениями.

Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками.

Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания относительно плавный, чему в значительной степени способствуют довольно высокие коллекторные свойства аллювиальных песков и близость базиса дренирования грунтовых вод.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части  процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются, барражирующим эффектом дорог, плотин, дамб, насыпей.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к двум разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность террасового режима характеризуется более глубоким  положением уровней на глубинах  от 5.0м до  10.0м..

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается  на этой территории – 1.5-1.0м.

Подземные воды не обладают агрессивным воздействием к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Характеристика подземных водораздельных пространств

## и склонов лессовой равнины

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на склонах межбалочных водоразделов приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод склоновый, более устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 0.5 м до 1.0 м, уменьшаясь с глубиной. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к двум разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность террасового режима характеризуется более глубоким  положением уровней на глубинах от 5.0 до 10.0м.

Подземные воды,  не обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Характеристика подземных вод водоразделов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на водоразделах приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод равнинный, устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети. Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 0.5 м. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к четырем разновидностям  по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине от 0.0 до 2.0м по среднемноголетним наблюдениям. Это незакономерное залегание подземных вод на водоразделе связано со свойствами лессовых грунтов, которые потеряли свои просадочные свойства, уплотнились и создали благоприятные условия для образования поверхностного горизонта «верховодки».

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине от 2.0 до 5.0м.

Третья разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине от 5.0 до 10.0м.

Четвертая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине более 10.0м.

Подземные воды, не обладают агрессивными свойствами.

В пойменной части реки Челбас, притоков, обводненных балок наблюдается повышенное стояние грунтовых вод, в основном в пониженных местах. В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, которая способствует подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

Предусматривается засыпка или намыв этих западин с одновременным их дренированием.

Проектом предложена расчистка балок, русла реки, регулирование стока, агролесомелиорация, обвалование прибрежной территории.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии  проектов.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории Крыловского сельского поселения имеют развитие оба этих типа водной эрозии.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим, непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя.

Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины.

В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью.

В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории района эрозии временных водотоков можно расценивать как низкую.

Боковая эрозия. Береговые эрозионные процессы подразделяются на три степени активности - интенсивную, умеренную и слабую, взависимости от темпов отступания эрозионных берегов. При наличии количественных данных,  к интенсивной отнесена эрозия со скоростью более 1м/год, к умеренной – 0.1-1.0 м/год, к слабой менее 0.1м/год. Скорость размыва берегов определяется, в основном, скоростью течения и прочностью пород.

Боковая эрозия р. Челбас с притоками и обводненных балок является значимым экзогенным процессом на территории работ. По интенсивности развита, в основном, средняя и слабая боковая эрозия. Наиболее интенсивно размываются голоценовые отложения, отличающиеся повышенной песчанистостью.

Ливневой характер дождей и неорганизованный поверхностный сток на территории способствуют интенсивному развитию эрозии. Она проявляется как в руслах постоянных водотоков, так и в сухих руслах временных. Очень быстро на территории вырабатываются каналы стока различной глубины.

Поэтому рекомендуется учесть опыт строительства и эксплуатации зданий, возведенных на лессовидных суглинках в аналогичных гидрогеологических условиях при разработке проекта противодеформационных мероприятий, предотвращающих подтопление, возникающее чаще всего по техногенным причинам (утечка из коммуникаций, перепланировка территории и др.).

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел реки, балок, профилирование и укрепление  склонов,  регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование откосов с их укреплением;

- профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление берегов реки, каналов  одерновкой,  мощением;

- укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от подтопления и затопления, заболачиваемости

Экзогенные процессы

На территории Крыловского сельского поселения распространено флювиальное затопление, то есть затопление водами постоянных и временных водотоков.

Весеннее половодье обычно начинается в конце февраля - начале марта. Его продолжительность трудно предугадать, так как оно колеблется от двух-трех недель до двух месяцев. Высота подъема уровней достигает 0.5-1.3м, а иногда 2.5-3.0м.

В летний период, с конца мая - начала июня, по сентябрь – октябрь устанавливается, несмотря на выпадение дождей, низкая межень. Межень нарушается непродолжительными дождевыми паводками, которые наблюдаются чаще всего в июле-августе. Они достигают высоты 1-1.5м, а в отдельные годы у некоторых пунктов превышают подъемы уровней в период половодья.

К затопляемым поверхностными водами, отнесены территории низких и высоких пойм и тальвеги оврагов.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первого от поверхности водоносного горизонта, представляющего основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор водозащитных мероприятий, типа фундамента и его размеров, а также на характер производства строительных работ.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный, гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

зарегулирование рек;

сооружение искусственных прудов;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В Крыловском сельском поселении   к таким площадям отнесены территории поймы реки Челбас с притоками, обводненных балок,  передовые части надпойменных террас.

В прибрежной полосе реки и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, развивается заболачивание.

Поверхностные и подземные воды, в целом,  неагрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям, за исключением в пойменной части.

В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов, понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в реке. Поэтому, в период паводков на участках, прилегающих к реке, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории. В это время создается уклон зеркала грунтовых вод от реки. В меженный период происходит обратный процесс.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла балки и реки, создание уклона русла, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости, замена дамб мостами.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Устранение просадочных свойств грунтов.

Просадочные грунты широко распространены как покровные на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Мощность толщи, определяющей возможность проявления просадки, варьирует от 1,0 до 3,0-4,0 м.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Устранение просадочных свойств грунтов выполнять в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″. Описание по устранению просадочных свойств смотри  Заключение.

Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы реки с притоками, балок, прудов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища. Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Река в своем течении имеет незначительный продольный уклон русла. Необходимо выполнить расчистку дна от ила, наносов, создать уклон.

После рекультивации (при застройке новых жилых массивов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега рек, для благоустройства набережных, устройство прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства города в прибрежной части.

Берегоукрепительные работы необходимо предусмотреть  откосными плитами в прогулочных зонах и одерновкой и посевом трав по берегам рек, балок, озер, а так же посадкой по берегам рек, балок, озер деревьев, кустарников.

Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное.

Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью, неурегулированный сток атмосферных вод с прилегающей территории, затопление пониженных участков - все эти причины требуют мероприятий по благоустройству.

Инженерная подготовка планируемой территории предусматривает целый ряд мероприятий по благоустройству водоемов. К ним относятся:

- обвалование прибрежной части грунтом от расчистки реки и полученным в процессе строительства;

-регулирование русла реки;

-расчистка, углубление дна, профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- вертикальная планировка территории и организация поверхностного стока;

- дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, в том числе влаголюбивых (играющих роль берегового дренажа), посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, устройство удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов откосными бетонными плитами или мощением камнем, одерновкой и посевом трав;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб, замена дамб на мосты.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Устройство набережной

Согласно представленному генеральному плану в состав рекреационной зоны  входят скверы, общественные зоны отдыха.

Предусмотрено устройство набережных с укреплением берегов одерновкой, удобных спусков к озерам и реке, благоустройство и озеленение прилегающих к реке территорий.

При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки рельефа для планирования территории  для улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и повышения уровня благоустройства территории , а также на берега реки Челбас с притоками для устройства обвалования с профилированием береговых откосов 1:2 и укреплением их плитами и одерновкой.

Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

В зоне реконструкции при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. максимально сохранять зеленые насаждения.

Проектируемая система зеленых насаждений определяется в соответствии с архитектурно-планировочным решением, а также существующими зелеными насаждениями.

Проектируемая система зеленых насаждений будет играть огромную роль в обеспечении наиболее оптимальных условий жизни и отдыха.

Зеленые насаждения общего пользования выполняют основные функции: санитарно-гигиеническую, рекреационную, а также являются местом развлечений. Кроме того, зеленые насаждения используются в качестве метода борьбы с оползневыми явлениями.

Система зеленых насаждений будет состоять из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарков;

- зеленых насаждений специального насаждения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

Насаждения общего пользования являются основным ядром проектируемой системы. Все существующие насаждения общего пользования сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации должны быть включены: посев многолетних трав, посадка деревьев, кустарников и специальных пород деревьев, выполняющих функции защиты природных ландшафтов, в данном случае противооползневые функции береговой зоны реки Сосыка и средства защиты от подтопления (береговой дренаж).

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями, и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″.

Особые условия строительства

## Эндогенные процессы

Фоновая сейсмичность территории Ленинградского  района  согласно карты  ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность для жизни человека.

Построенные в прежние годы здания и сооружения рассчитаны на сейсмичность 6 баллов. Это обстоятельство создает опасность возникновения аварийной ситуации и требует проведения дополнительных мероприятий не только по усилению конструкций зданий и сооружений, но и более усиленной защите от процессов плоскостной эрозии и инфильтрационно-гравитационной на уступе первой надпойменной террасы, приводящую к развитию оврагов и оползней.

Согласно п. 4.1.4 СНиП 11.02.96 при изысканиях на оползне- и обвало-опасных склонах необходимо устанавливать типы и подтипы склоновых процессов по механизму смещения пород, условия их возникновения и характер проявления.

При проектировании объектов в Крыловском сельском поселении  следует руководствоваться СНиП 22-01-95 и СНиП 11-7-81.

Строительство новых зданий и сооружений в районах с повышенной сейсмичностью должно осуществляться с учетом требований СНиП.

При освоении территории для целей строительства на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- просадка грунтов;

- сейсмичность;

В связи с чем, на территории Крыловского сельского поселения  необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

Заключение и рекомендации по строительству

На основании технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям установлено, что основная часть территории перспективного развития Крыловского сельского поселения  пригодна под застройку.

Ведение строительства на отдельных площадях возможно при условии выполнения мероприятий, снижающих неблагоприятные физико-геологические процессы.

При строительстве на территории Крыловского сельского поселения необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.6. Инженерное оборудование территории

2.6.1. Электроснабжение

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Крыловского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края выполнен на основании задания на проектирование, технических условий №201-53-5/4 от 15.08.2007г., выданных ОАО Кубаньэнерго, и исходных данных. выданных заказчиком.

В объем раздела входит:

а) Подсчет электрических нагрузок.

б) Разработка схемы электроснабжения на напряжении 35-110 кВ в М1:25000.

в) Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

Крыловское сельское поселение в составе станица Крыловская, с существующей численностью населения 6792 человека, с жилой застройкой, объектами соцкультбыта и объектами инженерной инфраструктуры расположено на территории муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края.

Проектная численность населения Крыловского сельского поселения на расчётный срок (2029г.) составит 7600 человек, в том числе на первую очередь строительства (2019г.) – 7130 человек.

В схему развития поселения включены вопросы электроснабжения жилой зоны с одноэтажной и усадебной застройкой, административных зданий, учреждений культуры, образования, здравоохранения и спорта, сельхозпредприятий, а также предприятий торговли и бытового обслуживания, находящихся в границах проектируемого генерального плана.

Электрические нагрузки

Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом перспективного развития поселения. Планируется демонтаж части существующих ВЛ 10кВ и прокладка новых участков ВЛ 10кВ от подстанции 35/10кВ «Крыловская-1» и «Крыловская-2».

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 (в её последней редакции за 1999г). Результаты расчетов сведены в таблицы 11 и 12.

Расчетные электрические нагрузки

Таблица 11

| №№ п/п | Потребители | Расчетная нагрузка на 2029г. кВт | Расчетная нагрузка на 2019г. кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 3396 |  | 3396 |
|  | - проектируемый | 404 |  | 169 |
|  | Общественно, деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: - существующий | 1866 |  | 1866 |
|  | - проектируемый | 761 |  | 428 |
| 3 | Наружное освещение | 145 |  | 87 |
|  | Итого: а) Существующие | 5262 |  | 5262 |
|  | б) Проектируемые | 1310 |  | 684 |
| 4 | Итого: а) + б) | 6572 |  | 5946 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 | 4600 |  | 4162 |

- Источники питания и трансформаторные подстанции

Источником электроснабжения Крыловского сельского поселения в настоящее время и на расчетный срок приняты существующие трансформаторные подстанции 35/10кВ «Крыловская-1» и «Крыловская-2», с двумя трансформаторами мощностью 2х 2,5МВА на ПС «Крыловская-1» и одним трансформатором мощностью 2,5 МВА на ПС Крыловская-2».

В связи с увеличением нагрузок в расчётном сроке и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием потребителей поселения, предусматривается реконструкция указанных подстанций, в том числе:

На ПС 35/10кВ «Крыловская-1»

- замену силовых трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х2,5МВА на трансформаторы мощностью 2х6,3МВА со всем комплектующим оборудованием;

- замену масляных выключателей 10кВ на вакуумные;

- установку необходимого количества линейных ячеек 10кВ на разных секциях шин 10кВ.

На ПС 35/10кВ «Крыловская-2»:

- замену силового трансформатора Т-1 мощностью 2,5МВА на трансформатор мощностью 6,3МВА со всем комплектующим оборудованием;

- замену масляных выключателей 10кВ на вакуумные.

Разработанная проектом схема электроснабжения предусматривает строительство 17 новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и использование 27 существующих трансформаторных подстанций, в том числе 1 с заменой мощности на увеличение.

Проектируемые подстанции приняты следующих типов:

1.Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 25кВА типа КТП 25 (№06; 07; 09).

2.Тоже  мощностью40 кВА типа КТП 40 (№.01; 02; 03; 04; 05; 08).

3.Тоже, мощностью 63 кВА, типа КТП-63 (№013; 016).

4.Тоже, мощностью 100 кВА, типа КТП 100(№011; 017).

5.Тоже, мощностью 160 кВА, типа КТП 160(№014).

6.Тоже, мощностью 250 кВА, типа КТПП 250(№015).

Размещение подстанций 10/0,4кВ и коридоры проектируемых ВЛ10кВ к указанным КТП, КТПП приведены на чертеже ЭС-1 проекта А1-050142.

Линии 10кВ

Трассы ВЛ-10кВ выбраны с учетом перспективного развития станицы. Местность, по которой проходят проектируемые ВЛ 10кВ, относится к III району по гололедным и IV району по ветровым нагрузкам на провода. Опоры приняты железобетонные по типовому проекту АРХ Л56-97 со стойками СВ110;С112,С105 ВЛ10кВ с защищенными проводами.

Протяженность проектируемых ВЛ 10кВ – 2,76 км.

Протяженность реконструируемых ЛЭП 10кВ –29,39 км.

Воздушные линии 10кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 70 кв.мм. на магистральных линиях и 50 кв.мм. на отпайках.

Линии 35кВ

Электроснабжение Крыловского сельского поселения осуществляется от электрических сетей 10-35кВ, являющихся частью энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго».

Источником электроснабжения на расчётный срок 2029г. являются трансформаторные подстанции 35/10кВ «Крыловская-1», «Крыловская-2».

Питающие линии 35кВ к указанным подстанциям остаются существующими без изменения.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Электроснабжение»

Таблица 12

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2009г. | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2029г. | 2019г. |
| 1 | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/ год |  | 26,86 | 24,31 |
|  | -на производственные нужды | -«- |  | 11,33 | 9,74 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды |  |  | 15,33 | 14,57 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1чел. В год, | кВт.ч |  | 3534,73 | 3408,98 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 2044,00 | 2044,00 |
| 3 | Источники покрытия электрических нагрузок | мВТ | 7,5 | 18,90 | 12,60 |
| 4 | Протяжённость сетей 10-35кВ всего | км | 32,5 | 34,79 | 33,70 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | - сети 10кВ | км | 28,0 | 30,29 | 29,20 |
|  | - сети 35кВ | км | 4,5 | 4,50 | 4,50 |

2.6.2.Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный плана Крыловского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края  выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №03/0240/14/2095 от 20.10.08г. и №7/9-167 от 22.08.07г., справок ОАО «Ленинградскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения Крыловского сельского поселения является существующая ГРС Крыловская.

Давление газа на выходе:

-     из ГРС Крыловской  – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям Крыловского сельского поселения осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемой газоснабжения.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

На момент разработки генерального плана Крыловского сельского поселения населенные пункты снабжаются природным газом от существующей ГРС. Процент газификации составляет 80%.

Головное сооружение - газораспределительная станция (ГРС) - ГРС ст.Крыловской.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода общей протяженностью – 55,0 км. На территории сельского поселения существующих ГРП – 3 шт, ШРП – 2 шт.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории района осуществляет ОАО «Ленинградскаярайгаз» в составе ОАО «Краснодаркрайгаз».

По территории сельского поселения проложены существующие газовые сети к следующим населенным пунктам:

- От ГРС ст.Крыловской к п.Первомайскому, хут.Коржи.

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию муниципального образования. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

На расчетный срок сельское поселение планируется газифицировать с учетом перспективы их развития и развития сельскохозяйственного производства. Для обеспечения газом потребителей с учетом перспективного развития Крыловского сельского поселения необходимо построить дополнительно 4 шкафных газорегуляторных пункта (ШРП) и выполнить прокладку газопроводов высокого давления к ним протяженностью 10 км.

Мощность существующей ГРС ОАО «Газпром» ст.Крыловской позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения и реконструкции ГРС.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение многоэтажной застройки – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку проекта «Генеральный план Крыловского сельского поселения Ленинградского района» был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г. и на I очередь строительства - 2020г. Результаты расчетов представлены в таблицах 1 - 3.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок 2030г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Крыловское сельское поселение |  |  |  |
|  | - ст.Крыловская | м³/ч | 9655,3 | 9014,0 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 2

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок 2030г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Крыловское сельское поселение |  |  |  |
|  | - ст.Крыловская | тыс. м3/год | 18499,0 | 17268,0 |

- Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

- Таблица 3

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2010г | Расчетный срок 2030г | В т.ч. на Iоч. стр. 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа : | млн. м3/год |  |  |  |
|  | - ст.Крыловская | -«- | 16,534 | 18,499 | 17,268 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа, |  | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 55,0 | 65,0 | 61,0 |

2.7. Развитие транспортной инфраструктуры

Автотранспортная система Крыловского сельского поселения и Ленинградского района связана в единое целое сетью территориальных автомобильных дорог. По территории поселения проходит автомобильные дороги: регионального значения: Ленинградская-Крыловская-Челбасская и Лаштованный-Крыловская -Образцовый.

Федеральные дороги на территории поселения отсутствуют.

Дороги имеют твердое покрытие, что обеспечивает круглогодичный проезд всех видов автомобильного транспорта.

Развитие транспортной инфраструктуры поселения основано на совершенствовании существующей системы внешнего транспорта и уличной сети населенного пункта с учетом роста интенсивности движения на расчетный срок.

Административный центр Крыловского сельского поселения  станица Крыловская связан с другими населенными пунктами района и   края автомобильным транспортом.

К внешнему транспорту относятся автодороги четвертой технической категории: Ленинградская-Крыловская-Челбасская и Лаштованный-Крыловская -Образцовый.

В северной северо-западной и западной частях станицы проектом предусматривается объездная автодорога, которая разгрузит центральные улицы станицы и  позволит увеличить пропускную способность.

Развязки с существующими автомобильными дорогами запроектированы в одном уровне.

Проектируется павильон с автокассой в центральной части станицы.

Существующая транспортная схема станицы Крыловской представлена, в основном, регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть в поселке сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры с развитой социальной инфраструктурой.

Проектируемая транспортная схема станицы является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и заключается в увеличении её пропускной способности, организации безопасности движения, создании новых магистралей в проектируемых жилых районах.

ГП-6

Схема развития транспортной инфраструктуры

2.8 Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Крыловского сельского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

Количество специальных пожарных автомобилей

Таблица 14

| № п/п | Наименование специальных автомобилей | Число жителей в населенном пункте |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 50 тыс. чел. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Автолестницы и автоподъемники | 1* |
| 2 | Автомобили газодымозащитной службы | 1 |
| 3 | Автомобили связи и освещения | - |

* При наличии зданий высотой 4 этажа и более

Количество пожарных депо  и пожарных автомобилей

для  населенных пунктов

Таблица 15

| № п/п | Площадь территории населенного пункта, тыс. га | Население |
| --- | --- | --- |
|  |  | Св. 5 до 20 тыс. чел. |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | До 2 тыс. га | _1_ 1х6 |

Площадь земельного участка пожарного депо

Таблица16

| № п/п | Наименование сооружений | Тип пожарного депо |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IV | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество пожарных автомобилей в депо, шт. | 2 | 4 |
| 2 | Площадь земельного участка пожарного депо, га | 0.8 | 0.85 |

Для станицы Крыловской, население которой на расчетный срок ориентировочно составит  7600 чел., требуется одно пожарное депо на 4 автомобиля.

С учетом радиуса обслуживания проектом предлагается на расчетный срок  в северной части станицы  пожарное депо на 2 автомашины, и за расчетный срок пожарное депо на 2 автомашины.

2.9. Озеленение

Существующее положение

Территория станицы Крыловской представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Станица Крыловская относится к зоне умеренного увлажнения. Сумма осадков за год составляет  508-640 мм. Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет более 190 дней. Почвенно-климатические условия станицы благоприятны для произрастания широкого ассортимента лиственных и хвойных древесно-кустарниковых пород. В настоящее время зеленый фонд станицы состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности.

Берег и русло реки  Челбас зарос камышом и болотной растительностью.

Зеленые насаждения общего пользования представлены:

- парком и сквером в общественном центре станицы;

- озеленением территорий общественных зданий и сооружений: административного здания, Сельского дома культуры, школы и т.п.

Зеленых насаждений общего пользования в станице достаточно. Существующий показатель озеленения – 21,895 м2 на 1человека.

Проектное решение

Одним из важнейших мероприятий генерального плана является создание на территории населенного пункта многофункциональной системы зеленых насаждений. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

  - общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

  - ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий, приусадебных участков);

  - специального назначения – санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и с учетом их композиционного единства.

В состав зеленых насаждений общего пользования в соответствии с генеральным планом станицы наряду с существующими входят проектируемые парки и скверы в жилых районах, зеленые зоны отдыха, лесопарки по берегам реки Челбас и озелененные зоны отдыха, бульвары и аллеи, объединяющие все элементы озеленения в единую систему.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности и художественное оформление, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Проектируемые парки и скверы, а также реконструируемые существующие парк и сквер озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Старые деревья в парковой зоне подлежат замене.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

Для оформления скверов и площадей используются сезонные композиции цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов используются элементы малых архитектурных форм, которые подчеркивают своеобразный характер каждого проектируемого сквера.

Применяются декоративные цветочные группы, многолетние травы. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественных зеленых насаждений, должен быть крупномерным, незамедлительно создающим эффект.

Существующее озеленение общественных и административных зданий дополняется посадками роз, акцентами из вечнозеленых растений у входа в здания, группами рябин и одиночными посадками черемухи обыкновенной, багряника, форзиции, калины Бульдонеж и спиреи Вангутта.

В озеленении детских учреждений  используются растения не вредные для детского организма. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений.

Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Для озеленения жилых кварталов используются спокойные тона и композиции насаждений, создающие комфортные условия для отдыха населения.

Насаждения специального назначения в населенном пункте размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль реки Челбас.

Зеленые насаждения на территории производственной зоны по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов, автодорог разных категорий и ветрозащитными  полосами  по периметру населенного пункта.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства. Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной, инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функций ландшафтного оформления дорог. На Кубани для ветрозащитных полос широко применяют дубы, клены широколистные.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных, улучшит её состояние.

В таблице 17 представлен баланс территорий зеленых насаждений.

Баланс территории зеленых насаждений ст.Крыловской

Таблица  17

| № п/п | Вид зеленых насаждений | % озеленения | Современное состояние; Расчетный срок. Площадь территории всего, га; Площадь территории озеленения га; Площадь территории всего, га; Площадь территории озеленения га. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары) | 70 % | 2,697 | 1,89 | 18,856 | 13,20 |
| 2 | Лесопарковые насаждения | 70 % | 16,036 | 11,22 | 62,655 | 43,86 |
| 3 | Насаждения ограниченного пользования: - детский сад, - школа | 75 % 40 % | 0,761 4,821 | 0,57 1,93 | 1,458 4,989 | 1,09 1,99 |
|  | Насаждения специального назначения, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 4 | Санитарно-защитные зоны | 40 % | - | - | 7,838 | 3,13 |
| 5 | Прибрежная защитная полоса | 70 % | 94,099 | 65,87 | 94,099 | 65,87 |
| 6 | Улицы | 20 % | 191,351 | 38,7 | 207,21 | 41,442 |
| 7 | Насаждения промышленно-производственных предприятий и объектов коммунально-складского назначения (в границах станицы) | 20 % | 22,461 | 4,49 | 28,919 | 5,78 |
|  | Итого: |  | 334,226 | 124,24 | 426,024 | 176,362 |

2.10. Проектное предложение по изменению категории земель

Крыловского сельского поселения

Комплексный анализ территории, планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Крыловского поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

Территориальное и функциональное развитие центра сельского поселения станицы Крыловской предусматривается в соответствии с ранее разработанным генеральным планом. Существующая граница населенного пункта на основании генерального плана станицы не меняется. Развитие жилой застройки предусматривается локально, с учетом имеющихся территориальных резервов населенного пункта в существующих границах.

Далее в таблице 18 приводится проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

Распределение земель Крыловского сельского поселения

по категориям.

Таблица 18

| Категория земель | Площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, га | на расчетный срок, га |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь земель Крыловского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 18561,01 | 18561,01 |
| 1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 1467,27 | 1467,27 |
| Станица Крыловская | 1467,27 | 1467,27 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 16945,99 | 16920,89 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 143,85 | 168,95 |
| 4. Земли водного фонда | 0,7 | 0,7 |
| 5. Земли лесного фонда | 3,2 | 3,2 |

Проектный баланс территории станицы Крыловской

Таблица 19

| № п/п | Показатели | Ед-ца изм. | Современное состояние | Расчетный срок до 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Территории |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего: в том числе: | га | 1467,268 | 1467,268 |
| I Жилая зона |  |  |  |  |
| 1.1 | Существующая застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 748,485 | 748,485 |
| 1.2 | Существующая застройка малоэтажными жилыми домами с приквартирными земельными участками | га | - | - |
| 1.3 | Существующая застройка многоквартирными мало- и среднеэтажными жилыми домами | га | 2,238 | 2,238 |
| 1.4 | Проектируемая застройка индивидуальными жилыми домами | га | - | 61,166 |
| 1.5 | Проектируемая застройка малоэтажными жилыми домами с приквартирными земельными участками | га | - | - |
| 1.6 | Проектируемая застройка многоквартирными мало- и среднеэтажными жилыми домами | га | - | - |
| 1.7 | Садоводческие объединения граждан | га | - | - |
| Всего: |  | га | 750,723 | 811,889 |
| 1.5 | Резервная территория для развития жилой застройки | га | - | 17,344 |
| Итого по пункту I |  | га | 750,723 | 829,233 |
| II Общественно-деловая зона |  |  |  |  |
| 2.1 | Организации и учреждения управления, финансирования, связи | га | 0,328 | 2,105 |
| 2.2 | Учреждения культуры | га | 1,49 | 7,684 |
| 2.3 | Учреждений образования |  |  |  |
|  | - школы | га | 4,821 | 4,989 |
|  | - детские сады | га | 0,761 | 1,458 |
| 2.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения | га | 3,157 | 3,56 |
| 2.5 | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | га | 1,392 | 1,537 |
| 2.6 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания | га | 3,02 | 5,215 |
| 2.7 | Предприятия коммунального и бытового обслуживания |  | 0,592 | 3,588 |
| 2.8 | Общественный центр обслуживания на резервной территории |  | - | - |
| Итого по пункту II |  |  | 15,561 | 30,136 |
| Ш Производственная и коммунально-складская зона |  |  |  |  |
| 3.1 | Существующая производственная территория | га | 13,542 | 8,088 |
| 3.2 | Проектируемая производственная территория | га | - | - |
| 3.3 | Коммунально-складская территория | га | 8,919 | 20,831 |
| Всего: |  | га | 22,461 | 28,919 |
| 3.4 | Резервная территория для развития производственной зоны | га | - | - |
| Итого по пункту III |  | га | 22,461 | 28,919 |
| IV Зона инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |
| 4.1 | Головные сооружения инженерной инфраструктуры | га | 0,771 | 1,382 |
| 4.2 | Территория улично-дорожной сети | га | 191,351 | 204 |
| 4.3 | Дороги производственного назначения | га | 2,431 | 2,431 |
| 4.4 | Территория железнодорожного транспорта (полоса отвода) | га | - | - |
| 4.5 | Территория транспортной инфраструктуры | га | 0,545 | 0,545 |
| Всего: |  | га | 195,098 | 208,358 |
| 4.6 | Территория улично-дорожной сети на резервной селитебной территории | га | - | 3,21 |
| 4.7 | Дороги производственного назначения на резервной территории | га | - | - |
| Итого по пункту IV |  | га | 195,098 | 211,568 |
| V Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |
| 5.1 | Земли сельскохозяйственного использования | га | 235,290 | 52,576 |
| Итого по пункту V |  | га | 235,290 | 52,576 |
| VI Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |
| 6.1 | Зона отдыха | га | 2,697 | 18,856 |
| 6.2 | Резерв зоны отдыха | га | - | - |
| 6.1 | Зеленые насаждения: общего пользования лесопарковые насаждения | га га | 16,036 | 62,655 |
| 6.2 | Резервная территория зеленых насаждений общего пользования | га | - | - |
| 6.3 | Водная территория | га | 118,488 | 118,488 |
| 6.4 | Пляж | га | - | 6,697 |
| Итого по пункту VI |  | га | 137,221 | 206,696 |
| VII Зона специального назначения |  |  |  |  |
| 7.1 | Кладбище существующее | га | 6,203 | 6,203 |
| 7.2 | Кладбище проектируемое | га | - | - |
| Итого по пункту VII |  | га | 6,203 | 6,203 |
| 7.3 | Кладбище проектируемое (внешнее) | га | - | 14,6 |
| VIII Прочие |  |  |  |  |
| 8.1 | Прибрежная защитная полоса | га | 94,099 | 94,099 |
| 8.2 | Санитарно-защитное озеленение | га | - | 7,838 |
| 8.3 | Пустыри, выгоны | га | 10,612 | - |
| Итого по пункту VIII |  | га | 104,711 | 101,937 |
| ВСЕГО по пунктам I – VIII |  | га | 1467,268 | 1467,268 |

3. Основные технико-экономические показатели

Таблица 20

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2007 г. | Расчетный срок 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах | га | 1467,268 | 1467,268 |
|  | В том числе территории: жилых зон Из них: | га |  |  |
|  | существующая застройка многоквартирными мало- и среднеэтажными жилыми домами | га | 2,238 | 2,238 |
|  | существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 748,485 | 748,485 |
|  | проектируемые индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками на | га | - | 61,166 |
|  | проектируемая застройка малоэтажными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | - | - |
|  | резервная территория жилой застройки | га | - | 17,344 |
|  | общественно-деловых зон | га | 15,561 | 30,136 |
|  | производственных зон | га | 22,461 | 28,919 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,771 | 1,382 |
|  | зон сельскохозяйственного использования | га | 235,290 | 52,576 |
|  | зона рекреационного назначения | га | 2,697 | 18,856 |
|  | зон специального назначения | га | 6,203 | 6,203 |
|  | иных зон | га | 223,199 | 227,122 |
| 1.2. | Из общей площади земель населенного пункта территории общего пользования Из них: | га |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га | 16,036 | 62,655 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | га | 194,327 | 210,186 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 6792 | 7600 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел./% | 1090/16,05 | 1429/18,80 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  |  |  |
|  | мужчины 16 - 59 лет | чел./% | 1870/27,53 | 2134/28,08 |
|  | женщины 16 – 54 лет | чел./% | 1637/24,10 | 2006/26,39 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | 2195/32,32 | 2031/26,73 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 135,0 | 184,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 | 130,6 | 180,7 |
|  | малоэтажные многоквартирные жилые дома | тыс. м2 | 4,4 | 3,6 |
|  | Убыль жилищного фонда - всего | тыс. м2 | - | 46,7 |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 135,0 | 88,3 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство всего | тыс. м2 | - | 96,0 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 19,9 | 24,3 |
| 3.5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4. | Объекты учебно-образовательного назначения: |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего на 1000 человек | место | 168 35 | 388 51 |
| 4.1.1 | Общеобразовательные школы – всего на 1000 человек | место | 1495 220 | 1495 197 |
| 4.1.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.2 | Больницы - всего | койка | 50 | 102 |
| 4.2.1 | Поликлиники - всего | посещений в смену | 112 | 138 |
| 4.2.2 | Аптеки | учреждение | 1 | 1 |
| 4.2.3 | Станции СМП | автомобилей | 2 | 2 |
| 4.2.4 | Объекты культурно-досугового назначения: |  |  |  |
| 4.3 | Учреждения клубного типа – всего на 1000 человек | зрительское место | 540 80 | 760 100 |
| 4.3.1 | Кинотеатры – всего на 1000 человек | место | 200 29 | 200 26 |
| 4.3.2 | Танцевальные залы – всего на 1000 человек | место | 15 2 | 46 6 |
| 4.3.3. | Библиотеки | учреждений | 2 | 2 |
| 4.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты: |  |  |  |
| 4.4.1 | Спортивные залы – всего на 1000 человек | м2 пола | 1111 163 | 1111 146 |
| 4.4.2 | Плоскостные спортивные сооружения – всего на 1000 человек | м2 | 15248 2245 | 21000 4421 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения и общественного питания: |  |  |  |
| 4.5.1 | Предприятия розничной торговли – всего на 1000 человек | м2 торгов. площади | 1224 180 | 2280 300 |
| 4.5.2 | Учреждения общественного питания всего на 1000 человек | место | 63 9 | 304 40 |
| 4.6 | Объекты бытового обслуживания: |  |  |  |
| 4.6.1 | Предприятия бытового обслуживания – всего на 1000 человек | рабочее место | 20 3 | 53 7 |
| 4.6.2 | Прачечные - всего на 1000 человек | кг белья в смену | 0 0 | 456 60 |
| 4.6.3 | Химчистки - всего на 1000 человек | кг вещей в смену | 0 0 | 27 3,5 |
| 4.6.4 | Банно-оздоровительные комплексы – всего на 1000 человек | место | 20 3 | 53 7 |
| 4.7. | Гостиницы | место | 0 | 46 |
| 4.8. | Отделение банков | операционная касса | 4 | 4 |

4.  Приложение

(Исходные данные и материалы согласований)