Обоснование предложений по территориальному

планированию Новоплатнировского сельского поселения

3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

Развитие и эффективное использование производственного потенциала сельского поселения, повышение уровня жизни и занятости населения не возможно без решения проблем в приоритетных отраслях экономики не только в сельском поселении, но и во всем Ленинградском районе.

Приоритетными направлениями в развитии экономики Новоплатнировского сельского поселения являются развитие сельскохозяйственного производства и создание предприятий по переработке сельхоз продукции и выпуску продуктов питания.

Промышленность. Отсутствие на территории поселения предприятий, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции, затрудняет сбытовую деятельность хозяйствующих субъектов, занимающихся ее производством. Данный фактор существенно сдерживает экономическое развитие поселения.

Для развития промышленности необходимо строительство новых предприятий, ориентированных на переработку производимой сельхоз продукции.

Одной из основных задач является привлечение инвесторов для строительства предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности. Надо понимать, что новые предприятия должны строиться с применением самых передовых технологий, что увеличивает затраты на строительство, но снижает срок окупаемости. Срок окупаемости снижается из-за того, что передовые технологии позволяют выпускать больший объем высококачественной продукции, качество продукции увеличит ее конкурентоспособность, что снизит срок продвижения товара на рынок и увеличит количество продаваемой продукции.

Строительство новых предприятий обеспечит поселение новыми рабочими местами, что будет способствовать снижению безработицы среди трудоспособного населения. Кроме того, увеличатся налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Сельское хозяйство. Несмотря на положительную динамику экономическая ситуация в сельском хозяйстве остается сложной. Низкий уровень цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию, недостаточный спрос на нее, конкуренция со стороны импорта и соседних районов, и ряд других проблем не позволяют использовать весь производственный потенциал сельского хозяйства.

Для того, что бы справиться с негативными факторами, сдерживающими развитие предприятий, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, необходимо проведение следующих мероприятий:

- повышение экономической активности сельхоз производителей – это создаст предпосылки для их адаптации к рыночным отношениям;

- развитие корпоративных связей, создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов по хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции;

- применение в сельском хозяйстве передовых технологий выращивания культур и содержания КРС и свиней;

- внедрение передового опыта в селекции и семеноводстве основных сельхоз культур;

Развитие сельхоз предприятий, пищевой и перерабатывающей промышленности приведет к необходимости создания вспомогательных и обслуживающих производств, которые чаще всего представлены предприятиями, относящимися к малому бизнесу. Развитие малого бизнеса приведет к следующим положительным результатам: рост числа работающих в сфере малого предпринимательства, увеличение доли малых предприятий в производстве товаров, работ и услуг, рост налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства.

На расчетный срок генеральным планом предусмотрены территории под строительство промышленно-производственных объектов, которые могут выступать в качестве инвестиционных площадок

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Промышленно-производственные предприятия III класса санитарной классификации (СЗЗ = 300 м) |
| 2 | Промышленно-производственные предприятия IV-V класса санитарной классификации (СЗЗ = 100 м), малые предприятия |
| 3 | Малые частные предприятия IV-V класса (СЗЗ–50 метров) |
| 4 | Предприятие перерабатывающей промышленности |

Главной стратегической целью развития сельского хозяйства и производственных предприятий Новоплатнировского сельского поселения является формирование единого эффективного агропромышленного комплекса на территории всего Ленинградского района. Для этого сельхоз производители должны обеспечивать спрос перерабатывающей промышленности на сырье по приемлемым ценам. В свою очередь предприятия пищевой и перерабатывающие промышленности обеспечивать потребности в продуктах питания не только население района, но и часть населения Краснодарского края.

3.2. Расчет перспективной численности населения

По состоянию на 01.01.2010 года численность постоянного населения Новоплатнировского сельского поселения составляла 4170 человек.

Расчет перспективной численности населения, населенных пунктов Новоплатнировского сельского поселения произведен, основываясь на методе «передвижки возрастов».

В таблице 11 представлены показатели, использованные при расчете населения, основанном на методе «передвижки возрастов».

Показатели, использованные при расчете перспективного населения

Таблица 11

| Наименование показателей | Единица измерения | 2010/ 2014 | 2015/ 2019 | 2020/ 2024 | 2025/ 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину | единиц | 1,352 | 1,425 | 1,671 | 2,075 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 13,56 | 12,53 | 11,51 | 10,48 |
| Миграционный среднегодовой прирост | человек | 40 | 44 | 45 | 46 |

Согласно расчету по методу «передвижки возрастов» численность и прирост населения Новоплатнировского сельского поселения представлены в таблице 12.

Таблица 12

| Показатели | 01.01.20210 года | I очередь строительства (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) | Долгосрочная перспектива (2045 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Новоплатнировское сельское поселение |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 4170 | 4526 | 5096 | 6036 |
| Прирост населения (чел.) |  | 356 | 926 | 1866 |
| станица Новоплатнировская |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 3984 | 4340 | 4910 | 5850 |
| Прирост населения (чел.) |  | 356 | 926 | 1866 |
| хутор Ленина |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Прирост населения (чел.) |  | 0 | 0 | 0 |

Ориентировочная половозрастная структура населения Новоплатнировского сельского поселения на расчетный срок представлена в таблице 13.

Структура возрастного состава населения

Таблица 13

| Численность населения (чел.) | Возрастные группы населения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 0-6 лет | от 7-15 лет | свыше 55 лет жен. | свыше 60 лет муж. | Итого несамодеятельного населения (чел.) | от 16 до 54 лет включительно, жен. | от 16 до 59 лет включительно, муж. | Итого трудоспособного населения |
| Расчетный срок – 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5096 | 430 | 547 | 870 | 460 | 2307 | 1360 | 1429 | 2789 |
| % к общей численности | 8,45 | 10,73 | 17,07 | 9,02 | 45,27 | 26,69 | 28,04 | 54,73 |

3.3. Расчет проектной территории

Расчет проектной территории по жилую застройку населённых пунктов Новоплатнировского сельского поселения произведён в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

На первую очередь численность постоянного населения Новоплатнировского сельского поселения составит 4526 человек, на расчетный срок 5096 человек. Следовательно, на расчетный срок необходимо обеспечить территорией 926 человек, из них 356 человек на первую очередь. Кроме того, необходимо обеспечить территорией население, переселяемое из санитарно-защитных зон, которое составляет 181 человек. Все население предлагается расселить в индивидуальной усадебной застройке и застройки секционного типа. Секционная застройка предполагается на расчетный срок, ориентировочно в ней расселится 483 человека. Остальное население расселиться в индивидуальной усадебной застройке с приусадебными участками 0,15 га. Согласно п. 2.20 СНиП 2.07-89* при размере участка – 0,15 га, для предварительного определения потребной селитебной территории норма составляет 0,21 – 0,23 га на один дом. Согласно приложения 5 СНиП 2.07.01-89* для расчета территории под секционную застройку использовалась плотность 150 чел/га.

В таблице 14 представлена ориентировочная потребность в территории под усадебную застройку в Новоплатнировском сельском поселении в разрезе населенных пунктов.

Таблица 14

| Населённые пункты Мичуринского сельского поселения | Потребность в территории на I очередь строительства (2020 г.), га. | Потребность в территории на расчетный срок (2030 г.), га. |  | Потребность в территории за расчетный срок (2045 г.), га. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усадебная застройка | Секционная застройка | Усадебная застройка | Секционная застройка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Новоплатнировское сельское поселение | 24,99 | 43,68 | 3,22 | 109,41 | 3,22 |
| станица Новоплатнировская | 24,99 | 43,68 | 3,22 | 109,41 | 3,22 |
| хутор Ленина | - | - | - | - | - |

3.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Далее в таблицах 15-16 представлен расчет учреждений культурно-бытового обслуживания.

Соцкультбыт Новоплатнировская 1 очередь таблица 15

Соцкультбыт Новоплатнировская 1 очередь таблица 15

Соцкультбыт Новоплатнировская 1 очередь таблица 15

Соцкультбыт Новоплатнировская таблица 16

Соцкультбыт Новоплатнировская таблица 16

Соцкультбыт Новоплатнировская таблица 16

4. Цели и задачи территориального планирования

4.1. Положение генерального плана в системе документов

территориального планирования

Генеральный план Новоплатнировского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального уровня, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории муниципального образования:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства.

В составе генерального плана Новоплатнировского сельского поселения устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура сельского поселения;

- функциональное зонирование территории поселения и населенных пунктов в целом с отображением границ функциональных зон и параметров планируемого развития таких зон;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся предложения, адресуемые субъекту РФ:

- изменение границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установление статуса особо охраняемых природных территорий;

- установление, изменение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения;

- устанавливается очерёдность освоения территории Новоплатнировского сельского поселения.

Проект Генерального плана Новоплатнировского сельского поселения подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иным действующим законодательным актам и детализирован Техническим заданием, утвержденным Заказчиком проекта – администрацией Новоплатнировского сельского поселения.

При разработке генерального плана Новоплатнировского сельского поселения учтены основные положения, касающиеся развития сельского поселения, заложенные в «Схеме территориального планирования муниципального образования Ленинградский район», разработанной ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2010 году и в «Схеме территориального планирования Краснодарского края», разработанной ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» при участии института «Гипрогор» г. Москвы  в 2007 году.

4.2. Особенности разработки генерального плана

Содержание генеральных планов сельских поселений определено статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Градостроительного кодекса Краснодарского края. Проект генерального плана содержит основную часть, подлежащую утверждению, и материалы по обоснованию проектных решений.

Основная часть проекта генерального плана включает в себя графические материалы в виде карт (схем) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения и текстовые материалы в форме положений о территориальном планировании.

Положения о территориальном планировании, содержащиеся в генеральных планах, включают в себя:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ.

В настоящее время развитие территорий определяется негосударственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных  условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого, содержание генерального  плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов предложенные в составе генерального плана градостроительные решения, подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, а служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к применению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана сельского поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития  муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения.

4.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Новоплатнировского сельского поселения

Генеральный план муниципального образования Новоплатнировское сельское поселение  – документ территориального  планирования, определяющий стратегию градостроительного развития сельского поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

1. Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Новоплатнировского сельского поселения являются:

Целью разработки генерального плана поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации поселения, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования.

Решения генерального плана основываются на следующих принципах:

- наращивание ресурсного потенциала в сельском хозяйстве поселения, развитие перерабатывающей промышленности;

- обеспечение сохранности и восстановления природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры;

- устойчивое развитие территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- соблюдение последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для оптимизации уровня антропогенных нагрузок на природную среду;

- рациональное размещение объектов капитального строительства местного значения, автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений вне границ населенных пунктов.

2. Решения генерального плана основываются на следующих принципах:

- обеспечение сохранности и восстановление уникального природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей,  памятников археологии и культуры. Организация новых рекреационных территорий и комплексов отдыха вдоль берегов реки Челбас;

- создание модели социально-экономического и градостроительного развития территории сельского поселения на первую очередь (2020 год), расчётный период (2030 год) и долгосрочный период (2045 год), выстроенной на конкурентных преимуществах территории: значительном природно-ресурсном и социально-экономическом потенциале, выгодном местоположении, богатом историко-культурном наследии, наличии развитой инженерно-транспортной инфраструктуры;

- соблюдение последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования.

Основой для развития Новоплатнировского сельского поселения на период действия генерального плана (20-25 лет) станут его исключительное транспортно-географическое положение, накопленный промышленный потенциал, инновационная деятельность и внедрение высокотехнологичных производств, сосредотачиваемых в промышленных и технико-внедренческих зонах, интенсивное транспортное строительство и создание логистических центров, развитие образования, индустрии отдыха и туризма, а также агропромышленного комплекса.

Главная цель территориального планирования – совершенствование пространственной структуры территории, включая определения зон с приоритетной хозяйственной функцией и установление границ зон, соответствующих масштабу проектирования.

Пространственная структура Новоплатнировского сельского поселения формируется как планировочная система, основой которой являются элементы пространственно-экономического, урбанизированного, природно-экологического и историко-культурного каркасов, а также каркаса расселения.

Задачи территориального планирования

- Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач. Основными задачами генерального плана являются следующее:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения и внесение изменений в действующий генеральный план, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

- определение направления перспективного территориального развития;

- определение зон, в которых осуществляется жизнедеятельность населения посредством функционального зонирования территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории поселения, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Новоплатнировского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности территории сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ существующего использования территории Новоплатнировского сельского поселения, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию

5.1. Планировочная организация территории

Новоплатнировского сельского поселения

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта и инженерной инфраструктуры.

Сложившаяся территориально-планировочная структура Новоплатнировского сельского поселения представлена транспортным каркасом, сформированным внешними автомобильными дорогами IV технической категории, вдоль которых сосредоточены и получили развитие станица Новоплатнировская и хутор Ленина.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие предприятия, полевые станы бригад, на территории которых функционируют мастерские, зернотоки, зернохранилища, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники, сохраняемые или предлагаемые к восстановлению проектом по прямому функциональному назначению.

Предложенная данным проектом планировочная структура полностью сохраняет исторически сложившуюся планировочную организацию территории Новоплатнировского сельского поселения, предусматривая её логическое развитие с учетом современных экономических, экологических, градостроительных условий и требований. В основу дальнейшего развития и трансформации планировочной структуры поселения положены следующие принципы:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, расположенных в существующих границах населенных пунктов;

- разработка оптимальной планировочной структуры поселков и хуторов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

В проектных границах станицы Новоплатнировской обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка населенных пунктов представлена преимущественно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от сельскохозяйственных и других предприятий, кладбищ.

Участки жилой застройки, остающиеся в пределах границ нормативных санитарно-защитных зон от действующих предприятий, генеральным планом рассматриваются как территории ненормативного градостроительного использования, требующие проведения определенных мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

В связи с очень низким уровнем обеспеченности хутора Ленина объектами обслуживания выполнен расчет объектов культурно-бытового обслуживания и зарезервированы не занятые застройкой земельные участки для размещения общественного центра обслуживания ориентировочно в составе: магазин товаров повседневного спроса, аптека, кафе и т.п.

В составе проекта предусмотрено обеспечение населенных пунктов поселения полным комплексом инженерного оборудования: водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, канализованием, теплоснабжением и средствами связи.

Для оздоровления санитарного состояния окружающей среды и создания безопасных условий проживания в соответствии с районной схемой санитарной очистки проектом предусматривается ликвидация несанкционированных свалок мусора и предлагается территория для размещения мусоросортировочного комплекса с временным хранением ТБО.

Проектом предусмотрено резервирование территорий, прилегающих к населенным пунктам, с четким функциональным назначением которое предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенных пунктов Новоплатнировского сельского поселения.

Производственные и сельскохозяйственные предприятия высокого класса санитарной классификации согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 необходимо закрывать. Но, учитывая права собственников и необходимость сохранения производственных мощностей и рабочих мест, выборочно проектом предлагается сохранение действующих предприятий при условии выполнения ряда мероприятий:

  - создание предприятиями  мероприятий по организации СЗЗ, которые согласовываются органами Роспотребнадзора с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов и технологических процессов, расчетов рассеивания, уровня производимого шума и запыленности воздуха;

  - возможное сокращение части территории предприятий под основную производственную деятельность с использованием прилегающей к жилой застройке территории под административно-хозяйственную и коммунально-складскую зону этого же предприятия.

Основными планировочными осями существующей и проектируемой планировочной структуры Новоплатнировского сельского поселения являются автомобильные дороги «п.Лаштованный - п.Образцовый – ст-ца.Крыловская» и «ст-ца.Ленинградская - ст-ца.Новоплатнировская» , а также река Челбас.

Генеральный план Новоплатнировского сельского поселения

5.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация

станицы Новоплатнировской

Центр Новоплатнировского сельского поселения - станица Новоплатнировская, расположена вдоль берега реки Челбас и на автодорогах «п.Лаштованный - п.Образцовый – ст-ца Крыловская» и «ст-ца Ленинградская - ст-ца Новоплатнировская» IVтехнических категорий.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения крестьянско-фермерских хозяйств, ОАО «Кубанец», ОАО «Кубань», землями администрации муниципального образования, жилой и производственной застройкой станицы Новоплатнировской.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены производственные и животноводческие предприятия, сохраняемые проектом по прямому функциональному назначению.

Земли сельхозназначения, прилегающие к территории станицы и предлагаемые проектом для включения в проектную границу населенного пункта, используются настоящими землепользователями по прямому назначению до момента их освоения под застройку с соблюдением условий и ограничений, определенных генеральным планом.

Кроме того, генеральным планом станицы Новоплатнировской определяются планируемые границы функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного благоустроенного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, наличия водоёма – реки Челбас, всех индивидуальных особенностей станицы.

Проектом определено перспективное развитие станицы Новоплатнировской в юго-восточном и северном направлениях.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- завершение формирования многофункционального общественного центра и создание системы общественных центров на проектируемых территориях;

- достройка существующих кварталов и их благоустройство;

- новое строительство;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений станицы, включая создание зеленой зоны отдыха на берегах рек;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- резервирование территорий с учетом долгосрочных перспектив развития как населенного пункта.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения  и, в частности, вынос, по мере амортизации, из жилой и водоохраной зон производственных предприятий, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон. Это, прежде всего, относится к:

- ферме по выращиванию молодняка ОАО «Кубань» на 1200 голов, расположенной в южной части станицы, без организации санитарно-защитной зоны до жилой застройки;

- территории зернотока, расположенного в южной части станицы Новоплатнировской, без соблюдения нормативного санитарного разрыва до жилой застройки;

- молочно-товарной ферме ОАО «Кубань» на 610 голов, расположенной в южной части станицы, без организации санитарно-защитной зоны до жилой застройки. Проектом предлагается на долгосрочную перспективу предусмотреть дальнейшее развитие предприятия в южную часть, на новой территории, а территорию прилегающей к жилой застройке рекомендует территорией коммунально-складской зоной МТФ;

-малым частным предприятиям: мельница ОАО «Кубань», хлебопекарня, маслобойня, коммунальное хозяйство, фермерские хозяйства «Луч» и «Ласточка», расположенными в северной части станицы Новоплатнировской без соблюдения нормативного санитарного разрыва до жилой застройки.

Завершение формирования общественного центра заключается в развитии существующих объектов обслуживания, их реконструкции и модернизации, строительстве крытого рынка, а также благоустройстве территории центра, включая парк с памятниками и обелисками.

Проектом предусматривается создание системы общественных центров на проектируемых территориях.

Территориально-планировочная организация станицы в проектных границах предусматривает деление её территории на районы первоочередного освоения, расчетного срока строительства и резервной (за расчетный срок).

В проектируемых районах формируются общественные центры, расположенные на магистральных улицах. Структура общественных центров дополняется системным размещением отдельно стоящих и встроенно-пристроенных общественных зданий (подцентров).

В общественном центре перспективного юго-восточного района предусмотрена разветвленная система обслуживания, в связи с его удаленностью от исторического центра станицы. В его состав вошли проектируемые объекты:

- административное здание,

- досугово - развлекательный центр со зрительным залом,

- торгово-бытовой комплекс с КБО,

- спортивный комплекс со спортивной школой и стадионом,

- средняя общеобразовательная школа,

- детский сад.

Большинство объектов общественного центра формирует фасад главных улиц жилого района.

Кроме того, предусмотрено создание юго-восточного общественного подцентра обслуживания. Здесь планируется строительство зданий и сооружений:

-административно-делового комплекса,

-развлекательно-досугового центра,

-телеграфа, отделения связи,

-общеобразовательной школы,

-детского дошкольного учреждения,

-внешкольного учреждения,

-магазина-кафе,

-салона красоты,

-казачьего рынка,

-ФАП, аптеки.

Улицы бульварного типа свяжут территории проектируемых общественных центров между собой, а также с существующим многофункциональным центром.

В центральной части станицы сформирована система подцентров обслуживания, как на существующей реконструируемой территории, так и на проектируемой территории на расчетный срок.

Резервирование  территорий для развития станицы на расчетный срок и за расчетный срок возможно, в основном, в юго-восточном направлении.

На резервной территории проектом предложено сформировать многофункциональный общественный центр, а также систему подцентров обслуживания.

Реконструкции подлежит существующая территория станицы, где предлагается  создать сеть подцентров обслуживания.

Структура общественных центров и подцентров дополняется формированием общественно-деловой зоны на прилегающих к ним участках жилых кварталов для приоритетного размещения объектов общественного назначения и системы обслуживания с привлечением частного бизнеса.

Одним из существенных элементов архитектурно-планировочной и пространственной структуры населенного пункта является жилая зона, т.е. часть селитебной территории, застроенная жилыми домами. Для создания завершенной композиции жилой зоны генпланом намечено как новое строительство жилых районов, так и достройка существующих кварталов.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются администрацией поселения.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей автодороги «п.Лаштованный - п.Образцовый – ст-ца Крыловская»; дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; реконструкции существующих транспортных узлов: пересечений и примыканий автодорог путем выбора современных и эффективных вариантов транспортных развязок и т. д.

Неотъемлемой частью общей архитектурно-планировочной структуры населенного пункта является озеленение. Создание многофункциональной системы зеленых насаждений – одно из важнейших мероприятий генерального плана.

Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика населенного пункта.

Важную роль в процессе становления облика станицы играет  благоустройство и озеленение прибрежной зоны реки, восстановление и сохранение их экосистемы.

Ландшафтная архитектура участвует в формировании своеобразного облика  каждого общественного центра, усиливает его композиционное качество.

Одной из функций общественных центров является проведение массовых мероприятий: митингов, праздничных гуляний и пр.

Средствами озеленения и благоустройства должна создаваться благоприятная функциональная и эстетическая среда крупного пространства. Кроме того, должны использоваться элементы  дизайна – информационные устройства, декоративная подсветка, световая реклама и др.

Элементы благоустройства – малые формы архитектуры, декоративные покрытия, растительные группы и цветочные оформления создают в целом на территории общественно-деловых центров благоприятную среду общественной и культурной деятельности, удовлетворения потребностей в торговом и бытовом обслуживании.

Средствами благоустройства являются элементы обработки поверхности земли: геопластика, газоны, цветники и др. Рекомендуется восстанавливать, пополнять утраченные ландшафтные особенности среды, повышать её эстетические качества.

Для общественных центров рекомендуется использовать преимущественно индивидуальные малые формы архитектуры в колористической форме, близкой к природной.

Проектом сохраняются все памятники истории, архитектуры и монументального искусства:

-обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;

- памятник В.И. Ленину;

-бюст В.И.Ленину;

-братская могила Красноармейцев, погибших за власть Советов в годы Гражданской войны, 1918-1920 г.г.;

-станичная больница, конец XIX века;

- жилой дом, конец XIX века.

Важно отметить, что генеральный план является регулятивным документом муниципального уровня, который призван в первую очередь определить функциональное назначение территорий, но при этом предоставляет определенную свободу местным органам власти в выборе объектов строительства и очередности их строительства.

Ниже приводится перечень проектируемых и сохраняемых объектов обслуживания населения станицы Новоплатнировской.

Таблица 17

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения и организации управления, финансирования и связи |  |  |  |  |
| 1 | Административное здание Новоплатнировского сельского поселения, РОВД, ГУСОКК Ленинградский ЦСО «Диалог» | 1 | 1 | существ. |
| 2 | Административное здание ЗАО «Новоплатнировское» | 1 | 1 | существ. |
| 3 | Филиал сбербанка 5174/012, почта | 1 | 1 | существ. |
| 4 | Контора ОАО «Кубань» |  |  | существ. |
| 5 | Узел связи | 1 | 1 | существ. |
| 6 | Управление МТФ №1 | 1 | 1 | существ. |
| 7 | Административно-деловой комплекс -конференцзал на 50 мест, -столовая на на 50 мест, - офисные помещения, - выставочная галерея 40 кв. м | 1 | 2 | проектируется на первую очередь |
| 8 | Административно-деловой комплекс -конференцзал на 50 мест, -столовая на на 50 мест, - офисные помещения, - выставочная галерея 40 кв. м | 1 | 2 | проектируется на расчетный срок |
| 9 | Здание сельского совета | 1 | - | проектируется на первую очередь |
| II Учреждения культуры |  |  |  |  |
| 10 | Сельский дом культуры «Кубань»: -кинозал на 680 мест; -танцевальный зал; -библиотека 28 тыс. томов | 1 | 3 | существ. |
| 11 | Развлекательно-досуговый центр -кинозал на 150 мест, -интернет кафе на 25 мест, -бильярдная, -видеотека | 1 | 2 | проектируется на расчетный срок |
| 12 | Памятник В.И. Ленину,1967г. | 1 | - | памятник монументального искусства |
| 13 | Бюст В.И. Ленина | 1 | - | существ. |
| 14 | Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,1974г. | 1 | - | памятник истории |
| 15 | Братская могила Красноармейцев, погибших за власть Советов в годы Гражданской войны,1918-1920гг. | 1 | - | памятник истории |
| 16 | Парк | 1 | - | реконстр. существ. |
| 17 | Торгово-развлекательный парк: -стадион с крытыми трибунами; -спортплощадки; -фитнесс-клуб; -торговые павильоны; -подсобные помещения | 1 | - | проектируется на расчетный срок |
| 18 | Детский парк «Мир детства» | 1 | - | проектируется на первую очередь |
| III Учреждения образования |  |  |  |  |
| 19 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 на 720/502 мест: -школьный музей -280м²; -школьный спортзал -69,3м² | 1 | 3 | существ. |
| 20 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа на 536 мест -кружки детского творчества на 50 мест, -школьный спортзал, -тренажерный зал | 1 | 3 | проектируется за расчетный срок |
| 21 | Детское дошкольное учреждение №33 на 140 мест | 1 | 2 | существ. |
| 22 | Детское дошкольное учреждение на 50 мест с начальной школой | 1 | 1 | проектируется на первую очередь |
| 23 | Детское дошкольное учреждение на 90 мест | 1 | 1 | проектируется на расчетный срок |
| 24 | Детское дошкольное учреждение на 50 мест | 2 | 1 | проектируется за расчетный срок |
| 25 | Физкультурно-оздоровительный комплекс: -спортзал; -фитнесс-класс; -тренажерный зал общего пользования -150 кв. м; -теннисные корты-2 шт.; -плавательный бассеин - 100 кв. м.; -кафетерий | 1 | 2 | проектируется на расчетный срок |
| 26 | Фитнесс-клуб | 1 | - | проектируется за расчетный срок |
| 27 | Стадион | 1 | - | реконстр. существ. |
| 28 | Стадион |  |  | проектируется |
| IV Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| 29 | Поликлиника | 1 | 1 | перепроф. |
| 30 | Новоплатнировская амбулатория на 100 посещений /Станичная больница, кон.XIX в./ | 1 | 1 | реконстр., памятник архитектуры, |
| 31 | Новоплатнировская участковая больница на 40 койко-мест, станция скорой помощи на 1 автомашину ,Новоплатнировская амбулатория на 100 посещений | 1 | 1 | существ. |
| 32 | Аптека | 1 | 1 | существ. |
| 33 | Аптека, стоматологический кабинет | 1 | 1 | перепроф. |
| 34 | Аптека | 5 | 1 | проектируется |
| 35 | Ветеринарный участок (без содержания животных) | 1 | 1 | существ. |
| 36 | Ветеринарный участок (с содержанием животных) | 1 | 1 | проектируется |
| 37 | Ветеринарная аптека | 1 | 1 | проектируется |
| V Предприятия торговли и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 38 | Торгово-бытовой комплекс: -супермаркет, -комплекс сервисного обслуживания, -прачечная, химчистка, -аптека | 1 | - | проектируется на расчетный срок |
| 39 | Комплекс торгового и сервисного обслуживания промышленных предприятий: -магазин смешанных товаров, -комплекс бытового обслуживания, -парикмахерская, -аптека, -спортзал на 100 кв. м, тренажерный зал, -стадион | 1 | - | проектируется на расчетный срок |
| 40 | Многофункциональные здания с торгово-бытовыми объектами: -магазины на 100 кв. м, -аптека, -молочная кухня (на 140 порций), -мастерские по ремонту бытовой техники | 1 | - | проектируется на расчетный срок |
| 41 | Магазин | 19 | 1 | существ. |
| 42 | Магазин | 8 | - | проектируется на расчетный срок |
| 43 | Магазин | 2 | - | проектируется за расчетный срок |
| 44 | Жилой дом с магазином | 1 | 1 | существ. |
| 45 | Закусочная «Нептун» на 48 мест | 1 | 1 | существ. |
| 46 | Кафе «Кубань» на 38 мест, магазин ОАО «Кубань» | 1 | 1 | существ. |
| 47 | Кафе | 7 | - | проектируется на расчетный срок |
| 48 | Кафе | 2 | - | проектируется за расчетный срок |
| 49 | Рынок | 1 | - | реконстр. существ. |
| 50 | Казачий рынок -административное здание, -крытые торговые павильоны, -кафе-закусочная на 30 мест | 1 | - | проектируется за расчетный срок |
| 51 | Рынок сельхоз продукции -административное здание, -крытые торговые ряды и павильоны, -кафе-закусочная на 40 мест | 1 | - | проектируется за расчетный срок |
| 52 | Гостиница на 12 мест /жилой дом, кон. ХIХ в./ | 1 | 1 | памятник архитектуры |
| 53 | Гостевой двор -гостиница на 10 мест, -сауна, -автостоянка | 1 | - | проектируется за расчетный срок |
| 54 | БПК (баня на 36 мест, прачечная) | 1 | 1 | существ. |
| 55 | Сауна на 10 мест | 1 | - | проектируется за расчетный срок |
| 56 | Хлебопекарня, столовая | 1 | 1 | существ. |
| VI Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 57 | Автостанция с магазином | 1 | 1 | проектируется на расчетный срок |
| 58 | Автопарк | 1 | - | существ. |
| 59 | Коммунально-складская зона автопарка | 1 | - | существ., перепроф. |
| 60 | Цех механизации | 1 | 1 | существ. |
| 61 | Механические мастерские | 1 | 2 | существ. |
| 62 | Электроподстанция | 1 | 1 | существ. |
| 63 | Электроцех | 1 | 1 | существ. |
| 64 | Контора Электросетей | 1 | 1 | существ. |
| 65 | ГРС | 1 | - | существ. |
| 66 | ШРП-2 | 1 | - | существ. |
| 67 | ШРП-3 | 1 | - | существ. |
| 68 | ШРП-5 | 1 | - | существ. |
| 69 | ГРП-1 | 1 | - | существ. |
| 70 | ГРП-2 | 1 | - | существ. |
| 71 | Газовый участок | 1 | - | существ. |
| 72 | Газовая башня | 1 | - | существ. |
| 73 | Дом газовиков | 1 | 1 | существ. |
| 74 | Центральная котельная, ШРП-1 | 1 | 1 | существ. |
| 75 | Котельная | 1 | 1 | существ. |
| 76 | Котельная | 7 | - | проектируется на расчетный срок |
| 77 | Водокачка | 1 | - | существ. |
| 78 | Терминал грузового автотранспорта | 1 | - | проектируется на расчетный срок |
| 79 | Автокемпинг: -автостоянка-гаражи, -автосевис | 1 | - | проектируется на расчетный срок |
| 80 | Автосервис | 1 | - | проектируется на расчетный срок |
| 81 | Пожарное депо на 2 автомашины | 1 | - | проектируется на расчетный срок |
| 82 | Пожарное депо на 2 автомашины | 1 | - | проектируется за расчетный срок |
| 83 | Канализационная насосная станция | 8 | - | проектируется |
| 84 | Очистные сооружения | 1 | - | проектируется |
| VII Коммунальная зона |  |  |  |  |
| 85 | Склад - магазин | 1 | 1 | существ. |
| 86 | Овощехранилище | 1 | 1 | сущ., реконстр., модернизация |
| 87 | Территория зернотока | 1 | - | сущ., реконстр., модернизация |
| 88 | Территория зернотока | 1 | - | сущ., реконстр., модернизация |
| 89 | Продуктовые склады-магазины | 1 | 1 | сущ., реконстр. |
| 90 | Коммунальное хозяйство | 1 | - | сущ., реконстр. |
| 91 | Коммунально-складские предприятия | 1 | - | проектируется |
| VIII Производственная зона |  |  |  |  |
| 92 | Мельница | 1 | - |  |
| 93 | Колбасный цех | 1 | 1 |  |
| 94 | Молочный блок | 1 | 1 | не действ. |
| 95 | Маслобойня | 1 | 1 | не действ. |
| 96 | Теплица ЗАО «Кубань» | 1 | 1 | не действ. |
| 97 | ФВМ (ферма выращивания молодняка) ОАО«Кубань» на 1200 голов | 1 | - | сущ., реконстр., модернизация |
| 98 | Коммунально-складская зона ФВМ (ферма выращивания молодняка) ОАО«Кубань» | 1 | - | сущ., реконстр., перепроф. |
| 99 | МТФ №1 ОАО «Кубань» на 610 голов | 1 | - | сущ., реконстр., модернизация |
| 100 | МТФ №2 ОАО «Кубань» | 1 | - | сущ., реконстр., модернизация |
| 101 | МТФ №4 ОАО «Кубань» на 470 голов | 1 | - | сущ., реконстр., модернизация |
| 102 | ПТФ ООО « Агро-Юг» на 15 тыс. голов | 1 | - | сущ., реконстр., модернизация |
| 103 | Кирпичный завод | 1 | 1 | сущ., реконстр., модернизация |
| 104 | Нефтебаза | 1 | - |  |
| 105 | Химсклад минеральных удобрений, ядохимикатов | 1 | 1 | сущ., реконстр., модернизация |
| 106 | Стройбригада | 1 | - |  |
| 107 | Фермерское хозяйство «Огонек» (производственная база, техника) | 1 | - |  |
| 108 | Фермерское хозяйство «Луч» и «Ласточка» | 1 | - |  |
| 109 | Промышленно-производственные предприятия III класса санитарной классификации (СЗЗ = 300 м) | 1 | - | проектируется на расчетный срок |
| 110 | Резервная территория для развития промышленно-производственных предприятий III класса санитарной классификации (СЗЗ = 300м) | 1 | - | проектируется за расчетный срок |
| 111 | Промышленно-производственные предприятия IV-V класса санитарной классификации (СЗЗ = 100 м), малые предприятия | 1 | - | проектируется на расчетный срок |
| 112 | Резервная территория для развития промышленно-производственных предприятий IV-V класса санитарной классификации (СЗЗ = 100-50 м), малые предприятия | 2 | - | проектируется за расчетный срок |
| 113 | Малое предприятие строительной промышленности (СЗЗ – 100 метров) | 1 | - | проектируется за расчетный срок |
| 114 | Предприятие перерабатывающей промышленности | 1 | - | проектируется на расчетный срок |
| 115 | Производственные предприятия сельскохозяйственного профеля | 1 | - | проектируется за расчетный срок |
| 116 | Малые частные предприятия IV-V класса (СЗЗ–50 метров) | 1 | - | проектируется на расчетный срок |
| 117 | Малые частные предприятия по оказанию ритуальных услуг | 2 | - | проектируется на расчетный срок |
| IX Зона специального назначения |  |  |  |  |
| 118 | Кладбище | 1 | - | закрываемое |
| 119 | Кладбище | 1 | - | проектируется на расчетный срок |
| 120 | Скотомогильник | 1 | - | сущ., модернизация |
| 121 | Мусоросортировочный комплекс с временным хранением ТБО | 1 | - | проектируется на расчетный срок |
| X Зона размещения режимных объектов |  |  |  |  |
| 122 | Взлетная полоса | 1 | - | сущ., реконстр., модернизация |
| 123 | Башня связи | 1 | - | сущ. |

Фрагмент генерального плана станицы Новоплатнировской

5.1.2. Проектируемая территориально-планировочная организация хутора Ленина

На территории Новоплатнировского сельского поселения кроме станицы Новоплатнировской расположен хутор Ленина. Проектом предусматривается его развитие в существующих границах. Для обеспечения населения необходимыми объектами социальной инфраструктуры проектом предусматривается размещение общественного центра обслуживания с минимально необходимым составом обслуживающих функций: магазин товаров повседневного спроса, аптека, кафе, спортивные площадки. Жилищное строительство предусматривается за счет освоения свободных участков в границах населенного пункта. В пойме реки Челбас, прилегающей к хутору Ленина, предлагается размещение рыболовно-спортивной базы и зоны отдыха.

Ниже приводится перечень проектируемых и сохраняемых объектов обслуживания населения хутора Ленина.

Таблица 18

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клуб имени Ленина | 1 | 1 | сущ./реконстр. |
| 2 | ФАП | 1 | 1 | сущ./реконстр. |
| 3 | Магазин №37 «Юнкер» | 1 | 1 | сущ./реконстр. |
| 4 | Торговый центр: -магазин «Универсальный» -аптека -кафе | 1 | 1-2 | проект. |
| 5 | # Спортивные площадки | 1 | 1 | проект. |
| 6 | Зона отдыха | 1 | - | проект. |
| 7 | Рыболовно-спортивная база | 1 | - | проект. |
| 8 | ШРП | 1 | - | сущ. |
| 9 | Очистные сооружения | 1 | - | проект. |
| 10 | Водозаборные сооружения | 1 | - | проект. |

Фрагмент генерального плана хутора Ленина

5.2. Функциональное зонирование территории

Новоплатнировского сельского поселения.

Зоны с особыми условиями использования территории

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Новоплатнировского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального использования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Новоплатнировское сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие вновь формируемых селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования:

- установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Новоплатнировское сельское поселение:

- предусматривает частичное увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально рассчитанную на создание благоприятных условий проживания населения;

- направлено на создание условий для развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, способных обеспечить расчетную численность населения;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

  - зоны интенсивного градостроительного освоения;

  - зоны сельскохозяйственного использования территории;

  - зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

    - территории населённых пунктов и их развития;

    - территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения – станицы Новоплатнировской, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, других населенных пунктов поселения, а также основные планировочные оси в качестве которых выступают автомобильные дороги районного и местного значения.

Вторая группа функциональных зон – зона сельскохозяйственного использования выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

- территории садов.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зона ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

•	Зоны рекреационного использования;

•	Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

•	Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 и другим нормативным документам по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. При осуществлении строительства конкретного объекта необходимо будет выполнять дальнейшую оценку площадки строительства на предмет установления санитарного разрыва от линейных и транспортных объектов.

Одной из разновидностей зоны с особыми условиями использования территорий являются особо охраняемые территории - земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В составе генерального плана Октябрьского сельского поселения отображен следующий состав особо охраняемых территорий:

- природоохранного назначения;

- особо охраняемые природные территории;

- историко-культурного назначения.

К землям природоохранного назначения относятся земли:

- запретных и нерестоохранных полос;

- занятые лесами, предусмотренными лесным законодательством;

- иные земли, выполняющие природоохранные функции.

На землях природоохранного назначения допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами Краснодарского края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

К особо охраняемым природным территориям на территории Новоплатнировского сельского поселения относится памятник природы - Урочище «Зеленая роща» площадью 15 га.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

В соответствии со ст. 27 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых природных территорий, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

Земли историко-культурного назначения

На территории поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани», выполненным в составе проекта «Схема территориального планирования Ленинградского района» располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

Объекты культурного наследия, стоящие на государственной

охране и являющиеся памятниками истории и культуры,

находящиеся на территории Ленинградского сельского поселения

Таблица 19

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Ном. по гос. спис. | Реш. о пост. на гос. охрану | Кат. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТАНИЦА НОВОПЛАТНИРОВСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Станичная больница, конец XIXв. | ст. Новоплатнировская, ул. Ленина, 67 |  | 313-КЗ | Р | А | + |
|  | Дом жилой, конец XIX в. | ст. Новоплатнировская, ул.Октябрьская, 24 |  | 313-КЗ | Р | А | + |
|  | Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1974 г. | ст. Новоплатнировская, центр, парк | 2123 | 759 | Р | И | + |
|  | Братская могила красноармейцев, погибших за власть Советов в годы гражданской войны. Установлен обелиск, 1918-1920гг. | ст. Новоплатнировская, у здания правления колхоза "Кубань" | 2124 | 63 | Р | И | + |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1967 г. | ст. Новоплатнировская, парк | 2136 | 63 | Р | МИ | + |
| Количество памятников |  |  |  |  | А И МИ | 2 2 1 | итого по поселению 5 |

На землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) градостроительная деятельность допускается только в той мере, в какой она связана с нуждами этих объектов (восстановление, реставрация, реконструкция, инженерное обустройство и благоустройство), по специальному разрешению уполномоченных органов государственной власти. Разрешенная градостроительная деятельность на этих территориях может осуществляться в рамках реставрации (реконструкции) существующих и восстановления (воссоздания) утраченных объектов недвижимости – ценных элементов объектов культурного наследия или строительства инженерных сооружений технического назначения, необходимых для эксплуатации самих объектов культурного наследия.

На территории сельского поселения были выявлены объекты археологии, представленные курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп.

Таблица 20 археологическое наследие

Таблица 20 археологическое наследие

Таблица 20 археологическое наследие

Таблица 20 археологическое наследие

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия. На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ), и Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьёв, расположенных на территории Краснодарского края». В соответствии с этим же постановлением ширина прибрежных защитных полос установлена – 50 метров.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

В материалы генерального плана Новоплатнировского сельского поселения на основании данных, предоставленных заказчиком, внесена информация о наличии всех существующих источников питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабжения. Согласно данным управления по недропользованию, в Новощербиновском сельском поселении имеется на балансе 17 скважин, осуществляющих добычу подземных вод на хозяйственно-бытовые нужды.

В соответствии с п. 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации, для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, должны быть установлены зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В данном проекте отображены все источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которым необходимо установить зоны санитарной охраны в соответствии с установленным порядком.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории поселения. В границах сельского поселения находятся месторождения:

- «Южно-Ленинодарского газоконденсатного месторождения» – добыча газа и конденсата, добыча пресных подземных пресных вод на технические цели;

- Разработка Новоплатнировского месторождения кирпичных глин.

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах» регламентирует условия застройки площадей залегания полезных ископаемых.

Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки (в ред. Федерального закона от 02.01.2000 года № 20-ФЗ).

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешением федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом (часть 2 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 года № 309-ФЗ).

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения производственных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации  о налогах и сборах (часть 4 введена Федеральным законом от 27.12.2009 года № 374-ФЗ).

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отображены на схеме ГП-6/1  «Схема ограничений использования территорий. Границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», текстовое описание территорий приводится в пункте 1.10. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера настоящего проекта.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения в утверждаемой части проекта, существующие -  на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию.

Вся территория поселения является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения для размещения товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь предполагается восстановление объектов АПК.

Основными землепользователями являются хозяйственные товарищества и общества агропромышленного комплекса и производственные кооперативы.

Увеличение территории центра поселения происходит в основном за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения. Несмотря на то, что территориальное развитие населенных пунктов и зоны инженерно-транспортной инфраструктуры возможно только за счет сельскохозяйственных земель, проектом предусмотрен комплекс мероприятий по минимизации воздействия на указанные отрасли.

Изменение целевого использования земель, включенных в границы населенных пунктов (сельхозугодья) будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Ленинградский район обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Схема функциональных зон Новоплатнировского сельского поселения

5.3. Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Новоплатнировского сельского поселения

В границах населенных пунктов генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения;

- Зона режимных территорий,

а также резерв территории для развития населенных пунктов за расчетный срок генерального плана.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

5.3.1. Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов поселения и представлена в основном территориями существующей 1 – 2-х этажной индивидуальной застройки. Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой малоэтажной блокированной застройки с приквартирными земельными участками и жилой застройки секционного типа.

В жилой зоне размещаются:

– отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального,

культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомашин, гаражи индивидуальных машин, производственные, коммунально-складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая зона представлена территориями различных типов существующей застройки и новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилого фонда.

Предусматривается поэтапное освоение территорий жилой зоны. Проектом определены территории для освоения на расчетный срок - до 2030 г., резервные территории, т.е. территории возможного развития за расчетным сроком - до 2045 г., как в существующих границах, так и за их пределами.

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приложение 5.

Размещение новой застройки станицы Новоплатнировской планируется на землях населенного пункта с изменениями его границ. Изменение границ станицы предусмотрено в связи с включением земель, на которых расположены сельскохозяйственные предприятия в юго-восточном направлении. При необходимости (например, при оптимистическом развитии поселка и необходимости в новых территориях для муниципальных нужд) проектом рекомендуется в пределах расчетного срока 20 лет изменение границ населенного пункта в рекомендуемых контурах с выходом на земельные угодья сельскохозяйственного назначения в юго-восточном направлении. В этом случае необходимо поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с действующим законодательством и этапами строительства, определенными генеральным планом.

В целом по поселению генеральным планом предусмотрена значительная урбанизация застройки только в ст.Новоплатнировской – административном центре поселения, что продиктовано экономическими и социальными предпосылками. Проектом планируется сохранить исторически сложившийся принцип застройки остальных сельских населенных пунктов с преобладающими приусадебными хозяйствами. Развитие жилой зоны в хуторе Ленина планируется в установленных административно-территориальных границах.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков.

5.3.1.1. Жилая застройка. Жилищный фонд

В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры является обеспеченность человека площадью квартиры. Обеспеченность площадью проживания в жилище с нижним уровнем комфорта регламентирована в действующих нормах и равна 18 м2 на человека, что ниже существующей обеспеченности по поселению, которая составляет 21,6 м2.

В данный момент практически все жилищное строительство производится за счет личных средств населения, поэтому для застройщиков с разным уровнем достатка должны быть созданы определенные ориентиры нормирования квартир, основой которых станут разные уровни проживания. Исходя из вышеизложенного, предлагается следующая система стандартов:

- стандарт дешевого дома (обеспеченность 18 м2/чел.);

- стандарт экономичного дома (обеспеченность 21 м2/чел.);

- стандарт комфортного дома (обеспеченность 28 м2/чел.);

- стандарт перспективного дома (обеспеченность 48 м2/чел.).

Поскольку существующая обеспеченность превышает стандарт экономичного дома, то в расчете ориентировочного количества нового жилищного фонда на первую очередь и на расчетный срок принимается стандарт комфортного дома (28 м2/чел.). Новое жилищное строительство на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана предполагается для населения:

- обеспечивающего прирост численности;

- проживающего в санитарно-защитных зонах;

- проживающего в ветхом жилищном фонде.

В таблице 21 представлены основные показатели жилищного фонда Вимовского сельского поселения в настоящее время, на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана.

Таблица 21

| Показатели | Убыль жилищного фонда, тыс. м2 | Сохраняемый существующий жилищный фонд, тыс. м2 | Новый жилищный фонд, тыс. м2 | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Обеспеченность жилищным фондом на одного человека, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоплатнировское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 90,0 | - | 90,0 | 21,6 |
| Расчетный срок | 4,9 | 85,1 | 32,3 | 117,4 | 23,0 |
| в том числе: первая очередь | 1,0 | 89,0 | 11,3 | 100,3 | 22,2 |
| Станица Новоплатнировская |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 86,1 | - | 86,1 | 21,6 |
| Расчетный срок | 4,9 | 81,2 | 32,3 | 113,5 | 23,1 |
| в том числе: первая очередь | 1,0 | 85,1 | 11,3 | 96,4 | 22,2 |
| хутор Ленина |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 3,9 | - | 3,9 | 21,0 |
| Расчетный срок | - | 3,9 | - | 3,9 | 21,0 |
| в том числе: первая очередь | - | 3,9 | - | 3,9 | 21,0 |

5.3.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны), составляющая ядро общепоселкового центра.

Генеральным планом в составе общественно-деловой зоны выделены подзоны:

- зона делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе возможного размещения объектов торгового и развлекательного назначения, размещения объектов социального, общественно-делового и коммерческого назначения. Данная функциональная зона предназначена для размещения административно-деловых и хозяйственных учреждений, учреждений образования, культуры и искусства, здравоохранения и социального обеспечения, физкультурно-спортивных сооружений, предприятий торговли и общественного питания, учреждения бытового и коммунального обслуживания;

- зона многофункционального использования, в том числе возможного размещения объектов торгового и развлекательного и рекреационного назначения. В данной зоне предполагается многофункциональный набор объектов общественного назначения с преобладанием рекреационных (спортивно-оздоровительных и др.) функций и иных объектов в соответствии с регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки;

- зона многофункционального использования, в том числе размещения объектов транспортной инфраструктуры, придорожного обслуживания и транспортно-логистических комплексов. Эта подзона предполагает размещение объектов обслуживания транспорта (СТО, АЗС) объектов торговли (преимущественно оптовая торговля, крупногабаритные товары), объектов обслуживания и питания. Следует обеспечить  условия безопасности при размещении учреждений и предприятий обслуживания по нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям;

- резерв территории для размещения объектов транспортной инфраструктуры, придорожного обслуживания предусматривает резервирование территории  для развития за расчетный срок генерального плана.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов и перспективного развития населенного пункта.

Основными принципами в оптимизации системы обслуживания населенных пунктов Новоплатнировского сельского поселения, подборе и определении мощности предприятий являются:

– повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

– возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

– максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение в жилой застройке обслуживающих центров периодического и массового спроса для удовлетворения потребностей населения.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения обслуживания делятся на категории:

–  учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения: детские дошкольные учреждения, начальные общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, комплексные физкультурные площадки, столовые, приемные пункты КБО, бани, кафе и т.д. Учреждения повседневного спроса находятся в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом микрорайоне или жилой группе станицы;

– учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) –  вторая ступень обслуживания – размещаются в центрах сельских поселений; для постоянного населения:  средние школы, поликлиники, амбулатории, кинотеатры, клубы, стадионы, кафе, комбинаты бытового обслуживания, магазины – обслуживают население в пределах 30 минутной транспортной доступности;

– учреждения  эпизодического  пользования:  административно - хозяйственные, деловые, финансово-кредитные учреждения, музеи, библиотеки, учреждения стационарного медицинского обслуживания, соцобеспечения, крупные спортивные комплексы районного значения, высшие учебные заведения, гостиницы, крупные торговые центры.

В связи с дальнейшим развитием станицы Новоплатнировской – административного центра Новоплатнировского сельского поселения, генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией существующих.

Расчет потребности станицы в основных учреждениях обслуживания произведен в соответствии с нормами СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Учреждения и предприятия обслуживания, запроектированные за расчетным сроком, в расчеты не включены.

Размещение учреждений обслуживания периодического и эпизодического пользования принято на перспективу в соответствии с планировочной структурой станицы в общественном центре и подцентрах обслуживания как новых, так и реконструируемых районов. В их составе досугово-развлекательный и торгово-бытовые комплексы, рынки, автостоянки, медицинские учреждения, детские сады, школа, спортивные сооружения, парк, скверы и бульвары.

В хуторе Ленина генеральным планом предложены к размещению спортивные площадки, парковая зона, торговый центр и рыболовно-спортивная база в пойме реки Челбас.

При размещении всех учреждений обслуживания учитывались нормативные радиусы доступности.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений обслуживания с выделением территорий административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно - просветительского, лечебно - оздоровительного, спортивно-рекреационного назначения.

5.3.3. Производственная зона

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной функциональной зоны и расположение их вблизи основных автомагистралей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий.

В составе зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- резерв территории для размещения производственных, коммунальных объектов и объектов агропромышленного комплекса;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани и т.д.).

Зона размещения производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая, пищевая и строительная отрасль. Планируемая категория вредности – III - V класс с размерами санитарно-защитных зон 300-50 м.

С целью наиболее рационального использования земель проектом предложена централизованная организация зон коммунально-складского и производственного назначения и предусмотрены территории для их размещения с учетом требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

Генеральным планом предлагается обратить внимание администрации сельского поселения на необходимость обязать предприятия, сохраняемые в жилой зоне, разработать соответствующие мероприятия по снижению вредного воздействия на окружающую среду, либо осуществить вынос жилой застройки, расположенной в пределах нормативных санитарно-защитных зон.

5.3.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов автомобильного и железнодорожного транспорта.

В данном проекте зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

К зоне транспортной инфраструктуры относится территория автомобильных дорог межмуниципального  районного значения «п.Лаштованный - п.Образцовый – ст-ца Крыловская» и «ст-ца Ленинградская - ст-ца Новоплатнировская» IV технической категорий, на которых резервируются территории для размещения проектируемых объектов придорожного сервиса при условии согласования с организациями, осуществляющими управление автодорогами. Рекомендуется строительство гостиниц, кафе, станций технического обслуживания легкового и грузового транспорта, стоянок и т.п.

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) - разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.

Инженерная инфраструктура

Зона инженерной инфраструктуры представлена структурой существующих и проектируемых инженерных сетей и сооружений:

- водоснабжения (водозаборные сооружения, водозаборы. водопроводные сети, водоводы, охранные зоны I, II, III пояса);

- канализации (проектируемые очистные сооружения, сети канализации);

- газоснабжения (газопроводы высокого и низкого давления, ГРП);

- электроснабжения (коридоры воздушных линий электропередач  10, 35, 110, 220 кВ, ПС, РП, ТП);

- теплоснабжения (котельные, теплосети);

- транзитных инженерных коммуникаций, их коридоров (кабели связи).

5.3.5. Зона сельскохозяйственного использования

В пределах проектируемых и существующих границ поселения и населенного пункта располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые пашней, садами, овощными культурами; крестьянские хозяйства, относящиеся к зоне сельскохозяйственного использования. Земли сельскохозяйственного использования предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии  с  градостроительной документацией о территориальном  планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения,, болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.

Неосновные и сопутствующие виды использования:  инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающие предприятия, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефонные станции, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

В пределах проектируемых границстаницы Новоплатнировской и хутора Ленина располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые выпасами и пахотными полями, зарезервированные под территории для размещения жилой и производственной зон, крестьянско-фермерские хозяйства.

Территории зон сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах рекомендуемых границ населенных пунктов, могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения границ и перевода их в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом и стратегическими планами муниципального образования.

5.3.6. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения,  туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

Зона охватывает также прибрежные территории реки Челбас, активно используемые поселением для отдыха.

В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены подзоны, характеристики которых приведены ниже.

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары,  специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды;

Особую роль в зоне общественных пространств играют зелёные насаждения общего пользования. Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» норма озеленённых территорий общего пользования (общегородских и жилых районов) составляет 13 кв.м на 1 постоянного жителя

На первую очередь при организации зоны общественных пространств необходимо создание парков и скверов с высоким уровнем благоустройства, оснащённых,  аттракционами, беседками, перголами, фонтанами и декоративными бассейнами, туалетами.

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Зона размещения спортивных сооружений – предполагает размещение сохраняемых существующих спортивных объектов, в том числе плоскостных, а также проектируемых спортивных комплексов, площадок, стадионов, бассейнов и других сооружений.

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможности заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой области;

- улучшение качества физического воспитания населения;

- совершенствование деятельности спортивных клубов и создание молодежных центров досуга.

Зона открытых озелененных пространств - занимает участки территории вне границ населённых пунктов, предназначенные для улучшения экологической ситуации и обеспечения дополнительных видов отдыха населения, преимущественно для эпизодического отдыха, а также некоторых видов хозяйственной деятельности населения (сенокосы и др.).

Ввиду наличия большого историко-культурного потенциала данной территории после проведения соответствующих археологических и иных работ также возможна организация зон культурного притяжения (например, музейные археологические комплексы под открытым небом, демонстрационные исторические поселения, казачьи деревни и т.д.).

Рекреационная зона станицы Новоплатнировской и хутора Ленина представлена существующим парком в станице, территориями проектируемых спортивных и развлекательных сооружений, проектируемыми парками, скверами в общественных центрах населенных пунктов, проектируемыми благоустроенными набережными и пляжами.

Проектом предлагается создание в хуторе Ленина межпоселковой зоны отдыха воскресного дня с благоустроенным водоемом, рыболовно-спортивной базой, пляжем, спортивными площадками, летними домиками.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.

5.3.7. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах населенных пунктов отражены те же типы зон ограничения использования, что и на межселенных территориях, о зонировании которых было сказано выше в разделе 5.2 функциональное зонирование территории Новоплатнировского сельского поселения.

5.3.8. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящем генеральном плане выделены следующие подзоны зоны специального назначения:

- зона кладбищ;

- санитарно-защитная зона

Зона кладбищ.

Места размещения кладбищ с разбивкой по категориям: существующие, подлежащие закрытию и проектируемые – показаны на чертежах ГП-1, ГП-2, ГП-3 –  «Генеральный план Новоплатнировского сельского поселения», «Фрагмент генерального плана станицы Новоплатнировской», «Фрагмент генерального плана хутора Ленина».

В границах Новоплатнировского сельского поселения расположено 2 действующих кладбища. Территориальные резервы кладбища, расположенного в станице Новоплатнировской, исчерпаны и на расчетный срок генерального плана оно должно быть закрыто.

При выборе территорий для нового кладбища авторы проекта руководствовались следующими принципами:

- размещением за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов, которые предполагаются к обслуживанию этих кладбищ;

- наличие резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

На расчетный период генеральным планом предусмотрена территория для традиционного захоронения общей площадью 7,6 га. в северо-западной части ст. Новоплатнировской.

Согласно схеме санитарной очистки Ленинградского района Краснодарского края, твердые бытовые отходы вывозятся на свалку, расположенную в северо-западной  части станицы Ленинградской, на территории Западного сельского поселения. Там же, проектом предлагается размещение пункта сбора и сортировки ТБО, утилизация твердых бытовых отходов планируется производить на проектируемом мусороперерабатывающем заводе, который будет построен на территории Западного сельского поселения.

На территории Новоплатнировского сельского поселения проектом предлагается размещение пункта приема вторичного сырья и временного хранения ТБО с установкой бункеров. В дальнейшем после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего завода в Западном сельском поселении эти территории предлагается рекультивировать и переоборудовать в пункты первичной сортировки и переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

Санитарно-защитная зона.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учётом санитарной классификации, результатов расчётов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - натурных исследований.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

-  создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, - пожарные депо, бани, прачечные, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, инженерные коммуникации и ряд других объектов.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по постепенному выносу на нормативное расстояние от застройки предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Высвободившиеся территории подлежат обязательному озеленению густокронными породами деревьев, обладающих фитонцидными свойствами. При невозможности переноса объектов предлагается перепрофилирование или модернизация таких производств для обеспечения нормативных санитарно-защитных разрывов.

Схема ограничений

5.4. Первая очередь строительства

Генеральным  планом определено поэтапное освоение территорий населенных пунктов поселения: станицы Новоплатнировской и хутора Ленина. Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, обустройство мостов и дамб, благоустройство.

В графических материалах проекта выделены территории, предназначенные к освоению на расчетный срок, в том числе для первоочередного строительства, и на отдаленную перспективу.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой, жилищной сферах, в области развития производственных территорий, объектов коммунального назначения.

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено строительство:

- Административно-делового комплекса с конференцзалом на 50 мест, столовой на 50 мест, офисными помещениями и выставочной галереей в ст. Новоплатнировской;

- Детского парка «Мир детства» в ст. Новоплатнировской;

- Детского дошкольного учреждения на 50 мест с начальной школой в ст. Новоплатнировской;

- Детских игровых и спортивных площадок в обоих населенных пунктах.

- Торгового центра с магазином смешанных товаров, аптекой и кафе в х. Ленина

Также необходимо на первую очередь выполнить благоустройство и озеленение:

- существующего общественного центра, существующих парков,

- проектируемого парка со строительством детских аттракционов в административном центре – станице Новоплатнировской,

- прибрежных территорий реки Челбас с устройством набережной во всех населенных пунктах и с размещением рыболовно-спортивной базы в х. Ленина;

- улиц и дорог на существующей территории станицы и хутора;

- строительство объектов придорожного сервиса – кафе, гостиница, СТО, автомойка, и магазин по продаже автозапчастей вдоль северного обхода автодороги «п.Лаштованный - п.Образцовый – ст-ца Крыловская» в ст. Новоплатнировской,

В сфере жилищного строительства на первую очередь намечено уплотнение кварталов существующей застройки с приусадебными участками в центральной части станицы Новоплатнировской.

В сфере производственной и коммунальной деятельности для обеспечения трудовой занятости населения на ближайшие 10 лет проектом предлагается:

- строительство производственных предприятий 3-5 класса санитарной классификации сельскохозяйственной, перерабатывающей, строительной и транспортной отраслей на территории проектируемой производственной зоны;

- строительство АЗС и других объектов придорожного сервиса, как уже было сказано выше, вдоль северного обхода автодороги «п.Лаштованный - п.Образцовый – ст-ца Крыловская» в ст. Новоплатнировской,

Проектом генерального плана сохраняется существующий банно-прачечный комбинат на 36 мест с прачечной и предлагается к размещению торгово-бытовой комплекс с прачечной, химчисткой комплексом сервисного обслуживания и т.д. в центре поселения – станице Новоплатнировской, а также мероприятия по инженерному обеспечению населенных пунктов поселения, которые отражены ниже в соответствующих разделах пояснительной записки.

5.5. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Новоплатнировского сельского поселения на стадии разработки генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления и эрозионных процессов.

В состав муниципального образования Новоплатнировское сельское поселение входят ст.Новоплатнировская и х.Ленина.

Проектные решения раздела приняты на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных и технических решений, принятых при разработке данного проекта и раздела «Инженерная подготовка территории» проекта «Генеральные планы ст.Крыловской, ст.Новоплатнировской, п.Октябрьского Ленинградского района Краснодарского края (Генеральные планы Крыловского сельского поселения, Новоплатнировского сельского поселения, Новоуманского сельского поселения применительно к территории ст.Новоплатнировской Ленинградского района Краснодарского края)», выполненному ранее институтом ОАО «ИТРКК» по заказу А1-050142.

На исследуемой территории развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ООО ГеоАрхСтройПроект инженерно-геологической партии, выполненного в 2007 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки;

- заболачивание;

- эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

- просадка грунтов;

- дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

- сейсмичность.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карты ОСР-97(А), СниП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″, СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″, СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» и учитывая архитектурно-планировочные решения, принятые при разработке генерального плана Новоплатнировского сельского поселения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

- Защита от опасных физико-геологических процессов, а именно:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от дефляции;

- мероприятия по устранению просадочных свойств грунтов.

3. Берегоукрепительные работы

4. Благоустройство водоемов.

5. Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства: агрессия подземных вод  к бетонам и железебетонным конструкциям, просадочные свойства грунтов.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» в М 1:25000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

5.5.1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Организация водостоков

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности.

Для отвода дождевых и талых вод с территории Новоплатнировского сельского поселения настоящим проектом предусматривается следующее:

- строительство сетей ливневой канализации с учетом современного состояния ст.Новоплатнировской и х.Ленина, входящих в границы проектируемого сельского поселения, и перспектив их развития;

- восстановление основных водоотводящих трактов;

- строительство открытых водоотводящих каналов;

- строительство дренажной системы на затопляемой территории;

- строительство водопропускных сооружений на всех перекрестках с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

Рельеф территории спокойный, с понижением к поймам реки, балок, каналов.

Схемой инженерной подготовки территории предполагается организация поверхностного водостока по всем улицам населенного пункта.

На проектируемой территории предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой сети водостоков на участках с уклонами, удовлетворяющими нормативным и устройством закрытой системы водоотвода на участках с уклонами меньше нормативных, в центральной части населенных пунктов, на территории промзон.

Водосборную и транспортирующую сеть рекомендуется выполнять в лотках или в земляном русле. Размеры сечения кюветов и лотков назначаются в соответствии с расчетным расходом дождевых вод, определяемых по СНиП 2.04.03-85.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в лотках соответствующего сечения. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются искусственные водопропускные сооружения (железобетонные лотки или трубы в зависимости от рельефа, превышения насыпей дорог над рельефом и т.д.)

При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков необходимо определить отдельным рабочим проектом.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,05 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

При открытой системе водоотвода поверхностных вод их очистку рекомендуется осуществлять в прудах отстойниках, размеры которых рассчитываются по СН 496-77 или применять локальные очистные сооружения полной заводской готовности "Свирь" производительностью до 500 л/с – для населенных пунктов с населением до 15-20 тыс. чел.

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии  проекта.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

-регулярно выполнять уборку территории;

-своевременно проводить ремонт дорожных покрытий;

-ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

-исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Расчетные расходы дождевых вод в л/сек определены по формуле СНиП 2.04.03-85 стр. 4-9 и справочнику Карагодина, Молокова ″Отвод поверхностных вод с городской территории″, Москва. Стройиздат.

Общий объем стока в границах проекта генерального плана ст. Новоплатнировской составляет 9110 л/сек.га, в том числе:

-водосборный бассейн №1 – 762 га - 4938 л/сек га;

-водосборный бассейн №2 – 3752 га - 3752 л/сек га.

-водосборный бассейн №3 (х.Ленина) – 65 га - 420 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Вся территория ст.Новоплатнировской в проектируемых границах разбита на два водосборных бассейна (№1 и №2), в которых проектируются очистные сооружения дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются  без очистки.

Согласно требованиям СН 496-77, п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются согласно техническим условиям.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Основными водоприемниками водостоков являются р. Челбас, балки, каналы и пруды.

На стадии генплана в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Места их расположения и мощности уточняются на стадии  проектов.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации. Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть населенного пункта.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод в станице является настоятельной необходимостью.

5.5.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка селитебной территории Новоплатнировского сельского поселения в границах проекта генплана, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем приведут к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты проектируемой территории от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия подтопления территорий, с их подробной характеристикой и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка мероприятий по защите территории от подтопления, затопления и заболачиваемости с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности) в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Новоплатнировского сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

-дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

-защита от подтопления и затопления пойменных территорий;

-противоэрозионные мероприятия;

-защита от ветровой дефляции;

-устранение просадочных свойств грунтов.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах, в пойме р.Челбас, оврагах наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

Проектом предусматривается засыпка или намыв этих территорий с одновременным их дренированием.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод предусматривается через ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии  проекта.

Защита от подтопления, затопления и

заболачиваемости территории

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

Грунтовый поток характеризуется незначительным уклоном к западу, в соответствии с направлением течения реки. Уровень грунтовых вод тесно связан с уровнем воды в р.Челбас. В период паводков уровень грунтовых вод поднимается до глубины 0,5-1,0 м, а на участках замкнутых понижений грунтовые воды выходят на поверхность.

В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов, понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в реке. Поэтому, в период паводков на участках, прилегающих к реке, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

сооружение искусственных прудов;

зарегулирование рек;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В  районе к таким площадям отнесены территории пойм рек  и  устьев ложбин стока.

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.

Затопление территории поверхностными водами распространено на  поймах, вблизи русла, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание.

Подземные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям только в пределах пойменных террас рек Сосыка и Челбас.

Защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию регулирование уровенного режима водных объектов.

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Инженерная защита от затопления, включает:

-создание водопропускных сооружений;

-регулирование стока поверхностных вод и т.д.;

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

По берегам рек и балок предусмотреть посадку влаголюбивых деревьев, кустарников и посев трав. Запретить в пределах водоохраной зоны размещение складов ядохимикатов и удобрений, складирование мусора, отходов производства.

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла реки, балок и каналов, создание уклона русла реки, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.

Противоэрозионные мероприятия

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории Ленинградского района имеют развитие оба этих типа водной эрозии, однако площадное их развитие весьма ограничено.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны. На территории Ленинградского района площадной смыв и струйчатая эрозия приурочены к  нижним частям склонов долин рек, где пораженность площади этими процессами, в среднем, составляет 1%.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя. Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины. В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью. В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории Ленинградского района эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

Наиболее активным экзогенным процессом в пределах Новоплатнировского сельского поселения является боковая эрозия реки Челбас.

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел рек, рукавов, профилирование и укрепление подрезанных склонов, регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование откосов с их укреплением;

- профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление берегов реки, каналов одерновкой, мощением;

- укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Устранение просадочных свойств грунтов

Из специфических грунтов на территории  распространены:

- просадочные грунты;

- органо-минеральные.

## Просадочные грунты

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяются на два типа:

I – тип – грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5см;

II – тип грунтовые условия, в которых, помимо просадки грунтов от внешней нагрузки, возможна их просадка от собственного веса и размер ее превышает 5см.

На площади работ выделены грунты первого типа грунтовых условий по просадочности.

В пределах надпойменных террас выделен:

ИГЭ-4 – суглинки легкие, твердые, незасоленные, пылеватые, просадочные.

I тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 100кПа.

Залегают до глубины 3.0м и возможно более.

В пределах склонов и водоразделов выделен:

ИГЭ - 7 – суглинки твердые, тяжелые, незасоленные, просадочные. Залегают до глубины 3.1 - 4.0м и более. I тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 150кПа.

Кроме того, просадочными свойствами обладают почвы, залегающие выше описанных грунтов.

## Органо-минеральные грунты

Органо-минеральные грунты (илы) обособлены потому что, основания, сложенные водонасыщенными биогенными грунтами (заторфованными, торфами и сапропелями) и илами или грунты, включающие эти отложения, должны проектироваться с учетом их большой сжимаемости, медленного развития осадок во времени и возможности в связи с этим возникновения нестабилизированного состояния, существенной изменчивости и анизотропии прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и изменения их в процессе консолидации основания, а также значительной тиксотропии илов.

Следует учитывать также, что подземные воды в биогенных грунтах и илах, как правило, сильно агрессивны к материалам подземных конструкций.

По характеру залегания биогенные делятся на грунты открытые, погребенные и искусственно погребенные.

К открытым относятся биогенные грунты, не перекрытые естественно сформированными песчано-глинистыми отложениями.

К погребенным грунтам  относятся биогенные грунты, залегающие в виде линз и прослоев на различной глубине и перекрытые естественно сформированными отложениями.

Искусственно погребенными следует называть биогенные грунты, перекрытые искусственно сформированными отложениями.

Отложения,  выделяемые в данной работе, отнесены к погребенным илам. Обычно илы погребены под аллювиальными отложениями или под водой.

При проектировании на илах необходимо учитывать их специфические свойства: тиксотропию и газовыделение.

Органо-минеральные грунты распространены в пределах пойменных террас, русел  рек Сосыка и Челбас и устьев ложбин стока. Суммарная мощность их различна, но в целом, она превышает 5.0м. Залегают эти грунты на глубинах 2.0-3.0м и более. Представлены они следующими инженерно-геологическими элементами:

ИГЭ-1 – суглинки текучепластичные, легкие, непросадочные. Залегают до глубины 0.8-1.2м. Модуль общей деформации составляет – 6.0МПа. Физико-механические свойства представлены в таблице 6.1.

ИГЭ-2 – супеси текучие,  непросадочные. Залегают до глубины 10.0м. Модуль общей деформации составляет 8.0МПа.

Просадочные грунты широко распространены как покровные на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III. Устранение просадочных свойств грунтов выполнять в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″. Описание по устранению просадочных свойств смотри  Заключение.

5.5.3. Мероприятия по берегоукреплению

и благоустройству водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли камышовой растительностью.  Дно р. Челбас сложено песчанными и суглинистыми иловатыми грунтами.

Берегоукрепительные работы водоемов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Использование геокомпозитной сетки Макмат позволит восстановить плодородный слой откосов и защитить их от эрозионных процессов. Благодаря ворсистой лицевой поверхности сетка Макмат способна аккумулировать в себе частички грунта и препятствовать эрозии поверхностного слоя почвы.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- расчистка водоемов и прибрежных территорий, углубление дна;

- регулирование русла реки;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, в том числе влаголюбивых, играющих роль берегового дренажа, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов откосными бетонными плитами или мощением камнем, одерновкой, сеткой Макмат и посевом трав;

- прочистка существующих труб, замена дамб на мосты.

- не допускать скопления мусора и бытовых отходов на прибрежной территории.

В случае засыпки временных водотоков и водоемов необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

После рекультивации (при застройке новых жилых кварталов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства станицы в прибрежной части.

Берегоукрепительные работы предусмотреть с устройством обвалования, профилированием откосов 1:2, и укреплением одерновкой.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам реки предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

5.5.4. Устройство набережной

Согласно представленному генеральному плану в состав рекреационной зоны станицы Новоплатнировской и хутора Ленина входят скверы, спортивные площадки, общественные зоны отдыха.

Предусмотрено устройство набережных с укреплением берегов одерновкой, удобных спусков к реке, благоустройство и озеленение прилегающих к реке территорий.

При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки рельефа, для планирования территории согласно генеральному плану, улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и повышения уровня благоустройства территории. Также минеральный и растительный грунт рекомендуется направлять на берега реки для устройства обвалования с профилированием береговых откосов 1:2 и укреплением их откосными плитами и одерновкой.

Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

5.5.5. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха, водоохранных зон.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

-зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

-зеленых насаждений специального назначения;

-зеленых насаждений ограниченного пользования.

При устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

В комплексе мероприятий по охране и рациональному использованию водоемов одним из главных является регулирование их истока.

Среди многих факторов, влияющих на сток, особое значение имеет водоохранная растительность. Она обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовой, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов благодаря своей кальматирующей способности наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние.

На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

5.5.6. Особые условия строительства

Территория Новоплатнировского сельского поселения по комплексу природных условий (подтопление территорий, наличие просадочных грунтов I типа) соответствует II и III категории инженерно-геологических условий (СП II-105-97, часть I, приложение Б).

Сейсмичность участка работ для объектов массового строительства 6 баллов (изменение №5 в СНиП II-7-87, карта А).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- наличие просадочных грунтов;

- подтопление, затопление и заболачивание пониженных участков поверхности;

- повышенная агрессивность подземных вод.

Большая часть проектируемой территории застроена, часть территории свободна от застройки.

В итоге, по изученным материалам инженерно-геологические условия характеризуются:

- условиями средней сложности (II категория);

- сложными условиями (III категория) в соответствии с Приложением Б, СП 11-105-97.

Из специфических грунтов на территории изысканий распространены просадочные  и органо-минеральные грунты.

5.5.7. Заключение и рекомендации по строительству

Основными факторами, осложняющими строительство зданий и сооружений, являются неоднородность геологического строения территории, высокий уровень подземных вод, заболачивание пониженных участков рельефа, сейсмичность.

Доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, на территории населенных пунктов Новоплатнировского сельского поселения являются агрессивность подземных вод и грунтов, просадка грунтов, наличие органо-минеральных грунтов, поэтому при строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м; а на участках развития насыпных грунтов ниже их подошвы;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- во всех случаях необходимо учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Проведение работ по организации поверхностного стока, восстановление естественного стока в системе каналов создадут благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к условно-благоприятным.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии  проекта.

5.6. Инженерное оборудование территории

5.6.1. Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации населенных пунктов Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав муниципального образования Новоплатнировское сельское поселение входят ст.Новоплатнировская и х.Ленина.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке данного проекта, технических решений принятых согласно проекту «Генеральные планы ст.Крыловской, ст.Новоплатнировской, п.Октябрьского Ленинградского района Краснодарского края (Генеральные планы Крыловского сельского поселения, Новоплатнировского сельского поселения, Новоуманского сельского поселения применительно к территории ст.Новоплатнировской Ленинградского района Краснодарского края)», выполненному ранее институтом ОАО «ИТРКК» по заказу А1-050142, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство».

Инженерно-геологические условия

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы:

- современные аллювиальные отложения;

- аллювиально-делювиальные отложения;

- голоценовые эолово-делювиальные отложения;

- делювиальные отложения.

Современные аллювиальные отложения распространены в пойме реки Челбас, ложбинах и представлены суглинками, глинами иловатыми.

Аллювиально-делювиальные отложения распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками и глинами текучепластичными, мягкопластичными, полутвердыми.

Голоценовые эолово-делювиальные отложения распространены в высокой части пойменной террасы реки Челбас, примыкающей к склону и представлены суглинками просадочными. Просадка 1 типа.

Делювиальные отложения являются покровными для склонов и представлены суглинками непросадочными, сверху перекрытыми почвой Просадка 1 типа

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается  на этой территории – 1.0м.

Подземные воды не обладают агрессивным воздействием к бетонам и железобетонным конструкциям.

Водоснабжение

Существующее положение

Согласно заключению отдела Территориального управления Роспотребнадзора в Ленинградском районе Краснодарского края особую озабоченность в ст.Новоплатнировской вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей.

Согласно справке от 25 мая 2010 года водоснабжение станицы осуществляется от 6 артскважин, на территории которых расположены водонапорные башни. Дебит скважин – 25 м3/час.

Существующие водопроводные сети тупиковые Ø100-150мм, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен.

Процент обеспеченности жилищного фонда централизованным водоснабжением - 40%. Протяженность существующих сетей – 42,5 км.

Глубина залегания трубопроводов – 0,7 м.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Водозаборы ст.Новоплатнировской расположены в жилой застройке, где отсутствует возможность организации зон санитарной охраны.

Водоснабжение населения х.Ленина предусмотрено от индивидуальных скважин.

Проектируемое водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения населенных пунктов с учетом пожаротушения.

Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных водозаборов.

Расчет водопотребления для ст.Новоплатнировской принят согласно проекту «Генеральные планы ст.Крыловской, ст.Новоплатнировской, п.Октябрьского Ленинградского района Краснодарского края (Генеральные планы Крыловского сельского поселения, Новоплатнировского сельского поселения, Новоуманского сельского поселения применительно к территории ст.Новоплатнировской Ленинградского района Краснодарского края)», выполненному ранее институтом ОАО «ИТРКК» по заказу А1-050142 и приведен в таблице 22, а расчет водопотребления для х.Ленина приведен в таблице 23. Расход воды составляет:

ст.Новоплатнировская

- на современное состояние Q = 762,39 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 1011,14 м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 1361,68 м3/сут.

х.Ленина

- на современное состояние Q = 68,12 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q = 73,24 м3/сут.;

- на расчетный срок Q = 73,24 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Водопотребление Новоплатнировской таблица 22

Водопотребление Ленина таблица 23

Схема водоснабжения

Учитывая неудовлетворительное санитарно-техническое состояние существующих артезианских скважин, их рассредоточенность и отсутствие возможности организовать зоны санитарной охраны для обеспечения водой населения ст.Новоплатнировской в полном объёме, проектом предлагается схема централизованного водоснабжения с развитием новых узлов водозаборных сооружений. Так как река Челбас делит станицу на две части левобережную и правобережную, проектом генплана предлагается строительство двух узлов водозаборных сооружений в станице Новоплатнировской и одного в хуторе Ленина. Производительность водозаборов в ст.Новоплатнировской по 650 м3/сут. каждый, а в х.Ленина – 100 м3/сут.

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, расположенные на территории площадки головных водозаборных сооружений, а затем из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть.

Для обеззараживания воды на площадке головных водозаборных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

В состав узла водозаборных сооружений входят:

- артезианские скважины;

- два резервуара хозпитьевого противопожарного запаса воды;

- насосная станция II подъема с электролизной;

- фильтры-поглотители – 2 шт;

- трансформаторная подстанция;

- дизельная;

- проходная с бытовками.

Генеральным планом в ст.Новоплатнировской предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих, с увеличением их диаметра для пропуска планируемого расхода воды на хозпитьевые - противопожарные нужды, а в х.Ленина – строительство новых водопроводных сетей с учетом расхода воды на пожаротушение.

После строительства новых узлов водозаборных сооружений необходимо все сети центральной части станицы переключить на новые узлы.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/сек для ст. Новоплатнировской и 5 л/с для х. Ленина на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,5 л/сек. каждая для ст. Новоплатнировской и 1 струи 2,5 л/с для х. Ленина.

Общий расход составляет:

- 15 л/с для ст. Новоплатнировской

- 7,5 л/с для х. Ленина

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Объем работ по водопроводу

Таблица 24

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Новоплатнировская |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 100 | полиэтилен | 28900,00 |
| 2 | Водопроводная сеть | 100 | сталь | 1100,00 |
| 3 | Артскважины |  |  | 4шт |
| 4 | Насосная 2-го подъема с электроникой |  | ж/б | 2шт |
| 5 | Резервуары с фильтрами |  | ж/б | 4шт |
| х.Ленина |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 4500,00 |
| 2 | Артскважины |  |  | 2шт |
| 3 | Резервуары с фильтрами |  | ж/б | 2шт |
| 4 | Насосная 2-го подъема с электроникой |  |  | 1шт |

Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации проектируемого населенного пункта разработана на основании задания на проектирование, санитарного задания и исходных данных, выданных заказчиком, а также в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, принятыми при разработке генеральных планов.

Существующая канализация

Согласно заключению отдела Территориального управления Роспотребнадзора в Ленинградском районе и справке администрации Новоплатнировского сельского поселения от 25 мая 2010 года в ст.Новоплатнировской и в х.Ленина централизованной сети канализации нет.

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации ст.Новоплатнировской и х.Ленина.

Расчетные расходы сточных вод для ст.Новоплатнировской и х.Ленина определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Расчет водоотведения для ст.Новоплатнировской, выполненный ранее институтом ОАО «ИТРКК» по заказу А1-050142, приведен в таблице 25. Расчет водоотведения для х.Ленина приведен в таблице 26.

Водоотведение Новоплатнировской таблица 25

Водоотведение Ленина таблица 26

Расход стоков составляет:

ст.Новоплатнировская

- на современное состояние Q = 743,79 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=992,54 м3/сут.;

- на расчетный срок Q =1343,08 м3 /сут.

х.Ленина

- на современное состояние Q = 58,82 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=63,94 м3/сут.;

- на расчетный срок Q =63,94 м3 /сут.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в ст.Новоплатнировской и х.Ленина запроектированы канализационные насосные станции перекачки комплектной поставки из стеклопластика для уменьшения глубины заложения канализационных сетей. Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации.

Очистные сооружения производительностью 1300 м3/сут запроектированы для станицы Новоплатнировской и 100 м3/сут для х.Ленина. Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении. Рекомендуемые очистные сооружения разработанные фирмами ООО «Комплект экология» г.Курск, «Чистый сток» г.Краснодар.

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.).

ВВ        < 3 мг/л;

БПКпол     < 3 мг/л;

NH4 → N < 0, 4 мг/л;

NО3 → N < 9, 1 мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод в водоем (водоприемником является река Челбас).

Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5 м. Материал труб – армированный стеклопластик.

Объем работ по канализации

Таблица 27

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Новоплатнировская |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 3200,00 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 14200,00 |
| 3 | Трубы канализацион. самотечные | 300 | полиэтил. | 3700,00 |
| 4 | Трубы канализацион. напорные | 110 | полиэтил. | 2100,00 |
| 5 | Насосные станции |  | стеклопластик | 8 |
| 6 | Очистные сооружения 1300м3/сут |  | ж/б | 1 |
| х.Ленина |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 3050,00 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 300,00 |
| 3 | Насосные станции |  | стеклопластик | 2 |
| 4 | Очистные сооружения 80м3/сут |  | ж/б | 1 |

Краткое описание проектируемого водозабора

Для ст.Новоплатнировской проектом предусматривается строительство 2-х узлов водозаборных сооружений общей производительностью 1300,00 м3/сут. Для этого необходимо пробурить 2 новые скважины и две существующих реконструировать. Производительность каждой скважины 25 м3/час. Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, расположенные на территории площадки головных водопроводных сооружений, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть станицы.

Для обеззараживания воды предусматривается электролизная установка, расположенная в помещении насосной станции. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Фильтры – поглотители очищают поступающий воздух в резервуары.

Санитарно-защитные зоны водопроводных сооружений

Согласно требованиям Водного кодекса Российской Федерации от № 74- ФЗ (статья 43), в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (статья 18 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») и порядком, установленным субъектом Российской Федерации для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения, должны быть установленя зоны санитарной охраны.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 150 м с термической обработкой осадка.

Мероприятия по охране окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются на земледельческие поля орошения.

Насосные станции приняты заводского изготовления комплектные из стеклопластика , что исключает попадание стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Водоснабжение и канализация»

Таблица 28

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок | 1 очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Новоплатнировская |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 762,39 | 1361,68 | 1011,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 762,39 | 1361,68 | 1011,14 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 30000,00 | 21000,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 743,79 | 1343,08 | 992,54 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 743,79 | 1343,08 | 992,54 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 21100,00 | 14700,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 2100,00 | 2100,00 |
| х.Ленина |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 68,12 | 73,24 | 73,24 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 68,12 | 73,24 | 73,24 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 4500,00 | 3150,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 58,82 | 63,94 | 63,94 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 58,82 | 63,94 | 63,94 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 3050,00 | 2100,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 300,00 | 300,00 |
| Новоплатнировское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 830,51 | 1434,92 | 1084,38 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 830,51 | 1434,92 | 1084,38 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  |  |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 34500,00 | 24150,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 802,61 | 1407,02 | 1056,48 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 802,61 | 1407,02 | 1056,48 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 24150,00 | 16800,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 2400,00 | 2400,00 |

5.6.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края на расчетный срок (2030 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке данного проекта, технических решений принятых согласно проекту «Генеральные планы ст.Крыловской, ст.Новоплатнировской, п.Октябрьского Ленинградского района Краснодарского края (Генеральные планы Крыловского сельского поселения, Новоплатнировского сельского поселения, Новоуманского сельского поселения применительно к территории ст.Новоплатнировской Ленинградского района Краснодарского края)», выполненному ранее институтом ОАО «ИТРКК» по заказу А1-050142, предварительных технических условий №201-53-5/2 от 5.03.2010г. и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схем электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ.

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Новоплатнировского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: станица Новоплатнировская, хутор Ленина.

Перспективная численность населения

Таблица 29

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Новоплатнировское сельское поселение, всего | 4170 | 5096 | 4526 |
| 1 | ст. Новоплатнировская | 3984 | 4910 | 4340 |
| 2 | х. Ленина | 186 | 186 | 186 |

В составе генерального плана развития Новоплатнировского сельского поселения  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2030 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблице 30.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 30

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2030г. |  | На I очередь строительства 2020г. |
| ст. Новоплатнировская |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 1317 | 1352 |  |
|  | - проектируемый | 602 | 376 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 934 | 934 |  |
|  | - проектируемый | 463 | 320 |  |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 0 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 2251 | 2286 |  |
|  | б) Проектируемые | 1065 | 696 |  |
|  | Итого: а) + б) | 3315 | 2982 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2321 | 2087 |  |
| х. Ленина |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 74 | 74 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 0 | 0 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 0 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 74 | 74 |  |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |  |
|  | Итого: а) + б) | 74 | 74 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 51 | 51 |  |
| Новоплатнировское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 1391 | 1426 |  |
|  | - проектируемый | 602 | 376 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 934 | 934 |  |
|  | - проектируемый | 463 | 320 |  |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 0 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 2325 | 2360 |  |
|  | б) Проектируемые | 1065 | 696 |  |
|  | Итого: а) + б) | 3390 | 3056 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2373 | 2139 |  |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от подстанции ПС 35/10 кВ «Новоплатнировская» мощностью 2х2,5 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения.

Источником электроснабжения Новоплатнировского сельского поселения принять ПС 35/10 кВ «Новоплатнировская» (ст. Новоплатнировская, х. Ленина) – питающий центр ПС 110/35/10 кВ «Атаманская» (Тихорецкие электрические сети), предусмотрев следующие работы:

На ПС 35/10 кВ «Новоплатнировская»:

- замена существующих силовых трансформаторов Т1 и Т2 на трансформаторы 2х6,3мВА со всем комплектующим оборудованием;

- замена существующих ОД; КЗ-35 кВ в цепях силовых трансформаторов на элегазовые выключатели;

- замена масляных выключателей 10кВ на вакуумные;

- установка необходимого количества линейных ячеек 10кВ на разных секциях шин 10кВ;

-	Предусмотреть ВЧ-связь и телемеханизацию реконструируемого оборудования в объеме действующих норм с выдачей информации на диспетчерский пульт Ленинградских электрических сетей, ОАО «Кубаньэнерго», предусмотреть замену существующего оборудования телемеханики ТМ-120-КП на КОМПАС-2,0.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть реконструкцию ВЛ 35 кВ «Новоплатнировская - Крыловская» (14,3 км) и ВЛ 35 кВ «Новоплатнировская - Образцовая» (18,8 км) с заменой провода АС 50, АС 70 на АС 95.

Разработанная проектом схема электроснабжения предусматривает строительство 14 новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и использование 25 существующих трансформаторных подстанций, в том числе 2 с заменой мощности на увеличение.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Ленинградских электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения Новоплатнировского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от ПС-35/10 кВ «Новоплатнировская» с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 35 кВ и 10 кВ

Трассы ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к III району по гололёдным условиям и IV району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 19,29 км (для поселения).

Протяженность существующих ВЛ-10 кВ – 13,0 км (для ст. Новоплатнировская).

Протяженность проектируемых ВЛ-10кВ – 6,34 км (для ст. Новоплатнировская).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения Новоплатнировского сельского поселения показана на чертеже ЭС-1.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 31

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010 год | Расчетный срок 2030 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Новоплатнировская |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 20,0 | 29,0 | 26,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 8,2 | 12,2 | 11,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11,8 | 16,8 | 15,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5026 | 6013 | 5976 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2973 | 3522 | 3488 |
| х. Ленина |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 3485 | 3485 | 3485 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3485 | 3485 | 3485 |
| Новоплатнировское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 20,7 | 29,7 | 26,8 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 8,2 | 12,2 | 11,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 12,5 | 17,5 | 15,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4958 | 5929 | 5870 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2996 | 3528 | 3488 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 5,0 | 12,6,0 | 12,6 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 32,29 | 38,63 | 35,49 |
|  | - сети 35 кВ | км | 19,29 | 19,29 | 19,29 |
|  | - сети 10 кВ | км | 13,00 | 19,34 | 16,20 |

5.6.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для проекта «Генеральный план Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке данного проекта, технических решений принятых в разделе «Теплоснабжение» проекта «Генеральные планы ст.Крыловской, ст.Новоплатнировской, п.Октябрьского Ленинградского района Краснодарского края (Генеральные планы Крыловского сельского поселения, Новоплатнировского сельского поселения, Новоуманского сельского поселения применительно к территории ст.Новоплатнировской Ленинградского района Краснодарского края)», выполненного ранее институтом ОАО «ИТРКК» по заказу А1-050142, справок о теплоснабжении ст.Новоплатнировской Ленинградского района Краснодарского края от 25 мая 2010г. и от 16 августа 2007г. и других исходных данных, выданных заказчиком.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была проанализирована и использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

В состав Новоплатнировского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: станица Новоплатнировская, хутор Ленина.

Теплоснабжение ст. Новоплатнировской в настоящее время осуществляется от одной котельной, которая отапливает детский сад и  школу. Сети и сооружения теплоснабжения на территории населенного пункта хутора Ленина отсутствуют. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 32

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ст.Новоплатнировская |  |  |  |
| Котельная № 1 | 3,68 | 3,68 | газ |
| Итого |  | 3,68 |  |

Проектное решение

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие Новоплатнировского сельского поселения в связи с увеличением численности населения и строительства объектов инфраструктуры.

Теплоснабжение объектов ст.Новоплатнировской в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одной существующей и семи новых районных котельных, строительство двух из которых планируется на I очередь строительства (2020г.), а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов хутора Ленина в границах проектируемого генерального плана предусматривается одной новой районной котельной.

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление проектируемых индивидуальных жилых домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов. Для проектируемых отдельностоящих котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22°С.

2. Средняя температура отопительного периода –  0°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 169 дней.

Расчет тепловых нагрузок 1 очереди строительства

(2020г.)

Таблица 33

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| ст.Новоплатнировская |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 3,44 | - | - | 3,44 | 3,68 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,25 | 0,05 | 0,20 | 0,50 | 0,54 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,20 | 0,15 | 0,12 | 0,47 | 0,50 |
| Итого |  |  |  |  | 4,72 |
| х.Ленина |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Итого |  |  |  |  | 0,35 |
| Всего |  |  |  |  | 5,07 |

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок

(2030 г.)

Таблица 34

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| ст.Новоплатнировская |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 3,44 | - | - | 3,44 | 3,68 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,15 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | 0,32 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,25 | 0,05 | 0,20 | 0,50 | 0,54 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,25 | 0,10 | 0,15 | 0,50 | 0,54 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,20 | 0,15 | 0,12 | 0,47 | 0,50 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,55 | 0,59 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 1,25 | 0,85 | 0,87 | 2,97 | 3,20 |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,40 | 0,43 |
| Итого |  |  |  |  | 9,80 |
| х.Ленина |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,08 | 0,33 | 0,35 |
| Итого |  |  |  |  | 0,35 |
| Всего |  |  |  |  | 10,15 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86). Горячее водоснабжение для объектов общественного назначения и секционной застройки централизованное от проектируемых котельных, для частных домовладений предусматривается индивидуальное водоснабжение.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 35

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2010г | Расчетный срок 2030г. | В т.ч. на I оч. стр-ва 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Новоплатнировская |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,007070 | 0,018828 | 0,009068 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,007070 | 0,018828 | 0,009068 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 3,68 | 9,80 | 4,72 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 3,68 | 9,80 | 4,72 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 3,50 | 6,50 | 4,20 |
| х.Ленина |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000799 | 0,000799 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000799 | 0,000799 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,35 | 0,35 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,35 | 0,35 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,25 | 0,25 |
| Новоплатнировское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,007070 | 0,023157 | 0,011567 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,007070 | 0,023157 | 0,011567 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 3,68 | 10,15 | 5,07 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 3,68 | 10,15 | 5,07 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 3,50 | 6,75 | 4,45 |

5.6.4.Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0240-14/44 от 15.01.2010г., справок ОАО «Ленинградскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов среднего давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения населенных пунктов Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района будет являться существующая ГРС ст.Новоплатнировской.

Давление газа на выходе:

- из ГРС ст.Новоплатнировской– 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района осуществляется по существующим газопроводам среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

Из 2 населенных пунктов Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района газифицированы природным газом оба населенных пункта – ст.Новоплатнировская и х.Ленина. Процент газификации составляет 90%.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- ГРС ст.Новоплатнировская.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода среднего давления. На территории поселения -2ГРП и 5ШРП.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Ленинградскаярайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

На расчетный срок все населенные пункты сельского поселения будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития производства.

Мощность существующей ГРС ст.Новоплатнировской позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения и реконструкции ГРС.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий и секционной застройки – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок.

| Поселения муниципального образования Ленинградского район в разрезе населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2009 года, чел. | Численность населения на I очередь стр-ва (2020 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Новоплатнировское сельское поселение | 4006 | 4526 | 5096 |
| Ст. Новоплатнировская | 3984 | 4340 | 4910 |
| Хут. Ленина | 186 | 186 | 186 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского район был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г. и на I очередь строительства - 2020г. Результаты расчетов представлены в таблицах 36 - 38.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 36

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва 2019г | На расчетный срок 2029г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новоплатнировское сельское поселение | м³/ч | 4627 | 5209 |
|  | - станица Новоплатнировская | -«- | 4436 | 5019 |
|  | - хутор Ленина | -«- | 190 | 190 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 37

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва 2019г | На расчетный срок 2029г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новоплатнировское сельское поселение | тыс.м³/г | 8328 | 9377 |
|  | - станица Новоплатнировская | -«- | 7986 | 9034 |
|  | - хутор Ленина | -«- | 342 | 342 |

- Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

- Таблица 38

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2019г | На расчетный срок до 2029г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 90 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Новоплатнировскому с/п - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 8328 | 9377 |
|  | - ст. Новоплатнировская | -«- | - | 7986 | 9034 |
|  | - хут. Ленина | -«- | - | 342 | 342 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП,ШРП | ГРС,ГРП,ШРП | ГРС,ГРП,ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей среднего давления по поселению | км | 5,1 | 6,3 | 8,2 |

5.6.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края на расчетный срок (2030г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Новоплатнировского сельского поселения, выданной Северным узлом электросвязи по состоянию на 13.01.10г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Новоплатнировского сельского поселения на расчетный срок (2030г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Новоплатнировского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Ленинградский линейно-технический участок (ЛТУ) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Ленинградский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Ленинградское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Новоплатнировского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: станица Новоплатнировская, хутор Ленина.

Перспективная численность населения

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Новоплатнировское сельское поселение, всего | 4170 | 5096 | 4526 |
| 1 | ст. Новоплатнировская | 3984 | 4910 | 4340 |
| 2 | х. Ленина | 186 | 186 | 186 |

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от АТС типа SI-2000, расположенной в ст. Новоплатнировская по ул. Советов, 58. Монтированная емкость АТС - 704 номера, задействовано 670 номеров. К АТС подключено 10 абонентов х. Ленина.

Из ст. Новоплатнировская в направлении ст. Ленинградская имеется соединительная линия (ВОЛС).

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Новоплатнировского сельского поселения в 2030г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2020 году			381 тлф.;

-	для жилого сектора в 2030 году			374 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2020 году (на I очередь строительства) понадобится 465 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Новоплатнировском сельском поселении при численности населения 4526 человек должно составить:

45260,465=2105 номеров, в том числе:

- ст. Новоплатнировская			2020 номеров;

- х. Ленина					85 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 2140 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Новоплатнировского сельского поселения 5096 человек должно составить:

50960,458=2332 номера, в том числе:

- ст. Новоплатнировская			2247 номеров;

- х. Ленина					85 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 2360 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Новоплатнировского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2030 год, находятся вне зоны распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС, поэтому проектом генерального плана предполагается строительство новой АТС в х. Ленина.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в ст. Новоплатнировская до 2050 номеров;

-	строительство в х. Ленина АТС типа SI-2000 емкостью 90 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемую и новую АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в ст. Новоплатнировская до 2270 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Новоплатнировского сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Новоплатнировском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации Новоплатнировского сельского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией (УКВ-ЧМ). В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

- передатчик;

- 3-х программный кодер;

- абонентские 3-х программные приемники.

Сигналы вещательных передатчиков могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в Новоплатнировском сельском поселении проектом генерального плана предусматривается строительство радиоузла в ст. Новоплатнировская с установкой передатчика типа «Октод-FM» мощностью, обеспечивающей уверенный прием сигналов абонентами поселения.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла г. Тихорецк, находящегося в 60 км от Новоплатнировского сельского поселения, и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Новоплатнировском сельском поселении в настоящее время имеется одно отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

В отделении связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Новоплатнировского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ОАО «Теле 2»;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 39

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010г. | На расчётный срок 2030г. | 1 очередь строительства 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Новоплатнировская |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 45 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1799 | 2247 | 2020 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1464 | 1835 | 1655 |
| х. Ленина |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 14 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 86 | 86 | 86 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 70 | 70 | 70 |
| Новоплатнировское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 44 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1884 | 2333 | 2105 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1534 | 1905 | 1725 |

5.7. Развитие транспортной инфраструктуры

Административный центр Новоплатнировского сельского поселения  станица Новоплатнировская связана с другими населенными пунктами района и   края автомобильным транспортом.

Внешним видом транспорта является автодороги «п.Лаштованный - п.Образцовый – ст-ца Крыловская» и «ст-ца Ленинградская - ст-ца Новоплатнировская» IVтехнических категорий.

Генеральным планом предлагается строительство объездного участка автодороги «ст-ца Ленинградская - ст-ца Новоплатнировская», в северной части станицы, который позволит организовать транзитное движение по внешней дороге и разгрузит улицу Пограничную. В восточной части станицы проектом предлагается автодорога производственного значения, которая разгрузит центральную улицу Ленина и  позволит увеличить пропускную способность к южной промышленной зоне.

Развязки с существующими автомобильными дорогами запроектированы в одном уровне.

Проектируется павильон с автокассой в центральной части станицы Новоплатнировской.

Существующая транспортная схема станицы Новоплатнировской представлена, в основном, регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть в станице сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры с развитой социальной инфраструктурой.

Проектируемая транспортная схема станицы является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и заключается в увеличении её пропускной способности, организации безопасности движения, создании новых магистралей в проектируемых жилых районах.

Перечень транспортных предприятий

Таблица 40

| № | Наименование | Кол-во | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Автостанция с магазином | 1 | 1 | проектируется на расчетный срок |
| 59 | Автопарк | 1 | - | существ. |
| 60 | Коммунально-складская зона автопарка | 1 | - | существ., перепроф. |
| 61 | Цех механизации | 1 | 1 | существ. |
| 62 | Механические мастерские | 1 | 2 | существ. |
| 79 | Терминал грузового автотранспорта | 1 | - | проектируется на расчетный срок |
| 80 | Автокемпинг: -автостоянка-гаражи, -автосевис | 1 | - | проектируется на расчетный срок |
| 81 | Автосервис | 1 | - | проектируется на расчетный срок |

Улично-дорожная сеть

Генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть станицы решена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети. К этой категории относится:

- ул. Ленина,

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами. Главные улицы проходят:

- ул. Красная,

- ул. Юбилейная,

- ул. Пограничная (начиная с ул.Ленина в северо-восточном направлении до ул.Северной),

- ул. Северная (начиная с ул.Пограничной на продлении ул.Комитерна),

- по ул. Восточной до ул.Комсомольской,

- ул. Комсомольская до ПТФ ООО «Агро-Юг» и закольцовывается ул.Красной,

а также ряд улиц без названия в новых районах (см. чертёж ГП-3);

- улицы в жилой застройке:

основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

- пешеходные улицы, необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе, в пределах общественных центров;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в новых проектируемых жилых районах обозначены условно, без названий.

Ширина дорог и улиц продиктована, в основном, сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 – 30,0 м, ширину проезжей части 3,5; 7,0 – 12,0м.

Основной проблемой на проектируемой территории в аспекте решения транспортно-пешеходной схемы является малая ширина ряда существующих улиц в пределах красных линий, поэтому одной из задач проекта было с учетом сохранения структуры улиц предложить их реконструкцию и возможность расширения при условии минимального сноса жилой застройки.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, локальные мероприятия при устройстве транспортных развязок в одном и двух уровнях.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Предусматривается транспортно-пешеходная категория улиц. Предлагается их реконструкция, благоустройство и озеленение, так как по ним осуществляется пешеходная связь жилых массивов с зонами отдыха, общественными центрами, местами приложения труда, кладбищем.

В центре станицы, а также в общественных центрах новых жилых районов выделяется бестранспортная зона, площадь улиц отдаётся под пешеходное движение.

Для улучшения обслуживания населения проектом предусмотрено размещение открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей в жилых районах, производственных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. На стоянках выделяется не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено расширить сеть предприятий придорожного автосервиса (станций технического обслуживания, автозаправочных станций, автостоянок, автокемпингов, магазинов-кафе), новое строительство которых предусмотрено вдоль существующих въездов в станицу Новоплатнировской, а также в придорожной полосе автодорог «п.Лаштованный - п.Образцовый – ст-ца Крыловская» и «ст-ца Ленинградская - ст-ца Новоплатнировская».

Схема развития транспортной инфраструктуры

Новоплатнировского сельского поселения

- 5.8. Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Новоплатнировского сельского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

В настоящее время в поселении существует добровольная пожарная охрана (ДПД "Кубань") на 2 пожарных автомобиля, которая находится в центре станицы Новоплатнировской.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определена, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Для Новоплатнировского сельского поселения требуется пожарное депо на 2 автомобиля. Проектом предлагается на расчетный срок  в северной части станицы  пожарное депо на 2 автомашины согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

- Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

5.9. Озеленение

Территория Новоплатнировского сельского поселения представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Станица Новоплатнировская и хутор Ленина относятся к зоне умеренного увлажнения. Сумма осадков за год составляет  508-640 мм. Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет более 190 дней. Почвенно-климатические условия населенных пунктов благоприятны для произрастания широкого ассортимента лиственных и хвойных древесно-кустарниковых пород. В настоящее время зеленый фонд населенных пунктов состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности.

Берег и русло реки Челбас зарос камышом и болотной растительностью.

Зеленые насаждения общего пользования представлены:

- парком и сквером в общественном центре станицы Новоплатнировской;

- озеленением территорий общественных зданий в населенных пунктах поселения, сельских домов культуры, школы в станице Новоплатнировской и т.п.

Проектное решение

Одним из важнейших мероприятий генерального плана является создание на территории населенного пункта многофункциональной системы зеленых насаждений. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

  - общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

  - ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий, приусадебных участков);

  - специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.).

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и с учетом их композиционного единства.

В состав зеленых насаждений общего пользования, в соответствии с генеральным планом поселения, наряду с существующими, входят проектируемые парки и скверы в жилых районах, зеленые зоны отдыха, лесопарки по берегам реки Челбас и озелененные зоны отдыха, бульвары и аллеи, объединяющие все элементы озеленения в единую систему.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности и художественное оформление, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Проектируемые парки и скверы в населенных пунктах поселения, а также реконструируемые существующие парк и сквер в станице Новоплатнировской озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Старые деревья в парковой зоне подлежат замене.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

Для оформления скверов и площадей используются сезонные композиции цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов используются элементы малых архитектурных форм, которые подчеркивают своеобразный характер каждого проектируемого сквера.

Применяются декоративные цветочные группы, многолетние травы. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественных зеленых насаждений, должен быть крупномерным, незамедлительно создающим эффект.

Существующее озеленение общественных и административных зданий дополняется посадками роз, акцентами из вечнозеленых растений у входа в здания, группами рябин и одиночными посадками черемухи обыкновенной, багряника, форзиции, калины Бульдонеж и спиреи Вангутта.

В озеленении детских учреждений  используются растения не вредные для детского организма. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений.

Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Для озеленения жилых кварталов станицы и хутора используются спокойные тона и композиции насаждений, создающие комфортные условия для отдыха населения.

Насаждения специального назначения в населенных пунктах Новоплатнировского поселения размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль реки Челбас.

Зеленые насаждения на территории производственной зоны по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов, автодорог разных категорий и ветрозащитными  полосами  по периметру населенного пункта.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства. Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной, инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функций ландшафтного оформления дорог. На Кубани для ветрозащитных полос широко применяют дубы, клены широколистные.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы реки Челбас проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных территории и улучшит её состояние.

5.10. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды и в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства.

Она призвана обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенного пункта, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Все виды отходов подлежат сбору  и обезвреживанию, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в «Проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» (ПНООЛР).

Согласно схеме санитарной очистки Ленинградского района Краснодарского края, твердые бытовые отходы вывозятся на свалку, расположенную в северо-западной  части станицы Ленинградской, на территории Западного сельского поселения. Там же, проектом предлагается размещение пункта сбора и сортировки ТБО, утилизация твердых бытовых отходов планируется производить на проектируемом мусороперерабатывающем заводе, который будет построен на территории Западного сельского поселения.

На территории Новоплатнировского сельского поселения проектом предлагается размещение пункта приема вторичного сырья и временного хранения ТБО с установкой бункеров. В дальнейшем после реализации проекта по строительству мусороперерабатывающего завода в Западном сельском поселении Ленинградского района эти территории предлагается рекультивировать и переоборудовать в пункты первичной сортировки и переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление  бытовых отходов предлагается осуществлять по планово - регулярной системе, включающей в себя:

- Организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

- Своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки.

Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Стоки хозяйственно-бытовой канализации от благоустроенного жилищного фонда и объектов инфраструктуры направляются на очистные сооружения. Вывоз жидких бытовых отходов, образующихся в районах неблагоустроенного жилищного фонда и отдельных неканализованных объектов, осуществляется  вакуумными машинами по мере накопления.

При реализации данной схемы обращения с отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории практически отсутствует.

5.11. Проектное предложение по изменению категории земель

Новоплатнировского сельского поселения

Комплексный анализ территории Новоплатнировского сельского поселения, планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели развития поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Новоплатнировское сельское поселение Ленинградского района обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Территориальное и функциональное развитие центра сельского поселения станицы Новоплатнировской предусматривается в соответствии с ранее разработанным генеральным планом. Данным проектом предусматривается незначительная трансформация части существующих земель сельхозназначения муниципального образования для включения в границу станицы и перевода в земли населенного пункта для организации жилой, общественно-деловой, производственной зон, зон инженерно-транспортной инфраструктур, рекреационного назначения.

Развитие хутора Ленина настоящим проектом предусматривается локально, с учетом имеющихся территориальных резервов в существующих границах.

Далее в таблице 41 приводится проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

Распределение земель Новоплатнировского сельского

поселения по категориям

Таблица 41

| Категория земель | Площадь земель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % | На расчетный срок, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая площадь земель Новоплатнировского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 13736.40 | 100 | 13736.40 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч. | 741.67 | 5.4 | 760.66 | 5.5 |
| станица Новоплатнировская | 648.36 | 4.9 | 697.35 | 5.0 |
| хутор Ленина | 63.31 | 0.5 | 63.31 | 0.5 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 12496.16 | 91.0 | 12458.87 | 90.7 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 141.79 | 1.0 | 160.09 | 1.2 |
| 4. Земли лесного фонда в т.ч. земли особо охраняемых территорий | 14.55 | 0.1 | 14.55 | 0.1 |
| 5. Земли водного фонда | 342.23 | 2.5 | 342.23 | 2.5 |

5.12.  Проектный баланс территории населенных пунктов

В таблицах 42-43 приводятся балансы территорий станицы Новоплатнировской и хутора Ленина в проектных границах населенных пунктов.

Станица Новоплатнировская

Таблица 42

| №№ п/п | Вид территории | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 697.35 | 100 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 374.05 | 53.7 |
| 1.1 | Территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 340.77 | 48.9 |
| 1.2 | Территория существующей застройки малоэтажными жилыми домами с приквартирными земельными участками | 1.43 | 0.3 |
| 1.3 | Территория индивидуальной жилой застройки, проектируемая на первую очередь | 19.08 | 2.7 |
| 1.4 | Территория индивидуальной жилой застройки, проектируемая на расчетный срок | 10.45 | 1.5 |
| 1.5 | Территория проектируемой многоквартирной жилой застройки | 2.32 | 0.3 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 16.65 | 2.4 |
| 2.1 | Территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | 10.05 | 1.4 |
| 2.2 | Территория учреждений здравоохранения | 2.59 | 0.4 |
| 2.3 | Территория детских дошкольных и средне- общеобразовательных учреждений | 4.01 | 0.6 |
| 3. | Производственная зона | 9.11 | 1.3 |
| 3.1 | Территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | 4.88 | 0.7 |
| 3.2 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | 4.23 | 0.6 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 100.78 | 14.4 |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 96.18 | 13.8 |
| 4.2 | Головные сооружения инженерной инфраструктуры | 4.60 | 0.6 |
| 5. | Рекреационная зона | 192.66 | 27.5 |
| 5.1 | Плоскостные спортивные сооружения | 4.03 | 0.5 |
| 5.2 | Насаждения общего пользования | 58.07 | 8.4 |
| 5.4 | Водоохранное озеленение | 70.18 | 10.0 |
| 5.5 | Водная территория | 60.38 | 8.6 |
| 6. | Зона специального назначения | 4.10 | 0.7 |
| 6.1 | Кладбище существующее | 4.10 | 0.7 |

Хутор Ленина

Таблица 43

| №№ п/п | Вид территории | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего: В том числе: | 63.31 | 100 |
| 1. | Жилая зона всего: в том числе: | 46.43 | 73.3 |
| 1.1 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 42.32 | 66.8 |
| 1.2 | Резервная жилая застройка в границах населенного пункта | 4.11 | 6.5 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 1.21 | 1.9 |
| 2.1 | Территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | 1.14 | 1.8 |
| 2.2 | Территория учреждений здравоохранения | 0.07 | 0.1 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 9.63 | 15.3 |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 9.45 | 14.9 |
| 4.2 | Сооружения инженерной инфраструктуры | 0.18 | 0.4 |
| 5. | Рекреационная зона | 6.04 | 9.5 |
| 5.1 | Плоскостные спортивные сооружения | 1.44 | 2.3 |
| 5.2 | Насаждения общего пользования | 4.6 | 7.2 |

5.13. Основные технико-экономические показатели

населенных пунктов Новоплатнировского сельского поселения

станица Новоплатнировская

Таблица 44

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г. | Расчетный срок 2030 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Территория |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 678,36 | 697,35 |  |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилых зон | га | 363,29 | 374,05 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - существующие индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -«- | 361,86 | 340,77 |  |
|  | -существующая застройка малоэтажными жилыми домами с приквартирными земельными участками | -«- | 1,43 | 1,43 |  |
|  | - индивидуальная жилая застройка, проектируемая на первую очередь | -«- | - | 19,08 |  |
|  | - индивидуальная жилая застройка, проектируемая на расчетный срок | -«- | - | 10,45 |  |
|  | -проектируемая многоквартирная жилая застройка | -«- | - | 2,32 |  |
| 1.2 | Общественно-деловых зон | га | 15,57 | 16,65 |  |
|  | - территория образовательных учреждений | -«- | 3,03 | 4,01 |  |
|  | - территория учреждений здравоохранения | -«- | 2,59 | 2,59 |  |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятий связи, объектов торговли, общественного питания | -«- | 9,95 | 10,05 |  |
| 1.3 | Производственных и коммунально-складских зон из них: | га | 4,88 | 9,11 |  |
|  | -территория существующих производ-ственных и коммунально-складских предприятий | -«- | 4,88 | 4,88 |  |
|  | -санитарно-защитных зеленых насаждений | -«- | - | 4,23 |  |
| 1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктур из них: | га | 99,08 | 100,78 |  |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | -«- | 94,48 | 96,18 |  |
|  | - головные сооружения инженерной инфраструктуры | -«- | 4,60 | 4,60 |  |
| 1.5 | Рекреационных зон | га | 190,09 | 192,65 |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользова-ния (парки, лесопарки, зона отдыха, пляжи) | -«- | 56,03 | 58,06 |  |
|  | - плоскостные спортивные сооружения | -«- | 3,50 | 4,03 |  |
|  | - водная территория | -«- | 60,38 | 60,38 |  |
|  | - водоохранное озеленение | -«- | 70,18 | 70,18 |  |
| 1.6 | Зон специального назначения | га | 4,10 | 4,10 |  |
|  | - кладбище традиционного захоронения существующее | -«- | 4,10 | 4,10 |  |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 3984 | 4910 |  |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | - дети до 16 лет | чел./% | -/- | 942/19,18 |  |
|  | - население в трудоспособном возрасте: - мужчины 16 – 59 лет | чел./% | -/- | 1377/28,04 |  |
|  | - женщины 16 – 54 лет | чел./% | -/- | 1310/26,69 |  |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | -/- | 1281/26,09 |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 86,1 | 113,5 |  |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 4,9 |  |
| 3.2. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 32,3 |  |
| 3.3. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 21,6 | 23,1 |  |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 120 | 240 |  |
|  | на 1000 человек | мест | 30 | 49 |  |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 450 | 632 |  |
|  | на 1000 человек | мест | 113 | 129 |  |
| 4.3. | Больницы, всего | коек | 40 | 66 |  |
|  | на 1000 человек | коек | 10 | 13 |  |
| 4.4. | Поликлиники, (медицинские центры) | посещ. в смену | 100 | 100 |  |
|  | на 1000 человек | посещ. в смену | 25 | 20 |  |
| 4.5. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 1042 | 1473 |  |
|  | на 1000 человек | м2 т.пл. | 262 | 300 |  |
| 4.6. | Предприятия общественного питания – всего | п. мест | 86 | 196 |  |
|  | на 1000 человек | п. мест | 22 | 40 |  |
| 4.7. | Предприятия бытового обслуживания населения – всего | р. мест | 13 | 34 |  |
|  | на 1000 человек | р. мест | 3 | 7 |  |
| 4.8. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 680 | 680 |  |
|  | на 1000 человек | мест | 171 | 138 |  |
| 4.9. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (залы) – всего | м2 | 281 | 344 |  |
|  | на 1000 человек | м2 | 71 | 70 |  |
| 4.10. | Гостиницы – всего | мест | 12 | 29 |  |
|  | на 1000 человек | мест | 3 | 6 |  |
| 4.11. | Бани – всего | мест | 36 | 36 |  |
|  | на 1000 человек | мест | 9 | 7 |  |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 34,7 | 48,7 |  |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сут | 762,39 | 1361,68 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 762,39 | 1361,68 |  |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 1300 |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут |  | 200-350 |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут |  | 200-350 |  |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | м |  | 30,0 |  |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод всего, в том числе: | м3/сут | 743,79 | 1343,08 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 743,79 | 1343,08 |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | 1300 |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей самотечной канализации | км |  | 21,1 |  |
| 6.2.4 | Протяженность сетей напорной канализации | км |  | 2,1 |  |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла – всего, | млн. Гкал/год | 0,007070 | 0,018828 |  |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,007070 | 0,018828 |  |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 3,68 | 9,80 |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 3,68 | 9,80 |  |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | 3,5 | 6,5 |  |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего, | млн. м3/год | 7,986 | 9,034 |  |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 20,0 | 29,0 |  |
|  | - на производственные нужды | -«- | 8,2 | 12,2 |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11,8 | 16,8 |  |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5026 | 6013 |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2973 | 3522 |  |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |  |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 45 | 100 |  |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов: | шт. | 1799 | 2247 |  |
|  | в т.ч. по жилому сектору |  | 1464 | 1835 |  |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ: | ед. | 1 | 1 |  |
| 7.2 | Существующих, в том числе закрываемых; - закрытых - проектируемых | га | 3,6 -«- | 7,7 |  |

хутор Ленина

Таблица 45

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 63,31 | 63,31 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон | га | 42,32 | 46,43 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 42,32 | 42,32 |
|  | - резерв индивидуальной жилой застройки в границах населенного пункта | га | - | 4,11 |
|  | Общественно-деловых зон | га | 0,82 | 1,21 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятий связи, объектов торговли, общественного питания | га | 0,75 | 1,14 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,07 | 0,07 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур из них: | га | 4,98 | 9,63 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 4,80 | 9,45 |
|  | - сооружения инженерной инфраструктуры | га | 0,18 | 0,18 |
|  | Рекреационных зон | га | - | 6,04 |
|  | - зеленые насаждения общего пользова-ния (парки, лесопарки, зона отдыха, пляж) | га | - | 4,6 |
|  | - плоскостные спортивные сооружения | га | - | 1,44 |
|  | Зона земель населенного пункта в том числе, сельскохозяйственного использования из них: | га | 15,19 | - |
|  | - пустыри, выгоны | га | 15,19 | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 186 | 186 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 16 лет | чел./% | -/- | 36/19,18 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: - мужчины 16 – 59 лет | чел./% | -/- | 52/28,04 |
|  | - женщины 16 – 54 лет | чел./% | -/- | 50/26,69 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | -/- | 48/26,09 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 3,9 |  |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - |  |
| 3.2. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - |  |
| 3.3. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 21,0 |  |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | - | 56 |
|  | на 1000 человек | м2 т.пл. | - | 300 |
| 4.2. | Предприятия общественного питания – всего | п. мест | 0 | 8 |
|  | на 1000 человек | п. мест | 0 | 40 |
| 4.3. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 64 | 64 |
|  | на 1000 человек | мест | 344 | 344 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 2,0 | 2,0 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сут | 68,12 | 73,24 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 68,12 | 73,24 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут |  | 200-350 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут |  | 200-350 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений. | м3/сут | - | 100 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | - | 4,5 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод всего, в том числе: | м3/сут | 58,82 | 63,94 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 58,82 | 63,94 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | 100 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей самотечной канализации | км | - | 3,05 |
| 6.2.4 | Протяженность сетей напорной канализации | км | - | 0,3 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла – всего, | млн. Гкал/год | - | 0,000799 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000799 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,35 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,35 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | - | 0,25 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа – всего, | млн. м3/год | - | 0,342 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,6 | 0,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,6 | 0,6 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 3485 | 3485 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3485 | 3485 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | 14 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов: | шт. | 86 | 86 |
|  | в т.ч. по жилому сектору |  | 70 | 70 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ: | ед. | 1 | 1 |
| 7.2 | Существующих | га | 0,45 | 0,45 |