О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Ленинградское сельское поселение Ленинградского района

Краснодарского края на период 20 лет (до 2034 года)

с выделением первой очереди строительства-10 лет

с 2014г. до 2024 г. и на перспективу до 2034 года

Системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

Том 6

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Ленинградское сельское поселение Ленинградского района

Краснодарского края на период 20 лет   (до 2034 года)

с выделением первой очереди строительства-10 лет

с 2014г. до 2024 г. и на перспективу до 2042 года

Системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

Том 6

| Зам. директора ООО «ПИТП» | В.М. Шереметьев |
| --- | --- |
| ГИП | Е.Ю. Лобанова |
| Начальник отдела |  |
| «Санитарная очистка территории» | Г.В.Сычева |

КРАСНОДАР

2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

I.	Краткий анализ существующего состояния системы

сбора и утилизации ТБО	4

1.	Институциональная структура	4

2.	Характеристика системы по сбору, вывозу, захоронению и обезвреживанию

отходов.	5

3.	Прогноз объемов сбора ТБО и ЖБО на расчетный срок	12

4.	Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	17

5.	Зоны действия обслуживания ресурсов	18

6.	Надежность работы системы	19

7.	Качество поставляемого ресурса	19

8.	Воздействие на окружающую среду	21

9.	Качественные характеристики твердых бытовых отходов	22

10.	Анализ состояния санитарной очистки территории

лениградского сельского поселения	 26

II.	Перспективная схема обращения с отходами	31

1.	Направления развития отрасли по обращению с отходами на территории ленинградского сельского поселения	32

2.	Перспективные количества образующихся отходов	.

на территории ленинградского СЕЛЬСКОГО поселения	34

2.1.	Определение объемов накопления ТБО от населения и объектов

инфраструктуры.	35

2.2.	Определение объемов накопления ТБО

от промышленных предприятий	36

2.3.	Определение объемов накопления медицинских отходов	37

2.4.	Определение объемов накопления отходов на объектах

гражданского строительства	37

2.5.	Определение объемов накопления отходов	.

при уборке улиц и дорог	38

2.6.	Перспективные количества образующихся ТБО, КГО и ВМР	39

3.	Предложения по модернизации и развитию системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории ленинградского сельского поселения. Потребность в основном оборудовании и материалах	41

3.1.	Обоснование развития системы обращения ТБО 	41

3.2.	Система селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО	44

3.3.	Сбор твердых бытовых отходов	47

3.4.	Транспортировка бытовых отходов	49

3.5.	Механизированная уборка дорожных покрытий	53

4.	Предложения по новому строительству и реконструкции действующих объектов  по переработке и утилизации отходов.	54

5.	Cанитарно-экологические условия к рабочему проектированию отраслевых объектов	…………………………………………………………………………………….55

5.1.	предприятия по сортировке и переработке муниципальных отходов (ТБО)...... ......55

5.2.	предприятия по захоронению муниципальных отходов - полигоны ТБО .................56

6.	Внедрение высокоэффективных технологий и оборудования при сборе и транспортировке отходов	……………………………………………………………………………………..................57

7.	ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ПО КАЖДОМУ ЭТАПУ ОБРАЩЕНИЯ ТБО…......................58.648.	Перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территории ленинградского сельского поселения……………………..………………...........................

I. Краткий анализ существующего состояния системы

сбора и утилизации ТБО

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998г. №89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Юридической основой для классификации ТБО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом МПР России от 02.12.2002г. №786. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0. Твердые коммунальные отходы относятся к 4-5 классам опасности. К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Согласно Федеральному закону № 131 от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям администрации Ленинградского сельского поселения относится организация сбора и вывоза коммунальных отходов.

Анализ существующего состояния санитарной очистки территорий Ленинградского сельского поселения Ленинградского района выполнен на основании исходных данных, представленных Заказчиком.

1. Институциональная структура

На территории Ленинградского сельского поселения вывоз твердых бытовых отходов (ТБО), жидких бытовых отходов (ЖБО), эксплуатацию санкционированной свалки ТБО, механизированную уборку улиц и дорог осуществляет специализированное предприятие ООО «Чистая станица» ст.Ленинградская.

Краткая характеристика ООО «Чистая станица»

Таблица 1

| № п/п | Характеристика предприятия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории предприятия | га | 0,14 |
| 2 | Площадь производственных помещений | кв. м | 140 |
| 3 | Численность сотрудников | чел. | 67 |
| 4 | Численность производственных рабочих занятых санитарной очисткой, сбором и вывозом ТБО и ЖБО, эксплуатацией полигонов и т.д. | чел. | 39 |
| 5 | Режим работы по санитарной очистке | час/смен. | 8/1 |
| 6 | Количество обособленных подразделений (участков) предприятия в населенных пунктах муниципального образования | шт. | нет |
| 7 | Численность производственных рабочих обособленных подразделений (участков) занятых санитарной очисткой населенных пунктов ТБО | чел. | нет |

На балансе ООО «Чистая станица» имеется 11 единиц спецавтотранспорта. Степень его изношенности составляет 55%.

Оснащенность предприятия специальной техникой для выполнения работ по санитарной очистке

Таблица 2

| №№ п/п | Наименование | Количество | Марка | Год выпуска | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Чистая станица» |  |  |  |  |  |
| 1 | Мусоровоз | 1 | ЗИЛ | 2006 | 53 |
| 2 | Вакуумная машина | 1 | ГАЗ | 1991 | 87 |
| 3 | Трактор | 1 | МТЗ | 2011 | 11 |
| 4 | Автомобиль | 1 | ГАЗ | 1993 | 82 |
| 5 | Поливомоечная машина | 1 | ЗИЛ | 1998 | 68 |
| 6 | Погрузчик | 1 | ПО | 2007 | 53 |
| 7 | Вакуумная машина | 1 | ГАЗ | 1990 | 88 |
| 8 | Мусоровоз | 1 | ГАЗ | 2000 | 93 |
| 9 | Мусоровоз | 1 | ЗИЛ | 2006 | 64 |
| 10 | Мусоровоз | 1 | МАЗ | 2013 | 1 |
| 11 | Мусоровоз | 1 | МАЗ | 2013 | 1 |

2. Характеристика системы по сбору, вывозу,

захоронению и обезвреживанию отходов

Ленинградское сельское поселение является центральной административно-территориальной единицей муниципального образования Ленинградский район.  Площадь поселения составляет 38,9 тыс. га.

Ленинградское сельское поселение расположено в северной части Ленинградского района и граничит:

- на севере с Кущевским районом;

- на северо-востоке с Куликовским сельским поселением Ленинградского района;

- на востоке с Белохуторским сельским поселением Ленинградского района;

- на юго-востоке с Восточным, Образцовым сельскими поселениями Ленинградского района;

- на юге с Новоплатнировским, Первомайским сельскими поселениями Ленинградского района;

- на юго-западе с Уманским сельским поселением Ленинградского района;

- на северо-западе с Западным сельским поселением Ленинградского района.

В состав Ленинградского сельского поселения входят 4 населенных пункта: административный центр - станица Ленинградская, хутор Андрющенко, хутор Восточный и хутор Краснострелецкий.

На территории Ленинградского сельского поселения образуется определённое количество отходов. Муниципальные отходы определяются как отходы, собранные местными органами исполнительной власти или по их поручению, и включают в себя следующие типы отходов:

- бытовые отходы (собираемые отходы, отходы, собираемые для рециклинга и компостирования, и отходы, размещаемые домовладельцами на участках размещения бытовых отходов) - они составляют 89% отходов;

- бытовые опасные отходы;

- крупногабаритные отходы из домовладений;

- уличный смет и мусор;

- отходы парков и садов;

- неопасные торговые отходы, собираемые местными органами исполнительной власти;

- бытовые отходы учреждений и промпредприятий.

В населенных пунктах Ленинградского сельского поселения сбор и вывоз ТБО от населения и объектов инфраструктуры осуществляется с помощью несменяемых контейнеров и бестарным позвонковым методом.

Сбор ТБО в контейнеры производится от многоквартирного жилого фонда, общественных зданий и производственных предприятий. В частном секторе жилого фонда сбор и вывоз мусора осуществляется с помощью бестарного позвонкового метода.

Сбор ТБО контейнерным методом производится в металлические емкости-контейнеры объемом 0,75м3, расположенные на обустроенных площадках.

Вывоз ТБО в многоквартирной жилой застройке осуществляется по системе планово-регулярной очистки, в частном секторе жилого фонда - по заявочной и договорной системе. Отходы вывозятся спецавтотранспортом ООО «Чистая станица» по мере накопления на санкционированную свалку, расположенную на территории Западного сельского поселения, в 9 км на восток от хутора Западный.

В станице Ленинградской сложилась развитая сеть предприятий и учреждений социального и культурно-бытового назначения. Вывоз ТБО от объектов инфраструктуры осуществляется ООО «Чистая станица» по заявкам и договорам.

Количество и характеристика контейнеров для сбора ТБО

Таблица 3

| №№ п/п | Вид собственности | Емкость, м3 | Количество, шт. | Объем вывозимых отходов в месяц, м3 | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственность предприятий | 0,75 | 138 | 3193 | Ленинградское сп |
| 2 | Иные формы собственности (многоквартирные жилые дома) | 0,75 | 112 | 1232,25 | ст.Ленинградская |

Сведения о вывозе ТБО

Таблица 4

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Кол-во контейнеров шт. | График вывоза ТБО, раз/ неделю | Объем вывозим. ТБО, м3/сут. | Среднее расстоя-ние до места захороне-ния, км | Место расположение свалки или полигона (н/п,) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Ленинградская | 60 | ежедневно | 45 | 12 | Западное сельское поселение |
| 2 | Ленинградское с/п | 90 | ежедневно | 96 | 12 |  |

Кроме населения и учреждений общественного назначения источниками образования ТБО являются промышленные предприятия.

Вывоз и размещение отходов, образующихся в результате деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (предприятий и организаций), осуществляется на основании договоров со специализированным предприятием. Некоторые промышленные предприятия для вывоза ТБО используют собственный транспорт.

Характеристика промышленных предприятий, образующих ТБО, и порядок их захоронения на полигонах (свалках)

Таблица 5

| № п/п | Наименование предприятия и место расположения (н/п) | Объем образов. ТБО/ в т.ч.КГО за 2010г., м3 | Количество контейнеров и их принадлеж-ность | Способ вывоза | Марка и количество спецавтотрансп. принадлежность | Место захороне ния (н/п) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная промзона |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Термолюкс», ст. Ленинградская, ул. Красная,137 | 36 | 1, собств. ООО «Чистая станица» | По договору с ООО «Чистая Станица» | Мусоровоз ЗИЛ, МАЗ, собственность ООО «Чистая станица» | Свалка ТБО возле х.Западный |
| Восточная промзона |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СПК «Умань 200», ст.Ленинградская, ул. Дальняя, 11 | 39,75 | 1, собств.предприятия | По договору с ООО «Чистая Станица» | Мусоровоз ЗИЛ, МАЗ, собственность ООО «Чистая станица» | Свалка ТБО возле х.Западный |
| 3 | ООО «Маранде», ст.Ленинградская, ул. Дальняя, 5 | 36 | 2, собств.предприятия | По договору с ООО «Чистая Станица» | Мусоровоз ЗИЛ, МАЗ, собственность ООО «Чистая станица» | Свалка ТБО возле х.Западный |
| 4 | ООО «Ариадна-Юг» | 144 | 3, собств.предприятия | По договору с ООО «Чистая Станица» | Мусоровоз ЗИЛ, МАЗ, собственность ООО «Чистая станица» | Свалка ТБО возле х.Западный |
| 5 | ОАО «Уманский элеватор» | 18 | 6, собств.предприятия | По договору с ООО «Чистая Станица» | Мусоровоз ЗИЛ, МАЗ, собственность ООО «Чистая станица» | Свалка ТБО возле х.Западный |
| Южная промзона |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ООО «Автомобилист», ст. Ленинградская, ул. Станционная, 44 | 60 | 1, собств. ООО «Чистая станица» | По договору с ООО «Чистая Станица» | Мусоровоз ЗИЛ, МАЗ, собственность ООО «Чистая станица» | Свалка ТБО возле х.Западный |
| 7 | ООО «Век», ст. Ленинградская, ул.Производственная, 1 | 648 | 18, собств.предприятия | По договору с ООО «Чистая Станица» | Мусоровоз ЗИЛ, МАЗ, собственность ООО «Чистая станица» | Свалка ТБО возле х.Западный |
| 8 | ООО «Агроинвест - плюс», ст.Ленинградская, ул.Станционная, 46 | 9 | 1, собств.предприятия | По договору с ООО «Чистая Станица» | Мусоровоз ЗИЛ, МАЗ, собственность ООО «Чистая станица» | Свалка ТБО возле х.Западный |
| 9 | ЗАО «Сахаро-сыродельный комбинат «Ленинградский», ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1 | 4106 | 15, собств.предприятия | По договору с ООО «Чистая Станица» | Мусоровоз ЗИЛ, МАЗ, собственность ООО «Чистая станица» | Свалка ТБО возле х.Западный |
| 11 | Ленинградское ДРСУ, ст. Ленинградская, пер. Элеваторный, 42 | 60 | Своя емкость объемом 5м3 | Самовывоз | Камаз | Несанкцио нированная свалка |
| 12 | Агропромэнерго, ст.Ленинградская, ул.Энергетика, 1 | 108 | 3, собств.предприятия | По договору с ООО «Чистая Станица» | Мусоровоз ЗИЛ, МАЗ, собственность ООО «Чистая станица» | Свалка ТБО возле х.Западный |
| 13 | Ленинградские электросети, ст.Ленинградская, ул.302 Дивизии, 6 | 108 | 4, собств.предприятия | По договору с ООО «Чистая Станица» | Мусоровоз ЗИЛ, МАЗ, собственность ООО «Чистая станица» | Свалка ТБО возле х.Западный |
| Западная промзона |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Агроплюс , ст. Ленинградская, ул.Западная, 116 «А» | 72 | 1, собств.предприятия | По договору с ООО «Чистая Станица» | Мусоровоз ЗИЛ, МАЗ, собственность ООО «Чистая станица» | Свалка ТБО возле х.Западный |
| 15 | ООО «Ленинградский кирпичный завод», ст.Ленинградская, промзона | 18 | 1, собств.предприятия | По договору с ООО «Чистая Станица» | Мусоровоз ЗИЛ, МАЗ, собственность ООО «Чистая станица» | Свалка ТБО возле х.Западный |

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории Ленинградского сельского поселения не осуществляется. На балансе специализированного предприятия отсутствуют бункеры и бункеровозы. Сбор крупногабаритных отходов осуществляется по отдельным заявкам с помощью тракторов с прицепами.

Характеристика процесса сбора и транспортирования отходов

Таблица 6

| № п/п | Показатель | Описать |
| --- | --- | --- |
| 1 | Станция перегрузки ТБО | Полигон |
| 2 | Система уплотнения (прессования) отходов | ДТ-75 уплотнение |
| 3 | Мойка и дезинфекция для контейнеров - ее расположение, состояние, пропускная способность, и т.д. | Полигон |
| 4 | Мойка и дезинфекция мусоровозов – то же | Полигон |
| 5 | Локальная очистка сточных вод в САХ | - |

Официально организованного места для мойки и дезинфекции контейнеров, мусоровозов нет, на территории автобазы ООО «Чистая станица» (ул. Южная) используется необорудованная свободная площадка.

На территории Ленинградского сельского поселения имеются пункты по приему вторичных ресурсов. Данные о наличии этих организаций на территории муниципального образования представлены в таблице 7.

Наличие организаций (пунктов) по приемке вторичного сырья на территории муниципального образования

Таблица 7

| № п/п | Организации (пункты) по приему* | Кол-во | Принадлежность производителя | Наименование н/п, адрес, принадлежн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лома цветных металлов | 1 | Ленинградский филиал ООО «Ейск Вторма» | ст. Ленинградская, ул. 302 Дивизии 18 |
|  |  | 1 | ООО «СтройТоргСервис» | ст.Ленинградская, ул. Станичная, 8 |
|  |  | 1 | ООО «САК» | ст.Ленинградская, ул.Луговая, 58 «А» |
|  |  | 1 | ООО «Стела» | ст.Ленинградская, Ул. Сенная,6 |
|  |  | 1 | Ленинградский филиал ЗАО «Центрвтормет» | ст.Ленинградская, Промзона |
| 2 | Лома черных металлов | 1 | Ленинградский филиал ООО «Ейск Вторма» | ст. Ленинградская, ул. 302 Дивизии 18 |
|  |  | 1 | ООО «СтройТоргСервис» | ст.Ленинградская, ул. Станичная, 8 |
|  |  | 1 | ООО «САК» | ст.Ленинградская, ул.Луговая, 58 «А» |
|  |  | 1 | ООО «Стела» | ст.Ленинградская, Ул. Сенная,6 |
|  |  | 1 | Ленинградский филиал ЗАО «Центрвтормет» | ст.Ленинградская, Промзона |

По материалам генерального плана в станице Ленинградской централизованной канализацией охвачена застройка преимущественно центральной части станицы. На территории хуторов, входящих в состав Ленинградского сельского поселения, система водоотведения децентрализованная.

В жилых неканализованных домах населенных пунктов Ленинградского сельского поселения жидкие бытовые отходы (ЖБО) накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Накапливающиеся жидкие отходы с помощью вакуумных машин по договорам и заявкам вывозятся специализированным предприятием ООО «Чистая станица» из мест образования на очистные сооружения канализации (ОСК), краткая характеристика которых представлена в таблице 8.

Краткая характеристика очистных сооружений на территории Ленинградского сельского поселения

Таблица 8

| Наименование объекта | Место расположения | Мощность проект./ фактич.прием за 2010г., м3/год | Техническое состояние,год ввода в экспл. | Возможность расширения и дальнейшей эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения биологической очистки, цех водоотведения | Станица Ленинградская, промзона, очистные сооружения | 5675/2380 | сост. удовл., 1975 г. | Проектируются новые очистные сооружения производит. 4000м3/сут в ст. Ленинградской |

Генеральным планом предлагается строительство очистных сооружений в ст.Ленинградской с включением их в расчетный срок реализации генерального плана. Кроме того, в районе планируется строительство:

- очистные сооружения производительностью 50,00 м3/сутки (запроектированы на юго-западной окраине хутора Андрющенко);

- очистные сооружения производительностью 30,00 м3/сутки (запроектированы на южной окраине х. Краснострелецкий);

- очистные сооружения канализации производительностью 100,00 м3/сутки (запроектированы на северо-западной окраине хутора Восточного).

Порядок вывоза ЖБО на территории Ленинградского

сельского поселения

Таблица 9

| Наименование территории | Количество вывозимых ЖБО, м3/сутки | Среднее расстояние до места обезвреживания ЖБО, км | Количество рейсов с/автотранс-порта, рейс/сутки | Тариф на вывоз отходов, руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинградское сельское поселение | 24 | 10 | 7 | 130,67 |

По территории Ленинградского сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального значения:

- Староминская – Ленинградская – Павловская;

- Стародеревянковская – Ленинградская – Кисляковская;

- Ленинградская – Восточный – Белый;

- Челбасская – Крыловская – Ленинградская,

межмуниципального значения:

- Новоплатнировская – Ленинградская,

и местного значения:

- «Подъезд к с/з «Ленинградский».

Основные показатели существующей улично-дорожной сети Ленинградского сельского поселения приведены в таблице 10.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети

Таблица 10

| Наименование территории | Протяженность дорог, км |  |  | Площадь, тыс. м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грунт. или щебеночн. покрытием | с твердым покрытием | общая | улиц и площадей | тротуаров | общая |
| Ленинградское сельское поселение | 157,3 | 62,1 | 206,3 | 1,0018 | 0,6865 | 1,6883 |

На территории Ленинградского сельского поселения на проезжих частях и тротуарах накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей листвы, уличного мусора. Комплексная уборка улиц и дорог производится не в полном объеме.

В настоящее время уборка дорожных покрытий осуществляется двумя методами: ручным и механизированным. Уборка придомовых территорий осуществляется ручным методом.

Основными задачами летней уборки дорожных покрытий являются подметание и мойка территорий, имеющих твердое покрытие. Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега, профилактическая обработка дорожных покрытий песком и технической солью для ликвидации гололеда.

Механизированную уборку на территории населенных пунктов Ленинградского сельского поселения осуществляет ООО «Чистая станица».

Данные о существующей механизированной уборке представлены в таблице 11.

Данные о существующей механизированной уборке территории

Таблица 11

| Наименование населенных пунктов | Механизированная уборка |  |  |  | Применяемая спецтехника и кол-во | Объем уличного смета, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, км2 | Вид покрытия | Площадь покрытия с поливом в летнее время года,км2 | Площадь покрытия с использован. реагента в зимнее время года, км2 |  |  |
| ст. Ленинградская, х.Восточный, х.Краснострелецкий х.Андрющенко | 1,0018 | Асфальт, гравий, грунт | 0,2949 | 0,3726 | 2 КДМ, 1 грейдер, 2 бульдозера | 0,03 |

Забор воды для мойки дорожных покрытий осуществляется на головном водозаборе, краткая характеристика которого представлена в таблице 12.

Пункты по заправке водой поливомоечных машин

Таблица 12

| Расположение объекта | Тип воды | V воды, м3 |  | Техническое состояние объекта, год ввода в экслуат. | Организация работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | использ. | необход. |  |  |
| ул. Школьная, головной водозабор | Пит. | 8400 | 8400 | тех.состояние удовлетворит, 1974 г. | круглосут. |

В зимнее время года на территории Ленинградского сельского поселения производится профилактическая обработка дорожных покрытий песком и технической солью (ПСС) для ликвидации гололеда.

Базы для складирования песка и реагентов в Ленинградском сельском поселении нет, на территории станицы Ленинградской в зимний период организовывается временное место хранения песчано-соляной смеси для отсыпки дорог.

3. Прогноз объемов сбора ТБО и ЖБО на расчетный срок

По материалам проекта «Внесение изменений в генеральный план Ленинградского сельского поселения Краснодарского края», разработанного ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2014 году, существующая численность населения составляет 38143 человека. Перспективная численность населения представлена в таблице 13.

Численность населения Ленинградского сельского поселения

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность жителей, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние | I очередь | расчетный срок |
| 1 | ст. Ленинградская | 36309 | 38663 | 40100 |
| 2 | х. Андрющенко | 254 | 328 | 350 |
| 3 | х. Восточный | 394 | 440 | 470 |
| 4 | х. Краснострелецкий | 185 | 201 | 201 |
|  | Итого по сельскому поселению: | 37142 | 39632 | 41121 |

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия и др.

В границах Ленинградского сельского поселения расположены территории, имеющие различное функциональное назначение. Основную часть территории населенных пунктов составляет селитебная зона (зона расселения населения) - территориальное пространство, предназначенное для реализации бытовых функций населения. В ней размещаются жилищный фонд, общественные здания и сооружения, а также отдельные коммунальные и промышленные объекты, не требующие устройства санитарно-защитных зон.

Станица Ленинградская представляет собой жилое образование, расположенное по берегам реки Сосыка. Река протекает с севера на запад, с севера на юг проходят балки, которые делят территорию станицы на три части. Территория жилой застройки ст.Ленинградской включает в себя секционную, малоэтажную и индивидуальную застройку с приусадебными участками. Центр станицы многофункционален, в его состав входят учреждения станичного и районного значения. В зоне отдыха, существующей на правом берегу р. Сосыка, имеется лодочная станция, спортивные площадки, аттракционы, зеленые насаждения, пляж.

В центре станицы, в зоне центра торгового обслуживания, в непосредственной близости к жилой застройке расположена междугородная автостанция. Улицы, по которым проходят маршруты автобусов междугородного сообщения, не отвечают требованиям СНиП – недостаточна ширина проезжей части, отсутствует полноценное озеленение. Железная дорога в пределах станицы не имеет санитарно-защитной зоны, т.е. жилые дома расположены в зоне воздействия дороги. Часть промышленно-производственных и коммунальных предприятий расположена в охранных зонах реки и балок.

Территориальное развитие жилой зоны станицы ограничено со всех сторон: на юге промышленной зоной, железной дорогой и автодорогой, на востоке также железной дорогой, промышленными объектами, на западе МФ, на севере химскладом.

В западной части станицы Ленинградской расположена крупная промышленная зона. Практически все промышленные предприятия района сосредоточены в станице Ленинградской.

Развитие жилой зоны ст.Ленинградской на расчетный срок генерального плана с учетом ограничивающих факторов возможно, в основном, на свободной территории в северо-восточной части станицы и в восточном направлении от существующей границы ст.Ленинградской. Кроме того, предусматривается ограниченное развитие жилой зоны за счет уплотнения существующих кварталов. Развитие производственной зоны генеральным планом предлагается в южном, восточном, северном и юго-западном направлениях. Существующие производственные предприятия центральной части станицы, в основном, сохраняются и перепрофилируются ввиду их капитальности. На первый план выдвигается необходимость их реконструкции: модернизация оборудования и внедрение прогрессивных технологий, что позволит сократить негативные воздействия данных предприятий на окружающую среду.

Хутор Андрющенко представляет собой компактное жилое образование, сформировавшееся вдоль автодороги регионального или межмуниципального значения, расположенный в южной части сельского поселения. Жилая застройка по большей части индивидуальная усадебная с большемерными приусадебными участками по обеим сторонам балки. Общественный центр хутора расположен в центральной части и представлен территориями учреждений культурно-бытового обслуживания: Дома культуры, почты, ФАПа, магазина. Предприятия производственной зоны расположены в северной части хутора.

В связи со слабо развитой сетью объектов обслуживания хутора Андрющенко к проектируемым мероприятиям относятся в первую очередь благоустройство центральной части населенного пункта, строительство детского дошкольного учреждения и спортивной школы. Приоритетное размещение общественно-деловой зоны вдоль въезда, создание зеленой зоны парка отдыха, с организацией спортивных площадок и мест отдыха. Предлагается размещение общественного центра обслуживания с минимально необходимым составом обслуживающих функций: магазин товаров повседневного спроса, пункты бытового обслуживания, аптека, кафе.

Мероприятия по организации территориальной структуры хутора – это резервирование не занятых застройкой земельных участков в северо-западной части хутора для размещения индивидуальной жилой застройки на расчетный срок генерального плана, создание развитой инфраструктуры инженерного обеспечения.

Существующие производственные территории (птицефабрика), расположенные к северу от хутора, проектом сохраняются при безусловном обеспечении нормативного разрыва до жилой и общественной застройки, обязательной организации санитарно-защитных зон и выполнении экологических паспортов.

Хутор Восточный представляет собой вытянутый вдоль берега реки Сосыка сельский населенный пункт, расположенный в восточной части Ленинградского сельского поселения. Жилая застройка индивидуальная усадебная с большемерными приусадебными участками; плотность застройки очень низкая. Существующий общественный центр представлен территориями учреждений культурно-бытового обслуживания: Дома культуры, почты, детского сада, магазина.

На расчетный срок генерального плана предусмотрено развитие населенного пункта на свободных от застройки территориях в  существующих границах. К проектируемым мероприятиям относятся инженерное оборудование жилой застройки, благоустройство территории, создание твердых покрытий улиц и дорог, а также резервирование не занятых застройкой земельных участков для размещения объектов общественного обслуживания.

Проектом предлагается дополнить общественный центр обслуживания минимально необходимым составом обслуживающих функций: магазин товаров повседневного спроса, пункты бытового обслуживания, кафе, сквер на свободной от застройки территории. Предлагается реконструкция здания детского сада.

Предприятия производственной зоны сохраняются, необходимо выполнить природозащитные мероприятия по организации СЗЗ и т.п. Территории для расширения производственной зоны расположены к югу от хутора.

Для размещения перспективной жилой застройки предусматриваются не застроенные территории в границах населенного пункта.

Хутор Краснострелецкий представляет собой компактное жилое образование, расположенное в южной части сельского поселения. Жилая застройка по большей части индивидуальная усадебная с большемерными приусадебными участками по обеим сторонам балки. Общественный центр хутора расположен в центральной части и представлен территориями учреждений культурно-бытового обслуживания: Дома культуры, школы, магазина. Предприятия производственной зоны расположены в северной части хутора.

В связи слабо развитой сетью объектов обслуживания хутора Краснострелецкий к проектируемым мероприятиям относятся в первую очередь благоустройство центральной части населенного пункта. Приоритетное размещение общественно-деловой зоны в южной части хутора, создание зеленой зоны парка отдыха, с организацией спортивных площадок и мест тихого отдыха. Проектом предлагается размещение общественного центра обслуживания с минимально необходимым составом обслуживающих функций: магазин товаров повседневного спроса, пункты бытового обслуживания, аптека, кафе.

Для размещения проектируемой жилой застройки предусматриваются не застроенные территории в южной части хутора.

Существующие производственные территории к северу от хутора проектом сохраняются при безусловном обеспечении нормативного разрыва до жилой и общественной застройки, обязательной организации санитарно-защитных зон.

На территории Ленинградского сельского поселения существует развитая сеть учреждений культурно-бытового и коммунального обслуживания. В основном учреждения культурно-бытового обслуживания расположены в ст.Ленинградской - административном центре поселения и  Ленинградского района.

Обеспеченность населенных пунктов Ленинградского сельского поселения объектами инфраструктуры

Таблица 14

| Наименование объектов | Единица изм. | Количество |  |  | Место расположения (для каждого населенного пункта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. | на I очередь | на расч. срок |  |
| Поликлиника, ФАП | 1 посещ/год | 3,04 | 3,34 | 3,60 | ЦРБ, ст. Ленинградская, ул. 302 Дивизии,24, Детская поликлиника, ст.Ленинградская, ул.Красная,139, Стоматологическая поликлиника, ст.Ленинградская, ул. Крестьянская, 188, ФАП, х. Краснострелецкий, ул.Образцовая, 18 ФАП, х.Восточный, ул.Юбилейная,103 ФАП, х.Андрющенко, ул.Коминтерна,23 |
| Больница | 1 койка | 620 | 682 | 781 | ЦРБ, ст. Ленинградская, ул. 302 Дивизии,24 |
| Школы, ПТУ, ВУЗы | 1 уч-ся | 7520 | 8272 | 8910 | Гимназия МОУ,ул.Чернышевского,183, «ЛГ Агротехнический колледж» ГОУ СПО, ул. Кооперации,159, Межшкольный учебный комбинат МОУ, ул.Пролетарская, 33, МОУ СОШ № 1, ул.Красная,168, МОУ СОШ № 2, ул.Школьная14/А, МОУ СОШ № 6,ул.Западная,36, МОУ СОШ № 12, ул.Кооперации,86, МОУ СОШ № 13,ул. Красная,1, МОУ НОШ № 40, ул.Красная,152, МОУ НОШ № 41, ул.Курганная,101, МОУ ООШ № 22, ул.Юбилейная,2, Школа художественного образования, ул. Красная, 149, Музыкальная школа, ул. Красная № 164, ДЮСША, ул. Ленина 96Б, |
| Детские сады и ясли | 1 место | 1985 | 2184 | 3930 | д/с «Лучик», ул. Красная,152 МДОУ № 1, ул. Ленина, 49, МДОУ № 2, ул. Кооперации 90а, МДОУ № 3, ул. Юбилейная, 133, МДОУ № 4, ул. Западная, 13, МДОУ № 5, ул. 302 Дивизии 34, МДОУ № 10, ул. Строителей,19, МДОУ № 12, ул. Лагерная, 12 «А», МДОУ № 22, ул. Народная № 1, МДОУ № 28, ул.Рабочая, 8, МДОУ № 30, ул. Кущевская,25 «А» МДОУ № 31, ул.Дружбы, 49 «А», МДОУ № 34, ул.Ленина, 33 «А» |
| Дом культуры | 1 место | 1600 | 1760 | 2225 | Клуб «Юность», ул. Заводская, 3, Социально культурный комплекс ст.Ленинградская, ул. Красная,121, Централизованная клубная система, ул. Школьная 70 «Б», ЦНК «Казачье подворье»,ул.Красная |
| Гостиница | 1 место | 81 | 81 | 267 | «Уют», Ст. Ленинградская, ул.Советов,40 «Старая Русь», ул.Советов |
| Предприятия общ. питания | 1 пос. место | 1284 | 1412 | 2320 | ООО«Александрия», ул.302 Дивизии 4/А, ООО «Каскад», ул.Набережная, 32, Кафе ТЦ, ул.Кооперации,84 Кафе «ЭРА», ул.302 Дивизии, 20, Кафе «Родничок», ул. Ленина, МЦ «Стена», пер. Базарный, 5»А», Кафе«Русский размер», ул.Красная,140, ООО Юнкер Кафе «Белая Русь», ул. Красная12 ресторан «Третья сфера», пер.Базарный |
| Рынки | 1м2торг.пл | 2480 | 2480 | 2938 | МУП «Рынок», пер.Базарный, 3 |
| Вокзалы | 1м2 площ. | 1700 | 1700 | 1700 | ОАО «Кубаньпассажиравтосервис», ул. Кооперации, 88 |
| Зрелищные учреждения | 1 место | 300 | 300 | 1112 | Кинотеатр «Горн»,ст.Ленинградская, ул.Советов,49 |
| Магазины | 1м2торг.пл | 28774 | 31652 | 34094 | ИП Платонов Р.С.,ул.Кооперации № 107, ИП Полюбай Ю.П., пер.Базарный,5, ИП Середа Е.В, ул. Советов,29, ИП Сережников Н.Г., ул. Победы 92, ИП Токарев М.А., ул.Кооперации,141, ИЧП Викулова Л.Г., пер.Базарный,3, М-н «Гарант», пер.Базарный,3, ИП Довбня А.В.,пер.Базарный,3, ИП Остапов О.Ж.,ул. Крестьянская,104, ИП Панасенко В.С.,ул.302Дивизии,14, ИП Савченко А.И., ул. Пролетарская,19, ИП Салангин О.Н., ул.Кооперации, 90Д ИП Хворова Л.А., ул.Крестьянская, 163, |
| Неспециализи-рованные непродовольст-венные магазины и прочие магазины | единица/ м2 | 129/ 8385 | 141/ 9224 | 152/ 9935 |  |
| Супермаркеты | единица/ м2 | 4/ 2745 | 4/ 2745 | 5/ 3253 | «Тандер», пер.Базарный,21, ул.302 Дивизии ООО «Мизер», ул.Крестьянская,194 «А», М-н «БиС», ул.Советов |
| Специализиро-ванные непродовольст-венные магазины | единица/ м2 | 31/6155 | 34/6770 | 36/7293 | «м-н «Техника»,ул.417Дивизии «Сервис-Юг ККМ»,ул. Красная,67 м-н Трек, пер.Базарный,5 ИП Шарикова Н.Н., ул.Крестьянская,167 «А», ИП Прокопенко К.А., ул.Кооперации, М-н «Презент», ул.Кооперации,84 ИП Васильченко В.И., ул.302Дивизии,12, ИП Даренский А.А., ул.Дружбы57/1, М-н «Кристалл-Оптика», ул.Крестьянская,167, «Маркет»Домострой», ул.Крестьянская,159, М-н«Выбор-Автозапчасти»,ул.Дальняя,2, ИП Воробьев Ф.В.,ул.Красная,137, ООО «Любителей книги»,ул.Советов,53, М-н «ОВЕН»,пер.Кооперативный,2, ООО «Лада», пер.Базарный,3 «Дельта-Комм», ул. Дружбы,55 |
| Специализиро-ванные продовольст-венные магазины | единица/ м2 | 10/644 | 11/708 | 11/763 | Челбасс»,пер.Базарный,3, «т/д Сыродел», ул. Заводская,1 ООО«КубанскийКоровай», ул.Заводская 6, «Леста»,ст.Ленинградская, ул.Кооперации, 139, ИПДобровольскийВ.А., ул.Насыпная,110, |
| Магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | единица/ м2 | 216/10845 | 237/11930 | 256/12850 | ЗАО «Ленторг», ул. Народная, 19 «А», М-н «Вояж», ул. Кооперации М-н «Светлячок», ул. Красная,137 «Лесна», ул. Степная 11, |

Ленинградское сельское поселение занимает центральное место в экономике района, в социально-экономическом отношении является динамично развивающейся территорией с потенциалом роста долговременного характера.

Основу экономического потенциала поселения составляют обрабатывающие  производства, потребительская сфера, сельское хозяйство, транспорт, строительство.  Ведущее звено экономики  Ленинградского сельского поселения – промышленность. В отрасли осуществляют деятельность 5 крупных и средних предприятий и 15 малых. Крупнейшим представителями отрасли являются предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности ОАО «Сахарный завод Ленинградский» и ЗАО «Сыродельный комбинат Ленинградский».

Промышленность поселения также представлена следующими предприятиями: по производству полихлорвиниловых панелей и товарного бетона (ООО «Век»), кирпича (ООО «Ленинградский кирпич»), жестяной крышки для консервирования и труб металлических (ООО «Маранде»), холодильного оборудования и теплоизоляционных панелей (ООО «Ариадна-Юг») и др.

Прогнозные показатели образования отходов на территории Ленинградского сельского  поселения, согласно расчетам, приведенным в  томе 3 «Генерального плана» в разделе «Охрана окружающей среды», представлены в таблице 15.

Прогнозные объемы образования отходов на территории

Ленинградского сельского поселения на расчетный срок

Таблица 15

| Наименование | Численность населения, площадь покрытий | Норма образования бытовых отходов в год на 1 чел. |  | Годовое накопление муниципальных отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (на 1 м2) |  |  |  |
|  |  | кг | м3 | тонн | м3 |
| Станица Ленинградская |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 42500 чел. | 0,3 | 1,4 | 12750,0 | 59500,0 |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 42500 чел. | 0,015 | 0,075 | 637,5 | 3187,5 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 4870612 кв.м. | 0,005 | 0,008 | 24353,1 | 38964,9 |
| Хутор Андрющенко |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 355 чел. | 0,3 | 1,4 | 106,5 | 497,0 |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 355 чел. | 0,015 | 0,075 | 5,3 | 26,6 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 114280 кв.м. | 0,005 | 0,008 | 571,4 | 914,2 |
| Хутор Восточный |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 495 чел. | 0,3 | 1,4 | 148,5 | 693,0 |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 495 чел. | 0,015 | 0,075 | 7,4 | 37,1 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 168180 кв.м. | 0,005 | 0,008 | 840,9 | 1345,4 |
| Хутор Краснострелецкий |  |  |  |  |  |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 220 чел. | 0,3 | 1,4 | 66,0 | 308,0 |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 220 чел. | 0,015 | 0,075 | 3,3 | 16,5 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 133200 кв.м. | 0,005 | 0,008 | 666,0 | 1065,6 |
| Итого: |  |  |  | 735,3 | 1390,1 |

4. Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Твердые бытовые отходы, образуемые на территории Ленинградского сельского поселения, вывозятся на санкционированную свалку мусора в Западное сельское поселение, расположенную к северо-западу от ст.Ленинградской.

Характеристика основного места складирования ТБО

Таблица 16

| № п/п | Характеристика | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения | Западное с/п |
| 2 | Площадь полигона или свалки, га | 8,3 |
| 3 | В том числе площадь участка складирования, га | 5 |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
| 5 | Мощность полигона или свалки, тонн | 400 |
| 6 | Объем накопленных отходов, тонн | 45 |
| 7 | Планируемый срок эксплуатации, лет | 15 |
| 8 | Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение | - |
| 9 | Стационарный радиометрический контроль | - |
| 10 | Дезинфекция мусоровозов и контейнеров | проводится |
| 11 | Система мониторинга состояния окружающей среды | - |
| 12 | Локальная очистка сточных вод, фильтрата | - |
| 13 | Закрытые полигоны (год закрытия) | - |
| 14 | Себестоимость складирования, руб/м3 | 76,38 |
| 15 | Тариф на сбор и вывоз отходов, руб/м3 | 61,96 |
| 16 | Техническое и экологическое состояние объекта | норма |

Согласно выданным исходным данным обустройство свалки не в полной мере соответствует требованиям «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов». Весовой контроль ТБО, стационарный радиометрический контроль, локальная очистка сточных вод на свалке отсутствуют, не осуществляется система мониторинга состояния окружающей среды.

Кроме того, единственная санкционированная свалка для складирования ТБО Ленинградского района расположена не в центре нагрузок, и срок её эксплуатации рассчитан только до конца планируемой I очереди строительства.

Население, проживающее в частном секторе и не охваченное организованным сбором ТБО, систематически образует на территории поселения несанкционированные свалки и места захламления ТБО. Несанкционированные свалки и места захламления представляют собой хаотическое нагромождение отходов на определенной территории (лесополосы, овраги, заброшенные небольшие карьеры, придорожные территории). Морфологический состав представлен преимущественно отходами домовладений, крупногабаритными отходами, отходами реконструкции и строительства.

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека, подлежат рекультивации.

Таким образом, в Ленинградском сельском поселении назревает проблема с размещением и утилизацией ТБО. Рост объемов отходов на перспективу и отсутствие места для размещения отходов говорит о необходимости развития и модернизации отраслевых объектов и предприятий в данном поселении.

Согласно предложениям Департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края размещение зонального центра переработки твердых бытовых отходов для обслуживания населенных пунктов Ленинградского сельского поселения и Ленинградского района в целом определено в Староминском районе Краснодарского края.

5. Зоны действия обслуживания ресурсов

Специализированное предприятие ООО «Чистая станица» ст.Ленинградская осуществляет сбор и вывоз твердых бытовых отходов, жидких бытовых отходов, механизированную уборку улиц и дорог в населенных пунктах Ленинградского сельского поселения.

Кроме того, данное предприятие на договорной основе обслуживает объекты, расположенные на территории других населенных пунктов Ленинградского района. Имеющееся количество спецавтотранспорта и оборудования не позволяет организовать регулярный вывоз отходов в полном объеме с территории всех населенных пунктов района. Механизированная уборка улиц и дорог ведется не регулярно и не в полном объеме из-за отсутствия спецтехники и необходимого оборудования.

На санкционированной свалке твёрдых бытовых отходов, расположенной в Западном сельском поселении, осуществляется приём ТБО с территории Ленинградского сельского поселения и Ленинградского района в целом.

6. Надежность работы системы

В настоящее время надежная система обращения с коммунальными отходами на территории Ленинградского сельского поселения отсутствует.

Регулярный сбор и вывоз ТБО осуществляется только на территории ст.Ленинградской. В остальных населенных пунктах поселения вывоз мусора производится по заявкам или самостоятельно.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории Ленинградского сельского поселения не осуществляется, т.к. на балансе специализированного  предприятия отсутствуют бункеры и бункеровозы.

Санитарная очистка улиц и дорог в поселении производится не в полном объеме: только станице Ленинградской, в других же населенных пунктах сельского поселения не производится вовсе.

Вывоз ТБО с территории поселения осуществляется на свалку ТБО, расположенную в Западном сельском поселении. Обустройство выделенной территории свалки не соответствует требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Весовой контроль ТБО, стационарный радиометрический контроль, система мониторинга состояния окружающей среды, локальная очистка сточных вод на свалке ТБО отсутствуют. В перспективе данный объект подлежит закрытию и рекультивации.

В настоящее время медицинские отходы находятся в составе ТБО и поступают на свалки. Система их безопасного сбора и утилизации не реализована.

Промышленные отходы на предприятиях поселения собираются в соответствии с требованиями, установленными в проектах ПНООЛР, и передаются для утилизации организациям, имеющим лицензии. Бытовые отходы от предприятий вывозятся на свалку.

Сельскохозяйственные отходы, при неналаженном своевременном сборе, хранении, переработке, оказывают существенное влияние на экологическое состояние прилегающих территорий и, распространяясь с поверхностными водами, способны привести к деградации естественных биоценозов.

7. Качество поставляемого ресурса

В настоящее время на территории Ленинградского сельского поселения действуют нормы накопления ТБО для населения, утвержденные Постановлением администрации Ленинградского сельского поселения Ленинградского района от 11.03.2013 года №167, которые составляют:

- для благоустроенного жилого фонда - 1,8 м3/год на человека;

- для жилых домов индивидуальной застройки - 1,9 м3/год на человека;

Нормы накопления ТБО для предприятий и организаций общественного назначения, торговых, культурно-развлекательных и бытовых объектов (объектов инфраструктуры) на территории Ленинградского сельского поселения, согласно выданным исходным данным, представлены в таблице 17.

Усредненные нормы накопления ТБО от отдельно стоящих объектов общественного назначения торговых и культурно-бытовых учреждений

Таблица 17

| №№ п/п | Объекты инфраструктуры | Единицы измерения | Нормы накопления, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продуктовый магазин | 1 м2 торговой площади | 0,8 |
| 2 | Универсам | 1 м2 торговой площади | 0,23 |
| 3 | Торговый павильон | 1 м2 орговой площади | 0,15 |
| 4 | Гостиница, общежитие | 1 место | 0,70 |
| 5 | Детский сад, ясли | 1 место | 0,40 |
| 6 | Школы | 1 учащийся | 0,11 |
| 7 | Рынок | 1м2 торг.площади | 0,60 |
| 8 | Вокзал | 1м2 площади | 0,50 |
| 9 | Кафе, рестораны, столовые | 1 пос.место | 1,13 |
| 10 | Поликлиника, ФАП, амбулатория | 1 посещ./год | 0,01 |
| 11 | Больница | 1 место | 1,20 |
| 12 | Дом культуры | 1 место | 1,20 |
| 13 | Кинотеатр | 1 место | 0,18 |

Существующая система сбора, вывоза, складирования отходов на территории Ленинградского сельского поселения не отвечает современным санитарным и природоохранным требованиям.

Организованный сбор и вывоз ТБО осуществляется не в полном объеме. Сбор и вывоз КГО и ЖБО ведется по заявочной системе или самовывозом, бесконтрольно, не регулярно.

Дифференцированный сбор отходов не осуществляется, сортировочных станций и мусороперерабатывающего завода на территории района нет.

Система сбора и приема вторичного сырья на территории Ленинградского сельского поселения развита недостаточно. Предприятий, занимающихся утилизацией промышленных отходов, на территории поселения нет.

Твердые бытовые отходы, образуемые на территории Ленинградского сельского поселения, вывозятся на санкционированную свалку, расположенную на территории муниципального образования Западное сельское поселение Ленинградского района, не рассчитанную на размещение перспективных объемов ТБО.

Все вышеперечисленное говорит о том, что на территории Ленинградского сельского поселения отсутствует эффективная современная система управления коммунальными (бытовыми) отходами.

8. Воздействие на окружающую среду

Ситуация в сфере обращения с коммунальными (бытовыми) отходами, сложившаяся на территории Ленинградского сельского поселения может привести к опасному загрязнению окружающей среды и представляет реальную угрозу здоровью населения.

Вследствие неполного охвата населения централизованной системой сбора отходов на территории поселения могут возникать стихийные свалки. Они представляют собой хаотическое нагромождение отходов на определенной территории (лесополосы, овраги, заброшенные небольшие карьеры, придорожные территории), имеют горизонтальное простирание, малые высоты навалов (1,2 – 1,5 м), иссушенность отходов и их слабую деградацию. Морфологический состав представлен преимущественно отходами домовладений, крупногабаритными отходами, отходами реконструкции и строительства.

Стихийные свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения. Газ, образующийся при разложении отходов, и дым, выделяющийся при их горении, загрязняют атмосферу и являются причиной угнетения растительности.

Кроме того выделение тепла при разложении отходов приводит к повышению температуры внутри тела свалки до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

В теле свалок создаются благоприятные условия для развития болезнетворных микроорганизмов. Необустроенность объектов и нарушение технологии складирования ТБО способствуют привлечению и размножению насекомых, птиц и млекопитающих.

Все перечисленное создает зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок и мест захламления. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредственному - при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

9. Качественные характеристики твердых бытовых отходов

При рассмотрении всего комплекса проблем, связанных со сбором, транспортом, обезвреживанием и утилизацией ТБО, непосредственно ставится вопрос о составе и свойствах этого материала. Если для решения вопроса сбора и транспорта ТБО достаточно информации об их влажности и плотности, то при выборе метода и технологии обезвреживания и последующей утилизации необходимо получить полную информацию о морфологическом и элементном составе и свойствах ТБО.

Качественные характеристики ТБО Ленинградского сельского поселения подробно описаны в НИР «Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Ленинградский район».

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

- морфологический и фракционный состав;

- плотность и влажность;

- теплотехнические характеристики;

- агрохимические показатели и т.д.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей (бумага, пищевые отходы и т.д.), выраженное в процентах к общей массе. Морфологический состав ТБО Ленинградского сельского поселения, как входящего в состав южной климатической зоны России, приведен в таблице 18.

Морфологический состав твердых бытовых отходов

Таблица 18

| Номер | Компонент | Процентное содержание, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Величина разброса | Средняя расчетная |
| 1 | Бумага, картон | 23 - 32 | 27,5 |
| 2 | Пищевые отходы | 37 - 45 | 41 |
| 3 | Дерево | 1 - 2 | 1,5 |
| 4 | Черный металлолом | 2 - 3 | 2,5 |
| 5 | Цветной металлолом | 1 - 2 | 1,5 |
| 6 | Текстиль | 3 - 5 | 4 |
| 7 | Пластмасса | 5 - 6 | 5,5 |
| 8 | Стекло | 2 - 3 | 2,5 |
| 9 | Кости | 1 - 2 | 1,5 |
| 10 | Кожа, резина | 1 | 1 |
| 12 | Камни, штукатурка | 1 | 1 |
| 13 | Прочее | 3 - 4 | 3,5 |
| 14 | Отсев (менее 15 мм) | 6 - 8 | 7 |

Основными составляющими ТБО являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло, отсев. В таблицах представлены усредненные данные в целом по году. Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов с 20…25 % весной, до 40…55 % осенью. Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 20 до 7 %.

Фракционный состав твердых бытовых отходов - это процентное содержание массы компонентов различного размера.

В таблице 19 приведен фракционный состав ТБО, дающий более полную информацию о свойствах материала. В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), т.е. о ТБО, не вмещающихся в стандартные (0,75 м3) контейнеры и собираемых отдельно.

Ориентировочный фракционный состав ТБО, % по массе

Таблица 19

| Компонент | Размер фракций, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | более 250 | 150-250 | 100-150 | 50-100 | менее 50 |
| Бумага, картон | 3 - 8 | 8 - 10 | 9 - 11 | 7 - 8 | 2 - 5 |
| Пищевые отходы | - | 0 - 1 | 2 - 10 | 7 - 12,6 | 17 - 21 |
| Дерево | 0,5 | 0 - 0,5 | 0 - 0,5 | 0,5 | 0 - 0,5 |
| Металл | - | 0-1 | 0,5 - 1 | 0,8 - 1,6 | 0,3 - 0,5 |
| Текстиль | 0,2 - 1,3 | 1 - 1,5 | 0,5 - 1 | 0,3 - 0,8 | 0 - 0,6 |
| Пластмасса | 0 - 0,2 | 0,5 - 1 | 1 - 2,2 | 1 - 2,5 | 0,2 - 0,5 |
| Стекло | - | 0 - 0,3 | 0,3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1,6 |
| Кости | - | - | - | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 0,9 |
| Кожа, резина | - | 0 - 1 | 0,5 - 2 | 0,5 - 1,5 | - |
| Камни, штукатурка | - | - | 0,2 - 1 | 0,5 - 1,8 | 0,5 - 2 |
| Прочее | 0 - 0,3 | 0,2 - 0,6 | 0 - 0,5 | 0 - 0,4 | 0 - 0,5 |
| Отсев | - | - | - | - | 4 - 6 |
| Всего | 7,0 | 13,3 | 22,1 | 25,3 | 32,3 |

Фракционный состав ТБО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах.

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре. Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, мусоровозов для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов.

Средняя плотность компонентов отходов

Таблица 20

| Номер | Компонент | Средняя расчетная плотность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бумага, картон | 0,06 - 0,09 |
| 2 | Пищевые отходы | 0,3 - 0,5 |
| 3 | Дерево | 0,17 - 0,19 |
| 4 | металл | 0,18 - 0,38 |
| 5 | Кости | 0,44 - 0,49 |
| 6 | Кожа, резина | 0,25 - 0,5 |
| 7 | Текстиль | 0,18 - 0,25 |
| 8 | Стекло | 0,4 - 0,5 |
| 9 | Зола, шлак | 0,9 - 0,13 |
| 10 | Камни | 1,1 - 1,4 |
| 11 | Пластмасса | 0,12 - 0,18 |
| 12 | Отсев (менее 15 мм) | 0,3 - 0,6 |

На основании средней плотности компонентов ТБО и морфологического состава средняя плотность ТБО Ленинградского района, как района южной климатической зоны, рекомендуется принять 200 кг/м3.

Влажность ТБО колеблется в широких пределах (% от общей массы) и изменяется по сезонам года. В таблице 21 представлена средняя влажность ТБО (его составляющих компонентов) для поселения южной климатической зоны по сезонам года.

Влажность компонентов отходов по сезонам года

Таблица 21

| Составляющие части | Влажность, % от общей массы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Весна | Лето | Осень | Зима | Среднее |
| Бумага | 25 | 21 | 25 | 32 | 26 |
| Пищевые отходы | 70 | 56 | 70 | 80 | 69 |
| Дерево | 25 | 10 | 25 | 30 | 22,5 |
| Металл | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Стекло | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Кости | 25 | 18,6 | 25 | 27 | 23,9 |
| Кожа, резина | 3 | 0,3 | 3 | 11 | 4,3 |
| Текстиль | 25 | 13 | 25 | 35 | 25 |
| Камни | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Прочие | 5 | 1 | 5 | 10 | 5,3 |
| Отсев менее 15 мм | 27,7 | 17,3 | 27,7 | 43,2 | 29 |

Влажность бытовых отходов зависит от соотношения содержащихся в них основных компонентов – бумаги и пищевых отходов – и их влажности, а также от условий кратковременного хранения на местах сбора (в сборниках на площадке или в закрытых контейнерах и помещениях, защищенных от атмосферных воздействий).

ТБО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов.

За счет связности ТБО не просыпаются в неподвижную решетку с расстоянием между стержнями 20 - 30 см и могут налипать на металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 65-70.

За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТБО обладают абразивностью – свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

ТБО обладает слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия. ТБО при длительном контакте оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей.

При проектировании установок для прессования ТБО необходимо знать компрессионную характеристику материала, т.е. зависимость степени уплотнения ТБО от давления. В таблице 22 приведены ориентировочные значения давлений, которые применяются при различных способах прессования ТБО.

Прессование при сборе, транспорте и переработке ТБО

Таблица 22

| Способ прессования | Давление, кг/см2 (105 Па) | Степень уплотнения |
| --- | --- | --- |
| При сборе |  |  |
| Прессование «сухих» отходов в учреждениях, торговых предприятиях | 1-2 | 3-6 |
| При транспорте |  |  |
| Прессование в мусоровозе | 0,2-1 | 1,5-3 |
| Прессование при перегрузке | 0,3-0,6 | 2-2,5 |
| При переработке и захоронению |  |  |
| Изготовление крупных блоков для захоронения в море | 50-300 | 10 |
| Прессование на специальных прессах при захоронении на полигонах | 50-100 | 8-10 |
| Послойное уплотнение на полигонах | 1 | 3-4 |

По содержанию удобрительных элементов данные ТБО по трем показателям (органическому веществу, фосфору, кальцию) не соответствуют требованиям технических условий на компост, вырабатываемый на мусороперерабатывающих заводах.

Для получения качественного компоста необходимо:

- содержание органического вещества не менее 50%;

- азота общего не менее 0,5 %;

- фосфора (Р2 О5) не менее 0,4 %;

- калия (К2 О) не менее 0,3 %;

- кальция (Са О) не менее 2-5 %.

С учетом выше представленного материала сделаны следующие выводы:

- На основании средней плотности компонентов отходов и их морфологического состава средняя плотность ТБО Ленинградского сельского поселения принята равной 200 кг/м3.

- Сбор и кратковременное хранение ТБО на местах сбора должно быть организовано на специальных площадках в контейнеры, защищающие отходы от атмосферных воздействий.

- В состав ТБО входят такие ценные компоненты, как пластмассы, макулатура, черные и цветные металлы, текстиль, которые могут использоваться в качестве вторичного сырья.

- На основании состава и свойств ТБО целесообразно использовать следующую технологическую схему обезвреживания ТБО:

- внедрение системы раздельного сбора отходов, включающей селективный сбор отходов населением;

- созданием сети передвижных приемных пунктов для приема  вторсырья от населения и природопользователей, что составит до 13,5% от общего объема ТБО.

10. Анализ состояния санитарной очистки территории

Ленинградского сельского поселения

Особое место среди экономических и экологических проблем Ленинградского сельского поселения занимают проблемы обращения с отходами.

Организованный сбор и вывоз ТБО, КГО и ЖБО в полном объеме не производится, что не отвечает современным санитарным и природоохранным требованиям. Уборка улично-дорожной сети и обособленных территорий осуществляется не в полном объеме.

Дифференцированный сбор отходов не осуществляется, сортировочных станций нет. Система сбора и приема вторичного сырья на территории Ленинградского сельского поселения развита недостаточно. Предприятий, занимающихся переработкой отходов, на территории поселения нет.

Для решения проблем, связанных с процессами обращения с отходами, необходимо внедрение новых технологий по переработке отходов, а не только захоронение; требуется применение налоговых и кредитных льгот для предприятий, частных предпринимателей, занимающихся переработкой отходов, а также более активное участие органов краевого и муниципальных управлений в организации дифференцированного сбора отходов с целью их переработки, в приобретении и строительстве мусороперерабатывающих установок.

В Краснодарском крае ежегодно образуется более 2 млн. тонн отходов, представленных в основном отходами коммунального хозяйства (твердыми и жидкими бытовыми отходами) и отходами промышленного производства.

На протяжении последнего периода (15 лет) прослеживается устойчивая тенденция превышения допустимого (проектного) уровня захоронения отходов на полигонах, при среднегодовом приросте объемов образования отходов около 3-5 %.

От жилищного фонда Краснодарского края образуется 60 % отходов потребления и 40 % от деятельности предприятий, учреждений и организаций.

В Краснодарском крае практически нет объектов индустриальной переработки и использования отходов, единственным способом обезвреживания является их захоронение в окружающей среде.

Подавляющее большинство объектов по размещению и захоронению твердых бытовых отходов не отвечает современным санитарным и экологическим требованиям. Лишь на единичных объектах осуществляется экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха, подземных вод и почвы.

В целях обеспечения экологически и экономически целесообразного функционирования системы обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края департаментом ЖКХ края была разработана краевая целевая программа «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» на 2009-2013 годы.

Программа предполагала осуществление мероприятий по трем основным направлениям:

1) мероприятия, направленные на оформление необходимой проектно-сметной и разрешительной документации, прохождение экспертиз.

2) мероприятия по приведению полигонов (свалок) ТБО в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.

3) мероприятия по строительству мусоросортировочных комплексов.

Согласно принятого в целевой программе плана мероприятий в Ленинградском районе было запланировано:

- в 2012 году разработать проект обустройства полигона ТБО со строительством мусоросортировочного комплекса;

- в 2013 году завершить обустройство полигона ТБО и строительство мусоросортировочного комплекса.

Реализация данной программы должна была обеспечить улучшение экологической ситуации на территории Краснодарского края посредством снижения антропогенной нагрузки на природную среду путем совершенствования системы управления и внедрения новых технологий в области обращения твердых бытовых отходов на территории всего Краснодарского края.

Однако, намеченные мероприятия были выполнены не полностью, т.к. финансирование краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009-2013 годы» в 2009-2010 г.г. не проводилось из-за нехватки средств в краевом бюджете.

Для улучшения экологической обстановки и решения проблем с размещением отходов в Ленинградском районе по заказу администрации муниципального образования Ленинградский район в 2007 году была выполнена научно-исследовательская работа «Генеральная схема очистки территории населенных пунктов муниципального образования Ленинградский район», согласно которой планировалось разместить на территории района два полигона ТБО, в ст. Ленинградской и в ст. Крыловской.

В 2009-2010 годах ОАО «Проектный институт территориального планирования» разработал проекты «Генеральный план Ленинградского сельского поселения» и «Схема территориального планирования МО Ленинградский район», в которых определены места для размещения мусороперегрузочных пунктов и нового полигона ТБО для ст.Ленинградской и всего Ленинградского района.

На основании представленных заказчиком исходных данных, а также материалов ранее проведенных исследований при разработке вышеперечисленных градостроительных проектов выявлены следующие отраслевые проблемы:

1. В настоящее время на территории Ленинградского сельского поселения централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет из-за своей децентрализации получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТБО, а также исключить их несанкционированное размещение на территории сельского поселения.

2. Отсутствует детальная инвентаризация образующихся отходов и мест их размещения. Отсутствует муниципальный банк данных по отходам и вторичным материальным ресурсам.

3. Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

4. Специализированное предприятие не доукомплектовано оборудованием и спецмашинами по сбору и вывозу КГО и ЖБО.

5. Мест размещения ТБО, соответствующих санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, на перспективу недостаточно.

6. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТБО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТБО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

7. Отсутствует регулярный, организованный сбор и вывоз ЖБО, отсутствует современная система обезвреживания ЖБО.

8. Канализационные сети, оборудование КНС и ОСК, частично здания и сооружения морально и физически износились.

9. Механизированная уборка дорожных покрытий производится не в полном объеме.

10. Отсутствует технология работы с промышленными, медицинскими и строительными отходами.

В мусороудалении основная задача состоит в своевременном сборе и вывозе всех видов отходов жизнедеятельности населенных пунктов и возврате для вторичного использования до 50% способного к повторной переработке сырья силами и средствами, которые может оплатить наше небогатое население и бюджет.

Для модернизации всей системы обращения с отходами на территории Краснодарского края в 2014 году принята концепция развития отрасли на ближайшие 10-20 лет.

Целью последовательной работы в данной отрасли является:

- определение приоритетов и понятий в развитии системы обращения с отходами;

- минимизация образования отходов;

- максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов;

- снижение вредного воздействия отходов и технологий по работе с ТБО на окружающую среду;

- совершенствование нормативно-правовой системы, обеспечивающей экологические, экономические и общечеловеческие аспекты работы с ТБО и ЖБО;

- оснащение всей системы работы с ТБО и ЖБО максимально эффективной отечественной техникой и технологией местного производства.

Для достижения поставленной цели в Ленинградском сельском поселении должны быть решены следующие задачи:

- принятие единой системы понятий в экологической, экономической и правовой области обращения с отходами (кто является собственником отходов на каждой стадии работы с отходами, критерии чистоты, стандарты качества услуг в сфере обращения с отходами, меры ответственности);

- создание экономически привлекательной среды для работающих в системе обращения с ТБО;

- создание системы по сбору биологических отходов;

- совершенствование технологий сбора и вывоза ТБО и ЖБО;

- совершенствование системы контроля и анализа образования ТБО;

- организация передвижных пунктов по сбору вторичного сырья;

- устройство системы по работе с промышленными отходами;

- устройство системы работы с медицинскими, строительными и крупногабаритными отходами.

При реализации данной схемы обращения с отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории практически отсутствует.

II. Перспективная схема обращения с отходами

Перспективная схема обращения с отходами разработана на основании приказа Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и технического задания на разработку Программы, выданного заказчиком, с учетом основных положений «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденных вышеуказанным приказом, в соответствии с Законом Краснодарского края от 29 декабря 2008 года N 1649-КЗ «Об утверждении краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» на 2009-2013г.г., принятым Законодательным собранием Краснодарского края 24 декабря 2008 года, а также с учетом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края», утвержденных постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П, Федеральным законом №131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и др. нормативных документов.

При разработке раздела «Перспективная схема обращения с отходами» Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры были использованы данные следующих градостроительных и научно-исследовательских материалов:

- проект «Генеральный план Ленинградского сельского поселения муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края», разработанный ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2009 г. и утвержденный решением Совета Ленинградского сельского поселения Ленинградского района от 30 мая 2011 года № 48;

- проект «Схема территориального планирования муниципального образования Ленинградский район краснодарского края» (СТП), разработанный ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2010 г. и утвержденный решением Совета муниципального образования Ленинградский район от 28 июня 2011 года № 36;

- НИР «Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Ленинградский район», разработанная ООО «Управляющая компания «Чистый город» в 2007 году;

- проект «Внесение изменений в генеральный план Ленинградского сельского поселения Краснодарского края», разработанный ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2014 г.;

- НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения ТБО», разработанная ООО «Северокавказский институт экологического проектирования» в 2012г.

Проблема ТБО чрезвычайно актуальна, имеет комплексный характер, охватывает все отрасли экономики региона и сферы жизнедеятельности населения края. Для успешного решения данной проблемы необходимы единый концептуальный подход, научно-обоснованная и объективная оценка (анализ) состояния обращения с ТБО как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Требуется инновационный выбор программно-целевых методов решения организационно-управленческих и хозяйственно-технологических задач, максимальная координация действий всех уровней власти, хозяйствующих субъектов, общественных объединений и организаций с целью минимизации вредного воздействия на экологию и население отходов потребления и максимальное использование отходов потребления в качестве ВМР.

Для достижения указанной цели предстоит решить следующие основные задачи:

- обеспечить развитие инфраструктуры по обращению с отходами, в том числе строительство и ввод в эксплуатацию межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК), мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций, а также полигонов для размещения неутилизируемой части отходов производства и потребления согласно перечню, утвержденному приказом №138 от 28.08.2012 г.;

- развить систему сбора, утилизации, переработки отходов, являющихся вторичными ресурсами;

- обеспечить 100-процентный сбор и вывоз отходов с размещением их на лицензированных полигонах или МЭОК, снизить объемы накопления отходов;

- сократить площадь земельных участков, занятых под места складирования отходов, путем ликвидации несанкционированных свалок;

- привлечь население к решению проблем оздоровления окружающей среды.

1. Направления развития отрасли по обращению с отходами

на территории Ленинградского сельского поселения

В настоящее время основными документами в организации системы управления отходами на территории МО Ленинградское сельское поселение являются «Генеральный план Ленинградского сельского поселения муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края» и «Схема территориального планирования муниципального образования Ленинградский район краснодарского края».

В данных работах отражены существующее состояние и перспектива развития системы санитарной очистки и обращения с коммунальными отходами на территории населенных пунктов МО Ленинградское сельское поселение, а также предложены мероприятия по совершенствованию муниципальной системы санитарной очистки территорий, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

В настоящее время твердые бытовые отходы с территории Ленинградского сельского поселения вывозятся специализированным предприятием на санкционированную свалку, расположенную в Западном сельском поселении Ленинградского района.

На перспективу, в соответствии с краевой целевой программой «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края», в Ленинградском районе в 2012 году был обустроен полигон (свалка) твердых бытовых отходов, рассчитанный на обслуживание всего района. Строительство запланированного этой же программой мусоросортировочного комплекса не было выполнено из-за отсутствия финансирования.

Согласно решениям генерального плана и СТП место размещения нового полигона было определено на территории Западного сельского поселения между ст.Ленинградской и х.Западный.

Разработанный генеральный план рассчитан на 20 лет. Однако растущие объемы отходов, усложнение их компонентного состава, несоответствие установленным требованиям существующих объектов санитарной очистки, а также повышение требований населения к состоянию окружающей среды и качеству предоставляемых услуг привели к необходимости реформирования существующей системы санитарной очистки на территории Ленинградского района и Краснодарского края в целом. Возникла необходимость в корректировке ранее намеченных отраслевых мероприятий.

По заказу Департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края на основании государственного контракта от 18.10.2011г. №ТБО-1 институтом ООО «ЭКОПРОЕКТ» в 2012г. была разработана НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов».

На основании анализа состояния существующей системы обращения с отходами на территории муниципальных образований Краснодарского края были разработаны и рассмотрены в сравнении три варианта схемы размещения объектов:

1-й – инерционный;

2-й – оптимистический;

3-й – инновационный.

Анализ вариантов схем размещения основывался на сравнении следующих показателей:

- санитарно-эпидемиологических и экологических;

- социальных;

- экономических;

- нормативно-правовых;

- инвестиционных.

Перспективное развитие системы обращения с отходами потребления и ВМР на территории Краснодарского края планируется в соответствии с инновационным вариантом схемы размещения объектов ТБО. Основу инновационного варианта развития системы управления отходами и ВМР составляет зонирование территории края по принципу отнесения нескольких муниципальных районов или групп поселений к одному отходоперерабатывающему комплексу, т.е. создание межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (далее МЭОК).

С учетом технико-экономических показателей МЭОК определена оптимальная схема межмуниципального размещения объектов комплексной системы управления отходами потребления и вторичными материальными ресурсами, формирующая индустрию отходопереработки на территории всего Краснодарского края.

В состав каждого из межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов будут входить следующие объекты:

1. Участок первичной переработки ТБО (механическая сортировка ТБО).

2. Участок компостирования органической части ТБО.

3. Участок глубокой переработки ТБО.

4. Участок термического обезвреживания биологических отходов и контрафактной продукции.

5. Участок захоронения неутильной части ТБО (приоритет должен иметь метод рекультивации существующих карьеров или выполаживание естественных складок территории высокоплотными брикетами неутильной части ТБО).

На территории Краснодарского края определены 11 (одиннадцать) перспективных межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов, а именно:

1) Краснодарский МЭОК.

2) Абинский МЭОК.

3) Варениковский МЭОК.

4) Новороссийский МЭОК

5) Тимашевский МЭОК

6) Староминский МЭОК

7) Тихорецкий МЭОК

8) Новокубанский МЭОК

9) Усть-Лабинский МЭОК

10) Мостовский МЭОК

11) Белореченский МЭОК

МЭОК являются инвестиционными проектами с внедрением на них технологий глубокой переработки отходов с получением альтернативной энергии или товарной продукции.

Согласно инновационному варианту схемы расположения объектов размещения ТБО, на расчетный срок отходы населенных пунктов муниципального образования Ленинградское сельское поселение будут перерабатываться на территории Староминского МЭОК.

Транспортировка муниципальных отходов на Староминский МЭОК будет производиться большегрузным спецавтотранспортом.

На I очередь вывоз отходов с территории Ленинградского сельского поселения будет осуществляться на существующую свалку ТБО в Западном сельском поселении.

2. Перспективные количества образующихся отходов на территории Ленинградского сельского поселения

Муниципальные отходы определяются как отходы, собранные местными органами исполнительной власти или по их поручению, и включают в себя следующие типы отходов:

- бытовые отходы (собираемые отходы, отходы, собираемые для рециклинга и компостирования, и отходы, размещаемые домовладельцами на участках размещения бытовых отходов) - они составляют 89% отходов;

- бытовые опасные отходы;

- крупногабаритные отходы из домовладений;

- уличный смет и мусор;

- отходы парков и садов;

- неопасные торговые отходы, собираемые местными органами исполнительной власти;

- отходы учреждений и т. д;

- промышленные отходы.

По источникам образования отходы делятся следующим образом:

- отходы от населения;

- отходы предприятий инфраструктуры и сферы обслуживания;

- отходы производственных предприятий;

- отходы лечебно-профилактических учреждений;

- строительные отходы.

Процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов) включают в себя следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.), транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание.

Согласно Федеральному закону № 131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям администрации Ленинградского сельского поселения относится только организация сбора и вывоза коммунальных отходов.

В данной работе общий годовой объем накопления твердых бытовых отходов на 1 очередь и расчетный срок определен с учетом перспективного роста населения согласно генеральному плану, а также «Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденным в Приказе Минрегионразвития РФ №204 от 06.05.2011г., в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

2.1. Определение объемов накопления ТБО от населения

и объектов инфраструктуры

Перспективная численность населения Ленинградского сельского поселения откорректирована по материалам проекта «Внесение изменений в генеральный план Ленинградского сельского поселения Краснодарского края» и составит  на 1 очередь строительства 39632 человека, на расчетный срок - 41121 человек.

В таблице 1 представлен общий годовой объем накопления твердых бытовых отходов от населения и объектов инфраструктуры на I очередь строительства и расчетный срок без учета отбора вторичных материальных ресурсов.

Прогнозные объемы образования ТБО от населения

и объектов инфраструктуры

Таблица 1

| Наименование | Расчетная численность населения, человек |  | Годовой объем ТБО, м3/год |  | Суточный объем ТБО, м3/сут. |  | Плечо вывоза, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |  |
| Муниципальное образование Ленинградское сельское поселение | 39632 | 41121 | 55484 | 57569 | 152,06 | 157,7 | 16 |
| 1 станица Ленинградская | 38663 | 40100 | 54128 | 56140 | 148,3 | 153,8 | 11 |
| 2 хутор Андрющенко | 328 | 350 | 459 | 490 | 1,26 | 1,34 | 18 |
| 3 хутор Восточный | 440 | 470 | 616 | 658 | 1,7 | 1,8 | 12 |
| 4 хутор Краснострелецкий | 201 | 201 | 281 | 281 | 0,8 | 0,8 | 14 |

2.2. Определение объемов накопления ТБО от промышленных предприятий

Действенным инструментом планирования обращения с отходами является наличие достоверной информации об объемах их образования, утилизации и размещения.

Согласно исходным данным, представленным «Заказчиком»,  объем накопления ТБО от промышленных предприятий Ленинградского сельского поселения составляет 5463 м3/год. Сбор и транспортировка ТБО на территории поселения от организаций и предприятий осуществляется специализированным предприятием на договорной основе.

Для определения объемов накопления ТБО от промышленных предприятий на перспективу, необходимо провести инвентаризацию и учет вводимых в эксплуатацию объектов для заключения договоров на обслуживание и вывоз отходов.

На промышленных предприятиях также образуются и опасные отходы: отработанные аккумуляторы, шины, шламы от зачистки емкостей для хранения топлива, отходы лакокрасочных материалов, клеев, мастик, ртутьсодержащие отходы, не подлежащие регенерации отработанные растворители и нефтепродукты, в том числе хлорсодержащие и т.п.

За опасными отходами должен осуществляться особенный контроль. Полный перечень отходов, образующихся на предприятиях сельского поселения и отнесенных к опасным, запрещенным к складированию на полигонах ТБО, определен органами Госсанэпиднадзора и комитетом охраны окружающей среды. Объемы опасных отходов, подлежащие утилизации на спецобъектах, контролируются этими же организациями.

2.3. Определение объемов накопления медицинских отходов

В качестве отходов особого типа следует выделить медицинские отходы.

Медицинские отходы (отходы лечебно-профилактических учреждений), по сравнению с промышленными отходами, отходами жилых, общественных зданий образуются в меньшем количестве, но при этом они чрезвычайно сложны по составу и заслуживают особого внимания в гигиеническом и эпидемиологическом плане.

ЛПУ вне зависимости от его профиля и коечной мощности в результате своей деятельности образует различные по компонентному составу и степени опасности отходы. Большая часть (от 60% до 85%) отходов ЛПУ не представляет опасности и вполне может быть отнесена к ТБО. В то же время, существенная часть этих отходов (15% и более) представляет серьезную реальную опасность как для медицинского персонала, так и для окружающей среды.

По рекомендациям ВОЗ и Российским санитарным правилам эти отходы должны уничтожаться огневым методом. Причем, эти отходы не должны вывозиться с территории медицинского учреждения, а уничтожаться на месте их образования.

Таким образом, речь идет о создании мусоросжигающих мини-заводов с производительностью около 100 кг/час из расчета на среднее количество койко-мест, равное 1000.

Объем не опасных медицинских отходов, образуемых от ЛПУ на территории Ленинградского сельского поселения, учтен при расчете общего объема ТБО.

2.4. Определение объемов накопления отходов на объектах

гражданского строительства

Объемы отходов, образующихся на строительных площадках населенных пунктов, в исходных документах отдельно не представлены. Они учтены в объемах накопления ТБО от промпредприятий. Эти отходы в настоящее время захораниваются на полигоне ТБО. Чаще всего их применяют для пересыпки слоев мусора. Перевозка строительного мусора, как правило, осуществляется автотранспортом промпредприятий.

Сегодня вывоз мусора – это одна из крупных статей затрат для многих строительных предприятий и организаций. Осуществляться вывоз мусора может либо силами самого предприятия, либо специализированными организациями. Так как вывоз мусора требует мощного технического оснащения и большого парка автотранспортных средств, строительные организации заключают договора со специальными мусороуборочными компаниями, для которых вывоз мусора – основной вид деятельности.

Спектр услуг мусороуборочных компаний и предприятий включает вывоз мусора и, в скором времени, его сортировку, вторичную переработку, обеззараживание и утилизацию отходов. Все эти процессы взаимосвязаны, но системного подхода к управлению отходами у нас пока еще нет. Захоронение многих строительных отходов представляет собой серьезную экологическую проблему, а переработка отходов принесла бы существенные преимущества компании. Как правило, строительные компании экономят на статьях – вывоз мусора и его переработка, выбирают сотрудничество с мусороуборочными компаниями, предоставляющими услуги по наиболее выгодной стоимости.

Для многих строительных организаций не важно, куда вывозится мусор, главное - своевременная его ликвидация с территории. Поэтому нередки случаи, когда вывоз мусора осуществляется на несанкционированные свалки. Комплексный подход к таким вопросам, как вывоз мусора и его утилизация позволили бы решить сразу несколько проблем – чрезмерное скопление отходов на полигонах, образование несанкционированных свалок.

В управлении отходами важным пунктом остается вторичная переработка мусора, и создание условий для заинтересованности как самих строительных организаций, так и мусороперерабатывающих комплексов в обоюдном взаимовыгодном сотрудничестве. Например, в Японии вывоз мусора в большей части осуществляется на предприятия вторичной переработки отходов, также переработка мусора осуществляется и самими производителями. Сегодня в Японии около 80 % мусора перерабатывается и снова используется в производственно-хозяйственной деятельности.

Комплексный подход к тому, как будет осуществляться вывоз мусора и его переработка, необходим еще на стадии выбора площади под застройку строительной организацией. План строительных работ должен включать своевременный вывоз мусора с территории строительных площадок. Перед строительством необходимо получить экологическое заключение о влиянии строительных работ на окружающую среду.

Современный подход к вопросам проведения строительных работ и комплексное управление строительными отходами в будущем позволит не увеличить, а сократить затраты и уменьшить количество образующегося мусора на свалках и полигонах.

2.5. Определение объемов накопления отходов

при уборке улиц и дорог

Механизированная уборка территорий населенных пунктов является одной из важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций. Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов.

Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий, своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, площадей; периодической очистки отстойников колодцев ливневой (дождевой) канализации; ограждения зеленых насаждений бортовым камнем.

Учитывая дальнейшее территориальное развитие Ленинградского сельского поселения, в расчетах образования объемов ТБО при уборке территорий населенных пунктов на I очередь и расчетный срок были приняты площади согласно утвержденному генеральному плану Ленинградского сельского поселения.

Объем смёта, расчет которого выполнен по укрупненным нормам образования смёта согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М, представлен в таблице 2.

Прогноз объемов накопления отходов при уборке

улиц и дорог (смёт)

Таблица 2

| Наименование показателя | Площадь подлежащая уборке, м2 | Общий образования смета, м3/год* | Суточный объем образования смета, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Уборка муниципальных территорий (смёт) | 435000 | 1812,5 | 7,4 |

2.6. Перспективные количества образующихся ТБО, КГО и ВМР

В таблице 3 представлен общий годовой объем накопления твердых бытовых отходов без учета отбора вторичных материальных ресурсов на I очередь строительства и расчетный срок.

Прогнозные объемы образования отходов на территории

Ленинградского сельского поселения

Таблица 3

| Наименование | Годовой объем ТБО, м3/год |  | Суточный объем ТБО, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений, ЛПУ | 55484 | 57569 | 152,06 | 157,74 |
| ТБО промышленных предприятий | 5500 | 6000 | 15,1 | 16,4 |
| общее количество КГО | 3883,9 | 4029,8 | 10,6 | 11 |
| Уборка муниципальных территорий (смет) | 1631,3 | 1812,5 | 6,7 | 7,4 |
| Итого: | 62615,3 | 65381,5 | 173,86 | 181,54 |

*нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов составляют 5-7% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов (без учета объемов смета).

При сборе ТБО необходимо учитывать, что они содержат ценные утилизируемые компоненты: бумагу, картон, стекло, полимерные материалы, металлы. Организация сбора вторичного сырья позволит добиться значительного сокращения объемов ТБО, подлежащих захоронению, оздоровит экологическую обстановку.

Количественное выражение объемов различных фракций,

входящих в состав ТБО

Таблица 4

| №№ п/п | Компонент | Процентное содержание по объему, % | Объем, м3/год |  | Средняя плотность, т/м3 | Количество, тонн/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | расчетный срок |  | 1 очередь | расчетный срок |
| 1 | Бумага, картон | 27,5 | 16771 | 17481 | 0,06-0,09 | 1342 | 1398 |
| 2 | Пищевые отходы | 41 | 25002 | 26062 | 0,3-0,5 | 10001 | 10425 |
| 3 | Дерево | 1,5 | 915 | 954 | 0,17-0,19 | 165 | 172 |
| 4 | Черный металлолом | 2,5 | 1525 | 1589 | 0,18-0,38 | 427 | 445 |
| 5 | Цветной металлолом | 1,5 | 915 | 954 | 0,18-0,38 | 256 | 267 |
| 6 | Текстиль | 4 | 2439 | 2543 | 0,18-0,25 | 537 | 559 |
| 7 | Пластмасса | 5,5 | 3354 | 3496 | 0,12-0,18 | 503 | 524 |
| 8 | Стекло | 2,5 | 1525 | 1589 | 0,4-0,5 | 686 | 715 |
| 9 | Кости | 1,5 | 915 | 954 | 0,44-0,49 | 430 | 448 |
| 10 | Кожа, резина | 1 | 610 | 636 | 0,25-0,5 | 232 | 242 |
| 11 | Камни, штукатурка | 1 | 610 | 636 | 1,1-1,4 | 763 | 795 |
| 12 | Прочее | 3,5 | 2134 | 2225 |  | 534 | 556 |
| 13 | Отсев (менее 15 мм) | 7 | 4269 | 4450 | 0,3-0,6 | 1921 | 2003 |
|  | Итого: | 100 | 60984 | 63569 |  | 17797 | 18549 |

К 2034 г. при организации отбора вторсырья на местах их образования порядка 30% от общего объема ТБО, количество отходов, подлежащих захоронению, может сократиться почти вдвое.

Дальнейшая переработка вторичного сырья является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством, ведет к экономии ценнейших, а подчас и стратегически важных материалов. Внедрение раздельного сбора отходов позволяет не только снизить ущерб, причиняемый окружающей среде, но и получить ценное вторичное сырье для промышленности.

3. Предложения по модернизации и развитию системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории

Ленинградского сельского поселения.

Потребность в основном оборудовании и материалах

3.1. Обоснование развития системы обращения ТБО

Создание эффективно действующей системы обращения с отходами производства и потребления является одной из наиболее важных и сложных задач для муниципальных образований Краснодарского края вследствие возрастающего влияния отходов на экологическое и санитарно-гигиеническое состояние территории.

На данный момент основная масса ТБО без разделения на компоненты вывозится и размещается на открытых свалках, большинство из которых не соответствуют требованиям природоохранного и санитарного законодательства: отсутствуют санитарно-защитные зоны, системы отвода и очистки сточных вод и фильтрата свалок, водоупорные экраны и т.д. На большинстве свалок не соблюдается технология захоронения отходов, не ведется учет поступающих промышленных отходов, отсутствует постоянный мониторинг.

Нерешенность вопросов переработки и утилизации отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Для решения данной проблемы на перспективу, согласно материалам НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов», на территории края решено построить мусоросортировочные комплексы, участки глубокой переработки отходов и современные полигоны ТБО для захоронения «хвостов» переработки отходов. При этом строительство новых полигонов или обустройство существующих санкционированных свалок, а также строительство мусороперерабатывающих комплексов для каждого муниципального образования экономически нецелесообразно и потребует больших финансовых затрат, влекущих за собой повышение тарифов на прием и размещение ТБО.

Одним из основных показателей, определяющих эффективность системы обращения с отходами, является степень их переработки. На сегодняшний момент деятельность по сбору и переработке основных видов вторичного сырья в сельском поселении находится в зачаточном состоянии, перерабатывается только небольшая часть отходов, которые оказываются на свалке. Это очень мало, с учетом того, что вывоз мусора может носить еще и бесконтрольный характер, образуя несанкционированные свалки. Не хватает технических и финансовых ресурсов для переработки и обеззараживания всего объема мусора.

Проблемой также является отсутствие системы селективного сбора отходов и централизованных пунктов по приему вторичного сырья от населения, в результате чего ценное вторичное сырье вместе с основным потоком мусора попадает на свалку, теряя при этом до 90% своей ликвидности. Между тем, общая масса утильных фракций ТБО, которая может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, составляет более 50% от общего количества, и только оставшаяся часть подлежит окончательной утилизации.

Сегодня вывоз мусора с территории МО Ленинградское сельское поселение осуществляется на санкционированную свалку, расположенную на территории Западного сельского поселения. Ежедневно вывоз мусора увеличивает его суммарный объем, и может возникнуть ситуация несоответствия количества мусора вместимости свалки, на которой он утилизируется. Несоблюдение требований по захоронению отходов создает угрозу неблагоприятной экологической ситуации.

Чтобы вывоз мусора и его утилизация происходили без вреда окружающей нас природе, необходимо пересмотреть существующие технологии и методики обращения с отходами, начиная с этапа их сбора и транспортировки. Не следует забывать и о законодательном регулировании процессов обращения мусорных отходов.

В настоящее время вывоз мусора необходимо осуществлять не только на полигоны для захоронения, но и на сортировочные станции. После сортировки часть мусора подвергается переработке, формируются новые материалы и сырье для обеспечения промышленно-хозяйственной деятельности. Сортировка мусора требует технического обеспечения, а значит, финансовых вливаний. Самый экономичный выход из ситуации – это сортировка отходов на территории муниципального образования, пока еще не произведен вывоз мусора для его дальнейшей переработки.

Вторичная переработка мусора также уменьшает количество объемов мусора, требующих захоронения, что положительно сказывается на экологической ситуации.

Отходы муниципального образования Ленинградский район в соответствии с принятым инновационным вариантом «Краевой схемы межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов» предполагается перерабатывать на территории Староминского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) производительностью 2*90 тыс.тонн/год. После обработки и прессования отходов на мусороперерабатывающем заводе захоронение оставшейся неутильной части отходов будет производиться на участке захоронения неутильной части ТБО, входящем в состав МЭОК.

МЭОК являются инвестиционными проектами с внедрением на них технологий глубокой переработки отходов с получением альтернативной энергии или товарной продукции.

Достоинствами инновационного варианта Схемы являются:

- объединение бюджетов всех уровней края и возможность привлечения значительных внебюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов по созданию региональной комплексной системы управления отходами и ВМР;

- обеспечение 100% охватом населения планово-регулярным сбором и вывозом отходов потребления;

- возможность приобретения полного набора современной техники и возможность маневра при ее эксплуатации;

- осуществление учета при размещении объектов по сбору, транспортировке (вывозу), первичной переработке ВМР и захоронению твердых бытовых отходов, обеспечение соблюдения интересов не только отдельных муниципальных образований, но и края в целом.

- строительство на территории края оптимального количества современных полигонов, что высвободит значительные площади земель для строительства и сельского хозяйства Краснодарского края;

- привлечение инвесторов для строительства и эксплуатации межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов;

- возможность создания на территории края современных отходоперерабатывающих предприятий;

- обеспечение реализации государственной политики в области обращения с отходами, направленной на максимальное использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов;

- формирование новой отрасли экономики Краснодарского края – отходопереработка.

Недостатками данного варианта являются:

- необходимость создания новых организационных структур (межмуниципальные управленческие органы - Региональный оператор в форме государственного казенного учреждения или автономного некоммерческого учреждения);

- сложность межбюджетных расчетов между районами и поселениями за оказанные услуги.

Реализация инновационного варианта Схемы потребует взаимодействия администраций муниципальных образований в сфере обращения с отходами, совершенствования действующего краевого законодательства и муниципальной нормативно-правовой базы, определяющей порядок обращения с отходами и ВМР.

С целью снижения транспортных расходов на вывоз ТБО с территории Ленинградского сельского поселения и других поселений Ленинградского района  на Староминский МЭОК, среднее плечо вывоза до которого составляет от 30 до 70 км, предлагается строительство мусороперегрузочной станции (МПС) в районе существующей санкционированной свалки на территории Западного сельского поселения. Данная МПС будет предназначена для осуществления работ по перегрузке ТБО, собираемых мусоровозами малой и средней вместимости с территории всех поселений Ленинградского района.

Целесообразность введения двухэтапного вывоза отходов с помощью МПС на территории Ленинградского района обоснована удаленностью в настоящее время места складирования ТБО от района их сбора и количеством накапливающихся (вывозимых) на обозначенных территориях отходов, которое на перспективу в совокупности составит 80 тонн/сутки. Доставка отходов с МПС на Староминский МЭОК будет осуществляться большегрузным спецавтотранспортом, что значительно сократит предприятию автотранспортные расходы, расходы на ГСМ и пр.

До введения в эксплуатацию Староминского МЭОК и МПС в Западном сельском поселении отходы с территории Ленинградского сельского поселения будут доставляться на существующую свалку в Западном сельском поселении.

Наиболее оптимальным способом достижения реализации инновационного варианта НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов» на рассматриваемой территории на I очередь строительства является развитие и совершенствование существующей системы путем организации селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО, создание сети стационарных и передвижных приемных пунктов для приема вторсырья от населения и природопользователей (до 13,5% от общего объема ТБО). На расчетный срок - это строительство МПС в Западном сельском поселении производительностью 80 тонн/сутки (Инвестиционный проект районного значения), а также строительство МОЭК на территории Староминского района (Инвестиционный проект краевого значения).

Согласно ФЗ N 131 от 6 октября 2003 года ст.15 организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к вопросам местного значения муниципального района.

На территории муниципального образования Ленинградское сельское поселение сбор и вывоз твердых бытовых отходов, механизированную уборку осуществляет специализированное предприятие ООО «Чистая станица», расположенное в ст.Ленинградской, которое также обслуживает остальные поселения Ленинградского района. На перспективу проектом предлагается развитие этого предприятия в ст.Ленинградской с учетом возможности оказания услуг по санитарной очистке населению всего Ленинградского района.

Для повышения качества оказываемых услуг и более полного охвата ими населения района предприятию следует предусмотреть:

- приобретение необходимого количества контейнеров и бункеров;

- обустройство необходимого количества площадок для контейнеров и бункеров;

- приобретение специальных машин нового типа для вывоза ТБО и КГО и модернизация имеющихся.

3.2. Система селективного сбора утилизируемых компонентов ТБО

Первым этапом реализации комплексной системы санитарной очистки территории Ленинградского сельского поселения должна стать организация раздельного (селективного) сбора ТБО в местах их образования, который позволит повысить объемы возврата в производство вторсырья и сократит количество захораниваемых отходов.

Система раздельного сбора коммунальных отходов (образование отходов, сбор, переработка или захоронение) отображена на схеме 1. Кроме того на схеме показаны возможные продукты переработки отходов, которые можно использовать как вторичное сырье, энергию или почвенное удобрение.

Главной целью раздельного сбора коммунальных отходов является разделение всего объема отходов на три основных потока:

- «сухие» - вторичное сырье, пригодное для промышленной переработки (пластмассы, стеклобой, металлы, макулатура и текстиль и т.д.), составляющие в среднем 35-45% от общей массы;

- «влажные» - биоразлагаемые отходы для компостирования (кухонные, пищевые, садовые отходы, а также влажные и загрязненные отходы бумаги) – около 25-35%;

- прочие, неперерабатываемые отходы или «хвосты». К ним, в каждом конкретном случае, могут быть отнесены и отходы, потенциально перерабатываемые, но для которых отсутствуют экономически обоснованные технологии переработки в данном регионе.

Схема 1. Система обращения с коммунальными отходами при раздельном сборе.

Виды предполагаемых к сортировке отходов и их количество зависят от существующего в районе рынка переработки и сбыта вторичного сырья.

В настоящее время существует несколько видов накопления и сбора вторичного сырья при раздельном сборе: система стационарных контейнеров, система стационарных и передвижных приемных пунктов, самостоятельный вывоз на пункты сортировки и переработки вторичного сырья.

Системы накопления и сбора вторичного сырья используют в зависимости от их соответствия специфике данной территории. Кроме того, рекомендуется использовать депозитную систему сбора (например, для сбора стеклянных или пластмассовых бутылок за деньги). Депозитная система – это экономическая основа принципа расширенной ответственности производителя, который  означает, что производитель тары или продукции обязан организовать сбор и утилизацию после её использования. При депозитной системе потребители возвращают вторично используемые отходы (обычно - тару) в места розничной торговли, получая назад внесенный депозит за тару. Депозитная система способствует высокому уровню сбора тары.

Дальнейшая переработка вторичного сырья является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством, ведет к экономии ценнейших, а подчас и стратегически важных материалов. Внедрение раздельного сбора отходов позволяет не только снизить ущерб, причиняемый окружающей среде, но и получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Для каждого потока отходов предусмотрены свои методы дальнейшей переработки.

Так, «сухое» вторичное сырье должно направляться на мусоросортировочные предприятия (МСП): раздельный сбор коммунальных отходов не исключает последующей промышленной сортировки вторичного сырья по видам, категориям и сортам, а также очистки их от некоторой доли «хвостов», которые неминуемо будут их сопровождать. Отделение «сухого» вторичного сырья от «влажных» и «хвостов» позволяет предотвратить загрязнение основной доли вторичного сырья, в несколько раз повысить экономическую эффективность раздельного сбора и улучшить санитарные условия работающих.

«Влажные» биоразлагаемые отходы компостируются на заводах или полевым методом.

«Хвосты» направляются на полигон, возможно с предварительным прессованием или сжигаются.

С экономической и организационной точек зрения, отделение потока «сухого» вторичного сырья значительно проще чем «влажных» отходов.

Собранные сортированные перерабатываемые отходы далее еще раз пересортировываются в центрах первичной обработки, используя линии конвейера и технические устройства. Чем более кропотливо сортировка выполнена на месте появления отходов, и чем чище материал получают, тем меньше работы с ними в центре первичной обработки.

Серьезный аспект - здоровье работников и безопасность. Проведение работ по сортировке и переработке отходов с привлечением людей должно регулироваться действующими требованиями охраны труда и действующим законодательством РФ.

На территории Ленинградского сельского поселения предлагается осуществлять сбор вторичного сырья у населения по системе стационарных контейнеров. Однако для развития индивидуальной деятельности в данной отрасли проектом не исключается возможность сбора и вывоза вторичного сырья с помощью передвижных приемных пунктов (ППП) на базе прицепов типа «Тонар», также возможно использование стационарных приемных пунктов. Строительство стационарных пунктов желательно предусматривать на территории ст.Ленинградской.

Организацию ППП и ПЗП планируется осуществлять, в случае экономической целесообразности, субъектами малого и среднего бизнеса на собственные средства при активной поддержке муниципальных органов власти.

Расчетное количество ППП для Ленинградского сельского поселения составит на I очередь - 2 шт., на расчетный срок - 5 шт.

- Расчетное количество ПЗП составит на I очередь - 1 шт., на расчетный срок - 2 шт.

3.3. Сбор твердых бытовых отходов

На основе ранее разработанных документов и сложившихся условий на территории районного центра, в ст.Ленинградской, в качестве основной системы сбора и удаления ТБО предлагается система несменяемых контейнеров.

В остальных населенных пунктах Ленинградского сельского поселения выбрана комбинированная система сбора ТБО с применением позвонкового сбора и несменяемых контейнеров, согласно которой предлагается на территории многоквартирной жилой застройки и возле объектов инфраструктуры разместить специальные площадки для мусоросборных контейнеров. На территории частного сектора жилищного фонда планируется осуществлять позвонковый сбор ТБО.

Организации, обслуживающей население Ленинградского сельского поселения, необходимо обновить парк контейнеров, бункеров и специальной техники. Места накопления и хранения твердых коммунальных отходов привести в соответствие санитарным правилам.

Отходы, которые образуются на малых предприятиях (в магазинах, киосках, кафе, т.д.), в учреждениях, школах и других образовательных учреждениях по-прежнему будут собираться, перевозиться, перерабатываться и размещаться наряду с отходами от населения.

Неопасные отходы ЛПУ, которые относятся к классу А, также будут собираться вместе с бытовыми отходами. Однако отходы, представляющие риск, подлежат раздельному сбору, обезвреживанию и уничтожению.

Ответственность за другие отходы, например, коммерческие и промышленные, лежит на их производителе, который должен предпринять необходимые меры для безопасного обращения с ними.

При планово-регулярной системе объем работ по удалению коммунальных отходов должен устанавливаться на основании утвержденных норм накопления на одного проживающего или другую расчетную единицу (для организации).

Договоры на удаление коммунальных отходов с организациями, подлежащими обслуживанию по данной системе, заключаются ежегодно и автоматически пролонгируются на следующий срок, если ни одна из сторон в установленный договором срок не заявит о прекращении своих обязательств по существующему договору. Договор должен определять отношения сторон по обращению с отходами. Вывоз ТБО с контейнерных площадок от жилищного фонда должен осуществляться по маршруту, согласно установленному графику по планово-регулярной системе.

На I очередь (до 2024 г.) предлагается использовать существующие контейнеры с постепенной их заменой на расчетный срок (до 2034 г.) современными евроконтейнерами с крышками объемом 0,8 м3. Для сбора крупногабаритных отходов планируется установка бункеров объемом 8,0 м3 на специально оборудованных площадках. Конструктивные показатели принятого оборудования обеспечивают совместимость со всеми современными типами отечественных мусоровозов. Расположение и оборудование контейнерных площадок должно соответствовать СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест».

Перегрузка ТБО из контейнеров проводится путем их механизированного опорожнения в кузовные собирающие мусоровозы.

Одним из важнейших звеньев планово-регулярной очистки домовладений является мойка, а при необходимости и дезинфекция контейнеров и бункеров, что предписывается СанПиН 42-128-4690-88. Для этой цели можно рекомендовать приобрести машину для мойки контейнеров марки ТГ-100 на шасси КамАЗ. Машина предназначена для мойки и обеззараживания мусоросборочных контейнеров любых типов от 0,36 м3 до 1,1 м3.

Мойку бункеров и спецавтотранспорта планируется производить на специально обустроенной площадке на 1 очередь – на территории специализированного предприятия ст.Ленинградской, на расчетный срок – на территории МПС.

Число устанавливаемых контейнеров и бункеров, а также режим и организация вывоза ТБО определены в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П) и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Общее их количество составляет: на I очередь – 266 контейнеров и 14 бункеров, на расчетный срок - 278 контейнеров и 15 бункеров.

Приобретение контейнеров планируется производить поэтапно.

При приобретении контейнеров и бункеров следует учитывать срок их эксплуатации (10 лет), по истечении которого старые контейнеры и бункеры сменяются новыми, не меняя запланированного количества.

Вывоз ТБО на территории ст.Ленинградской необходимо производить ежедневно, на территории остальных населенных пунктов – 1 раз в 3 дня. Вывоз КГО с территории населенных пунктов Ленинградского сельского поселения необходимо производить 1 раз в неделю.

3.4. Транспортировка бытовых отходов

Для вывоза ТБО могут применяться различные системы, основные из которых системы прямого (или одноэтапного) и двухэтапного вывоза.

При прямом вывозе ТБО мусоровоз работает на участке в технологическом режиме согласно одной из схем сбора. После заполнения кузова мусоровоз используется в качестве специализированного грузового автомобиля, доставляющего собранные отходы к месту утилизации и совершающего холостой пробег на эксплуатационный участок. Таким образом, эффективность системы прямого вывоза ТБО снижается с увеличением пробега к месту утилизации. К недостаткам также можно отнести низкие коэффициенты уплотнения и узкую специализацию применяемых машин (в основном, кузовных контейнерных мусоровозов с боковой загрузкой), повышенный расход резины и ГСМ.

Одним из реальных путей сокращения транспортных расходов является переход к двухэтапной системе вывоза ТБО с применением мусороперегрузочных станций и большегрузных транспортных мусоровозов. Путем внедрения двухэтапного вывоза можно сократить транспортные расходы на 30%. Одновременно сокращаются выбросы в атмосферу от мусоровозного транспорта.

Прямая транспортировка коммунальных отходов.

Транспортировка коммунальных отходов производится специализированными предприятиями на предназначенных для этих целей и специально оборудованных транспортных средствах, обеспечивающих предотвращение потерь отходов в пути. В некоторых случаях транспортировка коммунальных отходов может осуществляться собственником отходом.

Транспортировка коммунальных отходов производится в соответствии с утвержденными маршрутами движения при наличии у водителя транспортного средства документов, подтверждающих заключение договора на прием отходов на объекте утилизации, переработки или размещения.

Маршруты движения утверждаются специализированным предприятием и при необходимости согласовываются с местными исполнительными органами.

Смешивание отходов, собранных раздельно, и подлежащих утилизации либо переработке с другими видами отходов для целей транспортировки не допускается.

Для предупреждения проблем с транспортировкой отходов при раздельном сборе необходимо изменение планирования вывоза и емкости контейнеров как для собранных раздельно, так и для смешанных отходов.

Так как вывоз отходов по системе раздельного сбора является самой большой статьей затрат, необходимо предотвратить рост суммарного количества рейсов мусоровозов.

Вывоз отходов с территории населенных мест может проводиться ежедневно не раньше 7 часов утра и не позднее 23 часов вечера. В районах индивидуальной жилой застройки планово-регулярная очистка от коммунальных отходов проводится не реже двух раз в неделю.

В настоящее время на территории Ленинградского сельского поселения применяется прямой вывоз ТБО с доставкой отходов на существующую свалку в Западном сельском поселении. Данная схема вывоза ТБО сохраняется и на 1 очередь строительства.

Двухэтапный вывоз отходов.

В соответствии с Краевой схемой межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов, утвержденной приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края № 138 от 28.08.2012 года, отходы населенных пунктов муниципального образования Ленинградское сельское поселение будут перерабатываться на территории Староминского МЭОК.

С целью снижения эксплуатационных расходов, связанных со сбором и вывозом бытовых отходов, целесообразно применять мусороперегрузочные станции или перегрузочные площадки, расположение которых выбирают на основании технико-экономических расчетов.

Для Ленинградского сельского поселения на расчетный срок предлагается двухступенчатая модель транспортирования ТБО: сбор и вывоз отходов из мест их образования спецавтотранспортом малой и средней вместимостью кузова на МПС в Западном сельском поселении, далее большегрузными мусоровозами доставка их на Староминский МЭОК.

До введения в эксплуатацию Староминского МЭОК отходы с территории Ленинградского сельского поселения будут доставляться на существующую свалку в Западном сельском поселении.

МПС в Западном сельском поселении будет предназначена для осуществления работ по перегрузке ТБО, собираемых мусоровозами малой и средней вместимости с территории всех поселений Ленинградского района.

Среднегодовой объем ТБО, подлежащий перегрузке составит 112,0 тыс.м3. Производительность мусороперегрузочной станции – 80 тонн/сутки.

Станции перегрузки отходов - важная составная часть системы управления отходами, потому что они позволяют оптимизировать логистику и расходы на транспортировку отходов к местам их переработки. Размещение станций перегрузки должно быть по возможности ближе к центрам создания отходов и к большим дорогам.

На МПС отходы перегружают из мусороуборочных машин в специализированные крупногабаритные контейнеры или в мощные транспортировочные машины с высокой степенью сжатия, дополнительно спрессовывая или размельчая отходы. Используя мусороперегрузочную станцию, транспортировку отходов можно организовать поэтапно, на нескольких уровнях. Небольшие машины могут собирать отходы с контейнерных площадок, откуда отходы доставляют на перегрузочную станцию. Там отходы сортируют, уплотняют (прессуют), перегружают в средне- или большегрузные машины и увозят на конечный пункт.

Центры перегрузки отходов оснащаются пресс-комплексами в соответствии с заданной производительностью.

Правильная организация раздельного (селективного) сбора ТБО в местах их образования (см. выше) позволит добиться значительного сокращения объемов ТБО, подлежащих перегрузке на МПС, оздоровит экологическую обстановку.

Транспортировка муниципальных отходов с МПС в Западном сельском поселении на Староминский МЭОК будет производиться большегрузным спецавтотранспортом, принадлежащим МЭОК.

Рекомендуется приобретение большегрузных мусоровозов марки МКТ-110 МАЗ- 543203. Потребность в большегрузном спецавтотранспорте составит на расчетный срок – 2 машины (в составе МЭОК для Ленинградского района).

Как технология, так и оборудование для транспортировки ТБО и КГО постоянно совершенствуются.

При отборе типа и марки специализированных транспортных средств (мусоровозов) должны соблюдаться следующие принципы:

- Соответствие территориальным и климатическим условиям сбора, вывоза и транспортировки коммунальных отходов данного региона;

- Доступное техническое обслуживание, обеспеченность запасными частями и наличие квалифицированного персонала для эксплуатации специализированной техники;

- Соответствие требованиям действующего законодательства РФ;

- Соответствие политике местных исполнительных органов в области управления коммунальными отходами.

На территории Ленинградского сельского поселения сбор и транспортировку ТБО рекомендуется производить с помощью контейнерных мусоровозов ЗИЛ-433362 МКМ-2, бункеровозов ЗИЛ-ММЗ-49525 и позвонковых мусоровозов ЗИЛ-433362 МКЗ-10. Мусоровозы отличаются высокой маневренностью и простотой в эксплуатации.

В перспективе при увеличении объемов ТБО, возможно использование мусоровоза КАМАЗ-53605 МКМ-4605 с боковой загрузкой кузова - это мусоровоз нового поколения. В нём реализованы новые технические решения, позволяющие резко повысить производительность загрузки кузова, втрое увеличить коэффициент уплотнения мусора и максимально использовать полезную грузоподъёмность базового автомобиля КАМАЗ - 53605.

В настоящее время вывоз твердых бытовых отходов с территории Ленинградского сельского поселения осуществляет специализированное предприятие ООО «Чистая станица», расположенное в ст.Ленинградской.

На перспективу проектом предлагается развитие предприятия ст.Ленинградской с учетом возможности оказания услуг по санитарной очистке населению всего Ленинградского района.

Расчет количества спецавтотранспорта в составе предприятия ст.Ленинградской на 1 очередь и расчетный срок произведен с учетом потребности в машинах для транспортировки ТБО с территории всех поселений Ленинградского района.

Приобретение новых машин намечено производить поэтапно, с учетом списания старой техники. Срок службы спецавтотранспорта составляет 10 лет (с учетом 10% ежегодной амортизации). В дальнейшем желательно приобретать машины с характеристиками не ниже рекомендуемых.

Минимальное расчетное количество мусоровозов для организации сбора ТБО представлено в таблице 5.

Необходимое количество спецавтотранспорта

для вывоза ТБО и КГО

Таблица 5

| Машины и механизмы | Количество, ед. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | расчетный срок |
| ЗИЛ-433362 МКМ-2 | 3 | 3 |
| ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1 | 1 |
| ЗИЛ-433362 МКЗ-10 | 3 | 3 |
| Всего с учетом обслуживания Ленинградского района: | 7 | 7 |
| в том числе для Ленинградского сельского поселения |  |  |
| ЗИЛ-433362 МКМ-2 | 2 | 2 |

В настоящее время на балансе  специализированного предприятия ООО «Чистая станица» ст.Ленинградской имеются 2 мусоровоза с износом менее 50%, срок службы которых истечет к окончанию 1 очереди строительства. Следовательно, для обеспечения населения Ленинградского района услугой по вывозу ТБО контейнерным методом, на 1 очередь строительства необходимо приобрести 1 мусоровоз.

Среднее плечо вывоза от населенных пунктов Ленинградского сельского поселения до МПС – 16 км.

Плечо вывоза от МПС в Западном сельском поселении до Староминского МЭОК – 39км.

3.5. Механизированная уборка дорожных покрытий

На территории Ленинградского сельского поселения основными задачами летней уборки дорожных покрытий являются подметание и мойка территорий, имеющих твердое покрытие. Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега и борьба с образованием уплотненной корки. Сбор смёта в контейнеры совместно с муниципальными отходами не производится.

В настоящее время планово-регулярная механизированная уборка дорожных покрытий на территории Ленинградского сельского поселения осуществляется нерегулярно и не в полном объеме.

Для проведения механизированной уборки улично-дорожной сети наиболее экономически оправдано применение универсальной уборочной техники, предназначенной для круглогодичной уборки улиц, внутриквартальных проездов и зеленых участков. Универсальные машины обеспечиваются набором соответствующих навесных и сменных механизмов: плужно-щеточным снегоочистительным оборудованием, фрезерно-роторным снегоочистительным механизмом, кусторезами, поливомоечным прицепом и т.д.

Наряду с машинами для уборки улиц и дорог рекомендуется применять тротуароуборочную спецтехнику для зимнего и летнего содержания дорожек и тротуаров, внутриквартальных проездов, имеющих асфальтобетонное покрытие.

В перспективе, кроме Ленинградского сельского поселения, спецпредприятие ст.Ленинградской на договорной будет осуществлять механизированную уборку на территории остальных сельских поселений Ленинградского района. При необходимости тяжелая техника (автогрейдеры, бульдозеры) также могут привлекаться другими поселениями на договорной основе.

Необходимое количество машин для механизированной уборки с учетом реальной потребности в специальной технике, представлено в таблице 6.

Необходимое количество машин для механизированной уборки

улиц, дорог и тротуаров

Таблица 6

| Наименование показателей и марки машин | Количество машин, шт. |  |
| --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок |
| Подметально-уборочные КО-309, ПУ-53, | 2 | 2 |
| Комбинированная дорожная машина МДК 433362М | 5 | 5 |
| Тротуароуборочная машина КО-718 | 1 | 1 |
| Мобильная установка «Иветта» | 1 | 1 |
| Снегопогрузчик КО-205, КО-206 | 1 | 1 |
| Автогрейдер | 1 | 1 |
| Бульдозер | 1 | 1 |
| Всего с учетом обслуживания Ленинградского района: | 12 | 12 |
| в том числе для Ленинградского сельского поселения |  |  |
| Подметально-уборочные КО-309, ПУ-53, | 2 | 2 |
| Комбинированная дорожная машина МДК 433362М | 1 | 1 |

Дворовые территории и зеленая зона будут подлежать ручной уборке. Для осуществления данного вида работ в Ленинградском сельском поселении на I очередь необходимо привлечь 20 человек, на расчетный срок - 30 человек.

На расчетный срок необходимая потребность в работниках подлежит корректировке с учетом благоустройства территории населенных пунктов Ленинградского сельского поселения и сокращения доли ручного труда в работах по уборке территорий.

4. Предложения по новому строительству и реконструкции действующих объектов по переработке и утилизации отходов

Краснодарский край, как рекреационно-туристический и сельскохозяйственный регион, имеет особые требования к охране окружающей среды. Рост экономики края и ее инвестиционного потенциала прямо связан с качеством окружающей среды. Одним из важных факторов сохранения и повышения качества окружающей среды является организация экологически безопасного и экономически выгодного обращения с отходами.

Существующий порядок управления в сфере обращения с ТБО на всей территории края характеризуется низким технологическим уровнем, отсутствием системного подхода и действенного контроля. Действующая система учета отходов производства и потребления малоэффективна, причем это констатируется на всех уровнях существующей системы обращения с отходами.

Для создания региональной комплексной системы управления деятельностью по обращению с отходами производства, потребления и вторичными материальными ресурсами разработана и принята НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения ТБО», согласно которой для решения вышеперечисленных проблем, на территории Ленинградского сельского поселения предлагается внедрить систему селективного сбора ТБО с отбором утилизируемых компонентов (вторичного сырья).

Твердые муниципальные отходы Ленинградского сельского поселения предполагается на расчетный срок перерабатывать на территории Староминского МЭОК.

В составе межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса предполагается наличие следующих объектов:

1. Участок первичной переработки ТБО (механическая сортировка ТБО).

2. Участок компостирования органической части ТБО.

3. Участок глубокой переработки ТБО.

4. Участок термического обезвреживания биологических отходов и контрафактной продукции.

5. Участок захоронения неутильной части ТБО.

МЭОК является инвестиционным проектом с внедрением на нем технологий глубокой переработки отходов с получением альтернативной энергии или товарной продукции.

Выбор данного способа обращения с ТБО обусловлен следующими преимуществами и оптимальным решением проблемы охраны окружающей среды:

- рациональное использование земельных ресурсов за счет уменьшения объема ТБО в результате отбора вторичного сырья;

- исключение захоронения на полигоне особо опасных отходов (ртутьсодержащих люминесцентных ламп, аккумуляторов, нефтесодержащих отходов и т.д.);

- уменьшение количества образующегося фильтрата и биогаза на полигоне.

Кроме экологического эффекта применение данной технологии позволяет:

- получить доход от реализации отобранного в результате селективного сбора вторичного сырья;

- сократить площадь земельного участка под полигон.

Места размещения и производительность объектов для переработки и захоронения отходов определены в НИР «Краевая схема межмуниципального расположения объектов размещения твердых бытовых отходов».

5. Санитарно-экологические условия к рабочему проектированию отраслевых объектов

5.1. Предприятия по сортировке и переработке муниципальных отходов (ТБО)

На предприятие по сортировке и переработке муниципальных отходов принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами. Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до территории предприятия 1000 м должен быть выдержан. Администрации района при разработке технического задания на проектирование предприятия необходимо принять решение о том, каким способом будет проводиться на объекте переработка и утилизация отходов.

Существуют различные типы и цели объектов утилизации материалов (известных также как объекты для рециклинга материалов), которые могут простираться от фракций крупногабаритных отходов, разделенных в источнике образования, с ограниченной сортировкой и переработкой, до усовершенствованных процессов механической или ручной сортировки смешанных подвергаемых рециклингу материалов. Объекты рециклинга могут быть присоединены или введены в мусороперегрузочные станции или другие объекты для отходов, или могут быть отдельными специальными объектами, предназначенными только для обращения с рециклируемой фракцией собранных муниципальных отходов. Объекты для рециклинга материалов обычно не используются для обращения с зелеными или гниющими элементами бытовых отходов, и рассматриваются только для переработки «сухих» рециклируемых материалов (например, бумаги, пластмасс, стекла, металлов, текстиля и т. д.).

5.2. Предприятия по захоронению муниципальных отходов - полигоны ТБО

Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов или предприятий. На полигоне обеспечивается статическая устойчивость ТБО с учетом динамики уплотнения, минерализации, газовыделения, максимальной нагрузки на единицу площади, возможности последующего рационального использования участка после закрытия полигонов. Существующий лицензированный полигон предусмотрен для эксплуатации в течение 15 лет, т.е. только на I очередь строительства. На расчетный срок полигон для захоронения неутильной части ТБО предлагается разместить в составе МЭОК, т.е. в Староминском районе.

По типу складируемого материала полигоны отходов принято разделять на полигоны твердых бытовых отходов (ТБО), предназначенные для утилизации отходов от служб коммунального хозяйства, предприятий торговли, питания, некоторых видов промышленных отходов, не обладающих токсичными или радиоактивными свойствами, а также строительного и уличного мусора, и на полигоны токсичных промышленных отходов, служащие для обезвреживания и утилизации разнообразных токсичных, радиоактивных, экологически опасных для жизнедеятельности  человека отходов. Рассматриваемые в Программе полигоны для захоронения «хвостов» относятся к 1 виду.

Полигоны ТБО находятся в ведении коммунальных служб местных районных администраций, которые обеспечивают контроль за эксплуатацией сооружений и назначают плату за складирование отходов. Полигоны промышленных отходов находятся под контролем непосредственно администрации промышленных предприятий, которым они принадлежат. Администрация промышленного предприятия сама эксплуатирует полигон и несет ответственность за его санитарное и экологическое состояние перед органами местного самоуправления, на чьей территории расположен полигон. Как на полигонах ТБО, так и на полигонах ПО, номенклатура складируемых отходов в обязательном порядке согласовывается с местными службами потребнадзора (санитарно-эпидемиологического надзора).

Состав и свойства твердых бытовых отходов при эксплуатации должны определяться согласно нормативным документам. Отбор проб проводят по сезонам года и по районам на местах обезвреживания отходов. При исследовании твердых отходов обслуживающий персонал полигона определяет их морфологический и фракционный составы, среднюю плотность, влажность, химический состав и теплотворную способность. Данные показатели зависят от многочисленных факторов, например, степени благоустройства зданий - объектов образования отходов, вида топлива, применяемого для местного отопления, климата, местных условий, и индивидуальны для каждого поселения.

На полигоне твердых бытовых отходов осуществляется также прием твердых отходов лечебно-профилактических учреждений в соответствии с правилами сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений. Прием трупов павших животных, конфискатов боен мясокомбинатов на полигон не допускается.

В настоящее время требуется, чтобы технологии по регулированию полигонного фильтрата вводились при строительстве полигона для минимизации сбросов и вреда для здоровья человека и окружающей среды. Необходимо, чтобы все полигоны, которые принимают неопасные отходы, имели барьерную систему для приема фильтрата. Такая система должна содержать:

- дренажный слой, позволяющий собирать фильтрат;

- систему герметизации фильтрата, включающую в себя искусственную облицовку;

- геологический барьер, содержащий минеральный слой с низкой проницаемостью, расширяющийся под основанием и поднимающийся по бокам полигона.

В настоящее время стало обычной мировой практикой снижать инфильтрацию и образование фильтрата до минимума, и тем самым снижать долговременные затраты, связанные с удалением и обработкой фильтрата.

6. Внедрение высокоэффективных технологий и оборудования

при сборе и транспортировке отходов

Получить полную информацию о технологическом процессе сбора и вывоза коммунальных отходов возможно за счет внедрения системы глобального позиционирования, которая является основой системы автоматизированной диспетчеризации работы предприятия.

Система глобального позиционирования позволяет контролировать:

- точный пробег спецавтотранспорта;

- расход топлива;

- время движения;

- места и время стоянок;

- факты превышения скорости, сходов с маршрута;

- уровень загрузки транспортных средств;

- отображать пройденный маршрут и связанные с ним события на электронной карте;

- формировать отчеты по любому водителю и транспортному средству за любой период времени.

- Использование системы обеспечит:

- оптимизацию маршрутов движения спецавтотранспорта;

- сокращение время сбора и вывоза отходов;

- ужесточение графика вывоза отходов;

- снижение расхода топлива;

- оперативную ликвидацию различных внештатных ситуации;

- контроль за местоположением и управление движением каждой единицы спецавтотранспорта  в режиме реального времени.

На автомобилях устанавливаются устройства транспортной навигации, основанные на использовании космических спутников глобального позиционирования.

Устройство включает: бортовой компьютер, специализированные наборы компьютерных картографических программ, приборы глобального спутникового позиционирования GPS, ГЛОНАСС и т.п.

В бортовой компьютер записывается информация от дополнительных датчиков, установленных на спецавтотранспорте и предназначенных для определения времени погрузки-разгрузки отходов, номеров обслуживаемых контейнеров и др. отраслевых объектов, степени загрузки автомобиля. Память компьютера обеспечивает накопление информации за месяц работы. В конце месяца информация переписывается в компьютер диспетчера и подвергается обработке с целью выяснения отклонений от заданных маршрутов.

Специальное программное обеспечение дает возможность диспетчеру предприятия проследить на экране компьютера маршрут движения автомобиля в заданном интервале времени.

Внедрение данной системы обеспечит высокий технический уровень управления процессом сбора и вывоза коммунальных отходов, полностью исключит образование несанкционированных свалок, приведет к улучшению санитарно-экологической обстановки, автоматизирует подготовку отчетных документов. Внедрение системы рекомендуется на расчетный срок.

7. Особенности формирования тарифов по каждому этапу

обращения ТБО

Совершенствование системы обращения с твердыми бытовыми отходами требует четкого согласования технических, организационных и финансово-экономических мероприятий.

В соответствии с положениями ст. 7 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» к вопросам местного значения городских и сельских поселений относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Из чего следует, что органы местного самоуправления вправе принимать собственные нормативные акты, регулирующие вопросы обращения с отходами производства и потребления на территории соответствующих муниципальных образований.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения Ленинградского сельского поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов.

Согласно письму Министерства регионального развития РФ от 03.10.2008г № 25080-СК/4, Федеральный закон от 31.12.2004г № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» не относит услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов к числу услуг организаций коммунального комплекса, подлежащих государственному регулированию. Данная услуга является конкурентной и ее стоимость устанавливается организацией, оказывающей данный вид деятельности, на основании договора с потребителем.

Из норм ЖК РФ следует, что услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов не отнесены к коммунальным услугам, оплачиваемым по правилам ст. 157 ЖК РФ. Плата за сбор и вывоз отходов должна входить в состав платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, и размер ее определяется в соответствии с положениями ст. 156 ЖК РФ (Определение ВАС РФ от 21.02.2008 N КАС07-764, Постановление ФАС ЦО от 27.08.2008 N Ф10-3600/08). Это, в частности, означает, что установить обязательные тарифы на услуги по сбору и вывозу ТБО муниципалитет вправе только для муниципальных предприятий и учреждений (пп. 4 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”), для организаций других форм собственности тарифы могут быть только рекомендованными. При этом тарифы должны быть экономически обоснованы.

Экономически обоснованный тариф – это размер платы за сбор, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО), обеспечивающий минимально необходимый уровень возмещения затрат на расширенное воспроизводство с учетом принятой собственником программы развития при соблюдении стандартов качества услуг.

Предложения по установлению экономически обоснованного тарифа основываются на соблюдении следующих условий:

- использование нормативных данных об объемах оказания услуг по вывозу мусора;

- использование нормативных данных о трудозатратах на выполнение технологических операций;

- применение действующих цен на приобретение техники и расходных материалов;

- нормативный подход к определению норм расхода топлива и использования расходных материалов;

- очищение стоимости техники и расходных материалов от НДС.

В рамках расчета составляется калькуляция основных статей затрат, которые возникают при использовании сложившихся в настоящее время методов и технологий сбора и вывоза твердых бытовых отходов. При определении суммы каждой статьи расходов применяются нормативы, утвержденные соответствующими министерствами и ведомствами, а также реальные цены на топливо, автотранспорт, расходные материалы и расходы на заработную плату работников основных категорий. Необходимо также учесть специфику существующей системы сбора и вывоза ТБО с территории населенного пункта.

Расчет тарифа проводится в соответствии с требованиями следующих документов:

- Постановление правительства РФ от 10.02.97 № 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;

- Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства, Утверждены приказом Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.94;

- Постановление Госстроя России. Рекомендации по расходу топлива машинами для содержания, ремонта автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства поселений, Москва 2004 г.;

- Распоряжение Минтранса РФ от 14.03.2008 N AM-23-р. О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»;

- Методические рекомендации по определению стоимости вывоза твердых бытовых отходов. Москва, 2005г.

Под cбopом ТБО понимается комплекс мероприятий, связанных с содержанием контейнерного парка или организацией бесконтейнерного сбора отходов производства и потребления. Цена услуги государством не регулируется, предельные индексы не устанавливаются. Данная услуга относится к «содержанию и ремонту жилья» (основание - пп. «д» пункта 11 Правил содержания общего имущества в МКД).

Под вывозом ТБО понимается комплекс мероприятий по погрузке-разгрузке, транспортировке ТБО до конечного пункта приемки отходов. Тариф на услугу государством не регулируется, предельные индексы не устанавливаются. Данная услуга относится к «содержанию и ремонту жилья» (основание - пп. «д» пункта 11 Правил содержания общего имущества в МКД).

Стоимость сбора и вывоза ТБО – это стоимостная оценка используемых в процессе оказания услуг по сбору и вывозу ТБО сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других расходов на производство и реализацию данных услуг.

Стоимость сбора и вывоза мусора зависит от нескольких составляющих. В первую очередь на это влияет время эксплуатации основного оборудования и специальной техники. Чем ближе компания находится к исполнителю или полигону, тем меньше ей придется заплатить за транспортировку и утилизацию отходов.

Также цена напрямую зависит от вида транспортного средства. Чем габаритнее техника, тем дороже обойдется ее эксплуатация. Таким образом, если необходимо вывести строительный мусор с объекта, заплатить придется больше, так как для этого потребуется машина с большой грузоподъемностью. Транспортировка же твердых бытовых отходов, собираемых в контейнеры, обойдется дешевле, поскольку для этого используют более легкий транспорт. Кроме того, на формирование стоимости вывоза строительного и бытового мусора влияет тип отходов, количество рабочих, которые будут задействованы в сборе мусора, и удаленность от центра накопления ТБО.

Формирование экономически обоснованных тарифов на услуги по вывозу ТБО при использовании двухэтапной системы вывоза имеет свою особенность: включение в тариф затрат на обслуживание мусороперегрузочной станции. Затраты на обслуживание мусороперегрузочной станции зависят от производительности и типа оборудования, вида перегружаемых отходов, расстояния от места сбора отходов до мусороперегрузочной станции и от мусороперегрузочной станции до полигона, а также от особенностей поступления ТБО на перегрузку.

Проводимая один раз в два года экспертиза определяет экономическую обоснованность необходимости повышения тарифа на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов. Это делается в связи с тем, что применяемый тариф на сбор и вывоз ТБО не позволяет поставщикам соответствующих услуг оказывать их по действующим технологическим схемам с нормативным уровнем качества. В частности, специализированными транспортными предприятиями осуществляются затраты только на поддержание текущей деятельности (приобретение топлива, расходных материалов, выплату заработной платы), средств на приобретение новой техники и оборудования (мусоровозов, контейнеров) не остается. А это снижает эффективность деятельности предприятий и увеличивает коэффициенты производственных потерь.

Экономически обоснованный тариф определяется на основании затратного метода. То есть с учетом всех видов произведенных специализированными транспортными предприятиями и официально подтвержденных расходов.

Величина затрат на текущую деятельность и развитие в тарифе должна определяться в результате нахождения местным органом самоуправления компромисса между потребностями специализированных организаций в финансовых средствах и возможностями бюджета муниципального образования и средней семьи по оплате соответствующих расходов.

Общий объем собираемых в зоне обслуживания специализированного автотранспортного предприятия ТБО является исходной величиной для расчета всех необходимых затрат на их вывоз.

Согласно приказу от 6 мая 2011г. N 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», объем образуемых отходов на перспективу рассчитан с учетом требований СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Расчетные нормы накопления ТБО в Ленинградском сельском поселении на 1 чел. в год составляют 280 кг или 1,4 м3 в год (среднероссийский показатель 250-280 кг на 1 чел в год, в странах ЕС – 340-350 кг, в США – 720 кг).

Обезвреживание ТБО – это заключительная стадия процесса обращения ТБО, заключающаяся в обработке отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду (захоронение, утилизация, переработка).

Эта услуга подлежит государственному регулированию. Тариф на услугу устанавливается в соответствии с федеральным законом № 210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Это услуга «организации коммунального комплекса», в данном случае Староминского межмуниципального отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК), является регулируемым видом услуг и входит в состав платы за жилое помещение.

Формирование затрат по статьям себестоимости, а следовательно и величина тарифа на услуги по утилизации ТБО, зависит от выбранной технологии утилизации отходов. В мировой практике известно более 20 методов обезвреживания и утилизации ТБО. Наибольшее распространение получили следующие технологии:

1) Биологическая - переработка части отходов с микроорганизмами (свалка, компостирование);

2) Термическая - сжигание (мусоросжигательные предприятия);

3) Химическая - гидролиз;

4) Механическая - прессование с применением связывающих веществ с получением больше объемных брикетов, строительных деталей;

5) Комплексные технологии обезвреживания ТБО.

Выбор одного из направлений для конкретного МЭОК, для которого предполагается разработка инвестиционного проекта, должен осуществляться на основе технико-экономических расчетов и экологической оценки в зависимости от местных условий и установленных санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований. На выбор метода обработки мусора влияют различные факторы, в том числе: состав, физико-механические свойства, химические и микробиологические характеристики отбросов; характер конечного продукта и возможность его использования; опасность загрязнения грунтовых вод, атмосферного воздуха; наличие свободных территорий; протяженность маршрутов по вывозу мусора; размещение стоянок спецтранспорта, мусороперегрузочных станций, предприятий по обезвреживанию и т.д.

В России утилизация отходов на полигонах составляет до 98 %. В случае применения других технологий (например, переработка, сжигание и т.д.) затраты по утилизации ТБО рассчитываются в соответствии с технико-экономическими характеристиками применяемого оборудования и спецификой конкретного предприятия по Методике планирования, учета и калькулирования себестоимости жилищно-коммунальных услуг.

Эксплуатация полигонов твердых бытовых отходов осуществляется в соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, разработанной Академией коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова.

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации полигона, разрабатываемой в составе рабочего проекта. Основным документом планирования работ является график эксплуатации, составляемый на год, в котором помесячно планируется количество принимаемых отходов с указанием номера карт, на которые складируются отходы, разработка грунта для изоляции ТБО.

Этот график и технологическая схема эксплуатации полигона являются основой планирования затрат и тарифа на утилизацию и захоронение ТБО.

При формировании тарифов на утилизацию ТБО необходимо учитывать все технологические операции данного процесса для обеспечения экологической безопасности населенных пунктов.

Оплата данной услуги должна осуществляться на условиях, предусмотренных договором между организацией, оказывающей услугу, и потребителем.

Прогнозный рост тарифов по оказанию услуг в данной отрасли представлен в «Программном документе».

8. Перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территории Ленинградского сельского поселения

На основании созданной в муниципальном образовании Ленинградский район нормативно-правовой базы по обращению с отходами производства и потребления, в перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территории Ленинградского сельского поселения должны войти следующие основные мероприятия:

1. Внедрение муниципальной нормативно-правовой базы по обращению с отходами производства и потребления:

- организация и осуществление контроля за выполнением мероприятий по охране окружающей среды (в том числе по санитарной очистке, сбору и транспортированию отходов);

- разработка и внедрение системы учета и контроля за санитарной очисткой территории, сбором и транспортированием коммунальных отходов;

- организация раздельного сбора утилизируемых компонентов ТБО на территории сельского поселения;

- содействие предпринимательству в развитии рынка вторичного сырья. Содействие созданию предприятий различных форм собственности, выполняющих работы и оказывающих услуги в сфере обращения с отходами.

- инвентаризация объектов образования, сбора, транспортировки отходов производства и потребления на территории Ленинградского сельского поселения;

- получение специализированными предприятиями, занятыми в сфере обращения с отходами, соответствующих лицензий;

- разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для бюджетных учреждений.

2. Внедрение современных технологий, оборудования и спецтехники в сфере обращения с отходами, куда входит:

- приобретение современной специальной техники (мусоровозы, бункеровозы, вакуумные машины);

- создание системы глобального позиционирования;

- обустройство контейнерных площадок и площадок для бункеров КГО;

- приобретение современных контейнеров и бункеров;

- приобретение 1 инсинератора ИН-50.02.

3. Совершенствование системы механизированной уборки территории населенных пунктов Ленинградского сельского поселения, включающей:

- приобретение современной специальной техники: подметально-уборочной, снегоуборочной, универсальной;

- организацию рационального использования и эксплуатации имеющейся и приобретаемой специальной техники.

Перечень и сроки выполнения основных мероприятий перспективного плана представлены в таблице 7.

В целом для реализации перспективного плана мероприятий по санитарной очистке Ленинградского сельского поселения требуется на I очередь – 48214,22 тыс. рублей, на расчетный срок – 44293,04 тыс. рублей.

Ориентировочный объем финансирования по годам на I очередь строительства и на расчетный срок (в ценах на 2013г.) представлен в таблице 8.

Совершенствование системы санитарной очистки территории Ленинградского сельского поселения целесообразно решать программно-целевым методом.

Перечень отраслевых мероприятий и сроки их выполнения

для Ленинградского сельского поселения

Таблица 7

| №№ | Наименование мероприятия | Срок исполнен. | Ед-ца измер. | I очередь |  |  |  |  |  | Всего на I очередь 2015-2024г.г. | 2025-2029г.г | 2030-2034г.г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020-2024г.г. |  |  |  |
| 1 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и размещение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -контейнеров ёмк. 0,8 м3 | 2014÷2034 г.г. | шт. | 45 | 10 | - | 18 | 10 | 183 | 266 | 139 | 139 |
|  | -бункеров ёмк. 8,0 м3 | 2014÷2034 г.г. | шт. | - | 3 | - | 2 | 3 | 6 | 14 | 7,5 | 7,5 |
| 1.2 | Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и КГО для жилых объектов и объектов инфраструктуры | 2014÷2034 г.г. | шт. | 22 | 5 | - | 9 | 5 | 92 | 133 | 3 | 3 |
| 1.3 | Приобретение ППП для сбора вторсырья | 2014÷2034 г.г. | шт. | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| 1.4 | Строительство ПЗП | 2014÷2034 г.г. | шт. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | Приобретение мусоровозов МКМ-2 ЗИЛ-433362 | 2014÷2034 г.г. | шт. | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 1.6 | Приобретение бункеровозов ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2014÷2034 г.г. | шт. | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 1.7 | Приобретение мусоровозов МКЗ-10 ЗИЛ-433362 | 2014÷2034 г.г. | шт. | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1,5 | 1,5 |
| 1.8 | Приобретение машины для мойки контейнеров ТГ-100А на шасси КАМАЗ | 2014÷2034 г.г. | шт. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 1.9 | Внедрение АСУ технологических процессов обращения с отходами | 2014-2034 г.г. | компл. | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 2 | Механизированная уборка территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение подметально-уборочной маш. КО-309, ПУ-53 | 2014÷2034 г.г. | шт. | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| 2.2 | Приобретение комбинированной дорожной машины МДК 433362М | 2014÷2034 г.г. | шт. | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 5 | 2,5 | 2,5 |
| 2.3 | Приобретение тротуароуборочной машины КО-718 | 2014÷2034 г.г. | шт. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 2.4 | Приобретение снегопогрузчика КО-205, КО-206 | 2014÷2034 г.г. | шт. | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 2.5 | Приобретение автогрейдера | 2014÷2034 г.г. | шт. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 2.6 | Приобретение бульдозера | 2014÷2034 г.г. | шт. | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 2.7 | Измельчитель веток ЕМ-160 | 2014÷2034 г.г. | шт. | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 2.8 | Внедрение АСУ технологических процессов обращения с отходами | 2014-2034 г.г. | компл. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 5,5 | 5,5 |
| 3 | Переработка и утилизация отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение инсениратора ИН-50.02. | 2014-2024 г.г. | шт. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |

Капиталовложения по мероприятиям санитарной очистки территории

Ленинградского сельского поселения

Таблица 8

| №№ | Наименование мероприятия | Срок исполнен. | Ед-ца измер. | I очередь |  |  |  |  |  | Всего на I очередь 2015-2024г.г. |  | 2024-2029г.г |  | 2030-2034г.г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020-2024г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и размещение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -контейнеров ёмк. 0,8 м3 | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 301,50 | 67,00 | 0,00 | 120,60 | 67,00 | 1226,10 | 1782,20 | 931,30 |  | 931,30 |  |  |  |
|  | -бункеров ёмк. 8,0 м3 | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 0,00 | 70,50 | 0,00 | 47,00 | 70,50 | 141,00 | 329,00 | 176,25 |  | 176,25 |  |  |  |
| 1.2 | Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и КГО для жилых объектов и объектов инфраструктуры | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 663,08 | 205,00 | 0,00 | 307,46 | 205,00 | 2881,48 | 4262,02 | 99,47 |  | 99,47 |  |  |  |
| 1.3 | Приобретение ППП для сбора вторсырья | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 | 784,00 | 980,00 |  | 980,00 |  |  |  |
| 1.4 | Строительство ПЗП | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 | 442,00 | 442,00 |  | 442,00 |  |  |  |
| 1.5 | Приобретение мусоровозов МКМ-2 ЗИЛ-433362 | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1370,00 | 0,00 | 1370,00 | 2055,00 |  | 2055,00 |  |  |  |
| 1.6 | Приобретение бункеровозов ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 0,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 650,00 |  | 650,00 |  |  |  |
| 1.7 | Приобретение мусоровозов МКЗ-10 ЗИЛ-433362 | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 1610,00 | 0,00 | 1610,00 | 0,00 | 0,00 | 1610,00 | 4830,00 | 2415,00 |  | 2415,00 |  |  |  |
| 1.8 | Приобретение машины для мойки контейнеров ТГ-100 на шасси КАМАЗ | 2014-2034 г.г. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 3500,00 | 1750,00 |  | 1750,00 |  |  |  |
| 1.9 | Внедрение АСУ технологических процессов обращения с отходами | 2014-2034 г.г. | тыс. руб. | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 90,00 | 270,00 | 180,00 |  | 180,00 |  |  |  |
| 2 | Механизированная уборка территорий- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение подметально-уборочной маш. КО-309, ПУ-53 | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 6000,00 | 3000,00 |  | 3000,00 |  |  |  |
| 2.2 | Приобретение комбинированной дорожной машины МДК 433362М | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 1700,00 | 0,00 | 1700,00 | 0,00 | 0,00 | 5100,00 | 8500,00 | 4250,00 |  | 4250,00 |  |  |  |
| 2.3 | Приобретение тротуароуборочной машины КО-718 | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 290,00 |  | 290,00 |  |  |  |
| 2.4 | Приобретение снегопогрузчика КО-205, КО-206 | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,00 | 700,00 |  | 700,00 |  |  |  |
| 2.5 | Приобретение автогрейдера | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3450,00 | 3450,00 | 1725,00 |  | 1725,00 |  |  |  |
| 2.6 | Приобретение бульдозера | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4300,00 | 0,00 | 0,00 | 4300,00 | 2150,00 |  | 2150,00 |  |  |  |
| 2.7 | Измельчитель веток ЕМ-160 | 2014÷2034 г.г. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 60,00 |  | 60,00 |  |  |  |
| 2.8 | Внедрение АСУ технологических процессов обращения с отходами | 2014-2034 г.г. | тыс. руб. | 45,00 | 45,00 | 90,00 | 45,00 | 45,00 | 225,00 | 495,00 | 247,5 |  | 247,5 |  |  |  |
| 3 | Переработка и утилизация отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение инсениратора ИН-50.02. | 2014-2024 г.г. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Всего: |  | тыс. руб. | 4756,58 | 4732,50 | 4965,00 | 4820,06 | 4802,50 | 24137,58 | 48214,22 | 44203,04 |  | 22101,52 |  |  |  |