Введение

Генеральный план Восточного сельского поселения Ленинградского района разработан ООО «Проектный институт территориального планирования» в соответствии с муниципальным контрактом от 4 апреля 2011 г. № 13 и заданием на разработку генерального плана Восточного сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края, и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зон отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальных подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для разработки настоящего генерального плана является задание на разработку генерального плана Восточного сельского поселения Ленинградского района.

Генеральный план является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральным планом максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и зеленая структуры поселения, наличие памятников историко-культурного наследия.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания.

Выявлены территориальные ресурсы для развития сельского поселения, прослежены демографические процессы, увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста населения.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края 21 июля 2008 года N 1540-КЗ;

- Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов - МИНЕСТРЕСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ Российской Федерации (ПРИКАЗ ОТ 13 НОЯБРЯ 2010 Г.)

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П

- технических регламентов, санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план Восточного сельского поселения разработан на  топографической съемке М 1:25000, выполненной ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ в 2007 году. п. Бичевый, п. Трудовой, п. Утро разработаны на топографической съемке М 1:5000 по обновленным материалам масштаба 1:10 000 в составе  «Генеральные планы п. Бичевый, п. Трудовой Ленинградского района Краснодарского края» филиалом ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ в 2006 году. Поселок Бурдатский, п. Смелый, п. Утро разработаны на топографической съемке М 1:5000, выполненной ООО «БАЗИС» в 2011 году.

В работе использованы ранее выполненные материалы:

- технический отчёт «Составление схематической карты инженерно-геологического районирования для строительства» в составе проекта: «Схема территориального планирования муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края», выполненный обществом с ограниченной ответственностью «ГеоАрхСтройПроект», г. Краснодар, в 2007 году;

- схема территориального планирования муниципального образования Ленинградский район, разработанная ОАО «ИТРКК» в 2010 году;

- раздел «Охрана историко-культурного наследия» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края», разработанный ОАО «Наследие Кубани» в 2007 году;

1. Цели и задачи проекта

Генеральный план является моделью развития поселения на ближайший период (до 2031 г.) и решает преимущественно вопросы его территориального развития.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

#### Цель работы – создание действенного инструмента управления развитием территории Восточного сельского поселения в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Основные задачи работы:

выявление проблем градостроительного развития территории Восточного сельского поселения и определение условий их решения;

определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2021 год, расчетный срок – 2031 год и на перспективу до 2046 года.

2.  Комплексный анализ современного состояния планируемой территории

2.1. Характеристика природно-климатических условий

2.1.1. Климатические условия

В климатическом отношении территория Восточного сельского поселения относится к северо-восточной степной провинции.

Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее влияние суши на температуру воздуха).

Большое влияние на погоду зимой оказывает возникновение частых  циклонов над восточными районами Черного моря и Краснодарским краем. Смещение циклонов к северу и северо-востоку вызывает резкие изменения погоды, значительные осадки, гололеды, нередко метели, усиление ветра, а также повышение температуры до + 15 -  +200С.

Перед наступлением зимы наблюдаются длительный период предзимья, когда вследствие неустойчивых температур происходит неоднократная смена похолоданий  с  установлением снежного покрова,  оттепелей и  полным сходом снежного покрова. Продолжительность периода от 25 до 40 дней, реже длится всю зиму, приобретая более устойчивый характер в январе.

Температура воздуха

Заморозки начинаются в первой половине октября, реже – в конце сентября. Зима мягкая, отличается повышенной влажностью и большим количеством безоблачных дней, начинается во второй половине декабря и продолжается в течении 6-7 декад. Наиболее холодный месяц – январь (средняя месячная температура воздуха –40С.). Наиболее вероятны морозы малой продолжительности (1-10 дней) - до 95%. В суровые зимы продолжительность непрерывного зимнего периода 20-30 дней. Зима неустойчивая: до 75% зим  снежный покров неоднократно устанавливается и сходит.

Средняя температура воздуха по месяцам, 0С.                                          Рисунок 1

Средняя температура января колеблется за период наблюдений 1931-2000 г.г от минус 20С до минус 90С, минимальная температура января -250С ; абсолютный минимум - -360С.

С наступлением весны азиатский антициклон, господствующий зимой, ослабевает и циклоны, несущие тепло и влагу все чаще проникают вглубь территории.

Основной чертой циркуляции атмосферы является ее меридиональная направленность, смена периодов интенсивного потепления периодами резкого похолодания, вызванных затоками холодных воздушных масс с северо-запада. К концу весны активность циркуляции атмосферы ослабевает. Все чаще распространяется  на юго-восток азорский антициклон. С переходом через +150С в начале мая начинается лето.

Азорский антициклон определяет погоду летом. Условия циркуляции атмосферы летом в большей степени определяются влиянием континента, чем в другие сезоны года. Температура воздуха повышается до +350С - + 400С.

Лето прохладное и влажное, среднемесячная температура июля не превышает +230С, максимальная температура июля -+40,40С. Длительность безморозного периода до 180 дней.

Осенью чаще наблюдается период с зимним типом циркуляции атмосферы. Характерной чертой является стационирование холодных антициклонов над Средней Азией, усиление их влияния на климат рассматриваемой территории.

Ежемесячно в зимний период наблюдается образование наледи на проводах с толщиной стенки до 20 мм. Число дней в году с гололедными явлениями в среднем -42.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Территория Восточного сельского поселения относится к зоне умеренного увлажнения.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация составляет около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99).

Относительная влажность

Влажность воздуха достаточно стабильная, колеблется в интервале 70% - 87%, достигая среднемесячного максимума в декабре, минимума – в августе. Абсолютный минимум -8%.

Ветер

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов. Повторяемость направлений ветра в течение года и в холодный период (январь – март) приведены в таблице 1

таблица 1

| Повторяемость, % |  |  |  |  |  |  |  |  | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С |  | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Год | 6 | 5 | 17 | 28 | 8 | 7 | 15 | 12 | 7 |
| Холодный период | 4 | 4 | 17 | 32 | 10 | 8 | 15 | 9 | 4 |

Средняя скорость ветра по месяцам, м/с.                                                    Рисунок 2

Средняя скорость ветра – 3,0 м/с.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «пыльные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Осадки. Снежный покров.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по ст. Ленинградской составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Почти ежемесячно наблюдаются грозы со средней продолжительностью до 2,1 часа., максимальная – до 18 часов в сутки, чаще во второй половине суток. Число дней с грозой в году достигает 40, в среднем -30. Максимальное количество грозовых явлений наблюдается в весенне-летние месяцы (май-июль).

2.1.2. Геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием (И.И. Потапов, И.Н. Сафронов, Л.И. Чередниченко) территория изысканий входит в пределы Прикубанской равнины, аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, пологоволнистой лессовой.

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

Главными водными артериями равнины являются реки северо-западного направления: Бейсуг, Челбас, Ея и др. Они берут начало в пределах самой равнины и в большинстве не достигают побережья Азовского моря, изобилующего лиманами и косами. На пологих склонах речных долин и некоторых крупных балок выделяются поймы и верхнеплейстоценовые надпойменные террасы.

Более мелким геоморфологическим таксоном, в пределы которого входит территория изысканий является так называемая Степная  равнина (северо-западная часть Прикубанской равнины).

В пределах Степной равнины выделяется аккумулятивный рельеф, который характерен для речных и балочных долин. В рельефе преобладают плоские водораздельные пространства. Речная сеть развита слабо. Реки имеют незначительную скорость течения, сильную излученность и широко разветвленную сеть притоков. Пологие борта речных долин задернованы. Выполаживание склонов речных долин, большая их задернованность затрудняет выделение четких контуров геоморфологических элементов. Несмотря на это, долины этих рек широко разработаны, их склоны почти повсюду несут останцы террас. Водораздельные пространства изобилуют просадочными блюдцами.

Непосредственно территория Ленинградского района включает следующие геоморфологические элементы:

пойменные террасы рек Челбас, Сосыка и их притоков;

надпойменные террасы реки Сосыки;

склоны водоразделов;

водораздельные пространства;

ложбины стока и балки.

Пойменная терраса р. Сосыки простирается узкой извилистой полосой практически по диагонали территории района. Ширина ее в среднем составляет 500-600м. Направление течения реки северо-западное. Тыловой шов поймы нечетко выражен в рельефе. Первоначальный рельеф поймы фрагментами  изменен гидротехническими сооружениями, т.е. искусственными прудами. Жилая застройка на пойме реки только в пределах ст. Ленинградской.

Пойменная терраса р. Челбас простирается извилистой широкой полосой в субширотном направлении. В среднем ширина пойменной террасы 1.0-2.0км. Тыловой шов поймы нечетко выражен в рельефе. Пойменная терраса изобилует рукавами, старицами и протоками. Первоначальный рельеф поймы не сохранен,  поверхность поймы  преобразована гидротехническими сооружениями.

Надпойменные террасы р. Сосыки выделены условно по левому берегу реки, выше и ниже ст. Ленинградской. Ширина террас различная и составляет в среднем более 1.0км.    Поверхность, в целом, наклонена в сторону русла реки и буквально изрезана многочисленными ложбинами стока, что придает поверхности террасы не только покатый, но еще и волнистый характер. Первоначальный рельеф практически не изменен. Застройка территории надпойменных террас только в пределах ст. Ленинградской.

Склоны водоразделов  занимают половину территории. Склоны очень пологие, крутизна их составляет порядка 2-3 градуса. Наклон в сторону реки. Первоначальный рельеф не изменен.

Водораздельные пространства занимают также значительную территорию района. Они имеют покатую округлую форму, в рельефе распластаны и четкого очертания не имеют. Территория водоразделов не застроена, в связи с удаленностью их от населенных пунктов.

Ложбины стока и балки, представляют собой густую разветвленную эрозионную сеть. В среднем частота эрозионных врезов – 2-3 балки на один километр. Развитие оврагов практически  прекратилось, т.е. это, в большинстве, стабилизированные балки. Врез их плавный, неглубокий. Территория ложбин и балок  занимает около 10-15%. В основном, ширина их составляет около 100-150м. Длина ложбин стока и балок составляет 5.0-3.0км до 1.0-1.5км. В устьях некоторых ложбин, поверхность затапливается в паводковый период и заболачивается. Территория их не застроена.

2.1.3. Геологическое строение

Для настоящей работы специальных исследований по стратиграфии не производилось, поэтому принятое здесь расчленение четвертичных отложений соответствует в основном карте инженерно-геологических условий Краснодарского края, масштаба 1:200 000.

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы:

- современные аллювиальные отложения;

- аллювиально-делювиальные отложения;

- голоценовые эолово-делювиальные отложения;

- делювиальные отложения;

Современные аллювиальные отложения распространены в пойме реки Челбас, ложбинах и представлены суглинками, глинами иловатыми.

Аллювиально-делювиальные отложения распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками и глинами текучепластичными, мягкопластичными, полутвердыми.

Голоценовые эолово-делювиальные отложения распространены в высокой части пойменной террасы реки Челбас, примыкающей к склону и представлены суглинками просадочными. Просадка 1 типа.

Делювиальные отложения являются покровными для склонов и представлены суглинками непросадочными, сверху перекрытыми почвой Просадка 1 типа

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается  на этой территории – 1.0м.

Подземные воды не обладают агрессивным воздействием к бетонам и железобетонным конструкциям.

2.1.4. Гидрография и техногенные условия

Главными водными  артериями Ленинградского района являются реки: Сосыка и Челбас.

Название реки Челбас переводится с татарского как «ковш воды». Она берет начало севернее станицы Темижбекской.

Длина реки –288км, площадь водосбора –3950км2 .

Наиболее крупные притоки: Борисовка, Тихонькая, Средний Челбас. Цепочка лиманов и плавней составляет устье реки. Сладкий, Горький, Кущеватый лиманы соединяются с Челбасским гирлом, затем с Бейсугским лиманом, гидрологически связанным с Азовским морем. Большое количество прудов, образовавшихся вследствие строительства дамб, привело к заилению и угасанию реки.

Направление течения реки  Сосыки на северо-запад. Впадает р. Сосыка в реку Ея северо-западнее ст. Староминской. Как и у всех степных рек у Сосыки низкие берега, неглубокая  речная долина, спокойное течение. Наиболее крупными притоками реки Сосыки являются – правобережные притоки – р.р. Бичевая, Попова.

Длина реки Сосыки 159км. Площадь водосбора 2030км2. Средний расход воды 1.2м3/с.

Основными источниками питания реки являются атмосферные осадки и грунтовые воды. Для водного режима характерной особенностью является его неравномерность и резкие колебания стока по сезонам. В связи с большим количеством плотин и дамб водный режим значительно изменен. Уровни воды в прудах зависят от величины бытового стока реки и от пропускной способности водосборных сооружений режима их работы. Паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей.

Нередки и летние паводки. На долю весеннего половодья приходится от 80 до 90% объема годового стока. Средняя продолжительность половодья 80 суток.

2.1.5. Геологические и инженерно-геологические процессы

Наибольшее развитие в пределах территории районирования  имеют следующие физико-геологические процессы и явления:

подтопление;

потенциальное подтопление;

затопление в паводки;

заболачивание;

эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

просадка грунтов;

дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

сейсмичность.

## Экзогенные процессы

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

сооружение искусственных прудов;

зарегулирование рек;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В  районе к таким площадям отнесены территории пойм рек  и  устьев ложбин стока.

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.

Затопление территории поверхностными водами распространено на  поймах, вблизи русла, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание.

Подземные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям только в пределах пойменных террас рек Сосыка и Челбас.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории Ленинградского района имеют развитие оба этих типа водной эрозии, однако площадное их развитие весьма ограничено.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны. На территории Ленинградского района площадной смыв и струйчатая эрозия приурочены к  нижним частям склонов долин рек, где пораженность площади этими процессами, в среднем, составляет 1%.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя. Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины. В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью. В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории Ленинградского района эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории работ. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям надпойменных террас, склонам и водоразделам.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народохозяйственных объектов. Наибольшее количество НХО, подверженных эоловой аккумуляции находятся в следующих районах: Кавказский, Новокубанский, Кущевский, Тбилисский и т.д.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

## Эндогенные процессы

Фоновая сейсмичность территории района согласно карты

ОСР-97(А), СниП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

Территорию пересекают два тектонических разлома - Кущевский и Транскавказский.

2.1.6. Инженерно-геологическое районирование территории

В соответствии с картой инженерно-геологического районирования Краснодарского края масштаба 1:200 000 район работ входит в пределы:

инженерно-геологического региона – I – Платформенные склоны умеренных поднятий и прогибаний;

инженерно-геологической подобласти – I – А1 –Равнины низменной, аккумулятивной, лессовой, пологоволнистой (Степная равнина, северная часть Прикубанской равнины).

Исходя из классических принципов, предложенных И.В. Поповым, для масштаба 1:10 000, территория разделена на инженерно-геологические таксоны:

-районы;

-подрайоны;

-участки.

Инженерно-геологические районы выделены по геоморфологическим элементам:

I-инженерно-геологический район – пойм степных рек Сосыка, Челбас и их притоков;

II-инженерно-геологический район – ложбин стока и балок;

III-инженерно-геологический район - надпойменных террас р. Сосыки;

IV- инженерно-геологический район – склонов водоразделов;

V- инженерно-геологический район –водораздельных пространств.

Инженерно-геологические подрайоны выделены по стратиграфо-генетическим комплексам, составу, состоянию и специфическим свойствам грунтов.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – I-1:

I-1 – инженерно-геологический подрайон распространения аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений, представленных суглинками и глинами иловатыми с линзами и прослоями песка и ила.

Во втором инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон - II-2:

II-2 – инженерно-геологический подрайон распространения пролювиально-делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками непросадочными, перекрытыми почвой просадочной.

В третьем  инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона - III-3, III-4:

III-3 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками непросадочными с локальным распространением  суглинков просадочных, перекрытых почвой просадочной;

III-4 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными и суглинками сезонно просадочными, перекрытыми почвой просадочной;

В четвертом  инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон - IV -4:

IV-4 – инженерно-геологический подрайон распространения делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными, первого типа грунтовых условий по просадочности.

В пятом   инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона - V-4, V -5:

V-4 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, первого типа грунтовых условий по просадочности, представленных суглинками просадочными.

V-5 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками и глинами непросадочными, деградированными.

Инженерно-геологические участки выделены по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:

а - подземные воды на глубине от 0 до 2.0м;

б - подземные воды на глубине от 2.0до 5.0 м;

в - подземные воды на глубине от 5.0 до 10.0 м;

г – подземные воды на глубине более 10.0м.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок:

с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 0.0 до 2.0 м - (I-1-а).

Во втором инженерно-геологическом районе выделено два  инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м -  (II-2-б);

с уровнем залегания подземных вод  от 5.0 до 10.0м -  (II-2-в).

В третьем  инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м -  (III-3-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м -  (III-4-в).

В четвертом   инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м -  (IV-3-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м -  (IV-3-в).

В пятом   инженерно-геологическом районе выделено четыре инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  0.0 м до 2.0м -  (V-5-а);

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м -  (V-4-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м -  (V-4-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10.0м - (V-4-г).

Распространение инженерно-геологических районов, подрайонов и участков по площади станицы отражено на карте инженерно-геологического районирования  и легенде (Приложение 13.1, 13.2.).

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиций экономической целесообразности.

Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.

2.1.7. Почвы и растительность

Почвы

Почвы Краснодарского края в связи с неоднородностью рельефа, климата, растительного покрова весьма разнообразны. Типы почв отражают совокупное воздействие природных процессов, а также влияние человека, и поэтому являются  показателем типа географических комплексов.

Придерживаясь географических принципов, почва края разделена на 4 основные группы:

почвы равнинной и предгорно-степной зоны края – это черноземы типичные, обыкновенные, карбонатные, выщелоченные, слитные, тучные, каштановые;

почвы лесостепи, горных и субтропических лесов – серые горно-лесные, темно-серые лесные и горно-лесные, светло-серые горно-лесные, бурые горно-лесные, горные дерново-карбонатные, горно-луговые, желтоземы;

почвы речных долин и дельты р. Кубани – луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, аллювиально-луговые, плавневые, торфяные;

почвы плавневых районов Азовского побережья и Таманского полуострова – солончаки, солонцы, солоди.

В пойме распространены аллювиальные луговые почвы. Занимают прирусловые повышения. Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3-5%.

Почвы на территории склонов и водоразделов, за исключением поймы,   отнесены к 1-му типу – черноземы карбонатные среднегумусные мощные и сверхмощные. Основным признаком, отличающим их от малогумусных карбонатных черноземов, является более высокое содержание перегноя, что вызывает более темную окраску, лучше выраженную структуру, большую емкость поглощения.

Растительность.

Равнинная часть Кубани, за исключением района плавней, лежит в полосе степей. В эту зону входит и территория района.

Так как более 70% степей распахано, занято сельскохозяйственными культурами, степная растительность сохранилась вдоль дорог и рек, балок, в местах непригодных для сельского хозяйства.

Для степей характерно господство травянистого типа растительности.

У многих степных растений имеются луковицы (лук, птицемлечник,, тюльпан) или корневые клубни (зопник, лабазник, чина клубненосная).

Жизненный цикл протекает быстро, и уже к началу лета растения успевают зацвести, образовать плоды и накопить питательные вещества в органах запаса.

Степи, за исключением непродолжительных периодов, находятся в состоянии недостатка влаги. Кроме ковыля и типчака – засухоустойчивых плотнодерновинных злаков, на участках с более влажными почвами в травостой входят короткокорневищные злаки: мятлик луговой,  костер  безостый, а на   залежах - пырей ползучий.

На склонах сухих степных балок растет терн.

Островки леса в степной зоне занимают более низкие места и склоны балок. Господствуют дубравы, образованные дубом черешчатым .

В большом количестве к дубу примешаны берест ( вяз листоватый и гладкий), клены полевой и татарский, ясень. На опушках – боярышник, из кустарников – розы шиповника.

2.1.8. Животный мир

В настоящее время степи в крае повсеместно распаханы, уменьшилось количество видов животных, снизилось и численность оставшихся.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки. У водоемов встречаются водяные крысы.

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленные колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны,  канюки), питающиеся грызунами и насекомыми.

Истинно степные птицы – дрофы и стрепет – встречаются все реже.

Озера, болота, рисовые чеки населены водоплавающей птицей. Здесь обитают серые цапли, бакланы,  лебеди-шипуны, серые гуси, кряквы.

Из пресмыкающихся в степях водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки,   богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

2.2. Краткая историческая справка

Восточное сельское поселение Ленинградского района входит в состав муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края, расположено в восточной части муниципального образования Ленинградский район. В состав Восточного сельского поселения входят 5 населенных пунктов: пос. Бичевый, пос. Трудовой, пос. Смелый, пос. Утро и пос. Бурдатский.

Площадь поселения 6032,58 га. Поселение граничит с Ленинградским, Образцовым, Белохуторским сельскими поселениями Ленинградского района, Атаманским сельским поселением Павловского района, Крыловским сельским поселением Крыловского района.

Градообразующими хозяйствами являются два хозяйства: ОАО «Труд» и ОАО «Трудовое», образованные на базе ЗАО «Красноармеец». Основными видами деятельности хозяйства является производство зерновых культур, технических культур и мяса. Количество занятых в производстве около 190 человек. ОАО «Трудовое» занимается закладкой молодых садов и выращиванием уже плодоносящих по интенсивной технологии с капельным орошением. Работает в ОАО «Трудовое» в летний период до 400 человек (временно). Оба хозяйства входят в группу компаний «Степь» концерна «Стелла» г. Ростов-на-Дону.

Поселок  Бичевой – населенный пункт Ленинградского района Краснодарского края. Поселок появился на карте Кубани после 1920 года, когда по берегам рек Сосыка и Бичевая Балка стали селиться казаки из станиц Незамаевской, Екатериновской и Крыловской. В 1926 году  была организована сельскохозяйственная артель и поселок состоял уже из сорока хат.  В 1929 году на базе артели был организован колхоз «Безбожник», а в 1932 году он был разделен и на его землях появились совхоз «Красноармеец» и свиносовхоз «Искра». Экономика совхозов стала развиваться – в хозяйствах повышалась урожайность, росла производительность труда, совхозе «Красноармеец» имел  6 комбайнов, 8 колесных тракторов, 3 грузовых автомобиля и другую сельскохозяйственную технику.

Сегодня  поселок  Бичевой – благоустроенный населенный пункт, где имеются средняя школа, дом культуры, другие социально-бытовые объекты.

2.3. Общая оценка историко-культурного наследия

В настоящее время на территории Ленинградского района располагается 92 объекта культурного наследия (за исключением памятников археологии), которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству. В результате визуального обследования ОАО «Наследие Кубани» выявлено 10 объектов архитектуры и 2 объекта истории, предлагаемых к постановке на государственную охрану, как объекты, представляющие культурную ценность.

В Восточном сельском поселении (за исключением памятников археологии) присутствуют 4 объекта культурного наследия -памятники истории.

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, СТОЯЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Ном. по гос. спис. | Реш. о пост. на гос. охрану | Кат. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Приме. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСЕЛОК БИЧЕВОЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. Установлен памятник, 1942-1943г. | п. Бичевой, гражданское кладбище | 2116 | 63 | Р | И | + |
| 2 | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1967 г. | п. Бичевой, АО "Красноармеец", парк центральной усадьбы | 2117 | 63 | Р | И | + |
| 3 | Памятник неизвестному солдату, погибшему в годы Великой Отечественной войны, 1973 г. | п. Бичевой, парк | 8611 | 313-КЗ | Р | И | + |
| 4 | Могила воина-интернационалиста А.А. Докучай, погибшего в Республике Афганистан, 1982 г. | п. Бичевой, центральный парк | 8612 | 313-КЗ | Р | И | + |
| Количество памятников |  |  |  | А И МИ | - 4 - | итого по поселению 4 |  |

Р- рекомендуемые к постановке на учёт

И- памятники истории

МИ- памятники монументального искусства

АР – объекты археологического наследия

Объекты  археологического  наследия

Общее количество памятников на территории Ленинградского района составило по списку 215,  из которых были выявлены 80 объектов археологии, представленные, как отдельно стоящими курганами, так и курганными группами.

Выявленные объекты охраняются государством в соответствии с п.8 ст.18 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ. Распоряжением главы администрации Краснодарского края «Об утверждении перечня земель, занятых памятниками истории и культуры регионального значения и их охранными зона, на территории Ленинградского района» от 30.11.2006г.№ 1149-р утвержден перечень земель, занятых памятниками археологии Ленинградского района.

СПИСОК  ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № пп | Наименование объекта |  | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охрану | № кургана в группе | Высота кургана, м | Диаметр кургана, м | Охранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курган |  | п. Бичевой, 2,85 км к северо-северо-востоку (220) от центра поселка | 8306 | 313-КЗ |  | до 1 | 45 | 50 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) |  | п. Бичевой, 2,17 км к северо-северо-западу (3260) от центра поселка | 8307 | 313-КЗ | 1 | до 1 | 45 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | до 1 | 45 | 50 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) |  | п. Бичевой, 3,32 км к западу-юго-западу (2320) от центра поселка | 8308 | 313-КЗ | 1 | до 1 | 45 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | до 2 | 60 | 75 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) |  | п. Бичевой, 1,12 км к западу-юго-западу (2500) от центра поселка | 8309 | 313-КЗ | 1 | до 1 | 45 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | до 1 | 45 | 50 |
|  | Курган |  | п. Бичевой, 3,32 км к юго-юго-востоку (1590) от центра поселка | 8310 | 313-КЗ |  | до 1 | 45 | 50 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) |  | п. Бичевой, 3,45 км к востоку-юго-востоку (1150) от центра поселка | 8311 | 313-КЗ | 1 | до 1 | 45 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | до 2 | 60 | 75 |
|  | Курган |  | п.Бичевой, 6,83 км к северо-востоку от школы | В | 618-п |  | до 2 | 69 | 75 |
|  | Курганная группа (3 насыпи) |  | п.Бичевой, 4,39 км к западу-северо-западу от школы | В | 618-п | 1 | до 1 | 41 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | до 2 | 69 | 75 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | до 1 | 37 | 50 |
|  | Курганная группа (2 насыпи) |  | п.Бичевой, 3,55 км к юго-западу от школы | В | 618-п | 1 | до 1 | 41 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | до 2 | 69 | 75 |
| А |  | Памятник архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |
| И |  | Памятник истории |  |  |  |  |  |  |  |
| МИ |  | Памятник монументального искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф |  | Памятник федеральной категории охраны |  |  |  |  |  |  |  |
| Р |  | Памятник региональной категории охраны |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  | Выявленный объект культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Решение Краснодарского крайисполкома от 29.01.75 г. №63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 |  | Решение Краснодарского крайисполкома от 16.05.79г. №333 |  |  |  |  |  |  |  |
| № 3-р |  | Распоряжение председателя комитета по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 18 декабря 2002 года |  |  |  |  |  |  |  |

2.4. Административное устройство муниципального образования Восточное сельское поселение

Восточное сельское поселение расположено в восточной части Ленинградского муниципального района Краснодарского края.

Административные границы сельского поселения проходят по смежеству:

- на севере - с Белохуторским сельским поселением;

- на юге – с Калининским сельским поселением;

- на западе – с Ленинградским сельским поселением;

- на востоке – с Крыловским районом.

Границы сельского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Ленинградский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - сельских поселений – и установлении их границ»,  принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 5 мая 2004 года.

В состав Восточного поселения входят 5 поселков: Бичевой, Бурдатский, Смелый, Трудовой, Утро.

Административным центром муниципального образования является поселок Бичевой.

Распределение земель Восточного сельского поселения по категориям

Таблица № 2

| Категория земель | Площадь земель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % | на расчетный срок, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая площадь земель Петровского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 6255,56 | 100 | 6255,56 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов, всего: | 409,85 | 6,55 | 361,93 | 5,79 |
| 1.1. Земли населенного пункта п. Бичевый | 230,65 | 3,69 | 205,22 | 3,28 |
| 1.2. Земли населенного пункта п. Трудовой | 54,67 | 0,87 | 50,27 | 0,80 |
| Земли населенного пункта п. Бурдатский | 41,87 | 0,67 | 36,64 | 0,59 |
| Земли населенного пункта п. Утро | 21,62 | 0,35 | 21,42 | 0,34 |
| Земли населенного пункта п. Смелый | 61,04 | 0,97 | 48,38 | 0,77 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 5810,91 | 92,89 | 5677,55 | 90,76 |
| 2.1. Крестьянские хозяйства, паи и земли прочих пользователей | 5697,29 | 91,08 | 5563,93 | 88,94 |
| 2.2. Фонд перераспределения | 113,62 | 1,81 | 113,62 | 1,82 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения за границей населенного пункта | 34,80 | 0,56 | 34,80 | 0,55 |
| 4. Земли водного фонда, за границей населенного пункта | - | - | 181,28 | 2,90 |

2.5. Экономическая база развития

муниципального образования Восточное сельское поселение

Хозяйственная специализация территории формируется на основе использования ее природного потенциала для ведения отраслей сельскохозяйственного производства.

Аграрным производством заняты две крупные сельскохозяйственные организации, 8 крестьянских (фермерских) хозяйств, личные подсобные хозяйства населения.

Основной отраслью сельскохозяйственной специализации в Восточном поселении, как и в целом по району, является растениеводство.

В связи с наличием на территории Ленинградского района мощного предприятия сахарной промышленности, приоритетной сельскохозяйственной культурой в поселении является сахарная свекла – валовой сбор 24,4 тыс.тонн (2009 год) или 7% районного производства.

Зерновое хозяйство представлено выращиванием разнообразных культур, ведущее место среди которых занимают озимая пшеница и кукуруза на зерно.  Среднегодовой объем производства зерновых культур на уровне 15 тысяч тонн – около 4 % от районного выпуска.

Возделывание масличных культур, которые также получили широкое применение в полеводстве, преимущественно связано с производством подсолнечника.  По объемам производства подсолнечника удельный вес поселения в районном выпуске составляет 7 %.

Также в специализации сельского хозяйства поселения выделяются картофелеводство и овощеводство. Однако к настоящему времени преимущественно их развитие обеспечивается деятельностью личных подсобных хозяйств населения, отличающихся невысоким уровнем товарности производства.

Отрасль плодоводства в поселении представлена специализированным хозяйством, которое занимается закладкой молодых садов и выращиванием уже плодоносящих по интенсивной технологии с капельным орошением.

Другое важное направление специализации сельского хозяйства – животноводство – на территории поселения представлено молочно-мясным скотоводством,  свиноводством и птицеводством.

На сегодняшний день отрасль животноводства значительно уступает растениеводству по объемам производства и рентабельности. Удельный вес продукции животноводства поселения в районных объемах составляет: по мясу – 4,5%, по молоку –0,5%, по производству яиц – 5,8%.

В стоимостном выражении по отчетным данным 2009 года продукция сельского хозяйства по полному кругу хозяйствующих субъектов в сельском поселении составила 315,8 млн. рублей (5,6 % стоимости сельскохозяйственного продукта в целом по району), при этом около 90 % ее стоимости обеспечено деятельностью сельскохозяйственных организаций.

Промышленный сектор на территории поселения не развит. Переработка производимой сельскохозяйственной продукции осуществляется за пределами поселения, главным образом на предприятиях ст.Ленинградской.

Краткая характеристика ведущих предприятий

Восточного сельского поселения

Градообразующими предприятиями поселения являются  ОАО «Труд» и ОАО «Трудовое», образованные на базе ЗАО «Красноармеец». Оба хозяйства входят в группу компаний «Степь» концерна «Стелла» г. Ростов-на-Дону.

ОАО «Труд» специализируется на производстве и реализации продукции растениеводства и животноводства. Общая площадь землепользования составляет 5,5 тыс. га. Главные производственные культуры: зерновые, сахарная свекла, подсолнечник. В составе ОАО «Труд» молочно-товарная ферма на 700 голов КРС, ферма по выращиванию молодняка КРС на 240 голов, свинотоварная ферма мощностью 2500 голов

Среднесписочное число работников - 287 человек.

ОАО «Трудовое» - специализированное хозяйство по выращиванию продукции плодоводства, в котором производят в промышленных масштабах яблоки, груши, персики, сливы и другие плодовые культуры. Площадь плодовых насаждений составляет 400 га. Ежегодно в хозяйстве собирается в пределах 1,5-2,0 тыс. тонн плодов. Рынками сбыта являются Краснодарский край, Ростовская область.

С 2010 году на территории ОАО «Трудовое» начато производство овощей.

Среднесписочное число работников - 190 человек.

Схема современного использования территории Восточного СП

Схема современного использования территории Восточного СП

Схема современного использования территории п. Бичевый, п. Бурдатский, п. Смелый, п. Трудовой, п. Утро

Схема современного использования территории п. Бичевый, п. Бурдатский, п. Смелый, п. Трудовой, п. Утро

2.6. Существующая территориально-планировочная организация Восточного сельского поселения

Территория Восточного сельского поселения расположена в восточной части Ленинградского района Краснодарского края в 23 км. от ст. Ленинградской.

В своих административных границах Восточное сельское поселение занимает площадь 6255,56 га. В состав Восточного сельского поселения входит пять населенных пунктов: п. Бичевый, п. Бурдатский, п. Смелый, п. Трудовой, п. Утро.	 Центром Восточного сельского поселения является п. Бичевый. Связь поселка с населенными пунктами района осуществляется по автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения: «Подъезд к п. Бичевый» IV технической категории  и дорогам местного значения.

В границах поселения расположены:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земли иного специального назначения;

- земли водного фонда.

Территориально-планировочная организация сельского поселения складывалась с учетом природных и антропогенных факторов: рельефа местности, геометрии водных объектов, пересечения коридоров автомобильного транспорта.

Территория поселения представляет собой в основном земли сельскохозяйственного назначения. Площадь сельскохозяйственных угодий на территории поселения составляет 5810,91 га.

Площадь земель населенных пунктов составляет 409,85 га.

Производственные территории представлены предприятиями агропромышленного комплекса и сосредоточены, в основном, вблизи населенных пунктов Восточного поселения.

Поселок Бичевой находится в центральной части земель сельского поселения, в 154 км от краевого центра г. Краснодара и выполняет функцию административного центра поселения. Территория поселка в существующих границах составляет 230,65 га.

В границах поселка расположены:

- жилая зона,

- общественно-деловая зона,

- производственно-коммунальная зона,

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры,

- зона сельскохозяйственного использования,

- зона рекреационного назначения,

- зона специального назначения.

В ряде случаев отсутствует четкое функциональное зонирование территории населенного пункта.

В планировочном отношении поселок представляет собой компактное жилое образование, расположенное на юго-востоке поселения и в 23 км от районного центра - ст. Ленинградской.

Существующая планировочная структура территории населенного пункта образована регулярной сеткой улиц и дорог, образующих кварталы прямоугольной формы.

Общественный центр исторически сложился в геометрическом центре жилой зоны поселка вдоль главной улицы, он многофункционален, но недостаточно развит и благоустроен.

Благодаря своему центральному положению, общественный центр обеспечен удобными кратчайшими связями со всеми жилыми районами и промышленными узлами поселка, с основными дорогами, внешними и внутренними, с остановками внешнего пассажирского транспорта.

Среди жилой застройки размещены участки детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

Озеленена в основном центральная часть поселка. В центре находятся парк. Хорошо озеленены приусадебные участки индивидуальной застройки, а также большинство улиц и дорог поселка.

Степень благоустройства улиц различна:

выше – в центральной части поселка,

ниже – на окраинах.

Посёлок Трудовой исторически сформировался на небольшом расстоянии от административного центра поселения (п. Бичевой). Населенный пункт малочисленен и имеет в прямоугольную планировочную структуру. Расстояние между ними незначительно, что обеспечивает удобную пешеходную и транспортную доступность.

Поселки Бурдатский, п. Утро расположены в 2,7 км южнее административного центра поселения и представляют собой небольшие, свободные планировочные структуры, сформировавшиеся на основе водного объекта р. Сосыка.

Поселок Смелый  расположен в 3 км западнее административного центра поселения. Поселок малочисленен и представляет собой свободную планировочную структуру, сформировавшуюся на основе водного объекта р.Сосыка.

2.7. Население

На начало 2011 года в Восточном поселении проживало 1446 человек постоянного населения, в том числе:

- поселок Бичевой -1083 человека,

- поселок Бурдатский – 24 человека,

- поселок Смелый – 34 человека,

- поселок Трудовой – 200 человек,

- поселок Утро – 105 человек.

Удельный вес поселения в общей численности населения Ленинградского района составляет 2,2 %.

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года на территории поселения проживало 1416 человек. Таким образом, за период 2003-2010 г.г. численность жителей в поселении практически не изменилась, прирост составил 30 человек или 2,1 %.

Вместе с тем, оценивая общую динамику населения в более коротком ретроспективном интервале, имеет место процесс депопуляции населения. Так, относительно статистической оценки 2006 года современная численность населения уменьшилась на 18,0 % (318 человек).

Главным образом отрицательная демографическая динамика объясняется неблагополучной ситуацией в основных процессах народонаселения: рождаемости и смертности.  На фоне незначительного сальдо миграции баланс естественного движения остается отрицательным, коэффициент замещения поколений  в среднем колеблется в пределах 80-85 %.

Сложившееся соотношение уровней рождаемости и смертности приводит к постепенной трансформации возрастной структуры населения в пользу старших возрастов. В соответствии с общепринятыми классификациями возрастная структура такого вида считается регрессивной и характеризуется высоким уровнем демографической старости

Структура возрастного состава населения

Восточного сельского поселения

Таблица 3

| № п/п | Возрастная структура населения | 2011 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1.1 | Население моложе трудоспособного возраста | 237 | 16,4 |
| 1.2 | Население в трудоспособном возрасте: | 861 | 59,5 |
| 1.3 | Население старше трудоспособного возраста | 348 | 24,1 |
|  | Итого по поселению | 1446 | 100,0 |

2.8. Оценка существующего жилого фонда

По данным администрации жилищный фонд Восточного сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 г. составил 458 жилых строений общей площадью 38,4 тысячи квадратных метров.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 26,6 м2.

Жилая застройка представлена главным образом домами с приусадебными участками индивидуальными и 2-4-х квартирными. Секционная застройка имеется на  территории п.Бичевой.

Общее количество домохозяйств – 715 единиц.

Характеристика жилищного фонда поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице.

Характеристика жилищного фонда Восточного

сельского поселения по основным показателям

Таблица 4

| Наименование территории | Количество жилых домов, единиц | Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м | Жилищная обеспеченность, кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 поселок Бичевой | 318 | 30,85 | 28,5 |
| 2 поселок Бурдатский | 15 | 0,45 | 18,8 |
| 3 поселок Смелый | 19 | 0,82 | 24,1 |
| 4 поселок Трудовой | 76 | 4,1 | 20,5 |
| 5 поселок Утро | 30 | 2,2 | 21 |
| Итого по поселению | 458 | 38,42 | 26,6 |

Весь жилищный фонд поселения имеет процент физической сохранности в пределах допустимых норм эксплуатации зданий.

2.9. Культурно-бытовое обслуживание населения

Существующая сеть предприятий и учреждений обслуживания в сельском поселении относится к внутрипоселенческой социальной инфраструктуре, направленной на удовлетворение потребностей собственного населения. В поселении она сформирована объектами повседневного и периодического обслуживания.

Опорным центром обслуживания поселения является поселок Бичевой, где сосредоточена большая часть объектов культурно-бытового назначения.

Из учреждений обслуживания сферы народного образования в п.Бичевом функционируют детский сад с начальной школой и основная общеобразовательная школа. Количество мест в учреждении дошкольного образования по проекту – 140, фактическая наполняемость 55 человек (резерв 85 мест); численность учащихся  школы – 170 человек при плановой емкости 240 мест (резерв 70 мест).

Для проведения мероприятий культурно-досуговой деятельности в сельском поселении работает  Дом культуры п.Бичевого со зрительным залом на 520 мест, библиотекой.

Медицинскую помощь жителям поселения оказывают  два фельдшерско-акушерских пункта, расположенных в п.Бичевом, п.Утро.

Фармацевтическое обслуживание населения осуществляет аптека п.Бичевого.

Из числа объектов физкультуры и спорта в центре поселения расположен стадион.

Одной из наиболее развитых отраслей обслуживания является торговля.

Торговыми площадями жители поселения обеспечены в объеме 353 м2 на 1000 человек (при норме 300 м2). Всего на территории поселения насчитывается  11 объектов розничной торговли.

В п.Бичевом имеется предприятие общественного питания на 26 посадочных мест.

Объекты бытового обслуживания населения представлены парикмахерской.

На территории муниципального образования находятся  отделение почтовой связи, филиал отделения сбербанка.

2.10. Транспортное и инженерное обеспечение

2.10.1. Автомобильный транспорт

Ленинградский район характеризуется развитой сетью автомобильных дорог.

По территории сельского поселения проходят автодорога  регионального или межмуниципального значения:  «Подъезд к п.Бичевый» -  IV технической категории и дороги местного значения.

Автомобильные дороги: «ст-ца Староминская - ст-ца Ленинградская - ст-ца Павловская» II-IV технической категории; «ст-ца Стародеревянковская - ст-ца Ленинградская - ст-ца Кисляковская» -  III-IV технической категории обеспечивает выход на автомобильные дороги федерального значения М-4 «Дон» и М-29 «Кавказ», которые оказывают определяющие влияние на развитие дорожного хозяйства как края в целом, так и Ленинградского района в том числе.

Улично-дорожная сеть

В общем комплексе градостроительных работ большое значение имеют вопросы организации транспортного движения. Вопросы реконструкции транспортно-дорожной сети неотделимы от общей концепции перспективного развития Восточного сельского поселения. Существующая транспортная схема населенных пунктов представлена регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры с объектами инфраструктуры.

Проектируемая транспортная схема населенных пунктов является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и нуждается в увеличении её пропускной способности, организации безопасности движения, прокладке новых улиц и дорог в проектируемых жилых территориях.

2.10.2. Железнодорожный транспорт

Объекты железнодорожного транспорта на территории Восточного сельского поселения отсутствуют.

2.10.3. Инженерное обеспечение

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Восточного сельского поселения  на стадии разработки генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления и эрозионных процессов.

Восточное сельское поселение расположено в восточной части Ленинградского района. В его состав входит п. Бичевой, п. Трудовой, п. Бурдатский, п. Утро, п. Смелый.

На исследуемой территории развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ООО ГеоАрхСтройПроект инженерно-геологической партии, выполненного в 2007 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

-	подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки;

- заболачивание;

- эрозионно - акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

- просадка грунтов;

- дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

- сейсмичность.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карты ОСР-97(А), СниП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

Водоснабжение и канализация

Водоснабжение

Источником водоснабжения п.Бичевой являются две артскважины:

- артскважина №7135 дебетом 20 м3/час с водонапорной башней;

- артскважина №4986 дебетом 24 м3/час с водонапорной башней.

Источником водоснабжения п. Бурдатский является артезианская скважина №581 дебетом 24 м3/час с водонапорной башней.

Источником водоснабжения п. Смелый является артезианская скважина №20НП дебетом 8 м3/час с водонапорной башней.

Источником водоснабжения п. Утро является артезианская скважина №7277  дебетом 16 м3/час с водонапорной башней.

Существующие сети водопровода полиэтиленовые, асбестоцементные и  стальные  диаметром от 40 мм до 100 мм.

Общая протяженность сетей  п. Бичевой 8,5 км.

Общая протяженность сетей  п. Бурдатский 1,2 км.

Общая протяженность сетей  п. Смелый 2,6 км.

Общая протяженность сетей  п. Утро 2,3 км.

Глубина заложения 1,2 – 1,8м.

Канализация

Согласно справке «Водоканала» сельского поселения  централизованная канализация отсутствует. Население пользуется индивидуальными септиками.

Электроснабжение

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от подстанции ПС-35/10 кВ "Украинская" мощностью 2,5 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения.

Теплоснабжение

В состав  Восточного сельского поселения входят: п. Бичевый, п. Бурдатский, п. Смелый, п. Трудовой, п. Утро.

Теплоснабжение объектов поселка Бичевый  в настоящее время осуществляется от одной котельной. Котельные и тепловые сети в остальных поселках в настоящее время отсутствуют.

Газоснабжение

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

В Восточном сельском поселении Белоглинского района четыре населенных пункта и один из них газифицирован.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- из ГРС  Куликовская.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Ленинградскаярайгаз».

Проводные средства связи

На территории Восточного сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Ленинградский линейно-технический участок (ЛТУ) Северного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Ленинградский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Ленинградское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от АТС типа АЛС-4096С, расположенной в п. Бичевой по ул. Красная, 5. Монтированная емкость АТС - 384 номеров, задействовано 355 номеров. К АТС подключено 346 абонентов п. Бичевой, 5 абонентов п. Трудовой, 2 абонента п. Утро и по одному абоненту в п. Бурдатский и п. Смелый.

Из п. Бичевой в направлении ст. Ленинградская имеется одна соединительная линия.

Радиофикация

В настоящее время в Восточном сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Телевидение

Телевизионное вещание производится на базе существующих телевизионных узлов и действующих ретрансляторов.

Почтовая связь

В Восточном сельском поселении в настоящее время имеется одно отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Восточного сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ОАО «Теле 2»;

- Кавказский филиал ОАО Мегафон;

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

2.11. Экологическое состояние территории

Наиболее сложным вопросом для Восточного сельского поселения является проблема обращения с отходами. В поселении канализационные сети практически отсутствуют.

Наиболее трудноразрешимой проблемой поселения является проблема сбора и утилизации твердых отходов.

По совокупности всех негативных причин экологическая система на территории  поселения испытывает значительную антропогенную нагрузку.

В Восточном сельском поселении, на сегодняшний момент отсутствует связанная ливневая канализация, централизованная канализация, имеются области подтопления, не решен вопрос санитарной очистки, не решен вопрос сбора и хранения ТБО.

Водоснабжение осуществляется посредством водоводов, износ водопроводных сетей составляет 80%, смотровые колодцы в низком санитарно-техническом состоянии, а в ряде случаев вообще отсутствуют. Не предусмотрена система промывки водопроводных сетей, в результате происходит заиливание водопроводных труб. В ряде случаев объем подаваемой воды не отвечает фактическим потребностям.

Отсутствует централизованное канализование населенных пунктов, существующая система не предусматривает очистку сточных хозяйственно-бытовых вод, ливневая канализация по рельефу. Канализация от частных домовладений представлена местными выгребными ямами, что способствует ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановке и возникновению инфекционных заболеваний. На ряде промышленных объектов, которые функционируют более 30 лет, отсутствуют местные очистные сооружения осуществляющие предварительную очистку и обезвреживание. Отсутствуют дождеприемники, выпуски, ливнеотводы, ливнеспуски.

В поселении складирование ТБО осуществляется на несанкционированной свалке. В поселении отсутствуют оборудованные площадки для планового сбора ТБО, а на имеющихся площадках нет ограждений и качественных бетонных площадок. В станице развито частное животноводство, но вопрос утилизации навоза и трупов животных не решен.

На ряде предприятий границы нормативных санитарно-защитных зон захватывают селитебную зону. СЗЗ заходит на жилые домовладения. В соответствии с законодательством данное жилье необходимо вынести за границы санитарно-защитной зоны предприятий, либо предусмотреть перенос предприятий на другую площадку.

Схема ограничений использования территории.

Границы территорий, подверженных риску

Схема ограничений использования территории.

Границы территорий, подверженных риску

2.12. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Восточного сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края.

- Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы:

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ООО ГеоАрхСтройПроект инженерно-геологической партии, выполненного в 2007 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки;

- заболачивание;

- эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

- просадка грунтов;

- дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

- сейсмичность.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

Грунтовый поток характеризуется незначительным уклоном к западу, в соответствии с направлением течения воды в реках. Уровень грунтовых вод тесно связан с уровнем воды в реках. В период паводков уровень грунтовых вод поднимается до глубины 0,5-1,0 м, а на участках замкнутых понижений грунтовые воды выходят на поверхность.

В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов, понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в реках. Поэтому, в период паводков на участках, прилегающих к реке, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

- Техногенные:

- сооружение искусственных прудов;

- зарегулирование рек и балок;

- утечки из водонесущих коммуникаций;

- барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

- изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

- Естественные:

- близкое залегание водоупорных грунтов;

- низкие фильтрационные свойства грунтов;

- заиление русел и тальвегов ложбин стока;

- реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В Восточном сельском поселении к таким площадям отнесены территории пойм балок  и  устьев ложбин стока.

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.

Затопление территории поверхностными водами распространено на  поймах, вблизи русла, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В устьях рек и балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание.

Подземные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям только в пределах пойменных террас рек и балок.

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории Ленинградского района имеют развитие оба этих типа водной эрозии, однако площадное их развитие весьма ограничено.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны. На территории Ленинградского района площадной смыв и струйчатая эрозия приурочены к  нижним частям склонов долин рек, где пораженность площади этими процессами, в среднем, составляет 1%.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя. Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины. В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью. В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории Ленинградского района эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

Наиболее активным экзогенным процессом в пределах Восточного сельского поселения является боковая эрозия  рек Сосыка, Бичевая, балки Кундрюцкая.

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Просадочные грунты. Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяются на два типа:

I – тип – грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5см;

II – тип грунтовые условия, в которых, помимо просадки грунтов от внешней нагрузки, возможна их просадка от собственного веса и размер ее превышает 5см.

На площади работ выделены грунты первого типа грунтовых условий по просадочности.

В пределах надпойменных террас выделен:

ИГЭ-4 – суглинки легкие, твердые, незасоленные, пылеватые, просадочные.

I тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 100кПа.

Залегают до глубины 3.0м и возможно более.

В пределах склонов и водоразделов выделен:

ИГЭ - 7 – суглинки твердые, тяжелые, незасоленные, просадочные. Залегают до глубины 3.1 - 4.0м и более. I тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 150кПа.

Кроме того, просадочными свойствами обладают почвы, залегающие выше описанных грунтов.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карты ОСР-97(А), СниП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

- Опасности техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны промышленные аварии и катастрофы:

- Химически опасные объекты экономики

На территории Восточного сельского поселения действующие химически опасные объекты отсутствуют.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики.

На территории Восточного сельского поселения действующие пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики отсутствуют.

Опасные происшествия на транспорте:

Автотранспорт.

Наиболее опасными для сельского поселения являются аварии на автотранспорте, перевозящем ЛВЖ (бензин).

Наиболее опасная авария – разлив бензина при разгерметизации автоцистерны (16 м3), наиболее вероятная авария – пролив бензина при повреждении бензобака емкостью 50 литров, сопровождающиеся взрывом и пожаром.

Вероятность возникновения и развития рассматриваемых аварий, связанных с возгоранием и взрывами ВВ, в соответствии с расчетными формулами ГОСТ Р 12.3.047-98 может составить 3,4х10-6. Вероятность аварий увеличивается в период стихийных бедствий (гололед, снежные заносы, наводнения, ливневые дожди).

Причинами аварий на автомобильных дорогах являются: высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках, наличие нерегулируемых железнодорожных переездов. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы.

Таблица 5 – Максимальная зона действия поражающих факторов, м

| Параметр | Автоцистерна (16 м3) | Легковой автомобиль (50 л) |
| --- | --- | --- |
| Пожар пролива | 20,47 | 1,81 |
| Взрыв | 167,40 | 24,94 |

Железнодорожный транспорт

Объекты железнодорожного транспорта на территории Восточного сельского поселения отсутствуют

Трубопроводный транспорт

Размер зон действия поражающих факторов при авариях на линейной части трубопроводов будет обусловлен:

– скоростью выброса опасного вещества из отверстия (что в свою очередь зависит от размера отверстия и давления на месте разгерметизации в трубопроводе и возможными условиями вскипания жидкости в трубопроводе);

– размерами площади пролива (объемами выброса, рельефом местности);

– характером наведенного течения на месте выброса;

– условиями вскипания и испарения опасного вещества;

– возможностью воспламенения опасного вещества.

При этом основным поражающим фактором будет воздействие пламени и теплового излучения. Загрязнение почвы и водных систем, а также загрязнение атмосферы менее опасно по сравнению с воздействием пламени.

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивает ООО «Кубаньгазпром».

В Восточном сельском поселении Ленинградского района четыре населенных пункта и один из них газифицирован. По территории Восточного сельского поселения проходят существующий и проектируемый газопроводы диаметром d = 219 мм.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- из ГРС  Куликовская.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Ленинградскаярайгаз».

- На газопроводе можно выделить следующие типовые сценарии развития аварийной ситуации:

- сценарий 1 – Нарушение целостности подземного участка газопровода  истечение газа  факельное горение  тепловое излучение.

- сценарий 2 – Нарушение целостности подземного участка газопровода  истечение газа  рассеивание утечки.

В 20% случаев происходит выброс при разрушении на полное сечение (гильотинный разрыв) (для 15 мин истечения потока через отверстие, эквивалентное диаметру трубы, или для 1 часа, если отсутствует система перекрытия для аварийного участка). В 80% случаев – 1 час выброса через отверстие 1˝ (25,4 мм).

Поражающими (опасными) факторами аварийного разрушения газопровода являются тепловой поток и барическое воздействие.

Для газопровода диаметром 219 мм опасное расстояние равно 6 м при разрыве на полный диаметр.

Опасные происшествия на объектах ЖКХ:

- пожары в зданиях (жилых и общественных);

- аварии, пожары, взрывы на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения;

На территории Куринского сельского поселения возможно осуществление террористических актов.

2.13. Существующий баланс территории Восточного сельского поселения

Баланс территории Восточного сельского поселения

Таблица 6

| № п/п | Наименование территории | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель поселения в установленных границах. Всего: | га | 6255,56 |
| 1 | Жилые зоны, в том числе: | га | 151,77 |
| 1.1 | Территория застройки индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками | га | 124,29 |
| 1.2 | Территория застройки малоэтажных многоквартирных домов | га | 27,48 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | га | 9,06 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 3,21 |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 3,19 |
| 2.3 | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 2,66 |
| 3 | Производственные территории | га | 123,64 |
| 4 | Территория инженерной и транспортной инфраструктур | га | 57,22 |
| 5 | Рекреационная зона | га | 4,4 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного назначения | га | 5685,32 |
| 7 | Зон специального назначения | га | 1,61 |
| 8 | Зона режимных территорий | га | - |
| 9 | Прочие | га | 222,54 |
| 9.1 | Пустыри | га | 41,26 |
| 9.2 | Земли, занятые водными объектами | га | 181,28 |
| 9.3 | Озеленение вдоль рек | га | - |
| 9.4 | Территории горных отводов | га | - |
|  | Итого | га | 6255,56 |

Баланс территории п. Бичевый

Таблица 7

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Современное состояние | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 230,65 | 100,00 | 2129,73 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 80,38 | 34,85 | 742,20 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 52,90 |  |  |
| 1.2 | Малоэтажная секционная застройка | га | 27,48 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 9,01 | 3,91 | 83,19 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 3,16 |  |  |
| 2.2 | Образования и здравоохранения | га | 3,19 |  |  |
|  | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 2,66 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | 0,29 | 0,13 | 2,68 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 28,51 | 12,36 | 263,25 |
|  | Инженерное оборудование | га | - |  |  |
|  | Объекты придорожного сервиса, гаражи, АЗС | га | 3,06 |  |  |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки |  | 25,45 |  |  |
| 5 | Рекреационная зона | га | 4,4 | 1,91 | 40,63 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 88,65 | 38,43 | 821,88 |
| 7 | Зон специального назначения | га | 1,11 | 0,48 | 10,25 |
| 8. | Зона режимных объектов | га | - | - |  |
| 8 | Прочие | га | 18,30 | 7,93 | 168,98 |
| 8.1 | Пустыри | га | 18,30 |  |  |
|  | Водные территории | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 230,65 | 100,00 | 2129,73 |

Баланс территории п. Трудовой

Таблица 8

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Современное состояние | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 54,67 | 100,00 | 2733,5 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 22,61 | 41,36 | 1130,5 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 22,61 |  |  |
| 1.2 | Малоэтажная секционная застройка | га | - |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,04 | 0,07 | 2,0 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 0,04 |  |  |
| 2.2 | Образования и здравоохранения | га | - |  |  |
|  | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | - |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | 1,50 | 2,74 | 75,0 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 4,30 | 7,87 | 215,0 |
|  | Инженерное оборудование | га | - |  |  |
|  | Объекты придорожного сервиса, гаражи, АЗС | га | - |  |  |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки |  | 4,30 |  |  |
| 5 | Рекреационная зона | га | - | - | - |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 21,07 | 38,54 | 1053,5 |
| 7 | Зон специального назначения | га | - | - | - |
| 8. | Зона режимных объектов | га | - | - | - |
| 8 | Прочие | га | 5,15 | 9,42 | 257,5 |
| 8.1 | Пустыри | га | 5,15 |  |  |
|  | Водные территории | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 54,67 | 100,00 | 2733,5 |

Баланс территории п. Бурдатский

Таблица 9

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Современное состояние | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 41,87 | 100,00 | 17445,83 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 8,46 | 20,21 | 3525,0 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 8,46 |  |  |
| 1.2 | Малоэтажная секционная застройка | га | - |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | - | - | - |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | - |  |  |
| 2.2 | Образования и здравоохранения | га | - |  |  |
|  | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | - |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,63 | 1,50 | 262,5 |
|  | Инженерное оборудование | га | - |  |  |
|  | Объекты придорожного сервиса, гаражи, АЗС | га | - |  |  |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки |  | 0,63 |  |  |
| 5 | Рекреационная зона | га | - | - | - |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 24,39 | 58,25 | 10162,5 |
| 7 | Зон специального назначения | га | - | - | - |
| 8. | Зона режимных объектов | га | - | - |  |
| 8 | Прочие | га | 8,39 | 20,04 | 3495,83 |
| 8.1 | Пустыри | га | 4,55 |  |  |
|  | Водные территории | га | 0,9 |  |  |
|  | Итого | га | 41,87 | 100,00 | 17445,83 |

Баланс территории п. Утро

Таблица 10

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Современное состояние | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 21,62 | 100,00 | 2059,05 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 14,57 | 67,39 | 1387,62 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 14,57 |  |  |
| 1.2 | Малоэтажная секционная застройка | га | - |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,01 | 0,05 | 0,95 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 0,01 |  |  |
| 2.2 | Образования и здравоохранения | га | - |  |  |
|  | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | - |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 1,11 | 5,13 | 105,71 |
|  | Инженерное оборудование | га | - |  |  |
|  | Объекты придорожного сервиса, гаражи, АЗС | га | - |  |  |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки |  | 1,11 |  |  |
| 5 | Рекреационная зона | га | - | - | - |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 5,02 | 23,22 | 478,10 |
| 7 | Зон специального назначения | га | - | - | - |
| 8. | Зона режимных объектов | га | - | - |  |
| 8 | Прочие | га | 0,91 | 4,21 | 86,67 |
| 8.1 | Пустыри | га | 0,91 |  |  |
|  | Водные территории | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 21,62 | 100,00 | 2059,05 |

Баланс территории п. Смелый

Таблица 11

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Современное состояние | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 61,04 | 100,00 | 17952,94 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 24,64 | 40,35 | 7247,06 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 24,64 |  |  |
| 1.2 | Малоэтажная секционная застройка | га | - |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | - | - | - |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | - |  |  |
| 2.2 | Образования и здравоохранения | га | - |  |  |
|  | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | - |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,79 | 1,29 | 232,35 |
|  | Инженерное оборудование | га | - |  |  |
|  | Объекты придорожного сервиса, гаражи, АЗС | га | - |  |  |
| 4.1. | Улицы, дороги, проезды, площадки |  | 0,79 |  |  |
| 5 | Рекреационная зона | га | - | - | - |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 19,27 | 31,58 | 5667,65 |
| 7 | Зон специального назначения | га | - | - | - |
| 8. | Зона режимных объектов | га | - | - | - |
| 8 | Прочие | га | 16,34 | 26,78 | 4805,88 |
| 8.1 | Пустыри | га | 12,35 |  |  |
|  | Водные территории | га | 3,99 |  |  |
|  | Итого | га | 61,04 | 100,00 | 17952,94 |

3.  Проблемы и направления комплексного развития

территории Восточного сельского поселения

Одной из главных задач проекта является определение перспективного оптимального направления развития Восточного сельского поселения на расчетный срок (до 2031 года) и направления их возможного развития за расчетный срок (до 2046 года).

Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития населенных пунктов в сложившейся экономической, экологической, историко-культурной ситуации.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенных пунктов на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

-      создание рациональной планировочной структуры;

-  функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

-   определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

-  реконструкция общественных центров, а также организация новых общественных подцентров обслуживания;

-  реконструкция существующей сети улиц, дорог, создание новых магистралей и организация удобных связей между жилыми зонами, общественными центрами и местами приложения труда;

-      организация рекреационных зон;

-  обеспечение всей территории населенных пунктов инженерной инфраструктурой и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

В результате комплексного анализа современного состояния населенных пунктов и прилегающих к ним территорий можно сделать вывод, что территория Восточного сельского поселения в целом и территории населенных пунктов, характеризуются рядом существенных факторов, ограничивающих возможности для их перспективного пространственного развития, а именно:

Восточное сельское поселение

Территория поселения ограничена на севере - границей с Белохуторским сельским поселением Ленинградского района. Также восточную часть поселения ограничивает граница с Крыловским и Павловским районами. На западе - границей с Ленинградским сельским поселением Ленинградского района Краснодарского края, а на юге  с Образцовым сельским поселением Ленинградского района.

Территорию Восточного сельского поселения Ленинградского района с востока на запад пересекает водный объект - балка Бичевая, а с юго-востока на северо-запад - река Сосыка.

Вдоль южной границы поселения проходит автодорога  регионального или межмуниципального значения:  ст-ца Староминская - ст-ца Ленинградская - ст-ца Павловская  II-IV технической категории.

Посёлок Бичевый

В результате комплексного анализа современного состояния поселка Бичевый и прилегающих к нему территорий можно сделать вывод, что, несмотря на занимаемое удобное географическое положение с развитыми транспортными связями, окружение населенного пункта характеризуется рядом существенных факторов, ограничивающих территориальные возможности для перспективного развития, а именно:

- южная часть поселка ограничена в своем развитии существующими сельхозпредприятиями;

- с северной части  поселка находится водный объект - балка Бичевая.

Анализируя сложившуюся ситуацию территориального развития поселка, можно сделать следующие выводы:

- развитие жилой зоны на расчетный срок возможно преимущественно на свободной территории в восточном и западном направлениях от поселка;

- развитие жилой зоны на перспективу (резервные территории жилой зоны) целесообразно предусматривать в западном направлении.

Развитие производственной зоны, на расчетный срок, проектом  предусмотрено на севере от населенного пункта на противоположном берегу балки Бичевой.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенного пункта.

Поселок Трудовой

В результате комплексного анализа современного состояния поселка Трудового и прилегающих к нему территорий можно сделать вывод, что, несмотря на занимаемое удобное географическое положение с развитыми транспортными связями, окружение населенного пункта характеризуется рядом существенных факторов, ограничивающих территориальные возможности для перспективного развития, а именно:

- южная часть поселка ограничена в своем развитии существующими сельхозпредприятиями;

- с северная части  поселка находится водный объект - балка Бичевая.

Поселок Трудовой находится в непосредственной близости от центра поселения - поселка Бичевого, и тяготеет к нему.

Анализируя сложившуюся ситуацию территориального развития поселка, можно сделать следующие выводы:

- развитие жилой зоны на расчетный срок возможно преимущественно на свободной территории в западном направлении от поселка;

- развитие жилой зоны на перспективу (резервные территории жилой зоны) целесообразно предусматривать так же в западном направлении.

Развитие производственной зоны предусмотрено в южной и юго-восточной частях поселка.

Поселок Бурдатский

В результате комплексного анализа современного состояния поселка Бурдатского и прилегающих к нему территорий можно сделать вывод, что, несмотря на занимаемое удобное географическое положение с развитыми транспортными связями, окружение населенного пункта характеризуется рядом факторов, ограничивающих территориальные возможности для перспективного развития, а именно:

- с восточной стороны поселка проходит автодорога  регионального или межмуниципального значения:  Подъезд к п.Бичевый  IV технической категории;

- с северной части  поселка находится водный объект - река Сосыка.

Анализируя сложившуюся ситуацию территориального развития поселка, можно сделать следующие выводы:

- так как население поселка малочисленно и прирост населения незначителен, то развитие жилой зоны на расчетный срок не предусматривается;

- развитие жилой зоны на перспективу (резервные территории жилой зоны) целесообразно предусматривать в центральной части населенного пункта, на основе имеющихся территориальных резервов.

Развитие производственной зоны, на расчетный срок, проектом  предусмотрено на севере от населенного пункта на противоположном берегу реки Сосыка.

Поселок Утро

В результате комплексного анализа современного состояния поселка Утро и прилегающих к нему территорий можно сделать вывод, что, несмотря на занимаемое удобное географическое положение с развитыми транспортными связями, окружение населенного пункта характеризуется рядом факторов, ограничивающих территориальные возможности для перспективного развития, а именно:

- с западной стороны поселка проходит автодорога  регионального или межмуниципального значения:  Подъезд к п.Бичевый  IV технической категории;

- с южной части  поселка находится водный объект - река Сосыка.

Анализируя сложившуюся ситуацию территориального развития поселка, можно сделать следующие выводы:

- так как население поселка малочисленно и прирост населения незначителен, то развитие жилой зоны на расчетный срок не предусматривается;

- развитие жилой зоны на перспективу (резервные территории жилой зоны) целесообразно предусматривать в восточной части населенного пункта, на основе имеющихся территориальных резервов.

Развитие производственной зоны, на расчетный срок, проектом  предусмотрено на северо-западе от населенного пункта.

Поселок Смелый

В результате комплексного анализа современного состояния поселка Смелого и прилегающих к нему территорий можно сделать вывод, что, несмотря на занимаемое удобное географическое положение с развитыми транспортными связями, окружение населенного пункта характеризуется рядом факторов, ограничивающих территориальные возможности для перспективного развития, а именно:

- с северо-западной стороны поселка расположено сельскохозяйственное предприятие;

- с северной и северо-восточной частях  поселка находится водный объект - река Сосыка.

Анализируя сложившуюся ситуацию территориального развития поселка, можно сделать следующие выводы:

- развитие жилой зоны на расчетный срок предусматривается в юго-восточной части населенного пункта;

- развитие жилой зоны на перспективу (резервные территории жилой зоны) целесообразно предусматривать так же в юго-восточной части населенного пункта, на основе имеющихся территориальных резервов.

Развитие производственной зоны, на расчетный срок, проектом  предусмотрено на юго-западе от населенного пункта.

4.  Обоснование предложений по территориальному планированию

4.1. Прогноз численности населения

Проектная численность постоянного населения  территории планирования определена по методу «передвижек возрастов». В процессе расчета существующее население проектируемой территории распределяется на пятилетние возрастные группы, которые последовательно передвигаются через каждые пять лет в следующий (более старший) возрастной интервал с учетом заданных параметров повозрастных коэффициентов смертности, рождаемости и интенсивности миграции. Преимущества метода заключаются в его комплексности: он позволяет одновременно определить численность и структурный состав населения.

Применительно к будущей демографической динамике применялись сценарии, основанные на тенденциях постепенного увеличения повозрастных коэффициентов рождаемости и вероятностей дожития (особенно в группах трудоспособного возраста). Одновременно предполагался положительный миграционный прирост.

Тенденции, закладываемые в демографический прогноз, предполагают:

- увеличение числа деторождений в среднем на 1 женщину репродуктивного возраста  до 1,9 человека;

- увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни населения до 72,7 лет;

- среднегодовое значения показателя миграционного на уровне 4 промилле (4-6 человек в год).

Согласно разработанному прогнозу рост численности населения планируется на территории  п.Бичевой. Для остальных населенных пунктов перспективная оценка принимается на уровне существующей численности населения (по данным статистического учета на 1 января 2011 года).

Прогнозная оценка численности населения  Восточного

сельского поселения в разрезе населенных пунктов

Таблица 12

| Наименование населенного пункта | Базовый период (2011 год) | Первая очередь (2021 год) | Расчетный срок (2031 год) | Долгосрочная перспектива (2046 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 поселок Бичевой | 1083 | 1120 | 1170 | 1230 |
| 2 поселок Бурдатский | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 поселок Смелый | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 4 поселок Трудовой | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 поселок Утро | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Итого по Восточному поселению: | 1446 | 1483 | 1533 | 1593 |

- Прогноз демографической структуры населения

- (по возрастному признаку)

Таблица 13

| Единица измерения | Возрастные группы населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г |  |  | 2021 г |  |  | 2031 г |  |  |
|  | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного | младше трудоспо-собного | трудоспо-собного | старше трудоспо-собного |
| человек | 237 | 861 | 348 | 245 | 832 | 406 | 262 | 858 | 413 |
| в % от общей численности | 16,4 | 59,5 | 24,1 | 16,5 | 56,1 | 27,4 | 17,1 | 56,0 | 26,9 |

4.2. Расчет селитебной территории

Площадь проектной территории, предусмотренной под развитие системы культурно-бытового обслуживания, строительство жилых зданий и иных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, определяется в соответствии с прогнозной численностью населения и Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края  (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

Перспективная численность населения территории планирования на период до 2031 года согласно проекту составит 1533 человека. Соответственно, в течение первой очереди и расчетного срока подлежит расселению 87 человек – 29 семей, при условно принимаемом коэффициенте семейности равном 3.

Дополнительно проектом резервируются территории под жилищное строительство для расселения жителей поселения, в настоящее время проживающих в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) производственных объектов (224 человека, 114 единиц жилищного фонда).

В качестве основного типа в новом жилищном строительстве генеральным планом определена усадебная застройка с участком при доме 0,15 га. Норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учётом принятых размеров участков составляет 0,21 – 0,23 га на 1 дом.

Прогноз потребности в новой селитебной территории

для населенных пунктов Восточного сельского поселения

Таблица 14

| Наименование населённого пункта | 1 очередь строительства |  |  | Расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (2010-2021г.г.) |  |  | (2010-2031г.г.) |  |  |
|  | Расселяется на новой территории |  | Потребность в селитебной территории, га | Расселяется на новой территории |  | Потребность в селитебной территории, га |
|  | чел. | семей |  | чел. | семей |  |
| 1 поселок Бичевой | 37 | 12 | 2,5 | 277 | 121 | 25,4 |
| в том числе резервируется для проживающих в СЗЗ * | - | - | - | 190 | 92 | 19,3 |
| 2 поселок Бурдатский | - | - | - | - | - | - |
| 3 поселок Смелый | - | - | - | 34 | 22 | 4,6 |
| в том числе резервируется для проживающих в СЗЗ | - | - | - | 34 | 22 | 4,6 |
| 4 поселок Трудовой | - | - | - | - | - | - |
| 5 поселок Утро | - | - | - | - | - | - |
| Итого по поселению: | 37 | 12 | 2,5 | 311 | 143 | 30,0 |
| в том числе резервируется для проживающих в СЗЗ | - | - | - | 224 | 114 | 23,9 |

Таким образом, предварительный размер потребной селитебной территории для Восточного поселения на расчетный период до 2031 года составил 30,0 га, в том числе 23,9 га – для расселения жителей поселения, проживающих в радиусах санитарно-защитных зон производственных предприятий.

Потребный резерв селитебной территории за расчетным сроком генерального плана (2031-2046 гг.)  определен в количестве  4,2 га.

4.3. Жилая застройка. Жилищный фонд

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

По проекту на расчетный срок зарезервированы территории в местах размещения новой жилой застройки для обеспечения жилищным фондом населения, проживающего  в санитарно-защитных зонах от объектов коммунально-складского, производственного назначения.

Выбытие жилищного фонда определено в объеме 6,2 тыс. м2.

В качестве перспективного жилища в Восточном поселении принят индивидуальный жилой дом усадебного типа. Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 33 м2/человека. Это может рассматриваться как стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

Общая потребность для обеспечения жилым фондом нового населения и полной замены выбывающего жилья с учетом принятого уровня жилищной обеспеченности составит:

- на период 2011 - 2021 гг. – 1,2 тыс. м2 общей жилой площади;

- на период 2021 – 2031 гг. – 9,0 тыс. м2 общей жилой площади.

Итого по 2 этапам строительства: 10,2 тыс. м2.

Проектный жилой фонд составит:

- 39,62 тыс. м2 общей жилой площади – на первую очередь строительства (2021 год); показатель средней жилой обеспеченности достигнет уровня 26,7  м2/чел.;

- 42,42 тыс. м2 общей жилой площади – на расчетный срок генерального плана (2031 год); показатель средней жилой обеспеченности может достигнуть 27,7 м2/чел.

Прогноз потребности в жилищном фонде и расчётные объёмы жилищного строительства

Таблица 15

| Территория | Жилищный фонд на начало периода, тыс.кв.м | Убыль жилищного фонда, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство, тыс.кв.м | Жилищный фонд на конец периода, тыс.кв.м | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов, кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь строительства (2010-2021 г.г.) |  |  |  |  |  |
| Восточное сельское поселение, всего | 38,42 | - | 1,2 | 39,62 | 26,7 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| п. Бичевой | 30,85 | - | 1,2 | 32,05 | 28,6 |
| п. Бурдатский | 0,45 | - | - | 0,45 | 18,8 |
| поселок Смелый | 0,82 | - | - | 0,82 | 24,1 |
| п. Трудовой | 4,1 | - | - | 4,1 | 20,5 |
| п. Утро | 2,2 | - | - | 2,2 | 21 |
| до расчётного срока (2021-2031 г.г.) |  |  |  |  |  |
| Восточное сельское поселение, всего | 39,62 | 6,2 | 9 | 42,42 | 27,7 |
| п. Бичевой |  |  |  |  |  |
| п. Бурдатский | 32,05 | 5,4 | 7,9 | 34,55 | 29,5 |
| поселок Смелый | 0,45 | - | - | 0,45 | 18,8 |
| п. Трудовой | 0,82 | 0,8 | 1,1 | 1,12 | 32,9 |
| п. Утро | 4,1 | - | - | 4,1 | 20,5 |
| п. Бичевой | 2,2 | - | - | 2,2 | 21 |

4.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Необходимая потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок определена в соответствии с проектной численностью населения на 2031 год и с учетом существующего положения в организации обслуживания поселения.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания производился в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

Расчет учреждений и предприятий обслуживания для населения

Восточного сельского поселения Ленинградского района

расчетный срок (2031 г.)

Таблица 16

| №№ п.п. | Наименование | Единица измерения | Рекомендуемая минимальная обеспеченность на 1 тыс. жителей | Нормативная потребность населения (тыс. чел.) | Нормативная потребность сопряженного населения (тыс. чел.) | Итого нормативная потребность | Сохраняется в существующих учреждениях населенного пункта | Требуется запроектировать | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего по поселению, в т.ч. | 1,533 | 0,073 |  |  |  |  |
|  |  |  | п.Бичевой | 1,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поселок Бурдатский | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поселок Смелый | 0,034 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поселок Трудовой | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поселок Утро | 0,105 |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения, всего по поселению, | место | 50% обеспеченности детей 1-6 лет | 45 | 0 | 45 | 140 | 0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок Бичевой |  |  | 36 |  | 36 | 140 | 0 | с учетом обслуживания поселения |
|  | поселок Бурдатский |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
|  | поселок Смелый |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
|  | поселок Трудовой |  |  | 5 |  | 5 |  | 0 |  |
|  | поселок Утро |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы, всего по поселению | место | 100% обеспеченности 1-9 кл., 20% обеспеченности 10-11 кл. | 154 | 0 | 154 | 240 | 0 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок Бичевой |  |  | 119 |  | 119 | 240 | 0 | с учетом обслуживания поселения |
|  | поселок Бурдатский |  |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  |
|  | поселок Смелый |  |  | 5 |  | 5 |  | 0 |  |
|  | поселок Трудовой |  |  | 17 |  | 17 |  | 0 |  |
|  | поселок Утро |  |  | 10 |  | 10 |  | 0 |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФАП | объект | по заданию на проектирование | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок Бичевой |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |
|  | поселок Бурдатский |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | поселок Смелый |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | поселок Трудовой |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | поселок Утро |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |
| 4 | Аптеки | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 0,16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок Бичевой |  | 0,16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | поселок Бурдатский |  | 0,16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | поселок Смелый |  | 0,16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | поселок Трудовой |  | 0,16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | поселок Утро |  | 0,16 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Клубы | место | 80 | 123 | 6 | 129 | 520 | 0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок Бичевой |  | 80 | 94 | 6 | 100 | 520 | 0 | с учетом обслуживания поселения |
|  | поселок Бурдатский |  | 80 | 2 |  | 2 |  | 0 |  |
|  | поселок Смелый |  | 80 | 3 |  | 3 |  | 0 |  |
|  | поселок Трудовой |  | 80 | 16 |  | 16 |  | 0 |  |
|  | поселок Утро |  | 80 | 8 |  | 8 |  | 0 |  |
| 6 | Библиотеки | объект | 1 на 3-5 тыс.чел. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок Бичевой |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | с учетом обслуживания поселения |
|  | поселок Бурдатский |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | поселок Смелый |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | поселок Трудовой |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | поселок Утро |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола | 80 | 123 | 6 | 129 | 0 | 100 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок Бичевой |  | 80 | 94 | 6 | 100 |  | 100 | с учетом обслуживания поселения |
|  | поселок Бурдатский |  | 80 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | поселок Смелый |  | 80 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | поселок Трудовой |  | 80 | 16 |  | 16 |  |  |  |
|  | поселок Утро |  | 80 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 8 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 1949,4 | 2989 | 142 | 3131 | 5000 | 708 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок Бичевой |  | 1949,4 | 2281 | 142 | 2423 | 5000 | 0 |  |
|  | поселок Бурдатский |  | 1949,4 | 47 |  | 47 |  | 47 |  |
|  | поселок Смелый |  | 1949,4 | 66 |  | 66 |  | 66 |  |
|  | поселок Трудовой |  | 1949,4 | 390 |  | 390 |  | 390 |  |
|  | поселок Утро |  | 1949,4 | 205 |  | 205 |  | 205 |  |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 300 | 460 | 22 | 482 | 510 | 79 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок Бичевой |  | 300 | 351 | 22 | 373 | 480 | 0 |  |
|  | поселок Бурдатский |  | 300 | 7 |  | 7 |  | 7 |  |
|  | поселок Смелый |  | 300 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
|  | поселок Трудовой |  | 300 | 60 |  | 60 | 18 | 42 |  |
|  | поселок Утро |  | 300 | 32 |  | 32 | 12 | 20 |  |
| 10 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 61 | 3 | 64 | 26 | 38 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок Бичевой |  | 40 | 47 | 3 | 50 | 26 | 24 |  |
|  | поселок Бурдатский |  | 40 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | поселок Смелый |  | 40 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | поселок Трудовой |  | 40 | 8 |  | 8 |  | 8 |  |
|  | поселок Утро |  | 40 | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 10 | 1 | 11 | 2 | 9 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок Бичевой |  | 7 | 8 | 1 | 9 | 2 | 7 |  |
|  | поселок Бурдатский |  | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | поселок Смелый |  | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | поселок Трудовой |  | 7 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | поселок Утро |  | 7 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 12 | Прачечные | кг белья в смену | 60 | 91 | 4 | 95 | 0 | 74 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок Бичевой |  | 60 | 70 | 4 | 74 |  | 74 |  |
|  | поселок Бурдатский |  | 60 | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
|  | поселок Смелый |  | 60 | 2 |  | 2 |  | 0 |  |
|  | поселок Трудовой |  | 60 | 12 |  | 12 |  | 0 |  |
|  | поселок Утро |  | 60 | 6 |  | 6 |  | 0 |  |
| 13 | Химчистки | кг белья в смену | 2,3 | 3,6 | 0,2 | 3,8 | 0 | 2,9 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок Бичевой |  | 2,3 | 2,7 | 0,2 | 2,9 |  | 2,9 |  |
|  | поселок Бурдатский |  | 2,3 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0 |  |
|  | поселок Смелый |  | 2,3 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0 |  |
|  | поселок Трудовой |  | 2,3 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0 |  |
|  | поселок Утро |  | 2,3 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0 |  |
| 14 | Банно-оздоровительные комплексы | место | 7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок Бичевой |  | 7 | 8 |  | 8 |  | 10 |  |
|  | поселок Бурдатский |  | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | поселок Смелый |  | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | поселок Трудовой |  | 7 | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
|  | поселок Утро |  | 7 | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| 15 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 2,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок Бичевой |  | 0,24 | 0,28 |  | 0,28 | 2,0 | 0,00 | для всего поселения |
|  | поселок Бурдатский |  | 0,24 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,00 |  |
|  | поселок Смелый |  | 0,24 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,00 |  |
|  | поселок Трудовой |  | 0,24 | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,00 |  |
|  | поселок Утро |  | 0,24 | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,00 |  |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Отделения связи | объект | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок Бичевой |  | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | поселок Бурдатский |  | 0,5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | поселок Смелый |  | 0,5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | поселок Трудовой |  | 0,5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | поселок Утро |  | 0,5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 17 | Отделения, филиалы банка, операционные кассы | опер.место | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок Бичевой |  | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | поселок Бурдатский |  | 0,5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | поселок Смелый |  | 0,5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | поселок Трудовой |  | 0,5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | поселок Утро |  | 0,5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

4.5. Экономическое развитие территории

В рамках среднесрочного прогнозирования развитие территории Восточного поселения полагается на имеющихся природных ресурсах, в первую очередь благоприятных для ведения отраслей сельскохозяйственного производства.

Развитие сельскохозяйственной отрасли во многом связано с реализацией аграрного потенциала в части интенсификация производства зерна, сахарной свеклы и масличных культур.

Также перспективными направлениями в растениеводстве являются:

- промышленное садоводство интенсивного типа на основе применения капельного орошения;

- развитие овощеводства, в том числе закрытого грунта.

С точки зрения сбалансированного развития всей аграрной системы принципиальное значение имеет сохранение и  развитие отрасли животноводства. В силу складывающихся тенденций главными товарными отраслями животноводства останутся молочно-мясное скотоводство и свиноводство.

Развитие  промышленного сектора на территории поселения намечено посредством строительства предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, преимущественно в рамках малого бизнеса.

5.  Перечень мероприятий по территориальному планированию

5.1. Проектируемая территориально-планировочная организация Восточного сельского поселения

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, а также автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки поселения зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории населенных пунктов и за их границами ряд площадок, пригодных для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития поселения предложены  следующие  решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной  и  упорядоченной  производственной  зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  нового  строительства;

- создание  зон  отдыха;

- приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач  и  обеспечения  экологически  безопасного  развития  территории.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей поселения, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития поселения на первую очередь строительства (до 2021 г.), на расчётный срок (до 2031 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2046 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития поселка Восточний в качестве центра сельского поселения;

- комплексное решение экологических и градостроительных задач.

Основная  идея  территориального  развития  состоит  в  следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса поселения - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

- проектирование перспективного развития поселения, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие периферийных зон;

- прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения;

- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 23м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения.

При разработке генерального плана поселения намечен ряд мероприятий, суть  которых  заключается  в  следующем:

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов;

- формирование общественных центров;

- формирование подцентров;

- организация зон отдыха;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственной зоны.

Поселок Бичевый расположен в центральной части Восточного сельского поселения.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

На расчетный срок проектом предусматривается создание в восточной и западной частях поселка жилых кварталов с сетью объектов обслуживания, имеющих удобные связи с общественным центром населенного пункта.

Резервные территории жилой зоны расположены на западе поселка.

Проектом определено размещение производственной зоны на севере от населенного пункта на противоположном берегу балки Бичевой.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий  и  характера  застройки  каждой  конкретной  зоны.

В общественном центре проектируются объекты обслуживания необходимые для минимального обеспечения комфортной среды жизнедеятельности населения, обеспечивающими  комплекс услуг для современного населенного пункта.

Поселок Трудовой расположен в центральной части Восточного сельского поселения и находится восточнее п. Бичевого.

Предусматривается строительство объектов торгового назначения: магазин смешанных товаров.

Развитие жилой зоны на расчетный срок предусмотрено незначительно в западной части населенного пункта. Резервируются территории под жилую застройку за расчетный срок так же в западной части поселка.

Производственная зона поселка формируется на юге населенного пункта.

Поселок Бурдатский расположен в южной части Восточного сельского поселения.

Предусматривается строительство объектов торгового и спортивного назначения.

Развитие жилой зоны на расчетный срок не предусмотрено.

Резервируются территории под жилую застройку за расчетный срок в центральной части населенного пункта, на основе имеющихся территориальных резервов.

Производственная зона поселка проектируется на севере от населенного пункта на противоположном берегу реки Сосыка.

Поселок Утро расположен в южной части Восточного сельского поселения, восточнее п. Бурдатского.

Развитие жилой зоны на расчетный срок не предусмотрено.

Резервируются территории под жилую застройку за расчетный срок в восточной части населенного пункта, на основе имеющихся территориальных резервов.

Производственная зона поселка проектируется на северо-западе от населенного пункта на противоположном берегу реки Сосыка.

Поселок Смелый расположен в западной части Восточного сельского поселения.

Предусматривается строительство объектов торгового и спортивного назначения.

Развитие жилой зоны на расчетный срок предусмотрено в юго-восточной части населенного пункта.

Резервируются территории под жилую застройку за расчетный срок в  юго-восточной части населенного пункта, на основе имеющихся территориальных резервов.

Производственная зона поселка проектируется на юго-западе от населенного пункта.

На землях населенных пунктов Восточного сельского поселения обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Резервные территории жилой застройки представлены исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитных зон.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Совершенствование транспортной инфраструктуры населенных пунктов заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «НОРМАТИВАМИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» от 24 июня 2009 г. N 1381-П.

Генеральный план Восточного сельского поселения

Генеральный план Восточного сельского поселения

Схема генерального плана п. Бичевый, п. Бурдатский, п. Смелый, п. Трудовой, п. Утро

Схема генерального плана п. Бичевый, п. Бурдатский, п. Смелый, п. Трудовой, п. Утро

Функциональное зонирование территории Восточного сельского поселения

Функциональное зонирование территории Восточного сельского поселения

Функциональное зонирование п. Бичевый, п. Бурдатский, п. Смелый, п. Трудовой, п. Утро

Функциональное зонирование п. Бичевый, п. Бурдатский, п. Смелый, п. Трудовой, п. Утро

5.2. Функциональное зонирование территории

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития Восточного сельского поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в т.ч. ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная, планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование территории Восточного сельского поселения:

- выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития населенных пунктов и охраны окружающей среды;

- предусматривает территориальное развитие производственной и жилой зоны;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки Восточного сельского поселения.

Генеральным планом поселения определены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона специального назначения;

- зона сельскохозяйственного использования и назначения;

- а также резерв территории для развития населенного пункта за расчетный срок генерального плана (жилой и зоны производственного назначения).

Для эффективного и упорядоченного взаимодействия функциональных зон в них выделяются подзоны.

Жилая зона:

- зона усадебной жилой застройки;

- зона малоэтажной жилой застройки;

- резерв территории под жилую застройку.

Общественно-деловая зона:

- зона делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе возможного размещения объектов торгового и развлекательного назначения, размещения объектов социального, общественно-делового и коммерческого назначения;

- зона многофункционального использования, в том числе возможного размещения объектов торгового и развлекательного и рекреационного назначения;

- зона многофункционального использования, в том числе размещения объектов транспортной инфраструктуры, придорожного обслуживания и транспортно-логистических комплексов;

- резерв территории для размещения объектов транспортной инфраструктуры, придорожного обслуживания и транспортно-логистических комплексов

Зона рекреационного назначения:

- зона озеленения общего пользования;

- зона размещения спортивных объектов;

- зона размещения объектов отдыха и туризма;

- зона открытых озелененных пространств;

- резерв территории для размещения объектов отдыха и туризма.

Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- резерв территории для размещения производственных, коммунальных  объектов и объектов агропромышленного комплекса;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона специального назначения:

- зона кладбищ;

- санитарно-защитная зона (санитарно-защитное озеленение).

Зона сельскохозяйственного назначения и использования:

- зона сельскохозяйственных угодий (земли сельскохозяйственного назначения);

- зона сельскохозяйственных угодий (земли сельскохозяйственного использования);

- зона сельскохозяйственных угодий крестьянско-фермерских хозяйств.

    - 5.2.1.Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

В составе жилой зоны генпланом выделены подзоны:

- зона усадебной жилой застройки – индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,15 га до 0,09 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки);

- зона малоэтажной жилой застройки – застройка секционного и блокированного типа, 2-3 этажа (без выделения приусадебных участков или с участками, не превышающими размера 0,05 га);

Авторами генерального плана планируется сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Генеральным планом на расчетный срок предлагается уплотнение центральных кварталов существующей усадебной застройки населенных пунктов поселения.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

    - 5.2.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны.

Данным проектом общественно деловая зона населенного пункта, формируется на базе исторически сложившегося общественного центра, исключение составляют вновь проектируемые жилые образования.

Генеральным планом в составе общественно-деловой зоны выделены подзоны:

- зона делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе возможного размещения объектов торгового и развлекательного назначения, размещения объектов социального, общественно-делового и коммерческого назначения. Данная функциональная зона предназначена для размещения административно-деловых и хозяйственных учреждений, учреждений образования, культуры и искусства, здравоохранения и социального обеспечения, физкультурно-спортивных сооружений, предприятий торговли и общественного питания, учреждения бытового и коммунального обслуживания.

- зона многофункционального использования, в том числе возможного размещения объектов торгового и развлекательного и рекреационного назначения. В данной зоне предполагается многофункциональный набор объектов общественного назначения с преобладанием рекреационных (спортивно-оздоровительных и др.) функций и иных объектов в соответствии с регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки.

- зона многофункционального использования, в том числе размещения объектов транспортной инфраструктуры, придорожного обслуживания и транспортно-логистических комплексов. Эта подзона предполагает размещение объектов обслуживания транспорта (СТО, АЗС) объектов торговли (преимущественно оптовая торговля, крупногабаритные товары), объектов обслуживания и питания. На последующих стадиях проектирования следует обеспечить  условия безопасности при размещении учреждений и предприятий обслуживания по нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.

    - 5.2.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения,  туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены подзоны, характеристики которых приведены ниже.

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары,  специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды;

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Зона размещения спортивных сооружений – предполагает размещение сохраняемых существующих спортивных объектов, в том числе плоскостных, а также проектируемых.

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможности заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у  населения,   особенно   у   детей   и   молодежи, устойчивого  интереса  к  регулярным  занятиям  физической культурой и спортом,  здоровому образу жизни,  повышению уровня  образованности  в этой области;

- улучшение качества  физического воспитания населения;

    - 5.2.4.  Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной функциональной зоны и расположение их вблизи основных автомагистралей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий.

В составе зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- резерв территории для размещения производственных, коммунальных  объектов и объектов агропромышленного комплекса;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани и т.д.).

Зона размещения производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая, пищевая и строительная отрасль. Планируемая категория вредности – II - V класс с ориентировочными размерами санитарно-защитных зон 300-50 м.

С целью наиболее рационального использования земель проектом предложена централизованная организация зон коммунально-складского и производственного назначения и предусмотрены территории для их размещения с учетом требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» от 24 июня 2009 г. N 1381-П.

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- ликвидация или перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

Зона размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов автомобильного и железнодорожного транспорта.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию поселения.

5.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. Таким образом, в настоящем генеральном плане выделены следующие подзоны зоны специального назначения:

- зона объектов размещения отходов потребления;

- зона кладбищ.

Зона объектов размещения отходов потребления.

Несанкционированных свалок отходов потребления в Восточном сельском поселении нет. Объект, предназначенный для организации сбора и вывоза мусора с территории поселения предлагается разместить к юго-востоку от п.Трудового

Зона кладбищ.

В границах Восточного сельского поселения расположено 2 действующех кладбища. На расчетный срок генерального плана создание нового кладбища не планируется. При размещении кладбищ должны учитываться следующие принципы:

- размещением за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов, которые предполагаются к обслуживанию этих кладбищ;

- наличие резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

    - 5.2.6.  Зона сельскохозяйственного использования и назначения

Данным генеральным планом помимо прочих выделены территории зоны сельскохозяйственного использования и назначения. К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья вне границ населенных пунктов – земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные угодья в границах населенных пунктов – земли сельскохозяйственного использования, а также территории садово-дачных товариществ.

5.2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На момент проектирования установленных (окончательных) зон с особыми условиями использования на территории сельского поселения не зарегистрировано.

Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий (чертеж ГП – 4) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные размеры санитарно-защитных зон от существующих, реконструируемых и проектируемых территорий объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Водоохранные зоны.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением ЗСК Краснодарского края от15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории Восточного сельского поселения водопунктов действующих на основании лицензий на недропользование, согласно данным управления по недропользованию по Краснодарскому краю на 10 января 2010 года - 15 штук.

В данном проекте (графических материалах) отображены все источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с зоной санитарной охраной первого пояса.

Режимы зон санитарной охраны второго и третьего поясов источников водоснабжения не установлены и не утверждены и требуют установки зоны санитарной охраны в соответствии с установленным порядком.

В соответствии с п. 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации, для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, должны быть установлены зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В данном проекте отображены все источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которым необходимо установить зоны санитарной охраны в соответствии с установленным порядком.

В соответствии с п.4, п. 18 N 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» по муниципальному образованию Восточное сельское поселение Ленинградского района утвержденных проектов, границ и режима зон санитарной охраны водозаборов - нет.

Зоны санитарной охраны представляют с собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В поселении в основном установлены зоны первого пояса водоохраны источников водоснабжения.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…» утверждаемой части проекта, а так же в разделе 2.12. «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» материалов по обоснованию, а так же в графических материалах материалов по обоснованию проекта - «Схема ограничений использования территории. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приводится в соответствующем разделе пояснительной записки.

Зоны охраняемых объектов.

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты.

5.2.8.  Зона особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения утверждаемой части проекта, существующие -  на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию.

5.3. Размещение объектов капитального строительства

5.3.1. Развитие социальной инфраструктуры

В связи с дальнейшим развитием Восточного сельского поселения в целом, а также населенных пунктов поселения, генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией существующих.

Расчет потребности поселков в основных учреждениях обслуживания произведен в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «НОРМАТИВАМИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» от 24 июня 2009 г. N 1381-П.

Учреждения и предприятия обслуживания, запроектированные за расчетным сроком, в расчеты не включены.

Размещение учреждений обслуживания периодического и эпизодического пользования принято на перспективу в соответствии с планировочной структурой населенных пунктов в общественном центре и подцентрах обслуживания реконструируемых районов. В их составе досугово-развлекательный и торгово-бытовые комплексы, рынки, автостоянки, медицинские учреждения, детские сады, школа, спортивные сооружения, парки, скверы и бульвары.

Все общественные центры связаны удобными транспортными и пешеходными маршрутами с зонами отдыха.

При размещении всех учреждений обслуживания учитывались нормативные радиусы доступности.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений обслуживания с выделением территорий административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно - просветительского, лечебно - оздоровительного, спортивно-рекреационного назначения.

Ниже в таблице 17 приводится перечень проектируемых и сохраняемых объектов обслуживания населения Восточного сельского поселения.

Перечень объектов обслуживания населенных пунктов

Восточного сельского поселения

п. Бичевый п. Трудовой

Таблица 17

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этаж. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения и организации управления, финансирования и связи |  |  |  |  |
| 1 | Центральная контора ОАО «Трудовое», ОАО «Труд», филиал 5174/04 ОСБ РФ | 1 | 2 | сущ. |
| 2 | Почтовое отделение Бичевское, узел связи, физио-кабинет | 1 | 1 | сущ. |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |
| 3 | Сельский дом культуры «Юбилейный», библиотека, администрация Восточного сельского поселения | 1 | 2 | сущ. |
| 8 | Парк | 1 | ― | сущ. |
| Учреждения образования |  |  |  |  |
| 9 | СОШ №8 на 240-170мест | 1 | 2 | сущ. |
| 10 | Мастерская школы | 1 | ― | сущ. |
| 11 | Детский сад – ясли с начальной школой №15 на 140-55 мест | 1 | 2 | сущ. |
| СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |
| 12 | Стадион | 1 | ― | сущ. |
| 13 | Спортивно-оздоровительный комплекс в составе: - спортзал общего пользования на 100 кв.м. пола; - баня на 10 мест | 1 | ― | проектир. на первую очередь |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 14 | ФАП на 4470 посещений в год, аптека | 1 | 1 | сущ. |
| ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 15 | 2 магазина смешанных товаров: «Юнкер 10», «Центральный» | 1 | 1 | сущ. |
| 16 | Магазин «Сельпо ООО «Семья», парикмахерская «Восторг» на 1 рабочее место | 1 | 1 | сущ. |
| 17 | Столовая ОАО «Труд» на 40 посадочных мест | 1 | 1 | сущ. |
| 18 | Магазин пром. товаров«Нил», отделение электросвязи | 1 | 1 | сущ. |
| 19 | Магазин хозяйственных товаров «Нил» | 1 | 1 | сущ. |
| 20 | Магазин «Марс» | 1 | 1 | сущ. |
| 21 | Продовольственный магазин «Фортуна» | 1 | 1 | сущ. |
| 22 | Магазин смешанных товаров «Юнкер 29» | 1 | 1 | сущ. |
| 23 | Магазин смешанных товаров «Анастасия-2» | 1 | 1 | сущ. |
| 24 | Торговый павильон «Продукты» | 2 | 1 | сущ. |
| 25 | Магазин смешанных товаров «Анастасия» | 1 | 1 | сущ. |
| 26 | Общественный центр в составе: - магазин товаров повседневного спроса на 40 кв.м. торговой площади; - предприятие общественного питания на 30 мест; - предприятие бытового обслуживания на 8 рабочих мест; - прачечная на 75 кг белья в смену | 1 | 1 | проектир. на первую очередь |
| ТЕРРИТОРИИ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 49 | Кладбище | 1 | ― | сущ. |

п. Бурдатский, п. Утро

Таблица 18

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этаж. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговый павильон «Татьяна» (магазин смешанных товаров) | 1 | 1 | сущ. |
| 2 | ФАП на 210 посещений в год | 1 | 1 | сущ. |
| 4 | Фруктохранилище | 1 | - | проектир. |
| 7 | Общественный центр в составе: - магазин товаров повседневного спроса на 30 кв.м. торговой площади; - предприятие бытового обслуживания на 1 рабочее место |  |  | проектир. на первую очередь |
| 8 | Плоскостные спортивные сооружения на 250 кв.м. |  |  | проектир. на первую очередь |
| 6 | Кладбище | 1 | - | закрываемое |

п. Смелый

Таблица 19

| № п/п | Наименование | Кол-во | Этаж. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Магазин товаров повседневного спроса | 1 | 1 | проектир. на первую очередь |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения на 70 кв.м. | 1 | - | проектир. на первую очередь |

5.3.2. Развитие транспортной инфраструктуры

К зоне транспортной инфраструктуры в Восточном сельском поселении относятся автомобильные дороги: Подъезд к п. Бичевый IV технической категории и дороги местного значения.

В населенных пунктах поселения генеральным планом предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающим к ним территориям. Такая система призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов  решена проектом в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

-поселковая дорога – осуществляет связь населенного пункта с внешней дорогой общей сети, в сложившихся условиях она является частью дороги межмуниципального значения;

-главные улицы – осуществляют связь жилых территорий с общественным центром;

-улицы в жилой застройке:

основная – осуществляет связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением,

второстепенная – осуществляет связь между основными жилыми улицами,

проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Ширина магистральных улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 20,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0 – 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Проектом предусмотрено размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

5.3.3. Развитие инженерной инфраструктуры

5.3.3.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Инженерная подготовка территории Восточного сельского поселения  на стадии разработки генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления и эрозионных процессов.

Восточное сельское поселение расположено в восточной части Ленинградского района. В его состав входит п.Бичевой, п.Трудовой, п.Бурдатский, п.Утро, п.Смелый.

На исследуемой территории развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ООО ГеоАрхСтройПроект инженерно-геологической партии, выполненного в 2007 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- затопление в паводки;

- заболачивание;

- эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

- просадка грунтов;

- дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

- сейсмичность.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карты ОСР-97(А), СниП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″, СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″, СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» и учитывая архитектурно-планировочные решения, принятые при разработке генерального плана Восточного сельского поселения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

- Защита от опасных физико-геологических процессов, а именно:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от дефляции;

- мероприятия по устранению просадочных свойств грунтов.

3. Берегоукрепительные работы

4. Благоустройство водоемов.

5. Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства: подземные вод на пойменной территории и воды рек характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железебетонным конструкциям,  просадочные свойства грунтов.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» для населенных пунктов в М 1:5000, для Восточного сельского поселения в М 1:25000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Организация водостоков

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности.

Для отвода дождевых и талых вод с территории Восточного сельского поселения настоящим проектом предусматривается следующее:

строительство сетей ливневой канализации с учетом современного состояния населенных пунктов, входящих в границы проектируемого сельского поселения, и перспектив их развития;

восстановление основных водоотводящих трактов;

строительство открытых водоотводящих каналов;

строительство дренажной системы на затопляемой территории;

строительство водопропускных сооружений на всех перекрестках с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

Существующий рельеф территорий понижается в сторону рек Сосыка, Бичевая, существующих водосборных балок, каналов. Территория прибрежной части рек и балок подтопляема. Поверхностные стоки с населенных пунктов после соответствующей очистки выводятся в водоприемники.

Инженерной подготовкой предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов Восточного сельского поселения. В каждом бассейне намечена индивидуально схема отвода поверхностного стока.

Схема стока по водосборным бассейнам выполнена на основании изучения топографических материалов и характера застройки, положения водоприемников и их уровенного режима.

В каждом бассейне проходит главный коллектор, который принимает поверхностный сток с прилегающей территории и отводит в водоприемник.

При рассмотрении плана Восточного сельского поселения выделено 4 водосборный бассейна в п.Бичевой, два водосборный бассейна в п. Трудовой, по одному водосборному бассейну в поселках Бурдатский, Утро, Смелый в которых  проектируются очистные сооружения дождевой канализации, размещение их определяется рельефом местности  (см.таблицу 20).

Таблица 20

| № водосборного бассейна | Площадь водосборного бассейна, га | Наименование коллектора | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Бичевой |  |  |  |
| 1 | 18 | р. Бичевая |  |
| 2 | 16.7 | р. Бичевая |  |
| 3 | 55.0 | р. Бичевая |  |
| 4 | 116.6 | р. Бичевая |  |
| п. Трудовой |  |  |  |
| 1 | 39.0 | р. Бичевая |  |
| 2 | 9.8 | р. Бичевая |  |
| п. Бурдатский |  |  |  |
| 1 | 38.4 | р. Сосыка |  |
| п. Утро |  |  |  |
| 1 | 20.7 | р. Сосыка |  |
| п. Смелый |  |  |  |
| 1 | 56.5 | р. Сосыка |  |

Согласно решениям разработанного генерального плана Восточного сельского поселения на проектируемой территории предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой сети водостоков на участках с уклонами, удовлетворяющими нормативным и устройством закрытой системы водоотвода на участках с уклонами меньше нормативных, в центральной части населенных пунктов, на территории промзон.

Водосборную и транспортирующую сеть рекомендуется выполнять в лотках или в земляном русле. Размеры сечения кюветов и лотков назначаются в соответствии с расчетным расходом дождевых вод, определяемых по СНиП 2.04.03-85.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках соответствующего сечения или земляных. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды.

При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков необходимо определить отдельным рабочим проектом.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,5 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

При открытой системе водоотвода поверхностных вод их очистку рекомендуется осуществлять в прудах отстойниках, размеры которых рассчитываются по СН 496-77 или применять локальные очистные сооружения полной заводской готовности "Свирь" производительностью до 500 л/с – для населенных пунктов с населением до 15-20 тыс. чел.

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии рабочего проекта.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории;

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий;

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

– исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Расчетные расходы дождевых вод в л/сек определены по формуле СНиП 2.04.03-85 стр. 4-9 по методу предельных интенсивностей  и справочнику Карагодина, Молокова ″Отвод поверхностных вод с городской территории″, Москва. Стройиздат.

Общий объем стока в границах проекта генерального плана Восточного сельского поселения составляет 2403 л/сек.га, в том числе:

п. Бичевой – 1337 л/сек га:

- водосборный бассейн №1 - 18 га - 117 л/сек га;

- водосборный бассейн №2 - 16.7 га - 108 л/сек га;

- водосборный бассейн №3 - 55.0 га - 356 л/сек га;

- водосборный бассейн №4 - 116.6 га - 756 л/сек га.

п. Трудовой- 317  л/сек га:

-водосборный бассейн №5 - 39 га - 253 л/сек га;

-водосборный бассейн №6 - 9.8 га - 64.0 л/сек га.

п. Бурдатский – 38.4 га – 249  л/сек га.

п. Утро – 20.7 га – 134 л/сек га.

п. Смелый – 56.5 га – 366 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Основными водоприемниками  водостоков являются  реки Сосыка, Бичевая, балки, каналы и ложбины стока.

После очистки и отстоя, водостоки отводятся по рельефу в сторону водоприемников.

На стадии разработки генплана поселения в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Места их расположения и мощности уточняются на стадии рабочих проектов.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации. Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

- наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

- загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать  поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в сеть дождевой канализации:

условно-чистые воды производственные;

конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

грунтовые (дренажные) воды;

воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов рек, каналов, балок,  расчистку дна и бортов, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорацию.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка селитебной территории Восточного сельского поселения в границах проекта генплана, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем приведут к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты проектируемой территории от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия подтопления территорий, с их подробной характеристикой и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка мероприятий по защите территории от подтопления, затопления и заболачиваемости с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности) в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Восточного сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

защита от подтопления и затопления пойменных территорий;

противоэрозионные мероприятия;

защита от ветровой дефляции;

устранение просадочных свойств грунтов.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

На участках с пониженным рельефом, в пойменной части территории балок наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств. Такой территорией является пойма рек Сосыка, Бичевой, балок и каналов. Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется в пойменной части реки от 0.00 до 2.00 м.

Категория грунтов  по сейсмическим свойствам на данном участке средней сложности – II.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реках.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части  процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются, барражирующим эффектом дорог, плотин, дамб, насыпей.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. На территориях размещения парков, складских помещений предусмотреть систематический дренаж.

Для защиты отдельно строящихся зданий и сооружений рекомендуется устраивать кольцевой дренаж.

Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии  проекта.

Защита от подтопления, затопления и

заболачиваемости территории

На территории  Восточного сельского поселения  распространено флювиальное затопление, то есть затопление водами постоянных и временных водотоков.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

Грунтовый поток характеризуется незначительным уклоном к западу, в соответствии с направлением течения воды в реках. Уровень грунтовых вод тесно связан с уровнем воды в реках. В период паводков уровень грунтовых вод поднимается до глубины 0,5-1,0 м, а на участках замкнутых понижений грунтовые воды выходят на поверхность.

В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов, понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в реках. Поэтому, в период паводков на участках, прилегающих к реке, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

сооружение искусственных прудов;

зарегулирование рек и балок;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В Восточном сельском поселении к таким площадям отнесены территории пойм балок  и  устьев ложбин стока.

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.

Затопление территории поверхностными водами распространено на  поймах, вблизи русла, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В устьях рек и балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание.

Подземные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям только в пределах пойменных террас рек и балок.

Защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию регулирование уровенного режима водных объектов.

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Инженерная защита от затопления, включает:

-создание водопропускных сооружений;

-регулирование стока поверхностных вод и т.д.;

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

По берегам рек и балок предусмотреть посадку влаголюбивых деревьев, кустарников и посев трав. Запретить в пределах водоохраной зоны размещение складов ядохимикатов и удобрений, складирование мусора, отходов производства.

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла рек, балок и каналов, создание уклона русла рек, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.

Противоэрозионные мероприятия

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории Ленинградского района имеют развитие оба этих типа водной эрозии, однако площадное их развитие весьма ограничено.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны. На территории Ленинградского района площадной смыв и струйчатая эрозия приурочены к  нижним частям склонов долин рек, где пораженность площади этими процессами, в среднем, составляет 1%.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя. Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины. В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью. В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории Ленинградского района эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

Наиболее активным экзогенным процессом в пределах Восточного сельского поселения является боковая эрозия  рек Сосыка, Бичевая, балки Кундрюцкая.

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел рек и балок, профилирование и укрепление подрезанных склонов, регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища рек и балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

профилирование откосов с их укреплением;

профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

укрепление берегов рек, балок, каналов одерновкой, мощением;

укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Устранение просадочных свойств грунтов.

Из специфических грунтов на территории  распространены:

-просадочные грунты;

- органо-минеральные.

Просадочные грунты

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяются на два типа:

I – тип – грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5см;

II – тип грунтовые условия, в которых, помимо просадки грунтов от внешней нагрузки, возможна их просадка от собственного веса и размер ее превышает 5см.

На площади работ выделены грунты первого типа грунтовых условий по просадочности.

В пределах надпойменных террас выделен:

ИГЭ-4 – суглинки легкие, твердые, незасоленные, пылеватые, просадочные.

I тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 100кПа.

Залегают до глубины 3.0м и возможно более.

В пределах склонов и водоразделов выделен:

ИГЭ - 7 – суглинки твердые, тяжелые, незасоленные, просадочные. Залегают до глубины 3.1 - 4.0м и более. I тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 150кПа.

Кроме того, просадочными свойствами обладают почвы, залегающие выше описанных грунтов.

Органо-минеральные грунты

Органо-минеральные грунты (илы) обособлены потому что, основания, сложенные водонасыщенными биогенными грунтами (заторфованными, торфами и сапропелями) и илами или грунты, включающие эти отложения, должны проектироваться с учетом их большой сжимаемости, медленного развития осадок во времени и возможности в связи с этим возникновения нестабилизированного состояния, существенной изменчивости и анизотропии прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик и изменения их в процессе консолидации основания, а также значительной тиксотропии илов.

Следует учитывать также, что подземные воды в биогенных грунтах и илах, как правило, сильно агрессивны к материалам подземных конструкций.

По характеру залегания биогенные делятся на грунты открытые, погребенные и искусственно погребенные.

К открытым относятся биогенные грунты, не перекрытые естественно сформированными песчано-глинистыми отложениями.

К погребенным грунтам  относятся биогенные грунты, залегающие в виде линз и прослоев на различной глубине и перекрытые естественно сформированными отложениями.

Искусственно погребенными следует называть биогенные грунты, перекрытые искусственно сформированными отложениями.

Отложения,  выделяемые в данной работе, отнесены к погребенным илам. Обычно илы погребены под аллювиальными отложениями или под водой.

При проектировании на илах необходимо учитывать их специфические свойства: тиксотропию и газовыделение.

Органо-минеральные грунты распространены в пределах пойменных террас, русел балок и устьев ложбин стока. Суммарная мощность их различна, но в целом, она превышает 5.0м. Залегают эти грунты на глубинах 2.0-3.0м и более. Представлены они следующими инженерно-геологическими элементами:

ИГЭ-1 – суглинки текучепластичные, легкие, непросадочные. Залегают до глубины 0.8-1.2м. Модуль общей деформации составляет – 6.0МПа.

ИГЭ-2 – супеси текучие,  непросадочные. Залегают до глубины 10.0м. Модуль общей деформации составляет 8.0МПа.

Просадочные грунты широко распространены как покровные на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III. Устранение просадочных свойств грунтов выполнять в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″. Описание по устранению просадочных свойств смотри  Заключение.

Мероприятия по берегоукреплению

и благоустройству водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли камышовой растительностью.  Дно  рек и балок сложено песчанными и суглинистыми иловатыми грунтами.

Берегоукрепительные работы водоемов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Использование геокомпозитной сетки Макмат позволит восстановить плодородный слой откосов и защитить их от эрозионных процессов. Благодаря ворсистой лицевой поверхности сетка Макмат способна аккумулировать в себе частички грунта и препятствовать эрозии поверхностного слоя почвы.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

расчистка водоемов и прибрежных территорий, углубление дна;

регулирование русла рек и балок;

профилирование берегов;

подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

посадка зеленых насаждений, в том числе влаголюбивых, играющих роль берегового дренажа, посев трав;

устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

укрепление откосов одерновкой, сеткой Макмат и посевом трав;

прочистка существующих труб, замена дамб на мосты.

не допускать скопления мусора и бытовых отходов на прибрежной территории.

В случае засыпки временных водотоков и водоемов необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

После рекультивации (при застройке новых жилых кварталов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов.

Берегоукрепительные работы предусмотреть с устройством обвалования, профилированием откосов 1:2, и укреплением одерновкой или сеткой Макмат.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам реки предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха, водоохранных зон.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

зеленых насаждений специального назначения;

зеленых насаждений ограниченного пользования.

При устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

В комплексе мероприятий по охране и рациональному использованию водоемов одним из главных является регулирование их стока.

Среди многих факторов, влияющих на сток, особое значение имеет водоохранная растительность. Она обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовой, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов благодаря своей кальматирующей способности наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние.

На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни человека.

Территория Восточного сельского поселения по комплексу природных условий (подтопление территорий, наличие просадочных грунтов I типа) соответствует II и III категории инженерно-геологических условий (СП II-105-97, часть I, приложение Б).

Сейсмичность участка работ для объектов массового строительства 6 баллов (изменение №5 в СНиП II-7-87, карта А).

В итоге, по изученным материалам инженерно-геологические условия характеризуются:

условиями средней сложности (II категория);

сложными условиями (III категория) в соответствии с Приложением Б, СП 11-105-97.

Из специфических грунтов на территории изысканий распространены просадочные  и органо-минеральные грунты.

При проектировании объектов в Восточном сельском поселении следует руководствоваться СНиП 22-01-95 и СНиП 11-7-81.

Строительство новых зданий и сооружений в районах с повышенной сейсмичностью должно осуществляться с учетом требований СНиП.

При освоении территории для целей строительства на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- просадка грунтов;

- повышенная агрессивность подземных вод.

В связи с чем, на территории Восточного сельского поселения необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных   на территориях подтопления, должен быть увеличен.

Заключение и рекомендации по строительству

Основными факторами, осложняющими строительство зданий и сооружений, являются неоднородность геологического строения территории, высокий уровень подземных вод, заболачивание пониженных участков рельефа, сейсмичность.

Доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, на территории Восточного сельского поселения является  просадка грунтов, наличие органо-минеральных грунтов, поэтому при строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м; а на участках развития насыпных грунтов ниже их подошвы;

в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

во всех случаях необходимо учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания. Кроме этого, рекомендуется закрепление  грунтов и возведение искусственных оснований высотой не менее 1.5м.

Закрепление грунтов по методу «Геокомпозит».

Использование метода «Геокомпозит» позволяет повысить прочностные и деформационные свойства, а коэффициент фильтрации уменьшить в десятки-сотни и даже тысячу раз, тем самым, решая актуальные проблемы современных городов и поселков.

Метод армирования грунтового массива основан на управляемом инъектировании расчетных объемов твердеющих растворов по специально рассчитанной объемно-планировочной схеме. Инъектирование спецрастворов производится при давлениях значительно превышающих прочность грунтов. Вследствие этого при таком инъектировании происходит гидроразрыв грунтов в массиве. При этом трещины его заполняются раствором, формируя при затвердевании прочный, хаотичный внутримассивный каркас. А не извлекаемые инъектора выполняют роль свай, создавая тем самым единое монолитное основание на заданной глубине. В состав инъекционного раствора могут входить в различных пропорциях такие материалы как цемент, песок, глина, жидкое стекло и т.д., в целом называемые после схватывания «цементным камнем».

При строительстве на слабых илистых грунтах должны предусматриваться следующие мероприятия:

-водозащитные мероприятия;

-применение компенсирующих песчаных подушек;

-полная или частичная замена слоя грунта суглинками;

-полная или частичная прорезка фундаментами слоя слабых грунтов.

Все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″.

Инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″.

Здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″.

При строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей по отдельному рабочему проекту.

В процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками.

Все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″.

На участках с высоким уровнем грунтовых вод (подтопляемых, затопляемых)  гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы, гидротехнические сооружения, насосные станции и т.д.) рекомендуется:

- сплошное укрепление (бетонирование) русел в районе застройки;

- возведение водоотбойных стенок;

- осушение заболоченных земель;

- создание искусственной площадки (насыпной) под строительство, высотой не менее 2-х метров;

устройство систем дренажа для отвода грунтовых и поверхностных вод при подтоплении, особенно в паводковые периоды;

гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

5.3.3.2. Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Восточного сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав Восточного сельского поселения входят: п.Бичевой, п.Бурдатский, п.Смелый, п.Трудовой ,п.Утро.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы:

- современные аллювиальные отложения;

- аллювиально-делювиальные отложения;

- голоценовые эолово-делювиальные отложения;

- делювиальные отложения;

Современные аллювиальные отложения распространены в пойме реки Челбас, ложбинах и представлены суглинками, глинами иловатыми.

Аллювиально-делювиальные отложения распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками и глинами текучепластичными, мягкопластичными, полутвердыми.

Голоценовые эолово-делювиальные отложения распространены в высокой части пойменной террасы реки Челбас, примыкающей к склону и представлены суглинками просадочными. Просадка 1 типа.

Делювиальные отложения являются покровными для склонов и представлены суглинками непросадочными, сверху перекрытыми почвой Просадка 1 типа

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается  на этой территории – 1.0м.

Подземные воды не обладают агрессивным воздействием к бетонам и железобетонным конструкциям.

Водоснабжение

Существующее положение

Источником водоснабжения п.Бичевой являются две артскважины:

- артскважина №7135 дебетом 20 м3/час с водонапорной башней;

- артскважина №4986 дебетом 24 м3/час с водонапорной башней.

Источником водоснабжения п.Бурдатский является артезианская скважина №581 дебетом 24 м3/час с водонапорной башней.

Источником водоснабжения п.Смелый является артезианская скважина №20НП дебетом 8 м3/час с водонапорной башней.

Источником водоснабжения п.Утро является артезианская скважина №7277  дебетом 16 м3/час с водонапорной башней.

Существующие сети водопровода полиэтиленовые, асбестоцементные и  стальные  диаметром от 40 мм до 100 мм.

Общая протяженность сетей  п.Бичевой 8,5 км.

Общая протяженность сетей  п.Бурдатский 1,2 км.

Общая протяженность сетей  п.Смелый 2,6 км.

Общая протяженность сетей  п.Утро 2,3 км.

Глубина заложения 1,2 – 1,8м.

Качество воды, подаваемой потребителям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Проектируемое водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения населения с учетом пожаротушения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 21 - 25

| Данные по водопотреблению п.Бичевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 21 |  |  |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2021 г. |  |  | Расчетный срок 2031 г. |  |  |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | Чел | 101 | 230 | 23,23 | 101 | 250 | 25,25 | 68 | 250 | 17,00 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел | 982 | 230 | 225,86 | 1019 | 250 | 254,75 | 1102 | 250 | 275,50 |
|  | Итого: |  |  |  | 249,09 |  |  | 280,00 |  |  | 292,50 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 24,91 |  |  | 28,00 |  |  | 29,25 |
| 4 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 68,50 |  |  | 77,00 |  |  | 80,44 |
| 5 | Полив зеленых насаждений | Чел | 1083 | 50 | 54,15 | 1120 | 50 | 56,00 | 1170 | 50 | 58,50 |
|  | Всего: |  |  |  | 396,65 |  |  | 441,00 |  |  | 460,69 |
| Данные по водопотреблению п.Бурдатский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 22 |  |  |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2021 г. |  |  | Расчетный срок 2031 г. |  |  |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел | 24 | 230 | 5,52 | 24 | 250 | 6,00 | 24 | 250 | 6,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,52 |  |  | 6,00 |  |  | 6,00 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 0,55 |  |  | 0,60 |  |  | 0,60 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 1,52 |  |  | 1,65 |  |  | 1,65 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | Чел | 24 | 50 | 1,20 | 24 | 50 | 1,20 | 24 | 50 | 1,20 |
|  | Всего: |  |  |  | 8,79 |  |  | 9,45 |  |  | 9,45 |
| Данные по водопотреблению п.Смелый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 23 |  |  |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2021 г. |  |  | Расчетный срок 2031 г. |  |  |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел | 34 | 230 | 7,82 | 34 | 250 | 8,50 | 34 | 250 | 8,50 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,82 |  |  | 8,50 |  |  | 8,50 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 0,78 |  |  | 0,85 |  |  | 0,85 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 2,15 |  |  | 2,34 |  |  | 2,34 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | Чел | 34 | 50 | 1,70 | 34 | 50 | 1,70 | 34 | 50 | 1,70 |
|  | Всего: |  |  |  | 12,45 |  |  | 13,39 |  |  | 13,39 |
| Данные по водопотреблению п.Трудовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 24 |  |  |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2021 г. |  |  | Расчетный срок 2031 г. |  |  |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел | 200 | 230 | 46,00 | 200 | 250 | 50,00 | 200 | 250 | 50,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 46,00 |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 4,60 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 12,65 |  |  | 13,75 |  |  | 13,75 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | Чел | 200 | 50 | 10,00 | 200 | 50 | 10,00 | 200 | 50 | 10,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 73,25 |  |  | 78,75 |  |  | 78,75 |
| Данные по водопотреблению п.Утро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 25 |  |  |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2021 г. |  |  | Расчетный срок 2031 г. |  |  |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/сут | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел | 105 | 230 | 24,15 | 105 | 250 | 26,25 | 105 | 250 | 26,25 |
|  | Итого: |  |  |  | 24,15 |  |  | 26,25 |  |  | 26,25 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 2,42 |  |  | 2,63 |  |  | 2,63 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 6,64 |  |  | 7,22 |  |  | 7,22 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | Чел | 105 | 50 | 5,25 | 105 | 50 | 5,25 | 105 | 50 | 5,25 |
|  | Всего: |  |  |  | 38,46 |  |  | 41,34 |  |  | 41,34 |

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

п.Бичевой

Q = 396,65 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 441,00 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 460,69 м3/ сут – на расчетный срок.

п.Бурдатский

Q = 8,79 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 9,45 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 9,45 м3/ сут – на расчетный срок.

п.Смелый

Q = 12,45 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 13,39 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 13,39 м3/ сут – на расчетный срок.

п.Трудовой

Q = 73,25 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 78,75 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 78,75 м3/ сут – на расчетный срок.

п.Утро

Q = 38,46 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 41,34 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 41,34 м3/ сут – на расчетный срок.

Для обеспечения водой населения п.Бичевой и п.Трудовой  на расчетный срок предусматривается запроектировать  водопроводные сооружения  производительностью 550 м3/сут.

В состав водопроводных сооружений входят:

- 2 существующие артскважины;

- 2 проектируемые артскважины;

-  резервуары для хранения хозпитьевого-противопожарного

запаса воды – 2шт;

- фильтры-поглотители -2 шт;

- насосная станция II подъема с установкой водоподготовки;

- трансфоматорная;

- проходная с АБК, а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Население п.Бурдатский, п.Смелый, п.Утро  питается водой от существующих артскважин оснащенных водонапорными башнями.

Водозаборные сооружения находятся в удовлетворительном состоянии и обеспечивают население водой в полном объеме.

В состав существующих  водопроводных сооружений входят:

- артскважина;

-водонапорная башня Рожновского.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных кольцевых сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые - противопожарные нужды.

Существующие сети, находящиеся в удовлетворительном состоянии,

переключить на кольцевую сеть.

В поселке Бичевой предусматривается демонтаж водонапорных башен.

Для обеззараживания воды предусматривается установка водоподготовки, размещаемой в насосной станции. Установка разработана фирмами «Чистый сток» г.Краснодар, «Мирана» г.Краснодар и поставляются комплектно. Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Место размещения проектируемого узла водопроводных сооружений соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Площадка водозаборных сооружений должна быть огорожена и иметь санитарно-защитную зону.

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение  принято по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/с для п.Бичевой и 5л/с для п.Трудовой и п. Утро на один пожар. Количество одновременных пожаров – один. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 1 струя по 2,5 л/с. Общий расход составляет 12,5л/с с для п.Бичевой и7,5 л/с с для п.Трудовой и п.Утро.

Противопожарное водоснабжение в п.Смелый и Бурдатский не предусматривается.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Объем работ по водопроводу

Таблица 26

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Бичевой |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 4360,32 |
| 2 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 5168,49 |
| 3 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  | кирпич | 1шт |
| 4 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 5 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| 6 | Артскважины |  |  | 2шт |
| п.Бурдатский |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 63 | полиэтилен | 1238,35 |
| п.Смелый |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 63 | полиэтилен | 1364,67 |
| п.Трудовой |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 75 | полиэтилен | 2920,42 |
| п.Утро |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 63 | полиэтилен | 1971,09 |

Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации разработана в соответствии с заданием на проектирование, решениями генерального плана и учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно справке «Водоканала» сельского поселения  централизованная канализация отсутствует. Население пользуется индивидуальными септиками.

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная  канализация сельских поселений.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Расчет водоотведения приведен в таблицах 27 - 31

| Данные по водоотведению п.Бичевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 27 |  |  |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2021г. |  |  | Расчетный срок 2031г. |  |  |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | Чел | 101 | 230 | 23,23 | 101 | 250 | 25,25 | 68 | 250 | 17,00 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел | 982 | 230 | 225,86 | 1019 | 250 | 254,75 | 1102 | 250 | 275,50 |
|  | Итого: |  |  |  | 249,09 |  |  | 280,00 |  |  | 292,50 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 24,91 |  |  | 28,00 |  |  | 29,25 |
| 4 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 68,50 |  |  | 77,00 |  |  | 80,44 |
|  | Всего: |  |  |  | 342,50 |  |  | 385,00 |  |  | 402,19 |
| Данные по водоотведению п.Бурдатский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 28 |  |  |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2021 г. |  |  | Расчетный срок 2031г. |  |  |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел | 24 | 230 | 5,52 | 24 | 250 | 6,00 | 24 | 250 | 6,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,52 |  |  | 6,00 |  |  | 6,00 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 0,55 |  |  | 0,60 |  |  | 0,60 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 1,52 |  |  | 1,65 |  |  | 1,65 |
|  | Всего: |  |  |  | 7,59 |  |  | 8,25 |  |  | 8,25 |
| Данные по водоотведению п.Смелый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 29 |  |  |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2021 г. |  |  | Расчетный срок 2031г. |  |  |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел | 34 | 230 | 7,82 | 34 | 250 | 8,50 | 34 | 250 | 8,50 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,82 |  |  | 8,50 |  |  | 8,50 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 0,78 |  |  | 0,85 |  |  | 0,85 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 2,15 |  |  | 2,34 |  |  | 2,34 |
|  | Всего: |  |  |  | 10,75 |  |  | 11,69 |  |  | 11,69 |
| Данные по водоотведению п.Трудовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 30 |  |  |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2021 г. |  |  | Расчетный срок 2031г. |  |  |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел | 200 | 230 | 46,00 | 200 | 250 | 50,00 | 200 | 250 | 50,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 46,00 |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 4,60 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 12,65 |  |  | 13,75 |  |  | 13,75 |
|  | Всего: |  |  |  | 63,25 |  |  | 68,75 |  |  | 68,75 |
| Данные по водоотведению п.Утро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 31 |  |  |
| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2021 г. |  |  | Расчетный срок 2031г. |  |  |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | Чел | 105 | 230 | 24,15 | 105 | 250 | 26,25 | 105 | 250 | 26,25 |
|  | Итого: |  |  |  | 24,15 |  |  | 26,25 |  |  | 26,25 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 2,42 |  |  | 2,63 |  |  | 2,63 |
| 3 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  |  |  | 6,64 |  |  | 7,22 |  |  | 7,22 |
|  | Всего: |  |  |  | 33,21 |  |  | 36,09 |  |  | 36,09 |

Расход стоков составляет:

п.Бичевой

Q = 342,50 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 385,00 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 402,19 м3/ сут – на расчетный срок.

п.Бурдатский

Q = 7,59 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 8,25 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 8,25 м3/ сут – на расчетный срок.

п.Смелый

Q = 10,75 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 11,69 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 11,69 м3/ сут – на расчетный срок.

п.Трудовой

Q = 63,25 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 68,75 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 68,75 м3/ сут – на расчетный срок.

п.Утро

Q = 33,21 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 36,09 м3/ сут – на 1 очередь строительства.

Q = 36,09 м3/ сут – на расчетный срок.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации  запроектированы канализационные насосные станции перекачки комплектной поставки из стеклопластика для уменьшения глубины заложения канализационных сетей. Канализационные насосные станции поставляются фирмой «Мирана» г.Краснодар. Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения (колодец-гаситель) на проектируемые очистные сооружения канализации.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении. Рекомендуемые очистные сооружения разработанные фирмами ООО «Комплект экология» г.Курск, «Чистый сток» г.Краснодар , «Экотор» » г.Краснодар.

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.).

ВВ        < 3 мг/л;

БПКпол     < 3 мг/л;

NH4 → N < 0, 4 мг/л;

NО3 → N < 9, 1 мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод в водоем, балку  или лесополосу.

Производительность очистных сооружений принята по расходу сточных вод на расчетный срок.

Объем работ по канализации

Таблица 32

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Бичевой |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 5498,47 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 1120,80 |
| 3 | Трубы канализацион. самотечные | 300 | полиэтил. | 1958,76 |
| 4 | Трубы канализацион. напорные | 50 | полиэтил. | 2352,90 |
| 5 | Очистные сооружения 480м3/сут |  | стеклопластик | 1 |
| 6 | Насосные станции |  | стеклопластик | 2 |
| п.Бурдатский |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 888,80 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 50 | полиэтил. | 891,72 |
| 3 | Насосные станции |  | стеклопластик | 1 |
| 4 | Очистные сооружения 45м3/сут |  | стеклопластик | 1 |
| п.Смелый |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 1563,93 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 50 | полиэтил. | 986,60 |
| 3 | Насосные станции |  | стеклопластик | 2 |
| 4 | Очистные сооружения 15м3/сут |  | стеклопластик | 1 |
| п.Трудовой |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 997,49 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 300 | полиэтил. | 768,40 |
| 3 | Трубы канализацион. напорные | 50 | полиэтил. | 1275,78 |
| 4 | Насосные станции |  | стеклопластик | 1 |
| п.Утро |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 560,68 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 50 | полиэтил. | 954,00 |
| 4 | Насосные станции |  | стеклопластик | 2 |

Санитарно-защитные зоны водопроводных сооружений

Зоны санитарной охраны устанавливаются на действующих и проектируемых источниках водоснабжения согласно:

- Водного кодекса РФ от 3 июня 2006г. №73-ФЗ п.2 ст.43;

- Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.4 ст.18;

- "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640;

- СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 100 м - 150 м с термической обработкой осадка.

Мероприятия по охране окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из стеклопластика, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Водоснабжение и канализация»

Таблица 33

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок | На 1-ю очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п.Бичевой |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 396,65 | 460,69 | 411,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 396,65 | 460,69 | 411,00 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м | - | 9528,81 | 6700,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 342,50 | 402,19 | 385,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 342,50 | 402,19 | 385,00 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 8578,05 | 6000,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 2352,90 | 1650,00 |
|  | п.Бурдатский |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 8,79 | 9,45 | 9,45 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 8,79 | 9,45 | 9,45 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м | - | 1238,35 | 870,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 7,59 | 8,25 | 8,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 7,59 | 8,25 | 8,25 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 888,80 | 620,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 891,72 | 650,00 |
|  | п.Смелый |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 12,45 | 13,39 | 13,39 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 12,45 | 13,39 | 13,39 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м | - | 1364,67 | 955,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 10,75 | 11,69 | 11,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 10,75 | 11,69 | 11,69 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 1563,93 | 1100,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 986,60 | 986,60 |
|  | п.Трудовой |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 73,25 | 78,75 | 78,75 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 73,25 | 78,75 | 78,75 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м | - | 2920,42 | 2050,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 63,25 | 68,75 | 68,75 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 63,25 | 68,75 | 68,75 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 1765,89 | 1300,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 1275,78 | 900,00 |
|  | п.Утро |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 95,23 | 102,38 | 102,38 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 95,23 | 102,38 | 102,38 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м | - | 2865,00 | 2000,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 82,23 | 89,38 | 89,38 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 82,23 | 89,38 | 89,38 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 1836,00 | 1300,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 954,00 | 954,00 |
|  | Восточное сельское поселение, всего: |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 586,37 | 664,66 | 614,97 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 586,37 | 664,66 | 614,97 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |  |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |  |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м | - | 17917,25 | 12575,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 506,32 | 579,76 | 563,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 506,32 | 579,76 | 563,07 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 14632,67 | 10320,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 6461,00 | 5140,60 |

5.3.3.3. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Восточного сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края на расчетный срок (2031 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, предварительных технических условий № 201-53-5/2 от 23.06.2011г. и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входят:

а) подсчёт электрических нагрузок;

б) разработка схем электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ;

в) определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Восточного сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: п. Бичевой, п. Бурдатский, п. Смелый, п. Трудовой, п. Утро.

Перспективная численность населения

Таблица 34

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2031 год | 2021 год |
| I | Восточное сельское поселение, всего | 1446 | 1533 | 1483 |
| 1 | п. Бичевой | 1083 | 1170 | 1120 |
| 2 | п. Бурдатский | 24 | 24 | 24 |
| 3 | п. Смелый | 34 | 34 | 34 |
| 4 | п. Трудовой | 200 | 200 | 200 |
| 5 | п. Утро | 105 | 105 | 105 |

В составе генерального плана развития Восточного сельского поселения  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2031 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 35 и 36.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 35

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2031г. |  | На I очередь строительства 2021г. |
| п. Бичевой |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 952 |  | 1023 |
|  | - проектируемый | 506 |  | 56 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 246 |  | 246 |
|  | - проектируемый | 142 |  | 96 |
| 3 | Наружное освещение | 12 |  | 11 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1210 |  | 1280 |
|  | б) Проектируемые | 648 |  | 152 |
|  | Итого: а) + б) | 1858 |  | 1432 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1300 |  | 1003 |
| п. Бурдатский |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 39 | 39 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 3 | 3 |  |
|  | - проектируемый | 5 | 5 |  |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 0 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 42 | 42 |  |
|  | б) Проектируемые | 5 | 5 |  |
|  | Итого: а) + б) | 47 | 47 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 33 | 33 |  |
| п. Смелый |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 0 | 31 |  |
|  | - проектируемый | 77 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 5 | 5 |  |
|  | - проектируемый | 6 | 6 |  |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 0 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 5 | 36 |  |
|  | б) Проектируемые | 83 | 6 |  |
|  | Итого: а) + б) | 88 | 42 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 62 | 30 |  |
| п. Трудовой |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 104 | 104 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 27 | 27 |  |
|  | - проектируемый | 19 | 17 |  |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 2 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 133 | 133 |  |
|  | б) Проектируемые | 19 | 17 |  |
|  | Итого: а) + б) | 152 | 150 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 106 | 105 |  |
| п. Утро |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 54 | 54 |  |
|  | - проектируемый | 0 | 0 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 14 | 14 |  |
|  | - проектируемый | 10 | 9 |  |
| 3 | Наружное освещение | 1 | 1 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 69 | 69 |  |
|  | б) Проектируемые | 10 | 9 |  |
|  | Итого: а) + б) | 79 | 78 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 55 | 55 |  |
| Восточное сельское поселение, всего: |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 1149 | 1251 |  |
|  | - проектируемый | 583 | 56 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 295 | 295 |  |
|  | - проектируемый | 182 | 133 |  |
| 3 | Наружное освещение | 15 | 15 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1459 | 1561 |  |
|  | б) Проектируемые | 765 | 189 |  |
|  | Итого: а) + б) | 2224 | 1750 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1557 | 1225 |  |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от подстанции ПС-35/10 кВ "Украинская" мощностью 2,5 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы:

На ПС-35/10 кВ "Украинская":

-	Реконструкцию ОРУ 35 кВ с заменой ОД и КЗ 35 кВ в цепи трансформатора Т-1 и существующего СМВ 35 кВ на элегазовые выключатели - всего 2 шт.

-	Замену существующих разъединителей РНДЗ-35 кВ на РГ или РГП- 35 кВ - 5 комплектов.

-	Замену РВС 35 кВ на ОПН - 3 шт.

-	Замену РВП 10 кВ на ОПН - 6 шт.

-	Замену ячеек 1 секции шин РУ 10 кВ на ячейки типа К-59 - 9 шт. Выключатели принять вакуумные.

-	Предусмотреть ВЧ-связь и телемеханизацию реконструируемого оборудования в объеме действующих норм с выдачей информации на диспетчерский пульт Ленинградских электрических сетей, ОАО «Кубаньэнерго», предусмотреть замену существующего оборудования телемеханики ТМ-120-КП на КОМПАС-2,0.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

Предусмотреть реконструкцию ВЛ-35 кВ «Украинская – Атаманская-110» (13,4 км) с заменой провода АС 70 на АС 95.

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- строительство к 2021 году одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 250 кВт;

- строительство к 2021 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,35 км;

- реконструкцию к 2031 году одной трансформаторной подстанции с увеличением ее мощности со 100 кВт до 180 кВт;

- строительство к 2031 году одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 80 кВт;

- строительство к 2031 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 1,04 км.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Ленинградских электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения Восточного сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанции линий с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 35 кВ и 10 кВ

Трассы воздушных линий электропередач выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к III району по гололёдным условиям и IV району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 20,28 км.

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 17,80 км.

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 1,39 км.

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение ТП-10/0,4 кВ и коридоры электрических линий приведены на чертежах ЭС-2 – ЭС-4. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей приведена на чертеже ЭС-5.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 36

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2011 год | Расчетный срок 2031 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Бичевой |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 11,2 | 16,3 | 12,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 2,2 | 3,5 | 3,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 9,0 | 12,8 | 9,5 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 10352 | 13909 | 11203 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8275 | 10916 | 8439 |
| п. Бурдатский |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 15505 | 17175 | 17175 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 14235 | 14235 | 14235 |
| п. Смелый |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,3 | 0,8 | 0,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,3 | 0,7 | 0,3 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9257 | 22779 | 10927 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7987 | 19839 | 7987 |
| п. Трудовой |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5825 | 6660 | 6577 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4555 | 4555 | 4555 |
| п. Утро |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5775 | 6610 | 6527 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4505 | 4505 | 4505 |
| Восточное сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 13,7 | 19,5 | 15,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 2,7 | 4,3 | 3,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11,0 | 15,2 | 11,4 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9453 | 12711 | 10338 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7579 | 9897 | 7720 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 38,08 | 39,47 | 38,43 |
|  | в том числе: - сети 35 кВ | км | 20,28 | 20,28 | 20,28 |
|  | - сети 10 кВ | км | 17,80 | 19,19 | 18,15 |

5.3.3.4. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для генерального плана «Генеральный план Восточного сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование, справок о теплоснабжении Восточного сельского поселения и схем существующих сетей теплоснабжения, выданных заказчиком.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Существующее положение

Характеристики существующих котельных

Таблица 37

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселок Бичевой |  |  |  |
| Котельная №1 | 0,1 | 0,1 | Газ |
| Итого | 0,1 | 0,1 |  |

Проектное решение

Теплоснабжение объектов поселка Бичевой в границах генерального плана предусматривается от одной существующей районной котельной, а также от автономных источников теплоснабжения.

Теплоснабжение поселка Бурдатский, поселка Смелый, поселка Трудовой

и поселка Утро будет осуществляться от автономных источников теплоснабжения.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом   от автономных источников питания поквартирного теплоснабжения.

Для проектируемых котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22°С.

2. Средняя температура отопительного периода – 0,2°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 167 дней.

Расчет тепловых нагрузок  ( до 2030 г.)

Расчетный срок

Таблица 38

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| Поселок Бичевой |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,15 |
| Итого |  |  |  |  | 0,15 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также проектируемых пятиэтажных секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Теплоснабжение»

Таблица 39

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г | Расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок Бичевой |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,000263 | 0,000394 | 0,000394 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,000263 | 0,000394 | 0,000394 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | 0,1 | 0,15 | 0,15 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч |  |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,1 | 0,15 | 0,15 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч |  |  |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | 0,6 | 1,1 | 1,2 |
| Восточное сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,000263 | 0,000394 | 0,000394 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,000263 | 0,000394 | 0,000394 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | 0,1 | 0,15 | 0,15 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч |  |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,1 | 0,15 | 0,15 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч |  |  |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | 0,6 | 1,1 | 1,2 |

5.3.3.5. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Восточного сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №7/9-309 от 23.11.2007г., справок ОАО «Ленинградскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения населенных пунктов Восточного сельского поселения Ленинградского района является существующая ГРС Куликовская.

Давление газа на выходе:

- из ГРС  Куликовская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенного пункта Восточного сельского поселения Ленинградского района осуществляется по газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

В Восточном сельском поселении Белоглинского района четыре населенных пункта и один из них газифицирован.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- из ГРС  Куликовская.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Ленинградскаярайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Мощности существующей ГРС  позволяют осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок.

Таблица 40

| Поселения муниципального образования Ленинградский район в разрезе населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2011 года, чел. | Численность населения на I очередь строительства (2021 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2031 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Восточное сельское поселение | 1446 | 1483 | 1533 |
| поселок Бичевой | 1083 | 1120 | 1170 |
| поселок Бурдатский | 24 | 24 | 24 |
| поселок Смелый | 34 | 34 | 34 |
| поселок Трудовой | 200 | 200 | 200 |
| поселок Утро | 105 | 105 | 105 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Восточного сельского поселения Ленинградского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2031г. и на I очередь строительства - 2021г. Результаты расчетов представлены в таблицах 41 - 43.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 41

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2021г | На расчетный срок до 2031г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восточное сельское поселение | м³/ч | 1516 | 1567 |
|  | - поселок Бичевой | -«- | 1145 | 1196 |
|  | - поселок Бурдатский | -«- | 25 | 25 |
|  | - поселок Смелый | -«- | 35 | 35 |
|  | - поселок Трудовой | -«- | 204 | 204 |
|  | - поселок Утро | -«- | 107 | 107 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 42

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2021г | На расчетный срок до 2031г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восточное сельское поселение | тыс.м³/ч | 2729 | 2821 |
|  | - поселок Бичевой | -«- | 2061 | 2153 |
|  | - поселок Бурдатский | -«- | 44 | 44 |
|  | - поселок Смелый | -«- | 63 | 63 |
|  | - поселок Трудовой | -«- | 368 | 368 |
|  | - поселок Утро | -«- | 193 | 193 |

- Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

- Таблица 43

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2011г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2021г | На расчетный срок до 2031г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 70 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Восточному СП всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 2729 | 2821 |
|  | - поселок Бичевой | -«- | - | 2061 | 2153 |
|  | - поселок Бурдатский | -«- | - | 44 | 44 |
|  | - поселок Смелый | -«- | - | 63 | 63 |
|  | - поселок Трудовой | -«- |  | 368 | 368 |
|  | - поселок Утро | -«- |  | 193 | 193 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 10,7 | 14,8 | 23,8 |

5.3.3.6. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Восточного сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края на расчетный срок (2031г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Восточного сельского поселения, выданной по состоянию на 4.03.08г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Восточного сельского поселения на расчетный срок (2031г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Восточного сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Ленинградский линейно-технический участок (ЛТУ) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Ленинградский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Ленинградское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Восточного сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: п. Бичевой, п. Бурдатский, п. Смелый, п. Трудовой, п. Утро.

Перспективная численность населения

Таблица 44

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2031 год | 2021 год |
| I | Восточное сельское поселение, всего | 1446 | 1533 | 1483 |
| 1 | п. Бичевой | 1083 | 1170 | 1120 |
| 2 | п. Бурдатский | 24 | 24 | 24 |
| 3 | п. Смелый | 34 | 34 | 34 |
| 4 | п. Трудовой | 200 | 200 | 200 |
| 5 | п. Утро | 105 | 105 | 105 |

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от АТС типа АЛС-4096С, расположенной в п. Бичевой по ул. Красная, 5. Монтированная емкость АТС - 384 номеров, задействовано 355 номеров. К АТС подключено 346 абонентов п. Бичевой, 5 абонентов п. Трудовой, 2 абонента п. Утро и по одному абоненту в п. Бурдатский и п. Смелый.

Из п. Бичевой в направлении ст. Ленинградская имеется одна соединительная линия.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Восточного сельского поселения в 2031г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2021 году			496 тлф.;

-	для жилого сектора в 2031 году			481 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2021 году (на I очередь строительства) понадобится 580 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Восточном сельском поселении при численности населения 1483 человека должно составить:

14830,580=856 номеров, в том числе:

- п. Бичевой					629 номеров;

- п. Бурдатский				24 номера;

- п. Смелый					22 номера;

- п. Трудовой					118 номеров;

- п. Утро						63 номера,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 880 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Восточного сельского поселения 1533 человека должно составить:

15330,565=862 номера, в том числе:

- п. Бичевой					635 номеров;

- п. Бурдатский				24 номера;

- п. Смелый					22 номера;

- п. Трудовой					118 номеров;

- п. Утро						63 номера,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 880 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Восточного сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2031 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	демонтаж существующей АТС АЛС-4096С в п. Бичевой и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 880 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемую АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Восточном сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующих телевизионных узлов и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Восточном сельском поселении в настоящее время имеется одно отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

В отделении связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Восточного сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ОАО «Теле 2»;

- Кавказский филиал ОАО Мегафон;

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 45

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2011г. | На расчётный срок 2031г. | 1 очередь строительства 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Бичевой |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 66 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 614 | 635 | 629 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 523 | 537 | 535 |
| п. Бурдатский |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 4 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 24 | 24 | 24 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 24 | 24 | 24 |
| п. Смелый |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 5 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 22 | 22 | 22 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 22 | 22 | 22 |
| п. Трудовой |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 5 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 118 | 118 | 118 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 101 | 101 | 101 |
| п. Утро |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 4 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 63 | 63 | 63 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 54 | 54 | 54 |
| Восточное сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 49 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 841 | 862 | 856 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 724 | 738 | 736 |

5.3.3.7. Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы теплоснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей и тепловых насосов с вихревой трубой для систем воздушного отопления. Предполагается, что к расчетному сроку стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать их для частичного или полного электроснабжения, теплоснабжения, горячего водоснабжения дома, квартиры, общественных зданий или предприятий.

Кроме того, в качестве альтернативных источников теплоснабжения могут быть использованы тепловые насосы, использующие тепло земли, геотермальных вод и воздуха.

Решение на применение альтернативных источников теплоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от ПС 35/10 кВ и ПС 110/10 кВ с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

При реконструкции действующих объектов теплоснабжения, при проектировании новых объектов теплоснабжения и источников электроснабжения администрации поселения необходимо предусматривать в технических заданиях на проектирование проработку вариантов использования альтернативных источников энергии и тепла, в том числе возобновляемых:

- использование солнечной энергии, гидро и энергии ветра;

- использование геотермальных вод;

- использование низкопотенциальных источников тепла отходящих дымовых газов, продуктов сгорания топлива стационарных источников энерго и теплоснабжения;

- применение систем тепловых насосов;

- перевод котельных на газообразное топливо;

- использование в целях теплоснабжения биогаза полигонов ТБО и т.п.

5.4. Озеленение

Одна из важнейших проблем современного градостроительства является улучшение окружающей человека среды и организации здоровых и благоприятных условий жизни при высокой требовательности к их архитектуре и к ландшафтной архитектуре в частности. В решении этой задачи видное место принадлежит зеленому строительству, охватывающему широкий круг вопросов архитектурно-жилого, инженерного и биологического характера.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнения воздуха.

Территория Восточного сельского представляет собой  благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Среднегодовое количество осадков составляет  605 мм.

Населенные пункты поселения озеленены недостаточно хорошо. В них отсутствуют  благоустроенные парки и скверы. Озеленение носит стихийный характер и складывается за счет зеленых насаждений на приусадебных участках индивидуальной застройки, а так же зелени вдоль улиц и дорог.

Настоящим проектом максимально сохраняются существующие зеленые насаждения и предусматриваются мероприятия, направленные на создание единой системы озеленения, улучшающей состояние окружающей среды.

Генеральным планом предусматривается многофункциональная система зеленых насаждений, которые образуют зеленый каркас на внутрипоселковом пространстве.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

-общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территории);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно- защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т.д.);

- индивидуального пользования (приусадебные участки, выполняются непосредственно проживающими жителями);

- рекреационные (лесопарки и т. д.).

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и, вместе с тем, их композиционного объединения в единую систему озеленения.

В настоящее время зеленый фонд в п.Восточний, п.Грачевка, п.Моторный состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Во всех населённых пунктах.

В соответствии с генеральным планом, зеленые насаждения общего пользования представлены в поселках проектируемыми парками и скверами.

В состав территории зеленых  насаждений районного значения входят участки спортивных сооружений.

При проектировании новых жилых районов генеральный план предусматривает создание улиц бульварного типа значительной протяженности в направлении массовых пешеходных потоков. Бульвары объединяют зеленые насаждения общественных центров жилых районов и микрорайона в единую систему.

Скверы рекомендуется устаивать как открытого типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа. Для озеленения партерных скверов используются сезонные концентрации цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов декоративного   оформления используются элементы малых архитектурных форм, которые должны подчеркнуть своеобразный характер проектируемых скверов. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественных зеленых насаждений должен быть укрупненным, незамедлительно создающим эффект.

Предусмотренные генеральным планом парк и скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых видов растений со значительным процентом хвойных пород, декоративными цветочными композициями на аллеях, дорожках, площадках и газонах.

Учитывая природно-климатические условия сельского поселения и его населенных пунктов, а также многолетний опыт, настоящим проектом рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых насаждений. Деревья лиственные: акация белая, атлант высочайший, абрикос обыкновенный, гледичия обыкновенная, ива плакучая, каштан конский, клен остролистный, клен золотистый, клен явор, платан, береза, софора японская, рябина обыкновенная, орех черный, орех грецкий, шелковица, черемуха, боярышник, дуб душистый, липа войлочная, тополь пирамидальный, тополь канадский.

Из хвойных пород рекомендуется: ель колючая, сосна крымская, сосна обыкновенная, можжевельник обыкновенный, туя восточная, можжевельник казацкий.

Кустарники: боярышник, самшит вечнозеленый, бирючина обыкновенная, сирень обыкновенная и персидская, акация  желтая, вишня степная, жимолость татарская, смородина золотистая, ракитник «Золотой дождь», шиповник.

Для вертикального озеленения необходимо включить в ассортимент вьющиеся растения: плющ обыкновенный, девичий виноград пятилесточковый (присасывающийся), розы плетистые и др.

Озеленение улиц и проездов, в основном, должно обеспечивать защиту жилых домов и озелененных территорий от шума и пыли. Для чего используются рядовые посадки деревьев вдоль улиц.

Зеленые насаждения ограниченного пользования будут иметь развитие на участках детских учреждений, общественных и административных зданий, производственных территорий.

Каждый объект зеленного строительства имеет свои функциональные особенности, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер. Для озеленения детских дошкольных учреждений используются растения не вредные для детского организма.

Озеленение школьных участков, детских садов, детских мест отдыха не должно препятствовать  доступу солнечного света в зданиях. Насаждения не должны иметь колючек, ядовитых плодов и листьев, легко восстанавливаться после поломок.

По всему внешнему периметру территории школы и детского сада должна быть создана сплошная полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуется следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистный, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др.

Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, спирея Ван-Гутта, бирючина и др.) рекомендуется для разграничения различных площадок и сооружений друг от друга.

При помощи насаждений на участках школ и детских дошкольных учреждений создаются наиболее благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия.

Озеленение общественных и административных зданий проектируется с использованием посадок роз, акцентов из вечнозеленых  растений, групп рябин и одиночных посадок черемухи обыкновенной, калины, бульденеж и спиреи Ван-Гутта.

Зеленные насаждения на территории производственной зоны по их функциональному значению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние(разделительные, защитно-теневые, декоративные).

Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территории от ветров, шума транспортных магистралей, вредного влияния производственных объектов.

Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создания комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно – защитным озеленением, защищающим от производств, автодорог I-IV  технической категории и ветрозащитными полосами по периметру поселка.

Санитарно-защитные зеленые насаждения создаются согласно санитарным нормам, со специальным подбором пород, снижающих микрофлору воздуха, шумовые нагрузки, загрязнения воздуха, загрязнения его выхлопными газами транспорта.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, создающей непросматриваемость, и быстрым ростом.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют: рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на полосе отвода и, с согласия землепользователей, на прилегающих к ней угодьях.

Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозийного ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функциями ландшафтного  оформления дорог.

На Кубани для ветрозащитных полос широко применяются дубы, клены широколиственные.

Главной  задачей озеленения районов новой индивидуальной застройки является решение вопросов благоустройства и ограждения жилой территории от вредного внешнего воздействия, создания условий для отдыха населения в непосредственной близости от жилой среды здорового природного окружения.

Озеленение территории является одним из наиболее массовых видов озеленения, влияющим на планировочную структуру и ландшафтную характеристику населенных пунктов Восточного сельского поселения.

В озеленении кварталов индивидуальной застройки на приусадебных участках целесообразно применение плодовых деревьев и ягодных кустарников.

В формировании зеленых насаждений поселка учтены микроклиматические условия среды проживания, необходимость защиты от перегрева, а  так же от суховеев, холодных ветров, необходимость проведения работ по водоотведению на больших территориях. Учитывая достаточно жесткие климатические и почвенные условия, необходимо обеспечить механизированные уход и полив новых посадок.

Устойчивое развитие территории поселения может быть достигнуто в плане озеленения только при максимальном разнообразии в видовом и ландшафтном отношении. Поэтому следует стремиться не только к разнообразию видов растений, но и к различным формам озеленения: вертикальное, и террасное озеленение, развитию газонов, кустарников, цветников.

Баланс территории зеленых насаждений  п. Бичевый

Таблица 46

| Вид зеленых насаждений | % озеленения | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Насаждения общего пользования (парк, сквер) | 70 | 4,4 | 3,08 | 4,4 | 3,08 |
| Насаждения ограниченного пользования (детсад, школа, учреждения здравоохранения) | 50 | 3,19 | 1,58 | 3,19 | 1,58 |
| Насаждения при административных и общественных учреждениях | 70 | 3,21 | 2,25 | 10,8 | 7,56 |
| Насаждения промышленных предприятий | 20 | 0,29 | 0,06 | 6,17 | 1,23 |
| Улицы | 20 | 25,45 | 5,09 | 33,01 | 6,60 |

Баланс территории зеленых насаждений  п. Трудовой

Таблица 47

| Вид зеленых насаждений | % озеленения | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Насаждения общего пользования (парк, сквер) | 70 | - | - | - | - |
| Насаждения ограниченного пользования (детсад, школа, учреждения здравоохранения) | 50 | - | - | - | - |
| Насаждения при административных и общественных учреждениях | 70 | 0,04 | 0,03 | 0,45 | 0,32 |
| Насаждения промышленных предприятий | 20 | 1,50 | 0,3 | 0,89 | 0,18 |
| Улицы | 20 | 4,30 | 0,86 | 7,56 | 1,51 |

Баланс территории зеленых насаждений  п. Бурдатский

Таблица 48

| Вид зеленых насаждений | % озеленения | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Насаждения общего пользования (парк, сквер) | 70 | - | - | 1,04 | 0,73 |
| Насаждения ограниченного пользования (детсад, школа, учреждения здравоохранения) | 50 | - | - | - | - |
| Насаждения при административных и общественных учреждениях | 70 | - | - | 1,17 | 0,82 |
| Насаждения промышленных предприятий | 20 | - | - | - | - |
| Улицы | 20 | 0,63 | 0,13 | 2,3 | 0,46 |

Баланс территории зеленых насаждений  п. Утро

Таблица 49

| Вид зеленых насаждений | % озеленения | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Насаждения общего пользования (парк, сквер) | 70 | - | - | - | - |
| Насаждения ограниченного пользования (детсад, школа, учреждения здравоохранения) | 50 | - | - | - | - |
| Насаждения при административных и общественных учреждениях | 70 | 0,01 | 0,007 | 0,01 | 0,007 |
| Насаждения промышленных предприятий | 20 | - | - | - | - |
| Улицы | 20 | 1,11 | 0,22 | 1,23 | 0,25 |

Баланс территории зеленых насаждений  п. Смелый

Таблица 50

| Вид зеленых насаждений | % озеленения | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га | Площадь территории всего, га | Площадь территории озеленения, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Насаждения общего пользования (парк, сквер) | 70 | - | - | 0,62 | 0,43 |
| Насаждения ограниченного пользования (детсад, школа, учреждения здравоохранения) | 50 | - | - | - | - |
| Насаждения при административных и общественных учреждениях | 70 | - | - | 0,70 | 0,49 |
| Насаждения промышленных предприятий | 20 | - | - | - | - |
| Улицы | 20 | 0,79 | 0,16 | 2,19 | 0,24 |

5.5. Охрана памятников историко-культурного наследия

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:

- экскурсионный показ;

- своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения нормального технического состояния памятника;

- благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности  памятника;

- использовать преимущественно по первоначальному назначению;

- все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника архитектуры, истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

ЗОНЫ ОХРАНЫ

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

На данной стадии выполнения работ устанавливаются временные границы зон  охраны в соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002. Вокруг памятников историко-культурного значения определены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим охраны, содержания и использования  земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

В соответствии со ст. 25 указанного Закона, для сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников архитектуры, не являющихся зданиями, и памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

ЗОНЫ ОХРАНЫ И РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ:

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №315 от 26.04.2008 об утверждении Положения о зонах охраны культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002 ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края.

Для памятников археологии (первое тысячелетие до н.э. - IV век н.э.) в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие временное границы зон охраны:

для курганов высотой:

- до 1 метра – 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 2 метров -75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 3 метров – 125 метров  от подошвы кургана по всему его периметру;

- свыше 3 метров -150 метров от подошвы кургана по всему его периметру.

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы территории занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия – путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами- археологами, а при определении границ древних поселений, городищ и грунтовых могильников – путем визуального обследования территорий и (или ) закладки разведочных шурфов специалистами -археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

Временные границы зон охраны памятников являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников истории и культуры до разработки и утверждения проектов зон охраны.

Во временных границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

запрещается:

- любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

- раскопки, расчистки;

- посадка деревьев;

- рытье ям для хозяйственных и иных целей;

- устройство дорог и коммуникаций;

- использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

разрешается:

- использовать территорию памятников и их охранных зон под сельхознужды со вспашкой на глубину не более 0,35м.

Все виды работ на памятнике археологии и в его охранной зоне необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

Разработанный раздел «Охрана историко-культурного наследия» не является разрешительной документацией на проведение земляных работ на территории  Ленинградского района, так как не было проведено сплошного обследования на наличие памятников археологии.

5.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Восточного сельского поселения

На территории сельского поселения отсутствуют пожарные депо. Проектом предлагается обслуживание территории Восточного сельского поселения пожарными частями ПЧ-123 на 2 пожарные автоцистерны и ВПО «Ленинкрадский элеватор» на 1 пожарную автоцистерну, расположенными в ст. Ленинградской Ленинградского сельского поселения Ленинградского района.

Объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенные для обеспечения первичных мер по тушению пожаров на территории Ленинградского сельского поселения  представлены.

6. Последовательность выполнения и этапы реализации проектных решений

При подготовке предложений по проектной организации территории учитывался целый ряд следующих принципиальных факторов:

-	планировочная структура поселка Бичевый является составной частью планировочной структуры Восточного сельского поселения Ленинградского района;

-	предлагаемая открытая планировочная структура позволит свободно развивать поселение и населенные пункты в нём по нескольким планировочным направлениям:

-	совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры;

-	упорядочение систем расселения и межселенного обслуживания;

-	совершенствовать охрану окружающей среды, как с точки зрения создания наиболее благоприятных санитарно-гигиенических условий проживания населения, так и сохранения и рационального использования природных ресурсов;

-	размещение новых видов строительства на оптимальных по градостроительным условиям территориях.

-	сложившееся и прогнозное размещение производительных сил.

Главные положения перспективной планировочной организации развития Восточного сельского поселения включают в себя:

- дальнейшее развитие существующих планировочных осей;

- формирование урбанизированных территорий;

- четкое функциональное зонирование территории.

Перспективный планировочный каркас территории формируется сочетанием урбанизированного и природно-экологического каркасов.

Основные урбанизированные оси Восточного сельского поселения формируются коммуникационными коридорами краевого и районного значения, трассами транспортных коммуникаций, обеспечивающих основные внешние связи населенных пунктов с остальными поселениями Ленинградского района.

Предлагаемая проектная планировочная структура будет способствовать созданию устойчивой планировочной территории Восточного сельского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральным планом Восточного сельского поселения предложены этапы реализации проектных решений.

Очередность реализации соответствуют установленным этапам прогнозирования:

Исходный год 				        			2011г.

Первый этап  – I очередь строительства		2021г.

Расчётный срок 			           		2031г.

Отдалённая перспектива		           		2046г.

Ниже в таблице 51 отражена информация о мероприятиях по реализации проектных решений, предложенных настоящим проектом, а также последовательность их выполнения.

Таблица 51 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений - 3 листа

Таблица 51 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений - 3 листа

Таблица 51 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений - 3 листа

В таблицах 52-57 приводится баланс территории Восточного сельского поселения и входящих в его состав населенных пунктов: п. Бичевый, п. Бурдатский, п. Смелый, п. Трудовой, п. Утро в проектируемых границах населенных пунктов с разбивкой по функциональным зонам.

Проведя комплексный анализ территории, генеральным планом определены проектные  границы населенных пунктов Восточного сельского поселения. Проектные границы могут быть поставлены на кадастровый учет после утверждения генерального плана поселения. Предложения по границам населенных пунктов для своей постановки на кадастровый учет требуют определенных действий муниципального образования в области подготовки землеустроительной документации и работы с собственниками, арендаторами и землепользователями земельных участков (размежевание участков, разделения единого землепользования и т. п.).

Далее приводится баланс территории на расчетный срок в рамках изменения границ населенных пунктов с разбивкой по функциональным зонам.

Проектный баланс территории Восточного сельского поселения

Таблица 52

| № п/п | Наименование территории | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь земель поселения в установленных границах. Всего: | га | 6255,56 |
| 1 | Жилые зоны, в том числе: | га | 189,32 |
| 1.1 | Территория застройки индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками | га | 145,03 |
| 1.2 | Территория застройки малоэтажных многоквартирных домов | га | 27,48 |
| 1.3 | Резервная жилая застройка |  | 16,81 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | га | 19,71 |
| 2.1 | Территория учреждений и предприятий обслуживания | га | 13,13 |
| 2.2 | Территория учреждений образования и здравоохранения | га | 3,19 |
| 2.3 | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 3,39 |
| 3 | Производственные территории | га | 143,48 |
|  | Резервные производственные территории | га | 15,77 |
| 4 | Территория инженерной и транспортной инфраструктур | га | 77,66 |
| 5 | Рекреационная зона | га | 6,06 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного назначения | га | 5582,47 |
| 7 | Зон специального назначения | га | 1,61 |
| 8 | Зона режимных территорий | га | - |
| 9 | Прочие | га | 235,25 |
| 9.1 | Пустыри | га | - |
| 9.2 | Водные территории | га | 181,28 |
| 9.3 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 53,97 |
|  | Итого | га | 6255,56 |

Баланс территории п. Бичевый

Таблица 53

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 205,22 | 100,00 | 1754,02 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 106,00 | 51,65 | 905,98 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 71,43 |  |  |
| 1.2 | Застройка малоэтажными многоквартирными домами | га | 27,48 |  |  |
| 1.3 | Резервная жилая застройка |  | 7,09 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 17,18 | 8,37 | 146,84 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 10,8 |  |  |
| 2.2 | Образования и здравоохранения | га | 3,19 |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 3,19 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | 6,17 | 3,00 | 52,74 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 35,46 | 17,28 | 303,08 |
| 4.1 | Инженерное оборудование | га | - |  |  |
|  | Объекты придорожного сервиса, гаражи, АЗС |  | 2,45 |  |  |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 33,01 |  |  |
| 5 | Рекреационная зона | га | 4,4 | 2,14 | 37,61 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 8,31 | 4,05 | 71,03 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 1,11 | 0,54 | 9,49 |
| 8 | Зона режимных объектов | га | - | - | - |
| 9 | Прочие | га | 26,59 | 12,97 | 2,27 |
| 9.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 26,59 |  |  |
| 9.3 | Пустыри | га | - |  |  |
| 9.4 | Водные территории | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 205,22 | 100,00 | 1754,02 |

Баланс территории п. Трудовой

Таблица 54

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 50,27 | 100,00 | 2513,50 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 26,37 | 52,46 | 13,18 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 22,61 |  |  |
| 1.2 | Застройка малоэтажными многоквартирными домами | га | - |  |  |
| 1.3 | Резервная жилая застройка |  | 3,76 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,45 | 0,89 | 22,50 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 0,45 |  |  |
| 2.2 | Образования и здравоохранения | га | - |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | - |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | 0,89 | 1,77 | 44,50 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 9,51 | 18,92 | 475,50 |
| 4.1 | Инженерное оборудование | га | - |  |  |
|  | Объекты придорожного сервиса, гаражи, АЗС |  | 1,95 |  |  |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 7,56 |  |  |
| 5 | Рекреационная зона | га | - | - | - |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 5,36 | 10,66 | 268,00 |
| 7 | Зона специального назначения | га | - | - | - |
| 8 | Зона режимных объектов | га | - | - | - |
| 9 | Прочие | га | 7,69 | 15,30 | 384,50 |
| 9.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 7,69 |  |  |
| 9.3 | Пустыри | га | - |  |  |
| 9.4 | Водные территории | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 50,27 | 100,00 | 2513,50 |

Баланс территории п. Бурдатский

Таблица 55

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 36,64 | 100,00 | 15266,67 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 9,62 | 26,26 | 4008,33 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 8,46 |  |  |
| 1.2 | Застройка малоэтажными многоквартирными домами | га | - |  |  |
| 1.3 | Резервная жилая застройка |  | 1,16 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 1,31 | 3,58 | 545,83 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 1,17 |  |  |
| 2.2 | Образования и здравоохранения | га | - |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,14 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 2,34 | 6,39 | 975,00 |
| 4.1 | Инженерное оборудование | га | 0,04 |  |  |
|  | Объекты придорожного сервиса, гаражи, АЗС |  | - |  |  |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 2,3 |  |  |
| 5 | Рекреационная зона | га | 1,04 | 2,84 | 433,33 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 13,70 | 37,39 | 5708,33 |
| 7 | Зона специального назначения | га | 0,5 | 1,36 | 208,33 |
| 8 | Зона режимных объектов | га | - | - | - |
| 9 | Прочие | га | 8,13 | 22,18 | 3387,5 |
| 9.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 8,13 |  |  |
| 9.3 | Пустыри | га | - |  |  |
| 9.4 | Водные территории | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 36,64 | 100,00 | 15266,67 |

Баланс территории п. Утро

Таблица 56

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 21,42 | 100,00 | 2040,00 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 17,97 | 83,89 | 1387,62 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 14,57 |  |  |
| 1.2 | Застройка малоэтажными многоквартирными домами | га | - |  |  |
| 1.3 | Резервная жилая застройка |  | 3,40 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,01 | 0,05 | 0,95 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 0,01 |  |  |
| 2.2 | Образования и здравоохранения | га | - |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | - |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 1,23 | 5,74 | 117,14 |
| 4.1 | Инженерное оборудование | га | - |  |  |
|  | Объекты придорожного сервиса, гаражи, АЗС | га | - |  |  |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 1,23 |  |  |
| 5 | Рекреационная зона | га | - | - | - |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | - | - | - |
| 7 | Зона специального назначения | га | - | - | - |
| 8 | Зона режимных объектов | га | - | - | - |
| 9 | Прочие | га | 2,21 | 10,32 | 210,48 |
| 9.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 2,21 |  |  |
| 9.3 | Пустыри | га | - |  |  |
| 9.4 | Водные территории | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 21,42 | 100,00 | 2040,00 |

Баланс территории п. Смелый

Таблица 57

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 48,38 | 100,00 | 14229,41 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 29,36 | 60,69 | 8635,29 |
| 1.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 27,96 |  |  |
| 1.2 | Застройка малоэтажными многоквартирными домами | га | - |  |  |
| 1.3 | Резервная жилая застройка |  | 1,40 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона, в том числе: | га | 0,76 | 1,57 | 223,53 |
| 2.1. | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 0,70 |  |  |
| 2.2 | Образования и здравоохранения | га | - |  |  |
| 2.3. | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,06 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 2,23 | 4,61 | 655,88 |
| 4.1 | Инженерное оборудование | га | 0,04 |  |  |
|  | Объекты придорожного сервиса, гаражи, АЗС | га | - |  |  |
| 4.2 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 2,19 |  |  |
| 5 | Рекреационная зона | га | 0,62 | 1,28 | 182,35 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 6,06 | 12,52 | 1782,35 |
| 7 | Зона специального назначения | га | - | - | - |
| 8 | Зона режимных объектов | га | - | - | - |
| 9 | Прочие | га | 9,35 | 19,33 | 2750,00 |
| 9.1 | Озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | 9,35 |  |  |
| 9.3 | Пустыри | га | - |  |  |
| 9.4 | Водные территории | га | - |  |  |
|  | Итого | га | 48,38 | 100,00 | 14229,41 |

7. Основные технико-экономические показатели

Восточного сельского поселения

Таблица 58

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние (по факту) | Расчетный срок 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах поселения | га | 6255,56 | 6255,56 |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: | га | 151,77 | 189,32 |
|  | - блокированные жилые дома | га | - | - |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 124,29 | 145,03 |
|  | - многоквартирные жилые дома | га | 27,48 | 27,48 |
|  | - резервная жилая застройка |  | - | 16,81 |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 9,06 | 19,71 |
|  | Резервные территории общественно-деловых зон (за расчетный срок) | га | - | - |
| 1.1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | га | 123,64 | 143,48 |
|  | Резервные территории производственных зон (за расчетный срок) | га | - | 15,77 |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 57,22 | 72,66 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон, из них: | га | 4,4 | 6,06 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, лесопарки, пляжи | га | 4,4 | 6,06 |
| 1.1.6 | Зон сельскохозяйственного использования | га | 5685,32 | 5582,47 |
| 1.1.7 | Зон режимных территорий | га | - | - |
| 1.1.8 | Зон специального назначения | га | 1,61 | 1,61 |
| 1.1.9 | Зон прочих территорий | га | 222,54 | 235,25 |
|  | - озеленение предприятий, дорог, вдоль рек | га | - | 53,97 |
|  | - водные территории | га | 181,28 | 181,28 |
|  | -пустыри | га | 41,26 | - |
|  | -территории горных отводов | га | - | - |
| 1.2. | Из общей площади земель - территории общего пользования, из них | га | 58,56 | 74,24 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 4,4 | 6,06 |
|  | - лесопарковые насаждения | га | - | - |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 54,16 | 68,18 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, всего | чел. | 1446 | 1533 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | поселок Бичевой | чел. | 1083 | 1170 |
|  | поселок Бурдатский | чел. | 24 | 24 |
|  | поселок Смелый | чел. | 34 | 34 |
|  | поселок Трудовой | чел. | 200 | 200 |
|  | поселок Утро | чел. | 105 | 105 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - население младше трудоспособного возраста | чел./% | 237/16,4 | 261/17,1 |
|  | - население в трудоспособном возрасте | чел./% | 861/59,5 | 858/56,0 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | 348/24,1 | 413/26,9 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 общей площади | 38,42 | 42,42 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 общей площади | - | 6,2 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 общей площади | - | 10,2 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 26,6 | 27,7 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 4.2 | Детские дошкольные учреждения | место место | 140 | 140 |
|  | Общеобразовательные школы |  | 240 | 240 |
| 4.3 | ФАПы | объект | 2 | 2 |
| 4.4 | Аптеки | учрежд. | 1 | 1 |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли | м2 т.пл. | 510 | 550 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания | пос. место | 26 | 50 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. место | 2 | 9 |
| 4.8 | Клубы | место | 520 | 520 |
| 4.9 | Библиотеки | объект | 1 | 1 |
| 4.10 | Спортивные залы общего пользования | м2 | - | 100 |
| 4.11 4.12 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 место | 5000 | 5000 |
|  | Банно-оздоровительные комплексы |  | - | 10 |
| 4.13 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| 4.14 | Отделения банка | операц. место | 1 | 1 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 46,87 | 64,22 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 586,37 | 664,66 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 586,37 | 664,66 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м | - | 17917,25 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 506,32 | 579,76 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 506,32 | 579,76 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 14632,67 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 6461,00 |
| 6.3 | Дождевая канализация |  |  |  |
| 6.3.1 | Очистные сооружения с накопительными ёмкостями | шт. | - | 9 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,000263 | 0,000394 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,000263 | 0,000394 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | 0,1 | 0,15 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,1 | 0,15 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч |  |  |
| 6.4.3 | Протяженность сетей | км | 0,6 | 1,2 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 70 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа по Восточному СП всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 2729 |
|  | - поселок Бичевой | -«- | - | 2061 |
|  | - поселок Бурдатский | -«- | - | 44 |
|  | - поселок Смелый | -«- | - | 63 |
|  | - поселок Трудовой |  |  | 368 |
|  | - поселок Утро |  |  | 193 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |
| 6.5.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 10,7 | 14,8 |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 70 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа по Восточному СП всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 2729 |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 13,7 | 19,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 2,7 | 4,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11,0 | 15,2 |
| 6.6.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9453 | 12711 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7579 | 9897 |
|  | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5 | 2,5 |
| 6.6.3 | Протяжённость сетей - всего, | км | 38,08 | 39,47 |
|  | в том числе: - сети 35 кВ | км | 20,28 | 20,28 |
|  | - сети 10 кВ | км | 17,80 | 19,19 |
| 6.7. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 49 | 100 |
| 6.7.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 841 | 862 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 724 | 738 |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 8.1. | Мусороперерабатывающий завод | ед. | - | - |
|  | Объект предназначенный для организации сбора и вывоза мусора с территории поселения | ед. | - | 1 |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 9.1. | Общее количество кладбищ: | шт. | 2 | 2 |
|  | -существующих | га | 1,61 | 1,61 |
|  | -проектируемых | га | - | - |