Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Приморский индустриальный колледж»

| СОГЛАСОВАНО Зам. директора по УМР _____________Е.В. Самойленко «____» _____________ 2025 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор __________Т.Н. Яковлева «____» ___________ 2025г. |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

(ВАРИАНТ 1-4)

для оценки результатов освоения образовательной программы

подготовки специалистов среднего звена

по специальности среднего профессионального образования

технического профиля

27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг

(по отраслям)»

г. Арсеньев

Вариант 1

1.  На каком рисунке изображен знак обращения на рынке в Таможенном Союзе?

| а) | б) | в) | г) |
| --- | --- | --- | --- |

2. Показатели качества, которые характеризуют прибыль, рентабельность, цена потребления, называются показатели …

а) транспортабельности

б) стандартизации и унификации

в) патентно-правовые

г) экономические

3. Сделать заключение о годности действительного размера охватываемой детали диаметром 30,2 мм, если на чертеже указан размер

а) брак исправимый

б) брак неисправимый

в) деталь годная

г) деталь идеальна

4. Форму и схему подтверждения соответствия выбирает:

а) органы по сертификации

б) испытательная лаборатория

в) заявитель

г) заказчик

5. Комплексный показатель, объединяющий в себе потребительские свойства товара, обусловливающих ее пригодность к использованию в соответствии с ее назначением называется ……

а) качество

б) объект качества

в) свойство продукции

г) уровень качества продукции

6. Температура, при которой металл полностью переходит из твердого состояния в жидкое.

а) теплопроводность

б) температура плавления

в) пластичность

7. Способность материала восстанавливать первоначальную форму и размеры после прекращения действия нагрузки называется…

а) упругостью

б) усталостью

в) выносливостью

8. Сплавы меди, в которых главным легирующим элементом является цинк, называются …

а) латуни

б) бронзы

в) легированные латуни

9. Железоуглеродистый сплав, содержащий более 2,14 % углерода

а) чугун

б) сталь

в) вода, масло

10. Технологический процесс получения неразъемных соединений за счет межатомных и межмолекулярных сил связи называется…

а) прессованием

б) сваркой

в) ковкой

11. Как называется значение физической величины, найденное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному, что для поставленной задачи может его заменить:

а) действительное

б) искомое

в) истинное

12. Чему равно нижнее отклонение: 75+0,030?

а) +0,030

б) -0,030

в) 0

13. Какие стандарты устанавливают требования к группам однородной продукции или конкретной продукции:

а) стандарты основополагающие

б) стандарты на продукцию

в) стандарты на процессы

14. Какие из единиц ФВ – не относятся к основным единицам системы СИ?

а) Метр

б) Моль

в) Время

15. Какой электроизмерительный прибор применяют для определения тока в цепи

а) амперметр

б) омметр

в) вольтметр

##### г) ваттметр

16. Выберите формулу закона Ома.

а) I=U/R

б) U= I / R

17. Почему сердечник статора и ротора набирают из листов электротехнической стали?

а) для уменьшения потерь на перемагничивание

б) для уменьшения потерь на вихревые токи

в) дешевле

18. Прерывистым швом называется:

а) сварной шов с равномерными промежутками по дайне

б) сварной шов с промежутками по длине

в) сварной шов без промежутков по длине

19. Что включает в себя зона осмотра сварного соединения?

а) шов по всей длине

б) шов с двух сторон и прилегающие зоны

в) отдельные части шва

20. Какие дефекты, выявляются радиационной дефектоскопией______________

21. Шлаковую корку со сварного шва можно удалить:

а) молотком и зубилом

б) молотком - шлакоотделителем

в) шлифовальным кругом, закрепленным на пневмомашине

22. Какой из факторов влияет на скорость проникновения пенетранта в дефект:

а) твердость поверхности объекта контроля

б) качество механической обработки поверхности объекта контроля

в) тип пенетранта: цветной или люминесцентный

г) вязкость пенетранта

##### 23. Чем определяются свойства сварного соединения?

а) свойствами металла шва, линии сплавления с основным металлом и зоны термического влияния

б) техническими характеристиками использованных электродов

в) свойствами металла линии сплавления и зоны термического влияния

24. Когда возможно исправление дефектов в сварных изделиях, подлежащих последующему отпуску (термообработке)?

а) до отпуска

б) после отпуска

в) по мере обнаружения дефектов

25. Требования, которые предъявляются к качеству исправленного участка шва:

а) определяются приемочной группой индивидуально

б) аналогичны тем, которые предъявляются к качеству основного шва

в) зафиксированы в нормативных документах и зависят от вида шва

26. С какой целью выполняют осмотр сварного соединения?

а) для устранения дефекта

б) для проверки своих действий в процессе выполнения сварного соединения

в) для того и другого

27. Контроль, который предусматривает проверку: квалификации сварщиков, качества сварочных материалов, состояния сварочного оборудования и аппаратуры, сборочно-сварочных приспособлений:

а) предварительный

б) приемочный

в) пооперационный

г) срочный

28. Вставьте пропущенное слово:

Дефект на участке сварного соединения, где отсутствует сплавление между свариваемыми деталями называется _______________________

29.  Суспензионный проявитель обеспечивает:

а) очистку поверхности

б) эмульгирование

в) образование индикаторного следа

30. При проведении капиллярного контроля с использованием цветного набора, контролируемая поверхность при оценке индикаций будет выглядеть следующим образом:

а) фиолетовые индикации на красном фоне

б) красные индикации на белом фоне

в) синие индикации на желтом фоне

г) желто-зеленые индикации на темном фоне

31. Вставьте пропущенное слово:

Дефект в виде металла, натекшего на поверхность сваренного металла и не сплавившегося с ним называют __________________

32. Контроль, который включает проверку качества подготовки и сборки деталей под сварку, соблюдения режимов сварки, порядка выполнения многослойных швов и т. д.:

а) предварительный

б) приемочный

в) пооперационный

г) срочный

33. Какой вид имеют уравнения равновесия произвольной плоской системы сил:

34. Основной метод, применяемый для определения внутренних сил:

а) метод сил

б) метод перемещений

в) метод сечений

35. Способность конструкции, элементов конструкции сопротивляться внешним нагрузкам в отношении изменения формы и размеров называется…

а) упругостью

б) устойчивостью

в) твердостью

г) жесткостью

36. В каких единицах измеряется механическое напряжение в системе единиц СИ?

а) кг/см

б) Н·мм

в) кН/мм2

г) Па

37. Какая сила будет равнодействующей сил F1 и F2:

а) R1

б) R2

в) R3

38. На несвободное тело действует плоская система сходящихся сил. Сколько независимых уравнений равновесия тела можно составить:

| а) 1 | B. 2; |
| --- | --- |

б) 2

в) 3

с) 4

39. Назовите устройства для проверки наружных конусов.

а) калибр пробка

б) мера угловая призматическая (плитка)

в) калибр втулка

г) угольники поверочные 90°

40. Обязательная сертификация подтверждает:

а) только подлинность продукции

б) только безопасность продукции

в) соответствия продукции обязательным требованиям, установленным законодательством

г) только качество продукции

41. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку позволяет:

а) найти среднее отклонение контролируемого параметра

б) разделить изделия на годные и дефектные

в) разделить изделия по сортам

г) определить брак

42. Полное описание организационной структуры входит в следующий документ системы менеджмента качества:

а) Политику в области качества

б) Руководство по качеству

в) Цели в области качества

г) Обязательные документированные процедуры

43.Контроль качества продукции, осуществляемый специальными органами:

а) надзор за качеством продукции

б) квалиметрия

в) управляющий орган в системе управления качеством продукции

44.Твердый раствор внедрения углерода в α-железе называется…

а) феррит

б) цементит

в) аустенит

45. Какой из перечисленных сплавов является высокохромистой жаростойкой сталью с содержанием 0,4% углерода, хрома 1%, молибдена 14%, ванадия 2%, меди 1%?

а) 60 С2ХА

б) ШХ6

в) 4ХМ14В2М

46. Вставьте пропущенное слово:

Делопроизводство – это отрасль деятельности, обеспечивающая _________________ и организацию работы с официальными документами.

47. Вставьте пропущенное слово:

Характеристика – это официальный документ, который содержит ________ моральных и деловых качеств.

48. Вставьте пропущенное слово:

_______________ — это совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности.

49. Вставьте пропущенное слово:

________________предприятия (СТО) - документ, устанавливающий правила, порядок, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности в системе качества.

50. Вставьте пропущенное слово:

Оригинал документа – это __________________ экземпляр документа.

Вариант 2

1. На каком рисунке изображен знак соответствия при добровольной сертификации продукции в РФ?

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |

2. Стадия жизненного цикла, на которой оценивается уровень качества разрабатываемой продукции называется …

а) стадия эксплуатации

б) стадия ремонта

в) стадия разработки

г) стадия производства

3. Сделать заключение о годности действительного размера охватывающей детали диаметром 15,0 мм, если на чертеже указан размер

а) брак исправимый

б) брак неисправимый

в) деталь годная

г) деталь идеальна

4. Внешняя взаимозаменяемость – это взаимозаменяемость:

а) внутри предприятия

б) вокруг предприятия

в) между предприятиями

г) покупных кооперируемых изделий

5. Комплексный показатель, объединяющий в себе потребительские свойства товара, обусловливающих ее пригодность к использованию в соответствии с ее назначением называется ……

а) качество

б) объект качества

в) свойство продукции

г) уровень качества продукции

6. Средний отпуск производится при температуре - …

а) 150-250оС

б) 300-500оС

в) 200-300оС

7. Способность металлов увеличиваться в размерах при нагревании и уменьшаться при охлаждении называют…

а) теплопроводностью

б) теплоемкостью

в) тепловым расширением

8. Укажите марки литейных магниевых сплавов

а) МЛ1, МЛ2, МЛ3, МЛ4, МЛ5, МЛ6

б) МА1, МА2, МА3

в) МА5, МА8

9. Какие флюсы используются при выплавке чугуна?

а) известняк

б) известь

в) боксит

10. Изменение размеров спрессованного изделия после снятия внешних сил называется… а) упругим последствием

б) усадкой

в) ползучестью

11. Как называется качественная характеристика физической величины:
а) размерность       
б) величина
в) единица физической величины

12. Чему равно верхнее отклонение: 50-0,39?
а) +0,39
б) -0,39               
в) 0

13. Документ, предшествующий разработке стандарта предприятия:

а) заявка на разработку

б) техническое задание

в) заявка-декларация

14. Как называется средство измерений, предназначенное для воспроизведения ФВ данного размера:

а) мера

б) метрологическая характеристика

в) образец

15. Определить напряжение U в цепи, если сила тока I =22 А, сопротивление R =10 Ом.

а) 2, 2 В

б) 220 В

в) 0.45 В

16. Вставьте пропущенное слово:

Вольтметр включают в электрическую цепь ____________________

17. Что называют асинхронным двигателем?

а) частота вращения ротора равна частоте вращения магнитного поля;

б) частота вращения ротора не совпадает с частотой вращения магнитного поля;

в) преобразование переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения

18. Угловым швом называется:

а) сварной шов стыкового соединения

б) сварной шов таврового соединения

в) сварной шов углового, таврового, нахлесточного соединений

19. Какие методы контроля предназначены для обнаружения поверхностных дефектов?

а) гамма-просвечивание

б) капиллярные

в) гидравлические

20. Что является внутренним дефектом сварных швов ___________________

21. Высоту усиления стыкового сварного шва целесообразно измерять с помощью:

а) линейки измерительной

б) микрометра

в) рулетки

г) шаблона Ушерова-Маршака

22. Какой материал используется при радиографическом контроле для защиты от воздействия вредных излучений

а) медь

б) свинец

в) сталь

23. Ультразвуковой метод контроля позволяет выявить следующие дефекты сварного шва:

а) качество оплавления металла

б) непровары, трещины, поры, включения металлической и неметаллической природы, несплавления

в) внутренние напряжения металла

24. Сварные проволоки Св-08, Св-08а, Св-10ГА относят к … классу сталей.

а) легированному

б) высоколегированному

в) низкоуглеродистому

25. Непрерывным швом называется:

а) сварной шов с равномерными промежутками по длине

б) сварной шов без промежутков по длине

в) сварной шов с неравномерными промежутками по длине

- Что называется корнем шва?

а) часть сварного шва, расположенная на его лицевой поверхности

б) часть сварного шва, наиболее удаленная от его лицевой поверхности

в) часть сварного шва, расположенная в последнем выполненном слое

27. В качестве источника гамма- излучения используют?

а) рентгеновскую трубку

б) радиоактивные вещества, которые помещены в свинцовые капсулы

в) инфракрасные лучи

28. Вставьте пропущенное слово:

Испытания, при которых определяют прочность, твердость, пластичность металла называются _________________

29.  Каковы роль и назначение пенетранта в процессе капиллярного контроля?

а) эмульгирование загрязнений

б) проникновение в дефект

в) абсорбция веществ, заполняющих дефект

г) активизация действия очистителя

30. Проявитель способствует обнаружению окрашенных индикаторных рисунков посредством:

а) обеспечения чистой поверхности

б обеспечения сухой поверхности

в) обеспечения контрастного фона

г) эмульгирования просочившегося пенетранта

31. Вставьте пропущенное слово:

Какого основного требования, предъявляемого к индикаторным пенетрантам в данном перечне, не хватает: низкая вязкость, _________________ смачиваемость поверхности.

32. Контроль, производимый после завершения всех предусмотренных технологическим процессом операций, результаты которого фиксируют в сдаточной документации на изделие:

а) предварительный

б) приемочный

в) пооперационный

г) срочный

33.Правильно изображена реакция опоры на…

а) рис.1

б) рис.2

в) рис.3

г) рис.4

34. Какой из внутренних силовых факторов возникает при осевом растяжении и сжатии?

а) изгибающий момент

б) поперечная сила

в) продольная сила

г) крутящий момент

35. Разделение тела на части под действием внешних нагрузок называется…

а) разрушением

б) пластичностью

в) прочностью

г) идеальной упругостью

36. В каких единицах измеряется напряжение?

а) Н/м3

б) МПа

в) кН/м

37. Какой вид имеют уравнения равновесия сходящейся системы сил:

38. На несвободное тело действует произвольная плоская система сил. Сколько независимых уравнений равновесия можно составить:

а) 1

б) 2

в) 3

г) 4

39. Укажите универсальное штриховое средство измерения для вала диаметром 15,03 мм:

а) штангенциркуль ШЦ-I

б) микрометр

в) калибр-скоба

г) индикатор часового типа

40. Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, применительно к условиям её создания, эксплуатации или потребления называется …

а) качество

б) объект качества

в) свойство продукции

г) показатель качества продукции

41. Международный стандарт ИСО 9000:2000 определяет качество:

а) работ

б) продукции

в) услуг

г) продукции, услуг, работ, процессов.

42. Политика в области качества –это...

а) документ, принимаемый Правительством РФ

б) документ, принимаемый Госстандартом РФ

в) документ, входящий в систему менеджмента качества предприятия

43. Количественная характеристика свойства продукции для системы «человек – изделие – среда использования»:

а) экономический показатель

б) эргономический показатель

в) комплексный показатель

г) интегральный показатель

44. Твердый раствор внедрения углерода в γ-железе называется…

а) перлит

б) аустенит

в) цементит

45. Укажите свойство металлов, противоположное хрупкости.

а) ударная вязкость

б) пластичность

в) относительное удлинение

46. Вставьте пропущенное слово:

Документооборот – это ________________ документов в организации с момента их создания или получения до завершения исполнения или отправления адресату.

47. Вставьте пропущенное слово:

Основной формой реализации права на труд является ___________________

48. Вставьте пропущенное слово:

Дефект, для выявления которого в нормативной документации, обязательной для данного вида контроля, не предусмотрены соответствующие правила, методы и средства называется _______________________

49. Вставьте пропущенное слово

_____________________ - один из статистических методов, используемых для контроля качества в производстве.

50. Вставьте пропущенное слово:

Основным документом, подтверждающим трудовую деятельность и стаж работника, является __________________________

Вариант 3

1.На каком рисунке изображен знак обращения на рынке в России?

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |

2.По способу выражения показатели качества могут быть:

а) нормативные

б) абсолютные

в) единичные

г) комплексные

3. Сделать заключение о годности действительного размера вала диаметром 15,3мм, если на чертеже указан размер

а) брак исправимый

б) брак неисправимый

в) деталь годная

г) деталь идеальная

4. Назовите устройства для контроля наружной резьбы

а) калибр пробка

б) калибр кольцо

в) штангенциркуль

г) гладкий микрометр

5. Показатели качества, которые характеризуют уровень вредных воздействий на окружающую среду, возникающих при эксплуатации или потреблении продукции. называются показателями …

а) надежности

б) технологичности

в) стандартизации и унификации

г) экологические

6. Оптимальная температура закалки стали У13 составляет …

а) 900оС

б) 770оС

в) 870оС

7. Способность металла при нагревании поглощать определенное количество тепла называется…

а) тепловым расширением

б) теплоемкостью

в) теплопроводностью

8. Литейные алюминиевые сплавы

а) АЛ2, АЛ4, АЛ9, АЛ13

б) М1ц, М2, М3

в) ЛС59-1Л, ЛМц58-22

9. Отличительной особенностью высокопрочного чугуна являются его высокие механические свойства, обусловленные наличием в структуре…

а) пластинчатого графита

б) шаровидного графита

в) хлопьевидного

10. Способность материала сопротивляться внедрению другого более твердого тела     называется …

а) прочностью

б) вязкостью

в) твердостью

11. Как называется количественная характеристика физической величины:

а) величина

б) значение физической величины

в) размер

12.  Чему равно нижнее отклонение: 30+0,3+0,2? 
а) +0,3           
б) +0,2       
в) 30

13. Какой орган осуществляет отмену стандартов:

а) госстандарт

б) технические комитеты

в) органы стандартизации

14. Как называется технические средства, используемые при измерениях ФВ:

а) Погрешность измерений

б) Средства измерений

в) Заданная точность измерений

15. Определить силу тока I в цепи, если сопротивление R =10 Ом, напряжение U =220 В.

а) 22 А

б) 12 А

в) 0.5 А

16. Вставьте пропущенное слово

Амперметр включают в электрическую цепь___________________________

17. Назвать основные части асинхронного двигателя.

а) ротор, статор

б) обмотка ротора, обмотка статора

в) сердечник, станина

18. Стыковым швом называется:

а) сварной шов таврового соединения

б) сварной шов стыкового соединения

в) сварной шов торцевого соединения

19. Контролируемая зона при визуальном контроле включает в себя?

а) сварной шов

б) сварной шов и околошовную зону

в) сварной шов и околошовную зону со стороны усиления и со стороны корня

20. Вставьте пропущенное слово:

С повышением напряжения ширина шва _____________________________

21. Как включают амперметр в электрическую цепь?

а) параллельно в общую электрическую цепь

б) параллельно в электрическую цепь с вольтметром

в) последовательно в общую электрическую цепь

22. Магнитный контроль может быть использован только для контроля изделий из …

а) ферромагнитных сплавов

б) порошкообразных металлов

в) неметаллических материалов

23. Конструктивными характеристиками разделки кромок являются:

а) притупление, угол скоса кромки

б) температура плавления металла, глубина проварки

в) угловатость, угол скоса кромки

24. Влияние подогрева изделия в процессе сварки на величину остаточных деформаций выражается в:

а) увеличении этих деформаций

б) уменьшении этих деформаций

в) влияние отсутствует

25. Цифры возле букв на чертеже сварного шва обозначают:

а) порядковый номер шва в соответствии с ГОСТ

б) предпочтительную толщину электрода для проведения работ

в) длину катета шва

- Что называется валиком?

а) металл сварного шва, наплавленный или переплавленный за один проход

б) металл сварного шва, наплавленный за один проход

в) металл сварного шва, переплавленный за два прохода

27. От чего зависит выбор метода контроля?

а) от условий эксплуатации

б) от квалификации сварщика

в) от размеров конструкции

28. Вставьте пропущенное слово:

Исследования структуры металла на шлифах или изломах называются _______________

29. Когда появляются временные сварочные деформации?

а) возникают после сварки

б) образуются во время сварки

в) появляются после охлаждения свариваемого металла

30. Дефект, обнаруженный с помощью радиационного метода контроля, отображается на:

а) пленке

б) магнитной ленте

в) бумажной ленте

31. Вставьте пропущенное слово:

К внешним дефектам сварных швов относится: ширина шва, _________, выпуклость.

32. Приемочный контроль, при котором проверяют все сварные соединения:

а) сплошной

б) обязательный

в) выборочный

г) оперативный

- Укажите реакцию связи неподвижного шарнира.

34. Какой закон устанавливает зависимость между напряжениями и деформациями при осевом растяжении и сжатии?

а) Закон Кеплера;

б) Закон Ома;

в) Закон Гука;

г) Закон Бойля-Мариотта.

35. Модуль упругости имеет размерность:

а) кН

б) МПа

в) Нм

г) кг.

36. По графику скоростей определить вид движения на первом участке

а) равномерное

б) равноускоренное

в) равнозамедленное

г) неравномерное

37. Точка движется равномерно по окружности радиуса 4 м со скоростью 10 м/с. Полное ускорение при этом равно

а) 2,5 м/с

б) 25 м/с

в) 40 м/с

г) 250 м/с

38. В каком из указанных случаев плоская система сходящихся сил уравновешена?

а);

б) ;

в) ;

г) ;

39. Прибор для оценки шероховатости поверхностей называется

а) дефектоскоп

б) микрометр

в) штангенрейсмасс

г) профилограф.

40. Что является исходным при определении предела допускаемой погрешности измерения данного размера?

а) основное отклонение

б) наибольший предельный размер

в) номинальный размер

г) допуск размера

41. Укажите, какой размер более точный, если на чертеже проставлено:

а) 15 h7

б) 52G8

в) 63F9

г) 36k5

42. ГОСТ Р ИСО 9001:2000 является:

а) Международным стандартом

б) Российским национальным стандартом

в) Отраслевым стандартом

г) Стандартом предприятия

43. В каких случаях показатель качества выражают в процентах?

а) Имеющих значение

б) Не имеющих размерности

в) Имеющих размерность

г) Не имеющих оценку

44. Химическое соединение железа с углеродом называется…

а) феррит

б) перлит

в) цементит

45. Сплав считается металлическим, если его основу составляют металлические компоненты свыше…

а) 50%

б) 70%

в) 67%

46. Вставьте пропущенное слово:

- Оригинал документа – это __________________________ экземпляр документа.

47. Вставьте пропущенное слово:

Организационно-правовые документы определяют _________ предприятия, порядок их работы.

48. Вставьте пропущенное слово:

К простым инструментам контроля качества относятся следующие статистические методы: контрольный _________, гистограмма, диаграмма разброса, диаграмма Парето, стратификация (расслоение), графики, диаграмма Исикавы, контрольная карта.

49. Вставьте пропущенное слово:

Номенклатура показателей качества конкретной продукции устанавливается государственным ___________________

50. Что является основным признаком скрытого дефекта, который невозможно выявить с использованием стандартных методов контроля?

а) отсутствие явных признаков

б) внешние повреждения

в) неисправность

г) нарушение стандартов

Вариант 4

- Какой знак   показывает, что выпускаемая продукция отвечает техническим регламентам?

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |

2. Назовите устройства для контроля внутренней резьбы.

А) калибр пробка

Б) калибр кольцо

В) штангенциркуль

Г) гладкий микрометр

3. Сделать заключение о годности действительного размера отверстия диаметром 15,4 мм, если на чертеже указан размер

А) брак исправимый

Б) брак неисправимый

В) деталь годная

Г) деталь идеальна

4. Экспортируемая продукция должна быть сертифицирована в соответствии с:

А) законом РФ «О сертификации»

Б) законодательством РФ

В) законом принимающей страны

Г) условиями контракта

5. Стадия жизненного цикла, на которой устанавливаются требования к будущей продукции называется …

А) стадия разработки

Б) стадия производства

В) стадия эксплуатации

Г) стадия ремонта

6. Гомогенизированный отжиг сталей проводят при температурах …

а) 160-180оС

б) 800-900оС

в) 1100-1200оС

7. Способность металлов передавать тепло от более нагретых к менее нагретым участкам тела называется …

а) теплопроводностью

б) тепловым расширением

в) теплоемкостью

8. Указать марки углеродистых сталей

а) У7, У8, У8Г, У10

б) ХВСГ

г) 155ХВ, 18ХГ, 25ХГМ

9. Какие марки серых чугунов используются для изготовления деталей, работающих при повышенных статических и динамических нагрузках?

a) Cч 20

б) Cч 40

в) Cч 45

10. Для кристаллического состояния вещества характерны …

а) ковкость

б) наличие дальнего порядка в расположении частиц

г) высокая электропроводность

11. Укажите виды измерений по количеству измерительной информации:
А) однократные  
Б) динамические

В) статические

12. Для образования посадок в ЕСДП наиболее широко используют квалитеты:
А) с 1 по5
Б) с 12 по 19        
В) с 5 по 12

13. Структурный элемент стандарта, включающий в себя обоснование причин разработки стандарта:

А) область применения

Б) содержание

В) введение

14. Самый простой тип шкал, основанный на приписывании качественным свойствам объектов чисел:

А) Шкала наименований

Б) Шкала порядка

В) Шкала интервалов

15. Закончите предложение

Электрическая лампа рассчитана на напряжение 220 В и силу тока 10 А, тогда сопротивление лампы равно _________________________

16. Как определить направление магнитного поля, возбуждённого вокруг проводника с током?

А) 2 закон Кирхгофа

Б) правило левой руки

В) правило буравчика

17. Ток, не меняющийся ни по величине, ни по направлению называется:

А) переменным

Б) постоянным

18. Сварным швом называется:

а)	участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного металла

б)	участок сварного соединения, образовавшийся в результате пластической деформации присадочного металла

в)	участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного клея

19. Какой метод контроля наиболее надежно выявляет внутренние дефекты?

а) люминесцентный

б) радиационный

в) механические испытания

20. Вставьте пропущенное слово:

С увеличением скорости сварки ширина шва________________________

21. Укажите основные причины образования непровара в корне шва?

а) Низкое качество подготовки кромок, малый зазор и большое смещение внутренних кромок, неправильный режим сварки

б) Пониженное величина притупления разделок кромок, повышенная сила сварочного тока при сварке

в) Низкое качество сборки соединения под сварку, низкая квалификация сварщика

22. Какие методы включает неразрушающий контроль сварных соединений?

а) Испытания на твердость, ударную вязкость, изгиб

б) Визуальный, измерительный, капиллярный, магнитопорошковый рентгенографический, ультразвуковой, контроль герметичности

в) Металлографический анализ

23. Остаточные сварочные деформации – это:

а) Деформации, которые связаны с дефектами электродов

б) Деформации, которые остаются после завершения сварки и полного остывания изделия

в) Деформации, образовавшиеся после воздействия краткосрочной механической нагрузки на сварное соединение

24. Перечислите типы сварных соединений.

а) Стыковые, тавровые, угловые, внахлест

б) Плоские, угловые, стыковые, объемные

в) С нахлестом, без нахлеста

25. Методы контроля степени воздействия на материал сварного соединения бывают:

а) Разрушающими и неразрушающими

б) Радиографическими и ультразвуковыми

в) Статическими и динамическими

26. Какая цель металлографических исследований?

а) выявление дефектов в сечении сварного соединения

б) определение механических свойств сварного соединения

27. Могут ли свищи быть обнаружены при гидравлических испытаниях?

а) да

б) нет

в) да, если они сквозные

28.Вставьте пропущенное слово:

Документ, в котором указываются завод-изготовитель основного металла, марка и химический состав металла, номер плавки, профиль и размер материала, масса металла и номер партии, результаты всех испытаний, стандарт на данную марку материала – это _____________________

29. Ширина околошовной зоны, подвергаемой зачистке при ручной дуговой сварке составляет не менее:

а) 70 мм

б) 30 мм

в) 20 мм

30. Выбрать правильный ответ: УШС это:

а) учебный шаблон сварки

б) универсальный шаблон сварщика

в) измерительная линейка

31. Вставьте пропущенное слово:

Самые опасные концентраторы напряжений в сварных швах – это _________________

32. Приемочный контроль, при котором проверяют часть сварных соединений:

а) сплошной

б) необходимый

в) выборочный

г) срочный

- В каком случае тело находится в равновесии?

34. Какие напряжения возникают в поперечном сечении при растяжении (сжатии)?

а) сжимающие

б) касательные

в) продольные

г) нормальные

35. Стержень растягивается силой F = 7,85 кН, диаметр поперечного сечения D = 10 мм. Чему равны напряжения в поперечном сечении бруса?

а) 200 МПа

б) 100 МПа

в) 50 МПа

г) 120 МПа

36. Определить реакцию опоры С, если F = 4 H, AB = BC = 3 м:

а) 1 Н

б) 0,5 Н

в) 1,3 Н

37. Две силы F1=30Н и F2=40Н приложены к телу под углом 900 друг другу. Чему равна их равнодействующая?

а) 70 Н

б) 10 Н

в) 50 Н

г) 1200 Н

38. Чем характеризуется пара сил (F1, F2)?

а) равнодействующей R = F1 + F2

б) плечом пары d

в) моментом пары F1·d

г) плоскостью действия пары

39. Назовите устройства для проверки внутренних конусов.

а) калибр пробка

б) мера угловая призматическая (плитка)

в) калибр втулка

г) угольники поверочные 90°

д) угломер с нониусом

40. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров называется …

а) сертификация

б) сертификат соответствия

в) система сертификации

г) схема сертификации

41. Сертификация обязательна на соответствие нормативным документам …

а) ГОСТ

б) ОСТ

в) СТП

г) Технический регламент

42. ISO (ИСО)–это...

а) Международная организация по стандартизации

б) Организация по вопросам образования, науки и культуры

в) Международная организация по управлению качеством

43. Среднее взвешенное количество дефектов, приходящееся на единицу продукции:

а) Индекс качества продукции

б) Коэффициент дефектности продукции

в) Коэффициент сортности продукции

г) Коэффициент весомости показателя качества продукции

44. Очистка сплавов от ненужных и вредных примесей называется…

а) рафинирование

б) легирование

в) модифицирование

45. Резание металлов сопровождается сложной совокупностью различных деформаций -?

а) изгиб и сжатие

б) смятия и среза

в) сдвига и среза

46. Вставьте пропущенное слово:

_________________документа – это обязательный элемент оформления официального документа.

47. Вставьте пропущенное слово:

Национальные стандарты и классификаторы представляют собой ___________________систему стандартизации.

48. Вставьте пропущенное слово:

________________контроль осуществляется перед началом производства с целью предупреждения дефектов и брака, обусловленного недоброкачественностью поступающих материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий.

49. Укажите, какой документ определяет требования к качеству продукции, обязательные для выполнения.

а) регламент

б) технический регламент

в) инструкция

г) положение

50. Какой контроль проводится в процессе изготовления изделия с целью проверки качества выполнения операций?

а) входной

б) приемочный

в) операционный

г) выборочный

ОТВЕТЫ

ВАРИАНТ 1

| № вопроса | Ответ: |
| --- | --- |
| 1 | в |
| 2 | г |
| 3 | в |
| 4 | г |
| 5 | а |
| 6 | б |
| 7 | а |
| 8 | а |
| 9 | а |
| 10 | б |
| 11 | а |
| 12 | в |
| 13 | б |
| 14 | в |
| 15 | а |
| 16 | а |
| 17 | б |
| 18 | б |
| 19 | б |
| 20 | поры |
| 21 | б |
| 22 | г |
| 23 | а |
| 24 | а |
| 25 | б |
| 26 | а |
| 27 | а |
| 28 | непровар |
| 29 | в |
| 30 | б |
| 31 | наплывом |
| 32 | в |
| 33 | с |
| 34 | в |
| 35 | г |
| 36 | г |
| 37 | а |
| 38 | б |
| 39 | в |
| 40 | в |
| 41 | а |
| 42 | а |
| 43 | а |
| 44 | а |
| 45 | в |
| 46 | документирование |
| 47 | оценку |
| 48 | качество |
| 49 | стандарт |
| 50 | первоначальный |

ВАРИАНТ 2

| № вопроса | Ответ: |
| --- | --- |
| 1 | г |
| 2 | в |
| 3 | в |
| 4 | г |
| 5 | а |
| 6 | б |
| 7 | в |
| 8 | а |
| 9 | а |
| 10 | в |
| 11 | а |
| 12 | в |
| 13 | б |
| 14 | а |
| 15 | б |
| 16 | параллельно |
| 17 | б |
| 18 | в |
| 19 | б |
| 20 | трещины |
| 21 | г |
| 22 | б |
| 23 | б |
| 24 | в |
| 25 | б |
| 26 | б |
| 27 | б |
| 28 | механические |
| 29 | б |
| 30 | в |
| 31 | контрастность |
| 32 | б |
| 33 | в |
| 34 | в |
| 35 | а |
| 36 | б |
| 37 | а |
| 38 | в |
| 39 | б |
| 40 | г |
| 41 | г |
| 42 | в |
| 43 | б |
| 44 | б |
| 45 | а |
| 46 | движение |
| 47 | трудовой договор |
| 48 | скрытым |
| 49 | диаграмма Парето |
| 50 | трудовая книжка |

ВАРИАНТ 3

| № вопроса | Ответ: |
| --- | --- |
| 1 | а |
| 2 | б |
| 3 | а |
| 4 | б |
| 5 | г |
| 6 | б |
| 7 | б |
| 8 | а |
| 9 | б |
| 10 | а |
| 11 | в |
| 12 | б |
| 13 | а |
| 14 | б |
| 15 | а |
| 16 | последовательно |
| 17 | а |
| 18 | б |
| 19 | б |
| 20 | увеличивается |
| 21 | в |
| 22 | а |
| 23 | а |
| 24 | б |
| 25 | а |
| 26 | а |
| 27 | а |
| 28 | металлографические |
| 29 | б |
| 30 | б |
| 31 | поры |
| 32 | а |
| 33 | в |
| 34 | в |
| 35 | б |
| 36 | г |
| 37 | б |
| 38 | г |
| 39 | г |
| 40 | г |
| 41 | г |
| 42 | а |
| 43 | б |
| 44 | в |
| 45 | а |
| 46 | первоначальный |
| 47 | статус |
| 48 | листок |
| 49 | стандартом |
| 50 | а |

ВАРИАНТ 4

| № вопроса | Ответ: |
| --- | --- |
| 1 | г |
| 2 | а |
| 3 | б |
| 4 | в |
| 5 | а |
| 6 | в |
| 7 | а |
| 8 | а |
| 9 | в |
| 10 | б |
| 11 | а |
| 12 | в |
| 13 | в |
| 14 | а |
| 15 | 22 Ом |
| 16 | в |
| 17 | б |
| 18 | а |
| 19 | б |
| 20 | уменьшается |
| 21 | а |
| 22 | б |
| 23 | б |
| 24 | а |
| 25 | а |
| 26 | б |
| 27 | в |
| 28 | сертификат |
| 29 | в |
| 30 | б |
| 31 | трещины |
| 32 | в |
| 33 | а |
| 34 | г |
| 35 | б |
| 36 | а |
| 37 | в |
| 38 | в |
| 39 | а |
| 40 | б |
| 41 | г |
| 42 | а |
| 43 | б |
| 44 | а |
| 45 | б |
| 46 | реквизит |
| 47 | национальную |
| 48 | входной |
| 49 | б |
| 50 | в |