Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Приморский индустриальный колледж»

| СОГЛАСОВАНО Зам. директора по УМР _____________Е.В. Самойленко «____» _____________ 2025 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор __________Т.Н. Яковлева «____» ___________ 2025г. |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

(ВАРИАНТ 1-4)

для оценки результатов освоения образовательной программы

подготовки специалистов среднего звена

по специальности среднего профессионального образования

технического профиля

24.02.01 «Производство летательных аппаратов»

г. Арсеньев

Вариант 1

| 1 | Несущая поверхность самолета, предназначенная для создания аэродинамической подъемной силы, необходимой для обеспечения полета и маневров самолета на всех режимах, предусмотренных ТП. |  |
| --- | --- | --- |
| А | Фюзеляж |  |
| Б | Крыло |  |
| В | Горизонтальное оперение |  |
| Г | Вертикальное оперение |  |

| 2 | Система устройств, предназначенных для управления подъемной силой и сопротивлением самолета главным образом с целью улучшения его ВПХ. |  |
| --- | --- | --- |
| А | Механизация крыла |  |
| Б | Шасси |  |
| В | Горизонтальное оперение |  |
| Г | Силовая установка |  |

| 3 | Какое положение крыла относительно фюзеляжа изображено на рисунке |  |
| --- | --- | --- |
| А | Низкоплан |  |
| Б | Среднеплан |  |
| В | Высокоплан |  |
| Г | Биплан |  |

| 4 | Фюзеляж какой конструкции изображен на рисунке |  |
| --- | --- | --- |
| А | Балочный |  |
| Б | Ферменно-балочный |  |
| В | Ферменный |  |
| Г | Кессонный |  |

| 5 | Вертолет какой схемы изображен на рисунке? |  |
| --- | --- | --- |
| А | Двухвинтовая соосная |  |
| Б | Одновинтовая с рулевым винтом |  |
| В | Двухвинтовая продольная |  |
| Г | Двухвинтовая поперечная |  |

| 6 | Документ, содержащий описание устройства и принципа действия разрабатываемого изделия, а также обоснование принятых при его разработке технических и технико-экономических решений. |  |
| --- | --- | --- |
| А | Сборочный чертеж |  |
| Б | Пояснительная записка |  |
| В | Спецификация |  |
| Г | Чертеж детали |  |

| 7 | Часть производственного процесса, содержащая действия по изменению и последующему определению состояния предмета производства. |  |
| --- | --- | --- |
| А | Технологический процесс |  |
| Б | Технологическая операция |  |
| В | Технологический переход |  |
| Г | Рабочий ход |  |

| 8 | Это процесс получения различных поверхностей внутренних и наружных с помощью перемещения специального многозубого инструмента относительно предварительно обработанной поверхности заготовки |  |
| --- | --- | --- |
| А | Сверление |  |
| Б | Зенкерование |  |
| В | Точение |  |
| Г | Протягивание |  |

| 9 | Припуск на замыкающую головку заклепки по формуле: |  |
| --- | --- | --- |
| А | L=1.3хd |  |
| Б | L=1.1хd |  |
| В | L=1.2хd |  |
| Г | L=d |  |

| 10 | Выберите тип нагрузки, которой постепенно нарастает от нуля до определенного значения и длительное время и не изменяется |  |
| --- | --- | --- |
| А | Постоянная |  |
| Б | Статическая |  |
| В | Переменная |  |
| Г | Динамическая |  |

| 11 | Укажите шаг метрической резьбы для гайки М24×1,5Н8: |  |
| --- | --- | --- |
| А | 24 |  |
| Б | 1,5 |  |
| В | Н |  |
| Г | 8 |  |

| 12 | Чем осуществляется процесс ударной клепки |  |
| --- | --- | --- |
| А | Клепальным молотком |  |
| Б | Пневмоскобой |  |
| В | Клепальным прессом |  |
| Г | Пневмоклещами |  |

| 13 | Какой вид герметизации изображен на рисунке |  |
| --- | --- | --- |
| А | Поверхностная |  |
| Б | Смешанная |  |
| В | Внутришовная |  |
| Г | Вакуумная |  |

| 14 | Установка и крепление элементов бортового оборудования и коммуникаций на планер ЛА, а также соединение их между собой с последующим контролем их работы |  |
| --- | --- | --- |
| А | Технологическое членение |  |
| Б | Испытание |  |
| В | Сборка |  |
| Г | Монтаж |  |

| 15 | Наиболее большая часть ЛА |  |
| --- | --- | --- |
| А | Агрегат |  |
| Б | Отсек |  |
| В | Узел |  |
| Г | Панель |  |

| 16 | Перспективный техпроцесс - это |  |
| --- | --- | --- |
| А | Техпроцесс, соответствующий современным достижениям науки и техники, методы и средства осуществления которого полностью или частично предстоит освоить предприятию. |  |
| Б | Техпроцесс, выполняемый по документации, в которой содержание операции излагается без указания переходов и режимов обработки. |  |
| В | Техпроцесс, выполняемый по рабочей и конструкторской документации. |  |
| Г | Техпроцесс, относящийся к изделию одного наименования, типоразмера, исполнения независимо от типа производства. |  |

| 17 | Эффективность системы управления летательным аппаратом в наибольшей степени зависит |  |
| --- | --- | --- |
| А | От количества органов управления |  |
| Б | От реакции на команду, действие |  |
| В | От тяги двигателей |  |
| Г | От максимальных углов крена и тангажа |  |

| 18 | За управление движением самолёта вокруг его продольной оси отвечает |  |
| --- | --- | --- |
| А | Механизация крыла |  |
| Б | Элероны |  |
| В | Руль высоты |  |
| Г | Руль направления |  |

| 19 | Главной эксплуатационной особенностью инерциальной навигационной системы (ИНС) является |  |
| --- | --- | --- |
| А | Определение координат самолёта по небесным светилам |  |
| Б | Определение координат самолета по радиосвязи |  |
| В | Определение координат самолёта по оптической связи |  |
| Г | Её автономность |  |

| 20 | Двигатели, в которых для сжатия воздуха, поступающего в камеру сгорания, служит компрессор с приводом от газовой турбины |  |
| --- | --- | --- |
| А | прямоточные воздушно-реактивные |  |
| Б | газо - турбинные |  |
| В | ракетные реактивные |  |
| Г | ракетные двигатели твердого топлива |  |

| 21 | Какой из следующих принципов менеджмента относится к разделению труда? |  |
| --- | --- | --- |
| А | Дисциплина |  |
| Б | Разделение труда |  |
| В | Полномочия и ответственность |  |
| Г | Подчиненность индивидуальных интересов |  |

| 22 | Что такое мотивация в контексте управления персоналом |  |
| --- | --- | --- |
| А | Оценка результатов работы |  |
| Б | Разработка новых идей |  |
| В | Создание эффективной структуры |  |
| Г | Побуждение сотрудников к действию для достижения целей |  |

| 23 | Какое максимальное наказание может быть применено к юридическим лицам за нарушение законодательства о труде и охране труда? |  |
| --- | --- | --- |
| А | Предупреждение |  |
| Б | Выговор |  |
| В | Административный штраф от 30 до 50 тысяч рублей |  |
| Г | Уголовная ответственность |  |
| 24 | В какой цвет окрашиваются рабочие шаблоны? |  |
| А | Зеленый |  |
| Б | Черный |  |
| В | Красный |  |
| Г | Синий |  |

| 25 | На каком оборудовании осуществляют резку листовых заготовок по прямым линиям |  |
| --- | --- | --- |
| А | Гильотинные ножницы |  |
| Б | Штампом |  |
| В | Вибрационными ножницами |  |
| Г | Дисковыми ножницами |  |

| 26 | Образуют каркас сборочного приспособления, который связывает все элементы приспособления в единое целое |  |
| --- | --- | --- |
| А | Установочные элементы |  |
| Б | Несущие элементы |  |
| В | Фиксирующие и зажимные |  |
| Г | Поворотные элементы |  |

| 27 | Какой элемент изображен под номером 2 |  |
| --- | --- | --- |
| А | Рама |  |
| Б | Ложемент |  |
| В | Рубильник |  |
| Г | Стакан |  |

| 28 | Какой элемент изображен под номером 1 |  |
| --- | --- | --- |
| А | Нервюра |  |
| Б | Лонжерон |  |
| В | Продольная стенка |  |
| Г | Обшивка |  |

| 29 | Какой элемент лонжерона изображен под номером 1 |  |
| --- | --- | --- |
| А | Пояс |  |
| Б | Стрингер |  |
| В | Стенка |  |
| Г | Стойка |  |

| 30 |  |  | Какой элемент нервюры изображен под номером 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Верхний пояс нервюры |  |  |  |
| Б | Отверстие облегчения |  |  |  |
| В | Отбортовка |  |  |  |
| Г | Нижний пояс нервюры |  |  |  |

| 31 |  |  | Что изображено на картинке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Пневмодрель |  |  |  |
| Б | Пневмоскоба |  |  |  |
| В | Заклепочник |  |  |  |
| Г | Пнемомолоток |  |  |  |

| 32 |  |  | Что изображено на картинке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Пневмодрель |  |  |  |
| Б | Пневмоскоба |  |  |  |
| В | Заклепочник |  |  |  |
| Г | Пнемомолоток |  |  |  |

| 33 |  |  | Какая заклепка изображена на рисунке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | С потайной головкой |  |  |  |
| Б | С полупотайной головкой |  |  |  |
| В | Полупостотелая с цилиндрической головкой |  |  |  |
| Г | С полукруглой головкой |  |  |  |

| 34 |  |  | Какой вид сварного соединения изображен на рисунке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Стыковое |  |  |  |
| Б | Нахлесточное |  |  |  |
| В | Торцевое |  |  |  |
| Г | Угловое |  |  |  |

| 35 | Формула расчета длины заклепки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | t = (4…5)d0 |  |  |  |
| Б | t0 =(0,6…0,8)t0 |  |  |  |
| В | a=2d0+2 |  |  |  |
| Г | L=s+1,3 d0 |  |  |  |

| 36 | Какой мерительный инструмент изображен на рисунке |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Штангенциркуль |  |  |  |
| Б | Нутромер |  |  |  |
| В | Линейка |  |  |  |
| Г | Кронциркуль |  |  |  |

| 37 | Какой вид щипцов изображен на рисунке |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Обычные плоские |  |  |  |
| Б | Круглозубцы |  |  |  |
| В | Регулируемые изогнутые |  |  |  |
| Г | Клещи |  |  |  |

| 38 | Назвать виды разметки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Прямая и угловая |  |  |  |
| Б | Плоскостная и пространственная |  |  |  |
| В | Базовая |  |  |  |
| Г | Круговая, квадратная, параллельная |  |  |  |

| 39 | Назовите виды конструкции шаберов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | клёпанные и сварные |  |  |  |
| Б | штифтовые и клиновые |  |  |  |
| В | цельные и составные |  |  |  |
| Г | шпоночные и шплинтованные. |  |  |  |
| 40 | Какое определение соответствует понятию «аэродинамика»? |  |  |  |
| А | наука о движении летательных аппаратов |  |  |  |
| Б | наука о движении воздуха и механическом взаимодействии между воздушным потоком и обтекаемыми телами |  |  |  |
| В | Наука о движении морских и речных судов |  |  |  |
| Г | Наука о химическом взаимодействии между телами |  |  |  |

| 41 | В каких единицах измеряется плотность в системе СИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | кг/м3 |  |  |  |
| Б | кгс2/м4 |  |  |  |
| В | кг/м4 |  |  |  |
| Г | кг/с2 м4 |  |  |  |

| 42 | Какой закон лежит в основе уравнения Бернулли |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | закон постоянства расхода воздуха |  |  |  |
| Б | закон сохранения энергии |  |  |  |
| В | закон всемирного тяготения |  |  |  |
| Г | закон всемирного тяготения |  |  |  |

| 43 | По какой формуле определяется относительная толщина профиля крыла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | f=fmaxbx100% |  |  |  |
| Б | c=Сmaxbx100% |  |  |  |
| В | η=bкорнbконц |  |  |  |
| Г | λ=lСАХ |  |  |  |

| 44 | Автомат перекоса предназначен для... |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | обеспечения путевого и поперечного управления вертолетом |  |  |  |
| Б | обеспечения продольного и путевого управления вертолетом |  |  |  |
| В | обеспечения поперечного и продольного управления вертолетом |  |  |  |
| Г | для разгрузки комлевой части лопастей от больших моментов кориолисовых сил сопротивления вращения лопастей |  |  |  |

| 45 | Вставьте пропущенное слово Из конструктивно-технологических соображений самолет разбивают на сборочные единицы: агрегаты, , панели, узлы и детали. |
| --- | --- |

| 46 | Вставьте пропущенное слово В общем случае технологический процесс заклепочного соединения включает в себя следующие операции: - предварительная сборка пакета; - разметка отверстий под заклепки; - рассверливание отверстий под заклепки; - очистка от стружки; - установка заклепки; - . |
| --- | --- |

| 47 | Маркой углеродистой инструментальной стали является |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 45 |  |  |  |
| Б | БСт3 |  |  |  |
| В | У7 |  |  |  |
| Г | 5ХНМ |  |  |  |

| 48 | Латуни и бронзы – это сплавы на основе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | алюминия |  |  |  |
| Б | меди |  |  |  |
| В | цинка |  |  |  |
| Г | магния |  |  |  |

| 49 | Вставьте пропущенное слово Процесс насыщения поверхности металлического изделия углеродом — это . |
| --- | --- |

| 50 | Дополните предложение, вписав пропущенное слово: Способность металлов сопротивляться вдавливанию в них какого-либо тела называется |
| --- | --- |

.

Вариант 2

| 1 | Винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки, у которого подъёмная и движущая (пропульсивная) силы на всех этапах полёта создаются одним или несколькими несущими винтами с приводом от одного или нескольких двигателей это - ______________ |
| --- | --- |

| 2 | Вид термической обработки, заключающийся в нагреве до определённой температуры, выдержке в течение определенного времени при этой температуре и последующем, обычно медленном, охлаждении до комнатной температуры это - ______________ |
| --- | --- |

| 3 | нанесению точек-углублений на поверхности детали - это . |
| --- | --- |

| 4 | Стержень, не передающий крутящего момента, на котором держатся вращающиеся детали. |  |
| --- | --- | --- |
| А | заклепка |  |
| Б | болт |  |
| В | шплинт |  |
| Г | ось |  |

| 5 | К чему относится данная формула L=s+1,3d0 |  |
| --- | --- | --- |
| А | припуск на замыкающую головку заклепки |  |
| Б | расчет сварного шва |  |
| В | расчет длины заклепки |  |
| Г | расстояния оси заклепки от края листа |  |

| 6 | Аэродинамическую нагрузку летательного аппарата воспринимает |  |
| --- | --- | --- |
| А | Обшивка |  |
| Б | Вертикальное оперение |  |
| В | Горизонтальное оперение |  |
| Г | Фюзеляж |  |

| 7 | Обеспечивает работу двигателя при отключенном несущем винте элемент трансмиссии вертолета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Муфта включения |  |  |  |
| Б | Карданные шарниры |  |  |  |
| В | Редуктор |  |  |  |
| Г | Муфта свободного хода |  |  |  |

| 8 | Вращает ротор компрессора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Сопло |  |  |  |
| Б | Камера сгорания |  |  |  |
| В | Газовая турбина |  |  |  |
| Г | Входное устройство |  |  |  |

| 9 | К элементам механизации крыла относится |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | киль |  |  |  |
| Б | закрылок |  |  |  |
| В | стабилизатор |  |  |  |
| Г | оперение |  |  |  |

| 10 | Экономичность двигателя характеризует ______ расход топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | относительный |  |  |  |
| Б | удельный |  |  |  |
| В | массовый |  |  |  |
| Г | объемный |  |  |  |

| 11 | Лонжерон состоит из |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Нервюр и шпангоутов |  |  |  |
| Б | Стенок и поясов |  |  |  |
| В | Обшивки и стрингеров |  |  |  |
| Г | Продольных и поперечных балок |  |  |  |

| 12 | Дополните предложение, вписав пропущенное слово: Наибольшее распространение в летательных аппаратах получили . энергосистемы. |
| --- | --- |

| 13 | Проводка системы управления из тонких тросов относится к |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | гибкой |  |  |  |
| Б | жесткой |  |  |  |
| В | упругой |  |  |  |
| Г | мягкой |  |  |  |

| 14 | Дополните определение, вписав пропущенное числовое значение Сталь — это сплав железа с углеродом, в котором массовая доля углерода составляет менее _______.% |
| --- | --- |

| 15 | Добавки, которые делают пластмассу эластичным называются |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | пластификаторами |  |  |  |
| Б | стабилизаторами |  |  |  |
| В | отвердителями |  |  |  |
| Г | катализаторами |  |  |  |
| 16 | Алюминиевый сплав дюралюмин, обозначается |  |  |  |
| А | АЛ4 |  |  |  |
| Б | Д18 |  |  |  |
| В | В96 |  |  |  |
| Г | АК-4-1 |  |  |  |

| 17 | Что наиболее опасно для самолета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | обледенение крыла |  |  |  |
| Б | обледенение горизонтального оперения |  |  |  |
| В | обледенение киля |  |  |  |
| Г | обледенение фюзеляжа |  |  |  |

| 18 | Максимальное качество соответствует углу атаки… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | α эконом |  |  |  |
| Б | α крейсер |  |  |  |
| В | αнаив |  |  |  |
| Г | α наив набор |  |  |  |

| 19 | Удлинение крыла определяется по формуле |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | f=fmaxbx100% |  |  |  |
| Б | c=Сmaxbx100% |  |  |  |
| В | η=bкорнbконц |  |  |  |
| Г | λ=lСАХ |  |  |  |

| 20 | Какое определение вязкости считается правильным |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | свойство воздуха (жидкости) проникать в соседние слои |  |  |  |
| Б | это свойство воздуха (жидкости) двигаться в противоположном направлении |  |  |  |
| В | это свойство воздуха «перескакивать» в соседние слои |  |  |  |
| Г | это свойство воздуха (жидкости) сопротивляться взаимному сдвигу своих частиц; |  |  |  |
| 21 | Инструмент, применяемый при рубке металла |  |  |  |
| А | метчик, плашка, клупп |  |  |  |
| Б | кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка |  |  |  |
| В | слесарная ножовка, труборез, ножницы по металлу |  |  |  |
| Г | слесарное зубило, крейцмейсель, канавочник, молоток. |  |  |  |

| 22 | Какой вид щипцов изображен на рисунке |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Обычные плоские |  |  |  |
| Б | Круглозубцы |  |  |  |
| В | Регулируемые изогнутые |  |  |  |
| Г | Клещи |  |  |  |

| 23 | Какой мерительный инструмент изображен на рисунке |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Угломер |  |  |  |
| Б | Нутромер |  |  |  |
| В | Линейка |  |  |  |
| Г | Кронциркуль |  |  |  |
| 24 | Формула расстояния между рядами двухрядного заклепочного шва |  |  |  |
| А | t = (4…5)d0 |  |  |  |
| Б | t0 =(0,6…0,8)t0 |  |  |  |
| В | a=2d0+2 |  |  |  |
| Г | L=s+1,3 d0 |  |  |  |

| 25 |  |  | Какой вид сварного соединения изображен на рисунке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Тавровое |  |  |  |
| Б | Нахлесточное |  |  |  |
| В | Торцевое |  |  |  |
| Г | Угловое |  |  |  |

| 26 |  |  | Какая заклепка изображена на рисунке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | С потайной головкой |  |  |  |
| Б | С полупотайной головкой |  |  |  |
| В | Полупостотелая с цилиндрической головкой |  |  |  |
| Г | С полукруглой головкой |  |  |  |

| 27 |  |  | Что изображено на картинке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Пневмодрель |  |  |  |
| Б | Пневмоскоба |  |  |  |
| В | Заклепочник |  |  |  |
| Г | Пнемомолоток |  |  |  |

| 28 |  |  | Какой элемент нервюры изображен под номером 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Верхний пояс нервюры |  |  |  |
| Б | Отверстие облегчения |  |  |  |
| В | Отбортовка |  |  |  |
| Г | Нижний пояс нервюры |  |  |  |

| 29 | Какой элемент лонжерона изображен под номером 3 |  |
| --- | --- | --- |
| А | Пояс |  |
| Б | Стойка |  |
| В | Стенка |  |
| Г | Прокладка |  |

| 30 | Какой элемент изображен под номером 5 |  |
| --- | --- | --- |
| А | Продольная стенка |  |
| Б | Стрингер |  |
| В | Лонжерон |  |
| Г | Нервюра |  |

| 31 | Какой элемент изображен под номером 2 |  |
| --- | --- | --- |
| А | Рама |  |
| Б | Ложемент |  |
| В | Стойка |  |
| Г | Стакан |  |

| 32 | Какой элемент изображен под номером 1 |  |
| --- | --- | --- |
| А | Рама |  |
| Б | Ложемент |  |
| В | Рубильник |  |
| Г | Стакан |  |

| 33 | Какая оснастка относится к заготовительно-штамповочному производству |  |
| --- | --- | --- |
| А | Пуансон и матрица |  |
| Б | Рубильник и вилка |  |
| В | Задняя бабка и резцедержатель |  |
| Г | Фрезерная головка и поворотный стол |  |

| 34 | Соответствует наружному контуру борта детали. |  |
| --- | --- | --- |
| А | Шаблон контура |  |
| Б | Шаблон внутреннего контура |  |
| В | Шаблон развертки детали |  |
| Г | Шаблон заготовки |  |

| 35 | Теоретический плаз — это |  |
| --- | --- | --- |
| А | Это точный чертеж агрегата в (натуральном) масштабе 1:1, на котором вычерчиваются конструктивные базы агрегатов и контуры отдельных сечений его поверхностей. |  |
| Б | Основной шаблон, точно воспроизводящий контуры отдельных плоских сечений агрегатов, кроме того, на них наносится необходимая численная информация о геометрии данного сечения (таблички). |  |
| В | Полностью повторяет ШКК, только вычерчен на прозрачном пластике – на винипрозе. |  |
| Г | Изготавливается, как и КП из листовой стали, только методом фотокопирования. |  |

| 36 | Что должно быть оформлено, чтобы зафиксировать факт нарушения трудовой дисциплины работником? |  |
| --- | --- | --- |
| А | Программа повышения квалификации |  |
| Б | Докладная записка, акт или решение комиссии |  |
| В | Заявление о премировании работника |  |
| Г | Отчет о проделанной работе |  |

| 37 | В случае вреда, причиненного работникам в результате несчастных случаев, что должен сделать работодатель, если страховое возмещение недостаточно? |  |
| --- | --- | --- |
| А | Ничего, все возмещает государство |  |
| Б | Возместить разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба |  |
| В | Уволить работника |  |
| Г | Подтвердить работников подтвердить убытки |  |

| 38 | Какое административное наказание может быть применено к должностным лицам за нарушение законодательства об охране труда? |  |
| --- | --- | --- |
| А | Служебное расследование |  |
| Б | Предупреждение, административный штраф, дисквалификация, административное приостановление деятельности |  |
| В | Увольнение с работы |  |
| Г | Обязательное обучение |  |

| 39 | Работодатель обязан информировать работников об: |  |
| --- | --- | --- |
| А | Личном развитии |  |
| Б | Условиях и охране труда |  |
| В | Способы создания дружелюбной атмосферы |  |
| Г | Наличие планов на отдых |  |

| 40 | Какие законы действуют на территории Российской Федерации |  |
| --- | --- | --- |
| А | Только федеральные законы |  |
| Б | Только нормативные правовые акты |  |
| В | Федеральные законы и нормативные правовые акты |  |
| Г | Законы субъектов Российской Федерации |  |

| 41 | Какой тип производственной структуры характерен для предприятий с единичным и мелкосерийным типами производства |  |
| --- | --- | --- |
| А | Технологический |  |
| Б | Смешанный |  |
| В | Географический |  |
| Г | Предметный |  |

| 42 | Двигатели, в которых воздух из входного устройства подается непосредственно в камеру сгорания |  |
| --- | --- | --- |
| А | прямоточные воздушно-реактивные |  |
| Б | газо-турбинные |  |
| В | ракетные реактивные |  |
| Г | ракетные двигатели твердого топлива |  |

| 43 | За управление движением вокруг поперечной оси, проходящей через центр масс самолёта, отвечает |  |
| --- | --- | --- |
| А | Механизация крыла |  |
| Б | Элероны |  |
| В | Руль высоты |  |
| Г | Руль направления |  |

| 44 | Чем не руководствуются при разработке ТП |  |
| --- | --- | --- |
| А | Чертежами и спецификациями |  |
| Б | Производственными инструкциями, ОСТами, ГОСТами |  |
| В | Техническими условиями на изготовление |  |
| Г | Трудовым законодательством |  |

| 45 | Кто проектирует ТП |  |
| --- | --- | --- |
| А | Конструктор |  |
| Б | Технолог |  |
| В | Контролер |  |
| Г | БТЗ |  |

| 46 | Обработка металлов давлением местным приложением деформирующих нагрузок это |  |
| --- | --- | --- |
| А | Литье |  |
| Б | Формование |  |
| В | Ковка |  |
| Г | Штамповка |  |

| 47 | За счет какого процесса происходит склеивание деталей между собой |  |
| --- | --- | --- |
| А | Диффузия |  |
| Б | Адгезия |  |
| В | Полимеризация |  |
| Г | Нагрев |  |

| 48 | Какой вид герметизации изображен на рисунке |  |
| --- | --- | --- |
| А | Поверхностная |  |
| Б | Смешанная |  |
| В | Внутришовная |  |
| Г | Вакуумная |  |

| 49 | При сверлении отверстий под заклепки диаметр сверла составляет |  |
| --- | --- | --- |
| А | dсверла = dзаклепки |  |
| Б | dсверла ≥dзаклепки |  |
| В | dсверла > dзаклепки |  |
| Г | dсверла < dзаклепки |  |

| 50 | Процесс, при котором одну из деталей принимают за базовую и к ней в определенной последовательности присоединяют другие детали, входящие в собираемый узел |  |
| --- | --- | --- |
| А | Сборка по разметке |  |
| Б | Сборка по базовой детали |  |
| В | Сборка с базированием по СО |  |
| Г | Сборка в сборочном приспособлении |  |

Вариант 3

| 1 | Образует поверхность крыла, придает ему обтекаемую в соответствии с выбранным профилем форму, непосредственно воспринимает аэродинамическую нагрузку и передает ее на элементы продольного и поперечного наборов крыла, работает на сдвиг от кручения крыла, принимает участие в восприятии изгибающего момента М, работая при этом вместе со стрингерами на растяжение или сжатие |  |
| --- | --- | --- |
| А | Лонжерон |  |
| Б | Стрингер |  |
| В | Продольная стенка |  |
| Г | Обшивка |  |

| 2 | Подвижная часть нижней поверхности крыла у его задней кромки, отклоняемая вниз для увеличения подъемной силы крыла и его сопротивления. |  |
| --- | --- | --- |
| А | Закрылки |  |
| Б | Щитки |  |
| В | Предкрылки |  |
| Г | Интерцепторы |  |

| 3 | Фюзеляж какой конструкции изображен на рисунке |  |
| --- | --- | --- |
| А | Балочный |  |
| Б | Ферменно-балочный |  |
| В | Ферменный |  |
| Г | Кессонный |  |

| 4 | Какой летательный аппарат изображен на рисунке? |  |
| --- | --- | --- |
| А | Вертолет |  |
| Б | Самолет |  |
| В | Конвертоплан |  |
| Г | Автожир |  |

| 5 | Вертолет какой схемы изображен на рисунке? |  |
| --- | --- | --- |
| А | Двухвинтовая соосной |  |
| Б | Одновинтовая с рулевым винтом |  |
| В | Двухвинтовая продольной |  |
| Г | Двухвинтовая поперечная |  |

| 6 | Документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта. |  |
| --- | --- | --- |
| А | Сборочный чертеж |  |
| Б | Пояснительная записка |  |
| В | Спецификация |  |
| Г | Чертеж детали |  |

| 7 | Часть производственного процесса, содержащая действия по изменению и последующему определению состояния предмета производства. |  |
| --- | --- | --- |
| А | Технологический процесс |  |
| Б | Технологическая операция |  |
| В | Технологический переход |  |
| Г | Рабочий ход |  |
| 8 | Процесс получения цилиндрических (внутренних) поверхностей вращения. |  |
| А | Сверление |  |
| Б | Зенкерование |  |
| В | Точение |  |
| Г | Протягивание |  |

| 9 | Наиболее крупная часть самолета, законченная в конструктивном и технологическом отношении |  |
| --- | --- | --- |
| А | Агрегат |  |
| Б | Отсек |  |
| В | Панель |  |
| Г | Деталь |  |

| 10 | Припуск на замыкающую головку заклепки по формуле: |  |
| --- | --- | --- |
| А | L=1.3хd |  |
| Б | L=1.1хd |  |
| В | L=1.2хd |  |
| Г | L=d |  |

| 11 | Тип гаечных ключей, позволяющий контролировать усилие затяжки резьбовых соединений |  |
| --- | --- | --- |
| А | Открытые |  |
| Б | Закрытые |  |
| В | Торцевые |  |
| Г | Динамометрические |  |

| 12 | Какой вид герметизации изображен на рисунке |  |
| --- | --- | --- |
| А | Поверхностная |  |
| Б | Смешанная |  |
| В | Внутришовная |  |
| Г | Вакуумная |  |

| 13 | Какой вид соединения относится разъемному |  |
| --- | --- | --- |
| А | Сварное |  |
| Б | Паянное |  |
| В | Шплинтовое |  |
| Г | Клепанное |  |

| 14 | Чем руководствуются при разработке ТП |  |
| --- | --- | --- |
| А | Чертежами и спецификациями |  |
| Б | Правовыми актами |  |
| В | Планировкой цеха |  |
| Г | Трудовым законодательством |  |

| 15 | Количество труда, затраченного на выполнение технологических процессов при изготовлении изделия, техническом обслуживании и ремонте. |  |
| --- | --- | --- |
| А | Трудоемкость изготовления |  |
| Б | Материалоемкость изготовления |  |
| В | Энергоемкость изделия |  |
| Г | Себестоимость изделия |  |

| 16 | За стабилизацию курса отвечает |  |
| --- | --- | --- |
| А | Механизация крыла |  |
| Б | Элероны |  |
| В | Руль высоты |  |
| Г | Руль направления |  |

| 17 | Общепринятым вариантом компоновки основных пилотажных приборов является |  |
| --- | --- | --- |
| А | Высотомер и вариометр. Указатели скорости и угла атаки. Авиагоризонт. |  |
| Б | Указатели скорости и угла атаки. Высотомер и вариометр. Авиагоризонт. |  |
| В | Указатели скорости и угла атаки. Авиагоризонт. Высотомер и вариометр. |  |
| Г | Авиагоризонт. Высотомер и вариометр. Указатели скорости и угла атаки. |  |

| 18 | Двигатели, в которых в качестве горючего используются специальные пороха и другие твердые вещества, содержащие в своем составе окисляющие компоненты и целиком размещающиеся в камере сгорания |  |
| --- | --- | --- |
| А | прямоточные воздушно-реактивные |  |
| Б | газо-турбинные |  |
| В | ракетные реактивные |  |
| Г | ракетные двигатели твердого топлива |  |
| 19 | Что является результатом планирования в управлении? |  |
| А | Создание структуры предприятия |  |
| Б | Оценка результатов выполнения управленческих решений |  |
| В | Разделение труда |  |
| Г | Подчиненность индивидуальных интересов общим |  |

| 20 | Что представляет собой рабочее место на предприятии |  |
| --- | --- | --- |
| А | Административная единица |  |
| Б | Инструмент для производства |  |
| В | Первичное производственное звено |  |
| Г | Объект для хранения материалов |  |

| 21 | Какие акты действуют на уровне субъектов Российской Федерации |  |
| --- | --- | --- |
| А | Только федеральные законы |  |
| Б | Нормативные правовые акты и федеральные законы |  |
| В | Законы субъектов Российской Федерации и нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |  |
| Г | Локальные нормативные акты |  |

| 22 | Соответствует внутреннему контуру детали, сопрягаемой с обшивкой |  |
| --- | --- | --- |
| А | Шаблон контура |  |
| Б | Шаблон внутреннего контура |  |
| В | Шаблон развертки детали |  |
| Г | Шаблон заготовки |  |

| 23 | Какой элемент изображен под номером 1 |  |
| --- | --- | --- |
| А | Рама |  |
| Б | Ложемент |  |
| В | Рубильник |  |
| Г | Стакан |  |

| 24 | Какой элемент изображен под номером 1 |  |
| --- | --- | --- |
| А | Рама |  |
| Б | Ложемент |  |
| В | Рубильник |  |
| Г | Стакан |  |

| 25 | Какой элемент изображен под номером 2 |  |
| --- | --- | --- |
| А | Нервюра |  |
| Б | Лонжерон |  |
| В | Продольная стенка |  |
| Г | Обшивка |  |

| 26 | Какой элемент лонжерона изображен под номером 2 |  |
| --- | --- | --- |
| А | Пояс |  |
| Б | Стрингер |  |
| В | Стенка |  |
| Г | Прокладка |  |

| 27 |  |  | Какой элемент нервюры изображен под номером 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Верхний пояс нервюры |  |  |  |
| Б | Отверстие облегчения |  |  |  |
| В | Отбортовка |  |  |  |
| Г | Нижний пояс нервюры |  |  |  |

| 28 |  |  | Что изображено на картинке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Пневмодрель |  |  |  |
| Б | Пневмоскоба |  |  |  |
| В | Заклепочник |  |  |  |
| Г | Пнемомолоток |  |  |  |

| 29 |  |  | Какая заклепка изображена на рисунке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | С потайной головкой |  |  |  |
| Б | С полупотайной головкой |  |  |  |
| В | Полупостотелая с цилиндрической головкой |  |  |  |
| Г | С полукруглой головкой |  |  |  |

| 30 |  |  | Какой вид сварного соединения изображен на рисунке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Стыковое |  |  |  |
| Б | Угловое |  |  |  |
| В | Торцевое |  |  |  |
| Г | Тавровое |  |  |  |

| 31 | Формула расстояния оси заклепки от края листа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | t = (4…5)d0 |  |  |  |
| Б | t0 =(0,6…0,8)t0 |  |  |  |
| В | a=2d0+2 |  |  |  |
| Г | L=s+1,3 d0 |  |  |  |

| 32 | Какой мерительный инструмент изображен на рисунке |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Штангенциркуль |  |  |  |
| Б | Нутромер |  |  |  |
| В | Линейка |  |  |  |
| Г | Кронциркуль |  |  |  |

| 33 | Какой вид щипцов изображен на рисунке |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Обычные плоские |  |  |  |
| Б | Круглозубцы |  |  |  |
| В | Регулируемые изогнутые |  |  |  |
| Г | Клещи |  |  |  |

| 34 | Известно, что температура характеризует степень нагретости тела. Если температура тела увеличивается, то... |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | скорость движения молекул уменьшается |  |  |  |
| Б | скорость движения молекул увеличивается |  |  |  |
| В | скорость движения молекул не меняется |  |  |  |
| Г | Скорость движения молекул прекращается |  |  |  |

| 35 | Относительная кривизна профиля определяется по формуле |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | f=fmaxbx100% |  |  |  |
| Б | c=Сmaxbx100% |  |  |  |
| В | η=bкорнbконц |  |  |  |
| Г | λ=lСАХ |  |  |  |

| 36 | На каком угле атаки потребная тяга горизонтального полета минимальная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | α эконом |  |  |  |
| Б | α НВ |  |  |  |
| В | αнаив |  |  |  |
| Г | α наив набор |  |  |  |

| 37 | Вставьте пропущенное слово К продольному силовому набору крыла относится: , продольная стенка, стрингеры |
| --- | --- |

| 38 | Вставьте пропущенное слово К продольному силовому набору крыла относится: лонжерон, , стрингеры |
| --- | --- |

| 39 | Сталь – это |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % углерода |  |  |  |
| Б | сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 2.14 % углерода |  |  |  |
| В | сплавы железа с углеродом, содержащие от 2,14 до 6,67 % С |  |  |  |
| Г | сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % С |  |  |  |

| 40 | Маркой углеродистой инструментальной стали является |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 45 |  |  |  |
| Б | БСт3 |  |  |  |
| В | У7 |  |  |  |
| Г | 5ХНМ |  |  |  |

| 41 | Алюминиевый сплав дюралюмин, обозначается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | АЛ4 |  |  |  |
| Б | Д18 |  |  |  |
| В | В96 |  |  |  |
| Г | АК-4-1 |  |  |  |

| 42 | Впишите пропущенные числовое значение: Чугун- это сплав железа с углеродом, в котором массовая доля углерода составляет _______________. |
| --- | --- |

| 43 | Поперечный силовой элемент стабилизатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | лонжерон |  |  |  |
| Б | нервюра |  |  |  |
| В | стрингер |  |  |  |
| Г | шпангоут |  |  |  |

| 44 | Какой элемент конструкции самолета создает подъемную силу необходимую для полета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | шасси |  |  |  |
| Б | фюзеляж |  |  |  |
| В | стабилизатор |  |  |  |
| Г | крыло |  |  |  |

| 45 | Дополните предложение, вписав пропущенное слово: В силовых конструкциях летательных аппаратов чаще всего применяются _ |
| --- | --- |

| 46 | К продольному силовому набору летательного аппарата относятся |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Балки и бимсы |  |  |  |
| Б | Лонжероны и стрингеры |  |  |  |
| В | Обшивка и фермы |  |  |  |
| Г | Нервюры и балки |  |  |  |

| 47 | Системы, в которых оператор вырабатывает необходимые управляющие сигналы посредством только своей мускульной энергии, называются |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | полуавтоматическими |  |  |  |
| Б | автоматическими |  |  |  |
| В | неавтоматическими |  |  |  |
| Г | комбинированными |  |  |  |

| 48 | Тяга при форсировании турбореактивного двигателя увеличивается за счет большего(-ей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Расхода топлива |  |  |  |
| Б | Расхода воздуха |  |  |  |
| В | Скорости истечения |  |  |  |
| Г | КПД |  |  |  |
| 49 | Элемент конструкции шасси, работающий на скручивание |  |  |  |
| А | ферма |  |  |  |
| Б | колесо |  |  |  |
| В | подкосы |  |  |  |
| Г | амортизатор |  |  |  |

| 50 | Выберите единицы измерения механического напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Па |  |  |  |
| Б | мм |  |  |  |
| В | кг |  |  |  |
| Г | В |  |  |  |

Вариант 4

| 1 | Элемент поперечного силового набора каркаса крыла, оперения и других частей летательного аппарата (или космического судна), предназначенный для придания им формы профиля. |  |
| --- | --- | --- |
| А | Лонжерон |  |
| Б | Стрингер |  |
| В | Нервюра |  |
| Г | Обшивка |  |

| 2 | Какое положение крыла относительно фюзеляжа изображено на рисунке |  |
| --- | --- | --- |
| А | Низкоплан |  |
| Б | Среднеплан |  |
| В | Высокоплан |  |
| Г | Биплан |  |

| 3 | Фюзеляж какой конструкции изображен на рисунке? |  |
| --- | --- | --- |
| А | Балочный |  |
| Б | Ферменно-балочный |  |
| В | Ферменный |  |
| Г | Кессонный |  |

| 4 | Вертолет какой схемы изображен на рисунке? |  |
| --- | --- | --- |
| А | Двухвинтовая соосная |  |
| Б | Одновинтовая с рулевым винтом |  |
| В | Двухвинтовая продольная |  |
| Г | Двухвинтовая поперечная |  |

| 5 | Обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя к несущим, рулевым винтам и вспомогательным агрегатам.? |  |
| --- | --- | --- |
| А | Трансмиссия |  |
| Б | Шаг-газ |  |
| В | Проводка управления |  |
| Г | Ручка управления |  |

| 6 | Документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля. |  |
| --- | --- | --- |
| А | Сборочный чертеж |  |
| Б | Пояснительная записка |  |
| В | Спецификация |  |
| Г | Чертеж детали |  |

| 7 | Законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте. |  |
| --- | --- | --- |
| А | Технологический процесс |  |
| Б | Технологическая операция |  |
| В | Технологический переход |  |
| Г | Рабочий ход |  |

| 8 | Это процесс, позволяющий повысить точность и шероховатость отверстия. |  |
| --- | --- | --- |
| А | Сверление |  |
| Б | Зенкерование |  |
| В | Точение |  |
| Г | Протягивание |  |
| 9 | Элементарная часть изделия, изготовленная из целого куска материала |  |
| А | Агрегат |  |
| Б | Отсек |  |
| В | Панель |  |
| Г | Деталь |  |

| 10 | Припуск на замыкающую головку заклепки по формуле: |  |
| --- | --- | --- |
| А | L=1.3хd |  |
| Б | L=1.1хd |  |
| В | L=1.2хd |  |
| Г | L=d |  |

| 11 | Чем осуществляется процесс ударной клепки |  |
| --- | --- | --- |
| А | Клепальным молотком |  |
| Б | Пневмоскобой |  |
| В | Клепальным прессом |  |
| Г | Пневмоклещами |  |

| 12 | Какой вид герметизации изображен на рисунке |  |
| --- | --- | --- |
| А | Поверхностная |  |
| Б | Смешанная |  |
| В | Внутришовная |  |
| Г | Вакуумная |  |

| 13 | Кто нормирует ТП |  |
| --- | --- | --- |
| А | Конструктор |  |
| Б | Технолог |  |
| В | Контролер |  |
| Г | БТЗ |  |

| 14 | Перечень наименований изготавливаемых или ремонтируемых изделий с указанием объема выпуска и срока выполнения по каждому наименованию. |  |
| --- | --- | --- |
| А | Тип производства |  |
| Б | Вид производства |  |
| В | Программа выпуска |  |
| Г | Такт выпуска |  |

| 15 | Количество топливно-энергетических ресурсов, затраченных на его изготовление, монтаж, техническое обслуживание и утилизацию. |  |
| --- | --- | --- |
| А | Трудоемкость изготовления |  |
| Б | Материалоемкость изготовления |  |
| В | Энергоемкость изделия |  |
| Г | Себестоимость изделия |  |

| 16 | За непосредственное управление подъёмной силой крыла отвечает |  |
| --- | --- | --- |
| А | Механизация крыла |  |
| Б | Элероны |  |
| В | Руль высоты |  |
| Г | Руль направления |  |

| 17 | Двигатели, не требующие для образования реактивной тяги атмосферного воздуха |  |
| --- | --- | --- |
| А | прямоточные воздушно-реактивные |  |
| Б | газо-турбинные |  |
| В | ракетные реактивные |  |
| Г | ракетные двигатели твердого топлива |  |

| 18 | Навигационные комплексы, которые автоматически изменяют не только параметры, но и структуру, состав оборудования и связи между подсистемами |  |
| --- | --- | --- |
| А | Стационарные |  |
| Б | Самонастраивающиеся |  |
| В | Самоорганизующиеся |  |
| Г | Самообучающиеся |  |

| 19 | Какова основная задача организационной структуры управления |  |
| --- | --- | --- |
| А | Проведение изменений в организации |  |
| Б | Разработка новых технологий |  |
| В | Установление четких взаимодействий между подразделениями |  |
| Г | Мобилизация ресурсов |  |

| 20 | Что означает создание цехов на предметном принципе |  |
| --- | --- | --- |
| А | Объединение различных производств |  |
| Б | Специализация на определенной номенклатуре продукции |  |
| В | Создание единичных рабочих мест |  |
| Г | Специализация на однородных операциях |  |

| 21 | Какую обязанность по охране труда имеет работодатель в соответствии со статьёй 212 |  |
| --- | --- | --- |
| А | Обеспечить комфортные условия на рабочем месте |  |
| Б | Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий и оборудования |  |
| В | Устроить на предприятии актёрский конкурс |  |
| Г | Проводить дни открытых дверей |  |

| 22 | На каком оборудовании осуществляют резку листовых заготовок по криволинейным контурам |  |
| --- | --- | --- |
| А | Гильотинные ножницы |  |
| Б | Роликовые ножницы |  |
| В | Вибрационными ножницами |  |
| Г | Газовой горелкой |  |

| 23 | Какой элемент изображен под номером 2 |  |
| --- | --- | --- |
| А | Рама |  |
| Б | Ложемент |  |
| В | Рубильник |  |
| Г | Стакан |  |

| 24 | Какой элемент изображен под номером 1 |  |
| --- | --- | --- |
| А | Нервюра |  |
| Б | Лонжерон |  |
| В | Продольная стенка |  |
| Г | Обшивка |  |

| 25 | Какой элемент изображен под номером 4 |  |
| --- | --- | --- |
| А | Продольная стенка |  |
| Б | Лонжерон |  |
| В | Шпангоут |  |
| Г | Нервюра |  |

| 26 | Какой элемент лонжерона изображен под номером 3 |  |
| --- | --- | --- |
| А | Пояс |  |
| Б | Стойка |  |
| В | Стенка |  |
| Г | Прокладка |  |

| 27 |  |  | Какой элемент нервюры изображен под номером 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Верхний пояс нервюры |  |  |  |
| Б | Отверстие облегчения |  |  |  |
| В | Отбортовка |  |  |  |
| Г | Нижний пояс нервюры |  |  |  |

| 28 |  |  | Что изображено на картинке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Пневмодрель |  |  |  |
| Б | Пневмоскоба |  |  |  |
| В | Заклепочник |  |  |  |
| Г | Пнемомолоток |  |  |  |
| 29 |  |  | Какая заклепка изображена на рисунке |  |
| А | С потайной головкой |  |  |  |
| Б | С полупотайной головкой |  |  |  |
| В | Полупостотелая с цилиндрической головкой |  |  |  |
| Г | С полукруглой головкой |  |  |  |

| 30 |  |  | Какой вид сварного соединения изображен на рисунке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Стыковое |  |  |  |
| Б | Нахлесточное |  |  |  |
| В | Торцевое |  |  |  |
| Г | Угловое |  |  |  |

| 31 | Формула шага двухрядного заклепочного шва |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | t = (4…5)d0 |  |  |  |
| Б | t0 =(0,6…0,8)t0 |  |  |  |
| В | a=2d0+2 |  |  |  |
| Г | L=s+1,3 d0 |  |  |  |

| 32 | Какой вид щипцов изображен на рисунке |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Обычные плоские |  |  |  |
| Б | Круглозубцы |  |  |  |
| В | Регулируемые изогнутые |  |  |  |
| Г | Клещи |  |  |  |

| 33 | Накернивание - это операция по |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | нанесению точек-углублений на поверхности детали |  |  |  |
| Б | удалению заусенцев с поверхности детали |  |  |  |
| В | распиливанию квадратного отверстия |  |  |  |
| Г | выпрямлению покоробленного металла |  |  |  |

| 34 | Какие профили наиболее широко используются в самолетостроении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | двояковыпуклые |  |  |  |
| Б | плосковыпуклые |  |  |  |
| В | вогнутые |  |  |  |
| Г | S-образные |  |  |  |

| 35 | Сужение крыла определяется по формуле |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | f=fmaxbx100% |  |  |  |
| Б | c=Сmaxbx100% |  |  |  |
| В | η=bкорнbконц |  |  |  |
| Г | λ=lСАХ |  |  |  |

| 36 | Вертолет одновинтовой схемы при вращении несущего винта по часовой стрелке (вид сверху) выполняет прямолинейный полет... |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | с креном на правую сторону |  |  |  |
| Б | с креном на левую сторону |  |  |  |
| В | без крена |  |  |  |
| Г | С креном на левую и правую сторону |  |  |  |

| 37 | Вставьте пропущенное слово Из конструктивно-технологических соображений самолет разбивают на сборочные единицы: ___ __ ____ , отсеки, панели, узлы и детали. |
| --- | --- |
| 38 | Вставьте пропущенное слово Элементарная часть изделия, изготовленная из целого куска материала это - . |

| 39 | Чугунами называют |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % углерода |  |  |  |
| Б | сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 2.14 % углерода |  |  |  |
| В | сплавы железа с углеродом, содержащие от 2,14 до 6,67 % С |  |  |  |
| Г | сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % С |  |  |  |

| 40 | Вредной примесью в чугунах является |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | марганец |  |  |  |
| Б | сера |  |  |  |
| В | углерод |  |  |  |
| Г | кремний |  |  |  |

| 41 | Впишите пропущенные числовое значение: Чугун - это сплав железа с углеродом, в котором массовая доля углерода составляет _________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Какое влияние оказывает повышение содержания углерода на свойства железоуглеродистых сплавов? |  |  |  |
| А | Увеличивает твердость |  |  |  |
| Б | Увеличивает пластичность |  |  |  |
| В | Увеличивает ударную вязкость |  |  |  |
| Г | Не влияет |  |  |  |

| 43 | Отсек летательного аппарата, предназначенный для размещения экипажа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | грузовой |  |  |  |
| Б | пассажирский |  |  |  |
| В | хвостовой |  |  |  |
| Г | носовой |  |  |  |

| 44 | Какой элемент конструкции летательного аппарата предназначен для передвижения по взлетно-посадочной полосе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | шасси |  |  |  |
| Б | фюзеляж |  |  |  |
| В | стабилизатор |  |  |  |
| Г | крыло |  |  |  |

| 45 | Дополните предложение, вписав пропущенное слово: В силовых конструкциях летательных аппаратов чаще всего применяются . |
| --- | --- |

| 46 | Форма фюзеляжа определяется |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Типом шасси |  |  |  |
| Б | Крейсерской скоростью |  |  |  |
| В | Назначением и аэродинамикой самолета |  |  |  |
| Г | Количеством двигателей |  |  |  |

| 47 | Давление в гермокабине самолета зависит от |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Высоты полета |  |  |  |
| Б | пилота |  |  |  |
| В | Погодных условий |  |  |  |
| Г | Формой фюзеляжа в плане |  |  |  |

| 48 | Общим (полным) КПД является ________ эффективного и полетного КПД. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | отношение |  |  |  |
| Б | разница |  |  |  |
| В | произведение |  |  |  |
| Г | сумма |  |  |  |

| 49 | И тяги, и тросы относятся к следующему типу проводки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | комбинированная |  |  |  |
| Б | упругая |  |  |  |
| В | жесткая |  |  |  |
| Г | гибкая |  |  |  |

| 50 | К чему относится данная формула a=2d0+2 |  |
| --- | --- | --- |
| А | Припуск на замыкающую головку заклепки |  |
| Б | Расчет сварного шва |  |
| В | расчет длины заклепки |  |
| Г | расстояния оси заклепки от края листа |  |

ОТВЕТЫ

ВАРИАНТ 1

| № вопроса | Ответ: |
| --- | --- |
| 1 | Б |
| 2 | А |
| 3 | В |
| 4 | Б |
| 5 | А |
| 6 | Б |
| 7 | А |
| 8 | Г |
| 9 | А |
| 10 | Б |
| 11 | Б |
| 12 | А |
| 13 | А |
| 14 | Г |
| 15 | А |
| 16 | А |
| 17 | Б |
| 18 | Б |
| 19 | Г |
| 20 | Б |
| 21 | Б |
| 22 | Г |
| 23 | В |
| 24 | Б |
| 25 | А |
| 26 | Б |
| 27 | Б |
| 28 | Г |
| 29 | А |
| 30 | А |
| 31 | Г |
| 32 | А |
| 33 | Б |
| 34 | Г |
| 35 | Г |
| 36 | Г |
| 37 | А |
| 38 | Б |
| 39 | А |
| 40 | Б |
| 41 | А |
| 42 | Б |
| 43 | Б |
| 44 | В |
| 45 | Отсеки |
| 46 | Клепка |
| 47 | В |
| 48 | Б |
| 49 | Цементация |
| 50 | Твердость |

ВАРИАНТ 2

| № вопроса | Ответ: |
| --- | --- |
| 1 | Вертолет |
| 2 | Отжиг |
| 3 | Накернение |
| 4 | Г |
| 5 | В |
| 6 | А |
| 7 | В |
| 8 | В |
| 9 | Б |
| 10 | Б |
| 11 | Б |
| 12 | Гидравлические |
| 13 | А |
| 14 | 2,14 |
| 15 | А |
| 16 | Б |
| 17 | Б |
| 18 | В |
| 19 | Г |
| 20 | Г |
| 21 | Г |
| 22 | В |
| 23 | А |
| 24 | Б |
| 25 | А |
| 26 | А |
| 27 | В |
| 28 | В |
| 29 | Б |
| 30 | Б |
| 31 | В |
| 32 | В |
| 33 | А |
| 34 | А |
| 35 | А |
| 36 | Б |
| 37 | Б |
| 38 | Б |
| 39 | В |
| 40 | В |
| 41 | А |
| 42 | А |
| 43 | В |
| 44 | Г |
| 45 | Б |
| 46 | В |
| 47 | Б |
| 48 | В |
| 49 | В |
| 50 | Б |

ВАРИАНТ 3

| № вопроса | Ответ: |
| --- | --- |
| 1 | Г |
| 2 | Б |
| 3 | В |
| 4 | Г |
| 5 | Г |
| 6 | В |
| 7 | А |
| 8 | А |
| 9 | А |
| 10 | А |
| 11 | Г |
| 12 | В |
| 13 | В |
| 14 | А |
| 15 | А |
| 16 | Г |
| 17 | В |
| 18 | Г |
| 19 | В |
| 20 | В |
| 21 | В |
| 22 | Б |
| 23 | В |
| 24 | А |
| 25 | Б |
| 26 | В |
| 27 | Б |
| 28 | Б |
| 29 | Г |
| 30 | А |
| 31 | В |
| 32 | В |
| 33 | Г |
| 34 | Б |
| 35 | А |
| 36 | Б |
| 37 | Лонжерон |
| 38 | Продольная стенка |
| 39 | Б |
| 40 | В |
| 41 | Б |
| 42 | Более 2,14% |
| 43 | Б |
| 44 | Г |
| 45 | Титановые сплавы |
| 46 | Б |
| 47 | В |
| 48 | А |
| 49 | В |
| 50 | Г |

ВАРИАНТ 4

| № вопроса | Ответ: |
| --- | --- |
| 1 | В |
| 2 | Б |
| 3 | А |
| 4 | Б |
| 5 | А |
| 6 | Г |
| 7 | Б |
| 8 | Б |
| 9 | Г |
| 10 | А |
| 11 | А |
| 12 | А |
| 13 | Г |
| 14 | В |
| 15 | В |
| 16 | А |
| 17 | В |
| 18 | В |
| 19 | В |
| 20 | Б |
| 21 | Б |
| 22 | В |
| 23 | Б |
| 24 | Г |
| 25 | Г |
| 26 | Б |
| 27 | Г |
| 28 | А |
| 29 | В |
| 30 | Б |
| 31 | А |
| 32 | Б |
| 33 | А |
| 34 | А |
| 35 | В |
| 36 | А |
| 37 | Агрегаты |
| 38 | Деталь |
| 39 | В |
| 40 | Б |
| 41 | Более 2, 14% |
| 42 | А |
| 43 | Г |
| 44 | А |
| 45 | Титановые сплавы |
| 46 | В |
| 47 | А |
| 48 | В |
| 49 | А |
| 50 | Г |