# ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ # ПУРТОВ АЛЕКСЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ ИНН 041100258949

# Муниципальный контракт № 34-01-20 от 18 августа 2021 г. Заказчик: Администрация муниципального образования Крыловский район Генеральный план Октябрьского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края (в редакции 01.12.2021 г.) Том 1. Утверждаемая часть генерального плана. Часть 1. Положения о территориальном планировании. Индивидуальный предприниматель А.С. Пуртов г. Ейск, 2021 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Том I. Утверждаемая часть генерального плана. |  |
| --- | --- |
| Часть 1 | Положения о территориальном планировании |
| Часть 2 | Графические материалы (карты) генерального плана |
| Том II. Материалы по обоснованию генерального плана. |  |
| Часть 1 | Пояснительная записка (описание обоснований генерального плана) |
| Часть 2 | Графические материалы (карты) по обоснованию генерального плана |
| Том III. Приложение. | Сведения о границах населенных пунктов. Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек границ. |

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| Том I. Утверждаемая часть проекта Часть 2. Графические материалы (карты) генерального плана. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | ДСП | 1:25 000 | ГП - 1 |
| 2. | Карта функционального зонирования территории поселения | ДСП | 1:25 000 | ГП - 2 |
| 3. | Карта границ населенных пунктов, земель различных категорий | ДСП | 1:25 000 | ГП - 3 |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Часть 2. Графические материалы (карты) по обоснованию проекта |  |  |  |  |
| 4. | Карта границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории поселения | ДСП | 1:25 000 | ГП – 4 |
| 5. | Карта инженерной инфраструктуры поселения | ДСП | 1:25 000 | ГП - 5 |
| 6. | Карта современного использования территории поселения | ДСП | 1:25 000 | ГП – 6 |
| 7. | Карта границ территорий, подверженных возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ДСП | 1:25 000 | ГП – 7 |
| 8. | Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения - ст. Октябрьская | ДСП | 1:10 000 | ГП - 8 |
| 9. | Фрагмент карты функционального зонирования территории поселения – ст. Октябрьская | ДСП | 1:10 000 | ГП - 9 |
| 10. | Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения -х. Сборныйп, п.Темп, п.Обильный, п.Запрудный, п. Ковалевка, п. Решетиловский | ДСП | 1:10 000 | ГП - 10 |

Содержание

Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	4

Раздел 2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.	14

2.1. Жилые зоны	14

2.1.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами	14

2.1.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами	15

2.2. Общественно-деловые зоны	16

2.2.1. Многофункциональная общественно-деловая зона	16

2.2.2. Зона специализированной общественной застройки.	20

2.3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	24

2.3.1. Производственная зона	25

2.3.2. Зона инженерной инфраструктуры	26

2.3.3. Зона транспортной инфраструктуры	27

2.4. Зоны сельскохозяйственного использования	29

2.4.1. Зона сельскохозяйственных угодий	29

2.4.2. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий	30

2.5. Зоны рекреационного назначения	31

2.5.1.Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)	31

2.6.	Зоны специального назначения	32

2.6.1.Зона кладбищ	32

2.6.2.Зона озелененных территорий специального назначения	33

# Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения Октябрьского сельского поселения.

| № на карте |  | Наименование | Краткая характеристика | Местоположение | Значение* | Статус объекта |  | Зоны с особыми условиями использования территорий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Объекты в области образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад | фактически на 75 мест, увеличение на 200 мест | ст. Октябрьская | М | реконстр. |  | - |  |
| 1.13 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад | на 260 мест | ст. Октябрьская | М | проект. |  | - |  |
| 1.14 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад | на 260 мест | ст. Октябрьская | М | проект. |  | - |  |
| 1.15 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад | на 15 мест | х. Сборный | М | проект. |  | - |  |
| 1.16 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад | на 25 мест | п. Темп | М | проект. |  | - |  |
| 1.17 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад | на 25 мест | п. Обильный | М | проект. |  | - |  |
| 1.18 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад | на 25 мест | п. Запрудный | М | проект. |  | - |  |
| 1.19 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад | на 42 места | п. Ковалевка | М | проект. |  | - |  |
| 1.19 |  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Межшкольный учебно-производственный комбинат | на 565 мест на 170 мест | ст. Октябрьская | М | проект. |  | - |  |
| 1.20 |  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение начальная общеобразовательная школа. | на 33 места | х.Сборный | М | проект. |  | - |  |
| 1.21 |  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение начальная общеобразовательная школа | на 62 места | п. Темп | М | проект. |  | - |  |
| 1.22 |  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Межшкольный учебно-производственный комбинат | на 565 мест на 170 мест | ст. Октябрьская | М | проект. |  | - |  |
| 2.Объекты в области культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Культурно-развлекальный комплекс: -танцевальный зал -кружки детского творчества -кинотеатр | площадь 73 м2 на 40 мест на 300 мест | ст. Октябрьская | М | проект. |  | - |  |
| 2.9 |  | Сельский дом культуры | на 38 зрительских мест | п. Решетиловский | М | проект. |  | - |  |
| 3. Объекты культурного наследия (не планируются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Объекты в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Стадион, детская спортивная площадка | площадь 1,68 га | ст.Октябрьская, ул. Социалистическая | М | сущ, реконстр |  | - |  |
| 4.4 |  | Спортивный комплекс -тренажерные залы -фитнес -тенисные корты -плавательный бассейн (крытый) | Площадь 5,05 га площадь 400 м2 площадь 30м2 2 шт водное зеркало 250 м2 | ст.Октябрьская | М | проект. |  | - |  |
| 4.5 |  | Спортивная площадка | площадь 0,92 га | ст.Октябрьская | М | проект. |  | - |  |
| 4.6 |  | Стадион, детская спортивная площадка | площадь 0,80 га | ст.Октябрьская | М | проект. |  | - |  |
| 5.Объекты в области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Октябрьская участковая больница | увеличение на 157 коек | ст.Октябрьская, ул. Ленина, дом № 131 | М | сущ., реконстр. |  | - |  |
| 5.3 |  | Октябрьская амбулатория | увеличение на 80 посещений в смену | ст.Октябрьская, ул. Тищенко, дом № 237 | М | сущ., реконстр. |  | - |  |
| 5.4 |  | Офис врача общей практики | - | п. Обильный, ул. Лермонтова | М | проект. |  | - |  |
| 6. Объекты социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | «Крыловской центр социального обслуживания граждан пожилового возвраста и инвалидов»-Кедр |  | ст.Октябрьская, ул. Тищенко, дом № 237 | Р | сущ., реконстр. |  | - |  |
| 7. Объекты отдыха и туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Гостиница | на 45 мест | ст.Октябрьская | - | проект. |  | - |  |
| 8.Объекты санаторно-курортного назначения (не планируются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.25 |  | Административное здание (контора) | - | п.Запрудный | - | реконстр. |  | - |  |
| 9.26 |  | Административное здание (контора) | - | п. Ковалевка | - | реконстр. |  | - |  |
| 9.27 |  | Административное здание (контора) | - | п.Решетиловский | - | реконстр. |  | - |  |
| 9.28 |  | Столовая | на 10 посадочных мест | п. Решетиловский | - | реконстр. |  | - |  |
| 9.29 |  | Баня | - | п. Решетиловский | - | реконстр. |  | - |  |
| 9.30 |  | Административно-деловой комплекс -конференцзал на 60 мест -столовая на 50 мест -офистные помещения -выстовочная галерея 40 м2 | на 60 мест на 50 мест - площадь 40 м2 | ст.Октябрьская | - | проект. |  | - |  |
| 9.31 |  | Многофункциональные здания с торгово- бытовыми объектами: -магазины -химчистка (фабрика) -аптека -молочная кухня -мастерские по ремонту бытовой техники | площадь 100 м2 на 20 кг/смену - 150 порций на 20 рабочих мест | ст.Октябрьская | - | проект. |  | - |  |
| 9.32 |  | Культурно-бытовой комплекс - зрительный зал - танцкласс - кафе - магазин - магазин кулинарии -аптека -мастерские по ремонту бытовой техники -салон красоты -молочная кухня | на 150 мест площадь 60 м2 на 30 мест площадь 100 м2 площадь на 40 м2 - на 25 рабочих мест - на 100 порций | ст.Октябрьская | - | проект. |  | - |  |
| 9.33 |  | Культурно-бытовой комплекс - зрительный зал - танцкласс - кафе - магазин - магазин кулинарии -аптека -мастерские по ремонту бытовой техники -салон красоты -молочная кухня | на 150 мест площадь 60 м2 на 30 мест площадь 100 м2 площадь на 40 м2 - на 25 рабочих мест - на 100 порций | ст.Октябрьская | - | проект. |  | - |  |
| 9.34 |  | Развлекательно-досуговый центр -кинозал -интернат-кафе -бильярдная -видеотека | на 150 мест на 25 мест - - | ст.Октябрьская | - | проект. |  | - |  |
| 9.35 |  | Развлекательно-досуговый центр -кинозал -интернат-кафе -бильярдная -видеотека | на 150 мест на 25 мест - - | ст.Октябрьская | - |  |  | - |  |
| 9.36 |  | Рынок -торговые павильоны -торговые ряды -кафе -административное здание | - | ст.Октябрьская | - | сущ., реконстр. |  | - |  |
| 9.37 |  | Рынок стройматериалов: -администрация рынка -торговые павильоны -кафе-закусочная | - площадь 300 м2 на 40 мест | ст.Октябрьская | - | проект. |  | - |  |
| 9.38 |  | Рынок с/х продукции -адманистративное здание -магазины продтоваров | площадь 400 м2 | ст.Октябрьская | - | проект. |  | - |  |
| 9.39 |  | Летнее кафе с танцплощадкой | на 30 мест | ст.Октябрьская | - | проект. |  | - |  |
| 9.40 |  | Предприятие бытового обслуживания | на 10 рабочих мест | ст.Октябрьская | - | проект. |  | - |  |
| 9.41 |  | Баня | на 85 мест | ст.Октябрьская |  | проект. |  | - |  |
| 9.42 |  | Кафе на 20 мест | на 20 мест | ст.Октябрьская | - | проект. |  | - |  |
| 9.43 |  | Торговые павильоны промышленных и продовольственных товаров | на 40м2 торговой площади | ст.Октябрьская | - | проект. |  | - |  |
| 9.44 |  | Магазин промышленных и продовольственных товаров | - | ст.Октябрьская | - | проект. |  | - |  |
| 10.Общественные пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.8 |  | Парк | площадь 2,73 га | ст.Октябрьская | М | проект. |  | - |  |
| 10.9 |  | Парк | площадь 0,52 га | п.Ковалевка | М | проект. |  | - |  |
| 11. Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Молокозавод |  | - | ст.Октябрьская | М | проектир. |  | Санитарно-защитная зона 100 м. |  |
| 12. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства (не планируются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.Прочие объекты, связанные с производственной деятельностью (не планируются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления (не планируются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.Объекты транспортной инфраструктуры (не планируются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.Объекты электроснабжения (не планируются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Пункт редуцирования газа |  | - | ст.Октябрьская | М | проектир. |  | Охранная зона – 10 м. |  |
| 17.2 | Пункт редуцирования газа |  | - | ст.Октябрьская | М | проектир. |  | Охранная зона – 10 м. |  |
| 17.3 | Пункт редуцирования газа |  | - | п.Запрудный | М | проектир. |  | Охранная зона – 10 м. |  |
| 17.4 | Пункт редуцирования газа |  | - | п.Запрудный | М | проектир. |  | Охранная зона – 10 м. |  |
| 17.5 | Пункт редуцирования газа |  | - | п.Запрудный | М | проектир. |  | Охранная зона – 10 м. |  |
| 17.6 | Пункт редуцирования газа |  | - | п.Ковалевка | М | проектир. |  | Охранная зона – 10 м. |  |
| 17.7 | Пункт редуцирования газа |  | - | п.Решетиловский | М | проектир. |  | Охранная зона – 10 м. |  |
| 17.8 | Пункт редуцирования газа |  | - | п.Решетиловский | М | проектир. |  | Охранная зона – 10 м. |  |
| 17.9 | Пункт редуцирования газа |  | - | п.Решетиловский | М | проектир. |  | Охранная зона – 10 м. |  |
| 17.10 | Газопровод высокого давления |  | протяженность 1,1 км | ст. Октябрьская | М | проектир. |  | Охранная зона – 2 м. |  |
| 17.11 | Газопровод высокого давления |  | протяженность 1,2 км | ст. Октябрьская | М | проектир. |  | Охранная зона – 2 м. |  |
| 17.12 | Газопровод высокого давления |  | протяженность 0,9 км | п. Запрудный | М | проектир. |  | Охранная зона – 2 м. |  |
| 17.13 | Газопровод высокого давления |  | протяженность 0,3 км | п. Ковалевка | М | проектир. |  | Охранная зона – 2 м. |  |
| 17.14 | Газопровод высокого давления |  | протяженность 0,8 км | п.Решетиловский | М | проектир. |  | Охранная зона – 2 м. |  |
| 17.15 | Газопровод высокого давления |  | протяженность 14.7 км | территория поселения | М | проектир. |  | Охранная зона – 2 м. |  |
| 17.16 | Газопровод высокого давления |  | протяженность 6,0 км | территория поселения | М | проектир. |  | Охранная зона – 2 м. |  |
| 18.Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Котельная |  | - | ст.Октябрьская | М | проектир. |  | - |  |
| 18.2 | Котельная |  | - | ст.Октябрьская | М | проектир. |  | - |  |
| 18.3 | Котельная |  | - | ст.Октябрьская | М | проектир. |  | - |  |
| 18.4 | Котельная |  | - | ст.Октябрьская | М | проектир. |  | - |  |
| 18.5 | Котельная |  | - | х.Сборный | М | проектир. |  | - |  |
| 18.6 | Котельная |  | - | п.Обильный | М | проектир. |  | - |  |
| 18.7 | Котельная |  | - | п.Ковалевка | М | проектир. |  | - |  |
| 18.8 | Котельная |  | - | п.Решетиловский | М | проектир. |  | - |  |
| 19.Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Водозаборные сооружения |  | производительностью 4000 м3/сут | на территории поселения | М | проектир. |  | I пояс ЗСО - 50 м. |  |
| 19.2 | Водозаборные сооружения |  | производительностью 60 м3/сут | на территории поселения | М | проектир. |  | I пояс ЗСО - 50 м. |  |
| 19.3 | Водозаборные сооружения |  | производительностью 70 м3/сут | на территории поселения | М | проектир. |  | I пояс ЗСО - 50 м. |  |
| 19.4 | Водозаборные сооружения |  | производительностью 150 м3/сут | на территории поселения | М | проектир. |  | I пояс ЗСО - 50 м. |  |
| 19.5 | Водозаборные сооружения |  | производительностью 50 м3/сут | на территории поселения | М | проектир. |  | I пояс ЗСО - 50 м. |  |
| 19.6 | Водозаборные сооружения |  | производительностью 100 м3/сут | на территории поселения | М | проектир. |  | I пояс ЗСО - 50 м. |  |
| 19.7 | Водозаборные сооружения |  | производительностью 55 м3/сут | на территории поселения | М | проектир. |  | I пояс ЗСО - 50 м. |  |
| 19.8 | Водозаборные сооружения |  | производительностью 65 м3/сут | п.Ковалевка | М | проектир. |  | I пояс ЗСО - 50 м. |  |
| 20.Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Очистные сооружения |  | производительностью 50 м3/сут | х.Сборный | М | проектир. |  | Санитарно-защитная зона 50 м. |  |
| 20.2 | Очистные сооружения |  | производительностью 100 м3/сут | на территории поселения | М | проектир. |  | Санитарно- защитная зона 50 м. |  |
| 20.3 | Очистные сооружения |  | производительностью 70 м3/сут | на территории поселения | М | проектир. |  | Санитарно- защитная зона 50 м. |  |
| 20.4 | Очистные сооружения |  | производительностью 4000 м3/сут | на территории поселения | М | проектир. |  | Санитарно- защитная зона 50 м. |  |
| 21.Объекты связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Автоматическая телефонная станция |  | на SI-2000 1650NN | ст. Октябрьская | М | реконстр. |  | - |  |
| 21.2 | Автоматическая телефонная станция |  | на SI-2000 600NN | ст. Октябрьская | М | реконстр. |  | - |  |
| 21.3 | Автоматическая телефонная станция |  | на SI-2000 4000NN | ст. Октябрьская | М | реконстр. |  | - |  |
| 21.4 | Автоматическая телефонная станция |  | на SI-2000 330NN | п. Обильный | М | реконстр. |  | - |  |
| 21.5 | Автоматическая телефонная станция |  | на SI-2000 470 NN | п. Запрудный | М | реконстр. |  |  |  |
| 22. Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Пожарная часть ПЧ-169 (на 2 заезда) |  | - | ст. Октябрьская | М | сущ., реконст |  | - |  |
| 23.Места погребения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3 | Кладбище Мемориальный сквер |  | площадь 1,50 га | ст. Октябрьская | М | закрыва-емое проектир. |  | - |  |
| 23.5 | Кладбище |  | площадь 7,67 га | ст. Октябрьская | М | проектир. |  | Санитарно- защитная зона 50 м. |  |

*Примечание:

М - местного значения

# Раздел 2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

# 2.1. Жилые зоны

Площадь на расчетный срок: 1201,59 га

Максимальная этажность застройки: 4 этажа

# 2.1.1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Площадь на расчетный срок: 1191,59 га

Максимальная этажность застройки: 3 этажа

Планируемые объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | Пункт редуцирования газа | - | ст. Октябрьская | местного | проект. | 1 |
| 2. | Пункт редуцирования газа | - | п. Решетиловский | местного | проект. | 1 |
| 3. | Пункт редуцирования газа | - | п. Ковалевка | местного | проект. | 1 |
| 4. | Пункт редуцирования газа | - | п. Запрудный | местного | проект. | 1 |

Планируемые объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Планируемые объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | - | - |

# 2.1.2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Площадь на расчетный срок: 10,0 га

Максимальная этажность застройки: 4 этажа

Планируемые объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Планируемые объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Планируемые объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| - | - | - | - | - | - | - |

# 2.2. Общественно-деловые зоны

Площадь на расчетный срок: 69,04 га

Максимальная этажность застройки: 5 этажей

# 2.2.1. Многофункциональная общественно-деловая зона

Площадь на расчетный срок: 40,94 га

Максимальная этажность застройки: 5 этажей

Планируемые объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Гостиница | на 45 мест | ст.Октябрьская | местного | проект. | 1 |
| 2. | Культурно-развлекальный комплекс: -танцевальный зал -кружки детского творчества -кинотеатр | площадь 73 м2 на 40 мест на 300 мест | ст. Октябрьская | местного | проект. | 1 |
| 3. | Сельский дом культуры | на 38 зрительских мест | п. Решетиловский | - | проект. | 1 |
| 4. | Административное здание (контора) | - | п.Запрудный | - | реконстр. | 1 |
| 5. | Административное здание (контора) | - | п. Ковалевка | - | реконстр. | 1 |
| 6. | Административное здание (контора) | - | п.Решетиловский | - | реконстр. | 1 |
| 7. | Столовая | на 10 посадочных мест | п. Решетиловский | - | реконстр. | 1 |
| 8. | Баня | - | п. Решетиловский | - | реконстр. | 1 |
| 9. | Административно-деловой комплекс -конференцзал на 60 мест -столовая на 50 мест -офистные помещения -выстовочная галерея 40 м2 | на 60 мест на 50 мест - площадь 40 м2 | ст.Октябрьская | - | проект. | 2 |
| 10. | Многофункциональные здания с торгово- бытовыми объектами: -магазины -химчистка (фабрика) -аптека -молочная кухня -мастерские по ремонту бытовой техники | площадь 100 м2 на 20 кг/смену - 150 порций на 20 рабочих мест | ст.Октябрьская | - | проект. | 4 |
| 11. | Культурно-бытовой комплекс - зрительный зал - танцкласс - кафе - магазин - магазин кулинарии -аптека -мастерские по ремонту бытовой техники -салон красоты -молочная кухня | на 150 мест площадь 60 м2 на 30 мест площадь 100 м2 площадь на 40 м2 - на 25 рабочих мест - на 100 порций | ст.Октябрьская | - | проект. | 2 |
| 12. | Развлекательно-досуговый центр -кинозал -интернат-кафе -бильярдная -видеотека | на 150 мест на 25 мест - - | ст.Октябрьская | - | проект. | 2 |
| 13. | Рынок -торговые павильоны -торговые ряды -кафе -административное здание | - | ст.Октябрьская | - | сущ., реконстр. | 1 |
| 14. | Рынок стройматериалов: -администрация рынка -торговые павильоны -кафе-закусочная | - площадь 300 м2 на 40 мест | ст.Октябрьская | - | проект. | 1 |
| 15. | Рынок с/х продукции -адманистративное здание -магазины продтоваров | площадь 400 м2 | ст.Октябрьская | - | проект. | 1 |
| 16. | Летнее кафе с танцплощадкой | на 30 мест | ст.Октябрьская | - | проект. | 1 |
| 17. | Предприятие бытового обслуживания | на 10 рабочих мест | ст.Октябрьская | - | проект. | 1 |
| 18. | Баня | на 85 мест | ст.Октябрьская |  | проект. | 1 |
| 19. | Кафе на 20 мест | на 20 мест | ст.Октябрьская | - | проект. | 1 |
| 20. | Торговые павильоны промышленных и продовольственных товаров | на 40м2 торговой площади | ст.Октябрьская | - | проект. | 1 |
| 21. | Магазин промышленных и продовольственных товаров | - | ст.Октябрьская | - | проект. | 1 |
| 22. | Пункт редуцирования газа | - | п.Запрудный | местного | проектир. | 1 |
| 23. | Котельная | - | ст.Октябрьская | местного | проектир. | 1 |
| 24. | Автоматическая телефонная станция | на SI-2000 330NN | п. Обильный | местного | реконстр. | 1 |
| 25. | Автоматическая телефонная станция | на SI-2000 470 NN | п. Запрудный | местного | реконстр. | 1 |

Планируемые объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| 1. | «Крыловской центр социального обслуживания граждан пожилового возвраста и инвалидов»-Кедр | - | ст.Октябрьская, ул. Тищенко, дом № 237 | регионального | сущ., реконстр. | 1 |

Планируемые объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | -- | - |

# 2.2.2. Зона специализированной общественной застройки.

Площадь на расчетный срок: 28,1 га

Максимальная этажность застройки: 4 этажа

Планируемые объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| 1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад | фактически на 75 мест, увеличение на 200 мест | ст. Октябрьская | местного | реконстр. | 1 |
| 2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад | на 260 мест | ст. Октябрьская | местного | проект. | 1 |
| 3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад | на 260 мест | ст. Октябрьская | местного | проект. | 1 |
| 4. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад | на 15 мест | х. Сборный | местного | проект. | 1 |
| 5. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад | на 25 мест | п. Темп | местного | проект. | 1 |
| 6. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад | на 25 мест | п. Обильный | местного | проект. | 1 |
| 7. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад | на 25 мест | п. Запрудный | местного | проект. | 1 |
| 8. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад | на 42 места | п. Ковалевка | местного | проект. | 1 |
| 9. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Межшкольный учебно-производственный комбинат | на 565 мест на 170 мест | ст. Октябрьская | местного | проект. | 1 |
| 10. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение начальная общеобразовательная школа. | на 33 места | х.Сборный | местного | проект. | 1 |
| 11. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение начальная общеобразовательная школа | на 62 места | п. Темп | местного | проект. | 1 |
| 12. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Межшкольный учебно-производственный комбинат | на 565 мест на 170 мест | ст. Октябрьская | местного | проект. | 1 |
| 13. | Стадион, детская спортивная площадка | площадь 1,68 га | ст.Октябрьская, ул. Социалистическая | местного | сущ, реконстр | 1 |
| 14. | Спортивный комплекс -тренажерные залы -фитнес -тенисные корты -плавательный бассейн (крытый) | Площадь 5,05 га площадь 400 м2 площадь 30м2 2 шт водное зеркало 250 м2 | ст.Октябрьская | местного | проект. | 1 |
| 15. | Спортивная площадка | площадь 0,92 га | ст.Октябрьская | местного | проект. | 1 |
| 16. | Стадион, детская спортивная площадка | площадь 0,80 га | ст.Октябрьская | местного | проект. | 1 |
| 17. | Октябрьская участковая больница | увеличение на 157 коек | ст.Октябрьская, ул. Ленина, дом № 131 | местного | сущ., реконстр. | 1 |
| 18. | Октябрьская амбулатория | увеличение на 80 посещений в смену | ст.Октябрьская, ул. Тищенко, дом № 237 | местного | сущ., реконстр. | 1 |
| 19. | Офис врача общей практики | - | п. Обильный, ул. Лермонтова | М | проект. | 1 |
| 20. | Пункт редуцирования газа | - | п.Запрудный | местного | проектир. | 1 |
| 21. | Пункт редуцирования газа | - | п.Решетиловский | местного | проектир. | 1 |
| 22. | Котельная | - | ст.Октябрьская | местного | проектир. | 4 |
| 23. | Котельная | - | х.Сборный | местного | проектир. | 1 |
| 24. | Котельная | - | п.Обильный | местного | проектир. | 1 |
| 25. | Котельная | - | п.Ковалевка | местного | проектир. | 1 |
| 26. | Котельная | - | п.Решетиловский | местного | проектир. | 1 |

Планируемые объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
|  | - | - | - | - | - | - |

Планируемые объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
|  | - | - | - | - | - | - |

# 2.3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Площадь на расчетный срок: 498,88 га

Максимальная этажность застройки: 5 этажей

# 2.3.1. Производственная зона

Площадь на расчетный срок: 169,38 га

Максимальная этажность застройки: 5 этажей

Планируемые объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| 1. | Молокозавод | - | ст.Октябрьская | местного | проектир. | 1 |
| 2. | Пожарная часть ПЧ-169 (на 2 заезда) | - | ст. Октябрьская | местного | сущ., реконструк. | 1 |

Планируемые объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Планируемые объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

# 2.3.2. Зона инженерной инфраструктуры

Площадь на расчетный срок: 4,33 га

Максимальная этажность застройки: 2 этажа

Планируемые объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| 1. | Очистные сооружения | производительностью 4000 м3/сут | на территории поселения | местного | проект. | 1 |
| 2. | Водозаборные сооружения | производительностью 4000 м3/сут | на территории поселения | местного | проектир. | 1 |
| 3. | Водозаборные сооружения | производительностью 60 м3/сут | на территории поселения | местного | проектир. | 1 |
| 4. | Водозаборные сооружения | производительностью 50 м3/сут | на территории поселения | местного | проектир. | 1 |
| 5. | Водозаборные сооружения | производительностью 100 м3/сут | на территории поселения | местного | проектир. | 1 |
| 6. | Водозаборные сооружения | производительностью 55 м3/сут | на территории поселения | местного | проектир. | 1 |
| 7. | Водозаборные сооружения | производительностью 65 м3/сут | п. Ковалевка | местного | проектир. | 1 |

Планируемые объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| 1. | ПС 110/35/10 кВ «Октябрьская» | - | Ст. Октябрьская | региональное | реконструк. | 1 |

Планируемые объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

# 2.3.3. Зона транспортной инфраструктуры

Площадь на расчетный срок: 325,17 га

Максимальная этажность застройки: 3 этажа

Планируемые объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| 1. | Станция автозаправочная | - | ст. Октябрьская | - | проект. | 2 |
| 2. | Объекты придорожного сервиса | - | ст.Октябрьская | - | проект. | 5 |
| 4. | Стоянка (парковка автомобилей) | - | ст.Октябрьская | - | проект. | 2 |
| 5. | Станция технического обслуживания | - | ст.Октябрьская | - | проект. | 2 |
| 6. | Автоматическая телефонная станция | на SI-2000 1650NN | ст. Октябрьская | местного | реконстр. | 1 |

Планируемые объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| 1. | а/д «ст. Ленинградская - х.Белый - ст.Октябрьская» | IV технической категории | Октябрьское сельское поселение | региональное | реконстр. | 1 |
| 2. | а/д «ст. Октябрьская - ст.Павловская - ст. Новопластуновская» | IV техническая категория | Октябрьское сельское поселение | региональное | реконстр. | 1 |
| 3. | а/д «подъезд к железнодорожной станции Крыловская» | III техническая категория | ст. Октябрьская | региональное | реконстр. | 1 |
| 4. | а/д «п.Темп - п. Решетиловский» | IV техническая категория | Октябрьское сельское поселение | региональное | реконстр. | 1 |
| 5. | а/д «ст. Крыловская – п.Запрудный» | IV техническая категория | Октябрьское сельское поселение | региональное | реконстр. | 1 |
| 6. | Магистраль "Дон" - ст-ца Крыловская | III техническая категория | Октябрьское сельское поселение | региональное | реконстр. | 1 |

Планируемые объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| 1. | Железнодорожная станция | - | ст. Октябрьская | федерального | реконстр. | 1 |
| 2. | Железнодорожная магистраль «Ростов – на- Дону – Тихорецк» | - | ст. Октябрьская | федерального | реконстр. | 1 |

# 2.4. Зоны сельскохозяйственного использования

Площадь на расчетный срок: 73,84 га

Максимальная этажность застройки: 2 этажа

# 2.4.1. Зона сельскохозяйственных угодий

Площадь на расчетный срок: 61,33 га

Планируемые объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Планируемые объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Планируемые объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

# 2.4.2. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Площадь на расчетный срок: 12,51 га

Максимальная этажность застройки: 2 этажа

Планируемые объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | 1 |

Планируемые объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Планируемые объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

# 2.5. Зоны рекреационного назначения

Площадь на расчетный срок: 23,2 га

# 2.5.1.Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

Площадь на расчетный срок: 23,2 га

Планируемые объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| 1. | Парк | площадь 2,73 га | ст.Октябрьская | местное | проект. | 1 |
| 2. | Парк | площадь 0,52 га | п. Ковалевка | местное | проект. | 1 |

Планируемые объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Планируемые объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

  - Зоны специального назначения

Площадь на расчетный срок: 95,27 га

# 2.6.1.Зона кладбищ

Площадь на расчетный срок: 16,34 га

Планируемые объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| 1. | Кладбище Мемориальный сквер | площадь 1,50 га | ст. Октябрьская | местное | закрываемое проектир. | 1 |
| 2. | Кладбище | площадь 7,67 га | ст. Октябрьская | местное | проектир. | 1 |

Планируемые объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Планируемые объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

# 2.6.2.Зона озелененных территорий специального назначения

Площадь на расчетный срок: 78,93 га

Планируемые объекты местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| 1. | Водозаборные сооружения | производительностью 70 м3/сут | на территории поселения | местное | проектир. | 1 |

Планируемые объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |

Планируемые объекты федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика | Местоположение | Значение | Статус | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| - | - | - | - | - | - | - |