Введение

Схема территориального планирования муниципального образования Крыловский район разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанным Президентом РФ 29 декабря 2004г.

Территориальное планирование муниципального образования Крыловский район осуществляется посредством разработки и утверждения его схемы территориального планирования.

Схема территориального планирования подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном Статьей 20 Градостроительного кодекса.

Схема территориального планирования является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории проектирования:

- разработка и утверждение плана реализации схемы территориального планирования;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка и утверждение генеральных планов поселений;

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка и утверждение документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения и объектов капитального строительства на межселенных территориях, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

- подготовка проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения.

Согласно действующему законодательству схемы территориального планирования муниципальных образований устанавливают и утверждают:

- функциональное зонирование территории проектирования;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня;

    - границы зон с особыми условиями использования территорий местного значения;

  - содержат или могут содержать предложения по установлению на уровне субъекта РФ:

    - границ земель, относящихся к категории «земли сельскохозяйственного назначения»;

    - границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального уровня;

    - границ зон с особыми условиями использования территорий регионального значения;

  - содержат или могут содержать предложения по установлению на уровне РФ:

    - границ категорий земель, относящихся к компетенции федеральных органов;

    - границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального уровня;

    - границ зон с особыми условиями использования территорий федерального значения.

Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ и детализированы заданием, утвержденным заказчиком проекта – Администрацией муниципального образования Крыловский район.

В состав материалов проекта схемы территориального планирования входят положения о территориальном планировании и схемы территориального планирования.

Положения о территориальном планировании муниципального образования Крыловский район, включают разделы:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию.

Схема территориального планирования муниципального образования Крыловский район выполнена в составе, установленном Градостроительным кодексом РФ и техническим заданием.

Проект Схемы территориального планирования учитывает ранее выполненные работы по территориальному и градостроительному планированию муниципального образования Крыловский район в административных границах.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка проектов СТП должна осуществляться на основании утвержденных комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования. Перечисленными документами должны определяться:

- основные принципы развития территории региона (в данном случае муниципального образования Крыловский район) во взаимной увязке решений по территориальному планированию с соседними муниципальными образованиями;

- коридоры и территории размещения транспортных и инженерных коммуникаций краевого и муниципального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства краевого и муниципального значения;

- нормативы градостроительного проектирования, определяющие социально-экономическую основу разработки градостроительной документации.

К моменту начала работ по подготовке данной схемы территориального планирования из указанных выше документов была разработана схема территориального планирования субъекта Российской Федерации – Краснодарского края.

В связи с этим в проекте схемы территориального планирования особое внимание уделялось анализу факторов краевого и муниципального уровня, определяющих особенности развития территории, в том числе:

- анализу местоположения, сельскохозяйственной и производственной специфики муниципального образования Крыловский район в системе расселения Краснодарского края;

- проработке вариантных решений трассировки краевых и муниципальных транспортных магистралей и связей.

В связи с отсутствием региональных (местных) нормативов при разработке схемы использовались расчетные показатели, принимаемые на основе сопоставления нормативов СНиП 2.07.01-89*, удельных показателей обслуживания, используемых в градостроительной документации для аналогичных регионов, либо отдельных рамочных нормативов, установленных на уровне Российской Федерации.

- Цели и задачи проекта

Схема территориального планирования муниципального образования Крыловский район определяет основные направления реализации государственной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий района.

Схема территориального планирования муниципального образования Крыловский район является стратегическим градостроительным документом, представляющим территориальное развитие Крыловского района на расчетный срок (2028 г.) и прогнозный период (до 2043 г.).

Схема территориального планирования муниципального образования Крыловский район является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности региона: природно-ресурсную, производственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

В Схеме территориального планирования муниципального образования Крыловский район определена главная социально-экономическая модель и главная градостроительная идея Проекта, поставлены стратегические задачи и намечены основные стратегические направления развития территории, а также предложены проектные решения для реализации стратегии развития района.

Главная градостроительная идея Проекта – улучшение градостроительной ситуации, оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы расселения, а также территорий сельскохозяйственного назначения и рекреационных зон, улучшение экологической ситуации и совершенствование природно-экологического каркаса территории.

В Схеме территориального планирования муниципального образования Крыловский район в территориальном плане развития Крыловского района на прогнозный период (до 2043 г.) выполнены и представлены:

- прогнозная модель социально-экономического и градостроительного развития Крыловского района, выстроенная на конкурентных преимуществах территории: значительном природно-ресурсном и социально-экономическом потенциале, выгодном местоположении, богатом историко-культурном и духовном наследии с учетом определенных ресурсных ограничений (прежде всего трудовых);

- анализ и комплексная оценка территории района с целью определения его территориальных ограничений и потенциальных возможностей, подготовки предложений по его  функциональному макрозонированию с рекомендациями по установлению для каждой зоны режимов хозяйственного использования территории;

- предложения по перспективной пространственной структуре района в условиях совершенствования модели развития муниципального образования, имеющей целью упорядочение развития его зон, центров и осей, способствующей гармоничному развитию территориальной структуры в целом;

- предложения по перспективному функциональному зонированию территории с целью комплексного и наиболее эффективного ее использования;

- основные направления развития и рационального взаимоувязанного размещения в пределах района промышленного, сельскохозяйственного, гражданского, транспортного и рекреационного строительства на основе совершенствования модели развития Крыловского района;

- предложения по охране памятников истории и культуры;

- предложения по перспективному развитию сельских поселений, систем расселения, строительству жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры, организации массового отдыха населения;

- прогноз перспективной численности населения района в целом, а также в разрезе отдельных муниципальных образований – сельских поселений;

- предложения по водоснабжению, энергоснабжению, газоснабжению, развитию транспортных связей, имеющих межрайонное и межрегиональное значение;

- предложения по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий, по охране воздушного и водного бассейнов, почвенного покрова, организации системы охраняемых природных территорий, предложения по совершенствованию природно-экологического каркаса территории.

В проекте схемы территориального планирования особое внимание уделялось анализу факторов регионального уровня, определяющих особенности развития территории, в том числе:

- анализу местоположения и специфики развития Крыловского района в системе территорий Краснодарского края;

- проработке вариантных решений трассировки федеральных и краевых транспортных магистралей и связей.

Проектом Схемы территориального планирования не предлагается изменение границ сельских поселений.

Проект Схемы территориального планирования подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном Статьей 20 Градостроительного кодекса.

Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ и детализированы Техническим заданием, утвержденным заказчиком проекта – администрацией муниципального образования Крыловский район и департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края.

2. Комплексный анализ современного состояния планируемой территории

2.1. Характеристика и анализ природно-климатических условий

В климатическом отношении территория  Крыловского района относится к северо-восточной степной провинции.

В орографическом отношении территория входит в состав Азово-Кубанской равнины, которая северо-западнее омывается водами Таганрогского залива, на севере и северо-востоке переходит в Манычскую впадину, на юго-востоке – в Ставропольское плато.

Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее влияние суши на температуру воздуха).

Основная особенность барико-циркуляционного режима заключается в значительном преобладании в течение всего года антициклонической циркуляции. На погоду большое влияние оказывают антициклоны, центры которых находится над Казахстаном и Западной Сибирью.

Зимой погоду определяет в основном азиатский антициклон с черноморской депрессией. В связи с углублением антициклона все чаще происходит затоки холодного воздуха из районов Казахстана. Увеличение горизонтальных барических градиентов над юго-востоком европейской части страны обуславливает продолжительные северо-восточные ветры, максимальные скорости которых достигают 30 м/с (с порывами до 40м/с). Ветры вызывают сильные метели, а в малоснежные зимы – пыльные бури.

Большое влияние на погоду зимой оказывает возникновение частых циклонов над восточными районами Черного моря и Краснодарским краем. Смещение циклонов к северу и северо-востоку вызывает резкие изменения погоды, значительные осадки, гололеды, нередко метели, усиление ветра, а также повышение температуры до + 15 -  +200С.

Быстро смещающиеся циклоны, образовавшиеся над Скандинавией, приходят с сера или северо-востока вслед за проникающими сюда арктическими холодными воздушными массами, сопровождаются обильными осадками, снегопадами, метелями (до 20-25 м/с), сильными северо-западными и западными ветрами, резким понижением температуры воздуха до минус 25-300С. Повторяемость таких циклонов невелика (не ежегодно).

Перед наступлением зимы наблюдаются длительный период предзимья, когда вследствие неустойчивых температур происходит неоднократная смена похолоданий  с  установлением снежного покрова,  оттепелей и  полным сходом снежного покрова. Продолжительность периода от 25 до 40 дней, реже длится всю зиму, приобретая более устойчивый характер в январе.

Заморозки начинаются в первой половине октября, реже – в конце сентября (раннее - 17 сентября, позднее -30 октября). Зима мягкая, отличается повышенной влажностью и большим количеством безоблачных дней, начинается во второй половине декабря и продолжается в течение 6-7 декад. Наиболее холодный месяц – январь (средняя месячная температура воздуха –40С.). Наиболее вероятны морозы малой продолжительности (1-10 дней)- до 95%. В суровые зимы продолжительность непрерывного зимнего периода 20-30 дней. Зима неустойчивая: до 75% зим  снежный покров неоднократно устанавливается и сходит.

Наибольшая высота снежного покрова наблюдалась в феврале 1985 г. Средняя высота снежного покрова составила 17 см, наибольшая 43см. Ежегодно наблюдается гололедно-изморозевые отложения мокрого снега на проводах; такие отложения обычно достигают наибольших значений в декабре. Максимальная толщина отложений составляла 34 мм на 1 п. м (19.02.1989г).

Средняя температура воздуха по месяцам, 0С.

Средняя температура января колеблется за период наблюдений 1931-2000г.г от минус 20С до минус 90С, минимальная температура января -250С ; абсолютный минимум - -360С.Абсолютный минимум температуры поверхности почвы – минус 400С, каждые три года в любом месяце за период декабрь-март температура поверхности почвы опускается до минус 300С.

Наибольшей величины глубина промерзания достигает в конце февраля - начале марта, глубина проникновения 00С в почву не превышает 40см, минимальная -0см, максимальная - 69см.

С наступлением весны азиатский антициклон, господствующий зимой, ослабевает и циклоны, несущие тепло и влагу все чаще проникает в глубь территории.

Основной чертой циркуляции атмосферы является ее меридиональная направленность, смена периодов интенсивного потепления периодами резкого похолодания, вызванных затоками холодных воздушных масс с северо-запада. Поздние заморозки отмечались 8.05.84г., поздние заморозки на поверхности почвы отмечались 31.05.78г. К концу весны активность циркуляции атмосферы ослабевает. Все чаще распространяются  на юго-восток азорский антициклон. С переходом через +150С в начале мая начинается лето.

Азорский антициклон определяет погоду летом. Условия циркуляции атмосферы летом в большей степени определяется влиянием континента, чем в другие сезоны года. Температура воздуха повышается до +350С - + 400С.

Лето прохладное и влажное, среднемесячная температура июля не превышает +230С, максимальная температура июля -+40,40С. Длительность безморозного периода до 180 дней.

Осенью чаще наблюдается период с зимним типом циркуляции атмосферы. Характерной чертой является стационирование холодных антициклонов над Средней Азией, усиление их влияния на климат рассматриваемой территории.

Ежемесячно в зимний период (в основном декабрь-февраль, иногда ноябрь-апрель) наблюдаются образование наледи на проводах с толщиной стенки до 20 мм. В 1985г. диаметр обледенения достиг 35 мм, Число дней в году с гололедными явлениями достигает 103 (декабрь 1987г), в среднем -42.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Крыловской район относится к зоне умеренного увлажнения.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация составляет около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8м (СНиП 23-01-99).

Влажность воздуха достаточно стабильная, колеблется в интервале 70% - 87%, достигая среднемесячного максимума в декабре, минимума – в августе. Абсолютный минимум -8%.

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов.

Средняя скорость ветра по месяцам, м/с приведена на рис. 2.

Средняя скорость ветра – 3,0 м/с.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «пыльные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по Крыловскому району составляет 508-640мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Согласно приложению 5 СНиП 2.01-07-85 и СНКК – 20-301-2000 для Крыловского района принимаются:

по расчетному значению  снегового покрова - район – I, (карта 2), СНКК – 20-301-2000.

ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период –5 (карта 2);

по  расчетному значению давления ветра - район - III (карта 1), СНКК – 20-301-2000;

по толщине стенки гололеда III (карта 4);

по среднемесячной температуре воздуха (С), в январе – район 00 (карта 5);

по среднемесячной температуре воздуха (С), в июле – район 25 (карта 6);

по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры (С), в январе – район   150 (карта 7).

Почти ежемесячно наблюдаются грозы со средней продолжительностью до 2,1 часа, максимальной – до 18 часов в сутки, чаще во второй половине суток. Число дней с грозой в году достигает 40, в среднем -30. максимальное количество грозовых явлений наблюдается в весенне-летние месяцы (май-июль).

Геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием (И.И. Потапов, И.Н. Сафронов, Л.И. Чередниченко) территория изысканий входит в пределы Прикубанской равнины, аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, пологоволнистой лессовой.

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

Главными водными артериями равнины являются реки северо-западного направления: Бейсуг, Челбас, Ея и др. Они берут начало в пределах самой равнины и в большинстве не достигают побережья Азовского моря, изобилующего лиманами и косами. На пологих склонах речных долин и некоторых крупных балок выделяются поймы и верхнеплейстоценовые надпойменные террасы.

Более мелким геоморфологическим таксоном, в пределы которого входит территория изысканий является так называемая Степная  равнина (северо-западная часть Прикубанской равнины).

В пределах Степной равнины выделяется аккумулятивный рельеф, который характерен для речных и балочных долин. В рельефе преобладают плоские водораздельные пространства. Речная сеть развита слабо. Реки имеют незначительную скорость течения, сильную излученность и широко разветвленную сеть притоков. Пологие борта речных долин задернованы. Выполаживание склонов речных долин, большая их задернованность затрудняет выделение четких контуров геоморфологических элементов. Несмотря на это, долины этих рек широко разработаны, их склоны почти повсюду несут останцы террас. Водораздельные пространства изобилуют просадочными блюдцами.

Непосредственно территория Крыловского района включает следующие геоморфологические элементы:

пойменные террасы рек Еи, Куго-Еи, Кавалерки, Веселой и Грузской;

надпойменные террасы рек Еи, Куго-Еи и Кавалерки;

склоны водоразделов;

водораздельные пространства;

ложбины стока и балки.

Пойменная терраса р. Еи простирается извилистой полосой в южной части района  практически в субширотном направлении. Ширина ее составляет в среднем 1.0-1.5км. Тыловой шов поймы нечетко выражен в рельефе. Первоначальный рельеф поймы в целом,  изменен гидротехническими сооружениями, т.е. искусственными прудами.

Жилая застройка на пойме реки только в пределах ст. Крыловской.

Пойменная терраса р. Куго-Еи простирается  небольшим отрезком на северной границе работ  в субширотном направлении. В среднем ширина пойменной террасы 1.0км. Тыловой шов поймы нечетко выражен в рельефе. Первоначальный рельеф поймы сохранен,  и лишь в в редких случаях поверхность поймы  преобразована гидротехническими сооружениями. За исключением мелких хуторов, населенных пунктов на пойме нет.

Пойменная терраса р. Кавалерки узкой полосой пересекает территорию района почти в его центральной части. Как и у предыдущих рек направление течения реки – субширотное. Ширина ее в среднем  до 500-600м. За исключением мелких хуторов, населенных пунктов на пойме нет. В реку Кавалерку впадает р. Грузская, пойма которой практически не отличается по морфологическим характерискам от поймы р. Кавалерки.

Надпойменные террасы р. Еи, Куго-Еи и Кавалерки плавно простираются по левому и правому берегам рек. Ширина террас различная и составляет от 0.5-1.5км.    Поверхность, в целом, наклонена в сторону русла реки и изредка изрезана ложбинами стока, что придает поверхности террасы не только покатый, но еще и волнистый характер. Первоначальный рельеф практически не изменен. Застройка территории надпойменных террас только в пределах ст.  Крыловской.

Склоны водоразделов  занимают большую половину территории. Склоны очень пологие, крутизна их составляет порядка 2-3 градуса. Наклон в сторону реки. Первоначальный рельеф не изменен.

Водораздельные пространства занимают также значительную территорию района. Они имеют покатую округлую форму, в рельефе распластаны и четкого очертания не имеют. Территория водоразделов не застроена, в связи с удаленностью их от населенных пунктов.

Ложбины стока и балки, представляют собой не значительную эрозионную сеть. В среднем частота эрозионных врезов –1- балка на один километр. Развитие оврагов практически  прекратилось, т.е. это, в большинстве, стабилизированные ложбины стока. Врез их плавный, неглубокий. Территория ложбин и балок  занимает около 5-10%. В основном, ширина их составляет около 100-150м. Длина ложбин стока и балок составляет 5.0-3.0км до 1.0-1.5км. В устьях некоторых ложбин, поверхность затапливается в паводковый период и заболачивается. Территория их не застроена.

Гидрография и техногенные условия

Главной водной  артерией  Крыловского района является река  Ея. На территории Краснодарского края реки такого типа называют степными.

Степная река Ея является второй по длине рекой Краснодарского края.

Длина реки –311км, площадь водосбора –8650км2 . Берет начало река от слияния двух рек – Карасуна и Упорной – в пяти километрах от станицы Новопокровской.

Ширина русла реки колеблется от 5-30 м в верховьях до 150-200 м в низовьях. Глубина от 0.2 –0.5м до 1.0-1.5 м в среднем течении, скорость течения не более 0.6-0.8м/с.

В засушливое время года река местами пересыхает, в суровые зимы Ея замерзает. Река немноговодна, и трудно поверить в то, что когда-то в нее заходили морские суда и громадное количество рыбы заплывало из моря на нерест.

В настоящее время река перегорожена дамбами и плотинами. Вода р. Еи вследствие высокой минерализации почти непригодна для орошения. Устьем реки является Ейский лиман, соединяющийся с Азовским морем.

Наиболее крупные притоки реки Еи на территории Крыловского района: Куго-Ея, Кавалерка, Веселая.

Самым крупным притоком реки Кавалерки на территории района является река Грузская.

Почвы и растительность

Почвы Краснодарского края в связи с неоднородностью рельефа, климата, растительного покрова весьма разнообразны. Типы почв отражают совокупное воздействие природных процессов, а также влияние человека, и поэтому являются  показателем типа географических комплексов.

Придерживаясь географических принципов, почва края разделена на 4 основные группы:

почвы равнинной и предгорно-степной зоны края – это черноземы типичные, обыкновенные, карбонатные, выщелоченные, слитные, тучные, каштановые;

почвы лесостепи, горных и субтропических лесов – серые горно-лесные, темно-серые лесные и горно-лесные, светло-серые горно-лесные, бурые горно-лесные, горные дерново-карбонатные, горно-луговые, желтоземы;

почвы речных долин и дельты р. Кубани – луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, аллювиально-луговые, плавневые, торфяные;

почвы плавневых районов Азовского побережья и Таманского полуострова – солончаки, солонцы, солоди.

В пойме распространены аллювиальные луговые почвы. Занимают прирусловые повышения. Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3-5%.

Почвы на территории склонов и водоразделов, за исключением поймы,   отнесены к 1-му типу – черноземы карбонатные среднегумусные мощные и сверхмощные. Основным признаком, отличающим их от малогумусных карбонатных черноземов, является более высокое содержание перегноя, что вызывает более темную окраску, лучше выраженную структуру, большую емкость поглощения.

Растительность

Равнинная часть Кубани, за исключением района плавней, лежит в полосе степей. В эту зону входит и территория района.

Так как более 70% степей распахано, занято сельскохозяйственными культурами, степная растительность сохранилась вдоль дорог и рек, балок, в местах непригодных для сельского хозяйства.

Для степей характерно господство травянистого типа растительности.

У многих степных растений имеются луковицы (лук, птицемлечник, тюльпан) или корневые клубни (зопник, лабазник, чина клубненосная).

Жизненный цикл протекает быстро, и уже к началу лета растения успевают зацвести, образовать плоды и накопить питательные вещества в органах запаса.

Степи, за исключением непродолжительных периодов, находятся в состоянии недостатка влаги. Кроме ковыля и типчака – засухоустойчивых плотнодерновинных злаков, на участках с более влажными почвами в травостой входят короткокорневищные злаки: мятлик луговой,  костер  безостый, а на   залежах - пырей ползучий.

На склонах сухих степных балок растет терн.

Островки леса в степной зоне занимают более низкие места и склоны балок. Господствуют дубравы, образованные дубом черешчатым .

В большом количестве к дубу примешаны берест (вяз листоватый и гладкий), клены полевой и татарский, ясень. На опушках – боярышник, из кустарников – розы шиповника.

Животный мир

В настоящее время степи в крае повсеместно распаханы, уменьшилось количество видов животных, снизилось и численность оставшихся.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки. У водоемов встречаются водяные крысы.

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленные колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны,  канюки), питающиеся грызунами и насекомыми.

Истинно степные птицы – дрофы и стрепет – встречаются все реже.

Озера, болота, рисовые чеки населены водоплавающей птицей. Здесь обитают серые цапли, бакланы,  лебеди-шипуны, серые гуси, кряквы.

Из пресмыкающихся в степях водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки,   богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

Геологическое строение

Для настоящей работы специальных исследований по стратиграфии не производилось, поэтому принятое здесь расчленение четвертичных отложений соответствует в основном карте инженерно-геологических условий Краснодарского края, масштаба 1:200 000.

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности до разведанной глубины –15.0м:

- голоценовые аллювиальные отложения (аQIV);

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения (аdQIV);

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (рdQIV);

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные (dQIII-IV);

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные (vdQIII);

- верхнеплейстоценовые аллювиальные (аQIII);

- среднеплейстоценовые аллювиальные отложения (аQII).

Аллювиальные  отложения распространены в пойме рек и представлены глинами, суглинками,  от полутвердой консистенции до текучепластичной, иловатыми, с прослоями песка к подошве разреза. В целом, состав аллювиальных отложений отражает режим спокойного течения, отсутствие грубообломочного материала указывает на аккумулятивный характер.

Аллювиально-делювиальные отложения распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками просадочными и непросадочными.

Пролювиально-делювиальные отложения распространены в балках и ложбинах стока, представлены они суглинками непросадочными в низовьях балок и, возможно,  суглинками просадочными в верховьях балок. По составу суглинки легкие, с включением гнезд песка, ила и супеси к подошве.

Голоцено-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения (dQIII-IV) являются покровными для склонов и представлены суглинками просадочными и непросадочными. По составу суглинки легкие, с редким включением гнезд песка к подошве.

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения (vd QIII)  распространены на надпойменных террасах, склонах и водоразделах. Представлены они суглинками лессовыми просадочными и  непросадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и составляет 5,0 -10 м и более.

Верхнеплейстоценовые и среднеплейстоценовые  аллювиальные отложения залегают под покровными на надпойменных террасах и представлены суглинками, глинами, с прослоями, гнездами и линзами песка.

Под вышеописанными покровными отложениями залегают более древние покровные эолово-делювиальные отложения, представленные непросадочными суглинками и глинами (vd QI, vd QЕ ).

В соответствии со схемой неотектонического районирования (Л.И. Турбин, Н.В. Александрова, 1979г.) район работ входит в Платформенный склон Скифской плиты.

Эта область слабых прогибаний платформенного склона, простирается от берегов Азовского моря на северо-западе до Ставропольского поднятия на юго-востоке.

С севера она ограничена узкой полосой пермско-юрской грабен-мегасинклиналью системы Западного и Восточного Манычей.

С юга эта область отделяется сложной системой Бейсуго-Челбасского, Алексеевского и Расшеватского поднятий.

Почти вся низменная часть Западного Предкавказья расположена в пределах эпигерцинской Скифской плиты, характеризующейся поэтажным строением.

Нижний структурный этаж представлен складчатым комплексом пород палеозоя, слагающим консолидированный фундамент платформы.

Верхний структурный этаж имеет сложное внутреннее строение и распадается на три яруса.

Главной особенностью строения верхнего чехла области платформенного склона по отложениям верхнего олигоцен-неогенового яруса, является подавляющее разнообразие слабонаклонных плосковогнутых впадин разного размера и конфигураци, в разной мере изолированных и осложненных малоамплитудными валообразными поднятиями и зонами нарушений.

В пределы платформенного склона входят несколько  структур. Одной из них является Кавалеровская депрессия, непосредственно в пределы, которой и входит площадь изысканий. Системой зон нарушений и малоамплитудных поднятий она разделена на Шкуринскую, Степную, Белоглинскую, Леушковскую структуры. Общий уклон депрессии юго-западный, глубина по подошве верхнего сармата достигает 560м.

Разрывных нарушений на территории изысканий в соответствии с вышеуказанной картой не отмечено.

Гидрогеологические условия

На территории Краснодарского края исследователями выделяются гидрогеологические структуры первого порядка:

-Азово-Кубанский артезианский бассейн;

-Система малых артезианских бассейнов Таманского полуострова;

-Большекавказский бассейн подземных вод.

Азово-Кубанский бассейн занимает порядка 60% территории края. Внутри бассейна выделяются структуры:

-Западно-Кубанский краевой прогиб;

-Восточно-Кубанский прогиб;

-Платформенный склон Скифской плиты.

Территория Крыловского района входит в пределы Платформенного склона Скифской плиты.

В соответствии с назначением данной работы ниже характеризуется водоносный комплекс четвертичных отложений, оказывающий непосредственное воздействие на инженерное состояние территории.

На изучаемой территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Глубина залегания подземных вод по площади и по времени непостоянна и зависит от геоморфологического положения, степени подтопленности его техногенными водами, от близости поверхностных водотоков и водоемов, от водности года по осадкам и т.д.

Характеристика подземных вод пойм рек

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в поймах приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками, с линзами песков.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реках.

Схематизируя условия формирования потока подземных вод на участках с приречным видом режима, можно отнести их к типу пласт-полоса в границах с постоянным напором со стороны террасы и склона и постоянным напором вод реки.

Характер взаимосвязи подземных вод с поверхностными определяется сравнительно невысокими паводковыми уровнями в реке из-за регулированности стока и постоянной дренирующей роли реки.

Сезонные колебания уровня воды в реке изменяют базис дренирования и определяют положение подземных вод изменением гидравлического уклона.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 1.5 м.

В пределах поверхностей поймы и устьев ложбин стока уровень подземных вод изменяет свое положение от 0.0 до 2.0 м.

Подземные воды на пойме и воды рек характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

Характеристика подземных вод надпойменных террас.

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на надпойменных террасах  приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным и песчаным аллювиальным отложениям.

Режим подземных вод – террасовый.

В общей схеме такое залегание подземных вод представляет собой двухслойную систему, верхний слой которой приурочен к суглинисто-глинистым покровным отложениям, а нижний к аллювиальным супесчано-песчанистым.

В верхнем слое происходят, в основном, вертикальные перемещения поверхности подземных вод. Основные статьи баланса здесь: приходная часть – инфильтрация атмосферных осадков, вод из поверхностных водотоков и водоемов, вод поступающих за счет утечек и переливов из водонесущих коммуникаций и емкостей резервирования, а в расходной части – за счет испарения и траспирации растениями.

Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками.

Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания относительно плавный, чему в значительной степени способствуют довольно высокие коллекторные свойства аллювиальных песков и близость базиса дренирования грунтовых вод.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части  процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются, барражирующим эффектом дорог, плотин, дамб, насыпей.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к двум разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность террасового режима характеризуется более глубоким  положением уровней на глубинах  от 5.0 до 10.0м.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается  на этой территории – 1.5-1.0м.

Подземные воды обладают различной степенью агрессивного воздействия к бетонам и железобетонным конструкциям.

Характеристика подземных вод склонов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на склонах водоразделов приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод склоновый, более устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 0.5 м до 1.0 м, уменьшаясь с глубиной. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к трем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность террасового режима характеризуется более глубоким  положением уровней на глубинах от 5.0 до 10.0м по среднемноголетним наблюдениям.

Третья разновидность террасового режима характеризуется глубоким  положением уровней на глубинах более 10.0м по среднемноголетним наблюдениям.

Подземные воды  обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

Характеристика подземных вод водоразделов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на водоразделах приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод равнинный, устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 0.5м. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к двум разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине от 5.0 до 10.0м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине более 10.0м по среднемноголетним наблюдениям.

Подземные воды, не обладают агрессивными свойствами.

Кроме описанного режима подземных вод,   в застроенных частях территории района, еще можно выделить техногенный вид режима, для участков территории, где его воздействие является преимущественным. Его описание не приводится в данной работе, поскольку необходимо проведение полевых работ и специальных наблюдений.

Геологические и инженерно-геологические процессы

Наибольшее развитие в пределах территории районирования  имеют следующие физико-геологические процессы и явления:

подтопление;

затопление;

заболачивание;

эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование);

просадка грунтов;

дефляция, аккумуляция, пыльные бури;

сейсмичность.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом, представляющим основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор типа фундамента и его размеров, а также на выбор водозащитных мероприятий и характер производства строительных работ.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

сооружение искусственных прудов;

зарегулирование рек;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В  районе к таким площадям отнесены территории пойм рек  и  устьев ложбин стока.

Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.

Затопление территории поверхностными водами распространено на  поймах, вблизи русла, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание.

Поверхностные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям в пределах всей территории за исключением территорий водоразделов.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории Крыловского района имеют развитие оба этих типа водной эрозии, однако площадное их развитие весьма ограничено.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны. На территории Крыловского района площадной смыв и струйчатая эрозия приурочены к  нижним частям склонов долин рек, где пораженность площади этими процессами, в среднем, составляет 1%, реже, на склонах, крутизной более 6°, увеличивается до 2 %.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя. Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины. В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью. В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории Крыловского района эрозии временных водотоков можно расценивать как очень низкую.

Крайне ограниченное развитие по берегам рек имеют участки  боковой эрозии – на р. Ея.  Большей частью русла рек вдоль берегов поросли болотной растительностью.

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории работ. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям надпойменных террас, склонам и водоразделам.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народохозяйственных объектов. Наибольшее количество НХО, подверженных эоловой аккумуляции находятся в следующих районах: Кавказский, Новокубанский, Кущевский, Тбилисский.

В 1969 году в Кущевском районе в хуторах Степной, Заводской, Воровской и др. эоловая аккумуляция достигла 3 метра мощности.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карты

ОСР-97(А), СНиП II-07-81-2000* составляет – 6 баллов. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме составит – 7 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 6 баллов.

2.2. Инженерно-геологическое районирование территории

В соответствии с картой инженерно-геологического районирования Краснодарского края масштаба 1:200 000 район работ входит в пределы:

инженерно-геологического региона – I – Платформенные склоны умеренных поднятий и прогибаний;

инженерно-геологической подобласти – I – А1 –Равнины низменной, аккумулятивной, лессовой, пологоволнистой (Степная равнина, северная часть Прикубанской равнины).

Исходя из классических принципов, предложенных И.В. Поповым, для масштаба 1:10 000, территория разделена на инженерно-геологические таксоны:

-районы;

-подрайоны;

-участки.

Инженерно-геологические районы выделены по геоморфологическим элементам:

I-инженерно-геологический район – пойм степных рек Ея, Куго-Ея, Кавалерка, Веселая, Грузская  и их притоков;

II-инженерно-геологический район – надпойменных террас рек Еи, Куго-Еи и Кавалерки;

III-инженерно-геологический район – склонов водоразделов;

IV- инженерно-геологический район –водораздельных пространств.

Инженерно-геологические подрайоны выделены по стратиграфо-генетическим комплексам, составу, состоянию и специфическим свойствам грунтов.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – I-1:

I-1 – инженерно-геологический подрайон распространения аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений, представленных суглинками и глинами иловатыми с линзами и прослоями песка и ила.

Во втором инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона - II-2, II-3:

II-2 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками непросадочными, перекрытыми почвой просадочной;

II-3 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками и супесями просадочными, первого типа грунтовых условий по просадочности.

В третьем  инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических подрайона - III-2, III-3, III-4:

III-2 – инженерно-геологический подрайон распространения делювиальных и эолово-делювиальных непросадочных и просадочных отложений, перекрытых почвой просадочной;

III-3 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками и супесями просадочными,  первого типа грунтовых условий по просадочности.

III-4 – инженерно-геологический подрайон распространения пролювиально-делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками непросадочными;

В четвертом  инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон - IV -3:

IV-3 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными, первого типа грунтовых условий по просадочности.

Инженерно-геологические участки выделены по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:

а - подземные воды на глубине от 0 до 2.0м;

б - подземные воды на глубине от 2.0до 5.0 м;

в - подземные воды на глубине от 5.0 до 10.0 м;

г – подземные воды на глубине более 10.0м.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок:

с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 0.0 до 2.0 м - (I-1-а).

Во втором инженерно-геологическом районе выделено два  инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м -  (II-2-б);

с уровнем залегания подземных вод  от 5.0 до 10.0м -  (II-3-в).

В третьем  инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м -  (III-2-б, III-4-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м -  (III-3-в, III-4-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10.0м (III-3-г).

В четвертом   инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м -  (IV-3-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10.0м - (IV-3-г).

Распространение инженерно-геологических районов, подрайонов и участков по площади станицы отражено на карте инженерно-геологического районирования  и легенде (Приложение 13.1, 13.2.).

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиций экономической целесообразности.

Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.

По инженерно-геологическому районированию представлены следующие выводы:

Территория пойменных террас степных рек

- (инженерно-геологический таксон - I-1-а) – характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, требующими инженерной защиты  до массового строительства со значительными капиталовложениями (окрашено в красный цвет). На этой территории негативными процессами являются: подтопление, затопление в паводки в прирусловой части, застой поверхностных вод, заболачивание, агрессивность подземных вод, сейсмичность.

Защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка). Она включает перехватывающие дренажи (береговой, отсечный, систематический, и сопутствующий), противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию регулирование уровенного режима водных объектов.

При проектировании и выборе способов защиты от подтопления необходимо  провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть II.

Инженерная защита  от затопления, включает:

- расчистку заиленного русла рек и устьев балок;

-ремонт водопропускных сооружений;

-регулирование стока поверхностных вод;

Кроме, перечисленных мероприятий необходимо учитывать, агрессивность подземных вод и грунтов, сейсмичность и т.д.

Территория надпойменных террас

- (инженерно-геологический таксон - II-2-б) - территория условно благоприятна для строительства (окрашено в желтый цвет), так как подземные воды расположены на глубине от 2.0 до 5.0м, т.е. это территория потенциального подтопления. Рекомендуется строительство без подвалов, дренаж, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, применение сульфатостойких цементов.

- (инженерно-геологический таксон - II-3-в) - территория благоприятна для строительства (окрашено в зеленый цвет), так как подземные воды расположены на глубине  более 5.0м, т.е. это территория неподтопляемая. Основным негативным процессом является наличие просадочных свойств покровных грунтов.

Устранение просадочных свойств грунтов достигается:

В пределах верхней зоны просадки или ее части:

-уплотнение тяжелыми трамбовками;

-устройство грунтовых подушек;

-вытрамбовывание котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала;

-химическим или термическим способом.

В пределах всей просадочной толщи:

-глубинным уплотнением грунтовыми сваями;

-предварительным замачиванием грунтов основания.

Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания.

Территория склонов

-  (инженерно-геологический таксон – III-2-б) -  условно благоприятен для строительства (окрашено в желтый цвет) - это территория подножий склонов. Подземные воды расположены на глубине от 2.0 до 5.0м, т.е. это территория потенциально подтопляемая. Рекомендуется строительство без подвалов, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, дренаж, применение сульфатостойких цементов и учет просадки.

- (инженерно-геологический таксон - III-3-в, III-3-г)  - благоприятен для строительства (окрашено в зеленый цвет). Территория неподтопляемая, поскольку уровень подземных вод находится на глубине более 5.0м. Негативными процессами являются наличие просадки, плоскостная эрозия. Рекомендуется учесть просадочные свойства грунтов первого типа и исключить утечки из водонесущих коммуникаций. Рекомендации по устранению просадочных свойств даны выше.

- (инженерно-геологические таксоны -  III-4-б, III-4-в) - не благоприятны для строительства (окрашено в красный цвет), так как это территория ложбин и оврагов, т.е. территория, пораженная эрозионными процессами. Рекомендуется строительство без подвалов или их гидроизоляция,  противоэрозионные мероприятия, расчистка русел и регулирование стока поверхностных вод.

Территория водораздельных пространств

-	(инженерно-геологические таксоны -  (IV-3-в, IV-3-г) - территория благоприятна для строительства (окрашено в зеленый цвет), так как подземные воды расположены на глубине от 5.0м до 10.0м и более, т.е. это территория не подтопляемая, подземные воды и грунты не агрессивны для бетонов.  Необходимо учесть просадочные свойства грунтов первого типа.

Выбор средств и способов  по инженерной защите от опасных геологических процессов на конкретных объектах строительства принадлежит проектировщику после инженерных изысканий соответствующей стадии и направленности.

2.3. Животный мир

В настоящее время степи в крае повсеместно распаханы, уменьшилось количество видов животных, снизилось и численность оставшихся.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки. У водоемов встречаются водяные крысы.

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленные колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны, канюки), питающиеся грызунами и насекомыми.

Истинно степные птицы – дрофы и стрепет – встречаются все реже.

Озера, болота, рисовые чеки населены водоплавающей птицей. Здесь обитают серые цапли, бакланы, лебеди-шипуны, серые гуси, кряквы.

Из пресмыкающихся в степях водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки, богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

2.4. Полезные ископаемые

В соответствии с письмом ФГУ ТФИ по ЮФО от 08.07.2008 г. № 05/411 на территории Крыловского района имеются следующие месторождения и залежи:

1. Северо-Екатериновское  газоконденсатное  месторождение, расположенное  на расстоянии   18  км   к  СВ  от ст.  Павловской (лицензия КРД 01637 НЭ, принадлежащая ООО "Кубаньгазпром");

2. Екатериновское   месторождение   глин,   расположенное   на   ЮЗ окраине ст. Крыловской (лицензия КРД 01933 ТЭ, принадлежащая ООО "Цегла");

3. Кугоейское месторождение глин, расположенное в 0,5 км к западу

от ст. Кугоейской (лицензия КРД 80080 ТЭ, принадлежащая ООО "Возрождение");

4. Новосергиевский участок глин, расположенный в 1 км  к СВ от ст.

Новосергиевской (лицензия КРД 03262 ТР, принадлежащая ООО

"Пламя");

5. Неразведанная   залежь   суглинков,   расположенная   на   северной

окраине    ст.     Новопашковской    (лицензия     КРД    00196    ТР,

принадлежащая колхозу "Нива Кубани");

6. Неразведанная залежь песка, расположенная в 2,5-3 км к югу от ст.

Крыловской (лицензия КРД 00299 ТР,  принадлежащая  колхозу "Восход");

7. Две неразведанные залежи глин, расположенные на ЮВ  и ЮЗ окраинах     ст.     Октябрьской     (лицензии      КРД     00199     ТР, принадлежащая агрофирме "Павловская" и лицензия КРД 00354 ТР, принадлежащая племенному заводу-колхозу "Октябрь");

8. Кущевское     подземное     хранилище     газа,     расположенное     в Кущевском и Крыловском районах (лицензии КРД  14335 ПГ и 14336 ЗГ, принадлежащие ООО "Газпром ПХГ");

2.5. Рекреационные ресурсы

Рекреационные ресурсы на территории Крыловского района представлены:

- водными объектами: реки Ея, Куго-Ея, Веселая, Кавалерка; Плосская; балки Гезова, Сиротинская, Грузская, Максимова.

На территории района действуют два детских оздоровительных лагеря: «Колосок» и «Солнечный» в Крыловском и Октябрьском поселениях соответственно.

2.6. Общая оценка историко-культурного наследия

В настоящее время на территории Крыловского района располагается 30 объектов культурного наследия (за исключением памятников археологии), которые включены в государственный список памятников истории и культуры,  список выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края, и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству. В результате визуального обследования выявлено 18 объектов архитектуры, предлагаемых к постановке на государственную охрану, как объекты, представляющие культурную ценность.

Объекты на территории МО Крыловский район, являющиеся памятниками истории и культуры

Таблица 1

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охр. | Кат. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТАНИЦА КРЫЛОВСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кредитное товарищество, 1909-1911 гг. | ст-ца Крыловская, ул.151 Стрелковой дивизии, 1 |  | № 4-р 313-КЗ | Р | А |  |
|  | Школа Варварова (для иногородних), 1911 г. | ст-ца Крыловская, ул. Ленина, 21 |  | № 4-р 313-КЗ | Р | А |  |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1959 г. | ст-ца Крыловская, у средней школы № 2 | 1641 | 63 | Р | И |  |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1977 г. | ст-ца Крыловская, центр | 1642 | 759 | Р | И |  |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1948 г. | ст-ца Крыловская, парк | 1643 | 63 | Р | И |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Крыловская, кладбище | 1644 | 63 | Р | И |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | ст-ца Крыловская, бригада 4 колхоза "Восход" | 1645 | 63 | Р | И |  |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1957 г. | ст-ца Крыловская, средняя школа | 1665 | 63 | Р | МИ |  |
| СЕЛО ИРИНОВКА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | с. Ириновка, у клуба | 1647 | 63 | Р | И |  |
| ХУТОР КАЛИНИН |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1950 г. | х. Калинин | 1649 | 63 | Р | И |  |
| СТАНИЦА КУГОЕЙСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Братская могила красноармейцев, погибших в годы гражданской войны, 1918-1920гг. | ст-ца Кугоейская, у средней школы № 13 | 1651 | 63 | Р | И |  |
|  | Памятник В.И. Ленину,1967 г. | ст-ца Кугоейская, у клуба | 1666 | 63 | Р | МИ |  |
| ХУТОР ЛОБОВА БАЛКА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Братская могила 2 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 г. | х. Лобова Балка, центр | 1653 | 63 | Р | И |  |
|  | Братская могила 41 советского воина, погибшего в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | х. Лобова Балка, центр | 1654 | 63 | Р | И |  |
| СТАНИЦА НОВОПАШКОВСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Братская могила 6 красноармейцев, погибших в годы гражданской войны, и 22 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг. | ст-ца Новопашковская, 4-е отделение колхоза "Россия" | 1657 | 63 | Р | И |  |
| СТАНИЦА НОВОСЕРГИЕВСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1965 г. | ст-ца Новосергиевская, ул. Школьная, 12 | 1658 | 63 | Р | И |  |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1938 г. | ст-ца Новосергиевская, у здания дирекции Новосергиевского завода | 1668 | 63 | Р | МИ |  |
| СТАНИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мемориальный комплекс: братская могила советских работников, погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918 г.; братская могила 3 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942 г. | ст-ца Октябрьская, парк | 1659 | 63 | Р | И |  |
|  | Братская могила 8 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943г. | ст-ца Октябрьская, ул. Першина, сквер | 1660 | 63 | Р | И |  |
|  | Братская могила 2 советских летчиков, погибших в бою с фашистскими захватчиками, 1942г. | ст-ца Октябрьская, Крыловской элеватор | 1661 | 63 | Р | И |  |
|  | Бюст В.И. Ленина, 1973 г. | ст-ца Октябрьская, у здания дирекции совхоза "Павловский" | 1669 | 63 | Р | МИ |  |
|  | Памятник В.И. Ленину, 1957 г. | ст-ца Октябрьская, у ж.-д. клуба | 1670 | 63 | Р | МИ |  |
|  | Бюст И.В. Мичурина, 1960 г. | ст-ца Октябрьская, сквер у здания дирекции плодосовхоза | 1671 | 63 | Р | МИ |  |
|  | Памятник С.М. Кирову | ст-ца Октябрьская, у ж.-д. клуба | 1672 | 63 | Р | МИ |  |
|  | Бюст Ю.В. Кондратюка, 1973 г., скульптор В.А. Жданов, архитектор Л.Д. Гурин | ст-ца Октябрьская, Крыловский элеватор | 1673 | 63 | Р | МИ |  |
| ХУТОР СИРОТИНО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | х. Сиротино | 1662 | 63 | Р | И |  |
| ХУТОР ТВЕРСКОЙ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Братская могила 8 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками,1943г. | х.Тверской, школа № 51 | 1663 | 63 | Р | И |  |
| МЕЖСЕЛЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1965 г. | колхоз "Кавказ", бригада 3 | 1648 | 63 | Р | И |  |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1958 г. | колхоз "Красная Звезда", у школы № 3 | 1650 | 63 | Р | И |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943г. | на территории Кугоейского сельского округа, (х.Ульяновский) | 1664 | 63 | Р | И |  |
| Количество памятников |  |  |  | А И МИ | 2 20 8 | итого по району 30 |  |
| ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К ПОСТАНОВКЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ |  |  |  |  |  |  |  |
| СТАНИЦА КРЫЛОВСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа, 1861г. | ст-ца Крыловская, ул.Орджоникидзе (школа №2) |  |  |  | А |  |
|  | Школа, 1903г. | ст-ца Крыловская, угол ул. Комсомольской и ул.Щорса (школа № 3) |  |  |  | А |  |
|  | Школа, 1905г. | ст-ца Крыловская, ул.Первомайская (школа №1) |  |  |  | А |  |
|  | Церковно-приходская школа, кон. XIX в. | ст-ца Крыловская, ул.Кирова |  |  |  | А |  |
|  | Церковная сторожка, кон. XIX в. | ст-ца Крыловская, угол ул. Октябрьская и ул.Калинина |  |  |  | А |  |
|  | Дом жилой | ст-ца Крыловская, ул.Орджоникидзе, 32 |  |  |  | А |  |
|  | Дом жилой овцевода Парфенова, конец XIX в. | ст-ца Крыловская, ул.Орджоникидзе, 36 |  |  |  | А |  |
|  | Дом владельца кирпичного завода Браковенко, кон. XIXв. | ст-ца Крыловская, ул.Орджоникидзе, 62 |  |  |  | А |  |
|  | Дом жилой купца Данилина, кон. XIX в. | ст-ца Крыловская, ул. Орджоникидзе |  |  |  | А |  |
|  | Питейное заведение купца Данилина, кон. XIX в. | ст-ца Крыловская, ул.Орджоникидзе |  |  |  | А |  |
|  | Дом жилой купца Бекетова, кон. XIX в. | ст-ца Крыловская, ул.Орджоникидзе |  |  |  | А |  |
|  | Велосипедный магазин купца Бекетова, кон. XIX в. | ст-ца Крыловская, ул. Орджоникидзе |  |  |  | А |  |
|  | Дом жилой, кон. XIX в. | ст-ца Крыловская, угол ул. Орджоникидзе и ул.Первомайская |  |  |  | А |  |
|  | Дом жилой | ст-ца Крыловская, угол ул. Орджоникидзе и ул.Пионерской, 17 |  |  |  | А |  |
|  | Дом жилой с магазином купца Сахаджиева | ст-ца Крыловская, угол ул.Пушкина и ул.Кооперативной |  |  |  | А |  |
|  | Дом купца Хорошунова с частной почтой | ст-ца Крыловская, ул.Октябрьская, 15 |  |  |  | А |  |
|  | Дом жилой купца Варварова, кон. XIX – нач. ХХвв. | ст-ца Крыловская, ул. 151-й Стрелковой дивизии |  |  |  | А |  |
|  | Здания правления атамана станицы Екатериновской, кон. XIX в. | ст-ца Крыловская, угол ул.Ленина и ул. Первомайской; ул. 151-й Стрелковой дивизии (районный суд) |  |  |  | А |  |
| Количество объектов |  |  |  | А | 18 | итого по району 18 |  |

Объекты археологического наследия

На территории Крыловского района 192 памятника археологии, представленные курганными могильниками, отдельно стоящими курганами. Были выявлены  8 памятников археологии, которые охраняются государством в соответствии с п.6 ст.18 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ.

Памятники археологии

Таблица 2

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по государственному списку | Распо-ложе-ние памят-ика на схеме (№ листа) | № курга-на в группе | Высота кургана м | Диа-метр кургана, м | Охранная зона кургана м | Решение о постановке на гос. охрану | Категория историко-культурно-го значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курганная группа (2 насыпи - 1 насыпь под застройкой) | ст-ца Кугоейская, 1,5 км от станцы | 1640 7463 | 2 |  | 2,1 | 35 | 75 | 63 | Р |
|  | Курганная группа "Водяная 1 " (7 насыпей- 1 насыпь не прослеживается ) | ст-ца Крыловская, 5 км к западу-юго-западу от станицы | 7381 | 4 | 1 | 0,4 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1,6 | 35 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 0,6 | 30 | 50 |  |  |
|  | Курган "Водяной 2" | ст-ца Крыловская, 4 км к юго-западу от станицы | 7382 | 5 |  | 0,6 | 28 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Водяная 3 " (2 насыпи) | ст-ца Крыловская, 1 км к юго-западу от станицы | 7383 | 4 | 1 | 0,4 | 35 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 2,6 | 50 | 75 |  |  |
|  | Курган "Крыловской 1" | ст-ца Крыловская, 2,75 км к западу от станицы | 7384 | 4 |  | 0,3 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Крыловской 2", | ст-ца Крыловская, 2,75 км к западу-северо-западу от станицы | 7385 | 4 |  | 0,4 | 32 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Крыловская 3 "(3 насыпи) | ст-ца Крыловская, 2 км к северо-западу от станицы | 7386 | 4 | 1 | 0.3 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0.3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0.3 | 30 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Крыловская 4 "(6 насыпей) | ст-ца Крыловская, 1 км к северо-западу от станицы | 7387 | 4 | 1 | 0.3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0.3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0.3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0.3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 0.3 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Крыловская 5" (4 насыпи) | ст-ца Крыловская, северо-западная окраина станицы | 7388 | 4 | 1 | 0,7 | 40 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 3 | 40 | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1.1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1,5 | 40 | 75 |  |  |
|  | Курганная группа "Крыловская 6" (2 насыпи) | ст-ца Крыловская, 3,25 км к северо-западу от станицы | 7389 | 4 | 1 | 0,4 | 28 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0.3 | 30 | 50 |  |  |
|  | Курган "Крыловской 7" | ст-ца Крыловская, 5, 2 км к северо-западу от станицы | 7390 | 4 |  | 0,4 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Крыловская 8" (5 насыпей- 1 насыпь не прослеживается ) | ст-ца Крыловская, 6,25 км к северо-западу от станицы | 7391 | 4 | 1 | 0.4 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0.3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0.4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 2,5 | 50 | 75 |  |  |
|  | Курганная группа "Крыловская 9" (2 насыпи) | ст-ца Крыловская, 6 км к северо-западу от станицы | 7392 | 4 | 1 | 0,4 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  | Курган "Крыловской 10" | ст-ца Крыловская, 6,5 км к северо-западу от станицы | 7393 | 3 |  | 1,1 | 40 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Крыловская 11" (9 насыпей- 3 насыпи не прослеживаются - | ст-ца Крыловская, 7,25 км к северо-западу от станицы курган №1 находится на территории Ленинградского района) | 7394 | 3 | 1 | 1,1 | 35 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 3,5 | 60 | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1,7 | 35 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 1,2 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Крыловская 12" (4 насыпи) | ст-ца Крыловская, 5,25 км к северо-западу от станицы | 7395 | 3 | 1 | 0,3 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 22 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,3 | 24 |  |  |  |
|  | Курганная группа "Крыловская 13" (3 насыпи) | ст-ца Крыловская, 2,5 км к северо-западу от станицы | 7396 | 4 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1,2 | 30 | 50 |  |  |
|  | Курган "Крыловской 14" ( насыпь не прослеживается ) | ст-ца Крыловская, 1,3 км к северо-западу от станицы | 7397 | 4 |  |  |  |  | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Крыловской 15" | ст-ца Крыловская, северная окраина станицы | 7398 | 4 |  | 0,3 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Крыловская 16" (3 насыпи) | ст-ца Крыловская, 2,25 км к северу от станицы | 7399 | 4 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0.3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,4 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Крыловская 17" (10 насыпей) | ст-ца Крыловская, северная окраина станицы | 7400 | 4 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Крыловская 18" (2 насыпи) | ст-ца Крыловская, 2,5 км к северу от станицы | 7401 | 4 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Крыловская 19" (4 насыпи – 3 насыпи не прослеживаются) | ст-ца Крыловская 2,75 км к северо- северо-востоку от станицы | 7402 | 4 |  | 0,4 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Крыловская 20" (2 насыпи) | ст-ца Крыловская, 2 км к востоку-северо-востоку от станицы | 7403 | 4 | 1 | 0,3 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  | Курган "Крыловской 21" | ст-ца Крыловская, 1,5 км к востоку-северо-востоку от станицы | 7404 | 4 |  | 0.4 | 35 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Крыловской 22" | ст-ца Крыловская, 1 км к востоку от станицы | 7405 | 4 |  | 0,3 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Крыловской 23" | ст-ца Крыловская, северо-восточная окраина станицы | 7406 | 4 |  |  |  |  | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Крыловская 24" (4 насыпи) | ст-ца Крыловская, 1,5 км к востоку- северо-востоку от станицы | 7407 | 4 | 1 | 2,5 | 50 | 75 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0.5 | 26 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0.5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1,3 | 30 | 50 |  |  |
|  | Курган "Крыловской 25" | ст-ца Крыловская, юго-восточная окраина станицы | 7408 | 4 |  | 0,2 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Крыловской 26" | ст-ца Крыловская, 1,75 км к юго-востоку от станицы | 7409 | 4 |  | 0.8 | 35 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Крыловская 27" ( 26 насыпи) | ст-ца Крыловская, 1,5 км к востоку-северо-востоку от станицы | 7410 | 4 | 1 | 0,5 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,4 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0.3 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 0,3 | 21 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 0,5 | 22 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 0,5 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 0,5 | 19 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 0,3 | 22 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 0,3 | 21 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 | 0,3 | 16 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 0,5 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 19 | 0,5 | 21 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 | 0,3 | 21 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 21 | 0,3 | 22 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 22 | 0,3 | 23 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 | 0,3 | 19 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 24 | 0,5 | 21 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 | 0,4 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 26 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кавалерка 1" (6 насыпей) – 1 насыпь не прослеживается ) | ст-ца Крыловская, 7,75 км к северо-северо-западу от станицы | 7411 | 3 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кавалерка 2" (2 насыпи) | ст-ца Крыловская, 9 км к северу от станицы | 7412 | 3 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курган "Кавалерка 3" (2 насыпи) | ст-ца Крыловская, 4,5 км к северу от станицы | 7413 | 3 | 1 | 0,4 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,2 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курган "Кавалерка 4", | ст-ца Крыловская, 6,25 км к северо-северо-востоку от станицы | 7414 | 3 |  | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Кавалерка 5" (4 насыпи) | ст-ца Крыловская, 4 км к северо-востоку от станицы | 7415 | 4 | 1 | 0,3 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 24 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,4 | 28 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кавалерка 11" (4 насыпи) | ст-ца Крыловская, 4 км к северо-востоку от станицы | 7416 | 4 | 1 | 0,3 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Лобов 7" (5 насыпей) | с. Грузское, 2,75 км к юго-западу от села | 7417 | 3 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Грузская 1" (2 насыпи- 1 насыпь не прослеживается ) | с. Грузское, 1,5 км к юго-западу от села | 7418 | 3 |  | 1,2 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Грузский 2" | с. Грузское, 1,75 к северу от села | 7419 | 3 |  | 0,4 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Грузский 3" | с. Грузское, 4 км к северо-западу от села | 7420 | 3 |  | 0,3 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Кузнецов 3" (6 насыпей- 1 насыпь не прослеживается ) | х. Ея, 3,5 км к северо-востоку от хутора | 7421 | 4 | 1 | 0,7 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1,1 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кузнецов 4" (3 насыпи) | х. Ея, 3,75 км к северо-востоку от хутора | 7422 | 4 | 1 | 0,6 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,6 | 30 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Крутой 1" (4 насыпи) | х. Ея, 3,25 км к северо-северо-востоку от хутора | 7423 | 4 | 1 | 0,4 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 29 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  | Курган "Крутой 2" | х. Ея, 3,75 км к северо-северо-востоку от хутора | 7424 | 4 |  | 0,8 | 35 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Крутой 3" | х. Ея, 3,25 км к северу от хутора | 7425 | 4 |  | 0,6 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Крутой 8" | х. Ея, 1,5 км к северу от хутора | 7426 | 4 |  | 1,1 | 40 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Кавалерка 8 " (2 насыпи-насыпи не прослежива ются) | х. Ея, 6,5 км к северо-востоку от хутора | 7427 | 4 |  |  |  |  | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Ея 1" | х. Ея, южная окраина хутора | 7428 | 5 |  | 1,2 | 36 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Ея " (2 насыпи) | х. Ея, 0,8 км к юго-юго-востоку от хутора | 7429 | 5 | 1 | 0,5 | 35 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,4 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Ея 3" (4 насыпи) | х. Ея, 2 км к юго-западу от хутора | 7430 | 5 | 1 | 0,4 | 28 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,4 | 28 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,5 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1 | 50 | 50 |  |  |
|  | Курган "Запрудный" | п. Запрудный, 2,1 км к востоку от поселка | 7431 7433 | 5 |  | 1,6 | 48 | 75 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Веселый 1" | п. Запрудный, 2,25 км к юго-западу от поселка | 7432 | 5 |  | 0,3 | 28 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Ириновка 1" (2 насыпи- 1 насыпь не прослеживается) | с. Ириновка, 0,8 км к юго-востоку от села | 7434 | 2 |  | 1,2 | 35 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Ириновка 2" насыпь не прослеживается | с. Ириновка, 0,6 км к югу от села | 7435 | 2 |  |  |  |  | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Ириновка 3" (4 насыпи- 1 насыпь не прослеживается) | с. Ириновка, 1 км к югу от села | 7436 | 2 | 1 | 0,4 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,4 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,4 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курган "Ириновка 4" | с. Ириновка, 1 км к северо-западу от села | 7437 | 2 |  | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Ириновка 5" ( насыпь не прослеживается ) | с. Ириновка, 4,75 км к северу от села | 7438 | 1 |  |  |  |  | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Ириновка 6" (2 насыпи) | с. Ириновка, 3,5 км к северу от села | 7439 | 1 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,8 | 24 | 50 |  |  |
|  | Курган "Кугоейский 4" | х. Калинин, 2,3 км к юго-западу от хутора | 7440 | 2 |  | 0,4 | 35 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Сиротин 3" (2 насыпи) | х. Калинин, юго-западная окраина хутора | 7441 | 2 | 1 | 2,1 | 40 | 75 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курган "Сиротин 4" | х. Калинин, 1 км к западу от хутора | 7442 | 2 |  | 0,4 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Казачий 1" (3 насыпи- 1 насыпь не прослеживается) | х. Казачий, 2 км к югу от хутора | 7443 | 5 | 1 | 0,2 | 35 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 46 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Казачий 2" (2 насыпи) | х. Казачий, 4,3 км к западу-юго-западу от хутора | 7444 | 4 | 1 | 0,4 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,2 | 50 | 50 |  |  |
|  | Курган "Казачий 3" | х. Казачий, 4 км к западу-юго-западу от хутора | 7445 | 4 |  | 1,6 | 60 | 75 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Казачий 4" (насыпь не прослеживается) | х. Казачий, 2,5 км к западу от хутора | 7446 | 4 |  |  |  |  | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Казачий 5" (2 насыпи) | х. Казачий, 2,5 км к западу-северо-западу от хутора | 7447 | 4 | 1 | 2,1 | 40 | 75 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,1 | 40 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Казачий 6" (3 насыпи), | х. Казачий, 4,5 км к западу-северо-западу от хутора | 7448 | 4 | 1 | 2,2 | 40 | 75 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 24 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Казачий 7" (3 насыпи- 2 насыпи не прослеживаются) | х. Казачий, юго-восточная окраина хутора | 7449 | 4 |  | 1,1 | 50 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Казачий 8 "(2 насыпи) | х. Казачий, 0,6 км к юго-западу от хутора | 7450 | 4 | 1 | 1,1 | 60 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,8 | 60 | 50 |  |  |
|  | Курган "Кавалерка 7" | х. Казачий, 5 км к северо-северо-востоку от хутора | 7451 | 4 |  | 0,3 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Кавалерка 9" (4 насыпи) | х. Казачий, 3,2 км к северо-западу от хутора | 7452 | 4 | 1 | 0,5 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1,6 | 35 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,6 | 30 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кавалерка 10 "(2 насыпи- 1насыпь не прослеживается). | х. Казачий, 4,6 км к северо-западу от хутора на насыпи находиться тренга | 7453 | 4 |  | 1,3 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Крутой 4" (14 насыпей – 11насыпей не прослеживаются) | х. Казачий, 2,5 км к северо-востоку от хутора | 7454 | 4 | 1 | 3 | 60 | 125 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 2,5 | 60 | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1,4 | 40 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Крутой 5 "(7 насыпей- 4 насыпи не прослеживаются) | х. Казачий, 2,5 км к северу от хутора | 7455 | 4 | 1 | 1,2 | 35 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Крутой 6" (2 насыпи) | х. Казачий, 2 км к северо-востоку от хутора | 7456 | 4 | 1 | 1 | 40 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 40 | 50 |  |  |
|  | Курган "Крутой 7" насыпь не прослеживается | х. Казачий, 1,3 км к северо-западу от хутора | 7457 | 44 |  |  |  |  | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Решитиловский 3" (2 насыпи) | п. Ковалевка, 0,5 км к юго-западу от поселка | 7458 | 5 | 1 | 1,3 | 50 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,7 | 28 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Роккель 4 (2 насыпи- насыпи не прослеживаются) | с. Красногоровка, 2,5 км к северу от села | 7459 | 1 |  |  |  |  | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Ириновка 7 "(3 насыпи) | с. Красногоровка, 1 км к северо-западу от села | 7460 | 1 | 1 | 0,5 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Ириновка 8 "(3 насыпи) | с. Красногоровка, 0,75 км к северо-западу от села | 7461 | 2 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кугоейская 1" (2 насыпи) | ст-ца Кугоейская, 2,5 км к востоку от станицы | 7462 | 2 | 1 | 1,1 | 45 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 28 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кугоейская 1 " (2 насыпи- насыпи не прослеживаются) | ст-ца Кугоейская, 3,2 км к юго-юго-востоку от станицы | 7464 | 2 |  |  |  |  | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Гезов 1" | ст-ца Кугоейская, 3,75 км к юго-юго-западу от станицы | 7465 | 2 |  | 0,5 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Гезов 2" | ст-ца Кугоейская, 2,3 км к юго-западу от станицы | 7466 | 2 |  | 1,2 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Роккель 1" (насыпь не прослеживается) | ст-ца Кугоейская, 0,4 км к западу от станицы | 7467 | 2 |  |  |  |  | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Грузская 9" (2 насыпи- 1 насыпь не прослеживается) | х. Лобова Балка, 1,5 км к северу от хутора | 7468 | 3 |  | 0,6 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Грузский 10" | х. Лобова Балка, 1,2 км к северу от хутора | 7469 | 3 |  | 0,4 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Лобов 4", | х. Лобова Балка, 2,25 км к юго-западу от хутора | 7470 | 4 |  | 0,5 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганнная группа "Лобов 5" (2 насыпи) | х. Лобова Балка, 3,25 км к югу от хутора | 7471 | 4 | 1 | 1,2 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,4 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курган "Лобов 6" | х. Лобова Балка, 2 км к юго-юго-востоку от хутора | 7472 | 4 |  | 0,5 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Лобов 1" (4 насыпи) | ст-ца Новопашковская, 2,75 км к югу от станицы | 7473 | 3 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,4 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курган "Лобов 2" | ст-ца Новопашковская, 3 км к юго-юго-востоку от станицы | 7474 | 3 |  | 0,3 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Лобов 3" | ст-ца Новопашковская, 5,5 км к юго-юго-востоку от станицы | 7475 | 4 |  | 0,3 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Грузская 4" (4 насыпи) | ст-ца Новопашковская, 0,4 км к востоку-северо-востоку от станицы | 7476 | 3 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,4 | 24 | 50 |  |  |
|  | Курган "Грузский 5", | ст-ца Новопашковская, 1 км к северу от станицы | 7477 | 3 |  | 0,3 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Грузская 6" (5 насыпей) | ст-ца Новопашковская, 1,75 км к северо-западу от станицы | 7478 | 3 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курган "Грузский 7" (насыпь не прослеживается) | ст-ца Новопашковская, 3 км к юго-западу от станицы | 7479 | 3 |  |  |  |  | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Грузская 8" (2 насыпи) | ст-ца Новопашковская, 1 км к югу от станицы | 7480 | 3 | 1 | 0,5 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Воровская" (2 насыпи) | ст-ца Новосергиевская, 4,7 км к юго-юго-западу от станицы | 7481 | 3 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Бакунов 1" (2 насыпи- 1 насыпь не прослеживается | ст-ца Новосергиевская, 3,3 км к юго-западу от станицы | 7482 | 3 |  | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Бакунов 2" | ст-ца Новосергиевская, 4,4 км к юго-западу от станицы | 7483 | 3 |  | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Бакунов 1" (3 насыпи) | ст-ца Новосергиевская, 6,5 км к западу-юго-западу от станицы | 7484 | 3 | 1 | 0,3 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 26 | 50 |  |  |
|  | Курган "Новосергиевский 8" | ст-ца Новосергиевская, 0,3 км к северу от станицы на насыпи находиттся тренга | 7485 | 2 |  | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Макушин" (4 насыпи) | ст-ца Новосергиевская, 3,2 км к юго-востоку от станицы | 7486 | 3 | 1 | 0,4 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 24 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1,1 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,3 | 24 | 50 |  |  |
|  | Курган "Новосергиевский 1" | ст-ца Новосергиевская, 2,3 км к северу от 1-го отделения АОЗТ "Новосергиевское" | 7487 | 2 |  | 1,1 | 35 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Новосергиевская 2" (3 насыпи) | ст-ца Новосергиевская, 3 км к северо-востоку от 1-го отделения АОЗТ "Новосергиевское" | 7488 | 2 | 1 | 0,6 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,0 | 28 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,8 | 26 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Новосергиевская 3" (3 насыпи) | ст-ца Новосергиевская, 1,5 км к юго-западу от 1-го отделения | 7489 | 2 | 1 | 2,1 | 40 | 75 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,4 | 28 | 50 |  |  |
|  | Курган "Новосергиевский 4" | ст-ца Новосергиевская, 2,5 км к югу от 2-го отделения | 7490 | 3 |  | 0,3 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Новосергиевская 5" (3 насыпи) | ст-ца Новосергиевская, 4 км к востоку от 2-го отделения | 7491 | 2 | 1 | 0,4 | 25 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,4 | 24 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,4 | 26 | 50 |  |  |
|  | Курган "Новосергиевский 6" | ст-ца Новосергиевская, 1,2 км к западу-юго-западу от 2-го отделения | 7492 | 2 |  | 0,5 | 28 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Новосергиевская 7" (2 насыпи) | ст-ца Новосергиевская, 2,5 км к востоку от 2-го отделения | 7493 | 2 | 1 | 0,5 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,4 | 28 | 50 |  |  |
|  | Курган "Новосергиевский 8" | ст-ца Новосергиевская, 1,5 км к востоку-юго-востоку от 2-го отделения | 7494 | 2 |  | 0,3 | 28 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Новосергиевская 9" (3 насыпи) | ст-ца Новосергиевская, 2,5 км к юго-востоку от 2-го отделения | 7495 | 2 | 1 | 0,4 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 26 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Новосергиевская 10" (5 насыпей) | ст-ца Новосергиевская, 2,5 км к юго-западу от 3-го отделения | 7496 | 2 | 1 | 0,5 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 26 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 28 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,5 | 24 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курган "Новосергиевский 11" | ст-ца Новосергиевская, 1,6 км к югу от 3-го отделения | 7497 | 3 |  | 0,3 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Новосергиевская 12" (2 насыпи- 1 насыпь не прослеживается) | ст-ца Новосергиевская, 2 км к юго-востоку от 3-го отделения | 7498 | 3 |  | 1,1 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Гезов 7" | ст-ца Новосергиевская, 2,3 км к юго-востоку от 5-го отделения | 7499 | 3 |  | 0,4 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Гезов 8" | ст-ца Новосергиевская, 2,8 км к юго-юго-западу от 5-го отделения | 7500 | 3 |  | 2 | 35 | 75 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Войлов 1" | п. Обильный, 2,1 км к северу от поселка | 7501 | 5 |  | 1,2 | 40 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Войлов 2" (2 насыпи) | п. Обильный, 2,5 км к северо-северо-востоку от поселка | 7502 | 5 | 1 | 0,4 | 28 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,4 | 50 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Войлов 3" (3 насыпи) | п. Обильный, 2,5 км к северо-северо-востоку от поселка | 7503 | 5 | 1 | 1,2 | 70 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,2 | 68 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 65 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Обильный" (2 насыпи- насыпи не прослеживаются) | п. Обильный, 1,25 км к востоку от поселка | 7504 | 5 |  |  |  |  | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Октябрьская 1" (3 насыпи- насыпи не прослеживаются) | ст-ца Октябрьская, 9,3 км к северо-северо-востоку от станицы | 7505 | 4 |  |  |  |  | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Октябрьская 2" (4 насыпи- 1 насыпь не прослеживается) | ст-ца Октябрьская, 8,1 км к северу от станицы | 7506 | 4 | 1 | 1,4 | 50 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,3 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 2,1 | 60 | 75 |  |  |
|  | Курган "Максимов 1" (насыпь не прослеживается) | ст-ца Октябрьская, 0,7 км к северу от станицы | 7507 | 4 |  |  |  |  | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Максимов 2" | ст-ца Октябрьская, 0,6 км к северу от станицы | 7508 | 4 |  | 0,8 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Максимов 3 "(3 насыпи) | ст-ца Октябрьская, 2,3 км к северу от станицы | 7509 | 4 | 1 | 1,1 | 35 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,4 | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1,4 | 50 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Максимов 4" (2 насыпи) | ст-ца Октябрьская, 0,9 км к северу от станицы | 7510 | 4 | 1 | 0,5 | 29 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  | Курган "Максимов 5" | ст-ца Октябрьская, 1,9 км к северо-западу от станицы | 7511 | 4 |  | 0,6 | 40 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Максимов 6" (насыпь не прослеживается0 | ст-ца Октябрьская, 3,1 км к юго-западу от станицы | 7512 | 5 |  |  |  |  | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Сборная 1" (3 насыпи) | ст-ца Октябрьская, 2,7 км к югу от станицы | 7513 | 5 | 1 | 0,4 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 2,5 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,4 | 25 | 50 |  |  |
|  | Курган "Сборный 2" | ст-ца Октябрьская, 2,5 км к югу от станицы | 7514 | 5 |  | 0,5 | 35 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Октябрьский 3" (насыпь не прослеживается) | ст-ца Октябрьская, 11,3 км к северо-востоку от станицы | 7515 | 4 |  |  |  |  | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Октябрьская" (3 насыпи) | ст-ца Октябрьская, 1,5 км к юго-востоку от станицы | 7516 | 5 | 1 | 0,5 | 29 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 27 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,2 | 27 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Решитиловская 1" (2 насыпи) | п. Решитиловский, 2,25 км к юго-западу от поселка | 7517 | 5 | 1 | 0,6 | 50 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 56 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Решитиловская 2" (2 насыпи- насыпи не прослеживались) | п. Решитиловский, 1,9 км к северо-западу от поселка | 7518 | 5 |  |  |  |  | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Роккель 2" (2 насыпи- насыпи не прослеживаются) | х. Роккель, южная окраина хутора | 7519 | 2 |  |  |  |  | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Роккель 3" (4 насыпи- насыпи не прослеживаются) | х. Роккель, 1 км к западу-юго-западу от хутора | 7520 | 2 |  |  |  |  | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Гезов 5" | х. Роккель, 3,5 к юго-юго-западу от хутора | 7521 | 2 |  | 0,3 | 35 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Гезов 6" | х. Роккель, 4,25 к юго-юго-западу от хутора | 7522 | 2 |  | 0,6 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Розенталь 1" (3 насыпи) | х. Сиротино, 6,5 км к юго-западу от хутора | 7523 | 3 | 1 | 0,4 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,2 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курган "Сиротин 1" | х. Сиротино, 2 км к юго-западу от хутора | 7524 | 3 |  | 0,4 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Сиротин 2" | х. Сиротино, 0,8 км к северу от хутора | 7525 | 2 |  | 0,4 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Розенталь 2" (2 насыпи) | х. Сиротино, 6,2 км к востоку от хутора | 7526 | 2 | 1 | 0,5 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Тверской 1" (3 насыпи) | х. Тверской, 1,25 км к югу от хутора | 7527 | 3 | 1 | 0,5 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,4 | 22 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,5 | 24 | 50 |  |  |
|  | Курган "Тверской 2" | х. Тверской, 1,4 км к северу от хутора | 7528 | 3 |  | 0,4 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Тверской 3" (4 насыпи) | х. Тверской, 0,8 км к северу от хутора | 7529 | 3 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Тверской 4" (4 насыпи) | х. Тверской, 1,25 км к северу от хутора | 7530 | 3 | 1 | 0,3 | 20 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,4 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,4 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курган "Гезов 3" | х. Тимашевка, 1 км к юго-юго-западу от хутора (часть насыпи находится на територии Кущев-ского района) | 7531 | 2 |  | 1 | 30 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Гезов 4" | х. Тимашевка, 2,5 км к юго-востоку от хутора | 7532 | 2 |  | 0,4 | 24 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Кузнецов 1" (8 насыпей) | с. Шевченковское, 1 км к северо-западу от села | 7533 | 4 | 1 | 1,1 | 40 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 0,3 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Кузнецов 2" (3 насыпи- 2 насыпи не прослеживаются) | с. Шевченковское, 1,5 км к северу от села | 7534 | 4 |  | 2,1 | 56 | 75 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Плоская 1" (2 насыпей) | с. Шевченковское, 0,5 км к востоку- юго-востоку от села | 7535 | 5 | 1 | 0,4 | 26 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,7 | 35 | 50 |  |  |
|  | Курган "Плоский 2" | с. Шевченковское, 2 км к востоку-юго-востоку от села | 7536 | 5 |  | 0,3 | 12 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Плоская 3" (2 насыпи) | с. Шевченковское, 2,5 км к востоку-юго-востоку от села | 7537 | 5 | 1 | 0,3 | 16 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,8 | 40 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Плоская 4" (6 насыпей- насыпи не прослеживаются) | с. Шевченковское, 4 км к востоку-юго-востоку от села | 7538 | 5 |  |  |  |  | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Плоская 5 "(4 насыпи) | с. Шевченковское, 6,75 км к востоку-юго-востоку от села на территории Новопокровского района | 7539 | 5 |  |  |  |  | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Плоский 6" | с. Шевченковское, 8 км к востоку-юго-востоку от села на территории Новопокровского района | 7540 | 5 |  |  |  |  | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган "Плоский 7" (насыпь не прослеживается) | с. Шевченковское, 2,25 км к югу от села | 7541 | 5 |  |  |  |  | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Плоская 8 " (2 насыпи) | с. Шевченковское, 1,75 км к югу от села | 7542 | 5 | 1 | 1 ,8 | 50 | 75 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,4 | 28 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Плоская 9" (2 насыпи) | с. Шевченковское, 1 км к юго-западу от села | 7543 | 5 | 1 | 0,3 | 35 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  |  |  |  |  | 2 | 2,2 | 70 | 75 |  |  |
|  | Курган "Плоский 10" | с. Шевченковское, западная окраина села | 7544 | 4 |  | 1,6 | 40 | 75 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Плоская 11" (6 насыпей- насыпи не прослеживаются) | с. Шевченковское, 2,5 км к югу от села | 7545 | 4 |  |  |  |  | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Плоская 12" (2 насыпи- 1 насыпь не прослеживается) | с. Шевченковское, 1 км к северу от села | 7546 | 4 |  | 1 | 35 | 50 | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курганная группа "Кавалерка 6" (2 насыпи- насыпи не прослеживаются) | с. Шевченковское, 4 км к северу от села | 7547 | 4 |  |  |  |  | № 4-р 313-КЗ | Р |
|  | Курган (насыпь не прослеживается) | х. Тверской 0,6 км к северу от восточной окраины хутора на территории МТФ | В | 3 |  |  |  |  | 3-р | В |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | ст.Новосергиевская ЗАО "Новосерги-евское",14,5 км к юго-востоку от кладбища, левый берег р. Кавалерка | В | 3 | 1 | 0,8 | 30 | 50 | 3-р | В |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 25 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | ст. Крыловская 2,4 к востоку от юго-восточной окраины станицы | В | 4 | 1 | 0,4 | 35 | 50 | 3-р | В |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 24 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 40 | 50 |  |  |
|  | Курган | х. Казачий 2,6 км к западу-юго-западу от западной окраины хутора, левый берег р. Ея | В | 4 |  | 1,6 | 50 | 75 | 3-р | В |
|  | Курган (насыпь не прослеживается | ст.Новосергиевс-кая ЗАО "Новосер гиевс-кое"0,5 км к северо-западу от отд. №6 | В | 3 |  |  |  |  | 3-р | В |
|  | Курган (насыпь не прослеживается) | ст. Новосергиевская 0,1 км к северу от северной окраины | В | 2 |  |  |  |  | 3-р | В |
|  | Курган | п. Ключевой 0,4 км к северо-востоку от северной окраины поселка | В | 2 |  | 0,4 | 20 | 50 | 3-р | В |
|  | Курган | п. Обильный 2,6 км к юго-востоку от восточной окраины поселка | В | 5 |  | 1,2 | 35 | 50 | 3-р | В |
|  | Курган (насыпь не прослеживается) | ст. Октябрьская 0,75 км к юго-востоку от южной окраины станицы,южная окраина СТФ | В | 5 |  |  |  |  | 3-р | В |
|  | Курган | х. Калинин 0,5 км к югу от восточной окраины хутора, на территории кладбища | В | 2 |  | 2,5 | 40 | 75 | 3-р | В |
|  | Курган (насыпь не прослеживается) | с. Красногоровка 0,6 км к западу-северо-западу от северной окраины | В | 2 |  |  |  |  | 3-р | В |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | х. Сиротино 4,1 км к юго-западу от западной окраины | В | 3 | 1 | 1,2 | 30 | 50 | 3-р | В |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,2 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1,1 | 30 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | с. Грузское 1,25 км к северо-северо-западу от западной окраины | В | 3 | 1 | 0,4 | 20 | 50 | 3-р | В |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,4 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,4 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курган «Западный» (насыпь не прослеживается-под застройкой) | ст-ца Крыловская, пересечение ул. Западной и пер. Украинского, 3,8 км к западу-юго-западу от моста через р. Ея | В | 4 |  |  |  |  | 498-п | В |
|  | Курган "Речной" | ст-ца Крыловская, ул. Речная, 15, 7 км к западу-северо-западу от моста через р. Ея | В | 4 |  | 0,4 | 50 | 50 | 498-п | В |
|  | Курган "Разрытый 1" (насыпь не прослеживается-под застройкой) | ст-ца Крыловская, переулок у больницы (ул. Первомайская), 2,25 км к юго-юго-западу от моста через р. Ея | В | 4 |  |  |  |  | 498-п | В |
|  | Курган "Горьковский" | ст-ца Крыловская, рядом с домовладением по ул. Горького, 5, в 2,7 км к юго-юго-западу от моста через р. Ея | В | 4 |  | 0,4 | 35 | 50 | 498-п | В |
|  | Курган "Разрытый 2" (насыпь не прослеживается | ст-ца Крыловская, 3,7 км к юго-юго-востоку от моста через р. Ея, рядом с дорогой на п.Запрудный и забро-шенными очистными сооружениями на юге станицы | В | 4 |  |  |  |  | 498-п | В |
|  | Курган «Чусь 1» | ст.Крыловская в 3,5км к западу от западной окраины станицы | В | 4 |  | 0,3 | 25 | 50 |  | В |
|  | Курган «Чусь 2» | п.Запрудный, 1,1км к западу от поселка, 0,050км к югу от а/дороги «Запрудный-Обильный» | В | 5 |  | 0,4 | 28 | 50 |  | В |
|  | Курга «Чусь 3» | с.Красногоровка, 0,25км к юго=западу от южной окраины, в 0,1км к югу от р.Кугоея, на кладбище | В | 2 |  | 2,1 | 35 | 75 |  | В |
|  | Курганная группа (4 насыпи) | х.Шевченковский, 1,0км к юго-запапду от западной окраины хутора,между а/дорогой «Казачий-Шевченко-вский» и правым берегом излучины р.Ея | В | 4;5 | 1 | 1,2 | 40 | 50 |  | В |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,1 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1,4 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1,2 | 40 | 50 |  |  |
|  | Курган | х.Шевченковский, к югу от а/дороги «Шевченковский-Плоский», 6,3км к западу от кладбища | В | 4;5 |  | 0,5 | 24 | 50 |  | В |
|  | Курган | х.Шевченковский, к югу от а/дороги «Шевченковский-Плоский», 3,9км к западу от кладбища | В | 5 |  | 0,5 | 24 | 50 |  | В |
|  | Курган | ст.Новосергиевская, 0,75км к северо-северо-западу от 2-отделения | В | 2 |  | 0,4 | 20 | 50 |  | В |
|  | Курганная группа (11 насыпей) | х.Шевченковский, 1,0км к северо-востоку от восточной окраины хутора, на левом берегу р.Плоская | В | 4;5 | 1 | 1,5 | 50 | 75 |  | В |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,4 | 24 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,4 | 24 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 1,0 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1,0 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 2,1 | 45 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 0,3 | 24 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 0,5 | 35 | 50 |  |  |

2.7. История образования

муниципального образования Крыловский район

Кубань была освоена человеком в глубокой древности – с эпохи каменного века - палеолита - около 800 тыс. лет назад. На территории Крыловского района археологические памятники этого периода неизвестны, но все последующие этапы древней истории представлены в многочисленных  курганных могильниках, оставленных кочевыми племенами, начиная от эпохи бронзы (III-II  тыс.до н.э.) до позднего средневековья (I тыс.н.э.)

На археологической карте Е.Д. Фелицына 1882 года в пределах Крыловского района отмечено лишь несколько десятков курганов, тогда как в настоящее время их насчитывается  более 400.

Как во всех степных районах Прикубанья, в Крыловском районе самые древние подкурганные погребения относятся к бронзовому веку - III-II  тыс.до н.э.

Это памятники майкопской культуры, названной так по самому яркому  памятнику — кургану, раскопанному в 1897 году в г. Майкопе. На смену этой культуре появляются погребения новотитаровской культуры. Для этой культуры характерны погребения с повозками, которыми перекрывали могильную яму с погребенным. Наибольшее количество  погребений эпохи бронзы II тыс. до н.э. принадлежит  северокавказской и катакомбной культурам. Погребения северокавказской культуры сопровождает разнообразный инвентарь. Катакомбные захоронения  представлены подкурганными погребениями в катакомбах, которые состояли из входной ямы (глубина ее иногда достигает 10-15 м), в одной из стенок которой создавалась камера для погребенного. Вход в камеру закладывался досками или камнем, а входная яма засыпалась землей. Своеобразной визитной карточкой культуры служат гли¬няные курильницы на специальной подставке или ножках, богато орнаментированные, в которых сжигались ароматические травы и вещества во время погребальных церемоний. Из катакомбных погребений Северного Кавказа происходят глиняные модели повозок, которые дают возможность реконструировать средства передвижения, служившие одновременно и жилищами древних кочевников.

В середине II тысячелетия до н.э. в степях происходят значительные передвижения племен срубной культурно-исторической общности. В результате этого часть племен новой культуры проникает в степное Прикубанье и вытесняет племена катакомбной культуры в предгорья. Свое название культура получила по конструкции погребального сооружения: могильная яма укреплялась деревянным срубом, перекрытым бревнами. Керамика срубной культуры  представлена банкообразными горшками, находками кладов, состоявших из  бронзовых изделий: серпы,  кельты (специальные топоры-мотыги).

На раннем этапе Кубань стала своеобразным мостом в передаче и распространении достижений восточной цивилизации (колесный транспорт). Здесь формируется один из центров металлургии бронзы, сыгравший важную роль в развитии металлообработки в степных районах Восточной Европы. В этот период получают развитие скотоводство и земледелие. В VIII- VII вв. до н.э. на территории Северо-Западного Кавказа получает распространение производство орудий труда и оружия из железа

В Прикубанье происходят крупные изменения в развитии хозяйства и общественных отношениях. Степные племена окончательно переходят от пастушеско-земледельческого хозяйства к интенсивному кочевому скотоводству. Развитие пашенного земледелия, животноводства, различных ремесел, в первую очередь, металлургического производства, послужило основой расцвета культуры оседлых земледельческих племен Северо-Западного Кавказа. Развитие производительных сил во всех областях хозяйственной деятельности привело к социальному расслоению: в роде, племени появляются богатые семьи, образующие родовую аристократию, в зависимость от которых попадает рядовая масса общинников. В условиях частых военных набегов с целью захвата пастбищ, скота, рабов создаются более или менее крупные союзы племен, постепенно складывается класс профессиональных воинов-дружинников во главе с вождями-военачальниками. Племена Прикубанья, находившиеся на стадии разложения первобытно-общинного строя, не имели своей письменности, но уже с первой половины I тысячелетия до н.э., благодаря древнегреческим и отчасти древневосточным письменным источникам, становятся известны названия племен, населявших степи Северного Причерноморья и Северный Кавказ. Это степные ираноязычные кочевники — киммерийцы, позднее — скифы и их восточные соседи савроматы. Среднее и нижнее течение р. Кубань, Восточное Приазовье, Таманский полуостров и Закубанье занимали оседлые земледельческие племена, объединяемые названием “меоты”.

Меоты на протяжении всей своей истории находились в тесных взаимоотношениях с кочевыми ираноязычными племенами: сначала с киммерийцами, затем со скифами и сарматами. Основными источниками по истории, экономике, общественному строю и культуре меотов, как и других древних народов Северного Кавказа, являются памятники археологии: поселения, грунтовые могильники и курганы. Природные богатства и ресурсы края способствовали развитию и процветанию у меотов пашенного земледелия и скотоводства, рыбного промысла и различных ремесел. Скотоводство наравне с земледелием имело большое значение в хозяйстве. Азовское море с его богатейшими запасами рыбы, а также реки Кубань и Дон создавали благоприятные условия для занятия рыболовством и ведения торговых отношений со степными племенами, к которым поступали и предметы роскоши Боспорского царства. На протяжении столетий важнейшим торговым партнером меотов и других племен Прикубанья являлось Боспорское царство — крупное рабовладельческое государство в восточной части Северного Причерноморья. Через города Боспора меоты втягивались в торговые и культурные контакты с антич¬ным миром. Уже в VI в. до н.э. на Кубань начинает проникать античный импорт, но своего расцвета взаимовыгодная торговля между боспорскими греками и соседними племенами достигает к IV в. до н.э. В обмен на хлеб, скот, рыбу, меха, рабов меоты получали вино и оливковое масло в амфорах, дорогие ткани и ювелирные изделия, парадное оружие, дорогую чернолаковую и бронзовую посуду, стекло (бусы, флаконы, чаши и др.).

В конце IV-I вв. до н.э. политическая и этническая обстановка на Кубани изменилась в связи с активизацией и передвижениями сарматских племен. В первые века новой эры в кубанских степях начинает господствовать новое сарматское племя, пришедшее с востока, — аланы. На рубеже I-II вв. н.э., вероятно, под давлением алан, часть оседлого меото-сарматского населения правобережья переселяется в Закубанье. Жизнь на небольших поселениях затухает и население сосредоточивается на крупных городищах с мощной оборонительной системой, но и они приходят в запустение через несколько десятилетий, к середине III в. н.э.

IV в. ознаменовался невиданным движением на запад кочевых народов, изменивших всю карту тогдашнего мира. На огромной территории степей была создана полукочевая “империя” разноэтничных племен, сплоченная силой оружия. Война являлась основным источником их существования.

Происходила частая смена главенства в степи родственных, но разобщенных племен. В 576 г. все народы степей были включены в состав I Тюркского каганата (центр в Монголии). Города, некогда входившие в состав Боспорского царства и сильно запустевшие после гуннского погрома, в VI в. попали под власть Византии.

Частые набеги и разорения городов на побережье вынуждали Византию проводить многомасштабную политику по отношению к бывшим “гуннским” народам Северного Причерноморья. Одной из форм той политики была христианизация варваров. Другим орудием Византии было ослабление кочевников путем натравливания их друг на друга. Наступили благоприятные условия для консолидации кочевых племен Северного Кавказа. В восточном Предкавказье сложилось Хазарское государство (650г.), на территории степей современного Краснодарского края и Ставрополья. В VIII в. Хазарский каганат превратился в мощную военную державу, объединившую степи Северного Кавказа от Каспийского до Черного морей.

В 965 г. Хазарский каганат был разгромлен войсками киевского князя Святослава Игоревича. Следом за ним на легкую добычу налетели печенеги и гузы. В Х в. степные районы края, в первую очередь Прикубанье, стали зоной обитания гузов, о чем свидетельствуют немногочисленные  подкурганные захоронения, открытые в степях Прикубанья и курганные могильники средневекового периода на территории Крыловского района.

Крыловский район – административно-территориальная единица Краснодарского края, расположенный в северо-восточной части Кубани. Территория района составляет 1 363 кв. км. В районе насчитывается 6 сельских поселений и 30 населенных пунктов. Образован  район 31 декабря 1934 года под названием Крыловской. Укрупнен 22 августа 1953 года за счет части территории упраздненного Калниболотского района. 1 февраля 1963 года район был  ликвидирован, а вновь образован 5 апреля 1978 года под названием Крыловский.  По данным Всероссийской переписи населения 2002 года население Крыловского района насчитывает  37 657 человек.

Административный центр района – станица Крыловская, находящаяся в 195 км к северу от Краснодара. Станица основана весной 1794 года как курень Екатериновский, названный так в честь императрицы Екатерины II, даровавшей  казакам земли по правому берегу реки Кубань. 11 августа 1961 года станица Екатериновская переименована в Крыловскую.

15 февраля 1794 года состоялась жеребьевка мест под размещение куреней. Екатериновскому куреню было определено селиться в северной части территории Черноморского казачьего войска на реке Ея. Первоначально на новое место прибыло более 200 казаков, половина из них – с семьями. Екатериновцы начали обустраиваться на своих землях – приступили к строительству хат, хозяйственных построек, распахивали пустоши, закладывали сады и огороды.

В 1809-1811 гг. произошло первое пополнение Черноморского казачьего войска малороссийскими казаками и государственными крестьянами. В Екатериновский  курень было направлено 350 мужчин и 253 женщин. После второго пополнения, имевшего место в 1821-1825 гг., количество дворов куреня увеличилось со 110 до 344.

Первая церковь во имя святой великомученицы Екатерины  появилась  в 1811 году. Она  была деревянная, с отдельными колокольней и часовней; построили ее на добровольные пожертвования казаков.

1 июля 1842 года согласно положению о Черноморском казачьем войске курень становится станицей Екатериновской, а население ее составляло к этому времени около двух тысяч человек.

С отменой крепостного права в России, окончанием Кавказской войны и сокращением казачьей службы до 15 лет станица стала быстрее развиваться, росло благосостояние местного населения. Кроме земледелия, которое в пореформенное время вышло на ведущее место, население Екатериновской  занималось скотоводством, садоводством, различными ремеслами. В 1861 году в станице имелось 502 двора и проживало 3 453 человека, из них – 459 иногородних. Следует отметить, что в дальнейшем количество иногородних жителей быстро увеличивалось – как в процентном в отношении, так и в абсолютных цифрах.

По статистической переписи, на 15 декабря 1875 года в станице было 7 лавок, 3 зернохранилища, 6 кузниц, 18 водяных мельниц, 3 бондарных и 42 винокуренных заведения. Через станицу Екатериновская проходила скотопрогонная дорога, по которой, купленный в Черномории скот, гуртами доставляли затем в войско Донское и южные губернии империи.

Вторая станичная церковь – каменная Спасская – была освящена в 1910 году. К этому времени здесь функционировали три церковно-приходские школы (мужская и две женские), а также пять станичных училищ, подведомственных Министерству просвещения.

Росло количество жителей и дворов: в  1916 г. в станице проживало 18 434 человека, а число дворов составляло 1 988. Накануне революции  это была зажиточная станица, где насчитывалось 136 промысловых, кустарных и  торговых заведений, в том числе кирпичные заводы, газогенераторные маслобойни, паровые мельницы, а также имелись почтово-телеграфная контора, кредитное товарищество, аптека.

В административном отношении станица Екатериновская входила в состав Ейского отдела Кубанской области.

В марте 1918 года в станице  власть захватывают большевики и создается Совет рабочих, казачьих и батрацких депутатов во главе с казаком Дедухом. В апреле 1918 года Екатериновскую заняли войска белой Добровольческой армии генерала А.И. Деникина, которые развернули террор против местных большевиков и лиц, их поддерживающих. Во второй раз Советская власть в станице Екатериновскую устанавливается в марте 1920 года после отступления белогвардейцев.

В связи с установлением Советской власти, в начале 20-х годов происходят изменения форм хозяйствования – уничтожались социально-экономические различия землепользователей. Казачество, как сословие, перестало существовать. В районе появились  сельскохозяйственные артели и товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы), на основе которых в 1930г. было организовано крупное коллективное  хозяйство – колхоз имени 1-й Конной армии. Но создание колхоза-гиганта себя не оправдало и в начале 1931 года он был разделен на несколько более мелких. В 1933 г. было проведено еще одно разукрупнение. Со временем колхозы набирали силу, повышалась урожайность, в 1931 году создаются МТС. К 1940 году в районе функционировали 2 зерносовхоза, 30 зерноколхозов, 2 МТС и экспериментальный  элеватор.

Прошли жители Крыловского района через раскулачивание, высылку в северные районы страны, и через страшный голод, искусственно организованный властями голодомор в 1932-1933 гг. Чтобы восполнить население станицы, сюда были направлены   демобилизованные красноармейцы вместе с семьями, а также переселенцы из центральных областей СССР.

Во время  Великой Отечественной войны Крыловской район с  августа 1942 года по февраль 1943 года был оккупирован фашистскими захватчиками, которые нанесли ему огромный урон. Только в станице  Екатериновской, согласно акту госкомиссии, были уничтожены здания банка, Дома культуры, клуба, больницы, амбулатории, средней школы, библиотеки, райпотребсоюза, взорваны маслозавод, 3 моста, все мельницы.

После изгнания гитлеровцев жители района восстановили  разрушенное народное хозяйство.

В настоящее время основное направление в экономике района занимает сельское хозяйство. В сельскохозяйственный сектор входят 35 предприятий и 750 крестьянско-фермерских хозяйств. В Крыловском районе развита пищевая и перерабатывающая промышленность, специализирующиеся на переработке сельхозпродукции. В районе функционируют ОАО «Молзавод», «Комбикормовый завод», ООО «Мясокомбинат Екатерининский» ОАО «Крыловский элеватор» и др.

В настоящее время в Крыловском районе действуют 37 учреждений культуры, в том числе 2 музея – краеведческий и музей Ю.В. Кондратюка в станице Октябрьской, 12 библиотек, 18 домов культуры и сельских клубов, библиотеки, 2 детские школы искусств, детская художественная школа, кинотеатр, а также спортивные объекты, магазины и пр. Здравоохранение представлено двумя больницами, одной поликлиникой, восемнадцатью амбулаториями и фельдшерскими пунктами. Территория района покрыта сетью благоустроенных асфальтовых и гравийных дорог, все населенные пункты  связаны с районным центром  автобусным сообщением.

2.8. Система расселения и трудовые ресурсы

Расположение муниципального образования Крыловский район

в системе расселения

Муниципальное образование Крыловский район занимает северо-восточную равнинную часть Краснодарского края, его площадь составляет 1,363 тыс. кв. км, что составляет 1,8 % территории края. На территории района проживает около 36,6 тыс. человек. Крыловский район является единой территорией, в границах которой осуществляется местное самоуправление.

Границы муниципального образования Крыловский район по смежеству:

на северо-востоке с Егорлыкским и Зерноградским районами Ростовской области;

на юго-востоке с Новопокровским районом

на юге с Павловским районом;

на юго-западе с Ленинградским районом;

на северо-западе с Кущевским районом.

Площадь территории района равна 1363,3 км2, что составляет около 1,8 % территории края. Плотность населения 27 человек на 1 км2, что ниже среднекраевого показателя – 67,1 чел. на 1 км2. Анализируя показатель численности населения, можно наблюдать снижение численности постоянных жителей района и уменьшение плотности населения.

Изменение численности и

плотности населения в разрезе сельских поселений

Таблица 3

| № п/п | Наименование сельского поселения | Изменение численности населения по сельским поселениям, человек |  |  | Изменение плотности населения, чел/кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 г. | 2006 г. | 2006 г к 2003 г., % | 2002 г. | 2006 г. |
| 1 | Крыловское | 14755 | 14108 | 95,62 | 42 | 40 |
| 2 | Кугоейское | 2490 | 2572 | 103,29 | 13 | 14 |
| 3 | Новопашковское | 2538 | 2602 | 102,52 | 15 | 15 |
| 4 | Новосергиевское | 3335 | 3146 | 94,33 | 13 | 12 |
| 5 | Октябрьское | 13174 | 12840 | 97,46 | 42 | 41 |
| 6 | Шевченковское | 1365 | 1316 | 96,41 | 17 | 16 |
| Итого по району |  | 37657 | 36584 | 97,15 | 28 | 27 |

Плотность населения по сельским поселениям колеблется от 13 до 42 человек на 1 км2. Наиболее густонаселенными территориями являются Крыловское и Октябрьское сельские поселения (42 человека на 1 км2). Самый низкий показатель плотности населения в Кугоейском сельском поселении, там он составляет 13 человек на 1 км2.

Наибольшая       протяженность района с севера на юг — 43 км и с запада на восток — 54 км.

Гидрографическая сеть Крыловского района представлена реками: по южной территории района протекает река Ея с ее притоками — Веселая и Плоская. Север границы района проходит по реке Кугоея. Разделяет район река Кавалерка с притоком Грузской.

Одно из важнейших преимуществ муниципального образования Крыловский район заключается в его непосредственной близости к стратегическим путям сообщения, проходящим  через территорию района.  От районного центра (ст.Крыловской) до краевого центра (г. Краснодар) 180 км., до станицы Ростов-на-Дону – 120 км., побережья Азовского моря – 170 км, побережья Черного моря – 300 км. С севера на юго-запад район пересекает автомагистраль ФАД «ДОН», связывающая его с Москвой, Кавказом и Черным морем. Параллельно ей проходит железнодорожная линия Северо-Кавказской железной дороги, позволяющая перевозить грузы как на Кавказ, так и до Мурманска и Сахалина. Все это позволяет говорить необходимости развития потенциала территории.

Административное устройство

На основании закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Крыловский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным собранием Краснодарского края от 23 июня 2004 года были установлены границы муниципального образования Крыловский район и определен административный центр – станица Крыловская.

В состав муниципального образования Крыловский район входит 6 муниципальных образований – сельских поселений, с административными центрами сельских поселений:

Крыловское сельское поселение – станица Крыловская;

Кугоейское сельское поселение – станица Кугоейская;

Новопашковское сельское поселение – станица Новопашковская;

Новосергиевское сельское поселение – станица Новосергиевская;

Октябрьское сельское поселение – станица Октябрьская;

Шевченковское сельское поселение – село Шевченковское.

Территория муниципального образования Крыловский район составляет 136 330 га.

Далее в таблице 4 представлены  укрупненные данные о распределении земельного фонда Крыловского района.

Распределение земельного фонда Крыловского района

по состоянию на 01.01.2008 г.

Таблица 4

| № п/п | Категория земель | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % от общей площади земель |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 125276 | 91,89 |
| 2 | Земли поселений | 6091 | 4,47 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания и др. | 643 | 0,47 |
| 4. | Земли лесного фонда | 837 | 0,61 |
| 5 | Земли водного фонда | 3110 | 2,28 |
| 6 | Земли запаса | 373 | 0,27 |
| Всего земель в административных границах |  | 136330 | 100 |

Распределение земельного фонда

по сельским поселениям Крыловского района

таблица 5

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крыловское сельское поселение | 35 269 |
| 2 | Октябрьское сельское поселение | 31 154 |
| 3 | Новопашковское сельское поселение | 17 413 |
| 4 | Новосергиевское сельское поселение | 25 611 |
| 5 | Кугоейское сельское поселение | 18 796 |
| 6 | Шевченковское сельское поселение | 8 087 |
| Итого по району |  | 136 330 |

Распределение земель по категориям показывает, что большая часть территории района занята землями сельскохозяйственного назначения, на долю которых приходится 91,89 %.

Демография.

Состояние и развитие общества в значительной степени определяются количеством и составом его населения. Воспроизводство населения имеет не только демографический, но также экономический и социальный аспекты. Оно определяет формирование трудовых ресурсов, освоение территорий, состояние производственных сил, развитие социальной инфраструктуры.

В последнее десятилетие демографические процессы, происходящие в стране, имеют ярко выраженный характер. Низкая рождаемость в сочетании с высокой смертностью привели к эффекту депопуляции, выразившемуся в естественной убыли населения в подавляющем большинстве регионов России.

По важнейшим демографическим показателям и характеристикам (численности и плотности населения территории, средней и ожидаемой продолжительности жизни, уровню младенческой смертности и др.) территория Краснодарского края имеет относительно высокий демографический потенциал, что является одной из важнейших предпосылок устойчивого развития и инвестиционной привлекательности районов края.

Согласно данным Отдела Государственной статистики численность населения Крыловского района  по состоянию на 01.01.2007 г. составляет 36 584 человека. (0,72 % от численности населения Краснодарского края).

На 01.01.2007 года в Крыловском районе насчитывается  36584  жителя 49-ти национальностей, основная часть русские 90,2 %.

Наиболее крупными населенными пунктами Крыловского района являются ст.Крыловская и ст.Октябрьская, в них проживает 67,6 % от общей численности населения. Также имеются населенные пункты в которых численность населения составляет 1 человек (х.Подкугоейский и п.Отделения № 6 совхоза «Новосергиевский»).

В таблице 6 представлена характеристика  общей численности населения муниципального образования Крыловской  район по состоянию на 1 января 2007 г.

Таблица 6

| Наименование сельских населенных пунктов | Численность населения |
| --- | --- |
| Крыловское сельское поселение | 14108 |
| 1.ст.Крыловская | 13813 |
| 2.х.Ея | 95 |
| 3.х.Казачий | 200 |
| Кугоейское сельское поселение | 2572 |
| 4.ст.Кугоейская | 1696 |
| 5.с.Ириновка | 224 |
| 6.х.Калинин | 156 |
| 7.с.Красногоровка | 127 |
| 8.х.Подкугоейский | 1 |
| 9.х.Роккель | 20 |
| 10.х.Сиротино | 208 |
| 11.х.Тимашевка | 140 |
| Новопашковское сельское поселение | 2602 |
| 12.ст.Новопашковская | 1734 |
| 13.с.Грузское | 168 |
| 14.х.Лобова Балка | 319 |
| 15.х.Тверской | 381 |
| Новосергиевское сельское поселение | 3146 |
| 16.ст.Новосегриевская | 2275 |
| 17.п.Водораздельный | 160 |
| 18.п.Ключевой | 283 |
| 19.п.отделения №1 совхоза «Новосергиевский» | 179 |
| 20.п.отделения №2 совхоза «Новосергиевский» | 121 |
| 21.п.отделения №5 совхоза «Новосергиевский» | 127 |
| 22.п.отделения №6 совхоза «Новосергиевский» | 1 |
| Октябрьское сельское поселение | 12840 |
| 23.ст.Октябрьская | 10932 |
| 24.п.Запрудный | 412 |
| 25.п.Ковалевка | 263 |
| 26.п.Обильный | 510 |
| 27.п.Решетиловский | 217 |
| 28.х.Сборный | 239 |
| 29.п.Темп | 267 |
| Шевченковское сельское поселение | 1316 |
| 30.с.Шевченковское | 1316 |
| ВСЕГО ПО РАЙОНУ | 36594 |

Основным фактором стабилизации и даже некоторого повышения численности населения района все это время оставалась миграция населения, но  начиная с 2002 года миграционный прирост не в силах покрывать естественную убыль.  В период с 2003-2007 годы  население района сократилось на 1 385 человек, или 3,6 %. Однако, в  сравнении с 1979 годом  на территории района проживает на 4,4 тыс. человек больше.

Помимо снижения рождаемости, неблагоприятным является фактор увеличения смертности. В Крыловском районе, как и в большинстве других районах Краснодарского края, по-прежнему число умерших превышает число родившихся. Так в  2006 году умерло 534 человека – на 18 человек меньше, чем в 2004 году, родилось 223 ребенка - на 98 человек меньше, чем в 2004 году, Естественная убыль 311 человек.

Интенсивность миграционных потоков в районе с каждым годом снижается. Так, за 2006 год в район прибыло 243 жителя, выбыло 528 человек. Отток населения 285 человек, что в 15 раз больше по сравнению с 2004 годом (18 человек).

Демографический кризис во многом предопределен тяжелыми последствиями социальных потрясений первой половины XX века, а также серьезными социально-экономическими потрясениями переходного периода 90-х годов. Потеря значительного потенциала демографического роста на фоне высокой смертности населения привела к убыли численности населения и ухудшению его половозрастной структуры.

Проведенный анализ современного состояния демографических процессов Крыловского района показал, что:

- за последние годы прослеживается снижение численности населения;

- в районе сохраняется тенденция высокого роста смертности населения;

- механический прирост численности населения не перекрывает естественную убыль населения;

- для района характерен регрессивный тип возрастной структуры населения с относительно низкой долей населения молодых возрастов (что свидетельствует о слабом приросте населения) и относительно высокой долей населения старших возрастов (что вызывает высокую смертность населения);

- при относительно стабильной численности населения, значительно увеличилась доля трудоспособного населения, что является положительным фактором в формировании трудовых ресурсов района.

В настоящее время демографическая проблема признана одной из самых актуальных на территории РФ. Стабилизация демографических процессов в районе возможна при условии роста рождаемости вследствие проводимого государством национального проекта, последовательной демографической политики, направленной на изменение репродуктивных моделей поведения, поддержку семей и т.д. Помимо этого, необходимым условием стабилизации развития является оживление экономики района, что позволит обеспечить устойчивый миграционный прирост населения.

Трудовые ресурсы и занятость населения

Трудовой потенциал территории полностью определяется характером демографической ситуации, тенденциями и резервами ее позитивного развития.

Основной составляющей трудовых ресурсов является трудоспособное население в трудоспособном возрасте. Возрастные границы и социально-демографический состав трудовых ресурсов определяется системой  государственный законодательных актов. В России трудоспособным возрастом считается: у мужчин 16-59 лет включительно, у женщин 16-54 года.

По данным 2007 года численность трудоспособного населения в районе составила 21952 человека, или 60,0 % от общей численности населения. По сравнению с 2004 годом трудоспособное население увеличилось на 4 %.

Данные о возрастном составе населения Крыловского района представлены в таблице 7.

Структура возрастного состава населения

муниципального образования Крыловский район

Таблица 7

| № п/п | Возрастная структура населения | 2004 год |  | 2007 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.чел | % | тыс.чел | % |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста, от 0 до 15 лет | 8113 | 21,50 | 6697 | 18,3 |
| 2 | Население в трудоспособном возрасте: | 21089 | 56,00 | 21952 | 60,0 |
| 2.1 | -мужчины 16 -59 | 10697 | 28,40 | 11256 | 30,8 |
| 2.2 | -женщины 16 - 54 лет | 10392 | 27,60 | 10696 | 29,2 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста | 8454 | 22,50 | 7937 | 21,7 |
| 4 | Всего, из них | 37657 | 100,00 | 36584 | 100,00 |
|  | Мужчины | 17706 | 47,02 | 17212 | 47,05 |
|  | Женщины | 19951 | 52,98 | 19372 | 52,95 |

В ближайшее время следует ожидать уменьшения численности лиц моложе трудоспособного возраста, а численность населения трудоспособного возраста будет увеличиваться. В последствие в эту группу будут вступать поколения 90-х годов рождения, когда началось резкое снижение рождаемости, а выходить многочисленные поколения родившихся в послевоенные годы. Через 6-7 лет начнется снижение численности в трудоспособном возрасте. Таким образом, дальнейшее развитие получит процесс демографического старения населения.

Так, по сравнению с 2004 годов в Крыловском районе число населения моложе трудоспособного возраста сократилось на 3,2 %, а население трудоспособного возраста возросло на 4,0 %.

Увеличение доли старших возрастных групп в трудоспособном населении может отразиться на способности рабочей силы воспринимать инновации в мире высоких технологий и ряд других проблем.

Так же имеет значение для формирования эффективной структуры занятости по сферам приложения труда в профессионально-отраслевом и территориальном разрезах имеет соотношение мужчин и женщин в трудоспособном возрасте. Так, в районе доля мужчин составляет 30,8 %, женщин – 29,2 %. Это связано с тем, что трудоспособный возраст у мужчин на 5 лет выше.

В современных условиях благодаря миграции население пополняется высококвалифицированной рабочей силой. Две трети общего количества внешних мигрантов находятся в трудоспособном возрасте. Будучи сложным вопросом, миграция населения оказывает противоречивое влияние на социально-экономическое развитие территории. Это относится прежде всего к положению мигрантов, уровень безработицы среди которых выше, чем у коренных жителей. Приток мигрантов сопровождается увеличением нагрузки на социальную инфраструктуру. По некоторым оценкам, переход мигрантов в состав постоянного населения длится не менее 10 лет. В этой связи государство должно предпринимать меры для снижения отрицательного воздействия миграционных процессов и их регулирования:

- прием и размещение экономически активной части мигрантов, оказание им помощи в адаптации к новым условиям проживания и работы;

- оказание государственной поддержке в обустройстве социально слабозащищенных вынужденных переселенцев и т.д.

При выполнении этих условий, в связи со сложившейся демографической ситуацией, возможно повышение притока экономически активного населения в район, а следовательно улучшения демографической ситуации и демографического роста за счет миграции.

Среднегодовой темп прироста трудоспособного населения за последние 3 года составил 0,887 %.

По уровню безработицы муниципальное образование Крыловский район занимает 18 место в крае. Общий уровень зарегистрированной безработицы в муниципальном образовании, по сравнению с 2000 годов возрос на 0,47 % и  составляет 2,0 %, но по сравнению с 2006 годом снизился на 0,3%. Данный уровень безработицы превышает уровень безработицы по краю более чем в 3 раза. В группу территорий с наиболее высоким уровнем безработицы входят:

Кугоейское сельское поселение - уровень безработицы 4, 1 %;

Новосергиевское сельское поселение – уровень безработицы 5,5  %;

Новопашковское сельское поселение –  уровень безработицы 3, 5 %.

Общий уровень безработицы района с 2000 года сократился в 2,6 раза и составил 10,92 %.

Динамика занятости и безработицы

муниципального образования Крыловский район

Таблица 8

| Показатель | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность экономически активного населения, тыс. человек | 20,94 | 20,98 | 20,3 | 20,1 | 20,2 | 21 | 21 | 21 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| занято в экономике | 14,92 | 15 | 15 | 15,9 | 15,95 | 15,4 | 15,4 | 15,5 |
| безработные | 6,02 | 5,98 | 5,3 | 4,2 | 4,25 | 5,6 | 5,6 | 5,5 |
| Численность официально зарегистрированных безработных, тыс. человек | 0,32 | 0,32 | 0,22 | 0,275 | 0,424 | 0,54 | 0,53 | 0,52 |
| Уровень общей безработицы, % | 28,7 | 28,5 | 26,1 | 7,56 | 9,12 | 10,47 | 10,98 | 10,92 |
| Уровень зарегистрированной безработицы, % | 1,53 | 1,53 | 1,08 | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | 2 |

На конец 2006 года  в  Центре занятости состояло на учете 396   – не занятых трудовой деятельностью гражданина,  имеющих статус безработного -  339  человек.

Уровень регистрируемой безработицы в районе (отношение численности зарегистрированных безработных к численности  экономически - активного населения района) составил на 01.12.2007  года  1,7  %  (2,9 процента – на 1 января 2007 г.,  2,7  % - на 1  декабря    2006 года).

Не смотря на высокий процент безработицы в районе, в настоящее время существует дефицит квалифицированных кадров: врачей, квалифицированных юристов, программистов, провизоров, фармацевтов, учителей, механиков, агрономов.

Настораживающее положение района относительно данных показателей уровня безработицы требует формирования эффективной модели политики занятости населения:

- стимулирование структурной перестройки и ускорение процесса перераспределения высвобождаемых работников;

- наиболее быстрое вовлечение безработных в трудовую жизнь;

- предоставление работы каждому, кто ее ищет.

Так в районе ежегодно проводится ярмарки вакансий, программы социальной адаптации («Клуб ищущих работу»), проводится программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан».

Уровень  экономически активного населения в районе за последние 7 лет увеличился на 0,06 тыс. чел. и составил  21 тыс. человек, из них занято: в экономике 15,5 тыс. чел, безработные 5,5 тыс. чел. Далее в таблице 9 представлена структура занятости населения.

Структура занятости населения Крыловского района

Таблица 9

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Занято в экономике – всего, тыс.человек | 14,92 | 15 | 15 | 15,9 | 15,9 | 15,4 | 15,4 | 15,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| промышленность | 0,53 | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,65 | 0,48 | 0,55 | 0,65 |
| сельское хозяйство | 5,02 | 5,06 | 4,99 | 4,94 | 4,5 | 4,32 | 4 | 4,2 |
| строительство | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| транспорт и связь | 0,84 | 0,82 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| торговля и общественное питание | 3,25 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,46 | 3,56 | 3,65 | 3,65 |
| ЖКХ | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| здравоохранение и физическая культура | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| образование, культура и искусство | 1,4 | 1,45 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | 1,5 | 1,45 | 1,45 |
| прочие отрасли | 2,45 | 2,22 | 2,31 | 2,34 | 2,35 | 3,4 | 3,61 | 3,41 |
| Структура занятости населения в % к общей численности занятых в экономике: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| промышленность | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| сельское хозяйство | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 28 | 26 | 27 |
| строительство | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| транспорт и связь | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| торговля и общественное питание | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| ЖКХ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| здравоохранение и физическая культура | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| образование, культура и искусство | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| прочие отрасли | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 22 | 22 | 21 |

Анализ отраслевой структуры занятых за период 2004-2007 гг., показывает, что уменьшение численности занятых наблюдается, в первую очередь, в сельском хозяйстве. По остальным показателям не происходит резких скачков и снижений.

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что в Крыловском районе имеются определенные резервы трудовых ресурсов для повышения уровня занятости населения. Основным резервом является категория безработных и экономически неактивного населения в трудоспособном возрасте.

2.9 Экономическая база развития

Социально-экономическое развитие района характеризуется положительной динамикой развития всех основных секторов экономики и позитивным изменением индикаторов,  отражающих уровень жизни населения.

Район имеет большой сырьевой ресурсный потенциал для производства строительных материалов. В районе существуют запасы глины и песка, при этом активно разрабатываются лишь два месторождения песка и глины.

Район преимущественно сельскохозяйственный с преобладанием продукции растениеводства. Развито фермерское движение. Около 46 % всех посевных площадей обрабатывается крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Промышленные предприятия в районе работают на собственном сырье. Далее на рисунке 3  представлена структура экономики района.

Рисунок 3 –  Отраслевая структура экономики муниципального образования Крыловский район

Доминирующим сектором экономики Крыловского района является сельское хозяйство, удельный вес данного сектора в отраслевой структуре экономики района составляет 63%.

2.9.1. Сельское хозяйство.

Основную роль в развитии экономики Крыловского района играет сельское хозяйство. Удельный вес данного сектора в отраслевой структуре экономике района составляет 63 %.

В  аграрном секторе экономики муниципального образования осуществляют деятельность 42 предприятия и 743 крестьянских (фермерских) хозяйств. Значительную долю (порядка 86 %) продукции сельского хозяйства составляет продукция растениеводства.

В целом по району сельхозугодия составляют 117,5 тыс. га, из них пашня 113,5 тыс. га. Основные направления производств деятельности сельхозпредприятий: выращивание более 30 видов различных культур (ведущее место принадлежит производству зерновых, масленичных культур и сахарной свеклы).

Ежегодно в районе производится более 200 тыс. тонн зерновых, около 30 тыс. тонн подсолнечника, около 50 тыс. тонн сахарной свеклы.

В животноводческом комплексе района, насчитывающем 8,5 тыс. голов (в том числе 3,5 тыс. голов в общественном секторе) ежегодно производится около 4 тыс. тонн мяса и 9 тыс. тонн молока.

Всего вал зерновых за 2007 год составил 210 тыс.тонн. при средней урожайности 29 ц/га.

Сахарной свеклы собрано 39,8 тыс. тонн – 62,3 % от прошлогоднего урожая.

Валовой сбор подсолнечника составил 32 тыс. тонн – 68 % к уровню 2006 года, снижение обусловлено сокращением на половину посевных площадей данной культуры в пользу увеличения посевов кукурузы.

Во всех категориях хозяйств поголовье КРС по отношению к соответствующему уровню 2006 года возросло на 8,6 %, поголовье свиней – почти  на 46 %, птицы на 37 %, овец осталось на уровне прошлого года.

Продуктивность по всем группам сельскохозяйственных животных отмечается с неплохим ростом против уровня 2006 года.

- средние удои возросли на 23 %;

- яйценоскость на 6,3 %;

- среднесуточный привес КРС на 29 %;

- свиней на 18 %.

Заготовка кормов на условную голову идет с некоторым снижением прошлогоднего темпа на 8,6 % из-за снижения урожайности кормовых культур. Заготовлено 23,3 ц. к.ед. на 1 условную голову скота.

Работа агропромышленного сектора протекает в тяжелых условиях. Обновление основных средств невозможна из-за недостаточности финансирования. Сельхозпредприятия имеют устойчивую задолженность по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. Часть предприятий находится в стадии несостоятельности.

Личные подсобные хозяйства

На сегодняшний день на территории района действует 12,7 тыс. ЛПХ, которые содержат 1340 голов КРС, в том числе 660 голов коров, 6300 голов свиней, 1100 овец и коз, 28 голов лошадей, 170 тыс. голов птицы.

В помощь ЛПХ в районе организовано 2 стационарных и 1 передвижной пунктов приема молока, 2 стационарных пунктов приема мяса, 10 пунктов по приему овощей, картофеля, плодов и ягод; 2 пункта по искусственному осеменению.

В целях поддержки и развития ЛПХ, в районе создана комиссия по рассмотрению заявлений граждан по выделению земельных участков для ведения ЛПХ. На комиссии изучаются возможности и резервы в предоставлении земельных участков по сельским поселениям.

На районном уровне утверждена целевая программа: «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Крыловском районе на 2006-2010 гг.», основной целью которой является повышение занятости доходности населения, создания развитой сети сельскохозяйственной потребительской кооперации различной специализации.

В рамках этой программы в 2007 году созданы 2 кооператива:

1. Сельскохозяйственный кредитный кооператив, целью которого является обеспечение населения более доступными кредитами;

2. Сбытовой потребительский кооператив, нацеленный на реализацию больших партий зерна по более выгодным ценам.

В рамках реализации ПНП «Развитие АПК» предусмотрено субсидирование процентных ставок по кредитам, приобретенным в банковских учреждениях района ЛПХ и КФХ.

Для достижения финансовой устойчивости сельхозтоваро-производители получили субсидий из федерального и краевого бюджетов на сумму 775,8 млн. рублей, из них 95,5% выданы юридическим лицам. Кроме того, малыми формами хозяйствования получено 5,5 тысяч банковских кредитов и займов в кредитных кооперативах на сумму 1,7 млрд. рублей, в том числе фермерскими хозяйствами – 601,3 млн. рублей, личными подсобными хозяйствами – 898, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами – 210,1 млн. рублей. Лицам, ведущим личное подсобное хозяйство, на продукцию животноводства выплачено за счет средств краевого бюджета 356,5 млн. рублей.

Основные показатели сельскохозяйственного сектора

Таблица 10

| Показатели | Единица измерения | 2007 г. |
| --- | --- | --- |
| Численность поголовья скота и птицы во всех категориях хозяйств (на конец года) |  |  |
| Крупный рогатый скот | голов | 2300 |
| в том числе коровы | голов | 1000 |
| Свиньи | голов | 30500 |
| Овцы | голов | 2300 |
| Птица | голов | 150000 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) | тыс.тонн | 236,9 |
| Сахарная свекла | тыс.тонн | 64,1 |
| Рис | тыс.тонн | 0,0 |
| Соя | тыс.тонн | 1,1 |
| Конопля | тыс.тонн | 0,0 |
| Масличные - всего | тыс.тонн | 34,8 |
| в том числе подсолнечник (в весе после доработки) | тыс.тонн | 34,8 |
| Картофель | тыс.тонн | 3,0 |
| Овощи | тыс.тонн | 5,0 |
| Плоды и ягоды | тыс.тонн | 1,1 |
| Виноград | тыс.тонн | 0,0 |
| Скот и птица (в живом весе) | тыс.тонн | 4,7 |
| Молоко | тыс.тонн | 4,6 |
| Яйца | млн.шт. | 13,8 |
| Шерсть (в физическом весе) | тыс.тонн | 0,0 |
| Табак курительный и трубочный | тонн | 0,0 |
| в сельскохозяйственных предприятиях: |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) | тыс.тонн | 144,0 |
| Сахарная свекла | тыс.тонн | 56,5 |
| Рис | тыс.тонн | 0,0 |
| Соя | тыс.тонн | 0,5 |
| Конопля | тыс.тонн | 0,0 |
| Масличные - всего | тыс.тонн | 18,5 |
| в том числе подсолнечник (в весе после доработки) | тыс.тонн | 18,5 |
| Картофель | тыс.тонн | 0,0 |
| Овощи | тыс.тонн | 1,0 |
| Плоды и ягоды | тыс.тонн | 0,3 |
| Виноград | тыс.тонн | 0,0 |
| Скот и птица (в живом весе) | тыс.тонн | 1,6 |
| Молоко | тыс.тонн | 0,8 |
| Яйца | млн.шт. | 3,6 |
| Шерсть (в физическом весе) | тыс.тонн | 0,0 |
| Табак курительный и трубочный | тонн | 0,0 |
| в крестьянских (фермерских) хозяйствах: |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) | тыс.тонн | 92,0 |
| Сахарная свекла | тыс.тонн | 7,6 |
| Рис | тыс.тонн | 0,0 |
| Соя | тыс.тонн | 0,6 |
| Конопля | тыс.тонн | 0,0 |
| Масличные - всего | тыс.тонн | 16,3 |
| в том числе подсолнечник (в весе после доработки) | тыс.тонн | 16,3 |
| Картофель | тыс.тонн | 0,0 |
| Овощи | тыс.тонн | 0,1 |
| Плоды и ягоды | тыс.тонн | 0,0 |
| Виноград | тыс.тонн | 0,0 |
| Скот и птица (в живом весе) | тыс.тонн | 0,3 |
| Молоко | тыс.тонн | 0,5 |
| Яйца | млн.шт. | 1,1 |
| Шерсть (в физическом весе) | тыс.тонн | 0,0 |
| Табак курительный и трубочный | тонн | 0,0 |
| в личных подсобных хозяйствах населения: |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) | тыс.тонн | 0,9 |
| Сахарная свекла | тыс.тонн | 0,0 |
| Рис | тыс.тонн | 0,0 |
| Соя | тыс.тонн | 0,0 |
| Конопля | тыс.тонн | 0,0 |
| Масличные - всего | тыс.тонн | 0,0 |
| в том числе подсолнечник (в весе после доработки) | тыс.тонн | 0,0 |
| Картофель | тыс.тонн | 3,0 |
| Овощи | тыс.тонн | 3,9 |
| Плоды и ягоды | тыс.тонн | 0,8 |
| Виноград | тыс.тонн | 0,0 |
| Скот и птица (в живом весе) | тыс.тонн | 2,8 |
| Молоко | тыс.тонн | 3,3 |
| Яйца | млн.шт. | 9,1 |
| Шерсть (в физическом весе) | тыс.тонн | 0,0 |
| Табак курительный и трубочный | тонн | 0,0 |
| Реализация продукции в личных подсобных хозяйствах |  |  |
| Овощи | тыс.тонн | 0,7 |
| Скот и птица (в живом весе) | тыс.тонн | 0,8 |
| Молоко | тыс.тонн | 0,7 |

2.9.2. Промышленность.

Промышленность в Крыловском районе не является главной отраслью и в основном представлена пищевой и перерабатывающей промышленностью, однако все промышленные перерабатывающие предприятия являются бюджетообразующими.

На территории района промышленную деятельность осуществляют 16 предприятий.

Рисунок 4– Динамика промышленного производства, млн. руб.

За 2006 год перерабатывающим комплексом района отгружено товаров собственного производства на сумму 82,5 млн. руб.- 112,7 % к соответствующему  периоду прошлого года. Произведено продукции обрабатывающих производств на 52,3 млн. руб. В сравнении с прошлым годом оно увеличилось на 5,7 %. Индекс физического объема по кругу крупных и средних предприятий в отрасли пищевой промышленности таким образом составил 35,5 % (здесь сказалось то, что основную долю производства пищевых продуктов в прошлом году осуществляли подсобные перерабатывающие цеха сельскохозяйственных предприятий). Физический объем прочих производств увеличился на 1 %.

Распределение газа, пара и воды на территории муниципального образования возросло в физическом измерении на 8 %.

В истекшем отчетном периоде было выработано:

- мяса от убоя, включая субпродукты: 668 тонн – в 6,3 раза больше уровня 2005 года;

- колбасных изделий 248 тонн – на 19 % выше прошлогоднего объема;

- водки 41 тыс. дал. – в 2 раза больше;

- хлеба и хлебобулочных изделий – 730 тонн – 73,4 % от соответствующего периода прошлого года;

- кирпича керамического 1,8 млн. шт. – 52 % к  2005 году;

- производство комбикорма прекратилось совсем.

Для большинства промышленных предприятий финансовое положение остается напряженным. Основные фонды предприятий изношены, технологическое оборудование устарело, себестоимость продукции высокая. На предприятиях недостаточно оборотных средств. Производственные мощности в промышленной отрасли используются на 39,9 %. Продукция промышленных предприятий района неконкурентоспособна.

2.9.3. Малое предпринимательство

Все большую роль в развитии экономики Крыловского района играют структуры малого и среднего бизнеса. В течение ряда лет – это наиболее динамично и поступательно развивающаяся сфера народохозяйственного комплекса муниципального образования.

Развитие малого предпринимательства в Крыловском районе

Таблица 11

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество малых предприятий на конец года, единиц | 602 | 517 | 1391 | 1458 | 1611 | 1642 | 1674 | 1703 | 1732 |
| Среднесписочная численность работников, тыс. человек | 1,6 | 1,9 | 1,57 | 2 | 4,2 | 5,1 | 5,25 | 5,3 | 5,4 |
| Выпуск продукции и услуг, млн. рублей | 267,1 | 307 | 256,3 | 509,5 | 629,9 | 757,4 | 848,8 | 916,2 | 1011 |
| в % к предыдущему году* |  | 115 | 94,6 | 172,9 | 115 | 123 | 109 | 110 | 111 |
| в том числе по отраслям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| промышленность | 32,1 | 44,5 | 27,6 | 35,2 | 41,1 | 48,6 | 56 | 63,2 | 70,8 |
| в % к предыдущему году* | 47,8 | 111,7 | 55,4 | 111,4 | 106,9 | 106 | 105 | 104 | 103 |
| строительство | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 4,8 | 5,5 | 6,2 | 6,8 | 7,4 |
| в % к предыдущему году* |  | 90 | 111 | 109,4 | 256,6 | 105 | 104 | 103 | 102 |
| торговля и общественное питание | 102,5 | 132,9 | 133,8 | 159,4 | 173,9 | 185,7 | 212,6 | 229,4 | 251,5 |
| в % к предыдущему году* |  | 109,4 | 101 | 106,8 | 104 | 103 | 103,6 | 104 | 105 |
| транспорт | 0,4 | 0,1 | 11,3 | 5,7 | 3 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
| в % к предыдущему году* |  | 20 | 9576 | 44,2 | 48,1 | 30,1 | 119,1 | 105,9 | 105,8 |
| другие отрасли | 131,2 | 128,2 | 82,2 | 307,5 | 407,1 | 516,6 | 572,7 | 615,3 | 679,6 |
| в % к предыдущему году* |  | 81,2 | 83,5 | 325,9 | 117 | 115 | 102 | 100 | 103 |

В общем объеме валового внутреннего продукта района оборот структур малого бизнеса занимает свыше 55 %.

Из года в год растет численность субъектов малого предпринимательства. На 01.01.2007 года насчитывается 224 юридических лица (это 67 % от всех ученных в ЕГРПО на территории района юридических лиц) и 1426 индивидуальных предпринимателей.

Среднесписочная численность работников малых предприятий составляет 1761 человек. 1320 наемных работника имеют физические лица. В общей численности работников малых предприятий и индивидуальных предпринимателей составляет 12,2 %.

Малые предприятия активно участвуют в различных конкурсах, форумах, организуемых администрацией края и выставочно-ярмарочных мероприятиях, организуемых администрацией муниципального образования.

В номинации «Лучшее малое предприятие Краснодарского края в сельском хозяйстве» 1 место присуждено: в 2005 году  ООО «Гранит», в 2006 году ООО «АФ Инициатива» .В номинации «Лучший инвестиционный проект малого предпринимательства в инновационной сфере» 2 место присуждено ООО «Агрофирма «Инициатива».

Для  выявления  проблемных  вопросов  в  развитии  малого предпринимательства,   и  поиска  совместных  решений,  устранения причин, сдерживающих   поступательное   развитие   структур   малого   бизнеса      администрацией муниципального образования Крыловский район совместно с Крыловской торгово-промышленной палатой практикуется проведение встреч с руководителями малых предприятий на тему развитии среднего и малого бизнеса, а так же заседания  трехсторонней комиссии в муниципальном образовании Крыловский район.

2.9.4. Инвестиционная деятельность района.

Общий объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования) в экономику муниципального образования по итогам  2007 года составил 392,5 млн. руб., т.е. возрос по отношению к соответствующему уровню  2006 года более чем в 3 раза, районная власть заняла активную позицию по привлечению инвестиций в реальный сектор экономики.

Основные показатели инвестиционной деятельности

Таблица 12

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал–всего, млн. рублей | 40,1 | 72,5 | 163,6 | 70 | 82 | 97 | 114 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 85 | 154 | 199,1 | 37,9 | 104,6 | 106,6 | 107,8 |
| в том числе по основн. отраслям: |  |  |  |  |  |  |  |
| промышленность |  |  |  | 1,1 | 15 |  |  |
| сельское хозяйство | 2,7 | 5,1 | 6,3 | 2 | 2,5 | 9,6 | 10 |
| Транспорт, связь |  |  | 101,7 | 2,3 | 5 | 2,1 | 2,1 |
| строительство | 9,3 | 14,5 |  |  |  |  |  |
| торговля и общепит | 1,3 | 1,8 | 4 | 4,3 | 4 | 4,7 | 4,9 |
| кредитование | 0,1 | 24,3 | 0,1 | 2,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| жилищное строительство | 25,6 | 8,5 | 10,9 | 12,5 | 14,4 | 16,5 | 18,5 |
| коммунальное строительство | 0,4 | 0,2 | 14,9 | 17,6 | 18 | 33,5 | 44,1 |
| здравоохранение | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 4 | 10 |  |  |
| образование | 0,5 | 0,6 |  | 3 | 13 | 30,5 | 34,3 |
| культура | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| прочие |  | 17,2 | 17,4 | 20,9 |  |  |  |
| Подрядная деятельность: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество подрядных организаций | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем подрядных работ, млн.рублей | 34,1 | 31,5 | 36,5 | 38 | 44 | 49 | 55 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 177,4 | 65,4 | 95 | 105 | 106 | 107 | 108 |

На инвестиционный форум в Сочи было направлено 5 инвестиционных проектов и 20 инвестиционных площадок.

1. Строительство кирпичного завода. (Сумма инвестиций 75 млн. руб., кол-во дополнительных рабочих мест 80, годовой объем налоговых платежей 13 млн.руб.)

- Строительство сервисного центра обслуживания грузовых автомобилей. (Сумма инвестиций 200 млн. руб., кол-во дополнительных рабочих мест 110, годовой объем налоговых платежей 23 млн. руб.)

- Строительство тепличного хозяйства. (Сумма инвестиций 74 млн. руб., кол-во дополнительных рабочих мест 110, годовой объем налоговых платежей 20 млн. руб.)

4. Создание промышленного производства функциональных продуктов питания на основе инновационной технологии глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. (511 млн.руб. инвестиций, 200 дополнительных рабочих мест, 70 млн.руб. в год платежей во все уровни)

5. Строительство завода по производству керамической плитки (52 млн. руб. инвестиционных вложений).

На инвестиционном форуме администрацией муниципального образования были предприняты шаги к налаживанию деловых контактов с субъектами Российской Федерации и зарубежными представителями.

На 1 января 2008 года  администрацией муниципального образования с инвесторами было подписано 10 инвестиционных соглашений с реальными сроками реализации:

1)  с ООО «Велотранс» на «Реконструкцию и расширение существующих производственных мощностей, строительству производственных корпусов по сборке скутеров» с суммой вложений 40 млн. руб. и созданию 250 дополнительных рабочих мест.

2) с ООО «Возрождение» по «Реконструкции и модернизации кирпичного завода в ст.Кугоейской» с предполагаемым инвестиционным вливанием  в размере  42 млн.руб., которые будут способствовать созданию новых рабочих мест в количестве 100 чел. и получить объем товарной продукции 25 млн. шт. кирпича в год.

3)  с ООО «Мясокомбинат Екатерининский» по «Строительству нового цеха по переработке продукции, реконструкция существующих цехов, холодильных установок, замена оборудования» с инвестиционным портфелем в размере  4 млн.руб., и созданием новых рабочих мест в количестве 20 чел.

4)  с ООО «Протектор Авто» по «строительству сервисного центра по обслуживанию  автомобилей»  с 18 млн. руб.инвестиций, и созданием 20 рабочих мест.

5) с ООО «Мясная производственно-торговая компания» по «Реконструкции животноводческой фермы в ст.Октябрьской, х.Сборный» сумма  инвестиций  в размере  54 млн.руб., которые будут способствовать развитию производительных сил района, созданию новых рабочих мест в количестве 12 чел.

6) с ООО «АФ «Инициатива» по «Созданию промышленного производства функциональных продуктов питания на основе инновационной технологии глубокой переработке сельскохозяйственной продукции ООО Агрофирма «Инициатива» в станице Октябрьской Крыловского района Краснодарского края»  В Инвестиционный проект  предполагается  вложить  инвестиции  в размере  511,5 млн. руб., которые будут способствовать развитию производительных сил района, созданию новых рабочих мест в количестве 81 чел.

8) с ООО «ТПК Дары Кубани» по «Реконструкции животноводческого комплекса по откорму свиней до 20 000 голов с цехом убоя» размер инвестиций  до 70 млн.руб., которые будут способствовать развитию производительных сил района, созданию новых рабочих мест в количестве 40 чел.

9) с ООО «Краснодар-Скан» по «Строительству сервисного центра обслуживания автомобилей «SCANIA», дилерского центра по продаже машин, складского терминала и логистического центра по развитию сети продаж автомобилей фирмы  «SCANIA». В Инвестиционный   проект  предполагается  вложить  инвестиции  в размере  5,7  млн. евро., которые будут способствовать развитию производительных сил района (в т.ч. 3 млн. вложений на этапе 2007-2008 г.г., 2,7 млн. на этапе 2008-2009 г.г.), созданию новых 200-250 рабочих мест.

10) с ИП Ким Джонг-Хва по «Строительству завода по производству кирпича и керамических строительных изделий с объемом производства 20 млн. штук в год с предполагаемым  вложением  инвестиций  в размере до 25  млн. долл. США,  которые будут способствовать созданию новых рабочих мест в количестве до 150  чел.

При реализации вышеперечисленных инвестиционных проектов в районе будет создано 873 дополнительных рабочих места, что положительно скажется на высокий уровень безработицы.

За счет бюджетных средств в истекшем периоде отчетного года было привлечено 99,8 млн. руб. с ростом к АППГ в 2 раза, все они были направлены на реализацию краевой программы «Север» и укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений.

Предприятия вложили в развитие собственной производственной базы 157,4 млн. руб. – в 4,5 раза больше, чем в прошлом году; в непроизводственную сферу (индивидуальное жилищное строительство, строительство жилых домов для работников бюджетной сферы пристройки к школе, реконструкции поликлиники и т. д.) инвестировано 235,2 млн. руб. – в сопоставимых ценах выше 2006 года в 2,7 раза.

2.10  Оценка существующего жилого фонда

муниципального образования Крыловский район

По данным филиала ГУП КК «Крайтехинвентаризация» по Крыловскому району общая площадь жилищного фонда независимо от формы собственности  по состоянию на 01.01.2008 года составляет 613,156 тыс. кв. м общей площади.

Сведения о распределении жилищного фонда по территории (поселениям) района согласно данных администраций муниципальных образований сельских поселений Крыловского района по состоянию на 01.01.2008 года представлены в таблице 13

Таблица 13

| № п/п | Наименование сельского поселения | Численность населения, чел. | Характеристика жилого фонда |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующий жилищный фонд, тыс. кв. м, | в том числе |  |  | Средняя жилищная обеспеченность, кв.м/чел. | Ветхое и аварийное жилье, тыс. кв.м | Выбытие жилого фонда, тыс. кв.м |
|  |  |  |  | в государственной собственности | в муниципальной собственности | в частной собственности |  |  |  |
| 1 | Крыловское | 14108 | 222,3 | 0 | 0 | 222,3 | 15,76 | 168,42 | 146,41 |
| 2 | Кугоейское | 2572 | 41,2 | 0 | 0 | 41,178 | 16,01 | 0 | 0 |
| 3 | Новопашковское | 2602 | 47,188 | 0,441 | 0,23 | 46,517 | 18,14 | 1,114 | 0,328 |
| 4 | Новосергиевское | 3146 | 65,240 | 0 | 2,62 | 62,62 | 20,74 | 2,6 | 0 |
| 5 | Октябрьское | 12840 | 211,400 | 0 | 0 | 211,4 | 16,46 | 7,9 | 0,205 |
| 6 | Шевченковское | 1316 | 25,850 | 0 | 0,097 | 25,753 | 19,64 | 3,646 | 1,331 |
| Итого по району |  | 36584 | 613,156 | 0,441 | 2,947 | 609,77 | 16,76 | 183,68 | 148,27 |

Жилищный фонд района в целом имеет хорошее техническое состояние.

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда по состоянию на 01.01.2008 г. составила 183,68 тыс. кв. м (30 % от общей площади жилого фонда)

99,4 % жилого фонда Крыловского района находится в частной собственности граждан.

Жилищная обеспеченность в среднем по Крыловскому району  составляет 16,76 кв. м общей площади на 1 жителя, при среднекраевой 19,0 кв.м   (32 место среди районов края). За последние несколько лет в Крыловском районе наблюдается улучшение обеспеченности населения жильем, однако, район пока остается в числе отстающих районов по обеспеченности населения жильем.

Показатель обеспеченности жильем населения муниципального образования Крыловский район в разрезе поселений отличается незначительно. Наиболее высокую жилищную обеспеченность имеют жители Новосергиевского сельского поселения, там этот показатель составляет 20,74 кв.м на 1 жителя. Самая низкая – Крыловское сельское поселение (15,76 кв. м на 1 человека).

В районе за последние 5 лет наблюдается тенденция снижения ввода в эксплуатацию жилых домов. Так в 2006 году по сравнению с 2001 годом введено в эксплуатацию жилых домов на 41 % меньше и составило 5,1 тыс. кв. м.

Одним из направлений стратегического развития района является увеличение темпов жилищного строительства. Низкая обеспеченность населения жильем приводит к тому, что большая часть населения вынуждена арендовать жилье, а это негативно сказывается как на платежеспособность населения и ухудшает демографическую ситуацию в районе.

2.11  Культурно-бытовое обслуживание населения

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любой территории, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др.

В настоящее время в Крыловском районе сеть учреждений обслуживания представлена практически всеми видами культурно-бытовых объектов. Учитывая, что подавляющая часть объектов культурно-бытового назначения размещена в районном центре ст. Крыловской, обеспеченность других населенных пунктов района заметно ниже.

Учреждения образования

В муниципальном образовании Крыловский район насчитывается 19 дневных общеобразовательных школ: 10 средних общеобразовательных школ, 3  основных общеобразовательных, 6 начальных школы (Таблица 14).

Средняя наполняемость общеобразовательной школы района относительно высокая – 202 учащихся (по Краснодарскому краю сельских учащихся – 292 учащихся, средняя наполняемость школы в России – 249 учащихся).

Рисунок 5 - Группировка школ муниципального образования Крыловский район по числу обучающихся

Как показывает анализ распределения школ по числу обучающихся, существуют малочисленные школы. Подобные школы не имеют необходимой учебно-лабораторной базы и квалифицированных педагогических кадров, вследствие чего уровень обучения школьников там существенно ниже.

Вместе с тем, сохранение малокомплектных сельских школ, которые расположены по одной в населенном пункте, позволяет обеспечить доступность общего образования всем слоям населения, сделать малонаселенные населенные пункты более привлекательными для переселенцев и перспективными для жизнеустройства молодежи, так как школы в небольших хуторах остались для их жителей единственными социокультурными центрами.

Сохранение сети общеобразовательных школ (включая малокомплектные сельские) обусловлено, в том числе экономической целесообразностью.

Сокращение контингента учащихся школ носит временный характер. Закрытие школ, расположенных по одной в населенном пункте, в этих условиях приведет к невосполнимым потерям основных средств, школьных зданий, на восстановление которых в дальнейшем потребуются значительные затраты. В этом случае повторится негативный сценарий развития ситуации со свертыванием сети ведомственных дошкольных образовательных учреждений начала 90-х годов XX столетия.

Наконец, даже временное закрытие школ в небольших сельских поселениях не даст существенного экономического эффекта, так как необходимо будет обеспечивать подвоз учащихся в соседние населенные пункты: оплачивать расходы, связанные с приобретением школьных автобусов (которых и сейчас недостаточно), проводить техническое обслуживание транспорта, оплачивать  ГСМ и содержать водителей.

Вместе с тем, функционирование малочисленных школ, расположенных в населенных пунктах, имеющих два и более общеобразовательных учреждения, не позволяет решить главную педагогическую задачу – повысить качество образования. При этом содержание таких школ обходится очень дорого, а образование остается на низком уровне.

Перечень общеобразовательных школ Крыловского района

Таблица 14

| № п/п | Наименование | Место нахождения | Какие населенные пункты обслуживает | Вместимость, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проект. | факт. |
| 1 | СОШ № 1, МОУ | ст. Крыловская | Ст.Крыловская, х.Ея, х.Казачий, пос.Запрудный, пос.Ковалевка, пос.Решетиловский | 400 | 440 |
| 2 | СОШ № 2, МОУ | ст. Крыловская | Ст.Крыловская | 420 | 640 |
| 3 | СОШ № 3, МОУ | ст. Крыловская | Ст.Крыловская | 520 | 372 |
| 4 | СОШ № 4, МОУ | ст. Шевченковское | С.Шевченковское | 340 | 171 |
| 5 | СОШ № 5, МОУ | ст. Октябрьская | Ст.Октябрьская, пос.Темп, пос.Обильный | 555 | 337 |
| 6 | СОШ № 6, МОУ | ст.Октябрьская | Ст.Октябрьская | 520 | 348 |
| 7 | СОШ № 7, МОУ | ст. Октябрьская | Ст.Октябрьская, х.Сборный, х.Средний | 400 | 264 |
| 8 | СОШ № 8, МОУ | ст. Новопашковская | Ст.Новопашковская, х.Тверской, х.Лобова Балка, х.Грузской | 260 | 208 |
| 9 | СОШ № 9, МОУ | ст. Новосергиевская | Ст.Новосергиевская, пос.Ключевой, пос.Водораздельный, отд. № 1,2,5 | 360 | 366 |
| 10 | СОШ № 10, МОУ | ст. Кугоейская | Ст.Кугоейская, х.Красногоровка, х.Тимашевка, х.Ириновка, х.Калинино, х.Сиротино | 450 | 267 |
| 11 | СОШ № 30, МОУ | ст. Октябрьская | Ст.Октябрьская | 360 | 348 |
| 12 | ООШ № 12, МОУ | х.Ириновка | Х.Ириновка, х.Красногоровка | 60 | 38 |
| 13 | ООШ № 13, МОУ | х. Тверской | Х.Тверской | 90 | 43 |
| 14 | ООШ № 14, МОУ | х. Лобова-Балка | Х.Лобова Балка | 66 | 31 |
| 15 | НОШ № 15, МОУ | п. Обильный | П.Обильный | 25 | 20 |
| 16 | НОШ № 16, МОУ | п. Запрудный | П.Запрудный | 25 | 8 |
| 17 | НОШ № 17, МОУ | п. Ковалевка | П.Ковалевка | 25 | 6 |
| 18 | НОШ № 18, МОУ | п. Решетиловский | П.Решетиловский | 25 | 10 |
| Итого по району |  |  |  | 4901 | 3917 |
| 19 | ОШИ (школа интернат) | ст. Крыловская | Ст.Крыловкая, Новосергиевское с/п, Кугоейское с/п, Новопашковское с/п, Октябрьское с/п | 120 | 127 |

Всего в районе общеобразовательные школы по проекту рассчитаны на 4901 учащийся, а фактически в них обучается 3917 человек. Кроме того, в систему образования района входит  специальная коррекционная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 127 воспитанников.

Обеспеченность местами в школах составляет 87 % обучающихся в первую смену к общему числу учеников.

Одной из причин значительного превышения проектной вместимости школ над фактической (на 984 места) является тот факт, что большинство общеобразовательных учреждений было построено до 90-х годов – начала демографического спада. Снижение рождаемости привело к уменьшению потребности в общеобразовательных учреждениях, отсюда их низкая заполняемость.

В административном центре района ст.Крыловской нагрузка на учреждения образования превышает фактическую вместимость школ на 112 учащихся. Это положение обусловлено тем, что помимо школьников станицы, также школы рассчитаны на обслуживание прилегающих населенных пунктов.

5 мая 2007 года приказом № 134 Министерства образования и науки Российской Федерации утвержден список общеобразовательных учреждений – победителей конкурса на лучшее образовательное учреждение. Среди 122 школ края обладателем президентского гранта в 1 000 000 рублей стала средняя общеобразовательная школа № 9 ст. Новосергиевской из 2-х заявленных на краевой этап конкурса (МОУ СОШ № 30 ст. Октябрьская). Всего   в вышеуказанном  конкурсе приняло участие 3 школы МОУ СОШ № 2, 9, 30.

Во всех школах организована работа психолога и социальных педагогов, медработников. Все 100 % учеников охвачены питанием, из них горячим питанием – 90 %.

На территории района расположены филиалы Новолеушковского СПТУ и Армавирского юридического техникума, имеется государственное общеобразовательное учреждение начального профессионального образования ПУ № 18 на 40 мест.

По состоянию на 01.01.2007 года на территории района располагаются 9 дошкольных учреждения, из них 8 муниципальных. По сравнению с другими районами Краснодарского края, Крыловский район занимает одно из последних мест по числу детских дошкольных учреждений.

Ниже представлены сведения о размещении детских дошкольных учреждений на территории Крыловского района.

Таблица 15

| № п/п | Наименование | Место нахождения | Какие населенные пункты обслуживает | Вместимость, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проект. | факт. |
| 1 | МДОУ № 2 «Красная шапочка» | Ст.Новосергиевская | Ст. Новосергиевская | 115 | 56 |
| 2 | МДОУ № 5 «Светлячок» | Ст. Крыловская | Ст. Крыловская | 115 | 139 |
| 3 | МДОУ № 6 «Солнышко» | ст. Октябрьская | ст. Октябрьская | 75 | 84 |
| 4 | МДОУ № 9 «Аленушка» | Ст. Кугоейская | Ст. Кугоейская, х.Красногоровка, х.Тимашевка, х.Ириновка, х.Калинино, х.Сиротино | 130 | 67 |
| 5 | МДОУ № 10 «Колобок» | Ст. Октябрьская | Ст.Октябрьская | 75 | 87 |
| 6 | МДОУ № 11 «Сказка» | Ст. Новопашковская | Ст.Новопашковская, х.Тверской, х.Лобова Балка, х.Грузской | 120 | 62 |
| 7 | МДОУ № 15 «Радуга» | Ст.Октябрьская | Ст.Октябрьская | 45 | 48 |
| 8 | МДОУ № 20 «Ромашка» | Ст. Крыловская | Ст.Крыловская | 110 | 150 |
| 9 | МДОУ «Василек» | Ст. Крыловская | Ст.Крыловская | 115 | 125 |
| Итого по району |  |  |  | 900 | 818 |

В детских садах Крыловского района имеется 900 мест, воспитывается 818 дошкольников.

Обеспеченность местами в детских садах составляет 358 мест на 1000 жителей.

Некоторые детские дошкольные учреждения рассчитаны на прием детей не только данного населённого пункта (обычно это центр поселения), но и входящих в состав поселения посёлков и хуторов, находящихся от центра на значительных расстояниях. Данное обстоятельство затрудняет доставку детей  в дошкольные учреждения, отсюда их неполная загруженность.

На территории муниципального образования Крыловский район также имеются учреждения дополнительного образования – дом детского творчества, детско-юношеский клуб физической подготовки.

Дети имеют возможность проявить свои способности и таланты в 81 кружке Дома детского творчества, художественной школе, школе искусств, детском юношеском спортивном клубе, музыкальной школе.

Учреждения дополнительного (внешкольного) образования детей расположены в наиболее крупных населенных пунктах района: станицах Крыловской и Октябрьской:

Таблица 16

| № п/п | Наименование учреждения | Вместимость, чел. |  | Какие населенные пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по проекту | по факту |  |
| 1 | МУДО Октябрьская детская школа искусств | 20 | 180 | Ст.Октябрьская |
| 2 | МУДОД Крыловская детская художественная школа | 125 | 183 | Ст.Крыловксая |
| 3 | МУДОД Крыловская детская школа искусств | 195 | 235 | Ст.Крыловская |
| 4 | МУДОД ДДТ | 60 | 442 | Ст.Крыловская |
| 5 | МУДОД ДЮЦР | 1500 | 449 | Ст.Октябрьская |
| 6 | ДУДОД ДЮСШ | 2500 | 1500 | МО Крыловской район |
| Итого |  | 4400 | 2989 |  |

Главной целью развития системы образования является повышение доступности качественного образования, формирование конкурентоспособного на рынке труда специалиста. Для достижения этой цели необходимо:

- создание условий для получения качественного образования населением в учебных заведениях района, центральных вузах края;

- оптимизация размещения учебных заведений всех уровней и ступеней на территории района, разнообразие предложенных образовательных программ, специальностей и специализаций;

- выявление перспективных направлений образования на основе программирования и планирования развития рынка, перепрофилирование и создание новых видов образования и типов учебных заведений, отвечающих потребностям экономики района, социальной сферы;

- ориентация системы образования на удовлетворение спроса со стороны личности, различных социальных, профессиональных, этнических групп населения;

- развитие сети дополнительного образования;

- внедрение модульной структуры образовательных программ, позволяющих получать образование по частям, чередуя очное образование с работой.

Данные мероприятия будут способствовать улучшению материальной базы образовательных учреждений, обеспечению повышения квалификации учителей и преподавателей, развитию информационных ресурсов в образовании, обновлению содержания и технологий образования, гарантирующих качественное и конкурентное образование на внутреннем и внешнем рынках труда выпускникам  учебных заведений района.

Учреждения здравоохранения

Сеть лечебно-профилактических учреждений муниципального образования Крыловский район представлена:

- МУЗ «Крыловская ЦРБ» на 220 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену;

- Новосергиевская УБ на 25 коек с поликлиникой на 50 посещений в смену;

- Кугоейская УБ на 25 коек с поликлиникой на 50 посещений в смену;

- Октябрьская УБ на 25 коек с поликлиникой на 70 посещений в смену;

- 3 врачебных амбулаторий: Шевченковская на 25 посещений в смену, Ново-Пашковская на 25 посещений в смену, «Октябрь» на 25 посещений в смену.

- 15 фельдшерско-акушерских пунктов.

Материальная база лечебных учреждений района неудовлетворительная, помещения требуют капитального ремонта, обеспеченность площадью на одну койку не соответствует санитарным нормам, очень низкая обеспеченность диагностической аппаратурой, практически 100 % износ имеющегося оборудования. 50 % учреждений здравоохранения располагается в приспособленных зданиях.

Обеспеченность больничными койками – 87 коек на 10 тыс. жителей (ниже среднекраевого уровня обеспеченности на 14 %), амбулаторно-поликлиническими учреждениями 132,4 посещения в смену. Обеспеченность врачами составляет 21,1 врач на 10 тыс. жителей, средним медперсоналом 71 чел. на 10 тыс. жителей.

Крыловский район обслуживает 6 автомобилей скорой помощи. Станции скорой помощи расположении в крупных населенных пунктах:

ст.Крыловская – 2 автомобиля;

ст.Октябрьская – 2 автомобиля;

ст.Новосергиевская – 1 автомобиль;

ст.Кугоейская – 1 автомобиль.

На территории ст.Крыловской располагается 6 аптечных пунктов и цех по производству мед. перевязки ООО МТПФ «Фармация». Муниципальная аптека № 178, расположенная также в ст.Крыловской имеет сеть аптек, расположенных в ст.Кугоейской, ст.Новопашковской, ст.Новосергиевской и ст.Октябрьской.

За последние годы все внимание здравоохранения было направлено на развитие стационарной медицинской помощи, что в свою очередь привело к недофинансированию первичной медико-санитарной помощи, в том числе к недостаточной обеспеченности участковыми врачами, низкой оснащенности поликлиник диагностическим оборудованием, не позволяющей оказывать качественную медицинскую помощь. Следствие этого – рост хронических и запущенных заболеваний, что, в свою очередь, приводит к высокому уровню госпитализации и вызовов скорой медицинской помощи, а в следствие этого, рост смертности, снижение рождаемости и численности населения в целом.

Основные проблемы здравоохранения Крыловского района, требующие своего решения:

- укрепление материальной базы учреждений здравоохранения, сокращение объемов незавершенного строительства;

- повышение качества медицинских услуг: развитие службы охраны материнства и детства, оснащение лечебных учреждений современным диагностическим оборудованием, проведение профилактических мероприятий по борьбе с туберкулезом, наркоманией и другими заболеваниями социального характера;

- обеспечение лечебных учреждений района квалифицированными кадрами.

В целях повышения качества и уровня здравоохранения в Крыловском районе необходимо:

- повышение уровня квалификации врачей участковой службы (увеличение количества врачей, прошедших подготовку;

- снижение коэффициента совместительства в учреждениях, оказывающих первичную медико–санитарную помощь;

- сокращение сроков ожидания диагностических исследований в поликлиниках;

- обновление парка санитарного автотранспорта службы скорой   медицинской помощи;

- повышение уровня обеспеченности населения высокотехнологичными видами медицинской помощи.

Физическая культура и спорт

По данным отдела по развитию физкультуры и спорта по состоянию на 1 июля 2008 года в районе 5959  или 16 % от общего количества населения регулярно занимаются физической культурой и спортом, что на 1909 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В настоящее время в с целью увеличения занятости   физкультурно-массовой работой в сельских поселениях Крыловского района созданы 15 общественных физкультурно-спортивных клуба с общим охватом 648 человек, 16 клубов работает на базе образовательных учреждений, которые посещают 1950 учащихся.

Спортивную школу при управлении образования посещает более  600  учащихся. Занятия в ней ведутся по 8 видам спорта: настольный теннис, шахматы, футбол, рукопашный бой, спортивное ориентирование, тяжелая атлетика, волейбол, баскетбол.

В 1 полугодии 2008 года в районе открыта вторая детско-юношеская спортивная школа, подведомственная отделу по физической культуре и спорту, которая поможет решить проблему увеличения количества  детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом.

Начато строительство спортивного комплекса  на основе металлоконструкций с универсальным игровым залом. Ведется строительство 2 спортивных площадок и планируется строительство 2 плоскостных сооружений. Планируемый объем финансирования перечисленных объектов более 88 миллионов рублей.

Всего на территории района располагается 27 спортивных сооружения (1 стадион на 2000 мест, 10 спортивных площадки, 6 футбольных полей, 10 спортивных залов).

Муниципальное образование Крыловский район имеет богатый потенциал для достижения в спорте высших результатов. В районе 3 кандидата в мастера спорта, 65 спортсменов массовых разрядов, 133 спортсмена принял участие в первенствах края, двое в первенстве России, 34 во Всероссийских турнирах, турнирах ЮФО – спортсменов, в спартакиаде молодежи Кубани – 64 чел., во Всекубанской спартакиаде приняли участие 140 крыловчан.

Учреждения социальной защиты населения

На территории муниципального образования Крыловский район расположено одно государственное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Крыловский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Кедр».

Учреждения культуры и искусства

По данным отдела культуры на территории муниципального образования функционирует 33 учреждения культуры, в том числе:

- 16 учреждений клубного типа, их них 1 районный ДК, 8 сельских ДК, 8 сельских клуба;

- 1 кинотеатр;

- 11 библиотек, из них 2 детские;

- 2 музея.

По состоянию на 1 января 2007 года в учреждениях культуры Крыловского района работает около 370 человек.

Несмотря на слабую материально-техническую базу, учреждения культуры проводят большую работу  по организации досуга населения. В районе работает 69 коллективов народного творчества, из них 143 - для детей. Два раза в неделю работает местное Екатериновское телевидение.

Книжный фонд библиотек района составляет 209,2 тысяч экземпляров. Самый крупной является центральная районная библиотека, в ней собрано около 36,8 тысяч экземпляров различной литературы. Для юных жителей района работают 2 детские библиотеки с книжным фондом около 46,8 тыс. экземпляров.

Функционирует 2 музея. На территории ст.Октябрьской открыт мемориальный музей им. Ю.В.Кондратюка, где собраны материалы жизни гениального русского конструктора проживавшего и работавшего на территории станицы в середине 30 годов XX века.

Перечень учреждений культуры и искусства на территории Крыловского  района представлен в таблице 17.

Таблица 17

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес местонахождения | Вместимость (мест, тыс.томов, тыс. экспонатов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МУК «Районный Дом культуры и техники» | Ст.Крыловская | 670 |
| 2 | СДК «Крыловский» филиал МУК РДКиТ | Ст.Крыловская | 400 |
| 3 | СДК «Новосергиевский» филиал МУК РДКиТ | Ст.Новосергиевская | 450 |
| 4 | СДК «Павловский» филиал МУК РДКиТ | Ст.Октябрьская | 600 |
| 5 | СДК «Октябрь» филиал МУК РДКиТ | Ст.Октябрьская | 480 |
| 6 | СДК «Авангард» филиал МУК РДКиТ | Ст.Октябрьская | 230 |
| 7 | СДК «Обильный» филиал МУК РДКиТ | П.Обильный | 90 |
| 8 | СДК «Новопашковский» филиал МУК РДКиТ | Ст.Новопашковская | 480 |
| 9 | СДК «Шевченковский» филиал МУК РДКиТ | С.Шевченковское | 400 |
| 10 | СК «Казачий» филиал МУК РДКиТ | Х.Казачий | 25 |
| 11 | СК «Лобова Балка» филиал МУК РДКиТ | Х.Лобова Балка | 99 |
| 12 | СК «Тверской» филиал МУК РДКиТ | Х.Тверской | 30 |
| 13 | СК «Сиротино» филиал МУК РДКиТ | Х.Сиротино | 80 |
| 14 | СК «Ириновка» филиал МУК РДКиТ | Х.Ириновка | 100 |
| 15 | СК «Новосергиевский» филиал МУК РДКиТ | П.Ключевой | 90 |
| 16 | СК «Кугоейский» филиал МУК РДКиТ | Ст.Кугоейская | 100 |
| Итого |  |  | 4324 |
| 1 | МУ ЦБС Центральная районная библиотека | Ст.Крыловская | 100/36839 |
| 2 | Крыловская сельская библиотека (филиал № 2 МУ ЦБС) | Ст.Крыловская | 24/15357 |
| 3 | Новосергиевская сельская библиотека (филиал № 10 МУ ЦБС) | Ст.Новосергиевская | 10/507 |
| 4 | Октябрьская сельская библиотека (филиал № 11 МУ ЦБС) | Ст.Октябрьская | 40/16636 |
| 5 | Октябрьская сельская библиотека (филиал № 5 МУ ЦБС) | Ст.Октябрьская | 15/15757 |
| 6 | Новопашковская сельская библиотека (филиал № 4 МУ ЦБС) | Ст.Новопашковская | 16/22854 |
| 7 | Шевченковская сельская библиотека (филиал № 8 МУ ЦБС) | С.Шевченковское | 17/16159 |
| 8 | Тверская сельская библиотека (филиал № 7 МУ ЦБС) | Х.Тверской | 12/14509 |
| 9 | Ириновская сельская библиотека (филиал № 1 МУ ЦБС) | Х.Ириновка | 9/19221 |
| 10 | МУ ЦБС Районная детская библиотека | Ст.Крыловская | 20/29393 |
| 11 | Октябрьская детская библиотека (филиал № 6 МУ ЦБС) | Ст.Октябрьская | 22/17437 |
| Итого: |  |  | 285/209237 |
| 1 | МУ Музей истории ст.Крыловской | Ст.Крыловская | 1 |
| 2 | МУ Мемориальный музей им.Ю.В.Кондратюка | Ст.Октябрьская | 1 |
| Итого: |  |  | 2 |
| 3 | МУК кинотеатр «Октябрь» | Ст.Крыловская | 320 |

В связи с неудовлетворительным состоянием многих помещений сельских учреждений культуры и кинематографии, отсутствием в них высококачественной звуковой, световой, кино- и видеопроекционной аппаратуры, музыкальных инструментов не удается создать комфортные условия для посетителей.

Основная деятельность учреждений культуры и искусства должна быть направлена на реализацию приоритетных направлений развития отрасли:

- развитие       сети       и       структуры  культурно-досуговых  учреждений  с   учетом демографических  и  социально-экономических условий;

- укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений;

- создание условий для  приобщения сельского населения к     профессиональному и самодеятельному  искусству;

- сохранение и   укрепление    кадрового потенциала клубных учреждений;

Решение вышеуказанных проблем возможно только программными методами на основе конкурсного отбора перспективных и общественно значимых проектов, концентрации средств на приоритетных направлениях развития культуры, искусства.

Предприятия торговли, общественного питания

и бытового обслуживания

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории муниципального образования Крыловский район в основном осуществляется различных форм собственности и индивидуальными предпринимателями

На территории района располагается 2 рынка, рассчитанные на 1341 кв. м торговой площади. Стабильно функционирует и развивается муниципальное предприятие «Крыловский рынок», имеющий три структурных подразделения. В районном центре. Для осуществления торговли  представлено 100 торговых мест. На рынке ст.Октябрьской услугам торгующих представлено 60 мест, на ФАД «Дон» - 77.

Предприятия общественного питания представлены в виде кафе, баров, ресторанов, закусочных и рассчитаны на 921 посадочное место. 241 хозяйствующих субъекта розничной торговли, из них 48 объектов (2504,5 кв. м торговой площади) реализуют промышленные товары  и 193 объекта (5398,84 кв. м торговой площади) – продовольственные., бытовые услуги оказывают 66 предпринимателей (41 % из которых осуществляет свою деятельность на дому).

Население Крыловского района обеспечено торговыми площадями в объеме 255 кв. м на 1000 жителей. В разрезе поселений обеспеченность на 1000 жителей представлена следующим образом:

Таблица 18

| Наименование сельского поселения | Население на 01.01.07 г., человек | Торговая площадь, кв. м | Обеспеченность на 1000 населения, кв. м торговой площади |
| --- | --- | --- | --- |
| Крыловское | 14108 | 5551,0 | 393,5 |
| Октябрьское | 12840 | 2295,1 | 178,7 |
| Кугоейское | 2572 | 565,2 | 219,8 |
| Новосергиевское | 3146 | 464,2 | 147,6 |
| Новопашковское | 2602 | 271,8 | 104,5 |
| Шевченковское | 1316 | 181,2 | 137,6 |
| Итого по району | 36584 | 9328,5 | 255,0 |

Из таблицы 18 видно, что обеспеченность на 1000 населения кв. м торговой площади ниже нормативной (СНиП 2.07.01-89*). Октябрьское сельское поселение относится к одному из крупных сельских поселений района, но по сравнению с Крыловским с/п уровень обеспеченности торговой площадью ниже нормативной практически в 2 раз.

Весь объем торговых точек располагается в нескольких населенных пунктах района. Следовательно, остальные населенные пункты нуждаются в дополнительных торговых площадях.

Предприятий общественного питания района включает в себя  50 предприятий на 921 посадочное место, более половины из них расположены на территории ст.Крыловской и ст.Октябрьскойвдоль трассы ФАД ДОН.

Самым крупным предприятием общественного питания района (ст.Крыловская) является ресторан «Ярар» на 100 посадочных мест.

Обеспеченность посадочными местами в пунктах общественного питания в районе ниже на 37,5 % от действующего норматива СНиП 2.07.01-89* и составляет 25 мест на 1000 населения района (норма составляет 40 мест на 1000 населения).

Предприятия бытового обслуживания Крыловского района представлены мастерскими по ремонту обуви и пошиву одежды, фотоателье, парикмахерскими и др.

Из учреждений коммунального обслуживания имеется баня, гостиница на 20 мест, 4 пожарных депо на 6 машин.

Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания близка к норме по среднему показателю, однако наблюдается их неравномерное распределение по территории района. Основная масса предприятий бытового обслуживания населения расположена в ст.Крыловской.

Предприятие электросвязи в районе представлено Крыловским линейно-техническим участком Северо-Кубанского УЭС Краснодарского филиала ОАО «ЮТК». Все 30 населенных пунктов района телефонизированы. По состоянию на 1.04.2007 года телефонная сеть района насчитывает 8 195 телефонных номеров. Крыловский район – единственное муниципальное образование, в котором телефонизированы все социальные группы льготников: инвалиды и ветераны войны, семьи воинов – афганцев, чернобыльцы и т.д.

Сотовая связь представлена такими операторами мобильной связи, как:

- филиал ОАО "Мобильные ТелеСистемы" в Краснодарском крае

- ЗАО "Мобиком - Кавказ",

- Краснодарский филиал ОАО «ВымпелКом»

Предприятие почтовой связи в районе в апреле 2006 года реорганизовано с целью укрупнения Павловского почтамта и представлено структурным подразделением: Крыловским отделением почтовой связи. В настоящее время в каждом поселении имеется одно или несколько отделений почтовой связи:

в Крыловском с/п - 3 отделения;

в Октябрьском с/п – 3 отделения;

в Кугоейском с/п – 2 отделения;

в Новопашковском с/п – 2 отделения;

в Шевченковском с/п – 1 отделение;

в Новосергиевском с/п – 1 отделение.

Для удобства жителей отдаленных населенных пунктов в отделениях связи производится: прием всех коммунальных платежей, налогов, кредитов, получение и отправка денежных переводов (в т.ч. международных), подписка на периодические издания, реализация потребительских товаров, платных услуг населению.

В районе широко развита, распространена и доступна сеть Интернет путем внедрения самых высоких технологий, постоянного улучшения в плане совершенствования доступности сети.

Стабильно развивается банковский и страховой рынок района. Устойчиво функционируют ОАО «АКБ Крыловский», имеющий сеть филиалов как на территории   края,   так  и  за  его  пределами,  ОАО «Крайинвестбанк» и Павловское отделение сберегательного банка.

Также на территории муниципального функционируютстраховые компании: Крыловские агентства: Краснодарского филиала ОСАО «Россия», ГСК «Югория»; Крыловские филиалы: ООО «Росгосстах – Юг», ООО СМО «Кубань», ФМС; ЗАО МСК «Солидарность для жизни», рабочее место ЗАО «СКПО».

2.12 Транспортное и инженерное обеспечение

2.12.1. Автомобильный транспорт

Анализ современного состояния транспортной сети

муниципального образования

Крыловский район Краснодарского края

Крыловской район расположен на севере Краснодарского края, район граничит с территорией Ростовской области. Внутри края  Крыловской район граничит с Кущевским, Ленинградским, Павловским и Новопокровским районами. Район характеризуется развитой сетью автомобильных дорог. По его территории проходит железнодорожная магистраль направления Ростов-Баку, обеспечивающая связи центральных районов страны с Северным Кавказом и республиками Закавказья.

Параллельно железнодорожной магистрали в юго-западной части Крыловского района проходит автомобильная дорога М-4 «Дон», обеспечивающая выход областям центральной и южной части России к курортам Черного и Азовского морей и крупному морскому порту – г. Новороссийск.

Сеть региональных автомобильных дорог в районе обеспечивает связь с краевым центром, и районами Краснодарского края. Крыловской район на данном этапе обладает достаточно высоким потенциалом для укрепления своей экономики посредством существующей транспортной связи.

Характеристика существующих автомобильных дорог.

Протяженность автомобильных дорог Крыловского района в настоящее время составляет 203,607 км.

Основные показатели автодорожной сети общего пользования Крыловского района в сравнении с показателями по Краснодарскому краю в целом, приведен в таблицах:19; 20.

Таблица 19 – Основные показатели региональных дорог

| Показатель | Территория, тыс. кв. км | Население, тыс. человек | Протяженность региональных дорог, км. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по Краснодарскому краю | 75,50 | 5101,3 | 8900 |
| В т.ч. по Крыловскому району | 1,36 | 36,6 | 204 |

Таблица 20 – Основные показатели региональных дорог

| Показатель | Протяжение автодорог, км.. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего региональных дорог | На 1000 жителей | На 1000 кв.м. |
| Всего по Краснодарскому краю | 8900 | 1,74 | 117,9 |
| В т.ч. по Крыловскому району | 204 | 5,57 | 150 |

Показатели плотности автомобильных дорог, то есть отношение протяженности сети дорог к площади обслуживаемой ими территории и к численности проживающего на данной площади населения, являются весьма важными, и следует отметить, что данные показатели по Крыловскому району соизмеримы или даже превышают средние показатели по краю.

Автотранспортная система Крыловского района и Краснодарского края связана в единое целое сетью региональных автомобильных дорог.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края Крыловского района по состоянию на 01.01.2008 год приведен в таблице 21, согласно прилагаемой Схеме автомобильных дорог.

Давая общую оценку технического состояния сети региональных дорог, следует отметить, что доля дорог с твердым покрытием в районе составляет 100%, то есть в районе практически решена задача обеспечения круглогодичного проезда всех видов автомобильного транспорта.

Протяженность региональных автодорог по видам покрытия, наличия на них мостов и водопропускных труб по состоянию на 01.01.08г. приведены в таблице 22

Таблица 21 – Сеть автомобильных дорог Крыловского района

| № п/п | Наименование дорог, 2008 | Протяженность, км. | Привязка КМ+ КМ+ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ст-ца Ленинградская – х. Белый – ст-ца Октябрьская | 0,687 | 24,771 | 25,45 |
| 2 | Ст-ца Октябрьская – ст-ца Павловская – ст-ца Новопластуновская | 0,777 0,,020 9,876 | 0,039 0,820 0,844 | 0,816 0,840 10,720 |
| 3 | Ст-ца Кущевская – ст-ца Кугоейская – х. Сиротино | 24,865 | 23,535 | 48,400 |
| 4 | Ст-ца Новосергиевская – ст-ца Новоивановская | 20,485 | 0,000 | 20,495 |
| 5 | Магистраль «Дон» - ст-ца Крыловская | 12,824 | 0,070 | 12,894 |
| 6 | Ст-ца Крыловская – ст-ца Новопашковская – х. Тверской | 30,639 | 0,000 | 30,639 |
| 7 | Ст-ца Крыловская – с. Шевченковское | 29,396 | 0,000 | 29,396 |
| 8 | Ст-ца Новопашковская – ст-ца Кугоейская | 14.448 | 0,000 | 14.448 |
| 9 | Ст-ца Крыловская –ст-ца Новосергиевская | 13,120 | 0,000 | 13,120 |
| 10 | Подъезд к ж-д ст. Крыловская | 1,513 | 0,031 | 1,544 |
| 11 | П. Темп – п. Решетиловский | 25,096 | 0,045 | 25,141 |
| 12 | Ст-ца Крыловская – п. Запрудный | 4,878 | 0,000 | 4,878 |
| 13 | Х. Тверской – х. Лобова Балка | 8,073 | 0,000 | 8,073 |
| 14 | Подъезд к ст-це Новосергиевская | 6,900 | 0,000 | 6,900 |
|  | Итого: | 203,607 |  |  |

Рисунок 6

Региональные дороги, проходящие по территории Крыловского района , обеспечивают связь поселений с административным центром – ст. Крыловская.

Основой сети дорог общего пользования района является узел примыкания к магистральной  дороге М-4 «Дон» автомобильных дорог:

- ст-ца Ленинградская – х. Белый – с. Октябрьская;

- ст-ца Октябрьская – ст-ца Павловская – ст-ца Новопластуновская;

- магистраль «Дон» - ст-ца Крыловская.

Выход на магистральную автомобильную дорогу обеспечивает связь административного центра района ст-цы Крыловской с административным центром Краснодарского края – г. Краснодар. Эти автомобильные дороги оказывают определяющее влияние на развитие дорожного хозяйства как прилегающих районов, так и Крыловского района в том числе.

Размер среднегодовой суточной интенсивности движения на основных региональных дорогах района колеблются от 3847 до 5077 единиц приведенным к легковым автомобилям в сутки.

По мере удаления от районного центра интенсивность движения постепенно снижается, что определено численностью населенных пунктов и их удаленностью от основного транспортного коридора.

Данные замеры интенсивности движения Управления автомобильных дорог Краснодарского края на 01.,01.2008 г. приведены в таблице 23

Таблица 23 – Среднегодовая суточная интенсивность движения

| Район | Наименование дороги | № учетного пункта | Местоположение учетного участка, км | Перегон |  | Протяженность, км | Среднегодовая суточная интенсивность авт/сут | Среднегодовая суточная интенсивность приведенная к легковым автомобилям, авт/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало, км | Конец, км |  |  |  |
| Крыловский | Ст-ца Кущевская – ст-ца Кугоейская – х. Сиротино | 544 | 42,000 | 39,694 | 48,400 | 8,706 | 15 | 200 |
|  | Ст-ца Крыловская – ст-ца Новопашковская – х. Тверской | 545 | 12,000 | 0,000 | 17,868 | 17,868 | 1056 | 1285 |
|  | Ст-ца Крыловская – ст-ца Новопашковская – х. Тверской | 546 | 28,000 | 17,868 | 30,639 | 12,771 | 365 | 463 |
|  | Ст-ца Кущевская – ст-ца Кугоейская – х. Сиротино | 551 | 37,000 | 33,383 | 39,694 | 6,311 | 216 | 275 |
|  | Ст-ца Кущевская – ст-ца Кугоейская – х. Сиротино | 552 | 27,000 | 24,658 | 3,383 | 8,725 | 382 | 502 |
|  | Магистраль «Дон» - ст-ца Крыловская | 553 | 6,000 | 0,070 | 12,894 | 12,824 | 4283 | 5077 |
|  | ст-ца Новосергиевская – ст-ца Новоивановская | 556 | 8,000 | 0,000 | 20,495 | 20,495 | 572 | 768 |
|  | ст-ца Октябрьская – ст-ца Павловская – ст-ца Новопашковская | 558 | 0,800 | 0,039 | 10,720 | 0,681 | 3578 | 3847 |
|  | ст-ца Ленинградская – х. Белый – ст-ца Октябрьская | 1024 | 22,000 | 21,750 | 22,520 | 0,770 | 2615 | 2754 |

Протяженность участка магистральной автомобильной дороги М-4 «Дон», проходящей по территории Крыловского района – 0.014 тыс. км.

Показатели плотности федеральной магистрали, то есть отношение протяженности сети дорог к площади, обслуживаемой территории и численности проживающего на данной площади населения, приведены в таблице 24

Таблица 24 – Основные показатели федеральных дорог

| Показатель | Территория, тыс. кв.км | Население тыс. чел | Протяженность федеральных дорог, км | Протяженность дороги, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1000 жителей | На 1000 кв. км |
| Всего по краю | 1,319 | 5097,0 | 1319,0 | 0,259 | 17,5 |
| Всего по району | 1,36 | 36,6 | 14,0 | 0,382 | 10,3 |

В основном показатели приближаются к федеральным значениям по краю, но показатель по протяженности магистрали на 1000 кв. км указывает на незначительное проложение дороги федерального значения, являющейся опорным маршрутом, формирующим основу сети, по которой осуществляются транспортные связи субъектов РФ, а ведь именно федеральные дороги оказывают определяющее влияние на развитие экономики и дорожного хозяйства в целом.

Подвижной состав автомобильного транспорта.

Оценка существующего состояния автомобильного транспорта приведена по данным Краснодарского краевого комитета государственной статистики.

Динамика численности автомобильного парка Краснодарского края и, в том числе Крыловского района,  изменение структуры парка с 2001 года по 2007 год характеризуются данными, приведенными в таблице 25.

Таблица 25 – Наличие автотранспортных средств

| Наименование | Наличие автотранспортных средств, автомобилей в процентах к итогу |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001г. |  |  |  | 2007г. |  |  |  |
|  | всего | в том числе: |  |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  | груз. | легк. | автоб. |  | груз. | легк. | автоб. |
| Всего по Краснодарскому краю | 1129596 100 | 177314 15,7 | 923060 81,7 | 29222 2,6 | 1307905 100 | 169365 13,0 | 1107530 84,7 | 31010 2,3 |
| В том числе по Крыловскому району | 8388 100 | 1179 14,1 | 7090 84,5 | 119 1,4 | 8030 100 | 815 10,1 | 7135 89,0 | 63 0,90 |

Из приведенных в таблице данных следует, что среднегодовые темпы изменения численности автопарка края и Крыловского района имеют неравнозначную тенденцию.

Темпы роста численности автопарка края в среднем за рассматриваемый период определены:

в среднем по общей численности  	-    	4,4%,

по парку грузовых автомобилей  	-  	3,9%,

легковых автомобилей                     	- 	4,6%,

автобусов                                            -  	4,2%.

Рост общей численности автопарка Краснодарского края обеспечивался, в общей степени, за счет значительного роста численности легковых автомобилей. Однако при этом наблюдался и рост парка грузовых автомобилей и автобусов, вследствие чего структура автопарка по видам автомобилей в течение рассматриваемого периода оставалась достаточно стабильной.

Уровень автомобилизации населения края в настоящее время составляет 243 автомобиля на 1000 жителей.

В Крыловском районе уровень автомобилизации составляет 219 автомобилей на 1000 жителей.  – показатели весьма высокие в масштабах Российской Федерации, но уступает среднему значению по краю,  что характеризует экономическое благосостояние населения.

Согласно данных (Таблица 25) за учтенный период в Крыловском районе произошло уменьшение численности автотранспортных средств, что соответствует уменьшению проживающего населения и уровню оплаты труда работающих в организациях района, которая является одной из самых низких в крае.

Следует ожидать, что по мере дальнейшего развития экономики края , в Крыловском районе произойдут существенные изменения, так как инвестиционная привлекательность  всего Краснодарского края растет. Проектом предусмотрен перспективный рост численности населения Крыловского района.

С учетом численности населения на расчетный срок (до 2028г.) – 43460 человек и на перспективный срок (до 2043г.) – 4912,  следует ожидать, что уровень автомобилизации населения рассматриваемого района, как и всего края в целом, будет расти и, в свою очередь, влиять как на экономический рост, так и на развитие дорожной отрасли. Согласно «Схемы  территориального планирования  Краснодарского края», разработанной Северо-Кавказским филиалом ОАО ГИПРОДАРНИИ к 2030 году прогнозируется по краю увеличение количества легковых автомобилей до 350-400 единиц на 1000 жителей, что будет соответствовать существующему уровню автомобилизации в экономически развитых странах.

Предполагается, что значительно возрастет мобильность населения за счет массового использования личных автомобилей.

В условиях растущего спроса на пассажирские и грузовые перевозки по дорогам Крыловского района потребуется обеспечить эффективное развитие и функционирование автомобильных дорог, интеграцию дорожной сети района в общекраевую транспортную сеть, создать условия для безопасности и комфортного движения с минимальными затратами времени, снизить негативное воздействие автотранспорта на состояние окружающей среды.

Интенсивность движения транспортных потоков и прогноз их

развития

Основной транспортный поток по территории Крыловского района обеспечивает с севера на юг в западной части района магистраль М-4 «Дон», которая обеспечивает связь поселений с краевым центром, а так же международные связи района.

Участок магистрали М-4 «Дон», проходящий по территории района обеспечивает транзит, имеющий важное значение не только для Краснодарского края, но и центральной части Российской федерации.

Интенсивность движения автотранспортных средств на федеральной дороге «Дон» в границах Крыловского района приведена в таблице 26

Таблица 26

| Номер (код) дороги | Наименование дороги, участка | Среднегодовая суточная интенсивность движения по федеральным автомобильным дорогам за (2006 год) по данным СКФ ОАО Гипродорнии авт/сут по данным ДЭС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | грузовые | легковые |  | автобусы |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| Федеральная автомобильная дорога |  |  |  |  |  |  |  |
| М-4 | «Дон» км 1143+500 (район Картушиной Балки) | 15400 12950 |  | 4800 3950 | 10150 8550 |  | 450 450 |
|  | Км 1232+350 (район Балковской) | 7800 7800 | 2400 2470 |  | 5150 5210 | 250 120 |  |

Интенсивность движения автотранспортных средств по видам транспортных средств на основных региональных дорогах Крыловского района приведены в таблице 27.

Анализ результатов учета позволяет выявить удельный вес автотранспортных средств в том числе:

А) Грузового транспорта

по федеральной дороге – 31%

по региональным дорогам – от 6% до 21%;

Б) Легкового транспорта

по федеральной дороге – 66%

по региональным дорогам – от 68% до 93%;

В) Автобусов

по федеральной дороге – 3%

по региональным дорогам – от 1% до 6%;

За последующие годы резко увеличилась доля легкового транспорта (66% - 93%), а так же изменился состав потока грузовых автомобилей в сторону увеличения роли легких (до 2-х тонн) и очень тяжелых (свыше 8 тонн) автомобилей, что определяет особые требования к прочности дорожной одежды.

Результаты анализа интенсивности движения транспортных потоков и прогноз их развития приведены согласно раздела «Автомобильные дороги» к «Схеме территориального планирования краснодарского края» разработанного Северо-Кавказским филиалом ОАО ГИПРОДАРНИИ.

Пик движения грузовых автомобилей наблюдается в утренние часы с 8.00 до 9.00 и в вечернее время с 16.00 до 18.00. В эти часы интенсивность движения грузового транспорта достигает 6,7-7,8% от среднесуточного.

Интенсивность движения легковых автомобилей с 7.00-19.00 имеет незначительные часовые колебания от 5,3 до 6,7%. В рассматриваемый промежуток времени по дороге проходит порядка 70% от суточной интенсивности. Пик автобусного движения наблюдается в утренние часы с 7.00 до 11.00. В эти часы интенсивность автобусного движения достигается 6,3-9,3% от суточной интенсивности.

Сведения о распределении интенсивности движения в течении суток, принятые для определения среднесуточной интенсивности движения на региональной автодорожной сети края, приведены на следующем графике (рис.6)

Рис. 7 График распределения интенсивности движения в течении суток

В течении суток в движении автомобильного транспорта на региональных дорогах наибольший пик наблюдается с 9 до 15 часов.

В эти часы интенсивность движения достигает 36,0% от среднесуточной.

Распределение интенсивности движения по дням недели характеризуется резким увеличением интенсивности движения пассажирского транспорта в пятницу, субботу и воскресенье на участках в непосредственной близости у крупных административных и промышленных центров и относительной сглаженностью по федеральным дорогам.

Для определения сезонных колебаний интенсивности движения анализировались результаты контрольных замеров, проведенных сотрудниками СКФ ОАО Гипродорнии на автомобильных дорогах края в различные сезоны 2007 года предшествующих лет. Эти результаты выявили следующие особенности режима движения по автодорожной сети (табл 28).

Таблица 28

| Соотношение среднемесячной суточной и среднегодовой суточной интенсивности движения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 0,76 | 0,74 | 0,88 | 0,91 | 0,99 | 1,30 | 1,42 | 1,36 | 1,29 | 0,97 | 0,90 | 0,87 |

Сезонные колебания интенсивности движения составляют 68% (от 0,74 до 1,42). В месяцы «пик»- июль, август – существующая интенсивность движения в 1,36 – 1,42 раза превышает среднегодовую; в феврале составляет 0,74 среднегодовой.

Темпы развития сети автомобильных дорог края во многом определяются предстоящими структурными изменениями экономики, инвестиционными возможностями и будут соответствовать реализуемому варианту социально-экономического развития.
При реализации инновационного варианта развития экономики региона, рассчитанного на привлечение всех возможных инвестиций, в том числе и внешних, и ориентированного на прогрессивные структурные преобразования, постепенный отход от сырьевой ориентации и увеличение роли отраслей перерабатывающей промышленности, предлагается соответствующее повышение темпов развития и совершенствования автомобильных дорог края. Предполагается, что ежегодные темпы роста интенсивности движения на федеральных дорогах составляет 3,5-4,0%, на основных региональных дорогах 2,5-3,0%.

Распределение транспортных потоков по проектируемой  автомобильной сети Краснодарского края и их величина на расчетных срок, также как и за отчетный год определены с использованием специализированной программы, которая реализует методику прогнозирования интенсивности движения, заложенную в ОДМ «Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах».

Исходные данные для определения объемов транспортных потоков на автодорожной сети края по приведены в таблице 29

Таблица 29

| Наименование показателя | Величина показателя на расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | федеральные автомобильные дороги | территориальные автомобильные дороги |
| 1 | 2 | 3 |
| Грузовые автомобили |  |  |
| Средняя грузоподъемность одного автомобиля, тонн | 10,0 | 7,0 |
| Коэффициент использования пробега | 0,65 | 0,60 |
| Коэффициент использования грузоподъемности | 0,90 | 0,85 |
| Коэффициент учета автомобилей, осуществляющих мелкопартионные, необъемные перевозки, повторные и дальние транзитные перевозки | 1,12 | 1,12 |
| Коэффициент учета в составе движения специальных транспортных средств | 1,05 | 1,05 |
| Легковые автомобили |  |  |
| Средняя вместимость одного легкового автомобиля, чел. | 5 | 5 |
| Коэффициент использования вместимости | 0,50 | 0,45 |
| Коэффициент использования пробега | 0,95 | 0,90 |
| Коэффициент учета в составе движения специальных транспортных средств | 1,05 | 1,05 |
| Автобусы |  |  |
| Средняя вместимость одного автобуса, чел. | 30 | 16 |
| Коэффициент использования вместимости | 0,95 | 0,90 |
| Коэффициент использования пробега | 0,95 | 0,95 |
| Коэффициент учета в составе движения специальных транспортных средств | 1,05 | 1,05 |

Кроме показателей, приведенных в таблице, при расчете интенсивности движения автотранспорта по проектируемой сети дорог на расчетный срок были использованы следующие показатели:

- насыщенность населения автомобилями  - 450-500 авт./1000 человек

- в том числе: грузовыми			  - 45-50 авт./1000 человек

легковыми			            - 350-440 авт./1000 человек

автобусами			            - 5-10 авт./1000 человек

- продолжительность работы в наряде	  - 9,1 часов

- коэффициент выхода на линию		  - 0,5

- дальность перевозки грузов			 - 108 км.

- дальность поездки пассажиров		 - 91-92 км и ряд других показателей.

2.10.2. Железнодорожный транспорт.

По территории Крыловского района  проходит железнодорожная магистраль Северного Кавказа – Ростов – Баку, обеспечивающая связи центральных районов страны с Северным Кавказом и республиками Закавказья. Участок железной магистрали проходит параллельно автомагистрали М-4 «Дон» в западной части района. Инфраструктура обслуживания составляет железнодорожная станция – Крыловская (1487), расположенная в ст. Октябрьская. Эта железнодорожная станция обеспечивает местное пассажирское и товарное сообщение.

В районе проложения железнодорожной магистрали расположены промышленные и складские зоны. В результате расширения  территории станицы железнодорожная магистраль оказалась внутри черты застройки, вытянутая в длину, что создает трудность в сообщении западной и восточной части станицы.

Генеральным планом вынос железнодорожной магистрали за границу поселения не предполагается, предусмотрено дальнейшее развитие в зоне железнодорожной линии только производственных предприятий.

В ближайшее десятилетия будет продолжаться переориентация с железнодорожного на автомобильный транспорт малопартийных грузов, но в рассматриваемой системе железнодорожный транспорт будет по-прежнему играть важную роль.

Водный, авиатранспорт и прочие виды транспорта, используемые для внешнего сообщения, на территории муниципального образования Крыловского района отсутствуют.

2.10.3. Инженерное обеспечение

Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Крыловский район Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №7/9-309 от 23.11.07г., справок ОАО «Крыловскаярайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

На момент разработки схемы территориального планирования населенные пункты Крыловского района снабжаются природным газом от 4 существующих АГРС.

Давление газа на выходе из АГРС Крыловская, Новомихайловское, Октябрьская, Незамаевская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Крыловского района осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

Из 30 населенных пунктов муниципального образования Крыловский район в настоящее время газифицировано природным газом 5 населенных пунктов, 15612 квартир. Процент газификации составляет 58,7%.

Источниками газоснабжения населенных пунктов Крыловского района являются 4 существующие АГРС.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- АГРС Крыловская;

- АГРС Октябрьская;

- АГРС Новомихайловское (Кущевского района);

- АГРС Незамаевская (Новопокровского района).

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода общей протяженностью 52,35 км. На территории муниципального образования расположены ПУРГ – 4 шт., ГРП – 8 шт., ШРП – 30 шт.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории района осуществляет ОАО «Крыловскаярайгаз» в составе ОАО «Краснодаркрайгаз».

По району проложены существующие газопроводы высокого давления к следующим населенным пунктам:

- от АГРС Крыловская к ст. Крыловской;

- от АГРС Новомихайловское к ст. Новосергиевской, ст. Новопашковской, ст. Кугоейской;

- от АГРС Октябрьская к ст. Октябрьской;

- от АГРС Незамаевская к с. Шевченковское - межпоселковый газопровод высокого давления находится в стадии завершения строительства.

Протяженность существующих газовых сетей высокого давления к населенным пунктам Крыловского района составляет 52,35км.

Электроснабжение

Раздел «Электроснабжение» для схемы территориального планирования муниципального образования Крыловский район Краснодарского края на расчетный срок до 2028г. выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана технических соображений и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и выше.

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав муниципального образования Крыловский район входят 6 сельских поселений, на территории которых расположены 30 населенных пунктов с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой.

Существующая численность населения района 36594 человека, проектируемая на расчетный срок до 2028г. - 43750 человек, в т.ч. 39460 человек на I очередь строительства до 2018г. Административный центр района – ст.Крыловская с существующей численностью населения 13813 человек, проектируемая на расчетный срок - 16400 человек, в т.ч. 14760 человек на I очередь строительства.

Электроснабжение населенных пунктов Крыловского района осуществляется от энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго», участок Тихорецких электросетей.

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по ЛЭП на напряжении 110, 35 кВ. Всего в районе 9 ПС общего пользования.

Распределение электроэнергии по потребителям от подстанций энергосистемы осуществляется кабелями напряжением 6 и 10 кВ через сеть распределительных пунктов (РП) и трансформаторных подстанций (ТП) в количестве 433 шт. суммарной мощностью 40000 кВт.

Годовое потребление электроэнергии в 2007г. – 1783,4 тыс.кВт.ч/год, в т.ч. на бытовых абонентов - 17838140 кВт.ч/год.

Годовое потребление электроэнергии по сетям ОАО «Кубаньэнерго» в 2007г. с учетом всех потребителей и потерь – 47805870 кВт.ч/год.

В настоящее время на территории Краснодарского края разработана Схема развития электрических сетей до 2015г.

В составе данного раздела Схемы территориального планирования муниципального образования Крыловский район решены вопросы электроснабжения населенных пунктов, входящих в его состав, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и выше для энергообеспечения жилых зон, административных зданий, учреждений культуры, образования, здравоохранения и спорта, предприятий торговли, бытового обслуживания и промышленных объектов, находящихся в границах проектируемого генерального плана на расчётный срок до 2028 года.

Источники питания и трансформаторные подстанции

Электроснабжение Крыловского района осуществляется от Тихорецких электрических сетей, являющихся частью энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго».

Согласно справке о состоянии электрических сетей электроснабжение Крыловского района осуществляется от следующих источников питания:

- ПС 220/110/35/10 кВ "Крыловская" мощностью 25+2х10 МВА;

- ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская" мощностью 2х10 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Екатериновская" мощностью 6,3 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Шевченковская" мощностью 1,6 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Садовая" мощностью 2,5 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Пшеничная" мощностью 2,5 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Н. Пашковская" мощностью 2,5 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Н. Сергиевская" мощностью 4 МВА;

- ПС 35/10 кВ "Кугоейская" мощностью 2,5 МВА.

Высоковольтное напряжение 110 кВ распределяется по ЛЭП 110 кВ с проводами марки АС-120 и АС-150.

Высоковольтное напряжение 35 кВ распределяется по ЛЭП 35 кВ с проводами марки АС-90 и АС-70.

Высоковольтное напряжение 10 кВ распределяется от КТП 10/0,4 кВ в количестве 433 штук суммарной мощностью 40000 кВА по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и АС-35.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходимо строительство к 2009 году ВЛ-110 кВ «Крыловская» – «Веселая» – «Первомайская» протяженностью 20 км.

Для обеспечения надежного электроснабжения перспективных объектов ст. Октябрьской и учитывая большую протяженность существующего питающего фидера 10 кВ (40 км), большие потери на фидере и отсутствие резервного электроснабжения, необходимо строительство к 2012 году ПС 35/10 кВ «Октябрь мощностью 2х2,5 МВА с заходами ВЛ-35 кВ

Кроме того, в ремонтной программе предусмотрены:

- комплексный ремонт ПС 35/10 кВ «Екатериновская»;

- реконструкция двух фидеров 10 кВ протяженностью 1,1 км;

- реконструкция 9 фидеров 0,4 кВ протяженностью 5,08.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия Тихорецких электрических сетей (ОАО «Кубаньэнерго») и выполнить рабочие проекты.

2.11. Ландшафтно-рекреационная оценка территории.

Территория Крыловского района представляет собой равнинную степь. Рельеф характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок. В рельефе преобладают плоские водораздельные пространства. Главной водными артериями Крыловского района являются реки Ея, Куго-Ея, Кавалерка, Веселая и Грузская, так называемые степные реки. Направление течения рек- на северо-запад. Реки имеют незначительную скорость течения, сильную излученность и широко разветвленную сеть притоков. Пологие борта речных долин задернованы. Площадь земель водного фонда на территории Крыловского района составляет 3110 га или 2,28 % от общей площади района.

Общая площадь земель лесного фонда на территории Крыловского района составляет 837 га или 0,61 % от общей площади района.

В Крыловском районе Краснодарского края особо охраняемых природно-ландшафтных объектов и особо ценных земель краевого значения нет.

Район богат природно-климатическими ресурсами и охотничьими угодьями.

2.12. Оценка территории по комплексу

ресурсно-сырьевого потенциала.

На территории Крыловского района имеются залежи природных строительных материалов в виде глины, песка, газоконденсатное  месторождение и подземное хранилище газа.

По официально зарегистрированным сведениям филиала по Краснодарскому краю ФГУ "ТФИ по Южному Федеральному округу" на территории   Крыловского   района   имеются   следующие   месторождения   и

залежи:

Северо-Екатериновское        газоконденсатное        месторождение, расположенное  на расстоянии   18  км  к  СВ  от  ст.  Павловской
(лицензия КРД 01637 НЭ, принадлежащая ООО "Кубаньгазпром");

Кущевское     подземное    хранилище     газа,    расположенное    в
Кущевском и Крыловском районах (лицензии КРД 14335 ПГ и
14336 ЗГ, принадлежащие ООО "Газпром ПХГ");

Екатериновское   месторождение   глин,   расположенное   на   ЮЗ
окраине ст. Крыловской (лицензия КРД 01933 ТЭ, принадлежащая

ООО "Цегла");

Кугоейское месторождение глин, расположенное в 0,5 км к западу
от ст. Кугоейской (лицензия КРД 80080 ТЭ, принадлежащая ООО
"Возрождение");

Новосергиевский участок глин, расположенный в 1 км  к СВ от ст.
Новосергиевской (лицензия КРД 03262 ТР, принадлежащая ООО "Пламя");

Неразведанная   залежь   суглинков,   расположенная   на   северной
окраине    ст.    Новопашковской    (лицензия    КРД    00196    ТР,
принадлежащая колхозу "Нива Кубани");

Две неразведанные залежи глин, расположенные на ЮВ и ЮЗ
окраинах     ст.     Октябрьской     (лицензии     КРД     00199     ТР,
принадлежащая агрофирме "Павловская" и лицензия КРД 00354
ТР, принадлежащая племенному заводу-колхозу "Октябрь");

Неразведанная залежь песка, расположенная в 2,5-3 км к югу от ст.
Крыловской (лицензия КРД 00299 ТР, принадлежащая колхозу
"Восход");

2.13. Оценка территории по планировочным условиям

Сложившаяся планировочная структура муниципального образования Крыловский район представляет собой ряд населенных пунктов, сосредоточенных преимущественно вдоль основных транспортных магистралей и водных артерий.

Большую часть территории муниципального образования занимают сельскохозяйственные угодья, преимущественно черноземные пахотные земли. Территория района имеет хорошо развитую транспортную инфраструктуру, основные магистрали которой являются и планировочными осями.

Распределение поселенческой сети по территории района достаточно равномерно, но в юго-западной части оно более уплотнено и представлено двумя крупными населенными пунктами (ст. Крыловская и ст.Октябрьская), что объясняется приближенностью к федеральной трассе и, как следствие, более развитой экономической базой этой части территории.

Автодорога М-4 «Дон» и железная дорога, проходящие в меридиальном направлении, являющиеся основными планировочными осями района, и автомобильные дороги краевого значения широтного и меридионального направления образуют каркас, на который нанизана сеть населенных пунктов района – от наиболее крупных в юго-западной части района к более мелким по мере удаления на северо-запад.

2.14. Экологическое состояние территории.

Современное экологическое состояние природной среды определяется как состоянием геологической среды, так и состояние воздуха, поверхностных вод, почв, животного и растительного мира.

Источники загрязнения поверхностных и грунтовых вод

На качество природных вод влияют природные и антропогенные факторы. Среди антропогенных факторов особого внимания заслуживают: сброс в водные объекты недостаточно очищенных сточных вод, поверхностный сток с селитебных территорий и площадок предприятий, несоблюдение ограничений хозяйственной и иной деятельности в пределах водоохранных зон водных объектов, поступление биогенов с поверхностным стоком и др.

На сегодняшний день в МО Крыловский район сложилась критическая обстановка с очисткой сточных вод.

В настоящее время все населенные пункты Крыловского района не имеют централизованной канализации. Ливневая, промышленная канализация отсутствуют.

В целом, можно выделить взаимосвязь между социально-производственным комплексом района и экологическим состоянием поверхностных вод:

•	коммунально-бытовое хозяйство района (водопотребление, урбанизация территории, сброс коммунально-бытовых сточных вод) влияет на физические, химические и биологические свойства водных объектов, что ведет к их загрязнению;

•	сельское хозяйство (распашка, применение агрохимикатов, сельскохозяйственные сточные воды) приводит к изменению стока воды, наносов, растворенных веществ, биологическому загрязнению, что в целом ведет к деградации и эвтрофикации водоемов;

•	транспорт (преобразование рельефа территории и русел рек, химического состава атмосферы, речных вод и русловых отложений) приводит к геохимическим аномалиям в русловых отложениях и деградации рек района.

В связи с вышеизложенным, существует проблема загрязнения грунтовых вод. Фильтруясь и просачиваясь сквозь почву, вода уносит с собой в грунтовые воды все растворимые в ней вещества. Основными источниками загрязнения грунтовых  вод в районе являются:

•	места несанкционированного хранения отходов;

•	пестициды и удобрения, применяемые на полях;

•	проливы нефтепродуктов;

•	поверхностный сток неочищенных ливневых вод.

Кроме указанных источников, значительный вклад в загрязнение грунтовых вод вносят животноводческие предприятия, являющиеся источником поступления в них органических соединений, бактериальных и паразитарных загрязнений.

Источники загрязнения атмосферного воздуха

Уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории Крыловского района обусловлен, во-первых, высокой антропогенной нагрузкой на атмосферу, связанной с эксплуатацией автотранспортных средств, предприятий топливной, стройиндустрии и агропромышленного комплекса. На сегодняшний день в Крыловском районе отсутствует автоматическая система контроля качества атмосферного воздуха, позволяющая постоянно получать информацию об уровне загрязнения атмосферы.

Повсеместно на территории района осуществляется сжигание стерни, что сопровождается поступлением в атмосферный воздух большого количества оксидов азота, углеводородов, золы, углекислого и угарного газов.

На территории района отмечены локальные участки горения мест складирования ТБО, возникающие либо по причине поджога, либо вследствие самовозгорания. В результате в атмосферный воздух попадают многокомпонентные газовые смеси, содержащие, вероятно, и диоксины. Полигоны ТБО являются источниками поступления в атмосферу газов, образующихся в результате анаэробных процессов происходящих в теле свалки.

Кроме того, с поверхности карьеров, отвалов, из узлов погрузки, разгрузки и сортировки строительных материалов, топлива, зерна в окружающую среду происходит активное поступление пыли и т.п.

К предприятиям Крыловского района, являющихся поставщиками в окружающую среду максимального количества выбросов и отчитывающихся по форме Федерального статистического наблюдения 2-ТП (воздух), относятся следующие:

•	ОАО «Крыловский элеватор» (ст. Октябрьская)

•	ОАО «Крыловское ДРСУ (ст. Крыловская)

•	ООО «Кавказ» (ст. Крыловская)

•	ООО «Цегла» кирпичный завод (ст. Крыловская)

•	ООО «Мясокомбинат Екатерининский» (ст. Крыловская)

Приведенный перечень не является исчерпывающим, так как не охватывает все производства района.

Строительные предприятия характеризуются незначительными максимально-разовыми выбросами загрязняющих веществ, в основном предельных углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми неорганизованными выбросами.

Источники загрязнения почвенного покрова

Значительным источником воздействия на почвенный покров района является сельское хозяйство, т.к. именно с этой отраслью связано внесение в почву агрохимикатов, среди которых необходимо отметить пестициды, минеральные удобрения, неперепревшие органические удобрения.

Значительное влияние на почвенный покров района оказывает промышленное производство, выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников загрязнения, полигон ТБО, несанкционированные свалки промышленных и бытовых отходов, проливы нефтепродуктов, неорганизованные сбросы ливневых и талых вод.

Помимо существующих источников загрязнения в районе можно отметить ряд предприятий, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС, что привет к площадному загрязнению почвенного покрова (табл. 30).

Перечень потенциально опасных объектов на территории Крыловского района

Таблица 30.

| № п/п | Наименование потенциально опасного объекта | Место нахождения ПОО | Ведомственная принадлеж-ность | Вид опасности | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества (тонн | Класс опасности (приказ № 105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Комбикормовый завод» | Краснодарский край, Крыловской р-н, ст. Новосергиев-ская, ул. Кольцевая,1 | ОАО «Комбикормовый завод» | ПВО | Зерно | 900 | 4 |
| 2 | Хранилище зерна | Краснодарский край, Крыловской р-н, ст. Октябрьская, ул. Красногвардейская,1 | ОАО «Крылов-ской элеватор» | ПВО | Зерно | 110000 | 4 |
| 3 | АЗС № 31 | Краснодарский край, Крыловской р-н, ст. Октябрьская, автотрасса Ростов-Махачкала, | Тихорецкий филиал ОАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт» | ПВО | Нефтепродукты | 80 | 4 |
| 4 | АЗС № 42 | Краснодарский край, Крыловской р-н, ст. Крыловская ул. Западная, | Тихорецкий филиал ОАО «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт» | ПВО | Нефтепродукты | 100 | 4 |
| 5 | ОАО «Крыловскаярайгаз» газовое хозяйство | Краснодарский край, Крыловской р-н, ст. Крыловская ул. Первомайская, 122 | ОАО «Крыловскаярайгаз» | ПВО | Газ | 356 бал. По 40 л. = 14240 л. | 4 |
| 6 | Линейная часть МН Лисичанск- Тихорецк 1 | Краснодарский край, Крыловской р-н | ТРУМН ОАО «Черномор-ские магистраль-ные нефтепро-воды» ОАО «АК Транснефть» | ПВО | Нефть | 10132 | 1 |
| 7 | Линейная часть МН Лисичанск- Тихорецк 2 | Краснодарский край, Крыловской р-н | ТРУМН ОАО «Черномор-ские магистраль-ные нефтепро-воды» ОАО «АК Транснефть» | ПВО | нефть | 8777 | 1 |

Весьма важным с точки зрения экологического состояния земель является интенсивное разрушение почвенного покрова в районе добычи глин для кирпичного производства. При исследовании Екатерининского месторождения кирпичных суглинков было выявлено, что откосы породных отвалов, борта карьеров и прилежащие к месторождению территории в большой степени подвержены эрозии.

2.15. Баланс земель муниципального образования

Крыловский район

Площадь территории Крыловского района равна 136,330 тыс. га, что составляет 1,79 % от площади Краснодарского края.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации - № 136—ФЗ - земли на территории района представлены следующими категориями: земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса. На территории отсутствуют земли особо охраняемых природных территорий.

Существующий баланс территории

Таблица 31

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2008 г. (данные земельного кадастра на 1.01.2008) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая площадь земель муниципального района в установленных границах | тыс.га | 136,330 | 100,00 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | тыс.га | 125,276 | 91,89 |
| 3 | Земли населенных пунктов | тыс.га | 6,091 | 4,47 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания и др. | тыс.га | 0,643 | 0,47 |
| 5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | тыс.га | - | - |
| 6 | Земли лесного фонда | тыс.га | 0,837 | 0,62 |
| 7 | Земли водного фонда | тыс.га | 3,110 | 2,28 |
| 8 | Земли запаса | тыс.га | 0,373 | 0,27 |

Земли сельскохозяйственного назначения - это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или  предназначенные для этих целей. Земли данной категории располагаются за чертой поселений и  выступают как основное средство производства продуктов питания, кормов для скота, сырья, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв.

Основная направленность деятельности района – сельское хозяйство. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 125,276тыс. га или 91,89% от площади района.

К данной категории отнесены земли, предоставленные сельскохозяйственным предприятиям и организациям (товариществам и обществам, кооперативам, государственным и муниципальным унитарным предприятиям). В нее входят также земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота.

В состав земель сельскохозяйственного назначения вошли земли, переданные в ведение сельских администраций и расположенные за границей населенных пунктов. Эти земли были изъяты у сельскохозяйственных предприятий на начальном этапе их реформирования. Сюда вошли также невостребованные земельные доли ликвидированных хозяйств и фонд перераспределения земель. Формирование фонда осуществляется за счет земельных участков сельскохозяйственного назначения, свободных от обременения правами юридических и физических лиц, в целях перераспределения земель для сельскохозяйственного производства, создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота.

Земли населенных пунктов.

В соответствии с действующим законодательством землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития городских и сельских поселений и отделенные их чертой (границей) от земель других категорий.

Площадь земель, отнесенных к данной категории по Крыловскому району, составила 6,091 тыс. га или 4,47% земельного фонда – это второй по величине показатель занимаемой площади в районе.

В состав земель, относимых к категории земель населенных пунктов, входят также земли сельскохозяйственного использования.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и иного специального назначения.

В данную категорию включены земли, предоставленные в установленном порядке предприятиям, учреждениям, организациям для осуществления возложенных на них специальных задач. Земли, подлежащие отнесению к данной категории, расположены за границей населенных пунктов.

В Крыловском районе к данной категории отнесено 643 га, что составляет 0,47% территории района.

Земли особо охраняемых территорий и объектов.

На территории района отсутствуют.

Земли лесного фонда.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к данной категории относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.).

В Крыловском районе к данной категории отнесено 0,837тыс. га, что составляет 0,61% территории района.

Земли водного фонда.

Земельным кодексом Российской Федерации установлено, что к землям водного фонда относятся земли, занятые водными объектами, земли водоохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для установления полос отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и иных водохозяйственных сооружений, объектов. К этой категории относят прилегающие к водным объектам земельные участки, предназначенные для обслуживания  водохозяйственных сооружений и обеспечивающие нормальную эксплуатацию и охрану водных объектов.

В Крыловском районе к данной категории отнесено 3,110тыс. га, что составляет 2,28% территории района.

Земли запаса.

В соответствии с принятым Земельным кодексом Российской Федерации к землям запаса относятся  земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам. Таким образом, земли запаса – это неиспользуемые земли.

В Крыловском районе к данной категории отнесено 0,373тыс. га, что составляет 0,27% территории района.

3. Проблемы и направления комплексного развития территории.

Основными проблемами в развитии муниципального образования Крыловский район являются:

1) инфраструктурные:

- Недостаточный уровень развития коммунальной инфраструктуры, что серьезно сдерживает дальнейшее развитие инвестиционного и жилищного строительства.

- отсутствие информации и развитых прямых связей с потенциальными инвесторами, в том числе иностранными партнерами,  низкая инфраструктурная обеспеченность в сферах бизнеса и коммуникаций;

- недостаточность обеспечения предпринимательства актуальной инвестиционной информацией;

- недостаточность обеспечения инженерными коммуникациями, высокая степень изношенности инженерной инфраструктуры.

2) ресурсные:

- значительная степень физического и морального износа основных средств на большинстве предприятий;

- дефицит энергоресурсов и высокая зависимость товаропроизводителей от цен на энергоносители;

- недостаток собственных средств предприятий для реализации инвестиционных проектов, отсутствие у предприятий - заемщиков реального залогового обеспечения кредитов;

- неудовлетворительное качество кредитных ресурсов (высокая доля краткосрочных кредитов и, соответственно, низкая доля долгосрочной составляющей);

- превышение уровня процентной ставки по кредитам над нормой прибыли в товарном производстве.

3) административные:

-  дотационный характер бюджета муниципального образования и его дефицитность препятствуют реализации многих проектов развития социальной сферы;

- слабое представительство интересов Крыловского района за пределами муниципального образования;

4) кадровые:

- отсутствие в достаточном количестве профессиональных кадров, острая нехватка квалифицированных специалистов: агрономов, инженеров, ветврачей, а также квалифицированных трактористов и механизаторов.

5) экономические:

- Недостаточная эффективность деятельности районных  товаропроизводителей и, как следствие, недостаточная конкурентоспособность производимой продукции, товаров и услуг. В значительной степени это касается положения в АПК района;

- недостаток современных технологий, обеспечивающих высокие качественные характеристики производимых продуктов и услуг;

Наличие ограничений роста в долгосрочной перспективе. Преодоление этих ограничений уже в ближайшие годы потребует реализации инновационного пути развития:

- наличие большого количества предприятий-банкротов в сельском хозяйстве

6)законодательные:

- отсутствие  системы взаимосогласованных нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность на территории муниципального образования;

7) социальные:

- низкий уровень доходов населения, значительная доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень общей безработицы в Крыловском районе в 2007 году составил 10,92 %. По информации службы занятости ежегодно увеличивается число обращений граждан Крыловского района за консультацией по вопросу трудоустройства;

-  большая имущественная дифференциация населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума составляет 35,5 % от всего населения, что почти на 29,58 % превышает среднекраевой показатель – 25,0 %;

-продолжающийся процесс старения населения, связанный со снижением рождаемости и значительным ростом естественной убыли;

- рост количества социально незащищенных граждан;

- низкое качество жилья и его существенный недостаток;

- отсутствие газификации ряда сельских поселений;

- отсутствие выездной формы обслуживания в сельской местности Крыловского района лишило местных  жителей многих социально значимых услуг.

8) экологические:

- отсутствие комплексного подхода к утилизации отходов;

- наличие многочисленных несанкционированных свалок бытовых отходов производства и потребления;

- аварийное состояние и  недостаток мощностей очистных сооружений, их несоответствие требованиям нормативных документов;

- обмеление рек;

- утилизация просроченных и пришедших в негодность, запрещенных к применению пестицидов, образовавшихся в результате банкротства ряда сельхозпредприятий;

- недостаточная и неудовлетворительная обеспеченность населения водой в летний период, по качеству вода является условно питьевой и не соответствует ГОСТ, что постоянно вызывает нарекания и претензии со стороны потребителей.

9) прочие:

- недоверие и осторожность потенциальных инвесторов.

Стратегические направления комплексного развития территории

- Усиление агропромышленных функций территории, прежде всего путем восстановления и развития сельского хозяйства. Превращение существующего на территории муниципального образования агропромышленного комплекса в высокоразвитую систему, сочетающую в себе использование новейших технологий в области животноводства и растениеводства с производством натуральной экологически чистой сельскохозяйственной продукции, способной составлять конкуренцию как на отечественном, так и мировом рынке.

- усиление промышленных функций территории, преимущественно в ст. Крыловской и в ст. Октябрьской, промышленное освоение экономически эффективной наукоемкой техники и технологий с целью применения в экономике и социальной сфере; переработка сельскохозяйственной продукции и производство товаров несырьевых отраслей, имеющих спрос на внешнем рынке;

- укрепление конкурентных позиций местных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках;

- расширение производства строительных материалов;

- дальнейшее развитие транспортного узла ст. Октябрьской, укрепление автомобильной транспортной сети, реконструкция автомобильных дорог, строительство объездных магистральных дорог, организация транспортных маршрутов, развитие структуры придорожного сервиса;

- строительство социального жилья, ликвидация ветхого и аварийного жилья;

- полная газификация и водоснабжение населенных пунктов;

- строительство и развитие учреждений здравоохранения, образования, культуры, расширении сети объектов обслуживания населения в мелких населенных пунктах, в том числе выездного;

- усиление рекреационных функций территории путем благоустройства природных ландшафтов, сохранение памятников историко-культурного наследия;

- усиление роли центров муниципальных образований (сельских поселений) в районной системе расселения.

4. Обоснование вариантов решения задач.

В современных социально-экономических условиях целью территориального планирования развития муниципального образования Крыловский район является создание градостроительными средствами условий роста качества жизни населения и экономики района. Исходя из этих постановочных положений и формируется идеология градостроительной концепции Схемы.

Градостроительные предложения и решения Схемы, обеспечения дальнейшего устойчивого развития территории района имеют следующие направления:

- совершенствование планировочной структуры и функционального зонирования территории района, что должно способствовать дальнейшему развитию отраслей хозяйства на основе сложившегося экономического потенциала и новых экономических факторов в условиях рыночных отношений, и, как следствие, реализация приоритетов пространственного развития Крыловского района, призванных снизить территориальную неравномерность в уровне социально-экономического развития муниципальных образований;

- совершенствование системы сельского расселения при условии сохранения всех существующих населенных пунктов, укрепления их позиции на основе развития рекреации, ведения фермерских хозяйств и пр.;

- дальнейшее территориальное развитие сельских населенных пунктов должно быть ориентировано на комплексную реконструкцию уже освоенных территорий и центральных частей станиц и поселков, перейдя от освоения свободных площадей окраин;

- повышение архитектурно-эстетических качеств застройки сельских населенных пунктов, широкое применение малоэтажных домов более разнообразной типологии, включая усадебную, коттеджную, высокоплотную (блокированную) малоэтажную застройку.

Градостроительные предложения и решения Схемы имеют четкую социально-экономическую ориентацию на повышение качества жизни сельского населения, в том числе:

- на увеличение фактической жилищной обеспеченности каждого жителя;

- на совершенствование качества жилой среды в сельских домах, адекватно возможному уровню оснащения современными инженерными системами, бытовой техникой, транспортными средствами;

- на предоставление услуг во всех сферах жизнедеятельности:

- на обеспечение трудовой занятости населения;

- на получение качественного образования с целью последовательного формирования образованного общества, т.е. общества, владеющего современными технологиями, компьютерной техникой и способного, благодаря полученным знаниям, работать в условиях рыночных информационных потоков с учетом личных и общественных интересов;

- на увеличение продолжительности жизни;

- на сохранение семейного уклада;

- на повышение рождаемости;

- на сокращение оттока населения в фертильном возрасте, что является государственным интересом;

- на создание условий, увеличивающих привлекательность района для притока мигрантов.

Градостроительные предложения и решения Схемы в области численности населения района исходят из необходимости стабилизации ее в период до 2028 г. с учетом реализации изложенных выше положений и оптимистического прогноза демографической и миграционной ситуаций.

Градостроительные предложения и решения Схемы в области развития экономики Крыловского района основаны:

- на усилении инновационной составляющей экономики, модернизации производства;

- на углублении специализации (профиля) экономики поселений в общественно территориальном разделении труда;

- на совершенствовании отраслевой структуры экономики;

- на обеспечении комплексного развития производства и социальной сферы;

- на улучшении использования трудовых, земельных, водных и др. ресурсов.

Предложения Схемы в области развития сельского хозяйства Крыловского района имеют следующие направления:

- обеспечение потребности населения продуктами местного производства и вывоза их излишек за пределы района, что даст возможность решить проблему обеспечения продовольственной безопасности района путем сохранения и повышения почвенного плодородия, ведения биологического земледелия для получения качественной экологически чистой продукции;

- внедрение ресурсосберегающих экологически чистых технологий возделывания сельскохозяйственных культур;

- организация центров ремонта, проката, аренды сельскохозяйственной техники (лизинг);

- строительство новых животноводческих комплексов;

- строительство новых современных цехов по производству продуктов широкого ассортимента длительного хранения;

- организация центров сбора у населения сельскохозяйственной продукции, заготовки (хранения), переработки и ее реализации, что даст возможность обеспечить круглогодичную занятость трудоспособного сельского населения и стимулирует развитие малого предпринимательства.

- Обновление машинотракторного парка и улучшение использования техники с применением новых прогрессивных технологий выращивания культур, развитие животноводства и кормопроизводства, выход на межрегиональный  и внешний рынок.

Градостроительная политика в области трудовой занятости населения ориентирована на создание новых рабочих мест во всех сферах и, в первую очередь, в области агропромышленной отрасли и в промышленном производстве, сокращение безработицы.

Градостроительные предложения и решения Схемы в области развития транспортной инфраструктуры предусматривают:

- реконструкция автомагистрали «Дон» по нормам I категории на первом этапе с последующим доведением дороги до 6 полос в 2030-2040г.;

- строительство магистрали по новому направлению, с глубоким обходом г.Ростов-на-Дону и Батайска от Каменск-Шахтинский до ст.Павловской на период 2030-2040г. Трасса магистрали будет уточняться согласно технико-экономическим обоснованиям, с обязательным обходом населенных пунктов.

- приведение технических параметров магистральных автомобильной дороги «Дон» до уровня, соответствующего статусу международных транспортных коридоров;

- приведение в соответствие технического уровня существующих региональных автомобильных дорог с перспективными параметрами и объемами интенсивности движения;

- - дополнение автодорожной структуры транспортных узлов новыми обходами станиц Крыловской, Октябрьской, Новопашковской, Кугоейской, Новосергиевской;

- создание транспортных развязок при пересечении федеральных и территориальных дорог, а также строительство путепроводов  через автомагистрали и железнодорожные пути;

- развитие придорожной инфраструктуры вдоль основных автотрасс района;

- повышение уровня автомобилизации населения.

Градостроительные предложения и решения Схемы в вопросах инженерного обеспечения поселений Крыловского района исходят из реальных возможностей развития этих систем на основе имеющихся ресурсов. При этом приоритетное внимание придается:

- решению задач полного обеспечения качественной водой поселений Крыловского района;

- внедрению энергосберегающей политики при вовлечении и комплексном использовании различных ресурсов и надежности энергосбережения потребителей района;

- определению основных источников покрытия электрических и тепловых нагрузок;

- газификации населенных пунктов Крыловского района;

- обеспечению защиты поселений от опасных природных и природно-техногенных процессов;

- повышению уровня благоустройства территории (озеленению, обводнению, вертикальной планировки).

Градостроительные предложения и решения Схемы в области экологического благополучия предусматривают следующие мероприятия:

- сокращение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- снижение сбросов загрязненных бытовых и промышленных сточных вод, дождевого и талого стока в водные объекты Крыловского района;

- сохранение водных ресурсов малых рек Крыловского района;

- предотвращение истощения подземных вод и защита их от загрязнения;

- ликвидация стихийных свалок мусора, оздоровление почв, создание системы по санитарной очистке территорий населенных пунктов района, решение проблемы с утилизацией отходов.

В целом градостроительной Концепцией проекта намечается решение основных проблем района, способствующее улучшению планировочной структуры, гармоничному развитию всего хозяйственного комплекса района, в том числе совершенствованию социальной сферы с учетом эффективного использования естественных, материальных и трудовых ресурсов при минимальном негативном влиянии на окружающую среду антропогенных факторов.

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию

муниципального образования Крыловский район

5.1.  Планировочная организация территории

Схема планировочной организации территории является исходной базой для разработки проектных предложений по территориальному планированию Крыловского района и позволяет

определить:

- принципиальные подходы к организации территории района и перспективы ее развития;

- выбор и расстановку приоритетов в опорном каркасе территории и обеспечении стабильности и устойчивости его развития;

выявить:

- выделение главных и второстепенных планировочных осей, планировочных зон и их центров;

- структурно-функциональную основу пространственно-планировочной организации территории;

- место природного каркаса и исторического фактора в формировании планировочной структуры;

- роль природно-экологического потенциала территории;

- взаимовлияние системы расселения и планировочной структуры;

вскрыть:

- потенциальные возможности территории, в том числе скрытые резервы.

Схема планировочной организации территории района дает возможность определить функциональную принадлежность территории по преимущественному принципу использования в перспективе.

Сложившаяся планировочная структура муниципального образования Крыловский район представляет собой ряд населенных пунктов, сосредоточенных преимущественно вдоль основных транспортных магистралей и водных объектов (рек  Еи, Куго-Еи, Кавалерки, Веселой и Грузской).

Основная часть территории муниципального образования представляет собой сельскохозяйственные угодья, преимущественно пахотные земли.

Одна из основных задач Схемы - выработка такой планировочной модели, которая могла бы служить костяком усовершенствования хозяйственных связей достаточно развитых территорий района, подключения к ним малоосвоенных и периферийных территорий не только в ближайшие годы, но и на более длительный период.

Проектируемая планировочная структура муниципального образования представляет собой единый каркас (сеть автодорог), связывающий между собой территории населенных пунктов, производственные комплексы, рекреационные территории.

Основными направляющими осями существующей и проектируемой территориально-планировочной структуры района являются:  одна из основных стратегических транспортных артерий России  - федеральная автомагистраль М-4 «Дон» I технической категории, пересекающая район с севера-запада на юг, автомобильные дороги краевого значения - ст. Кущевская – ст. Кугоейская – х. Сиротино и ст. Новосергиевская – ст. Новоивановская и железная дорога Краснодарского отделения СКЖД ОАО «РЖД», связывающая центр России с Северным Кавказом и Закавказьем.

Дальнейшее развитие Крыловского района должно происходить не только за счет повышения значимости уже сложившихся осей, присвоения ряду из них более высоких категорий, но и за счет включения в ее структуру новых и дополнительных направлений и выделения узлов развития. Это, прежде всего развитие структуры придорожного сервиса вдоль федеральной автомагистрали и территориальных дорог, для обслуживания транзитного  транспортного потока южного направления, в том числе направляющегося на строящийся горнолыжный курорт мирового уровня в г. Сочи. Для Крыловского района важное значение имеет перспектива реконструкции автомагистрали «Дон» по нормам I категории на первом этапе с последующим доведением дороги до 6 полос в 2030-2040г., а так же строительство магистрали по новому направлению, с глубоким обходом г.Ростов-на-Дону и Батайска от Каменск-Шахтинский до ст.Павловской на период 2030-2040г.

Участок магистрали нового направления будет проложен по территории Крыловского района, что придаст ему новый импульс экономического развития.

Территориальное и функциональной развитие районного центра станицы Крыловской и крупных центров муниципальных образований (сельских поселений) предусматривается в соответствии с ранее разработанными генеральными планами.

Развитие малых сельских населенные пункты на территории района настоящим проектом предусматривается локально, с учетом имеющихся территориальных резервов каждого населенного пункта.

5.2. Структурно-функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории является одним из главных результатов разработки Схемы территориального планирования. Это – инструмент регулирования территориального развития района, где определяется состав функциональных зон, их границы и режимы использования территории.

Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Функциональное зонирование, устанавливаемое схемой территориального планирования, опирается на законодательные и нормативные правовые акты федерального уровня, обеспечивая правовые основания для осуществления градостроительного зонирования, застройки и развития территории муниципального образования Крыловский район.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Крыловский район как одного из сельскохозяйственных районов Кубани с преобладанием земледельческих отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся урбанизированных территорий;

- развитие рекреационных территорий и формирование новых;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования, утверждаемого в схеме территориального планирования:

  - установление назначения и видов использования территорий за счет:

    - введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

    - приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

  - выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития муниципального образования Крыловский район, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

  - комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

  - экономические предпосылки развития территории;

  - проектная планировочная организация территории муниципального образования Крыловский район.

Функциональное зонирование муниципального образования Крыловский район:

  - предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон, зон с особыми условиями использования территории;

  - поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

  - направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

  - содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории Крыловского района выделено три основных группы функциональных зон:

•	зоны интенсивного градостроительного освоения;

•	зоны сельскохозяйственного использования территории;

•	зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории ст. Крыловской и ст. Октябрьской, определенной в планировочной структуре района, как точка роста, центров сельских поселений и основные планировочные оси федеральной автодороги, железной дороги и территориальных автомобильных дорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

- территории садов;

- территории садоводческих объединений.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

•	Зоны рекреационного использования;

•	Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

•	Леса;

•	Водные объекты с охранными зонами.

Проектом схемы территориального планирования предлагается закрепление существующих функциональных зон и развитие новых:

- зон развития населённых пунктов;

- зон сельскохозяйственного использования территории;

- зон развития объектов транспортной инфраструктуры;

- зон размещения объектов капитального строительства местного значения;

- рекреационные зоны;

- зон объектов историко-культурного наследия.

Для создаваемых функциональных зон определяются режимы использования.

Режимы использования территорий и приоритетные

направления развития.

Таблица 32

| Функциональные зоны |  | Приоритетные направления развития | Режимы использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующие | Предлагаемые |  |  |
| Зоны интенсивного градостроительного освоения |  |  |  |
| Сельских населённых пунктов |  |  |  |
|  | Зоны развития населённых пунктов | - Обоснование направления развития населённых пунктов при подготовке генеральных планов. | - Развитие населённых пунктов допускается только на основании подготовленной градостроительной документации – генерального плана поселения |
| Полезных ископаемых (горные отводы) |  | - Организация добычи полезных ископаемых, размещение предприятий, разведка запасов и установление границ месторождений. | - Размещение объектов с учётом ограничений, действующих в зонах распространения полезных ископаемых. |
| Зоны размещения объектов транспортной инфраструктуры |  | - Размещение всех видов элементов транспортной инфраструктуры – автотранспортных коммуникаций, железнодорожных коммуникаций, авиатранспорта и трубопроводного транспорта. | - Запрещение строительства любых объектов, не связанных с обслуживанием элементов транспортной инфраструктуры. |
|  | Зоны развития элементов транспортной инфраструктуры |  | - Запрещение использования земельных участков, зарезервированных под размещение элементов транспортной инфраструктуры, под размещение объектов капитального строительства, не связанных с их обслуживанием. |
|  | Зоны размещения объектов капитального строительства местного значения | - Размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе: - объектов электроснабжения, - объектов газоснабжения - автомобильных дорог общего пользования между населёнными пунктами, мостов и иных инженерных сооружений вне границ населённых пунктов в границах муниципального района - иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления. | - Приоритет муниципальной и государственной собственности на земельные участки, резервирование; - Решение о передаче земельных участков в частную собственность на уровне органов местного самоуправления при условии необходимости соблюдения интересов муниципального образования. |
| Зоны сельскохозяйственного использования территории |  |  |  |
| сельскохозяйственного назначения |  | - Проведение научных исследований и мероприятий, направленных на повышение плодородия почв; - Организация размещения сельскохозяйственных угодий на основании районирования, определяющего оптимальное сочетание выращиваемых культур; - Внедрение инновационных технологий для повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель. | - Запрещение всех видов хозяйственной и градостроительной деятельности, не соответствующих целевому назначению зоны и способных ухудшить качественное состояние сельхозземель; - Снижение интенсивности использования сельскохозяйственных земель в случае превышения допустимой нагрузки и истощения; - Изъятие земель сельскохозяйственного назначения под иные нужды должно производиться в исключительных случаях при условии наличия обосновывающей документации. |
| Зоны ограниченного хозяйственного использования и охраняемых природных территорий |  |  |  |
| Леса |  | - Охрана и восстановление лесов; - Организация лесоустройства с определением функционального зонирования; - Использование в рекреационных целях при условии соблюдения режима охраны. | - В соответствие с Лесным Кодексом Российской Федерации |
| Водные объекты |  | - Охрана водоёмов, подготовка проектов водоохранных зон прибрежных защитных полос; - Использование в рекреационных целях при условии соблюдения режима охраны. | - В соответствие с Водным Кодексом Российской Федерации |
|  | Зоны рекреационного использования | - Размещение объектов, связанных с рекреационной деятельностью (туристической, санаторно-курортной, экскурсионной и т.д.) - Создание условий для отдыха жителей населённых пунктов, которые обслуживают обозначенные рекреационные зоны. | - Запрещение размещения промышленных, сельскохозяйственных объектов (кроме вспомогательных к основной функции), иных объектов, могущих спровоцировать ухудшение экологической обстановки на данных территориях; - Запрещение размещения объектов, не имеющих обосновывающей документации |
|  | Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, культуры) | - Сохранение существующих объектов культурного наследия; - Подготовка документации, определяющей правовой статус, режим функционирования и использования зон расположения объектов культурного наследия; - Подготовка документации по установлению охранных зон объектов культурного наследия; - Градостроительное освоение зон расположения объектов культурного наследия как одной из основ рекреационного комплекса района. | - Ведение градостроительной и хозяйственной деятельности только при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия |

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

На Схеме территориального планирования муниципального образования Крыловский район вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Водоохранные зоны – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). Границы прибрежных защитных полос не отображаются, т.к. отсутствует документация об их установлении.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. В районе в основном установлены зоны первого пояса водоохраны.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории района. В пределах района находятся месторождения глин, песка и газоконденсатное месторождение. В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…» утверждаемой части проекта.

На территории Крыловского района необходимо выполнение следующих мероприятий в части установления зон с особыми условиями использования территорий:

- Содействие в подготовке проектов и обустройство санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов в соответствии с требованиями санитарных норм;

- Подготовка проектов прибрежных защитных полос, приведение хозяйственного использования территорий водоохранных зон в соответствие с действующим законодательством;

- Подготовка проектов зон охраны источников питьевого водоснабжения 1-го, 2-го и 3-го поясов охраны, приведение оборудования ЗСО 1-го пояса к нормативному состоянию.

Эти зоны выделяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также региональными правоустанавливающими документами, документами местного уровня.

Границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на чертежах «Границы зон с особыми условиями использования территорий, М 1:50 000» утверждаемой части проекта схемы, а также на чертеже «Схема комплексной оценки территории» М 1:50 000»  материалов по обоснованию.

Вся территория района является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения для размещения товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь предполагается восстановление объектов АПК.

Основными землепользователями являются хозяйственные товарищества и общества агропромышленного комплекса и производственные кооперативы.

Увеличение территории населенных пунктов происходит в основном за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения. Несмотря на то, что территориальное развитие населенных пунктов и зоны инженерно-транспортной инфраструктуры возможно только за счет сельскохозяйственных земель, проектом предусмотрен комплекс мероприятий по минимизации воздействия на указанные отрасли.

Изменение целевого использования земель, включенных в границы населенных пунктов (сельхозугодья) будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Крыловский район обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Территории с сосредоточением памятников природы, истории, архитектуры, археологии включают в себя особо охраняемые территории - земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством. В схеме Крыловского района отражены  следующие виды особо охраняемых территорий: памятников природы, историко-культурного наследия с обозначением временных охранных зон, земельные участки лесного и водного фондов.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Территориями лесного фонда являются лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

По данным Управления «Ронедвижимость» по Крыловскому району земли лесного фонда составляют 837 га.

Территории водного фонда - это земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, пойменные земли, а также занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Земли водного фонда района составляют 3110 га.

На следующих стадиях проектирования в границах выделенных основных функциональных зон целесообразно осуществить более подробное функциональное зонирование территорий района, уточнить режим регулирования хозяйственной деятельности и наметить конкретные мероприятия по трансформации землепользования.

5.3. Прогноз численности населения

- Необходимость демографического прогнозирования связана с задачами прогнозирования и планирования социально-экономических процессов в целом. Без предварительного демографического прогноза невозможно представить себе перспективы производства и потребления товаров и услуг, жилищного строительства, развития социальной инфраструктуры, здравоохранения и образования, пенсионной системы, решения геополитических проблем и т.д.

- Демографический прогноз выступает обычно в виде так называемого перспективного исчисления населения, т.е. расчета численности населения и возрастно-половой структуры, построенного на основании данных об изменении демографических характеристик (численности населения, демографических структур, рождаемости, смертности) в прошлом.

Проект принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки в стране в целом и на территории Краснодарского края в частности. В основном, это учитывается на этапах после 2010 года, так как, помимо всего прочего, большинство учёных-демографов считает, что трудный, но демографически закономерный и ранее предсказанный цикл падения естественного прироста должен замедлиться.

Прогноз численности населения муниципального образования Крыловский разработан по следующим проектным этапам:

I очередь  -  2018 г.;

Расчетный срок - 2028 г.;

Долгосрочная перспектива (прогнозный срок) - 2043 г.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2007 г.

Для расчета проектом использованы следующие материалы:

- данные по переписи населения на 17.10.2002 года (статистический сборник «Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года по Краснодарскому краю»);

- сведения о численности населения, естественном и механическом движении населения по Крыловскому району (статистические сборники «Районы и города Краснодарского края» 2007 г.).

- справки о естественном и механическом движении населения, половозрастном составе населения по сельским поселениям Крыловского района за 1998-2007 г.г. (выданы  районным отделом государственной статистики, администрациями сельских поселений).

Прогноз численности населения Крыловский района выполнен методом «передвижки возрастов». Суть метода состоит в переходе населения из одной возрастной группы в другую в течение рассматриваемых временных периодов  (из группы лиц младшего возраста в группу лиц трудоспособного возраста, а из неё – в группу лиц старших возрастов), с учётом мигрирующего населения.

Это комплексный вариант прогноза, учитывающий помимо половозрастной структуры населения, механическое движение населения, общий коэффициент смертности (ожидаемую продолжительность жизни), суммарный коэффициент рождаемости.

Прогноз численности населения «методу передвижек» является наиболее комплексным из всех вариантов прогноза, так как учитывает помимо половозрастной структуры населения, механическое движение населения, ожидаемую продолжительность жизни, суммарный коэффициент рождаемости. В свою очередь стоит отметить, что с методологической точки зрения, данный прогноз имеет ряд допущений и гипотез относительно дальнейших характеристик движения населения, что предполагает некоторую субъективность результатов прогноза.

Расчет основных показателей демографической ситуации Крыловского района производился на основе представленного выше анализа сложившегося в последнее время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половозрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось также анализу ряда социальных и экономических показателей, а в частности, занятости населения, миграционной привлекательности района, устойчивости экономической структуры на перспективу, экономико – и политико – географическому положению, его природно-ресурсному потенциалу и т.д.

Параметры, используемые при расчёте численности населения муниципального образования Крыловский район

по методу «передвижки возрастов»

Таблица 33

|  |  | 2008/2012 | 2013/2017 | 2018/2022 | 2023/2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину репродуктивного возраста | ед | 1,531 | 1,297 | 1,221 | 1,228 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 14,45 | 14,58 | 14,70 | 14,83 |
| Миграционный среднегодовой прирост | чел | 358 | 468 | 582 | 693 |

Предполагается, что рост численности населения будет достигнут как за счет улучшения демографической ситуации (в рамках проводимой демографической политики на федеральном и региональном уровнях), так и за счет проведения эффективной миграционной политики (в части стимулирования трудовой иммиграции). Рост общего коэффициента смертности обусловлен тем, что высокий коэффициент миграционного притока населения, что в свою очередь приводит к старению населения.

Расчет перспективной численности населения Крыловского района показал, что прирост численности населения прослеживается во всех населенных пунктах района, за исключением х.Ея, х.Роккель, х.Подкугоейское и п.Отделения № 6 совхоза «Новосергиевский». В данных населенных пунктах предполагается, что в лучшем случае численность населения к 2028 году сохранится на том же уровне.

Расчет перспективной численности населения

муниципального образования Крыловский район

Таблица 34

| Наименование населенного пункта | Численность населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующее | на 1 очередь строительства (2018 год) | на расчетный срок (2028 год) | Прирост населения, человек |  | На перспективу (2043 год) |
|  |  |  |  | на 1 очередь строительства | на расчетный срок |  |
| Крыловское сельское поселение | 14108 | 15078 | 16753 | 970 | 2003 | 18737 |
| 1.ст.Крыловская | 13813 | 14760 | 16400 | 947 | 1947 | 18340 |
| 2.х.Ея | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 |
| 3.х.Казачий | 200 | 223 | 258 | 23 | 56 | 302 |
| Кугоейское сельское поселение | 2572 | 2856 | 3106 | 284 | 534 | 3507 |
| 4.ст.Кугоейская | 1696 | 1900 | 2070 | 204 | 374 | 2351 |
| 5.с.Ириновка | 224 | 240 | 245 | 16 | 21 | 261 |
| 6.х.Калинин | 156 | 170 | 190 | 14 | 34 | 216 |
| 7.с.Красногоровка | 127 | 140 | 170 | 13 | 43 | 202 |
| 8.х.Подкугоейский | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9.х.Роккель | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 10.х.Сиротино | 208 | 225 | 240 | 17 | 32 | 264 |
| 11.х.Тимашевка | 140 | 160 | 170 | 20 | 30 | 193 |
| Новопашковское сельское поселение | 2602 | 2850 | 3160 | 248 | 558 | 3579 |
| 12.ст.Новопашковская | 1734 | 1900 | 2100 | 166 | 366 | 2375 |
| 13.с.Грузское | 168 | 190 | 220 | 22 | 52 | 259 |
| 14.х.Лобова Балка | 319 | 340 | 380 | 21 | 61 | 426 |
| 15.х.Тверской | 381 | 420 | 460 | 39 | 79 | 519 |
| Новосергиевское сельское поселение | 3146 | 3406 | 3786 | 260 | 640 | 4266 |
| 16.ст.Новосегриевская | 2275 | 2460 | 2740 | 185 | 465 | 3089 |
| 17.п.Водораздельный | 160 | 170 | 190 | 10 | 30 | 213 |
| 18.п.Ключевой | 283 | 305 | 340 | 22 | 57 | 383 |
| 19.п.отделения №1 совхоза «Новосергиевский» | 179 | 195 | 210 | 16 | 31 | 233 |
| 20.п.отделения №2 совхоза «Новосергиевский» | 121 | 130 | 145 | 9 | 24 | 163 |
| 21.п.отделения №5 совхоза «Новосергиевский» | 127 | 145 | 160 | 18 | 33 | 185 |
| 22.п.отделения №6 совхоза «Новосергиевский» | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Октябрьское сельское поселение | 12840 | 13850 | 15365 | 1010 | 2525 | 17259 |
| 23.ст.Октябрьская | 10932 | 11800 | 13090 | 868 | 2158 | 14709 |
| 24.п.Запрудный | 412 | 450 | 490 | 38 | 78 | 549 |
| 25.п.Ковалевка | 263 | 280 | 310 | 17 | 47 | 345 |
| 26.п.Обильный | 510 | 550 | 610 | 40 | 100 | 685 |
| 27.п.Решетиловский | 217 | 230 | 255 | 13 | 38 | 284 |
| 28.х.Сборный | 239 | 260 | 290 | 21 | 51 | 328 |
| 29.п.Темп | 267 | 280 | 320 | 13 | 53 | 360 |
| Шевченковское сельское поселение | 1316 | 1420 | 1580 | 104 | 264 | 1778 |
| 30.с.Шевченковское | 1316 | 1420 | 1580 | 104 | 264 | 1778 |
| ВСЕГО ПО РАЙОНУ | 36594 | 39460 | 43750 | 2876 | 7166 | 49125 |

Таким образом, проектная численность населения муниципального образования Крыловский район на расчетный срок до 2028 года составит 43,75 тысячи человек.

В расчёте численности населения Крыловского района на долгосрочную перспективу заложены прогнозные параметры  2028 г. Численность населения муниципального образования к 2043 году может составить 49,1 тыс.человек.

Возрастная структура населения Крыловского района представлена в таблице 35.

Таблица 35

| Возрастные категории | Базовый период (2008 г.) |  | Первая очередь (2018 год) |  | Расчетный срок (2028 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Население, всего | 36584 | 100 | 39460 | 100 | 43750 | 100 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 6696 | 18,3 | 6852 | 17,4 | 7086 | 16,2 |
| в трудоспособном возрасте | 21952 | 60,0 | 23664 | 59,9 | 25767 | 58,9 |
| старше трудоспособного возраста | 7937 | 21,7 | 8944 | 22,7 | 10895 | 24,9 |

К конку расчетного срока следует ожидать уменьшения доли лиц моложе трудоспособного и трудоспособного возраста. Рост доли населения пенсионного возраста будет происходить из-за вступления в данную группу лиц рожденных в период, когда началось резкое снижение рождаемости и поколения 60-70-х годов. Таким образом, дальнейшее развитие получит процесс демографического старения населения. Для преодоления остаточных кризисных явлений необходимо проводить:

в области укрепления здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни:

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения за счет улучшения качества жизни, снижения преждевременной, особенно предотвратимой смертности, в первую очередь, в младенческих возрастах, среди подростков и лиц трудоспособного возраста;

- улучшение репродуктивного здоровья населения;

- увеличение продолжительности здоровой (активной) жизни, путем сокращения заболеваемости, травматизма и инвалидности;

- улучшение качества жизни хронически больных и инвалидов, путем предоставления им условий для реализации имеющегося (остаточного) потенциала здоровья.

в области стимулирования рождаемости и укрепления семьи:

- создание предпосылок для повышения уровня рождаемости путем постепенного перехода от преимущественно малодетного к среднедетному типу репродуктивного поведения семей;

- всестороннее укрепление института семьи как формы наиболее рациональной жизнедеятельности личности и ее нормальной социализации;

- создание условий для самореализации молодежи;

- социальная защита и материальное поощрение ответственного родительства.

в области миграции и расселения:

- прием и размещение экономически активной части мигрантов, оказание им помощи а адаптации к новым условиям проживания и работы;

- оказание государственной поддержки в обустройстве социально слабозащищенных вынужденных переселенцев;

- помощь в жилищном устройстве вынужденных переселенцев с учетом спецификации различных категорий мигрантов;

- дифференцированную поддержку территорий, предпочтительных для расселения, стимулирование притока мигрантов с этих территорий с учетом интересов района и населения.

Проведенный анализ современного состояния демографических процессов и проведенный прогноз численности населения позволяют провести оценку трудового потенциала района на расчетный период. Прогноз численности трудового населения также труден, и для его определения важное значение имеют показатели внутренней и внешней миграции населения. В основу прогноза положены результаты проведенного анализа предполагаемой динамики численности населения.

Динамика численности трудового населения района напрямую зависит от последствий «демографической волны». Вступления в трудоспособный возраст многочисленного поколения рожденных в 80-е и выхода на пенсию многочисленного поколения рожденных в 80-е и выхода на пенсию малочисленного поколения родившихся в военные годы. Через несколько лет в пенсионный возраст войдет многочисленное поколение послевоенного подъема рождаемости, а на смену ему придет крайне малочисленное поколение рожденных в годы кризиса, однако за счет более высокой доле лиц в возрасте моложе трудоспособного уменьшение численности трудового населения не будет столь резким и катастрофическим.

Далее в таблице 36 представлен прогноз численности трудоспособного населения муниципального образования Крыловский район.

Прогноз численности трудоспособного населения

Таблица 36

| Возрастные категории | 2006 г. | 1 очередь (2018 г.) |  | Расчетный срок (2028 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | 2018 г. к 2006 г., % | человек | 2028 г. к 2018 г., % |
| 16-19 | 2600 | 1692 | 65,1 | 2117 | 125,12 |
| 20-24 | 2788 | 2876 | 103,2 | 2851 | 99,13 |
| 25-29 | 2334 | 3755 | 160,9 | 2945 | 78,43 |
| 30-34 | 2323 | 3108 | 133,8 | 3402 | 109,46 |
| 35-39 | 2432 | 2600 | 106,9 | 4151 | 159,65 |
| 40-44 | 2953 | 2570 | 87,0 | 3442 | 133,93 |
| 45-49 | 3052 | 2616 | 85,7 | 2898 | 110,78 |
| 50-54 | 2420 | 3026 | 125,0 | 2783 | 91,97 |
| 55-59* | 937 | 1418 | 151,3 | 1178 | 83,07 |
| итого | 21839 | 23661 | 108,3 | 25767 | 108,90 |

* без учета женщин

Из выше приведенной таблицы видно, что к 2018 году численность лиц в трудоспособном возрасте возрастет на 8,3 %, а к 2028 году данный рост достигнет 8,9 %.

Осуществление политики по стимулированию рождаемости и укреплению семьи связывается с такими наиболее распространенными мерами, как различные денежные пособия, выплачиваемые единовременно или ежемесячно. Помимо этого, к данному комплексу мероприятий будут относится: меры, направленные на охрану здоровья беременных женщин и новорожденных, снижения уровня смертности, налоговые льготы и т.д.

Для достижения заложенных при расчете параметров демографического роста необходима:

- разработка комплексных мероприятий по повышению рождаемости и укрепления института семьи; улучшению здоровья и росту продолжительности жизни;

- разработка комплексных мероприятий по обеспечению необходимого миграционного прироста и совершенствованию использования трудовых мигрантов.

5.4. Развитие системы расселения

В связи ожидаемым ростом численности населения на основе оптимистического прогноза демографической и миграционной ситуации в муниципальном образовании необходимо предусмотреть территории для жилой застройки в населенных пунктах по всему Крыловский району – в основном в пределах установленных границ. На увеличение численности населения каждого населенного пункта большое влияние должно оказать развитие производственной базы и, как следствие, количества рабочих мест, в связи с реализацией экономической стратегии. Увеличение численности населения повлечет за собой развитие инфраструктуры. Исходя из вышеперечисленных факторов в таблице 36 представлен расчет  ориентировочной потребности в территории для расселения приростаемого населения и размещения в населенных пунктах района инфраструктуры обслуживания.

Таблица 37

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. |  |  | Потребность селитебной территории на расчетный срок (2028 г.), га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая | Проектная |  |  |  |
|  |  |  | 1 очередь | р/срок | р/срок | в том числе на 1 очередь |
| Крыловское сельское поселение |  | 14 108 | 15 078 | 16 753 | 238 | 87 |
| 1 | ст.Крыловская | 13 813 | 14 760 | 16 400 | 233 | 85 |
| 2 | х.Ея | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 |
| 3 | х.Казачий | 200 | 223 | 258 | 5 | 2 |
| Кугоейское сельское поселение |  | 2 572 | 2 856 | 3 106 | 48 | 26 |
| 4 | ст.Кугоейская | 1696 | 1 900 | 2070 | 34 | 18 |
| 5 | с.Ириновка | 224 | 240 | 245 | 2 | 1 |
| 6 | х.Калинин | 156 | 170 | 190 | 3 | 1 |
| 7 | с.Красногоровка | 127 | 140 | 170 | 4 | 1 |
| 8 | х.Подкугоейский | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | х.Роккель | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 10 | х.Сиротино | 208 | 225 | 240 | 3 | 2 |
| 11 | х.Тимашевка | 140 | 160 | 170 | 3 | 2 |
| Новопашковское сельское поселение |  | 2602 | 2850 | 3160 | 50 | 22 |
| 12 | ст.Новопашковская | 1734 | 1 900 | 2100 | 33 | 15 |
| 13 | с.Грузское | 168 | 190 | 220 | 5 | 2 |
| 14 | х.Лобова Балка | 319 | 340 | 380 | 5 | 2 |
| 15 | х.Тверской | 381 | 420 | 460 | 7 | 4 |
| Новосергиевское сельское поселение |  | 3146 | 3406 | 3786 | 58 | 23 |
| 16 | ст.Новосегриевская | 2275 | 2460 | 2740 | 42 | 17 |
| 17 | п.Водораздельный | 160 | 170 | 190 | 3 | 1 |
| 18 | п.Ключевой | 283 | 305 | 340 | 5 | 2 |
| 19 | п.отделения №1 совхоза «Новосергиевский» | 179 | 195 | 210 | 3 | 1 |
| 20 | п.отделения №2 совхоза «Новосергиевский» | 121 | 130 | 145 | 2 | 1 |
| 21 | п.отделения №5 совхоза «Новосергиевский» | 127 | 145 | 160 | 3 | 2 |
| 22 | п.отделения №6 совхоза «Новосергиевский» | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Октябрьское сельское поселение |  | 12840 | 13850 | 15365 | 227 | 91 |
| 23 | ст.Октябрьская | 10932 | 11800 | 13090 | 194 | 78 |
| 24 | п.Запрудный | 412 | 450 | 490 | 7 | 3 |
| 25 | п.Ковалевка | 263 | 280 | 310 | 4 | 2 |
| 26 | п.Обильный | 510 | 550 | 610 | 9 | 4 |
| 27 | п.Решетиловский | 217 | 230 | 255 | 3 | 1 |
| 28 | х.Сборный | 239 | 260 | 290 | 5 | 2 |
| 29 | п.Темп | 267 | 280 | 320 | 5 | 1 |
| Шевченковское сельское поселение |  | 1316 | 1420 | 1580 | 24 | 9 |
| 30 | с.Шевченковское | 1316 | 1420 | 1580 | 24 | 9 |
| Итого по району |  | 36 584 | 39 460 | 43 750 | 645 | 259 |

5.5. Экономическое развитие территории

Социально-экономическое развитие района характеризуется положительной динамикой развития всех основных секторов экономики и позитивным изменением индикаторов,  отражающих уровень жизни населения.

Район имеет большой сырьевой ресурсный потенциал для производства строительных материалов. В районе существуют запасы глины и песка, при этом активно разрабатываются лишь два месторождения песка и глины.

Район преимущественно сельскохозяйственный с преобладанием продукции растениеводства. Развито фермерское движение. Около 46 % всех посевных площадей обрабатывается крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Промышленные предприятия в районе работают на собственном сырье.

Основной целью социально-экономического развития муниципального образования Крыловский район является повышение благосостояния населения района через повышение качества среды обитания, увеличения доходов граждан и обеспечение бюджетной эффективности.

Пути развития социально-экономического положения разработано с учетом перспектив реализации национальных проектов, анализа исходных стартовых условий современного состояния экономики и социальной сферы муниципального образования Крыловский район, анализа сильных и слабых сторон, возможностей рисков, оказывающих влияние на комплексное развитие районного центра и сельских поселений.

Анализ соотношения сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами в экономическом развитии района

1. Преимущество географического положения позволяют создать новые предприятия топливно-энергетического и агропромышленного комплексов, промышленности строительных материалов, потребительской сферы. Близость трасс магистральных водопроводов позволит построить на территории района завод по переработке нефти.

В тоже время недостаточная конкурентоспособность продукции, товаров и услуг районных товаропроизводителей, возникающая из-за недостатка современных технологий, обеспечивающие высокие качественные характеристики производимой продукции и услуг, лишает возможности освоения новых рынков сбыта, препятствуют увеличению  объемов производства и реализации продукции.

2. Плодородные почвы, наличие опыта, применение новых технологий в животноводстве и растениеводстве позволяет увеличивать объемы производства продукции предприятий сельского хозяйства.

Тем не менее, значительная степень физического и морального износа основного оборудования в промышленности и сельскохозяйственной техники не позволяют своевременно и в полном объеме перерабатывать сельскохозяйственную продукцию, а также производить качественную и конкурентоспособную продукцию. Также, отсутствие цивилизованного агропродовольственного рынка не обеспечивает равную рентабельность производящих и перерабатывающих предприятий, и соответственного тормозит развитие первых.

3. Наличие сырьевой базы для развития строительной отрасли: большие запасы глины и песка позволяют создать и реконструировать действующие заводы строительных материалов на территории района; промышленные предприятия работают на собственном сырье.

Вместе с тем, наличие большого количества предприятий – банкротов в сельском хозяйстве, недостаточный уровень использования современных рыночных систем управления, организации труда, ресурсосбережения не позволяют в короткие сроки обеспечить конкурентоспособность продукции, вызывают явления скрытой безработицы. Неиспользуемый потенциал для развития перерабатывающей промышленности. При больших объемах запасов месторождений глины и песка разрабатывается в настоящее время только два месторождения, требуется дополнительная разведка и изучение новых месторождений глины и пека.

4.  Возможность развития потребительского сектора и сельского хозяйства, за счет динамично развивающегося малого предпринимательства. Наличие трудовых ресурсов и предпринимательского потенциала создает возможности для развития действующих и создания новых производств. Однако отсутствие цивилизованного рынка земли, действующее земельное законодательство ограничивает возможности приобретения в собственность земли сельскохозяйственного назначения и привлечения инвесторов.

Таким образом, к основным экономическим проблемам развития  муниципального образования Крыловский район можно отнести:

- недостаточный уровень внедрения передовых (инновационных) технологий, а также высокий моральный и физический износ техники и оборудования в АПК, что существенно сдерживает повышение эффективности работы предприятий и отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности отрасли;

-   отсутствие цивилизованного агропромышленного рынка и монополизм переработчиков сельскохозяйственной продукции, осуществляющих деятельность непосредственно на территории района, а также в ближайших районах, не обеспечивает принципы здоровой конкуренции и препятствует росту производства и получению реальных доходов за произведенную продукцию;

- недоступность кредитных ресурсов для многих хозяйствующих субъектов сферы малого бизнеса, КФХ, ЛПХ, что связано с отсутствием залоговой  базы и сложностью в оформлении документов.

Для решения вышеперечисленных проблем и поставленных задач  необходимо:

- стимулирование деловой активности по развитию промышленности, строительства, торговли и сельского хозяйства;

- повышение эффективности государственного управления;

- повышение качества жизни за счет улучшения системы здравоохранения, образования, обеспечения граждан жильем и прочих социальных аспектов.

В направлении стимулирования деловой активности по развитию промышленности, строительства, торговли и сельского хозяйства необходимо:

1. Создание зернового комплекса с элементами глубокой переработки зерна. Данное направление развития должно являться ключевым для муниципального образования Крыловский район по ряду факторов:

- исторически сложившаяся специализация сельскохозяйственного производства;

- объективная необходимость интеграции сельхозпроизводителей для коллективного использования лабораторий, токов, элеватора, транспорта;

- облегчение доступа к инвестиционным ресурсам через активное использование кредитных и лизинговых схем;

- вовлечение в процессы интенсивного роста урожайности за счет использования инновационных технологий в возделывание сельскохозяйственных культур;

- наличие на территории муниципального образования водочного производства с постоянным дефицитом материальных ресурсов;

- возрастающий рост спроса, в том числе со стороны зарубежных потребителей, на качественные продукты питания.

Меры по реализации направления: создание интеграционных связей сельхозпроизводителей зерна на основании формирования общих производственных и складских мощностей, строительство элеватора, строительство завода по производству биоэтанола и этилового спирта.

Эффект от создания зернового комплекса с элементами глубокой переработки зерна даст:

- производителям сельскохозяйственного сырья повысить норму прибыли за счет вовлечения в бизнес процесс наиболее выгодных этапов трансформации сельхозсырья в готовую продукцию;

- за счет формирования интегрированного спроса на инвестиционные ресурсы доступность кредитных средств повышается, а плата за их использование снижается, поскольку есть возможность оптимизировать схему выплат и кредитный портфель;

- повышение  эффективность производства, снижаются конъюнктурные риски за счет использования принципов комбинирования и диверсификации;

- рост налоговых отчислений во все уровни бюджета;

- снижение социальной напряженности в районе за счет создания новых рабочих мест;

- формирование благоприятного инвестиционного климата муниципального образования, в том числе за счет активизации инновационных процессов и эксплуатации передовых технологий.

2. Создание центров первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Эффект от создания центров первичной переработки сельскохозяйственной продукции позволит:

- получить коммерческий эффект  всем участникам создаваемого холдинга;

- более рациональное размещение производственных сил, что повысит качество отечественных продуктов и снизить их себестоимость;

- обеспечить доступ к федеральным инвестиционным ресурсам через исполнение Программы развития сельского хозяйства РФ;

- снизить социальную напряженность в районе за счет создания новых рабочих мест и роста доходов населения.

3. Создание автомобильного и железнодорожных логистических центров.

Создание такого рода центров позволит:

- сделать эффективными комбинированные способы перевозки грузов;

- обеспечить водителей грузового транспорта необходимой социальной инфраструктурой, что косвенно отразится на безопасности движения и сохранности перевозимых грузов;

- содействовать развитию малого и среднего бизнеса за счет их участия в развитии гостиничного бизнеса и общественного питания;

- увеличить грузооборот и грузопоток, что приведет к росту коммерческого эффекта и, следовательно, притоку налоговых отчислений в бюджеты всех уровней;

- ликвидировать одну из причин неэффективного ведения бизнеса – несвоевременное и дорогостоящее обеспечение производства сырьем, а покупателей готовой продукцией;

- увеличить количество рабочих мест в муниципальном образовании;

- содействовать приросту инвестиционной привлекательности территорий муниципального образования, так как появится неоспоримое конкурентное преимущество перед другими городами и районами края.

4. Создание строительной производственной базы.

Предпосылки:

- наличие сырьевой природной базы для развития предприятий строительной индустрии;

- выгодное географическое расположение (на пересечении двух транспортных потоков: Ростов – Новороссийск – Сочи и Ростов - Баку);

- наличие необходимых инвестиционных площадок с инженерной инфраструктурой;

- положительная динамика развития строительного комплекса Краснодарского края;

- отсутствие дефицита трудовых ресурсов с необходимым образовательным и профессиональным уровнем.

Эффект от создания строительной производственной базы:

- содействие реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье»;

- эффективное и комплексное использование сырьевых ресурсов в ходе разработки карьеров;

- снижение потребности в строительных материалах в масштабах Краснодарского края;

- создание дополнительных рабочих мест;

- рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

К основным задачам, ориентированным в направлении повышения качества жизни за счет улучшения системы здравоохранения, образования, обеспечения граждан жильем и прочих социальных аспектов необходимо отнести:

1. Улучшение жилищных условий граждан за счет увеличения предложений на рынке жилья, создания большого предложения строительных площадок, снижения бюрократических процедур при оформлении земельных участков, увеличения производства строительных материалов предприятий района, разработки альтернативных видов строительства, содействия интенсификации индивидуального строительства. Обеспечение платежеспособности населения можно путем развития инструментов кредитования в первую очередь на индивидуальное строительство, содействия росту доходов граждан через реконструкцию экономики и снижения себестоимости строительства путем применения ресурсосберегающих технологий и сокращения сроков строительства, развитие альтернативных ипотеке механизмов приобретения жилья.

Эффект от проведения мероприятий в области улучшения жилищных условий населения района даст обеспечение положительного миграционного сальдо и ликвидацию дефицита трудовых ресурсов.

2. Улучшение здравоохранения за счет развития первичной медико-санаторной помощи, которое предусматривает следующие мероприятия:

- подготовку и переподготовку врачей общей практики, участковых  врачей-терапевтов и педиатров;

- увеличение заработной платы медицинским работникам первичного звена, фельдшерско-акушерских пунктов и «скорой помощи»;

- укрепление материально-технической базы диагностической службы амбулаторно-поликлинических учреждений, скорой медицинской помощи, женских консультаций.

3. Улучшение системы образования за счет:

- исследования потребностей реального сектора экономики;

- открытия филиала ВУЗа с перечнем специальностей, необходимых району;

- закрепления студентов на предприятии для прохождения всех видов практики;

- возрождения системы «заказ» специалистов;

- создания учебно-производственных комбинатов на предприятиях района.

4. Улучшение системы бытового обслуживания за счет развития малого бизнеса в данном секторе экономики, предоставления государственных преференций, проведения открытых конкурсов, осуществления государственного контроля и усиления конкуренции.

5. Улучшение  системы организации досуга за счет реконструкции существующих и открытия новых культурно-развлекательных центров, развития парковой зоны.

6. Улучшение системы организации детского отдыха и спорта за счет организации детских спортивных школ и секций, строительство детских центров образования, изобразительного искусства и культуры.

В данном разделе проекта были рассмотрены возможные пути экономического развития муниципального образования Крыловский район. Сформулированы направления развития промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры бизнеса и социальной сферы.

5.6. Размещение объектов капитального строительства

Капитальное строительство – важнейшая отрасль народного хозяйства. С ним непосредственно связаны все экономические и социальные преобразования в любой стране: улучшение жилищных условий, совершенствование технологии и организации производства, обеспечение объектами культурного и коммунального назначения.

Капитальное строительство в РФ – строительство объектов, для возведения которых требуется проведение земляных и строительно-монтажных работ:

- по устройству заглубленных фундаментов;

- по возведению несущих и ограждающих конструкций;

- по подводке инженерных коммуникаций.

Источниками финансирования объектов капитального строительства являются капитальные вложения (инвестиции).

Инвестиция – долгосрочное вложение капитала в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально-экономические программы или инновационные проекты. Инвестиции приносят прибыль через значительный срок после вложения.

Под капитальными вложениями в строительство понимаются инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты в новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий.

Необходимость решения территориальных социальных проблем, связанных с обеспечением жизнедеятельности людей, и долговременный характер осуществления социальных процессов требуют прогнозной проработки вопросов социально-экономического развития регионов.

Овеществленную материальную основу обеспечения социальных потребностей создает, главным образом, капитальное строительство путем создания объектов жилья и социальной инфраструктуры. Поэтому программы капитального строительства составляют ядро территориальных инвестиционных программ.

5.6.1. Развитие социальной инфраструктуры

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы муниципального образования Крыловский район характеризуются следующими основными факторами и тенденциями:

- наличием широко разветвленной сети муниципальных и государственных учреждений социальной сферы, часто с небольшими фондами и устаревшим оборудованием;

- несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и необходимого объема оказываемых ими услуг населению;

- сокращением числа этих учреждений, как следствие структурных изменений отраслей и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- замедлением темпов ввода объектов социальной сферы в эксплуатацию.

В целом современная социальная инфраструктура Крыловского района, несмотря на определенное развитие, по составу, вместимости и размещению по населенным пунктам недостаточно отвечает предъявляемым к ней требованиям.

Цель данной части проекта – формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей района.

В представленном проекте разработаны принципиальные предложения по оптимизации территориальной организации социальной инфраструктуры, взаимоувязанной с проектируемой системой расселения и транспортной инфраструктурой, обеспечивающей максимально возможное территориальное выравнивание уровня обслуживания населения по всей территории Крыловского района.

При формировании системы культурно-бытового обслуживания в схеме использованы следующие принципы:

- учет значения населенных пунктов в системе расселения и их взаимосвязи с другими населенными пунктами,

- количество обслуживания населения,

- характер градообразующей базы населенных мест, особенности их планировочной структуры, приоритеты и перспективы развития,

- максимальное  приближение учреждений обслуживания непосредственно к человеку.

Система культурно-бытового обслуживания муниципального образования, состоящего из множества поселений, в условиях района отличается межселенным характером, что означает размещение полного комплекса обслуживающих учреждений не в каждом поселке, а в группе сельских населенных пунктов с разделением обслуживающих функций между учреждениями.

При формировании системы культурно-бытового обслуживания района основными направлениями приняты:

- определение опорных центров обслуживания;

- обоснование путей перспективного развития обслуживания;

- предложения по составу и мощности первоочередных объектов обслуживания.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования – посещаются каждым клиентом не менее трех раз в неделю;

- объекты периодического пользования – посещаются от двух раз в неделю до трех раз в месяц.

На территории муниципального образования формируется система обслуживания, состоящая из первичных центров I ступени; межхозяйственных центров II ступени; районного центра – центр III ступени. Первичные центры сложились на базе каждого населенного пункта, II ступень обслуживания в центрах поселений, хозяйств, III – в районном центре.

Иерархия центров различного ранга предусматривает соответствующий набор учреждений социально-культурного обслуживания по подотраслям (здравоохранение, просвещение и воспитание, культура, искусство, физическая культура и спорт), определенную зону обслуживания, а также определенную численность обслуживаемого населения.

В данном проекте произведен подробный расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания население. Расчет выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития района. В результате инвестиционной деятельности возможно развитие дополнительных сфер представления услуг, способствующих повышению уровня привлекательности проектируемой территории.

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения Крыловского района использовались следующие нормативные документы:

- СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р;

- Нормы и правила проектирования, планировки и застройки Москвы (МГСН 1.01-99). Утверждены Постановлением Правительства Москвы от 25 января 2000 г. № 49);

- Планировка и застройка городских и сельских поселений. Территориальные строительные нормы – Московская область. ТСН ПЗП-99МО;

Расчет потребности в учреждениях обслуживания и территорий для их размещения произведен на расчетное население  – 43,75 тыс. чел.

Расчет объектов культурно-бытового обслуживания на расчетный срок генерального плана до 2028 года приводится в таблице 38.

5.6.2. Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие автомобильных дорог Крыловского района

Развитие автомобильных дорог Крыловского района рассматривается в системе региональных дорог Краснодарского края, интегрированных в транспортные маршруты Южного федерального округа, будет способствовать укреплению региональной системы расселения и ее составляющих подсистем.

Федеральные автомобильные дороги составляют основу опорной сети автомобильных дорог края и страны в целом.

Для Крыловского района важное значение имеет перспектива реконструкции автомагистрали «Дон» по нормам I категории на первом этапе с последующим доведением дороги до 6 полос в 2030-2040г., а так же строительство магистрали по новому направлению, с глубоким обходом г.Ростов-на-Дону и Батайска от Каменск-Шахтинский до ст.Павловской на период 2030-2040г.

Участок магистрали нового направления будет проложен по территории Крыловского района, что придаст ему новый импульс экономического развития.

Все пересечения магистрали с региональными дорогами необходимо и предусмотреть в разных уровнях. Трасса магистрали будет уточняться согласно технико-экономическим обоснованиям, с обязательным обходом населенных пунктов.

Сведения по формированию и предложения по развитию федеральных дорог в составе международных транспортных коридоров, проходящих по территории Крыловского района, приведены в таблице 39, согласно «Схемы территориального планирования Краснодарского края».

Таблица 39

| Номер (код) дороги | Наименование автомобильной дороги | Категория, количество полос |  | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | пер |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| М-4 | «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска участок: гр.Ростовской области – магистраль «Кавказ». | I - II 2-4 | I 6 | Реконструкция |
|  | Маршрут «Каменс-Шахтинский-Павловская» (до магистрали «Кавказ» участок: граница Ростовской области-Павловская | - | I 4 | Реконструкция |

Приграничное положение территории Крыловского района не определило проложения новых региональных дорог общекраевого значения, но все населенные пункты обеспечены устойчивой дорожной связью, с районным центром ст.Крыловская. Автомобильная дорога «Магистраль «Дон» - ст-ца Крыловская обеспечивает выход на федеральную дорогу «Дон», которая и обеспечивает всестороннюю дорожную связь с краевым центром и районами Краснодарского края.

Проведенный анализ показал, что к наиболее актуальным проблемам дорожной сети Крыловского района относятся следующие:

- технические параметры ряда автомобильных дорог и уровень технического оснащения не соответствует перспективным размерам транспортных потоков, что приведет к перегрузке дорог, особенно в период летних «пиковых» нагрузок;

- пересечение с железными путями выполнены в одном уровне;

- дорожная одежда не соответствует современным нагрузкам и требуется ее усиление;

- проход транзитного транспорта через населенные пункты.

С целью приведения пропускной способности автомобильных дорог в соответствие с ожидаемыми размерами транспортных потоков и обеспечения нормальных условий движения автотранспорта потребуется повышение параметров существующих дорог за счет их реконструкции, табл. 40.

Рисунок 8

Перспективная категория дорог

Таблица 40

| Номер (код) дороги | Наименование автомобильной дороги | Категория, количество полос |  | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ | пер |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| М-4 | Ст-ца Крыловская – ст-ца Новопашковская – х.Тверской | IV 2 | IV-III 2 | Реконструкция |
|  | Магистраль «Дон» - ст-ца Крыловская | III 2 | II 2 | Реконструкция |
|  | Ст-ца Октябрьская – ст-ца Павловская – ст-ца Новопластуновская | III 2 | II 2 | Реконструкция |
|  | Ст-ца Ленинградская – х.Белый – ст-ца Октябырьская | III 2 | II 2 | Реконструкция |

Перспективность остальных дорог не превысит требования существующей категории.

Генеральным планом предусмотрено строительство ряда объездных дорог населенных пунктов:

- ст. Крыловская;

- ст. Новосергиевская;

- ст. Кугоейская;

- ст. Новопашковская;

- ст. Октябрьская.

Строительство объездных дорог вокруг ст.Крыловской связанно в первую очередь с необходимостью изоляции транзитного транспортного потока со стороны ст. Новосергиевской, ст. Новопашковской, ст. Кугойская, с. Шевченковское, п. Запрудный, так как все транспортные потоки проходят через населенный пункт с  выходом на дорогу «Магистраль «Дон» - ст. Крыловская», обеспечивающей весь внешний транзит.

Строительство объездной дороги связано с определенными затратами, обусловленными  следующими обстоятельствами:

- необходимыми инвестициями в строительство;

- расходами на ее эксплуатацию;

- перепробегом транспортного потока при движении по обходной дороге.

Однако требования безопасности, комфортности  и соблюдения экологических требований позволяют достичь эффективности в результате действия нижеперечисленных факторов:

- значительно большей скоростью сообщения при движении по обходной дороге по сравнению с движением по улично-дорожной сети;

- целесообразностью использования обходной дороги не только внегородским, но и внутригородским транзитом на связях между взаимно удаленными периферийными и новыми районами станицы;

- улучшением условий движения и ускорением циркуляции автомобильных потоков на улично-дорожной сети станицы в результате снятия с нее транзитной нагрузки.

К этим поддающимся стоимостной оценке факторам следует добавить факторы, определяющие социальный эффект от снятия транзита с улично-дорожной сети и связанные, главным образом, с уменьшением дорожно-транспортных происшествий и улучшением условий проживания населения в станице.

Схемы примыканий и пересечений существующих автомобильных дорог с проектируемыми обходными дорогами предусмотрена с учетом перспективной интенсивности движения.

Транспортный узел ст. Новосергиевской определен автомобильными дорогами:

- ст. Новосергиевская – ст. Новоивановская;

- ст. Крыловская – ст. Новосергиевская;

- подъезд к ст. Новосергиевская.

Генеральным планом предусмотрено строительство объездной дороги, которая обеспечит развитие новых районов восточного и западного направления и объединит прохождение транзитного движения вне населенного пункта.

Транспортный узел ст. Кугоейская определен автомобильными дорогами;

-ст. Кущевская - ст. Кугоейская-х. Сиротино

-ст. Новопашковская - ст. Кугоейская.

Автомобильная дорога ст. Крущевская – ст. Кугойская – х. Сиротино проходит с запада на восток через всю станицу. Дорога с учетом перспективного роста интенсивности движения не претендует на повышение категории (IV). С учетом развития территории поселения в западном и восточном направлениях, генпланом предлагается строительство объездных дорог юго-западного и юго-восточного направления, которые объединят внешние дороги и выведут весь транзит из станицы.

Транспортный узел ст. Новопашковской образует дороги:

-ст. Крыловская – ст. Новопашковская – х. Тверской;

- ст. Новопашковская – ст. Кугоейская.

Автомобильные дороги проходят через станицу по центральным улицам.

С учетом развития территории станицы в южном и восточном направлении генпланом предусмотрено строительство обхода, который обеспечит развитие новых районов, а также позволит вывести транзит в направлении ст. Крыловская – х. Тверской.

Станица Октябрьская является транспортным узлом автомобильных дорог:

- ст. Ленинградская – х. Белый – ст. Октбрьская;

- ст. Октябрьская – ст. Павловская – ст. Новопластуновская;

- Магистраль «Дон» - ст. Крыловская;

- Подъезд к ж-д ст. Крыловская.

Восточная часть станицы Октябрьской ограничена проходящей магистральной дорогой М-4 «Дон» федерального значения.

Автомобильные дороги транспортного узла ст. Октябрьской уже сей час по интенсивности движения соответствует III категории, а с учетом роста интенсивности в перспективе они будут соответствовать II категории. Генпланом предложено строительство обходных дорог северного и южного направления вне территории станицы с учетом выхода на магистральную дорогу М-4 «Дон». Организация транспортных узлов на магистрали предусмотрены только в разных уровнях.

Объездные дороги будут обеспечивать транспортные связи новых районов станицы и в тоже время уменьшат транзит чрез центр.

Железнодорожный переезд южного обхода предусмотрен в одном уровне – охраняемый, а железнодорожный переезд северного обходного направления в районе промзоны предусмотрен в двух уровнях с устройством путепровода.

Схемы предполагаемых решений по модернизации сети внешних автомобильных дорог приведены в проекте.

В социальной сфере к наиболее значимым результатом осуществления строительства объездных дорог и развязок в населенных пунктах Крыловского района можно отнести:

- создание новых рабочих мест

- улучшение условий труда, жилищных и культурно-бытовых условий населения;

- повышение надежности снабжения населения топливом, продовольствием и другими товарами;

- сокращение шумового воздействия автотранспорта и эмиссии вредных веществ;

- развитие межрайонных связей и торговли;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций

5.6.3. Развитие инженерной инфраструктуры

5.6.3.1. Электроснабжение

Раздел «Электроснабжение» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Крыловский район Краснодарского края» на расчетный срок до 2028г. выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, исходных данных и технических соображений, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и выше.

в). Определение основных показателей проекта.

#### Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов сведены в таблицы 41 и 42.

##### Расчёт электрических нагрузок

Таблица 41

| Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- |
|  | на расчетный срок до 2028г. | на I очередь строительства до 2018г. |
| 1 | 2 | 3 |
| станица Крыловская |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 13940 | 13432 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 5338 | 4831 |
| Наружное освещение | 160 | 150 |
| Итого: | 19438 | 18413 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 21382 | 20254 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 14967 | 14178 |
| хутор Ея |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 81 | 86 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 34 | 32 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 116 | 120 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 127 | 132 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 89 | 92 |
| хутор Казачий |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 219 | 203 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 81 | 71 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: | 302 | 276 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 332 | 304 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 232 | 213 |
| Крыловское сельское поселение, всего: |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 14240 | 13721 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 5453 | 4935 |
| Наружное освещение | 163 | 153 |
| Итого: | 19856 | 18809 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 21841 | 20690 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 15289 | 14483 |
| станица Кугоейская |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 1760 | 1729 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 665 | 606 |
| Наружное освещение | 20 | 19 |
| Итого: | 2444 | 2354 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 2689 | 2590 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1882 | 1813 |
| село Ириновка |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 208 | 218 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 83 | 78 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: | 293 | 299 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 323 | 329 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 226 | 230 |
| хутор Калинин |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 162 | 155 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 61 | 55 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: | 225 | 212 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 247 | 233 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 173 | 163 |
| ##### село Красногоровка |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 145 | 127 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 52 | 45 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 198 | 173 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 217 | 191 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 152 | 134 |
| ##### хутор Подкугоейский |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 1 | 1 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 0 | 0 |
| Наружное освещение | 0 | 0 |
| Итого: | 1 | 1 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 1 | 1 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1 | 1 |
| ##### хутор Роккель |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 17 | 18 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 7 | 7 |
| Наружное освещение | 0 | 0 |
| Итого: | 24 | 25 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 27 | 27 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 19 | 19 |
| ##### хутор Сиротино |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 204 | 205 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 79 | 73 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: | 285 | 280 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 314 | 308 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 220 | 216 |
| ##### хутор Тимашевка |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 145 | 146 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 55 | 50 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: | 201 | 198 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 221 | 218 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 155 | 153 |
| Кугоейское сельское поселение, всего: |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 2640 | 2599 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 1003 | 915 |
| Наружное освещение | 29 | 28 |
| Итого: | 3672 | 3542 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 4039 | 3897 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2827 | 2728 |
| ##### станица Новопашковская |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 1785 | 1729 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 677 | 613 |
| Наружное освещение | 21 | 19 |
| Итого: | 2483 | 2361 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 2731 | 2598 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1912 | 1818 |
| ##### село Грузское |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 187 | 173 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 68 | 60 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: | 257 | 235 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 283 | 259 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 198 | 181 |
| ##### хутор Лобова Балка |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 323 | 309 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 123 | 111 |
| Наружное освещение | 4 | 3 |
| Итого: | 450 | 424 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 496 | 466 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 347 | 326 |
| ##### хутор Тверской |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 391 | 382 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 148 | 135 |
| Наружное освещение | 5 | 4 |
| Итого: | 544 | 521 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 599 | 573 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 419 | 401 |
| Новопашковское сельское поселение, всего: |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 2686 | 2594 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 1017 | 920 |
| Наружное освещение | 32 | 28 |
| Итого: | 3735 | 3542 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 4109 | 3896 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2876 | 2727 |
| ##### станица Новосергиевская |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 2329 | 2239 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 886 | 800 |
| Наружное освещение | 27 | 25 |
| Итого: | 3242 | 3064 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 3566 | 3370 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2496 | 2359 |
| ##### поселок Водораздельный |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 162 | 155 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 62 | 56 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: | 225 | 213 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 248 | 234 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 174 | 164 |
| ##### поселок Ключевой |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 289 | 278 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 110 | 99 |
| Наружное освещение | 3 | 3 |
| Итого: | 402 | 380 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 442 | 418 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 310 | 293 |
| ##### поселок отделения №1 совхоза «Новосергиевский» |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 179 | 177 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 69 | 63 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: | 249 | 243 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 274 | 267 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 192 | 187 |
| ##### поселок отделения №2 совхоза «Новосергиевский» |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 123 | 118 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 47 | 42 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 171 | 162 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 188 | 178 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 132 | 125 |
| ##### поселок отделения №5 совхоза «Новосергиевский» |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 136 | 132 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 51 | 46 |
| Наружное освещение | 6 | 5 |
| Итого: | 193 | 183 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 212 | 201 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 148 | 141 |
| ##### поселок отделения №6 совхоза «Новосергиевский» |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 1 | 1 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 0 | 0 |
| Наружное освещение | 0 | 0 |
| Итого: | 1 | 1 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 1 | 1 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1 | 1 |
| Новосергиевское сельское поселение, всего: |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 3218 | 3099 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 1224 | 1107 |
| Наружное освещение | 41 | 38 |
| Итого: | 4483 | 4244 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 4932 | 4669 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 3452 | 3268 |
| ##### станица Октябрьская |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 11127 | 10738 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 4243 | 3841 |
| Наружное освещение | 13 | 12 |
| Итого: | 15382 | 14591 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 16921 | 16050 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 11844 | 11235 |
| ##### поселок Запрудный |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 417 | 410 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 159 | 146 |
| Наружное освещение | 5 | 5 |
| Итого: | 581 | 560 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 639 | 616 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 447 | 431 |
| ##### поселок Ковалевка |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 264 | 255 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 101 | 92 |
| Наружное освещение | 3 | 3 |
| Итого: | 368 | 350 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 405 | 385 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 283 | 269 |
| ##### поселок Обильный |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 519 | 501 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 198 | 179 |
| Наружное освещение | 6 | 6 |
| Итого: | 722 | 686 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 795 | 754 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 556 | 528 |
| ##### поселок Решетиловский |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 217 | 209 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 83 | 76 |
| Наружное освещение | 3 | 2 |
| Итого: | 303 | 287 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 334 | 316 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 233 | 221 |
| ##### хутор Сборный |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 247 | 237 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 93 | 84 |
| Наружное освещение | 3 | 3 |
| Итого: | 343 | 324 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 377 | 356 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 264 | 249 |
| ##### посёлок Темп |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 272 | 255 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 104 | 93 |
| Наружное освещение | 3 | 3 |
| Итого: | 379 | 350 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 417 | 385 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 292 | 270 |
| Октябрьское сельское поселение, всего: |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 13060 | 12604 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 4982 | 4510 |
| Наружное освещение | 36 | 34 |
| Итого: | 18078 | 17148 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 19886 | 18862 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 13920 | 13204 |
| ##### село Шевченковское |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 1306 | 1390 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 511 | 462 |
| Наружное освещение | 16 | 14 |
| Итого: | 1833 | 1866 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 2017 | 2053 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1412 | 1437 |
| Шевченковское сельское поселение, всего: |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 1306 | 1390 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 511 | 462 |
| Наружное освещение | 16 | 14 |
| Итого: | 1833 | 1866 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 2017 | 2053 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1412 | 1437 |
| ##### Муниципальное образование Крыловский район |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 37151 | 36006 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 14190 | 12850 |
| Наружное освещение | 317 | 295 |
| Итого: | 51657 | 49152 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 56823 | 54067 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 39776 | 37847 |

Основными направлениями развития электроэнергетики района на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Линии 330/220/110/35/10 кВ

Через территорию района проходит транзитная ВЛ–330 кВ, связывающая Краснодарский край и Ростовскую область.

Схема электроснабжения района по линиям 330 кВ,220 кВ110 кВ, 35 кВ завязана с линиями электроснабжения Кущевского, Павловского, Ленинградского, Новопокровского районов Краснодарского края и Ростовской области.

Трассы высоковольтных линий выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят проектируемые линии, относится к III району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам на провода.

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 589,6 км.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 134,8 км.

Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 93,5 км.

Протяжённость существующих ВЛ-220 кВ – 39,6 км.

Реконструкция указанных сетей и строительство новых будут рассмотрены при рабочем проектировании после выдачи технических условий ОАО «Кубаньэнерго» на присоединение дополнительных мощностей на последующей стадии проектирования.

Размещение подстанций 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ и коридоры электрических линий приведены на чертеже ЭС-1. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей приведена на чертеже ЭС-2.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 42

| Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2008 год | Расчетный срок до 2028 г. | I очередь до 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| станица Крыловская |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 153,4 | 187,3 | 177,4 |
| - на производственные нужды | -«- | 38,5 | 65,2 | 59,8 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 115,0 | 122,1 | 117,7 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11109 | 11421 | 12021 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| хутор Ея |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11112 | 11721 | 12144 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8335 | 7451 | 7969 |
| хутор Казачий |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 2,2 | 2,9 | 2,7 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,6 | 1,0 | 0,9 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,7 | 1,9 | 1,8 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11107 | 11277 | 11937 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| Крыловское сельское поселение |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 156,7 | 191,3 | 181,2 |
| - на производственные нужды | -«- | 39,3 | 66,6 | 61,0 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 117,4 | 124,7 | 120,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11109 | 11421 | 12020 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8342 | 7436 | 7978 |
| станица Кугоейская |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 18,8 | 23,6 | 22,7 |
| - на производственные нужды | -«- | 4,7 | 8,1 | 7,5 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 14,1 | 15,4 | 15,1 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11108 | 11378 | 11939 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| село Ириновка |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 2,5 | 2,8 | 2,9 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,6 | 1,0 | 1,0 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11097 | 11540 | 11999 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| хутор Калинин |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,7 | 2,2 | 2,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11135 | 11389 | 12003 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| село Красногоровка |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,4 | 1,9 | 1,7 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,1 | 1,3 | 1,1 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11087 | 11207 | 11939 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| хутор Подкугоейский |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11011 | 11620 | 12042 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| хутор Роккель |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11011 | 11620 | 12042 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8329 | 7439 | 7974 |
| хутор Сиротино |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 2,3 | 2,7 | 2,7 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,6 | 1,0 | 0,9 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11104 | 11453 | 11987 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| хутор Тимашевка |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,6 | 1,9 | 1,9 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,7 | 0,6 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11080 | 11406 | 11930 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8328 | 7446 | 7972 |
| Кугоейское сельское поселение |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 28,6 | 35,4 | 34,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 7,2 | 12,3 | 11,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 21,4 | 23,1 | 22,8 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11105 | 11391 | 11952 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7452 | 7978 |
| станица Новопашковская |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 19,3 | 23,9 | 22,8 |
| - на производственные нужды | -«- | 4,8 | 8,3 | 7,6 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 14,4 | 15,6 | 15,1 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11106 | 11393 | 11976 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8331 | 7446 | 7972 |
| село Грузское |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,9 | 2,5 | 2,3 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11126 | 11269 | 11929 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| хутор Лобова Балка |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 3,5 | 4,3 | 4,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,9 | 1,5 | 1,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,7 | 2,8 | 2,7 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11102 | 11423 | 12012 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| хутор Тверской |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 4,2 | 5,2 | 5,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 1,1 | 1,8 | 1,7 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,2 | 3,4 | 3,3 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11112 | 11406 | 11961 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| Новопашковское сельское поселение |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 28,9 | 36,0 | 34,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 7,2 | 12,5 | 11,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 21,7 | 23,5 | 22,7 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11107 | 11390 | 11975 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| станица Новосергиевская |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 25,3 | 31,2 | 29,5 |
| - на производственные нужды | -«- | 6,3 | 10,8 | 9,9 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 18,9 | 20,4 | 19,6 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11108 | 11400 | 12000 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| поселок Водораздельный |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,8 | 2,2 | 2,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,8 | 0,7 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11132 | 11428 | 12046 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| поселок Ключевой |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 3,1 | 3,9 | 3,7 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,8 | 1,3 | 1,2 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,4 | 2,5 | 2,4 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11113 | 11394 | 12003 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| поселок отделения №1 совхоза «Новосергиевский» |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 2,0 | 2,4 | 2,3 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11119 | 11438 | 11989 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| поселок отделения №2 совхоза «Новосергиевский» |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,3 | 1,6 | 1,6 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,3 | 0,6 | 0,5 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11091 | 11379 | 11988 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| поселок отделения №5 совхоза «Новосергиевский» |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,4 | 1,9 | 1,8 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,7 | 0,6 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11390 | 11598 | 12144 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| поселок отделения №6 совхоза «Новосергиевский» |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11011 | 11620 | 12042 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| Новосергиевское сельское поселение |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 35,0 | 43,2 | 40,9 |
| - на производственные нужды | -«- | 8,8 | 15,0 | 13,7 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 26,2 | 28,2 | 27,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11121 | 11411 | 12008 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| станица Октябрьская |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 120,5 | 148,2 | 140,6 |
| - на производственные нужды | -«- | 29,5 | 50,8 | 46,5 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 91,0 | 97,5 | 94,1 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11021 | 11324 | 11915 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| поселок Запрудный |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 4,6 | 5,6 | 5,4 |
| - на производственные нужды | -«- | 1,1 | 1,9 | 1,8 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11105 | 11423 | 11992 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| поселок Ковалевка |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 2,9 | 3,5 | 3,4 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,7 | 1,2 | 1,1 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,2 | 2,3 | 2,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11121 | 11432 | 12033 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| поселок Обильный |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 5,7 | 7,0 | 6,6 |
| - на производственные нужды | -«- | 1,4 | 2,4 | 2,2 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4,2 | 4,5 | 4,4 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11106 | 11410 | 12012 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| поселок Решетиловский |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 2,4 | 2,9 | 2,8 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,6 | 1,0 | 0,9 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11100 | 11457 | 12021 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| хутор Сборный |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 2,7 | 3,3 | 3,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,7 | 1,1 | 1,0 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,0 | 2,2 | 2,1 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11092 | 11393 | 12003 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8317 | 7431 | 8004 |
| поселок Темп |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 3,0 | 3,6 | 3,4 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,7 | 1,3 | 1,1 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,2 | 2,4 | 2,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11119 | 11403 | 12059 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| Октябрьское сельское поселение |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 141,7 | 174,2 | 165,2 |
| - на производственные нужды | -«- | 34,8 | 59,8 | 54,8 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 106,9 | 114,4 | 110,4 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11034 | 11337 | 11930 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8342 | 7454 | 8021 |
| село Шевченковское |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 15,0 | 17,7 | 18,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 3,7 | 6,2 | 5,8 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11,3 | 11,4 | 12,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11427 | 11182 | 12665 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8614 | 7241 | 8575 |
| Шевченковское сельское поселение |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 15,0 | 17,7 | 18,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 3,7 | 6,2 | 5,8 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11,3 | 11,4 | 12,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11427 | 11182 | 12665 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8614 | 7241 | 8575 |
| Муниципальное образование Крыловский район |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 405,9 | 497,8 | 473,6 |
| - на производственные нужды | -«- | 101,0 | 172,3 | 158,2 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 304,8 | 325,4 | 315,4 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11095 | 11378 | 12003 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8332 | 7439 | 7993 |

5.6.3.2. Газоснабжение

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию муниципального образования. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

По программе «Север» ведется строительство подводящего газопровода к с. Шевченковское, п. Решетиловский, п. Ковалевка, п. Запрудный, п. Темп, п.Обильный, п.Сборный:

- с. Шевченковское (Незамаевская АГРС) – 20 км;

- х. Решетиловский, п. Ковалевка, п. Запрудный (Незамаевская АГРС) – 14,84км;

- п.Сборный (Октябрьская АГРС) – 2,3км.

Таким образом, к 2010 году все населенные пункты района, имеющие 40 и более дворов (48 населенных пунктов) будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития сельскохозяйственного производства на территориях соответствующих сельских поселений.

Для этого необходимо выполнить прокладку газопроводов высокого давления к ним протяженностью –101,50 км.

Проектная производительность: АГРС Незамаевская -10000м³/ч, АГРС Октябрьская- 10000м³/ч, АГРС Новомихайловское-10000м³/ч, АГРС Крыловская- 3900м³/ч.

Мощности существующих АГРС ОАО «Газпром»: Крыловская, Октябрьская, Новомихаловское, Незамаевская в настоящий момент не позволяют осуществить намеченные инвестиционные проекты. Необходимо выполнить реконструкцию АГРС для увеличения их пропускной способности.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение многоэтажной застройки – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку проекта схемы территориального планирования муниципального образования Крыловский район был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок до 2028г. и на I очередь строительства до 2018г. Результаты расчетов представлены в таблицах 43 - 45.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 43

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2028г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Крыловское сельское поселение, всего | м³/ч | 21946 | 19752 |
|  | - ст.Крыловская | -«- | 21484 | 19336 |
|  | - х.Ея | -«- | 124 | 124 |
|  | - хут. Казачий | -«- | 338 | 292 |
| 2 | Кугоейское сельское поселение, всего | м³/ч | 4087 | 3782 |
|  | - ст.Кугоейская | -«- | 2729 | 2530 |
|  | - с.Ириновка | -«- | 321 | 314 |
|  | - хут. Калинин | -«- | 249 | 223 |
|  | - с.Красногоровка | -«- | 223 | 183 |
|  | - х.Подкугоейский | -«- | 2 | 1 |
|  | - х.Роккель | -«- | 26 | 26 |
|  | - х.Сиротино | -«- | 314 | 295 |
|  | - х.Тимашевка | -«- | 223 | 210 |
| 3. | Новопашковское сельское поселение, всего | м³/ч | 4139 | 3733 |
|  | - ст.Новопашковская | -«- | 2750 | 2485 |
|  | - с.Грузское | -«- | 288 | 249 |
|  | - х.Лобовая Балка |  | 498 | 449 |
|  | - х.Тверской |  | 603 | 550 |
| 4. | Новосергиевское сельское поселение, всего | м³/ч | 4586 | 4255 |
|  | - ст.Новосергиевская | -«- | 3215 | 3016 |
|  | - п.Водораздельный | -«- | 249 | 223 |
|  | - п.Ключевой | -«- | 445 | 400 |
|  | - п.отделения №1 совхоза «Новосергиевский | -«- | 275 | 255 |
|  | - п.отделения №2 - совхоза «Новосергиевский | -«- | 190 | 170 |
|  | - п.отделения №5 - совхоза «Новосергиевский | -«- | 210 | 190 |
|  | - п.отделения №6 - совхоза «Новосергиевский | -«- | 2 | 1 |
| 5. | Октябрьское сельское поселение, всего | м³/ч | 20128 | 18144 |
|  | - ст.Октябрьская | -«- | 17148 | 15458 |
|  | - п.Запрудный | -«- | 642 | 589 |
|  | - п.Ковалевка | -«- | 406 | 367 |
|  | - п.Обильный | -«- | 799 | 720 |
|  | - п.Решетиловский | -«- | 334 | 302 |
|  | - х.Сборный |  | 380 | 341 |
|  | - п.Темп |  | 419 | 367 |
| 6. | Шевченковское сельское поселение, всего | м³/ч | 2070 | 1860 |
|  | - с.Шевченковское | -«- | 2070 | 1860 |
|  | Итого по МО Крыловский район | м³/ч | 56956 | 51526 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 44

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2028г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Крыловское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 44236 | 37544 |
|  | - ст.Крыловская | -«- | 43357 | 36752 |
|  | - х.Ея | -«- | 237 | 237 |
|  | - хут. Казачий | -«- | 642 | 555 |
| 2. | Кугоейское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 7664 | 7111 |
|  | - ст.Кугоейская | -«- | 5084 | 4714 |
|  | - с.Ириновка | -«- | 610 | 598 |
|  | - хут. Калинин | -«- | 473 | 423 |
|  | - с.Красногоровка | -«- | 423 | 349 |
|  | - х.Подкугоейский | -«- | 2 | 2 |
|  | - х.Роккель | -«- | 50 | 50 |
|  | - х.Сиротино | -«- | 599 | 560 |
|  | - х.Тимашевка | -«- | 423 | 398 |
| 3. | Новопашковское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 7766 | 6999 |
|  | - ст. Новопашковская | -«- | 5127 | 4633 |
|  | - с.Грузское | -«- | 548 | 473 |
|  | - х.Лобовая Балка |  | 946 | 847 |
|  | - х.Тверской |  | 1145 | 1046 |
| 4. | Новосергиевское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 9427 | 8481 |
|  | - ст.Новосергиевская | -«- | 6823 | 6125 |
|  | - п.Водораздельный | -«- | 473 | 423 |
|  | - п.Ключевой | -«- | 847 | 760 |
|  | - п.отделения №1 совхоза «Новосергиевский | -«- | 523 | 486 |
|  | - п.отделения №2 - совхоза «Новосергиевский | -«- | 361 | 324 |
|  | - п.отделения №5 - совхоза «Новосергиевский | -«- | 398 | 361 |
|  | - п.отделения №6 - совхоза «Новосергиевский | -«- | 2 | 1 |
| 5. | Октябрьское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 38259 | 34486 |
|  | - ст.Октябрьская | -«- | 32594 | 29382 |
|  | - п.Запрудный | -«- | 1220 | 1120 |
|  | - п.Ковалевка | -«- | 772 | 697 |
|  | - п.Обильный | -«- | 1519 | 1370 |
|  | - п.Решетиловский | -«- | 635 | 573 |
|  | - х.Сборный |  | 722 | 647 |
|  | - п.Темп |  | 797 | 697 |
| 6. | Шевченковское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 3934 | 3536 |
|  | - с.Шевченковское | -«- | 3934 | 3536 |
|  | Итого по МО Крыловский район | тыс.м³/год | 111286 | 98157 |

- Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

- Таблица 45

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2008г | Расчетный срок 2028г | В т.ч. на Iоч. стр. 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе МО Крыловский р-он | % | 80 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по району - всего, в том числе: | млн. м3/год | 65,27 | 111,29 | 98,16 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа | -«- | ГРС | ГРС | ГРС |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления |  | 52,35 | 153,85 | 94,65 |

5.7. Охрана окружающей среды

Целью разработки мероприятий по охране окружающей среды в схеме территориального планирования МО Крыловский район является обеспечение приоритетности вопросов охраны окружающей среды (в первую очередь в пределах зон с особыми условиями использования территории), рационального природопользования, защиты здоровья населения и формирования экологически безопасной среды жизнедеятельности.

Общие экологические требования, соблюдение которых обязательно при градостроительном проектировании, установлены законом РФ "Об охране окружающей среды", Водным кодексом РФ, законами РФ "О недрах", "Об особо охраняемых природных территориях", "Об экологической экспертизе" и другими нормативными актами Российской Федерации и Краснодарского края.

В соответствии со ст. 44 7-ФЗ "Об охране окружающей среды":

1. При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции городских и сельских поселений должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, обеспечивающие благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека, а также для обитания растений, животных и других организмов, устойчивого функционирования естественных экологических систем.

Здания, строения, сооружения и иные объекты должны размещаться с учетом требований в области охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм и градостроительных требований.

2. При планировании и застройке городских и сельских поселений должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иные меры по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством.

3. В целях охраны окружающей среды городских и сельских поселений создаются защитные и охранные зоны, в том числе санитарно-защитные зоны, озелененные территории, зеленые зоны, включающие в себя лесопарковые зоны и иные изъятые из интенсивного хозяйственного использования, защитные и охранные зоны с ограниченным режимом природопользования.

С учетом требований закона "Об охране окружающей природной среды" экологические факторы при принятии решения о намечаемой деятельности являются определяющими. Эти факторы предусматривают жесткие экологические требования к разрабатываемой документации при принятии проектных решений, требуют оценки характера использования природных ресурсов, определения параметров воздействия объекта на компоненты окружающей среды, а также составления прогноза экологических и социальных последствий строительства и эксплуатации объектов.

Мероприятия по охране окружающей среды разработаны на основе природоохранного законодательства, требований нормативно-методических документов по охране окружающей природной среды, положений различных СНиП, инструкций, стандартов, ГОСТов, регламентирующих или отражающих требования по охране природы при строительстве и эксплуатации объектов различного назначения.

Охрана окружающей природной среды и рациональное использование природных ресурсов при разработке раздела рассматривается с учетом природных особенностей изучаемого района и существующей техногенной нагрузки. Планируемые мероприятия оцениваются по уровню их воздействия на различные компоненты окружающей среды и возможности предупреждения их негативного воздействия.

5.7.1. Охрана поверхностных вод

Поверхностные водные объекты района на сегодняшний день требуют пристального внимания. На всем протяжении реки перегорожены дамбами, которые делят их на пруды. Затопление поймы рек с целью увеличения площади нерестилищ, способствует заболачиванию отдельных участков, обмелению рек и зарастания их водолюбами.

Расположение индивидуальной застройки в береговой полосе при отсутствии бытовой канализации, деградация лесных посадок приводит к нарушению водного режима рек и ухудшению их санитарных качеств.

Особого внимания заслуживает состояние и соблюдение специального режима на территории водоохранных зон рек Ея и ее притоков, протекающих в пределах Крыловского района.

Для снижения негативного воздействия животноводческих предприятий, деятельность по обращению с отходами животноводства необходимо осуществлять в соответствии с «Технологическим регламентом подготовки и использования отходов животноводства», разработанного в строгом соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Поэтому, на территории отдельных животноводческих предприятий района (МТФ №2 ст. Кугоейская, ФПБ (бывшая СТФ №2) ,ФПБ (МТФ №2 СПК «Восход», СТФ ст. Крыловская) и т.д. (см.раздел 3.4.1 тома «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»), расположенных в водоохранной зоне рек необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод:

•	для хранения подстилочного навоза на прифермской территории использовать незаглубленные водонепроницаемые площадки, окаймленные

канавами или навозохранилища глубиной до 2 м. Для сбора и удаления жижи из хранилищ предусматривать жижесборники;

•	все сооружения накопления и хранения навоза выполнить с гидроизоляцией, исключающей фильтрацию жидкого навоза и стоков в водоносные горизонты и инфильтрацию грунтовых вод в технологическую линию. Для предотвращения инфильтрации навоза и навозных стоков в грунтовые воды глубина их залегания должна составлять не менее 1 м от дна навозохранилища;

•	навозохранилища выполнить из монолитного или сборного бетона или железобетона; пруды-накопители – из бетона, железобетона, пленочных материалов типа «бутилкор» или их комбинаций;

•	в подготовленном к использованию навозе должны отсутствовать возбудители инвазионных и инфекционных болезней.

•	не допускать строительство новых, расширение существующих систем удаления и подготовки навоза к использованию на территории санитарно-защитных зон между предприятиями и открытыми водоисточниками;

•	осуществлять контроль за очисткой сточных вод животноводческих ферм, чтобы исключить попадание с поверхностным стоком с территории животноводческих ферм в водотоки биогенов и органики;

•	создать лесонасаждения по границам территорий ферм.

Кроме того, на территории сельскохозяйственных предприятий, расположенных в водоохранной зоне рек Ея, Кавалерка, Куго-Ея, Плоская и Веселая, для охраны и рационального использования водных ресурсов необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

•	сбор и хранение твердых бытовых отходов осуществлять в контейнерах в специально отведенных местах;

•	обеспечить водонепроницаемость емкостей для хранения ТБО и ЖБО;

•	отстой техники осуществлять на специально оборудованных площадках;

•	склады ГСМ размещать за пределами водоохранной зоны;

•	заправку техники производить на специальных площадках с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия, с использованием металлического поддона, исключающего проливы дизтоплива на грунт;

•	исключить мойку технических средств в пределах водоохранной зоны.

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод необходимо четко соблюдать требования природоохранного законодательства. В соответствии с Водным кодексом в пределах водоохранных зон не допускается:

•	использовать сточные воды для удобрения почв;

•	размещать кладбища, скотомогильники, места захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; •	осуществлять авиационные меры по борьбе с вредителями и болезнями растений;

•	осуществлять движение и стоянку транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Соблюдение специального режима на территории водоохранной зоны является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Для стабилизации экологической ситуации и ее улучшения в дальнейшем в бассейнах всех рек района необходимо осуществлять следующие мероприятия:

•	прекратить сброс в реки сточных бытовых вод населенных пунктов, а так же предприятий без их очистки;

•	развить систему малых очистных сооружений и биологических методов очистки бытовых стоков;

•	совершенствовать водопользование площадей водосбора и на этой основе снизить поступление в реки загрязняющих веществ с поверхностным стоком с площадей водосбора;

•	провести паспортизацию всех сельскохозяйственных предприятий, особенно животноводческих комплексов, расположенных в бассейнах рек; •	прекратить распашку сухих балок, включив их в систему обустройства береговых зон;

•	разработать систему мероприятий по облесению берегов рек и их притоков, включая и сухие балки, что будет способствовать осушению заболоченных территорий;

•	повысить уровень организации сельскохозяйственных технологий на территории санитарно-защитных зон конкретных водозаборов, что снизит смыв в речные системы верхнего слоя почвы, азота и других химических веществ, способствующих эвтрофикации водоемов и загрязнению подземных вод;

•	провести мероприятия по расчистке русел рек;

•	провести облесение берегов водотоков водорегулирующими лесополосами;

•	восстановить берегозащитные сооружения, реконструировать существующие гидротехнические сооружения и в ряде мест укрепить дамбы.

5.7.2.Охрана атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных.

В соответствии со ст. 9 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, разрабатывают и осуществляют согласованные с территориальными органами специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха, мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха не должны приводить к загрязнению других объектов окружающей природной среды.

В связи с изложенным, очевидно, что каждое из предприятий Крыловского района, имеющее источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должно иметь реализуемую программу мероприятий по охране атмосферного воздуха. В случае ее отсутствия, такая программа должна быть разработана.

При разработке мероприятий по снижению загрязнения воздушной среды промышленными выбросами необходимо учитывать взаимодействие всех выбросов (технологических и вентиляционных, организованных и неорганизованных и др.), фон загрязнения, создаваемый соседними предприятиями, природно-климатические и атмосферные условия, рельеф местности и условия проветривания, связанные с застройкой площадки, а также перспективу развития предприятия или промышленного узла.

К мероприятиям, направленным на охрану атмосферного воздуха, которые могут служить рекомендациями для различных производств Крыловского района, можно отнести следующие:

1. Обеспечение планово-предупредительного ремонта оборудования на промышленных предприятийях(ОАО «Элеватор Крыловский», ООО «Цегла» кирпичный завод, ОАО «Молзавод Крыловской», ООО «Мясокомбинат Екатерининский»

2. Доставку сырья любым видом транспорта осуществлять удобными для погрузки и разгрузки способами, исключающими загрязнение воздуха (ОАО «Элеватор Крыловский»ООО «Цегла»кирпичный завод, ГУП КК «Крыловское ДРСУ», ООО «Полюс» с/х переработка, зерносклад, мельница).

3. Пылящие материалы хранить в закрытых, защищенных от ветра складских зданиях и специальных сооружениях (Зерносклад, мельница, Строительная база ООО «Рубикон-Л»).

Первоначально, существующие производственные предприятия из центральной части данных станицы необходимо вынести за ее пределы, в последующие этапы выносу из жилой зоны подлежат остальные объекты вредного воздействия на окружающую среду.

Генпланом развитие производственной зоны в ст. Крыловская формируется в юго-западном направлении. Из санитарно-защитных зон в юго-западной промышленной зоне предусмотрен вынос расположенного в ней жилья по ул. Войкова.

При размещении предприятий в производственной зоне должен учитываться класс вредности и специфика производства. Кроме того, в промзоне станиц должно быть сосредоточено максимально возможное количество промышленных объектов с обеспечением вокруг них необходимых санитарных разрывов. Развитие производственной застройки должно осуществляться за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых земельных участков в южной промзоне. Обязательным условием является обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

С целью снижения негативного влияния различных объектов района на условия жизни и здоровья населения необходимо обеспечить вынос из жилой зоны района следующих предприятий, сооружений и иных объектов, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ): - ООО «Цегла» Кирпичный завод; ООО «Мясокомбинат Екатерининский»; маслозавод; ОАО «Райпищекомбинат Крыловский»; ОАО «Молзавод Крыловский»; мельница; «Сельхозтехника и транссельхозтехника»; « База РАЙПО»; «Маслоцех»; хоздвор колхоза «Кавказ».

Производственные территории.: строительной базы ООО «Рубикон-Л», производственной базы ООО «Рубикон-Л», производственной базы ООО «Степь», ГУП КК «Крыловское ДРСУ», Крыловской инкубаторной станции должны получить новое функциональное назначение (перепрофилирование), более соответствующее их расположению среди жилой застройки-исключить содержание большого числа единиц техники на своих территориях.

С целью снижения негативного влияния автотранспорта небходимы:

-реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходе к станице и строительство обхода с целью выноса из ст. Крыловской транзитных потоков и сокращение негативного влияния на окружающую среду;

-строительство (проектирование) как южного, так и северного обхода, образующих кольцевой обход ст. Крыловской, соединяющий все входящие дороги транспортного узла и обеспечивающий вынос транзитных потоков из станицы.

5.7.3. Охрана и восстановление почв

В соответствии со ст. 12 Земельного кодекса РФ использование земель в районе должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. Целями охраны земель являются:

1) предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

2) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

В целях охраны земель землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков в районе обязаны проводить мероприятия по:

- сохранению почв и их плодородия;

- защите земель от водной и ветровой эрозии, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель;

- защите угодий и земель от заражения бактериально-паразитическими и карантинными вредителями и болезнями растений, зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель;

- ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламления земель;

- рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот;

- сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель.

В целях снижения прессинга на почвенный покров, связанного с выращиванием сельскохозяйственной продукции, хозяйствам района, ориентированным на возделывание сельскохозяйственных культур, необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- полностью исключить сжигание стерни;

- грамотно применять пестициды: правильный выбор дозы, сроков и способов внесения, использование новых, более безвредных и эффективных пестицидов;

- снизить количество вредных веществ, особенно токсичных пестицидов, попадающих в почву при их транспортировке, хранении, применении;

- осуществлять постоянный контроль уровня загрязнения почвы и возделываемых на ней культур;

- не допускать пролива нефтепродуктов от сельскохозяйственных машин и механизмов;

- осуществлять контроль качества вносимых органических удобрений: они не должны содержать токсичных элементов и опасных веществ (солей тяжелых металлов и мышьяка, стойких органических соединений, полициклических ароматических углеводородов и др.); навоз, используемый для удобрения почвы должен поступать с ферм и из хозяйств, благополучных по зооантропонозным заболеваниям, общим для животных и человека.

Организациям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, необходимо соблюдать требования земельного законодательства. Согласно ГОСТу 17.5.3.04-83 «Общие требования к рекультивации земель», Приказу Минприроды РФ и Роскомзема «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» (от 22.12.1995 г. № 525/67) при разработке месторождений полезных ископаемых, нарушенные земли подлежат рекультивации.

В соответствии с требованиями "Земельного кодекса Российской Федерации" и ГОСТ 17.4.3.02-85 "Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ" предприятия и организации при проведении работ на территории земельного отвода обязаны:

- снять почвенный слой с территории, занимаемой карьерами, отвалами, транспортными коммуникациями и переместить его во временные отвалы (кавальеры) для хранения и последующего использования;

- использовать снятый почвенный слой для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных сельскохозяйственных угодий.

Для снижения воздействия на почву и соблюдения природоохранного законодательства при осуществлении строительных работ и добыче полезных ископаемых в районе предусматриваются следующие мероприятия:

- Снятие потенциально-плодородного слоя почвы при производстве земляных работ отдельно от потенциально-плодородных пород.

- Плодородный слой почвы, не использованный сразу в ходе работ, складывается в бурты, соответствующие требованиям ГОСТ 17.5.3.04-83.

- Под бурты отводятся участки, на которых исключается подтопление, засоление и загрязнение промышленными отходами, твердыми предметами, камнем, щебнем, галькой, строительным мусором.

- Движение транспорта и спецтехники планируется только по дорогам, обеспечивающим безопасное движение, не вызывающее нарушения растительного и почвенного покрова.

- Кратковременный отстой техники предусмотреть на специально оборудованных временных вспомогательных площадках.

- На площадке отстоя техники устанавливать металлические емкости для аварийного слива отработанных масел.

Нормы снятия плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород устанавливаются при проектировании в зависимости от уровня плодородия нарушаемых почв на основе почвенных исследований.

Процесс рекультивации нарушенных земель предполагает два этапа:

1. Техническая рекультивация заключается в снятии плодородного слоя почвы до начала строительных работ, транспортировке его к месту временного хранения и нанесении его на восстанавливаемые земли по окончании строительных работ. Сроки проведения технического этапа рекультивации определяются органами, предоставившими землю и давшими разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на основе соответствующих проектных материалов и календарных планов.

2. Биологическая рекультивация включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение свойств почвы.

Выбор направления рекультивации устанавливается в каждом конкретном случае отдельно и определяется особенностями проекта.

В пределах района располагаются земли различных категорий. Особо ценными из них являются земли сельскохозяйственного назначения, которые могут быть использованы исключительно в соответствии с целевым назначением для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных целей, связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Территории зон сельскохозяйственного использования могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

Земельные участки в районе из состава особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий подлежат включению в перечень земель, использование которых для других целей не допускается.

5.7.4. Охрана недр

Согласно закону РФ «О недрах» (от 21 февраля 1992 года N 2395-1) недра предоставляются в пользование для разведки и добычи полезных ископаемых. Использование недр разрешается при наличии лицензии.

Согласно Постановлению об утверждении «Правил охраны недр» (от 6.06.2003 г. № 71) основными требованиями по рациональному использованию и охране недр являются:

- соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного использования недр;

- учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;

- обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;

- обеспечение полноты геологического изучения и рационального комплексного использования недр;

- охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;

- предупреждение вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами, на сохранность запасов полезных ископаемых, эксплуатируемых и находящихся на консервации горных выработок и буровых скважин, а также подземных сооружений;

- предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод.

Добычу полезных ископаемых в районе предполагается осуществлять только при наличии лицензии и с соблюдением следующих природоохранных мероприятий:

- эффективное использование балансовых запасов основных и сопутствующих запасов полезных ископаемых, а также сохранение в недрах или складирование забалансовых запасов для последующего промышленного освоения (регулярные маркшейдерские замеры с целью правильного ведения учета движения запасов и упорядочения ведения горных работ);

- применение прогрессивных способов обогащения и переработки минерального сырья, комплексное извлечение из него полезных компонентов;

- исключение выборочной отработки наиболее богатых участков месторождения, а также подработку рудных тел и залежей, приводящую к снижению качества запасов полезных ископаемых (добычные работы производить в контуре земельного и горного отводов в соответствии с проектом разработки и рекультивации);

- складирование и хранение попутно добываемых и временно не используемых полезных ископаемых и отходов производства, содержащих полезные ископаемые и ценные компоненты;

- рациональное использование вскрышных и вмещающих пород и отходов производства;

- мероприятия, обеспечивающие охрану земель от воздействия горных работ и выбросов (сбросов) проектируемого объекта (планировка подъездной и внутрикарьерной автодорог, зачистка рабочих площадок для экскаваторов).

- увеличение полноты и качества выемки полезного ископаемого (сбор просыпей на карьерных дорогах, загрузка самосвалов без перегруза, повышение качества выемочно-погрузочных работ).

- рекультивация нарушенных горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Довольно остро на сегодняшний день в районе стоит проблема с существующими источниками водоснабжения, в связи с тем, что они, в большинстве своем, не соответствуют СанПиН 2.1.4.1110-02 – не имеют проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО предполагается разработать специально.

Организация зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения предусматривается в соответствующей градостроительной документации.

В первом поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения запрещается посадка высоко ствольных деревьев, осуществление всех видов строительства, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором и третьем поясах зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, а также осуществление некоторых других видов деятельности допускаются только при условии проведения согласований с органами санитарно-эпидемиологического надзора или санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Во втором поясе зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения не разрешается применять удобрения и ядохимикаты, размещать кладбища, скотомогильники, поля ассенизации и фильтрации, навозохранилища, шламохранилища, склады горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопители промстоков, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия и другие объекты, обусловливающие опасность химического и микробного загрязнения подземных вод.

5.7.5. Охрана от загрязнения окружающей среды

отходами производства и потребления

Обзор состояния санитарной очистки Крыловского района выявил следующие проблемы:

1.Отсутствие системы сбора отходов в станицах (кроме ст.Крыловская и Октябрьская) вследствие этого образование несанкционированных свалок во всех станицах района. Значительное количество несанкционированных свалок – 27 шт.

2.Отсутствие утвержденного землеотвода для несанкционированных свалок (кроме ст. Крыловская), грубое нарушение экологического законодательства при складировании ТБО, а именно:

- нахождение значительной части свалок вблизи населенных пунктов (несоблюдение СЗЗ – 500 м);

- отсутствие противофильтрационных экранов;

- контроля поступления отходов;

- допуск любых лиц на территорию свалок и т.д.

3.Недоукомплектованность оборудованием и спецмашинами специализированного предприятия по сбору и вывозу отходов.

4.Отсутствие мест сбора крупногабаритных отходов.

5.Значительные количества ТБО рассеиваются по району, что приводит к загрязнению и риску возникновения инфекционных заболеваний не только в местах крупных несанкционированных свалок.

6.Большая часть населения  не обслуживается предприятиям по вывозу отходов

7. Отсутствие учета образования ТБО от многих промышленных и с/х предприятий, а также объемы образования, вывоза и утилизации промотходов в районе

Пути решения основных проблем санитарной очистки Крыловского района:

1. Ликвидация несанкционированных свалок с проведением рекультивации. Разработка проекта складирования в местах захоронения ТБО.

2. Определение среднестатистических норм накопления ТБО от населения и социально-культурного сектора специализированной организацией.

3.Установка контейнеров для сбора крупногабаритных отходов в местах ликвидации свалок ТБО.

4. Установка контейнеров для сбора крупногабаритных отходов и ТБО в станицах. Организация системы сбора и вывоза данных отходов.

5. Плановая замена мусоровозного транспорта.

6. Увеличение охвата населения муниципальными предприятиями по вывозу отходов.

7. Принятие программы санитарной очистки Крыловского района Краснодарского края.

По Крыловскому району нет представленных данных по утвержденным нормам накопления для муниципального жилья и частной застройки.

Требуется определить средние нормы накопления ТБО для жителей муниципальной жилья и частной застройки, объектов социально-культурной сферы.

В связи с ростом уровня жизни населения практически во всех населенных местах в районе остро возникает проблема удаления крупногабаритных отходов. К крупногабаритным отходам принято относить отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры объемом 0.75- 1.1 м3.

Для сбора крупногабаритных отходов возможно использовать бункеры двух типов:

- бункеры для сбора КГМ КМ-71002, КМ-71002, К6, массой 548-700 кг, вместимостью 5- 8,7 куб. м;

- бункеры типа МСК объемом 6, 8, 12 куб. м.

Для вывоза бункеров в первом случае используются бункеровозы типа СА-3 на шасси МАЗ -5551 (ЗИЛ 433362). Для вывоза отходов во втором случае используются автомашины для со сменными кузовами типа ЗИЛ-МСК-ТП.

Накопление крупногабаритных отходов (КГО).

По данным Федерального центра благоустройства и обращения с отходами, для большинства поселений России с населением не более 35 тысяч человек норма накопления крупногабаритных отходов не превышает 0.1 м3 в год на 1 одного жителя. Однако для каждого населенного пункта требуют периодического экспериментального уточнения.

Расчетное число необходимых бункеров для сбора КГО. Для Крыловского района – 64 шт. Число необходимых машин для вывоза КГО для Крыловского района – 2 шт.

Для решения задач санитарной очистки предлагается:

1. Ликвидировать посредством рекультивации 23 свалки расположенные в Крыловском, Октябрьском, Новопашковском, Новосергиевском, Кугоейском сельских поселениях, с. Шевченское. Полный перечень свалок подлежащих рекультивации представлен в таблице 47.

Перечень свалок, подлежащих рекультивации

Таблица 47

| № | Место расположения (расстояние в км от населенного пункта с ориентацией по сторонам света) | Мощность тыс. м3 | Решение о ликвид./остановл. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ст. Крыловская (ЮЗ- 0.05км) | 18.0 | Ликвидировать |
| 2. | Ст. Октябрьская (З -0.25 км) | 15.0 | Ликвидировать |
| 3. | Ст. Октябрьская (Ю-0.5 км) | 50.0 | Оставить |
| 4. | Ст. Октябрьская (С- 0.7 км) | - | Ликвидировать |
| 5. | П. Темп (0.3 км) | - | Ликвидировать |
| 6. | П. Запрудный (0.4 км) | - | Ликвидировать |
| 7. | П. Обильный (0.4 км) | - | Ликвидировать |
| 8. | П. Ковалевка (0.3 км) | - | Ликвидировать |
| 9. | П. Решетиловский (0.3 км) | - | Ликвидировать |
| 10. | С. Шевченковское (0.2 км) | - | Ликвидировать |
| 11. | Ст. Новопашковская (С- 0.5 км) | - | Оставить |
| 12. | Х. Тверской (СЗ -0.6 км) | - | Ликвидировать |
| 13. | Х. Лобова балка (ЮВ 0.3 км) | - | Ликвидировать |
| 14. | Х. Грузской (С-1 км) | - | Ликвидировать |
| 15. | Ст. Новосергиевская (СВ-0.5 км) | - | Оставить |
| 16. | П. Ключевой (0.4 км) | - | Ликвидировать |
| 17. | П. Водораздельный (0.6 км) | - | Ликвидировать |
| 18. | Отделение № 1 (0.4 км) | - | Ликвидировать |
| 19. | Отделение № 2 (0.4 км) | - | Ликвидировать |
| 20. | Отделение № 5 (0.5 км) | - | Ликвидировать |
| 21. | Отделение № 6 (0.3 км) | - | Ликвидировать |
| 22. | Ст. Кугоейская ( В-0.5 км) | - | Оставить |
| 23. | Х. Ириновка (0.4 км) | - | Ликвидировать |
| 24. | Х. Тимашевка (0.5 км) | - | Ликвидировать |
| 25. | Х. Роккель (0.2 км) | - | Ликвидировать |
| 26. | Х. Сиротино (0.5 км) | - | Ликвидировать |
| 27. | Х. Грузской (0.2 км) | - | Ликвидировать |
| Кол-во свалок ТБО подлежащих ликвидации |  |  | - |

2. Для ст. Крыловская и с. Шевченковское ликвидировать несанкционированные свалки и определить новые места для захоронения.

3. Провести рекультивацию и продолжить захоронение ТБО с оформлением исходно-разрешительной и проектной документации для свалок:

а) 0.5 км на юг от ст. Октябрьская;

б) 0.5 км на север от станицы Новопашковская;

в) 0.5 км на северо-восток от ст. Новосергиевская;

г) 0.5 км на восток от ст. Кугоейская.

4. В местах ликвидированных свалок ТБО установить бункеры объемом 8 м3 для сбора крупногабаритных отходов.

5. Организовать установку в населенных пунктах Крыловского района бункеров объемом 8 м3 для сбора крупногабаритных отходов

6. МУП ЖКХ организовать планово-регулярную очистку от ТБО населенных пунктов Крыловского района с установкой контейнеров 0.75-1 м3 для сбора ТБО. В дальнейшем исходя из реального срока службы контейнеров 3 года, необходимо обновлять не менее 89 контейнеров ежегодно.

7. В целях организации планово-регулярной очистки от ТБО МУП ЖКХ необходимо закупить мусоровозы КО-413 Анализ системы удаления ТБО показал, что при 5 0 % охвате населения численность транспорта для вывоза ТБО для МП ЖКХ Крыловского района необходимо увеличить 2 раза (на 2 мусоровоза), для 100% охвата населения в 4 раза (на 6 мусоровозов).

В настоящее время в Крыловском районе используются 5 ассенизационных машин КО-503, все машины имеют износ близкий к 100 %.

8. Для реализации краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009-2012 годы» в районе ст. Крыловской планируется строительство Мусоросортировочного комплекса.

Для уменьшения негативного воздействия свалок на окружающую среду необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- рекультивация территории существующих несанкционированных свалок;

- организовать полигоны ТБО, соответствующие требованиям СанПиН 2.1.7.1038-01;

- складирование ТБО осуществлять только на рабочей карте. Промежуточную или окончательную изоляцию уплотненного слоя ТБО осуществлять в летний период ежесуточно, при температуре 5 °С - не позднее 3-х суток со времени складирования ТБО;

- в зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мел, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон и др;

- организовать переносные сетчатые ограждения и устанавливать их, как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте;

- - регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирать и размещать по поверхности рабочей карты, уплотняя сверху изолирующим слоем грунта;

- регулярно очищать от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы;

- один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и спецавтохозяйства осуществлять осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечить уборку и доставку мусора на рабочие карты полигона;

- не допускать сжигание ТБО и принять меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Для оценки и контроля воздействия полигона на различные компоненты окружающей природной среды на сегодняшний день первоочередной задачей является организация производственного контроля за его эксплуатацией, включающего:

1. Контроль по приему отходов на полигоны ТБО в соответствии с утвержденными инструкциями лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон.

2. Систематический контроль лабораторной службой согласно утвержденному графику фракционного, морфологического и химического состава отходов, поступающих на полигон.

3. Разработка организацией, обслуживающей полигон, инструкции по производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Согласование инструкция с территориальным ЦГСЭН.

4. Разработка специальной программы производственного контроля, предусматривающей: контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

5. Использование технологических обеспечивающих предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, превышения допустимых пределов уровней шума, установленных в гигиенических нормативах.

Программа (план) производственного контроля полигона ТБО должна быть разработана владельцем полигона в соответствии с санитарными правилами по производственному контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» по согласованию с гидрогеологической службой и территориальным ЦГСЭН в зеленой зоне полигона должны быть устроены контрольные скважины. Одна контрольная скважина должна быть заложена выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона, 1-2 скважины - ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на водоотводных канавах также необходимо установить места отбора проб поверхностных вод.

В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяются содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка. Также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологические показатели. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.

Проведение режимных наблюдений за качеством грунтовых вод по наблюдательным скважинам и разработка на их основе защитных мероприятий позволит свести к минимуму негативное влияние полигона, как потенциального источника загрязнения подземных вод, на геоэкологическую обстановку в районе его размещения.

5.7.6. Охрана зон

с особыми условиями использования территории

### Обеспечение режима водоохранных зон водных объектов

Особого внимания заслуживает состояние и соблюдение специального режима на территории водоохранных зон рек Ея, Куго-Ея, Кавалерка, Веселая, протекающих в пределах Крыловского района.

На всех животноводческих предприятиях района накопление, транспортировку, хранение и использование навоза необходимо осуществлять в строгом соответствии с технологическим регламентом. На территории животноводческих предприятий района, расположенных в водоохранной зоне рек, необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод:

- для хранения подстилочного навоза на прифермерной территории использовать незаглубленные водонепроницаемые площадки;

- все сооружения накопления и хранения навоза выполнить с гидроизоляцией, исключающей фильтрацию жидкого навоза и стоков в водоносные горизонты и инфильтрацию грунтовых вод в технологическую линию;

- в подготовленном к использованию навозе должны отсутствовать возбудители инвазионных и инфекционных болезней.

- не допускать строительство новых, расширение существующих систем удаления и подготовки навоза к использованию на территории санитарно-защитных зон между предприятиями и открытыми водоисточниками;

- осуществлять контроль за очисткой сточных вод животноводческих ферм, чтобы исключить попадание с поверхностным стоком с территории животноводческих ферм в водотоки биогенов и органики;

- создать лесонасаждения по границам территорий ферм.

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод необходимо четко соблюдать требования природоохранного законодательства. В соответствии с Водным кодексом в пределах водоохранных зон не допускается:

- использовать сточные воды для удобрения почв;

- размещать кладбища, скотомогильники, места захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществлять авиационные меры по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- осуществлять движение и стоянку транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Соблюдение специального режима на территории водоохранной зоны является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Обеспечение режима зон санитарной охраны

источников водоснабжения

Ни один из источников водоснабжения в районе не имеет проекта «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения», а у части объектов отсутствуют ограждения первого пояса, что указывает на то, что охрана источников водоснабжения не осуществляется в полной мере.

В соответствии с "Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640, СНиП 2.04.02-84* СанПиН 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Зона санитарной охраны представляет собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

5.8. Охрана памятников историко-культурного наследия

В составе данного проекта выполнен раздел по охране объектов историко-культурного наследия, расположенного на территории Крыловского района. Раздел выполнен ОАО «Наследие Кубани».

Документация разработана в соответствии с Законом РФ «Об охране и использовании памятников истории и культуры», Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны», на основании «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР», утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86 г. № 33, согласованной с Госстроем СССР письмом №ИП-6272 от 27.12.85 г., приложением № 6 к постановлению главы администрации Краснодарского края от 20.06.94 г. № 343 и другими нормативными документами о порядке проектирования.

На территории Крыловского района согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани» располагается 30 объектов культурного наследия (за исключением памятников археологии), которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству. Большую часть в структуре культурного наследия после объектов археологии составляют памятники военной истории. Памятников археологии, представленных курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп, в районе выявлено 192.

В результате натурного обследования ОАО «Наследие Кубани» также выявлено 2 объекта архитектуры, 8 монументального искусства и 20 объект истории, предлагаемых к постановке на государственную охрану как объекты, представляющие культурную ценность.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде, на сопряженной с ним территории, в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия.

На «Схеме территориального планирования муниципального образования Крыловский район»» вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника.

Все виды земляных и строительных работ на территории временных охранных зон необходимо согласовывать с государственным органом охраны памятников на стадии отвода земельного участка.

С целью охраны и использования историко-культурного наследия предлагается:

- реставрация, ремонт, консервация памятников, благоустройство территории;

- учет специальных требований памятников и их охранных зон при проведении реконструктивных работ;

- разработка проектов зон охраны памятников и установление специальных режимов реконструкции в зонах, примыкающих к памятникам истории и культуры;

- проведение реконструкции, модернизации, инженерного оборудования районов исторической застройки с созданием современного уровня комфорта проживания и культурно-бытового обслуживания, благоустройства при сохранении облика исторических районов и градостроительных ансамблей с разработкой для исторических зон, индивидуальных проектов зданий;

- создание на базе крупных комплексов памятников истории и культуры заказников, заповедников и других охраняемых территорий;

- развитие туризма с использованием памятников, как в качестве объектов показа, так и для размещения экспозиции, культурных, туристических и других объектов;

- дальнейшее изучение историко-архитектурного наследия района.

Более подробно памятники историко-культурного наследия описаны в соответствующем разделе ОАО «Наследие Кубани» в составе настоящего проекта.

5.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Крыловского района.

На территории Крыловского района количество существующих пожарных депо не соответствует действующим нормам. В схеме территориального планирования предлагается строительство четырех новых пожарных депо в административных центрах поселений: Кугоейском, Новопашковском, Новосергиевском, Шевченковском, а также реконструкция существующих депо в Октябрьском сельском поселении (таблица 48).

При проектировании объектов пожарной охраны использовались действующие нормативные документы, утвержденные в установленном порядке.

В состав объектов пожарной охраны входят пожарные депо, производственные, складские, вспомогательные, общественные и другие здания и сооружения, перечень которых устанавливается заданием на проектирование, разрабатываемым заказчиком, с учетом положений существующих норм.

Пожарные депо следует размещать на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м.

Дислокация пожарных депо в муниципальном образовании

Крыловский район

Таблица 48

| № п/п | Место дислокации | Кол. пож. депо, шт. | Кол. постов, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Крыловское сельское поселение |  |  |  |
|  | станица Крыловская | 1 | 2 | сущ. |
|  | хутор Ея |  |  |  |
|  | хутор Казачий |  |  |  |
| 2 | Кугоейское сельское поселение |  |  |  |
|  | станица Кугоейская | 1 | 2 | проект. |
|  | село Ириновка |  |  |  |
|  | хутор Калинин |  |  |  |
|  | село Красногоровка |  |  |  |
|  | хутор Подкугоейский |  |  |  |
|  | хутор Роккель |  |  |  |
|  | хутор Сиротино |  |  |  |
|  | хутор Тимашевка |  |  |  |
| 3 | Новопашковское сельское поселение |  |  |  |
|  | станица Новопашковская | 1 | 2 | проект.,1-я очередь |
|  | село Грузское |  |  |  |
|  | хутор Лобова Балка |  |  |  |
|  | хутор Тверской |  |  |  |
| 4 | Новосергиевское сельское поселение |  |  |  |
|  | станица Новосергиевская | 1 | 2 | проект. |
|  | поселок Водораздельный |  |  |  |
|  | поселок Ключевой |  |  |  |
|  | поселок отделения №1 совхоза “Новосергиевский” |  |  |  |
|  | поселок отделения №2 совхоза “Новосергиевский” |  |  |  |
|  | поселок отделения №5 совхоза “Новосергиевский” |  |  |  |
|  | поселок отделения №6 совхоза “Новосергиевский” |  |  |  |
| 5 | Октябрьское сельское поселение |  |  |  |
|  | станица Октябрьская | 3 | 4 | сущ., реконст. |
|  | поселок Запрудный |  |  |  |
|  | поселок Ковалевка |  |  |  |
|  | поселок Обильный |  |  |  |
|  | поселок Решетиловский |  |  |  |
|  | хутор Сборный |  |  |  |
|  | поселок Темп |  |  |  |
| 6 | Шевченковское сельское поселение |  |  |  |
|  | село Шевченковское | 1 | 2 | проект.,1-я очередь |
|  | Итого: | 8 | 14 |  |
|  | существующие пожарные депо | 4 | 6 |  |
|  | проектируемые пожарные депо | 4 | 8 |  |

6. Последовательность выполнения и этапы

реализации проектных решений.

Территориально-планировочная организация Крыловского района находится в тесной взаимосвязи  со структурой Краснодарского края и зависит от сложившихся природно-климатических и экономико-географических особенностей.

При подготовке предложений по проектной организации территории края учитывался целый ряд следующих принципиальных факторов:

-	планировочная структура района является составной частью планировочной структуры Краснодарского края;

-	предлагаемая открытая планировочная структура позволит свободно развивать район по нескольким планировочным направлениям;

-	совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры;

-	упорядочение систем расселения и межселенного обслуживания;

-	охрану окружающей среды, как с точки зрения создания наиболее благоприятных санитарно-гигиенических условий проживания населения, так и сохранения и рационального использования природных ресурсов;

-	размещение новых видов строительства на оптимальных по градостроительным условиям территориях.

-	сложившееся и прогнозное размещение производительных сил.

Главные положения перспективной планировочной организации развития Крыловского района включают в себя:

- дальнейшее развитие существующих планировочных осей;

- формирование урбанизированных территорий;

- четкое функциональное зонирование территории.

Проектные предложения направлены на решение главной проблемы: совершенствование территориальной организации территории за счет ее сбалансированной пространственной организации, рационального размещения производительных сил.

Перспективный планировочный каркас территории формируется сочетанием урбанизированного и природно-экологического каркасов.

Основные урбанизированные оси района формируются коммуникационными коридорами федерального и территориального значения, трассами транспортных коммуникаций, обеспечивающих основные внешние связи района с остальными районами края и регионами Российской Федерации.

Предлагаемая проектная планировочная структура будет способствовать созданию устойчивой планировочной системы территории Крыловского района.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации схемой территориального планирования муниципального образования Крыловский район предложены этапы реализации проектных решений.

Очередность реализации соответствуют установленным этапам прогнозирования:

Исходный год 				         		2008г.

Первый этап  – I очередь строительства		2018г.

Расчётный срок 			           		2028г.

Отдалённая перспектива		           	2043г.

Ниже в таблице 49 отражена информация о мероприятиях по реализации проектных решений, предложенных настоящим проектом, а также последовательность их выполнения.

7. Основные технико-экономические показатели

Таблица 50

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | общая площадь земель муниципального района в установленных границах | тыс. га | 136,33 | 136,33 |
| 1.1 | земли населенных пунктов | тыс.га | 6,091 | 10,10 |
| 1.2 | земли сельскохозяйственного назначения | тыс. га | 125,276 | 121,205 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | тыс. га | 0,643 | 0,705 |
| 1.4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | тыс. га | - | - |
| 1.5 | земли лесного фонда | тыс. га | 0,837 | 0,837 |
| 1.6 | земли водного фонда | тыс. га | 3,110 | 3,110 |
| 1.7 | земли запаса | тыс. га | 0,373 | 0,373 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 36,594 | 43,75 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 6,696 | 7,086 |
|  |  | % от общей численности населения | 18,3 | 16,2 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | тыс. чел. | 21,952 | 25,767 |
|  |  | % от общей численности населения | 60,0 | 58,9 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 7,937 | 10,895 |
|  |  | % от общей численности населения | 21,7 | 24,9 |
| 2.3 | Численность занятого населения | тыс. чел. | 15,5 | 18,0 |
|  |  | % от общей численности населения в трудоспособном возрасте | 70,0 | 70,0 |
| 2.4 | Число поселений |  |  |  |
|  | Всего | единиц | 6 | 6 |
| 2.6.2 | - сельских поселений | единиц | 6 | 6 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | всего | тыс. кв.м. общей площади | 613,156 | 996,0 |
| 3.2 | Обеспеченность населения общей площадью | кв.м./чел | 16,76 | 22,8 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 900 | 1719 |
| 4.1.2. | Общеобразовательные учреждения | место | 5081 | 6419 |
| 4.2. | Объекты здравоохранения: |  |  |  |
| 4.2.1. | Больницы | койка | 295 | 589 |
| 4.2.2 | Поликлиники | посещен.в смену | 310 | 794 |
| 4.2.3. | Аптеки | учрежд. | 2 | 4 |
| 4.2.4. | Станции СМП | автомобиль | 6 | 7 |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Учреждения клубного типа | зрительское место | 4324 | 4324 |
| 4.4.2 | Кинотеатры | место | 320 | 1094 |
| 4.4.3. | Танцевальные залы | место | 0 | 263 |
| 4.4.4 | Библиотеки | учреждения | 11 | 11 |
| 4.4.5 | Музеи | учреждения | 2 | 2 |
| 4.4.6. | Выставочные залы | учреждения | 0 | 1 |
| 4.5. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |  |
| 4.5.1. | Спортивные залы | м2 зала |  | 3063 |
| 4.5.2. | Плавательные бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды |  | 875 |
| 4.5.3 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 |  | 85286 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Плотность автомобильной транспортной сети | км/1000 кв.км | 150,00 | 184,29 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего | км | 217,607 | 251,24 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | км | 14,0 | 14,0 |
|  | - территориального значения | км | 203,607 | 237,25 |
| 5.3 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 199,729 | 233,36 |
|  |  | % | 91,78 | 100 |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 219 | 350-400 |
| 5.5 | Общая протяженность железных дорог | км | 12,9 | 12,9 |
| 5.6 | Количество железнодорожных вокзалов (станций): | единиц | 1 | 1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - пассажирских | - | 1 | 1 |
|  | - грузовых | - |  |  |
| 5.7 | Магистральный трубопроводный транспорт |  |  |  |
|  | - протяженность газового трубопровода | км | 3,053 | 3,053 |
|  | - протяженность нефтяного трубопровода | км | 16,55 | 16,55 |
|  | - протяженность магистрального водопровода | км |  |  |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.1 | Потребность в электроэнергии | млн. кВт. в год | 405,9 | 497,8 |
| 6.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.\ч. | 11095 | 11378 |
| 6.3 | Источники покрытия электронагрузок |  |  |  |
|  | - ТЭС | МВт | - | - |
|  | - ПС | МВт | 40,0 | 86,9 |
| 6.4 | Протяженность сетей всего | км | 267,9 | 267,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - линий электропередач среднего напряжения (35 кВ) | км | 134,8 | 134,8 |
|  | - линий электропередач высокого напряжения (110 кВ) | км | 93,5 | 93,5 |
|  | - линий электропередач высокого напряжения (220 кВ) |  | 39,6 | 39,6 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 80 | 100 |
| 6.6 | Потребление газа всего | млн. м3/год | 65,27 | 111,29 |
| 6.7 | Количество источников подачи газа (АГРС) | штук | 4 | 4 |
| 6.8 | Протяженность головных сетей всего, в том числе | км | 52,35 | 153,85 |
|  | - газопровод высокого давления | км | 52,35 | 153,85 |
| VII | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 34,08 | 38,13 |
|  |  | единиц | 22 | 20 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |

Распоряжение председателя комитета по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 18 декабря 2002 года №3-р

Выявленный объект культурного наследия

Приказ руководителя департамента культуры Краснодарского края от 20 июля 2005 №498-п