Введение

Схема территориального планирования муниципального образования Крыловский район разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанным Президентом РФ 29 декабря 2004г.

Территориальное планирование муниципального образования Крыловский район осуществляется посредством разработки и утверждения его схемы территориального планирования.

Схема территориального планирования подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном Статьей 20 Градостроительного кодекса.

Схема территориального планирования является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории проектирования:

  - разработка и утверждение плана реализации схемы территориального планирования;

  - разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

  - подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

  - подготовка и утверждение документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения и объектов капитального строительства на межселенных территориях, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

  - подготовка проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения.

Согласно действующему законодательству схемы территориального планирования муниципальных образований устанавливаются и утверждаются:

- функциональное зонирование территории проектирования;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня;

    - границы зон с особыми условиями использования территорий местного значения;

  - содержатся или могут содержаться предложения по установлению на уровне субъекта РФ:

    - границ земель, относящихся к категории «земли сельскохозяйственного назначения»;

    - границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального уровня;

    - границ зон с особыми условиями использования территорий регионального значения;

  - содержатся или могут содержаться предложения по установлению на уровне РФ:

    - границ категорий земель, относящихся к компетенции федеральных органов;

    - границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального уровня;

    - границ зон с особыми условиями использования территорий федерального значения.

Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ и детализированы заданием, утвержденным заказчиком проекта – Администрацией муниципального образования Крыловский район.

В состав материалов проекта схемы территориального планирования входят положения о территориальном планировании и материалы по обоснованию.

Положения о территориальном планировании муниципального образования Крыловский, включающие разделы:

1) Цели и задачи территориального планирования;

2) Перечень мероприятий по территориальному планированию.

Схемы территориального планирования муниципального образования Крыловский район выполнены в составе, установленном Градостроительным кодексом РФ и техническим заданием.

Проект Схемы территориального планирования учитывает ранее выполненные работы по территориальному и градостроительному планированию муниципального образования Крыловский район в административных границах.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка проектов СТП должна осуществляться на основании утвержденных комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования. Перечисленными документами должны определяться:

  - основные принципы развития территории региона (в данном случае муниципального образования Крыловский район) во взаимной увязке решений по территориальному планированию с соседними муниципальными образованиями;

  - коридоры и территории размещения транспортных и инженерных коммуникаций краевого и муниципального значения;

  - зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства краевого и муниципального значения;

  - нормативы градостроительного проектирования, определяющие социально-экономическую основу разработки градостроительной документации.

К моменту начала работ по подготовке данной схемы территориального планирования указанные выше документы не разработаны.

В связи с этим в проекте схемы территориального планирования особое внимание уделялось анализу факторов краевого и муниципального уровня, определяющих особенности развития территории, в том числе:

  - анализу местоположения и сельскохозяйственной, рекреационно-туристической и производственной специфики муниципального образования Крыловский район в системе расселения Краснодарского края;

  - проработке вариантных решений трассировки краевых и муниципальных транспортных магистралей и связей.

В связи с отсутствием региональных (местных) нормативов, при разработке схемы использовались расчетные показатели, принимаемые на основе сопоставления нормативов СНИП 2.07.01-89*, удельных показателей обслуживания, используемых в градостроительной документации для аналогичных регионов, либо отдельных рамочных нормативов, установленных на уровне Российской Федерации.

Часть проектных решений схемы территориального планирования может быть уточнена после разработки документов территориального планирования федерального и краевого уровня.

- Цели и задачи территориального планирования

  - Цели территориального планирования

Цели и задачи территориального планирования строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ и повышения рейтинга территории среди субъектов Российской Федерации.

Стратегия территориального развития, в том числе градостроительная, имеет целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательной составляющей:

- Экономическая цель достигается решением следующих задач:

- усилением инновационной составляющей экономики;

- модернизацией производства;

- углублением специализации (профиля) экономики регионов и городов в общественно-территориальном и международном разделении труда; совершенствованием отраслевой структуры экономики;

- обеспечением комплексного развития производства и социальной сферы;

- улучшением использования трудовых, земельных, водных и других ресурсов.

- Стратегическая социальная цель заключается в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм. Это является необходимым условием инновационного роста экономики, прекращения депопуляции населения и стимулирования его расширенного воспроизводства.

- Стратегическая цель формирования среды обитания связана с улучшением застройки и планировки населенных пунктов и поселений, рациональной прокладкой коммуникаций и инфраструктурным обустройством дорог, охраной и улучшением окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного «загрязнения») сохранением и регенерацией населенных пунктов, памятников архитектуры и ценных природных образований, улучшением архитектуры сооружений, созданием градостроительных ансамблей, повышением уровня благоустройства (озеленение, обводнение, вертикальная планировка, улучшение ландшафтной архитектуры и малых архитектурных форм), инженерной защитой поселений и коммуникаций от опасных природных и природно-техногенных процессов.

- Стратегическая цель природопользования достигается рационализацией и комплексным использованием земельных, водных, лесных и минерально - сырьевых ресурсов. Земельный и водный факторы, в условиях возрастающей их дефицитности, выдвинулись важнейшими естественными ограничениями социально-экономического развития; природное окружение населенных пунктов становится решающим для рекреации его населения; без этого уже нельзя обеспечить воспроизводство рабочей силы и здоровье жителей высоко урбанизированных районов.

Основными целями территориального планирования при разработке схемы территориального планирования муниципального образования Крыловский район являются:

  - обеспечение средствами территориального планирования целостности муниципального образования;

  - выработка рациональных решений по функциональному зонированию территории и создание условий для проведения градостроительного зонирования, содействующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала района с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

  - определение необходимых исходных условий развития хозяйственной  деятельности за счет совершенствования территориальной организации района, прежде всего за счет увеличения площади земель населенных пунктов в поселениях, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования, способными привлечь инвестиции в свое развитие.

Муниципальное образование Крыловский район – один из сельскохозяйственных районов Кубани с преобладанием земледельческих отраслей.

Решения схемы территориального планирования основываются на следующих принципах:

  - наращивания ресурсного потенциала в сельском хозяйстве района, развития перерабатывающей промышленности;

  - обеспечения сохранности природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, а также памятников археологии и культуры;

  - устойчивого развития территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

  - соблюдения последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для снижения уровня антропогенных нагрузок на природную среду.

  - рационального размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

  - объектов электро- и газоснабжения в границах муниципального района;

  - автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений вне границ населенных пунктов;

  - иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района.

  - Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач:

- Разработки оптимальной функционально-планировочной структуры муниципального образования Крыловский район, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории района.

- Определения системы параметров развития территории района, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику  градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития.

- Подготовки перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности муниципального образования Крыловский район при условии сохранения окружающей природной среды и создания соответствующей нормативно-правовой базы инвестиционно-строительной деятельности.

На схеме территориального планирования отображены существующие и планируемые границы муниципального образования Крыловский район, поселений и населённых пунктов, входящих в состав района; границы территорий объектов культурного наследия; границы зон с особыми условиями использования территорий; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Выделены особо охраняемые природные территории, курортно-рекреационные зоны, водоохранные зоны, инвестиционные площадки, трассы транспортных и инженерных коммуникаций регионального и муниципального значения.

Схема территориального планирования содержит проектные предложения по общей планировочной организации территории муниципального района, совершенствованию планировочной основы поселений, а также включает в себя вопросы:

- функционального зонирования территории;

- совершенствования системы расселения;

- культурно-бытового обслуживания;

- размещения головных инженерных сооружений и магистральных коммуникаций;

- мероприятия по охране окружающей среды и охране памятников истории и культуры;

- мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Задачи пространственного развития:

- дальнейшее закрепление и развитие функциональных зон пространственного развития территории с обозначением границ использования земель различного назначения;

- закрепление и развитие планировочного каркаса района;

- развитие ст. Крыловской как центра муниципального образования и центра инновационной деятельности;

- создание правовой основы земельных отношений и застройки поселений, разработка и мониторинг градостроительной документации;

- создание системы особо охраняемых объектов как основы правового регулирования земельных отношений и экологического каркаса;

- развитие населенных пунктов района, структуры их обслуживания, повышение уровня жизни;

- развитие курортного и туристического комплекса, на основе освоения имеющихся природно-рекреационных ресурсов;

- развитие инженерного обеспечения территории;

- развитие транспортной инфраструктуры направлено на поддержание и развитие основных внутренних и внешних транспортных потоков;

- определение зон строительства объектов регионального и местного значения.

Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства:

- приоритетное развитие основных отраслей экономики района - сельскохозяйственного производства, строительства, переработки;

- осуществление комплекса мероприятий по повышению инвестиционного потенциала и уменьшению инвестиционного риска с целью повышения инвестиционной привлекательности района;

- на средне- и долгосрочную перспективы необходимо разработать и осуществить систему мероприятий по улучшению состояния инженерной и транспортной инфраструктур района, в частности, дорожно-транспортной и систем водоснабжения и канализации;

- модернизация и реконструкция существующих электрических станций и электросетей и строительство новых линий;

- развитие строительной индустрии на базе существующих источников сырья;

- создание «технопарков» на основе прогрессивных технологий;

В сельском хозяйстве, опираясь на природно-ресурсный и трудовой потенциал, а также уже созданную ранее инфраструктуру, необходимо осуществить целый ряд радикальных мероприятий, в том числе, которых выделяются следующие:

- увеличение посевной площади;

- разработка и реализация комплексной программы повышения плодородия почв, в том числе: увеличение внесения минеральных и органических удобрений, установление и увеличение площади орошаемых земель, гипсование и мелиорация обработка солонцовых почв, создание полезащитных полос и овражно-балочных насаждений, залужение эродированных земель;

- переход на адаптивный путь развития земледелия: минимальная обработка почвы, использование облегченной сельскохозяйственной техники, все большая замена химических средств биологическими, развитие мелиорации и др.;

- внедрение ресурсосберегающих экологически чистых технологий возделывания сельскохозяйственных культур.

Весьма актуальной является проблема реконструкции, технического и технологического обновления действующих предприятий, создания и оптимизации новых мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции и налаживание систем транспортировки и сбыта их продукции по каналам межрегиональных связей.

Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды:

- в течение проектного срока ликвидировать загрязнение водных объектов производственными стоками и неочищенными канализационными стоками, загрязненными ливневыми водами, сбросными водами сельскохозяйственных предприятий;

- загрязнение атмосферы привести в соответствии с нормами природопользования.

- упорядочить обращение с отходами на существующих полигонах ТБО, ликвидировать несанкционированное размещение ТОПП на землях, представляющих хозяйственную или рекреационную ценность;

- снизить деградацию уникальных ландшафтов под прессом техногенной нагрузки;

- предотвратить дальнейшую деградацию растительности и почвенного покрова степных ландшафтов, уничтожение плодородного слоя почвы (дегумификация, засоление, усиление воздушной и водной эрозии);

- восстановить функционирование системы мониторинга состояния окружающей природной среды.

В составе Схемы территориального планирования МО Крыловский район выполнен раздел по охране историко-культурного наследия. Раздел выполнен ОАО «Наследие Кубани».  По данным раздела на территории муниципального образования Крыловский район выявлено: 20 памятников истории, 2 памятника архитектуры, 8 памятников монументального искусства (один из них утрачен) и 192 объектов археологии, представленные курганными могильниками, как отдельно стоящие курганы, так и курганные группы.

Задачи по обеспечению сохранности объектов историко-культурного наследия:

- реставрация, ремонт, консервация памятников, благоустройство территории;

- учет специальных требований памятников и их охранных зон при проведении реконструктивных работ;

- разработка проектов зон охраны памятников и установление специальных режимов реконструкции в зонах, примыкающих к памятникам истории и культуры;

- создание на базе крупных комплексов памятников истории и культуры заказников, заповедников и других охраняемых территорий;

- развитие туризма с использованием памятников, как в качестве объектов показа, так и для размещения экспозиции, культурных, туристических и других объектов;

- дальнейшее изучение историко-архитектурного наследия района.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

муниципального образования Крыловский район

2.1.  Планировочная организация территории

Схема планировочной организации территории является исходной базой для разработки проектных предложений по территориальному планированию Крыловского района и позволяет

определить:

- принципиальные подходы к организации территории района и перспективы ее развития;

- выбор и расстановку приоритетов в опорном каркасе территории и обеспечении стабильности и устойчивости его развития;

выявить:

- выделение главных и второстепенных планировочных осей, планировочных зон и их центров;

- структурно-функциональную основу пространственно-планировочной организации территории;

- место природного каркаса и исторического фактора в формировании планировочной структуры;

- роль природно-экологического потенциала территории;

- взаимовлияние системы расселения и планировочной структуры;

вскрыть:

- потенциальные возможности территории, в том числе скрытые резервы.

Схема планировочной организации территории района дает возможность определить функциональную принадлежность территории по преимущественному принципу использования в перспективе.

Сложившаяся планировочная структура муниципального образования Крыловский район представляет собой ряд населенных пунктов, сосредоточенных преимущественно вдоль основных транспортных магистралей и водных объектов (рек  Еи, Куго-Еи, Кавалерки, Веселой и Грузской).

Основная часть территории муниципального образования представляет собой сельскохозяйственные угодья, преимущественно пахотные земли.

Одна из основных задач Схемы - выработка такой планировочной модели, которая могла бы служить костяком усовершенствования хозяйственных связей достаточно развитых территорий района, подключения к ним малоосвоенных и периферийных территорий не только в ближайшие годы, но и на более длительный период.

Проектируемая планировочная структура муниципального образования представляет собой единый каркас (сеть автодорог), связывающий между собой территории населенных пунктов, производственные комплексы, рекреационные территории.

Основными направляющими осями существующей и проектируемой территориально-планировочной структуры района являются:  одна из основных стратегических транспортных артерий России  - федеральная автомагистраль М-4 «Дон» I технической категории, пересекающая район с севера-запада на юг, автомобильные дороги краевого значения - ст. Кущевская – ст. Кугоейская – х. Сиротино и ст. Новосергиевская – ст. Новоивановская и железная дорога Краснодарского отделения СКЖД ОАО «РЖД», связывающая центр России с Северным Кавказом и Закавказьем.

Дальнейшее развитие Крыловского района должно происходить не только за счет повышения значимости уже сложившихся осей, присвоения ряду из них более высоких категорий, но и за счет включения в ее структуру новых и дополнительных направлений и выделения узлов развития. Это, прежде всего развитие структуры придорожного сервиса вдоль федеральной автомагистрали и территориальных дорог, для обслуживания транзитного  транспортного потока южного направления, в том числе направляющегося на строящийся горнолыжный курорт мирового уровня в г. Сочи. Для Крыловского района важное значение имеет перспектива реконструкции автомагистрали «Дон» по нормам I категории на первом этапе с последующим доведением дороги до 6 полос в 2030-2040г., а так же строительство магистрали по новому направлению, с глубоким обходом г.Ростов-на-Дону и Батайска от Каменск-Шахтинский до ст.Павловской на период 2030-2040г.

Участок магистрали нового направления будет проложен по территории Крыловского района, что придаст ему новый импульс экономического развития.

Территориальное и функциональной развитие районного центра станицы Крыловской и крупных центров муниципальных образований (сельских поселений) предусматривается в соответствии с ранее разработанными генеральными планами.

Развитие малых сельских населенные пункты на территории района настоящим проектом предусматривается локально, с учетом имеющихся территориальных резервов каждого населенного пункта.

2.2. Структурно-функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории является одним из главных результатов разработки Схемы территориального планирования. Это – инструмент регулирования территориального развития района, где определяется состав функциональных зон, их границы и режимы использования территории.

Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Функциональное зонирование, устанавливаемое схемой территориального планирования, опирается на законодательные и нормативные правовые акты федерального уровня, обеспечивая правовые основания для осуществления градостроительного зонирования, застройки и развития территории муниципального образования Крыловский район.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Крыловский район как одного из сельскохозяйственных районов Кубани с преобладанием земледельческих отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся урбанизированных территорий;

- развитие рекреационных территорий и формирование новых;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования, утверждаемого в схеме территориального планирования:

  - установление назначения и видов использования территорий за счет:

    - введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

    - приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

  - выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития муниципального образования Крыловский район, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

  - комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

  - экономические предпосылки развития территории;

  - проектная планировочная организация территории муниципального образования Крыловский район.

Функциональное зонирование муниципального образования Крыловский район:

  - предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон, зон с особыми условиями использования территории;

  - поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

  - направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

  - содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории Крыловского района выделено три основных группы функциональных зон:

•	зоны интенсивного градостроительного освоения;

•	зоны сельскохозяйственного использования территории;

•	зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории ст. Крыловской и ст. Октябрьской, определенной в планировочной структуре района, как точка роста, центров сельских поселений и основные планировочные оси федеральной автодороги, железной дороги и территориальных автомобильных дорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

- территории садов;

- территории садоводческих объединений.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

•	Зоны рекреационного использования;

•	Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

•	Леса;

•	Водные объекты с охранными зонами.

Проектом схемы территориального планирования предлагается закрепление существующих функциональных зон и развитие новых:

- зон развития населённых пунктов;

- зон сельскохозяйственного использования территории;

- зон развития объектов транспортной инфраструктуры;

- зон размещения объектов капитального строительства местного значения;

- рекреационные зоны;

- зон объектов историко-культурного наследия.

Для создаваемых функциональных зон определяются режимы использования.

Режимы использования территорий и приоритетные

направления развития.

Таблица 1

| Функциональные зоны |  | Приоритетные направления развития | Режимы использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующие | Предлагаемые |  |  |
| Зоны интенсивного градостроительного освоения |  |  |  |
| Сельских населённых пунктов |  |  |  |
|  | Зоны развития населённых пунктов | - Обоснование направления развития населённых пунктов при подготовке генеральных планов. | - Развитие населённых пунктов допускается только на основании подготовленной градостроительной документации – генерального плана поселения |
| Полезных ископаемых (горные отводы) |  | - Организация добычи полезных ископаемых, размещение предприятий, разведка запасов и установление границ месторождений. | - Размещение объектов с учётом ограничений, действующих в зонах распространения полезных ископаемых. |
| Зоны размещения объектов транспортной инфраструктуры |  | - Размещение всех видов элементов транспортной инфраструктуры – автотранспортных коммуникаций, железнодорожных коммуникаций, авиатранспорта и трубопроводного транспорта. | - Запрещение строительства любых объектов, не связанных с обслуживанием элементов транспортной инфраструктуры. |
|  | Зоны развития элементов транспортной инфраструктуры |  | - Запрещение использования земельных участков, зарезервированных под размещение элементов транспортной инфраструктуры, под размещение объектов капитального строительства, не связанных с их обслуживанием. |
|  | Зоны размещения объектов капитального строительства местного значения | - Размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе: - объектов электроснабжения, - объектов газоснабжения - автомобильных дорог общего пользования между населёнными пунктами, мостов и иных инженерных сооружений вне границ населённых пунктов в границах муниципального района - иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления. | - Приоритет муниципальной и государственной собственности на земельные участки, резервирование; - Решение о передаче земельных участков в частную собственность на уровне органов местного самоуправления при условии необходимости соблюдения интересов муниципального образования. |
| Зоны сельскохозяйственного использования территории |  |  |  |
| сельскохозяйственного назначения |  | - Проведение научных исследований и мероприятий, направленных на повышение плодородия почв; - Организация размещения сельскохозяйственных угодий на основании районирования, определяющего оптимальное сочетание выращиваемых культур; - Внедрение инновационных технологий для повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель. | - Запрещение всех видов хозяйственной и градостроительной деятельности, не соответствующих целевому назначению зоны и способных ухудшить качественное состояние сельхозземель; - Снижение интенсивности использования сельскохозяйственных земель в случае превышения допустимой нагрузки и истощения; - Изъятие земель сельскохозяйственного назначения под иные нужды должно производиться в исключительных случаях при условии наличия обосновывающей документации. |
| Зоны ограниченного хозяйственного использования и охраняемых природных территорий |  |  |  |
| Леса |  | - Охрана и восстановление лесов; - Организация лесоустройства с определением функционального зонирования; - Использование в рекреационных целях при условии соблюдения режима охраны. | - В соответствие с Лесным Кодексом Российской Федерации |
| Водные объекты |  | - Охрана водоёмов, подготовка проектов водоохранных зон прибрежных защитных полос; - Использование в рекреационных целях при условии соблюдения режима охраны. | - В соответствие с Водным Кодексом Российской Федерации |
|  | Зоны рекреационного использования | - Размещение объектов, связанных с рекреационной деятельностью (туристической, санаторно-курортной, экскурсионной и т.д.) - Создание условий для отдыха жителей населённых пунктов, которые обслуживают обозначенные рекреационные зоны. | - Запрещение размещения промышленных, сельскохозяйственных объектов (кроме вспомогательных к основной функции), иных объектов, могущих спровоцировать ухудшение экологической обстановки на данных территориях; - Запрещение размещения объектов, не имеющих обосновывающей документации |
|  | Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, культуры) | - Сохранение существующих объектов культурного наследия; - Подготовка документации, определяющей правовой статус, режим функционирования и использования зон расположения объектов культурного наследия; - Подготовка документации по установлению охранных зон объектов культурного наследия; - Градостроительное освоение зон расположения объектов культурного наследия как одной из основ рекреационного комплекса района. | - Ведение градостроительной и хозяйственной деятельности только при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия |

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

На Схеме территориального планирования муниципального образования Крыловский район вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Водоохранные зоны – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). Границы прибрежных защитных полос не отображаются, т.к. отсутствует документация об их установлении.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. В районе в основном установлены зоны первого пояса водоохраны.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории района. В пределах района находятся месторождения глин, песка и газоконденсатное месторождение. В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…» утверждаемой части проекта.

На территории Крыловского района необходимо выполнение следующих мероприятий в части установления зон с особыми условиями использования территорий:

- Содействие в подготовке проектов и обустройство санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов в соответствии с требованиями санитарных норм;

- Подготовка проектов прибрежных защитных полос, приведение хозяйственного использования территорий водоохранных зон в соответствие с действующим законодательством;

- Подготовка проектов зон охраны источников питьевого водоснабжения 1-го, 2-го и 3-го поясов охраны, приведение оборудования ЗСО 1-го пояса к нормативному состоянию.

Эти зоны выделяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также региональными правоустанавливающими документами, документами местного уровня.

Границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на чертежах «Границы зон с особыми условиями использования территорий, М 1:50 000» утверждаемой части проекта схемы, а также на чертеже «Схема комплексной оценки территории» М 1:50 000»  материалов по обоснованию.

Вся территория района является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения для размещения товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь предполагается восстановление объектов АПК.

Основными землепользователями являются хозяйственные товарищества и общества агропромышленного комплекса и производственные кооперативы.

Увеличение территории населенных пунктов происходит в основном за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения. Несмотря на то, что территориальное развитие населенных пунктов и зоны инженерно-транспортной инфраструктуры возможно только за счет сельскохозяйственных земель, проектом предусмотрен комплекс мероприятий по минимизации воздействия на указанные отрасли.

Изменение целевого использования земель, включенных в границы населенных пунктов (сельхозугодья) будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Крыловский район обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Территории с сосредоточением памятников природы, истории, архитектуры, археологии включают в себя особо охраняемые территории - земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством. В схеме Крыловского района отражены  следующие виды особо охраняемых территорий: памятников природы, историко-культурного наследия с обозначением временных охранных зон, земельные участки лесного и водного фондов.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Территориями лесного фонда являются лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

По данным Управления «Ронедвижимость» по Крыловскому району земли лесного фонда составляют 837 га.

Территории водного фонда - это земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, пойменные земли, а также занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Земли водного фонда района составляют 3110 га.

На следующих стадиях проектирования в границах выделенных основных функциональных зон целесообразно осуществить более подробное функциональное зонирование территорий района, уточнить режим регулирования хозяйственной деятельности и наметить конкретные мероприятия по трансформации землепользования.

2.3. Расселение

Под системами расселения подразумеваются целенаправленно формируемые группы населенных пунктов различной величины и хозяйственного профиля, объединенные развитыми (в соответствии с данным территориальным уровнем) территориально-производственными связями, инженерной инфраструктурой, единой сетью общественных центров социально-культурного обслуживания и мест массового отдыха людей.

На территории муниципального образования Крыловский район располагается 6 сельских поселений. Система расселения включает 30 населённый пунктов, среди которых 5 станиц, 4 села, 11 поселков, 10 хуторов.

Площадь территории Крыловского района равна 136,330 тыс. га, что составляет 1,79 % от площади Краснодарского края.

Численность населения муниципального образования Крыловский район на 1 января 2007 года составляет 36 594 человек сельского населения.

Плотность населения составляет 26,84 чел./кв. км, плотность сети населённых пунктов – 22,005 нас. п./1000 кв. км.

Характеристика поселений и численность населения муниципального образования Крыловский район по состоянию на 1 января 2007 г.

Таблица 2

| Наименование сельских населенных пунктов | Численность населения |
| --- | --- |
| Крыловское сельское поселение | 14108 |
| 1.ст.Крыловская | 13813 |
| 2.х.Ея | 95 |
| 3.х.Казачий | 200 |
| Кугоейское сельское поселение | 2572 |
| 4.ст.Кугоейская | 1696 |
| 5.с.Ириновка | 224 |
| 6.х.Калинин | 156 |
| 7.с.Красногоровка | 127 |
| 8.х.Подкугоейский | 1 |
| 9.х.Роккель | 20 |
| 10.х.Сиротино | 208 |
| 11.х.Тимашевка | 140 |
| Новопашковское сельское поселение | 2602 |
| 12.ст.Новопашковская | 1734 |
| 13.с.Грузское | 168 |
| 14.х.Лобова Балка | 319 |
| 15.х.Тверской | 381 |
| Новосергиевское сельское поселение | 3146 |
| 16.ст.Новосегриевская | 2275 |
| 17.п.Водораздельный | 160 |
| 18.п.Ключевой | 283 |
| 19.п.отделения №1 совхоза «Новосергиевский» | 179 |
| 20.п.отделения №2 совхоза «Новосергиевский» | 121 |
| 21.п.отделения №5 совхоза «Новосергиевский» | 127 |
| 22.п.отделения №6 совхоза «Новосергиевский» | 1 |
| Октябрьское сельское поселение | 12840 |
| 23.ст.Октябрьская | 10932 |
| 24.п.Запрудный | 412 |
| 25.п.Ковалевка | 263 |
| 26.п.Обильный | 510 |
| 27.п.Решетиловский | 217 |
| 28.х.Сборный | 239 |
| 29.п.Темп | 267 |
| Шевченковское сельское поселение | 1316 |
| 30.с.Шевченковское | 1316 |
| ВСЕГО ПО РАЙОНУ | 36594 |

При составлении прогноза системы расселения в Крыловском районе проектом учитывались следующие факторы:

- исторически сложившаяся система расселения;

- демографический состав населения;

- наличие и размещение сырьевых ресурсов;

- наличие и развитость транспортных связей.

Прогноз численности населения муниципального образования Крыловский район на расчётный срок.

Таблица 3

| Наименование населенного пункта | Численность населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующее | на 1 очередь строительства (2018 год) | на расчетный срок (2028 год) | Прирост населения, человек |  | На перспективу (2043 год) |
|  |  |  |  | на 1 очередь строительства | на расчетный срок |  |
| Крыловское сельское поселение | 14108 | 15078 | 16753 | 970 | 2003 | 18737 |
| 1.ст.Крыловская | 13813 | 14760 | 16400 | 947 | 1947 | 18340 |
| 2.х.Ея | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 |
| 3.х.Казачий | 200 | 223 | 258 | 23 | 56 | 302 |
| Кугоейское сельское поселение | 2572 | 2856 | 3106 | 284 | 534 | 3507 |
| 4.ст.Кугоейская | 1696 | 1900 | 2070 | 204 | 374 | 2351 |
| 5.с.Ириновка | 224 | 240 | 245 | 16 | 21 | 261 |
| 6.х.Калинин | 156 | 170 | 190 | 14 | 34 | 216 |
| 7.с.Красногоровка | 127 | 140 | 170 | 13 | 43 | 202 |
| 8.х.Подкугоейский | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9.х.Роккель | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 10.х.Сиротино | 208 | 225 | 240 | 17 | 32 | 264 |
| 11.х.Тимашевка | 140 | 160 | 170 | 20 | 30 | 193 |
| Новопашковское сельское поселение | 2602 | 2850 | 3160 | 248 | 558 | 3579 |
| 12.ст.Новопашковская | 1734 | 1900 | 2100 | 166 | 366 | 2375 |
| 13.с.Грузское | 168 | 190 | 220 | 22 | 52 | 259 |
| 14.х.Лобова Балка | 319 | 340 | 380 | 21 | 61 | 426 |
| 15.х.Тверской | 381 | 420 | 460 | 39 | 79 | 519 |
| Новосергиевское сельское поселение | 3146 | 3406 | 3786 | 260 | 640 | 4266 |
| 16.ст.Новосегриевская | 2275 | 2460 | 2740 | 185 | 465 | 3089 |
| 17.п.Водораздельный | 160 | 170 | 190 | 10 | 30 | 213 |
| 18.п.Ключевой | 283 | 305 | 340 | 22 | 57 | 383 |
| 19.п.отделения №1 совхоза «Новосергиевский» | 179 | 195 | 210 | 16 | 31 | 233 |
| 20.п.отделения №2 совхоза «Новосергиевский» | 121 | 130 | 145 | 9 | 24 | 163 |
| 21.п.отделения №5 совхоза «Новосергиевский» | 127 | 145 | 160 | 18 | 33 | 185 |
| 22.п.отделения №6 совхоза «Новосергиевский» | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Октябрьское сельское поселение | 12840 | 13850 | 15365 | 1010 | 2525 | 17259 |
| 23.ст.Октябрьская | 10932 | 11800 | 13090 | 868 | 2158 | 14709 |
| 24.п.Запрудный | 412 | 450 | 490 | 38 | 78 | 549 |
| 25.п.Ковалевка | 263 | 280 | 310 | 17 | 47 | 345 |
| 26.п.Обильный | 510 | 550 | 610 | 40 | 100 | 685 |
| 27.п.Решетиловский | 217 | 230 | 255 | 13 | 38 | 284 |
| 28.х.Сборный | 239 | 260 | 290 | 21 | 51 | 328 |
| 29.п.Темп | 267 | 280 | 320 | 13 | 53 | 360 |
| Шевченковское сельское поселение | 1316 | 1420 | 1580 | 104 | 264 | 1778 |
| 30.с.Шевченковское | 1316 | 1420 | 1580 | 104 | 264 | 1778 |
| ВСЕГО ПО РАЙОНУ | 36594 | 39460 | 43750 | 2876 | 7166 | 49125 |

В расчёте численности населения Крыловского района на долгосрочную перспективу заложены прогнозные параметры  2028 г. Численность населения муниципального образования к 2043 году может составить 49,125 тыс.человек.

Расчет потребности территории для обеспечения проживания населения на расчетный срок выполнен в соответствии с принятой нормативной плотностью и представлен в таблице 4.

Расчет потребности территории для обеспечения проживания постоянного населения на расчетный срок

Таблица 4

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. |  |  | Потребность селитебной территории на расчетный срок (2028 г.), га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая | Проектная |  |  |  |
|  |  |  | 1 очередь | р/срок | р/срок | в том числе на 1 очередь |
| Крыловское сельское поселение |  | 14 108 | 15 078 | 16 753 | 238 | 87 |
| 1 | ст.Крыловская | 13 813 | 14 760 | 16 400 | 233 | 85 |
| 2 | х.Ея | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 |
| 3 | х.Казачий | 200 | 223 | 258 | 5 | 2 |
| Кугоейское сельское поселение |  | 2 572 | 2 856 | 3 106 | 48 | 26 |
| 4 | ст.Кугоейская | 1696 | 1 900 | 2070 | 34 | 18 |
| 5 | с.Ириновка | 224 | 240 | 245 | 2 | 1 |
| 6 | х.Калинин | 156 | 170 | 190 | 3 | 1 |
| 7 | с.Красногоровка | 127 | 140 | 170 | 4 | 1 |
| 8 | х.Подкугоейский | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | х.Роккель | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 10 | х.Сиротино | 208 | 225 | 240 | 3 | 2 |
| 11 | х.Тимашевка | 140 | 160 | 170 | 3 | 2 |
| Новопашковское сельское поселение |  | 2602 | 2850 | 3160 | 50 | 22 |
| 12 | ст.Новопашковская | 1734 | 1 900 | 2100 | 33 | 15 |
| 13 | с.Грузское | 168 | 190 | 220 | 5 | 2 |
| 14 | х.Лобова Балка | 319 | 340 | 380 | 5 | 2 |
| 15 | х.Тверской | 381 | 420 | 460 | 7 | 4 |
| Новосергиевское сельское поселение |  | 3146 | 3406 | 3786 | 58 | 23 |
| 16 | ст.Новосегриевская | 2275 | 2460 | 2740 | 42 | 17 |
| 17 | п.Водораздельный | 160 | 170 | 190 | 3 | 1 |
| 18 | п.Ключевой | 283 | 305 | 340 | 5 | 2 |
| 19 | п.отделения №1 совхоза «Новосергиевский» | 179 | 195 | 210 | 3 | 1 |
| 20 | п.отделения №2 совхоза «Новосергиевский» | 121 | 130 | 145 | 2 | 1 |
| 21 | п.отделения №5 совхоза «Новосергиевский» | 127 | 145 | 160 | 3 | 2 |
| 22 | п.отделения №6 совхоза «Новосергиевский» | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Октябрьское сельское поселение |  | 12840 | 13850 | 15365 | 227 | 91 |
| 23 | ст.Октябрьская | 10932 | 11800 | 13090 | 194 | 78 |
| 24 | п.Запрудный | 412 | 450 | 490 | 7 | 3 |
| 25 | п.Ковалевка | 263 | 280 | 310 | 4 | 2 |
| 26 | п.Обильный | 510 | 550 | 610 | 9 | 4 |
| 27 | п.Решетиловский | 217 | 230 | 255 | 3 | 1 |
| 28 | х.Сборный | 239 | 260 | 290 | 5 | 2 |
| 29 | п.Темп | 267 | 280 | 320 | 5 | 1 |
| Шевченковское сельское поселение |  | 1316 | 1420 | 1580 | 24 | 9 |
| 30 | с.Шевченковское | 1316 | 1420 | 1580 | 24 | 9 |
| Итого по району |  | 36 584 | 39 460 | 43 750 | 645 | 259 |

Таким образом, схемой территориального планирования для развития населенных пунктов на расчетный срок предусмотрено 645 га жилой зоны, в том числе на I очередь зарезервировано 259 га.

Проектный баланс территории

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | общая площадь земель муниципального района в установленных границах | тыс. га | 136,33 | 136,33 |
| 1.1 | земли населенных пунктов | тыс.га | 6,091 | 10,10 |
| 1.2 | земли сельскохозяйственного назначения | тыс. га | 125,276 | 121,205 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | тыс. га | 0,643 | 0,705 |
| 1.4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | тыс. га | - | - |
| 1.5 | земли лесного фонда | тыс. га | 0,837 | 0,837 |
| 1.6 | земли водного фонда | тыс. га | 3,110 | 3,110 |
| 1.7 | земли запаса | тыс. га | 0,373 | 0,373 |

2.4. Мероприятия по экономическому развитию территории

Социально-экономическое развитие района характеризуется положительной динамикой развития всех основных секторов экономики и позитивным изменением индикаторов,  отражающих уровень жизни населения.

Район имеет большой сырьевой ресурсный потенциал для производства строительных материалов. В районе существуют запасы глины и песка, при этом активно разрабатываются лишь два месторождения песка и глины.

Район преимущественно сельскохозяйственный с преобладанием продукции растениеводства. Развито фермерское движение. Около 46 % всех посевных площадей обрабатывается крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Промышленные предприятия в районе работают на собственном сырье.

Основной целью социально-экономического развития муниципального образования Крыловский район является повышение благосостояния населения района через повышение качества среды обитания, увеличения доходов граждан и обеспечение бюджетной эффективности.

Пути развития социально-экономического положения разработаны с учетом перспектив реализации национальных проектов, анализа исходных стартовых условий современного состояния экономики и социальной сферы муниципального образования Крыловский район, анализа сильных и слабых сторон, возможностей рисков, оказывающих влияние на комплексное развитие районного центра и сельских поселений.

Анализ соотношения сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами в экономическом развитии района

1. Преимущество географического положения позволяют создать новые предприятия топливно-энергетического и агропромышленного комплексов, промышленности строительных материалов, потребительской сферы. Близость трасс магистральных трубопроводов позволит построить на территории района завод по переработке нефти.

В тоже время недостаточная конкурентоспособность продукции, товаров и услуг районных товаропроизводителей, возникающая из-за недостатка современных технологий, обеспечивающие высокие качественные характеристики производимой продукции и услуг, лишает возможности освоения новых рынков сбыта, препятствуют увеличению  объемов производства и реализации продукции.

2. Плодородные почвы, наличие опыта, применение новых технологий в животноводстве и растениеводстве позволяет увеличивать объемы производства продукции предприятий сельского хозяйства.

Тем не менее, значительная степень физического и морального износа основного оборудования в промышленности и сельскохозяйственной техники не позволяют своевременно и в полном объеме перерабатывать сельскохозяйственную продукцию, а также производить качественную и конкурентоспособную продукцию. Также, отсутствие цивилизованного агропродовольственного рынка не обеспечивает равную рентабельность производящих и перерабатывающих предприятий, и соответственного тормозит развитие первых.

3. Наличие сырьевой базы для развития строительной отрасли: большие запасы глины и песка позволяют создать и реконструировать действующие заводы строительных материалов на территории района; промышленные предприятия работают на собственном сырье.

Вместе с тем, наличие большого количества предприятий – банкротов в сельском хозяйстве, недостаточный уровень использования современных рыночных систем управления, организации труда, ресурсосбережения не позволяют в короткие сроки обеспечить конкурентоспособность продукции, вызывают явления скрытой безработицы. Неиспользуемый потенциал для развития перерабатывающей промышленности. При больших объемах запасов месторождений глины и песка разрабатывается в настоящее время только два месторождения, требуется дополнительная разведка и изучение новых месторождений глины и пека.

4.  Возможность развития потребительского сектора и сельского хозяйства, за счет динамично развивающегося малого предпринимательства. Наличие трудовых ресурсов и предпринимательского потенциала создает возможности для развития действующих и создания новых производств. Однако отсутствие цивилизованного рынка земли, действующее земельное законодательство ограничивает возможности приобретения в собственность земли сельскохозяйственного назначения и привлечения инвесторов.

Таким образом, к основным экономическим проблемам развития  муниципального образования Крыловский район можно отнести:

- недостаточный уровень внедрения передовых (инновационных) технологий, а также высокий моральный и физический износ техники и оборудования в АПК, что существенно сдерживает повышение эффективности работы предприятий и отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности отрасли;

-   отсутствие цивилизованного агропромышленного рынка и монополизм переработчиков сельскохозяйственной продукции, осуществляющих деятельность непосредственно на территории района, а также в ближайших районах, не обеспечивает принципы здоровой конкуренции и препятствует росту производства и получению реальных доходов за произведенную продукцию;

- недоступность кредитных ресурсов для многих хозяйствующих субъектов сферы малого бизнеса, КФХ, ЛПХ, что связано с отсутствием залоговой  базы и сложностью в оформлении документов.

Для решения вышеперечисленных проблем и поставленных задач  необходимо:

- стимулирование деловой активности по развитию промышленности, строительства, торговли и сельского хозяйства;

- повышение эффективности государственного управления;

- повышение качества жизни за счет улучшения системы здравоохранения, образования, обеспечения граждан жильем и прочих социальных аспектов.

В направлении стимулирования деловой активности по развитию промышленности, строительства, торговли и сельского хозяйства необходимо:

1. Создание зернового комплекса с элементами глубокой переработки зерна. Данное направление развития должно являться ключевым для муниципального образования Крыловский район по ряду факторов:

- исторически сложившаяся специализация сельскохозяйственного производства;

- объективная необходимость интеграции сельхозпроизводителей для коллективного использования лабораторий, токов, элеватора, транспорта;

- облегчение доступа к инвестиционным ресурсам через активное использование кредитных и лизинговых схем;

- вовлечение в процессы интенсивного роста урожайности за счет использования инновационных технологий в возделывание сельскохозяйственных культур;

- наличие на территории муниципального образования водочного производства с постоянным дефицитом материальных ресурсов;

- возрастающий рост спроса, в том числе со стороны зарубежных потребителей, на качественные продукты питания.

Меры по реализации направления: создание интеграционных связей сельхозпроизводителей зерна на основании формирования общих производственных и складских мощностей, строительство элеватора, строительство завода по производству биоэтанола и этилового спирта.

Эффект от создания зернового комплекса с элементами глубокой переработки зерна даст:

- производителям сельскохозяйственного сырья повысить норму прибыли за счет вовлечения в бизнес процесс наиболее выгодных этапов трансформации сельхозсырья в готовую продукцию;

- за счет формирования интегрированного спроса на инвестиционные ресурсы доступность кредитных средств повышается, а плата за их использование снижается, поскольку есть возможность оптимизировать схему выплат и кредитный портфель;

- повышение  эффективность производства, снижаются конъюнктурные риски за счет использования принципов комбинирования и диверсификации;

- рост налоговых отчислений во все уровни бюджета;

- снижение социальной напряженности в районе за счет создания новых рабочих мест;

- формирование благоприятного инвестиционного климата муниципального образования, в том числе за счет активизации инновационных процессов и эксплуатации передовых технологий.

2. Создание центров первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Эффект от создания центров первичной переработки сельскохозяйственной продукции позволит:

- получить коммерческий эффект  всем участникам создаваемого холдинга;

- более рациональное размещение производственных сил, что повысит качество отечественных продуктов и снизить их себестоимость;

- обеспечить доступ к федеральным инвестиционным ресурсам через исполнение Программы развития сельского хозяйства РФ;

- снизить социальную напряженность в районе за счет создания новых рабочих мест и роста доходов населения.

3. Создание автомобильного и железнодорожных логистических центров.

Создание такого рода центров позволит:

- сделать эффективными комбинированные способы перевозки грузов;

- обеспечить водителей грузового транспорта необходимой социальной инфраструктурой, что косвенно отразится на безопасности движения и сохранности перевозимых грузов;

- содействовать развитию малого и среднего бизнеса за счет их участия в развитии гостиничного бизнеса и общественного питания;

- увеличить грузооборот и грузопоток, что приведет к росту коммерческого эффекта и, следовательно, притоку налоговых отчислений в бюджеты всех уровней;

- ликвидировать одну из причин неэффективного ведения бизнеса – несвоевременное и дорогостоящее обеспечение производства сырьем, а покупателей готовой продукцией;

- увеличить количество рабочих мест в муниципальном образовании;

- содействовать приросту инвестиционной привлекательности территорий муниципального образования, так как появится неоспоримое конкурентное преимущество перед другими городами и районами края.

4. Создание строительной производственной базы.

Предпосылки:

- наличие сырьевой природной базы для развития предприятий строительной индустрии;

- выгодное географическое расположение (на пересечении двух транспортных потоков: Ростов – Новороссийск – Сочи и Ростов - Баку);

- наличие необходимых инвестиционных площадок с инженерной инфраструктурой;

- положительная динамика развития строительного комплекса Краснодарского края;

- отсутствие дефицита трудовых ресурсов с необходимым образовательным и профессиональным уровнем.

Эффект от создания строительной производственной базы:

- содействие реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье»;

- эффективное и комплексное использование сырьевых ресурсов в ходе разработки карьеров;

- снижение потребности в строительных материалах в масштабах Краснодарского края;

- создание дополнительных рабочих мест;

- рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

К основным задачам, ориентированным в направлении повышения качества жизни за счет улучшения системы здравоохранения, образования, обеспечения граждан жильем и прочих социальных аспектов необходимо отнести:

1. Улучшение жилищных условий граждан за счет увеличения предложений на рынке жилья, создания большого предложения строительных площадок, снижения бюрократических процедур при оформлении земельных участков, увеличения производства строительных материалов предприятий района, разработки альтернативных видов строительства, содействия интенсификации индивидуального строительства. Обеспечение платежеспособности населения возможно путем развития инструментов кредитования в первую очередь на индивидуальное строительство, содействия росту доходов граждан через реконструкцию экономики и снижения себестоимости строительства путем применения ресурсосберегающих технологий и сокращения сроков строительства, развитие альтернативных ипотеке механизмов приобретения жилья.

Эффект от проведения мероприятий в области улучшения жилищных условий населения района даст обеспечение положительного миграционного сальдо и ликвидацию дефицита трудовых ресурсов.

2. Улучшение здравоохранения за счет развития первичной медико-санаторной помощи, которое предусматривает следующие мероприятия:

- подготовку и переподготовку врачей общей практики, участковых  врачей-терапевтов и педиатров;

- увеличение заработной платы медицинским работникам первичного звена, фельдшерско-акушерских пунктов и «скорой помощи»;

- укрепление материально-технической базы диагностической службы амбулаторно-поликлинических учреждений, скорой медицинской помощи, женских консультаций.

3. Улучшение системы образования за счет:

- исследования потребностей реального сектора экономики;

- открытия филиала ВУЗа с перечнем специальностей, необходимых району;

- закрепления студентов на предприятии для прохождения всех видов практики;

- возрождения системы «заказ» специалистов;

- создания учебно-производственных комбинатов на предприятиях района.

4. Улучшение системы бытового обслуживания за счет развития малого бизнеса в данном секторе экономики, предоставления государственных преференций, проведения открытых конкурсов, осуществления государственного контроля и усиления конкуренции.

5. Улучшение  системы организации досуга за счет реконструкции существующих и открытия новых культурно-развлекательных центров, развития парковой зоны.

6. Улучшение системы организации детского отдыха и спорта за счет организации детских спортивных школ и секций, строительство детских центров образования, изобразительного искусства и культуры.

В данном разделе проекта были рассмотрены возможные пути экономического развития муниципального образования Крыловский район. Сформулированы направления развития промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры бизнеса и социальной сферы.

2.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Капитальное строительство – важнейшая отрасль народного хозяйства. С ним непосредственно связаны все экономические и социальные преобразования в любой стране: улучшение жилищных условий, совершенствование технологии и организации производства, обеспечение объектами культурного и коммунального назначения.

Капитальное строительство - в РФ - строительство объектов, для возведения которых требуется проведение земляных и строительно-монтажных работ:

- по устройству заглубленных фундаментов;

- по возведению несущих и ограждающих конструкций;

- по подводке инженерных коммуникаций.

Источниками финансирования объектов капитального строительства являются капитальные вложения (инвестиции).

Инвестиция - долгосрочное вложение капитала в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально-экономические программы или инновационные проекты. Инвестиции приносят прибыль через значительный срок после вложения.

Под капитальными вложениями в строительство понимаются инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты в новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий.

Необходимость решения территориальных социальных проблем, связанных с обеспечением жизнедеятельности людей, и долговременный характер осуществления социальных процессов требуют прогнозной проработки вопросов социально-экономического развития регионов.

Овеществленную материальную основу обеспечения социальных потребностей создает, главным образом, капитальное строительство путем создания объектов жилья и социальной инфраструктуры. Поэтому программы капитального строительства составляют ядро территориальных инвестиционных программ.

Развитие и размещение объектов капитального строительства на проектируемой территории определено с учётом стратегии инвестиционного развития муниципального образования Крыловский район до 2020 года.

2.6. Развитие объектов социальной инфраструктуры

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

В целом современная социальная инфраструктура Крыловского района несмотря на определенное развитие, по составу, вместимости и размещению по населенным пунктам недостаточно отвечает предъявляемым к ней требованиям.

Цель данной части проекта - формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей района.

Система культурно-бытового обслуживания муниципального образования, состоящего из множества поселений, в условиях района отличается межселенным характером, что означает размещение полного комплекса обслуживающих учреждений не в каждом поселке, а в группе сельских населенных пунктов с разделением обслуживающих функций между учреждениями.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования – посещаются каждым клиентом не менее трех раз в неделю;

- объекты периодического пользования – посещаются от двух раз в неделю до трех раз в месяц.

На территории муниципального образования формируется система обслуживания, состоящая из первичных центров I ступени; межхозяйственных центров II ступени; районного центра - центр  III ступени. Первичные центры сложились на базе каждого хутора и поселка, II ступень обслуживания в центрах поселений, хозяйств, III – в районном центре.

Иерархия центров различного ранга предусматривает соответствующий набор учреждений социально-культурного обслуживания по подотраслям (здравоохранение, просвещение и воспитание, культура, искусство, физическая культура и спорт), определенную зону обслуживания, а также определенную численность обслуживаемого населения.

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения Крыловского района использовались следующие нормативные документы:

- СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от    19 октября 1999 г. № 1683-р;

- Нормы и правила проектирования, планировки и застройки Москвы (МГСН 1.01-99). Утверждены Постановлением Правительства Москвы от 25 января 2000 г. № 49);

- Территориальные строительные нормы. Градостроительство. Реконструкция и застройка нецентральных районов Санкт-Петербурга. ТСН 30-305-2002. Санкт-Петербург;

- Планировка и застройка городских и сельских поселений. Территориальные строительные нормы – Московская область. ТСН ПЗП-99МО.

Расчет объектов культурно-бытового обслуживания  на расчетный срок генерального плана до 2028 года приводится в таблице 7.

2.7. Развитие объектов транспортной инфраструктуры

Развитие автомобильных дорог Крыловского района

Развитие автомобильных дорог Крыловского района рассматривается в системе региональных дорог Краснодарского края, интегрированных в транспортные маршруты Южного федерального округа, будет способствовать укреплению региональной системы расселения и ее составляющих подсистем.

Федеральные автомобильные дороги составляют основу опорной сети автомобильных дорог края и страны в целом.

Для Крыловского района важное значение имеет перспектива реконструкции автомагистрали «Дон» по нормам I категории на первом этапе с последующим доведением дороги до 6 полос в 2030-2040г., а так же строительство магистрали по новому направлению, с глубоким обходом г. Ростов-на-Дону и Батайска от Каменск-Шахтинский до ст.Павловской на период 2030-2040г.

Участок магистрали нового направления будет проложен по территории Крыловского района, что придаст ему новый импульс экономического развития.

Все пересечения магистрали с региональными дорогами необходимо и предусмотреть в разных уровнях. Трасса магистрали будет уточняться согласно технико-экономическим обоснованиям, с обязательным обходом населенных пунктов.

Сведения по формированию и предложения по развитию федеральных дорог в составе международных транспортных коридоров, проходящих по территории Крыловского района, приведены в таблице 8, согласно «Схемы территориального планирования Краснодарского края».

Таблица 8

| Номер (код) дороги | Наименование автомобильной дороги | Категория, количество полос |  | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | пер |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| М-4 | «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска участок: гр.Ростовской области – магистраль «Кавказ». | I - II 2-4 | I 6 | Реконструкция |
|  | Маршрут «Каменс-Шахтинский-Павловская» (до магистрали «Кавказ» участок: граница Ростовской области-Павловская | - | I 4 | Реконструкция |

Приграничное положение территории Крыловского района не определило проложения новых региональных дорог общекраевого значения, но все населенные пункты обеспечены устойчивой дорожной связью, с районным центром ст. Крыловская. Автомобильная дорога «Магистраль «Дон» - ст-ца Крыловская обеспечивает выход на федеральную дорогу «Дон», которая и обеспечивает всестороннюю дорожную связь с краевым центром и районами Краснодарского края.

Проведенный анализ показал, что к наиболее актуальным проблемам дорожной сети Крыловского района относятся следующие:

- технические параметры ряда автомобильных дорог и уровень технического оснащения не соответствует перспективным размерам транспортных потоков, что приведет к перегрузке дорог, особенно в период летних «пиковых» нагрузок;

- пересечение с железными путями выполнены в одном уровне;

- дорожная одежда не соответствует современным нагрузкам и требуется ее усиление;

- проход транзитного транспорта через населенные пункты.

С целью приведения пропускной способности автомобильных дорог в соответствие с ожидаемыми размерами транспортных потоков и обеспечения нормальных условий движения автотранспорта потребуется повышение параметров существующих дорог за счет их реконструкции, табл. 9.

Рисунок 1

Перспективная категория дорог

Таблица 9

| Номер (код) дороги | Наименование автомобильной дороги | Категория, количество полос |  | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ | пер |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| М-4 | Ст-ца Крыловская – ст-ца Новопашковская – х.Тверской | IV 2 | IV-III 2 | Реконструкция |
|  | Магистраль «Дон» - ст-ца Крыловская | III 2 | II 2 | Реконструкция |
|  | Ст-ца Октябрьская – ст-ца Павловская – ст-ца Новопластуновская | III 2 | II 2 | Реконструкция |
|  | Ст-ца Ленинградская – х.Белый – ст-ца Октябырьская | III 2 | II 2 | Реконструкция |

Перспективность остальных дорог не превысит требования существующей категории.

Генеральным планом предусмотрено строительство ряда объездных дорог населенных пунктов:

- ст. Крыловская;

- ст. Новосергиевская;

- ст. Кугоейская;

- ст. Новопашковская;

- ст. Октябрьская.

Строительство объездных дорог вокруг ст.Крыловской связанно в первую очередь с необходимостью изоляции транзитного транспортного потока со стороны ст. Новосергиевской, ст. Новопашковской, ст. Кугойская, с. Шевченковское, п. Запрудный, так как все транспортные потоки проходят через населенный пункт с  выходом на дорогу «Магистраль «Дон» - ст. Крыловская», обеспечивающей весь внешний транзит.

Строительство объездной дороги связано с определенными затратами, обусловленными  следующими обстоятельствами:

- необходимыми инвестициями в строительство;

- расходами на ее эксплуатацию;

- перепробегом транспортного потока при движении по обходной дороге.

Однако требования безопасности, комфортности  и соблюдения экологических требований позволяют достичь эффективности в результате действия нижеперечисленных факторов:

- значительно большей скоростью сообщения при движении по обходной дороге по сравнению с движением по улично-дорожной сети;

- целесообразностью использования обходной дороги не только внегородским, но и внутригородским транзитом на связях между взаимно удаленными периферийными и новыми районами станицы;

- улучшением условий движения и ускорением циркуляции автомобильных потоков на улично-дорожной сети станицы в результате снятия с нее транзитной нагрузки.

К этим поддающимся стоимостной оценке факторам следует добавить факторы, определяющие социальный эффект от снятия транзита с улично-дорожной сети и связанные, главным образом, с уменьшением дорожно-транспортных происшествий и улучшением условий проживания населения в станице.

Схемы примыканий и пересечений существующих автомобильных дорог с проектируемыми обходными дорогами предусмотрены с учетом перспективной интенсивности движения.

Транспортный узел ст. Новосергиевской определен автомобильными дорогами:

- ст. Новосергиевская – ст. Новоивановская;

- ст. Крыловская – ст. Новосергиевская;

- подъезд к ст. Новосергиевская.

Генеральным планом предусмотрено строительство объездной дороги, которая обеспечит развитие новых районов восточного и западного направления и объединит прохождение транзитного движения вне населенного пункта.

Транспортный узел ст. Кугоейская определен автомобильными дорогами;

-ст. Кущевская - ст. Кугоейская-х. Сиротино

-ст. Новопашковская - ст. Кугоейская.

Автомобильная дорога ст. Крущевская – ст. Кугойская – х. Сиротино проходит с запада на восток через всю станицу. Дорога с учетом перспективного роста интенсивности движения не претендует на повышение категории (IV). С учетом развития территории поселения в западном и восточном направлениях, генпланом предлагается строительство объездных дорог юго-западного и юго-восточного направления, которые объединят внешние дороги и выведут весь транзит из станицы.

Транспортный узел ст. Новопашковской образует дороги:

-ст. Крыловская – ст. Новопашковская – х. Тверской;

- ст. Новопашковская – ст. Кугоейская.

Автомобильные дороги проходят через станицу по центральным улицам.

С учетом развития территории станицы в южном и восточном направлении генпланом предусмотрено строительство обхода, который обеспечит развитие новых районов, а также позволит вывести транзит в направлении ст. Крыловская – х. Тверской.

Станица Октябрьская является транспортным узлом автомобильных дорог:

- ст. Ленинградская – х. Белый – ст. Октбрьская;

- ст. Октябрьская – ст. Павловская – ст. Новопластуновская;

- Магистраль «Дон» - ст. Крыловская;

- Подъезд к ж-д ст. Крыловская.

Восточная часть станицы Октябрьской ограничена проходящей магистральной дорогой М-4 «Дон» федерального значения.

Автомобильные дороги транспортного узла ст. Октябрьской уже сей час по интенсивности движения соответствует III категории, а с учетом роста интенсивности в перспективе они будут соответствовать II категории. Генпланом предложено строительство обходных дорог северного и южного направления вне территории станицы с учетом выхода на магистральную дорогу М-4 «Дон». Организация транспортных узлов на магистрали предусмотрены только в разных уровнях.

Объездные дороги будут обеспечивать транспортные связи новых районов станицы и в тоже время уменьшат транзит чрез центр.

Железнодорожный переезд южного обхода предусмотрен в одном уровне – охраняемый, а железнодорожный переезд северного обходного направления в районе промзоны предусмотрен в двух уровнях с устройством путепровода.

Схемы предполагаемых решений по модернизации сети внешних автомобильных дорог приведены в проекте.

В социальной сфере к наиболее значимым результатом осуществления строительства объездных дорог и развязок в населенных пунктах Крыловского района можно отнести:

- создание новых рабочих мест

- улучшение условий труда, жилищных и культурно-бытовых условий населения;

- повышение надежности снабжения населения топливом, продовольствием и другими товарами;

- сокращение шумового воздействия автотранспорта и эмиссии вредных веществ;

- развитие межрайонных связей и торговли;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций

2.8. Инженерное оборудование территории

Газоснабжение

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию муниципального образования. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

По программе «Север» ведется строительство подводящего газопровода к с. Шевченковское, п. Решетиловский, п. Ковалевка, п. Запрудный, п. Темп, п.Обильный, п.Сборный:

- с. Шевченковское (Незамаевская АГРС) – 20 км;

- х. Решетиловский, п. Ковалевка, п. Запрудный (Незамаевская АГРС) – 14,84км;

- п.Сборный (Октябрьская АГРС) – 2,3км.

Таким образом, к 2010 году все населенные пункты района, имеющие 40 и более дворов (48 населенных пунктов) будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития сельскохозяйственного производства на территориях соответствующих сельских поселений.

Для этого необходимо выполнить прокладку газопроводов высокого давления к ним протяженностью –101,50 км.

Проектная производительность: АГРС Незамаевская -10000м³/ч, АГРС Октябрьская- 10000м³/ч, АГРС Новомихайловское-10000м³/ч, АГРС Крыловская- 3900м³/ч.

Мощности существующих АГРС ОАО «Газпром»: Крыловская, Октябрьская, Новомихаловское, Незамаевская в настоящий момент не позволяют осуществить намеченные инвестиционные проекты. Необходимо выполнить реконструкцию АГРС для увеличения их пропускной способности.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение многоэтажной застройки – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку проекта схемы территориального планирования муниципального образования Крыловский район был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок до 2028г. и на I очередь строительства до 2018г. Результаты расчетов представлены в таблицах 10.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 10

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2028г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Крыловское сельское поселение, всего | м³/ч | 21946 | 19752 |
|  | - ст.Крыловская | -«- | 21484 | 19336 |
|  | - х.Ея | -«- | 124 | 124 |
|  | - хут. Казачий | -«- | 338 | 292 |
| 2 | Кугоейское сельское поселение, всего | м³/ч | 4087 | 3782 |
|  | - ст.Кугоейская | -«- | 2729 | 2530 |
|  | - с.Ириновка | -«- | 321 | 314 |
|  | - хут. Калинин | -«- | 249 | 223 |
|  | - с.Красногоровка | -«- | 223 | 183 |
|  | - х.Подкугоейский | -«- | 2 | 1 |
|  | - х.Роккель | -«- | 26 | 26 |
|  | - х.Сиротино | -«- | 314 | 295 |
|  | - х.Тимашевка | -«- | 223 | 210 |
| 3. | Новопашковское сельское поселение, всего | м³/ч | 4139 | 3733 |
|  | - ст.Новопашковская | -«- | 2750 | 2485 |
|  | - с.Грузское | -«- | 288 | 249 |
|  | - х.Лобовая Балка |  | 498 | 449 |
|  | - х.Тверской |  | 603 | 550 |
| 4. | Новосергиевское сельское поселение, всего | м³/ч | 4586 | 4255 |
|  | - ст.Новосергиевская | -«- | 3215 | 3016 |
|  | - п.Водораздельный | -«- | 249 | 223 |
|  | - п.Ключевой | -«- | 445 | 400 |
|  | - п.отделения №1 совхоза «Новосергиевский | -«- | 275 | 255 |
|  | - п.отделения №2 - совхоза «Новосергиевский | -«- | 190 | 170 |
|  | - п.отделения №5 - совхоза «Новосергиевский | -«- | 210 | 190 |
|  | - п.отделения №6 - совхоза «Новосергиевский | -«- | 2 | 1 |
| 5. | Октябрьское сельское поселение, всего | м³/ч | 20128 | 18144 |
|  | - ст.Октябрьская | -«- | 17148 | 15458 |
|  | - п.Запрудный | -«- | 642 | 589 |
|  | - п.Ковалевка | -«- | 406 | 367 |
|  | - п.Обильный | -«- | 799 | 720 |
|  | - п.Решетиловский | -«- | 334 | 302 |
|  | - х.Сборный |  | 380 | 341 |
|  | - п.Темп |  | 419 | 367 |
| 6. | Шевченковское сельское поселение, всего | м³/ч | 2070 | 1860 |
|  | - с.Шевченковское | -«- | 2070 | 1860 |
|  | Итого по МО Крыловский район | м³/ч | 56956 | 51526 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 11

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2028г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Крыловское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 44236 | 37544 |
|  | - ст.Крыловская | -«- | 43357 | 36752 |
|  | - х.Ея | -«- | 237 | 237 |
|  | - хут. Казачий | -«- | 642 | 555 |
| 2. | Кугоейское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 7664 | 7111 |
|  | - ст.Кугоейская | -«- | 5084 | 4714 |
|  | - с.Ириновка | -«- | 610 | 598 |
|  | - хут. Калинин | -«- | 473 | 423 |
|  | - с.Красногоровка | -«- | 423 | 349 |
|  | - х.Подкугоейский | -«- | 2 | 2 |
|  | - х.Роккель | -«- | 50 | 50 |
|  | - х.Сиротино | -«- | 599 | 560 |
|  | - х.Тимашевка | -«- | 423 | 398 |
| 3. | Новопашковское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 7766 | 6999 |
|  | - ст. Новопашковская | -«- | 5127 | 4633 |
|  | - с.Грузское | -«- | 548 | 473 |
|  | - х.Лобовая Балка |  | 946 | 847 |
|  | - х.Тверской |  | 1145 | 1046 |
| 4. | Новосергиевское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 9427 | 8481 |
|  | - ст.Новосергиевская | -«- | 6823 | 6125 |
|  | - п.Водораздельный | -«- | 473 | 423 |
|  | - п.Ключевой | -«- | 847 | 760 |
|  | - п.отделения №1 совхоза «Новосергиевский | -«- | 523 | 486 |
|  | - п.отделения №2 - совхоза «Новосергиевский | -«- | 361 | 324 |
|  | - п.отделения №5 - совхоза «Новосергиевский | -«- | 398 | 361 |
|  | - п.отделения №6 - совхоза «Новосергиевский | -«- | 2 | 1 |
| 5. | Октябрьское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 38259 | 34486 |
|  | - ст.Октябрьская | -«- | 32594 | 29382 |
|  | - п.Запрудный | -«- | 1220 | 1120 |
|  | - п.Ковалевка | -«- | 772 | 697 |
|  | - п.Обильный | -«- | 1519 | 1370 |
|  | - п.Решетиловский | -«- | 635 | 573 |
|  | - х.Сборный |  | 722 | 647 |
|  | - п.Темп |  | 797 | 697 |
| 6. | Шевченковское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 3934 | 3536 |
|  | - с.Шевченковское | -«- | 3934 | 3536 |
|  | Итого по МО Крыловский район | тыс.м³/год | 111286 | 98157 |

- Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

- Таблица 12

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2008г | Расчетный срок 2028г | В т.ч. на Iоч. стр. 2018г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе МО Крыловский р-он | % | 80 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по району - всего, в том числе: | млн. м3/год | 65,27 | 111,29 | 98,16 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа | -«- | ГРС | ГРС | ГРС |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления |  | 52,35 | 153,85 | 94,65 |

Электроснабжение

Раздел «Электроснабжение» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Крыловский район Краснодарского края» на расчетный срок до 2028г. выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, исходных данных и технических соображений, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и выше.

в). Определение основных показателей проекта.

#### Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов сведены в таблицы 13.

##### Расчёт электрических нагрузок

Таблица 13

| Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- |
|  | на расчетный срок до 2028г. | на I очередь строительства до 2018г. |
| 1 | 2 | 3 |
| станица Крыловская |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 13940 | 13432 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 5338 | 4831 |
| Наружное освещение | 160 | 150 |
| Итого: | 19438 | 18413 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 21382 | 20254 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 14967 | 14178 |
| хутор Ея |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 81 | 86 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 34 | 32 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 116 | 120 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 127 | 132 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 89 | 92 |
| хутор Казачий |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 219 | 203 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 81 | 71 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: | 302 | 276 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 332 | 304 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 232 | 213 |
| Крыловское сельское поселение, всего: |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 14240 | 13721 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 5453 | 4935 |
| Наружное освещение | 163 | 153 |
| Итого: | 19856 | 18809 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 21841 | 20690 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 15289 | 14483 |
| станица Кугоейская |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 1760 | 1729 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 665 | 606 |
| Наружное освещение | 20 | 19 |
| Итого: | 2444 | 2354 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 2689 | 2590 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1882 | 1813 |
| село Ириновка |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 208 | 218 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 83 | 78 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: | 293 | 299 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 323 | 329 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 226 | 230 |
| хутор Калинин |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 162 | 155 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 61 | 55 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: | 225 | 212 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 247 | 233 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 173 | 163 |
| ##### село Красногоровка |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 145 | 127 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 52 | 45 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 198 | 173 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 217 | 191 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 152 | 134 |
| ##### хутор Подкугоейский |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 1 | 1 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 0 | 0 |
| Наружное освещение | 0 | 0 |
| Итого: | 1 | 1 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 1 | 1 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1 | 1 |
| ##### хутор Роккель |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 17 | 18 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 7 | 7 |
| Наружное освещение | 0 | 0 |
| Итого: | 24 | 25 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 27 | 27 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 19 | 19 |
| ##### хутор Сиротино |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 204 | 205 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 79 | 73 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: | 285 | 280 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 314 | 308 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 220 | 216 |
| ##### хутор Тимашевка |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 145 | 146 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 55 | 50 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: | 201 | 198 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 221 | 218 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 155 | 153 |
| Кугоейское сельское поселение, всего: |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 2640 | 2599 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 1003 | 915 |
| Наружное освещение | 29 | 28 |
| Итого: | 3672 | 3542 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 4039 | 3897 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2827 | 2728 |
| ##### станица Новопашковская |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 1785 | 1729 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 677 | 613 |
| Наружное освещение | 21 | 19 |
| Итого: | 2483 | 2361 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 2731 | 2598 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1912 | 1818 |
| ##### село Грузское |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 187 | 173 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 68 | 60 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: | 257 | 235 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 283 | 259 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 198 | 181 |
| хутор Лобова Балка |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 323 | 309 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 123 | 111 |
| Наружное освещение | 4 | 3 |
| Итого: | 450 | 424 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 496 | 466 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 347 | 326 |
| хутор Тверской |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 391 | 382 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 148 | 135 |
| Наружное освещение | 5 | 4 |
| Итого: | 544 | 521 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 599 | 573 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 419 | 401 |
| Новопашковское сельское поселение, всего: |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 2686 | 2594 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 1017 | 920 |
| Наружное освещение | 32 | 28 |
| Итого: | 3735 | 3542 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 4109 | 3896 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2876 | 2727 |
| станица Новосергиевская |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 2329 | 2239 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 886 | 800 |
| Наружное освещение | 27 | 25 |
| Итого: | 3242 | 3064 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 3566 | 3370 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2496 | 2359 |
| поселок Водораздельный |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 162 | 155 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 62 | 56 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: | 225 | 213 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 248 | 234 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 174 | 164 |
| поселок Ключевой |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 289 | 278 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 110 | 99 |
| Наружное освещение | 3 | 3 |
| Итого: | 402 | 380 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 442 | 418 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 310 | 293 |
| поселок отделения №1 совхоза «Новосергиевский» |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 179 | 177 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 69 | 63 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: | 249 | 243 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 274 | 267 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 192 | 187 |
| поселок отделения №2 совхоза «Новосергиевский» |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 123 | 118 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 47 | 42 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: | 171 | 162 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 188 | 178 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 132 | 125 |
| поселок отделения №5 совхоза «Новосергиевский» |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 136 | 132 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 51 | 46 |
| Наружное освещение | 6 | 5 |
| Итого: | 193 | 183 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 212 | 201 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 148 | 141 |
| поселок отделения №6 совхоза «Новосергиевский» |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 1 | 1 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 0 | 0 |
| Наружное освещение | 0 | 0 |
| Итого: | 1 | 1 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 1 | 1 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1 | 1 |
| Новосергиевское сельское поселение, всего: |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 3218 | 3099 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 1224 | 1107 |
| Наружное освещение | 41 | 38 |
| Итого: | 4483 | 4244 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 4932 | 4669 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 3452 | 3268 |
| станица Октябрьская |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 11127 | 10738 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 4243 | 3841 |
| Наружное освещение | 13 | 12 |
| Итого: | 15382 | 14591 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 16921 | 16050 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 11844 | 11235 |
| поселок Запрудный |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 417 | 410 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 159 | 146 |
| Наружное освещение | 5 | 5 |
| Итого: | 581 | 560 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 639 | 616 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 447 | 431 |
| поселок Ковалевка |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 264 | 255 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 101 | 92 |
| Наружное освещение | 3 | 3 |
| Итого: | 368 | 350 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 405 | 385 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 283 | 269 |
| поселок Обильный |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 519 | 501 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 198 | 179 |
| Наружное освещение | 6 | 6 |
| Итого: | 722 | 686 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 795 | 754 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 556 | 528 |
| поселок Решетиловский |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 217 | 209 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 83 | 76 |
| Наружное освещение | 3 | 2 |
| Итого: | 303 | 287 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 334 | 316 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 233 | 221 |
| хутор Сборный |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 247 | 237 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 93 | 84 |
| Наружное освещение | 3 | 3 |
| Итого: | 343 | 324 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 377 | 356 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 264 | 249 |
| посёлок Темп |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 272 | 255 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 104 | 93 |
| Наружное освещение | 3 | 3 |
| Итого: | 379 | 350 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 417 | 385 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 292 | 270 |
| Октябрьское сельское поселение, всего: |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 13060 | 12604 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 4982 | 4510 |
| Наружное освещение | 36 | 34 |
| Итого: | 18078 | 17148 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 19886 | 18862 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 13920 | 13204 |
| село Шевченковское |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 1306 | 1390 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 511 | 462 |
| Наружное освещение | 16 | 14 |
| Итого: | 1833 | 1866 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 2017 | 2053 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1412 | 1437 |
| Шевченковское сельское поселение, всего: |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 1306 | 1390 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 511 | 462 |
| Наружное освещение | 16 | 14 |
| Итого: | 1833 | 1866 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 2017 | 2053 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1412 | 1437 |
| Муниципальное образование Крыловский район |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор: | 37151 | 36006 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 14190 | 12850 |
| Наружное освещение | 317 | 295 |
| Итого: | 51657 | 49152 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 56823 | 54067 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 39776 | 37847 |

Основными направлениями развития электроэнергетики района на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Линии 330/220/110/35/10 кВ

Через территорию района проходит транзитная ВЛ–330 кВ, связывающая Краснодарский край и Ростовскую область.

Схема электроснабжения района по линиям 330 кВ,220 кВ110 кВ, 35 кВ завязана с линиями электроснабжения Кущевского, Павловского, Ленинградского, Новопокровского районов Краснодарского края и Ростовской области.

Трассы высоковольтных линий выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят проектируемые линии, относится к III району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам на провода.

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 589,6 км.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 134,8 км.

Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 93,5 км.

Протяжённость существующих ВЛ-220 кВ – 39,6 км.

Реконструкция указанных сетей и строительство новых будут рассмотрены при рабочем проектировании после выдачи технических условий ОАО «Кубаньэнерго» на присоединение дополнительных мощностей на последующей стадии проектирования.

Размещение подстанций 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ и коридоры электрических линий приведены на чертеже ЭС-1. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей приведена на чертеже ЭС-2.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 14

| Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2008 год | Расчетный срок до 2028 г. | I очередь до 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| станица Крыловская |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 153,4 | 187,3 | 177,4 |
| - на производственные нужды | -«- | 38,5 | 65,2 | 59,8 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 115,0 | 122,1 | 117,7 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11109 | 11421 | 12021 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| хутор Ея |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11112 | 11721 | 12144 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8335 | 7451 | 7969 |
| хутор Казачий |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 2,2 | 2,9 | 2,7 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,6 | 1,0 | 0,9 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,7 | 1,9 | 1,8 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11107 | 11277 | 11937 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| Крыловское сельское поселение |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 156,7 | 191,3 | 181,2 |
| - на производственные нужды | -«- | 39,3 | 66,6 | 61,0 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 117,4 | 124,7 | 120,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11109 | 11421 | 12020 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8342 | 7436 | 7978 |
| станица Кугоейская |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 18,8 | 23,6 | 22,7 |
| - на производственные нужды | -«- | 4,7 | 8,1 | 7,5 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 14,1 | 15,4 | 15,1 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11108 | 11378 | 11939 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| село Ириновка |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 2,5 | 2,8 | 2,9 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,6 | 1,0 | 1,0 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11097 | 11540 | 11999 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| хутор Калинин |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,7 | 2,2 | 2,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11135 | 11389 | 12003 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| село Красногоровка |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,4 | 1,9 | 1,7 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,1 | 1,3 | 1,1 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11087 | 11207 | 11939 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| хутор Подкугоейский |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11011 | 11620 | 12042 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| хутор Роккель |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11011 | 11620 | 12042 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8329 | 7439 | 7974 |
| хутор Сиротино |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 2,3 | 2,7 | 2,7 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,6 | 1,0 | 0,9 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11104 | 11453 | 11987 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| хутор Тимашевка |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,6 | 1,9 | 1,9 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,7 | 0,6 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11080 | 11406 | 11930 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8328 | 7446 | 7972 |
| Кугоейское сельское поселение |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 28,6 | 35,4 | 34,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 7,2 | 12,3 | 11,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 21,4 | 23,1 | 22,8 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11105 | 11391 | 11952 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7452 | 7978 |
| станица Новопашковская |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 19,3 | 23,9 | 22,8 |
| - на производственные нужды | -«- | 4,8 | 8,3 | 7,6 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 14,4 | 15,6 | 15,1 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11106 | 11393 | 11976 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8331 | 7446 | 7972 |
| село Грузское |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,9 | 2,5 | 2,3 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11126 | 11269 | 11929 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| хутор Лобова Балка |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 3,5 | 4,3 | 4,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,9 | 1,5 | 1,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,7 | 2,8 | 2,7 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11102 | 11423 | 12012 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| хутор Тверской |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 4,2 | 5,2 | 5,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 1,1 | 1,8 | 1,7 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,2 | 3,4 | 3,3 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11112 | 11406 | 11961 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| Новопашковское сельское поселение |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 28,9 | 36,0 | 34,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 7,2 | 12,5 | 11,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 21,7 | 23,5 | 22,7 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11107 | 11390 | 11975 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| станица Новосергиевская |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 25,3 | 31,2 | 29,5 |
| - на производственные нужды | -«- | 6,3 | 10,8 | 9,9 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 18,9 | 20,4 | 19,6 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11108 | 11400 | 12000 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| поселок Водораздельный |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,8 | 2,2 | 2,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,8 | 0,7 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11132 | 11428 | 12046 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| поселок Ключевой |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 3,1 | 3,9 | 3,7 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,8 | 1,3 | 1,2 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,4 | 2,5 | 2,4 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11113 | 11394 | 12003 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| поселок отделения №1 совхоза «Новосергиевский» |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 2,0 | 2,4 | 2,3 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11119 | 11438 | 11989 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| поселок отделения №2 совхоза «Новосергиевский» |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,3 | 1,6 | 1,6 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,3 | 0,6 | 0,5 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11091 | 11379 | 11988 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| поселок отделения №5 совхоза «Новосергиевский» |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 1,4 | 1,9 | 1,8 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,7 | 0,6 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11390 | 11598 | 12144 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| поселок отделения №6 совхоза «Новосергиевский» |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11011 | 11620 | 12042 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| Новосергиевское сельское поселение |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 35,0 | 43,2 | 40,9 |
| - на производственные нужды | -«- | 8,8 | 15,0 | 13,7 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 26,2 | 28,2 | 27,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11121 | 11411 | 12008 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| станица Октябрьская |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 120,5 | 148,2 | 140,6 |
| - на производственные нужды | -«- | 29,5 | 50,8 | 46,5 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 91,0 | 97,5 | 94,1 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11021 | 11324 | 11915 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| поселок Запрудный |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 4,6 | 5,6 | 5,4 |
| - на производственные нужды | -«- | 1,1 | 1,9 | 1,8 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11105 | 11423 | 11992 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| поселок Ковалевка |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 2,9 | 3,5 | 3,4 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,7 | 1,2 | 1,1 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,2 | 2,3 | 2,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11121 | 11432 | 12033 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| поселок Обильный |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 5,7 | 7,0 | 6,6 |
| - на производственные нужды | -«- | 1,4 | 2,4 | 2,2 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4,2 | 4,5 | 4,4 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11106 | 11410 | 12012 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| поселок Решетиловский |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 2,4 | 2,9 | 2,8 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,6 | 1,0 | 0,9 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11100 | 11457 | 12021 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| хутор Сборный |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 2,7 | 3,3 | 3,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,7 | 1,1 | 1,0 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,0 | 2,2 | 2,1 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11092 | 11393 | 12003 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8317 | 7431 | 8004 |
| поселок Темп |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 3,0 | 3,6 | 3,4 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,7 | 1,3 | 1,1 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,2 | 2,4 | 2,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11119 | 11403 | 12059 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8322 | 7446 | 7972 |
| Октябрьское сельское поселение |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 141,7 | 174,2 | 165,2 |
| - на производственные нужды | -«- | 34,8 | 59,8 | 54,8 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 106,9 | 114,4 | 110,4 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11034 | 11337 | 11930 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8342 | 7454 | 8021 |
| село Шевченковское |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 15,0 | 17,7 | 18,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 3,7 | 6,2 | 5,8 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11,3 | 11,4 | 12,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11427 | 11182 | 12665 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8614 | 7241 | 8575 |
| Шевченковское сельское поселение |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 15,0 | 17,7 | 18,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 3,7 | 6,2 | 5,8 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11,3 | 11,4 | 12,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11427 | 11182 | 12665 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8614 | 7241 | 8575 |
| Муниципальное образование Крыловский район |  |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 405,9 | 497,8 | 473,6 |
| - на производственные нужды | -«- | 101,0 | 172,3 | 158,2 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 304,8 | 325,4 | 315,4 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 11095 | 11378 | 12003 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8332 | 7439 | 7993 |

2.9. Санитарная очистка территории

Обзор состояния санитарной очистки Крыловского района выявил следующие проблемы:

1.Отсутствие системы сбора отходов в станицах (кроме ст.Крыловская и Октябрьская) вследствие этого образование несанкционированных свалок во всех станицах района. Значительное количество несанкционированных свалок – 27 шт.

2.Отсутствие утвержденного землеотвода для несанкционированных свалок (кроме ст. Крыловская), грубое нарушение экологического законодательства при складировании ТБО, а именно:

- нахождение значительной части свалок вблизи населенных пунктов (несоблюдение СЗЗ – 500 м);

- отсутствие противофильтрационных экранов;

- контроля поступления отходов;

- допуск любых лиц на территорию свалок и т.д.

3.Недоукомплектованность оборудованием и спецмашинами специализированного предприятия по сбору и вывозу отходов.

4.Отсутствие мест сбора крупногабаритных отходов.

5.Значительные количества ТБО рассеиваются по району, что приводит к загрязнению и риску возникновения инфекционных заболеваний не только в местах крупных несанкционированных свалок.

6.Большая часть населения  не обслуживается предприятиям по вывозу отходов

7. Отсутствие учета образования ТБО от многих промышленных и с/х предприятий, а также объемы образования, вывоза и утилизации промотходов в районе

Пути решения основных проблем санитарной очистки Крыловского района:

1. Ликвидация несанкционированных свалок с проведением рекультивации. Разработка проекта складирования в местах захоронения ТБО.

2. Определение среднестатистических норм накопления ТБО от населения и социально-культурного сектора специализированной организацией.

3.Установка контейнеров для сбора крупногабаритных отходов в местах ликвидации свалок ТБО.

4. Установка контейнеров для сбора крупногабаритных отходов и ТБО в станицах. Организация системы сбора и вывоза данных отходов.

5. Плановая замена мусоровозного транспорта.

6. Увеличение охвата населения муниципальными предприятиями по вывозу отходов.

7. Принятие программы санитарной очистки Крыловского района Краснодарского края.

По Крыловскому району нет представленных данных по утвержденным нормам накопления для муниципального жилья и частной застройки.

Требуется определить средние нормы накопления ТБО для жителей муниципальной жилья и частной застройки, объектов социально-культурной сферы.

В связи с ростом уровня жизни населения практически во всех населенных местах в районе остро возникает проблема удаления крупногабаритных отходов. К крупногабаритным отходам принято относить отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры объемом 0.75- 1.1 м3.

Для сбора крупногабаритных отходов возможно использовать бункеры двух типов:

- бункеры для сбора КГМ КМ-71002, КМ-71002, К6, массой 548-700 кг, вместимостью 5- 8,7 куб. м;

- бункеры типа МСК объемом 6, 8, 12 куб. м.

Для вывоза бункеров в первом случае используются бункеровозы типа СА-3 на шасси МАЗ -5551 (ЗИЛ 433362). Для вывоза отходов во втором случае используются автомашины для со сменными кузовами типа ЗИЛ-МСК-ТП.

Накопление крупногабаритных отходов (КГО).

По данным Федерального центра благоустройства и обращения с отходами, для большинства поселений России с населением не более 35 тысяч человек норма накопления крупногабаритных отходов не превышает 0.1 м3 в год на 1 одного жителя. Однако для каждого населенного пункта требуют периодического экспериментального уточнения.

Расчетное число необходимых бункеров для сбора КГО. Для Крыловского района – 64 шт. Число необходимых машин для вывоза КГО для Крыловского района – 2 шт.

Для решения задач санитарной очистки предлагается:

1. Ликвидировать посредством рекультивации 23 свалки расположенные в Крыловском, Октябрьском, Новопашковском, Новосергиевском, Кугоейском сельских поселениях, с. Шевченское. Полный перечень свалок подлежащих рекультивации представлен в таблице 15.

Перечень свалок, подлежащих рекультивации

Таблица 15

| № | Место расположения (расстояние в км от населенного пункта с ориентацией по сторонам света) | Мощность тыс. м3 | Решение о ликвид./остановл. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ст. Крыловская (ЮЗ- 0.05км) | 18.0 | Ликвидировать |
| 2. | Ст. Октябрьская (З -0.25 км) | 15.0 | Ликвидировать |
| 3. | Ст. Октябрьская (Ю-0.5 км) | 50.0 | Оставить |
| 4. | Ст. Октябрьская (С- 0.7 км) | - | Ликвидировать |
| 5. | П. Темп (0.3 км) | - | Ликвидировать |
| 6. | П. Запрудный (0.4 км) | - | Ликвидировать |
| 7. | П. Обильный (0.4 км) | - | Ликвидировать |
| 8. | П. Ковалевка (0.3 км) | - | Ликвидировать |
| 9. | П. Решетиловский (0.3 км) | - | Ликвидировать |
| 10. | С. Шевченковское (0.2 км) | - | Ликвидировать |
| 11. | Ст. Новопашковская (С- 0.5 км) | - | Оставить |
| 12. | Х. Тверской (СЗ -0.6 км) | - | Ликвидировать |
| 13. | Х. Лобова балка (ЮВ 0.3 км) | - | Ликвидировать |
| 14. | Х. Грузской (С-1 км) | - | Ликвидировать |
| 15. | Ст. Новосергиевская (СВ-0.5 км) | - | Оставить |
| 16. | П. Ключевой (0.4 км) | - | Ликвидировать |
| 17. | П. Водораздельный (0.6 км) | - | Ликвидировать |
| 18. | Отделение № 1 (0.4 км) | - | Ликвидировать |
| 19. | Отделение № 2 (0.4 км) | - | Ликвидировать |
| 20. | Отделение № 5 (0.5 км) | - | Ликвидировать |
| 21. | Отделение № 6 (0.3 км) | - | Ликвидировать |
| 22. | Ст. Кугоейская ( В-0.5 км) | - | Оставить |
| 23. | Х. Ириновка (0.4 км) | - | Ликвидировать |
| 24. | Х. Тимашевка (0.5 км) | - | Ликвидировать |
| 25. | Х. Роккель (0.2 км) | - | Ликвидировать |
| 26. | Х. Сиротино (0.5 км) | - | Ликвидировать |
| 27. | Х. Грузской (0.2 км) | - | Ликвидировать |
| Кол-во свалок ТБО подлежащих ликвидации |  |  | - |

2. Для ст. Крыловская и с. Шевченковское ликвидировать несанкционированные свалки и определить новые места для захоронения.

3. Провести рекультивацию и продолжить захоронение ТБО с оформлением исходно-разрешительной и проектной документации для свалок:

а) 0.5 км на юг от ст. Октябрьская;

б) 0.5 км на север от станицы Новопашковская;

в) 0.5 км на северо-восток от ст. Новосергиевская;

г) 0.5 км на восток от ст. Кугоейская.

4. В местах ликвидированных свалок ТБО установить бункеры объемом 8 м3 для сбора крупногабаритных отходов.

5. Организовать установку в населенных пунктах Крыловского района бункеров объемом 8 м3 для сбора крупногабаритных отходов

6. МУП ЖКХ организовать планово-регулярную очистку от ТБО населенных пунктов Крыловского района с установкой контейнеров 0.75-1 м3 для сбора ТБО. В дальнейшем исходя из реального срока службы контейнеров 3 года, необходимо обновлять не менее 89 контейнеров ежегодно.

7. В целях организации планово-регулярной очистки от ТБО МУП ЖКХ необходимо закупить мусоровозы КО-413 Анализ системы удаления ТБО показал, что при 5 0 % охвате населения численность транспорта для вывоза ТБО для МП ЖКХ Крыловского района необходимо увеличить 2 раза (на 2 мусоровоза), для 100% охвата населения в 4 раза (на 6 мусоровозов).

В настоящее время в Крыловском районе используются 5 ассенизационных машин КО-503, все машины имеют износ близкий к 100 %.

8. Для реализации краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009-2012 годы» в районе ст. Крыловской планируется строительство Мусоросортировочного комплекса.

Для уменьшения негативного воздействия свалок на окружающую среду необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- рекультивация территории существующих несанкционированных свалок;

- организовать полигоны ТБО, соответствующие требованиям СанПиН 2.1.7.1038-01;

- складирование ТБО осуществлять только на рабочей карте. Промежуточную или окончательную изоляцию уплотненного слоя ТБО осуществлять в летний период ежесуточно, при температуре 5 °С - не позднее 3-х суток со времени складирования ТБО;

- в зимний период, в связи со сложностью разработки грунта в качестве изолирующего материала использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, известь, мел, штукатурку, древесину, стеклобой, бетон, керамическую плитку, гипс, асфальтобетон и др;

- организовать переносные сетчатые ограждения и устанавливать их, как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте;

- - регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щитами, собирать и размещать по поверхности рабочей карты, уплотняя сверху изолирующим слоем грунта;

- регулярно очищать от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы;

- один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и спецавтохозяйства осуществлять осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечить уборку и доставку мусора на рабочие карты полигона;

- не допускать сжигание ТБО и принять меры по недопустимости самовозгорания ТБО.

Для оценки и контроля воздействия полигона на различные компоненты окружающей природной среды на сегодняшний день первоочередной задачей является организация производственного контроля за его эксплуатацией, включающего:

1. Контроль по приему отходов на полигоны ТБО в соответствии с утвержденными инструкциями лабораторной службой организации, которая обслуживает полигон.

2. Систематический контроль лабораторной службой согласно утвержденному графику фракционного, морфологического и химического состава отходов, поступающих на полигон.

3. Разработка организацией, обслуживающей полигон, инструкции по производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия. Согласование инструкция с территориальным ЦГСЭН.

4. Разработка специальной программы производственного контроля, предусматривающей: контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

5. Использование технологических обеспечивающих предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, превышения допустимых пределов уровней шума, установленных в гигиенических нормативах.

Программа (план) производственного контроля полигона ТБО должна быть разработана владельцем полигона в соответствии с санитарными правилами по производственному контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» по согласованию с гидрогеологической службой и территориальным ЦГСЭН в зеленой зоне полигона должны быть устроены контрольные скважины. Одна контрольная скважина должна быть заложена выше полигона по потоку грунтовых вод (контроль), с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона, 1-2 скважины - ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на грунтовые воды.

Выше полигона на поверхностных водоисточниках и ниже полигона на водоотводных канавах также необходимо установить места отбора проб поверхностных вод.

В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяются содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка. Также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологические показатели. Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК.

Проведение режимных наблюдений за качеством грунтовых вод по наблюдательным скважинам и разработка на их основе защитных мероприятий позволит свести к минимуму негативное влияние полигона, как потенциального источника загрязнения подземных вод, на геоэкологическую обстановку в районе его размещения.

2.10. Охрана зон

с особыми условиями использования территории

### Обеспечение режима водоохранных зон водных объектов

Особого внимания заслуживает состояние и соблюдение специального режима на территории водоохранных зон рек Ея, Куго-Ея, Кавалерка, Веселая, протекающих в пределах Крыловского района.

На всех животноводческих предприятиях района накопление, транспортировку, хранение и использование навоза необходимо осуществлять в строгом соответствии с технологическим регламентом. На территории животноводческих предприятий района, расположенных в водоохранной зоне рек, необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод:

- для хранения подстилочного навоза на прифермерной территории использовать незаглубленные водонепроницаемые площадки;

- все сооружения накопления и хранения навоза выполнить с гидроизоляцией, исключающей фильтрацию жидкого навоза и стоков в водоносные горизонты и инфильтрацию грунтовых вод в технологическую линию;

- в подготовленном к использованию навозе должны отсутствовать возбудители инвазионных и инфекционных болезней.

- не допускать строительство новых, расширение существующих систем удаления и подготовки навоза к использованию на территории санитарно-защитных зон между предприятиями и открытыми водоисточниками;

- осуществлять контроль за очисткой сточных вод животноводческих ферм, чтобы исключить попадание с поверхностным стоком с территории животноводческих ферм в водотоки биогенов и органики;

- создать лесонасаждения по границам территорий ферм.

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод необходимо четко соблюдать требования природоохранного законодательства. В соответствии с Водным кодексом в пределах водоохранных зон не допускается:

- использовать сточные воды для удобрения почв;

- размещать кладбища, скотомогильники, места захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществлять авиационные меры по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- осуществлять движение и стоянку транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Соблюдение специального режима на территории водоохранной зоны является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

2.11. Охрана памятников истории и культуры

В составе данного проекта выполнен раздел по охране объектов историко-культурного наследия, расположенного на территории Крыловского района. Раздел выполнен ОАО «Наследие Кубани».

Документация разработана в соответствии с Законом РФ «Об охране и использовании памятников истории и культуры», Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны», на основании «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР», утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86 г. № 33, согласованной с Госстроем СССР письмом №ИП-6272 от 27.12.85 г., приложением № 6 к постановлению главы администрации Краснодарского края от 20.06.94 г. № 343 и другими нормативными документами о порядке проектирования.

На территории Крыловского района согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани» располагается 30 объектов культурного наследия (за исключением памятников археологии), которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству. Большую часть в структуре культурного наследия после объектов археологии составляют памятники военной истории. Памятников археологии, представленных курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп, в районе выявлено 192.

В результате натурного обследования ОАО «Наследие Кубани» также выявлено 2 объекта архитектуры, 8 монументального искусства и 20 объект истории, предлагаемых к постановке на государственную охрану как объекты, представляющие культурную ценность.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде, на сопряженной с ним территории, в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия.

На «Схеме территориального планирования муниципального образования Крыловский район»» вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника.

Все виды земляных и строительных работ на территории временных охранных зон необходимо согласовывать с государственным органом охраны памятников на стадии отвода земельного участка.

С целью охраны и использования историко-культурного наследия предлагается:

- реставрация, ремонт, консервация памятников, благоустройство территории;

- учет специальных требований памятников и их охранных зон при проведении реконструктивных работ;

- разработка проектов зон охраны памятников и установление специальных режимов реконструкции в зонах, примыкающих к памятникам истории и культуры;

- проведение реконструкции, модернизации, инженерного оборудования районов исторической застройки с созданием современного уровня комфорта проживания и культурно-бытового обслуживания, благоустройства при сохранении облика исторических районов и градостроительных ансамблей с разработкой для исторических зон, индивидуальных проектов зданий;

- создание на базе крупных комплексов памятников истории и культуры заказников, заповедников и других охраняемых территорий;

- развитие туризма с использованием памятников, как в качестве объектов показа, так и для размещения экспозиции, культурных, туристических и других объектов;

- дальнейшее изучение историко-архитектурного наследия района.

Более подробно памятники историко-культурного наследия описаны в соответствующем разделе ОАО «Наследие Кубани» в составе настоящего проекта.

2.12. Мероприятия по охране окружающей среды

Целью разработки мероприятий по охране окружающей среды в схеме территориального планирования МО Крыловский район является обеспечение приоритетности вопросов охраны окружающей среды (в первую очередь в пределах зон с особыми условиями использования территории), рационального природопользования, защиты здоровья населения и формирования экологически безопасной среды жизнедеятельности.

Общие экологические требования, соблюдение которых обязательно при градостроительном проектировании, установлены законом РФ "Об охране окружающей среды", Водным кодексом РФ, законами РФ "О недрах", "Об особо охраняемых природных территориях", "Об экологической экспертизе" и другими нормативными актами Российской Федерации и Краснодарского края.

В соответствии со ст. 44 7-ФЗ "Об охране окружающей среды":

1. При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции городских и сельских поселений должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, обеспечивающие благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека, а также для обитания растений, животных и других организмов, устойчивого функционирования естественных экологических систем.

Здания, строения, сооружения и иные объекты должны размещаться с учетом требований в области охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм и градостроительных требований.

2. При планировании и застройке городских и сельских поселений должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иные меры по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством.

3. В целях охраны окружающей среды городских и сельских поселений создаются защитные и охранные зоны, в том числе санитарно-защитные зоны, озелененные территории, зеленые зоны, включающие в себя лесопарковые зоны и иные изъятые из интенсивного хозяйственного использования, защитные и охранные зоны с ограниченным режимом природопользования.

С учетом требований закона "Об охране окружающей природной среды" экологические факторы при принятии решения о намечаемой деятельности являются определяющими. Эти факторы предусматривают жесткие экологические требования к разрабатываемой документации при принятии проектных решений, требуют оценки характера использования природных ресурсов, определения параметров воздействия объекта на компоненты окружающей среды, а также составления прогноза экологических и социальных последствий строительства и эксплуатации объектов.

Мероприятия по охране окружающей среды разработаны на основе природоохранного законодательства, требований нормативно-методических документов по охране окружающей природной среды, положений различных СНиП, инструкций, стандартов, ГОСТов, регламентирующих или отражающих требования по охране природы при строительстве и эксплуатации объектов различного назначения.

Охрана окружающей природной среды и рациональное использование природных ресурсов при разработке раздела рассматривается с учетом природных особенностей изучаемого района и существующей техногенной нагрузки. Планируемые мероприятия оцениваются по уровню их воздействия на различные компоненты окружающей среды и возможности предупреждения их негативного воздействия.

Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных.

В соответствии со ст. 9 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, разрабатывают и осуществляют согласованные с территориальными органами специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха, мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха не должны приводить к загрязнению других объектов окружающей природной среды.

В связи с изложенным, очевидно, что каждое из предприятий Крыловского района, имеющее источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должно иметь реализуемую программу мероприятий по охране атмосферного воздуха. В случае ее отсутствия, такая программа должна быть разработана.

При разработке мероприятий по снижению загрязнения воздушной среды промышленными выбросами необходимо учитывать взаимодействие всех выбросов (технологических и вентиляционных, организованных и неорганизованных и др.), фон загрязнения, создаваемый соседними предприятиями, природно-климатические и атмосферные условия, рельеф местности и условия проветривания, связанные с застройкой площадки, а также перспективу развития предприятия или промышленного узла.

К мероприятиям, направленным на охрану атмосферного воздуха, которые могут служить рекомендациями для различных производств Крыловского района, можно отнести следующие:

1. Обеспечение планово-предупредительного ремонта оборудования на промышленных предприятийях(ОАО «Элеватор Крыловский», ООО «Цегла» кирпичный завод, ОАО «Молзавод Крыловской», ООО «Мясокомбинат Екатерининский»

2. Доставку сырья любым видом транспорта осуществлять удобными для погрузки и разгрузки способами, исключающими загрязнение воздуха (ОАО «Элеватор Крыловский»ООО «Цегла»кирпичный завод, ГУП КК «Крыловское ДРСУ», ООО «Полюс» с/х переработка, зерносклад, мельница).

3. Пылящие материалы хранить в закрытых, защищенных от ветра складских зданиях и специальных сооружениях (Зерносклад, мельница, Строительная база ООО «Рубикон-Л»).

Первоначально, существующие производственные предприятия из центральной части данных станицы необходимо вынести за ее пределы, в последующие этапы выносу из жилой зоны подлежат остальные объекты вредного воздействия на окружающую среду.

Генпланом развитие производственной зоны в ст. Крыловская формируется в юго-западном направлении. Из санитарно-защитных зон в юго-западной промышленной зоне предусмотрен вынос расположенного в ней жилья по ул. Войкова.

При размещении предприятий в производственной зоне должен учитываться класс вредности и специфика производства. Кроме того, в промзоне станиц должно быть сосредоточено максимально возможное количество промышленных объектов с обеспечением вокруг них необходимых санитарных разрывов. Развитие производственной застройки должно осуществляться за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых земельных участков в южной промзоне. Обязательным условием является обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

С целью снижения негативного влияния различных объектов района на условия жизни и здоровья населения необходимо обеспечить вынос из жилой зоны района следующих предприятий, сооружений и иных объектов, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ): - ООО «Цегла» Кирпичный завод; ООО «Мясокомбинат Екатерининский»; маслозавод; ОАО «Райпищекомбинат Крыловский»; ОАО «Молзавод Крыловский»; мельница; «Сельхозтехника и транссельхозтехника»; « База РАЙПО»; «Маслоцех»; хоздвор колхоза «Кавказ».

Производственные территории.: строительной базы ООО «Рубикон-Л», производственной базы ООО «Рубикон-Л», производственной базы ООО «Степь», ГУП КК «Крыловское ДРСУ», Крыловской инкубаторной станции должны получить новое функциональное назначение (перепрофилирование), более соответствующее их расположению среди жилой застройки-исключить содержание большого числа единиц техники на своих территориях.

С целью снижения негативного влияния автотранспорта небходимы:

-реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходе к станице и строительство обхода с целью выноса из ст. Крыловской транзитных потоков и сокращение негативного влияния на окружающую среду;

-строительство (проектирование) как южного, так и северного обхода, образующих кольцевой обход ст. Крыловской, соединяющий все входящие дороги транспортного узла и обеспечивающий вынос транзитных потоков из станицы.

Мероприятия по охране и восстановлению почв

В соответствии со ст. 12 Земельного кодекса РФ использование земель в районе должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. Целями охраны земель являются:

1) предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

2) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

В целях охраны земель землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков в районе обязаны проводить мероприятия по:

- сохранению почв и их плодородия;

- защите земель от водной и ветровой эрозии, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель;

- защите угодий и земель от заражения бактериально-паразитическими и карантинными вредителями и болезнями растений, зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель;

- ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламления земель;

- рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот;

- сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель.

В целях снижения прессинга на почвенный покров, связанного с выращиванием сельскохозяйственной продукции, хозяйствам района, ориентированным на возделывание сельскохозяйственных культур, необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- полностью исключить сжигание стерни;

- грамотно применять пестициды: правильный выбор дозы, сроков и способов внесения, использование новых, более безвредных и эффективных пестицидов;

- снизить количество вредных веществ, особенно токсичных пестицидов, попадающих в почву при их транспортировке, хранении, применении;

- осуществлять постоянный контроль уровня загрязнения почвы и возделываемых на ней культур;

- не допускать пролива нефтепродуктов от сельскохозяйственных машин и механизмов;

- осуществлять контроль качества вносимых органических удобрений: они не должны содержать токсичных элементов и опасных веществ (солей тяжелых металлов и мышьяка, стойких органических соединений, полициклических ароматических углеводородов и др.); навоз, используемый для удобрения почвы должен поступать с ферм и из хозяйств, благополучных по зооантропонозным заболеваниям, общим для животных и человека.

Организациям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, необходимо соблюдать требования земельного законодательства. Согласно ГОСТу 17.5.3.04-83 «Общие требования к рекультивации земель», Приказу Минприроды РФ и Роскомзема «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» (от 22.12.1995 г. № 525/67) при разработке месторождений полезных ископаемых, нарушенные земли подлежат рекультивации.

В соответствии с требованиями "Земельного кодекса Российской Федерации" и ГОСТ 17.4.3.02-85 "Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ" предприятия и организации при проведении работ на территории земельного отвода обязаны:

- снять почвенный слой с территории, занимаемой карьерами, отвалами, транспортными коммуникациями и переместить его во временные отвалы (кавальеры) для хранения и последующего использования;

- использовать снятый почвенный слой для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных сельскохозяйственных угодий.

Для снижения воздействия на почву и соблюдения природоохранного законодательства при осуществлении строительных работ и добыче полезных ископаемых в районе предусматриваются следующие мероприятия:

- Снятие потенциально-плодородного слоя почвы при производстве земляных работ отдельно от потенциально-плодородных пород.

- Плодородный слой почвы, не использованный сразу в ходе работ, складывается в бурты, соответствующие требованиям ГОСТ 17.5.3.04-83.

- Под бурты отводятся участки, на которых исключается подтопление, засоление и загрязнение промышленными отходами, твердыми предметами, камнем, щебнем, галькой, строительным мусором.

- Движение транспорта и спецтехники планируется только по дорогам, обеспечивающим безопасное движение, не вызывающее нарушения растительного и почвенного покрова.

- Кратковременный отстой техники предусмотреть на специально оборудованных временных вспомогательных площадках.

- На площадке отстоя техники устанавливать металлические емкости для аварийного слива отработанных масел.

Нормы снятия плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород устанавливаются при проектировании в зависимости от уровня плодородия нарушаемых почв на основе почвенных исследований.

Процесс рекультивации нарушенных земель предполагает два этапа:

1. Техническая рекультивация заключается в снятии плодородного слоя почвы до начала строительных работ, транспортировке его к месту временного хранения и нанесении его на восстанавливаемые земли по окончании строительных работ. Сроки проведения технического этапа рекультивации определяются органами, предоставившими землю и давшими разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на основе соответствующих проектных материалов и календарных планов.

2. Биологическая рекультивация включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение свойств почвы.

Выбор направления рекультивации устанавливается в каждом конкретном случае отдельно и определяется особенностями проекта.

В пределах района располагаются земли различных категорий. Особо ценными из них являются земли сельскохозяйственного назначения, которые могут быть использованы исключительно в соответствии с целевым назначением для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных целей, связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Территории зон сельскохозяйственного использования могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

Земельные участки в районе из состава особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий подлежат включению в перечень земель, использование которых для других целей не допускается.

Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод

Согласно закону РФ «О недрах» (от 21 февраля 1992 года N 2395-1) недра предоставляются в пользование для разведки и добычи полезных ископаемых. Использование недр разрешается при наличии лицензии.

Согласно Постановлению об утверждении «Правил охраны недр» (от 6.06.2003 г. № 71) основными требованиями по рациональному использованию и охране недр являются:

- соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного использования недр;

- учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;

- обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;

- обеспечение полноты геологического изучения и рационального комплексного использования недр;

- охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;

- предупреждение вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами, на сохранность запасов полезных ископаемых, эксплуатируемых и находящихся на консервации горных выработок и буровых скважин, а также подземных сооружений;

- предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод.

Добычу полезных ископаемых в районе предполагается осуществлять только при наличии лицензии и с соблюдением следующих природоохранных мероприятий:

- эффективное использование балансовых запасов основных и сопутствующих запасов полезных ископаемых, а также сохранение в недрах или складирование забалансовых запасов для последующего промышленного освоения (регулярные маркшейдерские замеры с целью правильного ведения учета движения запасов и упорядочения ведения горных работ);

- применение прогрессивных способов обогащения и переработки минерального сырья, комплексное извлечение из него полезных компонентов;

- исключение выборочной отработки наиболее богатых участков месторождения, а также подработку рудных тел и залежей, приводящую к снижению качества запасов полезных ископаемых (добычные работы производить в контуре земельного и горного отводов в соответствии с проектом разработки и рекультивации);

- складирование и хранение попутно добываемых и временно не используемых полезных ископаемых и отходов производства, содержащих полезные ископаемые и ценные компоненты;

- рациональное использование вскрышных и вмещающих пород и отходов производства;

- мероприятия, обеспечивающие охрану земель от воздействия горных работ и выбросов (сбросов) проектируемого объекта (планировка подъездной и внутрикарьерной автодорог, зачистка рабочих площадок для экскаваторов).

- увеличение полноты и качества выемки полезного ископаемого (сбор просыпей на карьерных дорогах, загрузка самосвалов без перегруза, повышение качества выемочно-погрузочных работ).

- рекультивация нарушенных горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Довольно остро на сегодняшний день в районе стоит проблема с существующими источниками водоснабжения, в связи с тем, что они, в большинстве своем, не соответствуют СанПиН 2.1.4.1110-02 – не имеют проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО предполагается разработать специально.

Организация зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения предусматривается в соответствующей градостроительной документации.

В первом поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения запрещается посадка высоко ствольных деревьев, осуществление всех видов строительства, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором и третьем поясах зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, а также осуществление некоторых других видов деятельности допускаются только при условии проведения согласований с органами санитарно-эпидемиологического надзора или санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Во втором поясе зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения не разрешается применять удобрения и ядохимикаты, размещать кладбища, скотомогильники, поля ассенизации и фильтрации, навозохранилища, шламохранилища, склады горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопители промстоков, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия и другие объекты, обусловливающие опасность химического и микробного загрязнения подземных вод.

2.13. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Крыловского района.

На территории Крыловского района количество существующих пожарных депо не соответствует действующим нормам. В схеме территориального планирования предлагается строительство четырех новых пожарных депо в административных центрах поселений: Кугоейском, Новопашковском, Новосергиевском, Шевченковском, а также реконструкция существующих депо в Октябрьском сельском поселении (таблица 16).

При проектировании объектов пожарной охраны использовались действующие нормативные документы, утвержденные в установленном порядке.

В состав объектов пожарной охраны входят пожарные депо, производственные, складские, вспомогательные, общественные и другие здания и сооружения, перечень которых устанавливается заданием на проектирование, разрабатываемым заказчиком, с учетом положений существующих норм.

Пожарные депо следует размещать на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м.

Дислокация пожарных депо в муниципальном образовании

Крыловский район

Таблица 16

| № п/п | Место дислокации | Кол. пож. депо, шт. | Кол. постов, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Крыловское сельское поселение |  |  |  |
|  | станица Крыловская | 1 | 2 | сущ. |
|  | хутор Ея |  |  |  |
|  | хутор Казачий |  |  |  |
| 2 | Кугоейское сельское поселение |  |  |  |
|  | станица Кугоейская | 1 | 2 | проект. |
|  | село Ириновка |  |  |  |
|  | хутор Калинин |  |  |  |
|  | село Красногоровка |  |  |  |
|  | хутор Подкугоейский |  |  |  |
|  | хутор Роккель |  |  |  |
|  | хутор Сиротино |  |  |  |
|  | хутор Тимашевка |  |  |  |
| 3 | Новопашковское сельское поселение |  |  |  |
|  | станица Новопашковская | 1 | 2 | проект.,1-я очередь |
|  | село Грузское |  |  |  |
|  | хутор Лобова Балка |  |  |  |
|  | хутор Тверской |  |  |  |
| 4 | Новосергиевское сельское поселение |  |  |  |
|  | станица Новосергиевская | 1 | 2 | проект. |
|  | поселок Водораздельный |  |  |  |
|  | поселок Ключевой |  |  |  |
|  | поселок отделения №1 совхоза “Новосергиевский” |  |  |  |
|  | поселок отделения №2 совхоза “Новосергиевский” |  |  |  |
|  | поселок отделения №5 совхоза “Новосергиевский” |  |  |  |
|  | поселок отделения №6 совхоза “Новосергиевский” |  |  |  |
| 5 | Октябрьское сельское поселение |  |  |  |
|  | станица Октябрьская | 3 | 4 | сущ., реконст. |
|  | поселок Запрудный |  |  |  |
|  | поселок Ковалевка |  |  |  |
|  | поселок Обильный |  |  |  |
|  | поселок Решетиловский |  |  |  |
|  | хутор Сборный |  |  |  |
|  | поселок Темп |  |  |  |
| 6 | Шевченковское сельское поселение |  |  |  |
|  | село Шевченковское | 1 | 2 | проект.,1-я очередь |
|  | Итого: | 8 | 14 |  |
|  | существующие пожарные депо | 4 | 6 |  |
|  | проектируемые пожарные депо | 4 | 8 |  |

2.14. Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации схемы территориального планирования

Нормативно- правовые документы, это – законы, указы, постановления высших органов государственной власти, формирующие политику государства в области природопользования, земельных отношений, экономическую и социальную политику, в том числе жилищную политику, охраны окружающей природной среды, сохранения  и рационального использования исторического наследия. В области градостроительства главным директивным документом является Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Определяющее значение имеют законодательные акты по разграничению полномочий между федеральными, региональными и муниципальными органами власти и прежде всего «Закон об общих принципах организации местного самоуправления” (№131).

На ближайший период главным плановым документом социально-экономического развития муниципального образования Крыловский район является «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Крыловский район до 2020 года».

Кроме того, разработаны и реализуются целевые отраслевые программы и программы социально-экономического развития муниципального образования. Среди целевых отраслевых программ:

- муниципальная инвестиционная «Программа развития теплоэнергетического комплекса Крыловского района на 2007 – 2010 годы»;

- в рамках реализации краевой целевой программы социально-экономического развития северных районов «Север» администрацией муниципального образования Крыловский район разработана и утверждена Советом МО «Программа развития бытового обслуживания населения  муниципального образования Крыловский район на 2006-2010 годы»;

- районная  целевая «Программа  антикризисных мер в жилищно-коммунальном хозяйстве Крыловского района на 2005-2010 годы»;

- «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Крыловский район до 2020 года».

- «Стратегия инвестиционного развития муниципального образования Крыловской район до 2010 года».

- муниципальная целевая программа «Жилище»;

- районная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения  2006-2010 годы» района.

В районе также имеется перечень инвестиционных проектов, реализация которых существенным образом может повлиять на совершенствование градостроительной ситуации.

Для реализации проектных предложений Схемы целесообразно разработать:

- Стратегию долгосрочного социально-экономического развития района;

- Инвестиционный паспорт района;

- Экологический паспорт района;

- ряд нормативных правовых актов органов местного самоуправления по градостроительной деятельности - правил землепользования и застройки поселений, проектов планировки;

- генеральные планы муниципальных образований района (сельских поселений);

- проекты:

- проекты планировки территории западной промзоны ст. Крыловской;

- проекты планировок рекреационных зон и зон отдыха;

- проекты организации санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

Кроме того, необходимо:

- учитывать проектные предложения «Схемы территориального планирования Крыловского района» при разработке территориальных аспектов стратегических, программных и других экономических документов;

- организация мониторинга:

- градостроительного;

- санитарно-экологического;

- состояния и использования объектов историко-культурного наследия;

- состояния и использования особо охраняемых природных территорий;

- обеспечить подготовку кадров.

3. Основные технико-экономические показатели

Таблица 17

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | общая площадь земель муниципального района в установленных границах | тыс. га | 136,33 | 136,33 |
| 1.1 | земли населенных пунктов | тыс.га | 6,091 | 10,10 |
| 1.2 | земли сельскохозяйственного назначения | тыс. га | 125,276 | 121,205 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | тыс. га | 0,643 | 0,705 |
| 1.4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | тыс. га | - | - |
| 1.5 | земли лесного фонда | тыс. га | 0,837 | 0,837 |
| 1.6 | земли водного фонда | тыс. га | 3,110 | 3,110 |
| 1.7 | земли запаса | тыс. га | 0,373 | 0,373 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 36,594 | 43,75 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 6,696 | 7,086 |
|  |  | % от общей численности населения | 18,3 | 16,2 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | тыс. чел. | 21,952 | 25,767 |
|  |  | % от общей численности населения | 60,0 | 58,9 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 7,937 | 10,895 |
|  |  | % от общей численности населения | 21,7 | 24,9 |
| 2.3 | Численность занятого населения | тыс. чел. | 15,5 | 18,0 |
|  |  | % от общей численности населения в трудоспособном возрасте | 70,0 | 70,0 |
| 2.4 | Число поселений |  |  |  |
|  | Всего | единиц | 6 | 6 |
| 2.6.2 | - сельских поселений | единиц | 6 | 6 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | всего | тыс. кв.м. общей площади | 613,156 | 996,0 |
| 3.2 | Обеспеченность населения общей площадью | кв.м./чел | 16,76 | 22,8 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 900 | 1719 |
| 4.1.2. | Общеобразовательные учреждения | место | 5081 | 6419 |
| 4.2. | Объекты здравоохранения: |  |  |  |
| 4.2.1. | Больницы | койка | 295 | 589 |
| 4.2.2 | Поликлиники | посещен.в смену | 310 | 794 |
| 4.2.3. | Аптеки | учрежд. | 2 | 4 |
| 4.2.4. | Станции СМП | автомобиль | 6 | 7 |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Учреждения клубного типа | зрительское место | 4324 | 4324 |
| 4.4.2 | Кинотеатры | место | 320 | 1094 |
| 4.4.3. | Танцевальные залы | место | 0 | 263 |
| 4.4.4 | Библиотеки | учреждения | 11 | 11 |
| 4.4.5 | Музеи | учреждения | 2 | 2 |
| 4.4.6. | Выставочные залы | учреждения | 0 | 1 |
| 4.5. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |  |
| 4.5.1. | Спортивные залы | м2 зала |  | 3063 |
| 4.5.2. | Плавательные бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды |  | 875 |
| 4.5.3 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 |  | 85286 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Плотность автомобильной транспортной сети | км/1000 кв.км | 150,00 | 184,29 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего | км | 217,607 | 251,24 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | км | 14,0 | 14,0 |
|  | - территориального значения | км | 203,607 | 237,25 |
| 5.3 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 199,729 | 233,36 |
|  |  | % | 91,78 | 100 |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 219 | 350-400 |
| 5.5 | Общая протяженность железных дорог | км | 12,9 | 12,9 |
| 5.6 | Количество железнодорожных вокзалов (станций): | единиц | 1 | 1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - пассажирских | - | 1 | 1 |
|  | - грузовых | - |  |  |
| 5.7 | Магистральный трубопроводный транспорт |  |  |  |
|  | - протяженность газового трубопровода | км | 3,053 | 3,053 |
|  | - протяженность нефтяного трубопровода | км | 16,55 | 16,55 |
|  | - протяженность магистрального водопровода | км |  |  |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.1 | Потребность в электроэнергии | млн. кВт. в год | 405,9 | 497,8 |
| 6.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.\ч. | 11095 | 11378 |
| 6.3 | Источники покрытия электронагрузок |  |  |  |
|  | - ТЭС | МВт | - | - |
|  | - ПС | МВт | 40,0 | 86,9 |
| 6.4 | Протяженность сетей всего | км | 267,9 | 267,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - линий электропередач среднего напряжения (35 кВ) | км | 134,8 | 134,8 |
|  | - линий электропередач высокого напряжения (110 кВ) | км | 93,5 | 93,5 |
|  | - линий электропередач высокого напряжения (220 кВ) |  | 39,6 | 39,6 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 80 | 100 |
| 6.6 | Потребление газа всего | млн. м3/год | 65,27 | 111,29 |
| 6.7 | Количество источников подачи газа (АГРС) | штук | 4 | 4 |
| 6.8 | Протяженность головных сетей всего, в том числе | км | 52,35 | 153,85 |
|  | - газопровод высокого давления | км | 52,35 | 153,85 |
| VII | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 34,08 | 38,13 |
|  |  | единиц | 22 | 20 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |