Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ "ЭКСПЕРТЭГИДА"

(наименование организации, на базе которой создана испытательная лаборатория, проводившая испытания)

Испытательная лаборатория ООО «ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ «ЭКСПЕРТЭГИДА» 344011, Россия, Ростовская обл, Октябрьский р-н, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, д. 97, лит. А, Б, 2 этаж; 8 (863) 303-64-39; info@expertegida.ru Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ЭГ03

(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, в котором проводились испытания, фактический адрес осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)

181

(регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель испытательной лаборатории _________ О.П. Гречкин 03.11.2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата утверждения (выдачи протокола) |  |

ПРОТОКОЛ
проведения исследований, испытаний (измерений) воздуха рабочей зоны (химического фактора)

| № | 347935-MKN/Х |  |
| --- | --- | --- |
|  | (идентификационный номер) |  |

1. Дата получения образца для испытаний: 24.08.2022

Дата отбора образца: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.

Место отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование организации работодателя (заказчика): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Семенкинская основная общеобразовательная школа

2.2. Контактные данные заказчика (место нахождения и место осуществления деятельности работодателя): 347355, Ростовская область, Волгодонской район, х. Семенкин, ул. Центральная, 16

3. Описание и однозначная идентификация объекта (объектов) испытаний, состояние объекта испытаний (при необходимости): рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой на проведение специальной оценки условий труда.

4. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: | Погрешность средства измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М | 86713 | С-ГЧХ/28-01-2022/165923927 | 27.01.2024 | :±(0.05+0.05V) м/с; св.1 до 20 м/с:±(0,1+0,05V) м/с; ± 5; ± 0,13(±1) кП |
| Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010» | 0658 | С-ДЮП/20-09-2022/187136234 | 19.09.2023 | Класс точности 2; (Т=20±5°С±1,8с ) (рабочие тепературы±5,4с ) |
| Рулетка измерительная ЕХ10/5 | 581 | С-ДЮП/20-09-2022/187136232 | 19.09.2023 | - |
| Газоанализатор переносной фотоинизационный Колион - 1В 27 | 220 | С-ДЮП/03-10-2022/190010720 | 02.10.2023 | ± 20 % |
| Газоанализатор универсальный, ГАНК-4 | 2709 | Периодическая | 01.03.2023 | ± 20 % |

5. Ссылка на план и методы отбора проб, используемые лабораторией или другими органами, если они имеют отношение к достоверности и применению результатов: в соответствии с журналом измерений

6. Условия проведения исследований, испытаний (измерений), отбора образцов:

Место, где проводился отбор проб:

Точка отбора

пробы воздуха

Зона дыхания

| Условия отбора проб: расстояние от источника загрязнения | 0,5м |
| --- | --- |
| Высота от пола | 1,0м/1,5м |
| Сведения о вентиляции | Приточно-вытяжная; естественная |

| Место измерений (наименование образца испытаний) | Наименование рабочей зоны | Температура воздуха, oC | Атмосферное давление, мм рт.ст. | Относительная влажность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оператор газовой котельной | Котельная | 28 | 757 | 34 |
| - | Операторская | 24 | 757 | 36 |

7. Цель проведения измерений: специальная оценка условий труда

8. Идентификация используемого метода/методик (нормативно-техническая документация), а также дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки):

| Область действия | Наименование нормативного документа |
| --- | --- |
| Измерение | МВИ-4215-001А-56591409-2012. ФР.1.31.2012.12432. Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 |
|  | ЯРКГ 2 840 003 – 01 РЭ. Руководство по эксплуатации Газоанализатора Колион-1В |
| Оценка | Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689) |
|  | СанПин 1.2.3685-21 |

9. Результаты измерений параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

| № (код) РМ | Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора | Дата оценки (измерения) | Факт. уровень | ПДУ | Класс условий труда | Время воздействия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оператор газовой котельной | 21.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |
|  | Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/, мг/м³ |  | <10 | 900/300 | 2 | 50 |
|  | Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись), мг/м³ |  | <10 | 20 | 2 | 50 |
|  | Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы), мг/м³ |  | <2.5 | 5 | 2 | 50 |
|  | Комбинация веществ (Углерод оксид <**> (угарный газ; углерода окись); Азота оксиды /в пересчете на NO2/ (азота окислы)) |  | 0 | 1 | 2 |  |
| Среднесменные значения концентрации: |  |  |  |  |  |  |
|  | Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/, мг/м³ |  | <10 | 300 | 2 |  |

* Испытания проводились по месту осуществления деятельности Заказчика (работодателя). В случае проведения испытаний вне места осуществления деятельности Заказчика (работодателя) указывается адрес производственной площадки.

** Указанные сведения предоставлены Заказчиком. Испытательная лаборатория не несет ответственность за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком.

10. Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют

11. Мнения и интерпретации: отсутствуют

12. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
по результатам измерений установлено:

- для рабочего места № 1 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

| 4669 |  | Инженер |  | Евраш Максим Александрович |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 4669 |  | Инженер |  | Евраш Максим Александрович |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |

окончание протокола