Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ "ЭКСПЕРТЭГИДА"

(наименование организации, на базе которой создана испытательная лаборатория, проводившая испытания)

Испытательная лаборатория ООО «ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ «ЭКСПЕРТЭГИДА» 344011, Россия, Ростовская обл, Октябрьский р-н, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, д. 97, лит. А, Б, 2 этаж; 8 (863) 303-64-39; info@expertegida.ru Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ЭГ03

(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, в котором проводились испытания, фактический адрес осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)

181

(регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель испытательной лаборатории _________ О.П. Гречкин 03.11.2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата утверждения (выдачи протокола) |  |

ПРОТОКОЛ
проведения исследований, испытаний (измерений) тяжести трудового процесса

| № | 347935-MKN/Т |  |
| --- | --- | --- |
|  | (идентификационный номер) |  |

1. Дата получения образца для испытаний: 24.08.2022

Дата отбора образца: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.

Место отбора образцов: отбор образцов не предусмотрен методикой измерений.

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование организации работодателя (заказчика): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Семенкинская основная общеобразовательная школа

2.2. Контактные данные заказчика (место нахождения и место осуществления деятельности работодателя): 347355, Ростовская область, Волгодонской район, х. Семенкин, ул. Центральная, 16

3. Описание и однозначная идентификация объекта (объектов) испытаний, состояние объекта испытаний (при необходимости): рабочие места на территории заказчика в соответствии с заявкой про ведение специальной оценки условий труда.

4. Ссылка на план и методы отбора проб, используемые лабораторией или другими органами, если они имеют отношение к достоверности и применению результатов: в соответствии с журналом измерений

5. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: | Погрешность средства измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М | 86713 | С-ГЧХ/28-01-2022/165923927 | 27.01.2024 | :±(0.05+0.05V) м/с; св.1 до 20 м/с:±(0,1+0,05V) м/с; ± 5; ± 0,13(±1) кП |
| Динамометр становый ДС 200 | 02412 | С-ДЮП/20-09-2022/187136235 | 19.09.2023 | ±3 % |
| Секундомер механический однострелочный суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма «СОСпр-2б-2-010» | 0658 | С-ДЮП/20-09-2022/187136234 | 19.09.2023 | Класс точности 2; (Т=20±5°С±1,8с ) (рабочие тепературы±5,4с ) |
| Рулетка измерительная ЕХ10/5 | 581 | С-ДЮП/20-09-2022/187136232 | 19.09.2023 | - |
| Угломер с нониусом 4 | 4742 | С-ДИЭ/20-09-2022/187135437 | 19.09.2023 | ±10% |

6. Условия проведения исследований, испытаний (измерений), отбора образцов:

| Место измерений (наименование образца испытаний) | Наименование рабочей зоны | Температура воздуха, oC | Атмосферное давление, мм рт.ст. | Относительная влажность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оператор газовой котельной | Котельная | 28 | 757 | 34 |
| - | Операторская | 24 | 757 | 36 |

7. Цель проведения измерений: специальная оценка условий труда

8. Идентификация используемого метода/методик (нормативно-техническая документация), а также дополнительная информация, востребованная заказчиком (НД, необходимые для оценки):

| Область действия | Наименование нормативного документа |
| --- | --- |
| Измерение | МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда |
| Оценка | Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г (Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689) |

9. Результаты измерений параметров, дополнительная информация, востребованная заказчиком:

| № (код) РМ | Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора | Дата оценки (измерения) | Факт. уровень | ПДУ | Класс условий труда | Время воздействия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оператор газовой котельной (м) | 21.10.2022 |  |  | 2 | 100 |
|  | 1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м |  | 40 | до 5000 | 1 |  |
|  | 1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м |  | 200 | до 25000 | 1 |  |
|  | 1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м |  | не характерен | до 46000 | 1 |  |
|  | 1.3. Общая физическая динамическая нагрузка |  | 240 | до 25000 | 1 |  |
|  | 2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) |  | 5 | до 30 | 1 |  |
|  | 2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час) |  | не характерен | до 15 | 1 |  |
|  | 2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены |  |  |  | - |  |
|  | 2.3.1. С рабочей поверхности |  | не характерен | до 870 | 1 |  |
|  | 2.3.2. С пола |  | не характерен | до 435 | 1 |  |
|  | 3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену) |  |  |  | - |  |
|  | 3.1. При локальной нагрузке |  | 1000 | до 40000 | 1 |  |
|  | 3.2. При региональной нагрузке |  | 1000 | до 20000 | 1 |  |
|  | 4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с |  |  |  | - |  |
|  | 4.1. Одной рукой |  | 400 | до 36000 | 1 |  |
|  | 4.2. Двумя руками |  | не характерен | до 70000 | 1 |  |
|  | 4.3. С участием мышц корпуса и ног |  | не характерен | до 100000 | 1 |  |
|  | 4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка |  | 400 | до 36000 | 1 |  |
|  | 5. Рабочая поза, % смены |  |  | - | 2 |  |
|  | 5.1. Свободная |  | 75 | - |  |  |
|  | 5.2. Стоя |  | 20 | до 60 |  |  |
|  | 5.3. Неудобная |  | 5 | до 25 |  |  |
|  | 5.4. Фиксированная |  | не характерен | до 25 |  |  |
|  | 5.5. Вынужденная |  | не характерен | - |  |  |
|  | 5.6. Поза "сидя" без перерывов |  | не характерен | до 60 |  |  |
|  | 6. Наклоны корпуса |  |  |  | - |  |
|  | Наклоны корпуса тела работника более 30º, количество за рабочий день (смену) |  | 10 | до 100 | 1 |  |
|  | 7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км |  |  |  | - |  |
|  | 7.1. По горизонтали |  | 1 | до 8 | 1 |  |
|  | 7.2. По вертикали |  | не характерен | до 2.5 | 1 |  |
|  | 7.3. Суммарное перемещение |  | 1 | до 8 | 1 |  |

* Испытания проводились по месту осуществления деятельности Заказчика (работодателя). В случае проведения испытаний вне места осуществления деятельности Заказчика (работодателя) указывается адрес производственной площадки.

** Указанные сведения предоставлены Заказчиком. Испытательная лаборатория не несет ответственность за достоверность сведений, предоставленных Заказчиком.

10. Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют

11. Мнения и интерпретации: отсутствуют

12. Дополнительная информация, востребованная заказчиком:
по результатам измерений установлено:

- для рабочего места № 1 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

13. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

| 4669 |  | Инженер |  | Евраш Максим Александрович |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 4669 |  | Инженер |  | Евраш Максим Александрович |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |

окончание протокола