
                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»










Руководитель










Исполнительного комитета МО
                                                                                                                               «Лениногорский муниципальный

                                                                                                                                район РТ»









________________   Михайлова З.Г.









«___»  _________________  2021 г.

АКТ
обследования доступности для инвалидов и других  маломобильных групп населения 

действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, 

жилых домов и внутридомовых территорий 
№  ___ / ____

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Лениногорская детская музыкальная школа им.Н.М.Кудашева»
Полное юридическое наименование объекта

423251,Республика Татарстан, г.Лениногорск, ул.Ленинградская,21а (885595) 6-54-89 Lendmsh54@mail.ru
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail
Исполнительный комитет  муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»
1. Ведомственная принадлежность объекта  Министерство культуры  Республика Татарстан










Департамент, комитет
2. Вид деятельности     Дополнительное образование детей 

 Форма собственности                    Муниципальная






Муниципальная, ведомственная, частная
4. Размещение объекта ____________________________________________________________________________________________________________

Отдельно стоящее здание    4   этажей; 

(встроенное; пристроенное; ___ этаж в здании); 

год постройки (капитального ремонта)   2006;
кадастровый номер участка _16:51:013001:0154:0040;______________________;
номер БТИ здания №1047,лит.А;
5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. _______100__________________________________________________
6. Функциональное назначение объекта                                                             образование 
Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)
1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ 
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Пути движения
	
	
	
	
	Удовлетворительное, соответвует СН и П 35-01-2001
	Не требуется

	
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	
	Не требуется

	
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов
	не менее
	1,8
	м
	К
	
	Не требуется

	
	Продольный уклон* пути движения
	не более
	5
	%
	К
	
	требуется

	
	Поперечный уклон* пути движения
	не более
	1-2 
	%
	К
	
	требуется

	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м
	не более
	10 
	%
	К
	
	Не требуется

	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	
	Не требуется

	
	Границы пешеходных путей
	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее 
	0,05 
	м
	К, С
	
	Не требуется

	
	Пересечение тротуаров с проезжей частью
	высота бортового камня не более 
	0,04 
	м
	К
	
	Не требуется

	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок
	перепад высот бордюров, бортовых камней не более 
	0,04 
	м
	К
	
	требуется

	
	Тротуары из бетонных плит
	толщина швов между плитами не более 
	0,015
	м
	К, О
	
	Не требуется

	
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	
	требуется

	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов
	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий
	-
	-
	К, О
	
	требуется

	
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	
	Не требуется

	
	Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций  для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	
	Не требуется

	
	Лестницы наружные
	
	
	
	
	Не соответствует
	

	
	На перепадах уровней лестницы с поручнями
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	
	Не требуется

	
	Поручни лестниц с двух сторон 
	на высоте
	0,9
	м
	для всех, кроме К
	
	Не требуется

	
	Глубина проступи лестниц
	не менее 
	0,4
	м
	для всех, кроме К
	
	Не требуется

	
	Высота подъема ступеней
	не более  
	0,12
	м
	для всех, кроме К
	
	Не требуется

	
	Одинаковая форма и размеры ступеней
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	
	Не требуется

	
	Ровное, нескользкое покрытие 
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	
	Не требуется

	
	Контрастная окраска крайних ступеней
	наличие
	-
	-
	С, М
	
	Не требуется

	
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема
	наличие
	-
	-
	К, О, М
	
	Не требуется

	
	Пандусы наружные
	
	
	
	
	Не соответствует
	

	
	На перепадах уровней пандусы с поручнями  или подъемники
	наличие
	-
	-
	К, О, М
	
	Не требуется

	
	Ширина пандуса при одностороннем движении
	не менее
	1,0
	м
	К, О, М
	
	Не требуется

	
	Ширина пандуса при двустороннем движении
	не менее
	1,8
	м
	К, О, М
	
	Не требуется

	
	Уклон* пандуса
	не более  
	8
	%
	К, О, М
	
	Не требуется

	
	Высота одного подъема пандуса
	не более  
	0,8
	м
	К, О, М
	
	Не требуется

	
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса
	не менее
	1,5
	м
	К, О, М
	
	Не требуется

	
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей
	высотой не менее
	0,05 
	м
	К, О, М
	
	Не требуется

	
	Поручни пандусов с двух сторон 
	на высоте

и  на высоте
	0,7 

0,9
	м
	К, О, М
	
	 требуется

	
	Завершающие части поручней пандусов 
	длиннее маршей или наклонной части пандуса 
	0,3
	м
	К, О, М
	
	 требуется

	
	Препятствия на пешеходных путях
	
	
	
	
	Не соответствует
	

	
	Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути 
	не более чем 
	0,1
	м
	С
	
	 требуется

	
	Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре
	не более чем 
	0,3
	м
	С
	
	 требуется

	
	Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м
	высотой не менее
	0,05
	м
	С
	
	 требуется

	
	Ограждение выступающих частей объектов
	высотой не менее
	0,7
	м
	С
	
	 требуется

	
	Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения
	высота не менее
	2,1
	м
	С
	
	 требуется

	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м
	высотой
	0,9
	м
	для всех, кроме К
	
	 требуется

	
	Тактильная предупреждающая информация
	
	
	
	
	Не соответствует
	

	
	Тактильные средства на покрытии пешеходных путей
	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем 
	0,8
	м
	С
	
	Требуется

	
	Глубина рифов для тактильных дорожных указателей 
	должна быть
	7
	мм
	С
	
	Требуется

	
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода
	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода
	0,8
	м
	С
	
	Требуется

	
	Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода
	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии 
	0,8
	м
	С
	
	Требуется

	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°
	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход
на расстоянии
	0,8
	м
	С
	
	Требуется

	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора
	вокруг мачты светофора в обхват –  квадрат, состоящий из 4-х плит со стороной плитки, равной 
	0,5
	м
	С
	
	требуется

	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия
	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия
	0,8
	м
	С
	
	требуется

	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)
	на месте поворота плита со стороной квадрата
	0,5
	м
	С
	
	требуется

	
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)
	на расстоянии 
	0,5
	м
	С
	
	требуется

	
	Информационные указатели
	
	
	
	
	Не соответствует
	требуется

	
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	
	

	
	Высота расположения визуальных указателей
	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м
	-
	-
	К
	
	

	
	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов
	наличие
	-
	-
	К, С
	
	


2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Автостоянки
	
	
	
	
	Не соответствует
	требуется

	
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях
	не далее
	50
	м
	К
	
	

	
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях
	не далее
	100
	м
	К
	
	

	
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания
	не менее 

(но не менее одного места)
	10
	%
	К
	
	

	
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий 
	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25
	1
	мест
	К
	
	

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50
	2
	мест
	К
	
	

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75
	3
	мест
	К
	
	

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100
	4
	мест
	К
	
	

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150
	5
	мест
	К
	
	

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200
	6
	мест
	К
	
	

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300
	7
	мест
	К
	
	

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400
	8
	мест
	К
	
	

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500
	9
	мест
	К
	
	

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000
	2
	%
	К
	
	

	
	
	при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест
	20
	мест
	К
	
	

	
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалида
	не менее 


	3,5
	м
	К
	
	

	
	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов
	от входов в общественные здания не далее  
	100
	м
	К
	
	

	
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов
	наличие
	-
	-
	К
	
	

	
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов
	наличие
	-
	-
	К
	
	

	
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара
	наличие
	-
	-
	К
	
	


3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Крыльцо или входная площадка
	
	
	
	
	Не соответствует
	требуется

	
	Вход, приспособленный для для инвалидов и других  маломобильных групп населения
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	
	

	
	Навес
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	
	

	
	Водоотвод
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	
	

	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	
	

	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м
	на высоте
	0,9
	м
	для всех категорий
	
	

	
	Ударопрочный материал прозрачных ограждений 
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	
	

	
	Ширина просветов ячеек дренажных и водосборных решеток
	не более  
	0,015
	м
	О, С
	
	

	
	Лестница наружная
	
	
	
	
	Не соответствует
	требуется

	
	Глубина проступи лестниц
	не менее 
	0,4
	м
	для всех, кроме К
	
	

	
	Высота подъема ступеней
	не более  
	0,12
	м
	для всех, кроме К
	
	

	
	Одинаковая форма и размеры ступеней
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	
	


	
	Ровное, нескользкое покрытие 
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	
	

	
	Контрастная окраска крайних ступеней
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	
	

	
	Поручни лестниц  
	на высоте

в дошкольных учреждениях также и на высоте
	0,9

0,5
	м
	для всех, кроме К
	
	

	
	Разделительные поручни лестниц
	при ширине лестниц более 
	2,5
	м
	для всех, кроме К
	
	

	
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема
	наличие
	-
	-
	К, О, М
	
	

	
	Пандус наружный
	
	
	
	
	Не соответствует
	требуется

	
	Ширина пандуса при одностороннем движении
	не менее
	1,0
	м
	К, О, М
	
	

	
	Ширина пандуса при двустороннем движении
	не менее
	1,8
	м
	К, О, М
	
	

	
	Уклон* пандуса
	не более  
	8
	%
	К, О, М
	
	

	
	Высота одного подъема пандуса
	не более  
	0,8
	м
	К, О, М
	
	

	
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса
	не менее
	1,5
	м
	К, О, М
	
	

	
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей
	высотой не менее
	0,05 
	м
	К, О, М
	
	

	
	Поручни пандусов с двух сторон 
	на высоте

и  на высоте
	0,7 

0,9
	м
	К, О, М
	
	

	
	Завершающие части поручней пандусов 
	длиннее маршей или наклонной части пандуса 
	0,3
	м
	К, О, М
	
	

	
	Тамбур
	
	
	
	
	Не соответствует
	требуется

	
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов
	не менее
	1,8
	м
	К
	
	

	
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях
	не менее
	1,5
	м
	К
	
	

	
	Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов
	не менее
	2,2
	м
	К
	
	

	
	Двери
	
	
	
	
	Не соответствует
	требуется

	
	Ширина дверных проемов (в свету)
	не менее
	0,9
	м
	К
	
	

	
	Высота порогов
	не более  
	0,025
	м
	К
	
	

	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом
	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах 
	0,3 - 0,9
	м
	К
	
	

	
	Ударопрочный материал прозрачных дверей 
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	
	

	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути
	маркировка высотой не менее 

шириной не менее 
	0,1

0,2
	м

м
	для всех категорий
	
	


4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Ширина пути движения
	
	
	
	
	Не соответствует
	требуется

	
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении
	не менее
	1,5
	м
	К
	
	

	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски 
	не менее
	1,8
	м
	К
	
	

	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью
	не менее  
	1,2
	м
	К
	
	

	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске
	не менее  
	1,4
	м
	К
	
	

	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»
	не менее
	1,2
	м
	К
	
	

	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»
	не менее

при ширине не менее
	1,5

1,5
	м
	К
	
	

	
	Ширина проемов в стене
	
	
	
	
	Не соответствует
	требуется

	
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку
	не менее 
	0,9
	м
	К
	
	

	
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м 
	не менее
	1,2
	м
	К
	
	

	
	Перемещение по этажам
	
	
	
	
	Не соответствует
	требуется

	
	Пассажирские лифты,  пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание
	наличие
	-
	-
	К, О, М
	
	

	
	Лифты
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина кабины лифта 
	не менее
	1,1
	м
	К
	
	

	
	Глубина кабины лифта
	не менее
	1,4
	м
	К
	
	

	
	Ширина дверного проема лифта  
	не менее
	0,9
	м
	К
	
	

	
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках
	наличие
	-
	-
	К
	
	

	
	Лестницы
	
	
	
	
	Не соответствует
	требуется

	
	Глубина проступи лестниц
	не менее 
	0,3
	м
	для всех, кроме К
	
	

	
	Высота подъема ступеней
	не более  
	0,15
	м
	для всех, кроме К
	
	

	
	Одинаковая геометрия и размеры ступеней
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	
	

	
	Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	
	

	
	Уклон лестниц 
	не более 1:2
	-
	-
	для всех, кроме К
	
	

	
	Закругление ребра ступеней лестниц  
	радиусом не более
	0,05
	м
	для всех, кроме К
	
	

	
	Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам
	высотой не менее
	0,02
	м
	для всех, кроме К
	
	

	
	Поручни вдоль обеих сторон лестниц
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	
	

	
	Поручни лестниц  
	на высоте

в дошкольных учреждениях также и на высоте
	0,9

0,5
	м
	для всех, кроме К
	
	

	
	Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	
	

	
	Разделительные поручни лестниц
	при ширине лестниц более 
	2,5
	м
	для всех, кроме К
	
	

	
	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр
	ширина 

высота 

высота рельефа цифры не менее 
	0,01

0,015

0,002
	м
	С
	
	

	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы 
	на расстоянии 
	0,6
	м
	С
	
	

	
	Контрастная окраска крайних ступеней
	наличие
	-
	-
	С, М
	
	

	
	Пандусы
	
	
	
	
	Не соответствует
	требуется

	
	Ширина пандуса при одностороннем движении
	не менее
	1,0
	м
	К, О, М
	
	

	
	Ширина пандуса при двустороннем движении
	не менее
	1,8
	м
	К, О, М
	
	


	
	Уклон* пандуса
	не более  
	8
	%
	К, О, М
	
	

	
	Высота одного подъема пандуса
	не более  
	0,8
	м
	К, О, М
	
	

	
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса
	не менее
	1,5
	м
	К, О, М
	
	

	
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей
	высотой не менее
	0,05 
	м
	К, О, М
	
	

	
	Поручни пандусов с двух сторон 
	на высоте

и  на высоте
	0,7 

0,9
	м
	К, О, М
	
	

	
	Завершающие части поручней пандусов 
	длиннее маршей или наклонной части пандуса
	0,3
	м
	К, О, М
	
	

	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы 
	на расстоянии 
	0,6
	м
	С
	
	

	
	Двери
	
	
	
	
	Не соответствует
	требуется

	
	Ширина дверных проемов (в свету)
	не менее
	0,9
	м
	К
	
	

	
	Высота порогов
	не более  
	0,025
	м
	К
	
	

	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом
	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах 
	0,3 - 0,9
	м
	К
	
	

	
	Ударопрочный материал прозрачных дверей 
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	
	

	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути
	маркировка высотой не менее 

шириной не менее 
	0,1

0,2
	м


	для всех категорий
	
	

	
	Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен
	на высоту не менее
	0,3
	м
	К
	
	

	
	Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с
	наличие
	-
	-
	К, О, М
	
	

	
	Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан
	-
	-
	-
	для всех категорий
	
	

	
	Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	
	

	
	Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены 
	на расстоянии не менее
	0,6
	м
	К
	
	

	
	Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот 
	не более
	0,025
	м
	К
	
	

	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами
	на расстоянии 
	0,6
	м
	С
	
	


5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
5.1  Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания
	
	
	
	
	Не соответствует
	требуется

	
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН
	не менее
	5
	%
	для всех категорий
	
	

	
	Места для инвалидов и других МГН в гостиницах
	
	
	
	
	Не соответствует
	требуется

	
	Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей
	не менее
	10
	%
	для всех категорий
	
	

	
	Зоны отдыха
	
	
	
	
	Не соответствует
	требуется

	
	Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	
	

	
	Условия отдыха в зале ожидания
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	
	

	
	Расстановка оборудования
	
	
	
	
	Не соответствует
	требуется

	
	Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости
	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя;

не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе
	-
	-
	К
	
	

	
	Подходы к оборудованию и мебели
	
	
	
	
	Не соответствует
	требуется

	
	Подходы к различному оборудованию  и  мебели 
	не менее
	0,9
	м
	К
	
	

	
	Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°
	не менее
	1,2
	м
	К
	
	

	
	Расположение поверхности столов
	
	
	
	
	Не соответствует
	требуется

	
	Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания
	над уровнем пола на высоте не более 
	0,8
	м
	К
	
	

	
	Обеденные залы
	
	
	
	
	-
	-

	
	Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах
	наличие
	-
	-
	К
	
	

	
	Читальные залы
	
	
	
	
	-
	-

	
	Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек
	наличие
	-
	-
	К
	
	

	
	Раздевальные  в спортивных сооружениях
	
	
	
	
	-
	-

	
	Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов
	наличие
	-
	-
	К
	
	

	
	Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м2) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов
	наличие
	-
	-
	К
	
	

	
	Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов
	высотой не более
	1,7
	м
	К
	
	

	
	Скамья для занимающихся инвалидов
	длиной не менее 

шириной не менее 

высотой не более
	3

0,7

0,5
	м
	К
	
	

	
	Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи 
	наличие
	-
	-
	К
	
	

	
	При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи 
	шириной не менее 

длиной не менее 


	0,6

2,5
	
	
	
	

	
	Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе
	высотой от пола  не более
	1,3
	м
	К
	
	

	
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)
	не менее 
	2,4
	м
	К
	
	

	
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей
	не менее 
	1,8
	м
	К
	
	

	
	Комната отдыха при раздевальных
	
	
	
	
	-
	-

	
	Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов
	не менее
	0,4
	м2
	К
	
	

	
	Площадь комнаты отдыха при сауне
	не менее
	20
	м2
	К
	
	

	
	Шкафы для хранения
	
	
	
	
	-
	-

	
	Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений
	наличие
	-
	-
	К
	
	

	
	Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды 
	0,4 х 0,5
	-
	м
	для всех категорий
	
	


5.2   Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Площадь помещений
	
	
	
	
	Не соответствует
	требуется

	
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида
	не менее
	12
	м2
	К
	
	

	
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью
	не менее
	16
	м2
	К
	
	

	
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда
	не менее
	9
	м2
	К
	
	

	
	Ширина помещений
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)
	не менее
	1,6
	м
	К
	
	

	
	Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования
	не менее
	2,3
	м
	К
	
	

	
	Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования
	не менее
	2,9
	м
	К
	
	

	
	Ширина внутриквартирных коридоров
	не менее
	1,15
	м
	К
	
	

	
	Ширина балконов и лоджий в свету
	не менее
	1,4
	м
	К
	
	

	
	Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений
	
	
	
	
	Не соответствует
	

	
	Ванная комната или совмещенный санитарный узел
	не менее 2,2 ( 2,2
	-
	м
	К
	
	

	
	Уборная с умывальником (рукомойником)
	не менее 1,6 ( 2,2
	-
	м
	К
	
	

	
	Уборная без умывальника
	не менее 1,2 ( 1,6
	-
	м
	К
	
	

	
	Домофон
	
	
	
	
	-
	

	
	Домофоны со звуковой и световой сигнализацией
	наличие
	-
	-
	С, Г
	
	


6.  САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Санузлы
	
	
	
	
	Не соответствует
	

	
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов
	наличие
	-
	-
	К, О
	
	

	
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования
	не менее 
	1,65
	м
	К, О
	
	

	
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования
	не менее 
	1,8
	м
	К, О
	
	

	
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной
	наличие
	-
	-
	К
	
	

	
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей
	наличие
	-
	-
	К, О
	
	

	
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья
	наличие
	-
	-
	К, О
	
	

	
	Душевые
	
	
	
	
	-
	

	
	В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной
	наличие
	-
	-
	К
	
	

	
	Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной
	наличие
	-
	-
	К
	
	

	
	Размеры закрытых кабин душевых
	не менее 1,8 х 1,8
	-
	м
	К
	
	

	
	Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей
	не менее 1,2 х 0,9
	-
	м
	К
	
	

	
	Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий
	
	
	
	
	-
	

	
	Размеры кабин личной гигиены женщин
	не менее 1,8 х 2,6
	-
	м
	К
	
	

	
	Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях
	
	-
	м
	К
	-
	

	
	Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых
	не менее
	1,8
	м
	К
	
	

	
	Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных
	не менее
	1,8
	м
	К
	
	

	
	Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров
	не менее
	1,8
	м
	К
	
	

	
	Удобство использования
	
	
	
	
	Не соответствует
	

	
	Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами
	наличие
	-
	-
	К, О
	
	

	
	Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины
	наличие
	-
	-
	К, О
	
	

	
	Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями
	наличие
	-
	-
	К, О
	
	


7.  ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Расположение мест обслуживания МГН
	
	
	
	
	Не соответствует
	

	
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	
	

	
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	
	

	
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну
	наличие
	-
	-
	К, О
	
	

	
	Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	
	

	
	Расстояние до эвакуационного выхода
	
	
	
	
	Не соответствует
	

	
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа
	не более
	15
	м
	К, О, С, Г
	
	

	
	Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов
	не более
	4
	м
	К, О, С, Г
	
	

	
	Ширина эвакуационных путей
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек
	 не менее
	0,9
	м
	К
	
	

	
	Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях
	 не менее
	1,2
	м
	К
	
	

	
	Ширина проходов внутри помещений
	 не менее
	1,2
	м
	К
	
	

	
	Ширина переходных лоджий и балконов
	 не менее
	1,5
	м
	К
	
	

	
	Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации
	 не менее
	1,8
	м
	К
	
	

	
	Увеличение ширины проходов в зальном помещении 
	на ширину свободного проезда кресла-коляски
	0,9
	м
	К
	
	

	
	Время эвакуации
	
	
	
	
	
	требуется

	
	Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время
	по расчету
	
	мин
	К, О, С, Г
	
	

	
	Пожаробезопасные зоны
	
	
	
	
	
	требуется

	
	Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	
	

	
	Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	
	

	
	Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования
	инвалид в кресле-коляске 

инвалид в кресле-коляске с сопровождающим 

инвалид, перемещающийся самостоятельно 

инвалид, перемещающийся с сопровождающим 
	2,40

2,65

0,75

1,0
	м2/чел
	К, О, С, Г
	
	

	
	Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	
	

	
	Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	
	

	
	Эвакуационные выходы
	
	
	
	
	
	требуется

	
	В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленых для прохода МГН
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	
	

	
	В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	
	

	
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	
	Не соответствует
	требуется

	
	Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	
	

	
	Система оповещения о пожаре
	
	
	
	
	
	 Не требуется

	
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	
	

	
	Пожарные извещатели
	
	
	
	
	
	 Не требуется

	
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	
	


8.  СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Визуальная информация
	
	
	
	
	
	требуется

	
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	
	

	
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	
	

	
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	
	

	
	Звуковая информация
	
	
	
	
	
	требуется

	
	Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий
	наличие
	-
	-
	С
	
	

	
	Текстофоны в вестибюлях общественных зданий
	наличие
	-
	-
	Г
	
	

	
	Освещенность
	
	
	
	
	
	требуется

	
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	
	

	
	Связь с диспетчером или дежурным
	
	
	
	
	
	требуется

	
	Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	
	

	
	В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	
	

	
	Рельефные информирующие обозначения
	
	
	
	
	Не соответствует
	требуется

	
	Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки
	на высоте от 

на высоте до
	1,4

1,75
	м
	С
	
	

	
	Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах
	наличие
	-
	-
	С
	
	

	
	Тактильная предупреждающая информация
	
	
	
	
	Не соответствует
	требуется

	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей
	на расстоянии 
	0,6
	м
	С
	
	

	
	Глубина рифов для тактильных напольных указателей
	должна быть
	5
	мм
	С
	
	

	
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша
	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии
	0,6
	м
	С
	
	

	
	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены
	Полоса шириной не менее
	0,5
	м
	С
	
	

	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия
	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия
	0,6
	м
	С
	
	

	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)
	на месте поворота плита со стороной квадрата
	0,5
	м
	С
	
	


9.  БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Ограждения опасных зон
	
	
	
	
	Не соответствует
	требуется

	
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания
	размер в свету по высоте менее
	1,9
	м
	К, О, С
	
	

	
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот
	более
	0,45
	м
	К, О, С
	
	

	
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах
	наличие
	-
	-
	К
	
	

	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов
	
	
	
	
	Не соответствует
	требуется

	
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях 
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	
	

	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях
	не более

на высоте от

на высоте до
	0,1

0,7

2,0
	м
	К, О, С, Г
	
	

	
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре
	не должны выступать более чем 
	0,3
	м
	К, О, С, Г
	
	

	
	Установка приборов 
	
	
	
	
	Не соответствует
	требуется

	
	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств
	на высоте от пола не более

на высоте от пола не менее

на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее
	1,1

0,85

0,4
	м
	К, О, С
	
	

	
	Расположение выключателей и розеток в помещениях
	на высоте от уровня пола
	0,8
	м
	К, О, С
	
	

	
	Обозначение дверей в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН
	
	
	
	
	
	требуется

	
	Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	
	

	
	Недопустимые покрытия полов
	
	
	
	
	Не соответствует
	требуется

	
	Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)
	более 
	0,013
	м
	К, О, С, Г
	
	


Примечание:
*   
Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.
10.   ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

	№№
	Позиции обследования
	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН

	
	
	на кресле-коляске (К)
	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)
	с поражением зрения (С)
	с поражением слуха (Г)
	другие  маломобильные группы населения (М)

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6

	
	Пешеходные пути
	требуется
	требуется
	требуется
	-
	 требуется

	
	Автостоянки 
	требуется
	требуется
	требуется
	-
	 требуется

	
	Входная группа
	требуется
	требуется
	требуется
	-
	 требуется

	
	Пути движения в зданиях или сооружениях
	требуется
	требуется
	требуется
	-
	 требуется

	
	Планировочные решения 
	требуется
	требуется
	требуется
	-
	 требуется

	
	Санитарно-гигиенические помещения
	требуется
	
	требуется
	-
	 требуется

	
	Пожарная безопасность
	требуется
	требуется
	требуется
	-
	требуется

	
	Средства информации и ориентирования
	требуется
	требуется
	требуется
	-
	 требуется

	
	Безопасность и удобство использования
	требуется
	
	требуется
	-
	 требуется

	
	
	
	
	


Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

	№№
	Наименование элементов объекта
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Пешеходные пути
	
	
	 требуется

	
	Автостоянки 
	
	
	 требуется

	
	Входная группа
	
	
	 требуется

	
	Пути движения в зданиях или сооружениях
	
	
	 требуется

	
	Планировочные решения 
	
	2020
	 требуется

	
	Санитарно-гигиенические помещения
	
	
	 требуется

	
	Пожарная безопасность
	
	2020
	 требуется

	
	Средства информации и ориентирования
	
	2020
	 требуется

	
	Безопасность и удобство использования
	
	2020
	 требуется


Руководитель рабочей группы по обследованию объекта



Руководитель объекта

Зам.директора по х/ч____________________________________



Директор______________________________________


(должность)









(должность)

Ахметзянова Р.С._______________________________________



______________________________Ахметзянов Р.Ш_____________
(фамилия  и. о.)




(подпись)



(фамилия  и. о.)
 «___»  ____________________ 20__ г.





«___»  ____________________ 20__ г.
PAGE  
3

