Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя школа №5 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Компанийца»

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор МАОУ МО Динской район СОШ №5 имени А.П.Компанийца Л.Н.Устьянова |

План действий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций природного и техногенного характера

1. Основные положения

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями Закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от аварии» и Закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Для разработки плана были использованы Рекомендации по разработке планов локализации и ликвидации аварии на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах, утвержденными приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2012 г. № 781.

План действий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций техногенного характера разработан  с целью:

– планирования действий персонала организации и структурных подразделений на различных уровнях развития ситуаций;

– определения готовности организации к локализации и ликвидации аварий природного и техногенного характера;

– выявления достаточности принятых мер по предупреждению аварий на объекте;

– разработки мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий природного и техногенного характера.

План действий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций техногенного характера основан на:

– прогнозировании сценариев возникновения и развития аварий;

– постадийном анализе сценариев развития аварий;

– оценке достаточности принятых или планируемых мер, препятствующих возникновению и развитию аварий;

– анализе действий персонала организации и структурных подразделений при локализации и ликвидации аварий на соответствующих стадиях их развития.

Каждая чрезвычайная ситуация имеет несколько стадий развития; при сочетании определенных условий она может быть приостановлена или перейти в следующую стадию развития.

Планом предусмотрены следующие уровни развития чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

Уровень «А» – характеризуется возникновением и развитием аварии в пределах одного структурного подразделения, без влияния на смежные. Локализация аварии ситуации на уровне «А» производится производственным персоналом организации с вызовом специальных подразделений при одновременном (срочном) оповещении должностных лиц, предусмотренных списком и схемой оповещения.

Уровень «Б» – характеризуется развитием аварийной ситуации с выходом за пределы структурного подразделения и развитием ее в пределах установки, предприятия.

Уровень «В» – авария характеризуется дальнейшим развитием и выходом ее за пределы территории организации, возможностью воздействия поражающих факторов на население близлежащих населенных пунктов, другие организации, окружающую среду.

Локализация аварийной ситуации осуществляется с привлечением специализированных профессиональных спасательных формирований.

2. Краткая характеристика организации

Полное и сокращенное название организации

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Компанийца»

Полный почтовый и электронный адреса, телефон, факс организации

Индекс 353206, Краснодарский край, Динской район, станица Пластуновская, улица Мира 26. Тел./факс: 8(86162)37-2-58   E-mail^ sosh5dinskaya@yandex.ru

Фамилия, должность руководителей организации

Директор: Устьянова Людмила Николаевна

Краткий перечень основных направлений деятельности организаци

образовательный

3. Порядок действий работников организации при аварии техногенного характера на производственном объекте

3.1. Степень опасности и характер воздействия веществ на организм человека. Средства индивидуальной защиты (СИЗ).

В технологическом блоке объекта № 1 обращается следующее опасное вещество:

Природный газ – пожаро- и взрывоопасен, малотоксичен, имеет специфический характерный запах. По степени воздействия на организм человека газ относится к веществам 4-го класса опасности. Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны (в пересчете на углерод) предельных углеводородов (пропана, нормального бутана) – 300 мг/куб. м, непредельных углеводородов (пропилен, бутилен) – 100 мг/куб. м. Горючий газ, в смеси с воздухом образует взрывоопасные смеси. Концентрационные пределы воспламенения (по метану) в смеси с воздухом: нижний – 5 процентов, верхний – 15 процентов. Категория взрывоопасной смеси 11А-Т1.

Оказывает удушающее воздействие на людей при высоких концентрациях, вызывает учащение пульса, увеличение объема дыхания, ослабление внимания, нарушение координации, потерю сознания. При падении содержания кислорода в воздухе на 25–30 процентов появляются первые признаки асфиксии. Серьезные расстройства проявляются при содержании газа в воздухе выше 30 процентов.

Средства индивидуальной защиты:

– костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий – 1 шт.;

– сапоги резиновые с защитным подноском – 1 пара;

– перчатки с полимерным покрытием – 12 пар;

– очки защитные – до износа;

– средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее – до износа.

Действия при оказании первой помощи:

– оценить ситуацию и обеспечить безопасные условия для оказания помощи – вынести пострадавшего на свежий воздух;

– обеспечить вызов бригады скорой медицинской помощи;

– придать пострадавшему удобное горизонтальное положение, освободить от стесняющей одежды. В случае отсутствия дыхания или его значительного ослабления нужно начать проведение искусственного дыхания;

– вызывать бригаду скорой помощи следует независимо от степени отравления, так как позднее могут возникнуть осложнения со стороны нервной и дыхательной систем;

– чем раньше будут приняты указанные меры, тем успешнее окажется результат.

4. План ликвидации АВАРИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА: уровень «А»

4.1. Краткая характеристика производственного объекта «Система газопотребления».

Система газопотребления состоит из:

1) ГРУ;

2) котельной (указать вид, тип, марку¸ год выпуска) – в количестве 0 шт.;

3) подземного газопровода.

Основным опасным веществом, обращающимся в блоках, является метан, основной компонент природного газа.

Теплота сгорания природных горючих газов низшая при 20 °С и 101,325 кПа, не менее 31,8 (7600) МДж/м3 (ккал/куб. м).

Природные горючие газы по токсикологической характеристике относятся к веществам 4-го класса опасности.

Природные горючие газы относятся к группе веществ, способных образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.

Категория взрывоопасной смеси 11А-Т1.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) углеводородов природного газа в воздухе рабочей зоны равна 300 мг/куб. м в пересчете на углеводород.

Требования, предъявляемые к спецодежде, спецобуви и другим средствам индивидуальной защиты устанавливаются Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций.

Фильтрующие промышленные противогазы не допускается применять при неизвестном составе загрязняющих атмосферу веществ, а также при наличии в воздухе производственных помещений практически несорбирующихся веществ, например, метана.

Если состав газов и паров неизвестен или их концентрация выше максимально допустимой, применяются только изолирующие противогазы (ИП-4, ИП-5).

Наличие в помещении более 20 процентов природного газа вызывает удушье, скопление его в закрытом объеме от 5 до 15 процентов может привести к взрыву газовоздушной смеси, при неполном сгорании выделяется угарный газ СО, который даже при небольшой концентрации (0,15%) – отравляющий.

Угарный газ (другие названия – монооксид углерода, окись углерода, моноокись углерода, оксид углерода) – бесцветный газ без вкуса и запаха. Химическая формула CO. 	Так называемый «запах угарного газа» на самом деле представляет собой запах органических примесей.

Оксид углерода образуется при неполном сгорании углеводородного топлива при недостаточных температурах или плохой настройке системы подачи воздуха (недостаточно кислорода для окисления CO в CO2).

Угарный газ очень опасен, так как не имеет запаха и вызывает отравление и даже смерть. Признаками отравления служат головная боль, головокружение и потеря сознания. Токсическое действие монооксида углерода основано на том, что он связывается с гемоглобином крови прочнее, чем кислород (при этом образуется карбоксигемоглобин), таким образом блокируя процессы транспортировки кислорода и клеточного дыхания. Класс опасности – 4-й. Величина ПДК – 20 мг/куб. м.

При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 часа предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/куб. м, при длительности работы не более 30 минут – до 100 мг/куб. м, при длительности работы не более 15 минут – 200 мг/куб. м. Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут производиться с перерывом не менее чем в 2 часа.

5. Оперативная часть плана ликвидации аварийных ситуаций уровня «А»

| Наименование, уровень и место аварийной ситуации | Опознавательные признаки аварийной ситуации | Оптимальные способы противоаварийной защиты (ПАЗ) | Технические средства (системы) противоаварийной защиты (ПАЗ) | Исполнители и порядок их действий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С-1-1. Разгерметизация участка газопровода, арматуры, фланцевых соединений на территории организации | Причины: – коррозионный, физический износ; – механическое повреждение; – нарушение ведения технологического режима, регламентных работ производственным персоналом; – нарушение правил ведения земляных работ. Опознавательные признаки: – видимый разрыв технического устройства; – загазованность территории, специфический запах природного газа; – шум (свист), создаваемый истекающим газом; – срабатывание световой и звуковой сигнализации в цехе. Возможные последствия: – образование взрывоопасного облака; – взрыв; – пожар; – разрушение аппаратуры, коммуникаций, сооружений; – травмирование людей | Отсечение блока, участка запорной арматурой. Прекращение подачи природного газа из магистрального газопровода. Исключение источников зажигания. Противоаварийное освобождение трубопровода на свечу в цехе | На участке газопровода – ручная арматура, сбросные свечи в цехе. Контрольно-измерительные приборы учета давления, расхода природного газа в цехе. Телефонная связь. Система автоматической сигнализации и противоаварийной защиты предприятия. Первичные средства пожаротушения в цехе. Инструмент противоаварийного шкафа | 1. Первый заметивший: – криком или любым доступным средством связи предупреждает об опасности всех людей, находящихся в районе аварии; – сообщает об аварии ответственному за газовое хозяйство. 2. Ответственный за газовое хозяйство: – при необходимости вызывает ГУП «Райгаз по телефону 04; – при необходимости вызывает скорую медицинскую помощь по телефону 103; – при необходимости оповещает организацию – поставщика газа о необходимости прекращения поставки газа. 3. ГУП «Райгаз» (примерное время прибытия – 30 минут): – ограничивает доступ персонала организации и посторонних на территорию предприятия; – прекращает все виды работ на территории организации; – выводит всех присутствующих и, при наличии, пострадавших людей из опасной зоны в безопасное место; – до прибытия скорой медицинской помощи организует и оказывает первую помощь пострадавшим; – организует встречу аварийных служб; – организует ограждение опасной зоны, установку предупредительных и запрещающих проезд знаков; – организует работу персонала организации по ликвидации аварии; – дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации. 4. ГУП «Райгаз», используя необходимые средства защиты, по прибытии приступает к локализации и ликвидации аварийной ситуации в соответствии со своими должностными обязанностями по согласованию с ответственным руководителем работ. 5. Персонал скорой помощи (примерное время прибытия – 10 минут): – оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в лечебные учреждения; – организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. 6. Ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации: – осуществляет руководство персоналом организации, выполняющим работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации, координирует действия аварийных служб; – информирует руководство организации о ходе выполнения работ по ликвидации последствий аварии |
| С-1-2. Взрыв облака ГВС на территории организации. С-1-3. Факельное горение природного газа на территории организации | Причины: – загазованность территории организации; – образование взрывопожароопасного облака газовоздушной смеси в газопроводе; – наличие источников воспламенения. Опознавательные признаки взрыва: – резкий хлопок; – огненная вспышка. Опознавательные признаки пожара: – открытое факельное пламя из газопровода. Возможные последствия взрыва: – разрушение оборудования; – травмирование людей; – пожар. Возможные последствия пожара: – разрушение оборудования; – термическое поражение персонала | Отсечение блока, участка запорной арматурой. Прекращение подачи природного газа из магистрального газопровода. Исключение источников зажигания. Противоаварийное освобождение газопровода на свечу в цехе | На участке газопровода – ручная арматура, сбросные свечи в цехе. Контрольно-измерительные приборы учета давления, расхода природного газа в цехе. Телефонная связь. Система автоматической сигнализации и противоаварийной защиты предприятия. Первичные средства пожаротушения в цехе. Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС). Инструмент противоаварийного шкафа | 1. Первый заметивший: – окриком или любым доступным средством связи предупреждает об опасности всех людей, находящихся в районе аварии; – сообщает об аварии ответственному за газовое хозяйство. 2. Ответственный за газовое хозяйство: – вызывает газовую службу; – вызывает пожарную команду; – при необходимости вызывает скорую медицинскую помощь; – при необходимости оповещает организацию – поставщика газа о необходимости прекращения поставки газа. 3. Ответственный за газовое хозяйство, оценив ситуацию: – прекращает все виды работ на территории организации; – выводит всех присутствующих и, при наличии, пострадавших людей из опасной зоны в безопасное место; – до прибытия медицинских работников оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим; – организует встречу сервисной службы; – организует ограждение опасной зоны, установку предупредительных и запрещающих проезд знаков; – организует работу персонала организации по ликвидации аварии; – дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации. 5. Персонал организации, принимающий участие в ликвидации аварии: – по указанию ответственного за газовое хозяйство, используя первичные средства пожаротушения организации, приступает к тушению пожара до прибытия команды ПЧ; – производит ограждение опасной зоны, устанавливает предупредительные и запрещающие проезд знаки. 6. ГУП «Райгаз» (примерное время прибытия – 30 минут), используя необходимые средства защиты, по прибытии приступает к локализации и ликвидации аварийной ситуации в соответствии со своими должностными обязанностями по согласованию с ответственным руководителем работ. 7. Пожарная часть (примерное время прибытия и развертывания – 10 минут): – по прибытии к месту аварии производит боевое развертывание; – приступает к ликвидации очагов загорания; – производит охлаждение стенок оборудования и коммуникаций, близко расположенных к очагу пожара; – при необходимости вызывает скорую медицинскую помощь; – при необходимости выполняет другие работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации по согласованию с ответственным руководителем работ; – в средствах защиты дежурит со средствами пожаротушения до полной ликвидации аварии. 8. Персонал скорой помощи (примерное время прибытия – 10 минут): – оказывает помощь пострадавшим и, в случае необходимости, организует их доставку в лечебные учреждения; – организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. 9. Ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации: – осуществляет руководство персоналом организации, выполняющим работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации, координирует действия аварийных служб; – информирует руководство организации о ходе выполнения работ по ликвидации последствий аварии |

6. Оперативная часть уровня «Б»

| Наименование, уровень и место аварийной ситуации | Опознавательные признаки аварийной ситуации | Оптимальные способы противоаварийной защиты (ПАЗ) | Технические средства (системы) противоаварийной защиты, применяемые при подавлении и локализации аварии ситуации (ПАЗ) | Исполнители и порядок их действий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С-2-3. Взрыв облака ГВС на территории предприятия | Причины: – загазованность помещения предприятия; – образование взрывопожароопасного облака газовоздушной смеси в цехе; – наличие источника воспламенения. Опознавательные признаки: – резкий хлопок; – огненная вспышка. Возможные последствия: – разрушение оборудования, здания предприятия, наружного газопровода; – травмирование людей; – пожар | Аварийная остановка работы предприятия. Отсечение блока, участка запорной арматурой. Прекращение подачи природного газа из магистрального газопровода. Исключение источников зажигания. Противоаварийное освобождение трубопровода на свечу в цехе | Ручная арматура на газопроводах, предохранительный клапан, сбросные свечи в цехе. Контрольно-измерительные приборы учета давления, расхода природного газа. Автоматическая система управления технологическим процессом. Система автоматической сигнализации и противоаварийной защиты. Первичные средства пожаротушения предприятия. Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС). Инструмент аварийного шкафа | Развитие аварии за пределами блока в результате взрыва ГВС на территории организации (возможно разрушение здания и оборудования предприятия и травмирование людей) предусматривает следующие оперативные действия: 1. Ответственный руководитель (при переходе на уровень «Б» ответственным руководителем работ по локализации и ликвидации аварии является руководитель организации или лицо, его замещающее) убеждается в том, что: – из опасной зоны эвакуированы люди, не принимающие участия в ликвидации аварии; – вызвана и приступила к ликвидации аварийная служба; – сообщение об аварии получил директор; – пострадавшему персоналу оказывается медицинская помощь; – освещение производственных площадок и путей подъезда к ним соответствует нормам; – персонал организации, принимающий участие в ликвидации аварии, обеспечен надежными средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, материалами и инструментом; – по периметру площадки аварийной зоны обеспечено оцепление, выставлены предупредительные знаки; – определено место штаба по локализации и ликвидации аварии; – докладывает директору предприятия о ходе работ по ликвидации аварийной ситуации. 2. Ответственный руководитель работ по ликвидации аварии, руководитель аварийно-спасательного отряда, командир боевого расчета ПЧ, медицинские работники скорой помощи: – оценив масштабы аварии, принимают решение о достаточности средств и сил, задействованных в ее ликвидации, или об их усилении; – организуют оперативный инструктаж персоналу, участвующему в ликвидации аварии, для координации совместных действий. 3. Ответственный за газовое хозяйство, находясь с наветренной стороны: – производит ограждение опасной зоны, устанавливает предупредительные и запрещающие проезд знаки; – выполняет указания ответственного руководителя работ по ликвидации аварии; – дежурит до полной ликвидации аварии ситуации. 4. ГУП «Райгаз»: – участвует в проведении аварийно-спасательных работ, по согласованию с ответственным руководителем принимает меры по отключению и освобождению трубопровода природного газа; – при необходимости выполняет другие работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации; – организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. 5. ПЧ: – производит тушение очагов загорания; – при необходимости выполняет другие работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации по согласованию с ответственным руководителем работ по ликвидации аварии; – организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. 6. Медперсонал скорой помощи: – организует пункт первой медицинской помощи на границе опасной зоны; – оказывает медицинскую помощь пострадавшим и, при необходимости, организует их доставку в лечебные учреждения |

7. Радиусы зон поражения

Основные поражающие факторы: воздействие теплового излучения.

Размеры зон действия поражающих факторов

| Факельное горение природного газа на территории организации (Методика определения расчетных величин пожарного риска на ПО, утвержденная приказом МЧС России от 10 июля 2009 г. № 404) | Уровни воздействия теплового излучения (размеры зон поражения), м |
| --- | --- |
| Длина факела | 16,4 |
| Диаметр факела | 4,8 |
| Зона без негативных последствий (1,4 кВт/кв. м) | R6 = 18,5 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (4,2 кВт/кв. м) | R5 = 16,11 |
| Непереносимая боль через 20 секунд (7 кВт/кв. м) | R4 = 12,4 |
| Непереносимая боль через 3–5 секунд (10,5 кВт/кв. м) | R3 = 8,82 |
| Воспламенение древесины (13,9 кВт/кв. м) | R2 = 7,54 |
| Воспламенение резины (14,8 кВт/кв. м) | R1 = 6,47 |

8. Порядок действий персонала организаций при чрезвычайных ситуациях природного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на территории предприятия, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий функционирования предприятия.

2. Виды угроз и уязвимостей.

2.1. Основные риски, на которые распространяется план действий по предупреждению и ликвидации аварии:

– пожар;

– затопление;

– угроза взрыва бомбы;

– разлив ядовитых жидкостей;

– взрыв;

– падение напряжения в сети;

– утечка газа;

– ураган;

– необходимость медицинского вмешательства;

– неисполнение обязанностей провайдером;

– нарушение работы средств связи;

– другие потенциальные опасности.

Методы предотвращения ЧС.

В условиях повседневного функционирования предприятия проводятся следующие превентивные мероприятия: заключение договора с резервными провайдерами, договора на дублирующую телефонную связь, резервное копирование баз данных.

Обеспечение ресурсов на случай ЧС.

Контакты всех аварийных служб.

Список сотрудников с телефонами и адресами (на бумажном носителе).

Список резервного оборудования и средств связи (в т. ч. находящихся в личной собственности сотрудников).

Адрес альтернативного местоположения офиса.

Аптечки первой помощи, самоспасатели.

Доверенности на совершение действий от лица предприятия на уполномоченного на решение задач в области ГО.

Аварийная команда.

В условиях ЧС по распоряжению директора предприятия начинает работу штаб гражданской обороны организации.

На штаб ГО возложено выполнение следующих задач:

– обеспечение альтернативным помещением для осуществления работы в режиме ЧС (резервный офис);

– возобновление работы предприятия в резервном офисе;

– координация деятельности;

– информирование заинтересованных лиц о ходе восстановления деятельности;

– взаимодействие с правоохранительными органами, аварийными и специализированными службами;

– взаимодействие с коммунальными службами, с поставщиками услуг телефонной и других видов связи.

Начальником штаба ГО является руководитель гражданской обороны в организации – генеральный директор, заместителем начальника штаба – уполномоченный на решение задач в области ГО организации.

Члены штаба:

начальник финансово-экономического отдела_______________________

руководитель службы охраны труда ____________

главный технолог ___________________________

главный инженер ______________

Оповещение об опасности и режимы работы предприятия

Сигнал об опасности подается с помощью голосового оповещения. Первый сигнал сообщает о существовании опасности; второй является командой на эвакуацию.

Местом сбора людей после эвакуации является парк(например, актовый зал близлежащего предприятия с указанием адреса и телефона).

Сотрудникам запрещено покидать место сбора до тех пор, пока не будет закончена перекличка и получено подтверждение от руководителя аварийной команды о том, что можно расходиться.

Устанавливаются следующие уровни работы предприятия:

– режим повседневного функционирования (А);

– сниженный уровень по сравнению с уровнем режима повседневного функционирования в течение заданного периода времени (Б);

– прекращение осуществления работы (планомерное или максимально быстрое и безопасное) (В).

Режимы Б и В относятся к режимам работы предприятия в ЧС.

Перевод в режим ЧС и завершение работы в ЧС осуществляются по распоряжению генерального директора.

Приложение 1

Список должностных лиц организации и структурных подразделений, которые должны быть извещены об авариях природного и техногенного характера

| № п/п | Наименование подразделения и должностного лица | Фамилия, имя, отчество | № телефона |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | служебный |  |
| 1. | Генеральный директор |  |  |  |
| 2. | Главный инженер |  |  |  |
| 3. | Руководитель службы охраны труда |  |  |  |
| 4. | Ответственный за электрохозяйство |  |  |  |
| 5 | Ответственный за газовое хозяйство |  |  |  |
| 6. | Пожарная служба |  |  |  |
| 7. | Скорая медицинская помощь |  |  |  |
| 8. | Газовая служба |  |  |  |

Приложение 2

Схема оповещения об аварии в сети газопотребления (пример)

Приложение 3

Список инструментов, материалов, приспособлений и средств индивидуальной защиты, размещенных в противоаварийном шкафу в котельной

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Шланговый противогаз ПШ-1 | 10 шт. |
| 2. | Страховочная привязь | 10 шт. |
| 3. | Запрещающие знаки | 5 комплектов |
| 4. | Веревка с флажками | 100 шт. |
| 5. | Прокладки паронитовые | 40 шт. |
| 6. | Заглушки стальные | 40 шт. |
| 7. | Ключ газовый № 1 | 1 шт. |
| 8. | Ключ газовый № 2 | 1 шт. |
| 9. | Молоток | 1 шт. |
| 10. | Зубило | 1 шт. |
| 11. | Сапоги резиновые | 10 пар |
| 12. | Перчатки резиновые | 10 пар |
| 13. | Перчатки с полимерным покрытием | 10 пар |

Приложение 4

Обязанности ответственного руководителя работ и других должностных лиц организации по локализации и ликвидации аварийных ситуаций природного и техногенного характера

1. Ответственный руководитель по локализации и ликвидации аварии ситуации обязан:

1.1. На уровне «А» развития аварийной ситуации:

- оценить обстановку, выявить количество и местонахождение людей, застигнутых аварией, принять меры по оповещению работников организации, близлежащих организаций и населения (при необходимости) об аварийной ситуации;

- организовать командный пункт, сообщить о месте его расположения и постоянно находиться на нем;

- принять меры по оцеплению района аварии и опасной зоны;

- принять неотложные меры по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- обеспечить вывод из опасной зоны людей, которые не принимают непосредственного участия в локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- ограничить допуск людей и транспортных средств в опасную зону;

- привлекать к работе в зоне действия поражающих факторов только тех лиц из числа производственного персонала, которые прошли проверку знаний требований охраны труда и промышленной безопасности и обеспечены средствами индивидуальной защиты;

- контролировать правильность действий персонала организации, городских служб по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации в соответствии с оперативной частью ПЛА и выполнение своих распоряжений;

- информировать руководство организации о характере аварийной ситуации и ходе спасательных и восстановительных работ;

- уточнять и прогнозировать ход развития аварийной ситуации, при необходимости вносить корректировку в ПЛА.

1.2. На уровне «Б» развития аварийной ситуации дополнительно к пункту 1.1 ответственный руководитель обязан:

- в случае изменения места расположения командного пункта оповестить об этом всех лиц, привлекаемых к работам по локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- руководить действиями производственного персонала, аварийных служб города по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации на объекте и контролировать выполнение своих распоряжений.

2. Генеральный директор обязан:

Получив сообщение об аварии, немедленно прибыть на место аварии и обеспечить:

- организацию оказания своевременной медицинской помощи пострадавшим;

- в соответствии с запросом ответственного руководителя принятие необходимых мер по привлечению опытных рабочих и специалистов в бригады для дежурства и выполнения необходимых работ, связанных с локализацией и ликвидацией аварии, а также по своевременной доставке необходимых материалов и оборудования;

- работу материальных складов и доставку материалов, инструмента и т. п. к месту аварии;

- при аварийных работах продолжительностью более 6 часов организацию питания и отдыха всех лиц, привлекаемых к ликвидации аварии;

- информирование в установленном порядке соответствующих организаций о характере аварии и ходе спасательных и восстановительных работ.

3. ГУП «МОСГАЗ» обязано:

- по вызову ответственного за газовое хозяйство ООО «________________» обеспечить своевременное прибытие на место аварии;

- выполнять работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации в соответствии с должностными обязанностями и по согласованию с  ответственным руководителем работ по ликвидации аварии и оперативной частью ПЛА;

- держать постоянную связь с ответственным руководителем работ по ликвидации аварии;

- обеспечить взаимодействие и координацию действий с прибывшими на место аварии специальными службами: ПЧ, работниками скорой помощи.

4. Начальник (старший дежурный командир) ПЧ обязан:

- по вызову ответственного за газовое хозяйство ООО «________________» обеспечить своевременное прибытие на место аварии;

- руководить работами по тушению пожара, согласовав действия с ответственным руководителем работ по ликвидации аварии, в соответствии с  должностными обязанностями;

- при необходимости организовать своевременный вызов резервной и свободной смен пожарной части на место аварии;

- обеспечить из своего запаса средствами пожаротушения, инструментами и инвентарем работников предприятия, выделенными ответственным руководителем в помощь пожарной части;

- держать постоянную связь с ответственным по ликвидации аварии и систематически информировать его о ходе работ по тушению пожара;

- по требованию ответственного руководителя работ по ликвидации аварии предоставлять материалы и оборудование.

План разработали:

План разработали:

уполномоченный на решение задач в области ГО

___________________________________________________________________________

заместитель директора по АХР

___________________________________________________________________________

заместитель директора по безопасности

___________________________________________________________________________

План согласовали:

члены штаба ГО организации:

_____________________________________________________________________________

должность, ФИО

_____________________________________________________________________________

должность, ФИО

_____________________________________________________________________________

должность, ФИО